### КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Описание предполагаемого места деятельности, план с изображением его границ

Воздействие на воздушный бассейн квалифицируется как незначительное (существующее и проектируемое положение), степень опасности для здоровья населения – допустимая.

Наименование объекта: ТОО «Исатайгазстройсервис»

Юридический адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, ул. Е.Казахстан, 7. Конт. тел.: 8(71231)2-17-86

БИН: 030240003968

Вид основной деятельности: услуги по сбору и складированию отходов производства и потребления на полигоне ТБО.

Форма собственности: частная

Количество промплощадок и их адреса: для размещения отходов на балансе предприятия находится полигон твердо-бытовых отходов, расположенный в четырех километрах от п.Аккистау, вдоль автотрассы Атырау-Астрахань; Офис предприятия расположен в п.Аккистау по ул. Е.Казахстан, 7.

Размер площади землепользования: общая площадь полигона – 0,48 га или 4800 м2, площадь застройки – 952,26 м2.

Рисунок 1. Ситуационная карта-схема района расположения  полигона

Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов

Вид основной деятельности: услуги по сбору и складированию отходов производства и потребления на полигоне ТБО.

Форма собственности: частная

Количество промплощадок и их адреса: для размещения отходов на балансе предприятия находится полигон твердо-бытовых отходов, расположенный в четырех километрах от п.Аккистау, вдоль автотрассы Атырау-Астрахань; Офис предприятия расположен в п.Аккистау по ул. Е.Казахстан, 7.

Размер площади землепользования: общая площадь полигона – 0,48 га или 4800 м2, площадь застройки – 952,26 м2.

Санитарно-защитная зона полигона ТБО - 1000 метров

Перечень структурных подразделений предприятия, основных и вспомогательных производств, участков: для осуществления производственной деятельности, предприятие располагает офисом для решения административных задач (арендованный) и полигоном ТБО для сбора, сортировки и размещения отходов. Других вспомогательных производств, цехов, подразделений у предприятия не имеется.

Временной режим работы предприятия: режим работы офиса предприятия - 8 часов в день, 5 дней в неделю или 260 рабочих дней в году; на полигон отходы принимаются ежедневно в соответствии с графиком вывоза отходов, т.е. временной режим – круглогодичный.

Сведения о наличии собственных полигонов, хранилищ: для размещения отходов во временном пользовании ТОО «Исатайгазстройсервис» имеется полигон твердо-бытовых отходов, расположенный в четырех километрах от п.Аккистау, вдоль автотрассы Атырау-Астрахань.

Полигон предназначен для складирования твердо-бытовых отходов, принимаемых от организаций различных форм собственности Исатайского и других районов Атырауской области.

В комплекс услуг предоставляемых предприятием входят:

•	Сбор ТБО;

•	Транспортировка;

•	Прием и хранение ТБО;

•	Сортировка ТБО;

•	Размещение отходов.

Участок для эксплуатации полигона ТБО передан во временное возмездное землепользование сроком на десять лет (Акт на землю и договор приложены к проекту). Площадь земельного отвода составляет 0,48 га. В пределах выделенного земельного участка расположены: зона разгрузки, сортировочный узел, ячейки хранения отсортированных компонентов, здание склада, карты размещения (захоронения) отходов.

Проезд к зданию склада и зоне разгрузки имеет твердое бетонное покрытие.

По периметру полигон огорожен сеткой. Высота сетки обеспечивает нераспространение отходов за территорию полигона.

Складирование отходов на полигоне ведется послойно. Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта.

Разбивка участка складирования выполняется с учетом рельефа местности. Участки складирования защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка спроектирована водоотводная канава.

На расстоянии 2 м от водоотводной канавы размещается ограждение вокруг полигона. По периметру на полосе шириной 5 м отсыпаются кавальеры грунта для использования его на изоляцию ТБО.

Для увлажнения ТБО, при необходимости, используются поливомоечные машины.

В пределах полигона осуществляется мойка и обеззараживание колес мусоровозов путём прохождения автотранспорта через бетонную ванну с дезинфицирующим раствором при выезде всего транспорта с территории полигона и мойка автотранспорта.

Одежда персонала, обслуживающего полигон и выполняющего сбор мусора с контейнеров предприятий проходит дезинфекцию в специально отведенных помещениях, расположенных в п.Аккистау.

Территория вокруг полигона местами озеленена. В дальнейшем, предприятием планируется продолжать выполнять мероприятия по озеленению территории вокруг полигона и увеличению количества зеленых насаждений. В соответствии с требованиями действующих санитарных правил для предприятий, имеющих СЗЗ 1000 м и более, предусматривается максимальное озеленение – не менее 40% ее территории.

На полигон не принимаются другие виды отходов кроме ТБО, что оговаривается на стадии заключения договоров на вывоз отходов.

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности, его контактные данные

ТОО «Исатайгазстройсервис», Атырауская область, Исатайский район с.Аккистау, ул.Е.Казахстан, 7, ИИК KZ686010141000017103, БИН 030 240 003 968, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, Кбе 17. E-mail: isataigazstroiservis@mail.ru Тел/факс: 8(71231)2-17-86 Директор Мухиденов Асылжан Утепбергенович моб.8(776)888-02-85

Краткое описание намечаемой деятельности

## Под ТБО подразумеваются все отходы сферы потребления, которые образуются в жилых кварталах, организациях и учреждениях, торговых объектах и т.д. К этой категории также относится мусор с улиц (смет), отходы отопительных установок и т.п.

## На норму образования и морфологический состав ТБО влияют природные и географические условия, характеристика застройки, уровень инженерного оборудования жилых зданий, степень благоустройства территории, структура населения, развитие системы общественного питания, время года и другие факторы, индивидуальные для каждого города или поселка.

## Под морфологическим составом понимают содержание отдельных составляющих частей отходов, выраженное в процентах к их общей массе. Морфологический состав коммунальных отходов колеблется по сезонам года, и является индивидуальным для каждого населенного пункта в зависимости от физико-климатических факторов, развития определенного вида производства, уровня благоустройства населения, местных социальных, национально-этнических условий и других факторов. Морфологический состав отходов в сельских районах отличается от такового в городской местности.

## Анализ морфологического состава показывает, что с течением времени состав отходов существенно меняется. Увеличивается содержание бумажных и синтетических упаковочных материалов.

## В рамках Закона РК №506-V от 28.04.16г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перехода РК к «зеленой экономике» и Закона РК от 05.04.17 г. №56-VI «О внесении изменений и дополнений в ЭК РК», пункт 1 статьи 301 ЭК РК «Отходы не приемлемые для полигонов» дополнили видами отходов, запрещенными для захоронения на полигоны, ранее размещаемых на полигонах.

## В настоящее время в регионах еще не налажен раздельный сбор ТБО «у источника» образования отходов. Для повсеместного внедрения раздельного сбора отходов у источника образования, необходима разработка и утверждение региональных программ по управлению отходами на государственном уровне. Поэтому на первоначальном этапе собственникам полигонов необходима организация сортировки отходов и предпродажной подготовки вторичного сырья с использованием конвейерных мусоросортировочных комплексов. Внедрение регионального подхода в системе обращения с ТБО позволит создать комплексную устойчивую и эффективную систему обращения с ТБО, соответствующую мировым стандартам.

## В целях совершенствования системы обращения с ТБО, а также минимизировать негативное влияние на окружающую среду, оказываемое в результате обращения с ТБО, путем сокращения объемов отходов подлежащих захоронению, ТОО «Исатайгазстройсервис» предусмотрен в пределах выделенного земельного участка - сортировочный узел ТБО.

## Сортировочный узел представлен сортировочным комплексом «Линия сортировки ТБО «Просорт Мини-10». Линия сортировки предназначена для сортировки ТБО с целью последующей переработки или прессования и продажи вторичного сырья (общего, бытового и гражданского назначения). Производительность комплекса от 2,5 тонн/час или от 7500 до 15000 тонн/год отходов.

## С помощью данной линии сортировки, поступающие на полигон ТБО предприятия, отходы будут делиться на фракции и складироваться раздельно. Отсортированные отходы будут сдаваться по договору организациям для их переработки, а непригодные остатки, которые ориентировочно составят не более 25% от всего объёма, будут размещаться на полигоне.

## Технологический процесс ручной сортировки твердых бытовых отходов происходит следующим образом. Твердые бытовые отходы доставляются мусоровозами на ровную бетонную площадку разгрузки отходов. Далее отходы погрузчиком сдвигаются на подающий конвейер. Поток смешанных отходов по наклонному конвейеру подается на сортировочный конвейер, оснащенный постами отбора полезных фракций, предварительно убирая с него более крупные включения. Разделение отходов и извлечение полезных фракций (картон, бумага, текстиль, ПЭТ-бутылки, пластмассы и полиэтилен, стекло, камни) производится операторами, рабочие места которых, предусмотрены вдоль сортировочного конвейера. Выделенные компоненты сбрасываются в накопительные отделения – пластиковые контейнеры. Далее, отделенные фракции, накопленные в отделениях предварительного складирования, подаются в ячейки временного хранения. Бумага, пластмассы и полиэтилен проходят через специальный пресс для прессования в тюки заданных размеров, формы и веса и отправляются на закрытый склад временного хранения. Пресс уменьшает площадь хранения отсортированных компонентов ТБО на складе, а также облегчает их дальнейшую транспортировку. Отходы, оставшиеся после выборки компонентов – непригодные остатки (хвосты, компоненты не пригодные к сдаче, мелкий мусор) сортировки с конвейера подаются в накопительный бункер (объемом 8 м3), откуда погрузчиком перемещаются на карты размещения отходов ТБО полигона. Отсортированный материал передается специализированным компаниям на переработку.

## При определении норм образования для складирования и размещения ТБО приняты объемы образования отходов на площадках различных предприятий, НГДУ и компаний, филиалы которых расположены в Исатайском и других районах Атырауской области, образующиеся в офисах и столовых данных предприятий, т.е. в результате работы и жизнедеятельности работников предприятий.

## Сбор и накопление отходов ТБО на предприятиях обслуживаемых ТОО «Исатайгазстройсервис» производится в стандартные контейнеры объемом 1 м3, которые установлены на специальных контейнерных площадках. Среднее количество установленных контейнеров на каждой площадке предприятии – 6 штук. Вывоз накопленных отходов осуществляется в среднем – 4 раза в неделю.

## По мере накопления контейнеров происходит их разгрузка и вывоз автотранспортом, специально оборудованным для данных контейнеров, на производственную площадку полигона ТБО.

## Состав ТБО представлен в основном: бумажной тарой, картоном, пластиковыми бутылками, пластмассой и полиэтиленом, стеклом, древесиной и др.

## Пищевые отходы, образующиеся от столовых организаций не смешиваются с ТБО, а собираются отдельно. Сбор пищевых отходов осуществляется непосредственно у источников их образования. Далее отходы сдаются по договору крестьянским хозяйствам для скармливания животных (скота).

## Блок схема 7.1-1. Основные виды технологических операций при эксплуатации полигона

## Морфологический состав отходов ТБО, принимаемых от сторонних организаций на полигон ТБО, принят на основании ориентировочного морфологического состава ТБО, складируемых на полигонах согласно Приложению 1 Методики по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов, Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014г. №221-Ө и представлен ниже в таблице 7.1-2.

## Таблица 7.1-2. Морфологический состав ТБО

| Морфологический состав ТБО | % |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | - |
| Бумага, картон | 21 |
| Дерево, древесина | 11 |
| Черный металлолом | - |
| Цветной металлолом | - |
| Текстиль, ткань | 5 |
| Кости | 2 |
| Стекло | 11 |
| Кожа, резина | - |
| Камни, штукатурка | 10 |
| Пластмасса (в том числе ПЭТ бутылки - 10%, полиэтилен и пластик - 5%) | 15 |
| Отсев (менее 15 мм, непригодные остатки, хвосты) | 25 |
|  | 100 |

## Процентные соотношения морфологического состава ТБО весьма условны, так как на соотношение составляющих оказывают влияние, как было описано выше, различные условия. Принятый процентный состав ТБО приближен к фактическому составу принимаемых отходов с учетом специфики их образования.

## Общая масса принимаемых отходов в год составит: 11232 тонн/31 т/сут.

## По объемам размещения отходов на полигоне ТБО на 2026-2035 годы составляет – 4829,76 т/год или 13,2 т/сут.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия природные компоненты и иные объекты

Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности при осуществлении проектируемых работ оказывать не будет.

В связи с тем, что территория участка расположена на значительном расстоянии от селитебных зон воздействия на биоразнообразие района (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы) оказываться не будет.

Не значительное воздействия будет оказываться на техногенные нарушенные земли, расположенные смежно с рассматриваемой территорией в результате химического воздействия предприятия на атмосферный воздух. Изъятие земель не предусматривается.

В результате производственной деятельности воздействие на поверхностные и подземные воды оказываться не будет. Сброса сточных вод не предусмотрено.

Воздействия на атмосферный воздух будет оказываться в пределах области воздействия источниками выбросов предприятия, а также в меньшей степени источниками звукового давления. Организация на предприятии мониторинга предельных выбросов и мониторинга воздействия на атмосферный воздух позволит предупредить риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него.

Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство исторической судьбы каждого народа, как основа и непременное условие его настоящего и будущего развития, как составная часть всей человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого положения в Республике Казахстан в соответствии с Законом РК от 26 декабря 2019года за №288-VIЗРК «Об охране и использовании историко-культурного наследия» является обязанностью для всех юридических и физических лиц.

Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

Характеристика и основные параметры технологического оборудования (стационарных источников выбросов):

Всего проведенной инвентаризацией на территории предприятия выявлено 5 источника выбросов, в т. ч. 0 – организованный, 4 - неорганизованных.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является:

ИЗ №6001 – Карта полигона ТБО. Время работы по 24 часов в день, 365 дней, 8760 часов в год. Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон, Wг = 4829,76 т/год. Источник выделения является: Азота (IV) диоксид (4), Азот (II) оксид (6), Аммиак (32), Сера диоксид (516) Сероводород (518), Углерод оксид (584),Метан (727*),Диметилбензол (смесь о-, м-, п-), Метилбензол (349),Этилбензол (675) и Формальдегид (609).

ИЗ №6002 – Изоляция грунта. Послойное засыпка грунтом твердо-бытовых отходов для последующей изоляции последующего слоя твердо-бытовых отходов. Засыпка грунтом твердо-бытовых отходов. От работы источника в атмосферу выделяются такие загрязняющие вещества как: пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния. Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, 2355 т/год. Время работы – 2920 час/год.

ИЗ №6003 – Дезинфекция колес автотранспорта

Дезинфекция колес автотранспорта, предназначенная для обработки колес автомобиля. В атмосферу выбрасывается натрий гидрохлорид, хлор. Время работы – 3600 час/год.

ИЗ №6004 – Пыление автотранспорта. Пыление от колес автотранспорта, движущегося по территории полигона. В атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%. Время работы – 6120 час/год.

На полигоне ТБО источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются следующие процессы.

-	разгрузка и формирование поступающих на полигон золошлаковых отходов и грунта;

-	анаэробное разложение ТБО, выход биогаза.

Полигон ТБО рассматривается как источник выделения свалочного газа при разложении органической части складируемых отходов.

Согласно «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов» Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года №221-ө в начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их окисления, происходящего в верхних слоях отходов, за счет доступа кислорода воздуха, содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере естественного и механического уплотнения отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные процессы с образованием биогаза, являющегося конечным продуктом биотермического анаэробного распада органической составляющей отходов под воздействием микрофлоры.

Различают пять фаз процесса распада органической части составляющей твердых отходов на полигонах:

1-	я фаза – аэробное разложение;

2-	я фаза – анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение);

3-	я фаза – анаэробное разложение с непостоянным выделением метана (смешанное брожение);

4-	я фаза – анаэробное разложение с постоянным выделением метана;

5-	я фаза – затухание анаэробных процессов.

Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с момента укладки отходов, продолжительность третьей фазы – в среднем 700 дней.

Таким образом, количественное определение выхода биогаза с полигона ТБО определяем для четвертой фазы анаэробного разложения, т.е. для объема отходов, накопленных в период с 2026 по 2035 год (для расчета выбросов на 2026 год).

Для сбора ТБО в благоустроенном жилищном фонде применяют контейнеры, в частных домовладениях используются емкости произвольной конструкции.

Вывоз ТБО осуществляется своевременно. Сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0 оС и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре - не более суток.

В районах многоэтажной жилой застройки проводят плановорегулярную очистку прилегающей территории к контейнерной площадке в радиусе 1,5 м от края площадки ТБО по мере необходимости.

На полигоне ТБО принимаются отходы жилых и общественных зданий, учреждений. Элементами полигона являются: подъездная дорога, участок складирования ТБО, административно-хозяйственная зона.

Участок складирования - основное сооружение полигона. Он занимает около 85-95% площади полигона ТБО. Участок складирования разбит на очереди эксплуатации с учетом обеспечения производства работ по приему ТБО в течение 3-5 лет на каждой очереди.

Заполнение полигона отходами ведется картовым методом. Прибывающий на полигон трактор разгружается возле рабочих карт. Выгруженные из тележки отходы накапливают на площадке и затем бульдозерами перемещают в рабочие карты. Заполнение рабочих карт ведут по методу «надвиг». Отходы перемещают с площадок разгрузки бульдозерами в пределы рабочей карты, расположенной в основании формируемого яруса, создавая на ней вал с пологим откосом и толщиной укладываемого слоя отходов до 0,5 м.

Складирование отходов на полигоне планируется вести послойно, уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта, на толщину 0,25 м. Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя ТБО осуществляется грунтом. На территории полигона категорически запрещается сжигать ТБО и сбор утиля.

Полигон расположен в сухой климатической зоне, поэтому образование фильтрата маловероятно. На полигоны ТБО не допускается прием химических отходов и отходов, представляющих эпидемическую опасность, без обезвреживания на специальных сооружениях. Захоронение и обезвреживание твердых, жидких и пастообразных отходов, обладающих радиоактивностью, осуществляется на специальных полигонах. Прием трупов павших животных, конфискатов, боен мясокомбинатов, обезвреживание которых производится на скотомогильниках, утилизационных заводах, на полигон ТБО не допускается.

На территории участка отсутствует застройки и зеленые насаждения. Водные объекты в районе предприятия отсутствуют.

В соответствии c статьей 351 Экологического кодекса РК отходы не приемлемые для полигонов запрещается принимать для захоронения. На полигонах запрещается принимать следующие отходы:

1.	Запрещается принимать для захоронения на полигонах следующие отходы:

1)	любые отходы в жидкой форме (жидкие отходы);

2)	опасные отходы, которые в условиях полигона являются взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высокоогнеопасными или огнеопасными;

3)	отходы, вступающие в реакцию с водой;

4)	медицинские отходы;

5)	биологические отходы, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии;

6)	целые	использованные	шины	и	их	фрагменты,	за	исключением	их применения в качестве стабилизирующего материала при рекультивации;

7)	отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;

8)	пестициды;

9)	отходы, которые не удовлетворяют критериям приема;

10)	отходы пластмасс, пластика и полиэтилена, полиэтилентерефталатную упаковку;

11)	макулатуру, картон и отходы бумаги;

12)	ртутьсодержащие лампы и приборы;

13)	стеклянную тару;

14)	стеклобой;

15)	лом цветных и черных металлов;

16)	батареи литиевые, свинцово-кислотные;

17)	электронное и электрическое оборудование;

18)	вышедшие из эксплуатации транспортные средства;

19)	строительные отходы;

20)	пищевые отходы.

2.	Запрещается смешивание отходов в целях выполнения критериев приема.

3.	На полигонах твердых бытовых отходов должна быть предусмотрена обязательная сортировка отходов по видам, указанным в подпунктах 6), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) и 17) пункта 1 настоящей статьи. Сортировка твердых бытовых отходов осуществляется с соблюдением национальных стандартов, включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов, на котором не обеспечивается выполнение требования, предусмотренного частью первой настоящего пункта, запрещается.

Во избежание ущерба окружающей природной среде, при складировании отходов на полигоне обязательно должен выполняться экологический мониторинг за состоянием компонентов природной среды.

Отчетность по фактически накопленным объемам отходов на участке будет предоставляться в экологию согласно графику отчетности.

Таблица 4.1-1. Планируемые объемы приема, сортировки и размещения твердо бытовых отходов, подлежащих складированию на полигоне в 2026-2035 гг.

| № | Наименование отхода и его компонентов* | Прием на полигон, тонн | Сорти- ровка, тонн | Временное хранение, сдача по договору на переработку, тонн | Разме- щение на полигоне, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На 2026-2035 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | ТБО, всего | 11232 | 11232 | 6402,24 | 4829,76 |
|  | из них |  |  |  |  |
| 1.1 | Пластмассы, | 1651,1 | 1651,1 | 1651,1 | - |
|  | в том числе полиэтилен | 594,2 | 594,2 | 594,2 | - |
|  | пластик, ПЭТ-бутылки | 1056,9 | 1056,9 | 1056,9 | - |
| 1.2 | Бумага, картон | 2243,6 | 2243,6 | 2243,6 | - |
| 1.3 | Стекло | 1255,2 | 1255,2 | 1255,2 | - |
| 1.4 | Текстиль, ткань | 662,2 | 662,2 | - | 662,2 |
| 1.5 | Дерево, древесина | 1159,06 | 1159,06 | - | 1159,06 |
| 1.6 | Камни, штукатурка | 1252,34 | 1252,34 | 1252,34 | - |
| 1.7 | Кости | 365,7 | 365,7 | - | 365,7 |
| 1.8 | Прочие непригодные остатки, хвосты и отсев (менее 15 мм) | 2642,8 | 2642,8 | - | 2642,8 |

Примечание: *Компонентный состав отходов принят на основании ориентировочного морфологического состава ТБО, складируемых на полигонах согласно Приложению 1 к Методике по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов ТБО (Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014г. №221-Ө).

Лимиты захоронения отходов на 2026-2035 годы, приведены в таблице №2-10.

Таблица №2

Общий лимит захоронения отходов ТОО «Исатайгазстройсервис» на 2026-2035 годы

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  | 112320 | 48297,6 | 0 | 64022,4 |
| в том числе отходов производства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отходов потребления |  | 112320 | 48297,6 | 0 | 64022,4 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| перечень отходов |  |  |  |  |  |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | 11232 | 4829,76 | 0 | 6402,24 |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | 11232 | 4829,76 | 0 | 6402,24 |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | 11232 | 4829,76 | 0 | 6402,24 |
| на 2028 год |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | 11232 | 4829,76 | 0 | 6402,24 |
| на 2029 год |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | 11232 | 4829,76 | 0 | 6402,24 |
| на 2030 год |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | 11232 | 4829,76 | 0 | 6402,24 |
| на 2031 год |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | 11232 | 4829,76 | 0 | 6402,24 |
| на 2032 год |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | 11232 | 4829,76 | 0 | 6402,24 |
| на 2033 год |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | 11232 | 4829,76 | 0 | 6402,24 |
| на 2034 год |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | 11232 | 4829,76 | 0 | 6402,24 |
| на 2035 год |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | 11232 | 4829,76 | 0 | 6402,24 |

Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения

### Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта. Однако, как показывает опыт разведки и эксплуатации участка полезных ископаемых, частота возникновения аварийных ситуаций подчиняется общим закономерностям, вероятность реализации которых может быть выражена по аналогии с произошедшими событиями в системе экспертных оценок. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при разработке проекта на рассмотрение и являются: нарушение технологических процессов; технические ошибки операторов и другого персонала, нарушения техники безопасности и противопожарной безопасности; нарушением технологии эксплуатации и обслуживания оборудования, отказом работы оборудования, человеческим фактором и т.д.

### Предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения вероятности возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

### Профессиональная подготовка работника:

### -	первичный инструктаж по безопасным методам работы для вновь принятого или переведенного из одного цеха в другой работника (проводится мастером или начальником цеха);

### -	ежеквартальный инструктаж по безопасным методам работы и содержанию планов ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводятся руководителем организации);

### -	повышение квалификации рабочих по специальным программам в соответствии с Типовым положением (проводится аттестованными преподавателями). Противоаварийная подготовка персонала предусматривает выполнение следующих мероприятий:

### -	разработка планов ликвидации аварий в цехах и на объектах, подконтрольных КЧС МВД РК; а также подготовка планов эвакуации персонала цехов и объектов в случае возникновения аварий;

### -	первичный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала для вновь принятых или переведенных из цеха в цех рабочих (проводится мастером или начальником цеха);

### -	ежеквартальный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводится руководителем организации).

### Предусмотрено обязательное обучение всех работников предприятий, учреждений и организаций правилам поведения, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

### Занятия с ними проводятся по месту работы в соответствии с программами, разработанными с учетом особенностей производства. Работники также принимают участие в специальных учениях и тренировках.

### Для руководителей всех уровней, кроме того, предусмотрено обязательное повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при назначении на должность, а в последующем не реже одного раза в пять лет.

### В качестве профилактических мер на объектах целесообразно использовать следующее:

### -	ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию;

### -	установка систем сигнализации, аудио–и видеозаписи;

### -	тщательный подбор и проверка кадров;

### -	использование специальных средств и приборов обнаружения взрывчатых веществ и т.д.

### Каждый рабочий и служащий объекта при чрезвычайной ситуации должен умело воспользоваться имеющимися средствами оповещения и вызвать пожарную команду.

Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

### Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

### Атмосферный воздух: использование современного нефтяного оборудования с минимальными выбросами в атмосферу, строгое соблюдение всех технологических. Проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта, соблюдение нормативов допустимых выбросов.

Водные ресурсы: обеспечение антикоррозийной защиты металлоконструкций; контроль над размещением взрывопожароопасных веществ и их складированием, недопущение слива различных стоков; необходимо предотвращать возможные утечки, предотвращать использование неисправной запорно-регулирующей аппаратуры, механизмов и агрегатов, регулярный профилактический осмотр состояния систем водоснабжения и водоотведения.

Недра: работа скважин на установленных технологических режимах, обеспечивающих сохранность скелета пласта; конструкции скважин в части надежности, технологичности и безопасности должны обеспечивать условия охраны недр и окружающей среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидо содержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности; предотвращение выбросов, открытого фонтанирования, грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промывочной жидкости и других осложнений.

Почвенный и растительный покров: использование только необходимых дорог; восстановление земель; сбор и вывоз отходов.

### По отходам производства: своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.

### По физическим воздействиям: содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; обязательное соблюдение правил техники безопасности.

### По растительному миру: перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта, производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений.

### По животному миру: контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа; установка информационных табличек в местах гнездования птиц; воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным; установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и авто транспорт; регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных; ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами.

### При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматривается. Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают.

### Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется.

### Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.

### Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан 2.01.2021г.,

- Классификатор отходов, утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314,

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63,

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.