Нетехническое резюме к проектной документации

Корректировка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на месторождении Кульжан на 2025 год для ТОО «Meerbusch» выполнен ТОО «Рекорд Консалт».

Разработка корректировки проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферный воздух на 2025 год для ТОО «Meerbusch» обусловлена необходимостью учета новых источников выбросов, вводимых в эксплуатацию в рамках следующих проектов, разработанных в составе разделов «Оценка воздействия на окружающую среду» (РООС):

•«Модернизация скважин месторождения Кульжан»;

•«Система сбора и транспорта газа месторождения Кульжан. Расширение»;

•«Строительство площадки с подъездной дорогой и обустройство скважины №126 месторождения Кульжан».

Почтовый адрес оператора объекта: 130000, Республика Казахстан, город Актау, микрорайон 17, здание 39.

Основными направлениями деятельности товарищества «Meerbusch» является: добыча углеводородного сырья на месторождении Кульжан в пределах блоков XXIX-16-E (частично), F (частично) Мангистауской области Республики Казахстан.

Форма собственности: Частная.

Временной режим работы предприятия: Предприятие работает вахтовым методом. Продолжительность работы одной вахты 15 дней в месяц. Работы проводятся в две смены, время работы одной смены 12.

Количество промплощадок и их адреса: Месторождение Кульжан                                                       расположено в Бейнеуском районе Мангистауской области, в 25 км к юго-западу от ближайшей железнодорожной станции Боранкул (бывшая Опорная). Районный центр п. Бейнеу расположен в 105 км к югу. Поселок является узловой железнодорожной станцией, через него осуществляется железнодорожная связь Актау и Узбекистана с остальной частью Республики Казахстан и Российской Федерацией. Нефтепровод Узень-Атырау-Самара и газопровод Средняя Азия-Центр проходят в 20 км восточнее месторождения.

Перечень структурных подразделений предприятия, основных и вспомогательных производств, участков:

- вахтовый поселок;

- РММ;

- топливо-раздаточный пункт;

- офисное здание;

- столовая;

- здание бани-прачечной;

- здание телекоммуникаций;

- полигон промышленных и бытовых отходов;

- нефтяные и нагнетательные скважины с выкидными линиями;

- ГЗУ-1;

- установка подготовки нефти (УПН);

- подземные коллекторы;

- площадка компрессорной станции (КС);

- электрогазогенераторная установка (ЭГГ);

- подземный газопровод;

- площадка БИЛ в районе УКПГ ТОО «КМТ»;

- продувочные свечи СВ-1,2;

- узлы запорной арматуры;

- патрульная дорога;

- ПСН;

- система коммуникаций.

Размер площади землепользования: застройки, общей, озеленения, размер санитарно-защитной зоны (по каждой промплощадке):

- Площадь земельного отвода месторождения составляет – 1869 га.

- Для объектов по добыче нефти и газа размер санитарно-защитной зоны составляет не менее 1000 м.

Ситуационная карта-схема, отражающая взаиморасположение промплощадок и граничащих с ними характерных объектов (жилых массивов; сельскохозяйственных угодий; транспортных магистралей и пр.), с расположением структурных подразделений предприятия и арендаторов, принадлежащих предприятию мест временного и постоянного хранения отходов (в т.ч. арендаторов):

Ситуационная карта-схема месторождения Кульжан

Основные производственные показатели работы предприятия по

м/р Кульжан:

Состояние фонда скважин месторождения «Кульжан»

Таблица 1.1

| Всего фонд скважин | Добывающие скважины | Нагнета-тельные скважины | Ликвиди-рованные скважины | Водозабор-ные скважины (закрытые) | В консер-вации | В бездействии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 16 | 6 | 8 | 0 | 1 | 10 |
|  | №№ 92, 94, 101,102, 103, 104,105, 108, 110, 111, 112, 115, 118, 123, 124, 125 | (№ 65, 114, 117, 122, 109, 120) | (№№ 82, 86, 88, 97, 93, 63, 95, 96,) | 0 | (116) | №№ 64, 75, 90, 91, 100, 106, 107, 113, 119, 121 |

Основные производственные показатели ТОО «Meerbusch» на 2025 год представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Показатели добычи нефти и газа по месторождению Кульжан                                                     в период промышленной эксплуатации

| Годы | Добыча нефти, тыс.тонн | Добыча газа, млн. м3 | Утилизация сырого газа на собственные нужды, млн. м3 | Технологически неизбежное сжигание сырого газа, млн. м3 | Тех.потери, млн. м3 | Объем газа, поступающей на УКПГ ТОО МНК «КМТ», млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 2025 | 83,4 | 4,75539 | 4,02084 | 0,08243440 | 0,00951078 | 0,64260482 |

Прогнозные объемы потребления газа печей подогрева на 2025 г.

| № п/п | Номера источника | Наименование и место установки печи подогрева | Расход газа на подогрев продукции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 |  |  | Расход газа, м3/час | Количество оборудования | Время работы, сут | Итого млн. м3 |
|  | №0016 | ПП-0.63А - ГЗУ-1 | 46 | 1 | 365 | 0,40296 |
|  | №0102 | УН-0,2 – ГЗУ-1 | 17 | 1 | 365 | 0,14892 |
|  | №0026 | УН-0,2 – УПН | 25 | 1 | 365 | 0,219 |
|  | №0025 | ПП-0.63А №1 – УПН | 43 | 1 | 365 | 0,37668 |
|  | №0027 | ПП-0.63А №3 – УПН | 43 | 1 | 365 | 0,37668 |
|  |  | Итого потребление сырого газа за 2025г. |  |  |  | 1,52424 |
|  | №0062,0063 | ПБТ-1.6М – ПСН | 72 | 1 | 366 | 0,63072 |
|  |  | Итого потребление газа за 2025 г. |  |  |  | 0,63072 |

Годовые объемы сжигания газа на факельных установках на 2025 год.

| Период | Объем сжигания млн. м³ |
| --- | --- |
| 2025 г. | 0,08243440 |

Объемы сжигания газа на факельных установках по источникам на 2025 год.

| Номер источника | Объем сжигания по источникам в м³ |
| --- | --- |
| 2025 год |  |
| №0022 | 35705,76 |
| №0043 | 46728,64 |
| Всего: | 82434,4 |

2025 г. – согласно проекту НДВ всего 186 источников загрязнения атмосферы, из которых 88 источников ЗВ являются организованными источниками и 98 источников ЗВ – неорганизованными.

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при планируемой производственной деятельности ТОО «Meerbusch» от стационарных источников:

– согласно расчетам выловые выбросы по предприятию всего составит- 507,5796211 т/год.

Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Существующая система сбора, подготовки и транспорта готовой продукции.

На месторождении Кульжан для сбора и транспорта нефти по проекту предусмотрена лучевая герметизированная напорная система сбора продукции, которая до минимума сокращает потери нефти и газа при внутрипромысловом сборе и подготовке нефти по месторождению и при транспортировке нефти по трубопроводу.

Для замера дебитов все добывающие скважины подключаются к автоматизированным групповым замерным установкам по территориальному признаку без учета принадлежности скважин к объектам разработки.

На групповых автоматизированных установках и УПН установлено стандартное типовое оборудование: нефтегазовые сепараторы, газовые сепараторы, конденсатосборники, буферные емкости, насосы для откачки нефти, автоматизированные подогреватели нефти типа ПП–0,63А, дренажные емкости и т.д.

На месторождении Кульжан отделение нефти от газа происходит на нефтегазовых сепараторах УПН и АГЗУ, где на объектах сепарации нефти от газа попутный газ будет отделяться от добытой нефти, поступающей от подключенных нефтяных скважин.

Для проведения ремонтных работ и во время аварийных ситуаций для сжигания газа на установке подготовке нефти имеется факельная система низкого и высокого давления, на АГЗУ предусмотрены аварийные свечи.

Сбор и реализация продукции со скважин осуществляются по ранее созданной герметизированной системе, состоящей из индивидуальных выкидных трубопроводов для каждой скважины и ГЗУ-1.

Групповые замерные установки (ГЗУ-1)

Нефтяная эмульсия по нефтесборному коллектору поступает на групповую замерную установку. В состав групповой установки входят следующие сооружения:

- Автоматизированная замерная установка «Спутник АМ-40-10-400»;

- Нефтегазосепаратор НГС-1- 1.6-1600-2-И-Т;

- Газосепаратор ГС1-2,5-600-2-И-Т;

- Емкостной аппарат 1- 50-1,6-1-И-Т;

- Подогреватель нефти автоматизированный ПП-0,63А, УН-02;

- Нефтяная насосная (ЦНСнА 38-110 – 1раб; 1 рез.)

- Емкость подземная дренажная ЕП-16-2000-1-3 с погружным электронасосным агрегатом НВ-50-50; N=18,5 кВт.

- Факельная установка;

- Вытяжная свеча Ду=50мм; Н = 5м;

- Конденсатосборник;

- ДЭС 32 кВт и 360 кВт.

- Технологические трубопроводы.

На ГЗУ-1 установлена АГЗУ типа «Спутник» АМ-40-10-400, на УПН установлена АГЗУ типа «Спутник» АМ-40-8-400.

Технологический процесс осуществляется следующим образом. Добываемая продукция со скважин по выкидным трубопроводам поступает на АЗУ, которая располагается на площадке ГЗУ-1, где производится автоматический замер дебитов скважин по жидкости. После замера жидкость поступает в нефтегазовый сепаратор, где происходит отделение жидкости от газа. Далее водонефтяная эмульсия поступает на печь подогрева ПП-0,63А, где подогревается до температуры 60-65°С. Затем подогретая водонефтяная эмульсия поступает в емкостной аппарат, откуда насосами типа ЦНС перекачивается по сточному трубопроводу Ду-150 мм на УПН.

Для сброса газа с предохранительных клапанов и аварийного сжигания установлена факельная установка для сжигания газа. Для продувки газа с дренажной емкости предусмотрена продувочная свеча.

Газ с НГС поступает в вертикальный сепаратор, где происходит осушка газа и далее осушенный газ идет на печь подогрева ПП-0,63А, излишек газа по газопроводу Ø114 мм от ГЗУ-1 поступает на КС.

Подготовка добытой продукции до товарной кондиции осуществляется на установке подготовки нефти (УПН).

Установка подготовки нефти (УПН)

Установка подготовки нефти (УПН) предназначена для промысловой подготовки нефти, пластовой сточной воды, попутного нефтяного газа и включают следующие процессы:

- замер поступающей продукции со скважин на АГЗУ УПН;

- подготовка и сдача товарной нефти;

- подготовка попутной пластовой воды для ее закачки в продуктивные пласты;

- потребление попутного нефтяного газа на собственные нужды, сдача избыточного попутного нефтяного газа на объекты утилизации после ввода в эксплуатацию газопровода.

Технология подготовки нефти на УПН предусматривает следующие требования:

- герметизацию и надежность эксплуатации всех объектов системы подготовки нефти;

- замер поступающей на УПН с нефтепромыслов продукции;

- контроль технологических параметров работы оборудования;

- контроль параметров сырой и товарной нефти;

- дегазацию нефти;

- обеспечение подготовки товарной нефти в соответствии с требованиями СТ РК 1347–2005 (ГОСТ Р 51858–2002, MOD);

- подготовку сточной воды для закачки в систему поддержания пластового давления (ППД);

- учет объемов подготовленной нефти и сточной воды;

- учет объемов попутного газа, потребляемого на собственные нужды при подготовке нефти;

- автоматизацию и телемеханизацию технологических процессов;

- минимальные технологические потери нефти и газа.

Нефтяная эмульсия по нефтесборным  коллекторам  от ГЗУ-1 и от ЗУ «Спутник АМ 40-8-400», размещаемый  на площадке УПН, поступает на нефтегазовый сепаратор НГС-1-1,6-2000-2 объемом 25 м3, в котором происходит разделение нефти и газа (II-я ступень сепарации нефти). Давление в нефтегазовом сепараторе контролируется регулятором давления, уровень жидкости контролируется регулятором уровня, контроль температуры осуществляется местными приборами.

Выделившийся в нефтегазовом сепараторе газ направляется в газовый сепаратор ГС1-2,5-600-2 объемом 0,27 м3, где осуществляется очистка нефтяного газа от капельной жидкости и механических примесей, унесенных газом при сепарации нефти. Уровень уловленной жидкости в газовом сепараторе регулируется отсечным клапаном, с электроприводом. Уловленная жидкость отводится в дренажную подземную емкость ЕП-63-3000-1-2 объемом 63 м3 (ДЕ-1). Очищенный от влаги газ в качестве топлива, подается на подогреватели нефти ПП-0,63А, а остатки газа сжигаются на факельной установке УФМ-50 (до ввода газопровода).

Компрессорная станция (КС)

Компрессорная станция предназначена для компримировании газа. Давление на входе в компрессор 0,1-0,2 Мпа, на выходе из компрессора 7,0 Мпа. Компрессорная установка AJAX-2802 LE в блочном исполнении является интегрированным мотор-компрессором с одним коленчатым валом и служит для сжатия газа.

Блок измерительных линий (БИЛ)

Блок измерительных линий предназначен для учета транспортируемого попутного нефтяного газа на входе в узел коммерческого учета газа. На блоке предусмотрено измерение температуры и давление газа перед запорной арматурой. Блок измерительных линий установлен в районе УКПГ АО МНК «КазМунайТениз». Предусматрено отсечение БИЛ при выходе параметров среды за предельные значения, определяемые установками:

- падение давления в газовом сепараторе ГС-2;

- превышение давления в газовом сепараторе ГС-2;

- падение давления в газопроводе;

- превышение давления в газопроводе.

Блок измерительных линий поставляется в блочном исполнении; помимо счетчиков, узел оснащается поточным хроматографом для обеспечения оперативного контроля компонентного состава газа, а также поточным анализатором точки росы по влаге и углеводородам. В состав БИЛ входят 2 измерительные линии, с возможностью «горячей замены».

Продувочные свечи предназначены для продувки участков во время ремонтных работ, либо монтажа оборудования, а также при повышении давлении в газопроводе, устанавливаются на проектируемый газопровод и выводятся от площадок ГС-1 и компрессорной установки (КУ).

Газопоршневая электростанция (ЭГГ)

В качестве источника электроэнергии построено газопоршневая электростанция в составе четырех газопоршневых установок мощностью по 1288 кВА каждая номинальным напряжение 6 кВ. ГПЭС расположены на специально выделенной площадке площадью 3025 метров (55х55 метров). На площадке ГПУ размещены рядно с интервалом между блок-модулями 4 метра. ГПУ состоит из: генератора, двигателя генератора, системы охлаждения и панели управления. Также блок-модуль ГПУ включает в себя все необходимые вспомогательные системы, такие как: освещение, вентиляция и пожарообнаружение. В качестве ГПУ был выбран генератор SR4В компании Caterpillar с системой возбуждения на постоянных магнитах. В качестве двигателя применен четырехтактный газовый двигатель того же производителя. Каждое ГПУ включают в свой состав панель управления, которая обеспечивает автоматический контроль и управление генераторами, а также связь с вводными ячейками закрытого распределительного устройства номинальным напряжением 6 кВ (ЗРУ-6кВ). Для взаимодействия ГПУ между собой и вводными ячейками ЗРУ-6кВ, в комплект поставки ГПЭС входит главная панель управления, которая поставляется отдельно и размещена в здании операторной. Питание цепей контроля и управления панелей ГПУ и главной панели управления осуществляется от источника бесперебойного питания. Питание силовых цепей панели управления, таких как системы охлаждения генератора и вспомогательных систем освещения, обогрева и вентиляции осуществляется от главного распределительного щита ГРЩ, размещенного в помещении ЗРУ-6кВ.

Раздел «Охрана окружающей среды»

1) Рабочий проект: «Установка подготовки нефти м/р Кульжан. Расширение»

Настоящим проектом на месторождении Кульжан предусматривается расширение мощности установки подготовки нефти с 600 до 1000 т/сутки. Данным проектом предусматривается строительство следующих объектов:

дополнительный технологический резервуар – РВС, объемом 1000м3;

- винтовая газовая компрессорная установка RC200B.

2) Рабочий проект: «Пункт сдачи нефти месторождения Кульжан. Расширение»

Настоящим проектом на Пункте сдачи нефти предусматривается увеличение мощности производства - до 960 м3/сутки и объема хранения нефти до – 6 000 м3.:

- данным проектом предусматривается строительство дополнительного резервуара – РВС, объемом 2000 м3.