Нетехническое резюме

Проекты выполнены для ТОО «ASL Trade», завод по промышленному литейному комплексу для производства отливок из стали, чугуна и цветных сплавов производительностью до 1,5-2,0 т/ч, расположенного по адресу: г.Астана район Сарыарка улица Коктал, здание 45.

Заказчик рабочего проекта - TOO «ASL Trade».

Строительство не планируется, помещение находится в аренде, согласно договора №25-02/Т-10 от 17.02.2025 г.

В период эксплуатации объекта на площадке будет 3 организованных, и 3 неорганизованных источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, включающий 1 источник выделения. В процессе работы источников в атмосферный воздух выделяется 8 наименований загрязняющих веществ заявляемых в декларации о воздействии, из них 1 группа веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия.

Объем выбросов вредных веществ отходящих от источников загрязнения атмосферы на период эксплуатации составит:

- максимально-разовый – 19.243217 г/сек;

- валовый выброс – 91.86625 т/год.

На площадке во время эксплуатации на территории образуются следующие отходы:

Период эксплуатации:

Смешанные коммунальные отходы (код 20 03 01)  – 4,5 т/год;

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (код 15 02 02)– 1 т/год.

Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 (20 01 36) (отработанные люминесцентные лампы) – 0,01 т/год. Образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы.

Хранение отходов на территории предусмотрено не белее 6 месяцев.

Предприятие ТОО «ASL Trade» (ОКЭД 24511 «Литье чугуна, кроме производства труб» и ОКЭД 24520 «Литье стали») представляет собой переплавку металлолома без первичной выплавки из руды и без выпуска цветных металлов. Согласно Приложению 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI 3РК относится к Разделу 2. Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории, п. 2. Производство и обработка металлов: п.п. 2.1. металлургическое производство с использованием оборудования: подп. 2.1.4. для литейного производства черных металлов с производительностью менее 20 тонн в сутки. Параметры комплекса: проектная производительность до 1,5-2,0 т/с; фактический среднесуточный выпуск: 3,1 т/сутки (92,4 т/месяц); годовой выпуск годного литья: 1108 т/год. Среднесуточная мощность меньше 20 т/сутки – соответствует требованиям п 2.4.

Основным видом деятельности завода ТОО «ASL Trade» является промышленный литейный комплекс для производства отливок из стали, чугуна и цветных сплавов производительностью до 1,5-2,0 т/ч.

Производственное помещение:

•	Общая площадь: 970 кв.м (размеры: 54 м × 18 м).

•	Высота в зоне компрессорной: 8 метров.

•	Механическая обработка осуществляется с применением ручного электроинструмента (болгарок).

В период эксплуатации объекта негативное воздействие на атмосферный воздух при работе оборудования на заводе. Установка оборудования запланирована 1 августа 2025 г. Завершение не планируется. Аренда помещения на 5 лет, по истечении – продление, строительство не планируется. Рассматривается вопрос выкупа помещения в собственность.

Применяемое сырье:

- черные металлы;

- цветные металлы;

- чугун.

Источниками выбросов вредных веществ являются: Источник №0001 – Газовый котел «Горняк» КОГ-116в (VG);

Источник №0002 – Индукционные печи;

Источник №0003 – Дробеструйный участок;

Источник №6001 – Болгарка;

Источник №6002 - Стоянка на 8 м/м;

Источник №6003- Стоянка на 12 м/м.

Производственное помещение:

• Общая площадь: 970 кв.м (размеры: 54 м × 18 м).

• Высота в зоне компрессорной: 8 метров.

• Механическая обработка осуществляется с применением ручного электроинструмента (болгарок).

Оборудование: 1) компрессор с ресивером, 2) силос для хранения вспененного полистирола, 3) рабочий стол с ванной охлаждения пресс-форм, 4) полуавтомат 0,3 КВТ 220 в, 5) пневмотранспорт 5 КВт 380 в, 6) диссольвер (миксер) 2 КВт 380 в, 7) трехосный проволочный станок ЧПУ, 8) плавильный комплекс состоящий из 2-х индукционных печей на 500 кг и 2-х индукционных печей на 1000 кг, 9) ковш разливочный, 10) стенд для сушки разогрева ковша, 11) парогенератор 20 КВт 380 в, 12) опока, 13) моноблочный комплекс для формовки и литья по технологии ЛГМ, 10 КВт 380 в, 14) установка пескооборота, 15) дробеметная камера, 16) печь для отжига с выкатным подом, 17) станки ЧПУ, 18) Чиллер, 19) Вакуумная станция 15 КВт 380 в, 20) рампа с балонами аргона для спектрометра, 21) рабочее место с спектральным анализатором (спектрометром) химического состава сплавов, 21.1) тиристорный преобразователь частоты (ТПЧ).

В комплект оборудования входит:

1- Индукционная плавильная установка емкостью 500 кг, 2 шт.;

1.1- Индукционная плавильная установка емкостью 1000 кг, 2 шт.;

2- Изложницы (формы для разливки металла), комплект;

3- Лабораторная установка химического анализа плавок металла, 1 шт.;

4- Дробеструйная (дробеметная) машина подвесного тупикового типа,  1 шт.;

5- Электропечь камерная с выкатным подом, 1 шт.