Пояснительная записка к эскизному проекту

«Техническое перевооружение технологии дозирования сырья на зму тоо «казфосфат» в г. тараз для выпуска npk удобрений»

## Общая характеристика действующего производства

Филиал ТОО "Казфосфат"" завод «Минеральные удобрения» расположен в г. Тараз, Жамбылская область, Республика Казахстан.

Завод «Минеральные удобрения» представляет собой химический завод по выпуску минеральных удобрений, кормовых обесфторенных фосфатов для сельского хозяйства.

Мощность производства:

- переработка ЭФК в объёме 440 тыс. тонн в год.

Номенклатура продукции:

- аммофос марки 10:46.

- сульфоаммофос NPS 16-20-0(12).

Режим работы:

- количество рабочих дней в году - не менее 330;

- количество смен в сутки - 2 смены по 12 часов;

- количество часов работы в сутки - 24 ч.

## Описание действующего технологического процесса

А) Технологический процесс производства ЭФК из фосфатного сырья Каратау включает следующие стадии:

- подача фосфатного сырья в реакционную систему;

- подача серной кислоты в реакционную систему;

- разложение фосфатного сырья и кристаллизация;

- подача реакционной пульпы на разделение методом фильтрации;

- фильтрация реакционной пульпы с противоточной водной промывкой на ЛВФ с получением продукционной ЭФК и кека фосфогипса;

- удаление кека – фосфогипса;

- очистка отходящих газов производства;

- прием продукционной кислоты (ЭФК) в сборники временное хранение и передача в производство минеральных удобрений;

- промывка оборудования узла фильтрации;

- сбор и утилизация сточных вод.

Б) Технологическая схема производства аммофоса включает в себя следующие стадии:

- нейтрализацию ЭФК аммиаком;

- выпаривание аммонизированной пульпы;

- доаммонизация упаренной пульпы;

- грануляцию и сушку;

- классификацию высушенного продукта;

- охлаждение готового продукта;

- кондиционирование готового продукта;

- очистку отходящих газов;

- отгрузку готового продукта.

## Характеристика исходного сырья

При производстве удобрений на основе фосфатного сырья основными сырьевыми компонентами являются экстракционная фосфорная кислота (далее ЭФК), полученная сернокислотным разложением фосфатного сырья, аммиак и техническим перевооружением одной технологической нитки вводится в технологию хлористый калий.

Исходное сырье предназначено для использования в качестве первичного или вторичного сырья при производстве простых и сложных минеральных удобрений. В нашем случае хлористый калий является одним из видов сырья для производства сложных удобрений.

В таблице 1 приведены физико-химические показатели хлористого калия.

Таблица 1 - Физико-химические показатели хлористого калия

| № п/п | Наименование показателей | Требования НД | Установлено анализом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля хлористого калия, % не менее | 19,0-24,5 | 24,5-26 |
| 2 | Массовая доля калия в пересчете на K2O, % не более | 62 | 62,2 |
| 3 | Массовая доля воды, % не более | 0,5 | менее 0,05 |
| 4 | Гранулометрический состав (массовая доля фракций) от 0,1 до 1,25 мм, % не менее менее 0,1 мм, % не более | -70+10 90 3 | -70+10 |

## Характеристики производимой продукции

Переоснащение технологии дозирования сырья предназначено для производства сложных удобрений, а именно получение марок NPK 6:26:26, NPK 5:24:30 производительностью до 50 тонн/час.

По внешнему виду сложные удобрения представляют собой измельченный, высушенный продукт в круглообразных гранулах от серого до темно-розового цвета, непожароопасные, невзрывоопасные, нетоксичные.

В таблице 2 приведены физико-химические показатели сложных удобрений.

Таблица 2 - Физико-механические показатели сложных удобрений

| № п/п | Наименование физико-химических показателей | Норма для марки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NPK 5:24:30 | NPK 6:26:26 |
| 1 | Внешний вид | Гранулы от серого до темно-розового цвета |  |
| 2 | Массовая доля общего азота (N), % | 5±1 | 6±1 |
| 3 | Массовая доля общих фосфатов в пересчете на P2O5, % | 24±1 | 26±1 |
| 4 | Массовая доля калия в пересчете на К2О,% | 30±1 | 26±1 |
| 5 | Массовая доля воды, %, не более | 1 | 1 |
| 6 6.1 | Гранулометрический состав: Массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более | 3 | 3 |
| 6.2 | Массовая доля гранул размером от 2 до 5 мм, %, не менее | 90 | 90 |
| 6.3 | Массовая доля гранул размером менее 6 мм, % | 100 | 100 |
| 7 | Статическая прочность гранул МПа (кгс/см2), не мене | 3,0 (30) | 3,0 (30) |
| 8 | Рассыпчатость, %, не менее | 100 | 100 |
| 9 | Удельная активность естественных (природных) радионуклидов, не более, Бк/кг | 4 000 |  |

## Цель проекта

Целью разработки проекта является расширение ассортимента выпускаемой продукции, а именно производство новых марок удобрений (NPK 6:26:26, NPK 5:24:30) производительностью 50 тонн/час на базе существующего БГС-1. Для получения определенного сорта готовой продукции на основе фосфоритовых руд месторождений Каратау требуется увеличить содержание калия К2О в продукте, в связи с чем необходима подача (дозирование) хлористого калия в барабанный гранулятор-сушилку.

Одним из требований при реализации проекта ставится выполнение строгих экологических требований.

## 2.1 Описание проектируемого технологического процесса

Схема производства NPK-удобрений на базе существующего барабанного гранулятора-сушилки №1 (БГС-1) на Заводе “Минеральные удобрения” включает следующие основные операции:

- разгрузка и складирование хлористого калия в закрытом складе (сущ. объект);

- перемещение и дозирование хлористого калия (нов.);

- транспортировка и подача хлористого калия в узел грануляции и сушки (нов.);

- грануляция и сушка (сущ.).

## Разгрузка и хранение хлористого калия

Хлористый калий поставляется железнодорожным транспортом, навалом в вагонах-хопперах.

Грузоподъемность вагона-хоппера составляет - 70,5 тонн.

Проектом предусмотрена разгрузка груженного состава вагонов-хопперов с хлоридом калия на действующем складе №50, расположенном на территории Завода" Минеральные удобрения".

К существующему складу № 50 проложена железная дорога, а внутри зданий по обе стороны железной дороги предусмотрены склады в виде приямков из ж/б.

Общий расчетный объем склада №50 составляет - около 2 100 тонн.

Время работы - 24 часа в сутки.

Тип склада №50 – закрытый.

Тип хранение хлористого калия – навалом.

В целях транспортировки или подъема и перемещения хранимых продуктов или объемных предметов предусмотрен мостовой грейферный кран грузоподъемностью 5 тонн.

## перемещение и дозирование хлористого калия

Для дозирования и транспортировки хлорида калия проектом предусмотрены следующие работы:

1. Перемещение хлористого калия из зоны хранения в существующий приемный бункер объемом V- 40 м3 с помощью мостового крана с грейфером грузоподъемностью 5 тонн.

2. Дозирование хлористого калия в приемный узел пневмонасоса с помощью общей автоматизированной системы, состоящей из шлюзового дозатора и ленточного питателя.

3. Производительность шлюзового дозатора и ленточного питателя составляет – 22 тонн в час.

## Транспортировка и подача хлористого калия в узел грануляции и сушки

В связи со стесненными условиями в действующем цехе БГС-1 эскизным проектом предусмотрена подача (дозирование) хлористого калия по пневмопроводу в барабанный гранулятор-сушилку (БГС-1) в необходимом объеме для получения определенного сорта готовой продукции. Для транспортировки/подачи хлористого калия проектом предусмотрена установка пневмонасоса под существующим бункером (V=40 м3) в зд. 50.

Система транспортировки состоит из следующих трубопроводов:

- транспортный трубопровод (трубопровод хлористого калия);

- трубопровод сжатого воздуха (с подключением к существующей сети СВ);

- бустерные трубопроводы;

Транспортный трубопровод состоит из одной нитки, производительностью – 22 тонны/ час, материал трубопровода - сталь 20, протяженность трубопровода - 336 метров. Для удобства ревизии транспортный трубопровод хлористого калия (от пневмонасоса до БГС-1) спроектирован секционным методом из стального бесшовного трубопровода Ø219x6 мм., с шагом 6 м., тип соединения труб - фланцевое. Для продления ресурса трубопровода хлористого калия и улучшения рабочих параметров транспортного трубопровода в местах изгибов применяются специальные отводы с большим радиусом изгиба.

Трубопровод СВ состоит из одной нитки, материал трубопровода – сталь 20, протяженность трубопровода – 174 метров. Трубопровод сжатого воздуха от точки подключения к магистральной сети сжатого воздуха до пневмонасоса выполнен из стального бесшовного трубопровода Ø219x6 мм. Соединение труб – сварное.

Бустерные трубопроводы (Дожимные трубопроводы).

В местах, где существует повышенный риск засорения транспортного трубопровода, предусматриваются продувочные бустерные узлы № 1 и № 2, в которые подается сжатый воздух от передвижных компрессоров в необходимом объеме и под требуемым давлением.

## грануляция и сушка

Процесс получения NPK удобрений за счет процесса грануляции в БГС идентичен производству аммофоса.

Суть процесса гранулирования заключается в том, что при вращении БГС в зоне загрузки создается завеса из ретура, на которую напыляется пульпа. При этом мелкие частицы ретура укрупняются и при вращении барабана окатываются и подсушиваются. При сушке влажных гранул происходит два процесса: испарение влаги (массообмен) и перенос тепла (теплообмен).

Для производства сложных (NPK) удобрений хлористый калий дополнительно подается в барабанный гранулятор-сушилку (БГС-1). Производительность барабанного гранулятора-сушилки (БГС) составляет 50 тонн/час по готовому продукту.

БГС представляет собой наклоненный в сторону выгрузки цилиндрический барабан и вращающийся со скоростью 3–5 об/мин на двух роликовых опорных станциях. При помощи обратного шнека в аппарате БГС циркулирует часть продукта (внутренний ретур). Внешний ретур (дробленая крупная фракция после дробилок и мелкая фракция с грохотов) подается через загрузочную камеру в горячий конец барабана. Внешний и внутренний ретур создают плотную завесу в головной части БГС. На частицы ретура напыляется диспергированная пульпа. В хвостовой части БГС происходит досушка гранул. Сушка продукта осуществляется топочными газами с заданной для каждого продукта температурой. Предусмотрена система аспирации, которая очищает уходящие газы после БГС.

## ВЫВОДЫ

Техническое перевооружение системы грануляции с дозированием хлорида калия для производства NPK-удобрений на заводе  «Минеральных удобрений» разрабатывается исходя из потребностей рынка, с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции и повышения рентабельности действующего производства ЗМУ в Таразе.