Пояснительная записка к эскизному проекту

«Помольный комплекс ЗМУ 2 млн тонн в год»

- Описание технологического процесса

Для обеспечения завода минеральных удобрений необходима равномерная подача фосмуки в объеме 2 млн. тонн муки в год или порядка 250 т/час. Также, как опция предполагается отгрузка фос. муки сторонним потребителям в объеме до 250 тыс. тонн в год в вагоны-хопперы. Помольный комплекс на ЗМУ должен обеспечить соответственно 2 млн. тонн руды в год, хранение измельчение и подачу на существующие силоса ЗМУ, в приемные бункера цеха ЭФК-1 и ЭФК-2.

Одним из требований при реализации проекта ставится выполнение строгих экологических требований, т.к. объект находится в городе и достигнуты пределы по допустимым эмиссиям.

  - Приём сырья.

Доставка дробленой руды с карьера Кистас фракцией менее 70 мм осуществляется железнодорожным транспортом в саморазгружающихся вагонах-самосвалах (думпкарах) на завод минеральных удобрений, г. Тараз. Количество и технические параметры думпкаров см. в таблице 1.

Руда подается в подземные приемные бункера №1 и №2, объем каждого бункера составляет 100 м3, см. в таблице 2.

На участке выгрузки при механизации технологического оборудования для предотвращения выброса пылевых частиц и их улавливания проектом предусмотрена аспирационная система.

Табл.1 - Количество и технические параметры думпкаров

| Кол-во вагонов-самосвалов в одном составе | Грузоподъемность думпкара, каждого, тн. | Общая грузоподъемность состава, тн. | Время на разгрузку 2 думпкаров, мин. | Общая время на разгрузку состава, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 60 | 1980 | 5 | 82,5 |

Табл.2 - Перечень технологического оборудования

| Наименование | Количество, шт. | Объем, м3 | Тип конструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемный бункер | 2 | 100 | из ж/б с футеровкой |

  - Система транспортировки руды №1

Дробленая руда (-70 мм) с помощью пластинчатых питателей ПП-1.1и ПП-1.2 выгружается из бункеров ПБ-1.1и ПБ-1.2 на подземный ленточный конвейер КЛ-1, затем дробленая руда поступает на магистральный наклонный ленточный конвейер КЛ-2, который транспортирует руду на радиальный штабелеукладчик с выдвижной стрелой КРШ-1, с помощью которой будет производится отсыпка штабеля на открытом складе руды. Схему отсыпки см. на чертеже KAZPZMU1EP011-KAZP-230.000-PR-SKT-0001.

Табл.3 - Перечень технологического оборудования

| Наименование | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производ. тн/ час, емк.тн | Ширина ленты, мм | Длина, м | Скорость ленты, м/сек |
| Питатель пластинчатый ПП-1.1 и ПП-1.2 | 2 | 1500 | 1000 | ~8 | 0,02/0,03 |
| Подземный ленточный конвейерКЛ-1, угол наклона - 6 град. | 1 | 1500 | 1000 | ~55 | ~1,6 |
| Ленточный конвейер КЛ-2, угол наклона - 18 град. | 1 | 1500 | 1000 | ~80 | ~1,6 |
| Конвейер радиальный штабелеукладчик с телескопической стрелой - 12 град. | 1 | 1500 | 1000 | ~207 | ~1,6 |

  - Открытый склад дробленной руды

Склад предназначен для хранения запаса дробленной руды, обеспечивающего нормальную работу помольного комплекса. Склад сырья открытый, штабельного типа.

Техническое решение по открытому складу принято из условий снижения капитальных затрат при строительстве. Для снижения пыления во время транспортировки руды, на точках пересыпа будут дополнительные мероприятия по обеспылеванию руды.

Табл.4 – Технические параметры склада дробленной руды

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Расход по фос муке, тонн в год | 2 000 000 |
| Количество рабочих дней в год | 330 |
| Потребность руды, тонн/сутки | 6 060,612 |
| Потребность руды, тонн/час | 252,5255 |
| Запас склада, дней | 10 |
| Требуемый объем склада, тонн | 60800 |
| Размеры штабеля |  |
| Высота, м | 9 |
| Длина штабеля, м | 183 |
| Объем склада, м3 | 36800 |
| Плотность дробленной руды, кг/м3 | 1,65 |
| Общая масса руды, т | 60800 |

  - Система транспортировки руды №2

Руда выгружается из штабелей питателем поз. ПП-2 на подземный конвейер поз. КЛ-3, далее руда подается в распределительный узел в отделение измельчения.

Для предотвращения выброса частиц пыли во время пересыпки и транспортировки руды между открытым складом дробленной руды и участком помола предусмотрена конвейерная галерея.

Табл.5 - Перечень технологического оборудования

| Наименование | Количество, шт. | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производ-ть, тн/час, емкость, тн | Ширина ленты, мм | Длина, м | Скорость ленты, м/сек |
| Питатель пластинчатый ПП-2 | 1 | 300 | 1000 | ~8 | 0,02/0,03 |
| Подземный ленточный конвейер поз.КЛ-3 | 2 | 300 | 1000 | ~165 | ~1,6 |

  - Помольно-сушильный комплекс (ПСК)

Помольно-сушильный комплекс предназначен для измельчения, сушки и классификации руды. Комплекс состоит из одной ветки производительностью – 300 т/ч.

Руда подается конвейером из рудного склада в вертикальный ковшовый элеватор, а затем загружается в приемный бункер объемом 50 м3. Из приемного бункера руда поступает в шлюзовой питатель. Питатель предназначен для контролируемой выгрузки и дозирования руды в вертикальную мельницу.

Вертикальная мельница использует горячий воздух для сушки и транспортировки материала. Горячий воздух поступает через сопловое кольцо и равномерно распределяется вокруг шлифовального диска, отвечая за сушку и доставку материала в сепаратор, находящийся в верхней части мельницы. После классификации тонкие частицы класса уносятся потоком воздуха вверх в пространство сепаратора между внутренней и внешней камерами сепаратора и попадают вниз в разгрузочную воронку готового продукта. А крупные частицы "крупка", у которых преобладает сила инерции над силой воздушного течения, отделяются на кожухе внутренней камеры и под влиянием гравитации падают вниз в разгрузочную воронку крупки, которая по шнековому конвейеру, возвращается на доизмельчение в мельницу. Загрузка сепараторов регулируется нагрузкой элеваторов ручным перемещением шиберной заслонки, расположенной в нижней части разгрузочной камеры мельницы.

Валки помольного комплекса имеют систему циркулирующей смазки. Система смазки валков является замкнутой, не требующая подпитки маслом извне.

Запыленный воздух с узлов пересыпки отсасывается вентилятором и перед выбросом в атмосферу проходит очистку.

Готовая продукция конвейерами подается в бункера камерных пневмонасосов.

Табл.6 – Технические характеристики технологического оборудования

| Наименование | Кол-во, | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ковшовый цепной элеватор | 1 ед. | Qmax = 500 т/ч; H=~28 м, N=75 кВт |
| Бункер приемный, к нему: - тензодатчик - опора - предохранительное устройство для контроля переполнения | 1 комп. 1 ед. 2 ед. 1 ед. | V=50 м3 |
| Игольчатый затвор с ручным приводом | 1 ед. | Размеры ~ 600х800 мм |
| Дозирующий ленточный питатель | 1 ед. | Q=40-400 т/ч, диапазон регулирования - 1:10, Ширина ленты ~ 1200 мм Шкив c-t-c - 4500 мм |
| Роторный питатель | 1 ед. | N=11,0 кВт |
| Валковая мельница к нему: -рама под мельницу -корпус мельницы -подкладка -шлифовальный стол -ролик с гидравлическим блоком -шкаф для смазки -набор шлифовальных деталей -коромысло -пружинная сборка -гидравлический шкаф -лестница-платформа мельницы -привод L, M -редуктор -качающееся устройство -сервисные инструменты Контроль вибрации -футеровка мельницы как защита от абразивного износа Классификатор ADV к нему: -корпус классификатора -ротор -привод классификатора -редукторы и муфты -консоль, сталь и оставшиеся части -двигатель классификатора -платформа классификатора для технического обслуживания -система смазки классификатора -футеровка классификатора как защита от абразивного износа -уплотнение воздушной системы | 1 комп. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 комп. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 комп. 1 комп. 1 ед. 1 комп. 1 комп. 1 комп. 1 комп. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 комп. 1 комп. 1 ед. 1ед. 1 комп. 1 ед. | Постоянная нагрузка P=2120 кВт, Коэффициент обслуживания ≥2,0 Скорость вращения приводного вала: n1=990 об/мин |
| Уплотнительные заслонки | 1 ед. | Q=~50 т/ч |
| Ленточный конвейер |  | Q=~120 т/ч, ширина ленты ~800 мм, угол подъема ~13 град., скрость транспортировки v=~1.5 м/с, N=~5,5 кВт |
| Циклон | 1 ед. | Расход воздуха – 465,000 м3/ч Эффективность – 92% |
| Роторный питатель | 1 ед. |  |
| Мешочный фильтр | 1 ед. | Расход воздуха - 6,696 м3/ч Содержание пыли в очищенном газе < 20 mg/Nm³ |
| Роторный питатель | 1 ед. |  |
| Специальный мельничный вентилятор высокого давления | 1 ед. | Расход воздуха – 500,000 м3/ч, Мощность – 2,120 кВт |
| Вентилятор фильтра | 1 ед. | Поток воздуха – 7,500 м3/ч |
| Вентилятор воздуха для горелки | 1 ед. | Расход воздуха – 15,000 Нм3/ч, Мощность – 22 кВт |
| Генератор горячего газа к нему: - горелка - система розжига - шкаф управления - комплекты регулирующих клапанов - комплект насосов - вентилятор | 1 комп. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. | Топливо – природный газ Теплотворная способность, нетто – 37,325 кДж/нм3 Тепловой поток на выходе из HGG – 45.995 ГДж/ч Объемный поток на выходе из HGG – 75,239 Нм3/ч Расчетный воздушный поток – 75 000 м3/ч Мощность двигателя – 110 кВт |
| Воздушный резервуар | 1 ед. | V=2 м3, давление 1,0 МПа |
| Комплект воздуховодов | 1 комп. |  |

1.6 Пневмотранспорт для транспортировки фосфоритной муки.

Для транспортировки фосфоритной муки по трубопроводам с помощью сжатого воздуха в помольном отделении установлены 4 пневмокамерных насоса. ПКН установлены под промежуточным загрузочным бункером, которые транспортируют фосфоритную муку в существующие силосы, в приемные бункеры цехов ЭФК-1 и ЭФК-2 и на участок отгрузки фосфоритной муки в ж/д вагоны для сторонних потребителей. Технические характеристики насосов приведены в таблице 7.

Транспортные трубопроводы состоят из 4 независимых ниток, которые   выполнены из металлических труб, с ориентировочным условным диаметром - 250 мм. Технические характеристики трубопроводов приведены в таблице 8.

Табл.7 - Технические характеристики насосов

| Наименование | Кол -во, ед. | Технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вместимость камеры, м3 | Производительность, тн/ч | Приведенная длина трубопровод, м | Высота подъема по вертикали, м | Условный диаметр, мм |
| Пневмокамерный насос №1 | 1 | ~18.6 | до 150 | до 100/400 | до 30 | ~Ду 250 |
| Пневмокамерный насос №2 | 1 | ~18.6 | до 150 | до 100/400 | до 30 | ~Ду 250 |
| Пневмокамерный насос №3 | 1 | ~18.6 | до 150 | до 500 м | до 30 | ~Ду 250 |
| Пневмокамерный насос №4 | 1 | ~18.6 | до 150 | до 500 м | до 30 | ~Ду 250 |

Табл.8 - Технические характеристики трубопроводов

| Наименование | Кол-во, ед. | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Условный диаметр, мм | Приведенная длина трубопровод, м | Материал трубопровода |
| Транспортный трубопровод фосмуки №1 (до существующих силосов) | 1 | ~Ду 250 | до 400 м | Сталь 20 / 09Г2С |
| Транспортный трубопровод фосмуки №2 (до существующих силосов) | 1 | ~Ду 250 | до 400 м |  |
| Транспортный трубопровод фосмуки №3 (до существующего приемного бункера ЭФК-1) | 1 | ~Ду 250 | до 500 м |  |
| Транспортный трубопровод фосмуки №4 (до существующего приемного бункера ЭФК-2) | 1 | ~Ду 250 | до 500 м |  |
| Транспортный трубопровод фосмуки №5 (до участка отгрузки фосфоритной муки в ж/д вагоны) | 1 | ~Ду 250 | до 100 м |  |
| Транспортный трубопровод фосмуки №6 (до участка отгрузки фосфоритной муки в ж/д вагоны) | 1 | ~Ду 250 | до 100 м |  |

1.7 Участок отгрузки фосфоритной муки в ж/д вагоны

Для отгрузки фосфоритной муки в ж/д. вагоны сторонним потребителям проектом предусмотрен участок отгрузки фосфоритной муки в вагоны-минераловозы.

Тип отгрузки фосфоритной муки в ж/д вагоны – навалом.

Фосфоритная мука транспортируется из участка помола в приемный бункер на участке отгрузки по транспортному трубопроводу. Для приема и отпуска фосфоритной муки предусмотрены приемные бункеры, в количестве – 4 ед.

Транспортный трубопровод фосфоритной муки выполнен из металлических труб диаметром 219 мм. Соединение труб – сварное.

Для надземной прокладки трубопроводов между участками предусмотрена эстакада.

Годовая производительность участка погрузки составляет - 250 000 тонн.

На участке отгрузки готовой продукции выполняются следующие технологические операции:

- отгрузка готовой продукции в вагоны-минераловозы типа «хоппер», а также в открытый подвижной состав (полувагоны);

- позиционирование вагонов (управление лебедкой);

- распознавание номеров вагонов;

- взвешивание вагонов на ЖД весах.

На участке отгрузки предусмотрено оборудование согласно таблице 9.

Табл.9 – Перечень технологического оборудования

| Наименование | Кол-во, | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Приемный бункер | 4 ед. | V=1600 м3, материал - Ст.20 |
| 1. Загрузочные устройства Moduflex D300 THRL/14, состоят из: 1.1 Входная труба 1.2 Фильтр 1.3 Модуль наружного рукава 1.4 Модуль внутреннего рукава 1.5 Выход 1.6 Лебедка 1.7 Блок управления 1.8 Штатный пульт управления 1.9 Система встряхивания рукава Flex Vib 1.10 Заводской выносной пульт управления 1.11 Позиционер 1.12 Влагомаслоотделитель 1.13 Комплект запасных фильтровальных рукавов | 1 комп. | 1.1 Тип Н, сталь толщиной 3 мм, присоединительный фланец D300 мм. 1.2 Встроенный патронный фильтр (9 патронов), с системой продувки: - ресивер; - магнитные клапаны; - мембранные вентили; - вентилятор; - посадочный фланец D160 мм 1.3 Наружный цилиндрический модуль из поливинилхлорида и полиамида. Опорные кольца d600 мм, высота 300 мм. 1.4 Конусная чашка стольная, тип L, высота 405 мм (для загрузки мелкодиспресных продуктов). 1.5 Посадочный конус: тип Т – для погрузки в люк, обрезиненный, толщина 10 мм. 1.6 Мотор лебедки на раме, 1400 об/мин, 1,1 кВт; Датчики натяжения/провисания тросов лебедки и аварийной остановки; Основные троса 3 шт, D 5мм, гальванизированная сталь; 1.9 Встряхивание рукава после завершения погрузки; 1.11Тип – P300HR. Ход в продольном и поперечном направлениях 1м. 1.12 Очистка сжатого воздуха и регулировка давления 1.13. 4 комплекта |
| 2. Система аэрации устья бункера, состоящая из: 2.1 Вибровентилятор 2.2 Фитинг цанга тройник 2.3 Фитинг цанга угловой поворотный 2.4 Фитинг цанга прямой ½ 2.5 Электромагнитный пневмоклапан 2.6 Контрольное реле давления 2.7 Трубка рилсан 8-10 2.8 Фильтр-регулятор 2.9 Манометр 2.10 Кабель управления 2.11 Сигнальный кабель 2.12 Шкаф пневмоуправления 2.13 Затвор дисковый 2.14 Переходный фланец 2.15 Затвор ножевой (шиберная задвижка) 2.16 Пульт местного управления | 1 комп. | 2.1 Тип-VB. 4 шт. х 4 силоса (16 шт.) 2.2 Размер 3/8. 3шт. х 4 силоса (12 шт.) 2.3 Размер 3/8. 1шт. х 4 силоса (4 шт.) 2.4 Размер 1/2. 2шт. х 4 силоса (8 шт.) 2.5 Для удаленного управления подачей сжатого воздуха. 1шт. х 4 силоса (4 шт.) 2.6 Удаленный контроль подачи сжатого воздуха. 1 шт. х 4 силоса (4 шт.) 2.7 Количество 50 м. 2.8 Тип – МС202-D00 ½. Очистка сжатого воздуха и регулировка давления. 1 шт. х4 силоса (4 шт.) 2.9 Тип – М043-Р12. Контроль давления в системе. 1 шт. х 4 силоса (4 шт.) 2.10. 300 м 2.11. 300 м 2.12 Подача сжатого воздуха на систему аэрации, дисковую задвижку , станцию погрузки. Функция тест клапан. 1 шт. х 4 силоса (4 шт.) 2.13 Ду=300 мм. Укомплектован пневмоприводом в сборе и датчиком положения (4 шт.) 2.14 Ду=300 мм (4 шт.) 2.15 Ручной привод в сборе, датчик положения Ду=300 мм (4 шт.) 2.16 Управление процессом погрузки в зоне нахождения вагона (4 шт.) |

- Потребление энергоресурсов

Оценка по потребляемым энергоресурсам для помольного комплекса приведена в таблице ниже по двум опциям с одной мельнице и с двумя:

|  |  |  | Вариант 1*300т/ч | Вариант 2*150т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Энергоресурсы | Ед.изм. | Кол-во | Кол-во | Примечание |
| 1 | Электроэнергия, вкл.: | МВт | 10,5 | 11,0 | с 20% запасом |
|  | - Элеватор | МВт | 0,075 | 0,037 |  |
|  | - Роторный питатель | МВт | 0,011 | 0,0075 |  |
|  | - Ленточный конвейер | МВт | 0,0055 | 0,0085 |  |
|  | - Мельница | МВт | 2,12 | 1,12 |  |
|  | - Вентилятор ВД | МВт | 2,12 | 1,12 |  |
|  | - Вентилятор фильтра | МВт | 0,015 | 0,015 |  |
|  | - Вентилятор горелочного устройства | МВт | 0,022 | 0,03 |  |
|  | - Вентилятор вторичного воздуха | МВт | 0,11 | 0,11 |  |
|  | - Частотный регулятор | МВт | 0,132 | 0,055 |  |
|  | - Компрессор | МВт | 3,8 | 3,8 |  |
| 2 | Природный газ | м3/ч | 1,38 тыс. м3/ч или 11 млн. м3/год | 2,5 тыс. м3/ч или 19,8 млн. м3/год | для нужд подачи горячего воздуха в мельницу |
| 3 | Сжатый воздух | м3/ч | 25000 | 25000 | 6 бар. Предусмотрена новая компрессорная. Затраты ээ учтены в п.1 |
| 4 | Вода технологическая | м3/ч | 5 | 5 | подпитка контуров охлаждения (с запасом) |

По природному газу предполагается подключение к станционному газопроводу с установкой комплектной газораспределительной установки (ГРУ) для нужд помольного комплекса.

Сжатый воздух будет обеспечен собственными автономными компрессорными установками с электроприводом.

По технологической воде предполагается подключение к заводскому технологическому надземному водоводу.

Для обеспечения электроснабжения согласно письму «О технических условиях…» потребуется реконструкция ГПП с заменой силовых трансформаторов на ОРУ-220 кВ в количестве 2 штук мощностью 63 МВА, а также с установкой высоковольтных ячеек КРУ2-10 с вакуумными высоковольтными выключателями 6 кВ в количестве 4 штук с установкой в ЦРП-14. Подключение помольного комплекса предполагается по напряжению 6 кВ с подключение к ЦРП-14.

Решения по подключению к заводским сетям питьевого водоснабжения и бытовой канализации будут разработаны на стадии рабочего проектирования.