ТОО «KORCEM» (КОРЦЕМ). Местонахождение юридического лица: 080400, Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, Карасуский с.о., с.Карасу, Учетный квартал 070, строение № 241, , ЧЭНЬ ЮНЛЯН , 87785320585, korcem.kz@outlook.com.

Наименование объекта – Цементный завод производственной мощностью 3500 тонн клинкера в сутки, с использованием сухого способа производства.

Основной вид деятельности – производство клинкера. Производственная мощность завода составляет 3500 тонн клинкера в сутки. Производственная мощность завода составляет: по клинкеру - 3500 т/день; цемента 145 т/день, из них: цемент М400 - 94.25 т/день, цемент М500 - 50.75 т/день. В сырье используются четыре компонента, а соотношение сырья составляет: Известняк: Глина: Железная руда: Песчаник = 80,62%: 8,95%: 1,48%: 8,95%.

Количество промплощадок – одна площадка.

Водоснабжение. На период эксплуатации водоснабжение объекта предусмотрено от скважины №44-ТС, привозной бутилированной водой, от сетей водоснабжения КГП на ПХВ «Кордай Су». В целях рационального использования свежей воды предусмотрено повторное использование очищенных дождевых и талых вод.

Теплоснабжение. Теплоснабжение - электрическое.

Электроснабжение. Предусмотрено от существующих сетей.

Рабочее освещение выполнено люминесцентными светильниками.

Сбор и вывоз ТБО осуществляется согласно заключенным Договорам.

В административном отношении Цементный завод, расположен на территории Жамбылской области, Кордайского района, Карасуйского сельского округа, между автотрассами Кордай - Карасу, в ~ 10 км восточнее от села Кордай.

На территории главной производственной зоны цементного завода будут построены следующие объекты:

Дробление и транспортировка известняка

Склад сырого угля и вспомогательных материалов

Хранение, дробление и транспортировка гипса и смешанных материалов

Склад предварительной гомогенизации известняка и транспортировка

Склад предварительной гомогенизации сырого угля и вспомогательных материалов и транспортировка

Станция дозирования сырья

Сырьевая мельница, очистка выхлопных газов, подстанция сырьевой мельницы

Силос гомогенизации и подача сырья в печь обжига

Входное отверстие печи, подстанция входного отверстия печи

Вращающаяся печь обжига

Выходное отверстие печи, подстанция выходное отверстие печи

Транспортировка клинкера

Склад клинкера и транспортировка

Навес зимнего хранения клинкера

Станция дозирования цемента

Цементная мельница

Цементные силоса и транспортировка

Погрузка цемента навалом

Упаковка цемента в транспорт

Подготовка и транспортировка угольного порошка

Автомобильные весы А, В

Туалет 1, Туалет 2

Торговый зал и ворота

Компрессорная станция

Главная понизительная подстанция

Подстанция цементной мельницы

Подстанция упаковки цемента в транспорт

Подстанция дробилки известняка мельницы

Подстанция обработки сырья

Подстанция склада клинкера

Подстанция сырьевой мельницы

Подстанция дозирования сырья

Центральный пункт управления и лаборатория

Обзорная башня печи

Дизель-генераторная

Дизельная насосная станция для розжига

Здание оборотного водоснабжения, насосная станция

Насосная станция оборотной воды

Здание очистки сточных вод и циркуляционной воды

Мастерская по ремонту электромеханики

Материальный склад.

Санитарно-защитная зона предприятия

Установление категории и СЗЗ объекта является одним из мероприятий по защите населения от необоснованного воздействия вредных факторов производства. При размещении предприятия была учтена СЗЗ, которая составляет - 1000 м.

Согласно Приложения 2 Кодекса п.3, п.п.3.2.1. объекты с производством цементного клинкера во вращающихся печах с производственной мощностью, превышающей 3500 тонн в сутки относятся к I категории.

Производственная мощность Цементного завода ТОО «KORCEM» (КОРЦЕМ) составляет 3500 тонн клинкера в сутки, следовательно объект относится к I категории.

Суммарный выброс по всем загрязняющим веществам составляет – 5157.9801489 т/год, без учета автотранспорта составляет 5157,8703268 т/год.

По степени воздействия на окружающую среду ТОО «KORCEM» (КОРЦЕМ) относится к I категории опасности.

Общее количество образующихся отходов в период эксплуатации проектируемых объектов составит 558.801 тонн в год.

В период эксплуатации образуются следующие виды отходов:

- коммунальные отходы (ТБО), (20 03 01) - 27,300 т;

-пищевые отходы столовой, (20 01 08) - 44,242 т;

-медицинские отходы, класса А (18 01 04) - 0,036 т;

-промасленная ветошь (15 02 02*) - 6,350 т;

-огарки сварочных электродов (12 01 13) - 0,150 т;

-смет с территории (20 03 03)– 20,0 т;

-отработанные люминесцентные лампы (20 01 21*) - 0,032 т;

-шламы от обработки жидких стоков на месте эксплуатации (02 02 04) - 1,325 т;

- лом черных металлов (16 01 17) - 23,581 т;

-лом цветных металлов (16 01 18) - 0,051 т;

-отработанные аккумуляторы (20 01 33*) - 4,41 т;

-отработанное компрессорное масло (13 02 08*) - 9,71 т;

-отработанное моторное масло (13 02 08*) - 75,00 т;

-отработанные шины (160103) - 100,73 т;

-изношенная спецодежда, СИЗ (200110) - 2,552 т;

-макулатура и картон (200101)– 20,0 т;

-отходы стекла (бой посуды) (20 01 02)– 3,0 т;

-текстиль (20 01 11)– 2,0 т;

-отходы лаборатории (16 03 03*) - 0,026 т;

-отходы резинотехнических изделий (в т.ч. лента конвейерная) (19 12 04)– 20,0 т;

-отходы полиэтилена (20 01 39)– 5,0 т;

-отработанные воздушные фильтры (10 13 07)– 30,0 т;

-отработанные фильтры (масляные, топливные, воздушные) (15 02 02*) – 3,0 т;

-отработанная охлаждающая жидкость (антифриз) (16 01 15)– 3,0 т;

- иловый осадок очистных сооружений (05 01 10) - 5,21 т;

-рукавные фильтры (15 02 03)– 2,0 т;

-отработанная офисная техника (20 01 36) - 0,10 т;

-пыль, уловленная электрофильтрами (10 13 06)– 150,0 т