НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Основным видом деятельности ТОО «Темiржолсу-Павлодар» является обеспечение водоснабжения и теплоснабжения населения и организаций, расположенных на железнодорожных станциях и разъездах, а также предоставление услуг по приёму хозяйственно-бытовых сточных вод на договорной основе.

На балансе предприятия находятся поля фильтрации сточных вод следующих объектов: станция Майкаин, станция Бощакуль и Обгонный Пункт-112.

В настоящем проекте установлены нормативы НДС по следующим десяти ингредиентам:

- взвешенные вещества;

- хлориды;

- сульфаты;

- фосфаты;

- азот аммонийный;

- азот нитритный;

- азот нитратный;

- синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ);

- нефтепродукты;

- органические загрязнения (БПКполн).

Количество загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых на поля фильтрации для каждого объекта ТОО «Темiржолсу-Павлодар» в период с 2026 по 2035 годы, составляет:

| Ст. Майкаин | 376,88 г/час | 2,8707 т/год |
| --- | --- | --- |
| Ст. Бощакуль | 444,6683 г/час | 3,8924 т/год |
| ОП-112 | 216,442 г/час | 0,6365 т/год |

ТОО «Темiржолсу-Павлодар» оказывает услуги по теплоснабжению, водоснабжению и отведению хозяйственно-бытовых сточных вод на поля фильтрации, расположенные на железнодорожных станциях Майкаин, Бощакуль и обгонного пункта 112 Павлодарской железной дороги.

На балансе предприятия числятся следующие объекты:

- поля фильтрации станции Майкаин;

- поля фильтрации станции Бощакуль;

- поля фильтрации обгонного пункта 112.

Станция Майкаин

Станция Майкаин расположена на участке железнодорожной линии Павлодар – Астана, на расстоянии 107 км от станции Павлодар, на территории Железнодорожного сельского округа города Экибастуз.

Сброс сточных вод на поля фильтрации осуществляется от следующих источников: ЭЧ-13, ШЧ-25 и населения.

Поля фильтрации размещены севернее станции Майкаин, на расстоянии 550 м от жилых домов. Земельный участок площадью 2,3123 га предоставлен в аренду на основании акта на право временного возмездного (долгосрочного/краткосрочного) землепользования № 0107106 от 28.10.2004 года. На рисунке 6.1. представлена карта-схема полей фильтрации станции Майкаин.

Станция Бозшакуль

Станция Бозшакуль расположена на территории Торткудукского поселкового округа, в пределах железнодорожной линии Павлодар – Астана, на расстоянии 62 км от станции Экибастуз.

Сточные воды на поля фильтрации сбрасываются от следующих источников: ЭЧ-14, ШЧ-25, ПЧ-30, ВЧД-16, население, школа, ТОО «Темиржолжылу».

Поля фильтрации размещены севернее станции Бощакуль, на расстоянии 550 м от жилых домов. Земельный участок площадью 3,1686 га передан в аренду на основании акта на право временного возмездного землепользования № 0107098 от 28.10.2004 года. На рисунке 6.2. представлена карта-схема полей фильтрации станции Бозшакуль.

Обгонный пункт (разъезд) 112

Обгонный пункт 112 расположен на железнодорожной линии Павлодар – Астана, на расстоянии 78 км от станции Экибастуз. Поля фильтрации

находятся на территории Торткудукского сельского округа на земельном участке площадью 1,2722 га, согласно акту на право временного возмездного землепользования (аренды) № 0107114 от 28.10.2004 года. На рисунке 6.3. представлена карта-схема полей фильтрации станции ОП – 112.

С северной стороны к объекту примыкает непосредственно обгонный пункт 112, в восточном направлении расположен пустырь, на юге и западе — лесопосадки, за которыми также находится пустырь.

Планируемый объём сброса сточных вод на поля фильтрации в расчётный период 2026–2035 гг., согласно предоставленным предприятием данным, составляет:

- Станция Майкаин – 7900 м³/год (21,64 м³/сут, 0,9 м³/ч);

- Станция Бощекуль – 11 730 м³/год (32,14 м³/сут, 1,34 м³/ч);

- Обгонный пункт 112 – 500  м³/год (1,37 м³/сут, 0,057 м³/ч).

Приёмником сточных вод ТОО «Теміржолсу-Павлодар» на станциях Майкаин, Бощакуль и ОП-112 являются поля фильтрации, функционирующие более 20 лет. Данные сооружения представляют собой открытые карты, заполненные сточными водами, которые подвергаются естественной биологической очистке посредством почвенно-фильтрационных процессов.

Станция Майкаин

Сточные воды на поля фильтрации сбрасывают: ЭЧ-13, ШЧ-25, население. Поля фильтрации расположены севернее станции Майкаин на расстоянии 550 м от жилых домов, на земельном участке площадью 2,3123 га, согласно акту на право временного возмездного (долгосрочного или краткосрочного) землепользования (аренды) № 0107106 от 28.10.2004 г. Габариты полей фильтрации составляют 162×139 м (2 карты). Одна карта является рабочей, вторая — резервной. Карты разделены земляными валами высотой 1 м. На существующее положение и ближайшую перспективу (расчетный период 2026–2035 гг.) планируется использовать одну карту площадью 5 629,5 м².

Станция Бощакуль

Сточные воды на поля фильтрации сбрасывают: ЭЧ-14, ШЧ-25, ПЧ-30, ВЧД-16, население, школа, ТОО «Темиржолжылу». Поля фильтрации расположены севернее станции Бощакуль на расстоянии 550 м от жилых домов. Земельный участок площадью 3,1686 га предоставлен организации в аренду согласно акту на право временного возмездного землепользования № 0107098 от 28.10.2004 г. Габариты полей фильтрации — 176,4×164,4 м (4 карты). Одна карта является рабочей, остальные три — резервными. Карты разделены земляным валом высотой 1 м. На существующее положение и ближайшую перспективу (расчетный период 2026–2035 гг.) планируется использовать одну карту площадью 7 250 м².

Обгонный пункт (разъезд) 112

Поля фильтрации расположены на территории Торткудукского сельского округа на земельном участке площадью 1,2722 га, согласно акту на право временного возмездного землепользования (аренды) № 0107114 от 28.10.2004 г. С северной стороны от объекта расположен обгонный пункт 112, в восточном направлении — пустырь. На юге и западе расположены посадки, за которыми также находятся пустыри. Поля фильтрации состоят из четырёх карт размером 155×63 м. Карты разделены земляным валом высотой 1 м. Площадь фильтрационного поля на настоящее время и ближайшую перспективу составляет 244,25 м².