12. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

12.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ

«Технический проект на строительство поисково-разведочной скважины WPC-2», проектируемый на площади Амангельды участка Шункырколь в Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан.

В географическом отношении участок Шункырколь располагается в юго-восточной части Прикаспийской впадины.

Рис. 1 - Обзорная карта

Проектная поисково-разведочная скважина WPC-2 глубиной 2 500 м

Координаты: с.ш. 47o 17’ 25,94’’ в.д. 55o 44’ 4,246’’.

12.2 Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов

Оймауыт ближайшее к проектируемому объекту село в Байганинском районе Актюбинской области. Оймауыт - административный центр и единственный населённый пункт Жанажолского сельского округа. Код КАТО — 153635100. В селе проживает 723 человека (387 мужчин и 336 женщин).

В орографическом отношении район представляет собой холмисто-увалистую равнину с абсолютными отметками рельефа от 75м до 248 м. Широко развиты столообразные возвышенности. В сейсмическом отношении территория спокойная.

Гидрогеографическая сеть развито слабо и представлена рекой Эмбой. Летом местами река пересыхает и представлена лишь сухими руслами. Вода в реке пригодна для технической целей.

Климат района резко-континентальный, сухой. Среднегодовое количество осадков в пределах 120-200 мм, основное их количество выпадает в зимне-весенний период. Температура воздуха зимой в среднем - 420С, летом + 400С.

Район относится к пустынной и полупустынной зонам с типичным для них растительностью и животным миром. Для района характерны сильные ветра: северо-восточного направления, зимой вызывают снежные бури, а летом несут песок и пыль.

Крупные населенные пункты и промышленные предприятия расположены вдоль железной дороги Кандагаш-Атырау-Макат-Бейнеу. Расстояние до пос. Караулкельды – 140-150 км, до пос. Кульсары 130-150 км.

Энергоснабжение обеспечивается автономными электростанциями на дизельном топливе. Дорожная сеть представлена грунтовыми дорогами, которые во время зимних заносов и весенней распутицы непроходимы для любого транспорта.

Проектируемая скважина  WPC-2 расположена в 12,5 км западнее села. Расчет рассеивания ЗВ показал радиус менее 1000 метров и влияние на атмосферный воздух местного населения не окажет.

Планируемые отходы, производственные  и хозбытовые сточные воды  будут вывозиться с участка по мере накопления. А по окончании работ будет проведена техническая рекультивация использованной площади.

12.3 Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

ТОО «West Precaspian Company», на основании Контракта  подписаного 22.08.2022 г с Министерством Энергетики РК,  на разведку и добычу (гос. рег. № 5087-УВС), проводит поиски углеводородного сырья на контрактной территории - участке Шункырколь, расположенном в Байганинском районе  Актюбинской области. Срок действия Контракта до 22 августа 2028 года.

ТОО «West Precaspian Company»

050043, Республика Казахстан

Бостандыкский район, г. Алматы

пр. Аль-фараби, д.21, офис 603

БИН: 200 940 010 269

тел.: +7 (701)757 4789

Эл. почта info@westpc.kz;  westprecaspiancompany@gmail.com

Генеральный директор предприятия - Маженов Асыгат Асылбекович

12.4 Краткое описание намечаемой деятельности

Объектом проектирования является строительство поисково-разведочной скважины на площади Амангельды участка Шункырколь №WPC-2 глубиной 2500м (+/-250м), буровой установкой ZJ-40 (или аналог по грузоподъемности). Проектный горизонт - ПермоТриас (РТ). Строительство буровой установки и размещение оборудования и техники для бурения поисково-разведочной скважины на площади 2,5 га.

Цель технического проекта - расчет конструкции скважины, выбор компоновок низа бурильной колонны, параметров режима бурения, параметров бурового раствора, параметров при цементировании скважины, расчет гидравлических потерь в циркуляционной системе, расчет продолжительности проводки скважины, охрана недр и окружающей среды, рациональное и комплексное использование недр, техническая безопасность и промышленная санитария при строительстве скважины.

Испытание скважины предусматривается в исследовательских целях в период разведки установкой УПА-60/80 или аналог. При выделении в разрезе поисковых или оценочных скважин продуктивных пластов (объектов испытания в скважине), испытание объектов скважине производится на срок, установленный проектом разведочных работ - не превышающий 90 (девяносто) дней для каждого объекта испытания с проведением комплекса промыслово-геологических и гидродинамических исследований. Предполагаемая добыча нефти на период поисково-разведочных работ в течение 2025-2027 гг ориентировочно составит 7 848 тонн, из них в 2026 году 7 314 тонн и в 2027 году 534 тонн.

Постановлением акимата Байганинского района №126 от 11 июня 2025 г во временное пользование ТОО «West Precaspian Company» выделена площадь земли 1875 га для ведения геологоразведочных работ. В восточной части отведенного участка планируется бурение скважины №WPC-2: с.ш. 47o17’25,94’’ в.д. 55o44’4,246’’ .

12.5 Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Оператором намечаемой деятельности, было подготовлено заявление о намечаемой деятельности, в рамках которого в соответствии с требованиями п. 26 и п. 27 Инструкции были определены все типы возможных воздействий и дана оценка их существенности.

По результатам ЗОНД, возможных воздействий, была проведена оценка их существенности, согласно критериев пункта 28 Инструкции.

Так, на основании данной оценки, все из возможных воздействий, на основании критериев пункта 28 Инструкции признаны несущественными.

Таким образом, меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий) не приводятся, в виду:

1. Отсутствия выявленных существенных воздействий.

2. Отсутствием выявленных неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий.

Строительно-монтажные работы включают: планировку площадки под буровое оборудование; рытье траншей и устройство фундаментов под блоки; стыковка технологических линий.

Бурение и крепление скважины включает ряд операций:

- спуск бурильных труб с пород разрушающим инструментом в скважину, разрушение породы забоя;

- наращивание бурильного инструмента по мере углубления скважины; промывку забоя скважины буровым раствором с целью выноса разрушенной породы из скважины;

- крепление стенок скважины при достижении определенной глубины обсадными трубами, с последующим цементированием пространства между стенкой скважины и спущенными трубами.

После окончания процесса бурения и крепления скважины буровая установка демонтируется, и на устье скважины монтируется станок для испытания скважин.

Проектируемые работы находятся за пределами водоохранных зон. Река  Эмба (Жем) находится на расстоянии 10,8 км на западе от площади проектирования. Ширина водоохранной зоны реки Эмба 500 метров от уреза воды.

В период ведения  работ техническая и хозбытовая вода будет привозная, доставляться будет по договору со специализированной компанией, из ближайшего населенного пункта, питьевая вода – бутилированная, доставляется из города.

Хозбытовая  вода на буровой будет храниться в резервуарах питьевой воды (объемом 5 м3).

Привозная вода для технических нужд вода используется на пылеподавление участка, а также для строительных работ, приготовления бурового раствора и цементного раствора. Для хранения технической воды проектом предусмотрен резервуар емкостью 50 м3.

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся по самотечной сети в приемные отделения – септик с насосной установкой, где происходит грубая механическая очистка стоков. По мере его наполнения стоки будут окачиваться, и вывозиться автоцистернами на очистные сооружения близлежащего населенного пункта по договору.

Сточная вода и фекалии туалета, по мере их накопления, ассенизационной машиной будут вывозиться на очистные сооружения согласно договору специализированными организациями.

12.6. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

Источники загрязнения атмосферного воздуха являются:

Этап бурения скважины

- ДВС САТ C-18 (1). Ист. №0001 – продукты сгорания дизельного топлива;

- ДВС САТ C-18 (2). Ист. №0002 – продукты сгорания дизельного топлива;

- Привод буровой лебедки. Ист. №0003 - продукты сгорания дизельного топлива;

- Силовой привод CAT.  Ист. №0004 – продукты сгорания дизельного топлива;

- Привод бурового насоса. Ист. №0005 - продукты сгорания дизельного топлива;

- Дизель-генератор Mtu 12V183TE32. Ист. №0006 - продукты сгорания дизельного топлива;

- Дизель-генератор аварийный «B8L-160». Ист. №0007 - продукты сгорания дизельного топлива;

- Привод Электродвигатель. Ист. №0008 - продукты сгорания дизельного топлива;

- ДВС цементировочного агрегата Ист. №0009 - продукты сгорания дизельного топлива;

- Дизель-генератор полевого лагеря Ист. №0010 - продукты сгорания дизельного топлива;

- Бойлер для нагрева воды (ABCO-Scotch PGR-515 или аналог) Ист. №0011– продукты сгорания дизельного топлива;

- Пыление в период подготовки площадки и хранении  ПСП Ист. №6001– пыль;

- Емкости для дизтоплива (50 м3) на складе ГСМ Ист. №6002 – пары углеводородов;

- Емкость для моторного масла (5 м3) на складе ГСМ Ист. №6003 - пары углеводородов;

- Насосы ДТ Ист. №6004 – пары УВ;

- Тампонажные работы Ист. №6005 – пыль цемента;

- Сварочный пост (1 ед.)   Ист. №6006 – сварочный аэрозоль;

- Ремонтно-механический цех Ист. №6007 – пыль;

- Емкости бурового раствора Ист. №6008 - пары углеводородов;

- Емкости бурового шлама Ист. №6009 - пары углеводородов;

- Дегазатор  Ист. №6010 - пары углеводородов.

Этап испытания скважины

- Факельная установка для сжигание попутного газа Ист. №0020 – продукты горения;

- Двигатель ЯМЗ Ист. №0021 - продукты сгорания дизельного топлива;

- ДВС цементировочного агрегата Ист. №0022 - продукты сгорания дизельного топлива;

- Дизель-генератор полевого лагеря Ист. №0023 - продукты сгорания дизельного топлива;

- ППУ (паропроизводительная установка) для депарафинирования призабойной зоны скважин, а также прогрева и промывки трубопроводов, резервуаров, арматуры и другого оборудования Ист. №0024 – продукты сгорания дизельного топлива;

- Дегазатор  Ист. №6011 - пары углеводородов.

- Емкости для дизтоплива (50 м3) на складе ГСМ Ист. №6012 – пары углеводородов;

- Емкость для моторного масла (5 м3) на складе ГСМ Ист. №6013 - пары углеводородов;

- Насосы ДТ Ист. №6014 – пары УВ;

- Сварочный пост (1 ед.)   Ист. №6016 – сварочный аэрозоль;

- Ремонтно-механический цех Ист. №6017 – пыль;

- Емкости промывочной жидкости Ист. №6018 - пары углеводородов;

- Емкости ОБР  Ист. №6019 - пары углеводородов;

- Нефтегазосепаратор Ист. №6020  - пары углеводородов;

- Емкости нефти 50 м3 (3 ед.) Ист. №6021 - пары УВ;

- Емкости для сбора пластовой воды  Ист. №6022 - пары углеводородов;

- Насосы для перекачки нефти Ист. №6023 - пары углеводородов;

- Неплотности соединений оборудования в период испытания  Ист. №6024 - пары углеводородов.

Этап консервации/ликвидации скважины

- Двигатель ЯМЗ Ист. №0031 - продукты сгорания дизельного топлива;

- ДВС цементировочного агрегата Ист. №0032 - продукты сгорания дизельного топлива;

- Дизель-генератор полевого лагеря Ист. №0033 - продукты сгорания дизельного топлива;

- Бойлер для нагрева воды (ABCO-Scotch PGR-515 или аналог) Ист. №0034– продукты сгорания дизельного топлива;

- Техническая рекультивация буровой площадки Ист. №6031 – пыль.

- Емкости для дизтоплива (50 м3) на складе ГСМ Ист. №6032 – пары углеводородов;

- Емкость для моторного масла (5 м3) на складе ГСМ Ист. №6033 - пары углеводородов;

- Насосы ДТ Ист. №6034 – пары УВ;

- Цементировочные работы Ист. №6035 – пыль цемента;

- Сварочный пост (1 ед.)   Ист. №6036 – сварочный аэрозоль;

- Ремонтно-механический цех Ист. №6037 – пыль;

- Емкости промывочной жидкости Ист. №6038 - пары углеводородов;

- Емкости ОБР Ист. №6039 - пары углеводородов.

- Дегазатор  Ист. №6040 - пары углеводородов.

Количество источников в 2025 году 21 единиц –  на этапе  строительства скважины и бурения, из них 11 организованных №№0001-0011 и 10 неорганизованных 6001-6010.

Количество источников в 2026 году 39 единицы, из них 16 организованных, в тч.ч 11 – на этапе  строительства скважины и бурения №№0001-0011, 5 организованных - на этапе испытания 0020-0024 и 23 неорганизованных, в т.ч. 10 - на этапе бурения 6001-6010; 13 - на этапе испытания: 6011-6014; 6016-6024.

В 2027 году количество источников 32 единиц, из них  9 организованных источников, в т.ч. 5-  на этапе испытания 0020-0024; 4- на этапе консервации/ликвидации 0031-0034 и 23 неорганизованных 13 - на этапе испытания: 6011-6014; 6016-6024, 10 – на этапе ликвидации/консервации  6031- 6040.

Предварительный объем образуемых выбросов  при ведении проектируемых работ 100,581062 тонн, из них на 2025 год составляет 18,8283892 тонн, на 2026 год  73,7050396 тонн, на 2027 год  8,04763304 тонн.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу по годам

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности ЗВ | Выброс ЗВ по годам, тонн/год |  |  | Выброс ЗВ за весь период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 3 | 0,00172467 | 0,00438967 | 0,00066267 | 0,006777 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 2 | 0,0001484 | 0,0003778 | 0,00005704 | 0,00058324 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2 | 5,73958347 | 11,0463237 | 1,15074829 | 17,9366554 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3 | 0,93268232 | 1,7950276 | 0,1869966 | 2,91470652 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 3 | 0,25290141 | 2,62081355 | 0,25001398 | 3,12372894 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 3 | 2,71527133 | 3,68188433 | 0,46037629 | 6,85753196 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2 | 9,5387E-05 | 0,00014112 | 2,0561E-05 | 0,00025707 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4 | 6,221748 | 31,3185168 | 3,20781572 | 40,7480805 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 2 | 0,000121 | 0,000308 | 0,0000465 | 0,0004755 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые (615) | 2 | 0,00053267 | 0,00135533 | 0,0002046 | 0,0020926 |
| 0349 | Хлор (621) | 2 | 0 | 1,0611E-08 | 9,6467E-10 | 1,1576E-08 |
| 0410 | Метан (727*) |  | 0 | 0,52380721 | 0,04761884 | 0,57142605 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,02078642 | 12,1874321 | 1,12336007 | 13,3315786 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 0,0089544 | 4,5076206 | 0,41702462 | 4,93359963 |
| 0602 | Бензол (64) | 2 | 0,00021216 | 0,07239837 | 0,00673898 | 0,07934951 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 3 | 0 | 0,02135467 | 0,00194133 | 0,023296 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 3 | 0 | 0,02936267 | 0,00266933 | 0,032032 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 | 7,5113E-06 | 1,2453E-05 | 1,3657E-06 | 0,00002133 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 2 | 0,0616389 | 0,10933912 | 0,01146051 | 0,18243852 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (716*) |  | 0,0000962 | 9,4593E-05 | 1,0217E-05 | 0,00020101 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); (10) | 4 | 2,42980689 | 5,73869867 | 0,76870476 | 8,93721032 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 3 | 0,0027342 | 0,01400903 | 0,00311897 | 0,0198622 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 3 | 0,43749721 | 0,02271627 | 0,40603547 | 0,86624895 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,00184667 | 0,009056 | 0,00200633 | 0,012909 |
|  | В С Е Г О : |  | 18,8283892 | 73,7050396 | 8,04763304 | 100,581062 |
|  | твердые |  | 0,69686006 | 2,67137477 | 0,66189582 | 4,03013065 |
|  | газообразные и жидкие |  | 18,1315291 | 71,0336649 | 7,38573721 | 96,5509312 |

Проектируемый объект не подлежит внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей нет.

Сбросы сточных вод не предусматриваются. Все образующиеся производственные и хозбытовые стоки будут вывозиться по договору, специализированными организациями.

В процессе бурения и испытания скважины образуются различные виды отходов, на промплощадке будет осуществляться временное их хранение. Транспортировка, захоронение и утилизация отходов на контрактной территории в период проведения работ будет осуществляется специализированной организацией в соответствии с СП "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года №21934.

Исходя из состава работ предполагается образование следующих основных групп отходов:

- твердые производственные отходы

- твердые бытовые отходы

- жидкие стоки

Лимиты накопления отходов по годам

| Наименование отходов | Лимит накопления, тонн/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2025-2027 гг |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 1687,26 | 1014,389 | 156,124 | 2857,77 |
| в том числе: отходов производства | 1684,834 | 1004,292 | 154,454 | 2843,580 |
| отходов потребления | 2,423 | 10,097 | 1,669 | 14,190 |
| Буровой шлам, тонн | 864,84 | 432,42 | 0,00 | 1297,26 |
| Отработанный буровой раствор, тонн | 812,26 | 554,32 | 148,19 | 1514,78 |
| Грунт загрязненный нефтепродуктами | 1,46 | 8,95 | 2,74 | 13,15 |
| Отработанные масла, тонн | 4,77 | 7,02 | 1,02 | 12,81 |
| Промасленная ветошь и рукавицы, тонн | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,10 |
| Всего | 1683,34 | 1002,800 | 151,9643 | 2838,11 |
| Металлолом, тонн | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 2,00 |
| Огарки сварочных электродов | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,01 |
| Использованная тара | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 1,46 |
| Строительный мусор | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 2,00 |
| Коммунальные отходы (ТБО), тонн | 1,775 | 7,397 | 1,223 | 10,40 |
| Пищевые отходы, тонн | 0,648 | 2,700 | 0,446 | 3,79 |
| Всего | 3,92 | 11,589 | 4,1593 | 19,66 |

Возможность превышения пороговых значений отсутствует. Отходы производства и потребления будут вывозится компаниями по договорам на специализированные полигоны.

12.7. Вероятность возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности предполагаемого места ее осуществления

Намечаемая деятельность не является источником залповых выбросов. Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на две взаимосвязанные группы:

- отказы оборудования;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна. Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

Планируемая деятельность в запланированных объемах и при выполнении проектных технологических требований не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, поэтому не представляет опасности для населения ближайших населенных пунктов и окружающей среды.

В связи с удаленностью производства от населенных пунктов воздействие на людей, ожидается низким.

12.8. Меры по предотвращению аварий и опасных природных явлений

Для определения и предотвращения экологического риска предусматриваются:

- разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, ликвидации и устранению последствий возможных аварий;

- проведение исследований по различным сценариям развития аварийных ситуаций на различных производственных объектах;

- обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;

- обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага ликвидации аварии;

- обеспечение безопасности используемого оборудования;

- использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить современную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к работе необходимого персонала для устранения очага возникшего пожара на любом участке предприятия;

- оказание первой медицинской помощи;

- обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их действий.

Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:

  - регулярные инструктажи по технике безопасности;

  - готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования.

12.9. Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду включают методы предотвращения и снижения загрязнения:

По атмосферному воздуху.

-  регулярный техосмотр используемой техники и автотранспортных средств на минимальный выброс выхлопных газов.

В целях предупреждения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод предусматриваются следующие водоохранные мероприятия:

- обеспечение строжайшего контроля за нефтепродуктами и отходами производства с целью предотвращения загрязнения земель, поверхностных и подземных вод;

- исключение попадания нефтепродуктов и других загрязняющих веществ в поверхностные воды;

- регулярный осмотр спецтехники;

- не допускать засорение водосборных площадей водных объектов, производственными, бытовыми и другими отходами, смыв которых повлечет ухудшение качества поверхностных и подземных водных объектов;

- все отходы, образованные при проведении работ, будут идентифицироваться по типу, объему, раздельно собираться и храниться на спецплощадках и в спецконтейнерах;

- установка металлического контейнера для сбора и временного хранения отходов и др.); -устройство площадки для сбора и временного хранения отходов ТБО (металлические контейнеры с плотно закрывающимися крышками) с последующим вывозом на спец.предприятия;

- движение транспорта осуществлять по заранее намеченным маршрутам.

Для предотвращения загрязнения подземных вод предусматриваются следующие мероприятия:

  - четкая организация учета водопотребления и водоотведения;

  - сбор хозяйственно-бытовых стоков в обустроенный септик, с последующим вывозом на очистные сооружения;

  - предотвращение разливов ГСМ.

По почвам. - используемая при строительстве спецтехника и автотранспорт проходит регулярный технический осмотр и ремонт гидравлических систем для предотвращения утечки горюче-смазочных материалов и загрязнения почв нефтепродуктами:

- упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения и обучения персонала;

- запретить движение транспорта вне дорог независимо от состояния почвенного покрова;

- организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на полигоны и/или специализированные предприятия по мере заполнения контейнеров и мест временного складирования;

- во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;

- применять технологии производства, соответствующие санитарноэпидемиологическим и экологическим требованиям, не допускать причинения вреда здоровью населения и окружающей среде, внедрять наилучшие доступные технологии;

- не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв, а также снятия плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его другим лицам, за исключением случаев, когда такое снятие необходимо для предотвращения безвозвратной утери плодородного слоя;

- содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению.

Для снижения негативного влияния на животный и растительный мир проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- максимально возможное снижение присутствия человека на площади за пределами площадок и дорог;  упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения;

- организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на полигоны и/или специализированные предприятия по мере заполнения контейнеров и мест временного складирования;

- во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;

- поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;

- исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

- выполнение работ только в пределах отведенной территории;

- хранение материалов, оборудования только в специально оборудованных местах;

- предупреждение возникновения и распространения пожаров;

- применение производственного оборудования с низким уровнем шума;

- просветительская работа экологического содержания;

- строгая регламентация ведения работ на участке;

- упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения.

По отходам производства. - все отходы, образованные при проведении работ будут  идентифицироваться по типу, объему, раздельно собираться и храниться на специально отведенных площадках, в специальных металлических контейнерах;

- по мере накопления будет осуществляться сбор мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для утилизации в согласованные места по договору с соответствующими организациями;

- своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. По физическим воздействиям.

Для ограничения шума и вибрации на предприятии необходимо предусматриваются ряд таких мероприятий, как:

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год;

- проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации.

12.10. Меры по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям

- снижение площадей нарушенных земель;

- организация огражденных мест хранения отходов;

- размещение коммунально-бытовых отходов только в специальных контейнерах с последующим вывозом; - проводить инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных и бесцельного уничтожения пресмыкающих (особенно змей);

- исключение проливов ГСМ, опасных для объектов животного мира и среды их обитания и своевременная их ликвидация;

- ограничить скорость перемещения автотранспорта по территории;

- максимально возможное снижение присутствия человека на площади месторождения за пределами площадок и дорог;

- хранение материалов, оборудования только в специально оборудованных местах;

- предупреждение возникновения и распространения пожаров;

- применение производственного оборудования с низким уровнем шума;

- производить информационную кампанию для персонала с целью сохранения редких и исчезающих видов растений;

- запрет на сбор красивоцветущих редких растений в весеннее время при проведении работ;

- исключение случаев браконьерства;

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных и разорении птичьих гнезд;

- запрещение кормления и приманки диких животных; - приостановка производственных работ при массовой миграции животных; - просветительская работа экологического содержания;

- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан.

В соответствии со ст. 17 Закона РК от 9.07.2004 г № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», несмотря на минимальное воздействие, для снижения негативного влияния на животный мир в целом, будут выполнены следующие мероприятия:

- поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;

- исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

- снижение активности передвижения транспортных средств ночью;

- запрещается охота и отстрел животных и птиц; - запрещается разорение гнезд;

- предупреждение возникновения пожаров.

В случае нанесения ущерба животному и растительному миру, ущерб будет возмещен с учетом МРП действующего года, согласно:

- приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 19.05.2021 г. №151 «Об утверждении Правил выполнения компенсации потери биоразнообразия»;

- приказа Министра сельского хозяйства РК от 3 декабря 2015 г №18- 03/1058 «Об утверждении Методики определения размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира»;

- приказа И.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-03/158 «Об утверждении размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира»;

- постановления Правительства РК от 31 мая 2007 №441 «Об утверждении базовых ставок для начисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК»; - приказ И.о. Министра сельского хозяйства РК от 30 марта 2012 г №25-02- 02/145 «Об утверждении Методических указаний по расчету и определению ущерба, причиненного незаконными порубками леса на территории лесного фонда».

Снос зеленых насаждений проектом не предусматривается. Использование объектов животного мира отсутствует.

12.11. Оценка возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия

При соблюдении требований необратимых воздействий не прогнозируется.