ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ

«Атырау учаскесінің  Байменке - Оңтүстік Байменке, Тасым алаңында тереңдігі 600 (±250)м барлау ұңғымаларын салуға арналған топтық техникалық жобасына»  Қоршаған ортаны қорғау бөлімі

«Атырау учаскесінің  Байменке - Оңтүстік Байменке, Тасым алаңында тереңдігі 600 (±250)м барлау ұңғымаларын салуға арналған топтық техникалық жобасына» әзірленді.

1 Жоспарланған қызметтің сипаттамасы

Жоспарланған қызмет «Атырау» учаскесіндегі жергілікті құрылымдардың мұнай-газ перспективаларын бағалау бойынша барлау жұмыстарын жобалау №1-ге қосымша жасауға арналған.

Осы жобаның мақсаты — тұзасты және үстетұзды — триас, юра және меловые қабаттарының мұнай-газ әлеуетін бағалау.

«БТ-мұнай» ЖШС Атырау 28.12.2002 (ішінара), F (ішінара) учаскесінде көмірсутек шикізатын барлауға арналған XXII-11-E жылғы № 1077 келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдаланушы болып табылады XXII-12-D (ішінара), Е (ішінара), F (ішінара); XXII-13-D, E; XXIII-11-B, C, E, F; XXIII-12; XXIII-13-А, В, D, E, F (ішінара); XXIV-11-B, C, E, F; XXIV-12-A (ішінара), B, C, D, E (ішінара), F (ішінара); XXIV-13-A, B, C, D, E, F (ішінара); XXV-11-B (ішінара), C (ішінара), F (ішінара); XXV-12-A, B (ішінара), C (ішінара), D, E, F; Қазақстан Республикасының Атырау облысындағы XXV-13-A (ішінара), D (ішінара).

28.12.2002 жылғы № 1077 келісімшартқа сәйкес көмірсутек шикізатын барлау түрі бойынша жер қойнауын пайдалану құқығы

Кен орны туралы жалпы мәліметтер. Кен орны туралы жалпы мәліметтер. Жобаланған жұмыстардың алаңы Каспий маңы ойпатының оңтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан «БТ-мұнай» ЖШС-нің келісімшарттық аумағында орналасқан.

Әкімшілік тұрғыдан «Атырау» учаскесі Қазақстан Республикасының Атырау облысы шегінде орналасқан. Батыс Қазақстанның негізгі көлік желілері мен инфрақұрылым объектілеріне қатысты учаскенің орналасуы 1.1-суретте көрсетілген. Алынып тасталатын Дараймола (геологиялық бөліп беру), Бақланий, Жеңгелді, Қаратал (геологиялық бөліп беру мемлекетке қайтарылды), Қаратал 1, Қаратал 2 кен орындарын шегергендегі «Атырау» учаскесінің геологиялық бөлігінің ауданы - 9 498,78 шаршы км. құрайды.

Рис. 1 - Жобаланатын объектілердің орналасу карта-схемасы

| №№П.П. | № скважины | Географиялық координаттары |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | солтүстік ендігі | шығыс бойлық |
| Оңтүстік Байменке-Байменке құрылымы |  |  |  |
|  | Бай-1 (тәуелсіз) | 47° 44' 34,86704" | 52° 7' 53,50139" |
|  | Тас-3 (тәуелсіз) | 47° 27' 48,006" | 52° 01' 22,4688" |
|  | Тас-5 (тәуелсіз) | 47° 33' 15,804" | 52° 02' 43,4436" |
|  | Бай-4 (тәуелді) | 47° 44' 38,53081" | 52° 8' 11,41089" |

Объектінің операторы: «БТ-мұнай» ЖШС, ҚР, Атырау облысы, 060100, Құлсары қаласы, Келбатыр Төлесінов көшесі, 327, эл. пошта: bt-munai@mail.ru  Директор - Т.С. Ұлықпанов,

2. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асырудың ықтимал нұсқаларының сипаттамасы

Барлау ұңғымаларының құрылысын УПА 60/80 бұрғылау қондырғыларының немесе жүк көтергіштігі бойынша ұқсас бұрғылау қондырғыларының көмегімен жүзеге асыру жоспарлануда. Бұрғылау қондырғысында жуғыш сұйықтықтың жобалық параметрлерінің сақталуын қамтамасыз ететін 4 сатылы тазарту жүйесі болуы керек, осылайша жуғыш сұйықтықтың өткізгіш (өнімді) қабаттарға минималды әсерін қамтамасыз етеді. Ұңғымаларды сынау (игеру) үшін APRS-40 немесе жүк көтергіштігі бойынша ұқсас бұрғылау қондырғылары Қолданылатын болады. Негізгі жобалық деректер келесідей: жобалық коммерциялық бұрғылау жылдамдығы айына 900 м/с құрайды. Бір ұңғыманы бұрғылаудың жалпы ұзақтығы-216 күн., БУ монтажын, бұрғылауды, бекітуді және сынауды, жоюды/консервілеуді ескере отырып. және сол. қалпына келтіру. Жобалық тереңдігі тігінен/оқпан бойынша-600 м (+/- 250м). Қондырғы заманауи негізгі және қосалқы бұрғылау жабдықтарымен, технологиялық процестерді механикаландыру, автоматтандыру және бақылау құралдарымен жабдықталған, қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы қауіпсіздік талаптарын, қоршаған табиғи ортаны қорғау талаптарын қанағаттандырады. Бұрғылаудың жоғары техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне қол жеткізуге мүмкіндік беретін негізгі факторлар: ұңғымалардың ұтымды дизайнын таңдау, тиімді озық технологияларды қолдану, сапалы полимерлі бұрғылау ерітіндісін қолдану.

600 + 250 шегіндегі жобалық тереңдіктегі ұңғымалар үшін мынадай конструкция көзделеді:

- Бағыт - Ø323,9 мм ұңғыма сағасының шайылуынан, неогеннің жабынынан сақтау мақсатында 20 м тереңдікке түсіріледі және сағаға дейін цементтеледі;

- Ø 244,5 мм кондуктор жоғарғы бордың жыныстарын жабу мақсатында және шығарындыға қарсы жабдықты орнату үшін 150 м тереңдікке түседі. ДПО - сағаға дейін;

- Ø 168,3 мм пайдалану колоннасы орта юра және триас шөгінділеріндегі болжамды өнімді қабаттарды ажырату және оларды сынау мақсатында 600 + 250 м тереңдікке түсіріледі.

Су ресурстарын пайдалану. Аумақта табиғи су объектілері жоқ, сондықтан осы алаңда жұмыстар жүргізу оларға әсер етпейді.

«БТ Мұнай» ЖШС жер үсті және жер асты су көздерінен жеке су тартқыштары жоқ. Ауыз су мақсатында әкелінетін бөтелкедегі суды пайдалану жоспарлануда. Бұрғылау жұмыстары жүргізілетін жерге су жеткізу бұрғылау жөніндегі Мердігерге жүктеледі. Ауыз су мақсатында - әкелінетін бөтелкелі су. Шаруашылық-ауыз су қажеттіліктерінің бұрғылау бригадасын сумен жабдықтауды арнайы жеткізу көзделеді. жақын маңдағы кенттерден автокөлікпен су сақтау үшін сыйымдылықтар көзделетін болады.

Өндірістік қажеттіліктерге арналған су бұрғылау ерітіндісін, тампонаждық ерітіндіні дайындауға, бұрғылау жабдығы мен жұмыс алаңын жууға, цементті жабуға және басқа да техникалық қажеттіліктерге арналған.

Сарқынды суларды табиғи объектiлерге және жергiлiктi жер бедерiне ағызу жоқ. Қондырғылар мен жабдықтардың регламенттелген жұмысы кезінде жер үсті және жер асты суларына әсер ету болжанбайды.

Дала лагерінен шаруашылық-тұрмыстық ағындар арнайы септиктерге бөлінетін болады. Жинақталуына қарай сарқынды суларды мамандандырылған ұйымдар шарт негізінде сорып алады және автоцистерналармен шығарады.

Су бұру және суды тұтыну көлемі

600(±250) м құрылыс кезеңінде су бұру және су тұтыну балансы:

Бай-1, Бай-4

1 ұңғымадан: су тұтыну-119,68328 м3, 2 ұңғымадан – 239,3664м3

1 ұңғымадан су бұру-95,74656 м3. 2 ұңғымадан – 191,49312м3

Тас-3, Тас-5

1 ұңғымадан: су тұтыну-313,978 м3, 2 ұңғымадан – 627,956м3

1 ұңғымадан су бұру-251,1848 м3. 2 ұңғымадан – 502,369м3

- Табиғи ортаның компоненттері және басқа объектілер туралы ақпарат

Адамдардың өмірі және (немесе) денсаулығы, олардың өмір сүру және қызмет ету шарттары:

Жобаланған жұмыстарды жүргізу кезеңінде персоналдың ұңғыманың өндірістік алаңынан тыс орналасқан уақытша далалық лагерьде тұруы көзделеді. Жүктерді және вахталарды жеткізу мердігер базасынан және Атырау қаласынан автокөлікпен жүзеге асырылатын болады.

Вахта саны-бұрғылау кезеңіне және ұңғыманы сынау кезеңіне 30 адам.

Көліктің бұрғылау қондырғысына кіруі бекітілген маршрут бойынша, жұмыс басталар алдында дайындалған ПСП және қатты (қиыршық тас) жабыны бар жолдар бойынша жүзеге асырылады.

Жұмыс өндірісінде мердігерлердің машиналары мен механизмдері қолданылады.

Бұрғылау жабдықтарын орналастыру үшін санитарлық және экологиялық талаптарға сәйкес 1 ұңғымаға 2,7 га алаң дайындалады.

Аудандағы қосымша экономикалық тиімділікті белгілі бір жұмыс түрлерін орындау үшін жергілікті мердігерлерді тарту арқылы алуға болады: көлік қызметтері, тазалау, тамақтану және т. б.

Жоспарланған жұмыстар қоршаған табиғи ортаның айтарлықтай ластануына әкелмейді және халықтың денсаулығына теріс әсер етпейді.

Биологиялық әртүрлілік Мақат, Махамбет, Индер және Қызылқоға аудандарының өсімдік жамылғысы құрғақ климат, температураның күрт өзгеруі, Жер асты суларының жоғары минералдануы және тұзды батпақтардың кең таралуы жағдайында қалыптасады.

Махамбет ауданының өсімдіктері Жайық өзені мен Каспий теңізіне жақын орналасуына байланысты әр түрлі. Мұнда бидай шөптері, қамыс және мысыққұйрық фитоценоздары, сондай-ақ талдар, тамарис және сорғыштар қатысатын бұталы қауымдастықтар пайда болды.

Қызыл кітапқа кран-белладонна, стрепет, гирфалькон, жылан жегіш, Бүркіт және қызыл қаз сияқты түрлер кіреді.

Антропогендік факторлардың әсеріне қарамастан, жануарлар әлемінің жағдайы жалпы тұрақты деп бағаланады және оның аймақтың экожүйелік тепе — теңдігін сақтаудағы рөлі маңызды деп бағаланады.

4. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал елеулі әсерлерінің сипаттамасы

Жобалық тереңдігі 600 (250 ±) м барлау ұңғымаларының құрылысын қарау кезінде барлығы 37 ластау көзі бөлінді, оның ішінде:

- ұйымдастырылған - 19 бірлік;

- ұйымдастырылмағандар - 18 бірлік.

5.Эмиссиялардың шекті сандық және сапалық көрсеткіштерін, қоршаған ортаға физикалық әсерлерді негіздеу

Сандық талдау кезінде барлау ұңғымаларын салудың барлық кезеңінде атмосфераға ластаушы заттардың жалпы шығарылуы анықталды:

Жалпы алғанда, бір барлау ұңғымасын салу кезеңінде нормативтері – 18,322593 г/сек және 19,693582 т/жыл, тиісінше екі ұңғыманы салу кезеңінде (Бай-1, Бай-4) – 36,645185 г/сек және 39,387163 т/жыл құрайды.

Жалпы алғанда, бір барлау ұңғымасын салу кезеңінде нормативтері – 18,324033  г/сек және 56,8583988 т/жыл, тиісінше екі ұңғыманы салу кезеңінде (Тас-3, Тас-5) – 36,648066 г/сек және  113,716798 т/жыл құрайды.

Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының саны туралы болжамды деректер және әсер ету ауқымының шкаласын пайдалана отырып, Атырау учаскесіндегі барлау жұмыстары кезеңінде атмосфералық ауаға әсер ету орташа болады деген қорытынды жасауға болады. Атырау учаскесінде жобалық шешімдерді іске асыру кезінде «БТ-мұнай» ЖШС 16,5 баллды құрайды, бұл қоршаған орта компоненттеріне әсер етудің орташа деңгейіне сәйкес келеді.

Материалдық активтер, тарихи-мәдени мұра объектілері (оның ішінде сәулет және археологиялық).

Объектіні орналастыру ауданында және оған іргелес аумақта атмосфералық ауаның сапасына арнайы талаптар қойылатын қорықтардың, мұражайлардың, сәулет ескерткіштерінің аймақтары жоқ.

Шығарындылардың экстремалды көздерінен әсер ету аймағының шекарасына дейінгі максималды қашықтық барлық бағыттар бойынша 1000 метрді құрайды.

6. Қалдықтардың түрлері бойынша жинақталуының шекті мөлшерін негіздеу

Барлау жұмыстары барысында Атырау учаскесінде өнеркәсіптік және коммуналдық қалдықтардың едәуір мөлшері түзіледі. Кен орнын пайдалану және ұңғымаларды консервациялау және салу процесіндегі негізгі қалдықтар:

бұрғылау шламы,

пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі,

пайдаланылған майлар

майланған шүберек,

пайдаланылған ыдыс,

металл сынықтары,

дәнекерлеу электродтары,

қатты тұрмыстық қалдықтар.

ҚР ЭК 320-бабына сәйкес" қалдықтарды жинақтау " 6 айдан аспайтын мерзім ішінде қалдықтарды қалыптастыру немесе оларды түпкілікті қалпына келтіру немесе жою сәтіне дейін одан әрі басқару процесінде жүзеге асырылатын қалдықтарды арнайы белгіленген орындарда уақытша сақтау.

Бай-1, Бай-4 ұңғымаларын салу кезінде қалдықтардың жинақталу лимиттері

| Қалдықтардың атауы | Қолданыстағы жағдайға жинақталған қалдықтардың көлемі, тонна / жыл | 1 ұңғымадан жинақтау лимиті тонн/ж | 2 ұңғымадан жинақтау лимиті тонн/ж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Барлығы | - | 224,7635 | 449,527 |
| оның ішінде өндіріс қалдықтары | - | 223,1955 | 446,391 |
| тұтыну қалдықтары | - | 1,568 | 3,136 |
| Қауіпті қалдықтар |  |  |  |
| Бұрғылау шламы | - | 70,245 | 140,49 |
| Пайдаланылған бұрғылау ертіндісі | - | 147,7 | 295,4 |
| Пайдаланылған майлар | - | 2,975 | 5,95 |
| Майланған шүберек |  | 0,127 | 0,254 |
| Пайдаланылған ыдыстар | - | 0,125 | 0,25 |
| Қауіпті емес қалдықтар |  |  |  |
| Металл қалдықтары | - | 2,02 | 4,04 |
| Дәнекерлеу электродтары | - | 0,0035 | 0,007 |
| Қатты тұрмыстық қалдықтар |  | 1,568 | 3,136 |
| Айналмалы |  |  |  |
| - | - | - | - |

Тас-3, Тас-5 ұңғымаларын салу кезінде қалдықтардың жинақталу лимиттері

| Қалдықтардың атауы | Қолданыстағы жағдайға жинақталған қалдықтардың көлемі, тонна / жыл | 1 ұңғымадан жинақтау лимиті тонн/ж | 2 ұңғымадан жинақтау лимиті тонн/ж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Барлығы | - | 224,7635 | 449,527 |
| оның ішінде өндіріс қалдықтары | - | 223,1955 | 446,391 |
| тұтыну қалдықтары | - | 1,568 | 3,136 |
| Қауіпті қалдықтар |  |  |  |
| Бұрғылау шламы | - | 70,245 | 140,49 |
| Пайдаланылған бұрғылау ертіндісі | - | 147,7 | 295,4 |
| Пайдаланылған майлар | - | 2,975 | 5,95 |
| Майланған шүберек |  | 0,127 | 0,254 |
| Пайдаланылған ыдыс | - | 0,125 | 0,25 |
| Қауіпті емес қалдықтар |  |  |  |
| Металл сынықтары | - | 2,02 | 4,04 |
| Дәнекерлеу электродтары | - | 0,0035 | 0,007 |
| Қатты тұрмыстық қалдықтар |  | 1,568 | 3,136 |
| Айналмалы |  |  |  |
| - | - | - | - |

7. Жобада қалдықтарды көму көзделмеген.

8. Негізгі және қосалқы өндірістердегі технологиялық процестердің сипаты мен ұйымдастырылуы жоспарланып отырған қызмет барысында қоршаған орта үшін қауіпті ауқымды апаттық жағдайлар мен оқыс оқиғалардың туындауына жол бермеуге мүмкіндік береді.

Авариялардың алдын алудың негізгі шаралары технологиялық және өндірістік тәртіпті қатаң орындау, жедел бақылау, сондай-ақ:

- құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде жобалық шешімдерді қатаң орындау;

- технологиялық пайдаланудың барлық ережелерін міндетті түрде сақтау

- объектілерді салу және пайдалану кезіндегі жабдықтар;

- қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамалар мен сабақтарды мерзімді өткізу;

- мазасыздық жаттығуларын үнемі өткізу;

- құтқару және қорғау жабдықтарының болуын және персоналдың оны пайдалана білуін бақылау;

- механизмдердің жұмысы кезінде ағып кетуді уақтылы жою

- өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау үшін контейнерлерді пайдалану.

Қоршаған ортаның ластануына байланысты авариялық жағдайлар тіркелген жағдайда кәсіпорын басшылығы осы фактілер туралы облыстық экология департаментін хабардар етуге, авариялардан кейінгі зардаптарды жою жөнінде шаралар қабылдауға, қоршаған ортаның компоненттеріне келтірілген залалдың мөлшерін айқындауға, табиғатты қорғау қорына тиісті төлемдерді жүзеге асыруға тиіс. Аварияларды уақтылы жою қоршаған табиғи ортаға теріс әсер ету дәрежесін азайтады.

Кәсіпорындағы авариялық жағдай жойылғаннан кейін осындай жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар түзетілуі тиіс.

Мониторингті нақтылау жоспары зерттеу нәтижелерін алғаннан кейін оның сипаты мен ауқымына қарай авария салдарын жою жөніндегі іс-шаралар кешенінің құрамында әзірленуге тиіс және авариялық жағдайды жою жөніндегі жұмыстарды үйлестіруші Жедел тәртіппен келісетін болады.

Авариялық жағдай жойылғаннан кейін бақылаудың жоғарыда көрсетілген түрлері аварияның әсер ету аймағының шекараларында байқау (сынама алу) нүктелерінің қалыңдауымен тұрақты жұмыс істейтін мониторинг режиміне көшеді. Бұл бақылаулар аумақты оңалту циклі бойы, оның ішінде ол аяқталғаннан кейін екі жыл ішінде жүргізіледі.

Өнерге сәйкес. 211 ҚР ЭК I және II санаттағы объектілерде белгіленген экологиялық нормативтердің бұзылуы орын алатын немесе орын алуы мүмкін авариялық жағдай туындаған кезде объектінің операторы кідіріссіз, бірақ кез келген жағдайда авариялық жағдай анықталған сәттен бастап екі сағаттан аспайтын мерзімде бұл туралы Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға хабарлауға және барлық шараларды қолдануға міндетті тиісті стационарлық көздерді немесе тұтастай объектіні пайдалануды ішінара немесе толық тоқтатуға дейін атмосфералық ауаның ластануын болдырмау жөніндегі қажетті шаралар, сондай-ақ осындай авариялық жағдайдан туындаған қоршаған орта үшін жағымсыз салдарларды жою бойынша.

Қоршаған ортаға ластаушы заттардың авариялық шығарындылары анықталған кезде, яғни техногендік сипаттағы төтенше экологиялық жағдайдың туындау қаупі төнген кезде объектінің диспетчері бұл туралы тиісті техникалық қызметтерді, сондай-ақ жағдайды қалыпқа келтіру жөнінде шаралар қабылдау үшін ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ қызметінің басшылығын дереу хабардар етуге міндетті, ал ол өз кезегінде қоршаған ортаны қорғаудың мемлекеттік органдарын хабардар етуге тиіс қоршаған орта және басқа ведомстволар заңнамада белгіленген тәртіппен.