РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ГОРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗХРОМ»

РУДОУПРАВЛЕНИЕ «КАЗМАРГАНЕЦ»

ПРОЕКТ ЛИКВИДАЦИИ РУДНИКА ТУР РУ «КАЗМАРГАНЕЦ» В НУРИНСКОМ РАЙОНЕ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(КОРРЕКТИРОВКА)

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Нетехническое резюме

г. Алматы 2025

Оператором намечаемой деятельности является Рудоуправление "Казмарганец"-филиал АО "Транснациональная компания "Казхром", 100019, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Саранское шоссе, д. 8.

Место расположения проектируемого объекта – Карагандинская область, Нуринский район, месторождение Тур, в 70 км от п. Шубарколь.

Данным проектом работы по ликвидации и рекультивации предусматривается проводить в период 2025-2030гг.

Раздел «ООС» к Проекту ликвидации рудника Тур РУ «Казмарганец» в Нуринском районе Карагандинской области (корректировка) разработан ТОО «Проектно-изыскательский центр по горному производству».

Ранее было получено Разрешение №: KZ53VCZ01126092 от 30.06.21 г. к проекту ликвидации рудника Тур РУКМ Нуринском районе Карагандинской области с проектом ОВОС (2021 г). Корректировка Проекта ликвидации произведена в виду изменения графика ликвидации и объемов работ по ликвидации по следующим объектам: карьер, внутренний отвал, отвал Южный, склад забалансовых руд.

Проект ликвидации месторождения марганцевых руд рудника Тур основан на технических и технологических решениях Плана ликвидации рудника Тур, Проекта рекультивации и ликвидации рудника Тур, Плана горных работ месторождения марганцевых руд рудника Тур, данных Раздела «ООС» КарагандаНПЦзем.

По аналитическим данным исследованы состав имеющихся отвалов для целей рекультивации, выбраны оптимальные растения для данного региона с приминением работ по данному направлению ТОО «Карагандинского научно-исследовательского института» растениеводства и селекции и др.

Проект ликвидации составлен с учетом актаульного состояния горных работ, окружающей среды, применяемой в ликвидации горнотранспортной техники на момент составления и потенциально применяемой в процессе ликвидационных работ всех объектов, находящихся на месторождении.

Оператором было подготовлено заявление о намечаемой деятельности (№KZ62RYS00956548 от 13.01.2025 г.), в рамках которого, в соответствии с требованиями п. 26 и п. 27 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, были определены все типы возможных воздействий и дана оценка их существенности и выдано Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ52VWF00293908 от 11.02.2025 г. Далее было получено заключение на воздействие на отчет о возможных аоздействиях.

Разработка Раздела «ООС» выполнена с целью получения информации о влиянии намеченной деятельности на окружающую среду.

При выполнении Раздела «ООС» определены потенциально возможные изменения в компонентах окружающей и социально-экономической сред при реализации намечаемой деятельности. Также определены качественные и количественные параметры намечаемой деятельности (выбросы, режим водопотребления и водоотведения, отходы производства и потребления, площади земель, отводимые во временное и постоянное пользование и т.д.).

Проектом предполагается ликвидация последствия недропользования. Ликвидация производится после полного и окончательного прекращения работ, связанных с горными работами. Земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. Принятие технических решений по ликвидации нарушенных земель основывается на: предусмотренных утвержденным проектом ликвидации рудника Тур и вариантах ликвидации; качественной характеристике нарушаемых земель по техногенному рельефу, географических условиях и социальных факторах. Площадь нарушенных земель подлежащих рекультивации составляет 566,63 га.

В разработанном Проекте ликвидации последствий горной деятельности на месторождении Тур предусматривается демонтаж всех зданий и сооружений, находящихся на промплощадке месторождения, в вахтовом поселке со всеми коммуникациями и инфраструктурой. Предусматривается вывоз своим ходом горнотранспортной, автомобильной техники, вывоз передвижных вагончиков, контейнеров на специальной технике, оборудования. Вывозятся бетонные, железобетонные, и прочие материалы, полученные в результате демонтажных работ, в определенные Договорами с акиматами места  (полигоны) захоронения. Вывозится металлолом в места их реализации.

Техническим этапом рекультивации предусмотрены работы по выполаживанию ярусов отвалов, дамб, также части автомобильных дорог, приведение площадей под различными складами и прочими объектами в состояние наиболее близкое к окружающей среды; нанесение на объекты ППС (почвенно-плодородного слоя), ППП (потенциально-плодородными породами). Часть объектов: шламонакопитель, склады забалансовых железных руд, склады отсевов пылевидной фракцией будут подвергнуты экранизации с последующим нанесением ППС (ППП).

Завершающий этап работ – биологическая рекультивация, которая предусматривает агромелиоративные мероприятия и посев трав на подготовленные технической этапом рекультивации поверхности.

Настоящим проектом рассматривается только период ликвидации. Эксплуатация не предусматривается.

Согласно календарному графику ликвидация будет производиться в 2025-2030 годы, работы по техническому этапу рекультивации планируется проводить круглогодично, биологический – в теплое время.

Атмосферный воздух

В процессе работ на месторождении, в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества такие как: азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, железо (2) оксид, марганец и его соединения, алканы, пыль неорганическая (70-20%). и др.

На период разработки проекта 2025-2030 гг, количество стационарных источников выбросов составляет – 247 источников из них: 3 организованных и 244 неорганизованных. Согласно календарному графику, в 2027 году планируется проводить только биологическую рекультивацию. В связи с этим в 2027 году отсутствют источники загрязнения по работам технического этапа, выбросы будут осуществляться только от работы дизельгенератора, топливозаправщика и резки металла.

Строительство не предусмотрено, работы являются временными, эксплуатация не предусмотрена.

Электроэнергия от дизельгенератора, расход дизельного топлива – 3,6 т/год.  Заправка спец. техники будет осуществляться топливозаправщиком. Дизельное топливо доставляется с поселка Кызыл-Жар расположенный 85 км.

В качестве транспорта принимается автомобильный транспорт, основными преимуществами которого являются: независимость от внешних источников питания энергии, мобильность.

Будет использоваться ППС в объеме 1015651 м3 с собственных существующих складов месторождения Тур. Глина 95,55 т с карьера месторождения Тур.

Семена в объеме 24067,2 кг и цемент 46,953 т будет доставляться в герметичных мешках из специализированных торговых точек.

Нормативы выбросов ЗВ в атмосферу

| № п/п | Годы | Нормативы, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025 | 95,33 |
| 2 | 2026 | 5,023313 |
| 3 | 2027 | 0,33735 |
| 4 | 2028 | 5,1555 |
| 5 | 2029 | 9,57415 |
| 6 | 2030 | 7,037 |

Наибольшие выбросы ЗВ в атмосферу отмечаются в 2025 году.

Результаты расчётов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе показали, что на границе СЗЗ максимальная концентрация ЗВ не превышают значения 1 ПДК.

Результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками при проведении работ.

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с требованиями п. 8 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» эмиссии, осуществляемые при выполнении работ, предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов на каждый год деятельности.

Водопотребление и водоотведение

На период производства работ водоснабжение предусматривается:

- для питьевых нужд - бутилированная вода;

- для производственных нужд – очищенные сточные воды.

Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалеты, которые по мере заполнения будут вывозиться ассенизаторскими машинами.

После отработки карьер планируется затопить до отметки 540 м. Объем затапливаемой части карьера составит 23,875 млн м3. Время затопления карьера составит 3 года. Откачка карьерных вод остановлена в связи с ликвидацией месторождения и прекращением горных работ. Ввиду отсутствия сброса карьерных вод разрешение на спецводопользование не требуется

Расчет водопотребления и водоотведения

| Показатели | Расход воды по годам, м3/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 31,5 | 36 | 22,5 | 27 | 36 | 94,5 |
| Пылеподавление, полив | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Объем хозфекальных стоков, м3/год | 31,5 | 36 | 22,5 | 27 | 36 | 94,5 |
| Безвозвратное потребление | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |

Отходы

К производственным отходам и отходам потребления, образующихся на период проведения работ относятся:

- Мешкотара из-под семян (Тканевая упаковка) 15 01 09 (неопасный)

- Строительный мусор 17 09 04 (неопасный)

- Твердо-бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) 20 03 01 (неопасный)

Объемы образования по  проекту ликвидации рудника Тур составляет в 2025 году образуются отходы в объеме  – 0,2589  т/г. в том числе:

- коммунальные (ТБО) - 0,2589 т/г, которые образуются результате жизнедеятельности работников предприятия.

В 2026 году образуется отходы в объеме 6416,8459 т/год, в том числе:

- коммунальные  (ТБО)  образуются в объеме 0,2959 т/год,

- строительные отходы, которые образуются в результате демонтажа зданий и сооружений в объеме  6416,05 т/год,

- мешкотара образуется результате опорожнения мешков в объеме 0,5 т/г.

В 2027 году образуется отходы в объеме  0,2079 т/год. в том числе:

- коммунальные (ТБО) – 0,1879 т/год,

- мешкотара 0,02 т/г.

В 2028 году образуются отходы в объеме  0,2219 т/год, в том числе:

- коммунальные  (ТБО) - 0,2219 т/год.

В 2029 году образуются отходы в объеме – 0,3059 т/год, в том числе:

- коммунальные (ТБО) – 0,2959 т/год,

- мешкотара 0,01 т/г.

В 2030 году образуются отходы в объеме 24518,0667 т/год, в том числе:

- коммунальные (ТБО) – 0,7767 т/год,

- строительные отходы - 24517,23 т/год,

- мешкотара 0,06 т/г.

СЗЗ на период рекультивации не устанавливается.

Уровень шума и вибрации технологических процессов, применяемых на предприятии, не превышают санитарных норм, установленных действующим законодательством РК.

Зоны отдыха, места купания, лесные массивы и сельскохозяйственные угодья вблизи площадок отсутствуют. Приземные концентрации на границе расчетных точек по всем загрязняющим веществам для производственных площадок предприятия не превышают 1,0 ПДК (находятся в допустимых пределах).

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1.1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами

В административном отношении марганцевое месторождение Тур находится на территории Нуринского района Карагандинской области Республики Казахстан в 200 км к северо-востоку от г. Жезказган и в 450 км к юго-западу от областного центра г. Караганда. Ближайшим населенным пунктом к месторождению является поселок Шубарколь, расположенный на расстоянии 70 км.

Месторождение расположено в Центральной части Сарысу-Тенизского поднятия. Территория района по характеру рельефа представляет собой мелкосопочную поверхность с абсолютными высотами 420-629 м. Максимальную абсолютную отметку в районе имеет гора Керейсай (629,2 м). Сопки в пределах района месторождения вытянуты в протяженные гряды с хорошо развитой сетью временных водотоков (овраги, балки, распадки). Абсолютные высотные отметки на месторождении колеблются от 530 м до 580 м. Углы склонов сопок, обычно, пологие, менее 10-15 градусов. Район месторождения асейсмичный.

Место выбора обосновано существующим местоположением объекта, а также горным отводом для добычи руд месторождении Тур в Карагандинской области Республики Казахстан. Ниже приведены карта-схема месторождения, топографические карты с расположением ближайших поверхностных водных объектов, а также карта с расположением ближайшего поселка.

- 1.2. Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления Раздела «ООС»

- 1.2.1. Климатическая характеристика района проведения работ

Климатическая справка (метеостанция г.Кызылорда).

Климат района резко континентальный с сухим жарким летом и холодной зимой. Среднегодовая температура +3,3ºС, средняя минимальная температура января -20ºС, средняя максимальная температура июля – +27,9ºС. Максимальная температура +38ºС отмечается в июле, минимальная до -37,6ºС – в январе месяце.

Годовая сумма осадков не превышает 200-250 мм, причем большая их часть выпадает зимой. Продолжительность залегания снежного покрова 140 и более дней в году. Средняя высота снежного покрова составляет 20-30 см, в оврагах до 1,5 м и более. Сила ветра колеблется от 3-4 до 17-20 м/с.

Стационарные посты наблюдений фоновой концентрации по району проведения работ отсутствуют.

Тур 1

5

3

2

1

Тур

Рисунок Обзорная карта месторождения Тур

- 1.4 Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

- 1.4.1 Краткая характеристика намечаемой деятельности

Целью разработки данного проекта в части рекультивации земель является определение основных решений, обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимальными затратами: установление объемов, способов, технологии и очередности производства работ, определение сметной стоимости рекультивации.

Задачи ликвидации месторождения Тур:

1.	Приведение отработаных территории в вид, совместимой с окружающей природной средой.

2.	Ограничение доступа к отработанным карьерам населения и представителям фауны для их безопасности.

Рекультивация земель проводится, с учетом следующих основных факторов: агрохимических свойств вскрышных пород, природных и социальных условий, ценности земли, перспектив развития и географического расположения района разработки месторождения.

Проект разработан в соответствии с Кодексом РК «О недрах и недропользовании» и условий контракта, а также всем нормативным требованиям, действующим на территории РК норативно-правовыми документами, применяемыми при проектировани ликвидации и рекультивации объектов недропользования, в том числе: в соответствии с требованиями СТ РК 17.0.0.05-2002 «Охрана природы. Открытые горные работы. Земли. Рекультивация нарушенных земель. Общие требования», ГОСТ 17.5.3.04-83; ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

После завершения добычных работ на месторождении Тур подлежат ликвидации:

‒	Карьер Тур 1, так как отработка карьера в настоящее время завершена, там будет производиться прогрессивная ликвидация. Уступы будут выположены до 18°, горизонтальные площадки в том числе и дно карьера распланированы и покрыты покрыта слоем ППП с последующим проведением биологического этапа.

‒	Также подвергнется прогрессивной ликвидации породный отвал карьера Тур 1. Откосы отвала будут выположены до 18°. Вся поверхность отвала будет распланирована, покрыта слоем ППП с последующим проведением биологического этапа.

‒	Карьер Тур. Будет производиться рекультивация. Метод водохозяйственный. После демонтажа, извлечения труб, насосов, системы электроснабжения, карьер будет постепенно заполняться прилегающими подземными водами. Борта до горизонта +540 м будут выположены до 18°, горизонтальные площадки до горизонта +540 м распланированы, покрыты слоем ППП с последующим проведением биологического этапа. По периметру карьера, для ограничения доступа машин, механизмов, людей и животных, в местах открытого доступа, предусматривается устройство ограничивающего породного вала.

‒	Отвал вскрышных пород (Южный) – рекультивация. После завершения укладки вскрышных пород и изъятия 327 тыс. м3 глинистых пород для экранизации других объектов, откосы отвала будут выположены до 18°. Вся поверхность отвала будет распланирована, покрыта слоем ППП с последующим проведением биологического этапа.

‒	Склады марганцевых руд – рекультивация. К моменту ликвидации вся руда будет вывезена со складов. После использования руды, площадка будет распланирована и покрыта слоем ППС.

‒	Склады ППС. На этапе биологической рекультивации все склады ППС будут использованы для восстановления плодородного слоя почвы на территориях, нарушенных другими объектами недропользования.

‒	Склады забалансовой железной руды, склады отсева марганцевой руды класса 0,1-10 мм и 0-10 мм, склад хвостов отсадки класса 10-40 мм – рекультивация. Откосы складов будут выположены до 18°. Вся поверхность отвала будет покрыта глиной и распланирована.

‒	Внутренний отвал вскрышных пород – рекультивация. После завершения укладки вскрышных пород, откосы отвала до горизонта +540 м будут выположены до 18°. Вся поверхность отвала будет покрыта слоем ППП с последующим проведением биологического этапа.

‒	Склад промпродукта класса 10-40 мм, склад концентрата класса 40-150 мм, скад концентрата класса 10-40 мм, временный склад промпродукта класса 10-40 мм – рекультивация. После использования готовой продукции, площадка будет распланирована и покрыта слоем ППП с последующим проведением биологического этапа.

‒	Склад щебня – рекультивация. После использования щебня, площадка будет распланирована и покрыта слоем ППП с последующим проведением биологического этапа.

‒	Пандус промывочной установки – рекультивация. Откосы пандуса будут выположены до 18°. Вся поверхность будет распланирована покрыта слоем ППП с последующим проведением биологического этапа. Площадка под складами концентрата кл. 10-40 ПУ подвергнется тем же процедурам, но с нанесением ППС.

‒	Шламохранилище – рекультивация. Поверхность карт будет распланирована, покрыта слоем глины и ППП с последующим проведением биологического этапа.

‒	Ограждающие дамбы – рекультивация. Откосы дамб будут выположены до 18°. Вся поверхность будет распланирована.

‒	Площадки дробильно-сортировочной установки (ДСУ), сортировочного комплекса (СК), промывочной установки (ПУ), вахтового поселка с зоной консервации и с зоной складирования б/у механизмов, промышленной площадки (модуль, РММ и т.д.) – рекультивация. После демонтажа зданий и сооружений, поверхность будет распланирована с засыпкой грунта и покрыта слоем ППС/ППП.

‒	Внутренние автомобильные дороги – рекультивация. Поверхность дорог будет распланирована и покрыта слоем ППП.

‒	Автомобильная дорога Тур-Шұбаркөл – рекультивация. Будут демонтированы и вывезены на металлолом 69 точек виадуков, служащих для перетекания воды во время паводков, представляющих собой в основном металлические трубы Д-1,0м, и 0,5м. Поверхность дороги будет распланирована и оставлена на самозарастание.

‒	Ликвидации (демонтажу) подлежат ДСУ, СК, ПУ и все остальные сооружения находящиеся на промплощадке рудника.

Параллельно, будут производится демонтажные работы по вахтовому поселку  со всеми коммуникациями и инфраструктурой. При этом ликвидация части зданий и сооружений вахтового поселка Тур, где будут проживать персонал, занятый этими работами, будет произведен в последнюю очередь, с последующей планировкой и рекультивацией освобождаемой территории.

Технологические схемы производства работ технического этапа рекультивации выбираются с учетом факторов, влияющих на производительность имеющегося парка строительных машин и механизмов, обеспечивающих высокую интенсивность, качество, оптимальные объемы и сроки производства культивационных.

Таблица - Сводная ведомость объёмов работ и расхода материалов на ликвидацию скважин

| Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Откачка эрлифтом | сут | 13,05 | 1 ст.см = 7 часов |
| Засыпка фильтров песком | п.м | 2203,33 |  |
| Установка цементных мостов | п.м | 217 |  |
| ОЗЦ | сут | 45 |  |
| Тампонирование глиной | п.м | 1685,49 |  |
| Срезка фильтровой колонны и заваривания крышки | шт. | 45 |  |
| Выполнение сокращённых химических анализов воды | анализ | 45 | Рыночная стоимость анализов |
| Проходка шурфов | п.м | 45 |  |
| Бетонирование шурфов | м3 | 45 |  |
| Песчано-гравийная смесь | тн | 34,65 | Замена: щебень и дресва |
| Песок крупнозернистый | тн | 89,04 | Замена: щебень и дресва |
| Цемент | тн | 46,953 |  |
| Глина | тн | 95,55 |  |
| Затраты времени на ликвидационные работы всего | ст.см | 750,1 |  |

Календарный график работ по рекультивации и ликвидации

Данным проектом работы по ликвидации и рекультивации предусматривается проводить в период 2025-2030гг. Режим работы: 7-и дневная рабочая неделя с 12-часовым рабочим днем. Производство работ предлагается в теплое время года.

Проведение работ по рекультивации, консервации и ликвидации по настоящему проекту предпологается проводить силами подрядных организаций.

Работы по ликвидации и рекультивации предусматривается проводить в соответствии с графиком мероприятий по ликвидации, приведенном в таблице ниже.

Таблица - Календарный график проведения работ по горно-технической и биологической рекультивации

| Дополнительные характеристики | Наименование объекта | Годы проведения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический этап | Карьер Тур |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний отвал вскрышных пород |  |  |  |  |  |  |
|  | Отвал вскрышных пород (Южный) |  |  |  |  |  |  |
|  | Карьер Тур 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Породный отвал карьера Тур 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад ППС Тур1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога Тур 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биологический этап | Карьер Тур |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний отвал вскрышных пород |  |  |  |  |  |  |
|  | Отвал вскрышных пород (Южный) |  |  |  |  |  |  |
|  | Карьер Тур 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Породный отвал карьера Тур 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад ППС Тур1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога Тур 1 |  |  |  |  |  |  |
| Технический этап | Отвал вскрышных пород (Северный) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждающий вал |  |  |  |  |  |  |
| Технический этап | Склад забалансовых железных руд №2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад забалансовых железных руд №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад промпродукта кл. 10-40 мм на ДСУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад отсева кл.0-5 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка СК |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация сооружений вахтового поселка | Демонтаж общежития на 120 мест №2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Слесарное помещение Энергоцеха |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж гаража спец/хоз транспорта с воротами №3-4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж склада ЭМС |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж гаража спец/хоз транспорта с воротами №1-2 |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация зданий промплощадки | Демонтаж бокса Белазов |  |  |  |  |  |  |
|  | Аспирация СК |  |  |  |  |  |  |
|  | Сортировочный комплекс проект 0001-403.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотводные канавы с лотками |  |  |  |  |  |  |
|  | КТП 100кВА, 250кВА, 400кВА, 630кВА), ВЛ6кВ, Ф№5, Ф6, Ф7; провода 7425м |  |  |  |  |  |  |
| Водопонижающие скважины | Скважина 8ВП |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 22ВП |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 23ВП |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 26ВП |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 24ВП |  |  |  |  |  |  |
| Наблюдательные скважины | Скважина 24Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 25Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 1Н-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 2Н-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 3Н-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 6Н-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 15Н-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 5Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 8Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 11Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 12Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 13Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 13(4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 14Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 17Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 18Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 19Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 20Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 21Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 22Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 23Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 26Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 28Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 29Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 30Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 31Н |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 6 |  |  |  |  |  |  |
| Гидрогеологические скважины | Скважина ГГ5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина ГГ6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина ГГ7 |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные скважины | Скважина 3н-20(6э 2020) |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биологический этап | Отвал вскрышных пород (Северный) |  |  |  |  |  |  |
| Биологический этап | Склад забалансовых железных руд №2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад забалансовых железных руд №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад промпродукта кл. 10-40 мм на ДСУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад отсева кл.0-5 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка СК |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический этап | Карта №1 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Карта №2 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Карта №3 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Карта №4 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Дамбы шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биологический этап | Карта №1 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Карта №2 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Карта №3 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Карта №4 шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | Дамбы шламохранилища |  |  |  |  |  |  |
| Технический этап | Пандус ДСУ и СК |  |  |  |  |  |  |
|  | Склады марганцевой руды |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад отсева марганцевой руды класса 0-10 мм (Юг) |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад отсева марганцевой руды кл. 0-10 мм (Восток) |  |  |  |  |  |  |
|  | Временный склад промпродукта кл. 10-40 мм на ПУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад концентрата кл. 40-150 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад щебня |  |  |  |  |  |  |
|  | Склады ППС участка Тур |  |  |  |  |  |  |
|  | Складе отсева марганцевой руды кл. 0,1-10мм (ПУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад хвостов отсадки кл. 10-40мм (ПУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад концентрата кл. 10-40 мм (ПУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка вахтового поселка |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка ПУ и прилегающая территория |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус ПУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка ДСУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждающие дамбы |  |  |  |  |  |  |
|  | Дамба водохранилища Бас-Актума |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотводные канавы |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога Тур-Шубарколь |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биологический этап | Пандус ДСУ и СК |  |  |  |  |  |  |
|  | Склады марганцевой руды |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад отсева марганцевой руды класса 0-10 мм (Юг) |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад отсева марганцевой руды кл. 0-10 мм (Восток) |  |  |  |  |  |  |
|  | Временный склад промпродукта кл. 10-40 мм на ПУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад концентрата кл. 40-150 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад щебня |  |  |  |  |  |  |
|  | Склады ППС участка Тур |  |  |  |  |  |  |
|  | Складе отсева марганцевой руды кл. 0,1-10мм (ПУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад хвостов отсадки кл. 10-40мм (ПУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад концентрата кл. 10-40 мм (ПУ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка вахтового поселка |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка ПУ и прилегающая территория |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус ПУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка ДСУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждающие дамбы |  |  |  |  |  |  |
|  | Дамба водохранилища Бас-Актума |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотводные канавы |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация сооружений вахтового поселка | Демонтаж котельной №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Операторской на автозаправочной станции |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Бытового корпуса с сауной |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Аналитической лаборатории |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Пробоподготовительного отделения |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Столовой на 80 мест |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Общежития на 48 мест №2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Общежития на 48 мест №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Энергоцеха с гаражами -2шт в 1 здании |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые вагончики 3 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Контейнеров разной кубатуры -6шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж вагона на раме и на шасси |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад ГСМ. Автозаправочная станция |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Гаража для машин №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Водонапорных башен-2шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж здания ВГСО |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Караульного помещения |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж здания мобильного на шассии |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж септика на 200 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение зоны консервации |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Коттеджа-Гостиница |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Нарядной |  |  |  |  |  |  |
|  | Диспетчерская |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Коттеджа-Офис |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Материального склада |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж ЭМС коттедж |  |  |  |  |  |  |
|  | Склад кислородных баллонов-1шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Туалетов уличных |  |  |  |  |  |  |
|  | Слесарка ХБУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Павильон над скважиной 6Э |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергохозяйство (КТП-250, КТП-100, ВЛ-6кВ, провода) |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация зданий промплощадки | Аспирация ДСУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Дробильно сортировочный комплекс проект-0001-403.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | КТП 630кВа 6/0,4 ДСУ, ВЛ 6кВ №4- 15 опор, провода 838м |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Ремонтно-механических мастерских в 2029г |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ КОНТЕЙНЕРОВ 20DS00001513-3ед |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ КОНТЕЙНЕРОВ 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ КОНТЕЙНЕРОВ 33,9м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ КОНТЕЙНЕРОВ 67,7м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж здания с воротами -2ед |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Гаража -1ед |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотводная трасса из пластиковых труб |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывочная установка |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ПУ проект 1523 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрохозяйство (КТП 1000кВа 6/0,4, КТП 400кВа 6/0,4, КТП 200 кВА 6/0,4-РММ, ВЛ 6кВ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Котельной возле РММ |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Автовесовой электронной |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж Автовесовой механической |  |  |  |  |  |  |
|  | Операторская |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрохозяйство (Подстанция ПС 35/6кВ, ВЛ 35кВ Шубаркуль-ТУР, КТП 400кВа, КТП 100 6/0,4, ВЛ 6кВ Ф№5, провода 75160м) |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные скважины | Скважина 6Э-1997 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 6Э-2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 1Э |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 8Э |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 18(10) |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 27ВН |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина 3э-16(8а) |  |  |  |  |  |  |

- 1.5. Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения строительных работ

В разработанном Проекте ликвидации последствий горной деятельности на месторождении Тур предусматривается демонтаж всех зданий и сооружений, находящихся на промплощадке месторождения, в вахтовом поселке со всеми коммуникациями и инфраструктурой. Предусматривается вывоз своим ходом горнотранспортной, автомобильной техники, вывоз передвижных вагончиков, контейнеров на специальной технике, оборудования. Вывозятся бетонные, железобетонные, и прочие материалы, полученные в результате демонтажных работ, определенные Договорами с акиматами места (полигоны) захоронения. Вывозится металлолом в места их реализации.

- 1.6. Информация об ожидаемых видах, характетистиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия

- 1.6.1. Воздействие на водные объекты.

Воздействие проектируемого объекта на водные ресурсы обычно определяется оценкой рационального использования водных ресурсов.

Водоохранных зон и полос на участке намечаемой деятельности не имеется, ввиду того что на участке намечаемой деятельности не имеется поверхностных водных объектов, поэтому нет необходимости в их установлении. Ближайший водный объект находится на расстоянии 5,5 км (р. Керей).

Источник хоз-питьевого водоснабжения промышленной площадки на период ликвидации вода привозная бутилированная. Для производственного водоснабжения используется очищенные хозбытовые сточные воды.

Изъятие вод из поверхностных водных объектов для потребностей производства ликвидации не предусматривается.

Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод отсутствует.

В проекте приняты технологические решения, исключающие:

− нерациональное и неэкономное использование водных ресурсов;

− попадание загрязненных хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные и подземные воды на период строительства.

- 1.6.2. Водоснабжение и водоотведение.

Работы по ликвидации будут проводить собственнами силами предприятия. Проживание и питание рабочих предусматривается в вахтовом поселке до 2030 года, после ликвидации вахтового поселка проживание будет в жилых вагончиках.

На период производства работ водоснабжение предусматривается:

- для питьевых нужд - бутилированная вода;

- для производственных нужд – очищенные сточные воды.

Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалеты, которые по мере заполнения будут вывозиться ассенизаторскими машинами в места, предусмотренные СЭС.

После отработки карьер планируется затопить до отметки 540 м. Объем затапливаемой части карьера составит 23,875 млн м3. Время затопления карьера составит 3 года. Откачка карьерных вод остановлена в связи с ликвидацией месторождения и прекращением горных работ. Ввиду отсутствия сброса карьерных вод разрешение на спецводопользование не требуется

Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды.

Водопотребление определялось из фактической численности работающих. Режим работы в 180 дней в году

Расчет производится  по СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений». Норма расхода воды на питьевые нужды 25 л/сут – на 1 человека

2025 Qв.п. = 25л/сут *7 чел =175 л/сут=0,175 м3/сут

Qв.п. =0,175 *180 дн.= 31,5 м3/сезон

2026 Qв.п. = 25л/сут *8 чел =200 л/сут=0,2 м3/сут

Qв.п. =0,2 *180 дн.= 36 м3/сезон

2027 Qв.п. = 25л/сут *5 чел =125 л/сут=0,125 м3/сут

Qв.п. =0,125 *180 дн.= 22,5 м3/сезон

2028 Qв.п. = 25л/сут *6 чел =150 л/сут=0,150 м3/сут

Qв.п. =0,150 *180 дн.= 27 м3/сезон

2029 Qв.п. = 25л/сут *8 чел =200 л/сут=0,2 м3/сут

Qв.п. =0,2 *180 дн.= 36 м3/сезон

2030 Qв.п. = 25л/сут *21 чел =525 л/сут=0,525м3/сут

Qв.п. =0,525 *180 дн.= 94,5 м3/сезон

Технические нужды (пылеподавление, полив). Согласно проектным данным расход технической воды равен 7000 м3/год.

Водоотведение.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков будет будет производиться в биотуалет, которые по мере заполнения будут вывозиться ассенизаторскими машинами в места, предусмотренные СЭС.

- 1.6.3. Воздействие на атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и здоровье населения.

Оценка воздействия на окружающую среду проектируемых работ проведена на основе пояснительной записки к проекту, на основе принятых технических и технологических решений.

Работы будут сопровождаться выбросами вредных веществ в атмосферу. Воздействие на атмосферный воздух будет оказываться вследствие транспортировки, погрузки и разгрузки материалов, планировочных работ, при работе двигателей дизельных генераторов, земляные работы.

При проведении работ залповые выбросы ЗВ отсутствуют. Выбросы на период ликвидации являются временными, краткосрочными.

В процессе работ на месторождении, в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества такие как: азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, железо (2) оксид, марганец и его соединения, алканы, пыль неорганическая (70-20%). и др.

На период разработки проекта 2025-2030 гг, количество стационарных источников выбросов составляет – 247 источников из них: 3 организованных и 244 неорганизованных.

- 1.6.3.2. Качественная и количественная характеристика источников выброса ЗВ на период строительства

Количественный и качественный состав выбросов загрязняющих веществ атмосферу от источников выбросов определен расчетным методом в соответствии с нормативно - правовой и методической документацией, действующей в РК. Расчеты выбросов проводились с учетом технических характеристик оборудования мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, по максимальному расходу материалов и времени работы.

Достоверность и полнота исходных данных обоснована и достаточна для проведения расчетов и нормирования ПДВ для каждого источника выбросов загрязняющих веществ и всего объекта в целом.

По результатам проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух установлено, что суммарный выброс загрязняющих веществ составит (т/год):

| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95,33 | 5,023313 | 0,33735 | 5,1555 | 9,57415 | 7,037 |

Всего в атмосферу выбрасывается: 2025-2026, 2028-2030 гг – 12 наименований загрязняющих веществ, 2027 году – 11 наименований загрязняющих веществ.

- 1.6.4 Оценка уровня загрязнения атмосферы и анализ величин приземных концентраций  загрязняющих веществ

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выполнены программным комплексом ЭРА, версия 4.0 фирмы НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск. Расчет показал, что концентрации загрязняющих веществ, отходящих от источников вредных  выбросов проектируемого объекта на период работ, составляет менее 1 ПДК.

При выполнении расчетов учитывались метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

В связи с отсутствием постов наблюдений РГП «Казгидромет» в районе расположения объекта, расчет рассеивания проведен без учета фоновых концентраций.

Расчет рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе проведен для следующих условий:

        - с учетом последовательности и возможного совпадения работ, при которых будут происходить выбросы идентичных ингредиентов;

        - с учетом метеорологических характеристик рассматриваемого региона

        - без учета фонового загрязнения (посты наблюдений РГП «Казгидромет» в районе расположения объекта отсутствуют);

        - рассеивание проводилось по веществам, целесообразность расчета рассеивания по которым определена программным комплексом.

        - максимальное количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходятся на 2025 год, в связи с этим расчет рассеивания произведен по данным выбросов за 2025 год.

Расчет приземных концентраций производился в расчетном прямоугольнике  1000х11000 м количество расчетных точек (23х23) м с шагом расчетной сетки 500 м.

Проведенный расчет рассеивания программным комплексом «Эра», версия 3.0 показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ не превышают 1 ПДК. По результатам проведения расчетов рассеивания, можно сделать вывод, что на период проведения работ оказывается незначительное воздействие на окружающую среду. Загрязнение воздушного бассейна происходит лишь на территории объекта и существенного вклада в экологическую обстановку данного  района не оказывают.

На основании проведенных расчетов установленные настоящим проектом значения выбросов вредных веществ принимаются как ожидаемые нормативы эмиссий на проектируемый период 2025-2030 гг..

- 1.6.5. Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, месторождение Тур относится к объектам 1 класса опасности с СЗЗ не менее 1000 м (гл. 3, п. 11, пп.5 «Производства по добыче полиметаллических (свинцовых, ртутных, мышьяковых, бериллиевых, марганцевых) руд»).  Зоны отдыха, места купания, лесные массивы и сельскохозяйственные угодья вблизи площадок отсутствуют. Так как нормативный размер СЗЗ выдержан и приземные концентрации на границе нормативной СЗЗ по всем загрязняющим веществам для всех производственных площадок предприятия не превышают 1,0 ПДК (находятся в допустимых пределах), следовательно, уточнение нормативного размера СЗЗ не требуется. Предлагается оставить нормативные размеры СЗЗ.

- 1.6.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов

При соблюдении технологии ведения работ, вероятность аварийных и залповых выбросов исключается.

- 1.7 Воздействие на почвы

Факторы воздействия на почвы объединяются в две группы: физические и химические.

Физических факторы в большей степени характеризуются механическим воздействием на почвенный  покров.

К химическим факторам воздействия можно отнести: привнос загрязняющих веществ в  почвенный покров с выбросами в атмосферу, со сточными водами, бытовыми и производственными  отходами, при аварийных (случайных) разливах ГСМ.

Основное негативное воздействие на почвенный покров будет оказано на этапе технической рекультивации.

Воздействие на земельные ресурсы при осуществлении намечаемой деятельности носит локальный характер и ограничено периодом проведения работ, а также работы направлены на восстановление почвенного покрова.

При соблюдении норм и правил проведения строительных работ, использовании исправной техники, соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном использовании и вывозе отходов потребления с территории площадки не произойдет нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района.

- 1.8. Воздействие на недра

Геологическая среда является системой чрезвычайной сложности и в сравнении с другими составляющими окружающей среды, обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

 необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная и частичная).

 инерционность, т.е. способность в течении определённого времени противостоять действию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния.

 разная по времени динамика формирования компонентов – полихронность. Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находится, в равновесии (преимущественно статическом) с окружающей средой, газовая компонента более динамична, промежуточное положение занимают почвы.

 низкая способность к саморегулированию или самовосстановлению по сравнению с биологической компонентой экосистем.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие её свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

В связи с завершением производственной деятельности территория месторождения будет рекультивирована на основании проекта, почвенный слой будет восстановлен. Все оставшиеся от деятельности буровой бригады отходы будут утилизированы. В целом воздействие проектируемых работ на почвенный покров и недра при соблюдении природоохранных мероприятий оценивается как незначительное, воздействие временное.

- 1.9. Физические воздействия

Оценка воздействия физических факторов разработана согласно требованиям санитарным правилам «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года  № 169.

К вредным физическим воздействиям относятся:

- производственный  шум;

- вибрация;

- электромагнитные излучения;

- инфразвуковые и световые поля и пр.

- 1.10. Радиационные воздействия

Основные требования радиационной безопасности предусматривают: исключение всякого необоснованного облучения производственного персонала предприятий; непревышения установленных предельных доз радиоактивного облучения; снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.  С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных решений источники рационного воздействия отсутствуют.

## 1.11. Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования

### 1.11.1. Виды и объемы образования отходов

Временное хранение отходов на территории предприятия и периодичности их вывоза производится в соответствии с нормативными документами и с учетом технологических условий образования отходов, наличия свободных специально подготовленных мест для временного хранения, их объема, токсикологической совместимости размещения отходов.

Сбор отходов для временного хранения производится в специально отведенных местах и площадках с твердым покрытием, в промаркированные накопительные контейнеры, емкости, ящики,  бочки, мешки.

Основными отходами в процессе выполнения работ являются:

- Строительный мусор;

- Мешкотара;

- Твердо-бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы).

При ликвидации необходимо постоянно содержать место под своим контролем в чистоте и обеспечивать соответствующие сооружения для временного хранения всех видов отходов до момента их вывоза.

Таблица – Объемы образования отходов производства

| Наименование объекта | Кол-во, т | примечание |
| --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |
| Отсутствуют |  | Предусмотрен только технический этап ликвидации |
| 2026 |  |  |
| Демонтаж - Вахтовый поселок, промплощадка | 6416,05 | строительный мусор |
| Биологический этап | 0,5 | мешкотара из под семян |
| 2027 |  |  |
| Биологический этап | 0,02 | мешкотара из под семян |
| 2028 |  |  |
|  | отсутствуют | Предусмотрен только технический этап ликвидации |
| 2029 |  |  |
| Биологический этап | 0,01 | мешкотара из под семян |
| 2030 |  |  |
| Вахтовый поселок | 15774,52 | строительный мусор |
| Биологический этап | 0,06 | мешкотара из под семян |
| Промплощадка | 8742,71 | строительный мусор |

РАЗДЕЛ 2. Описание предусматриваемых для периодов строительства и  эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению,  смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой  деятельности на окружающую среду

## 2.1. Природоохранные мероприятия

К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов.

За основу при разработке рекомендаций по мероприятиям, направленным на снижение и ограничение негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, можно принять Типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды, согласно Приложению 4 ЭК РК от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК.

Для того чтобы избежать значительного отрицательного воздействия на компоненты окружающей среды этапов строительства и эксплуатации, должны быть предприняты, по крайней мере, нижеуказанные мероприятия.

Атмосферный воздух

Для уменьшения выбросов в приземный слой атмосферы и их воздействия должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- потенциальные источники загрязнения воздуха необходимо располагать на местности с учетом  розы ветров;

- строгое соблюдение технологического регламента работы техники;

- постоянная проверка двигателей автотранспорта на токсичность;

- своевременное и качественное ремонтно-техническое обслуживание техники;

- применение технологических установок и оборудования, исключающих создание аварийных  ситуаций;

- минимизация холостой работы оборудования и остановка оборудования во время простоя;

- пылеподавление посредством орошения территории;

- обеспечение соблюдения технических условий эксплуатации сооружений;

Охрана недр

- Соблюдение всех применимых стандартов и норм для ограничения выбросов и загрязнений.

- Проведение обучения персонала по соблюдению экологических мер безопасности и правил работы, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду

Почвенно-растительный покров

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного покрова  необходимо предусмотреть:

- рациональное использование земель, ведение работ в пределах отведенной территории;

- регламентацию передвижения транспорта, движение транспорта только по отводимым  дорогам;

- использование современной и надежной системы сбора сточных, дождевых и талых вод;

- пылеподавление посредством орошения территории;

- по мере накопления вывоз всех отходов необходимо производить специализированной организацию по договору;

- оборудование специальных площадок, согласно действующих СНиП в РК, для временной парковки спецтехники и автотранспортных средств, а также временного хранения необходимого оборудования и материалов, используемых при строительных работах;

- очистка территории от мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для утилизации в места, согласованные СЭС после завершения строительных работ.

Животный мир

Мероприятия по охране и предотвращению ущерба животному миру могут в значительной степени снизить неизбежное негативное воздействие.

В целях предотвращения гибели объектов животного мира в период строительства и эксплуатации площадных объектов и подъездных автодорог должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- осуществление всех производственных процессов на промплощадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких

Поверхностные и подземные воды

В целях охраны поземных вод от загрязнения рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- постоянный контроль использования ГСМ на местах стоянки, ремонта и заправки  транспортных средств, своевременный сбор и утилизация возможных протечек ГСМ;

- оборудование мест для складирования ГСМ на бетонированных и обвалованных площадках с  замкнутой системой сбора сточных вод и канализации;

- предотвращение утечек из подземных водонесущих коммуникаций и резервуаров;

- предотвращение инфильтрации из септиков, прудов, очистных сооружений путем  использования гидроизоляционных материалов;

- обязательный сбор сточных вод от промывки технического оборудования и автомашин.

- все работы по строительству должны выполняться строго в границах участка землеотвода;

Обращение с отходами

- внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов, в том числе бесхозяйных;

- реконструкция, модернизация оборудования и технологических процессов, направленных на минимизацию объемов образования отходов;

- проведение мероприятий по ликвидации бесхозяйных отходов;

- обеспечение надежную и безаварийную работу технологического оборудования, транспорта и спецтехники;