# КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, проспект Республики №1.

Основная металлургическая площадка АО «Qarmet» расположена к востоку от г. Темиртау на левом берегу Самаркандского водохранилища. Площадь, занимаемая основным участком СД АО «Qarmet» составляет 3098,2692 га.

Предприятие расположено на границе степной и полупустынной зон Центрального Казахстана. Район размещения комбината характерен пересеченным рельефом. Площадку АО «Qarmet» c южной и восточной стороны ограничивают сопки с отметками вершин на 40-50 метров, превышающими уровень площадки комбината. Район местности, на которой расположен комбинат, имеет уклон с юга на север в сторону Самаркандского водохранилища от отметок 70 м до 61 метров. Отметки города по отношению к отметкам площадки АО «Qarmet» в отдельных точках отличаются до 30 метров. При этом, учитывая расстояние от жилых районов до границы комбината, уклон составляет около 3 градусов, что по условиям рассеивания дымовых факелов считается ровной местностью.

Гидрографическая сеть района г. Темиртау представлена рекой Нурой и Самаркандским водохранилищем. По территории района проложен канал Иртыш-Караганда.

Зоны отдыха, памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные территории в районе расположения предприятия отсутствуют.

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия СД АО «Qarmet» представлена на рисунке 6.1 и в Приложении 3.

Карта-схема предприятия СД АО «Qarmet» с указанием источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлена в Приложении 4.

Основной деятельностью АО «Qarmet» является производство кокса, агломерата, чугуна, стали, а также непрерывно-литых сляб, сортовой заготовки, горячекатаного, холоднокатаного и сортового проката, электросварных труб, белой и черной жести, проката с цинковым и алюмоцинковым, цветным полимерным покрытиями, ряда химических продуктов, сырья для строительной индустрии. Производит электроэнергию, оказывает коммунальные услуги городу (электро-, тепло-, водоснабжение).

АО «Qarmet» является предприятием с полным металлургическим циклом, в состав которого входят также электростанции ТЭЦ-ПВС и ТЭЦ-2.

Сырье для производственного процесса поступает с различных мест. Химический анализ содержащихся компонентов в руде предоставляется поставщиками, а также проводится собственными силами.

Расстояния от предприятия СД АО «Qarmet» до ближайшей жилой зоны были приняты по схемам замеров расстояний, выполненными ТОО «TemirZem».

Согласно данным замерам, расстояние до ближайшей жилой зоны от крайнего источника основного производства (конвертерный цех) в северо-западном направлении составляет 912 м.

В северно-западном направлении на расстоянии 703 м от жилой застройки расположен склад известняка и доломита (цех обжига известняка).

На расстоянии 512 м (в северо-западном направлении) от жилой застройки расположен склад металлолома (отделение копрового цеха).

На расстояний 422 м от жилой застройки на ст.Аккудык расположен отвал доменных шлаков.

В соответствии с Экологическим Кодексом РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗКР объект относится к I категории.

Эксплуатация предприятия ведется осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.

Рис. 1. Карта района расположения объекта

АО «Qarmet» является предприятием с полным металлургическим циклом, в состав которого входят также электростанции ТЭЦ-ПВС и ТЭЦ-2.

Основной производственный процесс может быть разделен на следующие ступени:

- производство кокса;

- производство агломерата;

- производство чугуна;

- производство стали;

- производство сортовой заготовки;

- производство горячекатаного и холоднокатаного проката;

- производство проката с покрытием оловом (электролитическая жесть) и гальвалюмовым покрытием;

- прокат с цинковым и алюмоцинковым покрытием;

- прокат с полимерным покрытием;

- сортовой прокат;

- профилированный лист;

- электросварные трубы;

- тепловая и электрическая энергия.

Результаты расчета рассеивания выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации предприятия показали, что приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) по всем веществам не превышают ПДК.

Сведения о сырьевой базе, потребности в топливе, воде, тепловой и электрической энергии, комплексном использовании сырья, отходов производства, вторичных энергоресурсов

Сведения о сырьевой базе

Доставка сырья на производство осуществляется грузовым автотранспортом, который принадлежит организациям, поставляющим сырьё на предприятие.

Потребность в электроэнергии

Источники электроснабжения на предприятии собственные.

Потребность в воде

Основными источниками водоснабжения для осуществления производственной деятельности АО «Qarmet» являются:

–	Самаркандское водохранилище (поверхностные воды);

–	Пруд-охладитель (сточные воды);

–	Насосные станции 2-го подъема (сточные воды)

–	канал им. Сатпаева (поверхностные воды);

–	оборотные циклы (оборотная вода);

–	участок «Верхний бьеф» Сергиопольского месторождения (подземные воды).

Потребность в теплоснабжении

Источники теплоснабжения на предприятии собственные.

Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта

Проектными решениями предусмотрено применение современного оборудования, при котором все необходимые правила будут соблюдены в пределах с установленными соответствующими санитарными и строительными нормами.

Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления намечаемой деятельности является самым оптимальным.

Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности

Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населенных пунктов района.

В то же время, предприятие является градообразующим. Из местных жителей на предприятии задействованы практически весь персонал комбината.

Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные, ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Зона воздействия объекта на животный мир ограничивается границами земельного участка предприятия (прямое воздействие, заключается в вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух).

Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Влияние на земельные ресурсы минимальное так как предприятие располагается в существующих зданиях.

Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

В настоящее время предприятие имеет две самостоятельные системы канализации промливневую и хозфекальную:

•	Промливневая канализация. Промливневая канализация предназначена для приема производственных (условно-чистых) сточных вод. Производственные (условно – чистые) стоки, в основном, имеют только тепловое загрязнение. Приемником этих сточных вод является пруд-охладитель, в который стоки по отводящим канавам поступают через секцию нефтеулавливания. Пруд-охладитель предназначен для отстаивания загрязненных взвешенными веществами сточных вод и накапливания выпадающего осадка. Отводящие канавы оборудованы боновыми заграждениями, назначение которых задерживать плавающий мусор и, в случае аварии, предупреждать аварийные сбросы нефтепродуктов. Избыток воды из пруда-охладителя поступает в Самаркандское водохранилище через водопропускной узел в ограждающей дамбе.

•	Хозфекальная канализация. Хозфекальная канализация служит для приема хозфекальных и производственных сточных вод (КХП, газового цеха, ЛПЦ-3) которые по системе хозфекальной канализации отводятся в цех очистных сооружений.

Сточные воды АО «Qarmet» подразделяются на производственные (условно-чистые), допустимые к сбросу без очистки, и сточные воды, требующие очистки.

Производственные (условно-чистые) сточные воды образуются в результате использования для охлаждения оборудования воды, как свежей технической, так и повторно-используемой из пруда-охладителя и после насосных станций второго подъема, а также питьевой используемой на технические нужды.

В Пруд-охладитель поступают сточные воды:

-по Обводному каналу;

-сточные воды через городской ливневой коллектор.

В Обводной канал приходят сточные воды из Западной нагорной канавы (ЗНК), Юго-Восточной нагорной канавы (ЮВНК), Сбросного канала ТЭЦ-2 и водовыпуска № 6.

Ливневые стоки с территории города, сбрасываемые в акваторию пруда-охладителя загрязнены не только механическими примесями, но и химическими веществами, так в зимний период дороги города Темиртау посыпаются солью и в период паводка поступают в ливневую канализацию города и далее в пруд-охладитель.

В ЗНК условно чистые отработанные сточные воды сбрасываются через водовыпуски №№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5 с цехов и производств предприятия, образующиеся в результате охлаждения оборудования:

- в водовыпуск №1 поступают сточные воды с конвертерного цеха (с охлаждения фурм, насосов), с ЦОИ-2 (с охлаждения печей), с доменного цеха ДП-4 (с охлаждения фурм), с копрового цеха (охлаждение пресса);

- в водовыпуск № 2 поступают сточные воды с ЦМК, с кислородного цеха (с охлаждения воздухоохладителей);

- в водовыпуск № 3 поступают сточные воды с доменного цеха ДП-1, 2, 3, 4 (с охлаждения фурм, теплообменной аппаратуры), с ТЭЦ-ПВС (с охлаждения турбогенераторов), с Аглопроизводства отделения шихтоподготовки (с гидроуплотнения дробилок), Механического цеха (с охлаждения газовых печей)

- в водовыпуск № 4 поступают сточные воды с ЛПЦ-1 (с охлаждения воздухоохладителей, тиристорных преобразователей, агрегата поперечной резки, методических печей, маслоохладителей), с ЛПЦ-2 (с охлаждения насосных агрегатов), с Сортопрокатного цеха (с охлаждения методической печи, маслоохладителей, электроаппаратуры);

- в водовыпуск № 4а поступают сточные воды ЛПЦ-3 (продувочные воды чистого оборотного цикла, с охлаждения оборудования машзалов, маслоохладителей), ЛПЦ-2 (с охлаждения маслоохладителей, оборудования 5-ти клетьевого стана);

- в водовыпуск № 5 поступают сточные воды с ЛПЦ-2 (с охлаждения оборудования термоотделения), с ЦГЦА (с охлаждения конденсаторов, насосных агрегатов, с охлаждения дрессировочного стана).

Сточные воды, сбрасываемые в ливневые каналы предприятия с охлаждения оборудования перечисленных цехов и производств, а также сточные воды в каналах ЮВНК, ЗНК, Сбросного канала контролируются лабораторией АО «Qarmet», а также внутренними экологическими проверками согласно плану-графику.

В ЮВНК поступают ливневые и талые воды с городской территории и территорий, прилегающих к канаве.

В водовыпуск № 6 поступают сточные воды с Аглопроизводства (с охлаждения насосных агрегатов), с ЦОИ-1 (с охлаждения печей), с ТЭЦ-ПВС (с охлаждения турбокомпрессоров ПВС), с ТЭЦ-2 (с охлаждения теплообменников, уплотнения насосов), с ЛПЦ-1 (с охлаждения маслоохладителей).

В Сбросной канал поступают сточные воды с ТЭЦ-2 (с охлаждения турбогенератора, турбокомпрессоров).

Программой по организации и ведению производственного экологического контроля АО «Qarmet» осуществляется контроль за качеством сточных в водовыпусках, в которой указана периодичность и перечень контролируемых показателей.

Природоохранными мероприятиями на 2024-2025 годы предусматривается проектирование водопропускных узлов с установкой приборов учета на водовыпусках комбината.

Пруд-охладитель предназначен для отстаивания загрязненных взвешенными веществами сточных вод и накапливания выпадающего осадка. Отводящие канавы оборудованы боновыми заграждениями, назначение которых задерживать плавающий мусор и, в случае аварии, предупреждать аварийные сбросы нефтепродуктов, которые собираются асс-машиной и отвозятся в ЛПЦ-3 КСМО (корпус сжигания маслоотходов) и далее передается сторонней организации для дальнейшей переработки. Такой же алгоритм по очистке от нефтепродуктов осуществляется и в секции нефтеулавливания (за последние 10 лет в секции нефтеулавливания наличия нефтепродуктов не регистрировалось).

Избыток воды из пруда-охладителя поступает в Самаркандское водохранилище через водопропускной узел в ограждающей дамбе.

Загрязненные сточные воды коксохимпроизводства (продувочные воды чистых оборотных циклов, с охлаждения газодувок, избыточная вода с отделения биохимической очистки сточных вод), газового цеха после водяного скруббера нафталиноочистки, ЛПЦ-3 (с корпуса нейтрализации, с КСМО и с помывки оборудования), направляются в цех очистных сооружений (ЦОС) на полную биологическую очистку. Кроме того, в ЦОС поступают хозяйственно-бытовые сточные воды всех цехов АО «Qarmet», хозбытовые сточные воды города и загрязненные сточные воды городских промышленных предприятий, кроме АО «ТЭМК».

Контроль качества сточных вод регулярно осуществляется аккредитованной лабораторией

Атмосферный воздух

Производственный мониторинг эмиссий на источниках выбросов, на границе СЗЗ и на территории прилегающей жилой зоны будет осуществлён в рамках программы ПЭК.

Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.

Предприятие располагается на существующей территории в г. Темиртау.

Отходы производства и потребления.

- В процессе производственной и хозяйственной деятельности СД АО«Qarmet»образуются следующие виды отходов:

- опасные:

|  | Асбестсодержащие отходы |
| --- | --- |
|  | Кислая смолка |
|  | Ветошь промасленная |
|  | Ил избыточный аэротенков БХУ |
|  | Конденсат мазута (подтоварные воды) |
|  | Маслошлам (донные отложения) |
|  | Окись железа |
|  | Опилки и стружки древесные, загрязненные нефтепродуктами |
|  | Отработанное дизельное топливо после нафталиноочистки |
|  | Отработанные аккумуляторные батареи |
|  | Отработанные кислоты (регенерат) |
|  | Отработанные масла |
|  | Отработанные ртутьсодержащие лампы |
|  | Отработанные ртутьсодержащие приборы (термометры) |
|  | Отработанные трансформаторы, заполненные совтолом |
|  | Отработанные промасленные фильтры |
|  | Отработанные топливные фильтры |
|  | Отработанные шпалы деревянные |
|  | Отработанные растворители |
|  | Отходы после химчистки спецодежды |
|  | Отработанный антифриз |
|  | Отходы каменноугольной смолы при зачистке резервуаров |
|  | Медицинские отходы (от обслуживания работников) |
|  | Песок, загрязненный нефтепродуктами от подсыпки проливов |
|  | Пыль аспирационная |
|  | Смола после очистки сточных вод |
|  | Тара из-под масла |
|  | Фусы |
|  | Шламы маслосодержащие прокатных цехов |
|  | Кольца Рашига |
|  | Графитовая пыль Шлам олова |
|  | Аглошлам Отработанная щелочь Обезвреженный хромсодержащий шлам Отработанное пальмовое масло |

- неопасные:

|  | Аглоотсев |
| --- | --- |
|  | Алюмогель с нафталиноочистки |
|  | Бой огнеупоров |
|  | Ветошь загрязненная |
|  | Отходы бумаги, макулатуры, картона |
|  | Отходы пластмассы, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатовой упаковки |
|  | Конденсат газа |
|  | Лом абразивных изделий |
|  | Лом кабеля |
|  | Лом цветных металлов |
|  | Лом черных металлов |
|  | Мусор строительный |
|  | Недопал извести |
|  | Огарки сварочных электродов |
|  | Огнетушители, потерявшие потребительские свойства |
|  | Иловый осадок очистных сооружений |
|  | Отходы стекла, стеклобой |
|  | Отработанная спецодежда и спецобувь |
|  | Отработанная футеровка стальковшей и промковшей |
|  | Отработанные автошины |
|  | Отработанные воздушные фильтры |
|  | Отработанные формовочные смеси |
|  | Отработанные фурмы |
|  | Отработанные погружные стаканы |
|  | Отработанные шпалы железобетонные |
|  | Отработанный алюмогель |
|  | Отработанный силикагель |
|  | Отсев кокса |
|  | Отходы деревообработки (древесные отходы) |
|  | Отходы золошлаковые (ЗШО) |
|  | Отходы изоляции (минвата, стекловата) |
|  | Отходы кислотоупорных изделий |
|  | Отходы от ремонта газоходов ТЭЦ (отработанная футеровка, загрязненная золой) |
|  | Отходы после промывки миксеров |
|  | Отходы резинотехнических изделий (транспортерная лента, эбонитовая стружка) |
|  | Отходы эксплуатации офисной техники |
|  | Песок спаянный кварцевый |
|  | Пыль абразивно-металлическая |
|  | Смет с территории |
|  | Тара из-под краски |
|  | Тара из-под химреактивов |
|  | Твердо бытовые отходы (ТБО) |
|  | Шлак доменный |
|  | Шлак олова |
|  | Шлак сталеплавильный |
|  | Шлам коксовый |
|  | Шлам очистки доменного газа |
|  | Шлам очистки конвертерного газа |
|  | Шлам химводоочистки |
|  | Отработанные рукавные фильтры |
|  | Порода обогащения угля |
|  | Хвосты обогащения угля |
|  | Щеточные круги |
|  | Отработанная загрузка фильтров очистки воды |
|  | Смолы катионно-обменные |
|  | Отходы после зачистки вагонов из-под металлолома |
|  | Шлак чугунного литья |
|  | Окалина Пищевые отходы Отходы упаковочных материалов Шлак наплавки Отходы нафталина Иловый осадок |

- зеркальные отходы: отходы данного уровня опасности на данном операторе не образуются.

Аварийные ситуации.

Наиболее вероятными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть в результате намечаемой деятельности и существенным образом повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, являются:

•	технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;

•	механические отказы, вызванные или полным разрушением или износом технологического оборудования или его деталей;

•	чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами.

Для предотвращения аварийных ситуаций в большинстве случаев требуется систематический контроль за выполнением технических инструкций и мероприятий по охране труда и пожарной профилактике.

Своевременное применение запроектированных мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

Основными мерами предупреждения вышеперечисленных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Для того, чтобы минимизировать процент возникновения аварийных ситуаций нужно проводить следующие мероприятия:

•	Периодическая проверка оборудования на предмет износа и нарушения его деятельности;

•	Правильная эксплуатация технологического оборудования;

•	Соблюдение правил пожарной безопасности;

•	Соблюдение правил временного хранения и транспортировки отходов производства и потребления.