| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» УТВЕРЖДЕН: Сейдуәлі А.С. _____________________________________ «________» ___________________2025 г. | ТОО "EcoProf KZ" УТВЕРЖДЕН: Директор Нуртаканова И.У. _____________________________________ «________» ___________________2025 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

производственного экологического контроля

для промплощадки котельной

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»,

расположенной по адресу:

Карагандинская область, п. Шахан

на период 2025–2034 гг.

2025

Заказчик проекта:

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»

Юридический адрес организации:

Карагандинская область, г. Шахтинск, ул. Индустриальная, д.38

Фактический адрес организации:

Карагандинская область, п. Шахан

Организация - разработчик проекта:

ТОО “EcoProf KZ”

Лицензия на природоохранное проектирование и нормирование №02775P от 21.05.2024 г.

Юридический и почтовый адрес организации:

M01F2B4, РК, г. Караганда, ул. Аманжолова, д. 17/3, н.п. 1

Контактные данные:

тел.:  +7 7212 41 61 91

моб.: +7 771 044 27 77

e-mail: info@ecoprofkz.kz

ecoprofkz.kz

Список исполнителей

| Должность | Подпись | Ф.И.О |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, ведущий инженер-эколог |  | Супхалеев Б.К. |
| Начальник проектного отдела |  | Новиков Д.В. |

# Аннотация

Настоящая программа производственного экологического контроля (ПЭК) разработана для промплощадки котельной пос. Шахан ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», расположенной по адресу: Карагандинская область, п. Шахан на период с 2025-2034 гг.

Программа разработана ТОО «EcoProf KZ». Правом работ в области экологии является Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02775P от 21.05.2024 г., выданная Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (Приложение 1).

В соответствии с пп. 1.1 п. 1 Раздела 2 приложения 2 к ЭК РК, объект отнесен ко 2 категории, как объект по обеспечивающий электрической энергией, с использованием оборудования с установленной электрической мощностью менее 50 мегаватт (МВт).

Согласно КР ДСМ-2, Раздел 14, Примечание: пункт 1 – «При установлении минимальной величины СЗЗ от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации над поверхностью земли», на основе расчетов по определению санитарно-защитной зоны, СЗЗ расчетным методом установлено в 500 м.

Программа производственного экологического контроля разработана согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан и «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

При проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:

1)	соблюдать программу производственного экологического контроля;

2)	реализовывать условия программы производственного экологического контроля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля;

4)	создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;

5)	следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;

6)	систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;

7)	представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

8)	в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;

9)	обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;

10)	по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	3

СОДЕРЖАНИЕ	4

Список таблиц	4

Список приложений	4

Таблица 1 – Общие сведения о предприятии	6

Таблица 2 – Информация по отходам производства и потребления	7

Таблица 3 – Общие сведения об источниках выбросов	9

Таблица 4 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	10

Таблица 5 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом на 2025-2034 гг.	13

Таблица 6 – Сведения о газовом мониторинге	22

Таблица 7 – Сведения по сбросу сточных вод	23

Таблица 8 – План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	24

Таблица 9 – График мониторинга воздействия на водном объекте	28

Таблица 10 – Мониторинг уровня загрязнения почвы	35

Таблица 11 – План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	37

Список использованной литературы	38

Приложения	39

Приложение 1 – Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды	40

# Таблица 1 – Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промплощадка котельной пос. Шахан ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | 352835100 | Карагандинская область, п. Шахан 49°48'15.42"С, 72°40'32.52"В | БИН 130640005593 | 35302 | Производство тепловой энергии самостоятельными котельными | Карагандинская область, г. Шахтинск, ул. Индустриальная, д.38 | II категория Проектная мощность котельной – 34,88МВт (30 Гкал/час) |

# Таблица 2 – Информация по отходам производства и потребления

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Твердые бытовые отходы | код 20 03 99 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами | код 16 07 08* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Огарки сварочных электродов | код 12 01 13 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая | код 12 01 02 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные воздушные фильтры | код 15 02 03 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы | код 20 01 21* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отходы цветных металлов | код 19 12 03 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные масла | код 13 02 08* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные масляные фильтры | код 16 01 07* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные аккумуляторные батареи | код 16 06 01* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные шины | код 16 01 03 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Золошлак | код 10 01 01 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |

# Таблица 3 – Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 14 |
| 2 | Организованных, из них: | 2 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | 1 |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | отсутствует |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 1 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 1 |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 1 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | отсутствует |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | отсутствует |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 1 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 12 |

# Таблица 4 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Пректная мощность производства | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источ-ника выброса | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ, согласно проекта | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Промплощадка котельной | Проектная мощность котельной – 34,88МВт (30 Гкал/час) | Дымовая труба | 0001 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1, 4 кварталы |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |

# Таблица 5 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом на 2025-2034 гг.

| Наименование площадки | Источник выброса |  | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промплощадка котельной | Дымовая труба | 0001 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ДТ |
| Промплощадка котельной | Резервуар хранения ДТ | 0003 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | ДТ |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка котельной | Пересыпка угля | 6001 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Уголь |
| Промплощадка котельной | Склад угля | 6002 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Уголь |
| Промплощадка котельной | Пересыпка угля | 6003 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Уголь |
| Промплощадка котельной | Конвейер топливоподачи | 6004 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Уголь |
| Промплощадка котельной | Дробилка ВДП-15 | 6005 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Уголь |
| Промплощадка котельной | Скребковый транспортер | 6006 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Уголь |
| Промплощадка котельной | Скребковый транспортер золоудаления | 6007 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Золошлак |
| Промплощадка котельной | Пересыпка золошлака | 6008 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Золошлак |
| Промплощадка котельной | Сварочные работы | 6010 01 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Пропан технический |
| Промплощадка котельной | Сварочные работы | 6010 02 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Сварочные электроды |
|  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |
|  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |
| Промплощадка котельной | Сверлильный станок | 6011 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Взвешенные частицы (116) | Сверла |
| Промплощадка котельной | Покрасочные работы | 6012 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | Лакокрасочные материалы |
|  |  |  |  | Метилбензол (349) |  |
|  |  |  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |
|  |  |  |  | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |
|  |  |  |  | Этилацетат (674) |  |
|  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |
|  |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |
| Промплощадка котельной | Хим. лаборатория | 6013 | 49°48’15.42» С, 72°40’32.52» В | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | Реагенты |
|  |  |  |  | Аммиак (32) |  |

# Таблица 6 – Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отсутствуют * *В соответствии с п. 5 ст. 355 Экологического кодекса Республики Казахстан газовый мониторинг проводится операторами полигонов твердых бытовых отходов. Промплощадка котельной не является оператором полигона твердых бытовых отходов, на основании чего газовый мониторинг – не проводится. |  |  |  |  |  |

# Таблица 7 – Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отсутствуют** ** В соответствии с проектными решениями сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности – не предусмотрен, на основании изложенного мониторинг сточных вод – не проводится. |  |  |  |  |

# Таблица 8 – План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № п/п | Номер точки наблюдения | Географические координаты | Периодичность контроля | Контролируемые параметры | Кем осуществляется контроль | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | т. 1 Север СЗЗ Котельной | 49°48'31.62"С 72°40'30.90"В | 1 раз/квартал | [337]- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |
|  |  |  |  | [304]-Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |
|  |  |  |  | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  |  |
|  |  |  |  | [330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
| 2 | т. 2 Запад СЗЗ Котельной | 49°48'14.71"С 72°40'7.55"В | 1 раз/квартал | [337]- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |
|  |  |  |  | [304]-Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |
|  |  |  |  | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  |  |
|  |  |  |  | [330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
| 3 | т. 3 Юг СЗЗ Котельной | 49°45'19.00"С 84°16'34.32"В | 1 раз/квартал | [337]- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |
|  |  |  |  | [304]-Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |
|  |  |  |  | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  |  |
|  |  |  |  | [330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
| 4 | т. 4 Восток СЗЗ Котельной | 49°47'59.35"С 72°40'33.86"В | 1 раз/квартал | [337]- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |
|  |  |  |  | [304]-Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |
|  |  |  |  | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  |  |
|  |  |  |  | [330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |

# Таблица 9 – График мониторинга воздействия на водном объекте

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ** В соответствии с проектными решениями осуществляемая деятельность не окажет прямого воздействия на поверхностные воды, на основании изложенного мониторинг поверхностных вод – не осуществляется. |  |  |  |  |  |

# Таблица 10 – Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ** В районе осуществления деятельности плодородный слой отсутствует. На основании изложенного экологический мониторинг почв не проводится. |  |  |  |  |

# Таблица 11 – План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. выполнение комплексного плана природоохранных мероприятий | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 2. соблюдение санитарно-гигиенических норм содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений, на пром. площадке и территории санитарно-защитной зоны | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 3. эффективность работы пылегазоулавливающих систем | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 4. эффективность локальных и общезаводских систем по очистке и обезвреживанию сточных вод | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 5. соблюдение регламентных норм хранения и наполнения жидких и твердых отходов производства | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 6. соблюдение установленных требованиями по охране природы за составом и количеством сточных вод, годовых выбросов, твердых и жидких отходов | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 7. за использование земельных ресурсов, за соблюдение удельных норм водопотребления и водоотведения и выбросов вредных веществ в атмосферу | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 8. проводить систематический анализ результатов деятельности предприятия, а также отдельных цехов и подразделений в области пром. санитарии и охраны окружающей среды | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 9. осуществлять оперативный контроль при залповых выбросах вредных веществ в атмосферу и водоемы с немедленным уведомлением руководства филиала для принятия мер по устранению, и соответствующих служб санэпиднадзора, территориального органа в области охраны окружающей среды, управление по ЧС и промышленной безопасности. | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |

# Список использованной литературы

- Экологический Кодекс РК, от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

- «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208 «Об утверждении Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля»

- Правила разработки программы управления отходами», утвержденные приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 09.08.2021 г. №318.

Приложения

Приложение 1 – Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды