| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» УТВЕРЖДЕН: Технический директор Сейдуәлі А.С. _____________________________________ «________» ___________________2025 г. | ТОО "EcoProf KZ" УТВЕРЖДЕН: Директор ТОО «EcoProf KZ» _____________________________________ «________» ___________________2025 г. |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

нормативов допустимых выбросов (НДВ)

для промплощадки котельной

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»,

расположенной по адресу:

Карагандинская область, п. Шахан

на период 2025–2034 гг.

Караганда

2025

Заказчик проекта:

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»

Юридический адрес организации:

Карагандинская область, г. Шахтинск, ул. Индустриальная, д.38

Фактический адрес организации:

Карагандинская область, п. Шахан

Организация - разработчик проекта:

ТОО “EcoProf KZ”

Лицензия на природоохранное проектирование и нормирование №02775P от 21.05.2024 г.

Юридический и почтовый адрес организации:

M01F2B4, РК, г. Караганда, ул. Аманжолова, д. 17/3, н.п. 1

Контактные данные:

тел.:  +7 7212 41 61 91

моб.: +7 771 044 27 77

e-mail: info@ecoprofkz.kz

ecoprofkz.kz

Список исполнителей

| Должность | Подпись | Ф.И.О |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, ведущий инженер-эколог |  | Супхалеев Б.К. |
| Начальник проектного отдела |  | Новиков Д.В. |

Аннотация

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для промплощадки котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», расположенной по адресу: Карагандинская область, п. Шахан, разрабатывается в связи с передачей действующей котельной с баланса ГУ «Отдел строительства г. Шахтинск», на которую ранее ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» 13.05.2021 г. было получено заключение государственной экологической экспертизы № М1-0014/21 от 13.05.2021 (далее – Заключение ГЭЭ) на проект «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к корректировке рабочего проекта «Строительство котельной и тепловых сетей поселка Шахан Карагандинской области» и получено разрешение на эмиссии в окружающую среду KZ15VCZ00895334 от  13.05.2021 г, на баланс ТОО «Шахтинсктеплоэнерго».

Настоящий проект содержит:

‒ нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на период 2025-2034 гг. включительно;

‒ расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно утвержденным методикам;

‒ определение и обоснование размера санитарно-защитной зоны промышленных площадок предприятия.

Водогрейная котельная предназначена для теплоснабжения объектов в поселке Шахан.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на промплощадке являются: котельная, склад угля, погрузо-разгрузочные работы.

Исходные данные, для расчета нормативов, приняты исходя из технических характеристик применяемого оборудования, протокола инвентаризации источников выбросов и данных, представленных заказчиком.

В соответствии с пп. 1.1 п. 1 Раздела 2 приложения 2 к ЭК РК, объект отнесен ко 2 категории, как объект по обеспечивающий электрической энергией, с использованием оборудования с установленной электрической мощностью менее 50 мегаватт (МВт).

Согласно КР ДСМ-2, Раздел 14, Примечание: пункт 1 – «При установлении минимальной величины СЗЗ от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации над поверхностью земли», на основе расчетов по определению санитарно-защитной зоны, СЗЗ расчетным методом установлено в 500 м.

В ходе планируемой деятельности определено 14 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 2 организованных и 12 неорганизованных источников выбросов. В ходе планируемой деятельности будут выбрасываться загрязняющие вещества 1-4 класса опасности порядка 22 наименований.

Согласно разработанного проекта норматив допустимых выбросов на период 2025-2034 г.г. максимальный валовый объем загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу, согласно данного проекта составляет:

- 2025 год - 674.454857156 тонн/год;

- 2026 год - 950.474485774 тонн/год;

- 2027 год - 1007.482724068 тонн/год;

- 2028 год - 1067.910327426 тонн/год;

- 2029 год - 1137.299679688 тонн/год;

- 2030 год - 1205.516112124 тонн/год;

- 2031 год - 1269.393573928 тонн/год;

- 2032 год - 1332.852059405 тонн/год;

- 2033 год - 1399.483887477 тонн/год;

- 2034 год - 1469.448262364 тонн/год;

Норматив допустимых выбросов достигается в 2034 году.

Содержание

Аннотация	3

Содержание	4

Список таблиц	4

Список иллюстраций	5

Список приложений	6

Список аббревиатур и использованных сокращений	7

Список условных обозначений использованных единиц измерения	7

Введение	8

1. Общие сведения об операторе объекта и местоположении предприятия	……9

2. Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы	13

2.1. Краткая информация предприятия	13

2.2. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования	13

2.3. Краткая характеристика существующих установок пылегазоочистного оборудования	17

2.4. Перспектива развития предприятия	19

2.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	28

2.6. Сведения о залповых и аварийных выбросах	44

2.6.1. Характеристика аварийных выбросов	44

2.6.2. Характеристика залповых выбросов	44

2.8. Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу	45

2.9. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/сек, т/год), принятых для расчета нормативов НДВ	48

3. Проведение расчетов рассеивания и определение предложений нормативов эмиссии	49

3.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ	49

3.2. Анализ результатов расчета рассеивания приземных концентраций	52

3.3. Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	87

3.4. Оценка состояния атмосферного воздуха	92

3.5. Обоснование принятого размера области воздействия	92

3.6. Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	92

4. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)	93

5. Контроль нормативов выбросов на предприятии	119

5.1. Контроль за соблюдением нормативов на источниках выбросов	119

5.2. Контроль на границе санитарно-защитной зоны	129

6. Природоохранные мероприятия	130

7. Чрезвычайные ситуации	131

Выводы	132

Список использованной литературы	133

Приложения	134

Список таблиц

Таблица 2.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.	18

Таблица 2.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.	23

Таблица 3.1 – Климатические данные	44

Таблица 3.2 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	45

Таблица 3.3 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2034 гг.	47

Таблица 3.4 – Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ на 2025-2034 гг.	49

Таблица 3.5 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2025-2034 гг.	54

Таблица 4.1 – Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2025-2034 гг.	65

Таблица 4.2 – План мероприятий по сокращению выбросов ЗВ в атмосферный воздух в период НМУ на 2025-2034 гг.	70

Таблица 5.1 – План-график контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов на 2025-2034 гг.	83

Таблица 5.2 – Данные контроля параметров рассеивания загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны.	88

Список иллюстраций

Рисунок 1.1 - Обзорная карта района расположения предприятия	10

Рисунок 1.2 - Расстояние от промплощадки до ближайшего населенного пункта	11

Рисунок 1.2 – Карта-схема с нанесенными источниками выбросов ЗВ	12

Рисунок 3.1 - Среднегодовая роза ветров района расположения предприятия	45

Список приложений

Приложение 1 – Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

Приложение 2 – Экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории;

Приложение 3 – Фоновая справка РГП «Казгидромет»;

Приложение 4 – Расчет нормативов допустимых выбросов;

Приложение 5 – Программный расчет рассеивания загрязняющих веществ;

Приложение 6 – Бланки инвентаризации выбросов ЗВ в атмосферный воздух и их источников

Приложение 7 - Паспорта очистного оборудования.

Список аббревиатур и использованных сокращений

| ГВС | газовоздушная смесь |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ГЭЭ | государственная экологическая экспертиза |
| ЗВ | загрязняющие вещества |
| КГП | Коммунальное государственное предприятие |
| МВИ | методика выполнения измерений |
| МЭГПР | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов |
| НМУ | неблагоприятные метеорологические условия |
| ОНД | общая нормативная документация |
| ООС | охрана окружающей среды |
| ПДВ | предельно-допустимые выбросы |
| ПДКм.р. | предельно-допустимая концентрация, максимально-разовая |
| ПДКс.с. | предельно-допустимая концентрация, среднесуточная |
| ОБУВ | ориентировочно-безопасные уровни воздействия |
| РК | Республика Казахстан |
| РД | руководящий документ |
| РНД | руководящий нормативный документ |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ТБ | техника безопасности |
| ТБО | твердо-бытовые отходы |
| ГСМ | горюче-смазочные материалы |
| ТОО | товарищество с ограниченной ответственностью |
| УПРЗА | унифицированная программа расчёта загрязнения атмосферы |

Список условных обозначений использованных единиц измерения

| % | процент |
| --- | --- |
| 0С | градус Цельсия |
| г | грамм |
| ГДж | гигаджоуль |
| кг | килограмм |
| мм | миллиметр |
| кВт | киловатт |
| кВ | киловольт |
| экв. | эквивалент |
| л | литр |
| м | метр |
| мг | миллиграмм |
| МДж | мегаджоуль |
| с | секунда |
| т | тонна |
| дБА | децибел |

Введение

Основание для разработки: Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для промлощадки котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», расположенной по адресу: Карагандинская область, п. Шахан, разрабатывается в связи с передачей действующей котельной с баланса ГУ «Отдел строительства г. Шахтинск», на которую ранее ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» 13.05.2021 г. было получено заключение государственной экологической экспертизы № М1-0014/21 от 13.05.2021 (далее – Заключение ГЭЭ) на проект «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к корректировке рабочего проекта «Строительство котельной и тепловых сетей поселка Шахан Карагандинской области» и получено разрешение на эмиссии в окружающую среду KZ15VCZ00895334 от  13.05.2021 г на баланс ТОО «Шахтинсктеплоэнерго».

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для промлощадки котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан на период 2025-2034гг., согласно:

- Экологическому Кодексу Республики Казахстан;

- «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

Сведения о проектной организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «EcoProf KZ», Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Аманжолова, д. 17/3, н.п. 1, тел: 8(7212) 41-61-91, e-mail: info@ecoprofkz.kz.

Заказчик и инициатор проектируемой деятельности – ТОО «Шахтинсктеплоэнерго».

Настоящий проект нормативов допустимых выбросов разработан ТОО «EcoProf KZ» Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02775P от 21.05.2024 г. (Приложение 1).

Общие сведения об операторе объекта и местоположении предприятия

Шаха́н (каз.  Шақан) — посёлок городского типа в Карагандинской области в Казахстане. Находится в подчинении Шахтинской городской администрации. Административный центр и единственный населённый пункт Шаханской поселковой администрации.

Основным назначением ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан является:

-	производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;

Проектная мощность котельной – 34,88МВт (30 Гкал/час). Котлы работают на твердом топливе (уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок.). Для растопки котлоагрегатов используется дизельное топливо.

Тепловая энергия поставляется для покрытия тепловых нагрузок, обусловленных коммунально-бытовыми и социальными нуждами п. Шахан. ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в настоящее время является единственным централизованным источником теплоснабжения жилого фонда п. Шахан и его промышленных предприятий.

Расположен на правобережье реки Шерубайнура, в 12 км к северу от города Шахтинска, в 35 км к западу от центра Караганды.

Районная котельная расположена в юго-восточной части от поселка Шахан на расстоянии порядка 1150 метров от жилой застройки.

Рассматриваемый объект находится за границами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. Ближайший водные объекты – реки Сокыр и Чурбай Нура находятся на расстоянии 4 км.

Ситуационная карта-схема района размещения объекта в соответствии с п. 6.3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63, представлена на рисунках 1.1 –1.3.

Рисунок 1.1 - Обзорная карта района расположения предприятия

Рисунок 1.2 - Расстояние от промплощадки до ближайшего населенного пункта

6013

6012

6011

6010

6005

6008

6007

6006

6004

6003

6002

6001

0003

0001

Рисунок 1.3 – Карта-схема с нанесенными источниками выбросов ЗВ

Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы

Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

В здании котельной, которое оборудовано электрическими талями, установлено три водогрейных котлоагрегатов марки “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) и вспомогательным оборудование. Проектная мощность котельной – 34,88МВт (30 Гкал/час). Котлы работают на твердом топливе (уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок). Для растопки котлоагрегатов используется дизельное топливо.

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход угля, тонн | 13486 | 19011 | 20152 | 21361 | 22749 | 24114 | 25392 | 26662 | 27995 | 29395 |

В зависимости от температурного графика в работе находятся от 1,5 до 2 котлоагрегатов, 1 резервный. Процесс сопровождается выделением в воздух золы угольной, оксидов серы, углерода и азота. Дымовые газы от котлоагрегатов выбрасываются в атмосферу через трубу. Дымовая труба состоит из четырехгранной башни (каркаса) с размерами 2,7х2,7х27,0(h)м и тонкостенной цилиндрической оболочки - газоотводящего ствола диаметром 1020мм, высотой 30,0м, закрепленного внутри башни. (ист.0001).

Выбросы содержат золу угольную, диоксид серы, окислы азота и оксид углерода.

Ист. 0003 Резервуар дизельного топлива

Для растопки водогрейных котлов используется дизельное топливо. Продолжительность растопки 1,5 часа. Объем резервуара для дизтоплива 800 литров.

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход дизтоплива, литров | 22997 | 24377 | 25839 | 27390 | 29033 | 30775 | 32622 | 34579 | 36654 | 38853 |

Ист.6001 Пересыпка угля

В качестве топлива будет использоваться уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок. Доставка угля на территорию котельной планируется автотранспортом. При разгрузке автосамосвалов в атмосферный воздух выделяется Пыль неорганическая (70-20%).

Ист.6002 Склад угля

Склад угля представляет собой открытую площадку. Топливо - каменный уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок. Запас топлива на открытом складе угля предусмотрен - на 10 суток. Емкость склада угля с размерами в плане 12х15м составляет 900т.

Ист.6003 Пересыпка угля

Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. При погрузке в атмосферный воздух выделяется Пыль неорганическая (70-20%).

Ист.6004 Конвейер топливоподачи

С открытого склада топливо загружается погрузчиком в подающий бункер, откуда конвейером подается в дробилку. Ширина конвейера - 0,408 м, длина - 45,21 м. Оснащен защитным кожухом. Топливоподача работает 2 смены в сутки (по 12 часов каждая), 214 дней в году.

Ист.6005 Дробилка ДО 1М-15

Под приемным бункером установлена дробилка-питатель винтовая ДО 1М-15, максимальной производительностью 15т/час, предназначенная для дробления, грохочения и равномерной подачи на транспортерное устройство каменных углей.

В дробилке уголь измельчается до размеров 40мм.

Ист.6006 Скребковый транспортер

Из дробилки измельченный уголь подается на скребковый транспортер ТСУ (транспортёр скребковый углеподачи), предназначенного для транспортирования по наклонно-горизонтальным трассам угля, массой до 1 т/м3, размером кусков до 100 мм к расходным бункерам котлов. Ширина конвейера - 1,3 м, длина - 50 м. Оснащен защитным кожухом. Топливоподача работает 2 смены в сутки (по 12 часов каждая), 214 дней в году.

Ист.6007 Скребковый транспортер золоудаления

Зола, собирающаяся в бункерах золоуловителей, при помощи клапана-мигалки подается на скребковый транспортер золоудаления ТСШ, проходящий под золоуловителями.

Транспортер, работающий в периодическом режиме, включается 3 раза в смену и подает золу в накопительный бункер для золы V=2,96м3. (за 214 суток - 642 смены, с учетом 3 раза в смену - 1926 ч/за период отопления). Ширина конвейера - 0,40 м, длина - 23,914 м. Оснащен защитным кожухом.

Ист.6008 Пересыпка золошлака

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, в проекте не предусматривается устройство золоотвала в качестве пункта для складирования и утилизации золошлаковых накоплений. Они вывозятся автотранспортом в соответствии с заключенным договором.

Система шлакоудаления предназначена для удаления шлаковых отходов из-под котлов, транспортирования их в бункер для сбора шлака и вывоз автомобилем.

Механизация шлакоудаления производится скреперно-ковшовым подъемником марки ПСКМ-0,5-75, смонтированном в бетонном канале, заполненным водой (мокрое шлакоудаление) на отм. -1,250м.

Подъемник скреперно - ковшовый ПСКМ предназначен для удаления (транспортирования) очаговых остатков из-под стационарных паровых и водогрейных котлов в сборный бункер.

Удаление очаговых остатков осуществляется ковшом, движущимся по направляющим в шлакосборном канале, постоянно заполненном водой, что исключает подсос воздуха в топку котла и спекание шлака, а также создает нормальные санитарные условия в помещении котельного зала.

Скреперно-ковшовый подъемник включает в себя; лебедку с эл. двигателем; канат, к рабочей части которого крепится ковш емкостью 0,5 м3; раму хвостовой части; раму головной части, которая монтируется над бункером шлаковых отходов и горизонтальных секций. Угол подъема ковша к бункеру 75°.

Шлак из топок котлов по течкам поступает в канал, который примерно на 4/5 его высоты должен быть заполнен водой. Для предотвращения подсоса воздуха выгрузные течки котлов должны быть погружены в воду на 100 мм.

Работа скреперного подъемника носит периодический характер, работает она в полуавтоматическом режиме. Включение его в работу осуществляется вручную по мере накопления шлака в канале (2 раза в смену). Периодичность включения зависит от количества шлака в канале, но шлак не должен находиться в канале более 8 часов.

Уровень воды в канале проверяется один раз в смену. Для поддержания заданного уровня воды предусмотрена подпитка из водопровода.

Ковш подъемника собирает шлак в канале и транспортирует его в бункер для сбора шлака емкостью 7,5 м3 (18,75 тонн). Вывозится 2 раза в сутки.

Система золоудаления предназначена для удаления золы из бункеров золоуловителей и транспортирования ее в бункер для сбора золы. По мере накопления в бункере (2 раза в сутки) (V = 2,96 м3 (7,4 тонны)) зола при помощи односекторного затвора выгружается в автотранспорт. Расчет выбросов от статического хранения золы в бункере не приводится, т.к. он представляет собой закрытую емкость. Расчет производился только от перегрузки золы в автотранспорт.

Ист.6009 Автостоянка

На территории котельной проектом предусматривается стоянка для 20 автомобилей. Территория стоянки - открытая - площадка, общей площадью - 180,5 м2. Выбросы от гостевой стоянки не нормируются.

Ист.0002 Аварийная ДЭС

На участке котельной предусматривается установка аварийной дизельной электростанции FG Wilson P88-3. Расход топлива - 20,1 л/час при резервном режиме работы, согласно паспортных данных (Приложение х). Проектом принято 3 суток работы в год при аварийных ситуациях. Выбросы от аварийных ДЭС не нормируются.

Ист.6010 Сварочные работы (электродуговая и газовая сварка)

На участке котельной предусматриваются сварочные работы. На балансе предприятия имеется 1 сварочный инвентор, работающий от электроэнергии, тип сварки ручная дуговая. Переносной сварочный аппарат Ресанта САИ 205 250А.

Ист.6011 Сверлильный станок

В помещении гаража мастерской котельной установлен 1 станок сверлильный Zitrek OP-116.

Ист.6012 Покрасочные работы

В котельной п. Шахан проводятся лакокрасочные работы. Способ окраски: кистью и валиком.

Ист.6013 Хим. лаборатория

В хим. лаборатории проводятся анализы воды при водоподготовке. Выбросы ЗВ в кабинете хим. Лаборатории осуществляются через оконный проем, источник выбросов неорганизованный.

Краткая характеристика существующих установок пылегазоочистного оборудования

На период эксплуатации котельной предусмотрено использование трех циклонов сборки ООО “БЗКО” БЦ-2-7(5+3) Q = 11,22 м3/с с эффективностью очистки 85%.

Циклон БЦ 2-7х(5+3) применяется для очистки газов, содержащих неволокнистые и неслипающиеся пыли - цемент, доломит, известняк, шамот и другие, а также для улавливания золы из уходящих газов в твердотопливных отопительных и производственных котельных, с котлами типа КЕ, ДКВР и КВ-ТС, КВм, производительностью до 25 тонн пара в час и тепловой мощностью до 11,63 МВт.

Конструкция батарейного циклона БЦ 2-7х(5+3)

Батарейный циклон БЦ 2-7х(5+3) представляет собой золоуловитель, составленный из параллельно установленных 56 чугунных циклонных элементов, объединенных в одном корпусе и имеющих общие подвод и отвод газов, а также сборный бункер.

Цельнолитые чугунных циклонные элементы имеют диаметр 254 мм, и оборудованы направляющими аппаратами типа "Розетка" с углом наклона до 25°. Циклон разделен на две параллельно работающие секции; последние снабжаются шиберами для их отключения. Такое устройство циклона позволяет сохранять оптимальную скорость движения газов в циклонных элементах при переменных нагрузках (например, работе котельных в летний и зимний периоды) путем отключения соответствующих секций.

Кроме того, секционирование исключает переток газов из одних элементов в другие через пылевой бункер. В каждой секции на крышках установлены предохранительные клапаны во избежание повреждения циклона при взрывах или хлопках в процессе очистки взрывоопасных пылегазовых смесей. Корпус и бункер батарейного циклона БЦ 2-7х(5+3) изготовляют сварными из листовой стали. Сварные швы корпусов батарейного циклона обеспечивают газоплотность всего циклона.

Принцип работы батарейного циклона БЦ 2-7х(5+3)

Запыленный газ попадает в секции батарейного циклона БЦ 2-7х(5+3) общим потоком, равномерно распределённым по всему входному сечению. Из этого потока запыленный газ подводится в элементы и начинает вращение из-за лопаток закручивающего аппарата. Двигаясь по инерции прямо, твердые частицы золы и пыли прижимаются к корпусу циклонного элемента и спускаются по конической части корпуса вместе с газовым потоком. Благодаря спиральному вихревому движению образуется пониженное давление в середине циклонного элемента, в результате поток газов из нижней части конуса меняет направление движения и идет вверх по центру корпуса циклонного элемента, направляясь в трубу для выхлопов. Зола и пыль оседает вниз в сборочный бункер, откуда ее удаляют.

Чтобы батарейные циклоны БЦ 2-7х(5+3) нормально функционировали нужно поддерживать постоянное сопротивление при наименьшей нагрузке котла не менее двадцати килограмм на метр квадратный. Для этого необходимо отключать одну из секций, не допускать подсосов воздуха извне и переполнения бункера золой. Кроме того, нужно полностью выгружать из бункера уловленную золу при остановке котла.

Перспектива развития предприятия

Реконструкция и расширение предприятия, а также увеличение мощности существующего производства не планируются.

Сведения по расчету выбросов от указанных источников учтены в приложении 4.

Нормативы определены в целом с учетом взаимного влияния всех существующих источников выбросов объекта.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

В ходе инвентаризации определены параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов нормативов допустимых выбросов в целом для предприятия, а также по каждому источнику выброса и каждому загрязняющему веществу.

Количественная характеристика (г/с) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ определена в зависимости от режима работы участков, технологических процессов и оборудования и с учетом одновременной работы.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на существующее положение и перспективу представлены в виде таблицы 2.1. При этом учтены как организованные, так и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Таблица 2.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2025 год

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Водо- грейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водо- грейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водо-грейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) | 1 1 1 | 5136 5136 5136 | Дымовая труба | 0001 | 30 | 1 | 15,9 | 12,4878308 | 80 | 1433 | 882 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3,3944332 | 351,473 | 57,0097206 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,5515954 | 57,114 | 9,2640796 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0039076 | 0,405 | 0,00122387 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1,8389472 | 190,412 | 32,3308739 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 43,090976 | 4461,813 | 770,420468 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 15,96298 | 1652,871 | 295,149274 | 2034 |
| 001 |  | Резервуар хранения ДТ | 1 |  | Дыхательный клапан | 0003 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,003927 | 25 | 1436 | 880 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000012 | 0,334 | 0,0000151 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000425 | 118,136 | 0,005395 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 |  |  | 6001 | 2 |  |  |  | 20 | 1478 | 836 | 17 | 17 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0448 |  | 0,237 | 2034 |
| 001 |  | Склад угля | 1 | 5136 |  | 6002 | 2 |  |  |  | 20 | 1478 | 836 | 17 | 17 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000365 |  | 0,00675 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 | 5136 |  | 6003 | 2 |  |  |  | 20 | 1436 | 873 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2564 |  | 4,741 | 2034 |
| 001 |  | Конвейер топливоподачи | 1 | 5136 |  | 6004 | 2 |  |  |  | 20 | 1436 | 873 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0001 |  | 0,00185 | 2034 |
| 001 |  | Дробилка ДО 1М-15 | 1 | 5136 |  | 6005 | 2 |  |  |  | 20 | 1430 | 890 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0026 |  | 0,048 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер | 1 | 5136 |  | 6006 | 2 |  |  |  | 20 | 1430 | 885 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000353 |  | 0,006519 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер золоудаления | 1 | 1926 |  | 6007 | 2 |  |  |  | 20 | 1430 | 872 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000011 |  | 0,000076 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка золошлака | 1 |  |  | 6008 | 2 |  |  |  | 20 | 1430 | 872 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,04736 |  | 0,10167 | 2034 |
| 001 |  | Сварочные работы Сварочные работы | 1 1 |  |  | 6010 | 2 |  |  |  | 20 | 1431 | 877 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,000658 |  | 0,018429 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000078 |  | 0,003064 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000492 |  | 0,001892 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,000369 |  | 0,001929 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000037 |  | 0,000807 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
| 001 |  | Сверлильный станок | 1 |  |  | 6011 | 2 |  |  |  | 20 | 1430 | 884 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0002 |  | 0,0002 | 2034 |
| 001 |  | Покрасочные работы | 1 |  |  | 6012 | 2 |  |  |  | 20 | 1434 | 876 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0043499 |  | 0,095275 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0019271 |  | 0,00555 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0006424 |  | 0,000642 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0009635 |  | 0,002775 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 | Этилацетат (674) | 0,0006424 |  | 0,00185 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0012847 |  | 0,0037 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0052064 |  | 0,0925 | 2034 |
| 001 |  | Хим. лаборатория | 1 | 1050 |  | 6013 | 3 |  |  |  | 20 | 1431 | 876 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,0000131 |  | 0,00005 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0,0000492 |  | 0,000186 | 2034 |

Таблица 2.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026 год

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) | 1 1 1 | 5136 5136 5136 | Дымовая труба | 0001 | 30 | 1 | 15,9 | 12,4878308 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,1892314 | 226,682 | 36,8691198 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3557501 | 36,836 | 5,99123196 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0024517 | 0,254 | 0,00076787 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 7,9170834 | 819,767 | 139,396239 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 27,841108 | 2882,78 | 498,260663 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 14,405669 | 1491,621 | 266,355057 | 2034 |
| 001 |  | Резервуар хранения ДТ | 1 |  | Дыхательный клапан | 0003 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,003927 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000012 | 0,334 | 0,0000151 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000425 | 118,136 | 0,0053892 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 |  |  | 6001 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0448 |  | 0,153 | 2034 |
| 001 |  | Склад угля | 1 | 5136 |  | 6002 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000365 |  | 0,00675 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 | 5136 |  | 6003 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,1658 |  | 3,066 | 2034 |
| 001 |  | Конвейер топливоподачи | 1 | 5136 |  | 6004 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0001 |  | 0,00185 | 2034 |
| 001 |  | Дробилка ДО 1М-15 | 1 | 5136 |  | 6005 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0017 |  | 0,031 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер | 1 | 5136 |  | 6006 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000353 |  | 0,006519 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер золоудаления | 1 | 1926 |  | 6007 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000011 |  | 0,000076 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка золошлака | 1 |  |  | 6008 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,04736 |  | 0,10167 | 2034 |
| 001 |  | Сварочные работы Сварочные работы | 1 1 |  |  | 6010 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,000658 |  | 0,018429 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000078 |  | 0,003064 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000492 |  | 0,001892 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,000369 |  | 0,001929 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000037 |  | 0,000807 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
| 001 |  | Сверлильный станок | 1 |  |  | 6011 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0002 |  | 0,0002 | 2034 |
| 001 |  | Покрасочные работы | 1 |  |  | 6012 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0043499 |  | 0,095275 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0019271 |  | 0,00555 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0006424 |  | 0,000642 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0009635 |  | 0,002775 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 | Этилацетат (674) | 0,0006424 |  | 0,00185 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0012847 |  | 0,0037 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0052064 |  | 0,0925 | 2034 |
| 001 |  | Хим. лаборатория | 1 | 1050 |  | 6013 | 3 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,0000131 |  | 0,00005 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0,0000492 |  | 0,000186 | 2034 |

Таблица 2.3 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) | 1 1 1 | 5136 5136 5136 | Дымовая труба | 0001 | 30 | 1 | 15,9 | 12,4878308 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,3205855 | 240,283 | 39,0812651 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3770951 | 39,046 | 6,35070559 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0025988 | 0,269 | 0,00081394 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 8,3921091 | 868,953 | 147,760006 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 29,511577 | 3055,747 | 528,156278 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 15,27001 | 1581,118 | 282,336347 | 2034 |
| 001 |  | Резервуар хранения ДТ | 1 |  | Дыхательный клапан | 0003 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,003927 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000012 | 0,334 | 0,0000151 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000425 | 118,136 | 0,0053898 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 |  |  | 6001 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0448 |  | 0,163 | 2034 |
| 001 |  | Склад угля | 1 | 5136 |  | 6002 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000365 |  | 0,00675 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 | 5136 |  | 6003 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,1758 |  | 3,25 | 2034 |
| 001 |  | Конвейер топливоподачи | 1 | 5136 |  | 6004 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0001 |  | 0,00185 | 2034 |
| 001 |  | Дробилка ДО 1М-15 | 1 | 5136 |  | 6005 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0018 |  | 0,0329 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер | 1 | 5136 |  | 6006 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000353 |  | 0,006519 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер золоудаления | 1 | 1926 |  | 6007 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000011 |  | 0,000076 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка золошлака | 1 |  |  | 6008 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,04736 |  | 0,10167 | 2034 |
| 001 |  | Сварочные работы Сварочные работы | 1 1 |  |  | 6010 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,000658 |  | 0,018429 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000078 |  | 0,003064 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000492 |  | 0,001892 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,000369 |  | 0,001929 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000037 |  | 0,000807 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
| 001 |  | Сверлильный станок | 1 |  |  | 6011 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0002 |  | 0,0002 | 2034 |
| 001 |  | Покрасочные работы | 1 |  |  | 6012 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0043499 |  | 0,095275 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0019271 |  | 0,00555 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0006424 |  | 0,000642 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0009635 |  | 0,002775 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 | Этилацетат (674) | 0,0006424 |  | 0,00185 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0012847 |  | 0,0037 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0052064 |  | 0,0925 | 2034 |
| 001 |  | Хим. лаборатория | 1 | 1050 |  | 6013 | 3 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,0000131 |  | 0,00005 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0,0000492 |  | 0,000186 | 2034 |

Таблица 2.4 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028 год

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) | 1 1 1 | 5136 5136 5136 | Дымовая труба | 0001 | 30 | 1 | 15,9 | 12,4878308 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,4598175 | 254,699 | 41,4261596 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3997203 | 41,389 | 6,73175094 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0027547 | 0,285 | 0,00086278 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 8,8956239 | 921,089 | 156,625677 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 31,282229 | 3239,088 | 559,845906 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 16,186189 | 1675,983 | 299,276662 | 2034 |
| 001 |  | Резервуар хранения ДТ | 1 |  | Дыхательный клапан | 0003 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,003927 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000012 | 0,334 | 0,0000151 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000425 | 118,136 | 0,0053904 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 |  |  | 6001 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0448 |  | 0,172 | 2034 |
| 001 |  | Склад угля | 1 | 5136 |  | 6002 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000365 |  | 0,00675 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 | 5136 |  | 6003 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,1863 |  | 3,445 | 2034 |
| 001 |  | Конвейер топливоподачи | 1 | 5136 |  | 6004 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0001 |  | 0,00185 | 2034 |
| 001 |  | Дробилка ДО 1М-15 | 1 | 5136 |  | 6005 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0019 |  | 0,0349 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер | 1 | 5136 |  | 6006 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000353 |  | 0,006519 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер золоудаления | 1 | 1926 |  | 6007 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000011 |  | 0,000076 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка золошлака | 1 |  |  | 6008 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,04736 |  | 0,10167 | 2034 |
| 001 |  | Сварочные работы Сварочные работы | 1 1 |  |  | 6010 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,000658 |  | 0,018429 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000078 |  | 0,003064 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000492 |  | 0,001892 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,000369 |  | 0,001929 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000037 |  | 0,000807 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
| 001 |  | Сверлильный станок | 1 |  |  | 6011 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0002 |  | 0,0002 | 2034 |
| 001 |  | Покрасочные работы | 1 |  |  | 6012 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0043499 |  | 0,095275 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0019271 |  | 0,00555 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0006424 |  | 0,000642 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0009635 |  | 0,002775 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 | Этилацетат (674) | 0,0006424 |  | 0,00185 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0012847 |  | 0,0037 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0052064 |  | 0,0925 | 2034 |
| 001 |  | Хим. лаборатория | 1 | 1050 |  | 6013 | 3 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,0000131 |  | 0,00005 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0,0000492 |  | 0,000186 | 2034 |

Таблица 2.5 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2029 год

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) | 1 1 1 | 5136 5136 5136 | Дымовая труба | 0001 | 30 | 1 | 15,9 | 12,4878308 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,618594 | 271,14 | 44,118506 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4255215 | 44,06 | 7,16925722 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00292 | 0,302 | 0,00091454 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 9,4716939 | 980,737 | 166,805652 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 33,310522 | 3449,106 | 596,234229 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 17,238318 | 1784,925 | 318,729611 | 2034 |
| 001 |  | Резервуар хранения ДТ | 1 |  | Дыхательный клапан | 0003 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,003927 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000012 | 0,334 | 0,0000151 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000425 | 118,136 | 0,0053911 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 |  |  | 6001 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0448 |  | 0,184 | 2034 |
| 001 |  | Склад угля | 1 | 5136 |  | 6002 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000365 |  | 0,00675 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 | 5136 |  | 6003 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,1984 |  | 3,669 | 2034 |
| 001 |  | Конвейер топливоподачи | 1 | 5136 |  | 6004 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0001 |  | 0,00185 | 2034 |
| 001 |  | Дробилка ДО 1М-15 | 1 | 5136 |  | 6005 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,002 |  | 0,0371 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер | 1 | 5136 |  | 6006 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000353 |  | 0,006519 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер золоудаления | 1 | 1926 |  | 6007 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000011 |  | 0,000076 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка золошлака | 1 |  |  | 6008 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,04736 |  | 0,10167 | 2034 |
| 001 |  | Сварочные работы Сварочные работы | 1 1 |  |  | 6010 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,000658 |  | 0,018429 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000078 |  | 0,003064 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000492 |  | 0,001892 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,000369 |  | 0,001929 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000037 |  | 0,000807 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
| 001 |  | Сверлильный станок | 1 |  |  | 6011 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0002 |  | 0,0002 | 2034 |
| 001 |  | Покрасочные работы | 1 |  |  | 6012 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0043499 |  | 0,095275 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0019271 |  | 0,00555 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0006424 |  | 0,000642 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0009635 |  | 0,002775 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 | Этилацетат (674) | 0,0006424 |  | 0,00185 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0012847 |  | 0,0037 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0052064 |  | 0,0925 | 2034 |
| 001 |  | Хим. лаборатория | 1 | 1050 |  | 6013 | 3 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,0000131 |  | 0,00005 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0,0000492 |  | 0,000186 | 2034 |

Таблица 2.6 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2030 год

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) | 1 1 1 | 5136 5136 5136 | Дымовая труба | 0001 | 30 | 1 | 15,9 | 12,4878308 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,775709 | 287,408 | 46,7656025 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4510527 | 46,704 | 7,5994104 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0030952 | 0,32 | 0,00096942 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 10,039993 | 1039,581 | 176,813938 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 35,309145 | 3656,051 | 632,008094 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 18,272612 | 1892,02 | 337,853287 | 2034 |
| 001 |  | Резервуар хранения ДТ | 1 |  | Дыхательный клапан | 0003 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,003927 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000012 | 0,334 | 0,0000151 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000425 | 118,136 | 0,0053918 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 |  |  | 6001 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0448 |  | 0,195 | 2034 |
| 001 |  | Склад угля | 1 | 5136 |  | 6002 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000365 |  | 0,00675 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 | 5136 |  | 6003 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2103 |  | 3,889 | 2034 |
| 001 |  | Конвейер топливоподачи | 1 | 5136 |  | 6004 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0001 |  | 0,00185 | 2034 |
| 001 |  | Дробилка ДО 1М-15 | 1 | 5136 |  | 6005 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0021 |  | 0,0394 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер | 1 | 5136 |  | 6006 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000353 |  | 0,006519 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер золоудаления | 1 | 1926 |  | 6007 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000011 |  | 0,000076 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка золошлака | 1 |  |  | 6008 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,04736 |  | 0,10167 | 2034 |
| 001 |  | Сварочные работы Сварочные работы | 1 1 |  |  | 6010 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,000658 |  | 0,018429 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000078 |  | 0,003064 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000492 |  | 0,001892 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,000369 |  | 0,001929 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000037 |  | 0,000807 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
| 001 |  | Сверлильный станок | 1 |  |  | 6011 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0002 |  | 0,0002 | 2034 |
| 001 |  | Покрасочные работы | 1 |  |  | 6012 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0043499 |  | 0,095275 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0019271 |  | 0,00555 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0006424 |  | 0,000642 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0009635 |  | 0,002775 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 | Этилацетат (674) | 0,0006424 |  | 0,00185 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0012847 |  | 0,0037 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0052064 |  | 0,0925 | 2034 |
| 001 |  | Хим. лаборатория | 1 | 1050 |  | 6013 | 3 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,0000131 |  | 0,00005 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0,0000492 |  | 0,000186 | 2034 |

Таблица 2.7 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2031 год

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) | 1 1 1 | 5136 5136 5136 | Дымовая труба | 0001 | 30 | 1 | 15,9 | 12,4878308 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,9245762 | 302,822 | 49,2447308 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4752436 | 49,209 | 8,00226875 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0032809 | 0,34 | 0,00102758 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 10,57551 | 1095,031 | 186,186148 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 37,188557 | 3850,653 | 665,507063 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 19,241061 | 1992,297 | 355,759525 | 2034 |
| 001 |  | Резервуар хранения ДТ | 1 |  | Дыхательный клапан | 0003 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,003927 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000012 | 0,334 | 0,0000151 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000425 | 118,136 | 0,0053925 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 |  |  | 6001 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0448 |  | 0,205 | 2034 |
| 001 |  | Склад угля | 1 | 5136 |  | 6002 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000365 |  | 0,00675 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 | 5136 |  | 6003 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2215 |  | 4,095 | 2034 |
| 001 |  | Конвейер топливоподачи | 1 | 5136 |  | 6004 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0001 |  | 0,00185 | 2034 |
| 001 |  | Дробилка ДО 1М-15 | 1 | 5136 |  | 6005 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0022 |  | 0,0414 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер | 1 | 5136 |  | 6006 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000353 |  | 0,006519 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер золоудаления | 1 | 1926 |  | 6007 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000011 |  | 0,000076 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка золошлака | 1 |  |  | 6008 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,04736 |  | 0,10167 | 2034 |
| 001 |  | Сварочные работы Сварочные работы | 1 1 |  |  | 6010 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,000658 |  | 0,018429 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000078 |  | 0,003064 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000492 |  | 0,001892 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,000369 |  | 0,001929 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000037 |  | 0,000807 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
| 001 |  | Сверлильный станок | 1 |  |  | 6011 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0002 |  | 0,0002 | 2034 |
| 001 |  | Покрасочные работы | 1 |  |  | 6012 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0043499 |  | 0,095275 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0019271 |  | 0,00555 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0006424 |  | 0,000642 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0009635 |  | 0,002775 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 | Этилацетат (674) | 0,0006424 |  | 0,00185 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0012847 |  | 0,0037 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0052064 |  | 0,0925 | 2034 |
| 001 |  | Хим. лаборатория | 1 | 1050 |  | 6013 | 3 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,0000131 |  | 0,00005 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0,0000492 |  | 0,000186 | 2034 |

Таблица 2.8 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2032 год

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) | 1 1 1 | 5136 5136 5136 | Дымовая труба | 0001 | 30 | 1 | 15,9 | 12,4878308 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3,073462 | 318,239 | 51,7077976 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4994376 | 51,714 | 8,40251711 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0034778 | 0,36 | 0,00108924 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 11,10943 | 1150,315 | 195,497059 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 39,060139 | 4044,444 | 698,786197 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 20,203114 | 2091,912 | 373,547487 | 2034 |
| 001 |  | Резервуар хранения ДТ | 1 |  | Дыхательный клапан | 0003 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,003927 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000012 | 0,334 | 0,0000151 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000425 | 118,136 | 0,0053933 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 |  |  | 6001 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0448 |  | 0,215 | 2034 |
| 001 |  | Склад угля | 1 | 5136 |  | 6002 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000365 |  | 0,00675 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 | 5136 |  | 6003 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2326 |  | 4,3 | 2034 |
| 001 |  | Конвейер топливоподачи | 1 | 5136 |  | 6004 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0001 |  | 0,00185 | 2034 |
| 001 |  | Дробилка ДО 1М-15 | 1 | 5136 |  | 6005 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0024 |  | 0,0435 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер | 1 | 5136 |  | 6006 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000353 |  | 0,006519 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер золоудаления | 1 | 1926 |  | 6007 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000011 |  | 0,000076 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка золошлака | 1 |  |  | 6008 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,04736 |  | 0,10167 | 2034 |
| 001 |  | Сварочные работы Сварочные работы | 1 1 |  |  | 6010 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,000658 |  | 0,018429 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000078 |  | 0,003064 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000492 |  | 0,001892 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,000369 |  | 0,001929 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000037 |  | 0,000807 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
| 001 |  | Сверлильный станок | 1 |  |  | 6011 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0002 |  | 0,0002 | 2034 |
| 001 |  | Покрасочные работы | 1 |  |  | 6012 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0043499 |  | 0,095275 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0019271 |  | 0,00555 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0006424 |  | 0,000642 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0009635 |  | 0,002775 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 | Этилацетат (674) | 0,0006424 |  | 0,00185 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0012847 |  | 0,0037 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0052064 |  | 0,0925 | 2034 |
| 001 |  | Хим. лаборатория | 1 | 1050 |  | 6013 | 3 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,0000131 |  | 0,00005 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0,0000492 |  | 0,000186 | 2034 |

Таблица 2.9 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2033 год

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) | 1 1 1 | 5136 5136 5136 | Дымовая труба | 0001 | 30 | 1 | 15,9 | 12,4878308 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3,2299505 | 334,442 | 54,2940592 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,524867 | 54,347 | 8,82278462 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0036864 | 0,382 | 0,00115459 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 11,670351 | 1208,395 | 205,273581 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 41,026021 | 4247,999 | 733,729405 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 21,213264 | 2196,507 | 392,22479 | 2034 |
| 001 |  | Резервуар хранения ДТ | 1 |  | Дыхательный клапан | 0003 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,003927 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000012 | 0,334 | 0,0000151 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000425 | 118,136 | 0,0053941 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 |  |  | 6001 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0448 |  | 0,226 | 2034 |
| 001 |  | Склад угля | 1 | 5136 |  | 6002 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000365 |  | 0,00675 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 | 5136 |  | 6003 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2442 |  | 4,515 | 2034 |
| 001 |  | Конвейер топливоподачи | 1 | 5136 |  | 6004 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0001 |  | 0,00185 | 2034 |
| 001 |  | Дробилка ДО 1М-15 | 1 | 5136 |  | 6005 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0025 |  | 0,0457 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер | 1 | 5136 |  | 6006 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000353 |  | 0,006519 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер золоудаления | 1 | 1926 |  | 6007 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000011 |  | 0,000076 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка золошлака | 1 |  |  | 6008 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,04736 |  | 0,10167 | 2034 |
| 001 |  | Сварочные работы Сварочные работы | 1 1 |  |  | 6010 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,000658 |  | 0,018429 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000078 |  | 0,003064 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000492 |  | 0,001892 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,000369 |  | 0,001929 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000037 |  | 0,000807 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
| 001 |  | Сверлильный станок | 1 |  |  | 6011 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0002 |  | 0,0002 | 2034 |
| 001 |  | Покрасочные работы | 1 |  |  | 6012 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0043499 |  | 0,095275 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0019271 |  | 0,00555 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0006424 |  | 0,000642 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0009635 |  | 0,002775 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 | Этилацетат (674) | 0,0006424 |  | 0,00185 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0012847 |  | 0,0037 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0052064 |  | 0,0925 | 2034 |
| 001 |  | Хим. лаборатория | 1 | 1050 |  | 6013 | 3 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,0000131 |  | 0,00005 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0,0000492 |  | 0,000186 | 2034 |

Таблица 2.10 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2034 год

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) | 1 1 1 | 5136 5136 5136 | Дымовая труба | 0001 | 30 | 1 | 15,9 | 12,4878308 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3,3944332 | 351,473 | 57,0097206 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,5515954 | 57,114 | 9,2640796 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0039076 | 0,405 | 0,00122387 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 12,259648 | 1269,413 | 215,539159 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 43,090976 | 4461,813 | 770,420468 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 22,273925 | 2306,332 | 411,836197 | 2034 |
| 001 |  | Резервуар хранения ДТ | 1 |  | Дыхательный клапан | 0003 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,003927 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000012 | 0,334 | 0,0000151 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000425 | 118,136 | 0,005395 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 |  |  | 6001 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0448 |  | 0,237 | 2034 |
| 001 |  | Склад угля | 1 | 5136 |  | 6002 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000365 |  | 0,00675 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 | 5136 |  | 6003 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2564 |  | 4,741 | 2034 |
| 001 |  | Конвейер топливоподачи | 1 | 5136 |  | 6004 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0001 |  | 0,00185 | 2034 |
| 001 |  | Дробилка ВДП-15 | 1 | 5136 |  | 6005 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0026 |  | 0,048 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер | 1 | 5136 |  | 6006 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000353 |  | 0,006519 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер золоудаления | 1 | 1926 |  | 6007 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000011 |  | 0,000076 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка золошлака | 1 |  |  | 6008 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,04736 |  | 0,10167 | 2034 |
| 001 |  | Сварочные работы Сварочные работы | 1 1 |  |  | 6010 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,000658 |  | 0,018429 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000078 |  | 0,003064 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000492 |  | 0,001892 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,000369 |  | 0,001929 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000037 |  | 0,000807 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
| 001 |  | Сверлильный станок | 1 |  |  | 6011 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0002 |  | 0,0002 | 2034 |
| 001 |  | Покрасочные работы | 1 |  |  | 6012 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0043499 |  | 0,095275 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0019271 |  | 0,00555 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0006424 |  | 0,000642 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0009635 |  | 0,002775 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 | Этилацетат (674) | 0,0006424 |  | 0,00185 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0012847 |  | 0,0037 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0052064 |  | 0,0925 | 2034 |
| 001 |  | Хим. лаборатория | 1 | 1050 |  | 6013 | 3 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,0000131 |  | 0,00005 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0,0000492 |  | 0,000186 | 2034 |

Сведения о залповых и аварийных выбросах

Характеристика аварийных выбросов

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действием человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

К главным причинам аварий следует отнести:

- Полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;

- Пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;

- Ошибки обслуживающего персонала;

- Природные явления.

Аварийным выбросом является любой выброс загрязняющих веществ, произошедших в ходе нарушения технологии или в результате аварии.

Для аварийных выбросов нормативы НДВ не устанавливаются. Экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде, устанавливается должностными лицами в области охраны окружающей среды при выявлении нарушений экологического законодательства в ходе осуществления государственного экологического контроля.

Для снижения риска возникновения аварий и снижения ущерба от их последствий являются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий, разрабатываются планы мероприятий на случай любых аварийных ситуаций.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противопожарных и строительных норм и правил на объекте, в том числе:

- Соблюдение необходимых расстояний между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;

- Обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;

- Обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно-измерительными приборами и автоматикой;

- Обучение персонала правилами техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдение правил эксплуатации при выполнении работ;

- Регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;

- Применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей.

Характеристика залповых выбросов

Согласно технологическому регламенту, с целью обеспечения выполнения требований техники безопасности по ведению технологического процесса на предприятии залповые выбросы не предусмотрены.

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников выбросов промплощадки котельнойТОО «Шахтинсктеплоэнерго», классы опасности, а также предельно-допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест приведены в таблице 2.2.

Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу веществ в т/год приведена по рассчитанным значениям с учетом режима работы предприятия, технологического процесса и оборудования, характеристик сырья, топлива и т. д.

Санитарно-гигиенические нормативы загрязняющих веществ – ПДК и класс опасности приведены по данным Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, утверждённых Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

Таблица 2.11 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2025

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 1,59993699 | 26,170379312 | 654,259483 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,259909812 | 4,252379187 | 70,8729865 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,002312889 | 0,000724407 | 0,01448814 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 5,706127944 | 98,91201546 | 1978,24031 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 19,96267032 | 353,5208484 | 117,840283 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053886 | 0,0053886 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 10,430805064 | 191,36793369 | 1913,67934 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 37,9782689 | 674,4548572 | 4739,23028 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.12 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2026

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,189723445 | 36,87101177 | 921,775294 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,35575011 | 5,991231963 | 99,8538661 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,002451693 | 0,000767871 | 0,01535742 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 7,917083439 | 139,39623855 | 2787,92477 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 27,841476789 | 498,2625918 | 166,087531 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053892 | 0,0053892 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 14,666185962 | 269,72206652 | 2697,22067 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 52,98917732 | 950,4744858 | 6677,200878 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.13 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2027

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,321077485 | 39,08315714 | 977,078929 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,37709514 | 6,350705586 | 105,845093 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,002598792 | 0,000813942 | 0,01627884 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 8,392109091 | 147,76000596 | 2955,20012 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 29,511945657 | 528,1582068 | 176,052736 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053898 | 0,0053898 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 15,54062747 | 285,89925674 | 2858,99257 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 56,16195952 | 1007,482724 | 7077,509117 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.14 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2028

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,46030951 | 41,42805161 | 1035,70129 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,399720345 | 6,731750937 | 112,195849 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00275472 | 0,000862779 | 0,01725558 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 8,89562394 | 156,62567658 | 3132,51353 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 31,28259849 | 559,847835 | 186,615945 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053904 | 0,0053904 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 16,467405822 | 303,04557202 | 3030,45572 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 59,52491871 | 1067,910327 | 7501,822981 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.15 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2029

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,61908601 | 44,12039801 | 1103,00995 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,425521527 | 7,169257224 | 119,48762 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,002920005 | 0,000914544 | 0,01829088 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 9,471693924 | 166,80565161 | 3336,11303 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 33,31089054 | 596,2361577 | 198,745386 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053911 | 0,0053911 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 17,531734577 | 322,7367214 | 3227,36721 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 63,37835246 | 1137,29968 | 7989,064879 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.16 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2030

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,776201014 | 46,76749445 | 1169,18736 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,451052715 | 7,599410397 | 126,65684 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,003095205 | 0,000969417 | 0,01938834 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 10,039993257 | 176,81393796 | 3536,27876 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 35,30951373 | 632,0100228 | 210,670008 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053918 | 0,0053918 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 18,578029427 | 342,0936972 | 3420,93697 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 67,17439123 | 1205,516112 | 8468,072719 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.17 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2031

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,92506819 | 49,24662278 | 1231,16557 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,475243632 | 8,002268754 | 133,371146 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,003280917 | 0,001027584 | 0,02055168 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 10,575510135 | 186,18614781 | 3723,72296 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 37,18892559 | 665,5089915 | 221,836331 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053925 | 0,0053925 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 19,557777964 | 360,2179349 | 3602,17935 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 70,74231231 | 1269,393574 | 8916,619302 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.18 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2032

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 3,073953975 | 51,70968959 | 1292,74224 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,49943757 | 8,402517108 | 140,041952 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,003477771 | 0,001089237 | 0,02178474 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 11,109429894 | 195,49705917 | 3909,94118 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 39,06050817 | 698,7881256 | 232,929375 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053933 | 0,0053933 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 20,53113051 | 378,2229973 | 3782,22997 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 74,29444377 | 1332,852059 | 9362,229896 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.19 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2033

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 3,230442528 | 54,29595119 | 1357,39878 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,524866962 | 8,822784618 | 147,04641 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,003686433 | 0,001154589 | 0,02309178 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 11,67035139 | 205,27358148 | 4105,47163 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 41,02638957 | 733,7313339 | 244,577111 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053941 | 0,0053941 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 21,552981375 | 397,1284995 | 3971,285 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 78,02522414 | 1399,483887 | 9830,125417 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.20 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2034

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 3,394925214 | 57,0116126 | 1425,29032 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,551595396 | 9,2640796 | 154,401327 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00390762 | 0,00122387 | 0,0244773 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 12,259648224 | 215,539159 | 4310,78318 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 43,09134474 | 770,422397 | 256,807466 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,005395 | 0,005395 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 22,625942493 | 416,979207 | 4169,79207 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 81,94386957 | 1469,44826 | 10321,42224 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/сек, т/год), принятых для расчета нормативов НДВ

Проект НДВ для промплощадки котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан разработан на период с 2025 год по 2034 год.

Нормативы эмиссий в настоящем проекте устанавливаются согласно ст.39 п. 4 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Исходные данные, принятые для расчета нормативов эмиссий, получены расчетными методами, выполненными исходя из паспортных данных и технических характеристик применяемого оборудования, протокола инвентаризации источников выбросов (приложение 13), а также данных, представленных заказчиком.

Максимально-разовые выбросы вредных веществ от проектируемого производства приняты с учетом коэффициентов одновременности работы источников выбросов, с выбором из них наихудших значений.

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены в соответствии с методическими указаниями, утвержденными к применению на территории Республики Казахстан.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов предприятия представлены в приложении 10 настоящего проекта.

Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, проектного годового фонда времени его работы.

Проведение расчетов рассеивания и определение предложений нормативов эмиссии

Областью воздействия считается территория, определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Промплощадка котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан относится к объектам II категории в соответствии с пп. 1.1 п. 1 Раздела 2 приложения 2 к ЭК РК, как объект по обеспечивающий электрической энергией, с использованием оборудования с установленной электрической мощностью менее 50 мегаватт (МВт).

Для определения влияния деятельности на окружающую среду было проведено моделирование загрязнения атмосферного воздуха. Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, показал отсутствие на расстоянии 500 метров для промплощадки превышения нормативных значений 1 ПДК населенных мест, санитарные нормы качества приземного слоя атмосферного воздуха в селитебной зоне под влиянием деятельности источников загрязнения предприятия не нарушаются.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

Согласно СНиП 2.01.01-2010 «Строительная климатология и геофизика», Карагандинская область находится в III климатическом районе, подрайоне IIIa.

Формирование климата в районе происходит под интенсивным воздействием холодных сибирских и арктических воздушных масс, проникающих с севера и северо-запада, и теплых южных вторжений иранской фронтальной зоны. Большую часть года территория находится во власти южной периферии оси затропического максимума и преобладающих здесь северо-восточных ветров. Продолжительное жаркое лето и холодная для данных широт зима, большие годовые и суточные амплитуды колебания температуры, высокая сухость воздуха, малая облачность и скудность осадков при неравномерном распределении их в году, незначительный снежный покров и сильные ветры — вот отличительные черты климата Центрального Казахстана.

Занимая самое южное положение в Центральном Казахстане, Северное Прибалхашье получает огромное количество солнечной радиации, годовой баланс которой составляет 28—36 ккал/см2. Высокая солнечная радиация, особенно в летние месяцы, приводит к чрезвычайному иссушению поверхности и большой относительной сухости воздушных масс.

Интенсивно расчлененный рельеф низко- и среднегорья в северной части района способствует созданию здесь микроклимата, отличающегося снижением среднегодовых температур (до 2,5—2,7°) и сухости воздуха, увеличением общего увлажнения и количества атмосферных осадков до 220—250 мм/год. Вместе с тем коэффициент увлажнения здесь еще не настолько значителен, чтобы способствовать произрастанию таких сосновых боров, как на аналогичных возвышенностях Каркаралинских гор.

По мере продвижения к оз. Балхаш пустынность климата проявляется более четко. Существенно повышается температура летом (в июле достигает 35—40°), заметно уменьшается количество годовых атмосферных осадков (по ст. Балхаш — 120 мм) и увеличивается дефицит влажности. Здесь уже сильно сказывается влияние озера на отдельные метеорологические факторы, особенно на тепловой режим.

Сопоставляя данные среднегодовых многолетних температур воздуха по различным метеостанциям, нетрудно заметить, что с удалением от оз. Балхаш среднегодовые температуры воздуха снижаются от 4,2° по станциям Балхаш и Алгазы до 2,7° по ст. Актогай. Однако изменение температур воздуха в меридиональном направлении в пределах территории неравномерное. Наблюдается как бы два вторжения теплого воздуха: на западе (междуречье Моинты — Чумек) и на востоке (междуречье Ащиозек — Баканас), соответствующие двум наиболее широким частям озера. В центре района (долины рек Жамти— Токрау), где озеро наиболее узкое, сказывается влияние более холодного воздуха и перепад температур более резкий. В общем кривая изотерм имеет характер полого вытянутой синусоиды, соответствующей изгибам акватории оз. Балхаш, т. е. горбы синусоиды температур располагаются по широким окраинам озера, а ее впадина — на суженном центре.

В распределении атмосферных осадков наблюдается несколько иная закономерность. Здесь уже основное влияние оказывает не столько оз. Балхаш, сколько водораздельные низко- и среднегорные возвышенности. Минимальные осадки (120 мм в год) отмечаются по балхашским станциям (Балхаш, Алгазы), максимальные — на водораздельных станциях Актогай — 250 мм и Чубартау — 220 мм (для характеристики использованы данные метеостанции за 1958—1963 гг.). В центральной части района по-прежнему фиксируется небольшой прогиб в сторону озера. В общем, получается как бы наложение низких температур воздуха и наибольшего количества атмосферных осадков. При этом необходимо учесть, что по северным и центральным станциям осадки в пределах года распределяются более неравномерно (на осадки теплого периода приходится 65—70%), чем по южным (отношение жидких и твердых осадков здесь примерно равно 1/2). Очевидно, распределение испарения и дефицита влажности также происходит по указанным закономерностям.

Несмотря на некоторое увеличение осадков на западе и востоке территории, приходная часть водного баланса будет наименьшей, ибо при повышенном дефиците влажности осадки теплого периода почти полностью испаряются. С другой стороны, относительно меньший дефицит влажности наряду с преобладанием летних осадков (до 70%) в центральной части района обеспечивает некоторую возможность для формирования меженного расхода рек и пополнения запасов грунтовых вод вследствие инфильтрации жидких осадков. Если величина зимних осадков зависит от вторжения циклонов иранской фронтальной зоны, то распределение небольшого снежного покрова (20—25 мм) находится в прямой зависимости от рельефа поверхности и ветровой деятельности.

На участках развития хорошо расчлененного рельефа, на склонах и у подножия возвышенностей снега накапливается значительно больше, чем на равнинных слабо всхолмленных участках Прибалхашья.

Ничем не защищенный снег на равнине быстро сдувается и уносится ветрами, среди которых преобладают ветры северо-восточных румбов. Снежные метели, вызванные не столько зимними осадками, сколько переносом снега ветром, — частое явление в Прибалхашье. Особенно интенсивно действует ветер в северо-западной части района (долина р. Моинты), где обычны сильные ветры противоположных направлений — юго-восточного (ст. Агадырь) и северного (ст. Моинты). Там, где снег накапливается, происходит его уплотнение, и перед началом весеннего снеготаяния в нем сосредоточивается наибольшее количество влаги (до 45 мм).

На территории исследуемого объекта лето жаркое и засушливое, с частыми суховеями. Зима холодная, ветряная, нередко с метелями. Температура в течение года колеблется в пределах, от максимальной + 40°С, до минимальной – 49°С. Среднегодовая температура воздуха равна 2,3°С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет +27,0°С (июль), самого холодного -18,9 С (январь). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 230-300 мм, снежный покров не превышает 5-10 см. Среднее количество дней с туманом - 37, число дней с сильной бурей – 16. Максимальная скорость ветра достигает 25 м/сек. Преобладающим направлением ветра является юго-западное. Среднеарифметическое давление в году составляет 727,2 мм. Глубина промерзания грунта 2,5 м. Роза ветров представлена на рисунке 3.1 по средним многолетним данным (таблица 3.2).

Рисунок 3.1 - Средняя годовая повторяемость направлений ветра (%)

Таблица 3.1

| Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| 10 | 13 | 13 | 12 | 16 | 19 | 11 | 6 | 12 |

Роза ветров, представленная в таблице 3.2 и на рисунке 3.2 позволяет более наглядно ознакомиться с характером распределения ветра по румбам.

Рисунок 3.2 Средняя годовая скорость ветра по румбам (м/сек)

Таблица 3.2

| Скорость ветра по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| 3,6 | 4,0 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 3,8 | 0 |

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1,00 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), 0С | 27,0 |
| Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь), 0С | -18,9 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 10,0 |
| СВ | 13,0 |
| В | 13,0 |
| ЮВ | 12,0 |
| Ю | 16,0 |
| ЮЗ | 19,0 |
| З | 11,0 |
| СЗ | 6,0 |
| Штиль | 12 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 3,5 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 7,0 |

Анализ результатов расчета рассеивания приземных концентраций

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, произведен на УПРЗА «ЭРА» версия 3.0. фирмы НПП «Логос- Плюс», Новосибирск. Разрешение на применение в Республике Казахстан: письмо МПРООС РК №09–335 от 04.02.2002г.

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен с учётом метеорологических характеристик рассматриваемого региона. Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, приведены в таблице 3.2.

Размеры расчётных прямоугольников приняты из условия размещения внутри всех объектов предприятия, а также наиболее полного отражения картины распределения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха проводился по следующим веществам, указанным в таблице необходимость проведения расчета рассеивания - таблице 3.3, результаты расчета рассеивания представлены в таблице 3.4. Карты рассеивания загрязняющих веществ представлены на рисунках 3.2.-3.4. Табличные результаты расчета рассеивания представлены в приложении 5.

Расчет рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе проведен с учетом последовательности и возможного совпадения работ, при которых будут происходить выбросы идентичных ингредиентов, при максимальной производительности предприятия. При проведении расчета рассеивания учитывались максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ с учетом одновременности работы источников выбросов и выбором из них наибольших концентраций.

Анализ результатов расчета рассеивания позволяет сделать выводы, что как на границе жилой застройки, максимальные приземные концентрации при эксплуатации источников проектируемой деятельности не превышают ПДК, и что санитарные нормы качества приземного слоя атмосферного воздуха в селитебной зоне под влиянием деятельности источников загрязнения не нарушаются.

Таблица 3.3 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2034 гг.

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) | Необхо- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | димость |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на |  | 0.04 |  | 0.000658 | 2 | 0.0016 | Нет |
|  | железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.000078 | 2 | 0.0078 | Нет |
|  | марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода |  |  | 0.01 | 0.0000131 | 3 | 0.0013 | Нет |
|  | каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.551595396 | 30 | 0.046 | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.00390762 | 30 | 0.0009 | Нет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 43.09134474 | 30 | 0.2873 | Да |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.00434992 | 2 | 0.0217 | Нет |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 0.00192708 | 2 | 0.0032 | Нет |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.1 |  |  | 0.00064236 | 2 | 0.0064 | Нет |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 5 |  |  | 0.00096354 | 2 | 0.0002 | Нет |
| 1240 | Этилацетат (674) | 0.1 |  |  | 0.00064236 | 2 | 0.0064 | Нет |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 0.00128472 | 2 | 0.0037 | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0.0052064 | 2 | 0.0052 | Нет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 |  |  | 0.000425 | 2 | 0.0004 | Нет |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 0.0002 | 2 | 0.0004 | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 16.3149969367 | 29.4 | 1.850 | Да |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 3.394925214 | 30 | 0.5659 | Да |
| 0303 | Аммиак (32) | 0.2 | 0.04 |  | 0.0000492 | 3 | 0.0002 | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 1.8389472336 | 30 | 0.1226 | Да |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 0.0000012 | 2 | 0.0001 | Нет |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.000037 | 2 | 0.0019 | Нет |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0.2 | 0.03 |  | 0.000028 | 2 | 0.0001 | Нет |
|  | - (алюминия фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | натрия гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.4 – Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ на 2034 г

| Код веще- ства / группы сумма- ции | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК в возду- хе на- селен- ных мест, мг/м3 | Расчетные максимальные концентрации в долях от ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующее положение |  | Проектируемое положение на 2034 год |  |
|  |  |  |  | на границе санитарно-защитной зоны без фона/фон | в населенном пункте без фона/фон | на границе санитарно-защитной зоны без фона/фон | в населенном пункте без фона/фон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2 | 0,2 | 0,1810054/ - | 0,1266779/ - | 0.181005 | 0.126678 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3 | 0,4 | 0,0158<0,05/ - | 0,0158<0,05/ - | Cm<0.05 | Cm<0.05 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 3 | 0,5 | 0,04214<0,05/ - | 0,04214<0,05/ - | Cm<0.05 | Cm<0.05 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4 | 5 | 0,0916071/ - | 0,064198/ - | 0.091607 | 0.064198 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 3 | 0,3 | 0,9083657/ - | 0,4460042/ - | 0.908366 | 0.446004 |

Рисунок 3.2 – Карта рассеивания: 0301 Азота диоксид

Рисунок 3.3 – Карта рассеивания: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Рисунок 3.4 – Карта рассеивания: 2908 Пыль неорганическая 20-70% SiO2

Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

На основании результатов расчета рассеивания в атмосфере максимальных приземных концентраций составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения атмосферы, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов ПДВ.

Допустимым для предприятия считается суммарный выброс загрязняющего вещества в атмосферу от всех источников данного предприятия, установленный с учетом перспективы развития данного предприятия и рассеивания выбросов в атмосфере при условии, что выбросы того же вещества из источников не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК.

Рассчитанные значения ПДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса предприятием вредных веществ, обеспечивающей соблюдения требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются ПДК.

Для населенных мест требуется выполнение соотношения:

СмПДК≤1

Так как максимальные приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны по всем ингредиентам отходящих от источников предприятия соответствуют данному соотношению, выбросы для всех загрязняющих веществ и групп суммаций предложены в качестве нормативов ПДВ и устанавливаются на 2025 год.

Нормативы загрязняющих веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов ПДВ для источников, приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2025-2034 гг.

|  | Но- | Hормативы выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цех, участок | точ- | на 2025 год |  | на 2025 год |  | на 2026 год |  | на 2027 год |  | на 2028 год |  | на 2029 год |  |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6010 |  |  | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 |
| Итого: |  |  |  | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6010 |  |  | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 |
| Итого: |  |  |  | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0150, Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6013 |  |  | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 |
| Итого: |  |  |  | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 1,511372 | 27,944671 | 1.59944499 | 26.168487312 | 2.189231445 | 36.86911977 | 2.320585485 | 39.08126514 | 2.45981751 | 41.42615961 | 2.61859401 | 44.11850601 |
| Итого: |  | 1,511372 | 27,944671 | 1.59944499 | 26.168487312 | 2.189231445 | 36.86911977 | 2.320585485 | 39.08126514 | 2.45981751 | 41.42615961 | 2.61859401 | 44.11850601 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6010 |  |  | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 |
| Итого: |  |  |  | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 |
| Всего по загрязняющему |  | 1,511372 | 27,944671 | 1.59993699 | 26.170379312 | 2.189723445 | 36.87101177 | 2.321077485 | 39.08315714 | 2.46030951 | 41.42805161 | 2.61908601 | 44.12039801 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0303, Аммиак (32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6013 |  |  | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 |
| Итого: |  |  |  | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| на 2030 год |  | на 2031 год |  | на 2032 год |  | на 2033 год |  | на 2034 год |  | Н Д В |  | дос- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 2034 |
| 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 |  |
| 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 0.000658 | 0.018429 | 2034 |
| 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 2034 |
| 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 |  |
| 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 0.000078 | 0.003064 | 2034 |
| 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 2034 |
| 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 |  |
| 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 0.0000131 | 0.00005 | 2034 |
| 2.775709014 | 46.76560245 | 2.92457619 | 49.24473078 | 3.073461975 | 51.70779759 | 3.229950528 | 54.29405919 | 3.394433214 | 57.0097206 | 3.394433214 | 57.0097206 | 2034 |
| 2.775709014 | 46.76560245 | 2.92457619 | 49.24473078 | 3.073461975 | 51.70779759 | 3.229950528 | 54.29405919 | 3.394433214 | 57.0097206 | 3.394433214 | 57.0097206 |  |
| 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 2034 |
| 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 | 0.000492 | 0.001892 |  |
| 2.776201014 | 46.76749445 | 2.92506819 | 49.24662278 | 3.073953975 | 51.70968959 | 3.230442528 | 54.29595119 | 3.394925214 | 57.0116126 | 3.394925214 | 57.0116126 | 2034 |
| 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 2034 |
| 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 |  |
| 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 0.0000492 | 0.000186 | 2034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,245598 | 4,541009 | 0.259909812 | 4.252379187 | 0.35575011 | 5.991231963 | 0.37709514 | 6.350705586 | 0.399720345 | 6.731750937 | 0.425521527 | 7.169257224 |
| Итого: |  |  |  | 0.259909812 | 4.252379187 | 0.35575011 | 5.991231963 | 0.37709514 | 6.350705586 | 0.399720345 | 6.731750937 | 0.425521527 | 7.169257224 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.259909812 | 4.252379187 | 0.35575011 | 5.991231963 | 0.37709514 | 6.350705586 | 0.399720345 | 6.731750937 | 0.425521527 | 7.169257224 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 |  |  | 0.002312889 | 0.000724407 | 0.002451693 | 0.000767871 | 0.002598792 | 0.000813942 | 0.00275472 | 0.000862779 | 0.002920005 | 0.000914544 |
| Итого: |  |  |  | 0.002312889 | 0.000724407 | 0.002451693 | 0.000767871 | 0.002598792 | 0.000813942 | 0.00275472 | 0.000862779 | 0.002920005 | 0.000914544 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.002312889 | 0.000724407 | 0.002451693 | 0.000767871 | 0.002598792 | 0.000813942 | 0.00275472 | 0.000862779 | 0.002920005 | 0.000914544 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 4,32243 | 79,92 | 5.706127944 | 98.91201546 | 7.917083439 | 139.39623855 | 8.392109091 | 147.76000596 | 8.89562394 | 156.62567658 | 9.471693924 | 166.80565161 |
| Итого: |  | 4,32243 | 79,92 | 5.706127944 | 98.91201546 | 7.917083439 | 139.39623855 | 8.392109091 | 147.76000596 | 8.89562394 | 156.62567658 | 9.471693924 | 166.80565161 |
| Всего по загрязняющему |  | 4,32243 | 79,92 | 5.706127944 | 98.91201546 | 7.917083439 | 139.39623855 | 8.392109091 | 147.76000596 | 8.89562394 | 156.62567658 | 9.471693924 | 166.80565161 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0003 |  |  | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 |
| Итого: |  |  |  | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 5,812029 | 107,4621 | 19.96230132 | 353.5189194 | 27.841107789 | 498.2606628 | 29.511576657 | 528.1562778 | 31.28222949 | 559.845906 | 33.31052154 | 596.2342287 |
| Итого: |  | 5,812029 | 107,4621 | 19.96230132 | 353.5189194 | 27.841107789 | 498.2606628 | 29.511576657 | 528.1562778 | 31.28222949 | 559.845906 | 33.31052154 | 596.2342287 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6010 |  |  | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 |
| Итого: |  |  |  | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 |
| Всего по загрязняющему |  | 5,812029 | 107,4621 | 19.96267032 | 353.5208484 | 27.841476789 | 498.2625918 | 29.511945657 | 528.1582068 | 31.28259849 | 559.847835 | 33.31089054 | 596.2361577 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6010 |  |  | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 |
| Итого: |  |  |  | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6010 | 0,0036 | 0,0221875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 0,0036 | 0,0221875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0,0036 | 0,0221875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.451052715 | 7.599410397 | 0.475243632 | 8.002268754 | 0.49943757 | 8.402517108 | 0.524866962 | 8.822784618 | 0.551595396 | 9.264079599 | 0.551595396 | 9.264079599 | 2034 |
| 0.451052715 | 7.599410397 | 0.475243632 | 8.002268754 | 0.49943757 | 8.402517108 | 0.524866962 | 8.822784618 | 0.551595396 | 9.264079599 | 0.551595396 | 9.264079599 |  |
| 0.451052715 | 7.599410397 | 0.475243632 | 8.002268754 | 0.49943757 | 8.402517108 | 0.524866962 | 8.822784618 | 0.551595396 | 9.264079599 | 0.551595396 | 9.264079599 | 2034 |
| 0.003095205 | 0.000969417 | 0.003280917 | 0.001027584 | 0.003477771 | 0.001089237 | 0.003686433 | 0.001154589 | 0.00390762 | 0.001223865 | 0.00390762 | 0.001223865 | 2034 |
| 0.003095205 | 0.000969417 | 0.003280917 | 0.001027584 | 0.003477771 | 0.001089237 | 0.003686433 | 0.001154589 | 0.00390762 | 0.001223865 | 0.00390762 | 0.001223865 |  |
| 0.003095205 | 0.000969417 | 0.003280917 | 0.001027584 | 0.003477771 | 0.001089237 | 0.003686433 | 0.001154589 | 0.00390762 | 0.001223865 | 0.00390762 | 0.001223865 | 2034 |
| 10.039993257 | 176.81393796 | 10.575510135 | 186.18614781 | 11.109429894 | 195.49705917 | 11.67035139 | 205.27358148 | 12.259648224 | 215.5391592 | 1.8389472336 | 32.33087388 | 2034 |
| 10.039993257 | 176.81393796 | 10.575510135 | 186.18614781 | 11.109429894 | 195.49705917 | 11.67035139 | 205.27358148 | 12.259648224 | 215.5391592 | 1.8389472336 | 32.33087388 |  |
| 10.039993257 | 176.81393796 | 10.575510135 | 186.18614781 | 11.109429894 | 195.49705917 | 11.67035139 | 205.27358148 | 12.259648224 | 215.5391592 | 1.8389472336 | 32.33087388 | 2034 |
| 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 2034 |
| 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 |  |
| 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 0.0000012 | 0.0000151 | 2034 |
| 35.30914473 | 632.0080938 | 37.18855659 | 665.5070625 | 39.06013917 | 698.7861966 | 41.02602057 | 733.7294049 | 43.09097574 | 770.4204681 | 43.09097574 | 770.4204681 | 2034 |
| 35.30914473 | 632.0080938 | 37.18855659 | 665.5070625 | 39.06013917 | 698.7861966 | 41.02602057 | 733.7294049 | 43.09097574 | 770.4204681 | 43.09097574 | 770.4204681 |  |
| 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 2034 |
| 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 | 0.000369 | 0.001929 |  |
| 35.30951373 | 632.0100228 | 37.18892559 | 665.5089915 | 39.06050817 | 698.7881256 | 41.02638957 | 733.7313339 | 43.09134474 | 770.4223971 | 43.09134474 | 770.4223971 | 2034 |
| 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 2034 |
| 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 |  |
| 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 0.000037 | 0.000807 | 2034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6010 |  |  | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 |
| Итого: |  |  |  | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6012 |  |  | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 |
| Итого: |  |  |  | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0621, Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6012 |  |  | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 |
| Итого: |  |  |  | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1042, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6012 |  |  | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 |
| Итого: |  |  |  | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1061, Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6012 |  |  | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 |
| Итого: |  |  |  | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1240, Этилацетат (674) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6012 |  |  | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 |
| Итого: |  |  |  | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, (495*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное Итого: Всего по загрязняющему веществу: | 6010 | 0,042588 0,042588 0,042588 | 1,341522 1,341522 1,341522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 2034 |
| 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 |  |
| 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 2034 |
| 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 2034 |
| 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 |  |
| 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 0.00434992 | 0.095275 | 2034 |
| 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 2034 |
| 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 |  |
| 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 0.00192708 | 0.00555 | 2034 |
| 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 2034 |
| 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 |  |
| 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 0.00064236 | 0.000642 | 2034 |
| 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 2034 |
| 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 |  |
| 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 0.00096354 | 0.002775 | 2034 |
| 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 2034 |
| 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 |  |
| 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 0.00064236 | 0.00185 | 2034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное | 6012 |  |  | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 |
| Итого: |  |  |  | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2752, Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6012 |  |  | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 |
| Итого: |  |  |  | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0003 |  |  | 0.000425 | 0.0053886 | 0.000425 | 0.0053892 | 0.000425 | 0.0053898 | 0.000425 | 0.0053904 | 0.000425 | 0.0053911 |
| Итого: |  |  |  | 0.000425 | 0.0053886 | 0.000425 | 0.0053892 | 0.000425 | 0.0053898 | 0.000425 | 0.0053904 | 0.000425 | 0.0053911 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.000425 | 0.0053886 | 0.000425 | 0.0053892 | 0.000425 | 0.0053898 | 0.000425 | 0.0053904 | 0.000425 | 0.0053911 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2902, Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6010 | 0,04796 | 0,29559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6011 |  |  | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Итого: |  | 0,04796 | 0,29559 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Всего по загрязняющему |  |  |  | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2868, Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная (1435*) Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное Итого: Всего по загрязняющему веществу: | 6010 | 0,00000495 0,00000495 0,00000495 | 0,0000262 0,0000262 0,0000262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 10,279011 | 190,0548 | 10.218998064 | 188.94491469 | 14.405668962 | 266.35505652 | 15.27001047 | 282.33634674 | 16.186188822 | 299.27666202 | 17.238317577 | 318.7296114 |
| Итого: |  |  |  | 10.218998064 | 188.94491469 | 14.405668962 | 266.35505652 | 15.27001047 | 282.33634674 | 16.186188822 | 299.27666202 | 17.238317577 | 318.7296114 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6001 | 0,010453 | 0,022579 | 0.0448 | 0.109 | 0.0448 | 0.153 | 0.0448 | 0.163 | 0.0448 | 0.172 | 0.0448 | 0.184 |
| Основное | 6002 |  |  | 0.000365 | 0.00675 | 0.000365 | 0.00675 | 0.000365 | 0.00675 | 0.000365 | 0.00675 | 0.000365 | 0.00675 |
| Основное | 6003 | 0,052267 | 0,112896 | 0.1176 | 2.175 | 0.1658 | 3.066 | 0.1758 | 3.25 | 0.1863 | 3.445 | 0.1984 | 3.669 |
| Основное | 6004 | 0,4510501 | 2,262545 | 0.0001 | 0.00185 | 0.0001 | 0.00185 | 0.0001 | 0.00185 | 0.0001 | 0.00185 | 0.0001 | 0.00185 |
| Основное | 6005 | 0,0068 | 0,019584 | 0.00119 | 0.022009 | 0.0017 | 0.031 | 0.0018 | 0.0329 | 0.0019 | 0.0349 | 0.002 | 0.0371 |
| Основное | 6006 | 0,0008814 | 0,016297 | 0.000353 | 0.006519 | 0.000353 | 0.006519 | 0.000353 | 0.006519 | 0.000353 | 0.006519 | 0.000353 | 0.006519 |
| Основное | 6007 | 0,0000276 | 0,000191 | 0.000011 | 0.000076 | 0.000011 | 0.000076 | 0.000011 | 0.000076 | 0.000011 | 0.000076 | 0.000011 | 0.000076 |
| Основное | 6008 | 0,552533 | 1,186152 | 0.04736 | 0.10167 | 0.04736 | 0.10167 | 0.04736 | 0.10167 | 0.04736 | 0.10167 | 0.04736 | 0.10167 |
| Основное | 6010 |  |  | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 |
| Итого: |  | 1,074012 | 3,620244 | 0.211807 | 2.423019 | 0.260517 | 3.36701 | 0.270617 | 3.56291 | 0.281217 | 3.76891 | 0.293417 | 4.00711 |
| Всего по загрязняющему |  | 11,35302 | 193,675 | 10.430805064 | 191.36793369 | 14.666185962 | 269.72206652 | 15.54062747 | 285.89925674 | 16.467405822 | 303.04557202 | 17.531734577 | 322.7367214 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  | 23,33860505 | 415,2021497 | 37.978268899 | 674.454857156 | 52.989177318 | 950.474485774 | 56.161959515 | 1007.48272407 | 59.524918707 | 1067.91032743 | 63.378352463 | 1137.29967969 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 2034 |
| 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 |  |
| 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 0.00128472 | 0.0037 | 2034 |
| 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 2034 |
| 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 |  |
| 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 0.0052064 | 0.0925 | 2034 |
| 0.000425 | 0.0053918 | 0.000425 | 0.0053925 | 0.000425 | 0.0053933 | 0.000425 | 0.0053941 | 0.000425 | 0.005395 | 0.000425 | 0.005395 | 2034 |
| 0.000425 | 0.0053918 | 0.000425 | 0.0053925 | 0.000425 | 0.0053933 | 0.000425 | 0.0053941 | 0.000425 | 0.005395 | 0.000425 | 0.005395 |  |
| 0.000425 | 0.0053918 | 0.000425 | 0.0053925 | 0.000425 | 0.0053933 | 0.000425 | 0.0053941 | 0.000425 | 0.005395 | 0.000425 | 0.005395 | 2034 |
| 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 2034 |
| 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |  |
| 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 2034 |
| 18.272612427 | 337.8532872 | 19.241060964 | 355.7595249 | 20.20311351 | 373.5474873 | 21.213264375 | 392.2247895 | 22.273925493 | 411.8361969 | 22.273925493 | 411.8361969 | 2034 |
| 18.272612427 | 337.8532872 | 19.241060964 | 355.7595249 | 20.20311351 | 373.5474873 | 21.213264375 | 392.2247895 | 22.273925493 | 411.8361969 | 22.273925493 | 411.8361969 |  |
| 0.0448 | 0.195 | 0.0448 | 0.205 | 0.0448 | 0.215 | 0.0448 | 0.226 | 0.0448 | 0.237 | 0.0448 | 0.237 | 2034 |
| 0.000365 | 0.00675 | 0.000365 | 0.00675 | 0.000365 | 0.00675 | 0.000365 | 0.00675 | 0.000365 | 0.00675 | 0.000365 | 0.00675 | 2034 |
| 0.2103 | 3.889 | 0.2215 | 4.095 | 0.2326 | 4.3 | 0.2442 | 4.515 | 0.2564 | 4.741 | 0.2564 | 4.741 | 2034 |
| 0.0001 | 0.00185 | 0.0001 | 0.00185 | 0.0001 | 0.00185 | 0.0001 | 0.00185 | 0.0001 | 0.00185 | 0.0001 | 0.00185 | 2034 |
| 0.0021 | 0.0394 | 0.0022 | 0.0414 | 0.0024 | 0.0435 | 0.0025 | 0.0457 | 0.0026 | 0.048 | 0.0026 | 0.048 | 2034 |
| 0.000353 | 0.006519 | 0.000353 | 0.006519 | 0.000353 | 0.006519 | 0.000353 | 0.006519 | 0.000353 | 0.006519 | 0.000353 | 0.006519 | 2034 |
| 0.000011 | 0.000076 | 0.000011 | 0.000076 | 0.000011 | 0.000076 | 0.000011 | 0.000076 | 0.000011 | 0.000076 | 0.000011 | 0.000076 | 2034 |
| 0.04736 | 0.10167 | 0.04736 | 0.10167 | 0.04736 | 0.10167 | 0.04736 | 0.10167 | 0.04736 | 0.10167 | 0.04736 | 0.10167 | 2034 |
| 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 0.000028 | 0.000145 | 2034 |
| 0.305417 | 4.24041 | 0.316717 | 4.45841 | 0.328017 | 4.67551 | 0.339717 | 4.90371 | 0.352017 | 5.14301 | 0.352017 | 5.14301 |  |
| 18.578029427 | 342.0936972 | 19.557777964 | 360.2179349 | 20.53113051 | 378.2229973 | 21.552981375 | 397.1284995 | 22.625942493 | 416.9792069 | 22.625942493 | 416.9792069 | 2034 |
| 67.174391228 | 1205.51611212 | 70.742312308 | 1269.39357393 | 74.29444377 | 1332.85205941 | 78.025224138 | 1399.48388748 | 81.943869567 | 1469.44826236 | 81.943869567 | 1469.44826236 |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным |  |  | 22,17044 | 409,92258 | 37.749521219 | 671.802844156 | 52.711719638 | 946.878481774 | 55.874401835 | 1003.69082007 | 59.226761027 | 1063.91242343 | 63.067994783 |  | 1133.06357569 |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным |  |  | 1,16816505 | 5,2795697 | 0.22874768 | 2.652013 | 0.27745768 | 3.596004 | 0.28755768 | 3.791904 | 0.29815768 | 3.997904 | 0.31035768 |  | 4.236104 |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 66.852033548 | 1201.04670812 |  | 70.408654628 | 1264.70616993 | 73.94948609 | 1327.94755541 | 77.668566458 | 1394.35118348 | 81.574911887 | 1464.07625836 | 81.574911887 | 1464.07625836 |  |
| 0.32235768 | 4.469404 |  | 0.33365768 | 4.687404 | 0.34495768 | 4.904504 | 0.35665768 | 5.132704 | 0.36895768 | 5.372004 | 0.36895768 | 5.372004 |  |

Оценка состояния атмосферного воздуха

Санитарное состояние атмосферного воздуха удовлетворительное. Сведения о фоновых концентрация на постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» в рассматриваемом районе приведены в приложении 3.

Обоснование принятого размера области воздействия

Областью воздействия считается территория (акватория), определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Согласно результату, проведенного расчета рассеивания размер области воздействия установлен 500 м и построен от границы территории предприятия.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха ПДК.

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 1,0 ПДК.

Для группы производственных объектов, расположенных на общей производственной площадке, устанавливается единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия всех источников.

Санитарно-защитная зона для ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан установлена непосредственно от источников загрязнения атмосферы.

В соответствии с пп. 1.1 п. 1 Раздела 2 приложения 2 к ЭК РК, объект отнесен ко 2 категории, как объект по обеспечивающий электрической энергией, с использованием оборудования с установленной электрической мощностью менее 50 мегаватт (МВт).

Построение санитарно-защитной зоны осуществлялось автоматически программным комплексом «ЭРА», при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, путем задания радиуса санитарно-защитной зоны от источников вредных выбросов с учетом различных направлении ветра и среднегодовой розы ветров.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Согласно расчетам рассеивания загрязнения атмосферного воздуха проведенных в расчетном прямоугольнике по всем загрязняющим веществам, выделяющимся от источников выбросов предприятия уровень загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами составил менее 1,0 ПДК.

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приведен в Приложении 4.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

Загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами различных предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, например, при туманах, штилях, низких температурах и т. п. происходит накопление вредных веществ в приземном слое атмосферы, в результате чего резко возрастает концентрация примесей в воздухе. Согласно «Методических указаний регулирования выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04.52–85 в период НМУ работы должны осуществляться согласно определенному графику. Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, снегопад, штиль, температурная инверсии и т. д.

В соответствии с РД 52.04.52-85 «Методические указания по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» и Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ для предприятий разрабатывается только в том случае, если по данным местных органов Агентств по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населённом пункте или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий и проводится или планируется прогнозирование НМУ органами Казгидромета.

В районе расположения предприятия не проводится и не планируется проведение прогнозирования НМУ с точки зрения рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Поэтому, настоящим проектом, мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ не предусматриваются.

Настоящим проектом рекомендуется в период неблагоприятных погодных условий выполнение предприятием одного из следующих режимов работы производственного оборудования.

I режим работы: усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; запретить работу оборудования на форсированном режиме; запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества. Эти мероприятия позволяют сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 15–20% и не требуют существенных затрат, не приводят к снижению производительности предприятия.

II режим работы: мероприятия по I режиму работы; снизить производительность отдельных аппаратов и технологических линий основного производства и остановить работу вспомогательных участков производства, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ; ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия согласно ранее разработанным схемам маршрутов. При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20–40%.

III режим работы: мероприятия по II режиму работы; снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ; снижение нагрузки или остановка производства, не имеющего газоочистного оборудования. Осуществление этих мероприятий позволит сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в целом на 40–60 %.

Характеристики выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2025-2034 годы представлены в таблице 4.1. Планы мероприятий по сокращению выбросов ЗВ в атмосферный воздух в период НМУ, составленные на 2025-2034 года (эффект от выполнения мероприятий) представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.1 – Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2025-2034 гг.

| Наименование | Номер | Высота | Выбросы в атмосферу |  |  |  | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цеха,участка | источ- | источ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание. |
|  | ника | ника, |  |  |  |  | В периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод |
|  | выбро- | м | При нормальных метеоусловиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | контроля на |
|  | са |  |  |  |  |  | Первый режим |  |  | Второй режим |  |  | Третий режим |  |  | источнике |
|  |  |  | г/c | т/год | % | мг/м3 | г/c | % | мг/м3 | г/c | % | мг/м3 | г/с | % | мг/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)(0123) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6010 | 2.0 | 0.000658 | 0.018429 | 100 |  | 0.000526 | 20 |  | 0.000395 | 40 |  | 0.000263 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.000658 | 0.018429 |  |  | 0.000526 |  |  | 0.000395 |  |  | 0.000263 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.000658 | 0.018429 | 100 |  | 0.000526 |  |  | 0.000395 |  |  | 0.000263 |  |  |  |
| **Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)(0143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6010 | 2.0 | 0.000078 | 0.003064 | 100 |  | 0.000062 | 20 |  | 0.000047 | 40 |  | 0.000031 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.000078 | 0.003064 |  |  | 0.000062 |  |  | 0.000047 |  |  | 0.000031 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.000078 | 0.003064 | 100 |  | 0.000062 |  |  | 0.000047 |  |  | 0.000031 |  |  |  |
| **Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)(0150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6013 | 3.0 | 0.0000131 | 0.00005 | 100 |  | 0.00001 | 20 |  | 7.86e-6 | 40 |  | 5.24e-6 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.0000131 | 0.00005 |  |  | 0.00001 |  |  | 7.86e-6 |  |  | 5.24e-6 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.0000131 | 0.00005 | 100 |  | 0.00001 |  |  | 7.86e-6 |  |  | 5.24e-6 |  |  |  |
| **Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 30.0 | 3.3944332 | 57.009721 | 100 | 351.473 | 2.715547 | 20 | 281.179 | 2.03666 | 40 | 210.884 | 1.357773 | 60 | 140.589 |  |
| Основное | 6010 | 2.0 | 0.000492 | 0.001892 |  |  | 0.000394 | 20 |  | 0.000295 | 40 |  | 0.000197 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 3.3949252 | 57.011613 |  |  | 2.71594 |  |  | 2.036955 |  |  | 1.35797 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.000492 | 0.001892 |  |  | 0.000394 |  |  | 0.000295 |  |  | 0.000197 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20-30 |  | 3.3944332 | 57.009721 | 100 |  | 2.715547 |  |  | 2.03666 |  |  | 1.357773 |  |  |  |
| **Аммиак (32)(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6013 | 3.0 | 0.0000492 | 0.000186 | 100 |  | 0.000039 | 20 |  | 0.00003 | 40 |  | 0.00002 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.0000492 | 0.000186 |  |  | 0.000039 |  |  | 0.00003 |  |  | 0.00002 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.0000492 | 0.000186 | 100 |  | 0.000039 |  |  | 0.00003 |  |  | 0.00002 |  |  |  |
| **Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 30.0 | 0.5515954 | 9.2640796 | 100 | 57.1144 | 0.441276 | 20 | 45.6915 | 0.330957 | 40 | 34.2686 | 0.220638 | 60 | 22.8458 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.5515954 | 9.2640796 |  |  | 0.441276 |  |  | 0.330957 |  |  | 0.220638 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20-30 |  | 0.5515954 | 9.2640796 | 100 |  | 0.441276 |  |  | 0.330957 |  |  | 0.220638 |  |  |  |
| **Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 30.0 | 0.0039076 | 0.0012239 | 100 | 0.40461 | 0.003126 | 20 | 0.32369 | 0.002345 | 40 | 0.24277 | 0.001563 | 60 | 0.16184 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.0039076 | 0.0012239 |  |  | 0.003126 |  |  | 0.002345 |  |  | 0.001563 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20-30 |  | 0.0039076 | 0.0012239 | 100 |  | 0.003126 |  |  | 0.002345 |  |  | 0.001563 |  |  |  |
| **Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)(0330) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 30.0 | 1.8389472 | 32.330874 | 100 | 190.412 | 1.471158 | 20 | 152.33 | 1.103368 | 40 | 114.247 | 0.735579 | 60 | 76.1648 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1.8389472 | 32.330874 |  |  | 1.471158 |  |  | 1.103368 |  |  | 0.735579 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20-30 |  | 1.8389472 | 32.330874 | 100 |  | 1.471158 |  |  | 1.103368 |  |  | 0.735579 |  |  |  |
| **Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0003 | 2.0 | 0.0000012 | 0.0000151 | 100 | 0.33356 | 9.6e-7 | 20 | 0.26685 | 7.2e-7 | 40 | 0.20014 | 4.8e-7 | 60 | 0.13342 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.0000012 | 0.0000151 |  |  | 9.6e-7 |  |  | 7.2e-7 |  |  | 4.8e-7 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.0000012 | 0.0000151 | 100 |  | 9.6e-7 |  |  | 7.2e-7 |  |  | 4.8e-7 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)(0337) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 30.0 | 43.090976 | 770.42047 | 100 | 4461.81 | 34.47278 | 20 | 3569.45 | 25.85459 | 40 | 2677.09 | 17.23639 | 60 | 1784.73 |  |
| Основное | 6010 | 2.0 | 0.000369 | 0.001929 |  |  | 0.000295 | 20 |  | 0.000221 | 40 |  | 0.000148 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 43.091345 | 770.4224 |  |  | 34.47308 |  |  | 25.85481 |  |  | 17.23654 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.000369 | 0.001929 |  |  | 0.000295 |  |  | 0.000221 |  |  | 0.000148 |  |  |  |
|  | 20-30 |  | 43.090976 | 770.42047 | 100 |  | 34.47278 |  |  | 25.85459 |  |  | 17.23639 |  |  |  |
| **Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)(0342) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6010 | 2.0 | 0.000037 | 0.000807 | 100 |  | 0.00003 | 20 |  | 0.000022 | 40 |  | 0.000015 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.000037 | 0.000807 |  |  | 0.00003 |  |  | 0.000022 |  |  | 0.000015 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.000037 | 0.000807 | 100 |  | 0.00003 |  |  | 0.000022 |  |  | 0.000015 |  |  |  |
| **Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды(0344) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6010 | 2.0 | 0.000028 | 0.000145 | 100 |  | 0.000022 | 20 |  | 0.000017 | 40 |  | 0.000011 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.000028 | 0.000145 |  |  | 0.000022 |  |  | 0.000017 |  |  | 0.000011 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.000028 | 0.000145 | 100 |  | 0.000022 |  |  | 0.000017 |  |  | 0.000011 |  |  |  |
| **Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)(0616) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6012 | 2.0 | 0.0043499 | 0.095275 | 100 |  | 0.00348 | 20 |  | 0.00261 | 40 |  | 0.00174 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.0043499 | 0.095275 |  |  | 0.00348 |  |  | 0.00261 |  |  | 0.00174 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.0043499 | 0.095275 | 100 |  | 0.00348 |  |  | 0.00261 |  |  | 0.00174 |  |  |  |
| **Метилбензол (349)(0621) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6012 | 2.0 | 0.0019271 | 0.00555 | 100 |  | 0.001542 | 20 |  | 0.001156 | 40 |  | 0.000771 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.0019271 | 0.00555 |  |  | 0.001542 |  |  | 0.001156 |  |  | 0.000771 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-10 |  | 0.0019271 | 0.00555 | 100 |  | 0.001542 |  |  | 0.001156 |  |  | 0.000771 |  |  |  |
| **Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)(1042) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6012 | 2.0 | 0.0006424 | 0.000642 | 100 |  | 0.000514 | 20 |  | 0.000385 | 40 |  | 0.000257 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.0006424 | 0.000642 |  |  | 0.000514 |  |  | 0.000385 |  |  | 0.000257 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.0006424 | 0.000642 | 100 |  | 0.000514 |  |  | 0.000385 |  |  | 0.000257 |  |  |  |
| **Этанол (Этиловый спирт) (667)(1061) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6012 | 2.0 | 0.0009635 | 0.002775 | 100 |  | 0.000771 | 20 |  | 0.000578 | 40 |  | 0.000385 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.0009635 | 0.002775 |  |  | 0.000771 |  |  | 0.000578 |  |  | 0.000385 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.0009635 | 0.002775 | 100 |  | 0.000771 |  |  | 0.000578 |  |  | 0.000385 |  |  |  |
| **Этилацетат (674)(1240) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6012 | 2.0 | 0.0006424 | 0.00185 | 100 |  | 0.000514 | 20 |  | 0.000385 | 40 |  | 0.000257 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.0006424 | 0.00185 |  |  | 0.000514 |  |  | 0.000385 |  |  | 0.000257 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.0006424 | 0.00185 | 100 |  | 0.000514 |  |  | 0.000385 |  |  | 0.000257 |  |  |  |
| **Пропан-2-он (Ацетон) (470)(1401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6012 | 2.0 | 0.0012847 | 0.0037 | 100 |  | 0.001028 | 20 |  | 0.000771 | 40 |  | 0.000514 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.0012847 | 0.0037 |  |  | 0.001028 |  |  | 0.000771 |  |  | 0.000514 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.0012847 | 0.0037 | 100 |  | 0.001028 |  |  | 0.000771 |  |  | 0.000514 |  |  |  |
| **Уайт-спирит (1294*)(2752) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6012 | 2.0 | 0.0052064 | 0.0925 | 100 |  | 0.004165 | 20 |  | 0.003124 | 40 |  | 0.002083 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.0052064 | 0.0925 |  |  | 0.004165 |  |  | 0.003124 |  |  | 0.002083 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.0052064 | 0.0925 | 100 |  | 0.004165 |  |  | 0.003124 |  |  | 0.002083 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)(2754) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0003 | 2.0 | 0.000425 | 0.005395 | 100 | 118.136 | 0.00034 | 20 | 94.5087 | 0.000255 | 40 | 70.8815 | 0.00017 | 60 | 47.2543 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.000425 | 0.005395 |  |  | 0.00034 |  |  | 0.000255 |  |  | 0.00017 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.000425 | 0.005395 | 100 |  | 0.00034 |  |  | 0.000255 |  |  | 0.00017 |  |  |  |
| **Взвешенные частицы (116)(2902) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6011 | 2.0 | 0.0002 | 0.0002 | 100 |  | 0.00016 | 20 |  | 0.00012 | 40 |  | 0.00008 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0.0002 | 0.0002 |  |  | 0.00016 |  |  | 0.00012 |  |  | 0.00008 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.0002 | 0.0002 | 100 |  | 0.00016 |  |  | 0.00012 |  |  | 0.00008 |  |  |  |
| **Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 30.0 | 15.96298 | 295.14927 | 97.8 | 1652.87 | 12.77038 | 20 | 1322.3 | 9.57779 | 40 | 991.723 | 6.385192 | 60 | 661.148 |  |
| Основное | 6001 | 2.0 | 0.0448 | 0.237 | 0.3 |  | 0.03584 | 20 |  | 0.02688 | 40 |  | 0.01792 | 60 |  |  |
| Основное | 6002 | 2.0 | 0.000365 | 0.00675 |  |  | 0.000292 | 20 |  | 0.000219 | 40 |  | 0.000146 | 60 |  |  |
| Основное | 6003 | 2.0 | 0.2564 | 4.741 | 1.6 |  | 0.20512 | 20 |  | 0.15384 | 40 |  | 0.10256 | 60 |  |  |
| Основное | 6004 | 2.0 | 0.0001 | 0.00185 |  |  | 0.00008 | 20 |  | 0.00006 | 40 |  | 0.00004 | 60 |  |  |
| Основное | 6005 | 2.0 | 0.0026 | 0.048 |  |  | 0.00208 | 20 |  | 0.00156 | 40 |  | 0.00104 | 60 |  |  |
| Основное | 6006 | 2.0 | 0.000353 | 0.006519 |  |  | 0.000282 | 20 |  | 0.000212 | 40 |  | 0.000141 | 60 |  |  |
| Основное | 6007 | 2.0 | 0.000011 | 0.000076 |  |  | 8.8e-6 | 20 |  | 6.6e-6 | 40 |  | 4.4e-6 | 60 |  |  |
| Основное | 6008 | 2.0 | 0.04736 | 0.10167 | 0.3 |  | 0.037888 | 20 |  | 0.028416 | 40 |  | 0.018944 | 60 |  |  |
| Основное | 6010 | 2.0 | 0.000028 | 0.000145 |  |  | 0.000022 | 20 |  | 0.000017 | 40 |  | 0.000011 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 16.314997 | 300.29228 |  |  | 13.052 |  |  | 9.789 |  |  | 6.525999 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0.352017 | 5.14301 | 2.2 |  | 0.281614 |  |  | 0.21121 |  |  | 0.140807 |  |  |  |
|  | 20-30 |  | 15.96298 | 295.14927 | 97.8 |  | 12.77038 |  |  | 9.57779 |  |  | 6.385192 |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 65.212223 | 1169.5531 |  |  | 52.16978 | 20 |  | 39.12733 | 40 |  | 26.08489 | 60 |  |  |

Таблица 4.2 – План мероприятий по сокращению выбросов ЗВ в атмосферный воздух в период НМУ на 2025-2034 гг.

| График работы источника | Цех, участок (номер режима работы предприятия в период НМУ) | Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов | Характеристики источников, на которых проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Координаты на карте-схеме |  |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника |  |  |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % |
|  |  |  |  | объекта |  |  | и характеристики выбросов после их сокращения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме объекта (города) | точечного источника, |  | высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорость, м/с | объем, | темпера- | мощность | мощность |  |
|  |  |  |  |  | центра группы источ- |  |  |  |  | м3/c | тура, | выбросов без | выбросов |  |
|  |  |  |  |  | ников или одного |  |  |  |  |  | гр,оС | учета | после |  |
|  |  |  |  |  | конца линейного |  |  |  |  |  |  | мероприятий, | мероприятий, |  |
|  |  |  |  |  | источника |  |  |  |  |  |  | г/с | г/с |  |
|  |  |  |  |  | второго конца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | линейного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Железо (II, III) оксиды ( | 6010 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000658 | 0.0005264 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | в пересчете на железо) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000078 | 0.0000624 | 20 |
|  |  |  | (в пересчете на марганца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Натрий гидроксид (Натр | 6013 | 0/0 | 1/1 | 3 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0000131 | 0.00001048 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | едкий, Сода каустическая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | (876*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота | 0001 | 1/1 |  | 30 | 1 | 15.9 | 12.4878308/ | 80/80 | 3.394433214 | 2.7155465712 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  | 12.4878308 |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота | 6010 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000492 | 0.0003936 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Аммиак (32) | 6013 | 0/0 | 1/1 | 3 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0000492 | 0.00003936 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Азот (II) оксид (Азота | 0001 | 1/1 |  | 30 | 1 | 15.9 | 12.4878308/ | 80/80 | 0.551595396 | 0.4412763168 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | оксид) (6) |  |  |  |  |  |  | 12.4878308 |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00390762 | 0.003126096 | 20 |
|  |  |  | черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8389472336 | 1.4711577869 | 20 |
|  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Сероводород ( | 0003 | 1/1 |  | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.003927 / | 25/25 | 0.0000012 | 0.00000096 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) | при НМУ 1-й | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  | 0.003927 |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Углерод оксид (Окись | 0001 | 1/1 |  | 30 | 1 | 15.9 | 12.4878308/ | 80/80 | 43.09097574 | 34.472780592 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  | 12.4878308 |  |  |  |  |
|  |  | степени | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Углерод оксид (Окись | 6010 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000369 | 0.0002952 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фтористые газообразные |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000037 | 0.0000296 | 20 |
|  |  |  | соединения /в пересчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фториды неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000028 | 0.0000224 | 20 |
|  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фториды неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Диметилбензол (смесь о-, | 6012 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.00434992 | 0.003479936 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00192708 | 0.001541664 | 20 |
|  |  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00064236 | 0.000513888 | 20 |
|  |  |  | спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Этанол (Этиловый спирт) ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00096354 | 0.000770832 | 20 |
|  |  |  | 667) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Этилацетат (674) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00064236 | 0.000513888 | 20 |
|  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00128472 | 0.001027776 | 20 |
|  |  |  | 470) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0052064 | 0.00416512 | 20 |
|  | Основное ( | Мероприятия | Алканы С12-19 /в | 0003 | 1/1 |  | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.003927 / | 25/25 | 0.000425 | 0.00034 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |  | 0.003927 |  |  |  |  |
|  |  | степени | Углеводороды предельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | С12-С19 (в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С); Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Взвешенные частицы (116) | 6011 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0002 | 0.00016 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 0001 | 1/1 |  | 30 | 1 | 15.9 | 12.4878308/ | 80/80 | 15.962979937 | 12.770383949 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  | 12.4878308 |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6001 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0448 | 0.03584 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6002 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000365 | 0.000292 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6003 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.2564 | 0.20512 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6004 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0001 | 0.00008 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6005 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0026 | 0.00208 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6006 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000353 | 0.0002824 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6007 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000011 | 0.0000088 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6008 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.04736 | 0.037888 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6010 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000028 | 0.0000224 | 20 |
|  | 1) | при НМУ 1-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Железо (II, III) оксиды ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000658 | 0.0003948 | 40 |
|  |  |  | в пересчете на железо) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000078 | 0.0000468 | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (в пересчете на марганца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Натрий гидроксид (Натр | 6013 | 0/0 | 1/1 | 3 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0000131 | 0.00000786 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | едкий, Сода каустическая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | (876*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота | 0001 | 1/1 |  | 30 | 1 | 15.9 | 12.4878308/ | 80/80 | 3.394433214 | 2.0366599284 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  | 12.4878308 |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота | 6010 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000492 | 0.0002952 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Аммиак (32) | 6013 | 0/0 | 1/1 | 3 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0000492 | 0.00002952 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Азот (II) оксид (Азота | 0001 | 1/1 |  | 30 | 1 | 15.9 | 12.4878308/ | 80/80 | 0.551595396 | 0.3309572376 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | оксид) (6) |  |  |  |  |  |  | 12.4878308 |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00390762 | 0.002344572 | 40 |
|  |  |  | черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8389472336 | 1.1033683402 | 40 |
|  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Сероводород ( | 0003 | 1/1 |  | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.003927 / | 25/25 | 0.0000012 | 0.00000072 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  | 0.003927 |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Углерод оксид (Окись | 0001 | 1/1 |  | 30 | 1 | 15.9 | 12.4878308/ | 80/80 | 43.09097574 | 25.854585444 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  | 12.4878308 |  |  |  |  |
|  |  | степени | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Углерод оксид (Окись | 6010 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000369 | 0.0002214 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фтористые газообразные |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000037 | 0.0000222 | 40 |
|  |  |  | соединения /в пересчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фториды неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000028 | 0.0000168 | 40 |
|  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фториды неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное ( | Мероприятия | Диметилбензол (смесь о-, | 6012 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.00434992 | 0.002609952 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00192708 | 0.001156248 | 40 |
|  |  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00064236 | 0.000385416 | 40 |
|  |  |  | спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Этанол (Этиловый спирт) ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00096354 | 0.000578124 | 40 |
|  |  |  | 667) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Этилацетат (674) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00064236 | 0.000385416 | 40 |
|  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00128472 | 0.000770832 | 40 |
|  |  |  | 470) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0052064 | 0.00312384 | 40 |
|  | Основное ( | Мероприятия | Алканы С12-19 /в | 0003 | 1/1 |  | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.003927 / | 25/25 | 0.000425 | 0.000255 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |  | 0.003927 |  |  |  |  |
|  |  | степени | Углеводороды предельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | С12-С19 (в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С); Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Взвешенные частицы (116) | 6011 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0002 | 0.00012 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 0001 | 1/1 |  | 30 | 1 | 15.9 | 12.4878308/ | 80/80 | 15.962979937 | 9.577787962 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  | 12.4878308 |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6001 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0448 | 0.02688 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6002 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000365 | 0.000219 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6003 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.2564 | 0.15384 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6004 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0001 | 0.00006 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6005 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0026 | 0.00156 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6006 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000353 | 0.0002118 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6007 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000011 | 0.0000066 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6008 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.04736 | 0.028416 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6010 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000028 | 0.0000168 | 40 |
|  | 2) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Железо (II, III) оксиды ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000658 | 0.0002632 | 60 |
|  |  |  | в пересчете на железо) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000078 | 0.0000312 | 60 |
|  |  |  | (в пересчете на марганца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Натрий гидроксид (Натр | 6013 | 0/0 | 1/1 | 3 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0000131 | 0.00000524 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | едкий, Сода каустическая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | (876*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота | 0001 | 1/1 |  | 30 | 1 | 15.9 | 12.4878308/ | 80/80 | 3.394433214 | 1.3577732856 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  | 12.4878308 |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота | 6010 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000492 | 0.0001968 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Аммиак (32) | 6013 | 0/0 | 1/1 | 3 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0000492 | 0.00001968 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Азот (II) оксид (Азота | 0001 | 1/1 |  | 30 | 1 | 15.9 | 12.4878308/ | 80/80 | 0.551595396 | 0.2206381584 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | оксид) (6) |  |  |  |  |  |  | 12.4878308 |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00390762 | 0.001563048 | 60 |
|  |  |  | черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8389472336 | 0.7355788934 | 60 |
|  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Сероводород ( | 0003 | 1/1 |  | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.003927 / | 25/25 | 0.0000012 | 0.00000048 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  | 0.003927 |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Углерод оксид (Окись | 0001 | 1/1 |  | 30 | 1 | 15.9 | 12.4878308/ | 80/80 | 43.09097574 | 17.236390296 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  | 12.4878308 |  |  |  |  |
|  |  | степени | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Углерод оксид (Окись | 6010 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000369 | 0.0001476 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фтористые газообразные |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000037 | 0.0000148 | 60 |
|  |  |  | соединения /в пересчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фториды неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000028 | 0.0000112 | 60 |
|  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фториды неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Диметилбензол (смесь о-, | 6012 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.00434992 | 0.001739968 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00192708 | 0.000770832 | 60 |
|  |  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00064236 | 0.000256944 | 60 |
|  |  |  | спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Этанол (Этиловый спирт) ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00096354 | 0.000385416 | 60 |
|  |  |  | 667) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Этилацетат (674) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00064236 | 0.000256944 | 60 |
|  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00128472 | 0.000513888 | 60 |
|  |  |  | 470) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0052064 | 0.00208256 | 60 |
|  | Основное ( | Мероприятия | Алканы С12-19 /в | 0003 | 1/1 |  | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.003927 / | 25/25 | 0.000425 | 0.00017 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |  | 0.003927 |  |  |  |  |
|  |  | степени | Углеводороды предельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | С12-С19 (в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С); Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Взвешенные частицы (116) | 6011 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0002 | 0.00008 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 0001 | 1/1 |  | 30 | 1 | 15.9 | 12.4878308/ | 80/80 | 15.962979937 | 6.3851919747 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  | 12.4878308 |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6001 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0448 | 0.01792 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6002 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000365 | 0.000146 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6003 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.2564 | 0.10256 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6004 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0001 | 0.00004 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6005 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.0026 | 0.00104 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6006 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000353 | 0.0001412 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6007 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000011 | 0.0000044 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6008 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.04736 | 0.018944 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное ( | Мероприятия | Пыль неорганическая, | 6010 | 0/0 | 1/1 | 2 |  | 1.5 |  | 20/20 | 0.000028 | 0.0000112 | 60 |
|  | 3) | при НМУ 2-й | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | степени | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опасности | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Контроль нормативов выбросов на предприятии

В соответствии со ст. 182 Экологического Кодекса операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Производственный экологический контроль проводится оператором на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой оператором и согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

При проведении производственного экологического контроля оператор установки имеет право:

- осуществлять производственный экологический контроль в объеме, минимально необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан;

- разрабатывать программу производственного экологического контроля в соответствии с принятыми требованиями с учетом своих технических и финансовых возможностей.

В данном разделе установлен обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности.

Контроль за соблюдением НДВ на ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан подразделяется на следующие виды:

- непосредственно на источниках выбросов;

- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха в контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны.

Контроль за соблюдением нормативов на источниках выбросов

Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов, загрязняющих в атмосферу непосредственно на источниках выбросов, осуществляется путем определения массы выбросов каждого загрязняющего вещества в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнения полученных результатов с установленными нормативами.

Согласно ГОСТу 17.2.3.02-78, при определении количества выбросов из источников, в основном, должны быть использованы прямые методы измерения концентрации вредных веществ, и объемов газовоздушной смеси в местах непосредственного выделения вредных веществ в атмосферу.

Экологическую оценку эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля ежеквартально рекомендовано осуществлять на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

В соответствии с программой экологического контроля лабораторией будут производиться замеры на источниках выбросов с целью контроля за соблюдением нормативов ПДВ, Обязательному контролю подлежат оксиды азота, оксид углерода, сера диоксид.

Максимальные выбросы загрязняющих веществ определяются расчетом с использованием результатов плановых инструментальных измерений содержания (концентрации, мг/м3) загрязняющих веществ и объемов дымовых газов.

Места отбора проб, периодичность и частота отбора, необходимое число проб, методы анализа устанавливают по согласованию с контролирующими органами.

Если по результатам анализа концентрации вредных веществ на контролируемых источниках равны или меньше эталона, можно считать, что режим выбросов на предприятии отвечает нормативу.

Превышение фактической концентрации любого вредного вещества над эталонной в каком-либо контролируемом источнике свидетельствует о нарушении нормативного режима выбросов. В этом случае должны быть выявлены и устранены причины, вызывающие нарушения.

Результаты контроля за соблюдением ПДВ прилагаются к годовым и квартальным отчетам предприятия и учитываются при подведении итогов его работы.

При проведении производственного экологического контроля природопользователь обязан ежеквартально представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и обобщенные данные для контроля представлены в виде таблице 5.1.

Таблица 5.1 – План-график контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов на 2025-2034 гг.

| N источника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 1,59944499 | 165,612976 | Аккредитованная лаборатория | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,259909812 | 26,9121087 | Аккредитованная лаборатория | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0,002312889 | 0,23948584 | Аккредитованная лаборатория | 0003 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт | 5,706127944 | 590,835468 | Аккредитованная лаборатория | 0004 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт | 19,96230132 | 2066,97707 | Аккредитованная лаборатория | 0004 |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ кварт | 10,218998064 | 1058,11621 | Аккредитованная лаборатория | 0004 |
| 0003 | Основное | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0,0000012 | 0,33356 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/ кварт | 0,000425 | 118,135832 | Силами предприятия | 0003 |
| 6001 | Основное | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ кварт | 0,0448 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6002 | Основное | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ кварт | 0,000365 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6003 | Основное | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ кварт | 0,1176 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6004 | Основное | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ кварт | 0,0001 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6005 | Основное | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ кварт | 0,00119 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6006 | Основное | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ кварт | 0,000353 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6007 | Основное | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ кварт | 0,000011 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6008 | Основное | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ кварт | 0,04736 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6010 | Основное | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 1 раз/ кварт | 0,000658 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 1 раз/ кварт | 0,000078 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,000492 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт | 0,000369 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 1 раз/ кварт | 0,000037 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 1 раз/ кварт | 0,000028 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ кварт | 0,000028 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6011 | Основное | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0,0002 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6012 | Основное | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,00434992 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,00192708 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 1 раз/ кварт | 0,00064236 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 1 раз/ кварт | 0,00096354 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Этилацетат (674) | 1 раз/ кварт | 0,00064236 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1 раз/ кварт | 0,00128472 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Уайт-спирит (1294*) | 1 раз/ кварт | 0,0052064 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6013 | Основное | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 1 раз/ кварт | 0,0000131 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Аммиак (32) | 1 раз/ кварт | 0,0000492 |  | Силами предприятия | 0003 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 - Расчетным методом. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0004 - Инструментальным методом. |  |  |  |  |  |  |  |

Контроль на границе санитарно-защитной зоны

В связи с тем, что котельная в п. Шахан эксплуатируемая ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» является объектом 2 категории, в соответствии с РНД 21.2.02.02-97, рекомендовано дополнительно производить контроль за соблюдением нормативов НДВ по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны.

В качестве приоритетных, для контроля рекомендовано:

- Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4):

- Азота оксид;

- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584);

- Пыль неорганическая с содержанием кремния 70-20%;

График контроля на границе санитарно-защитной зоны, приведен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Данные контроля параметров рассеивания загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны.

| № п/п | Производство, цех, участок | Наименование ЗВ | Периодичность контроля | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТ №1 Запад | - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4): - Азота оксид; - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); - Пыль неорганическая с содержанием кремния 70-20%; | 1 раз/квартал | + | + | + | + |
| 2 | КТ №2 Юг |  | 1 раз/квартал | + | + | + | + |
| 3 | КТ №3 Восток |  | 1 раз/квартал | + | + | + | + |
| 4 | КТ №4 Север |  | 1 раз/квартал | + | + | + | + |

Природоохранные мероприятия

В основу всех природоохранных мероприятий положен принцип нормирования качества атмосферного воздуха, т. е. установление нормативов допустимых воздействий на окружающую природную среду. Анализируя результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, можно сделать вывод, о возможности принятия указанных выбросов в качестве предельно допустимых значений для всех источников выброса в целом по предприятию.

План мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, с целью достижения нормативов допустимых выбросов для данного предприятия, не разрабатывается, так как результаты расчетов приземных концентраций показали, что в зоне влияния промплощадок предприятия наблюдаются превышения ПДК м.р. на границе СЗЗ по всем рассматриваемым ингредиентам превышений нет.

Поэтому мероприятия, разрабатываемые на период эксплуатации, носят в основном организационно-технический характер и заключаются в следующем:

- оптимизировать технологический процесс проведения работ за счёт снижения времени простоя и работы оборудования, а также за счёт неполной загруженности применяемой техники и оборудования, обеспечивая тем самым снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- оптимизация технологического процесса с целью минимизации времени работы двигателей внутреннего сгорания используемой техники;

- Производить работы только на исправном оборудовании в соответствии с техническими регламентами;

- в теплый период систематически производить влажную уборку территории;

- рационально использовать электроэнергию, периодически проверять счетчики;

- контроля энергопотребления;

- регулярный технический осмотр, использование качественного топлива;

- сбор сточных вод в существующие канализационные системы хозяйственно бытовых стоков;

- осуществлять уход за зелеными насаждениями, проводить своевременный полив, обрезку, уборку листвы. В теплый период осуществлять полив асфальтового покрытия территории;

План организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение и снижение воздействия на атмосферный воздух, представлен в таблице 6.1

Таким образом, реализация предложенного комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн.

Чрезвычайные ситуации

В случае возникновения неконтролируемой ситуации предприятие должно предпринять все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно:

- проинформировать о данных фактах территориальный орган охраны окружающей среды, принять меры по ликвидации последствий аварий;

- определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды;

- осуществить соответствующие платежи.

После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть разработаны мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

Мониторинг при аварийной ситуации проводится в целях определения масштабов аварии, воздействия аварийной ситуации на окружающую среду, расчета ущерба, нанесенного окружающей среде, и включает:

- проведение оперативного мониторинга;

- проведение мониторинга воздействия после окончания работ по ликвидации аварии.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты.

Оперативный мониторинг. В случае аварийной ситуации мониторинговые наблюдения должны проводиться с момента начала аварии и заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории.

Мониторинг воздействия. Согласно требованиям, к отчётности по результатам производственного экологического контроля, после аварийных эмиссий в окружающую среду, природопользователи производят производственный мониторинг воздействия, программа которого согласовывается с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом санитарно-эпидемиологической службы и утверждается природопользователем. Эти наблюдения проводятся на протяжении всего цикла реабилитации территории.

Система мониторинга при аварийной ситуации и данные мониторинга о состоянии окружающей среды при аварии включаются в отчет о воздействии на окружающую среду, который составляется после проведения работ по ликвидации аварии. Отчет в дальнейшем направляется в соответствующие ведомства и согласовывается с ними.

Выводы

В ходе планируемой деятельности определено 14 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 2 организованных и 12 неорганизованных источников выбросов. В ходе планируемой деятельности будут выбрасываться загрязняющие вещества 1-4 класса опасности порядка 22 наименований.

Согласно разработанного проекта норматив допустимых выбросов на период 2025-2034 г.г. максимальный валовый объем загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу, согласно данного проекта составляет:

- 2025 год - 674.454857156 тонн/год;

- 2026 год - 950.474485774 тонн/год;

- 2027 год - 1007.482724068 тонн/год;

- 2028 год - 1067.910327426 тонн/год;

- 2029 год - 1137.299679688 тонн/год;

- 2030 год - 1205.516112124 тонн/год;

- 2031 год - 1269.393573928 тонн/год;

- 2032 год - 1332.852059405 тонн/год;

- 2033 год - 1399.483887477 тонн/год;

- 2034 год - 1469.448262364 тонн/год;

Норматив допустимых выбросов достигается в 2034 году.

В случае изменения экологической обстановки в регионе, появлении новых источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды для промплощадки котельной необходимо пересмотреть установленные нормативы эмиссий (ПДВ) до истечения их срока действия.

Список использованной литературы

- Экологический Кодекс РК, от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63.

- «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ различными производствами», Астана, 2007 г.;

- Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)».

- ОНД-86 РНД 211.2.01-97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», Астана, 2005 г.

- РНД 211.2.02.03-2004 МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)

- «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 г.

- Методика расчета нормативов выбросов загрязняющих веществ от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100-п;

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий», приложение №3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п.

- «Об утверждении Правил разработки плана мероприятий по охране окружающей среды» Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 21 июля 2021 года № 264.

- «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» Приложение к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246

Приложения

Приложение 1 – Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

Приложение 2 – Экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории

Приложение 3 – Фоновая справка РГП «Казгидромет»;

Приложение 4 – Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации котельной

На 2025 год

| Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  |  |  |  | 4495,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  |  |  |  | 243,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) =0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =10,87909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,87909 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =0,588391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,588391 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = 8,703274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =0,470713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 =1,414282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =0,076491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 =32,93281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,93281 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =1,781156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,781156 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 =28,4716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) =117,7502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,7502 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) =6,368464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,368464 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =62,98164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,98164 |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =3,406333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,406333 |  |  |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  |  |  |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  | 0,470713 |  |  | 8,703274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  | 0,076491 |  |  | 1,414282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  | 1,781156 |  |  | 32,93281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  | 6,368464 |  |  | 117,7502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  | 3,406333 |  |  | 62,98164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  |  | 6,43916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  |  | 20,559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =10210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) =0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =0,024444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =0,078045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = 0,019555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =0,062436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 =0,003178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =0,010146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037862 |  |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,120887 |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 =13,89351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) =0,089463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) =0,285637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =0,000241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =0,000771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Наименование ЗВ |  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  | 0,062436 | 0,019555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  | 0,010146 | 0,003178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  | 0,120887 | 0,037862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  | 0,285637 | 0,089463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  | 0,000771 | 0,000241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Наименование ЗВ |  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  | 0,533148 | 8,722829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  | 0,086637 | 1,41746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  | 1,902043 | 32,97067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  | 6,6541 | 117,8396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  | 0,000771 | 0,000241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| На 2026 год Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT =6337,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG =342,7363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) =0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =12,26898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,33622 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =0,663561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,829451 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = 12,26898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =0,663561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 =1,993709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =0,107829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 =46,42528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,42528 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =2,510886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,510886 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 =28,4716 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) =165,9921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,9921 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) =8,977591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,977591 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =88,78502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,78502 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =4,80189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,80189 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,663561 | 12,26898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,107829 | 1,993709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 2,510886 | 46,42528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 8,977591 | 165,9921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 4,80189 | 88,78502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 6,82551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 21,79282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =10210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) =0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =0,020728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025911 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =0,066183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,082728 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = 0,020728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =0,066183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 =0,003368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =0,010755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 =0,040134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040134 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =0,128142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,128142 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 =13,89351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) =0,09483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09483 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) =0,302779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,302779 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =0,000256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000256 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =0,000817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000817 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,066183 | 0,020728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,010755 | 0,003368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,128142 | 0,040134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,302779 | 0,09483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000817 | 0,000256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,729744 | 12,28971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,118583 | 1,997077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 2,639028 | 46,46541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 9,280369 | 166,0869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000817 | 0,000256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 4,80189 | 88,78502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2027 год

| Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 6717,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 363,3005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2564 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,879218 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 13,00512 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,703375 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 2,113331 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,114298 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,21079 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,661539 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,9516 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,516247 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,11212 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,090003 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,703375 | 13,00512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,114298 | 2,113331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 2,661539 | 49,21079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 9,516247 | 175,9516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 5,090003 | 94,11212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 7,23504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 23,10038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027465 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,087692 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,021972 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,070154 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,00357 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,0114 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,042542 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13583 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10052 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,320945 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000271 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000866 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,070154 | 0,021972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,0114 | 0,00357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,13583 | 0,042542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,320945 | 0,10052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000866 | 0,000271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,773528 | 13,02709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,125698 | 2,116902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 2,79737 | 49,25334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 9,837192 | 176,0521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000866 | 0,000271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 5,090003 | 94,11212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2028 год

| Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 7120,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 385,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,23179 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93197 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 13,78543 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,745576 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 2,240132 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,121156 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,16346 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,821228 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,5088 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,08721 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,75889 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,395396 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,745576 | 13,78543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,121156 | 2,240132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 2,821228 | 52,16346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 10,08721 | 186,5088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 5,395396 | 99,75889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 7,66914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 24,4864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,029113 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,092954 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,02329 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,074363 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,003785 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,012084 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045095 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14398 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,106551 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,340202 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000288 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000918 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,074363 | 0,02329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,012084 | 0,003785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,14398 | 0,045095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,340202 | 0,106551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000918 | 0,000288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,819939 | 13,80872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,13324 | 2,243917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 2,965208 | 52,20856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 10,42741 | 186,6153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000918 | 0,000288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 5,395396 | 99,75889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2029 год

| Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 7583,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 410,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,35185 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99255 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 14,68148 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,79404 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 2,385741 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,129031 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,55408 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,004612 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,6318 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,74289 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,2432 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,746106 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,79404 | 14,68148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,129031 | 2,385741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,004612 | 55,55408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 10,74289 | 198,6318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 5,746106 | 106,2432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 8,12929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 25,9556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03086 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,098531 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,024688 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,078825 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,004012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,012809 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0478 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,152619 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,112944 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,360614 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000305 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000973 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,078825 | 0,024688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,012809 | 0,004012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,152619 | 0,0478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,360614 | 0,112944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000973 | 0,000305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,872865 | 14,70617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,141841 | 2,389752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,157231 | 55,60188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 11,10351 | 198,7447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000973 | 0,000305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 5,746106 | 106,2432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2030 год

| Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 8038,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 434,7377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,45296 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,052103 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 15,56236 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,841682 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 2,528884 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,136773 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,88731 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,184888 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,5496 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,38746 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,6178 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,090871 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,841682 | 15,56236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,136773 | 2,528884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,184888 | 58,88731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 11,38746 | 210,5496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 6,090871 | 112,6178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 8,617049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 27,51293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032711 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,104443 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,026169 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,083554 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,004252 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,013578 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050668 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161776 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,119721 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,382251 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000323 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001032 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,083554 | 0,026169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,013578 | 0,004252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,161776 | 0,050668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,382251 | 0,119721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001032 | 0,000323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,925236 | 15,58853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,150351 | 2,533137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,346664 | 58,93798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 11,76971 | 210,6694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001032 | 0,000323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 6,090871 | 112,6178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2031 год

| Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 8464,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 457,7788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,48396 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,107864 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 16,38717 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,886291 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 2,662915 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,144022 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,00834 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,353687 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,7088 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,991 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,5865 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,413687 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,886291 | 16,38717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,144022 | 2,662915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,353687 | 62,00834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 11,991 | 221,7088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 6,413687 | 118,5865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 9,134072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 29,1637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,034674 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,110709 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,027739 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,088567 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,004508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,014392 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,053708 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,171483 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,126904 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,405186 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000343 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001094 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,088567 | 0,027739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,014392 | 0,004508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,171483 | 0,053708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,405186 | 0,126904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001094 | 0,000343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,974859 | 16,41491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,158415 | 2,667423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,52517 | 62,06205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 12,39619 | 221,8357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001094 | 0,000343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 6,413687 | 118,5865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2032 год

| Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 8887,354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 480,6677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,50816 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,163257 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 17,20653 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,930606 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 2,796061 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,151223 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,10876 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,521372 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,7942 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,59055 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,5158 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,734371 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,930606 | 17,20653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,151223 | 2,796061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,521372 | 65,10876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 12,59055 | 232,7942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 6,734371 | 124,5158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 9,682116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 30,91352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036755 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,117352 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,029404 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,093882 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,004778 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,015256 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,056931 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181772 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,134519 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,429497 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000363 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001159 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,093882 | 0,029404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,015256 | 0,004778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,181772 | 0,056931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,429497 | 0,134519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001159 | 0,000363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 1,024487 | 17,23593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,166479 | 2,800839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,703143 | 65,16569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 13,02005 | 232,9287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001159 | 0,000363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 6,734371 | 124,5158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2033год

| Источник загрязнения: 0001 01 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 9331,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 504,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,58356 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22142 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 18,06685 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,977136 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 2,935863 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,158785 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,36418 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,69744 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,4339 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,22007 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,7416 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,071088 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,977136 | 18,06685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,158785 | 2,935863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,69744 | 68,36418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 13,22007 | 244,4339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 7,071088 | 130,7416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 10,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 32,7683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03896 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,124393 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,031168 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,099514 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,005065 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,016171 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060346 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,192678 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,142589 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,455267 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000385 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001229 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,099514 | 0,031168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,016171 | 0,005065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,192678 | 0,060346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,455267 | 0,142589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001229 | 0,000385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 1,07665 | 18,09802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,174956 | 2,940928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,890117 | 68,42453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 13,67534 | 244,5765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001229 | 0,000385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 7,071088 | 130,7416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2034 год

| Источник загрязнения: 0001 01 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 9798,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 529,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,71275 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,282491 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 18,9702 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 1,025993 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 3,082658 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,166724 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,78242 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,882311 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,6557 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,88108 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,2787 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,424642 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 1,025993 | 18,9702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,166724 | 3,082658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,882311 | 71,78242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 13,88108 | 256,6557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 7,424642 | 137,2787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 10,8788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 34,7344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,041297 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,131856 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,033038 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,105485 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,005369 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,017141 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063967 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,204238 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,151145 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,482583 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000408 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001303 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,105485 | 0,033038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,017141 | 0,005369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,204238 | 0,063967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,482583 | 0,151145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001303 | 0,000408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 1,131478 | 19,00324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,183865 | 3,088027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 4,086549 | 71,84639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 14,36366 | 256,8068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001303 | 0,000408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 7,424642 | 137,2787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Узел пересыпки угля на 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 13485,999 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,109 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,109 |

| Узел пересыпки угля на 2026 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 19011,1707 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,153 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,153 |

| Узел пересыпки угля на 2027 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 20151,84 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,163 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,163 |
| Узел пересыпки угля на 2028 год |  |  |  |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 21360,96 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,172 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,172 |
| Узел пересыпки угля на 2029 год |  |  |  |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 22749,42 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,184 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,184 |
| Узел пересыпки угля на 2030 год |  |  |  |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 24114,378 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,195 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,195 |
| Узел пересыпки угля на 2031 год |  |  |  |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 25392,441 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,205 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,205 |
| Узел пересыпки угля на 2032 год |  |  |  |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 26662,06206 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,215 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,215 |
| Узел пересыпки угля на 2033 год |  |  |  |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 27995,16 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,226 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,226 |
| Узел пересыпки угля на 2034 год |  |  |  |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 29394,93 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,237 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,237 |

| Склад угля ист.6002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| 1 | Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k3 |  | 1,2 |  |
| 2 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, k4 |  | 1 |  |
| 3 | Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5 |  | 1,3 |  |
| 4 | Коэффициент, учитывающий крупность материала, k7 |  | 0,2 |  |
| 5 | Коэффициент, учитывающие профиль поверхности складируемого материала, k6 |  | 1,30 |  |
| 6 | Фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, Sфакт | м2 | 180 |  |
| 7 | Поверхность пыления в плане, S | м2 | 180 |  |
| 8 | Унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, q' | г/м2*с | 0,000005 |  |
| 9 | Общее время работы, Т | час | 5136 |  |
| Результаты расчета: |  |  |  |  |
|  | Максимально-разовое выделение пыли, В = k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S | г/с | 0,000365 |  |
|  | Валовое выделение пыли, B2= (B*T*3600)/106 | т/год | 0,00675 |  |

| Пересыпка угля на 2025 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 2,6257824 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 13485,999 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,11764 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 2,17502 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,11764 | 2,17502 |

| Пересыпка угля на 2026 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 3,701551932 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 19011,1707 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,16583 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 3,06612 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,1658 | 3,066 |

| Пересыпка угля на 2027 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 3,9236454 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 20151,84 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,17578 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 3,25009 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,1758 | 3,250 |

| Пересыпка угля на 2028 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 4,1590584 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 21360,96 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,18633 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 3,44510 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,1863 | 3,445 |

| Пересыпка угля на 2029 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 4,429404 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 22749,42 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,19844 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 3,66903 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,1984 | 3,669 |

| Пересыпка угля на 2030 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 4,69516716 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 24114,378 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,21034 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 3,88917 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,2103 | 3,889 |

| Пересыпка угля на 2031 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 4,94401104 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 25392,441 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,22149 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 4,09529 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,2215 | 4,095 |

| Пересыпка угля на 2032 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 5,191211462 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 26662,06206 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,23257 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 4,30006 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,2326 | 4,300 |

| Пересыпка угля на 2033 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 5,4507708 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 27995,16 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,24419 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 4,51506 | т/год |

| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,2442 | 4,515 |

| Пересыпка угля на 2034 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 5,7233088 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 29394,93 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,25640 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 4,74081 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,2564 | 4,741 |

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Конвейер |
|  |  |  | 6004 |
| 1 | количество конвейеров (m) |  | 1 |
| 2 | наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа (nj) |  | 1 |
| 3 | удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2 (q) | г/м2*с | 0,003 |
| 4 | ширина ленты j-того конвейера (bj) | м | 0,408 |
| 5 | длина ленты j-того конвейера (lj ) | м | 45,21 |
| 6 | коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (k4) |  | 0,005 |
| 7 | коэффициент, учитывающий влажность материала (k5) |  | 0,8 |
| 8 | коэффициент, учитывающий скорость обдувам (С5) |  | 1,13 |
| 9 | эффективность применяемых средств пылеподавления (n) | доли ед. | 0 |
| 10 | количество рабочих часов j-того конвейера в год (Тj) | ч/год | 5136 |
| 11 | коэффициент гравитационного осаждения (k) |  | 0,4 |
| 12 | Максимально разовое выделение пыли М=nj*q*bj*lj*k5*C5*k4*(1-n)*k | г/с | 0,000100 |
| 13 | Валовое пылевыделение М'=3,6*q*bj*lj*Tj*k5*C5*k4*k*(1-n)/1000 | т/год | 0,001850 |
| Итого от конвейера топливоподачи |  | г/с | 0,000100 |
|  |  | т/год | 0,001850 |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 2,625782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5= |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод=13486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 2,6258 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00119 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 13486 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,02201 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001190 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 3,701552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5= |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 19011,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 3,7016 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00168 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 19011 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,03103 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 3,923645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5= |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 20151,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 3,9236 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00178 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 20152 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,03289 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 4,159058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 21360,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 4,1591 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00189 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 21361 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,03486 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 4,429404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 22749,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 4,4294 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00201 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 22749 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,03713 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 4,695167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 24114,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 24114 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,03935 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2031 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 4,944011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 25392,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 4,944 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00224 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 25392 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,04144 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2032 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 5,191211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 26662,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 5,1912 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00235 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 26662 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,04351 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2033 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 5,450771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 27995,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 5,4508 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00247 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 27995 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,04569 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2034 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 5,723309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 29394,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 5,7233 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00259 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 29395 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,04797 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скребковый транспортер |
|  |  |  | 6006 |
| 1 | количество конвейеров (m) |  | 1 |
| 2 | наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа (nj) |  | 1 |
| 3 | удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2 (q) | г/м2*с | 0,003 |
| 4 | ширина ленты j-того конвейера (bj) | м | 1,3 |
| 5 | длина ленты j-того конвейера (lj ) | м | 50 |
| 6 | коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (k4) |  | 0,005 |
| 7 | коэффициент, учитывающий влажность материала (k5) |  | 0,8 |
| 8 | коэффициент, учитывающий скорость обдувам (С5) |  | 1,13 |
| 9 | эффективность применяемых средств пылеподавления (n) | доли ед. | 0 |
| 10 | количество рабочих часов j-того конвейера в год (Тj) | ч/год | 5136 |
| 11 | коэффициент гравитационного осаждения (k) |  | 0,4 |
| 12 | Максимально разовое выделение пыли М=nj*q*bj*lj*k5*C5*k4*(1-n)*k | г/с | 0,000353 |
| 13 | Валовое пылевыделение М'=3,6*q*bj*lj*Tj*k5*C5*k4*k*(1-n)/1000 | т/год | 0,006519 |
| Итого от скребкового транспортера |  | г/с | 0,000353 |
|  |  | т/год | 0,006519 |

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скребковый транспортер золоудаления |
|  |  |  | 6007 |
| 1 | количество конвейеров (m) |  | 1 |
| 2 | наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа (nj) |  | 1 |
| 3 | удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2 (q) | г/м2*с | 0,003 |
| 4 | ширина ленты j-того конвейера (bj) | м | 0,40 |
| 5 | длина ленты j-того конвейера (lj ) | м | 23,914 |
| 6 | коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (k4) |  | 0,005 |
| 7 | коэффициент, учитывающий влажность материала (k5) |  | 0,2 |
| 8 | коэффициент, учитывающий скорость обдувам (С5) |  | 1,13 |
| 9 | эффективность применяемых средств пылеподавления (n) | доли ед. | 0 |
| 10 | количество рабочих часов j-того конвейера в год (Тj) | ч/год | 1926 |
| 11 | коэффициент гравитационного осаждения (k) |  | 0,4 |
| 12 | Максимально разовое выделение пыли М=nj*q*bj*lj*k5*C5*k4*(1-n)*k | г/с | 0,000011 |
| 13 | Валовое пылевыделение М'=3,6*q*bj*lj*Tj*k5*C5*k4*k*(1-n)/1000 | т/год | 0,000076 |
| Итого от скребковый транспортер золоудаления |  | г/с | 0,000011 |
|  |  | т/год | 0,000076 |

| Пересыпка золошлака |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,06 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,04 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,50 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 1,00 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 7,4 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 4412,7692 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,800 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,04736 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,10167 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,04736 | 0,10167 |

| Автостоянка - 6009 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передвижной ненормируемый источник выбросов вредных веществ в атмосферу. В данном проекте приняты легковые автомобили, работающие на бензине. Выбросы от легковых автомобилей, работающих на бензине рассчитываем согласно «Методики расчета загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий» - Приложение № 3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные выбросы (г/мин) принимаем согласно таблицы 3.1 вышеуказанной методики как наихудший вариант. Для открытых стоянок удельные выбросы загрязняющих веществ в холодный период года принимается равным удельным выбросам в холодный период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Как наихудший вариант, удельные выбросы принимаем по рабочему объему двигателя свыше 3,5 л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий объем двигателя, л | Тип двигателя | Выброс, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СО | СН | NOx | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 1,8 до 3,5 | Б | 9,1 | 1 | 0,07 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно вышеуказанной методике, углеводороды (СН), поступающие в атмосферу от автотранспорта на дизельном топливе принимаем по керосину, а также, при определении выбросов оксидов азота (NOх) для всех видов технологических процессов и транспортных средств, необходимо разделять их на составляющие: оксид азота и диоксид азота. Коэффициенты трансформации в общем случае принимаются на уровне максимальной трансформации, т.е. 0,8 - для диоксида азота и 0,13 – для оксида азота. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально – разовый выброс от легковых автомобилей, на автостоянке составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ | Выброс г/с |  | Неорганизованный площадной источник выбросов вредных веществ в атмосферу. Параметры источника: Н = 5,0 м; Т = 5ºС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерода оксид (СО) | 0.152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин (СН) | 0.017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксиды азота (NOx) | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диоксид азота (NO2) | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид азота (NO от NOx) | 0.00016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серы диоксид (SO2) | 0.00027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Автостоянка - 6009 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передвижной ненормируемый источник выбросов вредных веществ в атмосферу. В проекте приняты грузовые автомобили, работающие на дизтопливе. Параметры источника: Н = 5,0 м; Т = 5 ºС, площадной. Выбросы от автотранспорта, работающих на дизельном топливе рассчитываем согласно «Методике расчета загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий» - Приложение №3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные выбросы (г/мин) принимаем согласно таблицы 3.7 вышеуказанной методики. Удельные выбросы загрязняющих веществ в холодный период года принимается равным удельным выбросам в холодный период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузоподъемность, т | Тип двигателя | Выброс, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СО | СН | NOx | C | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 8 до 16 | Д | 8,22 | 1,1 | 2 | 0,16 | 0,136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно вышеуказанной методике, углеводороды (СН), поступающие в атмосферу от автотранспорта на дизельном топливе принимаем по керосину, а также, при определении выбросов оксидов азота (NOх) для всех видов технологических процессов и транспортных средств, необходимо разделять их на составляющие: оксид азота и диоксид азота. Коэффициенты трансформации в общем случае принимаются на уровне максимальной трансформации, т.е. 0,8 - для диоксида азота и 0,13 – для оксида азота. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально – разовый выброс от автотранспорта, приезжающих на предприятие составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ | Выброс г/с |  | Неорганизованный площадной источник выбросов вредных веществ в атмосферу. Параметры источника: Н = 5,0 м; Т = 5ºС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерода оксид | 0.137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керосин | 0.0183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксиды азота | 0.0333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диоксид азота | 0.0266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид азота | 0.0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод черный (Сажа) | 0.0027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серы диоксид | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от аварийного дизельгенератора (ист.0002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Также в ЭЦ установлен дизельный электрический агрегат марки FG Wilson P88-3 (ист. 0002). От работы дизель-генератора (ист. 0002) через выхлопную трубу диаметром 0,2м, и высотой 3 м в атмосферу выбрасываются: Азот (IV) оксид (Азота диоксид), азот (II) окси (Азота оксид), сера диоксид, углерод оксид, углерод черный (сажа), проп-2-ен-1-аль (Акролеин), углеводороды предельные С12-С19. Расчет выполнен согласно "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" РНД 211.2.02.04-2004, Астана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы от работы ДГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты валовых и максимальных выбросов производятся по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек=еi*Pэ/3600 г/сек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод=qi*Вгод/1000 т/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Где: |  |  | qi | - | выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вгод |  |  | - | расход топлива за год, т; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | еi |  | - | выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы установки на режиме номинальной мощности, г/кВт·ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pэ |  | - | эксплуатационная мощность установки, кВт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значения выбросов еi для различных групп дизельных установок, г/кВт·ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа |  |  |  | Выброс, г/кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CO |  |  | NOx |  |  | CH |  |  | C |  |  | SO2 |  |  | CH2O |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Б |  |  |  | 6,2 |  |  | 9,6 |  |  | 2,9 |  |  | 0,5 |  |  | 1,2 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,000012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значения выбросов qi для различных групп дизельных установок, г/кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа |  |  |  | Выброс, г/кг топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CO |  |  | NOx |  |  | CH |  |  | C |  |  | SO2 |  |  | CH2O |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Б |  |  |  | 26 |  |  | 40 |  |  | 12 |  |  | 2,0 |  |  | 5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 5,5× 10-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет максимального выброса i-ого вещества, г/с: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По окислам азота (NOx) предусматривается трансформация и составляет по диоксиду азота (NO2) - 0,8, оксиду азота (NO) - 0,13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | еi, г/кВт·ч |  |  |  |  | Pэ, кВт |  |  |  | Трансформация окислов азота |  |  |  |  |  | Мсек, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,160167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  | 93 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,198400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  | 93 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,032240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,074917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод (сажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид серы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000012 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000003100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет валового выброса i-ого вещества за год, т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вгод, т/год |  |  |  |  | qi |  |  |  |  | Трансформация окислов азота |  |  |  |  |  | Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,038899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,006321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод (сажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид серы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 0,000055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого выбросов от дизель-генераторной установки (ист.0002): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код загрязняю-щего вещества |  |  |  |  |  |  | Нормативы выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  |  |  |  |  |  | 0,160167 |  |  |  |  | 0,031606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  |  |  |  |  |  | 0,198400 |  |  |  |  | 0,038899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  |  |  |  |  |  | 0,032240 |  |  |  |  | 0,006321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  |  |  |  |  |  | 0,074917 |  |  |  |  | 0,014587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод (сажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  |  |  |  |  |  | 0,012917 |  |  |  |  | 0,002431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид серы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  |  |  |  |  |  | 0,031000 |  |  |  |  | 0,006078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |  |  |  |  |  |  | 0,003100 |  |  |  |  | 0,000608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  |  | 0,000000310 |  |  |  |  | 0,00000007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5127413 |  |  |  |  | 0,100530067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 6010 Сварочные работы на 2025-2034 года. Газовая сварка (ист. 6010.001). Характеристика; Символ; Ед.изм; Значение. Марка применяемых электродов; газовая сварка стали пропан-технический смесь. Масса используемых за год электродов; Вгод; кг/год; 100,00. Часовой расход сварочного материала; Вчас; кг/час; 0,1. Удельное выделение:; К; г/кг. Железа (II) оксид. Марганец и его соединения. Пыль неорганическая SiO2 20-70%. Фториды. Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор). Диоксид азота; 15. Оксид углерода. Валовый выброс:; Мгод; т/год. Железа (II) оксид. Марганец и его соединения. Пыль неорганическая SiO2 20-70%. Фториды. Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор). Диоксид азота; 0,0015. Оксид углерода. Максимальный разовый выброс:; Мсек; г/сек. Железа (II) оксид. Марганец и его соединения. Пыль неорганическая SiO2 20-70%. Фториды. Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор). Диоксид азота; 0,000417. Оксид углерода. Итого от неорганизованного источника 6010 01. Наименование ЗВ; Код ЗВ; Выбросы загрязняющих веществ. г/с; т/г. Диоксид азота; 0301; 0,000417; 0,001500. Итого; 0,000417; 0,001500. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6010 02 Сварочные работы на 2025-2034 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электродуговая сварка - (ист. 6010.002) |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика | Символ | Ед.изм | Значение |  | Значение |  |
| Марка применяемых электродов |  |  | Электроды МР-3 |  | Электроды УОНИ 13/55 |  |
| Масса используемых за год электродов | Вгод | кг/год | 1680,00 |  | 145,00 |  |
| Часовой расход сварочного материала | Вчас | кг/час | 0,1 |  | 0,1 |  |
| Удельное выделение: | К | г/кг |  |  |  |  |
| Железа (II) оксид |  |  | 9,77 |  | 13,9 |  |
| Марганец и его соединения |  |  | 1,73 |  | 1,09 |  |
| Пыль неорганическая SiO2 20-70% |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Фториды |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  | 0,40 |  | 0,93 |  |
| Диоксид азота |  |  |  |  | 2,7 |  |
| Оксид углерода |  |  |  |  | 13,3 |  |
| Валовый выброс: | Мгод | т/год |  |  |  |  |
| Железа (II) оксид |  |  | 0,016414 |  | 0,002016 |  |
| Марганец и его соединения |  |  | 0,002906 |  | 0,000158 |  |
| Пыль неорганическая SiO2 20-70% |  |  |  |  | 0,000145 |  |
| Фториды |  |  |  |  | 0,000145 |  |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  | 0,000672 |  | 0,000135 |  |
| Диоксид азота |  |  |  |  | 0,000392 |  |
| Оксид углерода |  |  |  |  | 0,001929 |  |
| Максимальный разовый выброс: | Мсек | г/сек |  |  |  |  |
| Железа (II) оксид |  |  | 0,000271 |  | 0,000386 |  |
| Марганец и его соединения |  |  | 0,000048 |  | 0,000030 |  |
| Пыль неорганическая SiO2 20-70% |  |  |  |  | 0,000028 |  |
| Фториды |  |  |  |  | 0,000028 |  |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  | 0,000011 |  | 0,000026 |  |
| Диоксид азота |  |  |  |  | 0,000075 |  |
| Оксид углерода |  |  |  |  | 0,000369 |  |
| Итого от неорганизованного источника 6010 02 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
|  |  | г/с | т/г |  |  |  |
| Железа (II) оксид | 0123 | 0,000658 | 0,018429 |  |  |  |
| Марганец и его соединения | 0143 | 0,000078 | 0,003064 |  |  |  |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342 | 0,000037 | 0,000807 |  |  |  |
| Пыль неорганическая SiO2 20-70% | 2908 | 0,000028 | 0,000145 |  |  |  |
| Фториды неорг | 344 | 0,000028 | 0,000145 |  |  |  |
| Диоксид азота | 0301 | 0,000075 | 0,000392 |  |  |  |
| Оксид углерода | 0337 | 0,000369 | 0,001929 |  |  |  |
| Итого |  | 0,001273 | 0,024910 |  |  |  |

| Расчет выбросов от сверлильного станка (ист. 6011/001) на 2025-2034 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В цехе для мелких текущих работ установлено следующее вспомогательное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 сверлильный станок: режим работы – 200 ч/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Станок работает без охлаждения СОЖ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, для источников, не оборудованных местным отсосом, определяются по формулам раздела 5.3. Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. [18]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверлильный станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт выбросов вредных веществ от сверлильного станка производится по формуле : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мгод = n × Q × Т × К × 3600 / 106, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мсек = n × К × Q, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | где Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пыль металлическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0011 |  |  |  | г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | приняты как плоскошлифовальные станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Т - годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К - коэффициент гравитационного оседания, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | n - количество единиц используемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пыль металлическая (взвешенные частицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мгод |  |  | = | 1 | × | 0,001 |  |  |  | × | 200 |  |  | × | 0,2 |  | × | 3600 |  |  | / | 106 |  | = | 0,0002 |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мсек |  |  | = | 1 | × | 0,2 |  | × | 0,0011 |  |  |  | = | 0,0002 |  |  |  | г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого от металлообрабатывающих станков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выброс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/сек |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль металлическая (взвешенные частицы) (2902) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Покрасочные работы 6012 на 2025-2034 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Символ | Ед.изм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование ЛКМ |  |  | Растворитель №646 | Уайт-спирит | Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| способ нанесения краски |  |  | кистью и валиком | кистью и валиком | кистью и валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фактический годовой расход ЛКМ | mф | т/год | 0,03700 | 0,03700 | 0,37000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля краски, потерянной в виде аэрозоля при нанесении ЛКМ | δа | %, мас. | 45 | 45 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля летучей части растворителя в ЛКМ | fp | %, мас. | 50,0 | 50,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| время окрасочных работ |  | час/год | 225 | 225 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования | mм | кг/час | 0,164444 | 0,164444 | 0,050000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом времени сушки | mм | кг/час | 0,006852 | 0,006852 | 0,002083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия |  | %, мас. | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| процентный состав i-гo компонента в лакокрасочном материале: | δх | %, мас. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керосин |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит |  |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон |  |  | 20,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бутилацетат |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толуол |  |  | 30,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол |  |  | 15,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт н-бутиловый |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт этиловый |  |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилацетат |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилцеллозольв |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сольвент |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бензин |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия |  | %, мас. | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали) |  | т/год | 0,008325 | 0,008325 | 0,061050 |  | 0,077700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали) |  | г/с | 0,010278 | 0,010278 | 0,002292 |  | 0,022847 |  | 0,010278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при окраске: | Мокр | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керосин |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит |  |  | 0,000000 | 0,002313 | 0,020813 |  | 0,023125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон |  |  | 0,000925 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бутилацетат |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толуол |  |  | 0,001388 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,001388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол |  |  | 0,000694 | 0,002313 | 0,020813 |  | 0,023819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт н-бутиловый |  |  | 0,000463 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт этиловый |  |  | 0,000694 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилацетат |  |  | 0,000463 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилцеллозольв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при сушке: | Мсуш | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керосин |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит |  |  | 0,000000 | 0,006938 | 0,062438 |  | 0,069375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон |  |  | 0,002775 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,002775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бутилацетат |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толуол |  |  | 0,004163 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,004163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол |  |  | 0,002081 | 0,006938 | 0,062438 |  | 0,071456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт н-бутиловый |  |  | 0,001388 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,001388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт этиловый |  |  | 0,002081 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,002081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилацетат |  |  | 0,001388 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,001388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилцеллозольв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при окраске: | Мокр | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керосин |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит |  |  | 0,000000 | 0,002855 | 0,000781 |  | 0,003636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон |  |  | 0,001142 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,001142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бутилацетат |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толуол |  |  | 0,001713 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,001713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол |  |  | 0,000856 | 0,002855 | 0,000781 |  | 0,004493 |  | 0,002855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт н-бутиловый |  |  | 0,000571 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт этиловый |  |  | 0,000856 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилацетат |  |  | 0,000571 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилцеллозольв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при сушке: | Мсуш | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керосин |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит |  |  | 0,000000 | 0,000357 | 0,000357 |  | 0,000714 |  | 0,000714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон |  |  | 0,000143 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бутилацетат |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толуол |  |  | 0,000214 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол |  |  | 0,000107 | 0,000357 | 0,000098 |  | 0,000562 |  | 0,000562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт н-бутиловый |  |  | 0,000071 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт этиловый |  |  | 0,000107 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилацетат |  |  | 0,000071 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилцеллозольв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого от источника 6012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диметилбензол | 0616 | 0,00434992 | 0,095275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит | 2752 | 0,00520640 | 0,092500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон | 1401 | 0,00128472 | 0,003700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| метилбензол | 0621 | 0,00192708 | 0,005550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт н-бутиловый | 1042 | 0,00064236 | 0,000642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт этиловый | 1061 | 0,00096354 | 0,002775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилацетат | 1240 | 0,00064236 | 0,001850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0,01501640 | 0,20229236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от химической лаборатории ист. (6013) на 2025-2034 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В хим.лаборатории проводятся анализы воды при водоподготовке. Работы с различными реагентами проводятся в кабинете лаборатории.Имеется вытяжка (ист. 6013), через которую неорганизованно происходит выброс загрязняющих веществ: натрий гидроксид, аммиак. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №ист. | Наименование вещества |  |  | t,ч/год | Qуд, г/сек | Выбросы вредных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ист.№6013 | Натрий гидроксид (0150) |  |  | 1050 | 0,0000131 | 0,0000131 | 0,000050000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аммиак (0303) |  |  |  | 0,0000492 | 0,0000492 | 0,000186000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 0,0000623 | 0,000236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование расчетного параметра | Символ | Ед. изм | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Резервуар ДТ (ист. 0003) на 2025-2034 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид топлива |  |  | дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Объем | V | м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| количество нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары год | В | т | 19,32 | 20,48 | 21,71 | 23,01 | 24,39 | 25,85 | 27,40 | 29,05 | 30,80 | 32,64 |
| количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период | Bоз | т | 19,32 | 20,48 | 21,71 | 23,01 | 24,39 | 25,85 | 27,40 | 29,05 | 30,80 | 32,64 |
| количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период | Bвл | т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средние удельные выбросы из резервуара в осенне-зимний период | Уоз | г/т | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| средние удельные выбросы из резервуара в весенне-летний период | Увл | г/т | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| концентрация паров нефтепродукта в резервуаре | С1 | г/м3 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| выбросы паров нефтепродуктов при хранении топлива в одном резервуаре | Gхр | т/год | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| опытный коэффициент, принимается по Приложению 12 методики | Кнп |  | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| количество резервуаров | Nр | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки | Vчmaх | м3/час | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| опытный коэффициент, принимается по Приложению 8 методики | Kpmaх |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимально-разовый выброс | M | г/с | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 |
| Валовый выброс | G | т/год | 0,0054038 | 0,0054043 | 0,0054049 | 0,0054055 | 0,0054062 | 0,0054069 | 0,0054076 | 0,0054084 | 0,0054093 | 0,0054102 |
| Идентификация состава выбросов от резервуара дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Предельные углеводороды (С12-С19) |  |  | Предельные углеводороды (С12-С19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi, масс % |  |  | 99,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gi, тонн/год |  |  | 0,0053886 | 0,0053892 | 0,0053898 | 0,0053904 | 0,0053911 | 0,0053918 | 0,0053925 | 0,0053933 | 0,0053941 | 0,0053950 |
| Мi, гр/сек |  |  | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 |
| Сероводород |  |  | 0333 Сероводород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi, масс % |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gi, тонн/год |  |  | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 |
| Мi, гр/сек |  |  | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 |

Приложение 5 – Программный расчет рассеивания загрязняющих веществ

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен Нуртаканова И.У.

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

| на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Название: Карагандинская область

Коэффициент А = 200

Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с

Средняя скорость ветра =  5.0 м/с

Температура летняя =  25.0  град.C

Температура зимняя = -25.0  град.C

Коэффициент рельефа =  1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           1.0 1.000 0  2.262955

000101 6010 П1    2.0                      20.0    1430.87     877.18       1.32       1.32   0 1.0 1.000 0 0.0004920

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|    2.262955| Т  |   0.194470 |   1.85  |   406.2  |

|   2 |000101 6010|    0.000492| П1 |   0.087863 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=    2.263447 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     0.282333 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.43 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.43 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 1453, Y= 873

размеры: длина(по Х)= 2941, ширина(по Y)= 1730, шаг сетки= 173

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1738 : Y-строка  1  Cmax=  0.142 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=176)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.074: 0.083: 0.093: 0.103: 0.113: 0.123: 0.132: 0.139: 0.142: 0.142: 0.138: 0.130: 0.121: 0.111: 0.100: 0.090:

Cc : 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018:

Фоп:  121 :  124 :  128 :  133 :  138 :  146 :  154 :  164 :  176 :  187 :  198 :  208 :  216 :  223 :  229 :  233 :

Uоп: 2.81 : 2.72 : 2.62 : 2.50 : 2.43 : 2.34 : 2.29 : 2.25 : 2.23 : 2.23 : 2.26 : 2.30 : 2.36 : 2.44 : 2.52 : 2.64 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.074: 0.083: 0.092: 0.102: 0.113: 0.123: 0.132: 0.139: 0.142: 0.142: 0.137: 0.130: 0.121: 0.111: 0.100: 0.090:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.081: 0.073:

Cc : 0.016: 0.015:

Фоп:  237 :  240 :

Uоп: 2.73 : 2.84 :

:      :

Ви : 0.081: 0.072:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  2  Cmax=  0.162 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.079: 0.089: 0.100: 0.112: 0.125: 0.138: 0.149: 0.158: 0.162: 0.162: 0.156: 0.147: 0.135: 0.122: 0.109: 0.097:

Cc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028: 0.030: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.029: 0.027: 0.024: 0.022: 0.019:

Фоп:  115 :  118 :  122 :  126 :  132 :  139 :  149 :  161 :  174 :  189 :  202 :  214 :  222 :  229 :  235 :  239 :

Uоп: 2.76 : 2.65 : 2.55 : 2.43 : 2.34 : 2.26 : 2.19 : 2.13 : 2.11 : 2.11 : 2.14 : 2.20 : 2.27 : 2.36 : 2.46 : 2.56 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.079: 0.089: 0.100: 0.112: 0.125: 0.137: 0.149: 0.158: 0.162: 0.162: 0.156: 0.146: 0.134: 0.122: 0.109: 0.097:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.086: 0.077:

Cc : 0.017: 0.015:

Фоп:  243 :  245 :

Uоп: 2.67 : 2.78 :

:      :

Ви : 0.086: 0.077:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1392 : Y-строка  3  Cmax=  0.183 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=173)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.083: 0.094: 0.107: 0.121: 0.136: 0.152: 0.166: 0.177: 0.183: 0.183: 0.175: 0.163: 0.148: 0.132: 0.118: 0.104:

Cc : 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.035: 0.037: 0.037: 0.035: 0.033: 0.030: 0.026: 0.024: 0.021:

Фоп:  109 :  112 :  115 :  119 :  124 :  131 :  141 :  155 :  173 :  192 :  209 :  222 :  231 :  237 :  242 :  246 :

Uоп: 2.70 : 2.59 : 2.48 : 2.36 : 2.27 : 2.18 : 2.10 : 2.04 : 2.01 : 2.02 : 2.05 : 2.11 : 2.20 : 2.29 : 2.39 : 2.50 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.083: 0.094: 0.107: 0.121: 0.136: 0.151: 0.166: 0.177: 0.183: 0.182: 0.175: 0.162: 0.148: 0.132: 0.117: 0.104:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.091: 0.081:

Cc : 0.018: 0.016:

Фоп:  249 :  251 :

Uоп: 2.63 : 2.73 :

:      :

Ви : 0.091: 0.081:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1219 : Y-строка  4  Cmax=  0.195 долей ПДК (x=  1193.5; напр.ветра=145)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.086: 0.098: 0.112: 0.128: 0.146: 0.164: 0.181: 0.195: 0.193: 0.194: 0.192: 0.177: 0.160: 0.141: 0.124: 0.109:

Cc : 0.017: 0.020: 0.022: 0.026: 0.029: 0.033: 0.036: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.035: 0.032: 0.028: 0.025: 0.022:

Фоп:  103 :  105 :  107 :  110 :  114 :  120 :  129 :  145 :  169 :  198 :  220 :  233 :  242 :  247 :  251 :  254 :

Uоп: 2.68 : 2.56 : 2.44 : 2.32 : 2.21 : 2.10 : 2.02 : 1.94 : 1.84 : 1.83 : 1.96 : 2.04 : 2.12 : 2.23 : 2.34 : 2.46 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.086: 0.098: 0.112: 0.128: 0.145: 0.163: 0.180: 0.194: 0.192: 0.193: 0.191: 0.177: 0.159: 0.141: 0.124: 0.109:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.095: 0.084:

Cc : 0.019: 0.017:

Фоп:  256 :  257 :

Uоп: 2.58 : 2.70 :

:      :

Ви : 0.095: 0.084:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1046 : Y-строка  5  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=  1020.5; напр.ветра=112)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.088: 0.101: 0.116: 0.133: 0.152: 0.172: 0.192: 0.182: 0.118: 0.132: 0.190: 0.187: 0.167: 0.147: 0.129: 0.112:

Cc : 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.030: 0.034: 0.038: 0.036: 0.024: 0.026: 0.038: 0.037: 0.033: 0.029: 0.026: 0.022:

Фоп:   96 :   97 :   98 :  100 :  102 :  106 :  112 :  124 :  158 :  213 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :  262 :

Uоп: 2.65 : 2.52 : 2.40 : 2.29 : 2.18 : 2.07 : 1.98 : 1.83 : 1.81 : 1.82 : 1.83 : 1.98 : 2.09 : 2.20 : 2.31 : 2.43 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.088: 0.101: 0.115: 0.133: 0.152: 0.171: 0.191: 0.180: 0.114: 0.128: 0.189: 0.186: 0.167: 0.147: 0.128: 0.112:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.098: 0.086:

Cc : 0.020: 0.017:

Фоп:  263 :  264 :

Uоп: 2.56 : 2.68 :

:      :

Ви : 0.098: 0.085:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   873 : Y-строка  6  Cmax=  0.195 долей ПДК (x=  1020.5; напр.ветра= 89)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.089: 0.102: 0.117: 0.134: 0.154: 0.175: 0.195: 0.160: 0.044: 0.065: 0.178: 0.191: 0.170: 0.149: 0.130: 0.113:

Cc : 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.035: 0.039: 0.032: 0.009: 0.013: 0.036: 0.038: 0.034: 0.030: 0.026: 0.023:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   84 :  274 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  270 :

Uоп: 2.65 : 2.51 : 2.39 : 2.28 : 2.16 : 2.05 : 1.92 : 1.83 : 1.73 : 1.83 : 1.83 : 1.98 : 2.08 : 2.19 : 2.30 : 2.43 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.089: 0.101: 0.117: 0.134: 0.153: 0.174: 0.194: 0.157: 0.025: 0.055: 0.176: 0.190: 0.169: 0.149: 0.130: 0.113:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.019: 0.010: 0.002: 0.001: 0.001:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.098: 0.086:

Cc : 0.020: 0.017:

Фоп:  270 :  270 :

Uоп: 2.54 : 2.68 :

:      :

Ви : 0.098: 0.086:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   700 : Y-строка  7  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=  1712.5; напр.ветра=303)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.088: 0.101: 0.115: 0.133: 0.151: 0.171: 0.191: 0.185: 0.130: 0.142: 0.192: 0.186: 0.167: 0.147: 0.128: 0.112:

Cc : 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.030: 0.034: 0.038: 0.037: 0.026: 0.028: 0.038: 0.037: 0.033: 0.029: 0.026: 0.022:

Фоп:   83 :   82 :   81 :   79 :   77 :   73 :   66 :   53 :   20 :  330 :  303 :  292 :  286 :  283 :  281 :  279 :

Uоп: 2.66 : 2.52 : 2.40 : 2.29 : 2.18 : 2.07 : 1.98 : 1.84 : 1.82 : 1.85 : 1.84 : 2.00 : 2.08 : 2.21 : 2.32 : 2.44 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.088: 0.101: 0.115: 0.132: 0.151: 0.171: 0.190: 0.183: 0.127: 0.139: 0.191: 0.186: 0.166: 0.147: 0.128: 0.112:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.098: 0.085:

Cc : 0.020: 0.017:

Фоп:  278 :  277 :

Uоп: 2.56 : 2.69 :

:      :

Ви : 0.097: 0.085:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   527 : Y-строка  8  Cmax=  0.195 долей ПДК (x=  1539.5; напр.ветра=343)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.086: 0.098: 0.112: 0.128: 0.145: 0.163: 0.180: 0.193: 0.194: 0.195: 0.191: 0.176: 0.158: 0.141: 0.124: 0.108:

Cc : 0.017: 0.020: 0.022: 0.026: 0.029: 0.033: 0.036: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.035: 0.032: 0.028: 0.025: 0.022:

Фоп:   76 :   74 :   72 :   69 :   65 :   59 :   49 :   34 :   11 :  343 :  322 :  308 :  300 :  294 :  290 :  287 :

Uоп: 2.68 : 2.56 : 2.44 : 2.32 : 2.21 : 2.11 : 2.03 : 1.96 : 1.83 : 1.85 : 1.98 : 2.04 : 2.13 : 2.24 : 2.34 : 2.46 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.086: 0.098: 0.112: 0.127: 0.144: 0.162: 0.179: 0.193: 0.193: 0.194: 0.190: 0.175: 0.158: 0.140: 0.123: 0.108:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.095: 0.083:

Cc : 0.019: 0.017:

Фоп:  285 :  283 :

Uоп: 2.58 : 2.70 :

:      :

Ви : 0.095: 0.083:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   354 : Y-строка  9  Cmax=  0.181 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  7)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.083: 0.094: 0.106: 0.120: 0.135: 0.150: 0.165: 0.175: 0.181: 0.180: 0.173: 0.161: 0.147: 0.131: 0.117: 0.103:

Cc : 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.035: 0.036: 0.036: 0.035: 0.032: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021:

Фоп:   70 :   68 :   64 :   60 :   55 :   48 :   38 :   24 :    7 :  349 :  332 :  319 :  310 :  303 :  299 :  295 :

Uоп: 2.71 : 2.59 : 2.48 : 2.37 : 2.27 : 2.19 : 2.10 : 2.04 : 2.02 : 2.02 : 2.06 : 2.11 : 2.21 : 2.29 : 2.39 : 2.50 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.083: 0.093: 0.106: 0.120: 0.135: 0.150: 0.164: 0.175: 0.181: 0.180: 0.173: 0.161: 0.147: 0.131: 0.116: 0.103:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.091: 0.080:

Cc : 0.018: 0.016:

Фоп:  292 :  289 :

Uоп: 2.63 : 2.73 :

:      :

Ви : 0.091: 0.080:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   181 : Y-строка 10  Cmax=  0.160 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  5)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.079: 0.088: 0.099: 0.111: 0.124: 0.136: 0.147: 0.156: 0.160: 0.160: 0.154: 0.145: 0.133: 0.121: 0.108: 0.097:

Cc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.032: 0.032: 0.031: 0.029: 0.027: 0.024: 0.022: 0.019:

Фоп:   64 :   61 :   58 :   53 :   47 :   40 :   30 :   19 :    5 :  351 :  338 :  327 :  318 :  311 :  306 :  301 :

Uоп: 2.77 : 2.65 : 2.53 : 2.44 : 2.34 : 2.27 : 2.20 : 2.15 : 2.12 : 2.12 : 2.17 : 2.21 : 2.28 : 2.36 : 2.46 : 2.56 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.078: 0.088: 0.099: 0.111: 0.124: 0.136: 0.147: 0.156: 0.160: 0.159: 0.154: 0.145: 0.133: 0.121: 0.108: 0.096:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.086: 0.077:

Cc : 0.017: 0.015:

Фоп:  298 :  295 :

Uоп: 2.68 : 2.79 :

:      :

Ви : 0.086: 0.076:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     8 : Y-строка 11  Cmax=  0.140 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.074: 0.082: 0.092: 0.102: 0.112: 0.122: 0.131: 0.137: 0.140: 0.140: 0.136: 0.129: 0.120: 0.110: 0.099: 0.090:

Cc : 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018:

Фоп:   59 :   56 :   52 :   47 :   41 :   34 :   25 :   15 :    4 :  353 :  342 :  333 :  324 :  318 :  312 :  307 :

Uоп: 2.83 : 2.71 : 2.62 : 2.51 : 2.43 : 2.36 : 2.30 : 2.26 : 2.24 : 2.23 : 2.27 : 2.31 : 2.37 : 2.45 : 2.53 : 2.64 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.074: 0.082: 0.092: 0.102: 0.112: 0.122: 0.130: 0.137: 0.140: 0.140: 0.136: 0.128: 0.119: 0.109: 0.099: 0.089:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.080: 0.072:

Cc : 0.016: 0.014:

Фоп:  304 :  300 :

Uоп: 2.73 : 2.85 :

:      :

Ви : 0.080: 0.072:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=  1020.5 м,  Y=   873.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1950532 доли ПДКмр|

|       0.0390106 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    89 град.

и скорости ветра  1.92 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     2.2630|   0.194108 |  99.5  |  99.5 | 0.085776061  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.194108    99.5                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000945     0.5                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     1453 м;  Y=      873 |

|  Длина и ширина     : L=   2941 м;  B=   1730 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    173 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.074 0.083 0.093 0.103 0.113 0.123 0.132 0.139 0.142 0.142 0.138 0.130 0.121 0.111 0.100 0.090 0.081 0.073 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.079 0.089 0.100 0.112 0.125 0.138 0.149 0.158 0.162 0.162 0.156 0.147 0.135 0.122 0.109 0.097 0.086 0.077 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.083 0.094 0.107 0.121 0.136 0.152 0.166 0.177 0.183 0.183 0.175 0.163 0.148 0.132 0.118 0.104 0.091 0.081 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.086 0.098 0.112 0.128 0.146 0.164 0.181 0.195 0.193 0.194 0.192 0.177 0.160 0.141 0.124 0.109 0.095 0.084 |- 4

|                                                                                                             |

5-| 0.088 0.101 0.116 0.133 0.152 0.172 0.192 0.182 0.118 0.132 0.190 0.187 0.167 0.147 0.129 0.112 0.098 0.086 |- 5

|                                                                                                             |

6-C 0.089 0.102 0.117 0.134 0.154 0.175 0.195 0.160 0.044 0.065 0.178 0.191 0.170 0.149 0.130 0.113 0.098 0.086 C- 6

|                                                  ^                                                          |

7-| 0.088 0.101 0.115 0.133 0.151 0.171 0.191 0.185 0.130 0.142 0.192 0.186 0.167 0.147 0.128 0.112 0.098 0.085 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.086 0.098 0.112 0.128 0.145 0.163 0.180 0.193 0.194 0.195 0.191 0.176 0.158 0.141 0.124 0.108 0.095 0.083 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.083 0.094 0.106 0.120 0.135 0.150 0.165 0.175 0.181 0.180 0.173 0.161 0.147 0.131 0.117 0.103 0.091 0.080 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.079 0.088 0.099 0.111 0.124 0.136 0.147 0.156 0.160 0.160 0.154 0.145 0.133 0.121 0.108 0.097 0.086 0.077 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.074 0.082 0.092 0.102 0.112 0.122 0.131 0.137 0.140 0.140 0.136 0.129 0.120 0.110 0.099 0.090 0.080 0.072 |-11

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1950532 долей ПДКмр

=  0.0390106 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  1020.5 м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =   873.0 м

При опасном направлении ветра  :      89 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.92 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 20

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1738:  1602:  1614:  1734:  1441:  1734:  1614:  1490:  1735:  1539:  1614:  1735:  1589:  1614:  1614:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:     4:     4:     4:    36:   154:   177:   182:   305:   327:   350:   456:   472:   523:   546:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.083: 0.079: 0.079: 0.076: 0.085: 0.083: 0.089: 0.093: 0.091: 0.101: 0.099: 0.100: 0.109: 0.111: 0.113:

Cc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.018: 0.020: 0.020: 0.020: 0.022: 0.022: 0.023:

Фоп:  112 :  117 :  117 :  121 :  112 :  124 :  120 :  116 :  127 :  121 :  124 :  131 :  126 :  129 :  130 :

Uоп: 2.72 : 2.76 : 2.77 : 2.80 : 2.69 : 2.70 : 2.65 : 2.59 : 2.63 : 2.54 : 2.53 : 2.55 : 2.46 : 2.44 : 2.43 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.082: 0.079: 0.079: 0.075: 0.085: 0.083: 0.088: 0.093: 0.091: 0.101: 0.099: 0.100: 0.109: 0.111: 0.112:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

y=   1565:  1638:  1736:  1687:  1737:

----------:------:------:------:------:

x=    -18:   618:   758:   763:   908:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.109: 0.116: 0.118: 0.122: 0.127:

Cc : 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025:

Фоп:  136 :  133 :  142 :  140 :  148 :

Uоп: 2.46 : 2.40 : 2.38 : 2.36 : 2.32 :

:      :      :      :      :

Ви : 0.109: 0.116: 0.118: 0.122: 0.126:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   908.0 м,  Y=  1737.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1266779 доли ПДКмр|

|       0.0253356 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   148 град.

и скорости ветра  2.32 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     2.2630|   0.126413 |  99.8  |  99.8 | 0.055861648  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.126413    99.8                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000265     0.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1738:   301:   301:   302:   302:   310:   326:   349:   379:   416:   459:   507:   560:   617:   676:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  1551:  1412:  1412:  1381:  1319:  1258:  1199:  1144:  1093:  1048:  1007:   974:   947:   927:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.172: 0.174: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.176: 0.176: 0.177: 0.178: 0.179: 0.180:

Cc : 0.034: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036:

Фоп:  343 :  348 :    2 :    2 :    5 :   11 :   17 :   24 :   30 :   36 :   42 :   49 :   55 :   61 :   68 :

Uоп: 2.06 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.03 : 2.03 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.172: 0.173: 0.175: 0.175: 0.175: 0.174: 0.174: 0.175: 0.175: 0.175: 0.176: 0.176: 0.177: 0.178: 0.179:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1565:   871:   871:   928:   990:  1052:  1112:  1169:  1223:  1272:  1315:  1353:  1384:  1408:  1424:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:   899:   899:   895:   898:   909:   927:   953:   986:  1026:  1071:  1121:  1176:  1234:  1295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.181: 0.181: 0.181: 0.180: 0.179: 0.179: 0.178: 0.178: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.178:

Cc : 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036:

Фоп:   74 :   89 :   89 :   95 :  101 :  108 :  114 :  121 :  127 :  134 :  140 :  147 :  153 :  159 :  166 :

Uоп: 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.03 : 2.03 : 2.03 : 2.03 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.03 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.179: 0.178: 0.178: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.176: 0.177: 0.177: 0.177:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1392:  1448:  1450:  1457:  1457:  1449:  1433:  1409:  1379:  1341:  1298:  1250:  1196:  1139:  1079:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  1412:  1421:  1484:  1546:  1609:  1669:  1728:  1782:  1833:  1878:  1918:  1952:  1978:  1997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.177: 0.177: 0.177: 0.176: 0.175: 0.174: 0.173: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.173: 0.173:

Cc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.035: 0.035:

Фоп:  178 :  178 :  179 :  185 :  191 :  197 :  203 :  209 :  215 :  221 :  227 :  233 :  239 :  245 :  251 :

Uоп: 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.05 : 2.06 : 2.06 : 2.06 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.06 : 2.06 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.177: 0.177: 0.176: 0.175: 0.174: 0.173: 0.173: 0.172: 0.172: 0.171: 0.171: 0.171: 0.172: 0.172: 0.173:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1219:   923:   895:   833:   770:   708:   647:   589:   534:   483:   437:   397:   363:   337:   317:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  2035:  2042:  2050:  2050:  2042:  2027:  2003:  1973:  1936:  1893:  1845:  1792:  1735:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.172: 0.173: 0.172: 0.170: 0.170: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.170: 0.171:

Cc : 0.034: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034:

Фоп:  266 :  266 :  269 :  275 :  280 :  286 :  292 :  297 :  303 :  308 :  314 :  320 :  325 :  331 :  337 :

Uоп: 2.06 : 2.06 : 2.07 : 2.07 : 2.08 : 2.07 : 2.07 : 2.09 : 2.09 : 2.09 : 2.09 : 2.07 : 2.08 : 2.08 : 2.07 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.172: 0.172: 0.171: 0.170: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.167: 0.167: 0.168: 0.168: 0.169: 0.170: 0.171:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   1046:

----------:

x=    -18:

----------:

Qc : 0.172:

Cc : 0.034:

Фоп:  343 :

Uоп: 2.06 :

:

Ви : 0.172:

Ки : 0001 :

Ви : 0.001:

Ки : 6010 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   899.0 м,  Y=   871.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1810054 доли ПДКмр|

|       0.0362011 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    89 град.

и скорости ветра  2.02 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     2.2630|   0.180368 |  99.6  |  99.6 | 0.079704404  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.180368    99.6                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000638     0.4                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           1.0 1.000 0 0.3677303

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|    0.367730| Т  |   0.015801 |   1.85  |   406.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=    0.367730 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     0.015801 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.85 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.85 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           1.0 1.000 0  1.225965

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|    1.225965| Т  |   0.042142 |   1.85  |   406.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=    1.225965 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     0.042142 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.85 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.85 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           1.0 1.000 0   28.7273

000101 6010 П1    2.0                      20.0    1430.87     877.18       1.32       1.32   0 1.0 1.000 0 0.0003690

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|   28.727318| Т  |   0.098749 |   1.85  |   406.2  |

|   2 |000101 6010|    0.000369| П1 |   0.002636 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=   28.727687 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     0.101385 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.81 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.81 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 1453, Y= 873

размеры: длина(по Х)= 2941, ширина(по Y)= 1730, шаг сетки= 173

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1738 : Y-строка  1  Cmax=  0.072 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=176)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.038: 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.063: 0.067: 0.070: 0.072: 0.072: 0.070: 0.066: 0.061: 0.056: 0.051: 0.046:

Cc : 0.188: 0.211: 0.235: 0.260: 0.287: 0.313: 0.335: 0.352: 0.360: 0.360: 0.349: 0.331: 0.307: 0.281: 0.254: 0.229:

Фоп:  121 :  124 :  128 :  133 :  138 :  146 :  154 :  164 :  176 :  187 :  198 :  208 :  216 :  223 :  229 :  233 :

Uоп: 2.81 : 2.72 : 2.62 : 2.50 : 2.42 : 2.34 : 2.29 : 2.25 : 2.23 : 2.23 : 2.26 : 2.30 : 2.36 : 2.45 : 2.52 : 2.64 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.038: 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.063: 0.067: 0.070: 0.072: 0.072: 0.070: 0.066: 0.061: 0.056: 0.051: 0.046:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.041: 0.037:

Cc : 0.205: 0.184:

Фоп:  237 :  240 :

Uоп: 2.73 : 2.85 :

:      :

Ви : 0.041: 0.037:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  2  Cmax=  0.082 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.045: 0.051: 0.057: 0.063: 0.070: 0.076: 0.080: 0.082: 0.082: 0.079: 0.074: 0.068: 0.062: 0.055: 0.049:

Cc : 0.200: 0.226: 0.254: 0.284: 0.317: 0.349: 0.378: 0.400: 0.411: 0.410: 0.396: 0.371: 0.341: 0.309: 0.277: 0.247:

Фоп:  115 :  118 :  122 :  126 :  132 :  139 :  149 :  161 :  174 :  189 :  202 :  214 :  222 :  229 :  235 :  239 :

Uоп: 2.76 : 2.65 : 2.55 : 2.44 : 2.34 : 2.26 : 2.19 : 2.13 : 2.11 : 2.11 : 2.14 : 2.20 : 2.27 : 2.36 : 2.46 : 2.56 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.040: 0.045: 0.051: 0.057: 0.063: 0.070: 0.076: 0.080: 0.082: 0.082: 0.079: 0.074: 0.068: 0.062: 0.055: 0.049:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.044: 0.039:

Cc : 0.219: 0.195:

Фоп:  243 :  245 :

Uоп: 2.67 : 2.78 :

:      :

Ви : 0.044: 0.039:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1392 : Y-строка  3  Cmax=  0.093 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=173)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.042: 0.048: 0.054: 0.061: 0.069: 0.077: 0.084: 0.090: 0.093: 0.092: 0.089: 0.083: 0.075: 0.067: 0.060: 0.053:

Cc : 0.210: 0.239: 0.271: 0.306: 0.345: 0.385: 0.421: 0.449: 0.463: 0.462: 0.443: 0.413: 0.376: 0.336: 0.298: 0.263:

Фоп:  109 :  112 :  115 :  119 :  124 :  131 :  141 :  155 :  173 :  192 :  209 :  222 :  231 :  237 :  242 :  246 :

Uоп: 2.70 : 2.59 : 2.48 : 2.36 : 2.27 : 2.18 : 2.10 : 2.04 : 2.01 : 2.02 : 2.05 : 2.11 : 2.20 : 2.29 : 2.39 : 2.50 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.042: 0.048: 0.054: 0.061: 0.069: 0.077: 0.084: 0.090: 0.093: 0.092: 0.089: 0.083: 0.075: 0.067: 0.060: 0.053:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.046: 0.041:

Cc : 0.232: 0.205:

Фоп:  249 :  251 :

Uоп: 2.63 : 2.74 :

:      :

Ви : 0.046: 0.041:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1219 : Y-строка  4  Cmax=  0.099 долей ПДК (x=  1193.5; напр.ветра=145)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.044: 0.050: 0.057: 0.065: 0.074: 0.083: 0.092: 0.099: 0.097: 0.098: 0.097: 0.090: 0.081: 0.072: 0.063: 0.055:

Cc : 0.219: 0.249: 0.285: 0.325: 0.369: 0.415: 0.458: 0.493: 0.487: 0.489: 0.486: 0.449: 0.404: 0.358: 0.315: 0.276:

Фоп:  103 :  105 :  107 :  110 :  114 :  120 :  129 :  145 :  169 :  198 :  220 :  233 :  242 :  247 :  251 :  254 :

Uоп: 2.68 : 2.56 : 2.43 : 2.32 : 2.21 : 2.10 : 2.02 : 1.94 : 1.84 : 1.83 : 1.96 : 2.04 : 2.12 : 2.23 : 2.34 : 2.46 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.044: 0.050: 0.057: 0.065: 0.074: 0.083: 0.092: 0.098: 0.097: 0.098: 0.097: 0.090: 0.081: 0.072: 0.063: 0.055:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.048: 0.042:

Cc : 0.241: 0.212:

Фоп:  256 :  257 :

Uоп: 2.58 : 2.70 :

:      :

Ви : 0.048: 0.042:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1046 : Y-строка  5  Cmax=  0.097 долей ПДК (x=  1020.5; напр.ветра=112)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.045: 0.051: 0.059: 0.067: 0.077: 0.087: 0.097: 0.091: 0.058: 0.065: 0.096: 0.095: 0.085: 0.075: 0.065: 0.057:

Cc : 0.223: 0.256: 0.293: 0.337: 0.385: 0.435: 0.484: 0.457: 0.290: 0.326: 0.480: 0.474: 0.424: 0.373: 0.326: 0.284:

Фоп:   96 :   97 :   98 :  100 :  102 :  106 :  112 :  124 :  158 :  213 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :  262 :

Uоп: 2.65 : 2.52 : 2.40 : 2.29 : 2.18 : 2.07 : 1.98 : 1.83 : 1.83 : 1.84 : 1.83 : 1.98 : 2.09 : 2.20 : 2.31 : 2.43 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.045: 0.051: 0.059: 0.067: 0.077: 0.087: 0.097: 0.091: 0.058: 0.065: 0.096: 0.095: 0.085: 0.075: 0.065: 0.057:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.050: 0.043:

Cc : 0.248: 0.217:

Фоп:  263 :  264 :

Uоп: 2.56 : 2.68 :

:      :

Ви : 0.050: 0.043:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   873 : Y-строка  6  Cmax=  0.099 долей ПДК (x=  1020.5; напр.ветра= 89)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.045: 0.052: 0.059: 0.068: 0.078: 0.088: 0.099: 0.080: 0.013: 0.028: 0.090: 0.096: 0.086: 0.076: 0.066: 0.057:

Cc : 0.225: 0.258: 0.296: 0.340: 0.390: 0.442: 0.493: 0.399: 0.066: 0.142: 0.448: 0.482: 0.430: 0.378: 0.329: 0.286:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   83 :  275 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  270 :

Uоп: 2.65 : 2.51 : 2.39 : 2.28 : 2.17 : 2.05 : 1.92 : 1.83 : 1.84 : 1.83 : 1.83 : 1.98 : 2.08 : 2.19 : 2.30 : 2.43 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.045: 0.052: 0.059: 0.068: 0.078: 0.088: 0.099: 0.080: 0.013: 0.028: 0.090: 0.096: 0.086: 0.076: 0.066: 0.057:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 6010 :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.050: 0.044:

Cc : 0.250: 0.218:

Фоп:  270 :  270 :

Uоп: 2.54 : 2.68 :

:      :

Ви : 0.050: 0.044:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   700 : Y-строка  7  Cmax=  0.097 долей ПДК (x=  1712.5; напр.ветра=303)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.045: 0.051: 0.059: 0.067: 0.077: 0.087: 0.096: 0.093: 0.064: 0.071: 0.097: 0.094: 0.084: 0.074: 0.065: 0.057:

Cc : 0.223: 0.255: 0.293: 0.336: 0.383: 0.434: 0.482: 0.466: 0.322: 0.353: 0.484: 0.472: 0.422: 0.372: 0.325: 0.284:

Фоп:   83 :   82 :   81 :   79 :   77 :   73 :   66 :   53 :   20 :  330 :  303 :  292 :  286 :  283 :  281 :  279 :

Uоп: 2.66 : 2.52 : 2.40 : 2.29 : 2.18 : 2.07 : 1.98 : 1.84 : 1.84 : 1.84 : 1.84 : 2.00 : 2.08 : 2.21 : 2.32 : 2.44 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.045: 0.051: 0.059: 0.067: 0.077: 0.087: 0.096: 0.093: 0.064: 0.071: 0.097: 0.094: 0.084: 0.074: 0.065: 0.057:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.049: 0.043:

Cc : 0.247: 0.217:

Фоп:  278 :  277 :

Uоп: 2.56 : 2.69 :

:      :

Ви : 0.049: 0.043:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   527 : Y-строка  8  Cmax=  0.098 долей ПДК (x=  1539.5; напр.ветра=343)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.044: 0.050: 0.057: 0.065: 0.073: 0.082: 0.091: 0.098: 0.098: 0.098: 0.096: 0.089: 0.080: 0.071: 0.063: 0.055:

Cc : 0.218: 0.248: 0.283: 0.323: 0.367: 0.412: 0.455: 0.489: 0.491: 0.492: 0.482: 0.446: 0.401: 0.356: 0.314: 0.275:

Фоп:   76 :   74 :   72 :   69 :   65 :   59 :   49 :   34 :   11 :  343 :  322 :  308 :  300 :  294 :  290 :  287 :

Uоп: 2.68 : 2.56 : 2.44 : 2.32 : 2.21 : 2.11 : 2.03 : 1.96 : 1.83 : 1.85 : 1.98 : 2.04 : 2.13 : 2.24 : 2.34 : 2.46 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.044: 0.050: 0.057: 0.065: 0.073: 0.082: 0.091: 0.098: 0.098: 0.098: 0.096: 0.089: 0.080: 0.071: 0.063: 0.055:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.048: 0.042:

Cc : 0.241: 0.211:

Фоп:  285 :  283 :

Uоп: 2.59 : 2.70 :

:      :

Ви : 0.048: 0.042:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   354 : Y-строка  9  Cmax=  0.092 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  7)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.042: 0.047: 0.054: 0.061: 0.069: 0.076: 0.083: 0.089: 0.092: 0.091: 0.088: 0.082: 0.074: 0.067: 0.059: 0.052:

Cc : 0.210: 0.237: 0.269: 0.304: 0.343: 0.381: 0.417: 0.444: 0.459: 0.456: 0.439: 0.409: 0.372: 0.333: 0.296: 0.261:

Фоп:   70 :   68 :   64 :   60 :   55 :   48 :   38 :   24 :    7 :  349 :  332 :  319 :  310 :  303 :  299 :  295 :

Uоп: 2.71 : 2.59 : 2.48 : 2.37 : 2.27 : 2.19 : 2.10 : 2.04 : 2.02 : 2.02 : 2.06 : 2.11 : 2.21 : 2.29 : 2.39 : 2.50 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.042: 0.047: 0.054: 0.061: 0.068: 0.076: 0.083: 0.089: 0.092: 0.091: 0.088: 0.082: 0.074: 0.067: 0.059: 0.052:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.046: 0.041:

Cc : 0.231: 0.203:

Фоп:  292 :  289 :

Uоп: 2.63 : 2.73 :

:      :

Ви : 0.046: 0.041:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   181 : Y-строка 10  Cmax=  0.081 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  5)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.045: 0.050: 0.056: 0.063: 0.069: 0.075: 0.079: 0.081: 0.081: 0.078: 0.074: 0.068: 0.061: 0.055: 0.049:

Cc : 0.199: 0.224: 0.252: 0.282: 0.314: 0.346: 0.373: 0.395: 0.406: 0.405: 0.391: 0.368: 0.338: 0.306: 0.275: 0.245:

Фоп:   64 :   61 :   58 :   53 :   47 :   40 :   30 :   19 :    5 :  351 :  338 :  327 :  318 :  311 :  306 :  301 :

Uоп: 2.77 : 2.66 : 2.53 : 2.44 : 2.34 : 2.27 : 2.20 : 2.15 : 2.12 : 2.12 : 2.17 : 2.21 : 2.28 : 2.36 : 2.46 : 2.56 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.040: 0.045: 0.050: 0.056: 0.063: 0.069: 0.075: 0.079: 0.081: 0.081: 0.078: 0.074: 0.068: 0.061: 0.055: 0.049:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.044: 0.039:

Cc : 0.218: 0.194:

Фоп:  298 :  295 :

Uоп: 2.68 : 2.79 :

:      :

Ви : 0.044: 0.039:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     8 : Y-строка 11  Cmax=  0.071 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.038: 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.062: 0.066: 0.069: 0.071: 0.071: 0.069: 0.065: 0.061: 0.056: 0.050: 0.045:

Cc : 0.188: 0.209: 0.233: 0.258: 0.284: 0.309: 0.331: 0.347: 0.356: 0.355: 0.344: 0.326: 0.303: 0.278: 0.252: 0.227:

Фоп:   59 :   56 :   52 :   47 :   41 :   34 :   25 :   15 :    4 :  353 :  342 :  333 :  324 :  318 :  312 :  307 :

Uоп: 2.83 : 2.71 : 2.62 : 2.51 : 2.44 : 2.36 : 2.30 : 2.26 : 2.24 : 2.25 : 2.27 : 2.31 : 2.37 : 2.45 : 2.53 : 2.64 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.038: 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.062: 0.066: 0.069: 0.071: 0.071: 0.069: 0.065: 0.061: 0.056: 0.050: 0.045:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.041: 0.037:

Cc : 0.204: 0.183:

Фоп:  304 :  300 :

Uоп: 2.73 : 2.85 :

:      :

Ви : 0.041: 0.037:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=  1020.5 м,  Y=   873.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0985932 доли ПДКмр|

|       0.4929660 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    89 град.

и скорости ветра  1.92 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |    28.7273|   0.098565 | 100.0  | 100.0 | 0.003431051  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.098565   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000028     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     1453 м;  Y=      873 |

|  Длина и ширина     : L=   2941 м;  B=   1730 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    173 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.038 0.042 0.047 0.052 0.057 0.063 0.067 0.070 0.072 0.072 0.070 0.066 0.061 0.056 0.051 0.046 0.041 0.037 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.040 0.045 0.051 0.057 0.063 0.070 0.076 0.080 0.082 0.082 0.079 0.074 0.068 0.062 0.055 0.049 0.044 0.039 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.042 0.048 0.054 0.061 0.069 0.077 0.084 0.090 0.093 0.092 0.089 0.083 0.075 0.067 0.060 0.053 0.046 0.041 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.044 0.050 0.057 0.065 0.074 0.083 0.092 0.099 0.097 0.098 0.097 0.090 0.081 0.072 0.063 0.055 0.048 0.042 |- 4

|                                                                                                             |

5-| 0.045 0.051 0.059 0.067 0.077 0.087 0.097 0.091 0.058 0.065 0.096 0.095 0.085 0.075 0.065 0.057 0.050 0.043 |- 5

|                                                                                                             |

6-C 0.045 0.052 0.059 0.068 0.078 0.088 0.099 0.080 0.013 0.028 0.090 0.096 0.086 0.076 0.066 0.057 0.050 0.044 C- 6

|                                                  ^                                                          |

7-| 0.045 0.051 0.059 0.067 0.077 0.087 0.096 0.093 0.064 0.071 0.097 0.094 0.084 0.074 0.065 0.057 0.049 0.043 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.044 0.050 0.057 0.065 0.073 0.082 0.091 0.098 0.098 0.098 0.096 0.089 0.080 0.071 0.063 0.055 0.048 0.042 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.042 0.047 0.054 0.061 0.069 0.076 0.083 0.089 0.092 0.091 0.088 0.082 0.074 0.067 0.059 0.052 0.046 0.041 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.040 0.045 0.050 0.056 0.063 0.069 0.075 0.079 0.081 0.081 0.078 0.074 0.068 0.061 0.055 0.049 0.044 0.039 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.038 0.042 0.047 0.052 0.057 0.062 0.066 0.069 0.071 0.071 0.069 0.065 0.061 0.056 0.050 0.045 0.041 0.037 |-11

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0985932 долей ПДКмр

=  0.4929660 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  1020.5 м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =   873.0 м

При опасном направлении ветра  :      89 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.92 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 20

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1738:  1602:  1614:  1734:  1441:  1734:  1614:  1490:  1735:  1539:  1614:  1735:  1589:  1614:  1614:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:     4:     4:     4:    36:   154:   177:   182:   305:   327:   350:   456:   472:   523:   546:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.042: 0.040: 0.040: 0.038: 0.043: 0.042: 0.045: 0.047: 0.046: 0.051: 0.050: 0.051: 0.055: 0.056: 0.057:

Cc : 0.209: 0.201: 0.200: 0.192: 0.216: 0.211: 0.225: 0.236: 0.232: 0.256: 0.252: 0.254: 0.276: 0.282: 0.285:

Фоп:  112 :  117 :  117 :  121 :  112 :  124 :  120 :  116 :  127 :  121 :  124 :  131 :  126 :  129 :  130 :

Uоп: 2.71 : 2.76 : 2.77 : 2.80 : 2.69 : 2.70 : 2.65 : 2.59 : 2.63 : 2.52 : 2.53 : 2.55 : 2.46 : 2.46 : 2.43 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.042: 0.040: 0.040: 0.038: 0.043: 0.042: 0.045: 0.047: 0.046: 0.051: 0.050: 0.051: 0.055: 0.056: 0.057:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

y=   1565:  1638:  1736:  1687:  1737:

----------:------:------:------:------:

x=    -18:   618:   758:   763:   908:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.055: 0.059: 0.060: 0.062: 0.064:

Cc : 0.277: 0.295: 0.300: 0.310: 0.321:

Фоп:  136 :  133 :  142 :  140 :  148 :

Uоп: 2.46 : 2.40 : 2.38 : 2.36 : 2.33 :

:      :      :      :      :

Ви : 0.055: 0.059: 0.060: 0.062: 0.064:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   908.0 м,  Y=  1737.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0641980 доли ПДКмр|

|       0.3209900 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   148 град.

и скорости ветра  2.33 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |    28.7273|   0.064190 | 100.0  | 100.0 | 0.002234462  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.064190   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000008     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1738:   301:   301:   302:   302:   310:   326:   349:   379:   416:   459:   507:   560:   617:   676:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  1551:  1412:  1412:  1381:  1319:  1258:  1199:  1144:  1093:  1048:  1007:   974:   947:   927:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.087: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.090: 0.090: 0.090: 0.091:

Cc : 0.436: 0.440: 0.444: 0.444: 0.443: 0.443: 0.443: 0.443: 0.444: 0.445: 0.446: 0.448: 0.450: 0.452: 0.454:

Фоп:  343 :  348 :    2 :    2 :    5 :   11 :   17 :   24 :   30 :   36 :   42 :   49 :   55 :   61 :   68 :

Uоп: 2.06 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.03 : 2.03 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.087: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.090: 0.090: 0.090: 0.091:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1565:   871:   871:   928:   990:  1052:  1112:  1169:  1223:  1272:  1315:  1353:  1384:  1408:  1424:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:   899:   899:   895:   898:   909:   927:   953:   986:  1026:  1071:  1121:  1176:  1234:  1295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.091: 0.092: 0.092: 0.091: 0.091: 0.091: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090:

Cc : 0.457: 0.458: 0.458: 0.456: 0.454: 0.453: 0.451: 0.450: 0.449: 0.449: 0.449: 0.448: 0.449: 0.449: 0.450:

Фоп:   74 :   89 :   89 :   95 :  101 :  108 :  114 :  121 :  127 :  134 :  140 :  147 :  153 :  159 :  166 :

Uоп: 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.03 : 2.03 : 2.03 : 2.03 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.091: 0.092: 0.092: 0.091: 0.091: 0.091: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1392:  1448:  1450:  1457:  1457:  1449:  1433:  1409:  1379:  1341:  1298:  1250:  1196:  1139:  1079:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  1412:  1421:  1484:  1546:  1609:  1669:  1728:  1782:  1833:  1878:  1918:  1952:  1978:  1997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.090: 0.090: 0.090: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.088:

Cc : 0.448: 0.448: 0.448: 0.445: 0.442: 0.440: 0.438: 0.437: 0.436: 0.435: 0.435: 0.435: 0.436: 0.437: 0.439:

Фоп:  178 :  178 :  179 :  185 :  191 :  197 :  203 :  209 :  215 :  221 :  227 :  233 :  239 :  245 :  251 :

Uоп: 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.05 : 2.06 : 2.06 : 2.06 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.06 : 2.06 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.090: 0.090: 0.090: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.088:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1219:   923:   895:   833:   770:   708:   647:   589:   534:   483:   437:   397:   363:   337:   317:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  2035:  2042:  2050:  2050:  2042:  2027:  2003:  1973:  1936:  1893:  1845:  1792:  1735:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.087: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.087:

Cc : 0.437: 0.437: 0.435: 0.432: 0.430: 0.428: 0.426: 0.425: 0.425: 0.425: 0.426: 0.427: 0.428: 0.431: 0.434:

Фоп:  266 :  266 :  269 :  275 :  280 :  286 :  292 :  297 :  303 :  308 :  314 :  320 :  325 :  331 :  337 :

Uоп: 2.06 : 2.06 : 2.07 : 2.07 : 2.08 : 2.07 : 2.07 : 2.09 : 2.09 : 2.09 : 2.09 : 2.07 : 2.08 : 2.08 : 2.07 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.087: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.087:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   1046:

----------:

x=    -18:

----------:

Qc : 0.087:

Cc : 0.436:

Фоп:  343 :

Uоп: 2.06 :

:

Ви : 0.087:

Ки : 0001 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   899.0 м,  Y=   871.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0916071 доли ПДКмр|

|       0.4580353 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    89 град.

и скорости ветра  2.02 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |    28.7273|   0.091588 | 100.0  | 100.0 | 0.003188185  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.091588   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000019     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           3.0 1.000 0  8.538338

000101 6002 П1    2.0                      20.0    1477.70     835.58      16.96      16.96   0 3.0 1.000 0 0.0003650

000101 6004 П1    2.0                      20.0    1435.77     872.75       2.92       2.92   0 3.0 1.000 0 0.0001000

000101 6005 П1    2.0                      20.0    1429.65     889.50       2.76       2.76   0 3.0 1.000 0 0.0026000

000101 6006 П1    2.0                      20.0    1430.09     884.63       2.96       2.96   0 3.0 1.000 0 0.0003530

000101 6007 П1    2.0                      20.0    1430.07     872.11       3.90       3.90   0 3.0 1.000 0 0.0000110

000101 6010 П1    2.0                      20.0    1430.87     877.18       1.32       1.32   0 3.0 1.000 0 0.0000280

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|    8.538338| Т  |   1.467508 |   1.85  |   203.1  |

|   2 |000101 6002|    0.000365| П1 |   0.130365 |   0.50  |     5.7  |

|   3 |000101 6004|    0.000100| П1 |   0.035717 |   0.50  |     5.7  |

|   4 |000101 6005|    0.002600| П1 |   0.928630 |   0.50  |     5.7  |

|   5 |000101 6006|    0.000353| П1 |   0.126079 |   0.50  |     5.7  |

|   6 |000101 6007|    0.000011| П1 |   0.003929 |   0.50  |     5.7  |

|   7 |000101 6010|    0.000028| П1 |   0.010001 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=    8.541795 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     2.702229 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.23 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.23 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 1453, Y= 873

размеры: длина(по Х)= 2941, ширина(по Y)= 1730, шаг сетки= 173

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1738 : Y-строка  1  Cmax=  0.547 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=176)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.210: 0.236: 0.275: 0.319: 0.371: 0.426: 0.481: 0.524: 0.547: 0.545: 0.516: 0.469: 0.414: 0.359: 0.308: 0.265:

Cc : 0.063: 0.071: 0.082: 0.096: 0.111: 0.128: 0.144: 0.157: 0.164: 0.163: 0.155: 0.141: 0.124: 0.108: 0.093: 0.080:

Фоп:  121 :  124 :  128 :  133 :  138 :  146 :  154 :  164 :  176 :  187 :  198 :  208 :  216 :  223 :  229 :  233 :

Uоп: 0.50 : 4.04 : 3.75 : 3.50 : 3.29 : 3.12 : 2.98 : 2.89 : 2.84 : 2.85 : 2.95 : 2.99 : 3.16 : 3.32 : 3.52 : 3.79 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.210: 0.236: 0.274: 0.319: 0.370: 0.426: 0.480: 0.523: 0.547: 0.544: 0.515: 0.468: 0.413: 0.359: 0.308: 0.265:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.228: 0.205:

Cc : 0.069: 0.062:

Фоп:  237 :  240 :

Uоп: 4.16 : 0.50 :

:      :

Ви : 0.228: 0.205:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  2  Cmax=  0.711 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.221: 0.260: 0.307: 0.366: 0.436: 0.516: 0.600: 0.671: 0.711: 0.706: 0.657: 0.580: 0.496: 0.418: 0.351: 0.295:

Cc : 0.066: 0.078: 0.092: 0.110: 0.131: 0.155: 0.180: 0.201: 0.213: 0.212: 0.197: 0.174: 0.149: 0.125: 0.105: 0.089:

Фоп:  115 :  118 :  122 :  126 :  132 :  139 :  149 :  161 :  174 :  189 :  202 :  214 :  222 :  229 :  235 :  239 :

Uоп: 0.51 : 3.89 : 3.56 : 3.30 : 3.09 : 2.92 : 2.76 : 2.65 : 2.59 : 2.59 : 2.67 : 2.78 : 2.95 : 3.13 : 3.36 : 3.63 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.221: 0.259: 0.307: 0.366: 0.436: 0.515: 0.599: 0.670: 0.710: 0.706: 0.656: 0.579: 0.496: 0.418: 0.351: 0.295:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.250: 0.216:

Cc : 0.075: 0.065:

Фоп:  243 :  245 :

Uоп: 3.96 : 0.50 :

:      :

Ви : 0.249: 0.216:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1392 : Y-строка  3  Cmax=  0.936 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=173)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.236: 0.281: 0.339: 0.413: 0.506: 0.620: 0.747: 0.866: 0.936: 0.927: 0.841: 0.716: 0.591: 0.482: 0.394: 0.325:

Cc : 0.071: 0.084: 0.102: 0.124: 0.152: 0.186: 0.224: 0.260: 0.281: 0.278: 0.252: 0.215: 0.177: 0.145: 0.118: 0.097:

Фоп:  109 :  112 :  115 :  119 :  124 :  131 :  141 :  155 :  173 :  192 :  209 :  222 :  231 :  237 :  242 :  246 :

Uоп: 4.03 : 3.70 : 3.40 : 3.16 : 2.92 : 2.71 : 2.54 : 2.42 : 2.34 : 2.35 : 2.44 : 2.58 : 2.77 : 2.98 : 3.20 : 3.49 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.236: 0.281: 0.339: 0.412: 0.506: 0.619: 0.746: 0.865: 0.935: 0.926: 0.839: 0.715: 0.591: 0.481: 0.393: 0.324:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.270: 0.227:

Cc : 0.081: 0.068:

Фоп:  249 :  251 :

Uоп: 3.76 : 4.17 :

:      :

Ви : 0.270: 0.227:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1219 : Y-строка  4  Cmax=  1.226 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=169)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.249: 0.300: 0.366: 0.455: 0.572: 0.725: 0.910: 1.101: 1.226: 1.206: 1.059: 0.864: 0.685: 0.542: 0.432: 0.349:

Cc : 0.075: 0.090: 0.110: 0.136: 0.172: 0.217: 0.273: 0.330: 0.368: 0.362: 0.318: 0.259: 0.206: 0.162: 0.130: 0.105:

Фоп:  103 :  105 :  107 :  110 :  114 :  120 :  129 :  145 :  169 :  198 :  220 :  233 :  242 :  247 :  251 :  254 :

Uоп: 3.97 : 3.61 : 3.30 : 3.04 : 2.80 : 2.58 : 2.37 : 2.21 : 2.11 : 2.12 : 2.24 : 2.42 : 2.64 : 2.86 : 3.10 : 3.36 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.248: 0.299: 0.366: 0.454: 0.571: 0.723: 0.908: 1.098: 1.223: 1.203: 1.057: 0.863: 0.684: 0.541: 0.431: 0.348:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.286: 0.239:

Cc : 0.086: 0.072:

Фоп:  256 :  257 :

Uоп: 3.65 : 4.01 :

:      :

Ви : 0.286: 0.238:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1046 : Y-строка  5  Cmax=  1.475 долей ПДК (x=  1539.5; напр.ветра=213)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.256: 0.311: 0.384: 0.484: 0.620: 0.806: 1.049: 1.322: 1.467: 1.475: 1.260: 0.988: 0.757: 0.584: 0.457: 0.366:

Cc : 0.077: 0.093: 0.115: 0.145: 0.186: 0.242: 0.315: 0.397: 0.440: 0.443: 0.378: 0.297: 0.227: 0.175: 0.137: 0.110:

Фоп:   96 :   97 :   98 :  100 :  102 :  106 :  112 :  124 :  158 :  213 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :  262 :

Uоп: 3.89 : 3.52 : 3.25 : 2.98 : 2.71 : 2.48 : 2.25 : 2.05 : 1.83 : 1.84 : 2.08 : 2.30 : 2.52 : 2.78 : 3.04 : 3.30 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.256: 0.311: 0.383: 0.483: 0.619: 0.805: 1.047: 1.318: 1.456: 1.467: 1.256: 0.987: 0.756: 0.583: 0.457: 0.365:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.009: 0.007: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.297: 0.246:

Cc : 0.089: 0.074:

Фоп:  263 :  264 :

Uоп: 3.62 : 3.97 :

:      :

Ви : 0.297: 0.245:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   873 : Y-строка  6  Cmax=  1.415 долей ПДК (x=  1193.5; напр.ветра= 88)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.259: 0.315: 0.390: 0.493: 0.636: 0.836: 1.103: 1.415: 0.660: 1.090: 1.342: 1.035: 0.784: 0.599: 0.466: 0.370:

Cc : 0.078: 0.094: 0.117: 0.148: 0.191: 0.251: 0.331: 0.425: 0.198: 0.327: 0.403: 0.310: 0.235: 0.180: 0.140: 0.111:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   82 :  275 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  270 :

Uоп: 3.84 : 3.52 : 3.21 : 2.95 : 2.70 : 2.45 : 2.21 : 1.98 : 1.84 : 1.84 : 2.04 : 2.26 : 2.50 : 2.76 : 2.99 : 3.30 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.259: 0.315: 0.389: 0.492: 0.636: 0.835: 1.101: 1.409: 0.587: 1.067: 1.338: 1.033: 0.783: 0.598: 0.465: 0.370:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.060: 0.020: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.300: 0.248:

Cc : 0.090: 0.074:

Фоп:  270 :  270 :

Uоп: 3.56 : 3.97 :

:      :

Ви : 0.300: 0.248:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   700 : Y-строка  7  Cmax=  1.475 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра= 20)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.256: 0.311: 0.383: 0.482: 0.615: 0.800: 1.038: 1.304: 1.475: 1.464: 1.244: 0.978: 0.752: 0.581: 0.455: 0.364:

Cc : 0.077: 0.093: 0.115: 0.145: 0.185: 0.240: 0.312: 0.391: 0.442: 0.439: 0.373: 0.294: 0.226: 0.174: 0.137: 0.109:

Фоп:   83 :   82 :   81 :   79 :   77 :   73 :   66 :   53 :   20 :  330 :  303 :  292 :  286 :  283 :  281 :  279 :

Uоп: 3.92 : 3.52 : 3.26 : 2.98 : 2.71 : 2.48 : 2.26 : 2.06 : 1.84 : 1.96 : 2.10 : 2.31 : 2.53 : 2.78 : 3.04 : 3.31 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.256: 0.310: 0.382: 0.481: 0.615: 0.799: 1.036: 1.300: 1.467: 1.457: 1.241: 0.977: 0.751: 0.580: 0.455: 0.364:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.296: 0.245:

Cc : 0.089: 0.074:

Фоп:  278 :  277 :

Uоп: 3.62 : 3.97 :

:      :

Ви : 0.296: 0.245:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   527 : Y-строка  8  Cmax=  1.193 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра= 11)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.248: 0.297: 0.364: 0.451: 0.566: 0.714: 0.893: 1.077: 1.193: 1.177: 1.036: 0.850: 0.675: 0.536: 0.428: 0.347:

Cc : 0.074: 0.089: 0.109: 0.135: 0.170: 0.214: 0.268: 0.323: 0.358: 0.353: 0.311: 0.255: 0.203: 0.161: 0.129: 0.104:

Фоп:   76 :   74 :   72 :   69 :   65 :   59 :   49 :   34 :   11 :  343 :  322 :  308 :  300 :  294 :  290 :  287 :

Uоп: 3.97 : 3.60 : 3.31 : 3.05 : 2.81 : 2.59 : 2.38 : 2.23 : 2.13 : 2.15 : 2.26 : 2.43 : 2.64 : 2.87 : 3.11 : 3.37 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.247: 0.297: 0.363: 0.450: 0.565: 0.713: 0.892: 1.074: 1.190: 1.174: 1.034: 0.849: 0.675: 0.535: 0.428: 0.346:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.285: 0.237:

Cc : 0.086: 0.071:

Фоп:  285 :  283 :

Uоп: 3.67 : 4.01 :

:      :

Ви : 0.285: 0.237:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   354 : Y-строка  9  Cmax=  0.911 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  7)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.235: 0.279: 0.336: 0.408: 0.499: 0.609: 0.731: 0.843: 0.911: 0.901: 0.820: 0.701: 0.582: 0.475: 0.389: 0.322:

Cc : 0.071: 0.084: 0.101: 0.122: 0.150: 0.183: 0.219: 0.253: 0.273: 0.270: 0.246: 0.210: 0.174: 0.143: 0.117: 0.096:

Фоп:   70 :   68 :   64 :   60 :   55 :   48 :   38 :   24 :    7 :  349 :  332 :  319 :  310 :  303 :  299 :  295 :

Uоп: 4.09 : 3.70 : 3.41 : 3.16 : 2.95 : 2.74 : 2.56 : 2.43 : 2.36 : 2.37 : 2.46 : 2.59 : 2.78 : 2.98 : 3.21 : 3.50 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.235: 0.279: 0.335: 0.407: 0.498: 0.608: 0.730: 0.842: 0.910: 0.899: 0.819: 0.700: 0.581: 0.475: 0.389: 0.321:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :

Ки :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.268: 0.225:

Cc : 0.080: 0.068:

Фоп:  292 :  289 :

Uоп: 3.77 : 4.15 :

:      :

Ви : 0.268: 0.225:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   181 : Y-строка 10  Cmax=  0.692 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  5)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.220: 0.257: 0.304: 0.361: 0.429: 0.507: 0.585: 0.655: 0.692: 0.687: 0.640: 0.568: 0.488: 0.412: 0.347: 0.292:

Cc : 0.066: 0.077: 0.091: 0.108: 0.129: 0.152: 0.176: 0.196: 0.208: 0.206: 0.192: 0.170: 0.146: 0.124: 0.104: 0.088:

Фоп:   64 :   61 :   58 :   53 :   47 :   40 :   30 :   19 :    5 :  351 :  338 :  327 :  318 :  311 :  306 :  301 :

Uоп: 0.50 : 3.90 : 3.56 : 3.32 : 3.11 : 2.95 : 2.78 : 2.67 : 2.62 : 2.63 : 2.69 : 2.80 : 2.96 : 3.16 : 3.37 : 3.63 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.220: 0.257: 0.303: 0.361: 0.429: 0.506: 0.585: 0.654: 0.691: 0.686: 0.640: 0.567: 0.487: 0.412: 0.347: 0.291:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.248: 0.215:

Cc : 0.074: 0.064:

Фоп:  298 :  295 :

Uоп: 3.97 : 0.50 :

:      :

Ви : 0.248: 0.215:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     8 : Y-строка 11  Cmax=  0.534 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.209: 0.234: 0.271: 0.315: 0.365: 0.419: 0.470: 0.511: 0.534: 0.531: 0.503: 0.458: 0.406: 0.353: 0.305: 0.262:

Cc : 0.063: 0.070: 0.081: 0.095: 0.110: 0.126: 0.141: 0.153: 0.160: 0.159: 0.151: 0.137: 0.122: 0.106: 0.091: 0.079:

Фоп:   59 :   56 :   52 :   47 :   41 :   34 :   25 :   15 :    4 :  353 :  342 :  333 :  324 :  318 :  312 :  307 :

Uоп: 0.50 : 4.05 : 3.77 : 3.52 : 3.30 : 3.14 : 2.99 : 2.95 : 2.87 : 2.88 : 2.92 : 3.04 : 3.17 : 3.33 : 3.56 : 3.81 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.209: 0.233: 0.271: 0.315: 0.365: 0.418: 0.469: 0.511: 0.533: 0.531: 0.503: 0.458: 0.405: 0.352: 0.304: 0.261:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.226: 0.204:

Cc : 0.068: 0.061:

Фоп:  304 :  300 :

Uоп: 4.16 : 0.50 :

:      :

Ви : 0.225: 0.204:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=  1539.5 м,  Y=  1046.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.4752454 доли ПДКмр|

|       0.4425736 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   213 град.

и скорости ветра  1.84 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     8.5383|   1.467243 |  99.5  |  99.5 | 0.171841770  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   1.467243    99.5                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.008002     0.5                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     1453 м;  Y=      873 |

|  Длина и ширина     : L=   2941 м;  B=   1730 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    173 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.210 0.236 0.275 0.319 0.371 0.426 0.481 0.524 0.547 0.545 0.516 0.469 0.414 0.359 0.308 0.265 0.228 0.205 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.221 0.260 0.307 0.366 0.436 0.516 0.600 0.671 0.711 0.706 0.657 0.580 0.496 0.418 0.351 0.295 0.250 0.216 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.236 0.281 0.339 0.413 0.506 0.620 0.747 0.866 0.936 0.927 0.841 0.716 0.591 0.482 0.394 0.325 0.270 0.227 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.249 0.300 0.366 0.455 0.572 0.725 0.910 1.101 1.226 1.206 1.059 0.864 0.685 0.542 0.432 0.349 0.286 0.239 |- 4

|                                                                                                             |

5-| 0.256 0.311 0.384 0.484 0.620 0.806 1.049 1.322 1.467 1.475 1.260 0.988 0.757 0.584 0.457 0.366 0.297 0.246 |- 5

|                                                                                                             |

6-C 0.259 0.315 0.390 0.493 0.636 0.836 1.103 1.415 0.660 1.090 1.342 1.035 0.784 0.599 0.466 0.370 0.300 0.248 C- 6

|                                                  ^     ^                                                    |

7-| 0.256 0.311 0.383 0.482 0.615 0.800 1.038 1.304 1.475 1.464 1.244 0.978 0.752 0.581 0.455 0.364 0.296 0.245 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.248 0.297 0.364 0.451 0.566 0.714 0.893 1.077 1.193 1.177 1.036 0.850 0.675 0.536 0.428 0.347 0.285 0.237 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.235 0.279 0.336 0.408 0.499 0.609 0.731 0.843 0.911 0.901 0.820 0.701 0.582 0.475 0.389 0.322 0.268 0.225 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.220 0.257 0.304 0.361 0.429 0.507 0.585 0.655 0.692 0.687 0.640 0.568 0.488 0.412 0.347 0.292 0.248 0.215 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.209 0.234 0.271 0.315 0.365 0.419 0.470 0.511 0.534 0.531 0.503 0.458 0.406 0.353 0.305 0.262 0.226 0.204 |-11

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.4752454 долей ПДКмр

=  0.4425736 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  1539.5 м

( X-столбец 10, Y-строка 5)      Yм =  1046.0 м

При опасном направлении ветра  :     213 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.84 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:10:

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 20

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1738:  1602:  1614:  1734:  1441:  1734:  1614:  1490:  1735:  1539:  1614:  1735:  1589:  1614:  1614:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:     4:     4:     4:    36:   154:   177:   182:   305:   327:   350:   456:   472:   523:   546:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.234: 0.222: 0.221: 0.213: 0.245: 0.236: 0.258: 0.277: 0.270: 0.312: 0.305: 0.308: 0.349: 0.360: 0.368:

Cc : 0.070: 0.067: 0.066: 0.064: 0.073: 0.071: 0.077: 0.083: 0.081: 0.094: 0.091: 0.092: 0.105: 0.108: 0.110:

Фоп:  112 :  117 :  117 :  121 :  112 :  124 :  120 :  116 :  127 :  121 :  124 :  131 :  126 :  129 :  130 :

Uоп: 4.05 : 4.23 : 0.51 : 0.50 : 3.97 : 4.03 : 3.90 : 3.74 : 3.76 : 3.52 : 3.56 : 3.56 : 3.36 : 3.32 : 3.28 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.234: 0.221: 0.221: 0.213: 0.244: 0.236: 0.258: 0.276: 0.269: 0.311: 0.304: 0.308: 0.348: 0.360: 0.367:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

y=   1565:  1638:  1736:  1687:  1737:

----------:------:------:------:------:

x=    -18:   618:   758:   763:   908:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.351: 0.387: 0.398: 0.421: 0.446:

Cc : 0.105: 0.116: 0.120: 0.126: 0.134:

Фоп:  136 :  133 :  142 :  140 :  148 :

Uоп: 3.36 : 3.25 : 3.18 : 3.13 : 3.06 :

:      :      :      :      :

Ви : 0.351: 0.387: 0.398: 0.420: 0.445:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   908.0 м,  Y=  1737.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4460042 доли ПДКмр|

|       0.1338013 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   148 град.

и скорости ветра  3.06 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     8.5383|   0.445464 |  99.9  |  99.9 | 0.052172195  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.445464    99.9                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000540     0.1                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:10:

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1738:   301:   301:   302:   302:   310:   326:   349:   379:   416:   459:   507:   560:   617:   676:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  1551:  1412:  1412:  1381:  1319:  1258:  1199:  1144:  1093:  1048:  1007:   974:   947:   927:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.810: 0.825: 0.842: 0.843: 0.841: 0.839: 0.839: 0.840: 0.844: 0.848: 0.854: 0.860: 0.870: 0.880: 0.891:

Cc : 0.243: 0.247: 0.253: 0.253: 0.252: 0.252: 0.252: 0.252: 0.253: 0.254: 0.256: 0.258: 0.261: 0.264: 0.267:

Фоп:  343 :  348 :    2 :    2 :    5 :   11 :   17 :   24 :   30 :   36 :   42 :   49 :   55 :   61 :   68 :

Uоп: 2.47 : 2.46 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.43 : 2.42 : 2.41 : 2.39 : 2.38 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.808: 0.824: 0.841: 0.842: 0.839: 0.838: 0.837: 0.839: 0.842: 0.847: 0.853: 0.859: 0.869: 0.878: 0.889:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1565:   871:   871:   928:   990:  1052:  1112:  1169:  1223:  1272:  1315:  1353:  1384:  1408:  1424:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:   899:   899:   895:   898:   909:   927:   953:   986:  1026:  1071:  1121:  1176:  1234:  1295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.904: 0.908: 0.908: 0.900: 0.890: 0.884: 0.876: 0.872: 0.867: 0.866: 0.865: 0.863: 0.866: 0.867: 0.872:

Cc : 0.271: 0.273: 0.273: 0.270: 0.267: 0.265: 0.263: 0.262: 0.260: 0.260: 0.259: 0.259: 0.260: 0.260: 0.261:

Фоп:   74 :   89 :   89 :   95 :  101 :  108 :  114 :  121 :  127 :  134 :  140 :  147 :  153 :  159 :  166 :

Uоп: 2.37 : 2.37 : 2.37 : 2.38 : 2.38 : 2.39 : 2.40 : 2.41 : 2.41 : 2.42 : 2.42 : 2.42 : 2.42 : 2.41 : 2.41 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.902: 0.907: 0.907: 0.898: 0.889: 0.883: 0.874: 0.871: 0.866: 0.864: 0.864: 0.861: 0.864: 0.866: 0.870:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1392:  1448:  1450:  1457:  1457:  1449:  1433:  1409:  1379:  1341:  1298:  1250:  1196:  1139:  1079:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  1412:  1421:  1484:  1546:  1609:  1669:  1728:  1782:  1833:  1878:  1918:  1952:  1978:  1997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.862: 0.862: 0.859: 0.847: 0.835: 0.825: 0.817: 0.811: 0.807: 0.805: 0.805: 0.805: 0.808: 0.813: 0.820:

Cc : 0.259: 0.259: 0.258: 0.254: 0.251: 0.247: 0.245: 0.243: 0.242: 0.242: 0.241: 0.241: 0.242: 0.244: 0.246:

Фоп:  178 :  178 :  179 :  185 :  191 :  197 :  203 :  209 :  215 :  221 :  227 :  233 :  239 :  245 :  251 :

Uоп: 2.42 : 2.42 : 2.43 : 2.43 : 2.45 : 2.46 : 2.47 : 2.47 : 2.48 : 2.48 : 2.48 : 2.48 : 2.48 : 2.47 : 2.46 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.861: 0.861: 0.858: 0.846: 0.834: 0.823: 0.816: 0.810: 0.806: 0.804: 0.803: 0.804: 0.807: 0.812: 0.818:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1219:   923:   895:   833:   770:   708:   647:   589:   534:   483:   437:   397:   363:   337:   317:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  2035:  2042:  2050:  2050:  2042:  2027:  2003:  1973:  1936:  1893:  1845:  1792:  1735:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.811: 0.812: 0.804: 0.791: 0.782: 0.774: 0.767: 0.765: 0.763: 0.763: 0.766: 0.770: 0.777: 0.787: 0.798:

Cc : 0.243: 0.244: 0.241: 0.237: 0.234: 0.232: 0.230: 0.229: 0.229: 0.229: 0.230: 0.231: 0.233: 0.236: 0.239:

Фоп:  266 :  266 :  269 :  275 :  280 :  286 :  292 :  297 :  303 :  308 :  314 :  320 :  325 :  331 :  337 :

Uоп: 2.47 : 2.47 : 2.48 : 2.49 : 2.50 : 2.51 : 2.51 : 2.54 : 2.52 : 2.54 : 2.54 : 2.51 : 2.50 : 2.49 : 2.49 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.810: 0.811: 0.803: 0.790: 0.780: 0.773: 0.765: 0.764: 0.762: 0.762: 0.765: 0.769: 0.776: 0.786: 0.797:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   1046:

----------:

x=    -18:

----------:

Qc : 0.810:

Cc : 0.243:

Фоп:  343 :

Uоп: 2.47 :

:

Ви : 0.808:

Ки : 0001 :

Ви : 0.001:

Ки : 6005 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   899.0 м,  Y=   871.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9083657 доли ПДКмр|

|       0.2725097 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    89 град.

и скорости ветра  2.37 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     8.5383|   0.906857 |  99.8  |  99.8 | 0.106210053  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.906857    99.8                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.001508     0.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Приложение 6 – Бланки инвентаризации выбросов ЗВ в атмосферный воздух и их источников

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейдуәлі А.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "__"_________2025 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинская область, Котельная п. Шахан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (001) Основное | 0001 | 0001 01 | Водогрейный |  |  | 5136 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 8.722829104 |
|  |  |  | котел “БЗКО-12, |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | 5-115 КС” (КВФ- |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 1.417459729 |
|  |  |  | 12,5-115 ФКС) |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.000241469 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 32.97067182 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 117.8396398 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 62.98163823 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинская область, Котельная п. Шахан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 0001 | 0001 02 | Водогрейный |  |  | 5136 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 8.722829104 |
|  |  |  | котел “БЗКО-12, |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | 5-115 КС” (КВФ- |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 1.417459729 |
|  |  |  | 12,5-115 ФКС) |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.000241469 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 32.97067182 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 117.8396398 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 62.98163823 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 0001 | 0001 03 | Водогрейный |  |  | 5136 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 8.722829104 |
|  |  |  | котел “БЗКО-12, |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | 5-115 КС” (КВФ- |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 1.417459729 |
|  |  |  | 12,5-115 ФКС) |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.000241469 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 32.97067182 |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинская область, Котельная п. Шахан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 117.8396398 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 62.98163823 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 0003 | 0003 01 | Резервуар |  |  |  | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000151 |
|  |  |  | хранения ДТ |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.0053886 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  | 6001 | 6001 01 | Пересыпка угля |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.109 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6002 | 6002 01 | Склад угля |  |  | 5136 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00675 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинская область, Котельная п. Шахан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6003 | 6003 01 | Пересыпка угля |  |  | 5136 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 2.175 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6004 | 6004 01 | Конвейер |  |  | 5136 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00185 |
|  |  |  | топливоподачи |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6005 | 6005 01 | Дробилка ДО 1М-15 |  |  | 5136 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.022009 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6006 | 6006 01 | Скребковый |  |  | 5136 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.006519 |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинская область, Котельная п. Шахан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | транспортер |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6007 | 6007 01 | Скребковый |  |  | 1926 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.000076 |
|  |  |  | транспортер |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | золоудаления |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6008 | 6008 01 | Пересыпка |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.10167 |
|  |  |  | золошлака |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6010 | 6010 01 | Сварочные |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0015 |
|  |  |  | работы |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  | 6010 | 6010 02 | Сварочные |  |  |  | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.018429 |
|  |  |  | работы |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.003064 |
|  |  |  |  |  |  |  | (в пересчете на марганца ( |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинская область, Котельная п. Шахан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.000392 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.001929 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.000807 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.000145 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые /в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.000145 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6011 | 6011 01 | Сверлильный |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.0002 |
|  |  |  | станок |  |  |  |  |  |  |
|  | 6012 | 6012 01 | Покрасочные |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.095275 |
|  |  |  | работы |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.00555 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый | 1042(102) | 0.000642 |
|  |  |  |  |  |  |  | спирт) (102) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Этанол (Этиловый спирт) ( | 1061(667) | 0.002775 |
|  |  |  |  |  |  |  | 667) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Этилацетат (674) | 1240(674) | 0.00185 |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинская область, Котельная п. Шахан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1401(470) | 0.0037 |
|  |  |  |  |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) | 2752(1294*) | 0.0925 |
|  | 6013 | 6013 01 | Хим. |  |  | 1050 | Натрий гидроксид (Натр | 0150(876*) | 0.00005 |
|  |  |  | лаборатория |  |  |  | едкий, Сода каустическая) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (876*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Аммиак (32) | 0303(32) | 0.000186 |
| Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинская область, Котельная п. Шахан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн. загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Основное |  |  |  |
| 0001 | 30 | 1 | 15.9 | 12.4878308 | 80 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 1.59944499 | 26.168487312 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.259909812 | 4.252379187 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.002312889 | 0.000724407 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 5.706127944 | 98.91201546 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 19.96230132 | 353.5189194 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 10.218998064 | 188.94491469 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 0003 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.003927 | 25 | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000012 | 0.0000151 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинская область, Котельная п. Шахан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.000425 | 0.0053886 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 6001 | 2 |  |  |  | 20 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0448 | 0.109 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6002 | 2 |  |  |  | 20 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000365 | 0.00675 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6003 | 2 |  |  |  | 20 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.1176 | 2.175 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6004 | 2 |  |  |  | 20 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0001 | 0.00185 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинская область, Котельная п. Шахан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6005 | 2 |  |  |  | 20 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00119 | 0.022009 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6006 | 2 |  |  |  | 20 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000353 | 0.006519 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6007 | 2 |  |  |  | 20 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000011 | 0.000076 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинская область, Котельная п. Шахан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6008 | 2 |  |  |  | 20 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.04736 | 0.10167 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6010 | 2 |  |  |  | 20 | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.000658 | 0.018429 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000078 | 0.003064 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000492 | 0.001892 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.000369 | 0.001929 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000037 | 0.000807 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.000028 | 0.000145 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000028 | 0.000145 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинская область, Котельная п. Шахан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6011 | 2 |  |  |  | 20 | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0002 | 0.0002 |
| 6012 | 2 |  |  |  | 20 | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.00434992 | 0.095275 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00192708 | 0.00555 |
|  |  |  |  |  |  | 1042 (102) | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.00064236 | 0.000642 |
|  |  |  |  |  |  |  | спирт) (102) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1061 (667) | Этанол (Этиловый спирт) ( | 0.00096354 | 0.002775 |
|  |  |  |  |  |  |  | 667) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1240 (674) | Этилацетат (674) | 0.00064236 | 0.00185 |
|  |  |  |  |  |  | 1401 (470) | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.00128472 | 0.0037 |
|  |  |  |  |  |  | 2752 (1294*) | Уайт-спирит (1294*) | 0.0052064 | 0.0925 |
| 6013 | 3 |  |  |  | 20 | 0150 (876*) | Натрий гидроксид (Натр | 0.0000131 | 0.00005 |
|  |  |  |  |  |  |  | едкий, Сода каустическая) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 876*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0303 (32) | Аммиак (32) | 0.0000492 | 0.000186 |
| Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

| Код заг-рязняю-щего вещест-ва | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего выброшено в атмосферу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выбрасывается без очистки | поступает на очистку | выброшено в атмосферу | уловлено и обезврежено |  |  |
|  |  |  |  |  |  | фактически | из них утилизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площадка:01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В С Е Г О по площадке: 01 |  | 674,454857156 | 674,454857156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,454857156 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  | 191,390496097 | 191,390496097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,390496097 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,018429 | 0,018429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018429 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,003064 | 0,003064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003064 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,000724407 | 0,000724407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000724407 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000145 | 0,000145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000145 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0002 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 191,36793369 | 191,36793369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,36793369 |
| Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е: |  | 483,064361059 | 483,064361059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,064361059 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,00005 | 0,00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 26,170379312 | 26,170379312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,170379312 |
| 0303 | Аммиак (32) | 0,000186 | 0,000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000186 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 4,252379187 | 4,252379187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,252379187 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 98,91201546 | 98,91201546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,91201546 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000151 | 0,0000151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000151 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 353,5208484 | 353,5208484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,5208484 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000807 | 0,000807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000807 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,095275 | 0,095275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095275 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,00555 | 0,00555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00555 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,000642 | 0,000642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,002775 | 0,002775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002775 |
| 1240 | Этилацетат (674) | 0,00185 | 0,00185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0037 | 0,0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0037 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0925 | 0,0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0053886 | 0,0053886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0053886 |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ 3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источника выделения | Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования | КПД аппаратов, % |  | Код ЗВ, по которому происходит очистка | Коэффициент обеспеченности K(1),% |
|  |  | Проектный | Фактический |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное |  |  |  |  |  |
| 0001 01 | Батарейный циклон БЦ 2-7х(5+3) | 85 | 85 | 2908 |  |
| 0001 01 | Батарейный циклон БЦ 2-7х(5+3) | 85 | 85 | 0337 |  |
| 0001 01 | Батарейный циклон БЦ 2-7х(5+3) | 85 | 85 | 0328 |  |