Нетехническое резюме к проекту «Нормативов допустимых выбросов» выполнено для действующего объекта –

Пометохранилище ТОО «Алматинская птицефабрика Сункар»

Проект «Нормативов допустимых выбросов» выполнен для действующего объекта – Пометохранилище ТОО «Алматинская птицефабрика Сункар» с целью установления нормативов эмиссий природопользования.

Назначение предприятия – временное хранение птичьего помета.

Производственная мощность – 50000 тонн в год.

Пометохранилище расположено на собственной территории площадью 5,3 га, согласно гос. Акта на земельный участок № 940057, кадастровый номер: 03-045-093-1858 на право частной собственности на земельный участок.

Состав рассматриваемого объекта

(условная схема пометохранилища)

- Площадка компостирования помета;

- Карантинная емкость;

- Жижесборник;

- Водоотводная канава;

- Подъездная дорога;

- Дезбарьер;

- Сетчатое ограждение.

Валовое количество выбрасываемых вредных веществ –              0,2034 т/год

Секундное количество выбрасываемых вредных веществ –

0,009503 г/сек

Источники загрязнения атмосферы

Всего на предприятии 3 источника выбросов вредных веществ в атмосферу в том числе:

- 2 – неорганизованных (ист. 6001, 6002);

- 1 – передвижной, ненормируемый источник (ист. 6003).

- Ист. 6001 - пометохранилище;

- Ист. 6002 - дезбарьер;

- Ист. 6003 – маневрирование автотранспорта по территории предприятия.

Примечание:

Источник 6003 - передвижной ненормируемый источник автотранспорт, принят для учета влияния данного объекта на приземные концентрации при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ.

Нормируемыми источниками выбрасывается 4 загрязняющих атмосферу вредных веществ.

Три из которых образуют четыре группы, обладающие эффектом суммации вредного действия (аммиак + сероводород, аммиак + сероводород + формальдегид, аммиак + формальдегид, сероводород + формальдегид).

Размещение объектов по отношению к окружающей застройке

Пометохранилище располагается в северном направлении относительно основной промплощадки птицефабрики, на расстоянии 400 м и граничит:

- С севера, востока и юго-востока - незастроенная территория, сельхозполя;

- С востока, с юго-востока, юга – незастроенная территория;

- С юго-запада – на расстоянии 400м расположено крестьянское хозяйство, далее на расстоянии 450м птицефабрика;

- С северо-запада, запада – на расстоянии 400м автодорога.

Ближайшая жилая застройка (с. Касымбек) находится на расстоянии 2500 км от границы территории пометохранилища.

Все расстояния указаны от отведенной территории.

Рассматриваемый объект расположен за пределами водоохранных зон и полос естественных водных источников. Ближайший водный источник р. Каргалы в южном направлении на расстоянии 1040м от отведенной территории.

Категория объекта

- В соответствии с Приложением 2 раздела 2 пункта 6 подпункта 6.7 Экологического кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (объекты, на которых осуществляются операции по удалению или восстановлению неопасных отходов, с производительностью, превышающей 50 тонн в сутки), данный объект относится ко II категории.

Класс санитарной опасности

Согласно санитарным правилам, утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 №18 от 04.05.2024г. объект относится к III классу опасности с размером СЗЗ – 300м (приложение 1, раздел 10, пункт 42, подпункт 5) – площадки для буртования помета и навоза.

Краткая характеристика технологических процессов

Помет поступает на пометохранилище с птицефабрики ТОО «Алматинская птицефабрика Сункар», которая расположена в 400 метрах от пометохранилища.

Клеточное содержание несушек, за счет системы пометоудаления, характеризуется меньшим скоплением вредных загрязняющих веществ в зале птичника.

Годовой объем образования помета (по данным заказчика) - 50000 тонн.

Уборка помета с птичников осуществляется системой пометоудаления, входящей в комплект клеточного оборудования.

Удаление помета из птичника происходит автоматически после включения оператором системы пометоудаления.

Накопленный суточный помет ежедневно удаляется из помещения.  Помет с каждого яруса клеточных батарей ленточными транспортерами транспортируется на поперечный шнек, который подает его на наклонный ленточный транспортер пометоудаления.  Наклонным ленточным транспортером помет подается в тракторный прицеп.  Вывоз помета с территории зоны птицефабрики на пометохранилище осуществляется мобильным транспортом.

Для компостирования помета в качестве наполнителя используется земля, а также могут быть использованы: торф, солома, опилки и др

При пассивном (традиционном) способе технологический процесс компостирования осуществляют в естественных условиях в буртах на площадке пометохранилища.

Для подготовки к использованию безподстилочного помета имеется площадка компостирования помета.

Компостирование является наиболее известным и широко применяемым способом переработки птичьего помета.

Компостирование помета позволяет не только вовремя избавляться от отходов птицефабрики, но и одновременно получать из него качественное удобрение.

Современная техника для компостирования позволяет реализовывать различные варианты проведения процесса компостирования помета.

В классическом варианте процесс компостирования осуществляется следующим образом: из помета формируют бурты высотой 2-2,5м, в которых под воздействием микроорганизмов-аэробов органические вещества помета понемногу разлагаются.

Время выдерживания в буртах в теплый период года - один месяц, в холодный - два Технологический процесс компостирования предусматривает смешивание компонентов смеси, формирование буртов, выдерживание смеси в буртах, ее аэрацию и хранение готового компоста. При этом температура внутри буртов может подниматься до 600С, вследствие чего происходит дезодорация и естественная пастеризация продукта, погибает большинство патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов, семена сорных растений теряют всхожесть.

Размеры компостных буртов зависят от вида принятого наполнителя - влагопоглощающего материала. Между рядами буртов компостной смеси предусматрены технологические проезды шириной 2,5 - 3 м.

Каждая секция пометохранилища представляет собой открытую полузаглубленную емкость. По дну и откосам пометохранилища выполняется глиняный замок, что исключает фильтрацию пометных стоков в грунтовые воды.

С одной стороны площадки выполнен пандус с уклоном 1:10.

С целью карантинирования помета в период эпизоотии имеются секции карантинной емкости, которые заглубляются на один метр от поверхности земли. В каждую секцию имеется съезд для транспорта.

Обеззараживание и дегельминтация помета производится биотермическим методом (естественным).

Продолжительность компостирования помета составляет в естественных условиях 1-3 месяца при положительной температуре окружающего воздуха. При снижении температуры массы в бурте до 25 - 30 °С проводится аэрация смеси путем перемешивания слоев.

Для сбора и удаления жижи из хранилищ предусмотрен жижесборник. Дно хранилищ имеет уклон в сторону жижесборников.

Дорога для вывоза помета расположена таким образом, чтобы она не пересекалась с дорогами для подвоза кормов и вывоза яиц, доставки цыплят и ремонтного молодняка. Дорога имеет прочное покрытие, которое можно промывать водой и дезинфицировать.

Все сооружения систем по транспортировке и подготовке к использованию помета обеспечены надежной гидроизоляцией, исключающей фильтрацию пометных стоков в грунтовые воды и инфильтрацию грунтовых вод в сооружения.

Вокруг пометохранилища устроена изгородь высотой не менее 1,5м вдоль границ территории птицеводческого предприятия, мест складирования помета следует создавать зеленую зону из древесных насаждений не менее 10м.

Основные выбросы вредных веществ происходят только с одной карты, в который загружается свежий помет, выбросы из других карт незначительны, так как помет высыхает.

Инженерное обеспечение

В связи с краткосрочным пребыванием обслуживающего персонала на территории пометохранилища, инженерное обеспечение на объекте не предусмотрено.

В хоз-бытовой группе птицефабрики предусмотрены помещения,

предназначенные для персонала и инженерного обеспечения: гардеробная уличной одежды, гардеробная спецодежды с местом для приема пищи, душевая, санузел, участок хранения уборочного инвентаря.

Гардеробная выполнена по типу санпропускника

Режим работы: круглосуточный, 365 дней в году.