КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Охрана окружающей природной среды при проведении добычных работ месторождения суглинков «Алтын тобе – 1», заключается в осуществлении комплекса технических решений по рациональному использованию природных ресурсов и мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия проектируемого предприятия на окружающую природную среду. Раздел «Охрана окружающей среды» (далее ООС) разработанный к плану горных работ на отработку месторождения суглинков  «Алтын тобе – 1», в Ордабасинском районе, Туркестанской области, содержит оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами от источников на период проведения добычных работ. Определены предложения по охране природной среды, приведены основные характеристики проведения работ, рассмотрены вопросы водоснабжения и водоотведения, использования плодородного слоя почвы, воздействия отходов предприятия на окружающую среду. Раздел выполнен в соответствии с требованиями Законов Республики Казахстан: «Экологический кодекс РК» от 2 января 2021 года № 400-VI, Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, Приложение к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года за №280.

В административном отношении месторождение расположено в 7 км северо-западнее ж/д станции Бадам, в 10 км к СЗ от г.Шымкент, на территории Ордабасинского района,  Туркестанской области. Ближайшие населенные пункты расположены на расстоянии более 1,45 км от территории месторождения: с.Кайнар, расположено с северной стороны от территории объекта, с.Панфилово – с юго-западной стороны.  Горный  отвод определен 4-мя угловыми точками: №№ угловых точек

| № точек | Координаты угловых точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 42о24' 28" | 69о21' 29" |
| 2 | 42о24' 32" | 69о21' 58" |
| 3 | 42о24' 13" | 69о21' 44" |
| 4 | 42о24' 13" | 69о21' 07" |

Глубина разработки – до глубины подсчета запасов.

Площадь месторождения – 37,8 га Запасы суглинков утверждены в количестве и по категориям В – 732,5 тыс.м3, С1 – 1009,8 тыс.м3, В + С1 – 1742,3 тыс.м3 (Протокол ЮК МКЗ №2380 от 07.10.2016г.)

Горный отвод на площадь 37,8 га выдан МД «Южказнедра» в 2017г.

Разработка месторождения предусматривается в пределах балансовых запасов по категории С1 открытым способом. Построение контуров карьера выполнено графическим методом с учетом морфологии и рельефа/

Режим работы - 245 рабочих дней в году с непрерывной рабочей неделей в одну смену по 8 часов. Годовая производительность - 2025-2034 гг. – по 20 тыс. м3, Объём извлекаемых (за 10 лет) пород вскрыши – 5000 м 3.

На месторождении установлено 6 неорганизованных источников выбросов: ист.6001 – вскрышные работы

ист.6002 – добычные работы,

ист.6003 – транспортные  работы

ист.6004 – спецотвал ППС

ист.6005 -  выполаживание откосов карьера бульдозером

Работа вышеперечисленных механизмов и проводимых работ сопровождается выбросами в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерод оксид, Углерод, Керосин, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Источниками выбрасываются вещества 7 наименований, из них: 1 – ого класса опасности – 0; 2 – ого класса опасности – 1 (диоксид азота); 3 – его класса опасности – 4 (оксид азота, диоксид серы, углерод, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20); 4 – ого класса опасности – 1 (углерод оксид), не имеет класса опасности - 1 (керосин).

Деятельность объекта не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства.

Теплоснабжение – отсутствует.  Так как район работ находится в 10 км от г. Шымкент, временное строительство на участке не предусматривается, задействованный персонал будет доставляться из близрасположенных населенных пунктов.

Для питания и отдыха будет установлены передвижные вагончики для персонала.

Электроснабжение - отсутствует, работы в карьере проводятся в светлое время суток.

Водоснабжение. Водоснабжение карьера (техническое и питьевое) будет доставляться автоцистерной из водопроводной сети села Бадам, находящегося вблизи месторождения.

Водоотведение.  Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод. На территории карьера размещен бетонированный выгреб. Проектом предусмотрена откачка сточных вод, накапливаемых в выгребе, ассенизаторской машиной и вывоз их на ближайшие очистные сооружения по договору.

Отходы (объемы образования, утилизация, размещение) – при производстве добычных работ, образуются  твердые бытовые отходы, промасленная ветошь, вскрышные породы.

Для сбора ТБО и производственных отходов на специально отведенной площадке с твердым покрытием, установлены металлические контейнеры с крышками. По мере накопления ТБО вывозятся на ближайший полигон ТБО по договору со специализированной организацией.

Вывоз промасленной ветоши предусмотрено по договору со специализированной организацией на утилизацию.

Вскрышные породы размещаются в спец.отвале.

Санитарно-защитная зона – согласно СП "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" утв. приказом И.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2- (Приложение 1), для карьеров по добыче суглинков нормативная СЗЗ устанавливается не менее 100 м (IV класс опасности).

Категория объекта - План горных работ месторождения суглинков «Алтын тобе -1» согласно пп.7.11. п. 7 раздела 2 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, относится ко II категории.

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п. 25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года за №280 отсутствуют. Согласно Кодексу РК О недрах и недропользовании суглинок относится к общераспространенным полезным ископаемым.

Выполненный, в составе раздела, анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод о том, что намечаемая деятельность при условии соблюдения технических решений не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду. В то же время, оказывается умеренное положительное воздействие на социально-экономическую сферу.

На основании проведенной интегральной оценки можно сделать вывод, что планируемое воздействие на компоненты окружающей среды при проведении добычных работ месторождения суглинка «Алтын тобе – 1», оценивается как «допустимое» при выполнении всех намечаемых природоохранных мероприятий и соблюдении природоохранного законодательства Республики Казахстан

Раздел выполнен ИП Ауешова Н.П.. (Государственная лицензия 01736Р №0042254, выдана 31.01.2008г., МООС РК, г.Астана) на выполнение природоохранное проектирование и нормирование). Адрес разработчика: г. Шымкент, мкр.Академгородок, ул.Коркем, 49. Контактный телефон: 8 701 33 46 738.