ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ

ТӨБЕАРАЛ КЕН ОРНЫН ИГЕРУ ЖОБАСЫНА ҚОСЫМШАҒА ЫҚТИМАЛ ӘСЕР ЕТУ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Төбеарал кен орнында көмірсутек шикізатын өндіру үшін жер қойнауын пайдалану құқығы "Төбеарал Ойл" ЖШС-не тиесілі, бұл құқық 2002 жылғы 11 ақпандағы №880 шарт негізінде берілген. "Тобеарал" кен орнының тау-кен өндіру алаңының ауданы 2,83 км² құрайды.

Төбеарал кен орнының тау бөлігінің географиялық координаталары1) 46º44’05” с.ш; 49º34’59” в.д., 2) 46º44’05” с.ш; 49º35’22” в.д., 3) 46º43’52” с.ш; 49º36’29” в.д., 4) 46º43’38” с.ш; 49º37’12” в.д., 5) 46º43’23” с.ш; 49º37’09” в.д. 6) 46º43’25” с.ш; 49º36’10” в.д., 7) 46º43’16” с.ш; 49º35’31” в.д., 8) 46º43’23” с.ш; 49º35’08” в.д., 9) 46º43’41” с.ш; 49º34’58” в.д.

Кен орны туралы жалпы мәліметтер "Төбеарал Ойл" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің келісімшарттық аумағы Қазақстан Республикасының Атырау облысы Құрманғазы ауданының аумағында, L-39-40-B карталық парағының шегінде орналасқан.

Географиялық тұрғыдан алғанда, Тобеарал кен орны Каспий маңы ойпатының оңтүстік жағалаулық бөлігінде, Жайық пен Еділ өзендерінің аралығында орналасқан.

Әкімшілік-аумақтық бөлініс бойынша кен орны Қазақстан Республикасы Атырау облысы Құрманғазы ауданының аумағына кіреді.

Кен орнына ең жақын орналасқан елді мекен – аудан орталығы болып табылатын Ганюшкино кенті, ол кен орнынан 40 шақырым батысқа қарай орналасқан. Атырау облысының әкімшілік орталығы – Атырау қаласы кен орнынан 220 шақырым шығыста орналасқан.

Кен орнының маңында Забурунье, Сазанқұрақ, Мыңтеке және басқа да мұнай кен орындары барланып, пайдаланылуда.

Кен орнынан 1,5 шақырым оңтүстікте республикалық маңызға ие Атырау – Астрахань бағытындағы теміржол және автокөлік жолы өтеді. Ең жақын теміржол станциясы – №8 разъезд, ол кен орнынан 4 шақырым қашықтықта орналасқан.

Келісімшарттық аумақтың аумағы арқылы Макат – Солтүстік Кавказ газ құбыры, сондай-ақ Теңіз – Новороссийск мұнай құбыры өтеді.

Орографиялық жағынан зерттеліп отырған аумақ Каспий теңізінің тарихи түбі болып табылады және кең көлемді теңіздік Хвалын жазығының бедеріне сәйкес келеді. Аумақтың жер бедері негізінен сортаң топырақтардан, құмдардан және жекелеген жерлерде ракушкалардан құралған. Рельефтің абсолюттік биіктігі Балтық теңізі деңгейінен минус 17,1 метрден минус 29,3 метр аралығында ауытқиды.

Жоспарланып отырған қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер және оның байланыс деректері

Объектінің операторы: «Төбеарал Ойл» ЖШС, тырау облысы, Атырау қаласы, Самал шағынауданы, 21-ші проезд, 2-үй., эл. почта: reception_olr@bk.ru  Директор – Хамитов Н.М.

Жоспарланып отырған қызметтің қысқаша сипаттамасы

Жоспарланып отырған қызмет "Төбеарал Ойл" ЖШС тарапынан іске асырылатын "Төбеарал кен орнын игеру жобасына толықтыру" болып табылады.

Аталған толықтырудың негізгі мақсаты – Тобеарал кен орнын игеру жүйесін жетілдіру, оның технологиялық тиімділігі мен экономикалық құндылығын барынша арттыруға бағытталған іс-шараларды негіздеу болып табылады. Бұл іс-шаралар Қазақстан Республикасы үшін де, жер қойнауын пайдаланушы үшін де маңызды мәнге ие.

Жобада кен орнын әрі қарай игеру бойынша үш нұсқа қарастырылған:

1-нұсқа (базалық):

- IV  объектіге бір жобалық ұңғыманы (Г-66) бұрғылау, кейін оны III объектіге көшіру.

- Г-19 ұңғымасын 2026 жылы II объектіге көшіру, кейін оны I объектіге қайтару.

- Барлық әрекетсіз өндіруші және айдаушы ұңғымаларды пайдалануға енгізу.

- 2026 жылы А-13 өндіруші ұңғымасын айдаушы ұңғымалар қорына ауыстыру.

2-нұсқа (ұсынылатын нұсқа):

- 1-нұсқаға негізделген, бірақ Г-19 ұңғымасын I объектіге қайтару және А-13 ұңғымасын айдаушы қорына ауыстыру қарастырылмаған.

- Г-66 ұңғымасын алдымен III объектіге, кейін IV объектіге көшіру.

- II объектіге арналған бір жаңа ұңғыманы (Г-67) бұрғылау.

- Г-51 және Г-52 ұңғымаларында қосымша перфорациялау жұмыстарын жүргізу.

- 2026–2033 жылдар аралығында А-16, Г-27, Г-47, Г-48, Г-50, Г-56 және Г-60 ұңғымаларында өнімділікті арттыру жұмыстары (РИР) жоспарланған.

- 2034 жылы Г-65 ұңғымасын айдаушы қорына ауыстыру.

3-нұсқа:

2-нұсқа негізінде құрастырылған және қосымша ретінде 2028–2029 жылдары I және II объектілерге екі горизонталды ұңғыманы бұрғылауды көздейді.

Кен орнында өндірілетін өнімді жинау және дайындау жүйесі герметизацияланған технология бойынша жүзеге асырылады. Бұл жүйе скважиналық өлшеу арқылы өндірілетін өнімді жинауға, кен орнының ішінде тасымалдауға және өнім ағынын тауарлық сапаға дейін жеткізіп, тұтынушыға тапсыруға арналған.

Қоршаған ортаға жоспарланып отырған қызметтің ықпалының қысқаша сипаттамасы, соның ішінде табиғи компоненттер мен басқа да нысандарға әсері

Жобамен қарастырылған жұмыстар шеңберінде атмосфералық ауаның химиялық ластану болжамды көрсеткіштері мен ластаушы заттардың жер бетіне таралуының есептік нәтижелеріне сәйкес, жоспарланып отырған қызметтің адамдардың өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ олардың тұрмыс-тіршілігі мен еңбек жағдайларына айтарлықтай әсері болмайды.

Жобаланған қызмет жүзеге асырылатын аумақ елді мекендерден едәуір қашықтықта орналасқандықтан, биоалуантүрлілікке (оның ішінде өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне, генетикалық ресурстарға, табиғи ареалдарға, жабайы жануарлардың миграциялық жолдарына, экожүйелерге) әсер ету күтілмейді.

Химиялық шығарындылардың атмосфералық ауаға әсерінен қарастырылып отырған аумақпен шектесетін техногендік бұзылған жерлерге шамалы ықпал етуі мүмкін.
Жерді иеліктен шығару көзделмеген.

Өндірістік қызметтің нәтижесінде жерүсті және жерасты сулы объектілеріне әсер болмайды. Судың төгілуі (ағын суларды ағызу) жобамен қарастырылмаған. Атмосфералық ауаға әсер кәсіпорынның шығарындылар көздері арқылы, сондай-ақ аз дәрежеде — дыбыстық қысым көздері арқылы іске асырылады.

Атмосфералық ауаның сапасын қорғау мақсатында кәсіпорында шекті шығарындыларды және ауаға әсерді тұрақты түрде бақылау (мониторинг) жүйесі ұйымдастырылатын болады. Бұл экологиялық нормативтердің, мақсатты сапа көрсеткіштерінің немесе олар болмаған жағдайда — шамамен қауіпсіз әсер деңгейлерінің бұзылу қаупінің алдын алуға мүмкі Жобаланған қызмет аймағында тарихи-мәдени мұра объектілері (оның ішінде сәулет және археологиялық ескерткіштер) тіркелмеген.

Эмиссиялардың шекті сандық және сапалық көрсеткіштері, қоршаған ортаға физикалық әсерлер, қалдықтарды жинақтаудың және олардың жерлеуінің шекті мөлшері туралы ақпарат

Тобеарал кен орнын игеру техникалық-экономикалық көрсеткіштерді бағалау нәтижелері бойынша таңдалған 2-нұсқаға сәйкес ұсынылады.
Кен орнын игеру барысында атмосфералық ауаға әсер ететін көздер ретінде өнімді өндіру, жинау және тасымалдау үшін қажет негізгі және қосалқы өндірістің технологиялық жабдықтары, қондырғылары, жүйелері мен құрылыстары қарастырылады.

«Тобеарал кен орнын игеру жобасына толықтыру» шеңберінде бұрғылау арқылы жаңа ұңғымаларды іске қосу жоспарланып отыр. Ұсынылған нұсқаға сәйкес, қарастырылып отырған кезеңде бұрғылаудан ұңғымаларды іске қосу:

- 2026 жылы – 1 ұңғыма,

- 2027 жылы – 1 ұңғыма.

Сондай-ақ жобада Г-51 және Г-52 ұңғымаларында атқылау жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ 2026–2033 жылдар аралығында А-16, Г-27, Г-47, Г-48, Г-50, Г-56 және Г-60 ұңғымаларында дебитті арттыру бойынша жұмыстарды (РИР) мерзімді түрде жүргізу жоспарланған. Сонымен қатар, 2034 жылы Г-65 өндіруші ұңғымасын айдау қорына ауыстыру көзделген.

3.4–3.9-кестелерде негізгі ұңғымалар қорының сипаттамалары және кен орнын игерудің әртүрлі нұсқалары бойынша технологиялық көрсеткіштердің болжамы келтірілген.

Ұсынылған нұсқа бойынша жобаланған ең жоғары жылдық мұнай өндіру көлемі – 16,9 мың тонна (2027 ж.),
ең жоғары сұйықтық өндіру – 242,2 мың тонна (2031 ж.),
ең жоғары газ өндіру – 0,452 млн м³ (2030 ж.).

Осылайша, бұл бөлімде кен орнын игерудің 2027 жылдағы жағдайы, яғни мұнай өндірудің ең жоғары кезеңі қарастырылады.

Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларын есептеу нәтижелері бойынша, жалпы ластаушы заттар шығарындыларының негізгі үлесі келесі заттарға тиесілі:
С1–С5 көмірсутектер қоспасы, азот диоксиді, көміртек оксиді және С12–С19 көмірсутектері.

Атмосфераға жалпы шығарындыларды есептеу көрсеткендей, кен орнын жоспарлы пайдалану кезінде (КРС-ті ескере отырып) жыл сайын атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың мөлшері келесідей:

- 1-нұсқа бойынша – 14,525984208 т/жыл

- 2-нұсқа бойынша (ұсынылған) – 26,48144986 т/жыл

Жобаны жүзеге асыру кезеңінде барлық нұсқалар бойынша ұңғымалар салу жоспарланған.

1 жобалық ұңғыманы салу кезіндегі ластаушы заттар шығарындыларының шамамен алынған мөлшері:
20,165457 г/с, 22,066534 т/жыл.

Осылайша, 3 нұсқа бойынша стационарлық көздерден атмосфералық ауаға ластаушы заттардың жиынтық шығарындыларының көлемі:

- 1-нұсқа (1 ұңғыма) – 22,066534 т/жыл

- 2-нұсқа (ұсынылған) (2 ұңғыма) – 44,133069 т/жыл

- 2-нұсқа – 88,266136 т/жыл

Мұнай өндірудің ең жоғары жылындағы әрбір нұсқа бойынша атмосфераға зиянды заттар шығарындыларын есептеудің жалпы шамамен алынған нәтижелері

| Наименование тех. процесса | 1-нұсқа | 2-нұсқа (ұсынылған) | 3-нұсқа |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбросы ЗВ, т/год |  |  |  |
| Ұңғымаларды бұрғылау (өндірістік) | 22,066534 | 44,133069 (2 скв.) | 88,266136 (4 скв.) |
| Кен орнын игеру, соның ішінде КРС жұмыстары | 14,525984208 | 26,48144986 | 26,48144986 |
| ИТОГО | 36,59251821 | 70,61451886 | 114,7475859 |

Жоспарланып отырған қызмет аясында құрылыс және пайдалану кезінде пайда болатын қалдықтардың түрлері, сипаттамалары және көлемі туралы ақпарат

Қалдықтардың түрлері Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушының 2021 жылғы 6 тамыздағы №314 бұйрығына сәйкес Қалдықтар классификаторы негізінде анықталады. Қалдықтардың түрлері классификаторға сәйкес қауіпті немесе қауіпті емес болып табылады. Қалдықтардың әрбір түрі классификаторда алты таңбалы кодпен анықталады. «Төбеарал Ойл» ЖШС-ң балансына қалдықтарды ұзақ мерзімді сақтау үшін өз полигоны, қоймалары және басқа да орындары жоқ. Жұмыстар жүргізілген кезде пайда болған барлық қалдықтар келісімшартқа сәйкес, барлық қажетті рұқсат құжаттары бар арнайы ұйым арқылы шығарылып отырады. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының көлемі:

Төбеарал кен орнын пайдалану кезінде қалдықтардың көлемі – 38,16742 т/жыл, оның ішінде: мұнай шламы (05 01 03*) – 24,535 т/ж, пайдаланылған люминесценттік шамдар (20 01 21*) – 0,00442 т/ж, пайдаланылған майлар (13 02 08*) – 0,32 т/ж, майланған майда қалдықтары - (15 02 02*) – 0,0635 т/ж, пайдаланылған орауыш (15 01 10*) – 1,65 т/ж, пайдаланылған май сүзгілері (16 01 07*) – 0,06 т/ж, пайдаланылған аккумуляторлық батареялар (20 01 33*) – 0,168 т/ж, пайдаланылған шиналар (16 01 03) – 0,54 т/ж, резеңке-техникалық қалдықтар (19 12 04) – 0,2235 т/ж, дәнекерлеу электродтарының қалдықтары (12 01 13) – 0,003 т/ж, аралас коммуналдық қалдықтар (20 03 01) – 10,6 т/ж.

750 метр тереңдіктегі эксплуатациялық ұңғымаларды бұрғанда қалдықтардың көлемі: 218,006 т/ж (1 ұңғ), 872,026 (4 ұңғ), онын ішінде  4-ұңғ.: бұрғылау шламы (010505*) – 391,32 т/ж, пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі (010506*) – 454,12 т/ж, майланған майда қалдықтар (150202*) – 0,254 т/ж, пайдаланылған майлар (13 02 08*) – 3,36 т/ж, пайдаланылған орауыш (150110*) – 0,3 т/ж, полиэтилен пленкасы (170603*) – 0,08 т/ж, металл қалдықтары (170407) – 8,08 т/ж, қорғаныс төсемдері (металл) (160117) – 9,096 т/ж, қорғаныс төсемдері (пластик) (160119) – 2,476 т/ж, дәнекерлеу электродтарының қалдықтары (120113) – 0,012 т/ж, тұрмыстық қатты қалдықтар (ТҚҚ) (200301) – 2,928 т/г.

Ұңғымаларды күрделі жөндеу кезінде қалдықтардың көлемі: 6,685 т/ж (1 ұңғ), 153,755 (23 ұңғ), соның ішінде 23 ұңғ. пайда болатын қалдықтар: майланған майда қалдықтар (15 02 02*) – 1,4605 т/ж, пайдаланылған орауыш (15 01 10*) – 28,98 т/ж, пайдаланылған майлар (13 02 08*) – 58,719 т/ж, металл қалдықтары (17 04 07) – 46,46 т/ж, дәнекерлеу электродтарының қалдықтары (12 01 13) – 0,1035 т/ж, коммуналдық қалдықтар (20 03 01) – 41,492 т/ж.

Су тұтыну және су бұру. Аталмыш нысанның құрылыс кезеңінде су көзі ретінде жеткізілетін тұщы су пайдаланылады, ол шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктерге арналған.

Ішуге арналған су ретінде 1,5-5 литр көлеміндегі пластик бөтелкелердегі жеткізілетін су қолданылады.

Құрылыс жұмыстарында жұмыс істейтін қызметкерлердің тұрмыстық қызметтері, оның ішінде ішуге арналған су, душтар, тамақтану және тұру мәселелері вахталық кентте қамтамасыз етіледі.

Жұмыс алаңында жылу беру қарастырылмаған, себебі жұмыстар тек жылы мезгілде жүргізіледі.

Су шаруашылық-тұрмыстық, ішу және өндірістік-технологиялық қажеттіліктерге пайдаланылады. Қызметкерлердің шаруашылық-тұрмыстық және ішу қажеттіліктеріне ішу сапасындағы су қолданылады. Технологиялық қажеттіліктерге техникалық су пайдаланылады. Ішу сапасындағы су ішу, тамақ дайындау, кір жуу, душ және дәретханаларда пайдаланылады. Кәсіпорынның өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық қызметі үшін ішу және техникалық су қолданылады.

Жергілікті беткі және жер асты су көздері жоқ. Арнайы су пайдалану жоспарланбайды.

Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде құрылыс алаңында биоқұрылғылар (биотұрғындар) орнатылады. Қалдықтар арнайы автокөлікпен жинақталып, тазарту құрылыстарына жіберіледі. Суды және ағынды суларды табиғи су айдындарына төгу жоспарланбайды.

Төбеарал кен орнын пайдалану кезінде су тұтыну және су бұру  көлемі: су тұтыну – 2586,9375 м3/мерзім; су бұру – 2069,55 м3/мерзім.

750 метр тереңдіктегі эксплуатациялық ұңғымаларды бұрғанда: 1 ұңғ. – су тұтыну – 278,77 м3/мерзім; су бұру – 223,02 м3/мерзім,  4 ұңғ. – су тұтыну – 1115,08 м3/период, су бұру– 892,08 м3/мерзім.

Ұңғымаларды күрделі жөндеу кезінде:  1 ұңғыма бойынша су тұтыну – 335,4 м³/мерзім, су бұру– 268,38 м³/мерзім, 23 ұңғыма бойынша су тұтыну – 7715,93 м³/мерзім, су бұру – 6172,7 м³/мерзім.

Апаттардың және қауіпті табиғи құбылыстардың пайда болу ықтималдығы туралы ақпарат, қоршаған ортаға ықтимал елеулі зиянды әсерлер және оларды болдырмау және салдарын жою шаралары, соның ішінде халықты хабардар ету туралы мәліметтер

Қоршаған ортаға әсерлер технологиялық және технологиялық емес себептерге бөлінеді

Технологиялық себептермен болатын әсерлер – өндіріс жұмыстарын жүргізу, технологиялық процестердің өтуі және техногендік заттар ағындарының түзілуі нәтижесінде объективті түрде пайда болатын әсерлер. Технологиялық себептермен болатын әсерлердің ішінде жобалық шешімдерді жүзеге асыру кезінде негізгі факторлардың келесі топтары бөлінеді:

Технологиялық жабдықтарды орналастыру үшін жер учаскелерін алу. Жерлердің пайдалануынан алынуы олардың ластануы мен деградациясына байланысты жанама түрде де болуы мүмкін;

Құрылғыларды тасымалдау кезінде топырақ-жасыл жамылғының бұзылуы;

Әртүрлі ластаушылардың, оның ішінде көмірсутек шикізаты, ағынды сулар, жанармай-майлау материалдарының (ЖММ) төтенше төгілулері болуы мүмкін;

Атмосфераға шығарындылар – ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған стационарлық көздерден. Мысалы, ұңғымаларды игеру кезінде атмосфераға шығарындылар іштен жанатын қозғалтқыштардан, мұнай қоймалары мен насосынан, ұңғымалардан және факелден шығуы мүмкін. Қалыпты жұмыс режимінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған көздерден шығатын шығарындылардың қарқындылығы төмен және кең аумаққа таралғандықтан, жоғары жер беті концентрацияларын туғызбайды;

Ағынды сулар жұмыс барысында және өмірлік қамтамасыз ету жүйелерінде түзіледі. Жер беті су айдындарына төгілулер жоқ;

Өндірістік қызмет пен алаңдағы лагерьде өндірістік және қатты тұрмыстық қалдықтар түзіліп, жиналады. Өндірістік және тұтыну қалдықтары арнайы ыдыстарға жиналып, келісімшарт негізінде сыртқы ұйымдарға шығарылады.

Технологиялық емес әсерлер жобалық шешімдерден ауытқулар мен қызметкерлердің экологиялық сауатсыз мінез-құлқынан туындауы мүмкін. Олар өндірістік қызмет барысында штаттық жағдайларда да, апаттар кезінде де көрінуі мүмкін.

Айтарлықтай салдарлар техниканың арнайы жолдардан тыс жүруі және жер учаскелерінің бақылаусыз кеңеюінен туындауы мүмкін.

Қоршаған ортаны ластау салдарын (жер ресурстарының, атмосфералық ауаның және су ресурстарының ластануы) жекелей алдын алу және (немесе) жою бойынша төтенше жағдайларда әрекет ету жоспарын әзірлеу

Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 211-бабына сәйкес I және II категориядағы объектілерде апаттық жағдай туындаған кезде, оның нәтижесінде немесе ықтимал түрде белгіленген экологиялық нормалар бұзылса, объект операторы апаттық жағдай анықталған сәттен бастап кешіктірмей, бірақ ең кеш екі сағат ішінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға хабарлауға міндетті.

Сонымен қатар, атмосфералық ауаның ластануын болдырмау үшін қажетті барлық шараларды қабылдауы керек, оның ішінде тиісті стационарлық көздердің немесе объектінің толық немесе ішінара тоқтатылуы да бар. Апаттық жағдайдан туындайтын қоршаған ортаға теріс әсерлерді жою шаралары да жүзеге асырылуы тиіс.

Қоршаған ортаға ластаушы заттардың төтенше шығарындылары анықталған жағдайда, яғни техногендік сипаттағы төтенше экологиялық жағдайдың қаупі туындағанда, объектінің диспетчері дереу тиісті техникалық қызметтер мен еңбек қорғау, техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау қызметінің басшылығын хабардар етуі тиіс.

Олардың міндеті жағдайды қалыпқа келтіру бойынша шаралар қабылдау болып табылады.

Сонымен қатар, олар заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік қоршаған ортаны қорғау органдарына және басқа да ведомстволарға ақпарат береді.