НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ К ДОПОЛНЕНИЮ

К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТОБЕАРАЛ

Право пользования недрами на месторождении Тобеарал для добычи УВ сырья принадлежит ТОО «Тобеарал Ойл», на основании контракта №880 от 11.02.2002г. Площадь горного отвода месторождения Тобеарал составляет 2,83 км2.

Географические координаты горного отвода месторождения Тобеарал: 1) 46º44’05” с.ш; 49º34’59” в.д., 2) 46º44’05” с.ш; 49º35’22” в.д., 3) 46º43’52” с.ш; 49º36’29” в.д., 4) 46º43’38” с.ш; 49º37’12” в.д., 5) 46º43’23” с.ш; 49º37’09” в.д. 6) 46º43’25” с.ш; 49º36’10” в.д., 7) 46º43’16” с.ш; 49º35’31” в.д., 8) 46º43’23” с.ш; 49º35’08” в.д., 9) 46º43’41” с.ш; 49º34’58” в.д.

Общие сведения о месторождении. Контрактная территория ТОО «Тобеарал Ойл» расположена в Курмангазинском районе Атырауской области Республики Казахстан» в пределах листа L-39-40-В.

Географически месторождение расположено в южной приморской части Прикаспийской впадины в пределах междуречья Урал-Волга.

По административному делению месторождение Тобеарал относится к Курмангазинскому району Атырауской области Республики Казахстан.

Ближайшим населённым пунктом является районный центр пгт. Ганюшкино, расположенный в 40 км к западу от месторождения. Областной центр г. Атырау находится 220 км восточнее.

В непосредственной близости открыты и разрабатываются нефтяные месторождения Забурунье, Сазанкурак, Мынтеке и другие.

К югу на расстоянии 1,5 км проходят железнодорожная и автомобильная трассы республиканского значения Атырау-Астрахань. Ближайшей железнодорожной станцией является разъезд №8, расположенный в 4 км от площади месторождения.

По территории месторождения проходит трасса газопровода Макат - Северный Кавказ и непосредственно через контрактную территорию проходит линия нефтепровода Тенгиз-Новороссийск.

В орографическом отношении площадь представляет собой недавнее дно Каспийского моря и приурочена к поверхности обширной морской хвалынской равнины.

Поверхность равнины сложена солончаками и песками с присутствием ракушки. Высотные отметки рельефа на описываемой площади от уровня Балтийского моря колеблются в пределах от минус 17,1 до минус 29,3 метров.

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности, его контактные данные

Оператор объекта: ТОО «Тобеарал Ойл», РК Атырауская область, г.Атырау, мкр.Самал, 21 проезд, 2 дом., эл. почта: reception_olr@bk.ru  Директор – Хамитов Н.М.

Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемая деятельность предусматривает – «Дополнение к проекту разработки месторождения Тобеарал».

Целью настоящего Дополнение к проекту является совершенствование системы разработки месторождения Тобеарал с обоснованием внедрения мероприятий по оптимизации разработки месторождения, обеспечивающих максимальную технологическую эффективность и экономическую ценность месторождения Тобеарал, как для Республики Казахстан, так и для Недропользователя.

Проектом разработки рассмотрено 3 варианта дальнейшей разработки месторождения:

Вариант 1 является базовым и предусматривает бурение одной оставшейся проектной скважины Г-66 на IV объект с последующим переводом на III объект после выработки. Также запланирован перевод скважины Г-19 на II объект в 2026 году с возвратом на I объект после выработки. Предусматривается ввод всех бездействующих добывающих и нагнетательных скважин в эксплуатацию. Дополнительно предусмотрен перевод добывающей скважины А-13 в нагнетательный фонд в 2026 году.

Вариант 2 (рекомендуемый вариант) основан на варианте 1, за исключением возврата скважины Г-19 на I объект и перевода скважины А-13 в нагнетательный фонд. В этом варианте скважина Г-66 бурится сначала на III объект с последующим переводом на IV объект. Дополнительно запланировано бурение одной скважины на II объект (Г-67), проведение дострелов в скважинах Г-51 и Г-52, а также периодическое проведение работ по интенсификации притока (РИР) в скважинах А-16, Г-27, Г-47, Г-48, Г-50, Г-56 и Г-60 в период с 2026 по 2033 годы. Также предусмотрен перевод добывающей скважины Г-65 в нагнетательный фонд в 2034 году.

Вариант 3 основан на варианте 2 и дополнительно предусматривает бурение двух горизонтальных скважин на I и II объектах в 2028–2029 гг.

Система внутрипромыслового сбора и подготовки добываемой продукции месторождения предназначена для герметизированного сбора, обеспечения по скважинному замеру и промыслового транспорта добываемой продукции к объекту подготовки для доведения промыслового потока нефти и газа до товарной кондиции и сдачи потребителю.

Краткое описание существенных деятельности на окружающую среду, включая воздействия природные компоненты и иные объекты

Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности при осуществлении проектируемых работ оказывать не будет. В связи с тем, что территория участка расположена на значительном расстоянии от селитебных зон воздействия на биоразнообразие района (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы) оказываться не будет. Не значительное воздействия будет оказываться на техногенные нарушенные земли, расположенные смежно с рассматриваемой территорией в результате химического воздействия предприятия на атмосферный воздух. Изъятие земель не предусматривается.

В результате производственной деятельности воздействие на поверхностные и подземные воды оказываться не будет. Сброса сточных вод не предусмотрено.

Воздействия на атмосферный воздух будет оказываться в пределах области воздействия источниками выбросов предприятия, а также в меньшей степени источниками звукового давления. Организация на предприятии мониторинга предельных выбросов и мониторинга воздействия на атмосферный воздух позволит предупредить риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии ориентировочно безопасных уровней воздействия на него.

Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические) в районе намечаемых работ отсутствуют.

Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

22222

Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности.

Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Собственные полигоны, хранилища и иные места для долговременного хранения отходов на балансе Компании ТОО «Тобеарал Ойл» отсутствуют. По мере образования все образующиеся отходы при проведении работ будут вывозиться специализированной организацией согласно договору, имеющая все необходимые разрешительные документы.

Объем образования отходов производства и потребления:

при эксплуатации месторождения Тобеарал, составит – 38,16742 т/г, в том числе: нефтешлам (05 01 03*) – 24,535 т/г, отработанные люминесцентные лампы (20 01 21*) – 0,00442 т/г, отработанные масла (13 02 08*) – 0,32 т/г, промасленная ветошь - (15 02 02*) – 0,0635 т/г, использованная тара (15 01 10*) – 1,65 т/г, отработанные масляные фильтры (16 01 07*) – 0,06 т/г, отработанные аккумуляторные батареи (20 01 33*) – 0,168 т/г, отработанные шины (16 01 03) – 0,54 т/г, резинотехнические отходы (19 12 04) – 0,2235 т/г, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,003 т/г, смешанные коммунальные отходы (20 03 01) – 10,6 т/г.

при бурении эксплуатационных скважин глубиной 750м, составит: 218,006 т/г (1 скв), 872,026 (4 скв), в т.ч. от 4-х скв.: буровой шлам (010505*) – 391,32 т/г, отработанный буровой раствор (010506*) – 454,12 т/г, промасленная ветошь (150202*) – 0,254 т/г, отработанные масла (13 02 08*) – 3,36 т/г, использованная тара (150110*) – 0,3 т/г, полиэтиленовая пленка (170603*) – 0,08 т/г, металлолом (170407) – 8,08 т/г, протекторы обсадных труб (металлические) (160117) – 9,096 т/г, протекторы обсадных труб (пластиковые) (160119) – 2,476 т/г, огарки сварочных электродов (120113) – 0,012 т/г, ТБО (200301) – 2,928 т/г.

при капитальном ремонте скважин, составит: 6,685т/г (1 скв), 153,755 (23 скв), в т.ч. от 23-х скв.: промасленная ветошь (15 02 02*) – 1,4605 т/г, использованная тара (15 01 10*) – 28,98 т/г, отработанные масла (13 02 08*) – 58,719 т/г, металлолом (17 04 07) – 46,46 т/г, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,1035 т/г, коммунальные отходы (20 03 01) – 41,492 т/г.

Водопотребление и водоотведение

Источником водоснабжения на время строительства для данного объекта является привозная, пресная вода, которая используется для хозяйственно-бытовых нужд.

Для питьевых целей используется привозная вода в пластмассовых бутылках 1.5-5л.

Бытовое обслуживание работников питьевой водой, душевыми, питанием, проживание, занятых на строительных работах, будет осуществляться в вахтовом поселке.

Теплоснабжение участка площадки не предусмотрено, так как проведение работ будет осуществляться только в теплое время года.

Вода будет использоваться на хозяйственно–бытовые, питьевые и производственно-технологические нужды. На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды работающего персонала при проведении работ будет использоваться вода питьевого качества. На технологические нужды будет использоваться техническая вода. Вода питьевого качества будет использоваться на питье, приготовление пищи, прачечных, душевых, туалетах. Для производственной и хозяйственно-бытовой деятельности предприятия используется питьевая и техническая вода.

Поверхностного и подземного водозабора нет. Специальное водопользование не планируется.

В процессе проведения строительства на территории строительной площадки устанавливаются биотуалеты. По мере накопления стоки специальным автотранспортом отправляются на очистные сооружения.

Сброс сточных вод в природные водоёмы и водотоки не предусматривается.

При эксплуатации месторождения составляет: водопотребление – 2586,9375 м3/год; водоотведение – 2069,55 м3/год.

При бурении эксплуатационных скважин глубиной 750м: на 1 скв. – водопотребление – 278,77 м3/период; водоотведение – 223,02 м3/период, на 4 скв. – водопотребление – 115,08 м3/период; водоотведение – 892,08 м3/период.

При капитальном ремонте скважин: на 1 скв. – водопотребление – 335,4 м3/период, водоотведение – 268,38 м3/период; на 23 скв. – водопотребление – 7715,93 м3/период, водоотведение – 6172,7 м3/период.

Информации о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.

Воздействия на окружающую среду могут быть разделены на технологически обусловленные и не обусловленные. Технологически обусловленные — это воздействия, объективно возникающие вследствие производства работ, протекания технологических процессов и формирования техногенных потоков веществ. Среди технологически обусловленных воздействий могут быть выделены следующие группы ведущих факторов при реализации проектных решений:

1. Изъятие земель для размещения технологического оборудования. Изъятие угодий из использования может происходить, также, опосредованно, вследствие потери ими своей ценности при их загрязнении и деградации;

2. Нарушения почвенно-растительного покрова возникают при транспортировке оборудования;

3. Возможны аварийные сбросы на почвогрунты различного рода загрязнителей, основными из которых являются углеводородное сырье, сточные воды, ГСМ;

4. Выбросы в атмосферу от ряда организованных и неорганизованных стационарных источников. Источниками выбросов в атмосферу при проведении разработки месторождения территории являются двигателей внутреннего сгорания буровых установок, резервуары для нефти, насосы для откачки нефти, скважины, факел. Выбросы в атмосферу при нормальных режимах работы, от неорганизованных и организованных источников, в силу ограниченной интенсивности выбросов и их пространственной разобщенности не должны создавать высоких приземных концентраций;

5. Сточные воды образуются как в процессе работ, так и систем обеспечения жизнедеятельности. Сброс в поверхностные водоемы отсутствует;

6. При производственной деятельности и в полевом лагере происходит образование и накопление производственных и твердых бытовых отходов. Отходы производства и потребления собираются в специальные емкости и вывозятся сторонним организациям на договорной основе.

Технологически не обусловленные воздействия могут быть вызваны различными отклонениями от проектных решений и экологически неграмотным поведением персонала. Они могут проявляться как в процессе производственной деятельности в штатных ситуациях, так и при возникновении аварий.

Значительные последствия могут быть вызваны бесконтрольным проездом техники вне отведенных дорог и неконтролируемым расширением зон землеотвода.

Разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях по индивидуальному предупреждению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнения земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).

Согласно ст. 211 ЭК РК при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

При обнаружении аварийных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, т.е при угрозе возникновения чрезвычайной экологической ситуации техногенного характера диспетчер объекта обязан немедленно об этом информировать соответствующие технические службы, а также руководство службы ОТ, ТБ и ООС для приятия мер по нормализации обстановки, а оно, в свою очередь, должно информировать государственные органы охраны окружающей среды и другие ведомства в установленном законодательством порядке.