Нетехническое резюме к Разделу «Охрана окружающей среды» к Плану горных работ по отработке запасов золотосодержащих руд месторождения Прибрежное открытым способом, расположенного в Актогайском районе Карагандинской области

Категория объекта на период проведения добычных работ: на основании пп. 3.1 пункта 3 Раздела 1 Приложения 2 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК, добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых относятся к I категории.

ТОО «Концерн «Эко-Регион СК» имеет намерение произвести отработку запасов золотосодержащих руд месторождения «Прибрежное».

Данным планом горных работ срок эксплуатации карьера  рассчитан на 7 лет.

Календарный план отработки месторождения на период действия лицензии (2026-2032 гг).

Проектом принимается круглогодичный режим работы карьера:

•	Число рабочих дней в году – 365

•	Число рабочих дней в неделю – 7

•	Количество смен в сутки – 2

•	Продолжительность смены в сутки – 11 часов.

Согласно заданию на проектирование, предусматривается разработать план горных работ по отработке запасов золотосодержащих руд месторождения Прибрежное открытым способом.

В соответствие с заданием на проектирование максимальная годовая мощность предприятия составляет:

- 2026 год: вскрыша – 931000 т/год, горная масса – 981000 т/год, товарная руда – 50000 т/год;

- 2027-2030 год: вскрыша – 1596000 т/год, горная масса – 1796000 т/год, товарная руда – 200000 т/год;

- 2031 год: вскрыша – 1530000 т/год, горная масса – 1330000,0 т/год, товарная руда – 200000 т/год;

- 2032 год: вскрыша – 347798 т/год, горная масса – 439164 т/год, товарная руда – 94927 т/год.

Рабочим проектом предусматривается образование шести источников выбросов загрязняющих веществ.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по проектируемому объекту на период эксплуатации – 1,50017 г/сек, 72,309899 т/год.

Годовой расчет водопотребления

| Наименование | Кол-во | Норма л/сутки | м3/сутки | Кол-во дней | м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| питьевые и хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  |
| хозяйственно-питьевые нужды | 144 чел | 14 | 2,0 | 365 | 730,0 |
| технические нужды |  |  |  |  |  |
| орошение пылящих поверхностей | 110000 м2 | 1,5 | 165,0 | 30 | 4950 |
| расход воды на пылеподавление при проведении буровых работ | 1867 м3 | 30,0 | 56,038 | 30 | 1681,14 |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | 7361,14 |

Лимиты накопления отходов

| Наименование отходов | Место накопления | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Период эксплуатации |  |  |
| 2026 год |  |  |
| Всего |  | 11,1 |
| в том числе отходов производства |  | 0,3 |
| отходов потребления |  | 10,8 |
| Опасные отходы |  |  |
| Ветошь промасленная (обтирочная) 15 02 02* | Спец. контейнер | 0,3 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Смешанные бытовые отходы 20 03 01 | Спец. контейнер | 10,8 |
| 2027 год |  |  |
| Всего |  | 11,1 |
| в том числе отходов производства |  | 0,3 |
| отходов потребления |  | 10,8 |
| Опасные отходы |  |  |
| Ветошь промасленная (обтирочная) 15 02 02* | Спец. контейнер | 0,3 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Смешанные бытовые отходы 20 03 01 | Спец. контейнер | 10,8 |
| 2028 год |  |  |
| Всего |  | 11,1 |
| в том числе отходов производства |  | 0,3 |
| отходов потребления |  | 10,8 |
| Опасные отходы |  |  |
| Ветошь промасленная (обтирочная) 15 02 02* | Спец. контейнер | 0,3 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Смешанные бытовые отходы 20 03 01 | Спец. контейнер | 10,8 |
| 2029 год |  |  |
| Всего |  | 1596011,1 |
| в том числе отходов производства |  | 1596000,3 |
| отходов потребления |  | 10,8 |
| Опасные отходы |  |  |
| Ветошь промасленная (обтирочная) 15 02 02* | Спец. контейнер | 0,3 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Смешанные бытовые отходы 20 03 01 | Спец. контейнер | 10,8 |
| Вскрышные породы 01 01 02 | Отвал | 1596000,0 |
| 2030 год |  |  |
| Всего |  | 1596011,1 |
| в том числе отходов производства |  | 1596000,3 |
| отходов потребления |  | 10,8 |
| Опасные отходы |  |  |
| Ветошь промасленная (обтирочная) 15 02 02* | Спец. контейнер | 0,3 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Смешанные бытовые отходы 20 03 01 | Спец. контейнер | 10,8 |
| Вскрышные породы 01 01 02 | Отвал | 1596000,0 |
| 2031 год |  |  |
| Всего |  | 1530011,1 |
| в том числе отходов производства |  | 1530000,3 |
| отходов потребления |  | 10,8 |
| Опасные отходы |  |  |
| Ветошь промасленная (обтирочная) 15 02 02* | Спец. контейнер | 0,3 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Смешанные бытовые отходы 20 03 01 | Спец. контейнер | 10,8 |
| Вскрышные породы 01 01 02 | Отвал | 1530000,0 |
| 2032 год |  |  |
| Всего |  | 347809,1 |
| в том числе отходов производства |  | 347798,3 |
| отходов потребления |  | 10,8 |
| Опасные отходы |  |  |
| Ветошь промасленная (обтирочная) 15 02 02* | Спец. контейнер | 0,3 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Смешанные бытовые отходы 20 03 01 | Спец. контейнер | 10,8 |
| Вскрышные породы 01 01 02 | Отвал | 347798,0 |