Нетехническое резюме проекта «Отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности для Плана горных работ участка Карьерное»

1) описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет, включая:

описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами:

Основным видом деятельности оператора является разведка, добыча руды и производство благородных (драгоценных) металлов.

Корректировка проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) для «Плана горных работ месторождения Долинное (корректировка ранее выполненных проекта)» с учетом промышленных площадок (ПГР Долинное, Склад некондиционной руды, Блочно-контейнерная АЗС, Дробильно-сортировочный цех и ремонтно-механический цех, Склад балансной руды, Рудный склад на ДСК), взаиморасположение объекта и граничащих с ним характерных объектов не предвидится и отсутствуют жилые массивы, промышленные зоны, леса, сельскохозяйственных угодий, транспортных магистралей, селитебных территорий, зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха рядом с объектом нет, не пересекает какие либо объекты. Расстояние до ближайшего населенного пункта ст. Акжайдак 17 км.

Месторождение находится в Актогайском районе Карагандинской области, в 130 км к востоку от г. Балхаш (Рисунок 1-1). Ближайшим к месторождению населенным пунктом является ж/д станция Акжайдак, расположенная в 30 км на ветке Моинты-Актогай. Здесь же проходит водовод питьевой воды Токрау-Саяк.

Согласно пп.2.2 п. 2 раздела 1 приложения 1 Экологического кодекса РК объект, относится к видам намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным: карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га.

Согласно пп. 3.1 п. 3 раздела 1 приложения 2 Экологического Кодекса РК вид намечаемой деятельности относится к объектам I категории: добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Площадка 1 «ПГР месторождения Долинное» (Корректировка ранее выполненного проекта)

Настоящим проектом предусматривается отработка запасов месторождения открытым способом с последующей транспортировкой извлеченного материала на существующий ЗИФ ГОК Пустынное.

В основу выбора способа разработки месторождения положены следующие факторы:

- горнотехнические условия разработки месторождения;

- определение границы открытого способа разработки на основе граничного коэффициента вскрыши;

- обеспечение безопасных условий работ;

- обеспечение полноты выемки полезного ископаемого.

Анализ морфологии, геометрических параметров и условий залегания рудных тел месторождения Долинное позволяет считать целесообразным применение открытого способа отработки.

Целесообразность открытого способа добычи при отработке запасов верхних горизонтов месторождения обусловлена мощностью рудных тел, выходом их на дневную поверхность (под дневной поверхностью понимается дно существующего карьера), а также сложное внутреннее строение рудных тел, пониженная устойчивость руды и вмещающих пород в приповерхностной части.

С учетом величины потерь (13,0 %) и разубоживания (36,0 %) были определены эксплуатационные объемы горной массы в карьере месторождения «Долинное».

При определении производительности карьера по добыче руды и распределении объемов горной массы по годам эксплуатации приняты следующие основные положения:

- Режим работы предприятия, (подраздел 3.6 ПГР);

- Заданием на проектирование установлена производительность карьера до 6,2 млн. т. руды в год.

Следует отметить, что в соответствии с возможными колебаниями на рынке цен на металлы, порядок ввода карьера в эксплуатацию и его долевое участие в обеспечении заданной производительности по руде и уровня ее качества может быть изменен. Однако, остается неизменным характер выявленных по результатам анализа геологической ситуации в зоне освоения запасов месторождения открытым способом закономерностей, являющихся основой для календарного планирования горных работ. Так же от времени на узаконения технического проекта, начало которая в свою очередь занимает определенное время.

Согласно Техзаданию, производительность карьера по руде увеличена с 3,8 млн.т. руды в год до 6,2 млн. т. Срок службы карьера с учетом увеличения производительности, развития и затухания составляет 7 лет.

| Наименование показателей | Ед.изм. | Всего | Годы эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| Добыча балансовой руды | тыс.т. | 23 031,50 | 4 585,79 | 3 362,41 | 2 444,48 | 3 236,86 | 4 030,20 | 3 254,91 | 2 116,86 |
| Ср.содерж., Au | гр/т | 1,01 | 1,17 | 1,09 | 1,02 | 0,95 | 0,91 | 0,90 | 0,95 |
| Металл, Au | кг | 23 202,17 | 5 344,34 | 3 673,52 | 2 493,49 | 3 086,69 | 3 675,20 | 2 924,75 | 2 004,19 |
| Добыча товарной руды | тыс.т. | 31308.45 | 6 233,81 | 4 570,78 | 3 322,96 | 4 400,1 | 5 478,55 | 4 424,64 | 2 877,61 |
| Ср.содерж., Au | гр/т | 0,64 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,61 | 0,58 | 0,58 | 0,61 |
| Металл, Au | кг | 20 185,88 | 4 649,57 | 3 195,97 | 2 169,33 | 2 685,42 | 3 197,42 | 2 544,53 | 1 743,64 |
| Объем вскрыши | тыс.т. | 51 363,49 | 14 931,46 | 7 429,22 | 8 677,04 | 7 599,90 | 6 521,45 | 4 082,44 | 2 121,97 |
| Коэфф.вскрыши | т/т | 1,64 | 2,40 | 1,63 | 2,61 | 1,73 | 1,19 | 0,92 | 0,74 |

В период ввода карьера в эксплуатацию обеспеченность нормативными запасами полезного ископаемого по степени готовности их к выемке регламентируется ВНТП 35- 86 (табл.1). Согласно нормам технологического проектирования обеспеченность предприятия вскрытыми запасами составляет 6 месяцев, подготовленных к выемке (обуренных) - 4 месяца, готовых к выемке (взорванных) -1 месяц.

В объемном варианте это составляет:

- вскрытые запасы – 2 237,0 тыс.т или 816,4 тыс. м3;

- подготовленные запасы – 1 491 тыс. т или 544,16 тыс. м3;

- готовые к выемке – 372,8 тыс. т или 136,07 тыс. м3.

Обоснование системы разработки и структуры комплексной механизации:

Система разработки в карьере принята транспортная, уступная, нисходящими горизонтальными слоями с транспортировкой вскрышных пород во внешний отвал, а добытой руды на промежуточные рудные склады.

Для выполнения горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ на карьерах принимается два класса комплексов оборудования:

- экскаваторно-транспортно-отвальный (ЭТО) для выполнения вскрышных работ;

- экскаваторно-транспортно-разгрузочный (ЭТР) для производства добычных работ.

| Класс комплексов | Комплексы оборудования | Оборудование комплексов для |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подготовки горных пород к выемке | Выемочно-погрузочных работ | транспортировки | отвалообразования |
| IV | ЭТО | Буровой станок -Atlas Copco DML Гусеничный бульдозер -KOMATSU D275A | Колесный погрузчик KOMATSU WA800 Гидравлический экскаватор-HITACHI EX-1900 Колесный бульдозер -KOMATSU WD 600 | Самосвалы - KOMATSU HD 785 | Гусеничный бульдозер -KOMATSU D275A Автогрейдер -KOMATSU GD825A |
| VI | ЭТР | Буровой станок - Atlas Copco ROC-L8 Гусеничный бульдозер -KOMATSU D275A | Колесный погрузчик -KOMATSU WA600 Гидравлический экскаватор-HITACHI EX-1200, Колесный бульдозер -KOMATSU WD 600 | Самосвалы -KOMATSU HD 465 | Гусеничный бульдозер -KOMATSU D275A Автогрейдер -KOMATSU GD825A |

Примечание! Данный проект не ограничивает возможность применения других марок производителя техники, задействованных на основных процессах: выемке, погрузке, транспортировке и БВР схожих по своим техническим характеристикам с принятым оборудованием.

При реализации проекта намечаемой деятельности общее количество источников выбросов загрязняющих веществ составит:

- в 2025-2031 гг. 18 неорганизованных источников загрязнения атмосферного воздуха;

Перечень выбрасываемых ЗВ: Азота (IV) диоксид (2 класс опасности); Азот (II) оксид (3 класс опасности); Углерод оксид (Угарный газ) (4 класс опасности); Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности);

Объем выбрасываемых ЗВ на 2025-2031 года:

- 2025 год – 1553,08042148 тонн;

- 2026 год – 857,84282376 тонн;

- 2027 год – 913,76575516 тонн;

- 2028 год – 864,3036074 тонн;

- 2029 год – 814,79464268 тонн;

- 2030 год – 596,20817372 тонн;

- 2031 год – 399,39226872 тонн;

Источник №6001 – Экскаватор предназначен для проходки траншей и съездов время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 1,135 тонн в год. При работе источника применяется пылеподавление эффективностью 80 %.

Источник №6002 – Бульдозер предназначен для зачистки  вскрыши, время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 578,0 тонн в год. При работе источника применяется пылеподавление эффективностью 80 %.

Источник №6003 – Буровой станок марки Atlas Copco, применяются при буровых работах по вскрыше на карьере, время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 6,37 тонн в год.

Источник №6004 – Взрывные работы, при снятии вскрыши применяется взрывчатые вещества марки Гранулит Э и Аммонит 6ЖВ, взрывные работы проводятся на карьере, время работы источника 365 часов в год, при работе источника выделяется азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) в объеме 4,824 тонн в год; азот (II) оксид (Азота оксид) (6) в объеме 0,7839 тонн в год; углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) в объеме 34,5 тонн в год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 38,36403648 тонн в год.

Источник №6005 – Транспортировка вскрышной породы на отвал, время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 0,2906 тонн в год. При работе источника применяется пылеподавление эффективностью 80 %.

Источник №6006 – Хранение вскрыши в отвале,  время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 18,1 тонн в год. При работе источника применяется пылеподавление эффективностью 80 %.

Источник №6007 – Бульдозер, автогрейдер предназначен для формирования отвала, время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 1011,4 тонн в год. При работе источника применяется пылеподавление эффективностью 80 %.

Источник №6008 – Экскаватор предназначен для выемки и погрузки руды, время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 0,474 тонн в год. При работе источника применяется пылеподавление эффективностью 80 %.

Источник №6009 – Бульдозер предназначен для зачистки руды, время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 155,3 тонн в год. При работе источника применяется пылеподавление эффективностью 80 %.

Источник №6010 – Буровой станок марки Atlas Copco, применяются при буровых работах по руде на карьере, время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 6,37 тонн в год.

Источник №6011 – Взрывные работы, при добыче руды применяется взрывчатые вещества марки Гранулит Э и Аммонит 6ЖВ, взрывные работы проводятся на карьере, время работы источника 365 часов в год, при работе источника выделяется азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) в объеме 1,5824 тонн в год; азот (II) оксид (Азота оксид) (6) в объеме 0,25714 тонн в год; углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) в объеме 11,3 тонн в год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 16,016 тонн в год.

Источник №6012 – Транспортировка руды на склад руды, время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 0,4066 тонн в год. При работе источника применяется пылеподавление эффективностью 80 %.

Источник №6013 – Гидравлический молот предназначен для вторичного дробления руды, время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 0,1784 тонн в год.

Источник №6014 – Бурение шпуров предназначен для дробление негабарита шпуровым способом применяется перфоратор марки ПП-0,63  на карьере, время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 6,37 тонн в год.

Источник №6015 – Взрывные работы негабаритов руды применяется взрывчатые вещества марки Гранулит Э и Аммонит 6ЖВ, взрывные работы проводятся на карьере, время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) в объеме 0,1288 тонн в год; азот (II) оксид (Азота оксид) (6) в объеме 0,02093 тонн в год; углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) в объеме 0,92 тонн в год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 0,80256 тонн в год.

Источник №6016 – Промежуточный склад руды, предназначен для разгрузки и временного хранения руды, время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 0,2849 тонн в год. При работе источника применяется пылеподавление эффективностью 80 %.

Источник №6017 – Погрузка руды на промежуточной складе на автотранспорт, время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 2,52 тонн в год. При работе источника применяется пылеподавление эффективностью 80 %.

Источник №6018 – Транспортировка руды на склады ЗИФ, время работы источника 8760 часов в год, при работе источника выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) в объеме 0,3232 тонн в год. При работе источника применяется пылеподавление эффективностью 80 %.

Параметры основных элементов системы разработки:

Принимается транспортная система разработки нисходящими горизонтальными слоями с заходками по простиранию и вкрест простирания рудной залежи, с транспортировкой вскрыши во внешний отвал; руды – на промежуточные рудные склады.

Направление развития горных работ на уступе при разработке горизонта выбирается по следующим признакам:

- по расположению – фронт работ располагается вкрест простирания рудных тел с направлением его перемещения вдоль простирания рудных тел;

- по структуре – сложно разнородный фронт работ по причине невозможности выделить блоки только с пустыми породами или полезным ископаемым одного сорта, производится как раздельная, так и совместная выемка горнорудной массы;

- по направлению перемещения горнорудной массы – продольное перемещение из за-боя с применением карьерного транспорта;

- по погрузке горной массы – погрузка в транспортные средства на горизонте установки выемочно-погрузочного оборудования;

- по числу транспортных грузовых выходов – тупиковый фронт на уступе, который имеет один общий выход, служащий для подачи порожних автомобилей и для вы-дачи горнорудной массы.

Рыхление горного массива производится буровзрывным способом. Высота уступов определяется рекомендуемым горнотранспортным оборудованием и технологией отработки с учетом уменьшения потерь и разубоживания и составляет 5,0 м. Вскрышные уступы отрабатываются 10-ти метровыми уступами. Принятая высота добычных и вскрышных уступов удовлетворяет Требованиям Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы, так как принятая высота уступов не превышает максимальной глубины выемки (копания), которая для экскаватора HITACHI EX-1200 и EX-1900 составляет – 9,35 м.

Календарный план горных работ:

Степень подготовленности запасов к выемке на 2025-2031 годы.

Выемочно-погрузочные работы:

В соответствии с классификацией горных пород по трудности экскавации породы и руды месторождения «Долинное» относятся к III-IV категориям. Учитывая большую производительность карьера по горной массе (до 30 млн. т/год) в качестве основного выемочно-погрузочного оборудования в карьерах принимаются гидравлические экскаваторы фирмы HITACHI EX 1900 и EX 1200, соответственно ёмкостью ковша 12,0 и 6,7 м3.

Конструктивные и технологические преимущества принятых проектом гидравлических экскаваторов по сравнению с механическим (канатным) экскаватором заключаются в следующем:

- дополнительная степень свободы рабочего оборудования (одновременная подвижность стрелы, рукояти и ковша), обеспечивающая получение регулируемой траектории черпания и слоевую (сверху вниз) разработку пород;

- 1.5-2.5 раза меньшая удельная (на 1 м3 вместимости ковша) металлоемкость конструкции;

- большее в 2-2.2 раза усилие копания;

- быстрый монтаж (демонтаж) рабочего оборудования, позволяющий использовать на одной машине различные его конструкции, что обеспечивает в заданный момент соответствие технологических параметров экскаватора условиям разработки;

- независимость движения напора, подъема и поворота ковша облегчают разборку подошвы забоя и селективную выемку;

- параметры рабочего оборудования позволяют значительно увеличить объем горной массы, вынимаемый экскаватором в забое, с одного места стояния.

Транспортировка горной массы:

Горнотехнические условия разработки месторождения Долинное, параметры системы разработки, масштабы производства, а также ряд технологических факторов, предопределили выбор вида транспорта.

В данном проекте в качестве транспорта для перевозки руды и пород вскрыши принимается автомобильный транспорт, основными преимуществами которого являются: независимость от внешних источников питания энергии, упрощение процесса отвалообразования, сокращение длины транспортных коммуникаций, благодаря возможности преодоления относительно крутых подъемов автодорог, мобильность.

При выборе типа транспорта учитывались параметры выемочно-погрузочного оборудования и проектная производительность карьеров по горной массе. В качестве основного технологического транспорта в проекте приняты автосамосвалы марки HD 465 и HD 785, соответственно грузоподъёмностью 55 и 90 т.

Отвалообразование:

При разработке месторождения проектом предусмотрено в качестве технологического автотранспорта использование автосамосвалов марки KOMATSU HD.

Проектом предусматривается формирование рудного склада западнее от карьера на расстоянии 0,5 км. Плодородный слой складируется в штабеля расположенных на территории промышленной площадки. Транспортировка и складирование вскрышных пород будет осуществляться во внешние отвалы.

Выбор места расположения отвала обусловлен минимальным расстоянием транспортировки, розой ветров в данном регионе, а также отсутствием на данной площади запасов полезного ископаемого.

Общий объем транспортировки вскрышных пород за все время существования карь-ера составляет 59 759 634.29 м3.

Согласно данному проекту, с учетом изменений чаши карьера, в меньшую сторону, (согласно таблице 3 3-Календарный план горных работ) остаток вскрышных пород составляет 25 871 978 м3 (51 363 490 т).

При данных объемах складирования вскрышных пород в отвалы, а также вследствие применения автомобильного транспорта целесообразно принять бульдозерную схему отвалообразования.

Основные преимущества бульдозерного отвалообразования:

- организация и управление работами значительно проще;

- нет надобности, строить линии электропередач;

- применять металлоемкие экскаваторы;

- возможность производить разгрузку самосвалов по всему фронту.

Таким образом, настоящим проектом принимается бульдозерный способ отвалообразования, так как в данном случае он является единственным альтернативным способом отвалообразования.

Генеральный план:

Генеральный план открытой разработки месторождения представляет собой графическое изображение карьера на которых предусматривается добыча полезных ископаемых, отвала вскрышных пород, промышленных объектов и сооружений, транспортных, энергетических и водопроводных сетей и объектов жилого массива расположенных на поверхности в пределах земельного и горного отводов с учетом конкретного рельефа местности и геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и геодезических данных принятых проектом на основе общегосударственных и отраслевых нормативных документов (строительных норм и правил, санитарных норм, норм технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии и правил охраны недр при разведке полезных ископаемых технической и экологической безопасности). При разработке проектов открытой разработки месторождений твердых полезных ископаемых следует руководствоваться следующими принципами формирования промышленных комплексов:

- объекты и сооружения размещаются по возможности на непродуктивных землях с поэтапным их изъятием с учетом территориального зонирования тесно взаимосвязанных объектов;

- возможности расширения производственных объектов в целом и по отдельным их элементам;

- промышленные и вспомогательные объекты в пределах земельного и горного отводов размещаются компактно с минимальными резервами и с учетом высокого архитектурно эстетического уровня застройки и благоустройства прилегающих территорий при минимальной протяженности инженерных и транспортных коммуникаций с полным использованием благоприятных параметров рельефа.

- обеспечение наилучших санитарно-гигиенических условий труда с учетом климата района и используемой техники и технологии выполнения производственных процессов.

- минимального расстояния транспорта руд к пунктам их приема и складирования, и вскрышных пород на отвалы с рациональным размещением трасс автодорог и пешеходных путей, а также линий электропередач, сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водоотводных коммуникаций.

Основными объектами генплана являются карьер, отвал, склады ПРС, руды, промышленная площадка. Расположение объектов представлено на чертеже 38 (07-2018/11). Местоположение карьера и его конфигурация в плане и в глубину определяется геологическими параметрами месторождения, а также рельефом местности. Выбор мест расположения отвала предусматривает максимальную близость к карьеру, а также отсутствием на данной площади запасов полезного ископаемого.

Источниками загрязнения атмосферы, объекта будут являться работы с вскрышей, работы с рудой

В соответствии с проектом организации при проведении работ будут задействованы машины и транспортные средства, работающие на дизельном топливе – бульдозеры, экскаваторы и т.д.

При работе транспортных средств и механизмов в атмосферный воздух выделяются продукты сжигания дизтоплива и бензина: окись углерода, углеводороды, двуокись азота, сажа, серы диоксид, бенз/а/пирен.

При работе с грунтом будет выделятся пыль неорганическая (SiO2 20-70%).

Начало работ – в 2025 г.

Сжигание топлива в ДВС

В ходе передвижения автотранспорта по площадке для перемещения техники и материалов, в атмосферу выделяются загрязняющие вещества при сжигании топлива в двигателях внутреннего сгорания. Время работы автотранспорта составит 8760 часов/год, и расход объема ДТ – составит 272 тонн в год. В результате сжигания дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания в атмосферный воздух выделяются следующие вещества: оксид углерода, углеводороды, диоксид азота, сажа, сернистый ангидрид, свинец, бенз(а)пирен.

Забалансовая руда после добычи перевозится на существующий производственный комплекс близ месторождения.

Площадка 2 «Склад некондиционной руды»

При разработке карьера месторождения Долинное проектом «План горных работ месторождения Долинное» выполненного АО «АК Алтыналмас» в 2019 году, предусмотрена транспортировка добываемой руды на рудный склад дробильно-сортировочного комплекса (ДСК). Руда с бортовым содержанием золота от 0,4 до 0,7 г/т доставляется на площадку склада некондиционной руды, которая находится в северной части месторождения Долинное.

Данным проектом определены площадь и форма, а также технология и организация работ при формировании склада некондиционной руды, вместимостью 4 000 000 т.

Общий объем транспортировки балансовых и забалансовых руд за весь период работы карьера 23 593,8 тыс. т.

При этих объемах складирования руды на складах, при применении автомобильного транспорта целесообразно принять схему складирования с использованием бульдозеров Komatsu D275A и Komatsu WD600-3, которые будут формировать склад руды.

Технология и организация работ при формировании склада некондиционной руды. (ист.6102)

Технологический процесс складирования при автомобильном транспорте состоит из операций: разгрузки автосамосвалов и планировки руды бульдозером.

Автосамосвалы должны разгружать полезное ископаемое, доезжая задним ходом до ограничителя на бровке уступа. В качестве ограничителя используют вал руды.

Разгрузка машин может быть произведена на любом участке бровки. Для этого требуется, чтобы место разворота машин было расчищено от крупных кусков породы.

Общая площадь склада некондиционной руды:

- по дну 140 560 м2.

Защита склада некондиционной руды от поверхностных вод

Для отвода поверхностных вод, стекающих к рудному отвалу с более возвышенных мест водосборной площади в период весеннего снеготаяния и после ливней по периметру склада, предусматривается рытье канавы. Сечение канавы рассчитывается по максимальному притоку и доступной скорости течения воды в ней.

Эксплуатация склада некондиционной руды

Неорганизованный источник

Источник 6102

Транспортировка, складирование и хранение руды в количестве 4000000 т., осуществляется на склад хранения площадью 140560 м2. В расчет принимаем общее количество при всех погрузочно-разгрузочных работах, которое составит 8000 тыс. т. Пыление от колес автотранспорта.

Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая 70-20% SiO2.

Площадка 3 «Блочно-контейнерная АЗС»

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха, выявленным в ходе инвентаризации промплощадки, будет являться блочно-контейнерная АЗС.

На блочно-контейнерной АЗС функционируют следующие источники загрязнения:

1. 1 наземный резервуар емкостью 100 м3 для дизельного топлива;

2. 1 наземный резервуар емкостью 40 м3 для дизельного топлива;

3. 1 топливораздаточная колонка (ТРК) типа «БЗК».

На АЗС имеется 1 наземный резервуар емкостью 100 м3 для дизельного топлива (ист. 0201), 1 наземный резервуар емкостью 40 м3 для дизельного топлива (ист. 0202).

Так же на АЗС оборудована 1 топливораздаточная колонка (ТРК) типа «БЗК» (ист. 6201).

Годовой объем хранения дизельного топлива составляет 9393,0 т (11182,14 м3).

Процессы закачки и хранения топлива сопровождаются выделением в атмосферу следующих загрязняющих веществ: углеводороды предельные С12-С19, сероводород.

Емкости для хранения топлива являются организованными источниками загрязнения. ТРК является неорганизованным источником загрязнения.

Площадка 4 «Дробильно-сортировочный цех и ремонтно-механический цех»

На период эксплуатации на проектируемых объектах будет 17 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 7 организованных и 10 неорганизованных источников выбросов ЗВ:

Характеристика источника выбросов ЗВ

| № ист. | Наименование источника выброса |  | Источники выделения ЗВ | Параметры источника выбросов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Н, м | d, м | W, м/сек | V, м3/сек |  |  | t, 0C |
| Дробильно-сортировочный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6301 | Питающий бункер крупной руды | Пересыпка руды |  | 5,0 | - | - | - |  | - |  |
| 6302 | Бутобой | Пересыпка руды |  | 5,0 | - | - | - |  | - |  |
| 0301 | Участок дробления | Пересыпка, грохочение, дробление руды |  | 16,0 | 0,5 | 19,1 | 3,75 |  | 27,2 |  |
| 6304 | Конвейер пустой породы | Транспортировка руды |  | 5,0 | - | - | - |  | - |  |
| 6305 | Конвейер питания высокосортного склада руды | Транспортировка руды |  | 5,0 | - | - | - |  | - |  |
| 6306 | Конвейер питания низкосортного склада руды | Транспортировка руды |  | 5,0 | - | - | - |  | - |  |
| 6307 | Склад высокосортной крупной руды | Хранение руды |  | 5,0 | - | - | - |  | - |  |
| 6308 | Склад низкосортной крупной руды | Хранение руды |  | 5,0 | - | - | - |  | - |  |
| Ремонтно-механический цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0302 | Цех по ремонту горных машин и оборудования | замена масла |  | 13,5 | 0,3х0,3 | 5,02 | 0,903 |  | 27,2 |  |
| 0303 | Сварка металла | ручная дуговая сварка |  | 13,5 | 0,6х0,35 | 5,24 | 1,1 |  | 27,2 |  |
| 6309 | Цех токарно-сверлильный, наплавочный, сварочный | аргонодуговая сварка, плазменная резка металла, работа станков по механической обработки металла |  | 10,0 | 0,8х1,0 | 0,8 | 0,64 |  | 27,2 |  |
| 0304 | Шиномонтажный участок | работа вулканизатора |  | 13,5 | 0,3х0,2 | 6,0 | 0,36 |  | 27,2 |  |
| 0305 | Аккумуляторная | зарядка аккумуляторов, приготовление электролита |  | 13,5 | 0,15х0,15 | 0,89 | 0,02 |  | 27,2 |  |
| 0306 | Участок мойки деталей | Мойка деталей в растворах СМС |  | 13,5 | 0,4х0,2 | 6,78 | 0,542 |  | 27,2 |  |
| Здание пробоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0307 | Лаборатория пробоподготовки | Работа щековых дробилок, истирателя |  | 7,7 | 0,65х0,65 | 7,46 | 3,15 |  | 27,2 |  |
| Автодорога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6310 | Перевозка руды | Перевозка руды |  | 5,0 | - | - |  | - | - |  |
| 6311 | Работа автотранспорта (источник не нормируется) | Работа двигателей автомашин |  | 5,0 | - | - |  | - | - |  |

Площадка 5 «Склад балансовой руды»

При разработке карьера месторождения Долинное проектом «План горных работ месторождения Долинное» выполненного АО «АК Алтыналмас» г. Алматы в 2019 году, предусмотрена транспортировка добываемой руды на рудный склад дробильно-сортировочного комплекса (ДСК). Руда с бортовым содержанием золота от 0,7 до 0,9 г/т доставляется на площадку склада балансовой руды, которая находится в северо-западной части месторождения Долинное.

Данным проектом определены площадь и форма, а также технология и организация работ при формировании склада балансовой руды, вместимостью 1 500 тыс т.

Общий объем транспортировки балансовых и забалансовых руд за весь период работы карьера 23 593,8 тыс. т.

При этих объемах складирования руды на складах, при применении автомобильного транспорта целесообразно принять схему складирования с использованием бульдозеров Komatsu D275A и Komatsu WD600-3, которые будут формировать склад руды.

Эксплуатация склада балансовой руды

Неорганизованный источник

Источник 6402

Транспортировка, складирование и хранение руды в количестве 1500000 т., осуществляется на склад хранения площадью 86000 м2. В расчет принимаем общее количество при всех погрузочно-разгрузочных работах, которое составит 3000 тыс. т. Пыление от колес автотранспорта.

Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая 70-20% SiO2.

Площадка 6 Рудного склада на ДСК

Целю данного проекта является:

- бесперебойное обеспечение дробильно-сортировочного комплекса (далее ДСК) Долинное запасом руды в объеме 250 000 т;

- безопасное маневрирование автосамосвалов.

При разработке карьера месторождения Долинное, добываемая руда транспортируется на рудный склад дробильно-сортировочного комплекса (ДСК). Рудный склад входит в технологическую цепочку добычи и измельчения руды с доставкой на ЗИФ Долинное находящаяся на территории месторождения «Пустынное» (АО «АК Алтыналмас»).

Данным проектом определены площадь и форма, а также технология и организация работ при формировании рудного склада, вместимостью 250 000 т.

Общий объем транспортировки балансовых и забалансовых руд за весь период работы карьера 23 593,8 тыс. т.

При этих объемах складирования руды на складах, при применении автомобильного транспорта целесообразно принять схему складирования с использованием бульдозеров Komatsu D275A и Komatsu WD600-3, которые будут формировать склад руды.

Эксплуатация рудного склада

Неорганизованный источник

Источник 6502

Транспортировка, складирование и хранение руды в количестве 250000 т., осуществляется на рудный склад хранения площадью 96000 м2. В расчет принимаем общее количество при всех погрузочно-разгрузочных работах, которое составит 750000 т.

Пыление от колес автотранспорта.

Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая 70-20% SiO2.

Перечень источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации ПГР месторождение Долинное приведены таблицей 7.2.

Таблица 7.1 Источники загрязнения атмосферного воздуха

| № п/п | Наименование производства, номер цеха, участка и т.п. | Номер источника загрязнения атмосферы | Наименование источника выделения загрязняющих веществ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПГР месторождения Долинное |  |  |  |  |
| 1 | Экскаватор (Вскрыша) | 6001 | Выемочные работы | Неорганизованный |
| 2 | Бульдозер (вскрыша) | 6002 | Планирование поверхности | Неорганизованный |
| 3 | Бурение взрывных скважин | 6003 | Буровые работы | Неорганизованный |
| 4 | Взрывные работы | 6004 | Взрывные работы | Неорганизованный |
| 5 | Транспортировка вскрышных пород | 6005 | Транспортные работы | Неорганизованный |
| 6 | Отвал вскрыши | 6006 | Разгрузка вскрыши | Неорганизованный |
| 7 | Бульдозер, автогрейдер работы в отвале | 6007 | Формирование отвала, хранение вскрыши | Неорганизованный |
| 8 | Экскаватор (Руда) | 6008 | Выемочные работы | Неорганизованный |
| 9 | Бульдозер (руда) | 6009 | Планирование поверхности | Неорганизованный |
| 10 | Бурение взрывных скважин | 6010 | Буровые работы | Неорганизованный |
| 11 | Взрывные работы (руда) | 6011 | Взрывные работы | Неорганизованный |
| 12 | Транспортировка руды | 6012 | Транспортировка руды | Неорганизованный |
| 13 | Гидравлический молот | 6013 | Разделка негабарита | Неорганизованный |
| 14 | Бурение шпуров | 6014 | Вторичные дробление | Неорганизованный |
| 15 | Взрывные работы (негабарита) | 6015 | Взрывные работы | Неорганизованный |
| 16 | Промежуточный склад руды | 6016 | Разгрузка и хранение руды | Неорганизованный |
| 17 | Погрузка руды | 6017 | Погрузка руды на автотранспорт | Неорганизованный |
| 18 | Транспортировка руды на склад ЗИФ | 6018 | Транспортировка работы | Неорганизованный |
| Склад некондиционной руды |  |  |  |  |
| 19 | Эксплуатация | 6102 | Транспортировка, складирование и хранение руды | Неорганизованный |
| Блочно-контейнерная АЗС |  |  |  |  |
| 20 | Резервуар для ДТ | 0201 | Хранение ДТ | Организованный |
| 21 | Резервуар для ДТ | 0202 | Хранение ДТ | Организованный |
| 22 | Топливораздаточная колонка | 6201 | Топливораздаточная колонка | Неорганизованный |
| Дробильно-сортировочный цех и ремонтно-механический цех |  |  |  |  |
| 23 | Участок дробления (ДСК) | 0301 | Пересыпка, дробление руды, грохочение | Организованный |
| 24 | Цех по ремонту горных машин и оборудования (РМЦ) | 0302 | Замена масла | Организованный |
| 25 | Сварка металла (РМЫ) | 0303 | Ручная дуговая сварка | Организованный |
| 26 | Шиномонтажный участок (РМЦ) | 0304 | Работа вулканизатора | Организованный |
| 27 | Аккумуляторная (РМЦ) | 0305 | Зарядка аккумуляторов, приготовление электролита | Организованный |
| 28 | Участок мойка деталей | 0306 | Мойка деталей в растворах СМС | Организованный |
| 29 | Лаборатория пробоподготовки (Здание пробоподготовки) | 0307 | Работа щековых дробилок, истирателя | Организованный |
| 30 | Питающий бункер крупной руды (ДСК) | 6301 | Пересыпка руды | Неорганизованный |
| 31 | Бутобой (ДСК) | 6302 | Пересыпка руды | Неорганизованный |
| 32 | Конвейер пустой породы (ДСК) | 6304 | Транспортировка руды | Неорганизованный |
| 33 | Конвейер питания высокосортного склада руды (ДСК) | 6305 | Транспортировка руды | Неорганизованный |
| 34 | Конвейер питания низкосортного склада руды (ДСК) | 6306 | Транспортировка руды | Неорганизованный |
| 35 | Склад высокосортной крупной руды (ДСК) | 6307 | Хранение руды | Неорганизованный |
| 36 | Склад низкосортной крупной руды (ДСК) | 6308 | Хранение руды | Неорганизованный |
| 37 | Цех токарно-сверлильный, наплавочный, сварочный (РМЦ) | 6309 | Аргонодуговая сварка, плазменная резка металла | Неорганизованный |
| 38 | Перевозка руды (автодорога) | 6310 | Перевозка руды | Неорганизованный |
| 39 | Работа автотранспорта (источник не нормируется) (автодорога) | 6311 | Работа двигателей автомашины | Неорганизованный |
| Склад балансовой руды |  |  |  |  |
| 40 | Эксплуатация склада балансовой руды | 6402 | Транспортировка, складирование и хранение руды | Неорганизованный |
| Рудный склад на ДСК |  |  |  |  |
| 41 | Эксплуатация рудного склада | 6502 | Транспортировка, складирование и хранение руды | Неорганизованный |

- информацию о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности, включая жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности, биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы), земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации), воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод), атмосферный воздух, сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем, материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов;

Метеорологические характеристики и коэффициенты в расчетах рассеивания по источникам выбросов приняты с учетом требований РНД 211.2.01.01-97 и «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение №18 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города

| Метеорологические характеристики и коэффициенты, |  |
| --- | --- |
| определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ |  |
| в атмосфере города Карагандинская область |  |
| Карагандинская область, ПГР месторождения |  |
| Hаименование характеристик | Величина |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 20.9 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -15.1 |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 11.0 |
| СВ | 12.0 |
| В | 8.0 |
| ЮВ | 5.0 |
| Ю | 11.0 |
| ЮЗ | 28.0 |
| З | 17.0 |
| СЗ | 8.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 1.5 |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 5.0 |
| данным), повторяемость превышения которой |  |
| составляет 5 %, м/с |  |

Роза ветров

Аварийные и залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии отсутствуют. Технологические процессы на рассматриваемом предприятии исключают возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Аварийная ситуация на предприятии может возникнуть только в результате неблагоприятных природных воздействий (землетрясение, ураган и т.п.).

Необходимость в проведении полевых исследований ‒ не требуется.

Расчёт максимальных приземных концентраций произведен для 4 веществ из 7 выбрасываемых, по остальным загрязняющим веществам нецелесообразен, так как См <0.05 долей ПДК.

Сведения о фоновом загрязнении отсутствуют, в связи с тем, что в Актогайском районе Карагандинской области наблюдение за состоянием атмосферного воздуха филиал РГП «Казгидромет» не проводит согласно письму №27-01-06/611 от 04.06.2023 г. (см. Приложение)

Анализ расчета рассеивания показал, что на границе СЗЗ максимальная приземная концентрация не превышает установленные величины ПДК м.р. и изменения санитарно-защитной зоны предприятия не предусматривается.

Зон заповедников, музеев, памятников архитектуры в районе расположения предприятия нет.

В соответствии с действующими Санитарными правилами, утвержденными приказом Исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, производства по добыче руд металлов и металлоидов шахтным способом, за исключением свинцовых руд, ртути, мышьяка и марганца отнесены ко I классу опасности. Для объектов этого класса опасности размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 метров.

- описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в подпункте 3) настоящего пункта, возникающих в результате: строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по постутилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения; использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира - в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных); эмиссий в окружающую среду, накопления отходов и их захоронения; кумулятивных воздействий от действующих и планируемых производственных и иных объектов; применения в процессе осуществления намечаемой деятельности техникотехнологических, организационных, управленческих и иных проектных решений, в том числе в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - наилучших доступных техник по соответствующим областям их применении:

Если воздействие, указанное в пункте 25 настоящей Инструкции, признано возможным приводится краткое описание возможного воздействия.

При воздействии, указанные в пункте 25 настоящей Инструкции, признано невозможным указывается причина отсутствия такого воздействия.

Определение возможных существенных воздействий приведено в таблице 5.1.

Таблица 7.1 Определение возможных существенных воздействий

| № п/п | Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду | Возможность или невозможность воздействия намечаемой деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | осуществляется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко–культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия | деятельность намечается на территории, на которой отсутствуют ограничения, перечисленные в подпункте 1 Воздействие невозможно |
| 2 | оказывает косвенное воздействие на состояние земель, ареалов, объектов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта | Воздействие невозможно |
| 3 | приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов | Воздействие невозможно |
| 4 | включает лесопользование, использование нелесной растительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование не возобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассматриваемой территории | Воздействие невозможно |
| 5 | связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека | Воздействие возможно |
| 6 | приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления | Воздействие невозможно |
| 7 | осуществляет выбросы загрязняющих (в том числе токсичных, ядовитых или иных опасных) веществ в атмосферу, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – гигиенических нормативов | Воздействие возможно |
| 8 | является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды | Воздействие невозможно |
| 9 | создает риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ | Воздействие возможно |
| 10 | приводит к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека | Воздействие возможно |
| 11 | приводит к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы | Воздействие невозможно |
| 12 | повлечет строительство или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду | Воздействие невозможно |
| 13 | оказывает воздействие на объекты, имеющие особое экологическое, научное, историко–культурное, эстетическое или рекреационное значение, расположенные вне особо охраняемых природных территорий, земель оздоровительного, рекреационного и историко–культурного назначения и не отнесенные к экологической сети, связанной с особо охраняемыми природными территориями, и объектам историко–культурного наследия | Воздействие невозможно |
| 14 | оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно–болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса) | Воздействие невозможно |
| 15 | оказывает потенциальные кумулятивные воздействия на окружающую среду вместе с иной деятельностью, осуществляемой или планируемой на данной территории | Воздействие невозможно |
| 16 | оказывает воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции) | Воздействие невозможно |
| 17 | оказывает воздействие на маршруты или объекты, используемые людьми для посещения мест отдыха или иных мест | Воздействие невозможно |
| 18 | оказывает воздействие на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экологические проблемы | Воздействие невозможно |
| 19 | оказывает воздействие на территории или объекты, имеющие историческую или культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке объектами историко–культурного наследия) | Воздействие возможно |
| 20 | осуществляется на неосвоенной территории и повлечет за собой застройку (использование) незастроенных (неиспользуемых) земель | Воздействие невозможно |
| 21 | оказывает воздействие на земельные участки или недвижимое имущество других лиц | Воздействие невозможно |
| 22 | оказывает воздействие на населенные или застроенные территории | Воздействие невозможно |
| 23 | оказывает воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения) | Воздействие невозможно |
| 24 | оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми) | Воздействие невозможно |
| 25 | оказывает воздействие на участки, пострадавшие от экологического ущерба, подвергшиеся сверхнормативному загрязнению или иным негативным воздействиям, повлекшим нарушение экологических нормативов качества окружающей среды | Воздействие невозможно |
| 26 | создает или усиливает экологические проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагоприятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров) | Воздействие невозможно |
| 27 | факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения | Воздействие невозможно |

- обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду:

Проведенные расчёты приземных концентраций показали, что по всем ингредиентам загрязняющие вещества на жилой зоне не превышают ПДК.

- обоснование предельного количества накопления отходов по их видам:

При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально–сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно–аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для основных, вспомогательных и ремонтных работ.

В процессе намечаемых добычных работ на месторождении предполагается образование следующих видов отходов производства и потребления, всего 29 наименований.

Доставка запасных частей и материалов, текущий профилактический ремонт горнотехнического оборудования на карьере будет выполняться непосредственно на уступе при помощи передвижной ремонтной мастерской.

В состав АО «АК Алтыналмас» входят 29 наименовании отходов отходы из-них:

– 5 наименовании отходов от ПГР «Долинное» (корректировака ранее выполненных проектов);

– 1 наименовании отходов от Склада некондиционной руды;

– 6 наименовании отходов от Блочно-контейнерной АЗС;

– 15 наименовании отходов от ДСК и РМЦ;

– 1 наименовании отходов от Склада балансовой руды;

– 1 наименовании отходов от Рудного склада;

Целевые показатели (качественные/количественные значения отходов) приняты согласно:

– сведениям, полученным от собственника АО «АК Алтыналмас»;

Предлагается включить в нормативы следующие виды отходов для производственных площадок:

Площадка ПГР Долинное:

- ТБО

- Буровой шлам и другие отходы бурения

- Металлолом

- Отходы взрывчатых веществ

- Вскрыша

Площадка Склад некондиционной руды

1. ТБО

Площадка Блочно-контейнерная АЗС

- Тара из-под ЛКМ

- Промасленная ветошь

- Замазученный песок

- Отходы промывки резервуаров ГСМ

- ТБО

- Огарки сварочных электродов

Площадка ДСК и РМЦ

- Отработанные аккумуляторы

- Отработанные масла

- Промасленный фильтр

- Промасленная ветошь

- Отходы электроники и оргтехники

- Отходы конвейерной ленты

- Лом цветных металлов

- Металлолом

- Огарки сварочных электродов

- Отработанные автошины

- ТБО

- Отходы бумаги

- Отходы пластмасс

- Отходы очистных сооружении

- Отработанные тормозные накладки

Площадка Склад балансовой руды

- ТБО

Площадка Рудного склада

- ТБО

- обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности:

При ПГР предусматривается захоронения только вскрышных пород и отходов бурения на складе вскрыши. Отходы, образуемые в процессе деятельности планируется передавать сторонним организациям по договору.

Лимиты накопления образующихся отходов будут установлены в соответствии с требованиями ЭК РК с условием соблюдения сроков временного накопления (не более 6 месяцев).

- информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации:

Система контроля за безопасностью предусматривает выполнение требований нормативно-технической документации по промышленной и пожарной безопасности, требований органов государственного надзора.

Авария – это разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ (Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» от 3 апреля 2002 года N 314).

Аварийная ситуация - состояние потенциально опасного объекта, характеризующееся нарушением пределов и/или условий безопасной эксплуатации, но не перешедшее в аварию, при котором все неблагоприятные воздействия источников опасности на персонал, население и окружающую среду удерживаются в приемлемых пределах посредством соответствующих предусмотренных проектом технических средств.

В случае аварийных ситуаций предусмотрены системы аварийной остановки оборудования на каждом участке.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п.

Принятые проектные решения обеспечивают высокую надежность и безопасность в ходе эксплуатации объектов предприятия.

Возможные нештатные (аварийные) ситуации на промплощадке (на дневной поверхности) рудника и необходимые мероприятия для их предотвращения приведены в таблице ниже:

| Нештатная (аварийная) ситуация | Причина возникновения | Последствия ситуации | Мероприятия по предотвращению нештатных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разлив нефтепродуктов при заправке автотранспорта | Нарушение процесса Заправки | Загрязнение почв, атмосферного воздуха, пожар | а) Постоянный контроль за целостностью (емкостей) бочек; б) устройство поддонов; в) средства пожаротушения |
| Перевернувшийся автотранспорт с рудой | Не соблюдение правил движения | Локальное и временное загрязнение атмосферного воздуха | Постоянный контроль за Персоналом |
| Обрушение вскрышных пород | Внешние причины | Локальное и временное загрязнение атмосферного воздуха | Складирование вскрыши в соответствии с проектом. |

Комплекс технических решений, заложенных в проекте, направлен на предотвращение или исключение аварийных ситуаций и базируется на следующих принципах:

- сведение к минимуму вероятности аварийных ситуаций, путем применения комплексных мероприятий, направленных на устранение причин их возникновения;

- обеспечение безопасности обслуживающего персонала, населения, сведения к минимуму ущерба от загрязнения окружающей среды.

Обязательному оповещению подлежат следующие происшествия:

- несчастные случаи на производстве: групповые, с летальным или с тяжелым исходом;

- аварии, вызванные чрезвычайными ситуациями техногенного характера.

- чрезвычайные ситуации природного характера, вызванные стихийными бедствиями.

Оповещение персонала месторождения осуществляется по телефону, звуковой связи. Оповещение территориальных органов, находящихся за пределами месторождения, осуществляется по каналам проводной телефонной и мобильной связи.

Оповещение государственных органов осуществляется директором ОФ, либо по их указанию, диспетчером. При этом в первую очередь извещаются:

- управление по госконтролю за ЧС и промышленной безопасностью Карагандинской области:

- инспектор по охране труда Департамента Министерства труда и социальной зашиты населения Карагандинской области:

- санитарно-эпидемиологическая служба Карагандинской области:

- прокуратура Карагандинской области;

- департамент внутренних дел Карагандинской области.

Мероприятия по созданию и поддержанию в готовности к применению сил и средств

- обеспечение пожарным инвентарем всех производственных объектов:

- обеспечение удобного подъезда транспорта и техники к объектам;

- создание и проведение учений противоаварийных сил совместно с подразделениями предприятия;

- охрану объектов;

- эвакуацию в безопасные места основных средств производства:

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования;

- усиление конструктивных элементов зданий н сооружений, отвалов и другие
мероприятия, способствующие защите материальных ценностей;

- осуществление контроля зa соблюдением правил эксплуатации оборудования:

- создание запасов различных видов топлива, смазочных материалов, а также резервы материалов, сырья во избежание остановки работ при ЧС. Запас всех материалов

- готовность к выполнению восстановительных работ, обеспеченность восстановительных работ людскими ресурсами, наличием запасов материально-технических средств, спасательного оборудования и техники, готовность формирований и персонала к проведению восстановительно-спасательных работ:

- поддержание в систематической готовности пунктов управления н средств связи, их дублирование, а также разработка порядка замещения руководящего состава месторождения при невозможности ими выполнять возложенные задачи вследствие болезни пли ранения.

Решения, направленные на предупреждение развития промышленных аварий и их локализацию обеспечиваются соблюдением нормативно-правовой документации

- ведение технологического процесса в соответствии с регламентом;

- автоматизация и контроль параметров процесса с постоянным мониторингом;

- регулярный осмотр оборудования и аспирационных воздуховодов, выполнение ремонтных работ в соответствии с графиком планово-предупредительных работ.

Все открытые движущиеся части оборудования, расположенные на высоте до 1,3 м (включительно) от уровня пола или доступные для случайного прикосновения с рабочих площадок, ограждаются, за исключением частей, ограждение которых не допускается их функциональным назначением. Ограждение выполняется сплошным или сетчатым с размером ячеек 20х20 мм.

В случаях, если исполнительные органы машин представляют опасность для людей и не ограждены, предусматривается сигнализация, предупреждающая о пуске машины в работу, и средства для остановки и отключения от источников энергии. Указанные средства, для остановки и отключения машин и механизмов от источников энергии должны соответствовать технологическим требованиям и располагаться в доступном для персонала и иных лиц местах, чтобы обеспечить, в случае необходимости, аварийное отключение машин, механизмов и агрегатов.

Движущиеся части агрегатов, расположенные в труднодоступных местах, допускается ограждать общим ограждением с запирающим устройством. Ограждение устанавливается так, чтобы оно не затрудняло их обслуживание.

Решения по обеспечению взрыво-пожаробезопасности

Взрыво-пожаробезопасность на промышленном объекте достигается соблюдением технологических режимов при эксплуатации оборудования, общих правил и инструкций по безопасности труда и пожарной безопасности.

Весь персонал несет ответственность за соблюдение пожарной безопасности в ходе эксплуатации, при ведении ремонтных и аварийно-восстановительных работ. Назначены ответственные лица за пожарную безопасность и содержание в исправном состоянии первичных и стационарных средств пожаротушения.

Анализ условий возникновения и развития вероятных аварий, инцидентов

1) Возможные причины возникновения и развития аварий и инцидентов:

- ошибочные действия персонала (несоблюдение графиков технологического обслуживания и ремонта оборудования, выполнение работ с отклонением от технологических регламентов);

- отказ и неполадки оборудования (нарушение технологических процессов, физический износ, коррозия, ошибки при проектировании и изготовлении, прекращение подачи энергоресурсов и пр.);

- нарушение правил пожарной безопасности (проведение огневых работ с нарушением требований безопасности);

- нарушение правил эксплуатации технологического оборудования;

- нарушение требований безопасности при использовании, хранении, транспортировании опасных веществ;

- неисправности КИП, средств автоматики и сигнализации;

- нарушение правил и критериев безопасной эксплуатации систем и сооружений хвостового хозяйства; отступления от проекта при строительстве гидротехнических сооружений; нарушение технологии складирования отходов обогащения;

- внешние воздействия природного характера (ливневые дожди, степные пожары, оползни, разломы поверхности, землетрясения);

- постороннее вмешательство (террористическая деятельность).

2) Сценарии возможных аварий, инцидентов:

- ошибка обслуживающего персонала → поломка оборудования; возгорание полотна → остановка производственного цикла;

- короткое замыкание (двигатель вентилятора, кабель, пускорегулирующая аппаратура, лампа освещения) → возникновение зоны высокой температуры → воспламенение частей электрооборудования → пожар → задымление территории → получение персоналом травм, отравление газообразными продуктами горения.

- разрушение несущих конструкций грузоподъемного механизма, разрушение грузозахватных приспособлений → падение груза с высоты → попадание в зону возможных поражающих факторов людей и оборудования → разрушение оборудования → травмирование персонала, загрязнение территории.

Порядок информирования населения и местного исполнительного органа

Согласно ст.82 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного объекта:

- при инциденте: немедленно информирует о возникновении опасных производственных факторов и произошедшем инциденте работников, население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации, территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы;

- при аварии: немедленно информирует о произошедшей аварии профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования, обслуживающие объект, территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы, а при возникновении опасных производственных факторов – население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации, и работников.

Информация передается за подписью директора предприятия, который несет ответственность за переданную информацию.

Информация должна содержать:

- дату, время, место, причины возникновения ЧС;

- количество пострадавших (в том числе погибших);

- характеристику и масштабы ЧС;

- влияние на работу других организаций;

- нанесенный ущерб жилому фонду;

- материальный ущерб, нанесенный организации;

- возможность справиться собственными силами;

- ориентировочные сроки ликвидации ЧС;

- дополнительные силы и средства необходимые для ликвидации последствий ЧС.

Описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий:

Согласно декларации промышленной безопасности, риск поражения населенных пунктов отсутствует. Предприятий и учреждений, попадающих в зону затопления, нет.

- возгорание полотна → выбросы вредных газов в атмосферу;

- нарушение в работе системы аспирации → отказ системы сигнализации → превышение ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны → принятие мер по ликвидации аварии;

- короткое замыкание (двигатель вентилятора, кабель, пускорегулирующая аппаратура, лампа освещения) → возникновение зоны высокой температуры → воспламенение частей электрооборудования → пожар → задымление территории → выбросы вредных газов в атмосферу → принятие мер по ликвидации аварии.

Для минимизации воздействия на окружающую среду и предупреждения загрязнения прилегающей территории предусмотрено:

Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению выбросов опасных веществ:

- соответствие технологического режима работы оборудования и других производственных мощностей регламенту производства;

- периодический осмотр технологического оборудования с целью обнаружения повреждений;

- укрытие всех мест пылевыделения;

- обеспечение опасных производств приточно-вытяжной вентиляцией, местными отсосами;

- для снижения количества просыпи под ленточными конвейерами соединение стыков лент предусмотрено методом вулканизации.

Регулирование выбросов в атмосферу вредных веществ осуществляются организационно-техническими мероприятиями, которые включают:

- оборудование дробилок, мест пересыпа аспирационными укрытиями с сухой вытяжной системой аспирации;

- осуществление постоянного контроля за состоянием атмосферного воздуха в производственных помещениях;

- внедрение и обеспечение работоспособности автоматических систем предупреждения об опасности аварии;

- контроль за превышением температуры электрооборудования.

С целью снижения негативного воздействия деятельности предприятия на природную среду предусматриваются следующие организационные и технические мероприятия:

- поддержание в полной технической исправности резервуаров;

- организация системы сбора и хранения отходов, складирование коммунально-бытовых отходов на специальных площадках в металлических контейнерах, с последующим вывозом в места, согласованные с СЭС;

- организация экологической службы предприятия

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими условиями, которые не контролируются человеком. При возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;

- неблагоприятные метеоусловия (ураганные ветры).

Сейсмическая активность. Землетрясения возникают неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими. Предупредить начало землетрясения точно в настоящее время еще невозможно. Прогноз его оправдывается в 80 случаях и носит ориентировочный характер.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий электричества (ЛЭП) на территории промышленной площадки.

Климат района, находящегося в глубине Евроазиатского материка, является резко континентальным, с жарким сухим летом и холодной малоснежной зимой.

В процессе реализации работ производство всех работ должно выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности.

При решении задач оптимального управления предприятием главным является необходимость принятия технических решений, обеспечивающих экологическую безопасность при функционировании производства.

Выводы

1) Основные результаты анализа опасностей и риска

Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации на предприятии определяется наличием веществ и процессов, повышающих опасность объекта, климатическими и природными условиями, уровнем автоматизации технологического процесса, качеством технического обслуживания и квалификацией обслуживающего персонала, возможностью воздействия ЧС, возникающих на соседних предприятиях или на транспортных магистралях.

Основной причиной возникновения аварийных ситуаций при производстве работ может стать человеческий фактор (нарушения персоналом технологии производственных процессов; несоблюдения требований технической эксплуатации оборудования, пожарной безопасности) и неисправность технологического оборудования.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций при нарушении технологии, отказе оборудования, ошибках персонала находится на приемлемом уровне.

Расчет опасных зон возможных аварийных ситуаций показал, что последствия аварий не выходят за пределы предприятия.

На основании анализа опасности и рисков можно сделать вывод, что при условии строгого выполнения проектных решений при проведении работ, а также соблюдении регламентов работы оборудования, норм его эксплуатации, требований системы стандартов безопасности труда, норм, правил и инструкций по охране труда, производственная деятельность на декларируемом объекте не нанесет ущерб здоровью и жизни персоналу, третьим лицам и окружающей среде.

Эксплуатация объекта намечаемой деятельности в соответствии с технологическими инструкциями исключает возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Возникновение аварийной ситуации на операторе объекта, в том числе с человеческими жертвами, является крайне редким событием. Риск поражения населенных пунктов отсутствует.

- описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий - предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий после реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях:

Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду это система действий, используемая для управления воздействиями, снижения потенциальных отрицательных воздействий или усиления положительных воздействий в интересах как затрагиваемого проектом населения, так и региона, области, республики в целом.

В тех случаях, когда выявляются значительные неблагоприятные воздействия основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Когда же подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, излагаются варианты мероприятий, направленные на компенсацию негативных последствий.

Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия способные обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как были реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества.

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия:

- направленные на обеспечение экологической безопасности;

- улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды;

- способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;

- предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения;

- совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды.

Организация хранения и погрузочно-разгрузочные работы будут осуществляться с применением следующих технологических подходов:

- сокращение числа промежуточных узлов и мест перегрузок.

- использование установок для выравнивания и уплотнения верхнего слоя пылящих поверхностей.

Мероприятия предусмотрены с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду от всех источников воздействия (в том числе и от передвижных) с учетом розы ветров. Ближайшие жилые объекты расположены вне зоны воздействия предприятия.

Предлагается комплекс следующих природоохранных мероприятий:

- Мероприятия по охране окружающей среды

- Мероприятия по снижению воздействий до проектного уровня

- Мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных

Обязанности инициатора АО «Алтыналмас» на всех этапах работ намерено осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с природоохранным законодательством Республики Казахстан и установленными для него нормативами природопользования. При этом будут приниматься все меры по комплексному и рациональному использованию природных ресурсов, по минимизации негативных последствий для природной и социальной среды.

Мероприятия по охране окружающей среды согласно подпунктам 3), 6) и 9) пункта 10 приложения 4 к Кодексу

Для обеспечения экологической безопасности и минимизации негативного воздействия промышленной деятельности на окружающую среду необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

Подпункт 3) Проведение экологических исследований:

- Мониторинг фонового состояния окружающей среды:

  - Проведение регулярных измерений показателей качества воздуха, воды и почвы до начала и во время эксплуатации объекта.

  - Использование автоматизированных систем мониторинга для получения данных в режиме реального времени.

- Оценка воздействия на экосистемы:

  - Изучение влияния выбросов, сбросов и отходов на местные экосистемы, включая флору и фауну.

  - Проведение биоразнообразных исследований для определения уязвимых видов и природных сообществ.

- Разработка программ и планов мероприятий по снижению загрязнения:

  - Создание детализированных планов по управлению качеством воздуха, воды и почвы.

  - Внедрение мер по сокращению выбросов загрязняющих веществ и улучшению экологических условий.

Подпункт 6) Проведение изыскательских работ по обоснованию состава природоохранных мероприятий:

- Гидрогеологические исследования:

  - Проведение детальных исследований водных объектов для определения источников и путей загрязнения.

  - Оценка влияния промышленной деятельности на поверхностные и подземные воды.

- Почвенные исследования:

  - Анализ состава и состояния почв для выявления загрязненных участков.

  - Изучение процессов миграции загрязняющих веществ в почвах и их влияния на сельскохозяйственные угодья и природные экосистемы.

- Ландшафтные исследования:

  - Оценка воздействия на ландшафтные структуры и их устойчивость к антропогенному воздействию.

  - Разработка мер по восстановлению и защите ландшафтов.

- Обоснование природоохранных мероприятий:

  - Разработка конкретных мер и технологий для охраны водных ресурсов, почв и ландшафта на основе проведенных исследований.

  - Составление комплексных планов по предотвращению и устранению загрязнений.

Подпункт 9) Разработка нетрадиционных подходов к охране окружающей среды:

- Создание высокоэффективных систем и установок для очистки отходящих газов:

  - Внедрение передовых технологий для очистки выбросов промышленных газов, включая электрофильтры, скрубберы и катализаторы.

  - Использование инновационных методов очистки, таких как плазменные и мембранные технологии.

- Очистка сточных вод:

  - Разработка и внедрение систем очистки сточных вод с использованием биологических, химических и физических методов.

  - Применение многоступенчатых систем очистки для достижения высокого уровня чистоты сточных вод.

- Утилизация отходов:

  - Разработка технологий переработки и утилизации промышленных отходов, включая их повторное использование в производственных процессах.

  - Внедрение методов компостирования, пиролиза и газификации для переработки органических и неорганических отходов.

- Нетрадиционные подходы и инновации:

  - Использование нанотехнологий и биотехнологий для улучшения процессов очистки и утилизации.

  - Внедрение систем зеленой энергетики для снижения зависимости от ископаемых источников и уменьшения экологического следа.

- оценку возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах:

Воздействие на окружающую среду — любое изменение в окружающей среде, которое полностью или частично может быть результатом намечаемой хозяйственной или иной деятельности. К необратимым последствиям следует отнести такие, которые приводят к качественному (трудно восстановимому) изменению окружающей среды. Разрушительные воздействия на природную окружающую среду могут иметь антропогенный (военные действия, аварии, катастрофы) и природный характер (стихийные бедствия).

Согласно схеме экологического районирования рассматриваемая территория попадает в зону горно-долинной циркуляции с удовлетворительными условиями проветривания. По степени загрязнения атмосферного воздуха территория относится к благоприятной зоне.

Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают.

Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется.

Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.

Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу

На основании ст. 78 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее по тексту - послепроектный анализ) проводится составителем отчета о возможных воздействиях, в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

По завершению послепроектного анализа составитель настоящего отчета подготавливает заключение, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий. Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

- способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления:

В случае принятия решения о прекращении намечаемой деятельности на начальной стадии ее осуществления, оператором будет разработан план ликвидации последствий производственной деятельности на основании «Инструкции по составлению плана ликвидации», утвержденной приказом №386 от 24.05.2018 г. При планировании ликвидационных мероприятий выделены следующие критерии:

- приведение нарушенного участка в состояние, безопасное для населения и животного мира;

- приведение земель в состояние, пригодное для восстановления почвеннорастительного покрова;

- улучшение микроклимата на восстановленной территории;

- нейтрализация отрицательного воздействия нарушенной территории на окружающую среду и здоровье человека.

Далее, после ликвидации будет разработан проект рекультивации нарушенных земель согласно «Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных земель», утвержденной приказом Министра национальной экономики РК №346 от 17.04.2015 г.

Рекультивация земель — это комплекс работ, направленный на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. Целью разработки проекта рекультивации земель является определение основных решений, обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимумом затрат: установление объемов, технологии и очередности производства работ, определение сметной стоимости рекультивации.

Направление рекультивации земель зависит от следующих факторов:

- природных условий района (климат, почвы, геологические, гидрогеологические и гидрологические условия, растительность, рельеф, определяющие геосистемы или ландшафтные комплексы);

- агрохимических и агрофизических свойств пород и их смесей в отвалах, гидроотвалах, хвостохранилищах;

- хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий в районе размещения нарушенных земель;

- срока существования рекультивационных земель и возможности их повторных нарушений;

- технологии производства комплекса горных и рекультивационных работ;

- требований по охране окружающей среды;

- состояния ранее нарушенных земель, т.е. состояния техногенных ландшафтов.

Согласно ГОСТ 17.5.1.01-83, возможны следующие направления рекультивации:

- сельскохозяйственное - с целью создания на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий;

- лесохозяйственное - с целью создания лесных насаждений различного типа;

- рыбохозяйственное - с целью создания в понижениях техногенного рельефа рыбоводческих водоемов;

- водохозяйственное - с целью создания в понижениях техногенного рельефа водоемов различного назначения;

- рекреационное - с целью создания на нарушенных землях объектов отдыха;

- санитарно-гигиеническое - с целью биологической или технической консервации нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически неэффективна или нецелесообразна в связи с относительной кратковременностью существования и последующей утилизацией этих объектов;

- строительное - с целью приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства.

На случаи прекращения намечаемой деятельности предусматривается проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель в два этапа:

I - технический этап рекультивации земель,

II - биологический этап рекультивации земель.

Технический этап рекультивации предполагается выполнить после полной отработки карьера, который будет включать в себя: грубую планировку (уборка строительного мусора, засыпка ям и неровностей, планировка территории, выполаживание откосов породных отвалов) и чистовую планировку (нанесение ПРС).

Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является проведение биологического этапа рекультивации. Работы по биологическому восстановлению земель ведутся для создания растительных сообществ декоративного и озеленительного назначения.

До начала проведения работ по рекультивации нарушенных земель должен быть разработан проект на производство этих работ согласно инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики РК №346 от 17.04.2015 г.

Рекультивацию нарушенных земель природопользователь выполнит отдельным проектом. В рабочем проекте будут проработаны технологические вопросы всех этапов работ по рекультивации нарушенных земель и определена сметная стоимость выполнения этих работ.

Ликвидация последствий недропользования по окончанию работ

Для ликвидации последствий недропользования, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, необходимо провести работы по восстановлению земельных участков. Эти работы должны обеспечить:

- Безопасность жизни и здоровья людей: Земельные участки должны быть приведены в состояние, которое исключает угрозы для здоровья и жизни людей.

- Охрану окружающей среды: Восстановление должно учитывать сохранение и улучшение экологической обстановки, предотвращение дальнейшего загрязнения и деградации природных ресурсов.

- Пригодность для дальнейшего использования по целевому назначению: Земельные участки должны быть подготовлены для их последующего использования в соответствии с установленным целевым назначением. Это может включать сельскохозяйственное использование, застройку, рекреационные зоны и другие виды использования.

Все работы по восстановлению земельных участков должны проводиться в порядке, предусмотренном земельным законодательством Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 2 статьи 145 Кодекса о недрах и недропользовании. Это включает соблюдение всех нормативных актов и требований, касающихся реабилитации земель, восстановительных мероприятий и контроля за их выполнением.