КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Производственно–логистический комплекс», по адресу: мкр. Алгабас, ул. 7, уч. № 142/11 в Алатауском районе, г. Алматы».

Настоящий раздел разработан для определения ущерба, наносимого

источниками загрязнения предприятия окружающей среде района.

Компания ТОО "ALTRA TYRES" занимается переработкой отработанных

автомобильных шин в резиновую крошку, а также производит плитки из

резиновой крошки.

Характеристика объекта

Производственный комплекс состоит из здания склада с административно-

бытовым блоком, цехом по переработке шин и открытой парковки. Линия

переработки состоит из гидравлического станка, гильотины, загрузочного

конвейера, первичного и вторичного шредера, магнитного сепаратора,

вибросита, дробилок, циклона, вентилятора. В здании цеха, помимо линии

переработки, находятся следующие оборудования: воздуходувка,

балансировочный станок, точильный камень, компрессор, сварочный аппарат,

болгарка.

Так же в здании цеха расположены вспомогательные помещения. На первом

этаже имеются: санузел, ПУИ, склад, слесарная, тепловой узел, электрощитовая.

В одноэтажном здании склада с административно-бытовым блоком

располагаются кабинеты сотрудников, электрощитовая, тепловой узел, санузел,

душевая, кухня, операторская, комната охраны.

Сварочный аппарат. Используются электроды марки МР-3, годовой расход

электродов 280 кг.

Так же имеется болгарка – 1 шт, время работы - 700 ч/год.

На территории предприятия предусмотрена открытая парковка на 15

машиномест.

На балансе предприятия числятся 4 погрузочные машины, работающие на

газе. Выбросы от передвижных источников не нормируются.

Предприятие занимается переработкой отработанных автомобильных шин в

резиновую крошку, а также производит плитки из резиновой крошки.

Водоснабжение и канализация

Водоснабжение – осуществляется от системы централизованного

водопровода. Водоотведение предприятия осуществляется в централизованные

канализационные сети.

Теплоснабжение

Теплоснабжение предусмотрены от отопительных котлов.

Электроснабжение

Электроснабжение предусмотрено от существующих электрических сетей.

Отходы

В результате деятельности предприятия будут образовываться следующие

виды отходов: смет, твердо бытовые отходы, огарки сварочных электродов,

текстильный и металлический корд, промасленная ветошь, масляные и

воздушные фильтры, отработанные масла, отработанные АКБ, отходы средств

индивидуальной защиты.

ТБО складируется в металлические контейнеры и вывозятся на полигон

бытовых отходов по мере накопления.

Максимальные приземные концентрации вредных веществ

на прилегающей селитебной территории

(собственный вклад предприятия, доли ПДК)

На предприятии выявлено: 4 организованных – котел - 2 ед., труба пылевого

циклона – 2 ед.; и 8 неорганизованных источников загрязнения окружающей

среды – установка для измельчения шин «Шредер» 1, вибросита, сварочный

аппарат, парковка, участок изготовления резиновой плитки, литьевой процесс,

отрезной станок, установка для измельчения шин «Шредер» 2.

Согласно проведенному расчету рассеивания установлено, что

максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на

границе жилой зоны и СЗЗ не превышают 1 ПДК.