КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

1.Сведение о предприятии

Намечаемая деятельность - ГКП на праве хозяйственного ведения "Қаратал таза су" акимата Каратальского района " является - сбор, обработка и распределение воды.

Согласно проведенной инвентаризации источников выбросов на предприятии, выявлены 2 промплощадки – площадка № 1 – Насосная станция 2 подъема,которая расположена по адресу: г.Уштобе, мкрн.Балхаш 1, Каратальского района области Жетісу, площадь земельного участка согласно акта на право частной собственности на земельный участок кадастровый №03-259-076-202 составляет -  2,7435 га; площадка № 2 – Насосная станция 1 подъема, которая расположена в Тастобинском сельском округе,Каратальского района области Жетісу, площадь земельного участка согласно акта на право частной собственности на земельный участок кадастровый №03-270-007-489 составляет - 1,1774 га .

Ближайшими граничащими объектами с промплощадкой № 1 – Насосная станция 2 подъема являются:  с северной,северо-восточной и с южной  сторон площадку окружают пустыри,с западной, юго-западной и с северо-западной сторон прилегают линии железной дороги, за котрыми расположены промпредприятия. Ближайшая селитебная зона (жилой) расположена в восточном направлении на расстоянии 250 м от территории площадки.

Географические координаты: широта: 43.389995С, долгота: 77.002518В.

Ближайшими граничащими объектами с промплощадкой № 2 – Насосная станция 2 подъема: насосная станция 2 подъема расположена в сельском округе  п.Тастобе, на расстоянии 5 км от поселка. Ближайшая селитебная зона (жилой дом) в радиусе 300 м отсутствует.

Географические координаты: широта: 45°4'18.392"С, долгота 77°59'12.036"В

На существующее положение на предприятии действует проект нормативов допустимых выбросов (ПДВ), согласованный в КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» за № 25-06-25/4969/3506 от 16.11.2015 (Приложение № 4), имеется разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ27VDD00045579 от 04.12.2015 г.

Необходимость корректировки проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) вызвана в связи с истечением срока действия ранее полученного разрешения на эмиссии, а также с переводом существующих котельных на площадке № 1 Насосная станция 2 подъема в 2025-2026 г.г. на природный газ.

В настоящем проекте установление новых нормативов допустимых выбросов базировалось на результатах инвентаризации, проведенной при определении действующих нормативов в соответствии с разрешением на эмиссии в окружающую среду № KZ27VDD00045579 от 04.12.2015 г.

Согласно проведенной инвентаризации источников выбросов на предприятии, выявлены 2 промплощадки – площадка № 1 – Насосная станция 2 подъема,которая расположена по адресу: г.Уштобе, мкрн.Балхаш 1, Каратальского района области Жетісу; площадка № 2 – Насосная станция 1 подъема, которая расположена в Тастобинском сельском округе,Каратальского района области Жетісу.

На Промплощадке № 1 – Насосная станция 2 подъема выявлено, что на данный момент на площадке установлены бытовые отопительные котлы, которые предназначены для отопления здания насосной станции, административного здания и конторы , бокса для автотранспорта, которые планируется перевести в 2025-2026 г.г. на природный газ, в качестве резервного топлива останется уголь Шубаркульского бассейна с хорошей теплоотдачей, также на территории участка имеется склад для угля, склад шлака,в хлораторной установлена емкость для раствора гипохлорита натрия, на территории имеется    пост электро и газосварки, имеется сварочный агрегат САГ,мощность которого составляет 37 кВт, также на площадке имеется авариный дизельгенератор мощностью 170 кВт, бокс для стоянки техники и открытая автостоянка для личного транспорта.

На Промплощадке № 2 – Насосная станция 1 подъема выявлено, что на данный момент на площадке установлены бытовые отопительные котлы, которые работают на уголе Шубаркульского бассейна с хорошей теплоотдачей, а также на территории участка имеется склад для угля, склад шлака, авариный дизельгенератор мощностью 200 кВт. Ранее на территории Промплощадки № 2 – Насосная станция 1 подъема имелся еще один бытовой котел (источник № 0011), который на данный момен демонтирован.

Обоснование категорий объекта.

Республиканским государственным учреждением "Департамент экологии по городу Алматинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"от 1 ноября 2021 года было выдано «Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» в котором сказано, что данному предприятию была определена -  II категория.

1.1 Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ)

Согласно проведенной инвентаризации источников выбросов на предприятии, выявлены 2 промплощадки – площадка № 1 – Насосная станция 2 подъема,которая расположена по адресу: г.Уштобе, мкрн.Балхаш 1, Каратальского района области Жетісу, площадь земельного участка согласно акта на право частной собственности на земельный участок кадастровый №03-259-076-202 составляет -  2,7435 га; площадка № 2 – Насосная станция 1 подъема, которая расположена в Тастобинском сельском округе,Каратальского района области Жетісу, площадь земельного участка согласно акта на право частной собственности на земельный участок кадастровый №03-270-007-489 составляет - 1,1774 га .

Ближайшими граничащими объектами с промплощадкой № 1 – Насосная станция 2 подъема являются:  с северной,северо-восточной и с южной  сторон площадку окружают пустыри,с западной, юго-западной и с северо-западной сторон прилегают линии железной дороги, за котрыми расположены промпредприятия. Ближайшая селитебная зона (жилой) расположена в восточном направлении на расстоянии 250 м от территории площадки.

Географические координаты: широта: 43.389995С, долгота: 77.002518В.

Ближайшими граничащими объектами с промплощадкой № 2 – Насосная станция 2 подъема: насосная станция 2 подъема расположена в сельском округе  п.Тастобе, на расстоянии 5 км от поселка. Ближайшая селитебная зона (жилой дом) в радиусе 300 м отсутствует.

Географические координаты: широта: 45°4'18.392"С, долгота 77°59'12.036"В

Акты на право частной собственности на земельный участок приведены в Приложении 2.

Основной вид деятельности предприятия – является сбор, обработка и распределение воды.

Категория объекта

Республиканским государственным учреждением "Департамент экологии по городу Алматинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"от 1 ноября 2021 года было выдано «Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» в котором сказано, что данному предприятию была определена -  II категория. (Приложение 5).

Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ст.88 Кодекса государственная экологическая экспертиза в отношении проектной документации по строительству и (или) эксплуатации  объектов II категории при подготовке в рамках процедуры выдачи комплексных экологических разрешений; иных объектов государственной экологической экспертизы, предусмотренных законами Республики Казахстан, государственная экологическая экспертиза которых не входит в компетенцию уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, организуется и проводится местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

На основании вышеизложенного, рассмотрение заявления о намечаемой деятельности по проекту «Корректировка Проекта нормативов допустимых выбросов (далее Проект НДВ) разработана для ГКП на ПХВ «Каратал таза су», относится к компетенции местного исполнительного органа области Жетісу.

Согласно санитарной классификации производственных и других объектов (Приложение 1, разел 14, примечание 1 к Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденным Приказом Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года № ҚР ДСМ-2.) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.05.2025 г.) предприятие по санитарной классификации – относится к V классу по уровню воздействия на окружающую среду, СЗЗ от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе составляет 50 м. (Приложение 12).

В настоящий проект по площадкам №№ 1 и 2 включены все источники выбросов, действующие в настоящее время и на рассматриваемый период.

Всего на Промплощадке № 1 Насосная станция 2 подъема –определено 11 источников выбросов, из них:

5 – организованных источника, в т.ч аварийный дизельгенератор (ист.№ 0014 – не нормируется, а учитывается только в расчетах рассеивания

6– неорганизованных, в т.ч. стоянка автотранспорта ( ист.№ 6016 – не нормируется, учитывается только в расчетах рассеивания).

Всего на Промплощадке № 2 Насосная станция 1 подъема – определено 5 источников выбросов, из них:

3 – организованных источника, в т.ч аварийный дизельгенератор (ист.№ 0017 – не нормируется, а учитывается только в расчетах рассеивания.

2– неорганизованных.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников не нормируются.

Промплощака № 1.Насосная станция 2-го подъема.

Для отопления здания насосной станции и административного здания, в топочной предусмотрены бытовые отопительные котлы, работающие на природном газе, в качестве резервного будет использоваться твердое топливо (Шубаркульский уголь). Время работы отопительных котлов составлет 4380 час/год. (источники №№ 0001 и 0002).

На основании данных по горелке расход основного топива – природного газа составляет для источника № 0001 - 1,53 л/сек  или  24,09 тыс.м3/год.

На основании данных по горелке расход резервного топлива – Шубаркульского угля составляет  25 т/год.

На основании данных по горелке расход основного топива – природного газа составляет для источника № 0002 – 1,53 л/сек  или 24,09 тыс.м3/год.

На основании данных по горелке расход резервного топлива – Шубаркульского угля составляет  30 т/год.

Режим работы котельных в зимнее время – 24 час в сутки, 183 дня или 4380 час/год. Отходящие газы от котельных № 0001 и 0002 выбрасываются через дымовые трубы, высотой -  8 и 6 м соотвественно , диаметром – 0,12 и 0,18 м соответственно.

Склад резервного топлива для котельных.  Для приема и хранения резервного топлива – Шубаркульского угля на  территории предприятия имеет склад угля и склад шлака. Годовое потребление угля составит 55 т/год. Склад угля находится в закрытом помещении, время выгрузки угля составляет 5,5 час. ). Хранение осуществляется в течение всего года - 8760 часов (источник № 6003).

Склад шлака включает в себя – пост разгрузки шлака,открытая поверхность хранения шлака, пост погрузки шлака в автотранспорт. Хранение осуществляется в течение всего отопительного периода - 4380 часов. (источник № 6004).

Хлораторная. В хлораторной установлены емкости для приготовления раствора гипохлорита натрия и крышный дифлектор. Время хранения раствора составляет 8760 час/год. (источник № 0005). Выбросы осуществляются через крышной дифлектор на высоте 7,0 м, диаметр – 0,25 м.

Пост электрогазосварки. Общий расход электродов марки МР-3 составляет 300 кг/год, время работы поста – 300 ч/год, расход карбида кальция составляет 500 кг/год, время работы 500 час/год. (источник № 6006).

На предприятии имеется сварочный агрегат САГ. Мощность даннгого агргата составляет 37 кВт/час. Время работы 150 час/год. Сварочный агрегат работает на дизельном топливе. Годовой расход топлива составляет 3 т/год или 4000 л (источник № 6007).

Электросварочные работы САГ. Общий расход электродов марки МР-3 составляет 500 кг/год, время работы поста – 500 ч/год. (источник № 6008).

На предприятии имеется аварийный дизельгенератор. Мощность даннгого ДЭС составляет 170 кВт/час. Время работы 200 час/год. ДЭС работает на дизельном топливе. Годовой расход топлива составляет 0,0043 т/год или 25 л/час (источник № 0014).

Бокс для стоянки транспорта. В боксе осуществляется хранение автотранспорта в количестве 10 ед. автотранспорт работает как на бензине,так и на дизтопливе (источник № 0014).

Мини-котельная для отопления бокса для транспорта. Для отопления здания бокса, в топочной предусмотрен бытовой отопительный котел, работающий на природном газе. Время работы отопительного котлов составлет 4380 час/год. (источник №№ 0015).

На основании данных по горелке расход топлива – природного газа составляет для источника № 0015 - 1,53 л/сек  или  24,09 тыс.м3/год.

Промплощака № 2.Насосная станция 1-го подъема.

Для отопления здания конторы, жилом помещении для сотруников в топочных предусмотрены были три бытовых отопительных котла, в настоящее время один котел демонтирован в жилом помещении для сотрудников, отопительные котлы, работают на твердом топливе (Шубаркульский уголь). Время работы отопительных котлов составлет 4380 час/год. (источники №№ 0009 и 0010).

На основании данных по горелке расход Шубаркульского угля составляет  для источника № 0009 - 15 т/год.

На основании данных по горелке расход Шубаркульского угля составляет  для источника № 0010 - 15 т/год.

Режим работы котельных в зимнее время – 24 час в сутки, 183 дня или 4380 час/год. Отходящие газы от котельных № 0009 и 0010 выбрасываются через дымовые трубы, высотой -  8 м , диаметром – 0,12 .

Склад угля для котельных.  Для приема и хранения– Шубаркульского угля на  территории предприятия имеется склад угля и склад шлака. Годовое потребление угля составит 30 т/год. Склад угля находится в закрытом помещении, время выгрузки угля составляет 3 час. ). Хранение осуществляется в течение всего года - 8760 часов (источник № 6012).

Склад шлака включает в себя – пост разгрузки шлака,открытая поверхность хранения шлака, пост погрузки шлака в автотранспорт. Хранение осуществляется в течение всего отопительного периода - 4380 часов. (источник № 6013).

На предприятии имеется аварийный дизельгенератор. Мощность даннго ДЭС составляет 200 кВт/час. Время работы 200 час/год. ДЭС работает на дизельном топливе. Годовой расход топлива составляет 0,00516 т/год или 30 л/час (источник № 0017).

Общий валовый выброс всех вредных веществ в целом и по площадкам ГКП на ПХВ «Каратал таза су» на 2026-2035 гг. составляет:

| Промплощадка | Нормативы выбросов ЗВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2026-2035 г.г |  |
|  | г/с | т/год |
| Площадка № 1. Насосная станция 2 подъема |  |  |
| Всего: | 0.632057815 | 6.518435453 |
| В т.ч. твердые | 0.215656619 | 3.182704853 |
| газообразные | 0.416401196 | 3.3357306 |
| Площадка № 2. Насосная станция 1 подъема |  |  |
| Всего: | 0.171320004 | 3.198462038 |
| В т.ч. твердые | 0.096200004 | 1.726462038 |
| газообразные | 0.07512 | 1.472 |

Согласно полученного ранее разрешения на эмиссии в окружающую среду и заключения КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» за № 25-06-25/4969/3506 от 16.11.2015 (Приложение № 4), выбросы вредных веществ действующего проекта НДВ составляют по площадкам: промплощадка № 1 (г.Уштобе)- 6,1660052079 тонн/год, выбросы вредных веществ настоящего проекта составят: 6.518435453 тонн/год, выбросы увеличились на 0,3524302451 тонн/год, промплощадка № 2 (г.Уштобе,Тастобинский с/о)- 4,8413620042 тонн/год, выбросы вредных веществ настоящего проекта составят: 3.198462038 тонн/год, выбросы уменьшились на 1,6428999662 тонн/год.

Основные причины:

Сравнительный анализ ранее установленных нормативов выбросов и предлагаемых настоящим проектом НДВ объемов эмиссий показал изменение выбросов эмиссий в атмосферу: увеличение выбросов эмиссий по насосной станции 2 подъема связано с тем, что в настоящем проекте добавлен и произведен расчет существующих котельных (основным топливом которых будет природный газ), а также на площадке имеется и произведен расчет авариного дизельгенератора (не нормируемый источник, учитывается только в расчетах рассеивания), добавлен бокс для стоянки техники, ранее в проекте не был учтен, а также  в боксе будет установлен еще один котел для отопления бокса.

По площадке № 2, насосная станция 1 подъема выбросы уменьшились, так как ликдирована одна котельная (источник № 0011), добавлен аварийный дизельгенератор (источник № 0017),выбросы которого не нормируются, а учитываются только в расчетах рассеивания.

2. Программа управления отходами

Намечаемая деятельность - ГКП на праве хозяйственного ведения "Қаратал таза су" акимата Каратальского района " является - сбор, обработка и распределение воды.

В административном отношении на балансе ГКП на праве хозяйственного ведения "Қаратал таза су" акимата Каратальского района " имеются следующие промплощадки – площадка № 1 – Насосная станция 2 подъема, которая расположена по адресу: г. Уштобе, мкрн.Балхаш 1, Каратальского района Алматинской области, площадь земельного участка согласно акта на право частной собственности на земельный участок кадастровый №03-259-076-202 составляет -  2,7435 га; площадка № 2 – Насосная станция 1 подъема, которая расположена в Тастобинском сельском округе,Каратальского района Алматинской области, площадь земельного участка согласно акта на право частной собственности на земельный участок кадастровый №03-270-007-489 составляет - 1,1774 га  и площадка № 3 – Поля фильтрации, площадь полей фильтрации составляет 22,13 га.

Ближайшими граничащими объектами с промплощадкой № 1 – Насосная станция 2 подъема являются: с северной, северо-восточной и с южной сторон площадку окружают пустыри, с западной, юго-западной и с северо-западной сторон прилегают линии железной дороги, за которыми расположены промпредприятия. Ближайшая селитебная зона (жилой дом) расположена в восточном направлении на расстоянии 250 м от территории площадки.

Географические координаты: широта: 43.389995С, долгота: 77.002518В.

Ближайшими граничащими объектами с промплощадкой № 2 – Насосная станция 2 подъема: насосная станция 2 подъема расположена в сельском округе п.Тастобе, на расстоянии 5 км от поселка. Ближайшая селитебная зона (жилые дома) в радиусе 300 м отсутствуют.

Географические координаты: широта: 45°4'18.392"С, долгота 77°59'12.036"В

Акты на право частной собственности на земельный участок приведены в Приложении 2.

Площадка № 3. Поля фильтрации располагаются в северном направлении от г. Уштобе на расстоянии 3,3 км. Со всех сторон территорию полей фильтрации окружают пустыри. Ближайшим населенным пунктом является г.Уштобе, расположенный к югу от территории данного участка на расстоянии 3,3 км. Конечным приемником очищенных сточных вод являются поля фильтрации, которые занимают площадь 22,13 га.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

- накопление отходов на месте их образования;

- сбор отходов;

- транспортировка отходов;

- восстановление отходов;

- удаление отходов;

- вспомогательные операции;

- проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

- деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

В данной программе определены показатели, с учетом всех производственных факторов экологической эффективности и экономической целесообразности, для включения в План мероприятий по реализации Программы управления отходами для ГКП на праве хозяйственного ведения "Қаратал таза су" акимата Каратальского района.

Отходы, образующиеся на предприятии, временно складируются в специально установленных местах в течение сроков, указанных согласно ст. 320, п.2ЭК РК, с последующим их направлением на восстановление или удаление по Договору со специализированной организацией.

Виды и объемы образования отходов производства и потребления

В соответствии с требованиями ст.320 Экологического кодекса РК места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи специализированным предприятиям. На предприятии должны быть обустроены специально оборудованные места временного хранения отходов, вывоз которых осуществляется специализированными организациями в течение установленного срока.

Сбор, накопление, транспортировка и передача отходов на переработку, утилизацию, захоронение осуществляется в соответствии с утвержденной Программой управления отходами.

В процессе деятельности промплощадок ГКП на праве хозяйственного ведения "Қаратал таза су" акимата Каратальского района образуются отходы основного и вспомогательного производства и отходы в непроизводственной сфере персонала.

Отходами основного и вспомогательного производства являются следующие виды отходов при работах, производимых на промплощадках: в результате эксплуатации автотранспортной техники, в деятельности которого образуются такие отходы как: отходы промасленной ветоши, отработанные шины, отработанные аккумуляторные батареи, отработанный антифриз, отработанные минеральные масла, ил с полей фильтрации и отбросы с решеток, отработанные люминесцентные лампы, отходы от сварочных электродов, отходы цветного и черного металлов,  отработанные топливные и масляные фильтры, смет с территории.

Отходами непроизводственной сферы деятельности персонала являются твердые бытовые отходы (ТБО).

В результате инвентаризации на производственных промплощадках 2 и 1 подъемов и полей фильтрации установлено 12 видов отходов, из них:

- опасных отходов - 5 наименований;

- неопасных отходов - 7 наименований.

- зеркальные – нет.

Годовой объем образования отходов составляет 1647,0т/год.

## ОБЩИЙ РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ для ГКП на праве хозяйственного ведения "Каратал таза су" акимата Каратальского района

## на 2026-2035 годы

- Ткани для вытирания (промасленная ветошь)

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Состав (%): тряпье - 73; масло - 12; влага - 15. Пожароопасна, нерастворима в воде, химически неактивна.

Собираются в промаркированные контейнеры и вывозятся на полигон промышленных отходов согласно договору.

Расход ветоши по данным заказчика составляет: 10 кг или 0,01 т/год

Образуется в процессе использования ветоши для протирки механизмов, детале машин при ремонте и обслуживании. Нормативное количество отхода определяется исходя из   поступающего количества ветоши (М0, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W):

N= M0 + M+W, т/год,

где М = 0.12 * M0,

W= 0.15* M0

где: N – количество промасленной ветоши, т;

Mо – поступающее количество ветоши в цеха, тонн.

M – содержание в ветоши масел, т;

N = 0,01 + 0,0012 + 0,0015 = 0,0127 тонн

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, пожароопасные, некоррозионноопасные.

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 15 02 02* | Промасленная ветошь | 0.0127 |
| Итого: |  | 0,0127 |

- Огарки сварочных электродов.

Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе строительных работ. (Приложение №16 к приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008г.  «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления»)

Расход электродов по данным заказчика составляет: 800 кг/год или 0,8 т/год

Норма образования отходов в виде огарков электродов рассчитывается по формуле:

N = Mocт * α

где Мост – фактический расход электродов т/период;

α – остаток электродов (α = 0,015) от массы электрода*.

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, не пожароопасные, не способны взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом и другими веществами, коррозионноопасные. По химическим свойствам отходы не обладают реакционной способностью, токсичных веществ не содержат, загрязняющие вещества могут появиться при длительном хранении на открытой площадке (продукты коррозии).

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 12 01 13 | Огарки сварочных электродов | 0.012 |
| Итого: |  | 0,012 |

- Отработанные люминесцентные лампы.

Норма образования отработанных ламп (N) рассчитывается по формуле:

N = n · Т/ , шт./год,

где n - количество работающих ламп данного типа;   - ресурс времени работы ламп, ч (для ламп типа ЛБ   = 4800-15000 ч, для ламп типа ДРЛ   = 6000-15000 ч); Т - время работы ламп данного типа ламп в году, ч.

| Наименование | Количество, шт | Нормативный срок службы одной лампы, час | Время работы лампы в сутки, час | Масса одной лампы, кг | Масса отработанных ламп, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Люминесцентные лампы | 25 | 25000 | 12 | 0.15 | 0.001 |

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 20 01 21* | Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы | 0.001 |
| Итого: |  | 0,001 |

- Смет с территории.

- Промплощадка № 1. Насосная станция 2 подъема

Площадь убираемых территорий - S м2. Нормативное количество смета - 0.005 т/м2 год. Количество отхода - М = S·0.005, т/год.

Площадь убираемой территории составляет – 150 м2.

Количество отхода - М= 150 * 0,005 = 0,75 т/год

- Промплощадка № 2. Насосная станция 1 подъема

Площадь убираемых территорий - S м2. Нормативное количество смета - 0.005 т/м2 год. Количество отхода - М = S·0.005, т/год.

Площадь убираемой территории составляет – 160 м2.

Количество отхода - М= 160 * 0,005 = 0,8 т/год

| Наименование | S - площадь убираемых территорий, м2 | Нормативное количество смета, т/м2 год | Объем накопления отхода, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая площадь твердых покрытий по двум площадкам | 310 | 0.005 | 1.55 |
| Всего: |  |  | 1.55 |

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Смет с территории | 1,55 |
| Итого: |  | 1,55 |

- Коммунальные отходы (ТБО)

Промплощадка № 1. Насосная станция 2 подъема

ТБО подразделяются в зависимости от их физических и химических свойств, возможности их последующего обезвреживания и утилизации на следующие категории:

- Пищевые отходы;

- Вторичное сырьё (бумага, тряпьё, кости, стекло и другие вещества);

- Горючие не утильные вещества (не утильная бумага, полиэтиленовые упаковочные материалы и другие вещества);

Отходы собираются в металлические контейнеры и затем вывозятся по договорам на полигон ТБО.

Расчет объемов ТБО приведен в таблице.

Кол-во образующихся отходов будет составлять:

М = 34 * 0,3 * 0,25 =2,55 т/год

Таблица.  Расчет объемов коммунальных отходов (ТБО)

| Код | Наименование | Кол-во, чел | Норма накопления ТБО, м3/год | Плотность ТБО, тонн/м3 | Объем накопления ТБО, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Административное здание | 34 | 0,3 | 0,25 | 2,55 |
|  | Всего: |  |  |  | 2,55 |

Промплощадка № 2. Насосная станция 1 подъема

ТБО подразделяются в зависимости от их физических и химических свойств, возможности их последующего обезвреживания и утилизации на следующие категории:

- Пищевые отходы;

- Вторичное сырьё (бумага, тряпьё, кости, стекло и другие вещества);

- Горючие не утильные вещества (не утильная бумага, полиэтиленовые упаковочные материалы и другие вещества);

Отходы собираются в металлические контейнеры и затем вывозятся по договорам на полигон ТБО.

Расчет объемов ТБО приведен в таблице.

Кол-во образующихся отходов будет составлять:

М = 3 * 0,3 * 0,25 =0,225 т/год

Таблица.  Расчет объемов коммунальных отходов (ТБО)

| Код | Наименование | Колво, чел | Норма накопления ТБО, м3/год | Плотность ТБО, тонн/м3 | Объем накопления ТБО, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | От жилых зданий для сотрудников | 3 | 0,3 | 0,25 | 0,225 |
|  | Всего: |  |  |  | 0,225 |

Общее количество твердо-бытовых отходов составит:

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Твердо-бытовые отходы | 2,775 |
| Итого: |  | 2,775 |

- Отработанные шины.

Количество автомашин и спецтехники согласно данным Заказчика - 19.

Вес одной шины приблизительно составляет 9,6 кг

19 * 9,6 кг /1000 = 0,1824 т/год

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 16 01 03 | Отработанные шины. | 0.1824 |
| Итого: |  | 0,1824 |

- Отработанные аккумуляторы

| Отработанные аккумуляторы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается |  |  |  |  |  |
| Тип аккумулятора: свинцовые |  |  |  |  |  |
| Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , Nо |  |  |  |  | 33 |
| Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 |  |  |  |  | 47.9 |
| Эксплуатационный срок службы, лет , T |  |  |  |  | 2 |
| Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом , т/год: |  |  |  |  |  |
|  | _M_ = M1 * Nо * 0.001 |  |  |  |  |
|  | _M_ = | 1.58 | т/год |  |  |

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 16 06 01* | Отработанные аккумуляторы | 1,58 |
| Итого: |  | 1,58 |

- Отходы металла при ремонте автотранспорта

| Отходы металла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Металлический лом при ремонте автотранспорта |  |  |  |  |  |
| Расчет объема образования лома черных и цветных металлов. |  |  |  |  |  |
| Образование металлического лома при ремонте автотранспорта рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |
|  | N = n · α · M, |  |  |  |  |
| n | количество единиц транспорта (принято проектом) |  |  |  |  |
| α | нормативный коэффициент образования лома (принят согласно п.2.19, 2.21 методики); |  |  |  |  |
| М | масса металла на единицу автотранспорта (принят согласно п.2.19, 2.21 методики) |  |  |  |  |
|  | Вид транспорта | Кол-во автотранспорта, шт/год | Нормативный коэффициент образования лома | Масса единиц автотранспорта, т | Расчет образования лома, т/год |
| 1 | Лом черных металлов |  |  |  |  |
|  | Грузовые автомобили | 14 | 0.016 | 4.74 | 1.062 |
|  | Легковые автомобили | 5 | 0.016 | 1.33 | 0.106 |
|  | Всего: |  |  |  | 1.168 |
| 2 | Лом цветных металлов |  |  |  |  |
|  | Грузовые автомобили | 14 | 0.0002 | 4.74 | 0.013 |
|  | Легковые автомобили | 5 | 0.0002 | 1.33 | 0.001 |
|  | Всего: |  |  |  | 0.015 |

Итоговая таблица лом черных металлов:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 20 01 17 | лом черных металлов | 1,168 |
| Всего: |  | 1,68 |

Итоговая таблица лом цветных металлов:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 20 01 18 | лом цветных металлов | 0,015 |
| Всего: |  | 0,015 |

- тработанные масла

Общее количество масел по данным Заказчика составляет:

Для бензинового автотранспорта – 58 л

Для дизельного транспорта – 257 л

Общее количество масел составит – 315 л

Расчет:

Масло моторное для бензиновых двигателей: 58 л /1000 * 0,78 = 0,045 т/год,

где 0,78 – плотность бензина

Масло моторное для дизельных двигателей: 257 л /1000 * 0,88 = 0,226 т/год,

где 0,88 – плотность дизтоплива

257 л /1000 * 0,88 = 0,226 т/год

Итоговая таблица отработанные масла:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 13 02 06* | Отработанные масла | 0,271 |
| Итого: |  | 0,271 |

- Отработанный антифриз

Общее количество антифриза по данным Заказчика составляет: 228 л

Плотность антифриза 1,034

Расчет:

228 л/1000 * 1,034 = 0,236 т/год

Итоговая таблица отработанные масла:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 16 01 14* | Отработанный антифриз | 0,236 |
| Итого: |  | 0,236 |

- Отработанные фильтры (топливные и масленые)

Фильтры топливные:

Общее количество топливных фильтров поданным Заказчика составляет: 38 шт (19 автотранспорта) – замена проводиться 2 раза в год

38 * (150 + 150 * 0,2)) 5/10-6 = 0,0342 т/год,

где 150 гр. – вес одного фильтра

Фильтры масленые:

Общее количество масленых фильтров поданным Заказчика составляет: 38 шт (19 автотранспорта) – замена проводиться 2 раза в год

38 * (700 + 700 * 0,2)) 19/10-6 = 0,0302 т/год,

где 700 гр. – вес одного фильтра

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 16 01 07 | Отработанные топливные и масляные фильтры | 0,0644 |
| Итого: |  | 0,0644 |

- Количество   образующихся   отходов   от   очистных сооружений

| Показатель | Ед.изм. | Значения | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Избыточный активный ил по сухому веществу | м3/сут кг/сут | 22,4 224 | 81,76 |
| Отбросы, задерживаемые решетками из бытовых сточных вод. При влажности 85% и насыпном весе 750 кг/м3 | л/сут | 106,85 | 39,0 |
| Обезвоженный осадок | м3/сут кг/сут | 4,62 4158 | 1517,7 |

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 19 08 16 | Количество образующихся отходов очистных сооружений | 1638,5 |
| Итого: |  | 1638,5 |

Корректировка проекта нормативов допустимых сбросов – НДС на поля фильтрации

Корректировка проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ на поля фильтрации для ГКП на праве хозяйственного ведения "Қаратал таза су" акимата Каратальского района» выполнена на основании договора с  ТОО «ZhanAy Project», правом для производства работ в области экологического проектирования и нормирования является лицензия № 02865P от 17.01.2025 г., выданная РГУ "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

Рассматриваемый объект – Площадка № 3 - Поля фильтрации и очистные сооружения ГКП на праве хозяйственного ведения "Қаратал таза су" акимата Каратальского района», расположены на удалении 4,0 км от г. Уштобе в северо-восточном направлении, от пос. Крушдаласы поля фильтрации расположены на расстоянии 2,0 км в северо-западном направлении, далее расположена воинская часть. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 2,0 км от поле фильтрации.

Занимаемая площадь территории полей фильтрации составляет 22,13 га. Поля фильтрации состоят из 10-ти карт, одна рабочая.  В данном проекте разрабатываются нормативы допустимых сбросов (далее НДС) хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на поля фильтрации.

Забор подземных вод из Каратальского месторождения на участках скважин №№ 1906/1, 1907/2, 3, 4, 5 ГКП «Қаратал таза су» для подачи воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, организациям и предприятиям г. Уштобе, сел Фрунзе, ОПХ, Бастобе, Ортатобе, Ушкомей, Жылыбулак, Канабек, Оян, Кальпе, Айту и Жанаталап Каратальского района область Жетісу.

Источником технологического, хозяйственно – питьевого водоснабжения являются собственные скважины.

Перечень нормируемых ингредиентов включает: сухой остаток, взвешенные вещества, кальций, нитраты, нитриты, железо общее, ХПК, СПАВ, сульфаты, фосфаты, нефтепродукты, фторид-ионы, аммонийный азот, БПКполн, хлориды.

Выполнение настоящей работы включало сбор и анализ информации по использованию предприятием питьевой воды и источникам формирования хозяйственно -бытовых и производственных сточных вод, сбрасываемых на поля фильтрации, их количественным и качественным характеристикам, состоянию водоохранной деятельности предприятия. В проекте определены источники сброса загрязняющих веществ, их количественные характеристики. На основе выполненной работы определены нормативы эмиссий предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ для выпуска хозяйственно –бытовых и производственных сточных вод на поля фильтрации, являющиеся конечным приемником сточных вод.

Основной деятельностью предприятия является обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением. Цель специального водопользования: забор подземных вод из Каратальского месторождения на участках скважин №№ 1906/1, 1907/2, 3, 4, 5 ГКП «Қаратал таза су» для подачи воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, организациям и предприятиям г. Уштобе, сел Фрунзе, ОПХ, Бастобе, Ортатобе, Ушкомей, Жылыбулак, Канабек, Оян, Кальпе, Айту и Жанаталап Каратальского района область Жетісу., а так же техническое содержание и эксплуатация.

Занимаемая площадь территории полей фильтрации составляет 22,13 га состоит из 10-ти карт, одна рабочая.

Рассматриваемый объект находится за пределами границ водоохранных зон и полос поверхностных водоемов.

Сточные воды, образующиеся в процессе хозяйственно-питьевых и хозяйственно-бытовые сточные воды – образуются в результате жизнедеятельности жителей;

Сточные воды от г. Уштобе, сел Фрунзе, ОПХ, Бастобе, Ортатобе, Ушкомей, Жылыбулак, Канабек, Оян, Кальпе, Айту и Жанаталап Каратальского района область Жетісу смешиваясь, поступают на очистные сооружения.

Объемы фактического водопотребления г. Уштобе за 2024 г. в отчете о заборе использовании и водоотведении вод за 2024 г. составляет 596,001 тыс. м3.

При этом следует отметить, что согласно расчетам, нормативов ПДС принимается расход СВ в объеме 729,2 тыс.м3, 96,2 м3/час.

Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2026-2035 г.г. составят: 152134,85 г/час и 1153,212 т/год.