Краткое нетехническое резюме

Месторасположение и юридический адрес

Офис и производственная база ТОО «РауанНТех» находится по адресу: РК город Атырау, промышленая зона Солтүстік, строение 14.

Площадь участка составляет 6,0 га.

Объект состоит из одной производственной площадки.

Основное направление деятельности предприятия - производство химических реагентов для нефтегазовой промышленности методом перемешивания  в смесителе (блендере) сырья без образования химических реакций.

Данный участок входит в состав специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».

От границы участа в 642 метрах на восток  располагается автотрасса Атырау-Уральск.

Объект граничит с производственными площадками соседствующих компаний. С  восточной стороны территория граничит с Атырауским заводом полиэтиленовых труб (АЗПТ) Шеврон. К северу от площадки располагается железнодорожная ветка принадлежащая АЗПТ Шеврон и  производственная площадка ТОО Каспийемент,. На западной и южной сторонах площадки соседствующих сооружений нет.

Жилые зоны располагаются более чем в 2 км от границ территории предприятия, а именно:

-  с северо—восточной стороны в 2,54 км располагается поселок Береке

- с юго-восточной стороны на расстоянии 2,23 км расположен мкр Атырау

- с южной стороны на расстоянии 2,25 км расположен мкр Самал.

- с западной стороны на расстоянии 2,17 км расположена модульная больница и в 2,52 км район Черной речки садовое общество.

Объект расположен с промышленной зоне города и территорий сельхозугодий, зон отдыха, территорий заповедников, музеев, памятников архитектуры нет.

  - Карта-схема объекта  с источниками выбросов

  - Ситуационная карта схема расположения объекта

//////// - ЖЗ

//////// - Модульная больница

//////// - Территория предприятия

Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Основное направление деятельности предприятия является производство химических реагентов для нефтегазовой промышленности методом перемешивания  в смесителе (блендере) сырья. Процесс проходит без образования химических реакций.

Технологический процесс заключается в производственном цикле выпуска химреагентов состоящий из нескольких стадий:

1. Поступление и разгрузка сырья

Сырье поступает как авотранспортом так и железнодорожными цистернами. Основные ингридиенты поступают в авто и жд цистернах, остальное в тарриторванном виде в 200-литровых бочках или кубовых контейнерах, установленных на поддонах, как по железной дороге, так и по автодороге.

Разгрузка тарриторанного сырья осуществляется автопогрузчиками с помощью возвышенной платформы для ж/д вагонов и без использования приспособлений для автотранспорта. При этом слив сырья не производится.

Наливное сырье поступает в ж/д- и автоцистернах и сливается в резервуарный парк  посредством железнодорожной этакады посредством точечных устройств слива-налива и насосной № 1.

2. Временное хранение сырья

Тарированное сырье после разгрузки поступает на один из 5 складов  в зависимости от категории хранимых веществ. Неопасное сырье хранится на открытой площадки под навесом. В процессе хранения никакие операции с емкостями не проводят.

Наливное сырье поступающая в авто и жд цистернах перекачивается в сырьевой резервуарный парк. Резервуарный парк состоит из 12 горизонтальных надземных резервуаров, в том числе: 10 резервуаров объемом 75м3 каждый, 2 резервуара объемом 53 м3 каждый.

3. Подготовка сырья, загрузка в блендер, перемешивание

Блендерное оборудование размещается в производственном здании.

Тарированное сырье со склада хранения доставляется дизельными автопогрузчиками до производственного здания, далее до блендера внутрь здания бочки доставляют электрокарами или бочкокатом. В случае использования сырьевых компонентов с высокой вязкостью, бочкотара подлежит предварительному нагреву в боксе обогрева.

Твердые вещества загружаются оператором вручную через специальную загрузочную воронку.

Опорожненные бочки доставляются на открытую площадку хранения пустых бочек для возможного повторного использования или дальнейшей утилизации третьей стороной.

Сырье из резервуарного парка доставляется в блендер посредством системы насосов и трубопроводов. (насосная № 2)

Блендер снабжен внутренним змеевиком, служащим для обогрева содержимого блендера, как того требует технология приготовления химической композиции. Тот же змеевик используется для охлаждения блендера по завершению приготовления смеси для обеспечения безопасного процесса розлива продукции в бочкотару. В среднем приготовление одной партии занимает не более 6-8 часов, включая разогрев, загрузка в блендер, перемешивание, расфасовка.

4. Слив и расфасовка

По окончанию процесса блендирования готовая продукция сливается в бочкотару  и при рнеобходимости в резервуар расположенный в резервуарном парке.

Чистая порожняя бочкотара доставляется в блендерное помещение с открытой площадки хранения чистой тары. По завершению замеса и охлаждения продукции пустая бочка устанавливается на весы, после чего производится налив содержимого из блендера в тару.

Заполненная тара предварительно складируется посредством электропогрузчика или бочкоката на открытой площадке под навесом, прилегающей к производственному зданию. Доставка на склад хранения осуществляется дизельным погрузчиком.

В случае приготовления продукции, предусматривающей хранение в емкостном парке, содержимое блендера доставляется в соответствующую емкость хранения посредством насоса и трубопроводов (через насосную № 2).

5. Хранение продукции

Хранение тарированной продукции предусматривается в здании 5 складов для опасных материалов или на открытой площадке под навесом для неопасных материалов.

Для хранения наливной продукции предусматривается товарный емкостной парк, состоящий из 3 горизонтальных резервуаров, в том числе: 2 резервуара объемом 75м3 каждый и 1 резервуар объемом 37 м3.

6. Отгрузка продукции

Тарированная готовая продукция со склада при помощью автопогрузчиков загружается на авто- или ж/д транспорт.

При загрузке готвой продукции в авто и жд цистерны применяется устройства слива и налива.  Далее вся готовая продукция отправляется заказчику.

Вследствие всего технологического процесса источниками выделения загрязняющих веществ будут служить 7 неорганизованных и 4 организованных источника выбросов:

Организованные источники

Источник 0001 – Котельная

Для обогрева помещений в зимний период  работает котельная, расположенная в отдельном помещении и снабженная двумя котлами марки SK745-1850. Топливо – природный газ. Один котел работает как основной, второй работает как резервный, который подключается в момент аварийного отключения основного котла. У каждого котла своя отдельная труба высотой 10 метров диаметром 0,45 метра.  При работе котельной в атмосферу выбрасываются диоксид серы, аозота, оксид азота и углерода.

Источник 0002 – Подогреватель теплоносителя

Подогреватель предназначен для подогрева блендера в зимний период. Процесс работы заключается в обогреве теплоносителя-этиленгликоля который в свою очеред греет блендер. Для оборева установлен котел работающий на природном газе, расположенный в отдельном. Выбросы осуществляются через трубу высотой 10 метров диаметром 0,45 метра.  При работе подогревателя в атмосферу выбрасываются диоксид серы, аозота, оксид азота и углерода.

Источник 0003 – Резервный дизельный электро-генератор (ДЭС)

На случай отключения центрального электроснабжения, установлен  дизельный генератор. Выбросы происходят через трубу высотой 3 метра и диаметром 0,08 метров. Вредными веществами, выделяемыми в атмосферу являются: диоксид серы, аозота, оксид азота и углерода, углеводороды, сажа, формальдегид, бензапирен.

Источник 0004  – Химическая лаборатория – Лаборатория пены

На территория предприятия  расположена испытательная лаборатория:

Лаборатория пены – предназначена для испытания пенообразователей. Процесс работы заключается в следующем, поджигают бензин и в течении 2 минут тушат пеной, горение происходит не более 1 минуты.

Неорганизованные источники

Источник 6001 – Хранение слив и налив сырья

Основным и поступающим в большом количестве сырьем являются -  метанол, ксилол, неонол, этиленгликоль, растворители, спирты изопропиловый и изобутиловый, остальное поступает тарритораное и в малых количествах. Расчет выбросов произведы только для веществ являющихся опасными. Остальное сырье поступает в основном в герметичных бочках исключающие выброс, так же имеется сырье которое является вязким нелетучим продуктом  с температурой вспышки более 60°С, поэтому выбросы от них не происходят.

В процессе слива с ж/д цистерн, налива в емкости, хранения и слива из них в атмосферу выбрасываются углеводороды предельные и ароматические содержащие метанол, ксилол, неонол, этиленгликоль, растворители и спирты.

Слив с жд цистер происходит от железнодорожной эстакады через насосную и отправдяется в резервуарный парк, где хранится до востребования.

Источник 6002 – Насосная 1

Насосная предназначена для слива с жд цистерн сырья в резервкарный парк и обратно налив готовой продукции. В насосной установлено 4 насоса. Выбросы загрязняющих веществ происходят за счет не плотностей соединений с которых в атмосферу выбрасываются метанол, ксилол, неонол, этиленгликоль, растворители и спирты.

Источник 6003 – Налив-слив блендерной

Налив сырья и слив готовой продукции производится посредством средств перекачки. С резервуарного парка продукция через насосную поступает напрямую в блендер и выбросы налива в блендерную рассчитаны в насосной. Сырье из бочек, тоников и емкостей доставляется в цех блендерной и сливаются в приемную блендерной. В процессе перекачек маловероятны но возможны  выбросы образуются через неплотности соединений к бочкотаре.

Процесс приготовления продукции осуществляется в блендерах, весь процесс закрыт и осуществляется под азотной подушкой, предотвращающей выделения вредных веществ в атмосферу.  По окончанию приготовления готовую продукцию сливают в емкости через наносную в резервуарный парк либо непосредственно в бочкотару в цехе.

Компания производит продукцию: деэмульгаторы, ингибиторы, удалители (солеотложений, сажи, гидратоотложений), взаиморастворители, удалители сажи, диспергатор, комплексный реагент для водообработки, водоосветлители, присадка депрессорная, бактерецид, растворители и прочие. Состав и технология приготовления продукта является конфиденциальной информацией.

Источник 6004 – Химическая лаборатория – Лаборатория качества

На территория предприятия  расположена лаборатория:

Лаборатория качества изготовляемой продукции  - для проверки качества продукции используют такие вещества как метанол, ацетон, ксилол, толуол, хлороформ, растворители, спирты изобутиловый и изопропиловый. Лаборатории установлена система вытяжной вентиляции, состоящая из 11 вентиляторов с высотой труб 11 метров, диаметром 0,5метра. На основании РНД 211.2.01-97 (ОНД 86) источник объединен в один неорганизованный.

Источник 6005 – Механический цех.

Для проведения мелких ремонтных работ в отдельном здании имеется механический цех. В цеху расположено 3 металлообрабатывающих станка: токарный, сверлильный и точильный. В результате работы цеха в атмосферу выбрасываются  аэрозоль эмульсола, пыль металлическая, пыль абразивная.

Источник 6006 – Сварочные работы

При проведении ремонтных работ производятся сварочные работы, источниками выделения, которых являются электродуговая сварка электродами марки УОНИ 13/55, МР-4, МР-3 и Нержанка 4 (приравнен Э48-М/18). В процессе работ в атмосферу выбрасываются  оксид железа, марганца, пыль неорганическая, фториды, фтористые соединения,  диоксид азота, оксид углерода, оксид хрома.

Источник 6007 – Насосная 2

Для перекачки с резервуарного парка сырья в блендерную и слива готовой продукции в резервуарный парк предусмотрена насосная. В насосной  установлено 7 насосов. Выбросы в атмосферу происходят за счет не плотностей соединений и выбрасываются основные компоненты метанол, ксилол, неонол, этиленгликоль, растворители и спирты.

Также   источниками   выбросов   воздушной   среды   являются	– выхлопные газы двигателей автомобилей и механизмов.

| ЭРА v4.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "РауанНТех" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.00149263889 | 0.00110435 |  | 0.02760875 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00026430556 | 0.000178 |  | 0.178 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.88609 | 3.9060324 |  | 97.65081 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 1.394014625 | 0.632005265 |  | 10.5334211 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.0006 | 0.0004 |  | 0.004 |
|  | Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0317 | Гидроцианид (Синильная кислота, |  |  | 0.01 |  | 2 | 0.023 | 0.001 |  | 0.1 |
|  | Муравьиной кислоты нитрил, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Циановодород) (164) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.000002 | 0.000001 |  | 0.00001 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.134 | 0.004 |  | 0.08 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.477 | 3.358 |  | 67.16 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.023 | 0.001 |  | 0.125 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 37.1065541667 | 18.9981995 |  | 6.33273317 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00006111111 | 0.00004195 |  | 0.00839 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00004166667 | 0.000015 |  | 0.0005 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v4.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "РауанНТех" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.2852 | 0.1865 |  | 1.865 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.4362 | 0.235 |  | 1.175 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 1.1342 | 0.2552 |  | 0.42533333 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.2452 | 0.0528 |  | 2.64 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.0000021 | 0.0000001 |  | 0.1 |
| 0898 | Трихлорметан (Хлороформ) (576) |  | 0.1 | 0.03 |  | 2 | 0.00006 | 0.00004 |  | 0.00133333 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.3942 | 0.065 |  | 0.65 |
|  | спирт) (383) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1051 | Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.0498 | 0.0257 |  | 0.04283333 |
|  | (469) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 1.7364 | 2.8031 |  | 5.6062 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.237 | 0.018 |  | 0.0036 |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, |  |  |  | 1 |  | 0.0372 | 0.026 |  | 0.026 |
|  | Этиленгликоль) (1444*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.044 | 0.002 |  | 0.2 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 3.8052 | 0.3731 |  | 1.066 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.284 | 0.007 |  | 0.11666667 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1834 | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол (b- |  | 0.6 |  |  | 2 | 0.001 | 0.0001 |  | 0.00016667 |
|  | Диэтиламиноэтилмеркаптан) (263) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин ( |  |  |  | 0.05 |  | 0.094 | 0.001 |  | 0.02 |
|  | Диэтаноламин) (367*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.508 | 0.012 |  | 0.012 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2821 | Неонол АФ-9-10 (897*) |  |  |  | 0.05 |  | 0.0214 | 0.013 |  | 0.26 |
| 2868 | Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, |  |  |  | 0.05 |  | 0.000038 | 0.0000343 |  | 0.000686 |
|  | нитрит натрия - 0.2%, сода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальцинированная - 0.2%, масло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | минеральное - 2%) (1435*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0012 | 0.00054 |  | 0.0036 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00004166667 | 0.000015 |  | 0.00015 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v4.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "РауанНТех" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  |  | 0.04 |  | 0.0008 | 0.0004 |  | 0.01 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 49.3612622806 | 30.978506865 |  | 196.425042 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица концентраций на жилой зоне, на санитарно-защитной зоне и на области воздействия

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

ПК ЭРА v4.0.  Модель: МРК-2014

(сформирована 18.09.2025 10:59)

Город     :006  Атырауская область.

Объект    :0052 ТОО "РауанНТех".

Вар.расч. :2    существующее положение (2026 год)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |   ПДКсс   |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |   мг/м3   |опасн|

----<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в      |  0.199914|  0.011652|  0.000163|  0.000050|   1 | 0.4000000*| 0.0400000 |  3  |

|      | пересчете на железо) (диЖелезо  |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | триоксид, Железа оксид) (274)   |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения (в    |  1.414374|  0.082437|  0.001155|  0.000354|   1 | 0.0100000 | 0.0010000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | оксид) (327)                    |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  0.416198|  0.208494|  0.055854|  0.021569|   4 | 0.2000000 | 0.0400000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  0.026608| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   3 | 0.4000000 | 0.0600000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота,   |  0.026787| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.2000000 | 0.1000000 |  2  |

|      | Водород хлорид) (163)           |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0317 | Гидроцианид (Синильная кислота, |  0.010920| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.1000000*| 0.0100000 |  2  |

|      | Муравьиной кислоты нитрил,      |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | Циановодород) (164)             |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0322 | Серная кислота (517)            |  0.000119| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.3000000 | 0.1000000 |  2  |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  0.041862| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.1500000 | 0.0500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |  0.112340|  0.065438|  0.017787|  0.006813|   3 | 0.5000000 | 0.0500000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |  0.136505|  0.106446|  0.008000|  0.003362|   1 | 0.0080000 | 0.0008000*|  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  0.375776|  0.264675|  0.027317|  0.011289|   4 | 5.0000000 | 3.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |  0.054567|  0.008560|  0.000252|  0.000082|   1 | 0.0200000 | 0.0050000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | (617)                           |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |  0.011161| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.2000000 | 0.0300000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | кальция фторид, натрия          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | гексафторалюминат) (Фториды     |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | неорганические плохо растворимые|          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | /в пересчете на фтор/) (615)    |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0602 | Бензол (64)                     |  4.307918|  1.523143|  0.059353|  0.018350|   4 | 0.3000000 | 0.1000000 |  2  |

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 12.032149|  4.621942|  0.176450|  0.054410|   5 | 0.2000000 | 0.0200000*|  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0621 | Метилбензол (349)               |  9.228435|  4.204367|  0.155415|  0.047656|   5 | 0.6000000 | 0.0600000*|  3  |

| 0627 | Этилбензол (675)                |175.716965| 10.168509|  0.907861|  0.327865|   4 | 0.0200000 | 0.0020000*|  3  |

| 0898 | Трихлорметан (Хлороформ) (576)  |  0.007143| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.1000000 | 0.0300000 |  2  |

| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый| 22.916964|  7.948023|  0.310471|  0.095925|   5 | 0.1000000 | 0.0100000*|  4  |

|      | спирт) (383)                    |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 1051 | Пропан-2-ол (Изопропиловый      |  1.201828|  0.062878|  0.005003|  0.001846|   5 | 0.6000000 | 0.0600000*|  3  |

|      | спирт) (469)                    |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  8.219863|  3.902334|  0.143478|  0.043863|   5 | 1.0000000 | 0.5000000 |  3  |

| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667)   |  1.692963|  0.104129|  0.007295|  0.002563|   1 | 5.0000000 | 0.5000000*|  4  |

| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль,         |  0.532585|  0.066403|  0.003667|  0.001180|   4 | 1.0000000 | 0.1000000*|  -  |

|      | Этиленгликоль) (1444*)          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |  0.021841| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.0500000 | 0.0100000 |  2  |

| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)      | 52.339947| 23.469303|  0.867288|  0.266475|   5 | 0.3500000 | 0.0350000*|  4  |

| 1555 | Уксусная кислота (Этановая      | 46.615524|  2.867987|  0.201117|  0.070652|   2 | 0.2000000 | 0.0600000 |  3  |

|      | кислота) (586)                  |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 1834 | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол (b- |  0.059528|  0.003661|  0.000256|  0.000090|   1 | 0.6000000 | 0.0600000*|  2  |

|      | Диэтиламиноэтилмеркаптан) (263) |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин          | 67.147057|  4.130007|  0.289325|  0.101665|   1 | 0.0500000 | 0.0050000*|  -  |

|      | (Диэтаноламин) (367*)           |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 2821 | Неонол АФ-9-10 (897*)           |  8.901272|  0.786239|  0.046623|  0.015550|   4 | 0.0500000 | 0.0050000*|  -  |

| 2868 | Эмульсол (смесь: вода - 97.6%,  |  0.007143| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.0500000 | 0.0050000*|  -  |

|      | нитрит натрия - 0.2%, сода      |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | кальцинированная - 0.2% , масло |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | минеральное - 2%) (1435*)       |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  0.064290|  0.002346|  0.000052|  0.000017|   1 | 0.5000000 | 0.1500000 |  3  |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  0.007441| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.3000000 | 0.1000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  0.535748|  0.019554|  0.000434|  0.000141|   1 | 0.0400000 | 0.0040000*|  -  |

|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |          |          |     |           |           |     |

|  07  | 0301 + 0330                     |  0.528537|  0.273862|  0.073637|  0.028321|   4 |           |           |     |

|  37  | 0333 + 1325                     |  0.158346|  0.123478|  0.009280|  0.003899|   1 |           |           |     |

|  41  | 0330 + 0342                     |  0.166907|  0.065458|  0.017901|  0.006869|   4 |           |           |     |

|  42  | 0322 + 0330                     |  0.112457|  0.065440|  0.017787|  0.006813|   4 |           |           |     |

|  44  | 0330 + 0333                     |  0.248845|  0.146176|  0.025292|  0.010113|   3 |           |           |     |

|  59  | 0342 + 0344                     |  0.065733|  0.008919|  0.000261|  0.000083|   2 |           |           |     |

| __ПЛ | 2902 + 2908 + 2930              |  0.111618|  0.003946|  0.000090|  0.000029|   2 |           |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014

3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.

4. "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10.

5. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-

защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне) приведены в долях ПДКмр.

# ОТХОДЫ

Основной сферой деятельности предприятия является - производство химических реагентов для нефтегазовой промышленности по средствам перемешивания в смесителе (блендере) сырья без образования химических реакций.

Особенности эксплуатации объектов, а также сопутствующей инфраструктуры определяют перечень источников образования и номенклатуру ОПП.

Образуемые отходы разделяются:

По агрегатному состоянию: твердые, жидкие, пастообразные, газообразные (жидкие отходы поступающие в систему канализации и газообразные отходы в данной программе не рассматриваются);

По источникам образования: промышленные и бытовое.

Причины образование отходов происходит в процессе:

- продукты, не соответствующие техническим условиям

- истечения срока действия,

- потеря потребительских свойств,

- загрязнение.

- остатки от процессов производства и потребления

| №пп | Характеристика отхода | Планируемый объем | Анализ |  |  | Классификация | Способ накопления и сбора | Транспортировка | Способ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |
| 1 | Металлическая тара | 120 | 80тн | 110тн | 120тн | 150110* | Открытая площадка для временного хранения | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятия, передается как вторичное сырье |
| 2 | Пластиковая тара | 200 | 130 тн | 135 тн | 155 тн | 150110* | Открытая площадка для временного хранения | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предпрития, передается как вторичное сырье |
| 3 | Производственные стоки | 2000 | 1120 м3 | 1290 м3 | 1720 м3 | 160709* | Собираются в специальные металлические септики | Специализированным транспортом вакуумом | Передается для дальнейшей утилизации в спец предприятия |
| 4 | Отходы стекла | 0,5 | 302 кг | 165 кг | 300кг | 200102 | Герметичные емкости для временного хранения | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятия |
| 5 | Промасленные отходы | 0,15 | 55 кг | 70 кг | 13 кг | 150202* | Складируется в емкости для промаслянной ветоши | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятия |
| 6 | Отходы пластика | 2 | 1140 кг | 1140 кг | 1140 кг | 200139 | Временно хранятся в специальных контейнерах для пластиковых отходов | Специализированным транспортом | Передается на вторсырье в спец.предприятия |
| 7 | Отходы бумаги картона | 3 | 1130кг | 2.48кг | 2710кг | 200101 | Временно хранятся в специальных контейнерах для макулатуры | Специализированным транспортом | Передается на вторсырье в спец.предприятия |
| 8 | ТБО | 100 | 180м3 | 270м3 | 296м3 | 200301 | Временно хранятся в специальных контейнерах для ТБО | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 9 | Отработанные шины | 1 | 500кг | 180кг | 250кг | 160103 | Хранятся на открытой площадке для временного хранения отходов | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 10 | Аккумуляторы | 0,05 |  |  |  | 160601* | Временно хранятся в специальных контейнерах для аккумуляторов | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 11 | Батарейки | 0,03 | 10кг | 15кг | 20кг | 160602* | Временно хранятся в специальных контейнерах для батареек | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 12 | Отходы металла | 0,5 | 250кг | 400кг | 350кг | 170407 | Хранятся на открытой площадке для временного хранения отходов | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 13 | Древесные отходы | 250 | 254м3 | 315м3 | 55м3 | 200138 | Хранятся на открытой площадке для временного хранения отходов | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 14 | Отработанные картриджи | 0,1 | 40кг | 20кг | 35кг | 200135* | Временнное хранение в специальном закрытом контейнере | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 15 | Использованный абсорбент | 0,1 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 150202* | Складируется в емкости для использованного абсорбента | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 16 | Оргтехника | 0,2 | 15 кг | 30 кг | 6 кг | 200136 | Временнное хранение в специальном закрытом контейнере | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 17 | Ртутсодержащие отходы | 0,1 | 80 шт | 130шт | 50 шт | 200121* | Временнное хранение в специальном закрытом контейнере | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 18 | Отработанные масло | 0,8 |  |  |  | 130208* | Герметичные круглые емкости с крышкой | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 19 | Медицинские отходы | 0,0005 |  |  |  | 180103* | Временнное хранение в специальном закрытом контейнере | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 20 | Скошенная трава | 6,8 | 10м3 | 20м3 | 10 м3 | 200203 | Временное хранение на открытой площадке | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 21 | Химреагенты | 8 | 3258 | 5355т | 7246т | 070704* | Герметичные круглые емкости с крышкой | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 22 | Датчики сероводорода, противогазы (маски, фильтры) | 0,05 |  |  |  | 160214 | Временнное хранение в специальном закрытом контейнере | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 23 | Нефтянные отходы | 657 | 50 кг | 85 кг | 100 кг | 050105* | Герметичные емкости для временного хранения | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 24 | Отходы от промывки оборудования | 2000 |  |  |  | 110111* | Септик, емкости для хранения жидких отходов | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 25 | Тара из под химических реагентов (баклажки, канистры ) | 0,1 | 45 кг | 50 кг | 80 кг | 150110* | Герметичные емкости для временного хранения | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 26 | Использованные соли | 0,1 | 50 кг | 100 кг | 70 кг | 160506* | Герметичные емкости для временного хранения | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |
| 27 | Строительные отходы | 315 | 254 | 315 | 60 | 170904 | Хранение в контейнеры | Специализированным транспортом | Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие |