РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

2030 год

Источник загрязнения N 0001, Выхлопная труба

Источник выделения N 001,Осветительные мачты Atlas Copco

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 13.1

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 149.5

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 149.5 * 6 = 0.00782184    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.00782184 / 0.653802559 = 0.011963612    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3.6 | 4.12 | 1.02857 | 0.2 | 1.1 | 0.04286 | 3.71E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 15 | 17.2 | 4.28571 | 0.85714 | 4.5 | 0.17143 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 6 / 3600 = 0.006

Wi = qмi * Bгод = 15 * 13.1 / 1000 = 0.1965

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (4.12 * 6 / 3600) * 0.8 = 0.005493333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (17.2 * 13.1 / 1000) * 0.8 = 0.180256

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.02857 * 6 / 3600 = 0.001714283

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.28571 * 13.1 / 1000 = 0.056142801

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.2 * 6 / 3600 = 0.000333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.85714 * 13.1 / 1000 = 0.011228534

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 6 / 3600 = 0.001833333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 13.1 / 1000 = 0.05895

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.04286 * 6 / 3600 = 0.000071433

Wi = qмi * Bгод = 0.17143 * 13.1 / 1000 = 0.002245733

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000371 * 6 / 3600 = 0.000000006

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 13.1 / 1000 = 0.000000262

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (4.12 * 6 / 3600) * 0.13 = 0.000892667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (17.2 * 13.1 / 1000) * 0.13 = 0.0292916

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.005493333 | 0.180256 | 0 | 0.005493333 | 0.180256 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000892667 | 0.0292916 | 0 | 0.000892667 | 0.0292916 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000333333 | 0.011228534 | 0 | 0.000333333 | 0.011228534 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.001833333 | 0.05895 | 0 | 0.001833333 | 0.05895 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.006 | 0.1965 | 0 | 0.006 | 0.1965 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000006 | 0.000000262 | 0 | 0.000000006 | 0.000000262 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000071433 | 0.002245733 | 0 | 0.000071433 | 0.002245733 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001714283 | 0.056142801 | 0 | 0.001714283 | 0.056142801 |

Источник загрязнения N 0002, Выхлопная труба

Источник выделения N 001,ДЭС 400

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 15.5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 400

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 211.7

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 211.7 * 400 = 0.7384096    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.7384096 / 0.653802559 = 1.129407631    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 400 / 3600 = 0.344444444

Wi = qмi * Bгод = 13 * 15.5 / 1000 = 0.2015

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 400 / 3600) * 0.8 = 0.341333333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 15.5 / 1000) * 0.8 = 0.1984

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 400 / 3600 = 0.092063333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 15.5 / 1000 = 0.053142835

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 400 / 3600 = 0.015873333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 15.5 / 1000 = 0.008857165

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 400 / 3600 = 0.133333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 15.5 / 1000 = 0.0775

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 400 / 3600 = 0.00381

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 15.5 / 1000 = 0.00221433

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 400 / 3600 = 0.00000038

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 15.5 / 1000 = 0.00000031

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 400 / 3600) * 0.13 = 0.055466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 15.5 / 1000) * 0.13 = 0.03224

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.341333333 | 0.1984 | 0 | 0.341333333 | 0.1984 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.055466667 | 0.03224 | 0 | 0.055466667 | 0.03224 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.015873333 | 0.008857165 | 0 | 0.015873333 | 0.008857165 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.133333333 | 0.0775 | 0 | 0.133333333 | 0.0775 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 0.2015 | 0 | 0.344444444 | 0.2015 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000038 | 0.00000031 | 0 | 0.00000038 | 0.00000031 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00381 | 0.00221433 | 0 | 0.00381 | 0.00221433 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.092063333 | 0.053142835 | 0 | 0.092063333 | 0.053142835 |

Источник загрязнения: 6003, Неорганизован

Источник выделения: 6003 01, Отвал ПРС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3), Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 640900

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 146.3

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Тип отвала: в первые три года после прекращения эксплуатации

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов(с.202), K2 = 0.2

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 142400

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 130

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 640900 · (1-0) · 10-6 = 5.6

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 146.3 · (1-0) / 3600 = 0.355

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.3 · 1.2 · 0.2 · 142400 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-130) · (1-0) = 9.02

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1.2 · 0.2 · 142400 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.444

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 5.6 + 9.02 = 14.62

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.444

наблюдается в процессе сдувания

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.444 | 14.62 |

Источник загрязнения: 6004, Неорганизован

Источник выделения: 6004 01, Вскрыша. Выемочно-погрузочные работы.

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочные работы экскаваторами с объемом ковша 5м3 и более

Вид работ: Экскавация на отвале

Перерабатываемый материал: Вскрыша

Марка экскаватора: Komatsu Komatsu PC 1250,2000

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 3

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 8

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3(табл.3.1.9), Q = 21.4

Влажность материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 22

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Максимальный объем перегружаемого материала экскаваторами данной марки, м3/час, VMAX = 1150.23

Объем перегружаемого материала за год экскаваторами данной марки, м3/год, VGOD = 10076000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.85

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.3), G = KOC · _KOLIV_ · Q · VMAX · K3 · K5 · (1-NJ) / 3600 = 0.4 · 3 · 21.4 · 1150.23 · 3 · 0.8 · (1-0.85) / 3600 = 2.954

Валовый выброс, т/г (3.1.4), M = KOC · Q · VGOD · K3SR · K5 · (1-NJ) · 10-6 = 0.4 · 21.4 · 10076000 · 1.2 · 0.8 · (1-0.85) · 10-6 = 12.42

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2.954 | 12.42 |

Источник загрязнения: 6005, Неоргназован

Источник выделения: 6005 01, Породный отвал.Вскрыша

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3), Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 10076000

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 1150.23

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Наименование оборудования: Разгрузка автосамосвала

Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3), Q = 10

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 10076000

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 1150.23

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов(с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 945000

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 130

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.2 · 1.2 · (5.6+10) · 10076000 · (1-0) · 10-6 = 226.4

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.2 · 1.2 · 10 · 1150.23 · (1-0) / 3600 = 4.6

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.2 · 1.2 · 1 · 945000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-130) · (1-0) = 276.3

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.2 · 1.2 · 1 · 945000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 13.6

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 226.4 + 276.3 = 502.7

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 13.6

наблюдается в процессе сдувания

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 13.6 | 502.7 |

Источник загрязнения: 6006, Неорганизован

Источник выделения: 6006 01, Руда. Выемочно-погрузочные работы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочные работы экскаваторами с объемом ковша 5м3 и более

Вид работ: Экскавация на отвале

Перерабатываемый материал: руда

Марка экскаватора: Komatsu Komatsu PC 1250,2000,3000

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 2

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 8

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3(табл.3.1.9), Q = 21.4

Влажность материала, %, VL = 6

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 22

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Максимальный объем перегружаемого материала экскаваторами данной марки, м3/час, VMAX = 126.8

Объем перегружаемого материала за год экскаваторами данной марки, м3/год, VGOD = 555400

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.85

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.3), G = KOC · _KOLIV_ · Q · VMAX · K3 · K5 · (1-NJ) / 3600 = 0.4 · 2 · 21.4 · 126.8 · 3 · 0.6 · (1-0.85) / 3600 = 0.1628

Валовый выброс, т/г (3.1.4), M = KOC · Q · VGOD · K3SR · K5 · (1-NJ) · 10-6 = 0.4 · 21.4 · 555400 · 1.2 · 0.6 · (1-0.85) · 10-6 = 0.513

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1628 | 0.513 |

Источник загрязнения: 6007, Неоргназован

Источник выделения: 6007 01, Усреднительный рудный склад

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3), Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 555400

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 126.8

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Наименование оборудования: Разгрузка автосамосвала

Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3), Q = 10

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 555400

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 126.8

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов(с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 99225

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 130

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · (5.6+10) · 555400 · (1-0) · 10-6 = 10.39

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 10 · 126.8 · (1-0) / 3600 = 0.423

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1 · 1.2 · 1 · 99225 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-130) · (1-0) = 24.2

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1 · 1.2 · 1 · 99225 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 1.19

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 10.39 + 24.2 = 34.59

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 1.19

наблюдается в процессе сдувания

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.19 | 34.59 |

Источник загрязнения: 6008, Неоргназован

Источник выделения: 6008 01, Буровые работы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при буровых работах

Буровой станок: SUNWARD SWD 102A, SMARTROC, КAISHAN KG940A, SMARTROCD-45, SMARTROCD-60

Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт., N = 6

Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт., N1 = 6

"Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год, _T_ = 8760

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >8 - < = 10

Средняя объемная производительность бурового станка, м3/час(табл.3.4.1), V = 0.83

Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Песчаники крепкие, доломиты плотные, аргиллиты весьма плотные, амфиболиты, f>8 - < = 10

Влажность выбуриваемого материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Средства пылеподавления или улавливание пыли: ВВП - водно-воздушное пылеподавление

Удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы , кг/м3(табл.3.4.2), Q = 2.4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4), G = KOC · V · Q · K5 / 3.6 = 0.4 · 0.83 · 2.4 · 0.8 / 3.6 = 0.177

Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1), M = KOC · V · Q · _T_ · K5 · 10-3 = 0.4 · 0.83 · 2.4 · 8760 · 0.8 · 10-3 = 5.58

Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с, _G_ = G · N1 = 0.177 · 6 = 1.062

Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год, _M_ = M · N = 5.58 · 6 = 33.5

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.062 | 33.5 |

Источник загрязнения: 6009, Неоргназован

Источник выделения: 6009 01, Взрывные работы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Riofiex

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 8211.4

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 34.91

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 10264300

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 43638

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >8 - < = 10

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы(табл.3.5.2), QN = 0.08

Эффективность средств газоподавления, в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.6

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.08 · 10264300 · (1-0.6) / 1000 = 21.02

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.08 · 43638 · (1-0.6) · 1000 / 1200 = 74.5

Крепость породы: >8 - < = 10

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т(табл.3.5.1), Q = 0.008

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.008 · 8211.4 · (1-0) = 65.7

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т(табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 8211.4 = 32.85

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 65.7 + 32.85 = 98.6

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.008 · 34.91 · (1-0) · 106 / 1200 = 232.7

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т(табл.3.5.1), Q = 0.007

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.007 · 8211.4 · (1-0) = 57.5

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т(табл.3.5.1), Q1 = 0.0038

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0038 · 8211.4 = 31.2

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 57.5 + 31.2 = 88.7

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.007 · 34.91 · (1-0) · 106 / 1200 = 203.6

С учето трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 88.7 = 71

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 203.6 = 162.9

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 88.7 = 11.53

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 203.6 = 26.47

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 162.9 | 71 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 26.47 | 11.53 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 232.7 | 98.6 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 74.5 | 21.02 |

Источник загрязнения: 6010, Неорганизован

Источник выделения: 6010 01, Транспортные работы (вскрыша+руда)

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Экскаваторы Komatsu (вскрыша+добыча)

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >30 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = 3

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >20 - < = 30 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = 2.75

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 3

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1.44

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 3

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 3.2

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 22

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (3.2 · 22 / 3.6)0.5 = 4.42

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5 = 1.26

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 31

Перевозимый материал: Вскрыша,руда

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M = 0.8

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 130

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 1212

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 1212 / 24 = 101

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = KOC · (C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1) = 0.4 · (3 · 2.75 · 1 · 0.9 · 0.01 · 3 · 1.44 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.26 · 0.8 · 0.002 · 31 · 3) = 0.1604

Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.1604 · (365-(130 + 101)) = 1.857

Автосамосвал Komatsu HD - 785

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >30 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = 3

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >20 - < = 30 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = 2.75

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 19

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1.44

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 3

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 3.2

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 22

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (3.2 · 22 / 3.6)0.5 = 4.42

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5 = 1.26

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 31

Перевозимый материал: Вскрыша,руда

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M = 0.8

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 130

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 1212

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 1212 / 24 = 101

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = KOC · (C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1) = 0.4 · (3 · 2.75 · 1 · 0.9 · 0.01 · 3 · 1.44 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.26 · 0.8 · 0.002 · 31 · 19) = 0.74

Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.74 · (365-(130 + 101)) = 8.57

Бульдозеры

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >30 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = 3

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >20 - < = 30 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = 2.75

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 9

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1.44

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 3

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 3.2

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 22

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (3.2 · 22 / 3.6)0.5 = 4.42

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5 = 1.26

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 31

Перевозимый материал: Вскрыша,руда

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M = 0.8

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 130

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 1212

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 1212 / 24 = 101

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = KOC · (C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1) = 0.4 · (3 · 2.75 · 1 · 0.9 · 0.01 · 3 · 1.44 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.26 · 0.8 · 0.002 · 31 · 9) = 0.378

Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.378 · (365-(130 + 101)) = 4.38

Автогрейдеры

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >30 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = 3

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >20 - < = 30 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = 2.75

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 2

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1.44

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 5

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 3.2

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 22

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (3.2 · 22 / 3.6)0.5 = 4.42

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5 = 1.26

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 31

Перевозимый материал: Вскрыша,руда

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M = 0.8

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 130

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 1212

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 1212 / 24 = 101

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = KOC · (C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1) = 0.4 · (3 · 2.75 · 1 · 0.9 · 0.01 · 5 · 1.44 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.26 · 0.8 · 0.002 · 31 · 2) = 0.1586

Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.1586 · (365-(130 + 101)) = 1.836

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.74 | 16.643 |

Источник загрязнения: 6011, Неорганизован

Источник выделения: 6011 01, Топливозаправщик V  =  10 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 766.59

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 766.59

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 12

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 12) / 3600 = 0.0062

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 766.59 + 1.32 · 766.59) · 10-6 = 0.001748

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (766.59 + 766.59) · 10-6 = 0.0383

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.001748 + 0.0383 = 0.04005

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 10

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.14 · 10 / 3600 = 0.00872

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 766.59 + 2.2 · 766.59) · 10-6 = 0.002913

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (766.59 + 766.59) · 10-6 = 0.0383

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.002913 + 0.0383 = 0.0412

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.04005 + 0.0412 = 0.0813

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.00872

Наблюдается при закачке в бензобаки автомобилей

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0813 / 100 = 0.081

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00872 / 100 = 0.0087

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0813 / 100 = 0.0002276

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00872 / 100 = 0.0000244

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000244 | 0.0002276 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0087 | 0.081 |

Источник загрязнения: 6012, Неорганизован

Источник выделения: 6012 01, Маслосклад

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 368.6

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 368.6

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 12

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 12) / 3600 = 0.000667

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 368.6 + 0.12 · 368.6) · 10-6 = 0.0000885

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (368.6 + 368.6) · 10-6 = 0.00461

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000885 + 0.00461 = 0.0047

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0047 / 100 = 0.0047

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000667 / 100 = 0.000667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.000667 | 0.0047 |

Источник загрязнения: 6013, Неорганизован

Источник выделения: 6013 01, Емкость для хранения отработанного масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 63.17

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 63.17

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 12

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 12) / 3600 = 0.000667

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 63.17 + 0.12 · 63.17) · 10-6 = 0.00001516

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (63.17 + 63.17) · 10-6 = 0.00079

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00001516 + 0.00079 = 0.000805

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000805 / 100 = 0.000805

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000667 / 100 = 0.000667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.000667 | 0.000805 |

Источник загрязнения: 6014, Неорганизован

Источник выделения: 6014 01, Сварочный пост АДД -4004

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 480

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.24

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.77 · 480 / 106 = 0.00469

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 · 0.24 / 3600 = 0.000651

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 480 / 106 = 0.00083

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 0.24 / 3600 = 0.0001153

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.4 · 480 / 106 = 0.000192

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 0.24 / 3600 = 0.00002667

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.000651 | 0.00469 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0001153 | 0.00083 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00002667 | 0.000192 |

Источник загрязнения: 6015, Неорганизован

Источник выделения: 6015 01, РМЦ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1512

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 1512 · 1 / 106 = 0.001198

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00022 | 0.001198 |

Источник загрязнения: 6015, Неорганизован

Источник выделения: 6015 02, РМЦ. Заточные станки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 150 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1512

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.006

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.006 · 1512 · 1 / 106 = 0.00653

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.006 · 1 = 0.0012

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.008

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.008 · 1512 · 1 / 106 = 0.00871

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.008 · 1 = 0.0016

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0016 | 0.00871 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0012 | 0.00653 |

Источник загрязнения: 6015, Неорганизован

Источник выделения: 6015 03, РМЦ. Станок токарный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1764

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0063 · 1764 · 1 / 106 = 0.008

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.008 |