ЗАКАЗЧИК:                                                 ТОО «Арал Петролеум Кэпитал»

ПРОЕКТИРОВЩИК:                               ТОО «АктюбНИГРИ»

РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

К «ПРОЕКТУ НА КОНСЕРВАЦИЮ СКВАЖИНЫ №316 НА УЧАСТКЕ «СЕВЕРНЫЙ»

Заказчик проекта:

Генеральный директор

ТОО «Арал Петролеум Кэпитал»                               Фоминых Т.В.

Проектная организация:

Генеральный директор

ТОО «АктюбНИГРИ»                                                   Баймагамбетов Б.К.

г.Актобе, 2025 г.

- Аннотация

Раздел охраны окружающей среды к «Проекту на консервацию» включает в себя разделы:

1. Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха:

2. Оценка воздействий на состояние вод:

3. Оценка воздействий на недра:

4. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления:

5. Оценка физических воздействий на окружающую среду:

6. Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы:

7. Оценка воздействия на растительность.

8. Оценка воздействий на животный мир.

9. Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения.

10. Оценка воздействий на социально-экономическую среду.

11. Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе.

Геологоразведочные работы могут негативно воздействовать на атмосферный воздух, подземные воды, почвенный и растительный покров, животный мир, геологическую среду, земную поверхность.

Целью при проведении изоляционно-ликвидационных работ является установление порядка и технических требований по переводу Контрактной территории в состояние, обеспечивающее сохранность, безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений в зоне влияния ликвидируемого объекта, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Настоящий РООС разработан с целью оценки воздействия на окружающую среду и определения степени негативного воздействия отдельных веществ на исследуемую территорию, а также существенных опасных негативных последствий для населения и окружающей среды в процессе выполнения работ, предусмотренных в «Проекте на консервацию скважины №316 на участке «Северный».

В целом воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как среднее, локальное и временное. Время проведения работ 2025-2026 год.

Некоторые сокращения в проекте

ГИС – геофизические исследования скважин

ГТИ – геолого-технологические исследования

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду

МООС – Министерство охраны окружающей среды

СНиП – санитарные нормы и правила

ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы

ОС – окружающая среда

СЭЗ – специально-экономическая зона

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы

ПДК – предельно-допустимая концентрация

ПДК м.р. – предельно-допустимая максимальная разовая концентрация

ПДК с.с. – предельно-допустимая среднесуточная концентрация

ПДВ – предельно-допустимый выброс

ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ПЭК – производственный экологический контроль

ЗВ – загрязняющее вещество

НРБ – норма радиационной безопасности

Аэфф – удельная и эффективная удельная активность

ВНК – водонефтяной контакт

ВСП – вертикальная сейсмическая профилирование

ФА – фонтанная арматура

ГТН – геолого-технический наряд

ГСМ – горюче-смазочные материалы

РММ – ремонтно-механическая мастерская

ДГ – дизель-генератор

ДВС – двигатель внутреннего сгорания

ЗРА – запорно-регулирующая арматура

ФС – фланцевые соединения

ДЭС – дизельная электростанция

ГВС – газо-воздушная смесь

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия

СМР – строительно-монтажные работы

ЦПС – центральный пункт сбора

БСВ – буровые сточные воды

БШ – буровой шлам

ОБР – отработанный буровой раствор

ТБО – твердо-бытовые отходы

СЭП – сборные эвакуационные пункты

ЭМП – электромагнитные поля

ЛЭП – линии электропередач

УКПГ – установка комплексной подготовки газа

МЭД – мощность эквивалентной дозы

РВС – резервуары вертикальные стальные

АГЗУ – автоматизированная групповая замерная установка

ЭРОА – эквивалентная равновесная объемная активность

МРП – месячный расчетный показатель

ГНВП – газонефтеводопроявления

СЭП - стационарные экологические площадки

ОЗЦ – ожидание затвердения цемента

Введение

Недропользователем Контрактной территории лицензионного участка «Северный» является ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» согласно Контракту на разведку углеводородного сырья №1081 от 29.12.2002г.

В 2013г. Недропользователь получил Контракт на добычу нефти по месторождению Жагабулак Восточный, в связи с чем, горный отвод месторождения был исключен из геологического отвода. Площадь геологического отвода по Контракту на разведку составляет 1466,41 кв. км, глубина отвода – по всему осадочному разрезу.

Данный проект определяет установление порядка и технических требований по проведению восстановительных работ с обеспечением выполнения условий охраны недр и окружающей среды с переводом скважин в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды, а также сохранность недр.

Проект консервации скважин разработан в соответствии с Кодексами Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан, Постановлениями Правительства Республики Казахстан, правилами и ведомственными приказами центральных исполнительных органов Республики Казахстан.

РООС к «Проекту на консервацию скважины №316 на участке «Северный», выполнен сектором технического проектирования ТОО «АктюбНИГРИ» (г. Актобе).

При составлении предварительной оценки воздействия на окружающую среду в качестве исходной информации использовались:

- «Проект на консервацию скважины №316 на участке «Северный», ТОО «АктюбНИГРИ», г. Актобе 2025 г.

- Данные государственной статистической отчетности Актюбинского областного управления по статистике за 2025 год.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Арал Петролеум Кэпитал» 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Абылай Хана, 135

Телефон +7 (727) 244-28-11

Разработчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АктюбНИГРИ» 030002, г. Актобе, р-н Алматы, ул. Алихана Бокейханова ,17

Телефон: 40 63 40, факс: 40 63 33

Государственная лицензия: №01340 Р от 06.04.2010 г., выдана Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Исполнители:

1. Минсеитов Нурахмет Алтаевич – ведущий инженер;

2. Нуртазин Адильбек Тугельбаевич – инженер-эколог;

3. Балтурин Ануарбек Болатович – инженер-эколог;

4. Канибетова Нурия Жарасовна – инженер-эколог.

5. Есалина Айгерим Максатовна – инженер-эколог.

- I. ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Развитие нормативно-правовой, методической базы в Республике Казахстан находится в процессе становления; разработки новых и совершенствования существующих регуляторных актов. Рассмотренные ниже положения основаны на законах Республики Казахстан и нормативных документах в области охраны окружающей природной среды и природопользования, а также на нормативных документах. Ниже приводится краткое описание Законов, обеспечивающих основу экологически безопасной хозяйственной деятельности и экологического мониторинга природной среды. Перечень соответствующих нормативно-методических документов приведен ниже.

- 1.1. Обзор нормативных документов по охране окружающей среды

Основой природоохранного законодательства является Экологический Кодекс. Кроме этого, существующая нормативно-правовая база устанавливает ряд ограничений на реализацию проектов, регламентирующих процедуру проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также определяет порядок выдачи разрешений на эмиссии.

Ниже приводится краткий перечень ключевых законов и нормативно-правовых актов РК, относящихся к охране окружающей среды и экологической безопасности, при проведении какой-либо хозяйственной деятельности, а также экологических изысканий и исследований:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан, от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРКг. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.07.2023 г.).

- Земельный Кодекс Республики Казахстан, № 442-II от 20.06.2003 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.07.2023 г.).;

- Лесной Кодекс Республики Казахстан, № 477-II от 8 июля 2003 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2023 г.);

- Водный Кодекс Республики Казахстан, №481-II от 09 июля 2003 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2023 г.);

- Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», № 125-VI ЗРК от 27 декабря 2017 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2023 г.);

- Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях», №175-III от 7 июля 2006 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2023 г.);

- Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», от 09 июля 2004 г. № 593-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2023 г.);

- Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения. Кодекс принят 07 июля 2020 г. № 360-VI (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2023 г.);

- Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения», №219-I от 23 апреля 1998 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.);

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 августа 2021 года № 327 «Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территорий». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 августа 2021 года № 23994

- Приказ Министра энергетики РК от 15 июня 2018 года № 239 «Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.08.2021 г.).

- 1.2. Стандарты оценки  воздействия на окружающую среду

При разработке проекта «Раздела охраны окружающей среды» руководствовались Инструкцией по организации и проведению экологической оценки (утверждена приказом Министром экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021г. №280) (с изменениями и дополнениями от 26.10.2021 г.)

Кроме перечисленных законов в процедуре оценки воздействия руководствовались следующими нормативными документами:

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63, Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду.

- 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

- 2.1. Общие сведения и географическое положение участка «Северный»

Контрактная территория участка «Северный» находится в Темирском и Мугалжарском районах Актюбинской области.

Областной центр г. Актобе удален к северу на расстояние 240 км по шоссейной дороге.

Ближайшими населенными пунктами к площади работ являются поселок городского типа Темир (8 км) и поселок Жагабулак (4-5км).

В географическом отношении территория расположена в пределах Подуральского плато к западу от Мугалжарских гор.

В орографическом отношении площадь представляет собой приподнятую холмисто-увалистую равнину, полого наклоненную на запад и юго-запад и расчлененную эрозионной сетью. Абсолютные отметки рельефа варьируют от 112 до 340 м. На западе развиты преимущественно денудационные плато, ограниченные крутыми уступами, а на востоке - холмы с куполообразными вершинами и пологими склонами. Грунт песчано-глинистый, местами песок, иногда незакрепленные барханные пески.

Климат типично континентальный. Ветра дуют целый год, количество безветренных дней не превышает 5-6%. Ветровой режим характеризуется сезонной повторяемостью направлений: в зимний период - восточный и юго-восточный, в летний – западный, северо-западный. Средняя скорость ветра- 7-8 м/сек зимой и 5-6 м/сек летом. Объем среднегодовых осадков составляет 100-150 мм. Лето жаркое и очень сухое. Максимальная температура достигает до +30-40 С. При средней температуре зимой -20 -25 С, морозы могут достигать до -40 С.

Гидрографическая сеть района представлена р. Жем (Эмба) и её притоком - р. Темир с более мелкими притоками, которые частично пересыхают в летнее время. Вдоль долин рек расположены массивы полузакрепленных и закрепленных песков (Кокжиде, Аккум, Жагабулак, Кумжарган). Пески образуют гряды, барханы, бугры, котловины выдувания и желоба. Превышения эоловых форм достигают 30 м.

Население немногочисленно и сосредоточено в поселках городского типа (Темир, Шубаркудук, Жем), на нефтяных промыслах (Кенкияк, Жанажол), на станциях железных дорог (Джурун, Изембет и др.).

С областным центром – г. Актобе район работ связан железными, асфальтовыми и грунтовыми дорогами. Ближайшая железнодорожная станция - Жем (Эмба). Рис.2.1.

Рис. 2.1. Обзорная карта расположения площади работ

- 2.3. Существующее положение участка недр

Геологический отвод участка «Северный» расположен в пределах блоков XXI-21-С(частично), E(частично), F(частично), 22-A(частично), D(частично), E(частично), F(частично), 23-B(частично), D(частично), E(частично), XXII-21-A(частично), B(частично), C(частично), 22-A(частично), B(частично), С(частично), D(частично), E(частично), F(частично), 23-A(частично), B(частично), D(частично), E(частично).

Площадь геологического отвода, за вычетом исключаемых месторождений: Кумсай, Кенкияк (подсолевой), Кенкияк (надсолевой), Мартук, Кокжиде, Урихтау, Алибекмола, Жанажол (северная часть), Алибек Южный, Алибек Восточный, Бозоба, Жагабулак Восточный, площадей Бозоба Западная, Мартук Восточный, Сакрамабас и блоков А, В, С составляет 1916,7 кв. км.

Геологический отвод расположен в Актюбинской области и состоит из нескольких блоков (№№1-5).

Согласно решению Компетентного органа (Протокол №8/МЭ РК от 23.05.2018г) Недропользователь часть контрактной территории, неохваченную разведочными работами, намерен вернуть Государству.

Площадь геологического отвода участка «Северный», охваченная разведочными работами (оставляемой часть) в целях оценки, составляет 1045,5 кв. км.

Площади участка «Северный», не охваченные разведочными работами (возвращаемой части) блока №1 – 230,2 кв. км, блока №2 – 604,7 кв. км и блока №3 – 36,3 кв. км. Общая площадь планируемой к возврату территории составляет 871,2 кв. км. или 45,4% от всей площади.

В таблицах 2. 1. и 2.2. приведены координаты угловых точек участков охваченной (оставляемой) и неохваченной (возвращаемой) разведочными работами, частей контрактной территории ТОО «Арал Петролеум Кэпитал».

КООРДИНАТЫ УГЛОВЫХ ТОЧЕК УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ», ОХВАЧЕННОЙ РАЗВЕДОЧНЫМИ РАБОТАМИ

Таблица 2.1.

| Блок № 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловые точки | Координаты угловых точек |  |  |  |  |  |
|  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
|  | гр. | мин | сек | гр. | мин | сек |
| 1 | 48 | 31 | 00 | 57 | 24 | 00 |
| 2 | 48 | 31 | 41 | 57 | 26 | 12 |
| 3 | 48 | 31 | 29 | 57 | 26 | 58 |
| 4 | 48 | 33 | 16 | 57 | 29 | 51 |
| 5 | 48 | 34 | 27 | 57 | 30 | 29 |
| 6 | 48 | 35 | 25 | 57 | 28 | 08 |
| 7 | 48 | 36 | 30 | 57 | 31 | 00 |
| 8 | 48 | 35 | 30 | 57 | 32 | 00 |
| 9 | 48 | 35 | 11 | 57 | 39 | 37 |
| 10 | 48 | 33 | 13 | 57 | 39 | 25 |
| 11 | 48 | 30 | 00 | 57 | 39 | 07 |
| 12 | 48 | 31 | 07 | 57 | 38 | 40 |
| 13 | 48 | 31 | 07 | 57 | 36 | 47 |
| 14 | 48 | 24 | 05 | 57 | 36 | 02 |
| 15 | 48 | 23 | 24 | 57 | 33 | 42 |
| 16 | 48 | 24 | 30 | 57 | 33 | 24 |
| 17 | 48 | 25 | 06 | 57 | 28 | 18 |
| 18 | 48 | 24 | 36 | 57 | 31 | 24 |
| 19 | 48 | 25 | 48 | 57 | 30 | 00 |
| 20 | 48 | 30 | 48 | 57 | 30 | 00 |
| 21 | 48 | 30 | 48 | 57 | 25 | 24 |
| Блок № 5 |  |  |  |  |  |  |
| Угловые точки | Координаты угловых точек |  |  |  |  |  |
|  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
|  | гр. | мин | сек | гр. | мин | сек |
| 1 | 48 | 31 | 25 | 56 | 35 | 21 |
| 2 | 48 | 40 | 00 | 56 | 44 | 00 |
| 3 | 48 | 40 | 00 | 56 | 45 | 42 |
| 4 | 48 | 37 | 00 | 56 | 53 | 59 |
| 5 | 48 | 39 | 10 | 56 | 57 | 59 |
| 6 | 48 | 47 | 10 | 56 | 55 | 21 |
| 7 | 48 | 53 | 25 | 56 | 55 | 21 |
| 8 | 48 | 53 | 25 | 57 | 07 | 40 |
| 9 | 48 | 50 | 00 | 57 | 08 | 00 |
| 10 | 48 | 50 | 00 | 57 | 16 | 20 |
| 11 | 48 | 42 | 40 | 57 | 16 | 20 |
| 12 | 48 | 42 | 30 | 57 | 10 | 30 |
| 13 | 48 | 42 | 00 | 57 | 14 | 48 |
| 14 | 48 | 42 | 24 | 57 | 07 | 12 |
| 15 | 48 | 45 | 20 | 57 | 07 | 12 |
| 16 | 48 | 45 | 20 | 57 | 00 | 24 |
| 17 | 48 | 41 | 36 | 57 | 01 | 24 |
| 18 | 48 | 38 | 08 | 57 | 06 | 00 |
| 19 | 48 | 35 | 45 | 57 | 05 | 30 |
| 20 | 48 | 35 | 41 | 57 | 06 | 15 |
| 21 | 48 | 35 | 06 | 57 | 06 | 48 |
| 22 | 48 | 33 | 23 | 57 | 05 | 52 |
| 23 | 48 | 32 | 58 | 57 | 06 | 47 |
| 24 | 48 | 32 | 46 | 57 | 07 | 43 |
| 25 | 48 | 29 | 59 | 57 | 11 | 41 |
| 26 | 48 | 29 | 30 | 57 | 11 | 30 |
| 27 | 48 | 29 | 35 | 57 | 05 | 05 |
| 28 | 48 | 32 | 27 | 57 | 01 | 28 |
| 29 | 48 | 32 | 27 | 56 | 44 | 30 |
| 30 | 48 | 31 | 25 | 56 | 42 | 58 |

КООРДИНАТЫ УГЛОВЫХ ТОЧЕК УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ», НЕОХВАЧЕННОЙ (ВОЗВРАЩАЕМОЙ) РАЗВЕДОЧНЫМИ РАБОТАМИ

Таблица 2.2.

| Блок № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловые точки | Координаты угловых точек |  |  |  |  |  |
|  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
|  | гр. | мин | сек | гр. | мин | сек |
| 1 | 48 | 40 | 00 | 56 | 45 | 42 |
| 2 | 48 | 44 | 07 | 56 | 45 | 42 |
| 3 | 48 | 47 | 10 | 56 | 48 | 30 |
| 4 | 48 | 47 | 10 | 56 | 55 | 21 |
| 5 | 48 | 39 | 10 | 56 | 57 | 59 |
| 6 | 48 | 37 | 00 | 56 | 53 | 59 |
| Блок № 2 |  |  |  |  |  |  |
| Угловые точки | Координаты угловых точек |  |  |  |  |  |
|  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
|  | гр. | мин | сек | гр. | мин | сек |
| 1 | 48 | 50 | 00 | 57 | 26 | 51 |
| 2 | 48 | 50 | 00 | 57 | 40 | 00 |
| 3 | 48 | 48 | 57 | 57 | 40 | 00 |
| 4 | 48 | 48 | 57 | 57 | 47 | 44 |
| 5 | 48 | 44 | 00 | 57 | 47 | 44 |
| 6 | 48 | 41 | 25 | 57 | 44 | 10 |
| 7 | 48 | 41 | 25 | 57 | 39 | 05 |
| 8 | 48 | 38 | 00 | 57 | 39 | 05 |
| 9 | 48 | 38 | 00 | 57 | 44 | 10 |
| 10 | 48 | 35 | 00 | 57 | 44 | 10 |
| 11 | 48 | 35 | 00 | 57 | 43 | 00 |
| 12 | 48 | 34 | 11 | 57 | 43 | 00 |
| 13 | 48 | 33 | 52 | 57 | 42 | 39 |
| 14 | 48 | 35 | 11 | 57 | 39 | 37 |
| 15 | 48 | 35 | 30 | 57 | 32 | 00 |
| 16 | 48 | 36 | 30 | 57 | 31 | 00 |
| 17 | 48 | 35 | 25 | 57 | 28 | 08 |
| 18 | 48 | 33 | 41 | 57 | 26 | 43 |
| 19 | 48 | 38 | 00 | 57 | 26 | 00 |
| 20 | 48 | 38 | 00 | 57 | 28 | 32 |
| 21 | 48 | 41 | 25 | 57 | 28 | 32 |
| 22 | 48 | 41 | 25 | 57 | 26 | 51 |
| Блок № 3 |  |  |  |  |  |  |
| Угловые точки | Координаты угловых точек |  |  |  |  |  |
|  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
|  | гр. | мин | сек | гр. | мин | сек |
| 1 | 48 | 24 | 05 | 57 | 38 | 00 |
| 2 | 48 | 20 | 00 | 57 | 35 | 48 |
| 3 | 48 | 20 | 00 | 57 | 30 | 41 |
| 4 | 48 | 21 | 00 | 57 | 31 | 36 |
| 5 | 48 | 22 | 06 | 57 | 32 | 48 |
| 6 | 48 | 23 | 24 | 57 | 33 | 42 |
| 7 | 48 | 24 | 05 | 57 | 36 | 02 |

Ниже на рисунке 2.2. показаны контуры возвращаемой и оставляемой (разведочной) частей участка «Северный».

Рис. 2.2. - Картограмма геологического отвода контрактного участка «Северный»

- 2.4. Объем проектируемых работ объектов недропользования

В пределах геологического отвода участка «Северный» в разные годы Недропользователем пробурено 7 поисково-разведочных скважин. Из числа пробуренных - 3 скважины ликвидированы: одна №216 на площади Жагабулак, одна №711 на площади Арансай и одна №703 на площади Бактыгарын (Текстовое приложение № 3). Недропользователем ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» ведется мониторинг состояния устьев ликвидированных скважин (Текстовое приложение № 4).

Четыре скважины находятся в консервации: три на площади Жагабулак (№№ 302, 303 и 316) и одна на площади Итасай (№ И-26-И).

Предприятие – пользователь недр вправе, на договорной или иной правовой основе, делегировать право подготовки документации и проведения работ по консервации, ликвидации скважины предприятиям, привлекаемым им для выполнения подрядных работ, при наличии у предприятий лицензии на соответствующий вид деятельности. Во всех случаях право контроля и ответственность за охрану недр и рациональное использование природных ресурсов остаётся за пользователем недр.

За основу расчетов по консервации скважины должны быть приняты проектные решения по пластовым давлениям, по конструкции скважины и испытанию продуктивных горизонтов. Консервация скважины должны производиться с учетом фактических условий строительства скважин.

По результатам геофизических исследований, анализу кернового материала, опробованию интервалов залегания продуктивных горизонтов пластоиспытателем на бурильных трубах в открытом стволе определяется целесообразность спуска эксплуатационной колонны. По этим же критериям определяется целесообразность ликвидации или консервации скважины.

Работы по консервации и ликвидации скважины с учетом результатов проверки её технического состояния проводятся по планам изоляционно-ликвидационных  работ, обеспечивающим выполнение проектных решений, а также мероприятий по промышленной безопасности, охране недр и окружающей среды.

- 2.5. Технологические и технические решения по консервации скважины

| № | Виды работ |
| --- | --- |
| 1 | Предварительный выезд на месторасположение скважины с целью определения подъездных путей. Переезд и расстановка на площадке жилых и специальных вагонов. К намеченному сроку начала проведения работ по консервации на участке должна находиться авто- и специальная техника и завезены материалы и инструменты. |
| 2 | Произвести мобилизацию подъёмного агрегата УПА-60/80 или аналога и необходимого оборудования с базы на участок проведения работ по консервации скважины. |
| 3 | Со всем персоналом, принимающим участие в выполнении настоящего ПЛАНА, до начала работ провести инструктаж по промышленной и противофонтанной безопасности. |
| 4 | Произвести демонтаж фонтанной арматуры. Отремонтировать фонтанную арматуры с приобретением и установкой недостающего оборудования (нет ремня, нет штурвалов на задвижках, не хватает шпилек на фланцах). Установить патрубок высотой 1,0-1,5 метров под обсадную колонну с краном высокого давления и обвязать ее с емкостью. |
| 5 | Произвести разрядку (стравливание) скважины на емкость до атмосферного давления. Убедится в отсутствии перелива пластовой жидкости. В случае наличия перелива жидкости работать по дополнительному плану для глушения скважины Для этого подготовить двойной запас жидкости глушения. Расчет необходимого количества жидкости глушения: - внутренний диаметр эксплуатационной колонны d=177,8 мм составляет 154,8мм. Объем бурового раствора Vбур. раст. = π/4 х D2 х Н = 0,785 х 0,0237 х 4950м.= 92 м3. Двойной запас составляет V=184 м3 |
| 6 | Смонтировать и опрессовать ПВО с участием представителя Актюбинского филиала РГП на ПХВ «ПВАСС» и обвязать оборудование. |
| 7 | Составить акт готовности к проведению работ по консервации. |
| 8 | Произвести спуск в скважину бурильного инструмента или НКТ до глубины 4950м, скважина промывается буровым раствором (промывочной жидкостью). Параметры бурового раствора доводятся до значений, регламентированных проектом на строительство скважины |
| 9 | В интервал перфорации +5м закачивается пачка бурового раствора повышенной вязкости, для обеспечения сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта |
| 10 | На 5 м выше верхнего интервала перфорации устанавливается цементный мост 50 м; |
|  | Ориентировочный объем работ по установке цементных мостов |
|  | Условно принимается, что по результатам изучения материалов из дела скважины №316 для проведения работ по консервации потребуется установка цементного моста высотой 50 метров выше верхнего интервала перфорации на 5м Верхнее перфорационное отверстие на отметке – 4346 м. |
| 11 | Установить цементный мост в интервале 4296-4372 метров, высотой 76 метров, для изоляции интервалов перфорации (4346-4352 = 6 метров). Для установки цементного моста (высота -50м) приготовить цементный раствор. Внутренний диаметр экс. колонны d=177,8мм; dвн=154,8 мм; 1. Удельный вес цементного раствора при N/C = 0,45 γ =1,89 - 1,90 г/см3. 2. Объем цем. раствора V цем. раст. = π/4 х D2 х Н = 0,785 х 0,0237 х 76м.= 1,41 м3. 3. Количество «сухого» цемента: 1,30 х 1,41 = 1,83 тонн. 4. Количество воды для затворения цемента: 0,45 х 1,83 = 0,82 м3. |
| 12 | После установки моста, поднять НКТ с глубины 4296м до 4286 м и произвести срезку цементного моста обратной промывкой. Промывку скважины произвести до полного вымыва излишков цем. раствора. |
| 13 | Произвести подъем НКТ (не менее чем на 50 м над мостом) или извлекается из скважины. |
| 14 | После установки моста по истечении времени ОЗЦ (по контрольной пробе цементного раствора) произвести спуск НКТ до кровли цементного моста с разгрузкой до 3,0-4,0 тонн для проверки прочности цементного моста. |
| 15 | Промыть скважину буровым раствором-2 цикла, приподнять НКТ и сменить буровой раствор на воду. |
| 16 | Цементный мост испытать на герметичность гидравлической опрессовкой на давление согласно проекту. Результаты опрессовки оформить актом. |
| 17 | Установить устьевой цементный мост в интервале 0-50 метров «высотой» 50 метров. Убедиться, что цементный раствор вышел на устье скважины. Выход цементного раствора на устье скважины зафиксировать фото и видео съемкой. |
| 18 | Для установки устьевого моста приготовить цементный раствор плотностью 1,89-1,90 г/см3, в объеме V=0,93 м3, Количество «сухого» цемента – 1,2 тонн. Количество воды для затворения цемента – 0,54 м3. Объем буферной жидкости (техническая вода) – 1,0 м3. Продавочная жидкость не предусмотрена. Расчет установки устьевого цементного моста: - интервал установки – 0-50 метров («высота» моста -50 метров); - внутренний диаметр ОК-177,8 - 154,8мм; - водоцементный фактор N/C = 0,45; 1. Удельный вес цементного раствора при N/C = 0,45 γ =1,89 - 1,90 г/см3. 2. Объем цем. раствора V цем. раст. = π/4 х D2 х Н = 0,785 х 0,0237 х 50м.= 0,93 м3. 3. Количество «сухого» цемента: 1,30 х 0,93 = 1,2 тонн. 4. Количество воды для затворения цемента: 0,45 х 1,2 = 0,54 м3. |
| 19 | По истечению времени ОЗЦ опрессовать герметичность обсадной колонны и цементного моста давлением 50 атм. Результаты испытания оформить актом. |
| 20 | Поднять НКТ и закачать в скважину на глубину 15м от устья незамерзающей жидкостью (нефть, дизельное топливо). Подъем НКТ. |
| 21 | Произвести демонтаж БУ и оборудования. С устьевой арматуры снять штурвалы, манометры, установить на арматуре заглушки. |
| 22 | Очистить площадку скважины и прилегающую территорию от загрязняющих веществ и материалов провести мероприятия по рекультивации нарушенных земель в соответствии с требованиями экологического и земельного законодательства. |

Примечание: В процессе работы возможны изменения плана работ по указанию Заказчика.

- 2.6. Технологические и технические решения по консервации скважин

Консервация скважины на период обустройства предусматривается после окончания строительства со спущенной эксплуатационной колонной при наличии промышленных залежей углеводородов. Срок консервации, предусмотренный проектом - свыше 1 года.

После проведения комплекса работ по испытанию скважины, получения положительного результата по продуктивности, принятия решения о консервации, скважина глушится, заполняется раствором.

Предусматривается установка цементного моста в эксплуатационной колонне высотой 50 м и с подошвой моста на 10 м выше верхних отверстий перфорации. Порядок работ при установке консервационного моста аналогичен описанному выше порядку при установке ликвидационных мостов.

НКТ поднимается над цементным мостом не менее чем на 10 м или извлекается из колонны. Верхняя часть скважины в трубном НКТ и затрубном пространствах заполняется дизельным топливом в качестве незамерзающей жидкости прямой и обратной циркуляцией в интервале 0 – 10 метров. Законсервированная скважина должна быть заполнена раствором, обработанным ингибитором коррозии, в случае необходимости - нейтрализатором сероводорода.

Устье скважины оборудуется фонтанной арматурой, предусмотренной проектом. Штурвалы задвижек арматуры консервируемой скважины должны быть сняты, крайние фланцы задвижек оборудованы заглушками, манометры сняты и патрубки загерметизированы. Устье должно быть ограждено. На ограждении устанавливается металлическая табличка с указанием номера скважины, месторождения, пользователя недр и даты окончания бурения. Проводится рекультивация земельного участка.

- 2.7. Выбор типа и параметров бурового раствора

1. Тип и свойства бурового раствора для промывки скважины в процессе консервации скважины, установлен проектом в комплексе с технологическими мероприятиями и техническими средствами и должны обеспечить безаварийные, безопасные условия промывки и чистки скважины с высокими технико-экономическими показателями, а также, качественное вскрытие продуктивных горизонтов. Исключить загрязнение окружающей среды, поддаваться утилизации или вывозиться на другие буровые для повторного применения.

2. Не допускается отклонение плотности находящегося в циркуляции бурового раствора (по замерам раствора, освобожденного от газа) от установленных проектом предельных величин больше, чем на +20 кгс/м. куб. (0,02 г/см. куб.).

3. Плотность бурового раствора при вскрытии газонефтеводонасыщенных пластов определена для горизонта с максимальным градиентом пластового давления в интервале совместимых условий.

4. Если при выбранных значениях плотности бурового раствора наблюдаются посадки или затяжки инструмента, оптимальное значение плотности раствора следует подобрать путем ступенчатого ее повышения.

5. Рецептура и методика приготовления, обработки, утяжеления и очистки бурового раствора разрабатываются лабораториями, а контролируются лабораториями буровых предприятий на основе регламентов.

6. Если объемное содержание газа в буровом растворе превышает 5 %, то должны приниматься меры по его дегазации, выявлению причин насыщения раствора газом (работа пласта, поступление газа с выбуренной породой, вспенивание и т. д.) и их устранению.

7. Запрещается повышение плотности бурового раствора, находящегося в скважине, путем закачивания отдельных порций утяжеленного раствора с длительными перерывами на заготовку новых. Утяжеление бурового раствора должно, производиться при циркуляции его в процессе всего цикла.

Параметры бурового раствора, находящегося в запасных емкостях, должны соответствовать параметрам рабочего бурового раствора.

Тип и свойства бурового раствора в комплексе с технологическими мероприятиями и техническими средствами при консервации скважины должны обеспечить безаварийные условия промывки и чистки скважины с высокими технико-экономическими показателями, а также качество вскрытия продуктивного горизонта.

Рекомендуемая плотность = 1,10 г/см³

При консервации скважины используются буровые растворы (промывочные жидкости, растворы), тип и параметры которых соответствуют горно-геологическим условиям консервируемой скважины.

Консервация скважин, законченных бурением и находящихся в эксплуатации, производится с использованием вновь приготовленных растворов с плотностью, соответствующей пластовому давлению на момент консервации.

Параметры бурового раствора для очистки ствола скважины перед проведением работ по консервации, рецептура его приготовления и обработки, нормы расхода выбраны на основании расчетов и требований безопасного ведения работ при консервации нефтяных и газовых скважин.

Проверка параметров бурового раствора должна производиться регулярно.

Свойства буровых растворов регулируются с целью обеспечения выноса шлама и ранее установленных цементных мостов с учетом предупреждения осложнений.

Характеристика бурового раствора и потребное количество бурового раствора при сконсервации

| № скв. | Тип раствора | Удельный вес бурового раствора г/см3 | Услов-ная вязкость, сек | Водо-отдача, см3/30мин | СНС, мг/см2 | РН | Интервал промывки м | Номинальный внутренний диаметр ОК-177,8 мм, 154,8 мм | Объем глинистого раствора, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 316 | Полимерный | 1,10 | 50-55 | ≤6 | 20-40 | 9-10 | 0-4950 | 92 | двойной запас 182 |

Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов

| Название | Шифр | Интервалы применения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |
| - Глиномешалка | МГ - 4 | 0 | 4950 |
| - Циркуляционная система | ЦС | 0 | 4950 |
| в т.ч. вибросито | СВС-2М | 0 | 4950 |
| - Дегазатор | Свако | 0 | 4950 |

- 2.8. Водоснабжение буровой

Водоснабжение водой буровой бригады для технических нужд осуществляется по договору, привозной водой автоцистернами. Хранение воды в 2-х емкости объемом по 50,0 м3.

Водоснабжение буровой бригады пресной водой для хозбытовых нужд осуществляется автоцистернами. Хранение воды в емкости объемом 5,0 м3.

Для питьевых целей – привозная бутилированная вода (емкости по 5 литров) из г. Актобе.

Таблица 2.6

| Водопотребление, м3 | №316 |
| --- | --- |
| Нормативная потребность в технической воде при установки цементных мостов составляет 5 м3/сут. | 100 |
| Промывка скважины и установка цементных мостов по данным технического проекта | 50 |
| ИТОГО потребность в технической воде | 150 |
| Вода для хозбытовых нужд - 0,15 на 1 человека (СП №209 от 16.03.2015 г.), бригада 13 человек | 39 |

- 2.9. Обустройство площадки и ведения полевых работ

На период проведения проектируемых полевых работ предусматривается проживание персонала в полевом лагере, расположенном за пределами промплощадки скважины.

Заезд транспорта на буровую осуществляется по утвержденному маршруту по подготовленным до начала строительства скважин дорогам с твердым покрытием. Запрещается движение транспортных средств по другим маршрутам.

Проведение монтажа буровой установки предусматривается в соответствии с унифицированными схемами, предусматривающими замкнутый цикл водопользования и гидроизоляцию площадок под вышечно-лебедочным, силовым и насосными блоками, а также под циркуляционной системой и блоком приготовления бурового раствора, складом ГСМ.

Циркуляционная система будет в герметичном исполнении и не должна допускать переливов раствора на почву. Площадки для хранения химреагентов будут иметь покрытие, а химреагенты храниться в закрытой таре. Площадка для склада ГСМ устраивается в наиболее низкой отметке рельефа, очищается от сухой травы и обваловывается вокруг высотой не менее 0,5 м и покрывается изоляционной пленкой во избежание растекания жидкости в случае аварии. Расстояние от площадки ГСМ до жилых вагончиков, стоянок автотракторной техники, производственных помещений, передвижных электростанций и т. д. предусматривается не менее 50 м.

При планировке площадки будет обеспечиваться уклон в сторону, противоположную от водоема.

Для предупреждения загрязнения поверхностных вод ливневыми и талыми водами, стекающими с участка буровой, необходимо:

1. Оградить отведенный участок нагорной канавой, предупреждающей попадание склонового поверхностного стока на участок.

2. В нижней по склону части участка будут проведены канава и лотки для перехвата и аккумуляции всего стока, стекаемого с участка.

3. Собираемые в лотки ливневые и талые воды должны использоваться для технических целей.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ В ЧАСАХ

Таблица 2.7.

| Наименование работ | Продолжительность работ (сут.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 316 |  |
|  | в сутках | в часах |
| 1.Подготовительные работы и монтаж БУ | 2 | 48 |
| 2. Промывка скважины | 2 | 48 |
| 3. Установка цементных мостов, ОЗЦ | 12 | 288 |
| 4. Демонтаж БУ/рекультивация площ. | 4 | 96 |
| И т о г о: | 20 | 480 |

- 2.10.  Санитарно-бытовые условия для работников при проведении проектируемых работ

Территория полевого лагеря в период ликвидации скважин должна быть оснащена жилыми помещениями, соответствующими ожидаемым условиям окружающей среды, емкостями для питьевой воды, помещениями и средствами связи, средствами подачи электроэнергии, ремонтными мастерскими, автостоянкой.

Туалеты и места утилизации отходов размещаются на расстоянии не менее 25 метров от помещений.

Все санитарно-бытовые помещения должны иметь отопление и освещение, содержаться в чистоте, проветриваться, периодически дезинфицироваться.

Обеспечение. Организация питания – трехразовое. Продукты планируется доставлять из г.Актобе. Количество персонала при проведении ликвидационных работ будет составлять 26 человек (в одну смену – 13 человек).

Электроснабжение вахтового поселка. Вблизи вахтового поселка отсутствует государственная сеть электрокоммуникаций. Система энергоснабжения состоит из дизельных генераторов.

Транспортные средства. Проектом предусматривается использование автомобильного транспорта для транспортировки грузов и персонала.

На территории промышленной зоны (площадки буровой) будет запланировано обустройство следующих объектов:

- Буровой установки;

- Системы энергоснабжения;

- Емкость для дизтоплива;

- Емкостей для технической воды;

- Блоков для приготовления промывочного раствора;

- Площадки ремонтной мастерской;

- Насоса перекачки топлива;

- Насосной установки буровой;

- Вагон-домики для работников.

Для санитарно-бытового обеспечения производственной деятельности и отдыха персонала бригады, других работников, участвующих в процессе ликвидации скважины по действующим СНИП, техническим проектом должно предусматриваться:

- Устройство вахтового поселка по расчетной численности мест жилья, отдыха, душевой, шкафами для хранения спецодежды, умывальниками, туалетами, закрытой системой канализации;

- Устройство емкости для хранения пресной воды с герметичным люком и устройством для отбора проб воды, а также кипятильников (типа “Титан”) для круглосуточного обеспечения кипяченой водой;

- Устройство склада для продуктов с холодильниками;

Устройство мест для сбора, утилизации отходов, мусора на удалении не менее 30 м от мест проживания;

- Обеспечение сменными спальными принадлежностями;

- Обеспечение инвентарем для отдыха (телевизор, настольные игры, спортивный инвентарь);

- Обеспечение системами кондиционирования (вентиляции) и обогрева жилых и производственных помещений.

Основные рабочие места в производственных помещениях и на объектах, где в воздух рабочей зоны поступает сероводород, должны оборудоваться автоматическими газоанализаторами с сигнализацией.

Для защиты персонала от воздействия ОВПФ и травмоопасных ситуаций проектом предусматривается обеспечение членов бригады по «Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и др. средств индивидуальной защиты работникам предприятия нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» утвержденной Министерством труда и социальной защиты населения РК 14.10.03г.

Персонал обязан носить средства индивидуальной защиты в местах обязательного использования СИЗ, а также в условиях появления опасных факторов, которые могут нанести ущерб здоровью человека в результате прямого физического контакта, либо через органы дыхания или контакт с кожей.

Для объектов, расположенных на территории участка, таких как: объекты, строительные участки, складских помещений и баз, обязательно ношение следующих видов СИЗ:

- каска;

- защитные очки;

- защитная обувь.

Для отдельных видов работ или на определенных производственных участках сверх предписанного минимума могут потребоваться дополнительные СИЗ. В таком случае использование дополнительных СИЗ должно оговариваться в наряде-допуске на проведение работ или же предписываться специальным знаком.

Мероприятия по промышленной санитарии

Производственные помещения должны выполняться в соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.

Производственные помещения должны иметь:

- удобные и безопасные входы и выходы;

- твердый, ровный пол, удобный для очистки и ремонта;

- размещение оборудования, позволяющее производить беспрепятственный и безопасный осмотр, обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж;

- устройства для естественного освещения и проветривания;

- искусственное освещение по нормам «Требования промышленной безопасности в нефтегазодобывающей отрасли».

В период ликвидации скважин предусмотрена круглосуточная работа. Максимальное количество технического персонала составляет – 26 человек (в одну смену - 13 человек).

Основные строительные требования к помещениям для обслуживания работающих принимаются в проектах в соответствии с СНиП, а санитарно-гигиенические требования и отдельные строительные требования специального характера - по санитарным нормам проектирования производственных объектов.

Состав санитарно-бытовых помещений определяется в соответствии с группой производственных процессов по классификации, в составе которой заложены признаки загрязнения тела и спецодежды («Санитарные правила Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» Приказ Министра здравоохранения РК от 11.02.2022г. № ҚР ДСМ-13).

При отсутствии на буровой вахтового комплекса, вне буровой на безопасном расстоянии (высота вышки + 10 м) размещается вагон бурового мастера, культ будка - помещение для обогрева и отдыха персонала, устройство кипячения воды, аптечка с набором медикаментов и материалов для оказания первой доврачебной помощи, комната для приема пищи, туалетная комната, комната для переодевания, хранения и сушки спецодежды. Сам вахтовый комплекс находится на расстоянии не менее 1000 м от буровой установки. В его состав входит: 3 жилых вагона для персонала, вагон-душевая, вагон-столовая («Санитарные правила Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» Приказ Министра здравоохранения РК от 11.02.2022г. № ҚР ДСМ-13). Уборные и места утилизации отходов размещаются на расстоянии не менее 30 м от помещений.

Работающие всех производственных объектов должны обеспечиваться горячим питанием. Расстояние до столовых не должно превышать 300 метров, а на производствах с непрерывным технологическим процессом и, соответственно, с не регламентированным обеденным перерывом - 75 м.

Все санитарно-бытовые помещения должны иметь отопление и освещение, содержаться в чистоте, проветриваться, периодически дезинфицироваться.

Вентиляция.

а) Вагончики оборудуются системой кондиционирования воздуха – кондиционерами марки SAMSUNG-0,9, площадь вагончика 16м3. Вагон мастера приспособлен для жилья, укомплектован компьютером.

Отопление.

а) В жилых вагончиках отопление осуществляется от электросети. Санитарно-бытовые помещении должны соответствовать всем требуемым условиям, в том числе входными тамбурами, раздевалками и другими помещениями, отвечающими Санитарно-эпидемиологические правилами и нормами («СП Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» Приказ Министра здравоохранения РК от 11.02.2022г. № ҚР ДСМ-13). На объектах общественного питания должны быт предусмотрены бытовые помещения в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», Приказ МЗ РК от 17.02.2022г. № ҚР ДСМ-16.

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 2.8.

| № п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для буровой бригады: Вахтовый поселок в том числе: |  |
| 1.1. | вагон-столовая | 1 |
| 1.2. | вагон-душевая | 2 |
| 1.3. | вагон-дом (жилье) | 3 |

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха производственных зданий и сооружений (включая помещения пультов управления, кабины крановщиков и др. изолированные помещения) проектируется из расчета обеспечения в рабочей зоне (на постоянных и непостоянных рабочих местах) во время проведения основных и ремонтно - вспомогательных работ метеорологических условий и содержания вредных веществ в воздухе, регламентируемых настоящими нормами («Санитарные правила Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» Приказ Министра здравоохранения РК от 11.02.2022г. № ҚР ДСМ-13).

При естественной или механической вентиляции в производственных помещениях обеспечивается подача наружного воздуха на одного работающего в соответствии с табл. 2.9.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Таблица 2.9

| Помещение с естественным проветриванием | Без естественного проветривания |  |  | Приточные системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расход в м3/ч на человек | Расход |  |  |  |
|  | м3/ч | об/ч | % общего воздухо- обмена, не более |  |
| 30* 20* | 60 60 90 120 | 1 - - - | - 20 15 10 | Без рециркуляции или с рециркуляцией при кратности воздухообмена10 обменов в час и менее с рециркуляцией при кратности общего воздухо-обмена менее 10 обменов в час |

* При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. менее 20 м3

** При объеме помещения (учстка, зоны) на 1 чел. 20 м3 и более.

- 2.11. ДВС задействованные при ликвидации скважин

Энергоснабжение предусматривается от ДВС БУ и от дизель-генератора. Характеристики ДВС, расход ГСМ рассчитанный на время работы каждого, представлены в таблице 2.10. Связь – спутниковая, радиостанции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЦИОНАРНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И РАСЧЕТ ГСМ

Таблица 2.10.

| № источника | Наименование источника выделения | Мощность двигателя | Коэф-т использов. Двигат. | Удельн. Расход топлива | Расход топлива |  | Время работы, Т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N, кВт | K | g, г/кВт.ч | B=N x k x g, г/час | Bг=BxT x24 /106, т/год | суток | часов | часов в сутки |
| скв №316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Дизель-генератор | 220 | 1 | 187 | 41140 | 19,75 | 20 | 480 | 24 |
| 0002 | ДВС БУ | 346 | 1 | 206 | 71276 | 34,21 | 20 | 480 | 24 |
| 0003 | Силовой привод | 243 | 1 | 206 | 50058 | 14,42 | 12 | 288 | 24 |
| 0004 | ДВС цементировочного агрегата «ЦА-320» | 178 | 1 | 196,63 | 35000,14 | 2,52 | 3,0 | 72 | 6 |
| 0006 | Дизель-генератор (для полевого лагеря | 220 | 1 | 187 | 41140 | 19,75 | 20,0 | 480 | 24 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 90,65 |  |  |  |

- 2.12. Котельные задействованые при ликвидации скважин

ППУ, РАБОТАЮЩИЕ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

Таблица 2.11.

| № источника загрязнения | Обогреватели и бойлеры работающие на жидком топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект | Оборудование | Название/ тип / модель | паропроизв. кг/час | Потребление топлива |  | Время работы за год | Параметры выхлопной системы (м) |  |
|  |  |  |  |  | кг/час | План / факт. (тон/год) |  | Диаметр | Высота |
| 0005 | скв №316 | Паровая передвижная установка | ППУА-1200/100 | 1200 | 100 | 12,00 | 120 | 0,2 | 3 |

- 2.13. Пыление при планировке площадки в процессе рекультивации

Площадь земли, подлежащая технической рекультивации после ликвидации скважин, определяется размером площадок, отведенных под их строительство и площадью временных подъездных дорог к ним.

Снятие плодородного слоя почвы производилось с глубины 0,2 метра с площади непосредственно под буровой установкой до начала проектируемых работ на скважине. В период рекультивационных работ весь плодородный слой почвы, сохраненный на временных отвалах возвращается на рекультивируемую площадку.

ПСП = 80 м х 80 м х 0,2 = 1280 м3

Объем работ при ликвидации водяных скважин включает пыление в процессе выемки грунта: («Проект ликвидации последствий недропользования по КТ участка «Северный» Раздел 2.6. Обьем работ по проведению изоляционно-ликвидационных работ на скважинах участка «Северный» стр.37).

- Вырыть шахту вокруг устья скважины глубиной 2,5м для срезки обсадных труб.

- Срезать обсадные трубы кондуктора и эксплуатационной колонны на 2м ниже верха шахты, причем эксплуатационную колонну срезать ниже кондуктора на 5см.

- Установить и заварить диск сначала на эксплуатационную колонну, затем на кондуктор.

- На заглушке кондуктора сваркой указать глубину скважины. Верхнюю заглушку покрыть солидолом и накрыть пленкой.

- Полностью засыпать шахту грунтом.

- По окончании работ составить акт о ликвидации водяной скважины.

Объем грунта вырытого вокруг устья водяной скважины = 2,5 х 2 х 2 = 10 м3

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУНТА В ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Таблица 2.12.

| Наименование земляных работ | Объем земляных работ, м3 |
| --- | --- |
|  | скв №316 |
| 1 | 2 |
| № источника загрязнения |  |
| Устройство площадки под буровую (Снятие ПСП 80 м х 80 м х 0,2 м) | 1280 |
| Итого | 1280 |
| Плотность глины сухой, т/м3 | 1,38 |
| Итого, тонн | 1766,4 |
| Тонн/час | 21,03 |

Техническая рекультивация нарушенных земель, включающая в себя следующие виды работ: очистку территории от мусора и остатков материалов, сбор и вывоз металлолома, очистку от замазученного грунта и вывоз его для складирования, планировку площадки.

Техника, используемая при технической рекультивации:

- бульдозер;

- погрузчик;

- автосамосвал.

При производстве работ используются машины и механизмы Подрядчиков.

Доставка грузов и вахт будет осуществляться автотранспортом с базы Подрядчика.

Численность вахты на период ликвидации скважины – 26 человек.

Техническое и хозбытовое водоснабжение на период проведения работ предусматривается из гидроскважины. Питьевое водоснабжение бутылированное из г. Актобе.

- 2.14 Автотранспорт задействованный в период ликвидации скважин

АВТОТРАНСПОРТ НА ПЕРИОД ИЛР НА СКВАЖИНЕ

Таблица 2.13.

| Наименование механизмов | Расход дизтоплива |  | Единица измерения времени | скв №316 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.измер. | кол-во |  | Время работы | Расход дизтоплива, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Спецтехника |  |  |  |  |  |
| Бульдозер ДЗ-110А2 | Кг/час | 6,04 | часов | 72 | 0,43 |
| Трактор Т-170 | л/сутки | 200 | суток | 20 | 4,00 |
| Погрузчик | л/сутки | 100 | суток | 20 | 2,00 |
| Цементосмесительная маши¬на СМН-20 | л/сутки | 100 | суток | 20 | 2,00 |
| Итого |  |  |  |  | 8,43 |
| Автомобили |  |  |  |  |  |
| Камаз самосвал (3) | л/сутки | 180 | суток | 20 | 2,99 |
| Автомашина бензовоз | л/сутки | 60 | суток | 20 | 1,00 |
| Автомашина-трейлер-длиномер 15м. | л/сутки | 60 | суток | 20 | 1,00 |
| Итого |  |  |  |  | 4,98 |
| Всего д/т. |  |  |  |  | 13,41 |
| бензин |  |  |  |  |  |
| Вахтовая машина | л/сутки | 60 | суток | 20 | 0,88 |
| Автомашина водовоз | л/сутки | 60 | суток | 20 | 0,88 |
| Автомашина – пикап (дежурная) | л/сутки | 20 | суток | 20 | 0,29 |
| Итого |  |  |  |  | 2,04 |

- 2.15. Склад ГСМ предусмотренный в период ликвидации скважин

Для хранения дизтоплива и бензина сооружается склад из емкостей общим объёмом, достаточным для бесперебойной работы буровой.

ОБЪЕМ ГСМ НА ПЕРИОД ИЛР

Таблица 2.14.

| Потребитель | скв №316 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дт | масло | бензин |
| № источника загрязнения | 6022 | 6023 | 6024 |
| Выработка энергии | 90,65 | 0,82 |  |
| Выработка тепла | 12,00 | 0,11 |  |
| Автотранспорт | 13,41 | 0,12 | 2,04 |
| Всего в тоннах | 116,06 | 1,04 | 2,04 |
| Всего в м3 | 139,83 | 1,12 | 2,80 |

- 2.16.Сварочные работы

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 10

1 кг электродов на сварочные работы в период  ликвидации водяных скважин;

9 кг на ведение ремонтных работ на промплощадке скважины.

- 2.17.Пыление при установке цементых мостов

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА (на одну скважину)

Таблица 2.15.

| Интервал установки цементного моста, м | Номинальный внутренний диаметр, мм | Потребное количество цементного раствора, м3 | Количество «сухого» цемента, тонн | Количество воды для затворения, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-50 | 154,0 | 0,93 | 1,21 | 0,54 |
| Всего 50 | - | 0,93 | 1,21 | 0,54 |

Примечание: Глубины установки цементных мостов 1, 2 и 3 для изоляции интервалов перфорации приведены ориентировочно.

- 2.18. Буровые растворы рекомендуемые при проведении ликвидационных работах

Параметры бурового раствора для очистки ствола скважины перед проведением изоляционно-ликвидационных работ (ИЛР), рецептура его приготовления и обработки, нормы расхода выбраны на основании расчетов и требований безопасного ведения работ при ликвидации нефтяных и газовых скважин. Проверка параметров бурового раствора должна производится регулярно.

Примечание: Для качественной промывки ствола скважины перед установкой цементных (изолирующих) мостов в Плане проведения ИЛР принимался 2-кратный объем бурового раствора от расчетного.

ХАРАКТЕРИСТИКА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ (расчет на 1 скважину)

Таблица 2.16.

| П О К А З А Т Е Л И | ЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- |
| Тип бурового раствора | на основе бентонитовой глины |
| Показатели бурового раствора: - удельный вес, г/см3 | 1,25 |
| - условная вязкость, сек | 40-50 |
| - водоотдача, см3/30 мин | 6-8 |
| - СНС, мг/см2 | 20-40 |
| - Р Н | 7-8 |
| - толщина корки, мм | 1,5 |

При проведении работ необходимо уделить особое внимание очистке бурового раствора. Должна постоянно действовать трехступенчатая система очистки: вибросита-пескоотделители-илоотделители, с целью полного выноса выбуренной породы на поверхность. При этом вязкость и статическое напряжение сдвига (СНС) бурового раствора должны соответствовать проектным значениям.

Источником загрязнения атмоферного воздуха являются емкости с промывочным глинистым раствором под номером 6008 и 6108.

- 3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

- 3.1. Характеристика климатических условий необходимых для воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

В административном отношении площадь Жагабулак располагается на территории Мугалжарского района Актюбинской области.

Климат изучаемого района отличается высокой континентальностью с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно умеренно жарким летом. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2300-2500. Основные климатические характеристики приводятся по метеостанциям г.Актобе и г. Эмба.

Температурный режим. В целом климат области характеризуется холодной зимой и продолжительным, сухим, жарким летом. Абсолютный минимум температуры воздуха (годовой) составляет -48°С на севере Актюбинской области (г.Актобе). В средних и южных областях (Байганинский, Мугалжарский и Темирский районы) минимум температуры воздуха (годовой) составляет -42°С. Среднемесячная температура воздуха в январе (-14,4°С) на территории Актюбинской области. Средняя температура воздуха в июле равномерна и составляет +31,3°С. Абсолютный максимум составляет +43°С равномерно по всей территории Актюбинской области.

Распределение среднетемпературного режима в июле и в январе по изучаемой территории представлено на рисунках ниже.

Весна с переходом средней суточной температуры воздуха через +5°С начинается на юге области (Шалкарский и Байганинский районы) с 31 марта-5 апреля, в средней части области (Мугалжарский и Темирский районы) – с 10-15 апреля, в северной части (Карагалинский район) – с 15-30 апреля. Осень, соответственно на юге области наступает позднее 1 ноября, в средней части области – с 20-25 октября, на севере области – с 10 по 20 октября.

Влажность воздуха. Осадки. Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, меняется в течение года в широких пределах. Относительная влажность <30% и более 80% считается дискомфортной. Так, в изучаемом регионе среднегодовая относительная влажность воздуха достигает (52-58) %. Наиболее высокие значения она достигает в зимне-весеннее время (78-85) %, а наиболее низкие - летом (25-30) %. Дефицит влажности в летний период достигает максимальных величин (до 73 мб) при его среднемесячных значениях в это же время (21,73-27,95 мб). Осадки выпадают преимущественно в виде дождя, максимальная среднемесячная величина осадков (34-38 мм) отмечается в летний период. На юге Актюбинской области осадки за год составляют 150-200 мм, в средней части – 200-300 мм, в северной части 300-350мм.

Ветровой режим. Основным формирующим фактором зимних ветров являются западные отроги Сибирского максимума давления. Но заметная удаленность территории от ветрораздельного рубежа, созданного указанным отрогом циркуляции воздуха с одной стороны, периодическое проявление восточного отрога Азорского антициклона, довольно частые выходы циклонов с юга Каспия и влияние местных циркуляционных факторов со стороны Мугалжар и Южного Уралтау – с другой, создают здесь более или менее равномерную повторяемость всех направлений ветра.

Летом режим ветра резко изменяется. В это время в результате ослабления влияния Сибирского антициклона и под все более усиливающимся влиянием восточного отрога Азорского максимума преобладают ветры северо-западного направления.

В мае наблюдается тенденция поворота преобладающих зимних направлений ветра с восточных румбов на северо-западные румбы. Наибольшие в году среднемесячные скорости ветра отмечаются во второй половине зимы (февраль-март), в период усиления деятельности циклона, когда средние их значения составляют 5-7,4 м/сек. К концу лета (август-сентябрь), в связи с заметным падением барического поля, средние скорости ветра уменьшаются до 4 -3 м/сек. В остальное время года средние скорости ветра варьируют между летним минимумом и зимним максимумом. Довольно четко выражен суточный ход скоростей ветра. В течение всего года характерны повышенные, относительно ночных, дневные скорости ветра. Особенно значительны суточные амплитуды колебания их летом (1,8-2,5 м/сек ночью и 5,0-6,3 м/сек днем), тогда как зимой эта разница небольшая (4-6 м/сек ночью и 5-7,2 м/сек днем).

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 3.1.

ОБЩАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 3.1.

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| --- | --- |
| Коэффициент рельефа местности, η | 1,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца | -6,3 градуса мороза |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца | 28,0 градуса тепла |
| Среднегодовое количество осадков за теплый период, мм | 230 мм |
| Среднегодовое количество осадков за холодный период, мм | 135 мм |
| Среднее число дней с пыльными бурыми | 3,4 дней |
| Средняя скорость ветра за год | 2,7 м/с |
| Скорость ветра, повторяемость превышений которой за год составляет 5% | 28 м/с |
| С | 7 |
| СВ | 5 |
| В | 16 |
| ЮВ | 18 |
| Ю | 12 |
| ЮЗ | 16 |
| З | 11 |
| СЗ | 15 |

СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ ПОВТОРЯЕМОСТЬ (%) НАПРАВЛЕНИЙ ВЕТРА И ШТИЛЕЙ

Рис. 3.1 - Роза ветров

Рис. 3.2. - Климатическая карта

Температурный режим. В целом климат области характеризуется холодной зимой и продолжительным, сухим, жарким летом. Абсолютный минимум температуры воздуха (годовой) составляет -48°С на севере Актюбинской области (г.Актобе). В средних и южных областях (Байганинский, Мугалжарский и Темирский районы) минимум температуры воздуха (годовой) составляет -42°С. Среднемесячная температура воздуха в январе (-14,7°С) на территории Актюбинской области. Средняя температура воздуха в июле равномерна и составляет +27,7°С. Абсолютный максимум составляет +43°С равномерно по всей территории Актюбинской области.

Весна с переходом средней суточной температуры воздуха через +5°С начинается на юге области (Шалкарский и Байганинский районы) с 31 марта-5 апреля, в средней части области (Мугалжарский и Темирский районы) – с 10-15 апреля, в северной части (Карагалинский район) – с 15-30 апреля. Осень, соответственно на юге области наступает позднее 1 ноября, в средней части области – с 20-25 октября, на севере области – с 10 по 20 октября.

Влажность воздуха. С ростом температуры воздуха относительная влажность уменьшается. Наиболее высокой относительная влажность бывает в холодное время года. Средние месячные значения ее в это время года составляют 48-85%. В период с апреля по октябрь значения относительной влажности колеблются в пределах от 34-70%.

Атмосферные осадки. Годовое количество осадков колеблется от 95 мм до 260 мм. Максимум осадков приходится на летний период года.

Ветер. Зима холодная, малоснежная и продолжительная с метелями. Среднегодовая скорость ветра колеблется от 2,0 м/с до 4,2 м/с.

Наибольшую повторяемость на данной территории имеют ветры восточного и юго-западного направления.

- 3.2. Характеристика современного состояния воздушной среды

Согласно отчету ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» по производственному экологическому контролю за 1 квартал 2023 года, мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществлялся специалистами испытательной лабораторий ТОО «Батысэкопроект».

Полученные в результате мониторинговых наблюдений количественные показатели качества атмосферного воздуха на месторождении Восточный Жагабулак соответствуют установленным нормативам ПДКм.р.

Результаты измерения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и их сравнение со значениями предельно-допустимых концентрации ПДКм.р. представлены на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3. Результаты измерения концентраций загрязняющих веществ

в атмосферном воздухе

Оценка качества атмосферного воздуха проводилась в соответствии с «Гигиеническими нормативами к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» от 02.08.2022г. № ҚР ДСМ-70.

Санитарно-гигиеническая оценка уровня загрязнения воздуха в 1 квартале 2023 года показала, что в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны участка «Северный», максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимых концентраций (ПДКм.р.) ни по одному из определяемых ингредиентов.

  - Результаты обследования состояния атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из главных и значительных компонентов окружающей среды. В мероприятиях, связанных с охраной окружающей среды, особое место занимает защита атмосферного воздуха от загрязнения.

Ежеквартальный мониторинг эмиссий в окружающую среду включает в себя наблюдение за эмиссиями, с источника для слежения за количеством и качеством эмиссий. Согласно утвержденной Программе замеры отходящих газов проводятся с дымовых труб на дизель-генераторах буровой установки и электростанции, с целью определения концентрации загрязняющих веществ: оксид углерода, диоксид азота, сажи, диоксид серы, углеводородов, сероводорода, формальдегида.

По результатам ПЭК содержание максимально-разовых концентраций ЗВ было незначительным, ниже диапазона измерений.

Содержание максимально-разовых концентраций углерода оксида входит в диапазон измерения, но не превышает нормативы предельно – допустимых концентраций ЗВ, для населенных мест.

- 3.4. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Целью оценки воздействия на окружающую среду является предварительное определение количественных и качественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации объекта и в период проведения технологических и производственных процессов, предусмотренных проектом. Определение уровня загрязнения атмосферного воздуха и проведения предварительной оценки воздействия проводимых работ на район расположения объекта.

Проектирование произведено в соответствии с Экологическим кодексом РК (глава 7) от 02.01.2021 года, введенным в действие 01.07.2021 года, требований инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 280 от 30.07.2021 года, рекомендаций по оформлению и содержанию проектов нормативов ПДВ для предприятия РК (РНД 211.2.02.02-97)

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе прилегающих территорий произведен по программному комплексу «ЭРА», версия 2.5, разработанному фирмой «Логос-Плюс», г. НРООСибирск. Программный комплекс имеет согласование ГГО им. А.И. Воейкова и Министерством охраны окружающей среды РК.

- 3.4.1. Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы

В данном разделе рассмотрено влияние выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного воздуха на этапах, расконсервации и испытания скважин.

Проектируемые работы по ликвидации и консервации скважин проводятся подъёмной установкой УПА-60А (или аналог) предназначенной для выполнения капитального ремонта нефтяных и газовых скважин и для работы в составе мобильного бурового комплекса с грузоподъёмностью на крюке до 800 кН (тс).

В периоды ликвидации и консервации нефтегазовых скважин загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате выделения:

  - продуктов сгорания дизельного топлива (дизель-генераторы буровых установок, дизельные электростанции, спецтехника, автотранспорт);

  - легких фракций углеводородов от технологического оборудования (насосы, ёмкости для хранения ГСМ, технологические ёмкости и т.д.);

  - пыли неорганической (при планировке промплощадки под размещение бурового оборудования, и рекультивации).

При проведении работ по консервации и ликвидации скважин выделено 15 стационарных источников, из них 5 организованных и 10 неорганизованных источников.

В процессе ликвидации/консервации скважин источники загрязнения атмосферного воздуха аналогичные и ими являются:

- Дизель генератор (220 кВт) - продукты сгорания дизельного топлива;

- ДВС БУ (346 кВт) – продукты сгорания дизельного топлива;

- Силовой привод, (243 кВт) – продукты сгорания дизельного топлива;

- ДВС цементировочного агрегата (178 кВт) - продукты сгорания дизельного топлива;

- ППУ (паропроизводительная установка) – продукты сгорания дизельного топлива;

- Пыление в период рекультивационных работ – пыль;

- Емкости для дизтоплива (50 м3) – пары углеводородов;

- Емкость для моторного масла (5 м3) - пары углеводородов;

- Емкости для бензина (5 м3)– пары углеводородов;

- Сварочный пост (1 ед.) - сварочный аэрозоль;

- Цементировочный блок - пыль цемента;

- Емкости для отработанного промывочного раствора - пары углеводородов;

- Насосы – пары УВ;

- Дегазатор - пары углеводородов;

- Автотранспорт – выхлопные газы.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников загрязнения в период проектируемых работ приведен в таблице 6.1.

Параметры стационарных источников загрязнения действующих в период проведения работ приведены в таблице 6.2. Протоколы расчетов выбросов загрязняющих веществ и расчеты рассеивания ЗВ приведены в приложении 1.

По результатам расчетов валовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период консервации на участке «Северный» 6,81046273 т/год.

Анализ результатов расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях показал, что уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а рассчитанные максимальные концентрации не превышают ПДК на границе расчетной СЗЗ 1000 м и за ее пределами.

- 3.4.2. Характеристика аварийных и залповых выбросов

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производстенно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия). К главным причинам аварий следует отнести:

- полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;

- пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;

- ошибки обслуживающего персонала;

- природные явления.

К залповым выбросам относятся выбросы загрязняющих веществ, предусмотренные регламентом работ, превышающие обычный уровень выбросов, которые также могут превышать установленный предельный уровень (ПДВ).

Аварийным выбросом является любой выброс вредных веществ, произошедший в ходе нарушения технологии или в результате аварии.

Для снижения риска возникновения аварий и снижения ущерба от их последствий, выявляются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий, разрабатываются планы мероприятий на случай любых аварийных ситуаций.

План содержит требования об оповещении и действиях персонала, необходимых для проведения аварийных работ с целью защиты персонала, объектов и окружающей среды.

Первоочередные и последующие действия разработаны для каждого объекта, установки, системы в случае: пожара, дорожно-транспортных происшествий, несчастного случая с людьми, угрозы взрыва.

Для предотвращения опасности аварийных выбросов из разрушенных или горящих объектов предусматривается обеспечение прочности и эксплуатационной надежности всех систем объекта. Надежность оборудования в целом определяется при их выборе и заказе.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противопожарных норм и правил на объекте, в том числе:

- соблюдение необходимых расстояний между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;

- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;

- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно – измерительными приборами и автоматикой;

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдение правил эксплуатации  при выполнении работ;

- регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;

- применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей.

Для борьбы с возможным пожаром предусматривается достаточное количество противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при аварийных ситуациях

- обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации;

- полная герметизация всей системы сбора и транспортировки нефти и газа;

- соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех частей системы нефтедобычи;

- установка перепускных газовых клапанов в устьевой арматуре скважин;

- автоматизация технологического процесса, предупреждающая аварийный ситуации;

- 3.4.3. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха

Расчёт выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно техническим характеристикам применяемого оборудования по утвержденным методикам и приведен в Приложении 1.

Современное состояние воздушной среды характеризуется следующими факторами:

- наличие загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух и их концентраций;

- наличие источников химического загрязнения;

- уровень электромагнитного излучения;

- уровень шумового воздействия;

- радиационный фон.

При проведении работ по консервации и ликвидации скважин выделено 15 стационарных источников, из них 5 организованных и 10 неорганизованных источников.

Расчёт выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно техническим характеристикам применяемого оборудования (в соответствии с техническим проектом и данными Заказчика) по утвержденным методикам и приведен в Приложении 1.

В результате деятельности проектируемых объектов в атмосферный воздух будут выбрасываться загрязняющие вещества 23-х наименований. Суммарные выбросы за период проведения работ с разбивкой по площадкам и по годам, составят:

| Выбросы загрязняющего вещества | за весь период реализ. проекта |
| --- | --- |
|  | Тонн |
| В С Е Г О : | 6,81046273 |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПЕРИОД ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

Таблица 3.2

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,002714 | 0,0000977 | 0,0024425 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000481 | 0,0000173 | 0,0173 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,106755199 | 2,30524 | 57,631 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,342347721 | 0,3746015 | 6,24335833 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,137178459 | 0,1448 | 2,896 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,331237339 | 0,42506 | 8,5012 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000028924 | 0,000020776 | 0,002597 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 1,705038574 | 2,00756 | 0,66918667 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000111 | 0,000004 | 0,0008 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,1356397 | 0,0112688701 | 0,00022538 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 0,0347718 | 0,0040346754 | 0,00013449 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,004025 | 0,000024575 | 0,00001638 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,00322 | 0,00001966 | 0,0001966 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,0002415 | 0,0000014745 | 0,00000737 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,0023345 | 0,0000142535 | 0,00002376 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,0000805 | 0,0000004915 | 0,00002457 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000003289 | 0,0000039 | 3,9 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,032899999 | 0,03545 | 3,545 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,00001111 | 0,00000713 | 0,0001426 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,9523414406 | 1,128161224 | 1,12816122 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0032 | 0,0001152 | 0,000768 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,42843 | 0,3738808 | 3,738808 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0022 | 0,0000792 | 0,00198 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 6,22526502 | 6,81046273 | 88,2793729 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ.

Таблица 3.3.

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газо-очисткой, % | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 001 |  | Дизель-генератор - 220 кВт | 1 | 480 | Труба дизель-генератора | 0001 | 3 | 0,15 | 99,85 | 0,9489383 | 400 | 29267 | 19963 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4693333 | 1219,259 | 0,632 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0762667 | 198,13 | 0,1027 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0305556 | 79,379 | 0,0395 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0733333 | 190,509 | 0,09875 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,3788889 | 984,297 | 0,5135 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 7,33E-07 | 0,002 | 1,086E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0073333 | 19,051 | 0,009875 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1772222 | 460,397 | 0,237 | 2025 |
| 001 |  | ДВС буровой установки | 1 | 480 | Труба ДВС БУ | 0002 | 3 | 0,15 | 173 | 1,6440575 | 400 | 29267 | 19963 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,7381333 | 1106,803 | 1,09472 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1199467 | 179,855 | 0,177892 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0480556 | 72,057 | 0,06842 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1153333 | 172,938 | 0,17105 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,5958889 | 893,513 | 0,88946 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,153E-06 | 0,002 | 1,882E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0115333 | 17,294 | 0,017105 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2787222 | 417,933 | 0,41052 | 2025 |
| 001 |  | Силовой привод | 1 | 288 | Труба ДВС силовой привод | 0003 | 3 | 0,15 | 121,5 | 1,1546415 | 400 | 29267 | 19963 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5184 | 1106,803 | 0,46144 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,08424 | 179,855 | 0,074984 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,03375 | 72,057 | 0,02884 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,081 | 172,938 | 0,0721 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4185 | 893,513 | 0,37492 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 8,1E-07 | 0,002 | 7,93E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0081 | 17,294 | 0,00721 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,19575 | 417,933 | 0,17304 | 2025 |
| 001 |  | ДВС цементировочного агрегата | 1 | 72 | Труба ДВС ЦА | 0004 | 3 | 0,15 | 25,7 | 0,8073158 | 400 | 29267 | 19963 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,3797333 | 1159,545 | 0,08064 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0617067 | 188,426 | 0,013104 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0247222 | 75,491 | 0,00504 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0593333 | 181,179 | 0,0126 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,3065556 | 936,091 | 0,06552 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 5,93E-07 | 0,002 | 1,39E-07 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0059333 | 18,118 | 0,00126 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1433889 | 437,849 | 0,03024 | 2025 |
| 001 |  | ППУ | 1 | 120 | Труба ППУ | 0005 | 3 | 0,2 | 52,18 | 1,639283 | 400 | 29267 | 19963 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0011552 | 1,737 | 0,03644 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0001877 | 0,282 | 0,0059215 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 9,513E-05 | 0,143 | 0,003 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0022373 | 3,365 | 0,07056 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0052052 | 7,828 | 0,16416 | 2025 |
| 001 |  | Ссыпка и перемещение грунта в период рекультиваций | 1 | 36 | Неорганизованный | 6001 | 2 |  |  |  |  | 29267 | 19963 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,4206 |  | 0,1271808 | 2025 |
| 001 |  | Емкости дизельного топлива | 1 | 480 | Неорганизованный | 6002 | 3 |  |  |  | 30 | 29267 | 19963 | 10 | 10 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-06 |  | 2,0776E-05 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0010301 |  | 0,00739922 | 2025 |
| 001 |  | Емкости дизельного масла | 1 | 480 | Неорганизованный | 6003 | 2 |  |  |  | 30 | 29267 | 19963 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 1,111E-05 |  | 0,00000713 | 2025 |
| 001 |  | Емкости для бензина | 1 | 480 | Неорганизованный | 6004 | 2 |  |  |  | 30 | 29267 | 19963 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1215067 |  | 0,00074187 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0295918 |  | 0,00018068 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,004025 |  | 2,4575E-05 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00322 |  | 0,00001966 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0002415 |  | 1,4745E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0023345 |  | 1,4254E-05 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0,0000805 |  | 4,915E-07 | 2025 |
| 001 |  | Сварочный пост | 1 | 48 | Неорганизованный | 6005 |  |  |  |  | 30 | 29267 | 19963 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,002714 |  | 0,0000977 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000481 |  | 0,0000173 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000111 |  | 0,000004 | 2025 |
| 001 |  | РММ | 1 | 10 | Неорганизованный | 6006 |  |  |  |  | 30 | 29267 | 19963 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0032 |  | 0,0001152 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0022 |  | 0,0000792 | 2025 |
| 001 |  | Участок приготовления цементного раствора | 1 | 48 | Неорганизованный | 6007 | 2 |  |  |  | 30 | 29267 | 19963 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00783 |  | 0,2467 | 2025 |
| 001 |  | Емкости с отработанным промывочным раствором | 1 | 480 | Неорганизованный | 6008 | 2 |  |  |  | 30 | 29267 | 19963 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,055 |  | 0,09504 | 2025 |
| 001 |  | Насосы | 1 | 55,2 | Неорганизованный | 6009 | 2 |  |  |  | 30 | 29267 | 19963 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,008133 |  | 0,000205 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00298 |  | 0,000075 | 2025 |
| 001 |  | Дегазатор | 1 | 480 | Неорганизованный | 6010 | 2 |  |  |  | 30 | 29267 | 19963 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,006 |  | 0,010322 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0022 |  | 0,003779 | 2025 |
| 001 |  | Емкости для шлама | 1 | 240 | Неорганизованный | 6011 | 2 |  |  |  | 30 | 29267 | 19963 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,101228 |  | 0,174922 | 2025 |

- 3.4.4. Воздействия на атмосферный воздух передвижных источников загрязнения

При изоляционно-ликвидационных работах проектом предусмотрено использование автотранспорта для доставки грузов и персонала, для подвоза воды и т.п. Весь транспорт работает на дизельном топливе.

В настоящем проекте приведен расчет на дежурный автотранспорт (расчеты в таблице 3.8.), который будет использоваться в обязательном порядке. В период работ используемый автотранспорт будет уточняться, привлекаться по мере необходимости. Плата за выбросы ЗВ от передвижного автотранспорта осуществляется по фактически израсходованному топливу.

Расчет валовых выбросов выполнен по удельным выделениям загрязняющих веществ при сжигании автомоторного топлива. Количественный и качественный состав выбросов вредных веществ в атмосферу от передвижных источников приведен в таблице 3.4.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗВ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

Таблица 3.4.

| Наименование веществ | Удельные выбросы вредных веществ | скв №316 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рас-ход, т, | г/сек. | т/1скв | т/3скв |
| дизельное топливо |  |  |  |  |  |
| 1. Углерода оксид- СО | 0,047 | 13,41 | 1,09462 | 0,63049936 | 1,89149808 |
| 2. Углеводороды (СхНу) | 0,019 | 13,41 | 0,44250 | 0,25488272 | 0,76464816 |
| 3. Азота диоксид- NOx | 0,033 | 13,41 | 0,76856 | 0,44269104 | 1,32807312 |
| 4. Серы диоксид (SO2) | 0,01 | 13,41 | 0,23290 | 0,1341488 | 0,4024464 |
| 5. Сажа | 0,0092 | 13,41 | 0,21427 | 0,123416896 | 0,37025069 |
| 6. Формальдегиды | 0,0027 | 13,41 | 0,06288 | 0,036220176 | 0,10866053 |
| 7. Бенз(а)пирен | 1,4E-07 | 13,41 | 0,000003 | 1,87808E-06 | 5,6342E-06 |
| Всего, в том числе |  |  | 2,81573 | 1,62186087 | 4,86558261 |
| Твердые |  |  | 0,21427 | 0,12342 | 0,37025632 |
| Газообразные |  |  | 2,60146 | 1,49844 | 4,49532629 |
| бензин |  |  |  |  |  |
| 1. Углерода оксид- СО | 0,42 | 2,04 | 1,490417 | 0,85848 | 2,57544 |
| 2. Углеводороды (СхНу) | 0,046 | 2,04 | 0,163236 | 0,09402 | 0,282072 |
| 3. Азота диоксид- NOx | 0,027 | 2,04 | 0,095813 | 0,05519 | 0,165564 |
| 4. Серы диоксид (SO2) | 0,0015 | 2,04 | 0,005323 | 0,00307 | 0,009198 |
| 5. Сажа | 0,0011 | 2,04 | 0,003903 | 0,00225 | 0,0067452 |
| 6. Формальдегиды | 0,0034 | 2,04 | 0,012065 | 0,00695 | 0,0208488 |
| 7. Бенз(а)пирен | 0,0000001 | 2,04 | 0,0000004 | 0,0000002 | 6,132E-07 |
| Итого: |  |  | 1,770757 | 1,019956204 | 3,05986861 |
| Твердые |  |  | 0,00390 | 0,00225 | 0,00674581 |
| Газообразные |  |  | 1,76685 | 1,01771 | 3,0531228 |

  - Внедрение малоотходных и безотходных технологий с целью снижения воздействия на окружающую среду

Малоотходная технология - технология, позволяющая получать минимум твердых, жидких, газообразных и тепловых отходов и выбросов, не требующая каскада реутилизации.

Одним из основных условий на начальном внедрении малоотходной и безотходной технологии является наличие систем повторного и оборотного использования воды.

Другая сфера экологизации промышленности — совершенствование технологий производства, в том числе улавливание выбросов, стоков и отходов не в форме загрязнителей, а в виде полезных материалов, вторичного сырья для промышленности.

По данному участку при производстве изоляционно-ликвидационных работ не будет внедрения малоотходных и безотходных технологий, так как работы по видовому составу и количеству выбрасываемых в атмосферу вредных веществ показывают незначительное воздействие на окружающую среду.

    - 3.5.1. Специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух намечаемой деятельности

ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» ставит перед подразделениями, связанными с испытанием и расконсервацией, задачи по сокращению сроков работ, снижению стоимости и повышению их надежности и качества. При проектировании строительства скважин используются новейшие и в то же время опробованные и положительно зарекомендовавшие себя технологии, чтобы обеспечить высокое качество строительства объектов, их безопасную и эффективную эксплуатацию

Во время дешевой нефти и дорогих технологий стоит вопрос оптимизации затрат. При этом промышленная и экологическая безопасность находится на первом плане.

Акцент делается на том, что в РК действуют строгие экологические нормативы, зачастую значительно превосходящие аналогичные в передовых зарубежных странах. Для достижения этих нормативов требуется применение самой современной техники и технологий, которые приводят к удорожанию добычи углеводородного сырья.

- устройство санитарно-защитной зоны;

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях разведочного бурения;

- применение в производстве более "чистого" вида топлива;

- сокращение неорганизованных выбросов пыли, путем пылеподавления (полива) в процессе планировки площадки и рекультивации;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов, например, путем увеличения высоты выхлопной трубы.

- 3.6. Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в зависимиости от природных условий

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы и учитывающий региональные неблагоприятные условия вертикального и горизонтального перемешивания примесей, поступающих в атмосферный воздух, для Казахстана принимается равным 200. Температура окружающего воздуха для расчёта приземных концентраций принимается для летного периода равной средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (34,1°С) и для зимнего периода равной средней температуре наружного воздуха в самый холодный месяц года (минус 8,6°С).

В ветровой характеристике указывается значение скорости ветра, вероятность превышения которой для данного района составляет не более 5%, V*= 4,1 м/с.

Графическое изображение ветровой характеристики района приведено на рисунках с изолиниями в виде розы ветров, где каждый луч розы ветров характеризует продолжительность направления ветра к центру розы ветров. В рассматриваемом районе преобладают ветры восточного и юго-восточного направления, повторяемость которых составляет 31 процент.

Данные по скоростям и направлениям ветра используются для анализа и выявления частоты образования неблагоприятных метеорологических условий, при которых возникает повышение загрязнения воздуха. Кроме того, для проведения расчётов приземных концентраций, для каждого источника по формуле ОНД-86 определяется опасная скорость ветра, при которой наблюдается наибольшая приземная концентрация вредных веществ. Метеорологические характеристики и коэффициенты, используемые в соответствии с требованиями инструкции РНД 211.2.01.01-97 от 06.08.1997 года при расчетах рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

- 3.7. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе выполнен в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий». (Приложение №12 к приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. №221-Ө).

Прогнозирование загрязнения атмосферы выполнено по программному комплексу «Эра», версия 2.5, разработанному фирмой «Логос-Плюс», г. Новосибирск, согласованному с ГГО им. А.И.Воейкова и Министерством охраны окружающей среды РК.

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется максимальным значением концентрации, соответствующей стандартным неблагоприятным условиям, в том числе, опасной скоростью ветра, встречающихся примерно в (1-2%) случаев.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

Так как территория работ характеризуется относительно ровной местностью с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций вредных веществ не вводилась.

Максимальные выбросы достигаются в период работы силовых дизельных установок. Для расчетов рассеивания принят расчетный прямоугольник размером 49 000 * 43 000 м и с шагом расчетной сетки – 500 м. Расчет выполнен по всем веществам и группам суммаций с учетом одновременности работы оборудования.

На основании результатов расчета рассевания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе максимальная концентрация в 1 ПДК достигается на расстоянии менее 1000 метров от буровой в период ликвидации скважин. Таким образом, размер расчетной санитарно-защитной зоны менее 1000 м.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

Таблица 3.5.

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | РП | СЗЗ | ЖЗ | ФТ | Территория предприятия | Колич.ИЗА | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | ПДКсс мг/м3 | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,72701 | 0,025 | 0,000144 | 0,000085 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0.4* | 0,04 | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 5,153894 | 0,179 | 0,001 | 0,000603 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,01 | 0,001 | 2 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 8,02041 | 6,869 | 0,204 | 0,118 | нет расч. | нет расч. | 5 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,651658 | 0,558 | 0,017 | 0,01 | нет расч. | нет расч. | 5 | 0,4 | 0,06 | 3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 2,088929 | 1,177 | 0,01 | 0,005 | нет расч. | нет расч. | 5 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,504175 | 0,432 | 0,013 | 0,007 | нет расч. | нет расч. | 5 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,005014 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,008 | 0.0008* | 2 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,259595 | 0,222 | 0,007 | 0,004 | нет расч. | нет расч. | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,198227 | 0,016 | 0,000242 | 0,000157 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,02 | 0,005 | 2 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,096892 | 0,008 | 0,000119 | 0,0000766 | нет расч. | нет расч. | 3 | 50 | 5.0* | - |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,041398 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | нет расч. | 3 | 30 | 3.0* | - |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,095839 | 0,008 | 0,000117 | 0,0000757 | нет расч. | нет расч. | 1 | 1,5 | 0.15* | 4 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,383357 | 0,031 | 0,000469 | 0,000303 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,3 | 0,1 | 2 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,043128 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,2 | 0.02* | 3 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,138967 | 0,011 | 0,00017 | 0,00011 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,6 | 0.06* | 3 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0,143759 | 0,011 | 0,000176 | 0,000114 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,02 | 0.002* | 3 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,751283 | 0,423 | 0,003 | 0,002 | нет расч. | нет расч. | 4 | 0.00001* | 0,000001 | 1 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,501021 | 0,429 | 0,013 | 0,007 | нет расч. | нет расч. | 4 | 0,05 | 0,01 | 2 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,007936 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,05 | 0.005* | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 6,199606 | 0,889 | 0,022 | 0,013 | нет расч. | нет расч. | 7 | 1 | 0.1* | 4 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,685757 | 0,024 | 0,000136 | 0,0000802 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,5 | 0,15 | 3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 153,020294 | 2,318 | 0,03 | 0,018 | нет расч. | нет расч. | 2 | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 5,893226 | 0,205 | 0,001 | 0,000689 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,04 | 0.004* | - |
| 6007 | 0301 + 0330 | 8,524585 | 7,301 | 0,217 | 0,126 | нет расч. | нет расч. | 5 |  |  |  |
| 6037 | 0333 + 1325 | 0,506034 | 0,429 | 0,013 | 0,007 | нет расч. | нет расч. | 5 |  |  |  |
| 6041 | 0330 + 0342 | 0,702402 | 0,444 | 0,013 | 0,008 | нет расч. | нет расч. | 6 |  |  |  |
| 6044 | 0330 + 0333 | 0,509189 | 0,432 | 0,013 | 0,007 | нет расч. | нет расч. | 6 |  |  |  |
| __ПЛ | 2902 + 2908 + 2930 | 92,969398 | 1,431 | 0,018 | 0,011 | нет расч. | нет расч. | 3 |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты расчетов по основным веществам и группам суммаций показаны изолиниями в долях ПДК на рисунках  ниже.

Рис. 3.4.

Рис. 3.5.

Рис. 3.6.

Рис. 3.7.

Рис. 3.8.

- 3.8. Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года  № ҚР ДСМ-2.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается с целью исключения воздействия выбросов вредных веществ на население.

На основании результатов расчета рассевания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе максимальная концентрация в 1 ПДК достигается на расстоянии менее 1000 метров от площадки ликвидируемой скважины.

Ближайшая селитебная зона поселок Жаркамыс находится более чем 5 км на запад от района работ.

Расчетная санитарно-защитная зона в период одновременного действия источников ликвидации скважины, ограничивается радиусом менее 1000 метров от источников. Исходные данные по дебиту и составу нефти и газа выбраны по данным Заказчика проекта. Анализ результатов расчетов уровней шума (раздел 7)., создаваемых работой технологического оборудования буровой установки показывает, что в радиусе 100 м (на границе промплощадки) уровень звука (L) ниже предельно - допустимых значений по всем среднегеометрическим частотам октавных полос. В разделе 8., настоящего проекта проведена оценка экологического риска проекта, по которой территория возникновения аварийных ситуаций ограничивается радиусом 110 м. Учитывая суммарные выбросы ЗВ в атмосферный воздух, физическое воздействие и риски всех источников действующих объектов размер Расчетной СЗЗ 1000 метров. Размер нормативной СЗЗ 1000 метров не превышается и коорректировки СЗЗ не требуется (На картах рассеивания указана СЗЗ с учетом розы ветров).

- 3.9. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Нормативы допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу устанавливают для каждого источника выбросов загрязняющих веществ, при условии, что

выбросы вредных веществ, при рассеивании не создадут приземную концентрацию, превышающую их ПДК для населенных мест. На основании расчетов и анализа выбросов

вредных веществ разработано предложение по нормативам НДВ.

Результаты расчётов приземных концентраций, создаваемых всеми источниками по

всем ингредиентам, показывают, что максимальная концентрация в приземном слое на границе СЗЗ не превышает ПДК, следовательно, расчётные значения выбросов загрязняющих веществ можно признать предельно-допустимыми выбросами.

В зоне влияния ликвидируемых скважин населенные пункты отсутствуют. На этапах подготовки промплощадки, изоляционно-ликвидационных работах  максимальные выбросы ограничиваются промплощадкой. Концентрация в 1 ПДК по всем веществам достигается на расстоянии менее 1000 м от источников выбросов.

Нормативы выбросов на 2025 год, по источникам загрязнения и по веществам, представлены в таблице 3.10.

НОРМАТИВЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Таблица 3.6.

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2025 год |  | на 2025 год |  | на 2026 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6005 |  |  | 0,002714 | 0,0000977 | 0,002714 | 0,0000977 | 0,002714 | 0,0000977 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,002714 | 0,0000977 | 0,002714 | 0,0000977 | 0,002714 | 0,0000977 | 2025 |
| (0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6005 |  |  | 0,000481 | 0,0000173 | 0,000481 | 0,0000173 | 0,000481 | 0,0000173 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000481 | 0,0000173 | 0,000481 | 0,0000173 | 0,000481 | 0,0000173 | 2025 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 0001 |  |  | 0,469333333 | 0,632 | 0,469333333 | 0,632 | 0,469333333 | 0,632 | 2025 |
|  | 0002 |  |  | 0,738133333 | 1,09472 | 0,738133333 | 1,09472 | 0,738133333 | 1,09472 | 2025 |
|  | 0003 |  |  | 0,5184 | 0,46144 | 0,5184 | 0,46144 | 0,5184 | 0,46144 | 2025 |
|  | 0004 |  |  | 0,379733333 | 0,08064 | 0,379733333 | 0,08064 | 0,379733333 | 0,08064 | 2025 |
|  | 0005 |  |  | 0,0011552 | 0,03644 | 0,0011552 | 0,03644 | 0,0011552 | 0,03644 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 2,106755199 | 2,30524 | 2,106755199 | 2,30524 | 2,106755199 | 2,30524 | 2025 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 0001 |  |  | 0,076266667 | 0,1027 | 0,076266667 | 0,1027 | 0,076266667 | 0,1027 | 2025 |
|  | 0002 |  |  | 0,119946667 | 0,177892 | 0,119946667 | 0,177892 | 0,119946667 | 0,177892 | 2025 |
|  | 0003 |  |  | 0,08424 | 0,074984 | 0,08424 | 0,074984 | 0,08424 | 0,074984 | 2025 |
|  | 0004 |  |  | 0,061706667 | 0,013104 | 0,061706667 | 0,013104 | 0,061706667 | 0,013104 | 2025 |
|  | 0005 |  |  | 0,00018772 | 0,0059215 | 0,00018772 | 0,0059215 | 0,00018772 | 0,0059215 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,342347721 | 0,3746015 | 0,342347721 | 0,3746015 | 0,342347721 | 0,3746015 | 2025 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 0001 |  |  | 0,030555556 | 0,0395 | 0,030555556 | 0,0395 | 0,030555556 | 0,0395 | 2026 |
|  | 0002 |  |  | 0,048055556 | 0,06842 | 0,048055556 | 0,06842 | 0,048055556 | 0,06842 | 2026 |
|  | 0003 |  |  | 0,03375 | 0,02884 | 0,03375 | 0,02884 | 0,03375 | 0,02884 | 2026 |
|  | 0004 |  |  | 0,024722222 | 0,00504 | 0,024722222 | 0,00504 | 0,024722222 | 0,00504 | 2026 |
|  | 0005 |  |  | 0,000095125 | 0,003 | 0,000095125 | 0,003 | 0,000095125 | 0,003 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,137178459 | 0,1448 | 0,137178459 | 0,1448 | 0,137178459 | 0,1448 | 2026 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 0001 |  |  | 0,073333333 | 0,09875 | 0,073333333 | 0,09875 | 0,073333333 | 0,09875 | 2026 |
|  | 0002 |  |  | 0,115333333 | 0,17105 | 0,115333333 | 0,17105 | 0,115333333 | 0,17105 | 2026 |
|  | 0003 |  |  | 0,081 | 0,0721 | 0,081 | 0,0721 | 0,081 | 0,0721 | 2026 |
|  | 0004 |  |  | 0,059333333 | 0,0126 | 0,059333333 | 0,0126 | 0,059333333 | 0,0126 | 2026 |
|  | 0005 |  |  | 0,00223734 | 0,07056 | 0,00223734 | 0,07056 | 0,00223734 | 0,07056 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,331237339 | 0,42506 | 0,331237339 | 0,42506 | 0,331237339 | 0,42506 | 2026 |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6002 |  |  | 0,0000028924 | 0,000020776 | 0,0000028924 | 0,000020776 | 0,0000028924 | 0,000020776 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0000028924 | 0,000020776 | 0,0000028924 | 0,000020776 | 0,0000028924 | 0,000020776 | 2026 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 0001 |  |  | 0,378888889 | 0,5135 | 0,378888889 | 0,5135 | 0,378888889 | 0,5135 | 2026 |
|  | 0002 |  |  | 0,595888889 | 0,88946 | 0,595888889 | 0,88946 | 0,595888889 | 0,88946 | 2026 |
|  | 0003 |  |  | 0,4185 | 0,37492 | 0,4185 | 0,37492 | 0,4185 | 0,37492 | 2026 |
|  | 0004 |  |  | 0,306555556 | 0,06552 | 0,306555556 | 0,06552 | 0,306555556 | 0,06552 | 2026 |
|  | 0005 |  |  | 0,00520524 | 0,16416 | 0,00520524 | 0,16416 | 0,00520524 | 0,16416 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 1,705038574 | 2,00756 | 1,705038574 | 2,00756 | 1,705038574 | 2,00756 | 2026 |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6005 |  |  | 0,000111 | 0,000004 | 0,000111 | 0,000004 | 0,000111 | 0,000004 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000111 | 0,000004 | 0,000111 | 0,000004 | 0,000111 | 0,000004 | 2026 |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6004 |  |  | 0,1215067 | 0,0007418701 | 0,1215067 | 0,0007418701 | 0,1215067 | 0,0007418701 | 2026 |
|  | 6009 |  |  | 0,008133 | 0,000205 | 0,008133 | 0,000205 | 0,008133 | 0,000205 | 2026 |
|  | 6010 |  |  | 0,006 | 0,010322 | 0,006 | 0,010322 | 0,006 | 0,010322 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,1356397 | 0,0112688701 | 0,1356397 | 0,0112688701 | 0,1356397 | 0,0112688701 | 2026 |
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6004 |  |  | 0,0295918 | 0,0001806754 | 0,0295918 | 0,0001806754 | 0,0295918 | 0,0001806754 | 2026 |
|  | 6009 |  |  | 0,00298 | 0,000075 | 0,00298 | 0,000075 | 0,00298 | 0,000075 | 2026 |
|  | 6010 |  |  | 0,0022 | 0,003779 | 0,0022 | 0,003779 | 0,0022 | 0,003779 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0347718 | 0,0040346754 | 0,0347718 | 0,0040346754 | 0,0347718 | 0,0040346754 | 2026 |
| (0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6004 |  |  | 0,004025 | 0,000024575 | 0,004025 | 0,000024575 | 0,004025 | 0,000024575 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,004025 | 0,000024575 | 0,004025 | 0,000024575 | 0,004025 | 0,000024575 | 2026 |
| (0602) Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6004 |  |  | 0,00322 | 0,00001966 | 0,00322 | 0,00001966 | 0,00322 | 0,00001966 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,00322 | 0,00001966 | 0,00322 | 0,00001966 | 0,00322 | 0,00001966 | 2026 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6004 |  |  | 0,0002415 | 0,0000014745 | 0,0002415 | 0,0000014745 | 0,0002415 | 0,0000014745 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0002415 | 0,0000014745 | 0,0002415 | 0,0000014745 | 0,0002415 | 0,0000014745 | 2026 |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6004 |  |  | 0,0023345 | 0,0000142535 | 0,0023345 | 0,0000142535 | 0,0023345 | 0,0000142535 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0023345 | 0,0000142535 | 0,0023345 | 0,0000142535 | 0,0023345 | 0,0000142535 | 2026 |
| (0627) Этилбензол (675) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6004 |  |  | 0,0000805 | 0,0000004915 | 0,0000805 | 0,0000004915 | 0,0000805 | 0,0000004915 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0000805 | 0,0000004915 | 0,0000805 | 0,0000004915 | 0,0000805 | 0,0000004915 | 2026 |
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 0001 |  |  | 0,000000733 | 0,000001086 | 0,000000733 | 0,000001086 | 0,000000733 | 0,000001086 | 2026 |
|  | 0002 |  |  | 0,000001153 | 0,000001882 | 0,000001153 | 0,000001882 | 0,000001153 | 0,000001882 | 2026 |
|  | 0003 |  |  | 0,00000081 | 0,000000793 | 0,00000081 | 0,000000793 | 0,00000081 | 0,000000793 | 2026 |
|  | 0004 |  |  | 0,000000593 | 0,000000139 | 0,000000593 | 0,000000139 | 0,000000593 | 0,000000139 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000003289 | 0,0000039 | 0,000003289 | 0,0000039 | 0,000003289 | 0,0000039 | 2026 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 0001 |  |  | 0,007333333 | 0,009875 | 0,007333333 | 0,009875 | 0,007333333 | 0,009875 | 2026 |
|  | 0002 |  |  | 0,011533333 | 0,017105 | 0,011533333 | 0,017105 | 0,011533333 | 0,017105 | 2026 |
|  | 0003 |  |  | 0,0081 | 0,00721 | 0,0081 | 0,00721 | 0,0081 | 0,00721 | 2026 |
|  | 0004 |  |  | 0,005933333 | 0,00126 | 0,005933333 | 0,00126 | 0,005933333 | 0,00126 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,032899999 | 0,03545 | 0,032899999 | 0,03545 | 0,032899999 | 0,03545 | 2026 |
| (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6003 |  |  | 0,00001111 | 0,00000713 | 0,00001111 | 0,00000713 | 0,00001111 | 0,00000713 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,00001111 | 0,00000713 | 0,00001111 | 0,00000713 | 0,00001111 | 0,00000713 | 2026 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 0001 |  |  | 0,177222222 | 0,237 | 0,177222222 | 0,237 | 0,177222222 | 0,237 | 2026 |
|  | 0002 |  |  | 0,278722222 | 0,41052 | 0,278722222 | 0,41052 | 0,278722222 | 0,41052 | 2026 |
|  | 0003 |  |  | 0,19575 | 0,17304 | 0,19575 | 0,17304 | 0,19575 | 0,17304 | 2026 |
|  | 0004 |  |  | 0,143388889 | 0,03024 | 0,143388889 | 0,03024 | 0,143388889 | 0,03024 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6002 |  |  | 0,0010301076 | 0,007399224 | 0,0010301076 | 0,007399224 | 0,0010301076 | 0,007399224 | 2026 |
|  | 6008 |  |  | 0,055 | 0,09504 | 0,055 | 0,09504 | 0,055 | 0,09504 | 2026 |
|  | 6011 |  |  | 0,101228 | 0,174922 | 0,101228 | 0,174922 | 0,101228 | 0,174922 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,9523414406 | 1,128161224 | 0,9523414406 | 1,128161224 | 0,9523414406 | 1,128161224 | 2026 |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6006 |  |  | 0,0032 | 0,0001152 | 0,0032 | 0,0001152 | 0,0032 | 0,0001152 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0032 | 0,0001152 | 0,0032 | 0,0001152 | 0,0032 | 0,0001152 | 2026 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6001 |  |  | 0,4206 | 0,1271808 | 0,4206 | 0,1271808 | 0,4206 | 0,1271808 | 2026 |
|  | 6007 |  |  | 0,00783 | 0,2467 | 0,00783 | 0,2467 | 0,00783 | 0,2467 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,42843 | 0,3738808 | 0,42843 | 0,3738808 | 0,42843 | 0,3738808 | 2026 |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консервация 316 | 6006 |  |  | 0,0022 | 0,0000792 | 0,0022 | 0,0000792 | 0,0022 | 0,0000792 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0022 | 0,0000792 | 0,0022 | 0,0000792 | 0,0022 | 0,0000792 | 2026 |
| Всего по объекту: |  |  |  | 6,225265023 | 6,81046273 | 6,225265023 | 6,81046273 | 6,225265023 | 6,81046273 |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 0,574206748 | 0,5189941 | 0,574206748 | 0,5189941 | 0,574206748 | 0,5189941 |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  | 5,651058275 | 6,29146863 | 5,651058275 | 6,29146863 | 5,651058275 | 6,29146863 |  |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  | 5,450543913 | 6,1435154 | 5,450543913 | 6,1435154 | 5,450543913 | 6,1435154 |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 0,137181748 | 0,1448039 | 0,137181748 | 0,1448039 | 0,137181748 | 0,1448039 |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  | 5,313362165 | 5,9987115 | 5,313362165 | 5,9987115 | 5,313362165 | 5,9987115 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | 0,77472111 | 0,66694733 | 0,77472111 | 0,66694733 | 0,77472111 | 0,66694733 |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 0,437025 | 0,3741902 | 0,437025 | 0,3741902 | 0,437025 | 0,3741902 |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  | 0,33769611 | 0,29275713 | 0,33769611 | 0,29275713 | 0,33769611 | 0,29275713 |  |

- 3.10. Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии

Для определения количественных и качественных величин выбросов от источников загрязнения атмосферы выполнены расчеты по действующим нормативно-методическим документам. При этом использовались данные о количестве используемого сырья и материалов, согласно исходным материалам, представленных заказчиком, а также материалов тех проекта и Проекта разведочных работ. Расчеты количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, приведены в приложении №1.

Нормативы допустимых выбросов определяются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ таким образом, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Областью воздействия считается территория (акватория), определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Декларация о воздействии на окружающую среду должна содержать следующие сведения:

1) наименование, организационно-правовую форму, бизнес-идентификационный номер и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства индивидуального предпринимателя;

2) наименование и краткую характеристику объекта;

3) вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ, количество и виды отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами);

5) для намечаемой деятельности – номер и дату выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы для объектов III категории.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется:

1) перед началом намечаемой деятельности;

2) после начала осуществления деятельности – в случае существенного изменения технологических процессов основных производств, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по

управлению отходами).

В случае существенного изменения технологических процессов, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами) декларант обязан в течение

трех месяцев с даты внесения соответствующих существенных изменений представить новую декларацию о воздействии на окружающую среду.

Форма декларации о воздействии на окружающую среду и порядок ее заполнения устанавливаются правилами выдачи экологических разрешений.

За непредставление декларации о воздействии на окружающую среду или предоставление недостоверной информации, содержащейся в этой декларации, лица несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Местные исполнительные органы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды сводные данные по принятым декларациям о

воздействии на окружающую среду по форме, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

- 3.11. Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха и мероприятия по снижению на него отрицательного воздействия

Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утверждены приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК 30 июля 2021 года № 280).

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Таблица 3.7

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Простран- ственный масштаб | Временной масштаб | Интенсив-ность воздействия | Значимость воздействия в баллах | Категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников | ограниченный - 3 | временный (2) | слабая - 2 | 12 | Средняя значимость |

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на воздушную среду оценивается как допустимое (Средняя значимость воздействия).

- 3.12. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Согласно Главы 13 Экологического Кодекса Республики Казахстан ст. 182 п.1 «Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе для соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.

Система контроля источников загрязнения атмосферы (ИЗА) представляет собой совокупность организованных, технических и методических мероприятий, направленных

на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе, на обеспечение действенного контроля за соблюдением нормативов предельно

допустимых выбросов.

Контроль соблюдения нормативов НДВ на предприятии подразделяется на следующие виды:

- непосредственно на источниках выбросов

- на специально выбранных контрольных точках

- на границе СЗЗ или/ и в жилой зоне

Контроль соблюдения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен осуществляться путем определения массы выбросов каждого загрязняющего вещества в единицу времени от источников выбросов и сравнения полученного результата с установленными нормативами в соответствии с установленными правилами. Годовой выброс не должен превышать установленного значения НДВ тонн/год, максимальный – установленного значения НДВ г/сек.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами:

Областным управлением охраны окружающей среды, Областной СЭС.

План-график контроля представлен в таблице 3.8.

В соответствии с п. 15 Методики – «Нормативы выбросов определяются как масса (в граммах) вредного вещества, выбрасываемого в единицу времени (секунду). Наряду с максимальными разовыми допустимыми выбросами (г/с) устанавливаются годовые значения допустимых выбросов в тоннах в год (т/год) для каждого источника и предприятия в целом с учетом снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно плану мероприятий».

ПЛАН - ГРАФИК

КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ПДВ НА ИСТОЧНИКАХ 1 КАТЕГОРИИ И ГРАНИЦЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

Таблица 3.8.

| N источника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | консервация 316 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 0,469333333 | 1219,25864 | Сторонняя организация | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,076266667 | 198,12953 |  | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,030555556 | 79,3788189 |  | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,073333333 | 190,509162 |  | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,378888889 | 984,29734 |  | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000733 | 0,00190423 |  | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,007333333 | 19,0509154 |  | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,177222222 | 460,397142 |  | 0002 |
| 0002 | консервация 316 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,738133333 | 1106,80276 |  | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,119946667 | 179,855449 |  | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,048055556 | 72,0574719 |  | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,115333333 | 172,93793 |  | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,595888889 | 893,512643 |  | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001153 | 0,00172888 |  | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,011533333 | 17,2937926 |  | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,278722222 | 417,933333 |  | 0002 |
| 0003 | консервация 316 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,5184 | 1106,8028 |  | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,08424 | 179,855454 |  | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,03375 | 72,0574736 |  | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,081 | 172,937937 |  | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,4185 | 893,512673 |  | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,00000081 | 0,00172938 |  | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,0081 | 17,2937937 |  | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,19575 | 417,933347 |  | 0002 |
| 0004 | консервация 316 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,379733333 | 1159,54521 |  | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,061706667 | 188,426098 |  | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,024722222 | 75,491224 |  | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,059333333 | 181,178938 |  | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,306555556 | 936,091187 |  | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000593 | 0,00181077 |  | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,005933333 | 18,1178929 |  | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,143388889 | 437,849103 |  | 0002 |
| 0005 | консервация 316 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,0011552 | 1,73722337 |  | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,00018772 | 0,2822988 |  | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,000095125 | 0,14305174 |  | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,00223734 | 3,36457698 |  | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,00520524 | 7,82779134 |  | 0002 |
| 6001 | консервация 316 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,4206 |  |  | 0001 |
| 6002 | консервация 316 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,0000028924 |  |  | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,0010301076 |  |  | 0001 |
| 6003 | консервация 316 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,00001111 |  |  | 0001 |
| 6004 | консервация 316 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,1215067 |  |  | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 0,0295918 |  |  | 0001 |
|  |  | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 0,004025 |  |  | 0001 |
|  |  | Бензол (64) |  | 0,00322 |  |  | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,0002415 |  |  | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) |  | 0,0023345 |  |  | 0001 |
|  |  | Этилбензол (675) |  | 0,0000805 |  |  | 0001 |
| 6005 | консервация 316 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,002714 |  |  | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,000481 |  |  | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,000111 |  |  | 0001 |
| 6006 | консервация 316 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,0032 |  |  | 0001 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,0022 |  |  | 0001 |
| 6007 | консервация 316 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,00783 |  |  | 0001 |
| 6008 | консервация 316 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,055 |  |  | 0001 |
| 6009 | консервация 316 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,008133 |  |  | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 0,00298 |  |  | 0001 |
| 6010 | консервация 316 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,006 |  |  | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 0,0022 |  |  | 0001 |
| 6011 | консервация 316 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,101228 |  |  | 0001 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.13. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метерологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ по первому режиму работы носят организационный характер:

- Контроль за герметичностью технологического оборудования;

- Контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

- Контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

- Запрещение продувки и чистки оборудования, емкостей, а также  ремонтных работ, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

- Запрещение работы оборудования на форсированном режиме.

- Ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу.

Эти мероприятия позволяют сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 15-20%.

В связи с тем, что проектируемые работы по ликвидации последствий недропользования по временному масштабу воздействия на окружающую среду являются временными, то есть продолжительность выполняемых работ не превышает 20 суток, НМУ мероприятия по снижению выбросов не разрабатывались.

- 3.14. Мероприятия по предотвращению выбросов в атмосферный воздух

Вторым этапом оценки величины и значимости воздействий на атмосферный воздух является разработка комплекса смягчающих мероприятий. В соответствие с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденными приказом МООС РК от 29 октября 2010 года, №270-п., вариативность мер по снижению и предотвращению воздействий включает: предотвращение у источника; снижение у источника; уменьшение на месте; ослабление у рецептора; восстановление или исправление; компенсация возмещением.

В соответствие со спецификой намечаемой деятельности определено, что основными источниками воздействия на атмосферный воздух на проектируемом объекте будут являться: буровая техника, горнодобывающая техника и автотранспорт и вспомогательное оборудование (дизельная электростанция). Применение мер по смягчению оказываемого машинами и механизмами воздействия на атмосферный воздух не предусматривается ввиду отсутствия в практике технологий, позволяющих исключить или снизить воздействие. В целях смягчения оказываемого объектом воздействия на атмосферный воздух проектом предусмотрено пылеподавление на рабочих площадках и отвалах, а также полив технологических дорог, что в значительной степени будет способствовать снижению оказываемого на атмосферный воздух воздействия (указанное снижение воздействия учтено при расчетах валовых выбросов в атмосферу путем использования соответствующих коэффициентов уточнения времени потенциального воздействия).

В целом, для создания нормальных санитарно-гигиенических условий труда и обеспечения минимального уровня воздействия на атмосферный воздух проектом предусмотрено осуществление следующих мероприятий превентивного характера:

- для борьбы с пылью применять орошение водой автодорог и рабочих площадок;

- для предупреждения загрязнения воздуха производить проверку двигателей ДЭС и всех машин на токсичность выхлопных газов;

- запрещать выпуск на линию автомашин и техники, в которых выхлопные газы не соответствуют действующим нормам.

- соблюдать правила пожарной безопасности при производстве работ.

В комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на снижение воздействия на атмосферный воздух включаются:

- при проведении технического обслуживания двигателей техники, ДЭС, автотранспорта производится диагностика выхлопных газов;

- при инструктаже обслуживающего персонала, водителей обращается особое внимание о необходимости работы двигателей на оптимальных режимах, с целью уменьшения выбросов;

- при выпуске промышленностью нейтрализаторов выхлопных газов соответствующих используемым машинам прорабатывается возможность их установки на ДЭС и автомобилях.

Таким образом, остаточные воздействия намечаемой деятельности, используемые при оценке величины и значимости воздействий на воздушную среду, ввиду отсутствия возможных смягчающих мероприятий, принимаются на уровне определенных первоначальных воздействий. С учетом специфики намечаемой деятельности принимается, что проектируемая технологическая схема производства работ соответствует современному опыту в данной сфере хозяйства.

- Оценка воздействия на СОСТОЯНИЕ ВОД

  - Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству воды

На всех этапах строительства скважин предусматривается  использовать привозную воду как для технических, так и для питьевых и хозбытовых нужд персонала.

Расход питьевой воды и воды для бытовых нужд при норме 150 литров на 1 человека в сутки (СП №26 от 20.02.2023 г.) приведен в таблице 4.2.

Емкости объемом 15-20 м3 изготовляются из материалов, разрешенных Минздравом Республики Казахстан. Температура питьевой воды на пунктах раздачи должна быть не выше +20°С и не ниже +8°С. Расчет потребляемой воды во время проведения работ производился с учетом потребления воды для нужд полевого лагеря.

Вода, используемая на хозбытовые нужды и приготовления пищи в столовой должна соответствовать требованиям санитарных правил и норм Республики Казахстан.

Вода для производственных нужд предназначена для приготовления бурового раствора, тампонажного раствора, обмыва бурового оборудования и рабочей площадки, затворения цемента и для других технических нужд.

Обслуживание всех работ на участке предусматривается приезжающими бригадами при двухсменном круглосуточном режиме вахтовым методом. Проживание вахт предполагается во временном полевом лагере буровиков. Хозяйственно-бытовые стоки от полевого лагеря будут отводиться в специальные емкости.

Для хранения хоз. бытовой воды проектом предусмотрен резервуар емкостью 50 м3 (1 резервный).

Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды зависит от количества персонала и продолжительности работ на рассматриваемой скважине. При расчете суточной численности персонала учтены как работники, непосредственно участвующие в производственном процессе, так управленческий и обслуживающий персонал и технические работники, обеспечивающие функционирование бытового комплекса (временного лагеря).

Показатели качества воды, используемой для технологических целей и обеспечения жизнедеятельности персонала, приведены в таблице 4.1.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ

Таблица 4.1.

| Вид потребления | Требования к качеству воды |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Приготовление растворов | Может использоваться техническая вода без механических примесей |
| 2. Промывка вибросит, прессовка бурильного инструмента и обсадных труб, испытание скважин, охлаждение штоков бурильных насосов, гидротормоза, обмыв бурового оборудования | С целью предотвращения коррозии оборудования должна использоваться вода с низкой минерализацией |
| 3. Хозяйственно-питьевые нужды | Соответствие ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости" |
| 4. Получение пара | Соответствие ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости" |

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Таблица 4.2.

| Водопотребление, м3 | ИЛР |
| --- | --- |
|  | №316 |
| Нормативная потребность в технической воде при установки цементных мостов составляет 5 м3/сут. | 100 |
| Промывка скважины и установка цементных мостов по данным технического проекта | 50 |
| ИТОГО потребность в технической воде | 150 |
| Вода для хозбытовых нужд - 0,15 на 1 человека (СП №209 от 16.03.2015 г.), бригада 13 человек | 39 |

Водоотведение: В процессе хозяйственно-бытовой и производственной деятельности образуются следующие виды сточных вод:

- производственные стоки;

- хозяйственно-бытовые сточные воды

- буровые сточные воды

Технологией проведения буровых работ предусмотрено рациональное использование сырьевых ресурсов. Применение комплекса очистки буровых шламов позволяет разделить буровые отходы на жидкую и твердую (пастообразную) фракции.

Твердая (пастообразная) – это буровой шлам. Жидкая фракция – это очищенный буровой раствор, который вывозится сторонними организациями.

Образующиеся буровые сточные воды после промывки буровой площадки и оборудования, остатки цементных растворов и сточные воды после мытья полов в бытовых помещениях собираются в ёмкости и после отстаивания используются повторно. По окончании строительства скважины, отстоявшийся шлам вывозится на полигон отходов вместе с буровым шламом, после окончания бурения на скважине буровые сточные воды вывозятся на полигон отходов.

Буровые сточные воды по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивают высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты.

Для снижения выбросов твердых частиц с поверхности транспортных дорог, отвала ПСП, отвала вскрышной породы, при производстве буровых, погрузочно-выемочных, транспортных работ, при формировании отвалов и складов, а также для уменьшения сдувания твердых частиц с их поверхности предусмотрено предварительное увлажнение и орошение(полив) поверхности водой. Пылеподавление производится в течение всего периода строительства, для каждой поверхности отдельно. Площадь поверхностей поливов

взяты по усредненным показателям, учитываю опыт составления предыдущих работ.

Хозбытовые сточные воды

Для отвода хозбытовых сточных вод от санитарных приборов, установленных в жилых вагончиках, от столовой и от прачечной, на территории полевого лагеря предусматривается система хозбытовой канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки от полевого лагеря будут отводиться в специальные гидроизолированные емкости (септики). По мере накопления стоки откачиваются и вывозятся автоцистернами специализированными организациями на договорной основе.

Учет объемов сточных вод ведется по количеству рейсов и объему автоцистерны спецавтотранспорта.

В процессе проведения работ на рассматриваемом участке отсутствует сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности. Все сточные воды, накопленные на территории полевого лагеря, сдаются на утилизацию специализированной организации по договору.

Производственные стоки представлены пластовой водой, образующейся в процессе подготовки нефти. Далее вода поступает на сепаратор. После сепарации пластовая вода собирается в подземную дренажную емкость. По мере накопления вода вывозится по договору.

Буровые сточные воды (БСВ) – по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивает высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты. Буровые сточные воды в процессе могут использоваться.

Расчет объема сточных вод произведен согласно Приказу Министра ООС РК «Об утверждении методики расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» от «3» мая 2012г №129-Ө:

Буровые сточные воды собирается в металлическую емкость и вывозится согласно договору со специализированной организацией на дальнейшую утилизацию.

ОБЪЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Таблица 4.3.

| Водоотведение, м3 | ИЛР |
| --- | --- |
|  | №316 |
| Техническая вода | 150 м3 |
| Хозбытовая вода | 39 м3 |

Как уже было указано, применяется оборотное водоснабжение, очищенные сточные воды используются на последующей скважине, а остатки буровых сточных вод с последней скважины будут вывозиться специализированной организацией по договору.

  - Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Участок работ характеризуется отсутствием сетей водопровода. На весь период изоляционно-ликвидационных работ  предусматривается использовать привозную воду как для технических, так и для питьевых и хозбытовых нужд персонала.

На стадии подготовительных работ должны быть заключены договора с соответствующими организациями на доставку технической и питьевой воды.

Обслуживание работ по ликвидации скважин на участке «Северный» предусматривается приезжающей бригадой подрядчика. Проживание предполагается в полевом лагере. Хозяйственно-бытовые стоки от полевого лагеря будут отводиться в специальные емкости.

Для хозяйственно бытовых и питьевых нужд, работающего персонала питьевая вода будет доставляться к месту работы в закрытых емкостях, которые будут снабжены кранами.

Емкости изготовляются из материалов, разрешенных Минздравом Республики Казахстан. Питьевая вода соответствует качеству ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Для хранения хоз. бытовой воды проектом предусмотрен резервуар емкостью 50 м3 (1 резервный).

Вода, используемая на хозбытовые нужды и приготовления пищи в столовой должна соответствовать требованиям санитарных правил и норм Республики Казахстан.

  - Поверхностные воды

Глубокое внутриконтинентальное положение, резкая континентальность климата обуславливают относительную бедность территории поверхностными водами и их низкую водность. Наиболее значительной рекой района является Эмба. Эмба образуется от слияния трех речек: Джанай, Джаланаш, Кундызды, берущих начало на юго-западном склоне Мугалжарских гор на абсолютной высоте 350-450м. Верхнее течение проходит по степи, нижнее по пустынным и полупустынным землям Прикаспийской низменности. Река не доходит и теряется в 5 км от Каспийского моря. Берега сложены песчаными и супесчаными грунтами, русло с плесами и перекатами. В многоводные годы озера в нижнем течении сливаются и впадают в Каспийское море. Крупный приток – р. Темир.

Несмотря на значительное протяжение река Эмба бедна водой. Основными источниками питания реки являются талые снеговые воды, вследствие чего большая часть годового стока (60-90%), приходится на весенний период. Весной она многоводна, а летом на самом нижнем 100 км участке представляет собой ряд разобщенных плесов со стоячей водой. В низовьях реки к концу лета сток прекращается вследствие пересыхания мелководных участков.

Эмба замерзает в ноябре, ледоход начинается в верхнем течении в марте, в нижнем – в апреле. Весенний ледоход продолжается обычно 2-3 дня. Зимой река замерзает на всем протяжении. Толщина льда на плесах 0,7-0,8 м.

Химическое качество р. Эмбы значительно различается не только по сезонам, но и по длине реки. В верховье отмечается преобладание гидрокарбонатных ионов и ионов кальция. Ниже по реке минерализация воды в половодье составляет от 300-400 мг/л, преобладание гидрокарбонатных ионов слабо выражено, вода умеренно-жесткая. В периоды летней и зимней межени минерализация воды увеличивается до 800 мг/л – 1500 мг/л, вода становится очень жесткой.

Согласно Водному Кодексу РК, а также Приказу Министра сельского хозяйства РК от 18 мая 2015 года №19-1/446 Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.09.2020 г.) минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу принимается от уреза воды при среднемноголетнем меженном уровне до уреза воды при среднемноголетнем уровне в период половодья (включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки) и плюс следующие дополнительные расстояния:

для малых рек (длиной до 200 км) ‒ 500 м;

для остальных рек:

- с простыми условиями хозяйственного использования и благоприятной экологической обстановкой на водосборе ‒ 500 м;

- со сложными условиями хозяйственного использования и при напряженной экологической обстановке на водосборе ‒ 1000 м.

В пределах водоохранных зон запрещается: производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых работ и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с государственными контролирующими органами, местной администрацией другими специально уполномоченными органами.

Минимальная ширина водоохранных полос определяется с учетом форм и типа речных долин, крутизны прилегающих склонов, прогноза переработки берегов и состава сельхозугодий и для всех водных объектов. В пределах водоохраной полосы устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности.

Таким образом, для реки Эмба водоохранная зона принята размером 500 м.

В процессе проведения работ на рассматриваемом участке отсутствует сброс сточных вод, сточные воды, накопленные на территории полевого лагеря, сдаются на утилизацию специализированной организации по договору.

Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений не предусматривается проектом.

Ввиду отсутствия предложений по установлению нормативов допустимых сбросов (НДС), разработка и реализация водоохранных мероприятий,направленных на достижение НДС не предусматривается проектом.

Возможность изъятия нормативно- обоснованного количества воды из поверхностного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования стока не рассматривается.

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Загрязнение поверхностных и подземных вод в значительной степени обусловлено загрязнением окружающей среды в целом. Загрязняющие вещества попадают из окружающей среды в процессе природного круговорота. С поверхности земли вместе с атмосферными осадками они просачиваются в грунтовые воды и в результате взаимосвязи просачиваются в горизонты подземных вод.

Основное воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды в районе непосредственного осуществления планируемых работ и в зоне гидрологического влияния может выражаться в изменении формирования стока и интенсивности эрозионных процессов; загрязнения водного объекта ливневым и снеговым стоком от производственных объектов, строительной техники и транспорта; переувлажнение территорий водой и т.д.

Состояние подземных вод определяется изменением их уровня и химического состава. Потенциальными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе реализации проектируемых работ:

- фильтрация атмосферных осадков, насыщенных продуктами газовых выбросов

- и загрязнениями, содержащимися в почве, через зону аэрации;

- утечка нефтепродуктов при транспортировке, хранении, мест образования

- отходов;

- фильтрация хозяйственно-бытовых сточных вод из септика.

С перечисленными объектами разработки могут быть связаны различного рода проливы нефтепродуктов, технологических жидкостей, образование производственных и хозбытовых сточных вод, которые являются потенциальными загрязнителями подземных вод.

Выбросы больших количеств сернистого ангидрида, оксидов углерода и азота обуславливают образование кислотных дождей с рН<4. Такие осадки могут существенно изменить состав подземных вод. Попадая на почву, большинство загрязнений сорбируется на геохимических барьерах в зоне аэрации и не попадает в грунтовые воды. Однако, при наполнении сорбционной емкости пород, может произойти загрязнение грунтовых вод с последующим перетеканием эмиссий в более глубокие горизонты.

Возможность загрязнения подземных вод при проведении проектируемых работ в значительной степени определяется защищенностью водоносных горизонтов. Под защищенностью водоносного горизонта от загрязнения понимается его перекрытость отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли или из вышележащего водоносного горизонта. Степень защищенности грунтовых вод определяет сумма баллов, зависящая от условий залегания грунтовых вод, мощностей слабопроницаемых отложений и их литологического состава.

Сброс сточных вод на рельеф местности отсутствует.

В целом предложенная программа консервации скважины, технология, конструкции скважины и цементажей обеспечивает адекватную изоляцию и защиту подземных вод от загрязнения.

Таким образом, по масштабу влияния на водоносные горизонты консервация скважины является локальным, а по воздействию с учетом природоохранных мероприятий незначительным.

При применении проектируемых схем водоотведения, соблюдения технологического регламента, культуры производства и быстрой ликвидации нештатных ситуаций, влияние проекта на гидросферу носит характер «косвенного воздействия», небольшой продолжительности и малой зоны концентрированного распространения.

Реализация намеченных мероприятий, надлежащее управление строительными работами, сбор сточных вод с буровых площадок и предупреждение аварийных ситуаций, гарантируют предотвращение негативного влияния на объекты гидросферы.

Таким образом, предусмотренные в данном разделе проекта решения по водоснабжению, водоотведению и утилизации сточных вод - соответствуют требованиям законодательных и нормативных документов Республики Казахстан в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов.

В целом на период реализации намечаемой деятельности при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных мероприятий, не

ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

В целом воздействие на поверхностные воды, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- - пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);

- - временной масштаб – временный (2 балла);

- - интенсивность воздействия (обратимость изменения) - незначительная (1

- балл).

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое.

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

  - Подземные воды

Гидрогеологические параметры описания района, наличие и характеристика разведанных месторождений подземных вод

В гидрогеологическом отношении территория геологического отвода КОМПАНИИ расположена в юго-восточной части Прикаспийского артезианского бассейна, где выделяются два крупных гидрогеологических этажа: надсолевой и подсолевой, а также этажи нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Каждый из выделенных этажей содержит большое количество водоносных комплексов и горизонтов.

Гидрологический этаж подсолевого палеозоя, верхнепермско-мезозойский и покровный разделяются регионально выдержанными водоупорными породами – сульфатно-галогенной толщей кунгурского яруса нижней перми и глинами палеогена.

В основу выделения водоносных комплексов положено представление об их сравнительной гидродинамической изоляции. В каждом из них различаются водовмещающая толща – коллектор и (слабопроницаемые) непроницаемые водоупоры.

Значительная роль в формировании гидрохимического облика пластовых вод принадлежит ионному обмену. Этот процесс содействует преобразованию структуры диффузионного пограничного слоя, изменению соотношении анионов и катионов в атмосферных осадках и инфильтрационных подземных водах начальной стадии метаморфизации.

Химический состав пластовых вод в подсолевом отложении относится преимущественно к хлоридно-кальциевому типу с широким диапазоном концентрации растворенных солей. В основном среднеметаморфизованных, обогащенные микроэлементами.

В нижних частях надсолевого гидрогеологического этажа в следствии замедления водообмена и на контакте с каменными солями кунгура формируются хлоридно-натриевые рассолы выщелачивания с высокой минерализацией.

Химический состав подсолевого гидрогеологического этажа формируется приемущественно в условиях элизионного режима. Как известно элизионные процессы проявляются при длительных прогибаниях бассейнов и накоплении в них мощных осадочных толщ. Песчано-глинистые породы сами становятся источником газоводных флюидов, в них глины уподобляются пористой губке, насыщенной морской сингенетичной водой и разнообразными газовыми составляющими. По мере погружения они сжимаются и отдают газоводные растворы в жесткие пласты и дренирующие зоны разломов.

Подземные воды региона, залегая в мощных осадочных образованиях, отмечаются большим разнообразием размещения, производительности, особенностями гидродинамики. Это обусловлено в первую очередь структурным и гипсометрическим положениями водоносных образований их литолого-фациальным составом и степенью гидрогеологической закрытости недр.

Источником водных ресурсов на территории Мугалжарского района является грунтовая вода. Она используется для питьевых целей в населенных пунктах и для животноводства. Вкусовые качество воды остаются низкими из-за высокого содержания минеральных веществ. Местная вода остается пригодной для животноводческих целей.

Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения

Учитывая потенциальную опасность загрязнения подземных вод, которая возникает в процессе реализации работ, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативных воздействий:

- прогнозирование возможных аварийных ситуаций и предложение мер по их

- предотвращению;

- обеспечение технической безопасности в аварийных ситуациях;

- организация территории площадок хранения нефтепродуктов, исключающие

- попадание нефтепродуктов на почву.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения

Под охраной подземных вод понимается система мер, направленных на предотвращение и устранение последствий загрязнения, засорения и истощения вод, а также на сохранение и улучшение их качественного и количественного состояния.

В целях предупреждения загрязнения и истощения подземных вод на период ликвидации скважин на участке «Северный» предусматриваются следующие мероприятия:

К мероприятиям по предупреждению истощения подземных вод относят:

- запрещение использования подземных вод для нужд технического водоснабжения объектов полевого лагеря; рациональное использование воды;

- отказ от размещения водоемких производств в районах с недостаточной обеспеченностью водой;

- повторное использование сточных вод с пременением оборотных систем на территории специализированной компании.

К мероприятиям по предотвращению загрязнения подземных вод относят:

- предупреждение грубых нарушений технологии проведения буровых работ и системы распределения нефтепродуктов.

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в водные объекте и на рельеф местности.

- отвод загрязненного поверхностного стока с территории промплощадки в специальные накопители или очистные сооружения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организацию зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод;

- четкая организация учета, сбора и вывоза всех отходов производства и потребления.

Мероприятия по охране поверхностных вод от истощения и загрязнения

Согласно «Правил охраны поверхностных вод Республики Казахстан», для охраны водного объекта необходимо выполнение следующих мероприятий и требований:

- на поверхностные воды не должно быть плавающих примесей, пятен масел, нефтепродуктов;

- запахи и привкусы не должны присутствовать в воде, кислотность воды должна находится в пределах 6,5-8,5;

- в воде не должны содержаться ядовитые вещества в концентрациях, оказывающих вредное действие на людей и животных;

- количество растворенного в воде кислорода должно быть не менее 4 мг/л; БПК  полное при 200С не должна превышать 3 мг/л;

- минеральный осадок не должен быть более 1000 мг/л, в том числе хлоридов 350 и сульфатов 500 мг/л;

- категорически запрещается сбрасывать в водоемы радиоактивные сточные воды;

- исключить попадание строительного мусора, твердых бытовых отходов, жидких стоков, ГСМ и нефтепродуктов в морскую воду.

Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия будут минимальными при условии выполнения вышеизложенных рекомендаций.

При соблюдении и выполнении мероприятий, описанных выше, воздействие на подземную гидросферу будет минимальным и при безаварийном ведении работ исключается возможность загрязнения подземных вод.

Рекомендации по охране подземных вод:

- Применение технологии цементирования, обеспечивающей подъем цементного кольца до проектных отметок и исключающей межпластовые перетоки в зонах активного водообмена после цементирования;

- Для предупреждения загрязнения водоносных горизонтов по стволу скважины должна быть установлена промежуточная колонна;

- Буровые сточные воды необходимо максимально использовать в оборотном водоснабжении (для повторного приготовления бурового раствора);

- Во избежание попадания загрязнений в почво-грунты, а затем и в подземные воды, все технологические площадки (под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком, под блоком ГСМ и т.д.), покрываются изолирующими материалами.

- Технологические площадки сооружаются с уклоном к периферии. Сыпучие химические реагенты затариваются и хранятся под навесом для химических реагентов, обшитых с четырех сторон. Жидкие химические реагенты хранятся в цистернах на площадке ГСМ. Отработанные масла собираются в специальные емкости и вывозятся для дальнейшей регенерации.

- Для предотвращения подтопления ливневыми осадками и паводковыми водами, производственная площадка буровой обваловываются грунтом; покрытие площадок предусматривается из гравийного грунта, уложенных на гидроизоляционный слой из уплотнённого насыпного грунта.

- Для сбора, транспортировки буровых сточных вод к накопителю предусматривается установка системы железобетонных или металлических лотков.

- Для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод химическими реагентами, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре (мешки, бочки).

Запрещается сброс пластовой воды на дневную поверхность, приводящие к загрязнению подземных вод, а также слив жидкостей, содержащих сероводород, без нейтрализации.

В целом на данный проектный период, при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных мероприятий, не ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер, предусматриваемый на контрактной территории ТОО «Арал Петролеум Кэпитал», в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

Воздействие проектируемых работ может наблюдаться преимущественно в верхней зоне, ограниченной водосодержащей толщей. Проектом предусматривается проведение работ в герметизированной и замкнутой системе. Воздействие на более глубокие горизонты может наблюдаться при аварийных ситуациях.

Территория участка не имеет постоянных естественных водных объектов, поэтому воздействие не рассматривается.

В целом на период реализации намечаемой деятельности при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных мероприятий, не

ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

В целом воздействие на подземные воды, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);

- временной масштаб – временный (2 балла);

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла).

Интегральная оценка воздействия составит 8 баллов – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на

следующий год после реализации проектируемых работ.

- 4.5. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в пруды-накопители проектными решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается. Все сточные воды передаются специализированным подрядным организациям.

- 4.6. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в пруды-накопители проектными решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии не предполагается.

- 5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

- 5.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

Недропользователем Контрактной территории лицензионного участка «Северный» является ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» согласно Контракту на разведку углеводородного сырья №1081 от 29.12.2002г.

В 2013г. Недропользователь получил Контракт на добычу нефти по месторождению Жагабулак Восточный, в связи с чем, горный отвод месторождения был исключен из геологического отвода. Площадь геологического отвода по Контракту на разведку составляет 1466,41 кв. км, глубина отвода – по всему осадочному разрезу.

В административном отношении входит в состав Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан.

- 5.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период изоляционно-ликвидационных работ (виды, объемы, источники получения)

Необходимость в изъятие земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, растительности при реализации намечаемой деятельности отсутствует.

- 5.3. Прогнозирование воздействия ликвидации последствий недропользования  на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Охрана недр при реализации намечаемой деятельности должна проводиться в соответствии с Законом «О недрах и недропользовании».

Мероприятия по охране недр должны, прежде всего, быть направлены на высокую экологическую и экономическую эффективность при минимальном отрицательном

воздействии на состояние окружающей среды.

Мероприятия по охране недр в процессе ликвидации скважины предусматривают:

- рациональное и комплексное использование природных ресурсов на всех этапах технологического процесса;

- защита недр от обводнения, пожаров и других стихийных бедствий, усложняющих реализацию намечаемой деятельности;

- изоляцию пробуренных скважины;

- герметичность обсадных колонн и надежность их цементирования;

- правильное выполнение работ по ликвидации и консервации скважины.

Общими экологическими требованиями на стадиях недропользования являются:

- сохранение земной поверхности;

- предотвращение техногенного опустынивания;

- предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов и отходов производства;

- изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения;

- предотвращения истощения и загрязнения подземных вод;

- применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;

- очистка и повторное использование буровых растворов;

- ликвидация остатков буровых и горюче-смазочных материалов в окружающей природной среде экологически безопасным способом;

К числу требований, предъявляемых к цементному камню, следует отнести способность тампонажного раствора при твердении создавать непроницаемые контакты между стенками скважины и тампонажным камнем. Практика показывает, что цементирование скважин раствором из чистого портландцемента имеет ряд отрицательных моментов. Вследствие недостаточной седиментационной устойчивости раствора камень имеет низкие деформативные и адгезионные свойства, высокую проницаемость и недолговечность. Прочностные свойства камня резко снижаются при температуре 80 °С вследствие перекристаллизации гидратов и образования свободной извести. При введении песка (до 40%), а также аэросила (0,03-0,05%), глинопорошка или бентонитовой глины (3%) значительно увеличиваются срок службы цементного камня и повышаются его прочностные свойства по отношению к агрессивным средам (солевой коррозии).

Газопроницаемость такого камня на порядок ниже, чем образцов из стандартного портландцемента.

Поверхностные геомеханические нарушения не имеют площадного характера и связаны с земляными работами. Данные работы не приведут к образованию новых форм рельефа, существенному перераспределению поверхностного стока и нарушению режима подземных вод ввиду незначительного объема перемещаемого грунта.

Изменение физико-механических свойств пород, слагающих продуктивные пласты, не произойдет.

В целом воздействие в процессе ликвидации скважин на недра (геологическую среду), при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- - пространственный масштаб воздействия – ограниченное (2 балла);

- - временный масштаб – временное (2 балла);

- интенсивность воздействия – слабое (2 балла).

Интегральная оценка воздействия составит 8 баллов – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на

следующий год после реализации проектируемых работ.

Иное прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы представлено в соответствующих разделах настоящего РООС.

- 5.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий проектными решениями не предусматривается.

- 6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

- 6.1.Виды и объемы образования отходов

Источниками образования отходов производства и потребления (ОПП) являются: площадки ликвидируемых скважин, сервисные службы, пункты питания и т.д.

Отходы производства

В процессе ликвидации/консервации скважин образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Отходы образуются:

- при промывке скважин, отходы промывочной жидкости;

- в процессе ликвидации и консервации скважин;

- при вспомогательных работах.

В процессе ведения работ будет предусмотрена технология сбора отходов в специальные металлические емкости (безамбарный метод бурения).

Основными отходами при производстве работ являются:

- Отходы промывочной жидкости;

- Металлолом;

- Строительный мусор.

Отходы промывочной жидкости по минеральному составу не токсичны, состоят из воды и глинистого раствора, а в процессе промывки его частицы адсорбируют на своей поверхности токсичные вещества. В процессе промывки, нефть, химические реагенты, применяемые для приготовления бурового раствора. Содержание химических реагентов в нем может достигать 15%.

Металлолом К этому виду отходов будут относиться металлические отходы в виде бурильных и обсадных труб, обрезков балок, швеллеров, проволока, собранные в процессе технической рекультивации.

При сдаче во вторичное использование металлолом в обязательном порядке должен пройти радиометрический контроль на наличие радиационного фона, характерного для инструментов и материалов, задействованных при бурении и испытании скважин

Отработанные масла. Так как работы связаны с использованием транспорта и оборудования, смонтированного на автомобилях, работающих на дизтопливе будут образовываться отработанные моторные масла.

Сбор отработанных моторных масел будет производиться в специальные емкости или контейнеры. По окончании работ на скважине будет производиться их вывоз с мест сбора для утилизация на специально оборудованном полигоне или сдаваться специализированным организациям.

Строительный мусор. К строительному мусору отнесены материалы от разбивки бетона буровой площадки при демонтаже оборудования.

Удаление остатков бетона будет производиться при проведении технического этапа рекультивации. Предполагается вывоз отхода на спецполигон по договору.

Использованная тара. В этот вид отходов входят использованные или вышедшие из строя металлические или пластмассовые бочки, банки, вёдра, использованные грузовые ящики и поддоны и т.п.

Временное складирование будет осуществляться на специально оборудованной площадке в пределах земельного отвода под промплощадку. По мере накопления предполагается вывоз на спецполигон для утилизации по договору.

Отходы потребления

Источниками образования отходов потребления являются столовая, жилые корпуса, офисы (пищевые отходы, вторсырье, горючие неутильные вещества).

Отходы потребления представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования хозяйственно-бытового блока, обеспечивающего необходимые условия для проживания и рабочего состояния штата, занятого на производстве и проживающих в полевом лагере. Данный вид отходов представлен твердыми бытовыми отходами.

Для сбора ТБО следует предусмотреть стандартные контейнеры. Вывоз этих отходов для захоронения на ближайший полигон должен осуществляться по мере заполнения контейнеров по договору со специализированной организацией.

Расчет объемов образования отходов

Расчет количества отходов, образовавшихся при ликвидации произведен согласно Методике расчетов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от расконсервации скважин (приказ Министра ООС РК № 129-ө от 03.05.2012г.).

Расчет объема скважины:

Объем скважины (м3) рассчитывается по формуле:

VСКВ = К * L * π*D2/4,

где: К - коэффициент кавернозности (1,2 по техпроекту);

D - диаметр долота, м;

L - интервал буровой скважины, м.

Расчет объема бурового шлама:

Объем бурового шлама (м3) определяется по формуле:

Vш =1,2 * Vckv

где: 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы.

Количество шлама (тонн) определяется по формуле:

Wш = Vш*ρш

где ρш–1,75 плотность шлама, т/м3;

Расчет объема отработанного бурового раствора:

Объем отработанного бурового раствора (м3) определяется из расчета 25 % от объема исходного и наработанного бурового раствора:

VОБР = 0,25 *VСКВ *К1 + 0,5 • Vц,

где: К1 коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом при очистке на вибросите, пескоотделителе (согласно РД 39-3-819-91, К1= 1,052);

Vц - объем циркуляционной системы буровой установки для неглубоких скважин равен 90.

Количество отработанного бурового раствора (тонн) определяется по формуле:

WОБР= vОБР * ρобр

где ρобр–1,26 плотность бурового раствора, т/м3;

Расчет объема буровых сточных вод:

Объем буровых сточных (м3) вод при внедрении оборотной системы водоснабжения рассчитывается по формуле:

VБСВ= 0,25 * Vобр

Количество буровых сточных вод (тонн) равно:

WБСВ = VБСВ  *  ρбсв

где ρбсв–1,08 плотность буровых сточных вод, т/м3

Отходы бурения в период ликвидации/консервации составляют 0,75 используемого бурового/промывочного раствора:

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ОТХОДОВ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ

Таблица 6.1.

| Скважина | Объем глинистого раствора, м3 | Объем ОБР, м3 (0,5-0,75 объема БР идет в отходы) | Масса ОБР, т (уд. вес 1,26 т/м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| №316 | 0,156 | 0,117 | 0,14742 |
| Всего | 0,156 | 0,117 | 0,14742 |

Расчет объёма отработанного масла

Так как работы связаны с использованием транспорта и оборудования, смонтированного на автомобилях, работающих на дизтопливе и бензине будут образовываться отработанные моторные масла.

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления.

Объем отработанное масло образованного при работе транспорта на дизельном топливе определяется по формуле: Nd = Yd * Нd * ρ,

где: Yd – расход дизельного топлива за цикл ликвидации скважины, Yd = 46,01 м3.

Yd – расход дизельного топлива за цикл ликвидации скважины, Yd = 116,04 м3.

Нd – норма расхода масла, принимается 0,032 л/л.

ρ – плотность моторного масла, ρ = 0,93 т/м3.

0.25 – доля потерь масла от общего его количества.

Nd = 46,01 * 0,032 * 0,93 * 0,25 =0,342 т/скв.

Nd = 116,04 * 0,032 * 0,93 * 0,25 =0,863 т/скв.

Сбор отработанных моторных масел должен производиться в специальные емкости или контейнеры. По окончании работ на скважине будет производиться их вывоз с мест сбора и утилизация на специально оборудованном полигоне или сдаваться специализированным организациям.

Расчет объёма образования промасленной ветоши

Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №110-п от 16.04.2012;

Ветошь промасленная образуется при использовании тканевого материала для протирки нефтяного оборудования, деталей и машин при ремонтах, а также использовании рукавиц.

Количество промасленной ветоши определяется в зависимости от поступающего объема ветоши Pcв (кг) и содержания в ветоши (См) нефтепродукта (12 %) и влаги (Св) (15 %) по формуле:

P отх.в = Pcв/(1-См/100-Св/100)=10кг/(1-12/100-15/100)=13,698 кг/1000=0,014 тонн

Pcв – сухая ветошь, т;

P отх.в  - промасленная ветошь, т;

РАСЧЕТ ОТХОДОВ ПРОМАСЛЕННОЙ ВЕТОШИ

Таблица 6.2.

| Структура | Объект | Кол. израсходо-ванного обти-рочного мате-риала, кг | % содержание нефтепродуктов в отходе | % содержание воды в отходе | Отходы промасленной ветоши, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| №316 | 1 скваж. | 10 | 12 | 15 | 0,014 |
| Всего |  |  |  |  | 0,110 |

*Количество используемой (поступающей) ветоши принято ориентировочно, учитывая опыт работы на предприятиях-аналогах.

Расчет объёма строительного мусора

К строительному мусору отнесены материалы от разбивки бетона: тумбы над устьем скважины в период расконсервации и при демонтаже оборудования буровой площадки в период ликвидации/консервации.

Удаление остатков бетона будет производится при проведении технического этапа рекультивации. Предполагается вывоз отхода на спецполигон по договору. Весь образующийся строительный мусор по окончании работ вывозится с буровой площадки. Объемы образования уточняются по факту. В настоящем проекте учитан объем образованный при ликвидации аналогичных скважин примерно 0,75 тонн. Плата будет производиться за фактически сданный объем.

Расчет объёма отходов металлолома

Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №110-п от 16.04.2012;

Металлолом образуется при ремонте бурового оборудования, вследствие истечения эксплуатационного срока службы оборудования, повреждения.

Ликвидационные работы проводятся по окончании строительства скважины, учитывая предыдущий опыт работы, количество образования металлолома в процессе строительства скважины 0,5 тонн.

Исходя из вышесказанного нормы образования отходов на 1 скважину 0,5 тонн, включая огарки сварочных электродов.

При сдаче во вторичное использование металлолом должен в обязательном порядке пройти радиометрический контроль.

Огарки сварочных электродов выполняется по формуле:

N = М * а т/год=0,02*0,015=0,0003 тонн,

где М - расход металла при металлообработке,

а - коэффициент образования отхода

При сдаче во вторичное использование металлолом будет в обязательном порядке проходить радиометрический контроль на наличие радиационного фона, характерного для инструментов и материалов, задействованных при бурении и восстановлении скважин нефтегазовых месторождений.

Расчет образования использованной тары

Количество использованной тары включает отходы упаковочных материалов применяемых для временного хранения химических реактивов, компонентов бурового раствора и цемента. В настоящем проекте были приняты объемы образования из аналогичных проектов 1,0 тонна на 1 скважину.

Расчет объёма твёрдых бытовых отходов

Отходы потребления представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования хозяйственно-бытового блока, обеспечивающего необходимые условия для проживания и рабочего состояния штата, занятого на производстве и проживающих в полевом лагере. Данный вид отходов представлен твердыми бытовыми отходами.

Количество образующихся твёрдых бытовых отходов при ликвидации и консервации скважин определено с учётом привлечения 26 человек на период работ на одной скважине.

Объемы образования твёрдых бытовых отходов определены по нормам накопления мусора на 1 человека в год (0,36 тонн в год) для кварталов неблагоустроенного жилого фонда, принятым РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства. Алматы, 1996.

РАСЧЕТ ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Таблица 6.4.

|  | Норма накопл. на чел. | бригада, чел. | Время работ, сут. | ТБО, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | скв/год |
| №316 | 0,36 | 26 | 20 | 0,513 |

Q=0,36/365дней в году*26чел*10сут=0,256 тонн

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ ОТХОДОВ ПООБЪЕКТНО

Таблица 6.5

| Вид отхода | № 316 |
| --- | --- |
| Отработанный буровой раствор, тонн | 0,320 |
| Отработанное масло | 0,152 |
| Промасленная ветошь и рукавицы, тонн | 0,01 |
| Строительный мусор (разбитые бетонные блоки), тонн | 1,5 |
| Металлолом, тонн | 0,5 |
| Использованная тара, тонн | 1 |
| ТБО, тонн | 0,51 |
| Итого: | 3,99 |

ВИД, КОД ОТХОДОВ

Таблица 6.6.

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Отработанный буровой раствор | 01 05 05* | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| Отработанные масла | 13 02 06* | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| Промасленная ветошь и рукавицы | 15 02 02* | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| Строительный мусор | 17 09 04 | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| Металлолом | 16 01 17 | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| Отходы использованной тары | 08 01 11* | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |
| ТБО | 20 03 01 | Вывоз согласно договору со сторонней организацией |

- 6.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домовых хозяйств, обязаны при осуществлении соответствующей деятельности соблюдать национальные стандарты в области управления отходами, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Нарушение требований, предусмотренных такими национальными стандартами, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домашних хозяйств, обязаны представлять отчетность по управлению отходами в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Характеристика всех видов отходов, образующихся на объекте и получаемых от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению Всего в процессе производственной деятельности ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» образуется 7 наименований отходов.

Отработанные масла образуются после истечения срока годности и в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятий автотранспорта, а также в процессе замены индустриальных масел в металлообрабатывающем оборудовании. По мере образования отработанные масла накапливаются в герметичных емкостях. В дальнейшем отработанные масла передаются по договору в специализированноепредприятие.

Промасленная ветошь. Процесс, при котором происходит образование отхода: различные вспомогательные работы, эксплуатация и ремонт станков, оборудования, спецтехники и автотранспорта. Опасным компонентом являются нефтепродукты.

Раздельный сбор и хранения отходов предусматривается в специальных контейнерах и на специально отведенных площадках, с последующей передачей сторонней организацией по договору.

Твердо-бытовые отходы собираются в металлических контейнерах, установленные на бетонные покрытия. Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений и территорий.

Отработанный буровой раствор образуется при бурении скважин. По мере образования хранится в металлических контейнерах и передается специализированным организациям.

Тара из-под химреагентов образуется при расходовании химических реагентов в технологическом процессе производства. По мере накопления отходы передаются сторонним организациям.

Металлолом на предприятие образуется при проведении ремонта специализированной техники, а также при списании оборудования. Лом черныхметаллов временно накапливается на площадках территории предприятия. По мере накопления передается в специализированное предприятие на договорной основе.

Строительный мусор образуется при проведении работ по ликвидации скважин. По мере накопления передается в специализированное предприятие на договорной основе.

- 6.3. Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Система управления отходами является основным информационным звоном в системе управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели:

- уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК;

- систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видов отходов в соответствии с действующими нормативными документами РК.

Концепция управления отходами базируется на, так называемом, понятии «3Rs» - reduce (сокращение), reuse (повторное использование) и recycling (переработка).Наиболее предпочтительным является, безусловно, полное предотвращение выбросов или их сокращение, далее, вниз по иерархии, следуют повторное использование, переработка, энергетическая утилизация отходов и уничтожение.

Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизации или захоронения. Первым законодательным документом в области управленияотходами является Директива европейского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 года, в которой впервые были сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с отходами так называемая Иерархия управления отходами. Безопасноеобращение с отходами с учетом международного опыта основывается на следующих основных принципах (ст 329 Экологического кодекса РК):

- предотвращение образования отходов (уменьшая их количество и вредность,

- используя замкнутый цикл производства);

- утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ

- (повторное использование сырья);

- безопасное размещение отходов;

- приоритет утилизации над их размещением;

- исключение из хозяйственного оборота не утилизируемых отходов (опасных,

- токсичных, радиоактивных);

- размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения

- ущерба окружающей среде.

Рис. 6.1. Иерархия с обращениями отходами

При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.

Система управления предусматривает девять этапов технологического цикла отходов:

1 этап – появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационных процессах, а также от объектов в период их ликвидации;

2 этап – сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться в установленных местах на территории владельца или другой санкционированной территории;

3 этап – идентификация отходов, которая может быть визуальной;

4 этап – сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие;

5 этап - паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются опасные отходы;

6 этап – упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методами средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах;

7 этап – складирование и транспортирование отходов. Складирование должно осуществляться вкладирование и (санкционированных) местах, где отходы собираются в специальные контейнеры. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке;

8 этап – хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть открытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или других санкционированных местах;

9 этап – утилизация отходов. На первом подэтапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их составных частей и отходов от них путем разработки (разкрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного пименения в народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующих полигонах или уничтожение.

В компании сложилась определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Принципиально это система обеспечивает охрану окружающей среды. Отходы, образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и постепенного накопления, сразу не вывозятся в места ихутилизации, а собираются в пронумерованные контейнеры и хранятся на отведенных для этих целей площадок. Все образующиеся отходы на предприятии временно хранятся на площадках с последующей передачей специализированным организациям. Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. Договора на вывоз идальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребления заключаются ежегодно.

В систему управления отходами на предприятии также входит:

- расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствиис появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования технологических процессов на предприятии.

- сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения отходов

- вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения поразработанным и согласованным графикам.

- оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых отходов

- регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и базу данных напредприятии.

- составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы

- заключение договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов.

Инвентаризация отходов

Инвентаризация отходов на объектах предприятия проводится ежегодно, и представляется установленный перечень всех отходов, образующихся в подразделениях предприятия.

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей.

Учет отходов

Ответственным по учету всех отходов производства и потребления иосуществлению взаимоотношений со специализированными организациями являетсяответственный по ООС на предприятии.

Каждое производственное подразделение ТОО назначает ответственного заобращение с отходами. Ответственный за обращение с отходами, на основании инвентаризации отходов, ведет первичный учет объемов образования, сдачи нарегенерацию, утилизации, реализации, отправки на специализированныепредприятия и размещения на полигонах отходов, образованных в результате производственной и хозяйственной деятельности производственного подразделения.

Инженер по ООС готовит сводный отчет и представляет в областной статистический

орган отчет по опасным отходам, выполняет расчеты платежей заразмещение отходов в ОС.

Сбор, сортировка и транспортировка отходов

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиямик обращению с отходами, исходя из их уровня опасности («абсолютно» безопасные; «абсолютно» опасные; «Зеркальные»)

На предприятии сбор отходов производится раздельно, в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровню опасности, видом отходов, методами реализации, хранения и размещения отходов. Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

Контейнеры должны быть маркированы и окрашены в определенные цвета.

По мере наполнения тары транспортировка отходов организуется силами подразделения в соответствующие места временного сбора и хранения на предприятии.

Отходы, не подлежащие размещению на полигонах или регенерации напредприятии, должны транспортироваться на специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания или захоронения.

Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственномподразделении.

Транспортировку всех видов отходов следует производить автотранспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающейсреды.

Транспортирование опасных отходов на специализированные предприятия и их реализация осуществляются на договорной основе.

Утилизация и размещение отходов

Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, прикоторых воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышает установленных нормативов, а также предусматривается минимальный объем вновь образующихся отходов.

Утилизация отходов производства в подразделениях предприятия проводится в тех направлениях и объемах, которые соответствуют существующим производственным условиям.

Обезвреживание отходов

Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения уровня опасности до допустимого значения.

Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с проливом электролита от аккумуляторных батарей в помещении, предназначенном для хранения, предусмотрено наличие необходимого количества извести, соды, воды для нейтрализации.

Производственный контроль при обращении с отходами

На территории предприятия предусмотрен производственный контроль забезопасным обращением отходов. Должностное лицо, ответственное за надлежащеесодержание мест для временного хранения (накопления) отходов, контроль и первичный учет движения отходов, а также ответственный за безопасное обращениес отходами на территории предприятия ведут постоянный учет.

- 6.4.  Виды и количества отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду

Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно- территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Декларация о воздействии на окружающую среду должна содержать следующие сведения:

1) наименование, организационно-правовую форму, бизнес-идентификационный номер и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства индивидуального предпринимателя;

2) наименование и краткую характеристику объекта;

3) вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ, количество и виды отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами);

5) для намечаемой деятельности – номер и дату выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы для объектов III категории.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется:

1) перед началом намечаемой деятельности;

2) после начала осуществления деятельности – в случае существенного изменения технологических процессов основных производств, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами).

В случае существенного изменения технологических процессов, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами) декларант обязан в течение трех месяцев с даты внесения соответствующих существенных изменений представить новую декларацию о воздействии на окружающую среду.

Форма декларации о воздействии на окружающую среду и порядок ее заполнения устанавливаются правилами выдачи экологических разрешений.

За непредставление декларации о воздействии на окружающую среду или предоставление недостоверной информации, содержащейся в этой декларации, лица несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Местные исполнительные органы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды сводные данные по принятым декларациям о воздействии на окружающую среду по форме, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Информация по видам и количеству отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), представлено в разделе 4.1 настоящего РООС.

- 6.5. Внедрение малоотходных и безотходных технологий с целью снижения воздействия на окружающую среду

Малоотходная технология - технология, позволяющая получать минимум твердых, жидких, газообразных и тепловых отходов и выбросов, не требующая каскада реутилизации.

Одним из основных условий на начальном внедрении малоотходной и безотходной технологии является наличие систем повторного и оборотного использования воды.

Другая сфера экологизации промышленности ‒ совершенствование технологий производства, в том числе улавливание выбросов, стоков и отходов не в форме загрязнителей, а в виде полезных материалов, вторичного сырья для промышленности.

Внедрения малоотходных и безотходных технологий с целью снижения воздействия на окружающую среду в процессе изоляционных-ликвидационных работ не будет, так как работы по продолжительности являются временными, и отходы по количеству и видовому составу являются незначительными.

- 7. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

- 7.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Производственный шум.

От различного рода шума в настоящее время страдают многие жители городов, поселков, находящихся вблизи промышленных объектов и на осваиваемых территориях.

Для многих шум является причиной нервных расстройств, нарушения сна, головных болей, повышения кровяного давления, нарушения и потери слуха. Заболевание слухового аппарата может наступить при непрерывном шуме свыше 100дБ. Поэтому оценка воздействия звукового давления на персонал, работающий на промышленных площадках и в быту, имеет важное экологическое и медико-профилактическое значение.

Для оценки суммарного воздействия производственного шума используется суточная доза. Суточная доза состоит из 3 парциальных доз, соответствующих 3 восьмичасовым периодам суток, отражающим основные виды жизнедеятельности человека: труд, деятельность и отдых в домашних условиях, сон.

Парциальные дозы определяют отдельно для каждого восьмичасового периода с учетом соответствующих им допустимых уровней шума. Расчет парциальных доз шума для 3 периодов жизнедеятельности проводят по разности между фактическими и допустимыми уровнями звука в дБА. Для этого находят три значения разностей уровней и по таблице соответствующие им превышения допустимых доз для каждого периода. Среднесуточную дозу определяют делением суммы парциальных доз на 3 (количество периодов суток).

Общее воздействие производимого шума на территории промысла в период изоляционно-ликвидационных работ будет складываться из двух факторов:

воздействие производственного шума (автотранспортного, специальной технологической техники и передвижных дизель-генераторных установок);

воздействие шума стационарных оборудований, расположенных на соответствующих площадках.

При удалении от источника шума на расстоянии до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельефа местности.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или

шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

Предельно-допустимый уровень шума на рабочих местах не должны превышать 80

дБа.

Шумовое воздействие автотранспорта. Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5 т создают уровень звука - 89дБ(А); грузовые автомобили с дизельным двигателем мощностью 162кВт и выше - 91 дБ(А).

Средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ(А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток конструктивных особенностей дорог и т.д.

В условиях транспортных потоков, планируемых при проведении намечаемых работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80дБ(А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах на участке, даст возможность значительно снизить последние.

Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам и расчетам интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80 дБ. При производственных работах на открытой территории шумовые нагрузки будут зависеть от ряда факторов, включающих и выше названные. Уровень шума на открытых рабочих площадках будет зависеть от расстояния до работающего агрегата, а также от того, где находится само работающее оборудование в помещении или вне его, от наличия ограждения, положения места измерения относительно

направленного источника шума, метеорологических условий и т.д.

По данным исследований установлено, что высокий уровень шума наблюдается на расстоянии 1 м от источника, поэтому при работе на этих участках персонал будет обеспечиваться специальными защитными средствами.

Основными факторами шума на производственной площадке будет являться буровые станки, генераторы, насосные установки, автотранспорт.

Уровень шума будет наблюдаться непосредственно на промплощадке, а за пределами он не превысит допустимых показателей для работающего персонала и будет носить кратковременный характер.

Производственные работы являются источником шумового воздействия на здоровье людей, как непосредственно принимающих участие в технологических процессах, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Особенно сильный внешний шум создается при работе дизель-генераторов, задействованных при буровых работах, спецтехники и автотранспорта.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

Для оценки источников шума на территории буровой с дизельным приводом, как вариант максимального шумового воздействия, приняты замеры уровней шума на рабочих местах аналогичных буровых по литературным источникам.

УРОВНИ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (УЗМ) ПРИ РАБОТЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЛР

Таблица 7.1.

| Наименование | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Корректи рованный УЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Измерения | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| Норма для рабочей зоны | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА ГРАНИЦЕ СЗЗ

Таблица 7.2.

| №№ ПП | Наименование параметра | Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Коррект. УЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УЗМ, Lp, дБ | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| 2 | βα, дБ/км |  |  | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9,6 | 25 | 83 | 5 |
| 3 | r, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | βα*r/1000, дБ/км | 0 | 0 | 0,45 | 1,65 | 4,2 | 7,8 | 14,4 | 37,5 | 124,5 | 7,5 |
| 5 | 10 lgφ, дБ/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 IgΩ, дБ/км | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 20 Igr | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 8 | L, дБ | 19 | 19 | 19 | 16 | 14 | 2 |  |  |  | 12 |
| 9 | Норма для рабочей зоны | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 10 | Норма для территорий прилегающих к жилым зонам | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА ГРАНИЦЕ ПРОМПЛОЩАДКИ (100 М)

Таблица 7.3.

| №№ ПП | Наименование параметра | Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Коррект. УЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УЗМ, Lp, дБ | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| 2 | βα, дБ/км |  |  | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9,6 | 25 | 83 | 5 |
| 3 | r, м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | βα*r/1000, дБ/км | 0 | 0 | 0,45 | 1,65 | 4,2 | 7,8 | 14,4 | 37,5 | 124,5 | 7,5 |
| 5 | 10 lgφ, дБ/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 IgΩ, дБ/км | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 20 Igr | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | L, дБ | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 29 | 26 | 21 | 7 | 40 |
| 9 | Норма для рабочей зоны | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 10 | Норма для территорий прилегающих к жилым зонам | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

Анализ результатов расчетов уровней шума, создаваемых работой технологического оборудования буровой установки показывает, что в радиусе 100 м (на границе промплощадки) уровень звука (L) ниже предельно-допустимых значений по всем среднегеометрическим частотам октавных полос.

Шумовой эффект будет наблюдаться непосредственно вблизи источников шума. Для защиты рабочих от превышения уровня шума на рабочих местах, необходимо обеспечить обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты (наушниками).

Характер рассматриваемого воздействия будет локальный и кратковременный.

Вибрация

Наряду с шумом, опасным и вредным фактором производственной среды, воздействующим на персонал, является вибрация – колебания рабочего места.

Наибольшие уровни вибрации обычно наблюдаются в помещениях дизель-генераторов, где уровни виброскорости 103 дБ в октавной полосе со среднегеометрической частотой 16 Гц, уровни вибрации в насосной станции, оборудование в которых смонтировано на бетонных фундаментах, не превышают допустимые нормы.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. При расположении противовибрационных экранов дальше 5 - 6 м от источника колебаний их эффективность резко падает.

На контрактной территории для снижения вибрации от технологического оборудования необходимо предусмотреть: тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращение времени пребывания в условиях вибрации, применение средств индивидуальной защиты.

Электромагнитное излучение

Опасным и вредным производственным фактором, оказывающим влияние на организм человека, является воздействие электромагнитных полей (ЭМП), источниками которых являются радиопередающие устройства и линии электропередач.

Измерения напряженности поля в районе прохождения высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) показали, что под линией она может достигать нескольких тысяч и даже десятков тысяч вольт на метр. Волны этого диапазона сильно поглощаются почвой, поэтому на небольшом удалении от линии 50-100 м напряженность поля падает до нескольких сотен и даже нескольких десятков вольт на метр. Наибольшая напряженность поля наблюдается в месте максимального провисания проводов, в точке проекции крайних проводов на землю и в 5 м от нее снаружи от продольной оси: для ЛЭП 330 кВ – 3,5-5,0 кВ/м, для ЛЭП 500 кВ – 7,6-8,0 кВ/м и для ЛЭП 750 – 10,0-15,0 кВ/м. При удалении от проекции крайнего провода на землю напряженность электрического поля заметно снижается.

Деревья, высокие кустарники и строительные конструкции существенно изменяют картину поля, оказывают экранирующий эффект.

Рельеф местности, где проходит трасса, также может влиять на интенсивность ЭМП.

Повышение уровня местности по отношению к условной прямой, соединяющей основания двух соседних опор, приводит к приближению к поверхности земли токонесущих проводов и увеличению напряженности поля, понижение уровня местности – к снижению напряженности поля. Таким образом, напряженность поля под линией и вблизи нее зависит от напряжения на ней, а также от расстояния между проводами и точкой измерения.

Уровни предельно-допустимого излучения электромагнитных волн представлены в таблице 5.1.4.

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Таблица 7.4.

| Наименование диапазона волн | Частота, Гц | Предельно допустимые уровни облучения |
| --- | --- | --- |
| Средние | 105-1,5х106 | 10 |
| Короткие | 6х106-3х107 | 4 |
| Ультракороткие | 3х107-3х108 | 2 |

Мероприятия по снижению акустического, вибрационного и электромагнитного воздействия

При организации рабочего места следует принимать все необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах до значений непревышающих допустимые:

- применение средств и методов коллективной защиты;

- применение средств индивидуальной защиты.

Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ должны быть обозначены знаками безопасности. Работающих в этих зонах администрация должна снабжать средствами индивидуальной защиты.

В зоне акустического дискомфорта снижение шумового воздействия осуществляется следующими способами:

- снижение шума в источнике (усовершенствование производственных процессов);

- использование малошумных транспортных средств (регламентация интенсивности движения и т.д.);

- в результате снижения шума на пути его распространения (применение специальных искусственных сооружений, использование рельефа местности);

- следить за исправным техническим состоянием двигателей, используемой строительной техники и транспорта;

- использование мер личной профилактики, в том числе лечебно-профилактических мер, средств индивидуальной защиты и т.д.

Вибрационная безопасность труда должна обеспечиваться:

- соблюдением правил и условий эксплуатации технологического оборудования и введения производственных процессов;

- исключением контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами рабочего места или зоны введением ограждений, предупреждающих знаков, использованием предупреждающих надписей, окраски, сигнализации, блокировки и т.п.;

- применением средств индивидуальной защиты от вибрации;

- введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека;

- контролем вибрационных характеристик машин и вибрационной нагрузки на оператора, соблюдением требований вибробезопасности и выполнением предусмотренных для условий эксплуатации мероприятий.

Уровни электромагнитных полей на рабочих местах контролируются измерением в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц напряженности электрической и магнитной составляющих, в диапазоне частот 300 мГц – 300 гГц плотности потока энергии ЭМП с учетом времени пребывания персонала в зоне облучения.

Для измерений в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц следует использовать приборы, предназначенные для определения среднего квадратического значения напряженности электрической и магнитной составляющих поля с погрешностью ≤ 30 %.

В целом же воздействие физических факторов (шум, вибрация и электромагнитное излучение) на состояние окружающей среды может быть оценено как:

- пространственный масштаб воздействия – локальный;

- временной масштаб воздействия – временное;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая.

Применение современного оборудования на всех технологических процессах, применяемые меры по минимизации воздействия шума, вибрации и практическое отсутствие мощных источников электромагнитного излучения на период проведения ликвидационных работ на участке «Северный»  позволяет говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы.

В связи с этим, сверхнормативное воздействие данных физических факторов на людей и другие живые организмы вблизи и за пределами санитарно-защитной зоны площади работ не ожидается.

- 7.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Первоочередной задачей всяких радиоэкологических исследований является улучшение радиационной обстановки в Республике Казахстан путем обнаружения радиоактивного загрязнения прошлых лет и взятия под контроль деятельности, могущей привести к радиоактивному загрязнению.

Практически на всех нефтяных месторождениях, где проводились детальные радиоэкологические исследования, зафиксированы аномальные концентрации природных

радионуклидов, так или иначе связанных с попутными пластовыми водами.

Изменения радиационной обстановки под воздействием природных факторов носят крайне медленный характер и сопоставимы со скоростью геологического развития района.

Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вызвать очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежелательных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать как современное состояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) или предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (милизиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/Час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020) и других республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и

- производственного персонала предприятий;

- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных радионуклидов, необходимо также учитывать возможность использования их как местные строительные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соответствующими санитарно-гигиеническими нормативами.

В последнее время в нефтяной отрасли возникла проблема радиоактивного загрязнения окружающей среды и его воздействия на здоровье человека. Радиометрические исследования, проведенные специалистами АО «Волковгеология» на месторождениях Прикаспийского региона, выявили значительные площади радиоактивного загрязнения в зоне влияния разрабатываемых нефтяных месторождений.

Почти на всех месторождениях углеводородного сырья Западного Казахстана исследованиями установлены аномальные содержания природных радионуклидов радия и тория в пластовых водах, извлекаемых вместе с нефтью. В результате осаждение солей радия на поверхности бурового оборудования и полях испарения могут возникать аномалии с гамма-радиоактивностью от 100 до 1000 и более мкР/Час при среднем природном радиационном фоне изученных районов по гамма-излучению 8-12 мкР/Час.

Характеристика радиационной обстановки района работ

На площади работ проводятся радиационные замеры в рамках производственного экологического мониторинга окружающей среды (ОПС ПК «Сертис-М»). Дозиметр – ДРГ-107 Ц. По результатам измерений радиационный фон на объектах ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» и границ санитарно-защитной зоны не превышает значения, регламентированные СЭТОРБ, ЕСЭиГГ.

По результатам измерения экспозиционной мощности дозы гамма-излучения можно сделать вывод, что среднее значение гамма-фона рассматриваемой территории соответствует среднему значению фона Мугалжарского района Актюбинской области.

Единственным потенциальным источником радиоактивного загрязнения окружающей среды могут быть сбросы пластовых вод на рельеф.

В связи с этим, следует установить радиометрический контроль за всей технологической цепочкой прохождения пластовых вод.

Однако, объемы пластовой воды на этапе разведки месторождения незначительны, поэтому вероятность загрязнения радиоактивными изотопами нефтепромыслового оборудования оценивается как крайне незначительная.

В целом, в принятой системе оценок, воздействие процесса ликвидации  скважины на радиационную обстановку оценивается:

- пространственный масштаб воздействия - точечный;

- продолжительность воздействия - временная;

- интенсивность воздействия - незначительная;

- последствия - незначимые, не влияющие на изменения радиационного фона.

На период разведки проектом предусматриваются следующие мероприятия по радиационной безопасности:

- Отбор проб для анализа на содержание радионуклидов из всех продуктивных и водоносных горизонтов (во время испытания);

- В случае если загрязненность радионуклидами буровых сточных вод, бурового раствора и бурового шлама, накопленных в отстойниках и контейнерах будет превышать уровень концентраций, предусмотренных основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами, то производится их очистка. Сбор, ликвидация или дезактивация этих отходов регламентируется специальными правилами;

- В случае, когда мощность эквивалентной дозы радионуклидов в нефти, конденсате и пластовых водах превысит 0,03 мБер/час, рабочие места на буровой должны оборудоваться в соответствии с санитарными требованиями с обязательным оформлением санитарных паспортов на право производства с радиоактивными веществами соответствующего класса.

- 8. Оценка воздействия на ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

- 8.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей

Недропользователем Контрактной территории лицензионного участка «Северный» является ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» согласно Контракту на разведку углеводородного сырья №1081 от 29.12.2002г.

В 2013г. Недропользователь получил Контракт на добычу нефти по месторождению Жагабулак Восточный, в связи с чем, горный отвод месторождения был исключен из геологического отвода. Площадь геологического отвода по Контракту на разведку составляет 1466,41 кв. км, глубина отвода – по всему осадочному разрезу.

Потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей в рамках реализации намечаемой деятельности на участке не предполагается, ввиду отстутствия изменений в площади геологического отвода и соответственно в границах проведения намечаемых работ. Исключением являются площадки проектируемых скважин, отводимых под буровые работы и испытание.

Территория по почвенно-географическому районированию относится к пустынно-степной зоне светло-каштановых и бурых почв, пустынно-степной и пустынной области суббореального пояса. Согласно более подробному почвенно-географическому районированию пустынной зоны Казахстана территория попадает в пределы Прикаспийской провинции подзоны бурых почв северной пустыни.

Эффективным мероприятием по снижению загрязнения почв является многократное применение бурового раствора после соответствующей очистки.

Отработанный буровой раствор очищается в блоке приготовления и очистке бурового раствора.

Очистка бурового раствора производиться по трехступенчатой системе очистке, состоящей из последовательно идущих операций:

- - грубая очистка на вибросите;

- - пескоотделение;

- - илоотделение.

Приготовление бурового раствора производится в глиномешалке, путем непрерывного поступления и перемешивания глины и воды, и обрабатывается химическими реагентами, водой и утяжелителями. Используемые в процессе приготовления бурового раствора реагенты имеют 3 и 4 класса токсичности.

Схема оборотного использования бурового раствора такова: скважина - вибросито - дегазатор - гидроциклонный пескоотделитель - илоотделитель - буровые насосы - скважина.

Буровой раствор, выходящий из скважины, попадает на вибросито СВС-2, где подвергается очистке механическим способом от выбуренной породы (бурового шлама). Вибросито СВС-2 способно пропустить до 10 л/с бурового раствора. После вибросита частично очищенный раствор попадает в дегазатор для удаления из него газа. Затем посредством насоса раствор попадает в батарею гидроциклонов пескоотделителя, удаляющего частицы песка из очищаемой смеси. Далее насосом раствор подается для окончательной очистки в илоотделитель. После отделения частиц очищенный буровой раствор направляется в приемную емкость. Проектом предлагается повторное использование очищенных буровых сточных вод для заводнения пласта, охлаждения оборудования или других технологических целей. Рассматриваемый технический проект составлен с учетом соблюдения единых технических правил ведения работ при строительстве скважин, утвержденных в установленном порядке. Рассмотрены все возможные воздействия на почвенные ресурсы и разработаны технические решения, направленные на предупреждение и устранение загрязнений.

Цемент, песок, глинопорошок и химические реагенты запроектировано хранить в складском помещении, снабженном гидроизолированным настилом и навесом.

Химические реагенты будут привозиться на площадку бурения, и храниться на складе в заводской упаковке. Дизельное топливо, отработанные и свежие масла будут храниться в герметичных емкостях, снабженных мерными трубками и дыхательными клапанами.

Для уменьшения воздействия на почвенный покров разработан ряд организационно- технических решений и мер:

- планировка поверхности технологических площадок при монтаже и

- демонтаже;

- наличие плана работ по восстановлению и выводу из эксплуатации площадки

- бурения с последующей его реализацией;

- гидроизоляция и обваловка участков под технологическое оборудование;

- установка железобетонных лотков по контуру площадки для сбора и

- транспортировки буровых стоков;

- очистка отработанных буровых стоков гидроциклонным способом;

- установка сооружений для временного сбора и хранения твердых и жидких

- гидроизоляция мест размещения емкостей для хранения бурового раствора,

- сточных вод и отходов бурения;

- замкнутая циркуляционная система по очистки бурового раствора;

- повторное использование бурового раствора и отработанных сточных вод;

- вывоз отходов бурения, шлама и песка с вибросита, строительных отходов и

- прочих на места их складирования и утилизации;

- установка металлических поддонов в местах возможных утечек от

- технологического оборудования;

- разработка мероприятий по ликвидации аварий с перечнем средств и способов

- сбора и удаления загрязнений с территорий;

- проведение работ по технической рекультивации по мере завершения бурения.

Монтаж и демонтаж буровой установки в соответствии с проектом должен отвечать следующим требованиям:

- технологическая площадка бурения должна быть спланирована в насыпи;

- участки под оборудование, склад химических реагентов и ГСМ, емкости для

- приготовления и хранения бурового раствора должны быть обвалованы и

- гидроизолированы;

- необходимо по контуру площадки бурения обустроить железобетонные лотки

- для аккумуляции и транспортировки буровых сточных вод под уклоном в сторону места

- сбора стоков;

- обеспечить герметичность циркуляционной системы.

- 8.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Мониторинг почв в районе намечаемой деятельности является составной частью системы производственного мониторинга и проводится с целью:

- своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов ликвидации скважин на почвенный покров;

- оценки и прогноза последствий воздействия природопользователя на почвы, а также разработки рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв;

- созданию информационного обеспечения мониторинга почв.

Наблюдения за состоянием почв проводятся на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявление тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Места заложения СЭП выбираются с учетом пространственного распространения основных почвенных разностей, направления их производственного использования и характера техногенных нарушений, с таким расчетом, чтобы полученная информация наиболее полно характеризовала процессы, происходящие в почвах на территории участка работ, его объектах и прилегающих участках. Территориальная сеть пунктов наблюдений должна характеризовать весь комплекс техногенного воздействия на почвы с учетом различной степени проявления негативных процессов.

Количество СЭП определяется площадью объектов, наличием сложных инженерно- технических сооружений, экологическим состоянием земель и сложностью ландшафтных условий.

При изоляционно-ликвидационных работах мониторинг почв проводится не будет, так как работы по продолжительности временные и воздействие на почвы незначительное.

- 8.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы: физические и химические. Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров, его нарушением. Воздействие химических факторов характеризуется внесением загрязняющих веществ в окружающую среду и в отдельные ее компоненты, одним из которых являются почвы.

Механическое уничтожение грунта - это один из самых мощных факторов уничтожения растительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал. При дорожной дигрессии изменениям подвержены все системы экосистем -растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Механические нарушения почв, сопровождаемые резким снижением их устойчивости к действию природных факторов, в дальнейшем становятся первопричиной дефляции, эрозии, плоскостного смыва и т.д. Степень изменения свойств почв находится в прямой связи с их удельным сопротивлением, глубиной разрушения профиля, перемещением и перемешиванием почвенных горизонтов. Удельное сопротивление почв к деформации зависит от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержания водопрочных агрегатов и высокомолекулярных соединений.

Большой вред почвенному покрову наносится неупорядоченными полевыми дорогами. Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ- загрязнителей. Обычно состав осаждений из атмосферы, в которых присутствует значительная доля антропогенных выбросов, резко отличается от состава фоновых осаждений, обусловленных естественными процессами.

Источниками загрязнения через твердые выпадения из атмосферы являются все источники выбросов. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.

Основным депонентом выпадений из атмосферы является самый верхний почвенный горизонт. Перераспределение загрязнителей по вертикали почвенного профиля зависит, в основном, от ландшафтно-геохимических условий и свойств самого загрязнителя. Условия миграции, наряду с содержанием загрязнителя в осаждениях, определяют скорость достижения критического уровня концентраций, установленного действующими нормативами или носящего рекомендательный характер.

Химическое загрязнение в результате потерь веществ, при транспортировке, несанкционированном складировании отходов, авариях носит, в основном, случайный характер. Его интенсивность может быть очень высока, масштабы невелики, места локализации - вдоль транспортных путей, трубопроводов, места складирования веществ, материалов и отходов. Этот фактор загрязнения относится к немногочисленной группе факторов, легко поддающихся регулированию и контролю.

Загрязнение почв в результате миграции загрязнителей из участков техногенного загрязнения, мест складирования отходов производства и потребления, складов готовой продукции является вторичным загрязнением. Интенсивность его может быть высокой, масштабы в основном точечные.

Для снижения негативных последствий от проведения намечаемых работ необходимо строгое соблюдение технологического плана работ и использование только специальной техники.

С соблюдением всех технологических решений можно обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Экологические проблемы при работе оборудования могут возникнуть при сливе с оборудования на грунт, сбросе эмульсии на земную поверхность. Потери могут происходить на запорно-регулирующей арматуре в сальниковых уплотнениях.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие на почвенный покров.

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая и биологическая рекультивация отведенных земель.

При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по защитепочвенно-растительного покрова, а также продолжении мониторинговых работнеблагоприятное воздействие возможного химического загрязнения и механическихнарушений возможно будет значительно снизить. В целом воздействие на состояние растительного и почвенного покрова, можно принять как слабое, локальное, временное. Для минимизации воздействия на почвы потребуется выполнение рядаприродоохранных мероприятий, направленных на сохранение почв.

Мероприятия включают пропаганду охраны животного мира и бережного отношения к существующей фауне.

Для характеристики состояния почвенного покрова в рамках мониторинга эмиссий и мониторинга воздействия на окружающую среду объектов рассматриваемого участка работ должен проводится отбор проб по стационарной экологической площадке (СЭП), характеризующей преобладающим почвы участка работ и разнообразие техногенного воздействия на них. Техногенное воздействие на земли участка проявляется главным образом в механических нарушениях почвенно-растительных экосистем, обусловленных дорожной дигрессией. Необходим строгий запрет езды автотранспорта и строительной техники по несанкционированным дорогам и бездорожью.

На нарушенных участках необходимо проведение рекультивации земель с обязательным подсевом трав, кустарников.

В целом воздействие в процессе ликвидации скважин на почву, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- - пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

- - временной масштаб – временное (2 балла);

- - интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла).

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое.

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

- 8.4. Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация)

В соответствии с Экологическим Кодексом рекультивация земель, восстановление плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ является одним из наиболее важных природоохранных мероприятий.

Рекультивация земель - комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

По окончании ликвидации скважины производится техническая рекультивация.

На техническом этапе рекультивации земель в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли».

В процессе проведения планировки площадок бурения, строительно-монтажных работ, буровых операции происходит нарушение почвенно-растительного слоя на отведенных участках земли. Поэтому по мере завершения работ необходимо в соответствии с данным проектом проводить техническую рекультивацию отчуждаемой территории.

Мероприятия по рекультивации земель выполняются в следующем порядке:

- - работы по снятию и сохранению верхнего плодородного слоя земли при планировке площадки перед началом ведения работ;

- - перемещение снимаемых пород в отвал;

- - очистка территории от мусора;

- - сбор и вывоз с территории загрязненного грунта;

- - нанесение снятого слоя на восстанавливаемые земли после завершения работ.

При снятии верхнего слоя необходимо учесть объем земляных работ, зависящий от толщины снимаемого слоя, глубину пробуриваемой скважины, продолжительность ведения буровых работ. При проведении работ по восстановлению почвенно растительного слоя потребуется бульдозер. На территории участка «Северный», учитывая специфику региона и отсутствие пресной воды, озеленение не предусматривается.

Биологическая рекультивация территорий не предусматривается из-за расположения площадок строительства скважин в пустынной ландшафтной зоне.

Выполнение проектных решений с соблюдением норм и правил ликвидации скважин, а также мероприятий по охране окружающей среды, не приведет к значительному воздействию на окружающую природную среду.

- 9. Оценка воздействия на растительность

- 9.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Мониторинг растительности должен производиться в комплексе с изучением почвенного покрова. Это даст возможность более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики растительности и выявить негативные тенденции.

Периодичность наблюдений - 1 раз в год.

Работы по ликвидации скважин по продолжительности являются временными, соответственно, при реализации намечаемой деятельности мониторинг растительности проводиться не будет.

- 9.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Потенциальными источниками воздействия на растительность при проведении планируемых работ являются: автотранспорт, монтаж, демонтаж бурового оборудования и химическое загрязнение.

В последние годы значительно расширилась сеть несанкционированных полевых дорог, в связи с прогрессирующим освоением территории. Это воздействие приводит к полному уничтожению растительного покрова по трассам полевых автодорог.

Нарушенность растительности в результате транспортного воздействия составляет иногда до 5 % от общей площади.

Повсеместно негативное влияние на состояние растительного покрова оказывает возрастающее химическое загрязнение территории. Особенно сильно этот фактор проявляется в зоне влияния нефтепромыслов. Растительный покров этих участков угнетен,

естественное возобновление видов подавлено.

Химическое загрязнение растительности нефтепродуктами повсеместно имеет место на территории участка. Оно выражается в потере флористического разнообразия сообществ, ухудшении жизненного состояния и утрате репродуктивности произрастающих там видов. В связи с этим ослаблена способность видов и сообществ к самовосстановлению и отсутствует компенсационная возможность местной флоры. Такие участки нуждаются в рекультивации.

Растительность, произрастающая на территории участка работ, периодически испытывала в процессе предыдущих работ по добыче нефти воздействие нефтяных газов.

Аккумуляция газа в экосистеме идет с участием трех компонентов: растительности, почвы и влаги. В зависимости от погодно-климатических условий, солнечной радиации и влажности почв может изменяться поглотительная способность и удельный вес этих компонентов.

Учитывая, что участок работ находится на пустынной территории, где многие виды представлены суккулентными формами, ксерофитами, а многие имеют густое опушение, можно сделать вывод о том, что большая часть представителей пустынной флоры газоустойчива. К ним относятся все доминирующие виды пустынных ландшафтов: биюргун, тасбиюргун, сарсазан, полыни, итсигек, однолетние солянки. Менее газоустойчивы злаки. Основная часть территории издавна и в настоящее время используется под пастбища. Выпасаются мелкий рогатый скот, овцы, козы, в меньшей мере - крупнорогатый скот, а также лошади и верблюды. Пастбищное использование территории предопределяется характером растительного покрова. Кормовое значение имеют большинство произрастающих на территории видов.

Мелким рогатым скотом хорошо поедаются полукустарнички, особенно виды полыней. Полынные пастбища используются в весенне-раннелетний и осенне-зимний периоды, что обусловлено сезонным развитием большинства видов полыней. В весенний период у полыней активно развиваются однолетние побеги, летом наблюдается период покоя, а осенью происходит формирование укороченных побегов, цветение и плодоношение.

В позднее осенне-зимнее время поедаются некоторые виды многолетних солянок: прутняк, камфоросма, биюргун, сарсазан.

Хорошими осенне-зимними пастбищами для всех видов скота являются песчаные массивы, благодаря развитию эфемероидной и злаково-полынной растительности.

В настоящее время, вследствие перевыпаса и других видов хозяйственной деятельности, пастбища по всей территории сильно деградированы. Кроме хозяйственного и ресурсного значения растительный покров выполняет такие важные функции как водоохранную, противоэрозионную и ландшафтостабилизирующую.

Любое нарушение растительности в пустынной зоне стимулирует процессы эрозии, дефляции и в конечном итоге приводит к опустыниванию на больших площадях.

Все перечисленные факторы деградации растительного покрова приводят к утрате его функциональной биосферной роли, а также, потере биоразнообразия, упрощению состава и структуры, снижению продуктивности, потере экологической и ресурсной значимости.

- 9.3. Харарктеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории

Растительный покров территории формируется в экстремальных природных условиях (аридность климата, засоление, недостаточная водообеспеченность). К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры невелики в силу экологических природных условий территории.

Достаточно устойчива к антропогенной нагрузке ксерофитная полукустарничковая растительность пустынь, формирующаяся на зональных и серо-бурых и бурых почвах.

Сообщества отличаются также многоярусной структурой, полидоминантны и характеризуются наличием синузий эфемеров и однолетних солянок, которые являются потенциальными пионерами зарастания.

Галофитная растительность солончаковых пустынь (включая растительность вокруг соров) отличается слабой устойчивостью. Сообщества обычно монодоминантные, сопутствующих видов очень мало, а условия экотопов (засоление) лимитируют поселение видов - эрозиофиллов. Поэтому единственным компенсационным механизмов в них является вегетативное размножение полукустарников, которые хорошо разрастаются при помощи укоренения стеблей и развивающихся многочисленных придаточных корней.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью, проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий по охране растительности:

- Осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

- Во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;

- Запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;

- В результате механических нарушений активизировались процессы дефляции почв района, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

В межколейных пространствах сохраняется хорошо развитая фоновая растительность. Это явление объясняется тем, что в результате смыва мелкозема и гумуса с колеи здесь образуются более благоприятные условия (обогащение почвы органическими веществами, микроэлементами, более рыхлый верхний слой почвы). Кроме того, межколейное пространство собирает влагу, которая скапливается в колее.

Основными факторами химического воздействия являются выбросы от стационарных источников и от транспортных средств (выхлопные газы, утечки топлива).

При проведении работ необходимо строгое соблюдение технологии работ по ликвидации скважин.

В целом с учетом специфики нефтедобывающей отрасли экологическое состояние растительности обследованной территории характеризуется, как среднее и хорошее.

Обнаруженные на данной территории флористические сообщества, жизненное состояние растений без особых признаков нарушенности. Однако, в связи с быстро меняющимися экологическими условиями, растительность характеризуется неустойчивостью во времени состава и структуры и поэтому уязвима к любым видам хозяйственного воздействия.

Учитывая все факторы при реализации намечаемой деятельности можно сказать, что значительного нового воздействия на растительный покров, участка не будет.

- 9.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено. Ввиду того что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.

- 9.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

При проведении работ, связанных с намечаемой деятельностью воздействие будет оказано не только на почвы, но и на растительность. Источники воздействия на растительность аналогичны источникам воздействия на почвы.

По виду воздействия подразделяются на две категории:

- непосредственные, осуществляемые при прямом контакте источников воздействия с почвами или растительным покровом;

- опосредованные, когда осуществляется косвенная передача воздействия через сопредельные среды.

Физическое воздействие на почвенно-растительный покров сводится в основном к механическим повреждениям, при которых наиболее ранимыми видами оказываются однолетние растения. Они погибают при самом поверхностном нарушении почвенного слоя.

На участках с легкими почвами механические нарушения почвенно-растительного покрова инициируют развитие дефляционных процессов с образованием незакрепленных растительностью, эоловых форм рельефа.

Тонкодисперсный, пылеватый материал выносится с оголенных (нарушенных) участков наверх, образуя «язвы дефляции», и осаждается в окружающем ландшафте в виде песчаного чехла. Отложение пылеватых частиц, в том числе солей, на поверхности растений затрудняет транспирацию, фотосинтез, а также ведет к снижению содержания хлорофилла в клетках, отмиранию их тканей и отдельных органов.

От высокой температуры погибают, как растения, так и семенной материал (резервный фонд), накопившийся к этому моменту в почве. Поэтому восстановление растительности на таких участках происходит медленнее.

Существуют разные показатели, с помощью которых можно оценить воздействие хозяйственной деятельности, связанной с проектируемыми работами на состояние растительности. К основным (и наиболее наглядным) из них относятся.

- Изменение морфологических и физиологических характеристик растений;

- Изменение структуры и состава растительных сообществ;

- Степень трансформации сообществ;

- Наличие и состояние редких и исчезающих представителей флоры.

Из физиологических изменений у некоторых растений были отмечены нарушения в сроках наступления определенных фенологических фаз, в частности запоздание вегетации и др. Однако, чем вызваны данные изменения однозначно, сказать нельзя.

Изменение структуры и состава растительных сообществ наиболее наглядно будут проявляться в снижении (или, напротив, увеличении) их биоразнообразия.

Степень трансформации растительных сообществ в различных частях исследуемой территории неодинаковая. Ее максимальные значения наблюдается лишь на локальных участках, где под воздействием технологических процессов растительный покров уничтожен полностью (вокруг буровых установок, всех типов скважин и др. производственных объектов).

БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

Таблица  9.1

| № | Наименование параметра | Единицы измерения | Критерий оценки, балл |  |  |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Крайне не значительное 1 балл | Не значительное 2 балла | Среднее 3 балла | Значительное 4 балла | Исключительно сильное 5 балла |  |
| 1 | Наличие экземпляров с морфофизиологическими изменениями | % экземпляров на единицу месторождения | >3 | 3-10 | 10-20 | 20-50 | <50 | 1 |
| 2 | Видное разнообразие | % видов от числа характерных для данного района | Не >70 | 55-70 | 30-55 | 20-30 | >20 | 2 |
| 3 | Наличие сорных элементов | % сорных от общего числа видов | >5 | 5-15 | 15-35 | 35-70 | <70 | 3 |
| 4 | Модификационные растительные сообщества | % от общей месторождения рассматриваемой территории | >5 | 5-15 | 15-40 | 40-70 | <70 | 2 |
|  | Средний балл |  |  |  |  |  |  | 2 |

В целом воздействие в период реализации проектируемых работ на растительность, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

- временной масштаб – временные (2 балла);

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла).

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое.

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

Учитывая возможности местной флоры, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий, растительность не утратит способность к самовосстановлению.

- 9.6. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Охрана почв при осуществлении работ на рассматриваемом участке может существенно ограничить негативные экологические последствия.

Комплекс проектных технических решений по защите растительных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении проектируемых работ включает в себя:

- обустройство промышленных площадок защитными канавами и обваловка;

- отверждение, вывоз и захоронение отходов в специальных местах;

- бетонирование площадки, устройство насыпи и обваловки у склада ГСМ, терминал склада реагентов для буровых растворов и стоянки автотранспорта;

- для предотвращения загрязнения почв химическими реагентами, их транспортировку производить в закрытой таре, хранение в специальном помещении с гидроизолированным полом;

- осуществлять подачу ГСМ по герметичным топливо- и маслопроводам;

- хранение в герметизированных емкостях на специально оборудованной площадке.

Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью является важным фактором охраны почв и растительности - от деградации и необоснованного разрушения;

Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая и биологическая рекультивация отведенных земель.

Для эффективной охраны почв и растительности от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, будет включать следующие мероприятия:

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

- принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разлива нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ;

- принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтепродуктами и другими загрязнителями;

- проведение просветительской работы по охране почв;

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности.

- 9.7. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое

функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно-территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить,

должны быть приняты меры по его минимизации;

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или

свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир следует отнести:

- Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на участке работ;

- Мероприятия по предупреждению пожаров, которые могут повлечь нарастительные сообщества;

- Мероприятия по предупреждению химического загрязнения воздуха, которые могут повлечь на растительные сообщества;

- Запрещается выжиг степной растительности;

- Запрещается загрязнение земель отходами производства и потребления;

- Запрещается уничтожение растительного покрова;

- Запрещение возникновения стихийных (непроектных) мест хранения отходов.

- 10. Оценка воздействия на животный мир

- 10.1. Исходное состояние водной и наземной фауны

Бедность территории поверхностными водами и засоленные твердые суглинки с галькой и с другой стороны – это резко континентальный климат в сочетании с выровненным рельефом, усугубляющим суровость климата, особенно во время зимовок. Земноводные в исследуемом районе представлены двумя видами жаб – зеленой и серой, а также озерной лягушкой. Способность жаб переносить значительную сухость воздуха, использовать для икрометания временные водоемы и ночной образ жизни позволяют им заселить территорию отдаленную от водоемов.

Контрактная территория в зоогеографическом отношении относится к Средиземноморской подобласти, Ирано-Туранской провинции, Туранскому округу.

Животный мир рассматриваемого района богат и разнообразен.

Земноводные и пресмыкающиеся. Приэмбинские пустыни являются наиболее богато представленными в видовом отношении фауны пресмыкающихся (20 видов, или 40,8% от общего числа фауны Республики). Самой богатой из них является песчаная пустыня, наиболее бедной - солончаковая. В зависимости от приуроченности к местам обитания пресмыкающиеся пустынной зоны делятся на виды, придерживающиеся строго определённых условий обитания, и виды, способные существовать в пустынях разного типа, порой резко отличающихся по условиям среды.

К первой группе в фауне региона относятся 7 видов обитателей песков: сцинковый и гребнепалый гекконы, ушастая круглоголовка и круглоголовка-вертихвостка, полосатая и средняя ящурки, песчаный удавчик. Многие виды характерны для всех или почти всех типов пустынь (среднеазиатская черепаха, степная агама, быстрая ящурка, стрела-змея, песчаный удавчик и др.).

По встречаемости в пустынях разного типа из пресмыкающихся наиболее многочисленными видами являются степная агама, разноцветная ящурка и такырная круглоголовка.

В аридной зоне пресмыкающиеся занимают ведущее место среди позвоночных животных и характеризуются высокой степенью зависимости от окружающей среды. Ящерицы могут служить индикаторами состояния среды и использоваться для мониторинга.

Из земноводных в исследуемом районе наиболее широко распространена зелёная жаба. Размещение другого вида земноводных - озёрной лягушки - в основном ограничено поймой реки Жем.

Птицы. Фауна птиц исследуемого региона изучена достаточно полно и представлена 9 видами, что составляет 44,9% общего числа населяющих Республику птиц. Среди них 27 видов относятся к категории редких и исчезающих, занесённых в Красную Книгу Республики Казахстан (1996).

По характеру пребывания в регионе птицы делятся на 3 основные группы - гнездящиеся (87видов), оседлые и зимующие (31вид) и встречающиеся только в период сезонных миграций (101 вид, или 46,1% от общего числа видов птиц в регионе)

Наиболее разнообразный видовой состав птиц зарегистрирован в пойме р. Жем на многочисленных разливах в понижениях рельефа и по руслам небольших речек, а численность многих видов достигает в летний период до100 птиц на километр береговой полосы. В период сезонных миграций по руслу р. Эмба проходит один из массовых путей пролёта птиц с каспийских и aзово-черноморских зимовок на места гнездований в Северный, Центральный Казахстан и Западную Сибирь (конец марта - начало мая). Осенью (конец августа - октябрь) водоплавающие и околоводные птицы с мест гнездований в Западной Сибири и северной половины Казахстана движутся через водоемы Тургайской впадины, затем вдоль поймы р. Эмба попадают на северо-восточное побережье Каспийского моря.

Видовой состав гнездящихся в пустынных ландшафтах птиц невелик (33-35 видов), здесь встречается 5 видов хищных птиц (курганник, степной орёл, могильник, балобан и обыкновенная пустельга), 2 вида журавлеобразных (журавль-красавка и джек), 2 вида куликов (авдотка и каспийский зуек), 2 вида рябков, 2 вида сов, 2 вида ракшеобразных 9 видов воробьиных. У временных водоемов поселяются 2 вида уток (огарьи пеганка). В количественном отношении в пустынях разного типа достаточно обычны малые жаворонки, пустынные каменки и каменки-плясуньи, желчные овсянки и степные орлы. С постройками человека (животноводческие фермы, колодцы и пр.) на гнездовье встречаются в основном синантропные виды птиц (воробьи, ласточки, хохлатые жаворонки, домовые сычии удоды). На участках с открытой водой у ферми колодцев на водопое и кормежке отмечены многие виды как обитателей пустынных ландшафтов, таки прибрежных ценозов. Плотность населения птиц на большинстве территорий исследуемого региона в гнездовой период относительно невелика и составляет от 8 до 50 птиц на кв.км.

В период сезонных миграций (апрель-май, сентябрь-октябрь) численность птиц в пустынных ландшафтах возрастает. Помимо увеличения численности птиц в период пролета, отмечено появление наряду с типичными обитателями пустынь у птиц древесно - кустарниковых насаждений и околоводных птиц (особенно в весенний период).

- 10.2. Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

В условиях, когда на Земле ежегодно исчезают десятки и сотни видов фауны и флоры, огромное значение, наряду с мероприятиями по охране окружающей среды, приобретает создание различных видов биосферных заповедников, заказников, памятников природы и т.д. В этом плане у нас в республике намечается тенденция к увеличению таких территорий, призванных, с одной стороны сохранить генофонд живой природы, с другой - служить эталонами биосферы. Поэтому очень важно исключить всякое антропогенное воздействие на подобные территории.

Млекопитающие. Терифауна региона достаточно многообразна и представлена 40 видами, из них 2 вида – кожанок Бобринского, перевязка и, возможно, манул относятся к категории редких и исчезающих и занесены в Красную Книгу Казахстана. Основу фауны составляют пустынные виды, которых здесь насчитывается не менее 25, в том числе 11 видов широко распространенных.

Общая численность и плотность населения широко распространённых в пустынных ландшафтах песчанок в последние годы держится на довольно низком уровне - от 1 до 6 особей/га. Других фоновых видов - сусликов (жёлтого и малого) ещё ниже - до 3 особей/га. Численность видов, ведущих сумеречный и ночной образ жизни - большого и малого тушканчиков и емуранчика - не превышает 6 особей на 10 км маршрута.

Млекопитающие в исследуемом регионе играют заметную роль в хозяйстве Актюбинской области, особенно ценные промысловые животные - сайга, лисица, степной хорь и волк. Некоторые виды грызунов являются переносчиками инфекционных заболеваний (тушканчики, серый хомячок, песчанки).

Ихтиофауна. Несмотря на обилие промысловых рыб в р. Жем, рыбохозяйственное значение их невелико. Это обусловлено, в основном, непостоянным стоком реки Жем. Видовое разнообразие поддерживается за счет мощных весенних паводков, когда воды р. Жем доходят до Каспийского моря (1991, 1997 гг.). Как правило, в конце лета сток рек на многих участках прекращается, и рыба остается лишь на небольших плесах в понижениях русла рек.

Фауна исследуемой территории достаточна, многообразна и наличие, каких-либо признаков вымирания животных не отмечено, но в целом фауна исследуемого района подвержена определенному антропогенному стрессу.

- 10.3. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.)

- косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).

Современная история освоения природных ресурсов дает немало примеров косвенного влияния, связанного с сооружением нефтепромыслов, нефтепроводов, шоссейных и грунтовых дорог, внедорожным передвижением автотранспорта и т.п.

Подобное широкомасштабное воздействие на коренные природные комплексы пустынь вызывают изменения условий жизни многих диких пустынных животных: уплотняется почва, изменяются состав и запасы кормов, первоначально растительного, а затем и животного происхождения, так как смена растительности неминуемо отражается на составе видов и численности насекомых. Некоторые пустынные виды исчезают, в то же время появляются новые, свойственные культурному ландшафту, или из немногочисленных

становятся массовыми.

Изменения в растительности и населении насекомых отражаются на составе, численности и распределении птиц. Например, в местах, где расположены заброшенные нефтепромыслы, увеличивается численность некоторых видов птиц.

В то же время территории, где трансформирован растительный покров, становятся малопригодными для выпаса диких копытных, и, таким образом, площадь естественных пастбищ джейранов и сайгаков сокращается. Смена растительности и сокращение фитомассы кормов отражается на составе населения грызунов, на распределении и численности зерноядных птиц.

Другой путь воздействия на животный мир - прямое влияние человека на численность и распространение млекопитающих, птиц и пресмыкающихся. На территории участка обитает различные виды млекопитающих, среди них ценные охотничьи и промысловые животные (копытные, пушные звери) и многочисленные грызуны - потребители дикой травянистой растительности, вредители культурных насаждений, переносчики опасных инфекций для домашних животных и человека.

Практическое значение для человека имеют как массовые, так и некоторые редкие виды. Можно предполагать, что значение массовых видов в жизни человека особенно велико. Можно вместе с тем предположить, что влияние человека на массовые виды меньше, чем на редкие. Однако, как показывает опыт освоения пустынь, эта логика не оправдывается. Дело в том, что массовые виды имеют наибольшее значение в экономике природы и соответственно имеют особую привлекательность и доступность для практического использования человеком. А значит, и интенсивность использования массовых видов во много раз больше, чем редких и малочисленных, которые рассеяны по территории и малодоступны.

При влиянии как первого пути воздействия на животных, так и второго, не должен превышаться критический уровень минимальной численности животных, обеспечивающей возможность существования вида, как такового, с его потенциалом восстановления оптимальной численности в будущем. Кроме того, изменение среды обитания под влиянием хозяйственной деятельности людей не должно исключать возможность нормального существования данного вида хотя бы в условиях измененного природного комплекса и вновь возникающих биоценотических связей. В случае нарушения уже одного из указанных моментов создаются условия для постепенного или даже сравнительно быстрого исчезновения вида с территории, или для резкого сокращения его ареала.

Примерно подобным образом влияет антропогенное воздействие на птиц и пресмыкающихся. Широкое использование современной техники, включая мощные и мобильные транспортные средства, сделало бессмысленным понятие «недоступные участки». Появление такого заметного для зоны пустынь, очень сильного фактора воздействия на природу, как временное население, в силу большого проникновения в пустыню поисковых экпедиций и производственных бригад, существенно отражается на состоянии численности и территориальном распределении ряда видов птиц и пресмыкающихся. Особенно губительным этот фактор оказался для крупных видов птиц отряда журавлеобразных (дрофа, стрепет, джек), а также для хищных птиц (беркут, могильник, змееяд, балобан, филин и др.). В массе истребляются на водопоях чернобрюхие рябки. Безрассудно уничтожаются пресмыкающиеся, особенно змеи, в том числе неядовитые и по сути дела полезные. Таким образом, влияние временного населения на биологические объекты пустынь нельзя недооценивать, особенно если учесть недостаточный контроль за случайной, т.е. непланируемой, деятельностью нового постоянного и, особенно, временного населения, которая служит причиной иногда очень глубоких изменений в природной среде и влияет на состояние численности животных.

Наиболее существенное влияние на фаунистические группировки позвоночных животных могут оказать следующие виды подготовительных и текущих работ:

- внедорожное передвижение транспортных средств,

- загрязнение территории нефтепродуктами и тяжелыми металлами,

- химреагентами, промышленно-бытовыми отходами,

- выбросы токсичных веществ при сжигании топлива, газа, нефтепродуктов;

- производственный шум, служащий фактором беспокойства для многих видов птиц и млекопитающих;

- передвижение транспорта, как фактор беспокойства;

- браконьерство.

Опасность для орнитофауны представляют линии электропередачи высокого напряжения. На животных вредное влияние оказывает электромагнитное излучение.

Шумовое воздействие свыше 25 дБа отпугивает животных и отрицательно сказывается на видовом разнообразии экосистем и сохранности генофонда.

При безаварийной работе оборудования  и сопутствующих объектов, воздействие для большинства животных будет в основном выражаться в незначительном сокращении их кормовой базы и репродуктивной площади.

Воздействие на животный мир обусловлено природными и антропогенными факторами.

К природным факторам относятся климатические условия, характеризующиеся колебаниями температуры воздуха, интенсивные процессы дефляции и т.д. Влияние изменения природных условий сказывается на численность и видовое разнообразие животных. Одни животные вытесняются, и гибнуть, для других складываются благоприятные условия.

Антропогенные факторы Антропогенное воздействие осуществляется в ходе любой хозяйственной деятельности, связанной с природопользованием. В результате происходит изменение трофических связей, ведущее к перестройке структуры зооценоза.

В результате антропогенной деятельности на природные процессы, происходят непрерывно протекающие в зооценозе экосистемы следующие изменения, главным образом связанные с условием среды обитания:

- изменение кормовой базы и трофических связей в зооценозах;

- изменение численности и видового состава;

- изменение существующих мест обитания.

На эти процессы оказывают влияние следующие виды воздействий:

- изъятие определенных территорий;

- земляные и прочие работы на объекте строительства;

- фактор беспокойства (присутствие людей, шум от работающей техники);

- техногенные загрязнения.

Прекращение воздействия в зависимости от его интенсивности, масштабности и обратимости реакция экосистемы может привести к восстановлению исходных условий или изменению структуры всего комплекса.

В период реализации намечаемой деятельности изъятие дополнительных территорий

из площади возможного обитания мест не предусматривается. Следовательно, намечаемая

деятельность не может существенно повлиять на численность видов, качество их среды обитания.

При реализации проекта (активизации присутствия человека), может возрасти численность вытесненных особей с площади временных работ, у других, возможно некоторое сокращение численности (ландшафтные виды птиц, степной хорь, хищные).

На участках с нарушенным почвенно-растительным покровом произойдет резкое сокращение численности пресмыкающихся (ящерицы, змеи) и некоторых надземно гнездящихся птиц.

Вместе с тем хозяйственная деятельность не внесет существенных изменений в жизнедеятельность большинства видов животных, представленных в районе участка работ, так как в природно-ландшафтном отношении он аналогичен прилегающим территориям, и вытеснение их с ограниченного участка может быть легко компенсировано на другом.

Исследования показывают, что многочисленные грунтовые дороги, которые образуются при проведении работ, нередко являются основными вторичными местообитаниями, которые в очень большой степени облегчают возможность более быстрой концентрации поселений грызунов и расселения песчанок на окружающей территории.

Необходима своевременная рекультивация земли на участках, где поверхностный слой грунта был разрушен или есть проливы углеводородов.

На основной части территории участка работ воздействие на фауну незначительно или отсутствует.

Что же касается воздействия на животный мир намечаемой деятельности связанной с продолжением проведения. На прилежащих участках, в силу существования у животных индивидуальных и популяционных механизмов адаптации, имеющиеся здесь фаунистические комплексы животных не претерпят заметных изменений,

В целом воздействие на животный мир при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- - пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл);

- - временной масштаб – временный (2 балла);

- - интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла).

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое.

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

- 10.4. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных

При оценке последствий техногенных воздействий (по И.А. Шилову, 2003 г.) на окружающую среду, учитывались:

- кумулятивный эффект любых долговременных воздействий на природные объекты (организмы, экосистемы и пр.);

- нелинейность дозовых эффектов воздействий на живые организмы, выражающиеся в виде непропорционально сильных биологических эффектов, от небольших доз воздействия, что связано с повышенной чувствительностью организмов к слабым (информационным) воздействиям;

- синергическое (совместное) действие различных факторов среды на живое, которое нередко приводит к неожиданным эффектам, не являющимся суммой ответов на оказанные действия;

- индивидуальные различия живых существ в чувствительности к действию факторов среды и в сопротивляемости неблагоприятным изменениям.

В результате изъятия земель для строительства объектов и сооружений происходит сокращение кормовой базы, ведущее к перестройке структуры зооценоза.

Проведение земляных работ, снятие верхнего слоя грунта, устройство насыпи, с одной стороны разрушает почвы и растительный покров, сокращая стации одних групп животных, с другой стороны открывает новые ниши для устройства убежищ других (песчанки, беспозвоночные).

Автомобильные дороги с интенсивным движением и большой скоростью автотранспорта являются угрозой для жизни животных.

Причем гибель одних видов животных привлекает на дороги хищников и насекомоядных (лисица, корсак, ежи, хищные птицы), которые в свою очередь становятся жертвами. Воздействие незначительное.

Антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, запахи и пр.) оказывает наиболее существенное влияние на основные группы животных на стадии строительства.

Фактор беспокойства обусловлен движением автотранспорта, прокладкой дорог, линий связи и электропередачи, а также различными строительно-монтажными работами: карьерными выемками, траншеями и ямами, свалками строительного мусора, металлолома.

Антропогенное загрязнение условно подразделяют на эвтрофирующее и токсичное.

В результате воздействия токсического фактора сменяются доминирующие виды, изменяются трофические связи, упрощается структура сообщества и пр. При сокращении общего числа видов в сообществе может возрастать число особей отдельных видов. Воздействие незначительное.

Таким образом, в результате оценочных работ будет незначительное изменение, в рамках общего техногенного воздействия, ареалов распространения млекопитающих в результате общего антропогенного прессинга на территории участка.

Возможно, сокращение численности одних видов при одновременном увеличении численности и расширении ареала распространения преимущественно синантропных видов. Это, в свою очередь, повлечет за собой изменение трофических и других связей в зооценозах.

Как показывает опыт, в результате производственной деятельности техногенное преобразование может оказаться одной из причин, способной сократить места обитания, на которых могут жить в состоянии естественной свободы различные виды животных. При этом возможно, как уничтожение или разрушение критических биотопов (мест размножения, нор, гнезд и т.д.), так и подрыв кормовой базы, и уничтожение отдельных особей. Частичная трансформация ландшафта обычно сопровождается загрязнением территории, что обуславливает их совместное действие.

Наиболее существенное влияние на фаунистические группировки позвоночных животных могут оказать следующие виды подготовительных и текущих работ:

- сооружение новых дорог и внедорожное использование транспортных средств;

- складирование вспомогательного оборудования;

- загрязнение территории нефтепродуктами и тяжелыми металлами, химреагентами, промышленно-бытовыми отходами, выбросами токсичных веществ;

- производственный шум, служащий фактором беспокойства для многих видов птиц и млекопитающих.

В период строительства скважины некоторые виды, вследствие фактора беспокойства, будут вытеснены и с прилежащей территории, у других возможно сокращение численности (тушканчики, зайцы, ландшафтные виды птиц, рептилии).

Постоянное присутствие людей, работающая техника и передвижение автотранспорта может оказать негативное влияние на условия гнездования птиц в ближайших окрестностях.

Вместе с тем планируемая хозяйственная деятельность не внесет существенных изменений в жизнедеятельность таких видов, как большая и краснохвостая песчанка, желтый суслик. Возможно появление в хозяйственных постройках домовой мыши и увеличение их численности на прилежащих участках.

Общее сокращение видов и количества ландшафтных птиц, в какой-то мере будет компенсироваться увеличением численности синантропных форм.

- 10.5. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем, и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно-территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания

того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

- первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

- в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитания при проведении работ, складировании производственнобытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения.

Особое внимание должно быть уделено охране такого ценного и исчезающего в настоящее время, ранее широко распространенного в республике реликтового животного, как сайга.

Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, флоры и фауны складываются из организационно - технологических; проектно - конструкторских; санитарно- противоэпидемических.

Организационно-технологические:

- организация упорядоченного движения автотранспорта и техники по территории, согласно разработанной и утвержденной оптимальной схеме движения;

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа при производстве земляных работ; технической рекультивации.

Проектно-конструкторские:

- согласование и экспертиза проектных разработок в контролирующих природоохранных органах и СЭС;

- проектно-конструкторские решения, направленные на снижение загрязнения почв.

Санитарно-противоэпидемические - обеспечение противоэпидемической защиты персонала от особо опасных инфекций.

В районе проведения запроектированных работ необходимо обеспечение следующих мероприятий по охране животного мира:

- защита окружающей воздушной среды;

- защиту поверхностных, подземных вод от техногенного воздействия;

- ограждение всех возможных технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных;

- движение автотранспорта осуществлять только по отсыпанным дорогам с небольшой скоростью, с ограничением подачи звукового сигнала;

- ввести на территории участка работ запрет на охоту;

- строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также

- надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных;

- - проектные решения по обустройству участка работ принять с учетом требований РК в области охраны окружающей среды, включая проведение работ по технической рекультивации после окончания работ.

Основными требованиями по сохранению объектов флоры и фауны является:

- сохранение фрагментов естественных экосистем,

- предотвращение случайной гибели животных и растений,

- создание условий производственной дисциплины исключающих нарушения законодательства по охране животного и растительного мира со стороны производственного персонала.

В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова идля охраны животного мира в районе участка намечаются нижеследующие мероприятия:

- ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

- принятие административных мер в целях пресечения браконьерства на территории участка;

- захоронение промышленных и хозяйственно-бытовых отходов производить только на специально оборудованных полигонах;

- поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;

- исключение проливов нефти и нефтепродуктов, своевременная их ликвидация;

- рассмотрение возможности организации и проведения мониторинговых работ.

Для снижения негативного влияния на животный мир при реализации проектных решений по ликвидации загрязненных нефтепродуктами грунтов, проектом предусмотрены следующие мероприятия при ликвидации скважины:

Соблюдение норм шумового воздействия и максимально возможное снижение

шумового фактора на окружающую фауну;

- Соблюдение норм светового воздействия и максимально возможное снижение светового фактора на окружающую фауну;

- Разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники;

- Организация и проведение работ по предупреждению аварийных ситуаций;

- Обустройство земельного участка защитными канавами или обваловкой;

- До минимума сократить объемы земельных работ по срезке или выравниванию рельефа;

- Запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;

- Ограждение территории ограждением, исключающим случайное попадание на них животных;

- Строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных;

- Обязательное осуществление всего комплекса работ по технической рекультивации.

- 11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМАЛИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Природными объектами признаются естественные экологические системы и природные ландшафты, а также составляющие их элементы, сохранившие свои природные

свойства.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

- риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

- отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Реализация намечаемой деятельности не окажет значительного отрицательного воздействия на ландшафты.

- 12.  Оценка воздействия на социально-экономическую среду

12.1 Социально-экономические условия района

Обязательным при разработке проекта РООС является рассмотрение социально-демографических показателей, санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.

Рассматриваемая территория административно относится к Актюбинской области.

В данном разделе рассматриваются социально-экономические факторы Темирского и Мугалжарского района и области в целом на основе данных Агентства РК по статистике и Актюбинского областного управления статистики.

Мугалжарский район. Население — 67,4 тыс. человек (8 % населения области), из них экономически активное населения составляет 38,5 тыс. человек.

Районный центр г. Кандыагаш расположен на расстоянии 90 км от областного центра, в нём проживает 33,7 тыс. человек.

В административно-территориальный состав Мугалжарского района входят 3 города (Кандыагаш, Эмба, Жем) и 12 сельских округов (Аккемирский, Ащесайский, Батпаккольский, Егиндибулакский, Енбекский, Журунский, имени К. Жубанова, Кайиндинский, Кумжарганский, Кумсайский, Талдысайский и село Мугалжар), где находятся 38 сельских населённых пунктов.

Темирский район расположен в Актюбинской области. Административный центр района — село Шубаркудук[1].

Население района составляет 37 740 тыс.человек. Плотность населения — 2,98 на 1 км².

В Темирском районе находятся  населённые пункты — Алтыкарасу, Шыгырлы (Бородиновка), Жамбыл (Ленинское), Бирлик (Рождественское), Кенкияк, Копа, Кумкудук, Нефтяник, Аксай (Перелюбовка), Таскопа, Темир, Шубаркудук, Шубарши[6].

- РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

| Продовольственные товары, за килограмм | Мугалжарский район | Темирский район |
| --- | --- | --- |
| Рис шлифованный и полированный | 568 | 603 |
| Мука пшеничная первого сорта | 210 | 237 |
| Крупа манная | 385 | 475 |
| Крупа гречневая | 395 | 493 |
| Крупа овсяная | 592 | 460 |
| Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 213 | 255 |
| Хлеб ржаной | ... | ... |
| Хлеб ржано-пшеничный | ... | 468 |
| Вермишель | 408 | 468 |
| Лапша | 568 | 620 |
| Рожки | 424 | 540 |
| Говядина - с костями | 2 700 | 2 400 |
| Конина - с костями | 2 800 | 2 500 |
| Свинина - с костями | ... | ... |
| Баранина - с костями | 2 400 | 2 300 |
| Куры | 1 225 | 1 307 |
| Печень говяжья | 1 200 | 1 315 |
| Колбаса вареная | 1 683 | 2 097 |
| Рыба свежая или охлаждённая | 1 600 | ... |
| Сметана 20% жирности | 1 550 | 1 199 |
| Творог 5-9% жирности | 3 000 | 2 745 |
| Сыр твердый | 3 461 | 3 898 |
| Яйца, 1 категория, десяток | 402 | 503 |
| Масло сливочное несоленое | 3 397 | 4 406 |
| Маргарин | 954 | 1 097 |
| Масло подсолнечное, литр | 839 | 850 |
| Яблоки | 590 | 580 |
| Курага | 3 839 | 4 060 |
| Капуста белокочанная | 178 | 182 |
| Лук репчатый | 225 | 216 |
| Свекла | 256 | 200 |
| Моpковь | 332 | 315 |
| Картофель | 324 | 308 |
| Горох | 352 | 401 |
| Сахар-песок | 431 | 431 |
| Перец красный молотый | 3 227 | 3 483 |
| Перец черный молотый | 4 132 | 4 071 |
| Соль, кроме экстра | 68 | 86 |
| Майонез | 1 332 | 1 502 |
| Дрожжи | 3 589 | 4 773 |
| Чай черный байховый | 3 909 | 4 322 |
| Непродовольственные товары, за изделие |  |  |
| Парацетамол, 500 мг | 100 | 150 |
| Ацетилсалициловая кислота, 500 мг | 70 | 80 |
| Активированный уголь | 60 | 70 |
| Спирт этиловый 90% | 139 | 172 |
| Йод раствор 5%, 10 мл | 140 | 155 |
| Мыло хозяйственное, 200г | 360 | 196 |
| Порошок стиральный, 500г | 756 | 793 |
| Бензин А-92, литр | 195 | 195 |
| Шампунь, 150мл | 875 | 1 018 |
| Зубная паста, 75мл | 431 | 548 |
| Мыло туалетное, 100г | 421 | 444 |
| Платные услуги, за услугу |  |  |
| Вывоз мусора | 200 | 120 |
| Электроэнергия, по тарифу первого уровня (для населения, использующего электрические плиты) 100КВт.час | 987 | 987 |
| Электроэнергия, по тарифу второго уровня (для населения,использующего электрические плиты) 100КВт.час | 1 294 | 1 294 |
| Электроэнергия, по тарифу первого уровня (для населения, не использующего электрические плиты) 100КВт.час | 992 | 992 |
| Электроэнергия, по тарифу второго уровня (для населения, не использующего электрические плиты)100КВт.час | 1 294 | 1 294 |
| Электроэнергия, по тарифу третьего уровня (для населения использующего электрические плиты) 100КВт.час | 1 617 | 1 617 |
| Электроэнергия, по тарифу третьего уровня (для населения неиспользующего электрические плит 100КВт.час | 1 617 | 1 617 |
| Стрижка модельная женская | 2 500 | 1 500 |
| Стрижка мужская | 1 500 | 1 300 |
| Посещение бани (общий зал) | 600 | 600 |

| СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДУКТЫ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ НА РЫНКАХ В ИЮНЕ 2023 ГОДА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | город Актобе | Мугалжарский район | Темирский район |
| Пшеница | Килограмм | 125 | - | - |
| Кукуруза (маис) | Килограмм | 250 | - | - |
| Ячмень | Килограмм | 120 | 120 | 104 |
| Рожь | Килограмм | 140 | - | - |
| Овес | Килограмм | 150 | - | - |
| Просо | Килограмм | 150 | 200 | 165 |
| Семена подсолнечника | Килограмм | 387 | 750 | - |
| Говядина | Килограмм | 2 696 | 2 800 | 2 400 |
| Конина | Килограмм | 3 500 | 2 900 | 2 500 |
| Свинина | Килограмм | 2 098 | - | - |
| Баранина | Килограмм | 2 800 | 2 400 | 2 300 |
| Куры | Килограмм | 1 700 | - | - |
| Сало (шпик) | Килограмм | 2 739 | - | - |
| Капуста кочанная | Килограмм | 184 | 200 | - |
| Салат | Килограмм | 1 687 | - | - |
| Укроп | Килограмм | 1 566 | - | - |
| Петрушка листовая | Килограмм | 1 566 | - | - |
| Перцы | Килограмм | 626 | 600 | - |
| Огурцы закрытого грунта | Килограмм | 378 | 500 | - |
| Баклажаны | Килограмм | 626 | 600 | - |
| Помидоры закрытого грунта | Килограмм | 531 | 600 | - |
| Тыква | Килограмм | 447 | 500 | - |
| Кабачки | Килограмм | 350 | 380 | - |
| Морковь столовая | Килограмм | 255 | 350 | - |
| Чеснок | Килограмм | 1 430 | 1 500 | - |
| Лук репчатый | Килограмм | 203 | 250 | - |
| Редька | Килограмм | 500 | - | - |
| Свекла столовая | Килограмм | 255 | 250 | - |
| Картофель | Килограмм | 236 | 320 | - |
| Сметана | Килограмм | 3 297 | 5 000 | 4 200 |
| Творог | Килограмм | 800 | 800 | 600 |
| Масло сливочное несоленое | Килограмм | 5 328 | 6 000 | 5 500 |
| Абрикосы персики | Килограмм | 714 | 550 | - |
| Клубника | Килограмм | 2 236 | - | - |
| Капуста квашенная и маринованная | Килограмм | 1 564 | 900 | - |
| Огурцы соленые и маринованные | Килограмм | 1 500 | 600 | - |
| Продукция из трав сенокосов и пастбищ естественных (природных) включая травы дикорастущие | Тонна (метрическая) | 45 000 | 40 000 | 25 000 |
| Розы срезанные | Штука | 1 000 | 1 000 | - |
| Сливы | Килограмм | 771 | 600 | - |
| Рассада цветов | Штука | - | - | - |
| Коровы молочного стада | Голова | 400 000 | - | - |
| Быки-производители молочного стада | Голова | - | - | - |
| Молодняк скота крупного рогатого молочного стада | Голова | 250 000 | - | - |
| Телята до 1 года молочного стада | Голова | 150 000 | - | - |
| Молоко сырое коровье | Литр (куб. дм.) | - | 500 | 400 |
| Коровы мясного стада | Голова | 400 000 | 400 000 | 340 000 |
| Быки-производители мясного стада | Голова | 450 000 | 450 000 | - |
| Молодняк скота крупного рогатого мясного стада | Голова | 250 000 | 260 000 | 240 000 |
| Телята до 1 года мясного стада | Голова | 150 000 | 100 000 | 140 000 |
| Лошади от 3 лет и старше | Голова | 650 000 | 600 000 | 500 000 |
| Молодняк лошадей до 3 лет | Голова | 500 000 | 450 000 | 400 000 |
| Жеребята до 1 5 лет | Голова | 300 000 | 250 000 | 230 000 |
| Верблюдоматки | Голова | - | - | - |
| Верблюды-производители | Голова | - | - | - |
| Молодняк верблюдов до 3 лет | Голова | - | - | - |
| Овцематки | Голова | 65 000 | 60 000 | 60 000 |
| Бараны-производители | Голова | 65 000 | 70 000 | 90 000 |
| Ярки старше 1 года | Голова | 50 000 | 45 000 | 45 000 |
| Баранчики от 6 месяцев до 1 года | Голова | 40 000 | 35 000 | 35 000 |
| Козы взрослые | Голова | 25 000 | - | 45 000 |
| Козлята до 1 года | Голова | 10 000 | - | - |
| Молоко сырое козье | Литр (куб. дм.) | - | 800 | - |
| Свиноматки | Голова | - | - | - |
| Поросята до 2 месяцев | Голова | - | - | - |
| Поросята от 2 до 4 месяцев | Голова | - | - | - |
| Свинки от 4 до 8 месяцев | Голова | - | - | - |
| Хрячки от 4 месяцев до 1 года | Голова | - | - | - |
| Куры яичных пород родительского стада | Голова | 2 000 | - | - |
| Куры мясных и мясо-яичных пород | Голова | - | - | - |
| Гуси живые | Голова | - | - | - |
| Утки | Голова | - | - | - |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | Десяток | 557 | 600 | 600 |
| Мед натуральный | Килограмм | - | - | - |
| Молоко сырое кобылье | Литр (куб. дм.) | 1 232 | - | 1 300 |
| Молоко сырое верблюжье | Литр (куб. дм.) | 1 232 | 1 000 | 1 300 |
| Карась природный | Килограмм | 800 | 1 100 | - |
| Карп природный | Килограмм | 1 200 | 1 600 | - |
| Сом природный | Килограмм | 1 844 | 2 200 | - |
| Верблюжатина свежая или охлажденная | Килограмм | - | - | - |
| Утки свежие или охлажденные тушки | Килограмм | 2 000 | - | - |
| Гуси свежие или охлажденные тушки | Килограмм | 2 300 | 3 000 | - |
| Отруби высевки отходы пшеницы прочие | Килограмм | 80 | - | 83 |

| ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПО ВИДАМ УСЛУГ ЗА 2023Г.* |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | январь-март |  |
|  | Всего, тыс. тенге | индексы физического обьема отчетного периода 2023 г., к сответсвующему периоду 2022г., % |
| Издательская деятельность | 145 522,0 | 93,3 |
| Производство кино-, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений | 13 024,4 | 3,6 |
| Деятельность по созданию программ и телерадиовещание | 63 368,5 | 139,1 |
| Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги | 1 174 407,7 | 122,8 |
| Деятельность в области информационного обслуживания | 2 445 173,0 | 678,6 |
| Операции с недвижимым имуществом | 9 853 247,3 | 119,9 |
| Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 405 970,7 | 144,9 |
| Деятельность головных компаний; консультирование по вопросам управления | 659 243,2 | 212,7 |
| Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа | 9 225 111,3 | 103,1 |
| Научные исследования и разработки | 162 877,1 | 48,6 |
| Рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка | 330 547,5 | 81,3 |
| Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность | 755 483,7 | 87,9 |
| Ветеринарная деятельность | 402 971,1 | 112,6 |
| Аренда, прокат и лизинг | 4 658 477,6 | 141,6 |
| Деятельность в области трудоустройства | 920 852,3 | 208,1 |
| Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 3 209 450,4 | 74,9 |
| Деятельность по обслуживанию зданий и благоустройству территорий | 2 004 144,9 | 170,6 |
| Деятельность в области офисного административного и вспомогательного обслуживания, направленная на поддержание коммерческой деятельности | 536 528,3 | 135,8 |
| Деятельность в области творчества, исскуства и развлечений | 473 650,3 | 131,1 |
| Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры | 545 825,2 | 84,5 |
| Деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений | 2 787 016,4 | 132,9 |
| Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров | 408 900,3 | 161,9 |
| Предоставление прочих индивидуальных услуг | 1 237 755,5 | 36,1 |

| ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь-май 2023г. |  |  |  |  |  |  |
|  | введено в эксплуатацию жилых домов, кв. метров общей площади | в процентах к соответствующему периоду прошлого года | из них |  | количество квартир, единиц | в процентах к соответствующему периоду прошлого года |
|  |  |  | населением | в процентах к соответствующему периоду прошлого года |  |  |
| Актюбинская область | 274 507 | 100,7 | 181 563 | 124,3 | 1 558 | 81,2 |
| г.Актобе | 204 336 | 101,1 | 113 303 | 146,7 | 1 301 | 82,0 |
| Мугалжарский | 6 897 | 102,9 | 6 897 | 102,9 | 31 | 88,6 |
| Темирский | 7 863 | 101,9 | 6 830 | 115,2 | 31 | 147,6 |

| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ |  |  |
| --- | --- | --- |
| январь-май 2023г. |  |  |
|  | тыс. тенге | в процентах к соответствующему периоду прошлого года |
| Актюбинская область | 265 044 547 | 108,5 |
| г. Актобе | 50 469 548 | 82,5 |
| Мугалжарский | 39 436 113 | 73,8 |
| Темирский | 36 767 244 | 539,8 |

- 13. Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности

- 13.1  Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Современный общественный менталитет сформировал представления о том, что одним из важнейших моментов воздействия на окружающую среду является его минимальность, не ведущая к значимому ухудшению существующего положения ни для одного элемента экосистемы и сохранение существующего биоразнообразия.

В связи с этим, при характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия на природную среду представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).

Интенсивность воздействия имеет пять градаций, которые выражают следующие типы:

- незначительная (1)- изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций;

- слабая (2)- изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается;

- умеренная (3)- изменения среды превышают естественные флуктуации, но способность к полному восстановлению поврежденных элементов сохраняется частично;

- сильная (4)- изменения среды значительны, самовосстановление затруднено;

Пространственный масштаб воздействия. Эта категория оценки воздействия на окружающую природную среду имеет пять градаций:

локальный (1)- площадь воздействия 0,01-1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта;

ограниченный (2)- площадь воздействия 1 -10 км2 для площадных объектов или на удалении 100-1000 м от линейного объекта;

территориальный (3) - площадь воздействия 10-100 км2 для площадных объектов или на удалении 1 -10 км от линейного объекта;

региональный (4) - площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или менее 100 км от линейного объекта.

Временной масштаб воздействия. Данная категория оценки имеет пять градаций:

- Кратковременный (1)- от 10 суток до 3-х месяцев;

- временный (2)- от 3-х месяцев до 1 года;

- продолжительный (3) - от 1 года до 3 лет;

- многолетний (4)- продолжительность воздействия более 3 лет.

Эти критерии используются для оценки воздействия проектируемых работ по каждому природному ресурсу.

Выводы:

Проведена комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды. Атмосферный воздух. Воздействие на атмосферный воздух, в период проведения работ:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – временное (2 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на

следующий год после реализации проектируемых работ.

Поверхностные и подземные воды. Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведение природоохранных мероприятий сведут до минимума воздействие на поверхностные и подземные воды. Воздействие на воды будет носить:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – временное (2 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на

следующий год после реализации проектируемых работ.

Геологическая среда. Влияние проектируемых работ на геологическую среду можно будет оценить, как:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – временное (2 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на

следующий год после реализации проектируемых работ.

Почва. Основное нарушение и разрушение почвогрунтов происходило при строительстве площадок и дорог. В настоящее время техногенное воздействие на почвы минимально. При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие на почвы можно оценить, как:

- в пространственном масштабе – слабое (1 балл),

- во временном – временные (2 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на

следующий год после реализации проектируемых работ.

Отходы производства и потребления. В целом воздействие в процессе расконсервации/испытании скважин на территории деятельности недропользователя на окружающую среду отходами производства и потребления, можно оценить:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – временные (2 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на

следующий год после реализации проектируемых работ.

Растительность. Основное механическое воздействие будет происходить при работе техники и вибрационных установок. В настоящее время техногенное воздействие на растительность минимально. В целом же воздействие на состояние почвенно- растительного покрова может быть оценено как:

- в пространственном масштабе – слабое (1 балл),

- во временном – временное (2 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

Животный мир. Механическое воздействие или беспокойство животного мира проявляется при ограниченном участке местности. Интенсивное движение автотранспорта по площади может привести к разрушению нор, находящихся в земле. Химическое загрязнение может иметь место при обычном обращении в ГСМ, а также в случае аварийного разлива сточных вод и ГСМ. В целом влияние на животный мир, учитывая низкую плотность расселения животных, можно оценить, как:

- в пространственном масштабе – слабое (1 балл),

- во временном – временное 2 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на

следующий год после реализации проектируемых работ.

Физическое воздействие. Воздействие после реализации проектируемых работ на организмы является шум от работы оборудования.. Таким образом, физическое воздействие

на живые организмы оценивается как:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – временные (2 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на

следующий год после реализации проектируемых работ.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия рассматриваемых работ в пределах исследуемой территории на компоненты окружающей среды, можно сделать вывод, что общий уровень воздействия допустимо принять как ограниченное (2 балла), временное (2 балла), слабое (2 балла). Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

- 13.2. Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта.

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

При изоляционно-ликвидационных работах  могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними требует больших затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает затраты, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому знание причин аварий, своевременная разработка мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения разведочных работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. К ним относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория планируемых работ входит в сейсмически малоактивную зону.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, крайне низкая.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов и дизельных генераторов на территории промплощадки.

Анализ природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым климатом.

Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров является не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем

и нарушение правил техники безопасности.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие категории:

- аварийные ситуации с автотранспортной техникой;

- аварийные ситуации при проведении работ по бурению и испытанию скважин;

- аварии и пожары на хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Аварийные ситуации с автотранспортной техникой

Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами. Площадь такого загрязнения небольшая.

Расчет ареола возможного загрязнения почвенно-растительного покрова.

Рассмотрим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла

утечка топлива из бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 литров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4 м2. В этом случае ориентировочная концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,04 т на 4 м2 или 0,01 т/м2.

Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства почвы показало, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, а при увеличении до 400-1000 т/га наблюдается ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорганизмов.

Анализ данной ситуации показывает, что при небольших разливах ГСМ произойдет только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях – утечке топлива - возможно попадание горюче-смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды. Охрана подземных вод - важное звено в комплексе мероприятий, имеющих целью предотвращение загрязнений, ликвидацию последствий. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают значительной подвижностью, в связи с этим площадь загрязнения водоносного горизонта больше, чем площадь почвенного загрязнения. Ориентировочные расчеты просачивания нефтепродуктов показали, что загрязнения с поверхности попадут в водоносный горизонт, расчетная глубина просачивания нефти период реализации проекта составит около 0,68 м.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение

пожара. Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала в силу принятых

проектных решений по организации производства и технике безопасности.

Аварии и пожары на временных хранилищах ГСМ

Для обеспечения работ по строительству скважин на промплощадках оборудуются временные хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ). В результате нарушения условий хранения и перекачки топлива возможно возникновение пожаров в резервуарах хранения топлива, разливов топлива.

Аварии на временных хранилищах ГСМ являются следствием как природных, так и антропогенных факторов. По характеру аварийные ситуации на временных хранилищах ГСМ близки к аварийным ситуациям с автотранспортной техникой, однако масштабы последствий больше.

Наибольшую опасность для людей и сооружений представляет механическое действие детонационной и воздушной ударной волны. Однако при образовании огненного шара серьезную опасность для людей представляет интенсивное тепловое воздействие. Определение радиуса огненного облака основано на аппроксимации данных обработки параметров прошлых аварий с учетом закона подобия при взрывах. Расчет приведен на максимальный объем топлива.

Радиус распространения огненного облака определяются по формуле:

R = А * 3√Q, где

А=30 м/т - константа;

Q - масса топлива, хранящегося на складе ГСМ;

Q = 450 т;

R = A * 3√Q = 30м/т * 3√450 = 30 * 5,3 = 159 м ~ 160 м

Радиус распространения огненного облака составит 160 м.

Исходя из анализа ситуации целесообразно размещать склад ГСМ на расстоянии не ближе 200 м от операторской и вагончиков для отдыха персонала.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. В случае возникновения такой ситуации в проекте

предусмотрены экстренные меры по выявлению и устранению пожаров на территории участка работ.

- 13.3. Прогноз последствий ситуаций для окружающей среды (вклячая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население

При проведении ликвидационных работ могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации. В результате анализа непредвиденных обстоятельств выявлены основные источники (факторы) их возникновения.

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1.

| Опасность/событие |  | Риск | Последствия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| природные | антропогенные |  |  |  |
| Сейсмическая активность |  | Очень низкий | Потеря контроля над работой и возможность возникновения пожара, разлива ГСМ | Площадь проектируемых работ не находится в сейсмически активной зоне |
| Неблагоприятные метеоусловия |  | Низкий | Наиболее неблагоприятный вариант: повреждение оборудования, разлив ГСМ и других опасных материалов, возникновение пожара на складе ГСМ | Оборудование предназначено для работы в исключительно суровых погодных условиях; • Осуществление специальных мероприятий по ликвидации последствий • Использование хранилища ГСМ и химических реагентов бурового раствора полностью оборудованных в соответствии со всеми требованиями |
|  | Воздействие электрического тока | Низкий | Поражение током, несчастные случаи | Обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях |
|  | Воздействие машин и технологического оборудования | Низкий | Получение травм в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования | Строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение технических неполадок |
|  | Человеческий фактор | Низкий | Случаи травматизма рабочего персонала | Строгое соблюдение принятых проектных решений по охране труда и технике безопасности |
|  | Аварии с автотранспортной техникой | Очень низкий | Разлив ГСМ при перекачке топлива, разливы буровых растворов, шламов | Во время проведения работ должны строго соблюдаться правила перекачки ГСМ с целью предотвращения любых разливов топлива. • Обученный персонал и оснащение необходимыми средствами по борьбе с разливами, обеспечивающими минимизацию загрязнений. |

- 13.4.  Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды при проведении работ на участке играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всем персоналом. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий.

Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве. Для обеспечения безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленной арматуры, приборов, инструкций по эксплуатации и выполнять все требования инструкций.

Мероприятия по устранению аварийных ситуаций при ликвидации скважин. При проведении работ по ликвидации скважин основное внимание следует уделять таким элементам бурового оборудования и методам обеспечения безопасности, как буровые станки, дизельные агрегаты, насосы, противопожарное оборудование, приборы, сигнализирующие о появлении нефти или газа, индивидуальные средства защиты, устройства для экстренной эвакуации рабочего персонала, а также методы и средства ликвидации разливов нефти, ГСМ, ликвидации возгораний.

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств, поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание преду-преждению аварий.

В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при про- изводстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил при ликвидации скважин;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;

- гидроизоляция грунта под буровым оборудованием;

- химреагенты и запасы бурового раствора должны храниться в металлических емкостях, материалы для бурения – в специальных складах на бетонных площадках;

- использование новых высокоэффективных экологически безопасных смазочных добавок на основе природного сырья;

- отделение твердой фазы отходов бурения и транспортировка их на спецполигон;

- все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;

- размещение резервного склада с топливом на отдаленном расстоянии от жилых вагончиков;

- своевременное устранение утечек топлива;

- использование контейнеров для сбора отработанных масел.

- 14.  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр». Приказ Министра энергетики РК от 15 июня 2018 года №239.

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, N 280 от 30.07.2021 (с изменениями и дополнениями от 26.10.2021 г.).

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, №63 от 10 марта 2021 г.

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, РНД 211.2.01.01-97.

- Методика расчета выбросов вредных веществ, в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования, РД 39.142-00, ОАО «НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА».

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов), РНД 211.2.02.06-2004, Астана, 2004 год.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 год.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов), РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2004 год.

- Методические рекомендации, по экологической оценке, состояния природной среды и биологических ресурсов МНР. - Москва-Улан-Батор, 1989.

- Методические указания "Организация и порядок проведения аналитического контроля за загрязнением водных объектов. Основные требования",Министерство охраны окружающей среды №66-п от 22 февраля 2006 г.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004 Астана, 2004 год.

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1989 год.

- Нормы естественной убыли на предприятии «Госкомнефтепродукт», РСФСР, 1988.

- ОНД-90 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы», С.-П., 1992.

- Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ремонтного обслуживания предприятий и машиностроительных заводов», «Агропромышленный комплекс СССР», М, 1991.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Пр. №26 от 20 февраля 2023 г.;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» Приказ и.о. МЗ РК от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13

- . СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. МЗ РК от 11 января 2022 года №ҚР ДСМ-2

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» Приказ МЗ РК от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020

- Об утверждении «Гигиенических норм нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ МЗ РК от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15

- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления". Пр № ҚР ДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020	 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

- 16.  Расчет платежей за эмиссии в окружающую среду

В соответствии с Экологическим Кодексом РК существуют такие экономические методы охраны окружающей среды как плата за пользование природными ресурсами, плата за загрязнение окружающей среды, за эмиссии загрязняющих веществ, размещения отходов и т.д.

В настоящей главе рассмотрены аспекты, которые связаны с неизбежным ущербом природной среде при безаварийной деятельности природопользователя в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и размещения отходов.

Размеры ставок платы за загрязнение окружающей среды принимаются согласно утвержденному решению областного Маслихата и ежегодно пересматриваются.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками определяется из расчета количества и вещественного состава выбросов по формуле:

Q1= j * М i

где,	j - норматив платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, МРП за тонну ЗВ;

М i - нормативный объем i-го загрязняющих веществ предприятия, тонн

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ транспортными средствами определяется из расчета количества всего израсходованного топлива по следующей формуле:

Q2 = ∑ j * Mi,

где, j - норматив платы за выбросы загрязняющих веществ передвижными источниками (автомобили, дорожно-строительная и иная техника), МРП за тонну;

Мi- расход топлива, тонн

В настоящей главе приняты размеры ставок платежей на основании решения Актюбинского областного маслихата. Сумма платежей принята из расчета МРП в 2023 году – 3 450 тенге.

Расчет платы за размещение твердых отходов не требуется. Согласно проектным данным твердые отходы будут вывозиться специальным автотранспортом на специально оборудованные полигоны, стоящие на балансе организаций, имеющих соответствующие разрешения на прием и утилизацию отходов и соответствующие всем нормам.

- 17. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период КОНСЕРВАЦИИ скважинЫ №316

Источник загрязнения N 0001, Дизель-генератор - 220 кВт

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 19.75

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 220

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 187

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 187 * 220 = 0.3587408    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.3587408 / 0.378044397 = 0.948938279    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.469333333 | 0.632 | 0 | 0.469333333 | 0.632 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.076266667 | 0.1027 | 0 | 0.076266667 | 0.1027 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.030555556 | 0.0395 | 0 | 0.030555556 | 0.0395 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.073333333 | 0.09875 | 0 | 0.073333333 | 0.09875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.378888889 | 0.5135 | 0 | 0.378888889 | 0.5135 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000733 | 0.000001086 | 0 | 0.000000733 | 0.000001086 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007333333 | 0.009875 | 0 | 0.007333333 | 0.009875 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.177222222 | 0.237 | 0 | 0.177222222 | 0.237 |

Источник загрязнения N 0002, ДВС буровой установки

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 34.21

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 346

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 206

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 206 * 346 = 0.62152672    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.62152672 / 0.378044397 = 1.644057482    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.738133333 | 1.09472 | 0 | 0.738133333 | 1.09472 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.119946667 | 0.177892 | 0 | 0.119946667 | 0.177892 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.048055556 | 0.06842 | 0 | 0.048055556 | 0.06842 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.115333333 | 0.17105 | 0 | 0.115333333 | 0.17105 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.595888889 | 0.88946 | 0 | 0.595888889 | 0.88946 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001153 | 0.000001882 | 0 | 0.000001153 | 0.000001882 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.011533333 | 0.017105 | 0 | 0.011533333 | 0.017105 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.278722222 | 0.41052 | 0 | 0.278722222 | 0.41052 |

Источник загрязнения N 0003, Силовой привод

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 14.42

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 243

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 206

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 206 * 243 = 0.43650576    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.43650576 / 0.378044397 = 1.154641526    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.5184 | 0.46144 | 0 | 0.5184 | 0.46144 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.08424 | 0.074984 | 0 | 0.08424 | 0.074984 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.03375 | 0.02884 | 0 | 0.03375 | 0.02884 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.081 | 0.0721 | 0 | 0.081 | 0.0721 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4185 | 0.37492 | 0 | 0.4185 | 0.37492 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000081 | 0.000000793 | 0 | 0.00000081 | 0.000000793 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0081 | 0.00721 | 0 | 0.0081 | 0.00721 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.19575 | 0.17304 | 0 | 0.19575 | 0.17304 |

Источник загрязнения N 0004, ДВС цементировочного агрегата

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2.52

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 178

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 196.63

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 196.63 * 178 = 0.305201221    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.305201221 / 0.378044397 = 0.807315815    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.379733333 | 0.08064 | 0 | 0.379733333 | 0.08064 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061706667 | 0.013104 | 0 | 0.061706667 | 0.013104 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024722222 | 0.00504 | 0 | 0.024722222 | 0.00504 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.059333333 | 0.0126 | 0 | 0.059333333 | 0.0126 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.306555556 | 0.06552 | 0 | 0.306555556 | 0.06552 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000593 | 0.000000139 | 0 | 0.000000593 | 0.000000139 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005933333 | 0.00126 | 0 | 0.005933333 | 0.00126 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.143388889 | 0.03024 | 0 | 0.143388889 | 0.03024 |

Источник загрязнения: 0005, ППУ

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 12

Расход топлива, г/с, BG = 0.3805

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 2

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 2

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0888

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0888 · (2 / 2)0.25 = 0.0888

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 12 · 42.75 · 0.0888 · (1-0) = 0.04555

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.3805 · 42.75 · 0.0888 · (1-0) = 0.001444

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.04555 = 0.03644

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.001444 = 0.0011552

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.04555 = 0.0059215

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.001444 = 0.00018772

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 12 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 12 = 0.07056

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 0.3805 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 0.3805 = 0.00223734

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж (табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 12 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.16416

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.3805 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.00520524

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 12 · 0.025 · 0.01 = 0.003

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 0.3805 · 0.025 · 0.01 = 0.000095125

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0011552 | 0.03644 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00018772 | 0.0059215 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000095125 | 0.003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00223734 | 0.07056 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00520524 | 0.16416 |

Источник загрязнения: 6001 Ссыпка и перемещение грунта в период рекультиваций

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 1766.4

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 21.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.5 · 80 · 1766.4 · (1-0) · 10-6 = 0.1271808

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.5 · 80 · 21.03 · (1-0) / 3600 = 0.4206

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.4206 | 0.1271808 |

Источник загрязнения: 6002, Емкости дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 69

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 70.83

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 2

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 2) / 3600 = 0.001033

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 69 + 1.32 · 70.83) · 10-6 = 0.0001597

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (69 + 70.83) · 10-6 = 0.003496

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0001597 + 0.003496 = 0.003656

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 0

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 0 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 69 + 2.2 · 70.83) · 10-6 = 0.000266

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (69 + 70.83) · 10-6 = 0.003496

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000266 + 0.003496 = 0.00376

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.003656 + 0.00376 = 0.00742

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.001033

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00742 / 100 = 0.007399224

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001033 / 100 = 0.0010301076

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00742 / 100 = 0.000020776

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001033 / 100 = 0.0000028924

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000028924 | 0.000020776 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0010301076 | 0.007399224 |

Источник загрязнения: 6003, Емкости дизельного масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.5

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.62

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 0.2

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 0.2) / 3600 = 0.00001111

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 0.5 + 0.12 · 0.62) · 10-6 = 0.0000001344

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0.5 + 0.62) · 10-6 = 0.000007

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000001344 + 0.000007 = 0.00000713

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00000713 / 100 = 0.00000713

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00001111 / 100 = 0.00001111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00001111 | 0.00000713 |

Источник загрязнения: 6004, Емкости для бензина

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 580

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 1

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 250

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1.8

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 310

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (580 · 1) / 3600 = 0.161

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (250 · 1 + 310 · 1.8) · 10-6 = 0.000808

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 125 · (1 + 1.8) · 10-6 = 0.000175

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000808 + 0.000175 = 0.000983

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 0.000983 / 100 = 0.0007418701

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 0.161 / 100 = 0.1215067

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 0.000983 / 100 = 0.0001806754

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 0.161 / 100 = 0.0295918

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 0.000983 / 100 = 0.000024575

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 0.161 / 100 = 0.004025

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 0.000983 / 100 = 0.00001966

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 0.161 / 100 = 0.00322

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 0.000983 / 100 = 0.0000142535

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 0.161 / 100 = 0.0023345

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 0.000983 / 100 = 0.0000004915

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 0.161 / 100 = 0.0000805

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 0.000983 / 100 = 0.0000014745

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 0.161 / 100 = 0.0002415

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1215067 | 0.0007418701 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0295918 | 0.0001806754 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.004025 | 0.000024575 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00322 | 0.00001966 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0002415 | 0.0000014745 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0023345 | 0.0000142535 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.0000805 | 0.0000004915 |

Источник загрязнения N 6005, Сварочный пост

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 10

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.77 · 10 / 106 = 0.0000977

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 · 1 / 3600 = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 10 / 106 = 0.0000173

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 1 / 3600 = 0.000481

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.4 · 10 / 106 = 0.000004

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 1 / 3600 = 0.000111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0027140 | 0.0000977 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0004810 | 0.0000173 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001110 | 0.0000040 |

Источник загрязнения N 6006, РММ

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 10

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.011 · 10 · 1 / 106 = 0.0000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 10 · 1 / 106 = 0.0001152

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0032000 | 0.0001152 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0022000 | 0.0000792 |

Источник загрязнения N 6007, Участок пригтовления цементного раствора

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Цемент

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 1.21

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 0.1

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 3*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 0 - 1 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 1

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 1

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.5 · 120 · 1.21 · (1-0) · 10-6 = 0.0001307

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.5 · 120 · 0.1 · (1-0) / 3600 = 0.003

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.5 · 1.2 · 1 · 1.45 · 3 · 10-6 · 1 · 1 · (1-0) · 1000 = 0.2466

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.5 · 1.2 · 1 · 1.45 · 3 · 10-6 · 1 · 1 · (1-0) · 1000 = 0.00783

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.0001307 + 0.2466 = 0.2467

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.00783

наблюдается в процессе сдувания

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0078300 | 0.2467000 |

Источник загрязнения N 6008, Емкости с отработанным промывочным раствором

| № источника загрязнения | № источника выделения | Оборудование | Высота устья источника, м | Площадь поверх. жидкости, м2 | Уд. выброс (кг/м2) | Степень укрытия, в % | К 11 - коэфф. Укрытия | Время работы, ликвидация, час/год | Наименование вещества | Выбросы, г/с | Выбросы в период ликвидации, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6008 | 1 | Емкость c отработанным промывочным раствором № 1, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 480 | 2754 Угл. Предельные С12-С19 | 0,055 | 0,09504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 | 0,09504 |

Источник загрязнения N 6009, Насосы

| № п/п | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | скв №316 |
| 2 | Оборудование типа: | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала |
| 3 | № источника загрязнения | 6009 |
| 4 | № источника выделения | 1 |
| 5 | Жидкость типа | дизельное топливо и жидкости с tk=120-301 |
| 6 | Производительность, м3/час | 20 |
| 7 | Высота выброса, м | 2 |
| 8 | Время работы, час/год | 7,0 |
| 9 | Удельные выбросы, кг/час на 1 оборудования | 0,04 |
| 10 | Содержание вещества, в % | 100 |
| 12 | Наименование вещества | Угл. предельные |
| 13 | Выбросы, г/с | 0,011111 |
| 14 | Выбросы, т/год | 0,000279666 |

Источник загрязнения N 6010, Дегазатор

| № п/п | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | скв №316 |
| 2 | № источника загрязнения | 6010 |
| 3 | № источника выделения | 1 |
| 4 | Оборудование | Дегазатор (Swaco) |
| 5 | Температура ГВС, град. С | 30 |
| 6 | Давление в аппарате (гПа) | 1520 |
| 7 | Объем аппарата (м3) | 2,8 |
| 8 | Ср. темп. в аппарате (К) | 340 |
| 9 | темп. начала кипения нефти (С) | 60 |
| 10 | Содержание вещества, в % | 100 |
| 11 | Сред. молярная масса (г/моль) паров н/п | 50 |
| 12 | К-т, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате | 0,43 |
| 13 | Время работы, час/год | 480 |
| 14 | Выбросы, г/с | 0,008159986 |
| 15 | Выбросы, кг/час | 0,029375949 |
| 16 | Выбросы, т/год | 0,014100456 |

Источник загрязнения N 6011, Емкости для шлама

| 6028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,584436 |  | 0,36442 | кг/ч |  |  |  |
|  |  |  | 0,101228 | г/с | 0,174922 | т/год | Жагабулак 316 |  |  |
|  |  | Время работы, час/год | 480 | 480 |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура, град.С, | 22,1 | 22,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднегодовая скорость ветра (v), м/сек | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов (C), мг/л | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь поверхности (Fом = Fнл), кв.м | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура сточных вод, град.С | 38 | 38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 38°С, сбрасываемых со сточными водами (PS(38)), гПа | 6,6 | 6,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k5 (табл.1.6), | 0,877 | 0,877 |  |  |  |  |  |

- Лицензия на природоохранное проектирование