НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1. Завод по переработке нефтесодержащих отходов «Шырын».

Мангистауская область, Мунайлинский район, село Даулет.

Расположен на территории сельского округа Даулет Мунайлинского района на расстоянии – 450 м,  между КОС – 350 м, железной дороги – 680 м  и нефтебаза – 500 м.

Областной центр г. Актау находится в 25 км от площадки для приема отходов.

Ближайшие населенные пункты: с. Баянды – 5 км.

Возможность выбора других мест осуществления намечаемой деятельности не предусматривается ввиду территориальной и технологической привязки проектируемого объекта к заводу и полигону.

Согласно заданию на проектирование и нормам РК проектом предусматриваются следующие работы: 1. Мини-установка по производству печного топлива - 5А, расположен на территории завода «Шырын», мощность установки -  30 квт/ч, электричество на заводе подключена к ЛЭП (линии электропередачи), производительность углеводородного сырья – 5 м3/сут, габариты (Высота – 5,2 м, Длина – 6,4 м, Ширина – 9 м., Мини-установка по производству печного топлива - 5А предназначена для разделения СНО(смеси нефтяных отходов) на фракции готового продукта ГСМ (горюче-смазочного материала) по температурным режимам. В качестве основного углеводородного сырья используются отработанные масла, СНО. Конечный продукт – печное топливо.(более подробно в приложении)

2. Дизель-генератор, будет расположен на полигоне для первичной переработки нефтяных отходов, мощность – 400кВт, для снабжения электроэнергией на полигоне.

(Подробная информация представлена в приложении).

Основными направлениями проекта являются:

«Модернизация  завода «Шырын»

1.Завод по переработке нефтесодержащих отходов «Шырын»

Территория Завода «Шырын» - Площадь 1,5 га.

На территории завода находятся:

- Производственное здание;

- Автономная котельная;

- Контрольно-пропускной пункт;

- Площадка емкостей приема СНО;

- Емкость сбора очищенной воды;

- Площадка емкостей противопожарного запаса воды;

- КТП-250-6/0,4 с  трансформатором мощностью 250 кВА.

На заводе «Шырын» установлены следующие оборудования:

- Декантер  модели CA 458 DM-152, производство  Westfalia;

- Сепаратор модели OFPX 413TGD-24CGY, производство Alfa Laval;

- Сепаратор модели  MPEB, производство «Norddeutsche Filter Vertriebs GmbH»;

- Вибросито SWECO US48;

- Установка "Санжар";

- Мини-установка по производству печного топлива - 5А;

с использованием которых производятся следующие нефтепродукты:

- СНО (код ТН ВЭД 2710910000);

- Техническая вода (код ТН ВЭД 220109000)

- судовое топливо (код ТН ВЭД 2710194600);

- печное топливо (код ТН ВЭД 271019620);

2. Полигон для первичной переработки нефтяных отходов

На территории полигона находятся:

- Карта временного хранения  нефтесодержащих отходов;

- Площадка установки КУБ 120;

- Площадка установки дизельной электростанции;

На полигоне производится предварительный механический метод обработки нефтяных отходов под воздействием температуры  на установке КУБ 120, которая работает автономно от дизельной электростанции.

Источниками водоснабжения является привозная вода:

бутилированная вода питьевого качества;

техническая вода для производственных целей.

Водоохранных зон – нет;

Необходимость установления – нет.

Объемов потребления воды: на питьевые нужды – 3,65 м3/год, на технические нужды 45,625 м3/год;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов: питьевые и технические нужды при эксплуатации.

Климат района резко континентальный, с большой амплитудой колебания сезонных и суточных температур, с сухим жарким летом и холодной зимой.

Атмосферный воздух. Внутриматериковое положение и особенности орографии предопределяют резкая континентальность климата, основными чертами которого являются преобладание антициклонических условий, резкие температурные изменения в течение года и суток, жесткий ветровой режим и дефицит осадков.

Западный Казахстан, в пределах которого находится рассматриваемая территория, находится почти в центре обширного Евразийского материка. В связи с этим он является малодоступной областью для влажных воздушных атлантических масс. Количество осадков здесь не велико. Не формируется и мощная облачность, которая могла бы создать защитный экран от  притока прямой солнечной радиации.

Заметный смягчающий вклад вносит на климат региона близость  Каспийского моря. Зона влияния практически на все климатические показатели, на восточном побережье Каспия  достигает 150-200 км. Наиболее сильно это влияние сказывается в 3-х – 5-ти километровой  полосе, прилегающей к береговой черте.

Ветровой режим. Режим ветра в районе носит материковый характер и характеризуется преобладанием  восточных, юго-восточных ветров зимой и западных, северо-западных ветров - летом.

Зимой, когда воды Каспия менее охлаждены, чем прилегающие к нему районы пустыни, создаются условия для переноса холодных воздушных масс в сторону моря, что еще более увеличивает повторяемость восточных, юго-восточных ветров.

Летом более холодные массы воздуха с морской поверхности устремляются на сушу, увеличивая повторяемость западных, северо-западных ветров. Летом зафиксирована также суточная смена направлений ветра. Морские бризы дуют с моря на сушу в ночные часы, принося прохладу. Днем ветер дует с суши на море.

Анализируемый район характеризуется малой повторяемостью штилевых, слабых и комфортных ветров. Повторяемость слабых ветров составляет 13 % от всех зафиксированных скоростей, комфортных – 40%. Большую часть времени года ветры являются дискомфортно-активными. Скорости ветра в диапазоне 5-6 отмечаются в 45% случаев.

Наиболее велики скорости ветра в зимне-весенний периоды года, когда даже средние месячные значения скоростей превышают 5 м/с. В этот же период наибольшую повторяемость имеют сильные ветры, скорость которых превышает 15 м/с. В среднем сильные ветры в этот период фиксируются в течение 4-5 дней в месяц.

Летом средние месячные скорости ветра несколько ниже. Они лежат в пределах 5,0- м/с. Наиболее вероятны сильные ветры в марте - апреле, наименее – в  июне-июле-августе. Сильные ветры обычно имеют восточное направление, ветры ураганной силы (свыше 15 м/сек), вызывают сильное сдувание снега с полей. В летний период, в условиях высоких температур, постоянно господствующие ветры представляют собой суховеи, которые выжигают растительность.

Температура и влажность воздуха. Анализ хода среднемесячных температур воздуха в Мангистауской области свидетельствует, что самыми холодными месяцами являются январь-февраль, самым теплым – июнь,  июль и август.

Суточный максимум температур воздуха в Мунайлинском районе приходится на июнь-июль-август месяцы и составляет 28,8; 26,7; 29,10С, суточный минимум отмечается в январе-феврале-декабре и составляет минус 17,7; минус 8,9; и минус 1,70С. Зимой преобладают антициклональный тип погоды и восточные и юго-восточные ветры. Это снижает возможность для проникновения холодных арктических масс, поэтому средние месячные значения температур воздуха зимой относительно велики. Самым холодным месяцем является январь, но его средние месячные значения температур  лежат в пределах – минус 17,7оС. В ночные часы температура снижается до минус 9-11оС, а днем повышается до минус 1-4оС. Абсолютная минимальная температура минус 28оС.

Антициклональная, ясная и устойчивая погода зимой благоприятствует интенсивному радиационному выхолаживанию земной поверхности. В связи с этим в данном районе следует ожидать образования температурных инверсий, когда температура воздуха над землей выше, чем у земли. Но наблюдения за инверсиями в данном районе отсутствуют. Они отмечаются, как правило, в ночное время и очень быстро разрушаются в утренние часы.

Весна и осень в районе характеризуются быстрым переходом температур от морозных к жарким и наоборот. Это сезоны с частой сменой и неустойчивостью погод. Весной часты возвраты холода, осенью – ранние заморозки. Более благоприятным является осенний период, когда температуры воздуха и скорости ветра более часто лежат в комфортных пределах (менее 27оС и 5м/с соответственно).

Летом на территории района устанавливается малооблачная жаркая погода. Развитие Иранской термической депрессии характеризуется непрерывным нарастанием  температур. Широтный ход изотерм нарушается не только под влиянием циркуляционных процессов, но и под влиянием Каспийского моря.

Все три летних месяца днем на территории района преобладает дискомфортная перегревная погода, когда температура воздуха превышает +29,1оС и погоды жесткого перегрева, когда температура выше +33оС. Самым жарким месяцем является август, когда в дневные часы температуры воздуха лежат в пределах +32 - +34оС, снижаясь ночью до +19 - +22оС. Абсолютный максимум температур +45 - +47оС.

Среднее годовое количество осадков на рассматриваемой территории составляет 162 мм.

В годовом ходе осадков максимум их приходится на весенние и осенние месяцы, что связано как с прохождением атмосферных фронтов, так и с влиянием огромных масс влажного воздуха, испарившегося с поверхности Каспийского моря.

Максимальное влияние местного испарения на осадки отмечается в июле – августе. С удалением на 150-200 км вглубь материка количество осадков снижается до 130-140 мм в год, а максимум их смещается на весенние месяцы.

Минимум осадков в  данном районе  приходится на зимний период, когда над территорией устанавливается антициклональный тип погоды, а испарение с поверхности Каспия резко уменьшается. С удалением на 150-200 км вглубь материка минимум осадков смещается на осенние месяцы.

Холодный период, когда преимущественно выпадают твердые осадки, продолжается с декабря по март. В этот период на территории района отмечается относительно устойчивый снежный покров. Высота снежного покрова 10-15 см., запасы воды в снеге невелики 25-40 мм.

Осадки являются одним из важнейших факторов самоочищения атмосферы, особенно интенсивные и ливневые осадки. В данном районе число дней с осадками интенсивностью > 5мм составляет только 8-9 дней за год, а интенсивностью >30 мм 0,1-0,5 дней за год. В годовом ходе максимум ливневых осадков приходится на май – июль месяцы.

Одной из характеристик степени насыщения воздуха водяным паром является относительная влажность. Для нее разработаны гигиенические критерии дискомфортности. Таким критерием является относительная влажность менее 30%, при которой происходит обезвоживание организма, порой даже наносящее вред здоровью.

В районе проведения ремонтно-дорожных работ средние месячные величины относительной влажности достаточно велики, что объясняется в первую очередь, влиянием Каспийского моря. Зимой они составляют 84-85%, летом -50-55%. Число дней с относительной влажностью менее 30% в летние месяцы составляет 14-16 дней в месяц, в то время как на удалении 150-200 км вглубь материка 25-27 дней в месяц.

По условиям же самоочищения атмосферы от промышленных выбросов – это относительно благоприятный район. Высокая динамика атмосферы создает условия для быстрого рассеивания вредных промышленных выбросов. Не очень значительный, но дополнительный вклад по созданию условий самоочищения атмосферы в приземном слое вносят такие климатические факторы, как осадки, метели, грозы и град.

Годовой ход влажности хорошо отражает континентальные условия климата Мангистауской области, при котором морозному зимнему периоду соответствует высокое значение относительной влажности. Летом широтные градиенты парционального давления водяного пара уменьшаются. Абсолютное содержание влаги достигает максимальных значений, а относительная влажность уменьшается под влиянием сухого континентального воздуха. Относительная влажность воздуха увеличивается от побережья к открытому морю.

Атмосферные осадки. Распределение осадков в течение года неравномерное. В годовом ходе наблюдается два максимума осадков: в зимние месяцы (октябрь –ноябрь- декабрь-январь-февраль) и весной (март-апрель-май). В отдельные засушливые годы количество осадков может снижаться довольно значительно.

Преобладание осадков в жидкой форме в годовом количестве осадков напрямую связано с более длительным периодом положительных температур воздуха. Выпадение осадков по временам года неодинаково. Наибольшая продолжительность осадков приходится на зиму. Непродолжительны, хотя и более интенсивны летние дожди.

Снежный покров. Устойчивый снежный покров описываемой территории устанавливается в первой декаде декабря. Средняя высота за зиму составляет 10 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом, по многолетним данным, составляет– 18 дней, в более суровые - 60 дней. Снег, крупа, снежные зерна – твердые осадки наблюдаются  с октября – ноября по март-апрель месяцы. Продолжительность снежного периода и количество выпавших осадков уменьшается по мере смещения на юг.

Для описываемого района характерно непостоянство условий залегания снежного покрова, чередование бесснежных и относительно многоснежных зим.

Характеристика климатических, метеорологических условий и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице ниже.

Таблица 2 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосфере

| Наименование характеристик |  | Величина |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А |  | 200 |
| Коэффициент рельефа местности |  | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, t оС |  | 29,7 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года, t оС |  | -7,0 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |  |
|  | С | 16 |
|  | СВ | 15 |
|  | В | 14 |
|  | ЮВ | 23 |
|  | Ю | 6 |
|  | ЮЗ | 5 |
|  | З | 8 |
|  | 13 | 14 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с |  | 4,5 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, U*, м/с |  | 8,6 |

Выбросы в атмосферу

Мини установки по производству печного топлива - 5А  - работает от электричества и полностью герметична, будет расположена на заводе «Шырын», установлен коллектор выхода несконденсирующегося попутного газа для сжигания на оборудовании через продувочную свечу.

Выбросы от продувочной свечи составит:

Углеводороды предельные С1-С5 - 0,250290 г/с, 0,000721тонн/год

Углеводороды предельные С6-С10 - 0,09518 г/с, 0,00027 тонн/год

Выбросы ЗВ от Дизель-генератора составит:

Диоксид азота; 0,341; г/с; 5,2420; тонн/год

Оксид азота; 0,055; г/с; 0,8518; тонн/год

Сажа; 0,016; г/с; 0,2340; тонн/год

Диоксид серы; 0,133; г/с; 2,0477; тонн/год

Оксид углерода; 0,344; г/с; 5,3239; тонн/год

Бенз(а)пирен; 3,81E-07; г/с; 6,44E-06; тонн/год

Формальдегид; 0,004; г/с; 0,0585; тонн/год

Углеводороды; 0,092; г/с; 1,4041; тонн/год

Загрязняющие вещества относятся к следующим классам опасности:

1 класс опасности – бенз/а/пирен;

2 класс опасности – азота диоксид,формальдегид;

3 класс опасности - азота оксид, углерод, сера диоксид,;

4 класс опасности - углерод оксид, углеводороды С1-С5, углеводороды С6-С10, алканы С12-19.

Из выбрасываемых загрязняющих веществ в соответствии с Правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей: азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды, входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в Регистр переноса загрязнителей.

Также проектом не предусмотрены специальные мероприятия по сокращению выбросов, перечень основных мероприятий по снижению отрицательного воздействия.

Работы, предусмотренные проектом, проводятся последовательно и носят локальный характер. Поэтому выбросы загрязняющих веществ, образующиеся в результате проведения работ, можно принять в качестве декларируемого количества загрязняющих веществ. На основании результатов расчета выбросов в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ, выбросы которых предложены в качестве декларируемых.

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, пользуются методом математического моделирования. Моделирование расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнено с помощью программного комплекса «Эра-Воздух» (версия 3.0), разработанному фирмой «Логос-Плюс» (г. Новосибирск) и рекомендованная к применению в Республике Казахстан.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ)

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в районе расположения объекта, т.е. концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями при проектируемых работах могут быть:

­ штиль,

­ температурная инверсия.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Казгидромета о возможном опасном росте в воздухе концентраций примесей вредных химических веществ из-за формирования неблагоприятных метеоусловий.

Исходя из специфики работ, в период НМУ предусмотрены три режима работы:

Первый – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 15–20 %, носит организационно-технический характер и не приводит к существенным затратам и снижению производительности.

Второй – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 20–40 % за счет сокращения производительности производства:

­ усиление контроля за всеми технологическими процессами;

­ ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанных схем маршрутов;

­ проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.

­ сокращение объемов погрузочно-разгрузочных работ.

Третий – предусматривает сокращение выбросов вредных веществ на 40-60 %:

­ ограничение работ, связанных с перемещением грунта на площадке, остановка работы автотранспорта и механизмов;

­ прекращение погрузочно-разгрузочных работ;

­ ограничение строительных работ вплоть до полной остановки.

­ запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки сыпучего сырья, являющихся источниками загрязнения;

­ остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу;

­ запрещение выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями.

Водопотребление

Для обеспечения технологического процесса и хозяйственно-бытовых нужд работающего персонала требуется вода технического и питьевого качества.

Собственных источников водоснабжения не имеет. Источниками водоснабжения являются:

•	вода, питьевого и технического качества, поставляемая на договорной основе;

•	в качестве резерва, дополнительным источником снабжения питьевой водой является бутилированная питьевая вода.

Для технических и хозяйственно-бытовых нужд используется привозная вода, согласно договору.

Бутилированная вода на питьевые нужды поставляется на договорной основе.

Обеспечение технической и питьевой водой на хозяйственно-бытовые и технические нужды будет осуществляться автоцистернами, на договорной основе. Обеспечение питьевой водой для персонала будет осуществляться за счет привозной бутилированной питьевой воды.

Вывоз сточных вод осуществляется согласно договору со специализированной организацией имеющие очистное сооружение и экологическое разрешение.

Все образующиеся сточные воды будут собираться в емкость и сдаваться в специализированные организации, имеющее лицензию.

Септики после окончания работ будут опорожнены, дезинфицированы. Территория септиков будет рекультивирована.

Виды и объемы образования отходов

«Модернизация  завода «Шырын» будет сопровождаться образованием различных отходов.

Лимит накопление опасных отходов - Нефтесодержащие отходы – 60000 тонн/год

Лимит накопления неопасных отходов - Коммунальные отходы – 1,325 тонн/год

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами.

Согласно ряду законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения.

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.

Оценка воздействия

В соответствии со шкалой масштабов воздействия и градацией экологических последствий, проведена оценка воздействия реализации проектных решений на компоненты окружающей среды.

Атмосферный воздух. По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы относятся к местному типу загрязнения, на границе санитарно-защитной зоны концентрации не превышают допустимых уровней. По продолжительности воздействие будет продолжительным (период эксплуатации).

Поверхностные и подземные воды. На период проведения работ сброс сточных вод в поверхностные водные источники производиться не будет. Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Физическое воздействие.

Световое воздействие ожидается в ночное время в процессе производства работ,  в целом воздействие источников света в процессе проектируемых работ будет носить незначительный и локальный характер.

Отсутствие мощных источников электромагнитного излучения при проведении работ позволяет предположить, что данный вид воздействия будет иметь малое значение и на ограниченных участках.

Основное шумовое воздействие связано с работой техники, дизельных установок и на ограниченных участках. По окончанию процесса строительства воздействие шумовых эффектов значительно уменьшится.

В целом же воздействие физических факторов на состояние окружающей среды может быть оценено как низкое.

Почвенно-растительный покров. В рамках данного раздела воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный характер. По продолжительности воздействия – кратковременный.

Растительность и животный мир. Работы, при соблюдении предусмотренных проектом технологических решений, не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде флоры и фауны в рассматриваемом районе. Общая интегральная оценка – воздействие низкой значимости.

Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.

Население и здоровье населения. Ввиду характера планируемой деятельности и незначительности вклада в общее состояние окружающей природной среды, существенного воздействия на здоровье населения не ожидается.

Как следует из приведенной матрицы комплексной оценки воздействия на компоненты окружающей среды, общая интегральная оценка воздействия - низкой значимости.

Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

Мероприятия по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду

• содержание дизельных двигателей в исправном состоянии и своевременный ремонт поршневой системы;

• контроль безопасного движения строительной спецтехники;

• для предотвращения повышенного загрязнения атмосферы выбросами необходимо проводить контроль на содержание выхлопных газов от дизельных двигателей на соответствие нормам и систематически регулировать аппаратуру;

• для поддержания консистенции смазочных масел применение специальных присадок;

• проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации;

• четкая организация учета водопотребления и водоотведения;

• сбор хозяйственно-бытовых стоков в обустроенный септик, с последующим вывозом на очистные сооружения;

• обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

• раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях;

• предотвращение разливов ГСМ;

• захоронение отходов производства и потребления на специально оборудованных полигонах;

• запрет на вырубку кустарников и разведение костров;

• маркировка и ограждение опасных участков;

• создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

• выбор соответствующего оборудования и оптимальных режимов работы.

Организация экологического мониторинга

С целью выполнения экологических требований предприятием разрабатывается программа производственного экологического контроля окружающей среды.

Программа определяет порядок и методы:

- проведение мониторинга за состоянием компонентов природной среды - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительного и животного мира;

- выявления последствий аварийных и нештатных ситуаций, связанных с нарушением и загрязнением компонентов окружающей среды;

- проведения отбора проб воздуха, воды, почв, лабораторных исследований и обработки полученных результатов;

- число и месторасположение пунктов наблюдения;

- периодичность отбора проб;

- описание методики отбора проб, проведения анализов и интерпретации результатов;

- составления необходимых документов по результатам проведенного мониторинга.

Согласно программе, должен быть предусмотрен: контроль атмосферного воздуха, контроль за качеством подземных вод, мониторинг почв, мониторинг растительного покрова, мониторинг состояния животного мира, мониторинг обращения с отходами и мониторинг в период нештатных (аварийных) ситуаций. Данные мониторинговые наблюдения способствуют минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду.