ТОО «КЕН-САРЫ)»

ТОО «KJS Project & Consulting »

«Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. I этап»

Раздел «Охрана окружающей среды»

Директор ТОО «KJS Project & Consulting» 						Батманов А.К.

г. Актау, 2025

СОДЕРЖАНИЕ:

1.ВВЕДЕНИЕ	4

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	6

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА.	8

3.1.  Физико-географическое положение месторождения.	8

1.2 Социально-экономическое положение	11

3.2	Характеристика современного состояния воздушной среды	11

4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ	13

4.1	Технологические решения	13

4.2.1.	Перевод добывающих скважин в фонд ППД. Обвязка скважин	13

4.2.2.	Организация рельефа	14

5.   ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	17

5.1	Характеристика климатических условий, необходимых для оценки воздействий намечаемой деятельности	17

5.2	Характеристика современного состояния воздушной среды	17

5.3	Метеорологические особенности, определяющие особо неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей	18

5.4	Источники выбросов вредных веществ в атмосферу от запроектированного оборудования.	19

5.5	Обоснование данных о выбросах вредных  веществ	22

5.6	Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу	26

5.7	Обоснование размера санитарно-защитной зоны	26

5.8	Предложение  по  установлению  предельно допустимых выбросов (ПДВ).	26

5.9	Организация контроля за выбросами ВХВ.	32

5.10	Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу	36

5.11	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий.	36

5.12	Внедрение малоотходных и безотходных технологий. Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу	37

5.13	Оценка воздействия на атмосферный воздух	38

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД	39

6.1	Характеристика источников воздействия на подземные воды	39

6.2	Водопотребление и водоотведение	39

6.3	Мероприятия по охране и рациональному использованию подземных вод	41

6.4	Оценка воздействия на подземные воды	41

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР	42

7.1. Основные факторы, влияющие на почвенно-растительный покров при строительстве объекта	42

7.2 Мероприятия по охране почвенного покрова	42

7.3 Управление отходами	43

7.4 Расчет норм образования отходов при строительстве	44

7.5 Расчет норм образования отходов при эксплуатации	45

7.6 Лимиты размещения отходов	46

7.7. Программа управления отходами на предприятии	50

7.8 Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций	53

7.9 Производственный контроль при обращении с отходами	57

7.10. Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду.	57

7.11 Охрана флоры и фауны	58

7.11.2.	Мероприятия по снижению негативного воздействия на растительный покров	58

7.11.3.	Мероприятия по снижению негативного воздействия на животный мир	59

7.11.4.	Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения	60

8. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	61

9. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	62

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.	64

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ	65

11.1 Методика оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме	65

11.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух	66

11.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды	67

11.4 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы	67

11.5. Оценка воздействия на недра	68

11.6 Оценка воздействия на флору и фауну	68

11.7 Оценка воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления	69

11.8 Социально-экономическое воздействие	69

11.9 Интегральная оценка на окружающую среду	70

12 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА	71

12.1 Возможные аварийные ситуации	71

12.2 Безопасность жизнедеятельности	71

12.3 Мероприятия по снижению экологического риска	71

12.4 Мероприятия по уменьшению последствий возможных чрезвычайных ситуаций	72

13 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ	74

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	75

15. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	76

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС.	77

16.1	Расчет выбросов ЗВ при строительстве	79

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферу	93

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	18

Таблица 2 - Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух на период СМР	20

Таблица 3 - Параметры выбросов загрязняющих веществ на период строительства	23

Таблица 4 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства.	27

Таблица 5 - План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов в период строительства	29

Таблица 6 - Количество воды для пылеподавления	36

Таблица 7 - Расчет расхода воды на период СМР	36

Таблица 8 - Качественная характеристика отходов, образующихся в процессе строительства	43

Таблица 9 – Лимиты накопления отходов, установленные при строительстве	45

Таблица 10 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий	57

Таблица 11 - Интегральная оценка воздействия на природную среду при реализации проекта	62

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 - Обзорная карта расположения месторождения Арыстановское	7

Рисунок 2 - Среднегодовая роза ветров  по данным метеостанции Бейнеу	10

Рисунок 3 - Карта сейсмического районирования Республики Казахстан	10

Рисунок 4 - Распределение значений потенциала загрязнения атмосферы для территории РК	12

1.ВВЕДЕНИЕ

Под экологической оценкой понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду.

Целью экологической оценки является подготовка материалов, необходимых для принятия отвечающих цели и задачам экологического законодательства Республики Казахстан решений о реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа.

Экологическая оценка по ее видам организуется и проводится в соответствии с Экологическим кодексом РК и инструкцией, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - инструкция по организации и проведению экологической оценки).

Экологическая оценка в зависимости от предмета оценки проводится в виде:

1) стратегической экологической оценки;

2) оценки воздействия на окружающую среду;

3) оценки трансграничных воздействий;

4) экологической оценки по упрощенному порядку.

Стратегическая экологическая оценка и (или) оценка воздействия на окружающую среду включают в себя проведение оценки трансграничных воздействий на окружающую среду в случаях, предусмотренных Экологическим Кодексом РК.

Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Экологическим кодексом РК, в том числе при разработке раздела «Охрана окружающей среды» (далее – РООС) в составе проектной документации по намечаемой деятельности.

Настоящий раздел «Охраны окружающей среды» выполнен для рабочего проекта «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. I этап».

Проектирование объекта «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. I этап» осуществлено на основании:

- Задания на проектирование, выданного ТОО «КЕН-САРЫ»;

- Материалов топографических съемок, выполненных маркшейдерской службой ТОО «KJS Project & Consulting».

Генпроектировщиком является ТОО «KJS Project & Consulting».

Вид строительства – строительство новых объектов.

Сроки строительства: 2 месяца. Срок начала строительства будет уточняться контрактными условиями с подрядной организацией.

Согласно статье 12 Экологического кодекса РК, отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам І, II или III категорий осуществляется на основании приложения 2 к ЭК РК.

Виды деятельности, не указанные в приложении 2 к ЭК РК или не соответствующие изложенным в нем критериям, относятся к объектам IV категории.

Намечаемая деятельность – перевод существующих добывающих скважин № 65, 205, 307 в фонд ППД (поддержания пластвого давления) на месторождении Арыстановское относятся к объектам  для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является не обязательным. (данные объекты отсутствуют в Перечне видов деятельности, изложенные в Приложении 1 ЭК РК №400-VI ЗРК от 2 января 2021 г.)

Раздел разработан в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду, действующими на территории Республики Казахстан. Базовыми из них являются следующие:

- Экологический Кодекс РК от 02 января 2021 года №400-VI ЗРК[1];

- «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года №246 [2];

- «Инструкция по организации и проведению экологической оценки, приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 г. №280 [3];

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» №237 от 20 марта 2015 года [4].

Раздел ООС выполнен ТОО «KJS Project & Consulting» (Государственная лицензия на природоохранное проектирование №01590Р от 15.08.2013 г.).

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Основными направлениями деятельности товарищества «Кен-Сары» является: добыча углеводородного сырья на месторождении Арыстановское в пределах блока ХХХIII-16-D (частично), Е (частично) Мангистауской области Республики Казахстан;

Форма собственности: Частная.

Контрактная территория ТОО «Кен-Сары» в административном отношении расположена в Мангистауском районе Мангистауской области Республики Казахстан, в 100 км к юго-западу от районного центра Бейнеу и в 280 км к северо-востоку от города Актау.

Непосредственно через территорию проходят железнодорожная линия МангистауМакат, вдоль которой проложен нефтепровод Каламкас-Актау-Узень-Самара. Ближайшими населенными пунктами являются железнодорожные станции Устюрт и Бейнеу соответственно в 30 км и 100 км к северо-востоку от контрактной территории, а также поселок Сай-Утес в 120 км на юго-запад.

Железная дорога Актау – Атырау проходит непосредственно через площадь исследований. Вдоль нее проложены автодорога, линии электропередач, телефонной связи, нефтепровод Жанаозен – Самара, газопровод Средняя Азия – Центр и водовод Кигач - Мангистау. Шоссейных дорог в районе месторождения нет, но многочисленные грунтовые дороги пересекают территорию в различных направлениях.

Горный отвод, выданный ТОО «Кен-Сары» для осуществления деятельности по недропользованию на месторождении Арыстановское, расположен в пределах блоков ХХХШ-16-D (частично), E (частично) в Мангистауской области. Площадь горного отвода составляет 50,78 кв. км.

Объект проектирования находится на действующем месторождении Арыстановское, в административном отношении- Мангистауского район Мангистауской области.

Месторождение Арыстановское расположено в 104 километрах юго-восточнее ст. Бейнеу и в 80 километрах северо-западнее ст. Сай-Утес, это ближайшие относительно крупные населенные пункты.  На юго-западе в 13км находится ж. д. разъезд №6, на северо-востоке в 5-6км – ж. д. разъезд №5. На юге, примерно на расстоянии 5км проходит направлением запад-восток магистральная железная дорога Актау–Атырау. Параллельно к железной дороге в 3 – 4км проходит автодорога республиканского назначения Актау – Атырау. От автодороги Актау–Атырау через переезд на разъезд №6 проходит промысловая автодорога, входящая в инфраструктуру месторождения Каракудук.

На остальной части региона встречаются многочисленные полевые дороги. Движение автотранспорта возможно практически в любое время года только на песчаной территории в центральной (небольшой) и северо-восточной частях территории. В остальных местах (ограниченных) возможно передвижение транспорта высокой проходимости только в сухое (апрель-октябрь) время года.

Климат района резкоконтинентальный, аридный - с жарким засушливым летом и морозной короткой зимой, сопровождающейся сильными ветрами, преимущественно северного, северо-восточного и восточного направлений. Характерны значительные суточные и годовые амплитуды колебаний.

Обзорно-административная карта-схема района расположения месторождения Арыстановское приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Обзорная карта расположения месторождения Арыстановское

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА.

3.1.  Физико-географическое положение месторождения.

Территория промысла относится к зоне пустынь с резко континентальным климатом, который несколько смягчается на побережной полосе под влиянием Каспийского моря.

Для характеристики климатических условий района размещения объектов использованы данные многолетних (1986-2005 гг.) наблюдений метеорологических станций (МС) Форт-Шевченко и Бейнеу.

Температурный режим. Продолжительность безморозного периода составляет около 184 дней, а период с активными положительными температурами выше 10°С длится около 176 дней, при этом сумма температур достигает 4000-4600оС, гидротермический коэффициент равен 0,2-0.3.

Зимой при вторжении холодных масс арктического воздуха температура понижается до минус 20°С, с наступлением весны идет постепенное повышение.

Резкий переход от отрицательных к положительным температурам наблюдается в конце марта. В апреле происходит быстрое нарастание температур, хотя последние заморозки в воздухе могут быть 10-20 апреля. Условия перегрева создаются в мае и сохраняются вплоть до октября. Продолжительность безморозного периода составляет около 184 дней, а период с активными положительными температурами выше 10°С длится около 176 дней. Больших различий в температурах, как в зимний период, не наблюдается. Повсеместно средняя температура июля (самого жаркого месяца) не ниже 25,6°С. Абсолютный минимум температуры воздуха в районе месторождения составляет минус 35°С. Абсолютный  максимум - плюс 43°С.

Длительность периода со средней суточной температурой воздуха выше нуля - 220 - 280 дней.

Устойчивый переход среднесуточных температур воздуха через -5°С весной происходит с первой декадой февраля. Переход через 0 С происходит, как правило, в второй декаде марта. Осенью устойчивый переход температуры через +5°С имеет место в период с конца октября.

Осадки. По условиям выпадения осадков территория относится к сухим, безводным районам. Среднегодовое количество осадков по данным наблюдений на МС Бейнеу составляет 122,5 мм (таблица 2.1-2.). Максимальное зарегистрированное количество осадков составляло 335 мм, минимальное - 85 мм. Наибольшее количество осадков наблюдается в апреле, наименьшее — в августе. Летние осадки кратковременные преимущественно ливневого характера.

Снежный покров. Рассматриваемый район месторождения относится к зоне с неустойчивым снежным покровом. Его высота обычно не превышает 25 см. Для этого района характерно непостоянство условий залегания снежного покрова, чередование бесснежных и относительно многоснежных зим. Число дней со снежным покровом в среднем 63 дня. В холодные зимы продолжительность залегания снежного покрова достигала 113 дней, в теплые зимы составляла всего 7 дней.

Устойчивый снежный покров наблюдается менее чем в 50% зим, устанавливается обычно во второй половине декабря. Основное количество осадков приходится на зимне-весенний период. Период с устойчивым снежным покровом длится в среднем до 15 дней, высота снежного покрова в среднем 8 см, но большая часть снега сильными ветрами сдувается в пониженные участки рельефа, где могут образовываться снежные заносы.. Наиболее ранняя дата установления устойчивого снежного покрова - 30 ноября, средняя дата схода снежного покрова 9 марта, наиболее поздняя - 20 апреля.

Средние запасы воды в снеге из наибольших значений за зиму колеблются по территории в пределах 25-35мм.

Относительная влажность. Территория района месторождения относится к зоне недостаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 58 %. Максимальная относительная влажность достигает в декабре 78 %, минимальная  28 % - в августе.

Средняя многолетняя испаряемость с водной поверхности составляет 1413 мм. Среднегодовая абсолютная влажность воздуха составляет 7,7 мб, ее среднемесячные значения изменяются от 3,6 до 15 мб.

Средние многолетние величины относительной влажности воздуха в районе месторождения составляют 58%.Наибольшая относительная влажность отмечается в холодный период 75%.

Годовой ход дефицита влажности аналогичен годовому ходу температур. Наибольшие средние месячные значения дефицита влажности воздуха наблюдается, как правило, в июле и колеблется в пределах 26-30мб. В зимний период значения невелики и колеблются в пределах 0,6-1,63 мб.

Ветровой режим. Характерной особенностью климата является исключительно высокая динамика атмосферы, создающая условия интенсивного перемешивания и препятствующая развитию застойных явлений (приземных инверсий атмосферы) и способствующая активному самоочищению воздуха от антропогенных выбросов.

Среднегодовая скорость ветра для описываемой территории составляет 4,5-5,5 м/сек.

В холодное время года преобладают ветры юго-восточного и восточного направления. Высокая повторяемость восточных румбов сохраняется в весенний и осенний периоды и только в теплое время года, вследствие уменьшения интенсивности центра высокого давления в Сибири и увеличении площади Азорского максимума, на территории Северного Прикаспия преобладают ветры северного и северо-западного направлений (таблица 2.1-4). Среднемесячные значения скорости ветра в течение зимнего периода близки к 9,0 м/с, в остальные месяцы - ниже.

Наибольшая повторяемость штормовых ветров скоростью более 15 м/сек отмечается при ЮЗ, В и ЮВ направлениях. Наиболее вероятны сильные ветры в марте-апреле, обычно они имеют восточное направление. Скорость ветра при порывах может достигать 28-34 м/сек, максимальное количество дней с сильными ветрами достигает 2.

Активная ветровая деятельность в исследуемом районе является причиной развития пыльных бурь. Число дней с пыльными бурями, они наблюдаются 5-6 раз в месяц и составляют в среднем 54,4 дня. Среднее число дней со скоростью ветра более 15 м/с составляет 22 дня, со скоростью 8-15 м/с - 189 дней. Максимальная скорость 34 м/с была зарегистрирована в феврале 2001 году. Число случаев со штилем составляет 6%.

Рисунок 2 - Среднегодовая роза ветров  по данным метеостанции Бейнеу

Сейсмичность района

Согласно СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмичных районах» территория месторождения относится к территории, подверженной землетрясениям с интенсивностью 6 баллов.

Рисунок 3 - Карта сейсмического районирования Республики Казахстан

Подземные воды

Рассматриваемая территория в связи с разнообразным геолого-структурным строением характеризуется весьма сложными гидрогеологическими условиями. Сложность эта заключается в многообразии водоносных горизонтов, их частой взаимосвязи и в различии условий формирования и разгрузки подземных вод.

По условиям образования и залегания подземные воды на рассматриваемой площади относятся к двум гидродинамическим зонам. Верхняя зона характеризуется распространением безнапорных подземных вод со свободной поверхностью или слабо водонапорных. Сюда относятся подземные воды приуроченные к четвертичным песчаным и средне-верхнемиоценовым карбонатным отложениям. Нижняя гидродинамическая зона - высоконапорная. Она всюду перекрыта мощной мергельно-глинистой водоупорной толщей турон-нижнемиоценовых отложений. К этой зоне относится водоносный комплекс альб-сеноманских отложений

1.2 Социально-экономическое положение

Социально-экономическая сфера Мангистауской области

Мангистауская область – область на юго-западе Казахстана, ранее называлась Мангышлакской. Образована 20 марта 1973 года из южной части Гурьевской области. В 1988 году область упразднена, восстановлена в 1990 году под именем Мангистауской.

Административный центр – город Актау.

Мангистауская область расположена к востоку от Каспийского моря на плато Мангышлак (Мангистау), граничит на северо-востоке с Атырауской и Актюбинской областями, на юге – с Туркменией и на востоке – с Узбекистаном.

Мангистауская область – промышленный регион здесь добывают 25 % нефти Казахстана, почти 20 млн тонн нефти. Здесь проходит нефтепровод Актау – Жетыбай – Узень.

В Мангистауской области находятся «морские ворота» Казахстана – город Актау.

Мангистауская область – уникальный производственный комплекс, единственный в Казахстане, автономно обеспечиваемый всеми видами энергии и воды, производимых на Мангышлакском атомном энергетическом комбинате (подразделение «Казатомпром»).

В области зарегистрировано 559 промышленных предприятий, из них крупных и средних – 70.

- Характеристика современного состояния воздушной среды

В современной концепции охраны окружающей среды особое место занимает состояние воздушного бассейна. Любое антропогенное влияние может привести к недопустимым уровням загрязнения компонентов природной среды, снижению биоразнообразия фауны и флоры, деградации почвенно-растительного покрова, изменению мест обитания животного мира, исчезновению и сокращению популяций, а главное – угрозе здоровью населения. Основными принципами охраны атмосферного воздуха согласно «Экологический кодекс» являются:

- охрана жизни и здоровья человека, настоящего и будущих поколений;

- недопущения необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей среды.

Критериями качества состояния воздушного бассейна являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест, принятых в Казахстане. Исследуемый участок работ находится на значительном расстоянии от селитебных зон. Источники загрязнения, расположенные за пределами площади работ, никакого ощутимого влияния на эту территорию не оказывают.

В целом, природно-климатические условия территории способствуют быстрому очищению атмосферного воздуха от вредных примесей. В период проектируемых работ наиболее существенным загрязняющим фактором следует считать работу буровой установки, дизельных генераторов, печи подогрева нефти и факела.

Состояние атмосферного воздуха в районе проведения работ, влияющего на компоненты окружающей среды, определяется двумя факторами:

- климатическими особенностями территории, определяющими условия рассеивания загрязняющих компонентов;

- ингредиентным составом, объемами выбросов ЗВ и характеристика.

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным из информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды РГП Казгидромет за 2022 год, уровень загрязнения атмосферного воздуха города оценивался низкий, он определялся значениями СИ=1 и НП =0% (низкий уровень).

*Согласно РД если ИЗА, СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА. Средние концентрации не превышали предельно допустимой нормы.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с 2019 годом не изменился.

В целом по городу ссредние концентрации озона составили 2,2 ПДКс/с, содержание других ЗВ – не превышало ПДК. Максимально-разовая концентрация взвешенных частиц (пыль) составила 2,0 ПДКм.р., сероводорода - 3,5 ПДКм.р., остальные загрязняющие вещества не превышали ПДК.

Казахстанским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом произведено районирование территории Республики Казахстан, с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов, в зависимости от метеоусловий. В соответствии с ним территория Республики Казахстан поделена на пять зон.

Район проектируемых работ находится в зоне III со значением очень повышенного потенциала загрязнения атмосферы, т.е. климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются удовлетворительными.

Для района проведения работ характерно наличие частых ветров. Благодаря этому, а также достаточной удаленности исследуемой территории от промышленного района воздушная среда не подвержена техногенному загрязнению и обладает высоким потенциалом к самоочищению.

Рисунок 4 - Распределение значений потенциала загрязнения атмосферы для территории РК

4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Объект проектирования находится на действующем месторождении Арыстановское, в административном отношении- Мангистауского район Мангистауской области.

Ближайшими относительно крупными населенными пунктами являются поселки Сай-Утес и Бейнеу. В направлении северо-запад от района работ расположены объекты инфраструктуры и добычи месторождения Каракудык.

На юго-западе в 13 км находятся разд. № 6, на северо-востоке в 5-6 км разъезде № 5. На разъезде № 6 обустроен неохраняемый переезд через магистральный ж.д. путь, так же в районе разъезде № 6 расположена понижающая подстанция на 35 кВт и ведется строительство резервуарного парка с ж.д. тупиком «КаракудыкМунай». На разъезде № 5 находится законсервированный неохраняемый переезд через магистральный ж.д. путь

Существующая дорожная сеть. В регионе, на юге, примерно на расстоянии 5 км проходит направлением запад-восток магистральная железная дорога Актау – Атырау. Параллельно к железной дороге в 3 – 4 км проходит автодорога республиканского назначения Актау – Атырау. От автодороги Актау – Атырау через переезд на разъезде № 6 проходит промысловая автодорога, входящая в инфраструктуру месторождения «Каракудук».

На остальной части встречаются многочисленные полевые дороги. Движение автотранспорта возможно практически в любое время года со скоростью 15-20 км км/час только на песчаной территории в центральной (небольшой) и северо-восточной частях снимаемой территории. В остальных местах (ограниченных) возможно передвижение транспорта высокой проходимости только в сухое (апрель-октябрь) время года.

В настоящем рабочем проекте в рамках раширения предусматриваются следующие основные проектные решения:

1)	перевод 3 существующих добывающих скважин - № 65, 205, 307;

2) 	проектирование нагнетательных трубопроводов от ВРП до скважин № 65, 205, 307;

Проектная организация – ТОО «KJS Project & Consulting».

Вид строительства – новое строительство.

Общая продолжительность строительства объекта составляет 2 месяца.

- Технологические решения

Цель данного рабочего проекта – перевод существующих добывающих скважин № 65, 205, 307 в фонд ППД (поддержания пластвого давления).

При переводе скважин в фонд ППД предусматривается слеудующие правила:

- Переобвзяка устьевого оборудования, включая трубопровода и трубопроводной арматуры, рассчитанной  на давление не менее 30 МПа;

- Прокладка нагнетательных трубопроводов от сущестующей ВРП-1 (водораспределительный пункт) до скважины №65, от сущестующей ВРП-2 до скважины №205, от сущестующей ВРП-2 до скважины №307;

    - Перевод добывающих скважин в фонд ППД. Обвязка скважин

На существующих площадках № 65, 205, 307 входят следующие сооружения:

- Устьевое оборудование (скважина) – переобвязка, перевод в ППД;

- Технологическая обвязка устья скважины - проектируемая;

- Приустьевой приямок - существующий;

- Площадка под ремонтный агрегат – существующая;

- Якоря оттяжек – существующий;

- Ограждение устья скважины – существующее;

- Комплектная трансформаторная подстанция – существующая;

- Мачта освещения – существующая;

- Насыпная площадка – существующая.

Согласно требованиям Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, нефтяной и газовой отраслей промышленности, утвержденным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355, в проекте предусмотрены безопасные расстояния объектов обустройства нефтегазового месторождения, составляющие более 500 м, от следующих существующих зданий и сооружений: жилые здания общежития, вахтовые поселки, общественные здания, промышленные и сельскохозяйственные объекты.

Температура закачиваемой пластовой воды в скважину – 10-20 0С.

Объем закачиваемой пластовой воды в каждую скважину – 100-300м3/сут.

Давление нагнетания – до 30 МПа.

Трубопроводы обвязки скважины выполнены из стальных бесшовных горячедеформированных труб ∅89х12 по ГОСТ 8732-78. Трубопроводная арматура предусмотрена на давление 35 МПа.

Площадки и подъездные дороги к скважинам № 65, 205, 307 предусмотрены в раннее утвержденном проекте и в данном проекте не разрабатываются.

На скважинах №65, 205, 307 предусмотрены контрольно-измерительные приборы (термометры и манометры).

Устанавливаемый срок службы эксплуатации трубопроводов и трубопроводной арматуры – 15 лет.

Трубопроводы проектируются согласно требованиям СН 527-80 с уклоном 0.003.

На этапе ввода в эксплуатацию нагнетательных скважин возможна замена принятого оборудования и материалов на эквивалентное, при условии соблюдения технических параметров и характеристик.

    - Организация рельефа

Нагнетательные трубопроводы

Рабочим проектом предусмотрено следующих нагнетательных линий:

- нагнетательная линия от существующей от ВРП-1 до 65 диаметром 89х12мм;

- нагнетательная линия от существующей от ВРП-2 до 205 диаметром 89х12мм;

- нагнетательная линия от существующей от ВРП-2 до 307 диаметром 89х12мм;

Проектными решениями приняты нагнетательные линии из стальных труб ∅89х12 по ГОСТ 8732-78 в подземном исполнении. Рабочее давление составляет 30.0 МПа.

Глубина заложения не менее 1,5 м до верха трубы.

Согласно ВСН 51-3-85 нагнетательные линии скважин ППД отнесены к III категории, 1 группы и III класса.

После монтажа выкидные трубопроводы подлежат гидравлическому испытанию на прочность и герметичность согласно ВСН 005-88.

•	на прочность Рисп=1.5 Ррасч, продолжительность испытания 24 часа;

•	на герметичность Рисп=1,1 Ррасч, продолжительность испытания 12 часа.

Прокладка промысловых трубопроводов осуществляется согласно ВСН-51-3-85.

Выкидные линии от проектируемых скважин классифицируются согласно СН 527-80 как трубопроводы I категории, группа – Б (б).

В соответствии с требованиями ВСН 51-3-85 промысловые трубопроводы (нагнетательные линии) в зависимости от диаметра, рабочего давления и характера транспортируемой среды классифицируются:

- нагнетательные трубопроводы - III класс, 1 группа, III категория.

Работы по монтажу технологических трубопроводов должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, проектом производства работ, документацией предприятий-производителей и в соответствии с СП РК 3.05-103-2014. Монтаж трубопроводов производится преимущественно готовыми сборочными единицами и собираемыми из них блоками трубопроводов с максимальной механизацией монтажных работ. Сварные стыки трубопроводов должны находиться на расстоянии не менее 200 мм от опор. Трубопроводы проектируются с уклоном 0.003, обеспечивающим, как правило, полное опорожнение в сторону оборудования. Для обеспечения проектного уклона трубопровода там, где это необходимо, предусматривается установка под опоры металлических подкладок, привариваемых к закладным частям или стальным конструкциям.

Участки трубопроводов в местах пересечений с существующими подземными коммуникациями и автодорогами в пределах 25 метров по обе стороны пересечения относятся ко II категории.

Глубина прокладки подземной линейной части выкидных линий принята не менее -1,5м от поверхности земли до верхней образующей трубопровода.

Антикоррозионное покрытие подземных трубопроводов – "усиленное" - грунтовкой марки ГТ-754ИН (с расходом не менее 0,1кг/м2) и лентой типа ПВХ-БК в 2 слоя (толщина не менее 0,8мм) и обертка типа ПЭКОМ (толщина не менее 1,2мм). Ленты наматываются на трубу внахлест, при этом технология обеспечивает уверенное противодействие коррозии.

После монтажа выкидные трубопроводы подлежат гидравлическому испытанию на прочность и герметичность согласно ВСН 005-88.

•	на прочность Рисп=1.5 Ррасч, продолжительность испытания 24 часа;

•	на герметичность Рисп=1,1 Ррасч, продолжительность испытания 12 часа.

Пересечения между трубопроводами и другими инженерными сетями (водопровод, канализация, кабели и др.) должны проектироваться в соответствии с требованиями ВСН 51-3-85. На переходах трубопроводов через автомобильные дороги предусмотрены защитные футляры.

По трассе трубопроводов предусмотрена установка опознавательных знаков на расстоянии не более 1 километра друг от друга, на углах поворота в горизонтальной плоскости и при пересечении автомобильных дорог и подземных коммуникаций.

Надземные трубопроводы возле устьев скважин теплоизолируются. Теплоизоляция - маты минераловатные прошивные по ГОСТ 21880-2011. Толщина 60мм.

Технологические трубопроводы

Технологические трубопроводы выполнены из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 (марка стали 20) в надземном (на опорах не менее 700 мм до низа трубы) исполнении.

Технологические трубопроводы на площадке добывающей скважины согласно СН 527-80 классифицируются:

- водопроводы - группа А(а), I категории;

Испытательное давление на прочность равно Рисп.=1,25Рраб.

Величина испытательного давления на герметичность соответствует рабочему давлению.

Объем контроля сварных стыков трубопроводов неразрушающими методами, от общего числа соединений, но не менее одного стыка, по СП РК 3.05-103-2014 должен составлять:

I категории – 20%.

Контроль стыков стальных трубопроводов проводят радиографическим методом по ГОСТ 7512 -82.

После выполнения контроля сварных соединений и получения удовлетворительных результатов, трубопроводы подвергаются внутренней очистке инертным газом или сжатым воздухом. Продувка трубопроводов производится под давлением, равным рабочему, но не более 4 МПа (40 кгс/см2). Продувка трубопроводов, работающих под избыточным давлением до 0,1 МПа (1 кгс/см2), производится под давлением не более 0,1 МПа (1 кгс/см2). Продолжительность продувки составляет не менее 10 мин./с.

5.   ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

- Характеристика климатических условий, необходимых для оценки воздействий намечаемой деятельности

Согласно отчета по производственному экологическому контролю за 1 квартал 2023 года, мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществлялся специалистами испытательной лабораторий.

Мониторинг эмиссий ЗВ в атмосферный воздух:

- наблюдения за состоянием эмиссий ЗВ атмосферного воздуха;

- инструментальные замеры выбросов ЗВ в атмосферный воздух;

- изучение степени влияния производственной деятельности на атмосферный воздух.

Результаты измерения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ по точкам отбора проб согласно Отчета по производственному экологическому контролю за 3 квартал  2024 года, показал что, концентрации диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы и взвешенных веществ на границе СЗЗ месторождения были ниже предела.

Оценка качества атмосферного воздуха проводилась в соответствии с «Гигиеническими нормативами к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 28.02.2015 №168.

Санитарно-гигиеническая оценка уровня загрязнения воздуха в 3-м квартале 2024 года показала, что в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны месторождения, максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимых концентраций (ПДКм.р.) ни по одному из определяемых ингредиентов.

- Характеристика современного состояния воздушной среды

Критериями качества состояния воздушного бассейна являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест, принятых в Казахстане. Исследуемый участок работ находится на значительном расстоянии от селитебных зон. Источники загрязнения, расположенные за пределами площади работ, никакого ощутимого влияния на эту территорию не оказывают.

В целом, природно-климатические условия территории способствуют быстрому очищению атмосферного воздуха от вредных примесей. В период проектируемых работ наиболее существенным загрязняющим фактором следует считать работу дизельных генераторов, печи подогрева нефти и факела.

Состояние атмосферного воздуха в районе проведения работ, влияющего на компоненты окружающей среды, определяется двумя факторами:

- климатическими особенностями территории, определяющими условия рассеивания загрязняющих компонентов;

- ингредиентным составом, объемами выбросов ЗВ и характеристика.

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным из информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды РГП Казгидромет за 2022 год, уровень загрязнения атмосферного воздуха города оценивался низкий, он определялся значениями СИ=1 и НП =0% (низкий уровень).

*Согласно РД если ИЗА, СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА. Средние концентрации не превышали предельно допустимой нормы.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с 2019 годом не изменился.

В целом по городу ссредние концентрации озона составили 2,2 ПДКс/с, содержание других ЗВ – не превышало ПДК. Максимально-разовая концентрация взвешенных частиц (пыль) составила 2,0 ПДКм.р., сероводорода - 3,5 ПДКм.р., остальные загрязняющие вещества не превышали ПДК.

Казахстанским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом произведено районирование территории Республики Казахстан, с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов, в зависимости от метеоусловий. В соответствии с ним территория Республики Казахстан поделена на пять зон.

Район проектируемых работ находится в зоне III со значением очень повышенного потенциала загрязнения атмосферы, т.е. климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются удовлетворительными.

Для района проведения работ характерно наличие частых ветров. Благодаря этому, а также достаточной удаленности исследуемой территории от промышленного района воздушная среда не подвержена техногенному загрязнению и обладает высоким потенциалом к самоочищению.

- Метеорологические особенности, определяющие особо неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние на рассеивание примесей в атмосферу оказывает режим ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим.

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере, особенно слабые. Однако в это время значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются, если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может образоваться "потолок", который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у земли резко возрастает.

Осадки очищают воздух от примесей. После длительных и интенсивных осадков высокие концентрации примесей наблюдаются очень редко. Засушливость климата в изучаемом районе не способствует очищению атмосферы.

Солнечная радиация обуславливает фотохимические реакции в атмосфере и формирование различных вторичных продуктов, обладающих часто более токсичными свойствами, чем вещества, поступающие от источников выбросов.

Совокупность климатических условий: режим ветра, застой воздуха, туман, инверсии и т.д., определяет способность атмосферы рассеивать продукты выбросов и формировать некоторый уровень ее загрязнения. Для оценки климатических условий рассеивания примесей на территории СНГ используется показатель - потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), по которому выделяется пять зон. Изучаемый нами район относится к III зоне с повышенным ПЗА.

Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице.

Таблица 1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 25.0 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -25.0 |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 7.0 |
| СВ | 11.0 |
| В | 25.0 |
| ЮВ | 11.0 |
| Ю | 7.0 |
| ЮЗ | 11.0 |
| З | 10.0 |
| СЗ | 10.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5.0 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 12.0 |

Таким образом, природно-климатические условия контрактной площади характеризуются резко континентальным климатом с жарким сухим продолжительным летом и холодной малоснежной зимой. Засушливость – одна из отличительных черт климата данного района. Наличие большого дефицита влажности при высоких температурах воздуха создает условия для значительного испарения. На всей территории данного района дуют сильные ветры, преимущественно северо-восточного направления, которые зимой сдувают снег с поверхности возвышенных частей рельефа и летом поднимают пыльные бури.

- Источники выбросов вредных веществ в атмосферу от запроектированного оборудования.

В соответствии проектными  решениями источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является следующее:

- выбросы пыли неорганической при строительных работах;

- выбросы вредных веществ  при работе дизельных двигателей агрегатов, компрессоров, ДЭС;

- выбросы выхлопных газов при работе  автотранспорта;

- выбросы ЗВ при сварочных работах.

- выбросы ЗВ при покрасочных работах.

В данном разделе рассмотрено воздействие на атмосферный воздух от проектируемого объекта. Источники выделения вредных веществ в атмосферу на данной площадке предусматриваются в период проведения строительных работ.

В соответствии с утвержденной технологической схемой источниками вредных выбросов в атмосферу является следующее технологическое оборудование:

1. Выбросы при строительных работах проектируемого объекта.

Продолжительность строительства объектов согласно проектных решений составит 5,0 месяцев. В период строительства количество персонала предположительно составит – 22 человека.

Основными прямыми и косвенными техногенными факторами воздействий на этапе строительства будут работы связанные со строительством объектов, передвижение техники и т.д.

Этап строительных работ.

Всего на период проведения строительных работ ориентировочно выявлено 16 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых:

- Организованных  источников - 4 ед;

- Неорганизованных источников - 12 ед.

На этапе строительства источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: для организованных источников с 1001, для неорганизованных   начиная 7001.

а) Организованные источники при строительных  работах:

- Источник № 1001 - Котел битумный;

- Источник № 1002 - Дизельный компрессор;;

- Источник № 1003 - Дизельный сварочный агрегат ;

- Источник № 1004 - Дизель-электростанция.

б) Неорганизованные  выбросы  при строительных  работах:

- Источник № 7101 – Планировка участка;

- Источник № 7102 – Рытье траншей;

- Источник № 7103 – Обратная засыпка траншей;

- Источник № 7104 – Транспортировка грунта;

- Источник № 7105 –Разработка щебня, грунта и песка;

- Источник № 7106 – Формирование подъездных путей;

- Источник № 7107 – Битумные работы;

- Источник № 7108 - Сварочные работы;

- Источник № 7109 – Покрасочные работы;

- Источник № 7110 – Работы болгарки;

- Источник № 7111 – Работы перфоматора;

- Источник № 7112 – Автотранспорт на дизтопливе и бензине.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 5,21845 г/сек или 0,40788 т/период.

Выброс от автотранспорта составляет 0,98776 г/сек или 0,21463 т/период. Выбросы от автотранспорта не нормируются.

В атмосферу будут выбрасываться вещества 21-го наименования.

Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выброс которых в атмосферу вероятен при СМР от стационарных и передвижных источников, представлен в таблице.

Таблица 2 - Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух на период СМР

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс оп-ти | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  | 0,04 |  | 3 | 0,03177 | 0,00532 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001456 | 0,00022 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) |  | 0,0015 |  | 1 | 0,000167 | 0,00005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,184217 | 0,04505 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,02721 | 0,00732 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,01529 | 0,00382 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,02455 | 0,005728 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,176383 | 0,04093 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,00025 | 0,000023 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,0017 | 0,00028 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 0,26208 | 0,03475 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00000025 | 0,000000075 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00316 | 0,00076 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0,01854 | 0,0213 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 0,078 | 0,02171 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 2,62775 | 0,027104 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 1,609127 | 0,148262 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,1 | 0,0432 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  | 0,04 |  | 0,0568 | 0,00205 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 5,218450 | 0,407877 |
| передвижные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,04356 | 0,02864 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00708 | 0,00169 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,02979 | 0,01705 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,03956 | 0,02201 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,72222 | 0,11192 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 8,09E-07 | 3,53E-07 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1,2 |  | 0,08889 | 0,00032 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (10) | 1 |  |  | 4 | 0,05667 | 0,03300 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,98776 | 0,21463 |
|  |  |  |  |  |  | 6,20621 | 0,62250 |

2. Выбросы при эксплуатации проектируемого объекта

Этап эксплуатации объекта.

При подробном рассмотрении при эксплуатации проектируемых объектов загрязнении атмосферы не выявлено. Источников загрязнения атмосферы не выявлено.

- Обоснование данных о выбросах вредных  веществ

Для количественной и качественной оценки выбросов загрязняющих веществ по каждому источнику проведены их расчеты. Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу производились на основании:

- технических характеристик примененного оборудования;

- материального баланса технологического процесса.

Расчет выбросов загрязняющих веществ проводился  в соответствии  со следующими утвержденными в Республике Казахстан нормативно методическими  документами:

Параметры выбросов загрязняющих веществ приняты в соответствии с данными рабочего проекта и занесены в таблицы. Карта-схема расположения источников выбросов ВВ при строительстве  объектов обустройства на месторождении представлена на рисунке 3.

Таблица 3 - Параметры выбросов загрязняющих веществ на период строительства

| Пр-во | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наимено- вание источника выброса вредных веществ | Номер источ-ника выб-росов на карте-схеме | Высота источ-ника выб-росов, м | Диа- метр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаимено- вание газо- очистных уст-к, тип и меропр-я по сокр-ю выбросов | Вещест- во, по которому произ- водится газо- очистка | Коэф- фи- циент обесп-ти газо- очисткой, % | Средне-экспл. степень очистки/ максим. степень очистки, % | Код ЗВ | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца лин. источника |  | 2-го конца лин. источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Кол-во, шт. |  |  |  |  |  | Ско- рость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 001 | Котел битумный | 1 | 4 | труба | 1001 | 4 | 0,15 | 18,45 | 0,326 | 180 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0011 | 5,599 | 0,00004 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0002 | 1,018 | 0,00001 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0005 | 2,545 | 0,00002 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00134 | 6,821 | 0,000048 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0062 | 31,558 | 0,00022 | 2026 |
| 001 | Дизельный компрессор | 1 | 62 | труба | 1002 | 4 | 0,15 | 18,45 | 0,326 | 450 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01831 | 148,746 | 0,00657 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0003 | 2,437 | 0,00107 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00156 | 12,673 | 0,00057 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00244 | 19,822 | 0,00086 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,016 | 129,98 | 0,00573 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,89E-08 | 0,0002 | 1,00E-08 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00033 | 2,681 | 0,00011 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,008 | 64,99 | 0,00286 | 2026 |
| 001 | Дизельный САГ | 1 | 30 | труба | 1003 | 4 | 0,15 | 4,24 | 0,075 | 450 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01831 | 646,551 | 0,00318 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00298 | 105,228 | 0,00052 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00156 | 55,086 | 0,0003 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00244 | 86,16 | 0,00042 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,016 | 564,982 | 0,00277 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,89E-08 | 0,001 | 5,00E-09 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00033 | 11,653 | 0,00006 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,008 | 282,491 | 0,0014 | 2026 |
| 001 | Дизельная электростанция | 1 | 66 | труба | 1004 | 4 | 0,15 | 4,24 | 0,075 | 450 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,13733 | 4849,308 | 0,03365 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,02232 | 788,149 | 0,00547 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,01167 | 412,084 | 0,00293 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,01833 | 647,257 | 0,0044 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,12 | 4237,363 | 0,02934 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000022 | 0,009 | 6,00E-08 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0025 | 88,278 | 0,00059 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,06 | 2118,681 | 0,01467 | 2026 |
| 001 | Планировка участка | 1 | 1 | неорг.выброс | 7101 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,37874 |  | 0,08587 | 2026 |
| 001 | Рытье траншей | 1 | 1 | неорг. выброс | 7102 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,19093 |  | 0,02062 | 2026 |
| 001 | Обратная засыпка траншей | 1 | 1,1 | неорг.выброс | 7103 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,16363 |  | 0,02062 | 2026 |
| 001 | Транспортировка грунта | 1 | 220 | неорг.выброс | 7104 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,00302 |  | 0,01196 | 2026 |
| 001 | Разработка щебня, грунта и песка | 1 | 32 | неорг.выброс | 7105 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,28452 |  | 0,00205 | 2026 |
| 001 | Формирование площадок скважин | 1 | 4 | неорг. выброс | 7106 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,58782 |  | 0,0071 | 2026 |
| 001 | Битумные работы | 1 | 100 | неорг. выброс | 7107 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,002 |  | 0,00278 | 2026 |
| 001 | Сварочные и газосвар. работы | 1 | 78 | неорг. выброс | 7108 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0,03177 |  | 0,00532 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,001456 |  | 0,00022 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0,000167 |  | 0,00005 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,009167 |  | 0,00161 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00141 |  | 0,00025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,018183 |  | 0,00287 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,00025 |  | 0,000023 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0017 |  | 0,00028 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,000467 |  | 0,000042 | 2026 |
| 001 | Покрасочные работы | 1 | 117 | неорг. выброс | 7109 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,26208 |  | 0,03475 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,01854 |  | 0,0213 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 2,34375 |  | 0,01688 | 2026 |
| 001 | Отрезные работы | 1 | 100 | неорг. выброс | 7110 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,284 |  | 0,010224 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0568 |  | 0,00205 | 2026 |
| 001 | Работа перфоратора | 1 | 100 | неорг. выброс | 7111 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,1 |  | 0,0432 | 2026 |
| 001 | Автотранспортные работы | 1 | 100 | неорг. выброс | 7112 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |

- Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

В соответствии с нормами проектирования, в Казахстане для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование.

Расчет содержания вредных  веществ в атмосферном воздухе  проводится  в соответствии с требованиями «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63.

Загрязнение  приземного  слоя  воздуха, создаваемого  выбросами  промышленных объектов, зависит  от  объемов  и  условий  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу, природно-климатических  условий  и  особенностей  циркуляции  атмосферы.

На период строительства расчет производился в виду кратковременности работ (1 месяц) превышений не выявлено.

- Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Для месторождения Арыстановское установлен размер санитарно-защитной зоны 1000 м. Согласно вышеуказанному проекту и Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, размер СЗЗ для месторождения Арыстановское должны быть не менее 1000 м, как для объекта 1 класса опасности. По Ст.40 п.1 Экологического Кодекса РК предприятие ТОО «КЕН-САРЫ» относится к I категории согласно классификации производственных объектов.

При проведении запланированных работ превышение нормативных критериев качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны объектов «Строительство площадок и подъездных дорог скважин N N311,331,431,441,443,601,602,604,605,606 месторождения Арыстановское» и ближайшей жилой зоны наблюдаться не будут, ввиду значительной удаленности и локального характера воздействия указанных источников выбросов. Все подготовительные и основные строительные работы производятся в пределах ограниченной площадки на территории месторождения, что позволяет при соблюдении предусмотренным проектом природоохранных мероприятий свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду. Рассматриваемый объект, находится в пределах установленной границы СЗЗ для объектов месторождения ТОО «КЕН-САРЫ».

На период строительства размер СЗЗ не устанавливается.

Строительство осуществляется в пределах установленной границы СЗЗ для объектов месторождения.

- Предложение  по  установлению  предельно допустимых выбросов (ПДВ).

Анализ проведенных  расчетов выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу от источников показал, что выбросы не создают опасных  концентраций  вредных веществ на границе СЗЗ, следовательно, их  можно принять  в качестве ПДВ.

Нормативы ПДВ для отдельных источников (г/сек, т/год) предлагается принять в объеме таблицы «Параметры выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу».

Таблица 4 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства.

| Производство цех, участок | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение |  | на 2026 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 7108 | 0,03177 | 0,00532 | 0,03177 | 0,00532 | 0,03177 | 0,00532 | 2025 |
| Итого |  | 0,03177 | 0,00532 | 0,03177 | 0,00532 | 0,03177 | 0,00532 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,03177 | 0,00532 | 0,03177 | 0,00532 | 0,03177 | 0,00532 |  |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 7108 | 0,001456 | 0,00022 | 0,001456 | 0,00022 | 0,001456 | 0,00022 | 2025 |
| Итого |  | 0,001456 | 0,00022 | 0,001456 | 0,00022 | 0,001456 | 0,00022 |  |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,001456 | 0,00022 | 0,001456 | 0,00022 | 0,001456 | 0,00022 |  |
| (0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 7108 | 0,000167 | 0,00005 | 0,000167 | 0,00005 | 0,000167 | 0,00005 | 2025 |
| Итого |  | 0,000167 | 0,00005 | 0,000167 | 0,00005 | 0,000167 | 0,00005 |  |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,000167 | 0,00005 | 0,000167 | 0,00005 | 0,000167 | 0,00005 |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 1001 | 0,0011 | 0,00004 | 0,0011 | 0,00004 | 0,0011 | 0,00004 | 2025 |
|  | 1002 | 0,01831 | 0,00657 | 0,01831 | 0,00657 | 0,01831 | 0,00657 | 2025 |
|  | 1003 | 0,01831 | 0,00318 | 0,01831 | 0,00318 | 0,01831 | 0,00318 | 2025 |
|  | 1004 | 0,13733 | 0,03365 | 0,13733 | 0,03365 | 0,13733 | 0,03365 | 2025 |
| Итого |  | 0,17505 | 0,04344 | 0,17505 | 0,04344 | 0,17505 | 0,04344 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7108 | 0,009167 | 0,00161 | 0,009167 | 0,00161 | 0,009167 | 0,00161 | 2025 |
| Итого |  | 0,009167 | 0,00161 | 0,009167 | 0,00161 | 0,009167 | 0,00161 |  |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,184217 | 0,04505 | 0,184217 | 0,04505 | 0,184217 | 0,04505 |  |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 1001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | 2025 |
|  | 1002 | 0,0003 | 0,00107 | 0,0003 | 0,00107 | 0,0003 | 0,00107 | 2025 |
|  | 1003 | 0,00298 | 0,00052 | 0,00298 | 0,00052 | 0,00298 | 0,00052 | 2025 |
|  | 1004 | 0,02232 | 0,00547 | 0,02232 | 0,00547 | 0,02232 | 0,00547 | 2025 |
| Итого |  | 0,0258 | 0,00707 | 0,0258 | 0,00707 | 0,0258 | 0,00707 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7108 | 0,00141 | 0,00025 | 0,00141 | 0,00025 | 0,00141 | 0,00025 | 2025 |
| Итого |  | 0,00141 | 0,00025 | 0,00141 | 0,00025 | 0,00141 | 0,00025 |  |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,02721 | 0,00732 | 0,02721 | 0,00732 | 0,02721 | 0,00732 |  |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 1001 | 0,0005 | 0,00002 | 0,0005 | 0,00002 | 0,0005 | 0,00002 | 2025 |
|  | 1002 | 0,00156 | 0,00057 | 0,00156 | 0,00057 | 0,00156 | 0,00057 | 2025 |
|  | 1003 | 0,00156 | 0,0003 | 0,00156 | 0,0003 | 0,00156 | 0,0003 | 2025 |
|  | 1004 | 0,01167 | 0,00293 | 0,01167 | 0,00293 | 0,01167 | 0,00293 | 2025 |
| Итого |  | 0,01529 | 0,00382 | 0,01529 | 0,00382 | 0,01529 | 0,00382 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,01529 | 0,00382 | 0,01529 | 0,00382 | 0,01529 | 0,00382 |  |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 1001 | 0,00134 | 0,000048 | 0,00134 | 0,000048 | 0,00134 | 0,000048 | 2025 |
|  | 1002 | 0,00244 | 0,00086 | 0,00244 | 0,00086 | 0,00244 | 0,00086 | 2025 |
|  | 1003 | 0,00244 | 0,00042 | 0,00244 | 0,00042 | 0,00244 | 0,00042 | 2025 |
|  | 1004 | 0,01833 | 0,0044 | 0,01833 | 0,0044 | 0,01833 | 0,0044 | 2025 |
| Итого |  | 0,02455 | 0,005728 | 0,02455 | 0,005728 | 0,02455 | 0,005728 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,02455 | 0,005728 | 0,02455 | 0,005728 | 0,02455 | 0,005728 |  |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 1001 | 0,0062 | 0,00022 | 0,0062 | 0,00022 | 0,0062 | 0,00022 | 2025 |
|  | 1002 | 0,016 | 0,00573 | 0,016 | 0,00573 | 0,016 | 0,00573 | 2025 |
|  | 1003 | 0,016 | 0,00277 | 0,016 | 0,00277 | 0,016 | 0,00277 | 2025 |
|  | 1004 | 0,12 | 0,02934 | 0,12 | 0,02934 | 0,12 | 0,02934 | 2025 |
| Итого |  | 0,1582 | 0,03806 | 0,1582 | 0,03806 | 0,1582 | 0,03806 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7108 | 0,018183 | 0,00287 | 0,018183 | 0,00287 | 0,018183 | 0,00287 | 2025 |
| Итого |  | 0,018183 | 0,00287 | 0,018183 | 0,00287 | 0,018183 | 0,00287 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,176383 | 0,04093 | 0,176383 | 0,04093 | 0,176383 | 0,04093 |  |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 7108 | 0,00025 | 0,000023 | 0,00025 | 0,000023 | 0,00025 | 0,000023 | 2025 |
| Итого |  | 0,00025 | 0,000023 | 0,00025 | 0,000023 | 0,00025 | 0,000023 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,00025 | 0,000023 | 0,00025 | 0,000023 | 0,00025 | 0,000023 |  |
| (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 7108 | 0,0017 | 0,00028 | 0,0017 | 0,00028 | 0,0017 | 0,00028 | 2025 |
| Итого |  | 0,0017 | 0,00028 | 0,0017 | 0,00028 | 0,0017 | 0,00028 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,0017 | 0,00028 | 0,0017 | 0,00028 | 0,0017 | 0,00028 |  |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 7109 | 0,26208 | 0,03475 | 0,26208 | 0,03475 | 0,26208 | 0,03475 | 2025 |
| Итого |  | 0,26208 | 0,03475 | 0,26208 | 0,03475 | 0,26208 | 0,03475 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,26208 | 0,03475 | 0,26208 | 0,03475 | 0,26208 | 0,03475 |  |
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 1002 | 0,0000000289 | 0,00000001 | 0,00000003 | 0,00000001 | 0,00000003 | 0,00000001 | 2025 |
|  | 1003 | 0,0000000289 | 0,000000005 | 0,00000003 | 0,000000005 | 0,00000003 | 0,000000005 | 2025 |
|  | 1004 | 0,00000022 | 0,00000006 | 0,00000025 | 0,00000006 | 0,00000025 | 0,00000006 | 2025 |
| Итого |  | 0,000000278 | 0,000000075 | 0,00000031 | 0,000000075 | 0,00000031 | 0,000000075 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,00000031 | 0,000000075 | 0,00000031 | 0,000000075 | 0,00000031 | 0,000000075 |  |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 1002 | 0,00033 | 0,00011 | 0,00033 | 0,00011 | 0,00033 | 0,00011 | 2025 |
|  | 1003 | 0,00033 | 0,00006 | 0,00033 | 0,00006 | 0,00033 | 0,00006 | 2025 |
|  | 1004 | 0,0025 | 0,00059 | 0,0025 | 0,00059 | 0,0025 | 0,00059 | 2025 |
| Итого |  | 0,00316 | 0,00076 | 0,00316 | 0,00076 | 0,00316 | 0,00076 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,00316 | 0,00076 | 0,00316 | 0,00076 | 0,00316 | 0,00076 |  |
| (2752) Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 7109 | 0,01854 | 0,0213 | 0,01854 | 0,0213 | 0,01854 | 0,0213 | 2025 |
| Итого |  | 0,01854 | 0,0213 | 0,01854 | 0,0213 | 0,01854 | 0,0213 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,01854 | 0,0213 | 0,01854 | 0,0213 | 0,01854 | 0,0213 |  |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 1002 | 0,008 | 0,00286 | 0,008 | 0,00286 | 0,008 | 0,00286 | 2025 |
|  | 1003 | 0,008 | 0,0014 | 0,008 | 0,0014 | 0,008 | 0,0014 | 2025 |
|  | 1004 | 0,06 | 0,01467 | 0,06 | 0,01467 | 0,06 | 0,01467 | 2025 |
| Итого |  | 0,0760 | 0,0189 | 0,0760 | 0,0189 | 0,0760 | 0,0189 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7107 | 0,002 | 0,00278 | 0,002 | 0,00278 | 0,002 | 0,00278 | 2025 |
| Итого |  | 0,002 | 0,00278 | 0,002 | 0,00278 | 0,002 | 0,00278 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,0780 | 0,0217 | 0,0780 | 0,0217 | 0,0780 | 0,0217 |  |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 7109 | 2,34375 | 0,01688 | 2,34375 | 0,01688 | 2,34375 | 0,01688 | 2025 |
|  | 7110 | 0,284 | 0,010224 | 0,284 | 0,010224 | 0,284 | 0,010224 | 2025 |
| Итого |  | 2,62775 | 0,027104 | 2,62775 | 0,027104 | 2,62775 | 0,027104 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 2,62775 | 0,027104 | 2,62775 | 0,027104 | 2,62775 | 0,027104 |  |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 7101 | 0,37874 | 0,08587 | 0,37874 | 0,08587 | 0,37874 | 0,08587 | 2025 |
|  | 7102 | 0,19093 | 0,02062 | 0,19093 | 0,02062 | 0,19093 | 0,02062 | 2025 |
|  | 7103 | 0,16363 | 0,02062 | 0,16363 | 0,02062 | 0,16363 | 0,02062 | 2025 |
|  | 7104 | 0,00302 | 0,01196 | 0,00302 | 0,01196 | 0,00302 | 0,01196 | 2025 |
|  | 7105 | 0,28452 | 0,00205 | 0,28452 | 0,00205 | 0,28452 | 0,00205 | 2025 |
|  | 7106 | 0,58782 | 0,0071 | 0,58782 | 0,0071 | 0,58782 | 0,0071 | 2025 |
|  | 7108 | 0,000467 | 0,000042 | 0,000467 | 0,000042 | 0,000467 | 0,000042 | 2025 |
| Итого |  | 1,609127 | 0,148262 | 1,609127 | 0,148262 | 1,609127 | 0,148262 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 1,609127 | 0,148262 | 1,609127 | 0,148262 | 1,609127 | 0,148262 |  |
| (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 7111 | 0,1 | 0,0432 | 0,1 | 0,0432 | 0,1 | 0,0432 | 2025 |
| Итого |  | 0,1 | 0,0432 | 0,1 | 0,0432 | 0,1 | 0,0432 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,1 | 0,0432 | 0,1 | 0,0432 | 0,1 | 0,0432 |  |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 7110 | 0,0568 | 0,00205 | 0,0568 | 0,00205 | 0,0568 | 0,00205 | 2025 |
| Итого |  | 0,0568 | 0,00205 | 0,0568 | 0,00205 | 0,0568 | 0,00205 | 2025 |
| Всего по загрязняющему веществу |  | 0,0568 | 0,00205 | 0,0568 | 0,00205 | 0,0568 | 0,00205 |  |
| Всего по предприятию: |  | 5,21845 | 0,407877 | 5,21845 | 0,407877 | 5,21845 | 0,407877 | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  | 0,47805 | 0,11781 | 0,47805 | 0,11781 | 0,47805 | 0,11781 | 2025 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | 4,7404 | 0,290069 | 4,7404 | 0,290069 | 4,7404 | 0,290069 | 2025 |

- Организация контроля за выбросами ВХВ.

В соответствии со статьями 182, 186 Экологического Кодекса РК от от 02.01,2021г. №400-Vl, природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Контроль за соблюдением установленных величин ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 и РНД 211.3.01.06-97.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется подрядной организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ проводится на специально оборудованных точках контроля на источниках выбросов и контрольных точках.

Контроль на источниках выбросов может проводиться двумя методами:

- Расчетным методом (с использованием действующих в РК методик по расчету выбросов);

- Прямыми замерами концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на источниках выбросов и на границе санитарно-защитной зоны.

В соответствии с «Инструкцией по организации системы контроля...», в число обязательно контролируемых веществ должны быть включены оксиды серы, азота и углерода. Источники первой категории, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, подлежат систематическому контролю не реже 1 раза в квартал. Остальные источники могут контролироваться эпизодически.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов составляется экологическими службами предприятия.

Ввиду кратковременности периода строительных работ, контроль за соблюдением нормативов ПДВ необходимо проводить один раз за период строительства.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов представлен в таблицах.

В процессе мониторинга воздействия проводятся наблюдения за фактическим состоянием загрязнения атмосферного воздуха в установленных точках на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятия.

Таблица 5 - План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов в период строительства

| N ист- | Производство, | Контролируемое | Периоди | Норматив |  | Кем | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ка, | цех, участок. | вещество | чность | выбросов ПДВ |  | осуществ- | проведения |
| N контр. | /Координаты |  | контроля |  |  | ляется | контроля |
| точки | контрольной |  |  |  |  | контроль |  |
|  | точки |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1001 | Котел битумный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/цикл | 0,0011 | 27,398 | служба ООС | расчетный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,0002 | 4,981 |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,0004 | 9,963 |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,0013 | 32,379 |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,0062 | 154,423 |  |  |
| 1002 | Дизельный компрессор | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/цикл | 0,01831 | 1310,576 | служба ООС | расчетный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,00298 | 213,3 |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,00156 | 111,66 |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,00244 | 174,648 |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,016 | 1145,233 |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000033 | 0,002 |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00033 | 23,62 |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,008 | 572,617 |  |  |
| 1003 | Дизельный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/цикл | 0,01831 | 646,551 | служба ООС | расчетный |
|  | сварочный | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,00298 | 105,228 |  |  |
|  | агрегат | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,00156 | 55,086 |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,00244 | 86,16 |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,016 | 564,982 |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000033 | 0,001 |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,00033 | 11,653 |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,008 | 282,491 |  |  |
| 1004 | Дизельная | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/цикл | 0,13733 | 1010,273 | служба ООС | расчетный |
|  | электростанция | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,02232 | 164,198 |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,01167 | 85,851 |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,01833 | 134,845 |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,12 | 882,784 |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,00000025 | 0,002 |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,0025 | 18,391 |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,06 | 441,392 |  |  |
| 7101 | Планировка участка | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/цикл | 1,00585 | 0 | служба ООС | расчетный |
| 7102 | Формирование площадок (приямок, площадки под агрегаты) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/цикл | 0,09153 | 0 | служба ООС | расчетный |
| 7103 | Пересыпка привозного грунта | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/цикл | 0,035 | 0 | служба ООС | расчетный |
| 7104 | Транспортировка грунта | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/цикл | 0,00302 | 0 | служба ООС | расчетный |
| 7105 | Разработка щебня, песка и грунта (для фундамента) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/цикл | 0,53484 | 0 | служба ООС | расчетный |
| 7106 | Формирование полотна подъездных путей | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/цикл | 0,88165 | 0 | служба ООС | расчетный |
| 7107 | Битумные работы | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/цикл | 0,02 | 0 | служба ООС | расчетный |
| 7108 | Сварочные работы | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 1 раз/цикл | 0,03177 | 0 | служба ООС | расчетный |
|  |  | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  | 0,001456 | 0 |  |  |
|  |  | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) |  | 0,000167 | 0 |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,009167 | 0 |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,001408 | 0 |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,018183 | 0 |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,00025 | 0 |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0,0017 | 0 |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,000467 | 0 |  |  |
| 7109 | Покрасочные работы | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/цикл | 0,26208 | 0 | служба ООС | расчетный |
|  |  | Уайт-спирит (1294*) |  | 0,01854 | 0 |  |  |
|  |  | Взвешенные частицы (116) |  | 2,34375 | 0 |  |  |
| 7110 | Работа болгарки | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/цикл | 0,284 | 0 | служба ООС | расчетный |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,0568 | 0 |  |  |
| 7111 | Работа перфоратора | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1 раз/цикл | 0,1 | 0 | служба ООС | расчетный |
| 7112 | Автотранспорт на | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0 | 0 |  |  |
|  | дизтопливе и бензине | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/цикл | 0 | 0 | служба ООС | расчетный |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/цикл | 0 | 0 | служба ООС | расчетный |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Керосин (654*) |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0 | 0 |  |  |

- Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу

Сокращение объемов выбросов и, следовательно, снижение приземных концентраций обеспечивается комплексом технологических, специальных и планировочных  мероприятий.

С целью охраны окружающей среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

Основными мероприятиями по уменьшению загрязняющих выбросов в атмосферу являются:

На период строительства:

- организация движения транспорта;

- укрытие тентами кузова автосамосвалов при перевозке сыпучих материалов;

- техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками выходящего на линию автотранспорта;

- тщательная технологическая регламентация проведения работ;

- внедрение современных методов внутреннего подавления выбросов от дизельных двигателей спецавтотранспорта (малотоксичный рабочий процесс, регулирование топливоподачи, подача воды в цилиндры), что позволит снизить содержание оксидов азота в отходящих газах на 75%;

- правильный выбор вида топлива, типа двигателя и режима его работы и нагрузки.

При строительстве проектируемых сооружений специализированных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не предусмотрено.

- Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий.

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в районе расположения объекта, т.е. концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями при проектируемых работах могут быть:

­	штиль;

­	пыльные бури;

­	штормовой ветер;

­	высокая относительная влажность (выше 70%);

­	температурная инверсия.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Казгидромета о возможном опасном росте в воздухе концентраций примесей вредных химических веществ из-за формирования неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Исходя из специфики работ, в период НМУ предусмотрены три режима работы:

Первый – носит организационно-технический характер и не приводит к снижению производительности.

Второй – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 20–40 % за счет сокращения производительности производства:

­	усиление контроля за всеми технологическими процессами;

­	ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанных схем маршрутов;

­	проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

­	сокращение объемов погрузочно-разгрузочных работ.

Третий – предусматривает сокращение выбросов вредных веществ на 50 % и более:

­	ограничение на 50 % работ, связанных с перемещением грунта на площадке, остановка работы автотранспорта и механизмов;

­	прекращение погрузочно-разгрузочных работ;

­	ограничение строительных работ вплоть до полной остановки;

­	запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки сыпучего сырья, являющихся источниками загрязнения;

­	запрещение выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями.

- Внедрение малоотходных и безотходных технологий. Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу

Планируемые работы не связаны с большим объемом выбросов, в связи с чем внедрение новых технологий не предусматриается.

Сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций обеспечивается комплексом планировочных и технологических мероприятий. Планировочные мероприятия, влияющие на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы, предусматривают благоприятное расположение предприятия по отношению к селитебной  территории.

К мероприятиям по уменьшению выбросов в атмосферу относятся:

- Контроль за точным соблюдением технологии производств работ;

- Рассредоточение во времени работ механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

- Проведение мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и применение необходимых мер при наличии увеличивающихся концентраций загрязняющих веществ.

- организация движения транспорта;

- исправное техническое состояние используемой строительной техники и транспорта;

- разработка технологического регламента на период НМУ;

- обучение персонала реагированию на аварийные ситуации;

- соблюдение норм и правил противопожарной безопасности;

- сокращение сроков хранения пылящих инертных материалов, хранения в строго отведенных местах и укрытие их пленкой;

- разгрузка инертных материалов рано утром, когда влажность воздуха повышается;

- хранение производственных отходов в строго определенных местах;

- запрещение стихийного сжигания отходов;

- использование современного оборудования с минимальными выбросами в атмосферу;

- автоматизация технологических процессов обеспечивающая стабильность работы всего оборудования с контролем и аварийной сигнализацией при нарушении заданного режима, что позволит обслуживающему персоналу предотвратить возникновение аварийных ситуаций;

- обеспечение прочности и герметичности оборудования;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования;

К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов предприятия на окружающую среду, относится благоустройство территории.

Эти меры в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и контроля позволят обеспечить минимальное воздействие на атмосферный воздух в районе проведения работ.

Специализированные мероприятия по снижению выбросов на период строительства и эксплуатации в проекте не предусмотрены.

- Оценка воздействия на атмосферный воздух

Проанализировав полученные результаты и используя шкалу масштабов воздействия, можно сделать вывод, что воздействие ликвидации последствий  деятельности недропользования будет следующим:

В целом воздействие работ в период строительно-монтажных работах на состояние атмосферного воздуха, может быть оценено, как:

- пространственный масштаб воздействия – локальный;

- временной масштаб воздействия – кратковременный;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная.

На период эксплуатации объектов загрязнение атмосферы не выявлено.

Таким образом, интегральная оценка составляет 4 балла, категория значимости воздействия на атмосферный воздух разработки присваивается низкой значимости  (1-8). последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность.

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Поверхностные воды. На исследуемой территории постоянные водотоки и водоемы отсутствуют. Имеются только небольшие овраги и промоины временных водотоков.

Подземные воды. Проведение проектируемых работ окажет определенное воздействие на компоненты окружающей среды, в том числе на подземные воды.

Основная цель настоящего раздела – оценка воздействия проектируемых работ в процессе ликвидации деятельности недропользования на подземные воды.

- Характеристика источников воздействия на подземные воды

Источниками воздействия на подземные воды, являются, прежде всего, сами  скважины.

Загрязнение грунтовых и подземных вод может происходить в результате утечек жидких нефтепродуктов.

Углеводороды, просачивающиеся в подземные воды, вступают в физико-химическое, геохимическое и биогенное взаимодействие с системой порода-почва-вода-воздух. Следствием этого является изменение химического состава и качества воды.

Проведение  проектируемых работ включает следующие операции, которые могут оказать негативное влияние на состояние подземных вод:

- утечки горюче-смазочных веществ, случайные проливы буровых растворов;

- смыв загрязнений с территории площадки ливневыми водами.

- Водопотребление и водоотведение

Существующее положение. Водопотребление

Участок работ характеризуется отсутствием сетей водопровода. Питьевая вода привозная (для котельной и хозбытовых нужд – Артезианская скважина, для питьевых целей – Кызылорда), техническая вода водозаборная скважина. Строительные бригады и обслуживающий персонал будут проживать в передвижных вагончиках. Вагончики оборудованы душевой, умывальником, туалетом.

Существующее положение. Водоотведение

Хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся в результате жизнедеятельности рабочего персонала, собираются в специальный септик, выполненный в гидроизоляционном исполнении, для предотвращения проникновения его содержимого в почву. По мере накопления содержимое септика вывозится ассенизационной машиной на близлежайшие очистные сооружения для принятия вод на м/р Арыстановское.

Производственные сточные воды формируются под влиянием хозяйственной деятельности предприятия при выполнении производственных операций, в процессе эксплуатации техники и оборудования, а также стоки, образующиеся после мытья и ремонта оборудования и трубопроводов, собираются в металлическую емкость. По мере накопления содержимое емкости вывозится согласно договору.

На месторождении Арыстановское  сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не осуществляется.

Водопотребление на период строительства и эксплуатации

Источником водоснабжения на время строительства для  данного объекта  является привозная, пресная вода, которая используется для хозяйственно-бытовых нужд.

Для питьевых целей используется привозная вода в пластмассовых бутылках 1.5 -5л.

Бытовое обслуживание работников питьевой водой, душевыми, питанием, проживание, занятых на строительных работах, будет осуществляться в вахтовом поселке.

Теплоснабжение участка площадки не предусмотрено, так как проведение работ будет осуществляться только в теплое время года.

Прием пищи будет осуществляться в столовой вахтового поселка.

Исходя из выше сказанного, в той части, что проживание исполнителей работ из-за кратковременности работ на участке работ не предусмотрено (нет  душевой, столовой, туалетов), то и водоотведение не предусматривается.

На время работы на участке предусмотрено установить биотуалет.

Для расчета потребности в воде использованы следующие нормы водопотребления, принятые согласно СН РК 4,01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»:

- норма расхода воды на питьевые нужды – 2 л/сут.;

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды принята из расчета 25 л/сут на одного работающего.

Продолжительность строительства объектов согласно проектных решений составит 2,0 месяца.

В период строительства количество персонала предположительно составит – 26 человек.

Водопотребление для технических нужд

В процессе строительства проектируемых объектов будет использоваться техническая вода для увлажнения грунта (для пылеподавления) и гидроиспытаний  также для противопожарного запаса воды.

Источником воды является водовод волжской воды, проходящий по территории месторождения.

Количество технической воды для пылеподавления представлено в таблице

Таблица 6 - Количество воды для пылеподавления

| Наименование | Площадь застройки, кв.м | Норма водопотребления, л/кв.м | Количество воды для пылеподавления, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь участка в условных границах | 1500 | 6,0 | 9,0 |

Расходы воды приведены в таблице.

Таблица 7 - Расчет расхода воды на период СМР

| Потребители | Ед, изм | Кол-во | Норма водопотреб-ления, л/сут | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | м3/период |
| Питьевые нужды | чел, | 26 | 2,0 | 0,052 | 3,224 |
| Хоз- бытовые нужды | чел | 26 | 25,0 | 0,65 | 40,3 |
| Вода на пожаротушение |  |  |  | 50 | 50 |
| Пылеподавление |  | 7,2 | 1,2 |  | 9,0 |
| Всего: | - | - | - | 50,54 | 102,524 |
| Непредвиденные расходы | - |  | - | 5,05 | 5,1 |
| в размере 5% |  |  |  |  |  |
| Итого: | - | - | - | 55,594 | 107,650 |

В процессе проведения строительства на территории строительной площадки устанавливаются биотуалеты. По мере накопления стоки специальным автотранспортом отправляются на утилизацию по договору со специализрованной организацией.

- Мероприятия по охране и рациональному использованию подземных вод

При соблюдении технологии строительства и эксплуатации запроектированных сооружений  влияние на поверхностные и подземные воды оказываться не будет.

Проектными решениями сброс каких-либо сточных вод на рельеф или в поверхностные водные источники не предусматривается.

Основными мероприятиями по охране и рациональному использованию водных ресурсов являются:

- производственные процессы исключают в рабочем режиме какие-либо стоки на рельеф с технологических площадок, которые могут быть загрязнены нефтепродуктами и другими химическими веществами;

- контроль за качеством и составом питьевой и технической воды;

- предусмотрен контроль за техническим состоянием автотранспорта с целью недопущения утечек ГСМ и отработанных масел на подстилающую поверхность и смыва их дождевыми потоками.

- исключение сбросов всех видов стоков в открытые водоемы или поверхность земли;

- защита коммуникаций от коррозии.

При соблюдении технологического режима эксплуатации сооружений, просачивание загрязненных вод практически исключено, т.е. отрицательное воздействие на подземные воды и водопроницаемые отложения сарматского яруса исключаются.

- Оценка воздействия на подземные воды

При соблюдении технологии строительства и эксплуатации сооружений, выполнения запроектированных мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов, влияние на подземные воды оказываться не будет.

При строительстве проектируемых объектов воздействие на поверхностные и подземные воды будет незначительным. Последствия будут носить ограниченный и локальный характер и не приведут к необратимым изменениям в природной среде.

Уровень воздействия на окружающую среду при эксплуатации проектируемых объектов можно оценить как допустимый.

В целом воздействие работ в период строительно-монтажных работах на состояние подземных вод, может быть оценено, как:

- пространственный масштаб воздействия – локальный;

- временной масштаб воздействия – кратковременный;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная.

С учетом всех предусмотренных технических решений и специальных мероприятий воздействие проектируемой деятельности не окажет значительного влияния на поверхностные и подземные воды.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

7.1. Основные факторы, влияющие на почвенно-растительный покров при строительстве объекта

Проблема сохранения почвенного покрова при строительстве имеет особое значение, так как почвы обладают крайне низкой естественной буферностью по отношению к антропогенному воздействию и низкой самоочищающей способностью.

Для эффективной охраны почв от возможного загрязнения и нарушения должны выполняться комплекс мероприятий, направленные на предупреждение, снижение или исключение различных видов воздействия на подстилающую поверхность, а также решения, обеспечивающие инженерно-экологическую безопасность в районе работ.

Наиболее важными требованиями являются минимизация природопользования и снижение объемов отходов. Согласно этой концепции, при проведении строительства будут отведены минимально возможные площади земель, использовано ограниченное количество воды и других природных ресурсов, уменьшен объем отходов в окружающую среду.

Проведение проектных работ вызовет нарушение почвенно-растительного покрова в связи с работой автомобильного транспорта и спецтехники. В целом, весь участок проектируемых работ будет подвержен определенному механическому воздействию.

7.2 Мероприятия по охране почвенного покрова

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе строительных работ необходимо осуществление следующих мероприятий:

- систематизировать движение наземных видов транспорта;

- движение наземных видов транспорта осуществлять только по имеющимся и отведенным дорогам;

- производить захоронение отходов только на специально оборудованных полигонах.

Запроектированный производственный процесс сбора и учета нефти практически является безотходным.

В период строительства сбор отходов (строительный мусор) производится в специализированные контейнеры, по предварительной договоренности вывозится, на полигоны складирования промышленных отходов.

Природоохранные мероприятия включают следующие положения:

- пропаганда охраны животного мира;

- ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

- маркировка и ограждение опасных участков;

- создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

- разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта;

- ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности движения в ночное время;

- запрет неорганизованных проездов по территории предприятия.

Техническая рекультивация включает:

- очистку территории от строительного мусора и других промышленных отходов;

- вертикальную планировку нарушенных территорий (срезка образованных бугров, засыпка ям и др.).

Проведение биологической рекультивации проектом не предусматривается.

7.3 Управление отходами

Реализация любой деятельности неизбежно будет сопровождаться образованием, накоплением, удалением и утилизацией твердых и жидких промышленных отходов производства и потребления. Отходы, которые будут образовываться в ходе строительства объектов:

- Промышленные отходы. Образуются при выполнении производственных операций, эксплуатации автотранспортных средств, строительной техники и оборудования.

- Коммунальные отходы. Образуются при жизнедеятельности обслуживающего персонала, задействованного при производстве работ.

Согласно Классификатору отходов (утвержденный Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314) каждому виду отходов присваивается специальный классификационный код. Кодировка отходов учитывает область образования, способ складирования (захоронения), способ утилизации или регенерации, потенциально опасные составные элементы, вид опасности, отрасль экономики, на объектах которой образуются отходы.

В соответствии с п. 4 ст. 338 ЭК РК виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований настоящего Кодекса.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Номенклатура, уровень опасности, перечень видов опасных составляющих отходов, кодов и характеристик опасных отходов, и т.д. определяется согласно Экологическому кодексу по Классификатору отходов, утверждаемый уполномоченным органом по охране окружающей среды.

На этапе строительства объекта предполагается образование производственных и твёрдых бытовых отходов.

Основные виды производственных отходов, образующиеся в результате проведения строительных работ – промасленная ветошь, ТБО (смешанные коммунальные отходы), огарки сварочных электродов, использованная тара ЛКМ, металлолом, строительные отходы, отработанные масла.

Основные виды производственных отходов, образующиеся в результате эксплуатации месторождения – промасленная ветошь, ТБО (смешанные коммунальные отходы), огарки сварочных электродов, металлолом, отработанные масла, нефтешлам, использованные СИЗ.

- Металлолом - инертные отходы, остающиеся при строительстве, техническом обслуживании и демонтаже оборудования (металлические стружки, обрезки труб, арматуры и т.д.). По мере образования металлолом складируется на специально отведенной площадке. По мере накопления вывозятся подрядной организацией на договорной основе.

- Отходы тары ЛКМ образуются в процессе покрасочных работ. Отходы тары складируются в контейнеры и вывозятся на захоронение на договорной основе.

- Огарки сварочных электродов образуются в процессе проведения сварочных работ. Токсичные компоненты – цветные металлы. Огарки складируются в контейнеры и по мере накопления вывозятся подрядной организацией на договорной основе.

- Строительные отходы – отходы образующиеся в процессе производства строительных работ. Собираются в контейнеры и вывозятся на договорной основе.

- Твердо-бытовые отходы образуются при обеспечении жизнедеятельности обслуживающего персонала и включают в себя отходы столовой, бытовой мусор, канцелярский и упаковочный мусор, ветошь и т.д. Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности обслуживающего персонала, собираются в металлические контейнеры для ТБО и передаются на утилизацию в стороннюю организацию на договорной основе.

7.4 Расчет норм образования отходов при строительстве

Отходы ЛКМ (пустая тара от ЛКМ).

Количество использованной тары ЛКМ определяется по формуле:

N = ΣMi*n + ΣMki* αi,

где: N - количество тары, т/год;

Mi – масса i-го вида тары, тонн/год;

n – число видов тары;

Mki – масса краски в i-той таре;

αi  - содержание остатков краски в в i-той таре в долях от Mki (0,02).

N = 0,0015 * 21 + 0,28 * 0,02 = 0,0371 т

Тара из – под ЛКМ собирается в специальные контейнеры и в дальнейшем вывозится  на полигон для сжигания  на специальных  установках  типа ADV-200, «Форсаж-2М», «Факел-1М».

Промасленная ветошь. Образуется в процессе обслуживания спецтехники и автотранспорта

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mo + M + W, т/год, где:

где Мо – поступающее количество ветоши, 0,03 т;

М – норматив содержания в ветоши масел, М=0,12*Мо;

W – нормативное содержание в ветоши влаги, W=0,15*Мо,

М = 0,12*0,30 = 0,036 т,

W = 0,15*0,30 = 0,045 т,

N= 0,03+0,036 +0,045 = 0,111 т.

Промасленная ветошь собирается в специальные контейнеры и в дальнейшем вывозится  на полигон для сжигания  на специальных  установках  типа ADV-200, «Форсаж-2М», «Факел-1М».

Огарки сварочных электродов - расчет образования огарков сварочных электродов выполнен в соответствии с приложением 16 к приказу № 100 от 18. 04. 2008 г. «Методика разработки проектов нормативов размещения отходов производства и потребления».

Расчет образования  огарков сварочных электродов  производится по формуле:

N = М х Q, т/год, где:

N – количество огарков сварочных электродов;

где:    N – количество огарков электродов, т/цикл;

Мост – расход электродов – 0,161 т/цикл

N = Мост *Q = 0,015* 0,161 = 0,00242 т/цикл.

Огарки сварочных электродов собираются в контейнера и вывозятся в специализированное предприятие на прессование пакетировочным прессом Y81-250 и дальнейшего захоронения.

Металлолом – (инертные отходы, остающиеся при строительстве – металлическая стружка, куски металла, арматура и т.д.)- твердые, не пожароопасные, в кол-ве 2,0 тонн. В основном образуется в процессе демонтажа и резки металлопроката. Состав (%): железо — 95-98, оксид железа — 2-1, углерод — до 3. Отделяется от других отходов и хранится на территории предприятия в специально отведенном месте не более 6 месяцев. Металлолом собирается на специальной площадке и вывозится для вторичного использования в специализированные организации.

Строительные отходы (остатки бетона, опалубки). Образуются в процессе проведения работ по бетонированию площадок. В состав отхода могут входить, например, остатки цемента - 10%, песок - 30%, бой керамической плитки - 5%, штукатурка - 55%.

Строительные отходы собираются в специальных контейнерах, хранятся на территории предприятия не более 6 месяцев и вывозится по договору для дельнейшей переработки методом дробления на щековой и вертикальной комбинированной дробилке и повторного использования.

Ориентировочное количество данного вида отходов составит – 2,0 тонны.

Коммунальные отходы. Образуются в процессе производственной деятельности работающего персонала.

Количество образования коммунальных отходов определяется по формуле:

Q3 = Р * М * Ртбо, где:

где: Р - норма накопления отходов на 1 чел в год, 0,3 м3/чел;

М - численность работающего персонала, чел;

ρ – плотность отходов, 0,25 т/м3.

Q3 = 0.3 * 20 * 0,25 = 1,5т/год.

С учетом времени строительства объем образования отходов будет (2,0 мес.) – 0,25 т/период.

ТБО собирается в контейнерах и вывозится по договору на сжигание.

Количество отходов, образующиеся при строительстве, принято ориентировочно и будет корректироваться заказчиком по фактическому образованию.

Использованная тара из-под битумной мастики

Расчет произведен согласно НД: Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100-п

Масса отработанных бочек: N=m*n,

где:

m – вес одной пустой бочки, т.

n – количество пустых бочек, шт.

Расчет массы использованной тары приведен в таблице.

Таблица - Расчет массы использованной тары

| Наименование сырья | Материал емкостей | Количество, штук | Средний вес 1-й бочки, кг | Масса, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бочки металлические | Металл | 10 | 18 | 0,18 |

7.5 Расчет норм образования отходов при эксплуатации

На период эксплуатации проектируемых объектов отходов производства и потребления будут включены в разработанную Программу управления отходов ПУО на рассматриваемый период.

7.6 Лимиты размещения отходов

В целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются для объектов I и II категорий лимиты накопления и лимиты захоронения отходов (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»).

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Видовая и количественная характеристика отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации, проектируемых сооружений, представлена в таблице ниже.

Таблица 8 - Качественная характеристика отходов, образующихся в процессе строительства

| Наименование отхода | Количество отхода, т/год | Характеристика отхода | Состав отхода | Периодичность вывоза | Код отхода | Места временного накопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4,58052 |  |  |  |  |  |
| в том числе отходов производства | 4,3 |  |  |  |  |  |
| отходов потребления | 0,25 |  |  |  |  |  |
| опасные отходы | 0,3281 |  |  |  |  |  |
| Ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) | 0,111 | При обтирании загрязненных маслами или дизтопливом частей различного оборудования, спецтехники, или автотранспорта | 1) Целлюлоза /Wi=1000000/ - 644900мг/кг (64.49%) 2)Циклогексан (12%), 3) Бензол (3.33%) 4) Метилбензол (3.335%) 5) Пропилбензол- (3.335%) 6) Железо металлическое - (0.4%), 7) Цинк (0.05%) 8) Марганец (0.06%), 9) Вода (13%) | не более 6 месяцев | 15 02 02* | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода |
| Отходы от красок и лаков (тара) | 0,0371 | Жестяные банки с остатками ЛКМ | Уайт-спирит-3%, Лакокрасочные материалы-4%, Сталь углеродистая-93% | не более 6 месяцев | 08 01 11* | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода |
| Использованная тара из-под битумной мастики | 0,18 | Жестяные банки с остатками мастики | Битум-4%, Сталь углеродистая-96% | не более 6 месяцев | 15 01 10* | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода |
| неопасные отходы | 4,25242 |  |  |  |  |  |
| Отходы сварки (Огарки) | 0,00242 | В результате проведения сварочных работ, которые производятся на специально оборудованных сварочных постах | 1) Железо металлическое (95%), | не более 6 месяцев | 12 01 13 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода |
| Металлолом | 2,0 | Отходы образуется в результате износа машин, оборудования, отдельных металлических конструкций и деталей, от износа инструмента, инвентаря и др. технологического оборудования | Железо и его соединения-99% Марганец и его соединения-1% | не более 6 месяцев | 16 01 17 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода |
| Строительные отходы | 2,0 | Образуются при строительстве объектов, демонтаже, ремонтных работах | Железо металлическое; Керамика; Бетон; Известняк; Кирпич; Песок, земля ; Цемент ; Силикаты | не более 6 месяцев | 17 09 04 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода |
| Смешанные коммунальные отходы | 0,25 | В процессе жизнедеятельности человека | 1)Полиэтен (Полиэтилен) -5.2% 2) Целлюлоза – 3.4% 3)Кремний - 1.6% 4) Железо металлическое -1.85% 6) Кальций – 2.3% 7) Пищевые отходы - 62.5% 8) Вода -5.1% 9) Стекло -10.45% | Ежедневно | 20 03 01 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода |

Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Нормативы размещения отходов, установленные при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта представлены в таблицах ниже.

Таблица 9 – Лимиты накопления отходов, установленные при строительстве

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на сущ. положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/цикл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего |  | 4,58052 |
| в т. ч. отходов производства |  | 4,33052 |
| отходов потребления |  | 0,250 |
| Опасные отходы |  |  |
| Тара от ЛКМ |  | 0,0371 |
| Использованная тара из-под битумной мастики |  | 0,18 |
| Промасленная ветошь |  | 0,111 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,00242 |
| Строительные отходы |  | 2,00 |
| Металлолом |  | 2,00 |
| Твердо-бытовые отходы |  | 0,250 |

Порядок сбора, сортировки, хранения, удалении, нейтрализации, реализации и транспортировки на этапе эксплуатации производится в соответствии с требованиями по обращению с отходами по классам опасности.

Для каждого вида опасного отхода на предприятии разработан Паспорт опасных отходов. Паспортизация проводится в соответствии с действующими на момент паспортизации нормативными документами для всех видов отходов, образующихся на предприятии.

Сбор отходов производится раздельно, в соответствии с видом отходов, способами утилизации, реализации и хранением. Отходы предприятия временно хранятся в стандартных контейнерах, специальных емкостях, либо специально отведенных помещениях и площадках в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и маркировкой.

Специальные контейнеры имеют надписи (маркировки), в которых отображена информация по наименованию, уровню и классу опасности отхода, а также объему контейнера.

7.7. Программа управления отходами на предприятии

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами.

Проведение политики управления отходами позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов.

Согласно ряду законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике, все отходы производства и потребления образующиеся в производственной деятельности по мере накопления должны собираться, храниться, обезвреживаться, сдаваться для утилизации, транспортироваться в соответствии с договорами, сторонним организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности в места утилизации или захоронения.

Существующая на предприятии схема управления отходами  на предприятии должна включать в себя следующие этапы технологического цикла отходов согласно требованиям ЭК РК:

Владельцы отходов - Статья 318. 1. Под владельцем отходов понимается образователь отходов или любое лицо, в чьем законном владении находятся отходы. 2. Образователем отходов признается любое лицо, в процессе осуществления деятельности которого образуются отходы (первичный образователь отходов), или любое лицо, осуществляющее обработку, смешивание или иные операции, приводящие к изменению свойств таких отходов или их состава (вторичный образователь отходов).

Накопление отходов - статья 320. пункт 1. Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. 2. Места накопления отходов предназначены для: 1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

3. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

4. Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

Сбор отходов – статья 321. 1. Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление. Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. 2. Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 3. Требования к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору, определяются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и с учетом технической, экономической и экологической целесообразности. 5. Запрещается смешивание отходов, подвергнутых раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами.

Транспортировка отходов - статья 321. 1. Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.

Восстановление отходов - Статья 323. Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики. К операциям по восстановлению отходов относятся: 1) подготовка отходов к повторному использованию;2) переработка отходов; 3) утилизация отходов.

Удаление отходов - Статья 325. 1. Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию). 2. Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия. 3. Уничтожение отходов - способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами - Статья 326. 1. К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов. 2. Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.3. Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению. Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Паспорт опасных отходов - Статья 343. 1. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы. 2. Паспорт опасных отходов должен включать следующие обязательные разделы:

1) наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов;

2) реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения;

3) место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы;

4) происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции);

5) перечень опасных свойств отходов;

6) химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов;

7) рекомендуемые способы управления отходами;

8) необходимые меры предосторожности при управлении отходами;

9) требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ;

10) меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ;

11) дополнительную информацию (иную информацию, которую сообщает образователь отходов).

3. Форма паспорта опасных отходов утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, заполняется отдельно на каждый вид опасных отходов и представляется в порядке, определяемом статьей 384 ЭК, в течение трех месяцев с момента образования отходов.

Программа управления отходами - статья 335. 1. Операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами разрабатывается согласно Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 146 Об утверждении Правил разработки программы управления отходами.

7.8 Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Система управления отходами является основным информационным звоном в системе управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели:

• уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК;

• систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видовотходов в соответствии с действующими нормативными документами РК.

Концепция управления отходами базируется на, так называемом, понятии «3Rs» - reduce (сокращение), reuse (повторное использование) и recycling (переработка). Наиболее предпочтительным является, безусловно, полное предотвращениевыбросов или их сокращение, далее, вниз по иерархии, следуют повторноеиспользование, переработка, энергетическая утилизация отходов и уничтожение.

Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизацииили захоронения. Первым законодательным документом в области управленияотходами является Директива европейского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 года,в которой впервые были сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с отходами так называемая Иерархия управления отходами.

Безопасное обращение с отходами с учетом международною опыта основывается на следующихосновных принципах (ст 329 Экологического кодекса РК):

• предотвращение образования отходов (уменьшаяих количество и вредность, используя замкнутый цикл производства);

• утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ (повторное использование сырья);

• безопасное размещение отходов;

• приоритет утилизации нал их размещением; • исключение из хозяйственного оборота не утилизируемых отходов (опасных, токсичных,радиоактивных);

• размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения ущерба окружающей среде.

При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принциппредосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности иэкономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия наокружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.

Система управления предусматривает девять этапов технологического циклаотходов:

1 этап - появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационныхпроцессах, а также от объектов в период их ликвидации;

2 этап - сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться вустановленных местах на территории владельца или другой санкционированнойтерритории;

3 этап - идентификация отходов, которая может быть визуальной

4 этап - сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определеннымкритериям на качественно различающиеся составляющие;

5 этап- паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждаетсяфизическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельностикоторых образуются опасные отходы;

6 этап - упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методамии средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием,брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности исохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования,складирования, хранения в установленных местах;

7 этап - складирование и транспортирование отходов. Складирование должноосуществляться в установленных (санкционированных) местах, где отходысобираются в специальные контейнеры. Транспортировку отходов следуетпроизводить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможностьпотерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а такжеобеспечивающем удобства при перегрузке;

8 этап - хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть открытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или другихсанкционированных местах;

9 этап - утилизация отходов.

На первом подэтапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, ихсоставных частей и отходов от них путем разработки (разукрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления)органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного применения в народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновьобразующихся отходов.

Вторым подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующихполигонах или уничтожение.

На предприятии сложилась определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Принципиально это система обеспечивает охрану окружающей среды. Отходы, образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и постепенного накопления, сразу не вывозятся в места их утилизации, а собираются в пронумерованные контейнеры и хранятся на отведенных для этих целей площадок. Все образующиеся отходы на предприятии временно хранятся на площадках с последующей передачей специализированным организациям. Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. Договора на вывоз и дальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребления заключаются ежегодно.

Анализ отходов по участкам их образования, сбора и мест временного хранения, существующих способов утилизации приведены в таблицах ниже.

В систему управления отходами на предприятии также входит:

  - расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствии с появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования технологических процессов на предприятии

  - сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения отходов

  - вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения по разработанным и согласованным графикам.

  - оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых отходов

  - регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и базу данных на предприятии.

  - составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы

  - заключение договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов.

Инвентаризация отходов

Инвентаризация отходов на объектах предприятия проводится ежегодно, и представляется установленный перечень всех отходов, образующихся в подразделениях предприятия.

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации,

утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей.

Учет отходов

Ответственным по учету всех отходов производства и потребления и осуществлению взаимоотношений со специализированными организациями является ответственный по ООС на предприятии.

Каждое производственное подразделение назначает ответственного за обращение с отходами. Ответственный за обращение с отходами, на основании инвентаризации отходов, ведет первичный учет объемов образования, сдачи на регенерацию, утилизации, реализации, отправки на специализированные предприятия и размещения на полигонах отходов, образованных в результате производственной и хозяйственной деятельности производственного подразделения.

Инженер по ООС готовит сводный отчет и представляет в областной статистический орган отчет по опасным отходам, выполняет расчеты платежей за размещение отходов в ОС.

Сбор, сортировка и транспортировка отходов

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами, исходя из их уровня опасности («абсолютно» безопасные;

«абсолютно» опасные; «Зеркальные»)

На предприятии сбор отходов производится раздельно, в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровню опасности, видом отходов, методами реализации, хранения и размещения отходов. Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

Контейнеры должны быть маркированы и окрашены в определенные цвета.

По мере наполнения тары транспортировка отходов организуется силами подразделения в соответствующие места временного сбора и хранения на предприятии.

Отходы, не подлежащие размещению на полигонах или регенерации на предприятии, должны транспортироваться на специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания или захоронения.

Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственном подразделении.

Транспортировку всех видов отходов следует производить автотранспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Транспортирование опасных отходов на специализированные предприятия и их реализация осуществляются на договорной основе.

Утилизация и размещение отходов

Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, при которых воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышает установленных нормативов, а также предусматривается минимальный объем вновь образующихся отходов.

Утилизация отходов производства в подразделениях предприятия проводится в тех направлениях и объемах, которые соответствуют существующим производственным условиям.

Обезвреживание отходов

Обезвреживание отходов – обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения уровня опасности до допустимого значения.

Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с проливом электролита от аккумуляторных батарей в помещении, предназначенном для хранения, предусмотрено наличие необходимого количества извести, соды, воды для нейтрализации.

7.9 Производственный контроль при обращении с отходами

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.

Параметры образования отходов производства и потребления, их циркуляция и удаление будут контролироваться и регулироваться в ходе основных технологических процессов.

Обращение со всеми видами отходов, их захоронение будет осуществляться в соответствии с документом, регламентирующим процедуры по обращению с отходами. Выполнение положений данного документа по организации сбора и удаления отходов обеспечит:

- соответствие природоохранному законодательству и нормативным документам по обращению с отходами в РК;

- соответствие политике по контролю рисков для здоровья, техники безопасности и окружающей среды;

- предотвращения загрязнения окружающей среды.

7.10. Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

- обеспечение сбора, хранения и удаления отходов в соответствии с требованиями охраны окружающей среды:

- размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

- отходы высокой степени опасности изолируются; несовместимые отходы физически разделяются; опасные отходы не смешиваются;

- транспортировка отходов осуществляется с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели;

- составление паспортов отходов;

- проведение периодического аудита системы управления отходами;

- максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве;

- рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;

- закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

- принятие мер предосторожности и проведение ежедневных профилактических работ для исключения утечек и проливов жидкого сырья и топлива;

- повторное использование отходов производства, для достиже6ния снижения использования сырьевых материалов;

- заключение контрактов со специализированными компаниями на утилизацию отходов производства и потребления.

7.11 Охрана флоры и фауны

Растительный покров является одним из важнейших компонентов ландшафтов. Нарушение естественного растительного покрова сопровождается формированием антропогенных модификаций природных территориальных комплексов, что активно проявляется в районе рассматриваемой территории.

Растительный покров территории строительства объектов  месторождении  образован еркеково-полынными, крупняково-полынными группировками.

На основании вышеизложенного, величина негативного воздействия проекта на растительность оценивается как низкая, при этом область воздействия соответствует локальному масштабу, продолжительность воздействия – кратковременному.

    - Мероприятия по снижению негативного воздействия на растительный покров

С целью снижения негативного воздействия на растительный мир проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- подъездные пути между участками работ проводить с учетом существующих границ и т.п., с максимальным использованием имеющейся дорожной сети;

- применение техники и оборудования с отрегулированными двигателями, регламентирующими уровни шума и выбросов загрязняющих веществ в пределах установленных санитарно-гигиенических нормативов;

- своевременный сбор и удаление отходов;

- сведение к минимуму движения автотранспорта и техники по бездорожью;

- предупреждение возникновения и распространения пожаров;

- максимальное сохранение естественных ландшафтов.

Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное, и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных работ. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден.

Влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

В целом же, оценивая воздействие на растительный мир следует признать незначительным.

    - Мероприятия по снижению негативного воздействия на животный мир

Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе сводится к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму возможное воздействие.

Охране подлежат не только редкие, но и обычные, пока еще достаточно распространенные животные.

Процессы строительства характеризуются высокими темпами работ, минимальной численностью одновременно занятых строителей, минимизацией монтажных операций на площадках, высокой квалификацией персонала, минимальной площадью земель, отводимых во временное пользование для технологических и социальных нужд строителей на время работ, оптимизация транспортной схемы и др.

Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать:

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся;

- строгое соблюдение технологии;

- запрещение кормления и приманки диких животных;

- запрещение браконьерства и любых видов охоты;

- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом;

- ограждение всех технологических площадок, исключающее  случай-ное попадание на них животных;

- работы по восстановлению деградированных земель.

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на строительных площадках, необходимо:

- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;

- обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;

- снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.

Для сохранения среды обитания животных необходимо ограничить количество подъездных дорог.

Требуется учитывать, что территория месторождения является зоной стабильной природно-очаговой эпизоотии инфекционных заболеваний. Многие из обитающих здесь грызунов являются носителями опасных болезней (песчанки).

Следует предусмотреть мероприятия, ограничивающие контакты обслуживающего персонала с носителями переносчиков опасных заболеваний, обращая внимание на расположение особо крупных колоний этих животных.

Необходимо обратить особое внимание на снижение отрицательного воздействия на особо охраняемые виды животных, занесенных в Красную книгу РК. В частности пропагандировать среди обслуживающего персонала недопустимость отлова и уничтожения пресмыкающихся. Предотвратить фактор беспокойства для птиц в гнездовой период. Проводить разъяснительную работу о предотвращении разорения легкодоступных гнезд и необходимости охраны хищных птиц.

    - Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

Основным компонентом природной среды, страдающим от техногенных воздействий при строительстве запроектированного объекта, является ландшафт, его поверхностный почво-растительный покров и подстилающие грунты.

Сам процесс строительства  характеризуется:

- высокими темпами работ;

- минимальной площадью земель отводимой под строительство.

При этом ущерб подстилающей поверхности вызывается применением тяжёлых транспортно-технологических средств. Именно в период строительства наносится максимальный ущерб почвенно-растительному покрову, малым водотокам, распугивается населяющая фауна. На этой же начальной фазе происходит физико-химическое загрязнение почв, грунтов, поверхностных вод горюче- смазочными материалами, твердыми отходами строительства.

В целях защиты подстилающей поверхности от повреждения и загрязнения во время строительства особое внимание должно быть уделено следующим мероприятиям:

- Проезд и работа строительной техники и механизмов должны осуществляться в пределах рекультивируемой  зоны строительства;

- Запрещается слив ГСМ вне специально оборудованных для этих целей мест;

- По завершению строительства необходимо тщательно произвести рекультивацию нарушенных земель.

8. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Эпидемиологическая ситуация по группе острых кишечных инфекций (ОКИ) в основном определяется уровнем санитарной благоустроенности населенных мест. Заболеваемость ОКИ, связанная с водным фактором распространения инфекции, регистрируется, преимущественно, в летне-осенний период, что обусловлено большей степенью контакта населения с водой.

В изогеографическом отношении описываемая территория относится к Западно-Казахстанскому автономному очагу чумы - особо опасной инфекции по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Чума - природно-очаговое заболевание, приуроченное к определённым географическим зонам, где происходит расселение и размножение  её основных носителей и переносчиков. «Зона чумы» диких грызунов опоясывает весь земной шар по экватору в полосе между 500 С.Ш, и 400 Ю.Ш.

Хранителями возбудителя в природном очаге являются: большая песчанка, сурок, суслик, тушканчик, табарган, а всего более 235 видов и подвидов грызунов могут быть носителями чумы.

Кроме грызунов, в период эпизоотии, бактерии чумы выделяются от ежей, хорьков, корсаков, домашних кошек и верблюдов.

Острые эпизоотии чумы среди грызунов возникают при высокой плотности их расселения в природе и достаточной численности блох-переносчиков, а также при нарушении сложившегося стереотипа обитания, вызванного факторами беспокойства и разрушением мест обитания при перемещении грунта, движении транспорта и т. п.

Человек заражается, находясь в природных очагах, как правило, через укус блох.

В целях профилактики заражений чумой следует предусматривать:

- в связи с сезонностью регистрации чумы персонал, работающий на перемещении грунта, планировке, ремонтных работах, должен обеспечиваться защитной обувью (сапогами) и спецодеждой установленного типа;

- в инструкциях по ТБ следует внести раздел по противоэпидемической безопасности (нельзя прикасаться к павшим грызунам и хищникам, а также охотиться на грызунов в весенне-летний период и т. п.);

- инженерно-техническим работникам вменяется в обязанность контроль за соблюдением персоналом противоэпидемических требований.

9. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих санитарных правил «Санитарно - эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», и гигиенических нормативов «Санитарно - эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», и других республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

В настоящее время используются следующие единицы измерения радиоактивности:

- мкР/Час – микрорентген в час, мощность экспозиционной дозы (МЭД) рентгеновского или гамма-излучения, миллионная доля единицы радиоактивности – 1 Рентген в час; за 1 час облучения с МЭД равной 1000 мкР/Час человек получает дозу, равную 1000 мкР или 1 миллирентгену.

- мЗв  - милизиверт; эквивалентная доза поглощенного излучения, тысячная доля Зиверта. 1 Зиверт = 1 Джоуль на 1 кг биологической ткани и условно сопоставим с дозой, равной 100 Рентген в час.

- Бк – Беккерель; единица активности источника излучения, равная 1 распаду в секунду.

- Кюри – единица активности, равная 3,7*1010 распадов в секунду (эквивалентно активности 1 грамма радия, создающего на расстоянии 1 см мощность дозы 8400 Рентген в час.

Согласно гигиеническим нормативам, эффективная удельная активность природных образований, используемых в строительных материалах, а также отходов промышленных производств не должна превышать:

- для материалов, используемых  для строительства жилых и общественных зданий (1 класс) – 370 Бк/кг или 20 мкР/Час;

- для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений  (2 класс) – 740 Бк/кг или 40 мкР/Час;

- для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (3 класс) – 1350 Бк/кг или 80 мкР/Час;

- при эффективной удельной активности больше 1350 Бк/кг использование материалов в строительстве запрещено.

Проектом не предусматривается вскрытие радиоактивных пород, которое вызвало бы радиоактивное загрязнение окружающей среды.

Гамма-спектрометрический анализ материалов должен свидетельствовать, что активность определяемых элементов не превышает допустимых норм. Согласно ГОСТ 30108-94 «Материалы, изделия строительные. Определение удельной активности радионуклидов», допустимая норма для строительных материалов составляет для 232Th и 226R – 370Бк/кг.

Необходимо определить фоновые показатели ионизирующих излучений в лабораторных условиях отобранных проб почво-грунтов. По совокупности замеров уровня ионизирующего излучения результаты измерений не должны превышать естественного фона.

Проектируемый объем работ не требует проведения каких-либо защитных противорадиационных мероприятий.

Основываясь на результатах анализа современной радиационной обстановки, и учитывая, что при реализации проекта  не будут внедряться технологии и оборудование, нетипичные для существующего производства, можно ожидать, что при реализации проекта  не будут наблюдаться существенные изменения в радиационной обстановке.

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Мониторинг окружающей среды должен проводиться специализированной организацией, уполномоченной осуществлять подобную деятельность на объектах нефтедобычи Республики Казахстан.

Принцип мониторинга - проведение исследований на представительных участках и контрольных точках по стандартной номенклатуре, включающей исследования:

- атмосферного воздуха;

- почвы и грунтов;

- радиационной обстановки.

Анализ данных исследований позволит иметь исчерпывающую информацию для текущего и перспективного планирования мероприятий по снижению техногенного воздействия производственных факторов на окружающую среду.

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

11.1 Методика оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме

Проведение оценки воздействия на окружающую среду является сложной задачей, поскольку приходится рассматривать множество факторов из различных сфер исследования. Кроме того, не все характеристики можно точно проанализировать и придать им  количественную оценку. В этом случае прибегают к одному из методов экспертного оценивания.

Методика основана на балльной системе оценок. В таблице представлены количественные характеристики критериев оценки.

Пространственный параметр воздействия определяется на основе анализа проектных технологических решений, математического моделирования процессов распространения загрязнения в окружающей среде или на основе экспертных оценок.

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в пяти категориях.

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по пяти градациям. Градации интегральной оценки приведены в таблице.

Результаты комплексной оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме. Для каждого вида деятельности определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются ожидаемые последствия на ту или иную природную среду, и этим воздействиям дается интегральная оценка. В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по вертикали – перечень видов деятельности и соответствующие им источники и факторы воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (высокий, средний, низкий). Такая таблица дает наглядное представление о прогнозируемых воздействиях на компоненты окружающей среды.

Таблица 10 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий

| Масштаб воздействия (рейтинг относительно-го воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |
| Локальный (1) | Площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении до 100 м от линейного объекта |
| Ограниченный (2) | Площадь воздействия до 10 км2 для площадных объектов или на удалении 1 км от линейного объекта |
| Местный (3) | Площадь воздействия в пределах 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта |
| Региональный (4) | Площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или более 10 км от линейного объекта |
| Временной масштаб воздействия |  |
| Кратковременный (1) | Длительность воздействия до 6 месяцев |
| Средней продолжительности (2) | От 6 месяцев до 1 года |
| Продолжительный (3) | От 1 года до 3-х лет |
| Многолетний (4) | От 3-х лет и более |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |
| Незначительная (1) | Изменения среды не выходят за существующие пределы природной изменчивости |
| Слабая (2) | Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью самовосстанавливается |
| Умеренная (3) | Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов |
| Сильная (4) | Изменения среды приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху). |
| Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия) |  |
| Воздействие низкой значимости (1-8) | последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность |
| воздействие средней значимости (9-27) | может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости |
| воздействие высокой значимости (28-64) | имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов |

11.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух

Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве, будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, сварочных, покрасочных работах, также пыль, образуемая при и движении автотранспорта и при осуществлении земляных работ.

Выбросы при строительстве проектируемых объектов несут кратковременный характер.

Компрессор  работающий от ДВС  является организованным источником выбросов,  работа компрессора  носит краткосрочный  характер.

Строительная техника и транспорт, которые будут использованы при строительных работах, также сварочные, битумные и покрасочные работы являются источниками неорганизованных выбросов.

Основное загрязнение приходит на долю автотранспорта и спецтехники, работающей на дизтопливе.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 5,21845 г/сек или 0,40788 т/период.

Выброс от автотранспорта составляет 0,98776 г/сек или 0,21463 т/период.

На период эксплуатации проектируемых объектов загрязнение атмосферы не выявлено.

ВЫВОД: Строительство будет иметь кратковременный характер, что окажет незначительное воздействие на состояние атмосферного воздуха.

После окончания строительных работ воздействие прекратится, а показатель качества атмосферного воздуха не претерпит никаких изменений.

Воздействие на атмосферный воздух при строительстве оценивается в пространственном масштабе, как локальный, во временном масштабе кратковременный, по интенсивности воздействия, как незначительное. По интегральной оценке с суммарной значимостью воздействия в 1 балл. Масштаб воздействия низкий.

11.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Грунтовые воды на площадке строительства на глубине 8м не вскрыты.

Пресных вод в данном районе не обнаружено, поверхностные воды отсутствуют.

Организация рельефа на всех запроектированных скважинах выполняется посредством  выравнивания поверхности земли срезкой слоя грунта. Поверхности площадки придан двускатный профиль с уклоном от оси к краям 0,5-1%. Проезды и подъезды к подлежащим обустройству скважинам  не требуется.

ВЫВОД: Проектные решения обеспечивают комплексную защиту поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения. Все технологические решения по водоснабжению, канализации  и пожаротушению приняты и разработаны в соответствии с нормами, правилами и стандартами и соответствующими нормативными документами Республики Казахстан.

Воздействие на поверхностные и подземные воды при строительстве оценивается в пространственном масштабе, как локальный, во временном масштабе кратковременный, по интенсивности воздействия, как незначительное. По интегральной оценке с суммарной значимостью воздействия в 1 балл. Масштаб воздействия низкий.

11.4 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы

Основные проектируемые сооружения  размещены на существующем промысле, поэтому дополнительного отчуждения земель не требуется.

Проектные решения обеспечивают сосредоточение всего эксплуатационного оборудования на отдельных площадках, имеющих бордюрное ограждение или обвалование, что обеспечивает надежную защиту от разлива нефтепродуктов на рельеф, сводит к минимуму воздействие на окружающую среду.

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический.

Мероприятия по биологической рекультивации земель проектом не предусматриваются в силу низкого бонитета и засоленности грунтов.

По окончанию обустройства объекта производится только техническая рекультивация земли, то есть вертикальная планировка площадки строительства под одну плоскость и очистка их от строительного мусора и металлолома

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, складываются из организационно-технологических; проектно-конструкторских решений.

ВЫВОД:  По СНиП 1.02.01-85 разработку мероприятий по планировке и благоустройству промышленных площадок следует вести с учетом требований СНиП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий». На территории необходимо выполнить планировочные работы, ликвидировать ненужные выемки и насыпи, убрать строительный мусор и провести благоустройство земельного участка.

Воздействие на земельные ресурсы и почву при строительстве оценивается в пространственном масштабе, как локальный, во временном масштабе кратковременный, по интенсивности воздействия, как слабое. По интегральной оценке с суммарной значимостью воздействия в 2 балла. Масштаб воздействия низкий.

11.5. Оценка воздействия на недра

Геологическая среда, по сравнению с другими компонентами окружающей среды обладает некоторыми специфическими особенностями, определяющими специфику  оценки возможного ее изменения, это в первую очередь  достаточная инерционность среды, необратимость процессов, вызванных внешними воздействием, низкая способность к самовосстановлению (по сравнению с некоторыми биологическими компонентами).

Наиболее сложной и ответственной задачей при разработке нефтяных месторождений является охрана недр. Охрана недр должна осуществляться в строгом соответствии с Кодексом РК «О недрах и недропользовании».

Основным объектом воздействия на недра при проектируемых работах будут являться продуктивные нефтегазоносные горизонты. Воздействие на геологическую среду при выполнении работ может происходить в двух направлениях: загрязнение вследствие нарушения естественной сплошности геологических структур скважинами и загрязнение с поверхности земли.

ВЫВОД:

Основными требованиями по охране недр, будут являться мероприятия, направленные на рациональное и комплексное использование полезного ископаемого, обеспечение полноты извлечения, сохранения свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений и просадок грунтов.

В целом, воздействие на недра по обустройству месторождения, можно оценить как низкое, не вызывающее значимых изменений в геологической среде.

11.6 Оценка воздействия на флору и фауну

Растительность района чрезвычайно неоднородна, имеет бедный видовой состав и сильно разрежена. По составу растительности месторождение относится к району поздне-хвалынской суглинистой равнины. Здесь наиболее распространены многолетне-солянково-злаково-полукустарнич-ковые сообщества с участием эфемеров. Из полукустарничков наиболее часто встречаются: сарсазан  и полыни - белоземельная, черная, солончаковая.

Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видовым составом и сравнительно низкой численностью.

Ведущую роль среди животного населения играют членистоногие, пресмыкающиеся, рептилии, млекопитающие и птицы.

ВЫВОД: Проектными решениями обеспечиваются следующие мероприятия по охране флоры и фауны в границах  месторождения:

- ограждение всех технологических площадок, исключающее случайное  попадание на них животных;

- строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также  надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.

- проезд автотранспорта и спецтехника  осуществит строго со существующим  промысловым дорогам.

Воздействие на флору и фауну при строительстве оценивается в пространственном масштабе, как локальный, во временном масштабе кратковременный, по интенсивности воздействия, как незначительное.

Воздействие на флору и фауну при эксплуатации оценивается в пространственном масштабе, как локальное, во временном масштабе многолетний, по интенсивности воздействия, как незначительное.  По интегральной оценке с суммарной значимостью воздействия - низкое.

11.7 Оценка воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления

Оценка воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления осуществляется по следующим критериям: величина воздействия, зона влияния и продол-жительность воздействия.

Запроектированный производственный процесс сбора и учета нефтепродуктов практически является безотходным.

В период строительства сбор отходов (строительный мусор), тара от ЛКМ, огарок электродов производится в специализированные контейнеры, по предварительной договоренности вывозится на полигон складирования промышленных отходов.

Металлолом – сбор производится  в специализированные площадки, далее по предварительной договоренности вывозится  для дальнейшей утилизации или переработки.

ВЫВОД: Согласно вышеперечисленным категориям воздействия отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, уровень экологического воздействия оценивается в пространственном масштабе, как локальный, во временном масштабе кратковременный, по интенсивности воздействия, как незначительное. По интегральной оценке с суммарной значимостью воздействия в 1 балл. Масштаб воздействия низкий.

11.8 Социально-экономическое воздействие

Строительство объекта в рамках РП «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. I этап.» будет оказывать положительный эффект в первую очередь на областном и республиканском уровне воздействия.

Увеличение добычи нефти и газа, отразится на благосостоянии, непосредственно  работников предприятия и их членов семей, т.е. население области.

ВЫВОД: Строительство оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое и экономическое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет от реализации нефтепродуктов), а также увеличивает первичную и вторичную занятость местного населения.

Обобщенные выводы: На основании интегральной оценки можно сделать вывод, что по интенсивности воздействия на компоненты  окружающей среды, наибольшее воздействие будет оказываться на  почвенный покров, растительность.

В целом воздействие на окружающую среду при строительстве проектируемых объектов по категориям воздействия можно обозначить в пространственном масштабе – как локальное, при временном масштабе воздействия – кратковременный, при интенсивности воздействия – как незначительное.

Так как проектируемые объекты располагаются на территории существующих месторождений,  по категории значимости масштаб  воздействия обозначен как – низкий.

11.9 Интегральная оценка на окружающую среду

Комплексная оценка воздействия всех операций, позволяет сделать вывод о том, какая природная среда оказывается под наибольшим влиянием со стороны факторов воздействия.

В таблицу сведены все основные операции, связанные с деятельностью предприятия и факторы воздействия, приведена оценка комплексного воздействия на перечисленные компоненты окружающей среды, подвергающиеся воздействию.

В целом, положительных интегральных воздействий на компоненты природной среды от проектируемого объекта не отмечается, а отрицательное воздействие не выходит за пределы среднего уровня.

Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод о том, что строительство проектируемого объекта при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация) не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду. В то же время, оказывается небольшое положительное воздействие на социально-экономическую сферу.

Таблица 11 - Интегральная оценка воздействия на природную среду при реализации проекта

| Компонент окружающей среды | Произ-водственная операция | Показатели воздействия |  |  | Интегральная оценка воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пространст-венный масштаб | Временной масштаб | Интенсив- ность воздействия |  |
| Атм. воздух | Строительство | локальный (1) | кратковременный (1) | Незначительная (1) | Воздействие низкой значимости (1-8) |
|  | Эксплуатация | - | - | - |  |
| Поверх-ностные и подземные воды | Строительство | локальный (1) | кратковременный (1) | Незначительная (1) | Воздействие низкой значимости (1-8) |
|  | Эксплуатация | - | - | - |  |
| Почвы | Строительство | локальный (1) | кратковременный (1) | Слабая (2) | Воздействие низкой значимости (1-8) |
|  | Эксплуатация | - | - | - |  |
| Раститель-ность | Строительство | локальный (1) | кратковременный (1) | Незначительная (1) | Воздействие низкой значимости (1-8) |
|  | Эксплуатация | локальный (1) | многолетний (4) | Незначительная (1) |  |
| Животный мир | Строительство | локальный (1) | кратковременный (1) | Незначительная (1) | Воздействие низкой значимости (1-8) |
|  | Эксплуатация | локальный (1) | многолетний (4) | Незначительная (1) |  |
| Отходы | Строительство | локальный (1) | кратковременный (1) | Незначительная (1) | Воздействие низкой значимости (1-8) |
|  | Эксплуатация | - | - | - |  |
| Физическое воздейст-вие | Строительство | локальный (1) | кратковременный (1) | Незначительная (1) | Воздействие низкой значимости (1-8) |
|  | Эксплуатация | локальный (1) | многолетний (4) | Незначительная (1) |  |

12 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

Реализация проекта требует оценки экологического риска как функции вероятного события.

12.1 Возможные аварийные ситуации

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним - разработка вариантов возможного развития событий при аварии и методов реагирования на них.

Для отработанных привычных видов деятельности, отличающихся сравнительно невысокой сложностью и непродолжительностью деятельности, при оценке экологического риска может быть использован количественный подход.

Проведение проектных работ: подвоз оборудования, монтаж оборудования, сварочные работы, демонтаж оборудования - является хорошо отработанным, с изученной технологией видом деятельности, высококачественным оборудованием и высококвалифицированным персоналом. Исходя из общеотраслевых статистических данных, общая вероятность возникновения аварийных ситуаций составляет 0,02 процента.

В процессе проведения проектных работ могут возникнуть следующие осложнения

процесса:

• нарушение герметичности оборудования;

• нарушение норм и правил производства работ;

• угроза возникновения пожара на объектах предприятия.

• проливы жидких и пастообразных отходов при их транспортировке.

• физический износ, механические повреждения или температурная деформация

оборудования и систем трубопроводов.

12.2 Безопасность жизнедеятельности

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, хозяйствующему субъекту и окружающей среде.

Обеспечение безопасности является задачей не только предотвращения отравления выбросами вредных веществ населения близлежащих населенных пунктов и персонала, снижения до минимума вредного воздействия выбросов на окружающую природную среду региона в целом, но и минимизации экономических потерь, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации.

Основные принципы и способы обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие:

- прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций;

- разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий;

- обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

12.3 Мероприятия по снижению экологического риска

Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности персонала, внешних условий. Предупреждение аварии возможно при постоянном контроле за процессом и прогнозировании риска.

Важную роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды во время проведения работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками компании и подрядчиков. При проведении работ необходимо уделять внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучение персонала и проведение практических занятий.

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств. Значительно легче предупредить аварию, чем ее ликвидировать. Поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий, а именно проводить:

- систематический контроль за состоянием оборудования;

- планово-предупредительные ремонты оборудования;

- соблюдение правил техники безопасности;

- предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной, промышленной, санитарно-гигиенической и экологической безопасности

- химические реагенты должны храниться в герметичной таре на площадках и специальных складах;

- проведение рекультивации нарушенных земель;

- обеспечение движения транспортных средств в соответствии с разработанной транспортной схемой.

Существует три основных направления мер по обеспечению экологической безопасности проведения работ:

- первое – принятие технически грамотных и экономически целесообразных проектных решений;

- второе – качественное проведение строительно-монтажных работ;

- третье – проведение природоохранных и противоаварийных мероприятий.

12.4 Мероприятия по уменьшению последствий возможных чрезвычайных ситуаций

Предотвращение чрезвычайных ситуаций и их последствий обеспечивается за счет реализации заложенных в проекте мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации и его локализацию.

Мероприятия по снижению последствий ЧС, заложенные в проект, проводятся по следующим направлениям:

- рациональное расположение оборудования на технологических площадках;

- герметизация технологического процесса;

- обеспечение безопасности производства;

- обеспечение надежного электроснабжения;

- обеспечение защиты от пожаров;

- обеспечение защиты обслуживающего персонала;

- поддержание в исправном состоянии электрооборудования, средств молниезащиты, защиты от статистического электричества;

- обеспечение охраны объектов от несанкционированного доступа и террористических актов.

13 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

Возникающие на производстве аварии и риск их возникновения могут быть определены разными методами. Один из самых распространенных – построение дерева ошибок, т.е. логической структуры, описывающей причинно-следственную связь при взаимодействии основного технологического оборудования, человека и условий окружающей среды – всех элементов, способных вызвать и вызывающие отказы на производстве.

Причины отказов могут происходить по причине:

- природно-климатических условий, температуры окружающей среды;

- низкой квалификации обслуживающего персонала;

- нарушения трудовой и производственной дисциплины.

Степень риска производства зависит как от природных, так и техногенных факторов. Естественные факторы, представляющие угрозу проектируемым работам, характеризуются очень низкими вероятностями. При возникновении данных факторов строительные работы прекращаются.

Наибольшее число аварий возникает по субъективным причинам, т.е. по вине исполнителя трудового процесса. Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с авариями следует особо обращать внимание на строгое соблюдение требований и положений, излагаемых в производственных инструкциях.

Таким образом, при строгом соблюдении проектных решений и правил техники безопасности, применении современных технологий и трудовой дисциплины, при строительно-монтажных работах, позволяет судить о низкой степени возникновения аварийных ситуаций.

Оценки вероятного возникновения аварийной ситуации позволяют прогнозировать негативное воздействие аварий на компоненты окружающей среды. Такое воздействие может быть оказано на:

- атмосферный воздух;

- почвенно-растительные ресурсы.

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проекте «РП «Строительство площадок и подъездных дорог скважин N N311,331,431,441,443,601,602,604,605,606 месторождения Арыстановское» достаточно полно освещены вопросы охраны окружающей природной среды.

Важнейшими экологическими проблемами при освоении месторождения  являются:

- охрана атмосферного воздуха;

- охрана почв и грунтов;

- охрана недр;

- охрана фауны и флоры;

- радиационная безопасность.

Эти проблемы при проектировании решаются комплексно и включают следующие основные положения:

- отработку наиболее эффективной технологии сбора, учета и транспортировки  нефти  месторождения  с высокой степенью защиты персонала промысла и исследовательской организации, а также с максимальной защитой окружающей природной среды по всем основным показателям;

- замер  и накопление продукции;

- первичную подготовку и средства для её дальнейшего транспорта на подготовку до товарного качества;

- унифицированную систему контроля, сигнализации, обеспечивающую   контроль за технологическими режимами, сигнализацию в случаях отклонения от заданных параметров и оперативное отключение в аварийных ситуациях;

- комплексную защиту животного мира, включая специальную конструкцию опор ЛЭП, ограждение производственных сооружений и площадок.

Все вышеперечисленное позволяет утверждать, что запроектированные сооружения соответствуют современным техническим требованиям и, при соблюдении технологических регламентов, обеспечат эксплуатацию их с минимальным ущербом окружающей природной среде.

15. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический Кодекс РК, (от 02.01,2021г. №400-Vl)

- «Инструкция по организации и проведению экологической оценки», утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

- «Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при сварочных работах», РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2004;

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

- «Методических указаний расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов».

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

- Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (повеличинам удельных выбросов), РНД 211.2.02.02-2004, Астана, 2005г

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Астана. Приложение 13к, Приказ №100-п от 18.04.08г.

- «Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ от различных производств», Алматы 1996 г.

- «Классификатор отходов», утвержденный Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

- «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63.

- Санитарные правила «Санитарно -  эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.

- «Санитарно – эпидемиологические требования  к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно – питьевых целей, хозяйственно – питьевому водоснабжению и местам культурно – бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные приказом Министра национальной экономики от 16.03.2015 г № 209.

- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения", утвержденные приказом» Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13

- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" утверждены приказом Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС.

- Расчет выбросов ЗВ при строительстве

Источник 1001 - Котел битумный передвижной (разогрев битума)

| Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Т | час/год | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд. вес дизтоплива | p | кг/м3 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход на горелку | В | кг/час | 19,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход на горелку на 1т т-ва | В | кг/т | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход битума | В1 | т/цикл | 1,344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизтоплива | В | т/цикл | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПNO2 = 0,001 * В * Q * КNOх* (1 - b) * 0,8 где Q = 39,9 и КNOх = 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс | МNO2 | т/год | 0,001 * | 0,0161 | * | 39,9 | * | 0,08 | * | (1 - 0) | * 0,8 | 0,00004 |
| Максимальный выброс | МNO2 | г/с |  | 0,00004 | * | 106 / | ( | 3600 | * | 10 | ) | 0,0011 |
| ПNO = 0,001 * В * Q * КNOх* (1 - b) * 0,13 где Q = 39,9 и КNOх = 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс | МNO | т/год | 0,001 * | 0,016 | * | 39,9 | * | 0,08 | * | (1 - 0) | * 0,13 | 0,00001 |
| Максимальный выброс | МNO | г/с |  | 0,000007 | * | 106 / | ( | 3600 | * | 10 | ) | 0,0002 |
| Псажа = В * Аr * Х * (1 - g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зольность топлива | Аr | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| доля золы т-ва в уносе | Х | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| доля, уловл. в золоулов-ле | g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Валовый выброс | Мсажа | т/год |  |  | 0,02 | * | 0,1 | * | 0,01 | * | (1 - 0) | 0,00002 |
| Максимальный выброс | Мсажа | г/с |  | 0,00002 | * | 106 / | ( | 3600 | * | 10,0 | ) | 0,0004 |
| ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1 - g') * (1 - g'') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содер-е серы в топливе | Sr | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| доля SO2, связ.летучей золой | g' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| доля SO2, уловл. В золоуловителе | g'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Валовый выброс | МSO2 | т/год |  |  | 0,02 | * | 0,0 | * | 0,3 | * | 0,5 | 4,83E-05 |
| Максимальный выброс | МSO2 | г/с |  | 4,825E-05 | * | 106 / | ( | 3600 | * | 10 | ) | 0,0013 |
| ПСO = 0,001 * Ссо * В * (1 - g4/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Ссо = Qr*Kcо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89 |
| Ксо = 0,32 | Мсо | т/год |  | 0,001 | * | 13,89 | * | 0,0 | * | (1 - 0 | / 100) | 0,00022 |
| Qir = 42,75 | Мсо | г/с |  | 0,00022 | * | 106 / | ( | 3600 | * | 10,0 | ) | 0,0062 |

Источник №1002 - Дизельный компрессор

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004

| № ист. | Марка СДУ | Кол-во обор-я | Высота выхл. трубы, м | Диаметр выхл. трубы, м | Объем ГВС, м3/с | Темп-ра выхл. газов, град. С | Сведения о капит. ремонте | Расход топлива, л/час | Расход топлива на 1 дв-ль, т/год | Суммар. расход топлива, т/год | Номин. мощность двигателя, кВт/час | Экспл. мощность двигателя, кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 | Дизельный компрессор | 2 | 1,7 | 0,14 | 0,037 | 450 | До ремонта | 1,833 | 0,9548 | 1,9096 | 4,0 | 4,0 |

| № ист. | Марка СДУ | Кол-во обор-я | Удельные выбросы, г/кВт ч | Удельные выбросы, г/кг топлива | Коэф-т сниж. в-сов | Пл-ть д/т, кг/л | Время работы, час/ сутки | Время работы, час/год | Код ЗВ | Наименование вещества | Выбросы, г/с | Выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 | Дизельный компрессор | 2 | 10,3 | 43,0 | 1 | 0,84 | 4 | 620,0 | 0301 | Азота диоксид | 0,01831 | 0,06569 |
|  |  | 2 | 10,3 | 43,0 | 1 | 0,84 | 4 | 620,0 | 0304 | Азота оксид | 0,00298 | 0,01067 |
|  |  | 2 | 0,7 | 3,0 | 1 | 0,84 | 4 | 620,0 | 0328 | Сажа | 0,00156 | 0,00573 |
|  |  | 2 | 1,1 | 4,50 | 1 | 0,84 | 4 | 620,0 | 0330 | Серы диоксид | 0,00244 | 0,00859 |
|  |  | 2 | 7,2 | 30,0 | 1 | 0,84 | 4 | 620,0 | 0337 | Углерода оксид | 0,01600 | 0,05729 |
|  |  | 2 | 0,000013 | 0,000055 | 1 | 0,84 | 4 | 620,0 | 0703 | Бенз(а)пирен | 2,893E-08 | 1,05E-07 |
|  |  | 2 | 0,15 | 0,6 | 1 | 0,84 | 4 | 620,0 | 1325 | Формальдегид | 0,00033 | 0,00115 |
|  |  | 2 | 3,6 | 15 | 1 | 0,84 | 4 | 620,0 | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,00800 | 0,02864 |
|  |  |  | 33,4 | 139,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0496 | 0,1778 |

Источник №1003 - Дизельный сварочный агрегат

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004

| № ист. | Марка СДУ | Кол-во обор-я | Высота выхл. трубы, м | Диаметр выхл. трубы, м | Объем ГВС, м3/с | Темп-ра выхл. газов, град. С | Сведения о капит. ремонте | Расход топлива, л/час | Расход топлива на 1 дв-ль, т/год | Суммар. расход топлива, т/год | Номин. мощность двигателя, кВт/час | Экспл. мощность двигателя, кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1003 | Дизельный сварочный агрегат | 1 | 1,7 | 0,14 | 0,075 | 450 | До ремонта | 3,67 | 0,092 | 0,092 | 8,0 | 8,0 |

| № ист. | Марка СДУ | Кол-во обор-я | Удельные выбросы, г/кВт ч | Удельные выбросы, г/кг топлива | Коэф-т сниж. в-сов | Пл-ть д/т, кг/л | Время работы, час/ сутки | Время работы, час/год | Код ЗВ | Наименование вещества | Выбросы, г/с | Выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1003 | Дизельный сварочный агрегат | 1 | 10,3 | 43,0 | 1 | 0,84 | 4 | 30,0 | 0301 | Азота диоксид | 0,01831 | 0,00318 |
|  |  | 1 | 10,3 | 43,0 | 1 | 0,84 | 4 | 30,0 | 0304 | Азота оксид | 0,00298 | 0,00052 |
|  |  | 1 | 0,7 | 3,0 | 1 | 0,84 | 4 | 30,0 | 0328 | Сажа | 0,00156 | 0,00028 |
|  |  | 1 | 1,1 | 4,50 | 1 | 0,84 | 4 | 30,0 | 0330 | Серы диоксид | 0,00244 | 0,00042 |
|  |  | 1 | 7,2 | 30,0 | 1 | 0,84 | 4 | 30,0 | 0337 | Углерода оксид | 0,01600 | 0,00277 |
|  |  | 1 | 0,000013 | 0,000055 | 1 | 0,84 | 4 | 30,0 | 0703 | Бенз(а)пирен | 2,89E-08 | 5,09E-09 |
|  |  | 1 | 0,15 | 0,6 | 1 | 0,84 | 4 | 30,0 | 1325 | Формальдегид | 0,00033 | 0,00006 |
|  |  | 1 | 3,6 | 15 | 1 | 0,84 | 4 | 30,0 | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,00800 | 0,00139 |
|  |  |  | 33,4 | 139,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0496 | 0,0086 |

Источник №1004 - Дизель-электростанция

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004

| № ист. | Марка СДУ | Кол-во обор-я | Высота выхл. трубы, м | Диаметр выхл. трубы, м | Объем ГВС, м3/с | Темп-ра выхл. газов, град. С | Сведения о капит. ремонте | Расход топлива, л/час | Расход топлива на 1 дв-ль, т/год | Суммар. расход топлива, т/год | Номин. мощность двигателя, кВт/час | Экспл. мощность двигателя, кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1004 | Дизель-электростанция | 1 | 1,7 | 0,14 | 0,360 | 450 | До ремонта | 17,64 | 9,7813 | 9,781 | 60,0 | 60,0 |

| № ист. | Марка СДУ | Кол-во обор-я | Кол-во обор-я, работ-го одновр-но | Удельные выбросы, г/кВт ч | Удельные выбросы, г/кг топлива | Коэф-т сниж. в-сов | Пл-ть д/т, кг/л | Время работы, час/год | Код ЗВ | Наименование вещества | Выбросы, г/с | Выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1004 | Дизель-электростанция | 1 | 1 | 10,3 | 43,0 | 1 | 0,84 | 660,0 | 0301 | Азота диоксид | 0,13733 | 0,33648 |
|  |  | 1 | 1 | 10,3 | 43,0 | 1 | 0,84 | 660,0 | 0304 | Азота оксид | 0,02232 | 0,05468 |
|  |  | 1 | 1 | 0,7 | 3,0 | 1 | 0,84 | 660,0 | 0328 | Сажа | 0,01167 | 0,02934 |
|  |  | 1 | 1 | 1,1 | 4,50 | 1 | 0,84 | 660,0 | 0330 | Серы диоксид | 0,01833 | 0,04402 |
|  |  | 1 | 1 | 7,2 | 30,0 | 1 | 0,84 | 660,0 | 0337 | Углерода оксид | 0,12000 | 0,29344 |
|  |  | 1 | 1 | 0,000013 | 0,000055 | 1 | 0,84 | 660,0 | 0703 | Бенз(а)пирен | 2,17E-07 | 5,38E-07 |
|  |  | 1 | 1 | 0,15 | 0,6 | 1 | 0,84 | 660,0 | 1325 | Формальдегид | 0,00250 | 0,00587 |
|  |  | 1 | 1 | 3,6 | 15 | 1 | 0,84 | 660,0 | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,06000 | 0,14672 |

| Источник №7101 - Планировка участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| снятие почвенно-растительного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Обоз. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  | Резуль- тат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переработ. грунта | G | т/час | 232,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы экскаватора | T | час | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | м3 | 8001,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | тонн | 13922,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта | p | т/м3 | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество работ-х машин |  | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки | Н | м | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитыв. высоту пересыпки | В |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажность грунта |  | % | более |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: | g = Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р7 * G * B * 106 / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где | g | г/с |  |  |  |  |  |  |  | 0,40609 |
| Весовая доля пылев.фракции в материале | Р1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Доля пыли, переход. в аэрозоль | Р2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Коэффициент, учитывающий метеоусловия | Р3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| Коэффициент, учитывающие местные условия | Р4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Коэффициент, учитыв.влажность материала | Р5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Коэффициент, учитыв. крупность мат-ла | Р7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| при размере куска 3-5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее пылевыделение | М | т/год | 0,4061 | * | 60 | * | 3600 | / | 106 | 0,08771 |
| планировка насыпи (песок и грунт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  | Резуль- тат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переработ.грунта | G | т/час | 214,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы экскаватора | T | час | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | м3 | 8001,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | тонн | 13922,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта | p | т/м3 | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество работ-х машин |  | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки | Н | м | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитыв. высоту пересыпки | В |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажность грунта |  | % | более 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: | g =К1 * К2 *К3 * К4 * К5 * К7 * G * B * 106 / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где | g | г/с |  |  |  |  |  |  |  | 0,5998 |
| Весовая доля пылев.фракции в материале | К1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Доля пыли, переход. в аэрозоль | К2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Коэффициент, учитывающий метеоусловия | К3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |
| Коэффициент, учитывающие местные условия | К4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Коэффициент, учитыв.влажность материала | К5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Коэффициент, учитыв. крупность мат-ла при размере куска 3-5 мм | К7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общее пылевыделение | М | т/год | 0,5998 | * | 65,0 | * | 3600 | / | 106 | 0,14034 |

| Источник №7102 - Формирование площадок (приямки, под агрегат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обоз. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  | Резуль- тат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переработ. грунта | G | т/час | 52,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы экскаватора | T | час | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | м3 | 60,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | тонн | 104,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта | p | т/м3 | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество работ-х машин |  | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки | Н | м | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитыв. высоту пересыпки | В |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажность грунта |  | % | более |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: | g = Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р7 * G * B * 106 / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где | g | г/с |  |  |  |  |  |  |  | 0,09153 |
| Весовая доля пылев.фракции в материале | Р1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Доля пыли, переход. в аэрозоль | Р2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Коэффициент, учитывающий метеоусловия | Р3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| Коэффициент, учитывающие местные условия | Р4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Коэффициент, учитыв.влажность материала | Р5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Коэффициент, учитыв. крупность мат-ла | Р7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| при размере куска 3-5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее пылевыделение | М | т/год | 0,091525 | * | 2 | * | 3600 | / | 106 | 0,00066 |
| Источник 7103 - Пересыпка привозного грунта (экскаватор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Обоз. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  | Резуль- тат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переработ. грунта | G | т/час | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы экскаватора | T | час | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | м3 | 60,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | тонн | 104,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта | p | т/м3 | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество работ-х машин |  | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки | Н | м | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитыв. высоту пересыпки | В |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажность грунта |  | % | более |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: | g = Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р7 * G * B * 106 / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где | g | г/с |  |  |  |  |  |  |  | 0,03500 |
| Весовая доля пылев.фракции в материале | Р1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Доля пыли, переход. в аэрозоль | Р2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Коэффициент, учитывающий метеоусловия | Р3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| Коэффициент, учитывающие местные условия | Р4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Коэффициент, учитыв.влажность материала | Р5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Коэффициент, учитыв. крупность мат-ла | Р7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| при размере куска 3-5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее пылевыделение | М | т/год | 0,035 | * | 5,5 | * | 3600 | / | 106 | 0,00069 |

| Источник № 7104 - Транспортировка материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| грунт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  | Результат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя площадь платформы | F0 | м2 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега | q1 | г/с | 1450,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе | q2 | г/м2 * с | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Число ходок (туда и обратно) транспорта в час | N |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта | p | т/м3 | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя протяженность 1-й ходки в пределах площадки | L | км | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Число автомашин | n |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Часы работы автотранспорта | Т |  | 448,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: | Q = (C1 *C2 * C3 * C6 * N * L * C7 *q1) / 3600 + С4 * С5 * С6 * q2 * F * n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где | Q | г/с |  |  |  |  |  |  |  | 0,00302 |
| Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта и принимаемый в соответствии с табл. 9 | С1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта в карьере, принимается по табл. 10 | С2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| Коэффициент, учитывающий состояние дорог (табл. 11) | С3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как отношение Fфакт / F0 | С4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 |
| Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, по табл. 12 | С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного материала, по табл. 4 | С6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу | С7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Общее пылевыделение | М | т/год | 0,0030 | * | 448,0 | * | 3600 | / | 106 | 0,02436 |

| Источник №7105 - Разработка щебня, грунта и песка (для фундамента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| щебень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  | Резуль- тат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переработ.грунта | G | т/час | 70,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы экскаватора | T | час | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | м3 | 100,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | тонн | 140,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта | p | т/м3 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество работ-х машин |  | ед. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки | Н | м | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитыв. высоту пересыпки | В |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажность грунта |  | % | более 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: | g =К1 * К2 *К3 * К4 * К5 * К7 * G * B * 106 / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где | g | г/с |  |  |  |  |  |  |  | 0,03924 |
| Весовая доля пылев.фракции в материале | К1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| Доля пыли, переход. в аэрозоль | К2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Коэффициент, учитывающий метеоусловия | К3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |
| Коэффициент, учитывающие местные условия | К4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Коэффициент, учитыв.влажность материала | К5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Коэффициент, учитыв. крупность мат-ла при размере куска 3-5 мм | К7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
| Общее пылевыделение | М | т/год | 0,0392 | * | 2,0 | * | 3600 | / | 106 | 0,00028 |

| песок и грунт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  | Резуль- тат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переработ.грунта | G | т/час | 177,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы экскаватора | T | час | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | м3 | 10101,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | тонн | 17677,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта | p | т/м3 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество работ-х машин |  | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки | Н | м | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитыв. высоту пересыпки | В |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажность грунта |  | % | более 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: | g =К1 * К2 *К3 * К4 * К5 * К7 * G * B * 106 / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где | g | г/с |  |  |  |  |  |  |  | 0,4956 |
| Весовая доля пылев.фракции в материале | К1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Доля пыли, переход. в аэрозоль | К2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Коэффициент, учитывающий метеоусловия | К3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |
| Коэффициент, учитывающие местные условия | К4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Коэффициент, учитыв.влажность материала | К5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Коэффициент, учитыв. крупность мат-ла при размере куска 3-5 мм | К7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общее пылевыделение | М | т/год | 0,4956 | * | 100,0 | * | 3600 | / | 106 | 0,17842 |

| Источник № 7106 - Формирование полотна подъездных путей (каток) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование полотна подъездных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Обоз. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  | Резуль- тат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переработ. грунта | G | т/час | 130,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы экскаватора | T | час | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | м3 | 30004,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | тонн | 52207,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта | p | т/м3 | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество работ-х машин |  | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки | Н | м | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитыв. высоту пересыпки | В |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажность грунта |  | % | более |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: | g = Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р7 * G * B * 106 / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где | g | г/с |  |  |  |  |  |  |  | 0,31325 |
| Весовая доля пылев.фракции в материале | Р1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Доля пыли, переход. в аэрозоль | Р2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Коэффициент, учитывающий метеоусловия | Р3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| Коэффициент, учитывающие местные условия | Р4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Коэффициент, учитыв.влажность материала | Р5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Коэффициент, учитыв. крупность мат-ла при размере куска 3-5 мм | Р7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
| Общее пылевыделение | М | т/год | 0,313248 | * | 400 | * | 3600 | / | 106 | 0,4511 |

| щебень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  | Резуль- тат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переработ.грунта | G | т/час | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы экскаватора | T | час | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | м3 | 30004,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | тонн | 42006,384 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта | p | т/м3 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество работ-х машин |  | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки | Н | м | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитыв. высоту пересыпки | В |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажность грунта |  | % | более 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: | g =К1 * К2 *К3 * К4 * К5 * К7 * G * B * 106 / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где | g | г/с |  |  |  |  |  |  |  | 0,07840 |
| Весовая доля пылев.фракции в материале | К1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| Доля пыли, переход. в аэрозоль | К2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Коэффициент, учитывающий метеоусловия | К3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |
| Коэффициент, учитывающие местные условия | К4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Коэффициент, учитыв.влажность материала | К5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Коэффициент, учитыв. крупность мат-ла при размере куска 3-5 мм | К7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
| Общее пылевыделение | М | т/год | 0,0784 | * | 300,0 | * | 3600 | / | 106 | 0,08467 |

| песок и грунт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  | Резуль- тат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переработ.грунта | G | т/час | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы экскаватора | T | час | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | м3 | 30004,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | тонн | 52507,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта | p | т/м3 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество работ-х машин |  | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки | Н | м | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитыв. высоту пересыпки | В |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажность грунта |  | % | более 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: | g =К1 * К2 *К3 * К4 * К5 * К7 * G * B * 106 / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где | g | г/с |  |  |  |  |  |  |  | 0,4900 |
| Весовая доля пылев.фракции в материале | К1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Доля пыли, переход. в аэрозоль | К2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Коэффициент, учитывающий метеоусловия | К3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |
| Коэффициент, учитывающие местные условия | К4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Коэффициент, учитыв. влажность материала | К5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Коэффициент, учитыв. крупность мат-ла при размере куска 3-5 мм | К7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Общее пылевыделение | М | т/год | 0,4900 | * | 300,0 | * | 3600 | / | 106 | 0,52920 |

| Источник №7107 - Битумные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  | Результат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Убыль материала | р | % | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс =1кг углевдородов на 1т битума |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход битума на гидроизоляцию | m |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Время нанесения | Т |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| Расчет: | Пвал = (p - m) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс углеводородов Пвал | Пвал | т/год | 0,100 | * | 2,0 | / | 100 | 0,0020 |
| Макс.разовый выброс углеводородов | Псек | г/с |  |  |  |  |  | 0,02778 |
| Углеводороды С12-С19 |  | т/год |  |  |  |  |  | 0,0020 |
|  |  | г/с |  |  |  |  |  | 0,0278 |

Источник № 7108 - Сварочные работы

| Название источника выделения | Всего ИЗА | Марка электрода | Расход электродов, кг/час | Суммар. расход электродов, кг/год | Время работы, час/год | Удел. выбросы, г/кг | Код ЗВ | Название вещества | Выбросы, г/с | Выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сварка | 1 | УОНИ 13/45 | 1,20 | 30,0 | 17,65 | 10,69 | 0123 | Железа оксид | 0,00356 | 0,00032 |
| штучными | 1 | УОНИ 13/45 | 1,20 | 30,0 | 17,65 | 0,92 | 0143 | Марганец и его соединения | 0,00031 | 0,00003 |
| электродами | 1 | УОНИ 13/45 | 1,20 | 30,0 | 17,65 | 1,5 | 0301 | Азота диоксид | 0,00050 | 0,00005 |
|  | 1 | УОНИ 13/45 | 1,20 | 30,0 | 17,65 | 13,3 | 0337 | Углерода оксид | 0,00443 | 0,00040 |
|  | 1 | УОНИ 13/45 | 1,20 | 30,0 | 17,65 | 0,75 | 0342 | Фтористый водород | 0,00025 | 0,00002 |
|  | 1 | УОНИ 13/45 | 1,20 | 30,0 | 17,65 | 3,3 | 0344 | Фториды плохо растворимые | 0,00110 | 0,00010 |
|  | 1 | УОНИ 13/45 | 1,20 | 30,0 | 17,65 | 1,4 | 2908 | Пыль неорганическая 20 -70 % SiO2 | 0,00047 | 0,00004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01062 | 0,00096 |
| Сварка | 1 | Э-42 | 1,20 | 100,0 | 30,00 | 8,9 | 0123 | Железа оксид | 0,00297 | 0,00089 |
| штучными | 1 | Э-42 | 1,20 | 100,0 | 30,00 | 0,8 | 0143 | Марганец и его соединения | 0,00027 | 0,00008 |
| электродами | 1 | Э-42 | 1,20 | 100,0 | 30,00 | 0,5 | 0203 | Хром (в пересчете на хром оксид) | 0,00017 | 0,00005 |
|  | 1 | Э-42 | 1,20 | 100,0 | 30,00 | 1,8 | 0344 | Фториды плохо растворимые | 0,00060 | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00400 | 0,00120 |
| Сварочный пост | 1 | АНО-6 | 1,20 | 31,0 | 30,0 | 14,97 | 0123 | Железа оксид | 0,00499 | 0,00046 |
|  | 1 | АНО-6 | 1,20 | 31,0 | 30,0 | 1,73 | 0143 | Марганец и его соединения | 0,00058 | 0,00005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00557 | 0,00052 |
|  |  |  |  | 161,0 | 77,7 |  |  |  | 0,02019 | 0,00267 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0123 | Железа оксид | 0,011520 | 0,001675 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,001150 | 0,000161 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0203 | Хром (в пересчете на хром оксид) | 0,000167 | 0,000050 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,000500 | 0,000045 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,004433 | 0,000399 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористый водород | 0,000250 | 0,000023 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды плохо растворимые | 0,001700 | 0,000279 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая 20 -70 % SiO2 | 0,000467 | 0,000042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02019 | 0,00267 |

| Название источника выделения | Кол-во постов | Кол-во одновр. работ-х постов | Тип сварки | Расход свар.мат-ла, кг/год, В | Удел. выделения, г/кг, г/час, Кm | Время работы, час/год, Т | Код ЗВ | Название вещества | Выбросы, г/с, Мсек | Выбросы, т/год, Мгод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Резка стали углеродистой |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая резка металла | 1 | 1 | Пропан-бутан | 5 | 72,9 | 50,0 | 0123 | Железа оксид | 0,02025 | 0,00365 |
|  | 1 | 1 |  | 5 | 1,1 | 50,0 | 0143 | Марганец и его соединения | 0,00031 | 0,00006 |
|  | 1 | 1 |  | 5 | 39,0 | 50,0 | 0301 | Азота диоксид | 0,00867 | 0,00156 |
|  | 1 | 1 |  | 5 | 39,0 | 50,0 | 0304 | Азота оксид | 0,00141 | 0,00025 |
|  | 1 | 1 |  | 5 | 49,5 | 50,0 | 0337 | Углерода оксид | 0,01375 | 0,00248 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04438 | 0,00799 |

| Источник №7109 - Покрасочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ЛКМ | Расход ЛКМ, кг/час | Расход ЛКМ, кг/год | Доля лету-чей части (раств.) в краске, в % | Доля аэро-золя при окраске (в % от массы) | Пары раств. при окраске (в % | Пары раств. при сушке (в % | Содер. комп. в лет.части ЛКМ ( % по массе) | К-т очист-ки, в долях ед. | Время работы, час/год |
| ПФ-115 | 0,10 | 5,0 | 50 | 30 | 25 | 75 | 50 | 0 | 24 |
|  | 0,10 | 5,0 | 50 | 30 | 25 | 75 | 50 | 0 | 24 |
| Грунтовка ГФ-021 | 2,60 | 30,0 | 45 | 30 | 25 | 75 | 100 | 0 | 30 |
| Грунтовка ГФ-021 | 2,60 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак БТ-123 | 0,1 | 58,50 | 63 | 30 | 25 | 75 | 50 | 0 | 58,50 |
|  | 0,1 | 58,50 | 63 | 30 | 25 | 75 | 50 | 0 | 58,50 |
| Ксилол | 0,100 | 5,0 | 63 | 30 | 25 | 75 | 50 | 0 | 2,4 |
| Уайт-спирит | 0,100 | 5,0 | 65 | 30 | 25 | 75 | 50 | 0 | 1,68 |

| Вид ЛКМ | Расход ЛКМ, кг/час | Расход ЛКМ, кг/год | Код ЗВ | Наименование вещества | Выбросы при окраске, г/с | Выбросы при окраске, т/год | Выбросы при сушке, г/с | Выбросы при сушке, т/год | Выбросы всего, г/с | Выбросы всего, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФ-115 | 0,1 | 5 | 0616 | Ксилол | 0,0017 | 0,0003 | 0,0052 | 0,0009 | 0,0052 | 0,0013 |
|  | 0,1 | 5 | 2752 | Уайт-спирит | 0,0017 | 0,0003 | 0,0052 | 0,0009 | 0,0052 | 0,0013 |
| Грунтовка ГФ-021 | 2,6 | 30 | 0616 | Ксилол | 0,0813 | 0,0034 | 0,2438 | 0,0101 | 0,2438 | 0,0135 |
| Грунтовка ГФ-021 | 2,6 | 30 | 2902 | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 2,3438 | 0,0169 |
| Лак БТ-123 | 0,1 | 58,5 | 0616 | Ксилол | 0,0022 | 0,0046 | 0,0066 | 0,0138 | 0,0066 | 0,0184 |
|  | 0,1 | 58,5 | 2752 | Уайт-спирит | 0,0022 | 0,0046 | 0,0066 | 0,0138 | 0,0066 | 0,0184 |
| Ксилол | 0,1 | 5 | 0616 | Ксилол | 0,0022 | 0,0004 | 0,0066 | 0,0012 | 0,0066 | 0,0016 |
| Уайт-спирит | 0,1 | 5 | 2752 | Уайт-спирит | 0,0023 | 0,0004 | 0,0068 | 0,0012 | 0,0068 | 0,0016 |
|  |  |  |  |  | 0,09354 | 0,01401 | 0,28063 | 0,04204 | 2,62438 | 0,07293 |

Источник 7110 – Отрезные работы

| № ист | Тип станка | Кол-во станков, шт | Охлаж. жид-ть | Диаметр шлиф. круга, мм | Уд. выд-я | Ед. изм. | Коэф-т гравит. оседания, в долях ед. | Время работы, час/год | Код ЗВ | Наименование вещества | Выбросы, г/с | Выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 17 |  |  | 18 | 19 |
|  | Болгарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7009 | Шлифовальные | 4 | нет | 250 | 0,026 | г/с | 0,2 | 10 | 2902 | Взвешенные вещества | 0,02080 | 0,000749 |
|  | работы | 4 | нет | 250 | 0,016 | г/с | 0,2 | 10 | 2930 | Пыль абразивная | 0,01280 | 0,000461 |
| 7009 | Отрезные | 4 | нет | 250 | 0,203 | г/с | 0,2 | 10 | 2902 | Взвешенные вещества | 0,16240 | 0,005846 |
|  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7009 | Обдирочные | 4 | нет | 250 | 0,126 | г/с | 0,2 | 10 | 2902 | Взвешенные вещества | 0,10080 | 0,003629 |
|  | работы | 4 | нет | 250 | 0,055 | г/с | 0,2 | 10 | 2930 | Пыль абразивная | 0,04400 | 0,001584 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,28400 | 0,010224 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0,05680 | 0,002045 |

| Источник 7111 - Работа перфоратора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  | Результат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пыли, выделяемое при бурении | z | г/час | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность системы пылеочистки на участке строительства | n |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Число механизмов | N |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Часы работы механизма | Т |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: | Mсек = N * z * (1 - n) / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где | Mсек | г/с |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |
| Общее пылевыделение | М | т/год | 0,1000 | * | 12,0 | * | 3600 | / | 106 | 0,0043 |

Источник №7112 - Автотранспорт и спецтехника на дизтопливе и на бензине

| Наименование механизмов | Удел. расход топлива, кг/час | Время работы машины, час | Общий расход топлива, т | Максимальное количество потребности и машин и механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны на автомобильном ходу, 25 т | 7,74 | 21,01 | 0,1626 | 1 |
| Экскаваторы, 0,65 м3 | 7,3 | 2 | 0,0146 | 2 |
| Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу | 4,8 | 8 | 0,0384 | 1 |
| Бульдозеры, 89 кВт (80 л.с.) | 7,63 | 5 | 0,0382 | 1 |
| Бульдозеры, 118 кВт (130 л.с.) | 10,9 | 5 | 0,0545 | 1 |
| Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.) | 9,5 | 13,28 | 0,1262 | 1 |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3т | 5,83 | 0,67 | 0,0039 | 1 |
| Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | 4,45 | 61,6 | 0,2741 | 1 |
| Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | 4,45 | 6 | 0,0267 | 1 |
| Автосамосвалы, 20 т | 8,33 | 30 | 0,2499 | 5 |
| Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.) | 8,06 | 2,26 | 0,0182 | 1 |
|  | 7,18 | 154,82 | 1,01 | 16,00 |

ДВС спецтехники

| Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |
| Потребление дизельного топлива | М | т/год | 1,100 |  |
| Потребление дизельного топлива | М | т/час | 0,0068 |  |
| Число работающей техники |  | ед. | 16 |  |
| Время работы машин с дизел. ДВС | Т | час/год | 155 |  |
| Удельные выбросы ЗВ |  |  |  |  |
| Диоксид азота | КNO2 | т/т | 0,01 |  |
| Оксид азота | КNO | т/т | 0,01 |  |
| Сажа (углерод черный) | КC | т/т | 0,0155 |  |
| Сернистый газ | КSO2 | т/т | 0,02 |  |
| Оксид углерода | КCO | т/т | 0,1 |  |
| Бензапирен | КБП | т/т | 3,20E-07 |  |
| Керосин | КCH | т/т | 0,03 |  |
| Расчет: |  |  |  |  |
| Валовый выброс | G | т/год | Q = М * К |  |
|  | GNO2 |  |  | 0,00880 |
|  | GNO |  |  | 0,00143 |
|  | GC |  |  | 0,01705 |
|  | GSO2 |  |  | 0,02200 |
|  | GCO |  |  | 0,11000 |
|  | GБП |  |  | 3,52E-07 |
|  | GCH |  |  | 0,03300 |
| Максимально-разовый выброс | М | г/с | Q = G * 106 / (3600 * Т) |  |
|  | МNO2 |  |  | 0,01511 |
|  | МNO |  |  | 0,00246 |
|  | МC |  |  | 0,02928 |
|  | МSO2 |  |  | 0,03778 |
|  | МCO |  |  | 0,18889 |
|  | МБП |  |  | 6,04E-07 |
|  | МCH |  |  | 0,05667 |

| спецтехника на бензине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование механизмов | Удел. расход топлива, кг/час | Время работы машины, час | Общий расход топлива, т | Максимальное количество потребности и машин и механизмов |
| Машина поливомоечная | 9,54 | 10 | 0,0954 | 1 |
| Тягачи седельные, 12 т | 4,16 | 5 | 0,0208 | 1 |
| Автомобиль бортовой, до 5т | 3,27 | 30 | 0,0981 | 2 |
| Машина изоляционные для труб диаметром 350-600 мм | 4,56 | 4,2 | 0,0192 | 1 |
| Автобус | 6,53 | 48 | 0,3134 | 1 |
|  | 5,61 | 97,2 | 0,5469 | 6 |

| ДВС спецтехники |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во | Результат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |
| Потребление дизельного топлива | М | т/год | 0,620 |  |
| Потребление дизельного топлива | М | т/час | 0,0032 |  |
| Число работающей техники |  | ед. | 6 |  |
| Время работы машин с дизел. ДВС | Т | час/год | 97 |  |
| Удельные выбросы ЗВ |  |  |  |  |
| Диоксид азота | КNO2 | т/т | 0,04 |  |
| Оксид азота | КNO | т/т | 0,04 |  |
| Сажа (углерод черный) | КC | т/т | 0,00058 |  |
| Сернистый газ | КSO2 | т/т | 0,002 |  |
| Оксид углерода | КCO | т/т | 0,6 |  |
| Бензапирен | КБП | т/т | 2,30E-07 |  |
| Керосин | КCH | т/т | 0,1 |  |
| Расчет: |  |  |  |  |
| Валовый выброс | G | т/год | Q = М * К |  |
|  | GNO2 |  |  | 0,0198 |
|  | GNO |  |  | 0,0003 |
|  | GC |  |  | 0,000002 |
|  | GSO2 |  |  | 0,000006 |
|  | GCO |  |  | 0,0019 |
|  | GБП |  |  | 7,36E-10 |
|  | GCH |  |  | 0,00032 |
| Максимально-разовый выброс | М | г/с | Q = G * 106 / (3600 * Т) |  |
|  | МNO2 |  |  | 0,02844 |
|  | МNO |  |  | 0,00462 |
|  | МC |  |  | 0,00052 |
|  | МSO2 |  |  | 0,00178 |
|  | МCO |  |  | 0,53333 |
|  | МБП |  |  | 2,04E-07 |
|  | МCH |  |  | 0,08889 |

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферу

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ТОО "Tim Ecoproject"

2. Параметры города

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Название:  Арыстановское

Коэффициент А = 200

Скорость ветра Uмр = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 8.0 м/с

Температура летняя = 29.1  град.C

Температура зимняя =  -5.8 град.C

Коэффициент рельефа =  1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на

железо/ (274)

ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 7108 П1    2.0                       0.0    49980    53960        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0317700

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на

железо/ (274)

ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00245 доли ПДК  |

|       0.00098 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 7108| П1|     0.0318|   0.002452 | 100.0  | 100.0 | 0.077167764  |

|                        В сумме =   0.002452   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 7108 П1    2.0                       0.0    49980    53960        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0014560

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00449 доли ПДК  |

|       0.00004 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 7108| П1|     0.0015|   0.004494 | 100.0  | 100.0 |   3.0867102  |

|                        В сумме =   0.004494   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

ПДКр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 7108 П1    2.0                       0.0    49980    53960        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0001670

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

ПДКр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00034 доли ПДК  |

|     5.1548E-6 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 7108| П1| 0.00016700|   0.000344 | 100.0  | 100.0 |   2.0578067  |

|                        В сумме =   0.000344   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 1001 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 180.0    49980    53945                       1.0 1.000 0 0.0011000

000101 1002 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 450.0    49985    53945                       1.0 1.000 0 0.0183100

000101 1003 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49990    53945                       1.0 1.000 0 0.0183100

000101 1004 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49995    53945                       1.0 1.000 0 0.1373300

000101 7108 П1    2.0                       0.0    49980    53960        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0091670

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020: 0.026: 0.028: 0.023: 0.017: 0.017:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.014: 0.011: 0.009:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.015: 0.017: 0.017:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02810 доли ПДК  |

|       0.00562 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  1.96 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 1004| Т |     0.1373|   0.020991 |  74.7  |  74.7 | 0.152851239  |

|  2 |000101 1003| Т |     0.0183|   0.002808 |  10.0  |  84.7 | 0.153377041  |

|  3 |000101 7108| П1|     0.0092|   0.002562 |   9.1  |  93.8 | 0.279506624  |

|  4 |000101 1002| Т |     0.0183|   0.001620 |   5.8  |  99.6 | 0.088493966  |

|                        В сумме =   0.027982    99.6                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000121     0.4                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 1001 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 180.0    49980    53945                       1.0 1.000 0 0.0002000

000101 1002 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 450.0    49985    53945                       1.0 1.000 0 0.0003000

000101 1003 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49990    53945                       1.0 1.000 0 0.0029800

000101 1004 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49995    53945                       1.0 1.000 0 0.0223200

000101 7108 П1    2.0                       0.0    49980    53960        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0014100

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00216 доли ПДК  |

|       0.00086 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  1.87 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 1004| Т |     0.0223|   0.001705 |  79.1  |  79.1 | 0.076401353  |

|  2 |000101 1003| Т |     0.0030|   0.000228 |  10.6  |  89.6 | 0.076662526  |

|  3 |000101 7108| П1|     0.0014|   0.000200 |   9.3  |  98.9 | 0.141553491  |

|                        В сумме =   0.002133    98.9                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000024     1.1                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 1001 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 180.0    49980    53945                       3.0 1.000 0 0.0005000

000101 1002 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 450.0    49985    53945                       3.0 1.000 0 0.0015600

000101 1003 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49990    53945                       3.0 1.000 0 0.0015600

000101 1004 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49995    53945                       3.0 1.000 0 0.0116700

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00154 доли ПДК  |

|       0.00023 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    77 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 1004| Т |     0.0117|   0.001196 |  77.9  |  77.9 | 0.102491751  |

|  2 |000101 1003| Т |     0.0016|   0.000161 |  10.5  |  88.3 | 0.102912396  |

|  3 |000101 1002| Т |     0.0016|   0.000134 |   8.7  |  97.0 | 0.085668020  |

|                        В сумме =   0.001490    97.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000046     3.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 1001 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 180.0    49980    53945                       1.0 1.000 0 0.0013400

000101 1002 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 450.0    49985    53945                       1.0 1.000 0 0.0024400

000101 1003 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49990    53945                       1.0 1.000 0 0.0024400

000101 1004 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49995    53945                       1.0 1.000 0 0.0183300

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00142 доли ПДК  |

|       0.00071 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    77 град.

и скорости ветра  2.08 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 1004| Т |     0.0183|   0.001119 |  79.0  |  79.0 | 0.061055124  |

|  2 |000101 1003| Т |     0.0024|   0.000149 |  10.5  |  89.5 | 0.061239284  |

|  3 |000101 1002| Т |     0.0024|   0.000089 |   6.3  |  95.8 | 0.036626186  |

|                        В сумме =   0.001358    95.8                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000060     4.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 1001 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 180.0    49980    53945                       1.0 1.000 0 0.0062000

000101 1002 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 450.0    49985    53945                       1.0 1.000 0 0.0160000

000101 1003 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49990    53945                       1.0 1.000 0 0.0160000

000101 1004 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49995    53945                       1.0 1.000 0 0.1200000

000101 7108 П1    2.0                       0.0    49980    53960        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0181830

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00112 доли ПДК  |

|       0.00560 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  1.85 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 1004| Т |     0.1200|   0.000733 |  65.5  |  65.5 | 0.006110230  |

|  2 |000101 7108| П1|     0.0182|   0.000207 |  18.4  |  83.9 | 0.011358019  |

|  3 |000101 1003| Т |     0.0160|   0.000098 |   8.8  |  92.7 | 0.006131088  |

|  4 |000101 1002| Т |     0.0160|   0.000055 |   4.9  |  97.6 | 0.003439276  |

|                        В сумме =   0.001093    97.6                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000027     2.4                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 7108 П1    2.0                       0.0    49980    53960        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0002500

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00076 доли ПДК  |

|       0.00002 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  1.42 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 7108| П1| 0.00025000|   0.000765 | 100.0  | 100.0 |   3.0595155  |

|                        В сумме =   0.000765   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

ПДКр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 7108 П1    2.0                       0.0    49980    53960        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0017000

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

ПДКр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00026 доли ПДК  |

|       0.00005 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 7108| П1|     0.0017|   0.000262 | 100.0  | 100.0 | 0.154335529  |

|                        В сумме =   0.000262   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 7109 П1    2.0                      11.0    49995    53960        2        2   0 1.0 1.000 0 0.2620800

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.043: 0.043: 0.045: 0.046: 0.048: 0.051: 0.072: 0.079: 0.060: 0.041: 0.041:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.014: 0.016: 0.012: 0.008: 0.008:

Фоп:    6 :    6 :    9 :   12 :   14 :   17 :   19 :   21 :   24 :   26 :   47 :   76 :  102 :  118 :  118 :

Uоп: 2.82 : 2.82 : 2.78 : 2.75 : 2.72 : 2.64 : 2.58 : 2.49 : 2.39 : 2.29 : 1.59 : 1.44 : 1.93 : 2.79 : 2.79 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.037:

Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.037: 0.040: 0.039: 0.034: 0.027: 0.021:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.016: 0.020: 0.024:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.030: 0.037: 0.041: 0.041:

Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.07916 доли ПДК  |

|       0.01583 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  1.44 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 7109| П1|     0.2621|   0.079156 | 100.0  | 100.0 | 0.302030176  |

|                        В сумме =   0.079156   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 1002 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 450.0    49985    53945                       3.0 1.000 0      3E-8

000101 1003 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49990    53945                       3.0 1.000 0      3E-8

000101 1004 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49995    53945                       3.0 1.000 0 0.0000002

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00047 доли ПДК  |

|     4.6921E-9 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    77 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 1004| Т | 0.00000025|   0.000384 |  81.9  |  81.9 |     1537.38  |

|  2 |000101 1003| Т | 0.00000003|   0.000046 |   9.9  |  91.8 |     1543.69  |

|  3 |000101 1002| Т | 0.00000003|   0.000039 |   8.2  | 100.0 |     1285.02  |

|                        В сумме =   0.000469   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 1002 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 450.0    49985    53945                       1.0 1.000 0 0.0003300

000101 1003 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49990    53945                       1.0 1.000 0 0.0003300

000101 1004 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49995    53945                       1.0 1.000 0 0.0025000

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00185 доли ПДК  |

|       0.00009 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    77 град.

и скорости ветра  2.05 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 1004| Т |     0.0025|   0.001527 |  82.6  |  82.6 | 0.610951841  |

|  2 |000101 1003| Т | 0.00033000|   0.000202 |  10.9  |  93.5 | 0.612794220  |

|  3 |000101 1002| Т | 0.00033000|   0.000120 |   6.5  | 100.0 | 0.363072574  |

|                        В сумме =   0.001849   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 7109 П1    2.0                      11.0    49995    53960        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0185400

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00112 доли ПДК  |

|       0.00112 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  1.44 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 7109| П1|     0.0185|   0.001120 | 100.0  | 100.0 | 0.060406037  |

|                        В сумме =   0.001120   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 1002 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 450.0    49985    53945                       1.0 1.000 0 0.0080000

000101 1003 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49990    53945                       1.0 1.000 0 0.0080000

000101 1004 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49995    53945                       1.0 1.000 0 0.0600000

000101 7107 П1    2.0                      11.0    49995    53955        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0020000

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00233 доли ПДК  |

|       0.00233 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    77 град.

и скорости ветра  2.01 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 1004| Т |     0.0600|   0.001834 |  78.6  |  78.6 | 0.030568078  |

|  2 |000101 1003| Т |     0.0080|   0.000245 |  10.5  |  89.1 | 0.030660247  |

|  3 |000101 1002| Т |     0.0080|   0.000144 |   6.2  |  95.3 | 0.017944219  |

|                        В сумме =   0.002223    95.3                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000110     4.7                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 7109 П1    2.0                      11.0    49995    53960        2        2   0 3.0 1.000 0  2.343750

000101 7110 П1    2.0                      11.0    49990    53960        2        2   0 3.0 1.000 0 0.2840000

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.075: 0.075: 0.076: 0.077: 0.079: 0.081: 0.084: 0.087: 0.092: 0.097: 0.145: 0.160: 0.118: 0.075: 0.076:

Cc : 0.038: 0.037: 0.038: 0.038: 0.039: 0.040: 0.042: 0.044: 0.046: 0.049: 0.072: 0.080: 0.059: 0.038: 0.038:

Фоп:    6 :    6 :    9 :   12 :   14 :   17 :   19 :   21 :   24 :   26 :   47 :   76 :  102 :  118 :  118 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.070: 0.072: 0.075: 0.078: 0.082: 0.087: 0.129: 0.143: 0.105: 0.067: 0.067:

Ки : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.016: 0.017: 0.013: 0.008: 0.008:

Ки : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.072: 0.069: 0.066: 0.063: 0.061: 0.059: 0.058: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.058: 0.058: 0.060: 0.067:

Cc : 0.036: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.030: 0.033:

Фоп:  119 :  121 :  123 :  125 :  127 :  129 :  131 :  133 :  135 :  137 :  140 :  142 :  144 :  146 :  163 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.065: 0.061: 0.058: 0.056: 0.054: 0.053: 0.052: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.053: 0.060:

Ки : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 :

Ви : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:

Ки : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.063: 0.063: 0.063: 0.062: 0.062: 0.061: 0.062: 0.062: 0.063: 0.065: 0.073: 0.071: 0.060: 0.043: 0.031:

Cc : 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.036: 0.035: 0.030: 0.021: 0.016:

Фоп:  181 :  181 :  182 :  184 :  186 :  189 :  191 :  193 :  195 :  198 :  214 :  230 :  245 :  256 :  263 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.056: 0.056: 0.056: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.056: 0.057: 0.058: 0.065: 0.063: 0.053: 0.038: 0.028:

Ки : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 :

Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003:

Ки : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:

Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.009: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.018: 0.026: 0.038:

Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.013: 0.019:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.066: 0.075: 0.075:

Cc : 0.025: 0.033: 0.038: 0.038:

Фоп:  333 :  348 :    6 :    6 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :

Ви : 0.045: 0.059: 0.067: 0.067:

Ки : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 :

Ви : 0.005: 0.007: 0.008: 0.008:

Ки : 7110 : 7110 : 7110 : 7110 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.16006 доли ПДК  |

|       0.08003 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 7109| П1|     2.3438|   0.142686 |  89.1  |  89.1 | 0.060879402  |

|  2 |000101 7110| П1|     0.2840|   0.017371 |  10.9  | 100.0 | 0.061164957  |

|                        В сумме =   0.160057   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 7101 П1    2.0                      11.0    49980    53950        2        2   0 3.0 1.000 0 0.3787400

000101 7102 П1    2.0                       0.0    49985    53950        2        2   0 3.0 1.000 0 0.1909300

000101 7103 П1    2.0                      11.0    49980    53950        2        2   0 3.0 1.000 0 0.1636300

000101 7104 П1    2.0                      11.0    49980    53955        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0030200

000101 7105 П1    2.0                      11.0    49985    53955        2        2   0 3.0 1.000 0 0.2845200

000101 7106 П1    2.0                      11.0    49990    53955        2        2   0 3.0 1.000 0 0.5878200

000101 7108 П1    2.0                       0.0    49980    53960        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0004670

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.077: 0.078: 0.079: 0.081: 0.083: 0.086: 0.090: 0.094: 0.100: 0.150: 0.165: 0.122: 0.077: 0.077:

Cc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.030: 0.045: 0.049: 0.036: 0.023: 0.023:

Фоп:    6 :    6 :    9 :   11 :   14 :   16 :   19 :   21 :   24 :   26 :   47 :   76 :  102 :  118 :  118 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.030: 0.031: 0.033: 0.034: 0.036: 0.054: 0.060: 0.044: 0.028: 0.028:

Ки : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 :

Ви : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.035: 0.039: 0.029: 0.018: 0.018:

Ки : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 :

Ви : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.026: 0.029: 0.021: 0.014: 0.014:

Ки : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.074: 0.070: 0.067: 0.065: 0.062: 0.061: 0.060: 0.059: 0.058: 0.058: 0.058: 0.059: 0.060: 0.061: 0.068:

Cc : 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.020:

Фоп:  119 :  121 :  123 :  125 :  127 :  129 :  131 :  133 :  135 :  138 :  140 :  142 :  144 :  146 :  164 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.027: 0.026: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.025:

Ки : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 :

Ви : 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.016:

Ки : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 :

Ви : 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:

Ки : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.064: 0.064: 0.064: 0.063: 0.062: 0.062: 0.063: 0.063: 0.064: 0.066: 0.074: 0.071: 0.061: 0.043: 0.032:

Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.022: 0.021: 0.018: 0.013: 0.009:

Фоп:  182 :  182 :  182 :  184 :  186 :  189 :  191 :  193 :  196 :  198 :  214 :  230 :  245 :  256 :  263 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.027: 0.026: 0.022: 0.016: 0.012:

Ки : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 :

Ви : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.017: 0.017: 0.014: 0.010: 0.007:

Ки : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 :

Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.011: 0.008: 0.006:

Ки : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:

Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.009: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.019: 0.027: 0.038:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.008: 0.011:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.052: 0.067: 0.077: 0.077:

Cc : 0.016: 0.020: 0.023: 0.023:

Фоп:  333 :  347 :    6 :    6 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :

Ви : 0.019: 0.025: 0.028: 0.028:

Ки : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 :

Ви : 0.012: 0.016: 0.018: 0.018:

Ки : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 :

Ви : 0.009: 0.012: 0.014: 0.014:

Ки : 7105 : 7105 : 7105 : 7105 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.16493 доли ПДК  |

|       0.04948 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 7106| П1|     0.5878|   0.059960 |  36.4  |  36.4 | 0.102003969  |

|  2 |000101 7101| П1|     0.3787|   0.039016 |  23.7  |  60.0 | 0.103016064  |

|  3 |000101 7105| П1|     0.2845|   0.029163 |  17.7  |  77.7 | 0.102497421  |

|  4 |000101 7102| П1|     0.1909|   0.019571 |  11.9  |  89.6 | 0.102505185  |

|  5 |000101 7103| П1|     0.1636|   0.016857 |  10.2  |  99.8 | 0.103016071  |

|                        В сумме =   0.164567    99.8                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000359     0.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль

цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль

вращающихся печей, боксит) (495*)

ПДКр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 7111 П1    2.0                      11.0    49990    53960        2        2   0 3.0 1.000 0 0.1000000

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль

цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль

вращающихся печей, боксит) (495*)

ПДКр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00612 доли ПДК  |

|       0.00306 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 7111| П1|     0.1000|   0.006116 | 100.0  | 100.0 | 0.061164960  |

|                        В сумме =   0.006116   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 7110 П1    2.0                      11.0    49990    53960        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0568000

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.039: 0.043: 0.032: 0.020: 0.020:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.018:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.020: 0.019: 0.016: 0.012: 0.008:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.018: 0.020: 0.020:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.04343 доли ПДК  |

|       0.00174 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 7110| П1|     0.0568|   0.043427 | 100.0  | 100.0 | 0.764562070  |

|                        В сумме =   0.043427   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:37

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0301--------

000101 1001 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 180.0    49980    53945                       1.0 1.000 0 0.0011000

000101 1002 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 450.0    49985    53945                       1.0 1.000 0 0.0183100

000101 1003 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49990    53945                       1.0 1.000 0 0.0183100

000101 1004 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49995    53945                       1.0 1.000 0 0.1373300

000101 7108 П1    2.0                       0.0    49980    53960        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0091670

--------- Примесь 0330--------

000101 1001 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 180.0    49980    53945                       1.0 1.000 0 0.0013400

000101 1002 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 450.0    49985    53945                       1.0 1.000 0 0.0024400

000101 1003 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49990    53945                       1.0 1.000 0 0.0024400

000101 1004 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49995    53945                       1.0 1.000 0 0.0183300

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:38

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.028: 0.030: 0.024: 0.017: 0.017:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.015: 0.012: 0.009:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.016: 0.017: 0.017:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02952 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  1.96 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 1004| Т |     0.7233|   0.022112 |  74.9  |  74.9 | 0.030570246  |

|  2 |000101 1003| Т |     0.0964|   0.002958 |  10.0  |  84.9 | 0.030675411  |

|  3 |000101 7108| П1|     0.0458|   0.002562 |   8.7  |  93.6 | 0.055901326  |

|  4 |000101 1002| Т |     0.0964|   0.001707 |   5.8  |  99.4 | 0.017698793  |

|                        В сумме =   0.029339    99.4                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000180     0.6                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:38

Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0330--------

000101 1001 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 180.0    49980    53945                       1.0 1.000 0 0.0013400

000101 1002 Т     4.0  0.15 18.45  0.3260 450.0    49985    53945                       1.0 1.000 0 0.0024400

000101 1003 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49990    53945                       1.0 1.000 0 0.0024400

000101 1004 Т     4.0  0.15  4.24  0.0750 450.0    49995    53945                       1.0 1.000 0 0.0183300

--------- Примесь 0342--------

000101 7108 П1    2.0                       0.0    49980    53960        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0002500

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:38

Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00213 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра  1.61 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 1004| Т |     0.0367|   0.001106 |  51.9  |  51.9 | 0.030166568  |

|  2 |000101 7108| П1|     0.0125|   0.000739 |  34.7  |  86.6 | 0.059089068  |

|  3 |000101 1003| Т |     0.0049|   0.000148 |   6.9  |  93.6 | 0.030267838  |

|  4 |000101 1002| Т |     0.0049|   0.000081 |   3.8  |  97.4 | 0.016597230  |

|                        В сумме =   0.002073    97.4                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000056     2.6                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:38

Группа суммации :__71=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция

фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0342--------

000101 7108 П1    2.0                       0.0    49980    53960        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0002500

--------- Примесь 0344--------

000101 7108 П1    2.0                       0.0    49980    53960        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0017000

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:38

Группа суммации :__71=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция

фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00099 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 7108| П1|     0.0210|   0.000987 | 100.0  | 100.0 | 0.047004279  |

|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:38

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

казахстанских месторождений) (494)

2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

(доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки,

сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 2902--------

000101 7109 П1    2.0                      11.0    49995    53960        2        2   0 3.0 1.000 0  2.343750

000101 7110 П1    2.0                      11.0    49990    53960        2        2   0 3.0 1.000 0 0.2840000

--------- Примесь 2908--------

000101 7101 П1    2.0                      11.0    49980    53950        2        2   0 3.0 1.000 0 0.3787400

000101 7102 П1    2.0                       0.0    49985    53950        2        2   0 3.0 1.000 0 0.1909300

000101 7103 П1    2.0                      11.0    49980    53950        2        2   0 3.0 1.000 0 0.1636300

000101 7104 П1    2.0                      11.0    49980    53955        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0030200

000101 7105 П1    2.0                      11.0    49985    53955        2        2   0 3.0 1.000 0 0.2845200

000101 7106 П1    2.0                      11.0    49990    53955        2        2   0 3.0 1.000 0 0.5878200

000101 7108 П1    2.0                       0.0    49980    53960        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0004670

--------- Примесь 2909--------

000101 7111 П1    2.0                      11.0    49990    53960        2        2   0 3.0 1.000 0 0.1000000

--------- Примесь 2930--------

000101 7110 П1    2.0                      11.0    49990    53960        2        2   0 3.0 1.000 0 0.0568000

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Город     :009 Арыстановское.

Объект    :0001 Расширение СППД Арыстановское.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2025      Расчет проводился 21.07.2025 20:38

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

казахстанских месторождений) (494)

2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

(доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки,

сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  51159: 51161: 51191: 51236: 51296: 51369: 51454: 51550: 51656: 51769: 52645: 53520: 54396: 55272: 55272:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  49693: 49677: 49555: 49438: 49328: 49225: 49133: 49052: 48984: 48930: 48575: 48220: 47865: 47510: 47512:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.126: 0.126: 0.127: 0.128: 0.132: 0.135: 0.140: 0.146: 0.153: 0.163: 0.243: 0.269: 0.198: 0.126: 0.126:

Фоп:    6 :    6 :    9 :   11 :   14 :   16 :   19 :   21 :   24 :   26 :   47 :   76 :  102 :  118 :  118 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.070: 0.072: 0.075: 0.078: 0.082: 0.087: 0.129: 0.143: 0.105: 0.067: 0.067:

Ки : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 :

Ви : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.033: 0.036: 0.027: 0.017: 0.017:

Ки : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 :

Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.021: 0.023: 0.017: 0.011: 0.011:

Ки : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  55356: 55478: 55603: 55728: 55853: 55974: 56089: 56198: 56299: 56389: 56467: 56532: 56584: 56620: 56842:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  47480: 47451: 47438: 47440: 47458: 47492: 47540: 47602: 47678: 47766: 47864: 47971: 48086: 48206: 49137:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.121: 0.115: 0.110: 0.106: 0.102: 0.100: 0.097: 0.096: 0.095: 0.095: 0.095: 0.096: 0.098: 0.100: 0.111:

Фоп:  119 :  121 :  123 :  125 :  127 :  129 :  131 :  133 :  135 :  138 :  140 :  142 :  144 :  146 :  164 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.065: 0.061: 0.058: 0.056: 0.054: 0.053: 0.052: 0.051: 0.051: 0.050: 0.051: 0.051: 0.052: 0.053: 0.059:

Ки : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 :

Ви : 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.015:

Ки : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 :

Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010:

Ки : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  57063: 57062: 57068: 57087: 57089: 57076: 57047: 57003: 56945: 56873: 56350: 55827: 55304: 54909: 54513:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  50068: 50068: 50092: 50217: 50342: 50467: 50589: 50707: 50818: 50921: 51579: 52237: 52896: 53733: 54571:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.105: 0.105: 0.105: 0.104: 0.103: 0.103: 0.103: 0.104: 0.106: 0.108: 0.121: 0.118: 0.100: 0.071: 0.052:

Фоп:  181 :  181 :  182 :  184 :  186 :  189 :  191 :  193 :  195 :  198 :  214 :  230 :  245 :  256 :  263 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.056: 0.056: 0.056: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.056: 0.057: 0.058: 0.065: 0.063: 0.053: 0.038: 0.028:

Ки : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 :

Ви : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.016: 0.016: 0.013: 0.010: 0.007:

Ки : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 :

Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.006: 0.004:

Ки : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  54118: 54066: 53994: 53909: 53814: 53040: 52266: 51708: 51149: 51062: 50962: 50853: 50737: 50616: 50492:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  55409: 55505: 55608: 55701: 55782: 56363: 56943: 57554: 58165: 58249: 58325: 58387: 58435: 58469: 58487:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.036: 0.035: 0.033: 0.032: 0.031: 0.024: 0.019: 0.015: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  50366: 50241: 50119: 50001: 49890: 49346: 48802: 48803: 48756: 48657: 48569: 48493: 48429: 48380: 48346:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  58489: 58475: 58446: 58402: 58343: 58012: 57680: 57678: 57650: 57572: 57483: 57383: 57274: 57159: 57038:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  48327: 48324: 48361: 48398: 48399: 48406: 48431: 48472: 48526: 48595: 48676: 48768: 49407: 50046: 50685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  56914: 56788: 55811: 54834: 54834: 54735: 54612: 54493: 54380: 54275: 54179: 54094: 53577: 53061: 52545:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.014: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.031: 0.044: 0.063:

Фоп:  309 :  310 :  314 :  319 :  319 :  319 :  320 :  321 :  321 :  321 :  322 :  322 :  322 :  322 :  322 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.006: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.016: 0.024: 0.033:

Ки : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008:

Ки : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005:

Ки : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=  50843: 51000: 51158: 51159:

----------:------:------:------:

x=  51594: 50644: 49693: 49693:

----------:------:------:------:

Qc : 0.085: 0.110: 0.126: 0.126:

Фоп:  333 :  348 :    6 :    6 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :

Ви : 0.045: 0.059: 0.067: 0.067:

Ки : 7109 : 7109 : 7109 : 7109 :

Ви : 0.011: 0.015: 0.017: 0.017:

Ки : 7106 : 7106 : 7106 : 7106 :

Ви : 0.007: 0.009: 0.011: 0.011:

Ки : 7101 : 7101 : 7101 : 7101 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 48220.0 м,  Y= 53520.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.26860 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    76 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 7109| П1|     4.6875|   0.142686 |  53.1  |  53.1 | 0.030439701  |

|  2 |000101 7106| П1|     1.1756|   0.035976 |  13.4  |  66.5 | 0.030601192  |

|  3 |000101 7101| П1|     0.7575|   0.023410 |   8.7  |  75.2 | 0.030904826  |

|  4 |000101 7110| П1|     0.6816|   0.020845 |   7.8  |  83.0 | 0.030582482  |

|  5 |000101 7105| П1|     0.5690|   0.017498 |   6.5  |  89.5 | 0.030749230  |

|  6 |000101 7102| П1|     0.3819|   0.011743 |   4.4  |  93.9 | 0.030751554  |

|  7 |000101 7103| П1|     0.3273|   0.010114 |   3.8  |  97.6 | 0.030904826  |

|                        В сумме =   0.262271    97.6                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.006332     2.4                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~