РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

к проекту

"Склад ДНиГ, Мангистауская область, Мангистауский район ме- сторождение Арыстановское"

Директор

ТОО «Construction NS»	Сатакбаев М.К

Актау – 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

- ВВЕДЕНИЕ	4

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	5

- ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ	9

  - Генеральный план	9

  - Архитектурно-строительные решения	10

  - Отопление и вентиляция	13

  - Электроснабжение	14

  - Автоматическая пожарная сигнализация	16

  - Тепловые сети	20

  - Технологическое решение	21

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	21

  - Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	26

  - Мероприятия по охране труда и технике безопасности	41

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	44

  - Современное состояние окружающей среды в районе проведения работ	44

    - Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	44

    - Радиационный баланс	51

    - Сейсмичность района проведения работ	51

  - Источники и масштабы расчетного химического загрязнения	52

    - Источники выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве	52

  - Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха	53

  - Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению

(СОКРАЩЕНИЮ) ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ	58

  - Анализ результатов расчетов выбросов	58

  - Расчет ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого источниками выбросов	58

  - Определение категории объекта, обоснование санитарно–защитной зоны	59

  - Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I

КАТЕГОРИИ	59

  - Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия	60

  - Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	62

  - Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух. Внедрение малоотходных и безотходных технологий	64

  - Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий	65

  - Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха на период строительства и эксплуатации

ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА	66

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД	68

  - Гидрогеологическая характеристика района	68

  - Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности. Требования к качеству используемой воды .68

  - Характеристика объекта как источника загрязнения подземных и поверхностных вод	69

  - Факторы воздействия на недра и подземные воды	69

  - Обоснование мероприятий по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения	70

  - Оценка влияния намечаемой деятельности на водные объекты, анализ вероятности их загрязнения и

ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОГО ИСТОЩЕНИЯ ВОД	71

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА	73

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	75

  - Виды и объемы образования отходов	75

  - Расчеты и обоснование объемов образования отходов при строительстве	76

  - Мероприятия по предотвращению негативного воздействия отходов производства на почву	82

  - Оценка воздействия на образование и накопление различного вида отходов	83

  - Рекомендации по управлению отходами	83

    - Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии	84

    - Система управления отходами на предприятии	84

    - Проблемы и результаты в сфере управления отходами на предприятии	88

    - Цели и задачи Программы	88

    - Показатели программы	88

    - Необходимые ресурсы и источники их финансирования	89

    - План мероприятий по реализации программы	89

- ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	90

  - Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а

ТАКЖЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ	90

  - Оценка физического воздействия на окружающую среду	92

  - Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения	93

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР	95

  - Общая характеристика почвенного покрова	95

  - Современное состояние растительного покрова	95

  - Современное состояние животного мира	99

  - Физико-геологические процессы	101

  - Организация рельефа	101

  - Рекультивация нарушенных земель, использование плодородного слоя почвы	102

  - Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова и животного мира	103

  - Оценка воздействия на геоморфологические условия и рельеф	104

  - Оценка воздействия на ландшафтные комплексы	104

  - Оценка воздействия на растительный покров	106

  - Оценка воздействия на животный мир	108

  - Оценка воздействия на почвенный покров	108

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ,

СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	110

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	112

- ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	118

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ НОРМАЛЬНОМ

(БЕЗ АВАРИЙ) РЕЖИМЕ	122

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	132

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА	134

  - Мониторинг при проведении строительных работ	135

  - Мониторинг при эксплуатации	136

- ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ НА

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	138

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЭМИССИИ	139

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ	140

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	141

- ПРИЛОЖЕНИЯ	142

  - Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу при строительстве	142

- ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Склад ДНиГ, Мангиста- уская область, Мангистауский район месторождение Арыстановское» выполнен согласно тех-задания.

Генеральный проектировщик – ТОО «Construction NS». Заказчик – ТОО «Кен-Сары».

Проект разработан на основании:

- Технического задания на проектирование;

- АПЗ;

- Топографических съемок;

- Инженерно-геологических изысканий. Вид строительства – Новое строительство.

Сроки строительства: 2025 г., будут уточняться контрактными условиями с подряд- ной организацией.

Планировочные решения по размещению установок, зданий и сооружений обосно- ваны техническим заданием на проектирование, требованиями нормативно технических документов, регламентирующих обеспечение пожарной безопасности объекта, суще- ствующим положением, решениями, принятыми в технологической части проекта.

Все технологические решения приняты и разработаны в соответствии с правила- ми, стандартами и соответствующими нормативными документами Республики Казах- стан.

Рассматриваемый раздел включает в себя:

- Характеристику и оценку современного состояния окружающей природной среды (атмосферы, гидросферы, литосферы, флоры и фауны);

- Анализ производственной деятельности для установления видов и интен- сивности воздействия на объекты природной среды, территориального распределения источников воздействия;

- Комплексную оценку изменений в окружающей среде в результате эксплуа- тации оборудования;

- Природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду к рабочему проекту выполнен в соот- ветствии с требованиями «Экологического кодекса РК» от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

В настоящем документе определяются источники воздействий на окружающую среду и выявляются компоненты окружающей среды, на которые эти воздействия оказы- ваются.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

В административном отношении месторождение Арыстановское входит в состав Мангистауского района Мангистауской области Республики Казахстан.

Месторождение Арыстановское расположено в 104 километрах юго-восточнее ст. Бейнеу и в 80 километрах северо-западнее ст. Сай-Утес, это ближайшие относительно крупные населенные пункты. На юго-западе в 13км находится ж. д. разъезд №6, на северо-востоке в 5-6км – ж. д. разъезд №5. На юге, примерно на расстоянии 5км про- ходит направлением запад-восток магистральная железная дорога Актау–Атырау. Па- раллельно к железной дороге в 3 – 4км проходит автодорога республиканского назначе- ния Актау – Атырау. От автодороги Актау– Атырау через переезд на разъезд №6 прохо- дит промысловая автодорога, входящая в инфраструктуру месторождения Каракудук.

Участки, планируемые под строительство, находится на лицензионной территории ТОО «Кен-Сары», в связи, с чем дополнительного отвода земель не требуется.

В географическом отношении месторождение расположено в северо-западной ча- сти плато Устюрт. Абсолютные отметки поверхности плато колеблются в пределах от 159 до 188м с тенденцией постепенного увеличения их с севера на юг.

Климат района носит резко-континентальный характер со значительными колеба- ниями среднесуточных и сезонных температур. Летом температура воздуха достигает

+30°С - +35°С, зимой – опускается до -35°С ÷ - 40°С. Часто сильные ветра, преимуще- ственно восточного и северо-восточного направлений. Количество осадков не превышает 163 мм в год. Периодически наблюдаются засухи.

Гидрографическая сеть отсутствует, имеются редкие глубокие (до 100 м) колодцы преимущественно с горько-соленой водой, непригодной для питья. Временные водотоки возникают только во время ливневых дождей или обильного снеготаяния.

Питьевая вода к объектам работ доставляется автоцистернами со станции Бейнеу, а техническая вода на месторождение доставляется по водоводу, врезанному через узел учета в магистральный водовод Волжской воды Кигач – Мангистау.

Грунты повсеместно засолены, загипсованы и характеризуются высокой коррозий- ной активностью по отношению к железу. Почвенно-растительный слой не превышает 10- 20см, слабогумусный. Растительный покров очень скуден, разреженный, характерный для пустынных и полупустынных районов.

В геологическом строении, района обустройства месторождения Арыстановское, повсеместно представлены с поверхности маломощными (до 1,3 м) эоловыми пылеваты- ми супесями и суглинками верхнечетвертичного возраста, которые подстилаются мело- выми известковистыми песчаниками.

Согласно Карте оценки сейсмического риска Мангистауской области, разработан- ной Институтом сейсмологии РК, СП РК 2.03-30-2017, сейсмичность района равна 6 бал- лов.

Рельеф и геоморфология. Рельеф площадок относительно ровный, представляет собой слабовсхолмленную приморскую равнину, с незначительным уклоном к юго-западу. С отметками поверхности рельефа 169,90-184,10 в Балтийской системе высот.

В геоморфологическом отношении территория представляет собой участок дену- дационной равнины.

Почвы и растительность. Почвенно-растительный слой не превышает 10-20см, слабогумусированный.

Растительный покров очень скуден, разряженный, характерный для пустынных и полупустынных районов.

Гидрография. Постоянно действующая гидрографическая сеть в районе отсутству- ет. Временные водотоки возникают только во время ливневых дождей или обильного сне- готаяния.

Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия.

Геологический разрез исследуемого участка представлен четвертичными отложе- ниями: глинами, песками, супесью.

Супесь светло-коричневая, легкая, твердая, с включением гравия до 10%, проса- дочная. Грунт вскрыт повсеместно, мощность составляет от 0,2м до 1,5м.

Песок серый, мелкий, с включением ракушек до 10%, от малой степени водонасы- щения до насыщенный водой.

Грунт вскрыт повсеместно, мощность составляет от 1,8м до 4,1м

Глина светло-коричневая, легкая, тугопластичная, с редкими прослоями песка мелкого.

Грунт вскрыт скв.23,24,30-35, мощность составляет от 1,0м до 4,2м. Грунтовые во- ды вскрыты в скв.23,30-35, на глубине 2,8м-5,0м.

По	данным	лабораторных	исследований	тип	воды хлорид- но	-	натриевая. Минерализация воды 55г/л.

Водовмещающими породами являются глины.

Воды по содержанию сульфатов (до 7488 мг/л) сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и среднеагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах.

По содержанию хлоридов (до 29562 мг/л) воды сильноагрессивные к железобетон- ным конструкциям.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Согласно ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» в геологическом разрезе выделены следующие инженерно- геологические элементы (ИГЭ).

ИГЭ -1 Супесь коричневая, твердой консистенции, просадочная ИГЭ-2 Песок средней крупности, средней плотности.

ИГЭ-3 Известняк-ракушечник пониженной прочности

ИГЭ -1 Супесь коричневая, твердой консистенции, просадочная Нормативные значения грунта:

Плотность грунта	ρн = 1,68 г/см3, показатель текучести <0 Удельное сцепление		Сн = 21 кПа, угол внутреннего трения φН = 25 Модуль деформации:		 Ен = 14,7 МПа (в естественном состоянии) Модуль деформации: Ен = 4,7 МПа (в водонасыщенном состоянии)

Грунт просадочный. Тип просадочности-II. Начальное просадочное давление: 0,010-0,070 МПа. Коэффициенты относительной просадочности при 0,3 МПа: 0,038-0,148

ИГЭ-2 Песок средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыще-

ния

Нормативные значения грунта:

Плотность грунта ρн = 1,55 г/см3

Удельное сцепление Сн = 0 кПа, угол внутреннего трения φН = 33 Модуль деформации: Ен = 23,0 МПа (в водонасыщенном состоянии) Грунт сжимаемый. Коэффициенты сжимаемости при 0,3 МПа: 0,004-0,008

ИГЭ-3 Известняк-ракушечник пониженной прочности, светло-желтого цвета, от

размягчаемого в воде до неразмягчаемого, с прослоями известняка-ракушечника низкой прочности и известняка выветрелого до 10% слоя

Плотность грунта ρн = 1,77 г/см3

Предел прочности одноосному сжатию Rсжн = 5,3 МПа (в естественном состоянии) Rсжн = 3,7 МПа (в замоченном состоянии)

Коррозионная агрессивность грунта по данным лабораторных исследований:

а) к углеродистой и низколегированной стали: «высокая» (4,01-5,56 Ом·м) корро- зийная агрессивность согласно таб. №1 до 20 Ом·м включ, ГОСТ 9.602-2016;

б) к алюминиевой оболочке кабеля: «высокая»:

Содержание хлор-иона: 0,005-0,019 %, иона-железа: до 0,0003-0,0004 %; в) к свинцовой оболочке кабеля: «высокая»:

Содержание нитрат-иона: до 0,008-0,009 %, органических веществ: 0,04-0,10 %. Засоленность грунтов: (СТ РК 25100-2011). Грунты от слабозасоленных до средне-

засоленных, засоление сульфатное. Суммарное содержание легкорастворимых солей от 0,596 до 2,442%.

Агрессивность грунтов к бетонам: (СП РК 2.01-101-2013 таблица Б.1) Грунты по содержанию сульфатов (4800-11140мг/кг)

- сильноагрессивные к бетонам марки W4-W20 на портландцементе;

-от среднеагрессивных к бетонам марки W10-W20 до сильноагрессивных к бето- нам марки W4-W6 на сульфатостойких цементах.

Степень агрессивного воздействия хлоридов (350-2100 мг/кг) в грунтах на армату- ру в железобетонных конструкциях (СП РК 2.01-101-2013 таблица Б.2): грунты средне-

агрессивные (показатели приведены для конструкций с защитным слоем толщиной 20мм) Территория проектирования и строительства является потенциально не подтопля-

емой. В процессе производства инженерных изысканий грунтовые воды до глубины 6,0м не обнаружены

Грунты от слабозасоленных до среднезасоленных, засоление сульфатное. НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ

- ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Основными решениями в настоящем проекте: Строительство Склада ДНГ. Основные решения по генеральному плану

В данном рабочем проекте насыпные площадки и подъездные дороги не преду- смотрены (площадки существующие).

Проектируемое здание размещено на существующих площадок с существующими подъездными дорогами

  - Генеральный план

Планировочные решения

Класс функциональной опасности здания - Ф5.2 Cтепень огнестойкости - II

Проектом предусматриваются строительство зданий склада в территории место- рождений Арыстановское. А также предусмотрена пожарный проезд.

План организация рельефа

Вертикальная планировка выполнена с учетом обеспечения водоотвода от здания и входов в них, а также с прилегающей территории. Уклон поверхности твердых видов покрытия принята минимально. План организации рельефа разработан с учетом приле- гающей территории. Отвод поверхностных вод с территории обеспечивается проектируе- мым уклоном на проезжую часть с дальнейшим сбросом в грунт вне проектируемого участка или в проектируемый ливневую канализацию.

Для склада за отметку 0.000 было принято отметка пола первого этажа, который равен отметке 169,80.

Мероприятий для обеспечения МГН безопасным передвижением по террито- рии, доступом и жизнедеятельностью в здании

Согласно задание на проектирование, в проектируемом участке использования труда инвалидов не предусматривается.

Строительство выполняется на территории существующего нефтепромысла. Про- ектом предусмотрено строительство склада ДНГ.

Благоустройства и озеленение

Покрытие проезда - из асфальтобетона, отмостки - из бетона.

Рисунок-1. Ситуационная схема

Таблица-1. Технико – экономические показатели

| N п/п | Наименование предприятия | Ед.измерения | В границе участка | % к общ.площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка | га | 154.786 |  |
| 2 | Площадь проектируемо- го участка | м2 | 4329.0 | 100 |
| 3 | Площадь застройки | м2 | 1212.78 | 28.02 |
|  | Склад | м2 | 1212.78 | - |
| 4 | Площадь покрытий | м2 | 2864 | 66.16 |
|  | Покрытие асфальтобе- тонная | м2 | 2663 |  |
|  | Покрытие отмостки | м2 | 201 |  |
| 5 | Площадь грунтового по- крытия | м2 | 252.22 | 5.82 |

  - Архитектурно-строительные решения

Объѐмно-планировочные и конструктивные решения Запроектированы строительные конструкции следующих сооружений:

-Склад ДНиГ

Складское здание (Склад ДНиГ) одноэтажное, прямоугольное, размеры по разби- вочным осям в плане 50,0х20,8м. Высота до низа ригеля в месте опирания на колонну

8,585м.

Уровень чистого пола 0.000, что соответствует абсолютной отметке 169,800. Низ опорной плиты колонны на отметке 0,000. Низ подошвы фундаментов на отметке -1.770.

Кровля двухскатная симметричная с уклоном 6° (10%). Водосток с кровли - наруж- ный неорганизованный.

В здании предусмотрены ворота 4,5 х 4,5 м по торцам здания, по оси А в осях 5-6 предусмотрена дверь 1,0 х 2,1 м.

Грузоподъѐмное оборудование:

В складе установлен электрический мостовой кран CXTS8t x 19.3m, грузоподьем- ностью 8,0тн Konecranes.

Сейсмичность района строительства на основании СП РК 2.03-30-2017: 6 баллов.

Согласно НТП РК 01-01-3.1 (4.1) -2017 для данного района строительства приняты следующие нормативные нагрузки:

- масса снегового покрова на 1м кв. горизонтальной поверхности земли для I райо- на Рн=80кгс/м кв.

- скоростной напор ветра - 77кгс/м. кв. Характеристики здания:

класс и уровень ответственности здания – II, нормальный категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В3 степень огнестойкости здания - IIIа

класс конструктивной пожарной опасности здания - С1 класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.2 класс пожарной опасности строительных конструкций - К1.

Общая площадь здания 1113,5 м2. Строительный объем (надземная часть) 11508,3 м3. Площадь застройки 1338,75 м2.

Наружные ограждающие конструкции - стеновые и кровельные сэндвич-панели толщиной 150мм с утеплителем из базальтового волокна. Обкладки сэндвич-панелей - металлический профлист с полимерным покрытием в заводских условиях.

В процессе производства инженерно-геологических изысканий, грунтовые воды до глубины 6,0м не обнаружены. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: по метеостанции Актау для супеси и песков - 0,67 м., крупнообломочного грунта - 0,79м.

Основными несущими конструкциями каркаса являются поперечные рамы, состо- ящие из колонн и ригелей. Рамы соединены между собой системой прогонов, распорок и связей.

Каждая рама состоит из колонн и балок покрытия. Шаг рам 4 и 6м.

Колонны и балки покрытия запроектированы из прокатных двyтaвpoв постоянного сечения. Балки покрытия, от потери устойчивости по изгибо- крутильной форме, раскреп- лены связями и прогонами покрытия.

Сопряжение колонн с фундаментами - шарнирное, опирание ригелей покрытия на колонны - жесткое. Соединение ригелей покрытия между собой в коньке -жесткое.

Передача ветровых нагрузок на фундаменты и геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается:

В поперечном направлении - конструкциями несущих рам.

В продольном направлении - вертикальными связями по каждому ряду колонн и горизонтальными связями по покрытию.

Связи по колоннам и по покрытию жесткие, работающие только на растяжение. Материалы

Фундаменты здания – монолитные столбчатые железобетонные из бетона С16/20 на сульфатостойком портландцементе, армированные арматурными сетками из 12S400 по СТ РК EN 10080-2011. Колонны, ригели и консоли – стальные двутаврового прокатного профиля, подкрановые балки – балка Б6-1-1 по серии 1.426.2-3 вып. 1. Фахверковые ко- лонны - из труб квадратных. Связи вертикальные и горизонтальные, распорки – стальные из трубы квадратной. Кровельные и стеновые прогоны – из прокатных швеллеров. Стено- вые и кровельные панели типа сэндвич крепятся на стеновые и кровельные прогоны.

Вокруг здания устраивается бетонная отмостка шириной 1,0м по плотно- утрамбованному щебеночно-грунтовому основанию.

Монолитные и сборные железобетонные конструкции выполнять из бетона на сульфатостойком портландцементе. Марка по морозостойкости F100, марка по водоне- проницаемости W4.

Специальные мероприятия

Под бетонными и железобетонными конструкциями предусматривается подготовка из щебня толщиной 50 мм, фракции 15-20 мм, пропитанного горячим битумом до полного насыщения.

Все поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за два раза по грунтовке из 40%-ного раствора битума в керосине.

Обратную засыпку пазух фундаментов производить местным непросадочным грун- том равномерными слоями толщиной 20-30см с доведением объѐмного веса скелета грунта уплотнением до 1.5 т/м3.

Антикоррозийную защиту металлоконструкций выполнять согласно СН РК 2.01-01- 2013 "Защита строительных конструкций от коррозии" и ОСТ РК 7.20.02-2005 "Работы окрасочные требования безопасности".

Мероприятия по взрыво-пожарной безопасности.

Все сооружения запроектированы с учетом требований по взрыво и пожаробез- опасности согласно СН РК 2.02-01-2019

  - Отопление и вентиляция

Проектом предусматривается отопление и вентиляция здания. Теплоснабжение здания от существующей котельной.

Отопление:

Внутренняя температура воздуха +5С. Теплоснабжение осуществляется через ав- томатизированные тепловые пункты АТП по графику 90-70°С

Схема теплоснабжения -закрытая. Система отопления принята независимая через теплообменник. В узле ввода в проекте предусмотрено: стальная запорная арматура, фильтры, регулирующий клапан с электроприводом работающий непосредственно от ре- гулятора температуры, автоматический регулятор перепада давления.

Предусмотрен электронный регулятор температуры (погодный компенсатор),что производит регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Для увязки и регулировки, а также с целью экономии тепла в систе- мах теплоснабжения применяются балансировочные клапаны и регулирующая арматура.

Размещение теплового пункта предусмотрено в специально выделенном помеще- ний. Приборы учета располагаются в тепловом узле на вводе в здание.

Схема отопления принята двухтрубной из полипропиленновых труб армированных стекловолокном ГОСТ 52134-2013. Отопление здания выполнено с помощью дестрати- фикаторы Volcano VR 2.

Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется через вентиль со штуце- ром ∅ 15. На подводках монтируются краны двойной регулировки. Для отключения веток системы отопления устанавливается запорная арматура.

Вентиляция.

Для помещений запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Воздухообмен рассчитан на подачу в помещения свежего воздуха в коли- честве санитарной нормы.

Наружный воздух предварительно обрабатывается в приточных установках.

В приточных установках воздух очищается в фильтрах, подогревается в зимнее время, где далее подается в помещений через сеть воздуховодов с воздухораспредели- телями.

Все воздуховоды приточно-вытяжных систем предусмотрены металлическими из листовой оцинкованной стали.

Для возможности проведения пуско-наладочных работ на ответвлениях воздухо- водов в приточно-вытяжных системах устанавливаются диафрагмы шиберного типа и ре- гулирующие заслонки.

Воздуховоды систем вентиляции подлежат теплоизоляции изделиями типа "K-flex" толщиной 9мм из вспененного синтетического каучука

Противопожарные мероприятия.

При возникновении в здании пожара все приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением автоматически отключаются.

Все транзитные воздуховоды, пересекающие пути эвакуации, покрываются огне- защитой с нормативным пределом огнестойкости 0,5 часа.

В местах пересечения воздуховодами строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости устанавливаются огнезадерживающие клапана.

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетель- ствования скрытых работ:

- антикоррозийная обработка трубопроводов (грунтовка, покраска);

- устройство проходов трубопроводов через стены и перегородки (гильзы);

- устройство огнезащитных покрытий воздуховодов;

- акт на монтаж системы отопления и крепление к конструкциям здания;

- акт на монтаж системы вентиляций и крепление к конструкциям здания;

- акт гидростатического испытания системы отопления.

  - Электроснабжение

Существующее положение

Месторождения Арыстановское – действующие, с развитой системой электросетей 6/0,4кВ.

Подключение проектируемых потребителей планируется выполнить от существу- ющей ЩСУ-0,4 посредством установки в нем автоматического выключателя.

Потребители элетрической энергии и элетрической нагрузки

В соответствии с ВНТП 3-85 все электропотребители данного проекта относятся к III категории по степени надѐжности электроснабжения по классификации ПУЭ. К I кате- гории отнесены светильники аварийного эвакуационного освещения, категорийность ко- торых обеспечивается посредством встраиваемых в них аккумуляторных батарей.

Все проектируемые электроприемники предназначены для работы от трехфазной сети переменного тока ~380/220В с глухозаземленной нейтралью.

Потребителям электроэнергии является: оборудования отопления и вентиляции, освещение и кран-балка.

Суммарная установленная мощность потребителей – 33,72 кВт, суммарная рас- четная мощность – 28,72 кВт.

Годовое потребление при годовом числе использования максимума нагрузки 6500 часов: Wэ = Рр х Тmах =28,72 х 6500 = 186680 кВт.час

Основные проектные решения

Электроснабжение потребителей проектируемого здания предусматривается от существующего распределительного устройства ЩСУ-0,4кВ номинальным напряжением

0,4 кВ. Для этого в ЩСУ устанавливается автоматический выключателем.

Для распределения электроэнергии проектом предусмотрено установка ВРУ внут- ри склада, от него питаются все электрооборудования и освещение.

Для подачи питания к ВРУ проектом предусмотрено прокладка кабельной линии 0,4кВ от ЩСУ до ВРУ. Линии идет по траншее в земле, а также не которых участках по существующей кабельной эстакаде, это показано в графической части проекта.

Для распределения питания групповых сетей освещения предусмотрена установка распределительного шкафа позиции ШОВ, для оборудований отопления и вентиляции предусмотрена установка шкафа ШОВ, для питание наружного освещения предусмотре- на установка шкафа ЯУНО.

Управления внутренним освещением осуществляется от шкафа освещения ШО, с кнопочными постами для включения освещения на главных входах и выходах.

Так же проектом предусмотрено наружное освещение главных входов по средству установки над воротами светильников. Управление осуществляется от фотореле уста- новленного снаружи здания, для обеспечения данной схемы проектом предусмотрено установка ящик управления освещением типа ЯУО9600.

Групповые сети освещения прокладываются в перфорированных кабельных коро- бах. В качестве осветительных приборов применены промышленные светодиодные све- тильники. Групповые силовые сети так же прокладываются в перфорированных кабель- ных коробах. Кабеле несущие системы крепятся к несущим строительным конструкциям.

Все электрооборудование на проектируемых объектах выбирается в соответствии с условиями среды, в которой оно будет эксплуатироваться, и классификацией объектов по взрыво- и пожароопасности. Характеристика объектов по категориям производства и классам взрыво- и пожароопасности представлена в технологическом разделе проекта.

Силовое электрооборудование, а также аппараты защиты, управления и сигнали- зации, типы и конструкции питающих и распределительных сетей на площадке нефтяной скважины выбираются на основании электрических нагрузок технологических, освети- тельных и прочих установок.

Все проводники выбираются по допустимым длительным токам с учетом необхо- димого резерва по пропускной способности.

Силовые кабели напряжением 0,4 кВ проверены на термическую устойчивость при коротких замыканиях. Для всех проводников выполнена проверка плотности тока нагрева и отклонения напряжения в нормальном и после аварийном режимах.

Для номинального режима работы падение напряжения на кабельных линиях не превышает 5% от номинального напряжения.

Защитные мероприятия

В проекте предусматривается выполнение защитных мер электробезопасности в объеме, предусмотренном ПУЭ Республики Казахстан. Основным средством защиты об-

служивающего персонала от поражения электрическим током является защитное зазем- ление и зануление. На проектируемом объекте для электроустановок напряжением до 1000 В принята система заземления TN-C-S; проект предусматривает дополнительные повторные заземления нулевых защитных проводников.

Для защиты персонала от поражения электрическим током проектом предусматри- вается заземление всех вновь строящихся объектов и электрооборудования.

Все проводники выбираются по допустимым длительным токам с учетом необхо- димого резерва по пропускной способности

Силовые кабели напряжением 0,4 кВ проверены на термическую устойчивость при коротких замыканиях. Для всех проводников выполнена проверка плотности тока нагрева и отклонения напряжения в нормальном и после аварийном режимах.

Для номинального режима работы падение напряжения на кабельных линиях не превышает 5% от номинального напряжения.

Все кабельные линии защищены от коротких замыканий установленными в рас- пределительных щитах автоматическими выключателями с токовыми отсечками и макси- мальной токовой защитой.

В качестве заземлителей в проекте использованы искусственные вертикальные и горизонтальные заземлители. Сопротивление растеканию тока заземляющих устройств должно быть не более 4 Ом в электроустановках напряжением 0,4 кВ в любое время го- да.

В соответствии с "Устройство молниезащиты зданий и сооружений" (СП РК 2.04- 103-2013) все технологические и вспомогательные установки на проектируемых объектах, не относящиеся с взрыво- и пожароопасным объектам, оборудуются молниезащитой III категории. Защита от прямых ударов молнии осуществляется присоединением металли- ческих несущих конструкции кровли к заземляющим устройствам, так как в качестве мол- ниеприемников используется металлическая кровля блоков.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2019, а также требованиями ссылочных документов и заводских инструк- ций по монтажу электрооборудования и кабельных трасс.

  - Автоматическая пожарная сигнализация

Объектом подлежащий защите автоматической пожарной сигнализации является здании склада на месторождении Арыстановское общей площадью 1087,52 м2.

Помещение отапливаемые. Температура помещения 15-22 °С.

Автоматическая пожарная сигнализация - совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и/или выдачи команд на управление инженерными система-

ми. Функции и назначение проектируемой системы пожарной сигнализации: обнаруже- ния первичных факторов пожара на контролируемом объекте; обработки и представле- ния в заданном виде извещения о пожаре персоналу, ведущему круглосуточное дежур- ство; отображение информации о работоспособности и неисправностях; формирование команд на включение системы оповещения о пожаре. Выбор оборудования системы по- жарной сигнализации.

Проект содержит два решения обеспечения пожарной сигнализации. Выбор реа- лизации решения 1 или 2 остается за заказчиком.

Проект содержит два решения обеспечения пожарной сигнализации. Выбор реа- лизации решения 1 или 2 остается за заказчиком.

Решение 1

В проектируемых зданиях и сооружениях устанавливаются:

- Прибор охранно-пожарный "РИФ ОП-8";

- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный;

- Ручной пожарный извещатель;

Тепловой пожарный извещатель;

- Табло «Выход»;

- Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой.

Решение 2

- Прибор охранно-пожарный "РИФ ОП-8";

- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный;

- Ручной пожарный извещатель;

- Линейный пожарный изещатель;

- Табло «Выход»;

- Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой.

Пожарная сигнализация использует адресно-аналоговую систему управления сигнализации. Предусмотрен резерв информационной емкости приемно-контрольных приборов не менее 10%.

Головным устройством системы пожарной сигнализации является сущ. ППК в помещении диспетчера. Связь Прибором приемно-контрольный охранно-пожарный ти- па "РИФ ОП-8" с сетью АПС-офиса по радио-каналу, чтобы Система АПС входили в об- щую систему обнаружения пожара, который находится в помещении диспечера на ПБК.

Проектными решениями, предусмотренными в данной документации, произво- дится подключение проектируемых шлейфов пожарных извещателей к системе автома- тической пожарной сигнализации. Техническими решениями применяется радиальная структура организации шлейфов, где целостность шлейфа контролируется оконечным резистором. Максимальное количество и площадь сооружений, защищаемых одним шлейфом, определено исходя из технических возможностей ППКОП, а также техниче-

ских характеристик включаемых в шлейф извещателей и соответствует требованиям СП РК 2.02-102-2012. Выбор пожарных извещателей для площадей (зон) защиты Исхо- дя из характеристик сооружений, особенностей развития пожара, вида пожарной нагруз- ки, проектом предусмотрена установка ручных, тепловых и дымовых пожарных извеща- телей.

Объект защищаемый АПС Система автоматической пожарной сигнализации охватывает объект склада, расположенного на Вахтовом поселке месторождения «Ары- становское». Вышеуказанный производственный объект имеет самостоятельную систе- му автоматической пожарной сигнализации, где организована возможность радиопере- дачи тревожных сигналов в Пожарное депо посредством радиоканальной системы пуль- товой охраны «Риф Стринг-202», что эффективно обеспечивает цели повышения уров- ня безопасности объектов, оперативности и эффективности работы службы пожарной охраны за счет своевременного получения информации о возникновении пожарной си- туации

В рамках данного раздела решается задача организации круглосуточного кон- троля пожарной ситуации на защищаемом объекте, и обеспечение комплексной защиты от пожара на месторождении «Арыстановское». Описание АПС и характеристика защи- щаемого объекта Проектируемый и защищаемый автоматической пожарной сигнализа- цией объект представляет собой модульное здание склада, который по проекту распо- ложен на территории вахтового поселка месторождения Арыстановское. Основные ха- рактеристики здания склада и защищаемых помещений по степени опасности развития пожара, степени огнестойкости, категориям по пожарной опасности, приведены в пас- порте на модульное здание. Для обнаружения источника возможного пожара в складе проектом предусмотрена система АПС, где в качестве центрального ППКОП использу- ется приѐмно-контрольный охранно-пожарный прибор «РИФ-ОП8», на стене перед вхо- дом в пом.2 (кабинет охраны). Сформированные сигналы извещения о пожаре сводятся в ППКОП посредством кабельных линий (шлейфов пожарной сигнализации), и далее сигналы дублируются на центральный пульт пожарной сигнализации в Пожарное депо посредством радиоканальной системы пультовой охраны «Риф Стринг-202». Для этих целей в проекте применен передатчик-коммуникатор «Риф Стринг RS-202ТDm», кото- рый имеет цифровой вход данных (СОМ-порт), и предназначен для подключения к при- бору «Риф-ОП8». При тревоге или другом изменении состояния объекта внешнее устройство (ППКОП) отправляет на передатчик информацию о произошедшем событии. Передатчик формирует радиосигнал о событии и отправляет его по радиоэфиру на цен- тральный пульт пожарной сигнализации пожарного депо. Структурная схема АПС пред- ставлена документом -АПС, лист-2. В качестве средств обнаружения пожара в складе предусмотрены извещатели пожарные тепловые ИП 103-5/1-А3, которые монтируются на натяжных тросах или извещатель дымовой линейный однокомпонентный ИПДЛ-Д-

I/4р, которые монтируются на стенах склада. Извещатель пожарный тепловой устано- вить на платформе и далее платформу с пожарным извещателем закрепить на троссе, согласно планов расположения по проекту. В качестве средств обнаружения пожара в кабинете охраны и выдачи заданий предусмотрены извещатели пожарные дымовые ИП-212-45, которые монтируются на потолке помещения с учетом расстановки светиль- ников При визуальном обнаружении возгорания персоналом, для подачи сигнала, предусмотрена установка ручных пожарных извещателей ИПР513-10, которые монти- руются на путях эвакуации людей (около входной двери на стенах), на высоте 1500мм от уровня пола. Выбор типов, количество и расположение пожарных извещателей и распределения шлейфов пожарной сигнализации в зависимости от назначения защи- щаемых помещений и вида пожарной нагрузки на объекте осуществлен согласно СП РК 2.02-102-2012 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». Решения по выбору обо- рудования системы оповещения Для оповещения людей о пожаре в соответствии с СН РК 2.02-11-2002, приложение Б, таблица 2 применена система оповещения по типу 2. Система оповещения типа 2 предполагает наличие следующих способов оповещения: звуковой (тонированный) сигнал; светоуказатели «Выход».

Светозвуковое оповещения на объекте запроектировано на базе оповещателей МАЯК-12КП, наружной установки. Светоуказатели «Выход» предназначены для обозна- чения эвакуационных выходов при возникновении опасности и располагаются над эваку- ационными выходами склада. Электропитание Степень надежности электроснабжения приемно-контрольного прибора «РИФ-ОП8» обеспечивается посредством питание к кото- рому подводится от общей шины 220В переменного тока согласно п. 2.65 ПУЭ РК, а также согласно СП РК 2.02-102-2012 выполнено условие, что должно быть предусмотрено элек- тропитание от резервированного источника с аккумуляторной батареей. Решения по ка- бельной разводке Шлейфы пожарной сигнализации для пожарных извещателей запроек- тированы в медных кабелях КПСВВнг 2х2х0,75мм2 , а для системы оповещения запроек- тированы в медных кабелях КВЭВЭМ 3х2х0,75 мм². Шлейфы пожарной сигнализации в защищаемых помещениях прокладываются по стенам и потолкам в пластиковых кабель- ных каналах, водогазопроводных трубах и металлорукавах согласно проекта.

«Оборудование, указанное в проекте, в ходе реализации проекта и эксплуатации объекта, по решению Заказчика может быть заменено на аналогичное по технических ха- рактеристикам».

Заземление

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование установки авто- матической пожарной сигнализации должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ РК, СП РК 2.02-102-2012. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. В ка- честве заземляющего устройства используются устройства, предусмотренные в электро-

технической части проекта. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Заземляющие про- водники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих провод- ников в местах прохода через стену и перекрытие должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением

  - Тепловые сети

Внутреннее теплоснабжение осуществляется от проектируемой автономной ко- тельной, работающей на газе.

Теплоноситель - горячая вода с параметрами 90-70 °С.

Прокладка сетей теплоснабжения предполагается подземная с использованием изготовленных в заводских условиях и индустриальной тепловой изоляцией из ППУ в ко- жухе из жесткого полиэтилена. Трубы укладываются непосредственно в песок.

Бесканальные трубопроводы оснащаются системой Оперативного Дистанционного Контроля (ОДК) для обнаружения участков с повышенной влажностью теплоизоляционно- го слоя.

Система контроля указывает на присутствие влаги в изоляции, что дает возмож- ность своевременно обнаружить и устранить повреждения.

На ответвлениях сетей теплоснабжения устанавливаются отключающие арматуры.

Для восприятия тепловых расширений и удлинений трубопроводов используется углы поворота трассы и П образные компенсаторы.

В наиболее высоких точках тепловых сетей устанавливаются штуцеры с армату- рой для выпуска воздуха, в нижних - для спуска воды.

Тепловая изоляция трубопроводов выполняется в соответствии с требованиями МСН 4.02-03-2004 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" теплоизоляцион- ными цилиндрами URSA без покрытия RS1 Толщина теплоизоляционного слоя - 60 мм.

Антикоррозийное покрытие-изол в 2 слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х- Т15 ГОСТ10296-79*, ТУ21-27-37-74. Покровный слой - стеклорубероид.

Монтаж трубопроводов тепловых сетей вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.03-85"Тепловые сети", СНиП РК 1.03-05-2001 "Охрана труда и техника без- опасности в строительстве".

"Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей во- ды".Гидравлическое испытание,дезинфекция и промывка трубопроводов тепловых сетей производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети" СНиП 12- 03-99 и "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".

Наружную поверхность колодцев гидроизолировать обмазкой горячим битумом за два разапо грунту из 40% раствора битума в бензине

  - Технологическое решение

Проектные решение

Предусматривается проектом строительство одноэтажного здания склада размером 50х20,8м. Назначение склада - для хранения оперативного запаса нефтепро- мыслового оборудования и материалов (насосы ЭЦН, кабельная линия на катушке, стан- ции управления и трансформаторы повышающие). Хранение оборудования и материа- лов предусматривается на стеллажах с грузоподъемностью 12т. Стеллажи приняты по серии 3900-339.000СБ. Склад оборудован однобалочным мостовым подвесным краном с коробчатой балкой, грузоподъемностью 8т. Высота подъема крюка 6м. Въезжать во внутрь склада предполагается автотранспортом площадка, либо тралл, загруженные оборудованием. Также возможен въезд автокрана 25 тн, погрузчика фронтального и мини погрузчика. При складе предусмотрено помещение охраны с санузлом

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При выборе средств и способов пожаротушения, для защиты здания склада рас- смотрены следующие основные факторы:

-Пожароопасность технологических процессов;

-Пожароопасность веществ и материалов, обращающихся в технологических про- цессах;

-Возможность и пути распространения пожара на защищаемом производстве;

-Классификация здания по пожарной опасности;

-Источники водоснабжения и электроснабжения;

Определение требуемого расхода и запаса огнетушащих средств

В соответствии с требованиями пункта 71 ТР «Общие требования к пожарной без- опасности» для расчета огнетушащих средств расчетное количество одновременных по- жаров проектом принят 1 расчетный пожар (территории предприятия менее 150 га).

Расчетное время пожаротушения – 3 часа.

В качестве огнетушащего средства будет использоваться техническая вода.

В Таблице представлены нормативные (требуемые) расходы огнетушащих средств для наружного и внутреннего пожаротушения, исходя из объемно-планировочных и конструктивных решений, а также классификации здания в области пожарной безопас- ности

- Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение – 35,6 л/с (128,2 м³/час);

- Общий запас воды на наружное и внутреннее пожаротушение – 385 м³.

В Таблице представлены расчетные (фактические) параметры системы внутренне- го противопожарного водопровода с установленными на нем пожарными кранами.

Расчетные (фактические) параметры системы внутреннего пожаротушения здания склада ДНиГ

| Опорные участки и точки | Расход, л/с | Диаметр труб, мм | Скорость в тру- бопроводе, м/с | Длина рас- четного участка, м | Потери по длине трубо- провода/высоте, МПа | Напор в расчетной точке, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 | 5,20 | 76 | н/п | н/п | н/п | 0,19520 |
| ПК-1 – т. А | 5,20 | 76 | 1,45 | 3,41 | 0,00161 | н/п |
| Точка А | 5,20 | 76 | н/п | н/п | н/п | 0,23091 |
| т. А – т. Б | 5,20 | 108 | 0,66 | 29,40 | 0,00188 | н/п |
| Точка Б | 5,20 | 108 | н/п | н/п | н/п | 0,23337 |
| ПК-2 | 5,23 | 76 | н/п | н/п | н/п | 0,19728 |
| т. Б – т. В | 10,43 | 108 | 1,33 | 34,47 | 0,00886 | н/п |
| Точка В | 10,43 | 108 | н/п | н/п | н/п | 0,45513 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Разность отметок, м |  |  |  |  |  | ≈6,29 |
| Расчетный расход воды, л/с (м³/час) |  |  |  |  |  | 15,6 (56,2) |
| Расчетный напор в точке ввода в здание, МПа |  |  |  |  |  | 0,45 |
| Фактический запас воды на пожаротушение, м³ |  |  |  |  |  | 168,6 |

Проектируемый внутренний противопожарный водопровод

Внутренний противопожарный водопровод, представляет собой распределитель- ную сеть, выполненную из стальных труб Ø108х4,0 по ГОСТ 10704-91.

На внутреннем противопожарном водопроводе установлены пожарные краны в пожарных шкафах следующего типа:

Одинарный пожарный кран и пожарный шкаф типа ШПК-320

Шкаф оборудуется пожарным краном Ду 65, ручным пожарным стволом с диамет- ром наконечника 19мм, пожарным рукавом диаметром 66 мм длиной 20 метров.

Свободные напоры пожарных кранов обеспечивают получение компактных пожар- ных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной ча- сти здания. Наименьшая высота и радиус действия компактной части пожарных струи приняты равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия) производственных зданий.

Пожарные краны расположены с учетом подачи воды в каждую точку здания от двух пожарных кранов.

Всего в здании проектом предусматривается устройство 4 пожарных крана. Первичные средства пожаротушения

Для локализации небольших возгораний до прибытия передвижной пожарной тех- ники обслуживающий персонал использует первичные средства пожаротушения. В том числе – переносные и передвижные порошковые огнетушители, размещаемые в удобных для доступа и применения местах.

На основании Правил пожарной безопасности приказом руководителя должно быть назначено должностное лицо из числа руководителей организации, ответственное за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и

готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качествен- ное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и пла- ново-предупредительного ремонта.

Здание склада оборудуется первичными средствами пожаротушения согласно требований изложенных в Правилах пожарной безопасности. Места размещения первич- ных средств пожаротушения, а также систем пожарной автоматики обозначаются соот- ветствующими знаками пожарной безопасности.

Огнетушители, будут располагаться в помещении склада, таким образом, чтобы обеспечивалась возможность беспрепятственного доступа к ним в любое время, а также с соблюдением условий защиты их, от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий. Так же должно быть соблюдено условие хорошей видимости пиктограмм, показывающих порядок приведения в действие средств тушения.

Все огнетушители, размещенные на объекте, должны иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской и паспорта установленной формы

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений противопожарной службы при ликвидации пожара

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара должны предусматриваться:

-организация встречи сил и средств подразделений противопожарной службы и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к месту пожара;

-обеспечение рабочей силой и инженерно-техническим персоналом для выполне- ния работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имущества;

-обеспечение подвоза средств, необходимых для тушения и предотвращения рас- пространения пожара;

-корректировка действий служб и отдельных лиц, занятых выполнением работ, связанных с тушением пожара;

-подъезды и проезды к зданиям, а также подступы к пожарному инвентарю и обо- рудованию содержатся свободными;

-дороги и проезды к территории и на территории объекта содержатся в исправном состоянии;

-для объекта разрабатываются «Оперативный план пожаротушения» или «Карточ- ка пожаротушения».

Принятые решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожа-

ра

Рассматриваемое в настоящем проекте здание имеет эвакуационные выходы,

обеспечивающие безопасную эвакуацию, а именно:

-установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктив- ное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

-обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы.

Противопожарные расстояния между зданиями

Размещение проектируемых сооружений принято в соответствии с требованиями пожарной безопасности и зонирования территории.

В соответствии с требованиями Таблицы 1, Приложения 6 к ТР «Общие требова- ния к пожарной безопасности», противопожарные расстояния между жилыми, обще- ственными, административными и бытовыми зданиями промышленных предприятий IIIa степени огнестойкости должны составлять 15 метров.

Определение проездов и подъездов для пожарной техники

Для рассматриваемого в рамках настоящего проекта здания, проектом предусмот- рены подъезды, в том числе и для пожарных автомобилей с 4-х сторон.

Перечень зданий, помещений, сооружений и оборудования, подлежащих оснаще- нию автоматическими установками пожаротушения

Настоящим проектом не предусматриваются здания, помещения, сооружения под- лежащие защите автоматическими установками пожаротушения в соответствии с обяза- тельным Приложением Ф к СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и соору- жений».

Противопожарные требования при эксплуатации здания Склада ДНиГ

При эксплуатации зданий и сооружений обеспечивается соблюдение требований действующих в Республике Казахстан Правил нормативных правовых актов, содержащих требования к пожарной безопасности при эксплуатации объектов, утвержденных в уста- новленном порядке. Пожарная безопасность на объекте обеспечивается собственником объекта. Руководитель организации в целях обеспечения пожарной безопасности в уста- новленном порядке назначает ответственных за обеспечение пожарной безопасности на проектируемом объекте. В отношении проектируемого объекта руководителем организа- ции утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности, устанавливающая соот- ветствующий их пожарной опасности противопожарный режим.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти

При эксплуатации следует обеспечивать соблюдение требований правил пожар-

ной безопасности, нормативных правовых актов, содержащих требования пожарной без- опасности, а также внутренних инструкций.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте обеспечива- ется руководителем предприятия. В свою очередь руководитель предприятия в целях обеспечения пожарной безопасности приказом назначает лиц, обеспечивающих пожар- ную безопасность на отдельных участках. В обязанности руководителя предприятия вхо-

дит утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности, включающей в себя проти- вопожарный режим

На предприятии обеспечивается наличие и соответствие проектной документации фактическому положению, постоянное нахождение в исправном состоянии установок по- жаротушения и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и противопожарного водоснабжения, противопожарного оборудования, помещений зданий и сооружений.

Учет работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремон- ту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения отражается в журнале, заполняемом в произвольной форме.

Для курения оборудуются специально оборудованные места в пожаробезопасной зоне и обозначаются надписями.

Порядок содержания электроустановок в зданиях

Все токоведущие части, распределительные устройства, аппараты и измеритель- ные приборы, а также предохранительные устройства разрывного типа, рубильники и все прочие пусковые аппараты и приспособления электроустановок монтируются только на негорючих основаниях (текстолит, гетинакс).

Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений производятся при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединитель- ные и ответвительные сжимы изолируются, равноценно изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. Соединительные и ответвительные коробки обеспечиваются защит- ными крышками.

При эксплуатации электрических установок не допускается:

-использовать электрические сети и приемники электрической энергии с наруше- нием требований безопасности, изложенных в инструкции предприятия-изготовителя, электрические приемники с неисправностями, которые могут привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления, противоаварийной и противопожарной защи- ты), а также эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или поте- рявшей защитные свойства изоляцией;

-пользоваться поврежденными и незакрепленными розетками, рубильниками, дру- гими электроустановочными изделиями;

-применять электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими

материалами, а также эксплуатировать светильники с лампами накаливания со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, предусмотренными конструкцией светильника;

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без специальных подставок (цоколей питания, нагревательных дисков), исключающих опасность возникновения пожара, если их нали- чие предусмотрено инструкцией предприятия-изготовителя;

-применять электронагревательные приборы во всех взрывопожароопасных и по- жароопасных помещениях;

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, ис- пользовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

-размещать (складировать) у электрических щитов горючие (в том числе легковос- пламеняющиеся) вещества и материалы;

-применять во взрывоопасных и пожароопасных зонах электрическое оборудова- ние, не имеющее обозначения уровня и вида защиты от взрыва и (или) пожара завода- изготовителя;

-оставлять неизолированными соединения и концы электрических проводов и ка-

белей.

При обнаружении неисправностей электроустановок и бытовых электроприборов

(сверхдопустимый нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, искрение) они немедленно обесточиваются. Их повторное включение допускается только после устранения неисправностей.

  - Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Эксплуатационный персонал должен разработать план ликвидации возможных аварий (ПЛВА), в котором, с учетом специфичных условий, предусматриваются опера- тивные действия персонала по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, исключе- нию возможных дальнейших загораний или взрывов, а также максимальному снижению тяжести от их последствий.

При возникновении производственной аварии (катастрофы) начальник штаба Гражданской обороны объекта немедленно организует оповещение рабочих и служащих предприятия о возникшей опасности.

Сведения о населении на прилегающей территории в зоне действия поражающих факторов в случаи аварий

В связи с достаточной удаленностью площадок от ближайших населѐнных пунктов, влияние опасных факторов при авариях на население отсутствует. В зоне поражающих факторов население не проживает, и находиться не может в связи с имеющейся физиче-

ской защитой территории, предотвращающей доступ посторонних лиц.

Решения по беспрепятственной эвакуации людей

На проектируемых площадках постоянное пребывание обслуживающего персона- ла не требуется.

Защита находящегося обслуживающего персонала на путях эвакуации обеспечи- вается комплексом объемно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий, осуществляемых администрацией предприятия.

Эвакуационные пути из складов обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Две- ри эвакуационных выходов на путях эвакуации открываются по направлению выхода из зданий. Высота дверей и горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет не менее 2 м. Минимальная ширина эвакуационных проходов – 0,8 м.

За пределами складов защита путей эвакуации предусматривается из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности зданий и помещений, выходящих на эвакуационный путь, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий.

В связи с простой схемой планировки территории проектируемых складов, а также наличием достаточного пространства и отсутствием препятствий, План эвакуации с тер- ритории складов не разрабатывается.

Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проекти- руемых площадках сил и средств для ликвидации аварий

Существующие автомобильные дороги с твердым покрытием обеспечивают воз- можность подъезда и беспрепятственное движение аварийно-спасательной, пожарной и приспособленной для ликвидации аварии техники к проектируемым площадкам для лик- видации аварий и их последствий, а также условия обеспечения безопасности движения.

Система защиты персонала

Персонал перед допуском на рабочие места проходит:

- медицинский осмотр;

- инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности;

- обучение по необходимой программе на данное рабочее место;

- аттестацию на рабочее место и только при положительной аттестации, персонал получает допуск на рабочее место.

Для того, чтобы обеспечить требования по защите персонала, каждый получает спецодежду, защитную обувь, каску, защитные очки и рабочие перчатки.

Система обнаружения и ликвидации пожара

Система обнаружения пожара предназначена для достижения максимальной за- щиты персонала, защиты окружающей среды и конструкций.

Система обнаружения пожара проектируемых объектах состоит:

- в определении проявлений пожара в начальной стадии;

- включении звуковых сигналов тревоги

Заказчик обязан до начала производства работ откорректировать план ликвидации возможных аварий, в котором предусматриваются оперативные действия персонала по предупреждению чрезвычайных ситуаций в соответствии согласно приказа МЧС РК от 29.12.2008 года №219. Кроме этого Заказчик должен приобрести средства, повышающие безопасность труда в соответствии с «Правила обеспечения промышленной безопасно- сти для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышлен- ности» №355.

Система мероприятий по защите сооруженийот коррозии

На проектируемых площадках предусмотрены следующие мероприятия по защите сооружений от коррозии: бетонные и железобетонные поверхности, подземные сооруже- ния изолируются обмазкой битумом за два раза и битумно-латексной мастикой в четыре слоя.

В основании площадок и фундаментов предусмотрена гравийная подготовка с пропиткой битумом.

Организация контроля за выбросами

Контроль за выбросами осуществляется специализированными службами заказчи- ка с помощью СЭС. Контроль осуществляется за углеводородами, диокисью азота, оки- сью углерода и сернистым газом.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны проектируемых объ- ектов должны разрабатываться как часть общего плана ИТМ ГО месторождения и прово- диться заблаговременно.

Подготовка по гражданской обороне должна проводиться с учетом развития со- временных средств массового поражения и наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций на данной территории, в отрасли или предприятии.

Решения по обеспечению безопасной работы при эксплуатации проектируемых объектов и сооружений, заложенные в проекте, направлены на обеспечение устойчивой работы в условиях мирного времени и способствуют устойчивой работе в условиях воен- ного времени.

В соответствии с действующими нормативными документами независимо от кате- гории объекта по ГО необходимо предусмотреть:

- защиту обслуживающего персонала объектов от современных средств пораже- ния; оповещение обслуживающего персонала по сигналам ГО;

- мероприятия по подготовке к выполнению первоочередных задач по восстанов- лению объектов в военное время.

Решения по защите производственного персонала от оружия массового поражения Территория месторождения «Арыстановское» по своему географическому поло-

жению расположена вне зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязне- ния). На объектах месторождения, сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), ра- диоактивные и другие опасные вещества и материалы, при выделении которых в атмо- сферу, необходима укрытие персонала в защитные сооружения, отсутствуют. При воз- можных авариях на соседних с «Арыстановское» месторождений с выделением в атмо- сферу опасных веществ, территория рассматриваемого нефтяного промысла, также не попадает в зону возможных опасных заражений.

Строительство специальных защитных сооружений от средств поражения на тер- ритории проектируемых объектов не предполагается.

Укрытие производственного персонала предусматривается в здании операторной на площадке.

Обоснование степени огнестойкости зданий и сооружений

Ко всем промысловым сооружениям предъявляются требования соответствия их II степени огнестойкости. Достижение требуемых пределов огнестойкости предполагается получать при помощи нанесения огнезащитных составов на несущие конструкции. Тем самым обеспечиваются требования изложенные в СНиП 2.01.51-90.

Численность наибольшей рабочей смены в военное время

В связи с тем, что компания ТОО «Кен Сары» не имеет заключенных договоров (контрактов) в интересах мобилизационной подготовки и заказов, по мобилизации, воен- ному положению и в военное время с государственными органами на основании требова- ний Закона Республики Казахстан №127-I, от 16 июня 1997 года «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Компания полностью прекращает свою деятельность и эва- куирует персонал нефтяного промысла.

На основании перечисленного, защитные сооружения ГО, данным проектом не предусматривается

При заключении соответствующих договоров между Компанией и государственны- ми органами, на последующих стадиях проектирования будут рассматриваться вопросы строительства защитных сооружений ГО, согласно штатной численности обслуживающе- го персонала месторождения в военное время.

Прекращение либо перемещения деятельности проектируемых объектов в воен- ное время

Рассматриваемый в данном проекте объект является стационарным. Характер производства не предполагает возможность перебазирования в военное время. Демон- таж оборудования и трубопроводов в особый период в короткие сроки технически неосу- ществим и экономически нецелесообразен.

Решения по системам оповещения и управления ГО

Проектируемые объекты включаются в инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне действующего месторождения в соответствии с имеющейся струк-

турой и системой управления.

Персонал, обслуживающий проектируемые объекты, обеспечивается мобильной радиосвязью или носимыми радиотелефонами.

При возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий и военных действий необходимо осуществить первоочередные мероприятия по оповещению:

- собрать руководящий состав штаба ГО, довести обстановку и поставить задачи;

- проверить готовность средств связи и оповещения;

- уточнить план ГО;

- уточнить расчеты, привести в готовность невоенизированные формирования (противопожарное формирование);

- провести мероприятия по снижению запасов взрывопожароопасных веществ;

- провести подготовительные мероприятия по введению режимов светомаскиров-

ки.

Все первоочередные мероприятия провести в шестичасовой срок.

При дальнейшем развитии событий необходимо провести мероприятия второй

группы, которые состоят из:

- перевода руководящего состава на круглосуточный режим работы;

- приведения в готовность системы управления ГО;

- организации выдачи оперативному составу противопожарного формирования, рабочим и служащим средств индивидуальной защиты, приборов радиационной химиче- ской разведки и дозиметрического контроля;

- уточнения планов строительства быстро развертываемых укрытий (БРУ);

- проведения мероприятий по снижению запасов взрыво- и пожароопасных ве- ществ в непосредственной близости от мест укрытия персонала месторождения.

Данные мероприятия проводятся в 12 часовой срок.

Средствами связи между соседними производственными объектами, офисным зданием, а также центральной инженерно-диспетчерской службой являются: телефонная, радио (мобильные и стационарные) и сотовая связь. Все начальники участков и опера- тивные работники обеспечены сотовыми телефонами и сверхвысоко частотными радио- станциями «Моторола».

Решения по проведению светомаскировочных мероприятий

Проектируемый объект находится на территории Мангистауской области, которая в свою очередь внесена в зону обеспечения светомаскировки.

Световая маскировка проводится для создания в темное время суток условий, за- трудняющих обнаружение промысловых и вспомогательных объектов с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов.

Световая маскировка рассматриваемых площадок должна предусматриваться в двух режимах:

- частичное затемнение;

- полное затемнение.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскиров- ки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения должно предусматриваться завершение подго- товки к введению режима полного затемнения

В режиме частичного затемнения, освещенность проектируемых площадок необ- ходимо снижать путем выключения части светильников освещения территории или уста- новки ламп пониженной мощности.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяет- ся с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

В режиме полного затемнения все наружное освещение должно быть выключено. В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восста- новительных работ, на опасных участках путей эвакуации людей, должно быть преду- смотрено автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Мероприятия по светомаскировке на рассматриваемых объектах обеспечиваются следующими процедурами:

- ключи режима на шкафах управления наружным освещением переводятся из по- ложения "Автоматическое" в положение "Ручное";

- разбираются электрические схемы щитков питания наружного освещения.

Решения по повышению надежности электроснабжения не отключаемых объектов и технологического оборудования

Электрическое оборудование на промысловых сооружениях, входящих в состав месторождения «Арыстановское» по своей степени надежности электроснабжения отно- сятся к различным категориям надежности электроприемников в соответствии с ПУЭ РК.

Подготовка к выполнению первоочередных задач по восстановлению объектов в военное время

Работы по восстановлению проектируемых объектов и сооружений в военное вре- мя проводятся в соответствии с Планом гражданской обороны в военное время действу- ющего месторождения.

Мероприятия Гражданской обороны по защите объектов от современных средств массового поражения

Мероприятия по защите проектируемых объектов, снижения ущерба и потерь при угрозе и применении современных средств массового поражения включаются в планы ГО действующего месторождения.

Решения по организации эвакуационных мероприятий

Эвакуация пострадавших и не занятых в ликвидации последствий аварий людей проводится в соответствии с планом ликвидации последствий аварий на месторождении по утвержденным маршрутам.

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера Мероприятия по защите проектируемых объектов и обслуживающего персонала

при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера включа- ются в действующие нормативные документы предприятия, утвержденные в установлен- ном порядке:

- план действий при возникновении ЧС;

- мероприятия по предупреждению и снижению опасности возникновения ЧС на проектируемых объектах;

- мероприятия по оздоровлению окружающей среды после ликвидации ЧС восста- новлению производственной деятельности.

Персонал, обслуживающий объекты, должен:

- соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности;

- не допускать нарушений трудовой и технологической дисциплины;

- знать сигналы гражданской обороны;

- знать установленные правила поведения и порядок действий при угрозе возник- новения или возникновения ЧС;

- изучать основные методы защиты, правила пользования коллективными и инди- видуальными средствами защиты;

- изучать приемы оказания первой медицинской помощи

Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению ава- рийных выбросов опасных веществ

Комплекс основных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения по- терь и ущерба от них (смягчения последствий), проводится по организационно- техническим и инженерно-техническим направлениям.

К организационно-техническим мероприятиям относятся:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, тщательный анализ про- исшествий (отказы, неполадки оборудования, нарушение регламента и др.), создание собственной информационной базы данных;

- разработка Плана ликвидации возможных аварий; и Плана ликвидаций послед- ствий аварий, согласованные с местными исполнительными органами;

- разработка системы конструктивных материалов средств наглядной агитации, технологических регламентов ведения технологических процессов, правил обращения со взрыво–и пожароопасными веществами;

- систематическое обучение и тренинг персонала на подтверждение компетентно-

сти в правильных действиях при возможных аварийных обстоятельствах под руковод- ством и при содействии представителей местных исполнительных органов власти в обла- сти ЧС;

- организация основных и дублирующих средств связи с органом, специально уполномоченным на решение задач в области защиты персонала и территории при воз- никновении чрезвычайных ситуаций;

- осуществление контроля и надзора за соблюдением норм технологического ре- жима, правил и норм техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной без- опасности;

- систематическая проверка технического состояния средств индивидуальной и коллективной защиты персонала;

- исключение несанкционированного доступа на территорию предприятия;

- организация системы видеонаблюдения.

Основные инженерно-технические мероприятия представлены следующими реше-

ниями:

- размещением трасс технологических трубопроводов на безопасном расстоянии

от существующих установок, подземных трубопроводов в соответствии с требованиями нормативных документов;

- обеспечением прочности и герметичности технологических аппаратов и трубо- проводов, контролем рабочих параметров среды в трубопроводе;

- степенью автоматизации, обеспечивающей эксплуатацию аппаратов и трубопро- водов на заданных режимах без постоянного присутствия на них обслуживающего персо- нала, а также автоматической защитой и блокировкой технологического оборудования от повреждений при возникновении аварийных ситуаций, дистанционным контролем и управлением технологическим процессом;

- обеспечением контроля и диагностики технического состояния промысловых тру- бопроводов неразрушающими методами контроля, в том числе с применением периоди- ческих внутритрубных обследований;

- установкой дорожных знаков, регулирующих дорожной движение, а также запре- щающих остановку транспорта в местах пересечения промысловых трубопроводов с ав- томобильными дорогами;

- в случаях надземного перехода над дорогой необходимо предусматривать до- рожные знаки указывающие высоту перехода и ограничительные конструкции;

- выполнением пересечений с коммуникациями, транспортирующими другие сре- ды, в стальных футлярах, с толщиной стенки трубопровода, превышающей расчетную толщину рабочей трубы на 10%, с соблюдением нормативных расстояний по вертикали и др.

Проектом предусмотрены следующие решения, направленные на предупреждение

развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ:

- принятая в проекте степень автоматизации технологического процесса обеспечи- вается наличием необходимых средств контроля и управления;

- потенциально опасные объекты, аварии на которых могут представлять опас- ность для проектируемого объекта, оснащены системами автоматического контроля, ре- гулирования, блокировки и др.;

- сосуды и аппараты, работающие под давлением, оснащены предохранительными клапанами;

- трубопроводы и оборудование перед остановок на ремонт освобождаются от продуктов, продуваются инертным газом (азотом), пропариваются и промываются до до- стижения в них концентрации вредных и взрывопожароопасных веществ, не превышаю- щей предельно допустимые нормы

- технологическое оборудование, подобрано исходя из условий безопасной работы – блочное, герметичное;

- технологический процесс транспортировки взрывопожароопасных сред, гермети- зирован;

- оборудование имеет сертификаты соответствия;

- использование труб с повышенными эксплуатационными свойствами из матери- алов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

- при эксплуатации предусматривается периодический контроль коррозионного из- носа применяемых трубопроводов и оборудования.

Контроль за выбросами вредных и опасных веществ в атмосферу, осуществляется в соответствии с требованиями «Временной инструкции по организации контроля за со- стоянием атмосферного воздуха Мангистауского региона», в соответствии с требования- ми ГОСТ 17.2.3.01-86. Контроль над выбросами осуществляется специализированной службой, согласно регламента производства работ. Мониторинг осуществляется над сле- дующими веществами:

- углеводороды;

- окись углерода;

- окись азота бензапирена;

- сажа;

- неорганическая пыль.

Мониторинг осуществляется непосредственно на рабочих местах. А также на гра- нице санитарно-защитной зоны. При необходимости, дополнительные контрольные ис- следования будут осуществляться территориальными контрольными службами, такими, как Областное управление экологии, Областная СЭС.

Принцип мониторинга заключается в проведении исследований на участках и кон- трольных точках по стандартной номенклатуре, включающей в себя исследования атмо-

сферного воздуха, почвы и грунтов, флоры и фауны, коррозионной агрессивности атмо- сферы, радиационной обстановки.

Подготовка к выполнению первоочередных задач по восстановлению объектов в военное время

Для осуществления восстановительных работ на проектируемых объектах и со- оружениях необходимо заблаговременно:

- осуществить прикрепление строительных организаций;

- составить планы совместных действий по проведению восстановительных работ по отдельным объектам;

- подготовить мобилизационный резерв и обеспечить его исправное состояние. Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проекти-

руемом объекте сил и средств для ликвидации последствий аварий

Месторождение «Арыстаноское» располагается на удалении до 100 километров от села Бейнеу. Областной центр связан с месторождением автомобильной дорогой с твер- дым покрытием, которая обеспечивает надежной круглогодичное сообщение с населен- ными пунктами Мангистауской области. На территории промысла существует сеть авто- мобильных дорог с покрытием переходного типа. Данная сеть обеспечивает доступ авто- мобильной техники на каждую площадку нефтяного промысла.

Маршрут выдвижения сил и средств для ликвидации последствий возможных ава- рий должен проходить в местах, где вероятность возникновения аварий мала.

Мероприятия по содержанию автмомбильных дорог в зимнее время

Зимнее содержание представляет собой комплекс мероприятий по защите и очистке дорог от снега, борьбе со скользкостью и наледями для обеспечения нормально- го движения транспортных средств по дороге в зимнее время года.

Снежные явления, влияющие на состояние проезда по дорогам зимой, делятся на три основные группы:

- выпадение снега из облаков без переноса ветром частиц ранее выпавшего снега – спокойный снегопад (выпадение снега в безветренную погоду) и верховая метель (вы- падение снега при слабом ветре);

- перенос ветром частиц ранее выпавшего снега без выпадения его из облаков – поземка (перенос с незначительным поднятием снега над уровнем снежного покрова не выше 20-30 см), низовая метель (перенос снега, сопровождающийся поднятием снежной пыли на высоту до нескольких метров);

- выпадение снега из облаков в сочетании с переносом ветром частиц ранее вы- павшего снега, называемое общей или двойной метелью.

Явления первой группы образуют на дорогах сравнительно равномерные отложе- ния, имеющие небольшую толщину и плотность. Явления второй и третьей групп вызы- вают образование снежных заносов – отложений перенесенного снега, достигающих зна-

чительной толщины и плотности

Все дороги подвержены снегозаносимости, под снегозаносимостью понимается подверженность дороги снежным заносам. На степень заносимости влияет совокупность местных природных условий и особенностей трассы дороги (климатические условия, ре- льеф, растительность, поперечный профиль земляного полотна, положение дороги в плане и т.д.). Ввиду многообразия факторов, влияющих на заносимость, защита от снеж- ных заносов решается для каждой дороги индивидуально на основе опыта эксплуатации прежних лет.

Одной из основных мер, устраняющих заносимость, является подъем насыпи. Вы- сота насыпи составляет 0,75 метра.

Защита дорог от снежных заносов может также осуществляться с помощью снего- защитных насаждений или искусственных устройств. К снегозадерживающим устройствам относятся снежные траншеи, снежные стенки и валы, переносные щиты, снегозадержи- вающие заборы и т.д.

При появлении снега на дорожном покрытии, должна проводиться очистка дорог от снега специально предназначенной для этого техникой, либо приспособленными для данных целей дорожными машинами, такими как, автогрейдер или бульдозер. Снего- очистка должна обеспечивать бесперебойный и безопасный проезд автотранспортных средств, для выполнения данного условия необходимо сразу же с началом метели или снегопада приступать к уборке снега.

Скользкость дороги в зимнее вызывается в основном образованием льда при по- нижении температуры после оттепели или при осаждении атмосферной влаги на охла- жденную поверхность покрытия, а также формированием скользкой корки в результате уплотнения и накатывания колесами автомобилей снега, имеющегося на дорожном по- крытии. Борьбу с зимней скользкостью в первую очередь необходимо проводить на участках с плохой видимостью, крутыми уклонами и кривыми малого радиуса и особенно в местах, где особенно часто может потребоваться экстренное торможение.

При возникновении зимней скользкости эксплуатационная служба для обеспече- ния безопасности движения по автомобильным дорогам выполняет следующие меропри- ятия:

- удаление с покрытия ледяного или снежно-ледяного слоя с помощью химических материалов и машин;

- россыпь по обледеневшей поверхности проезжей части материалов, повышаю- щих коэффициент сцепления шин с дорогой (фрикционных материалов);

- ограничение скоростного режима.

Норму россыпи фрикционных материалов назначают с учетом условий движения и трассы дороги в плане и продольном профиле, а также вида зимней скользкости. На пря- мых участках дороги с продольным уклоном менее 20% россыпь материалов должен про-

изводиться в количестве от 0,1 до 0,2 м3 на 1000 м2. На участках с продольным уклоном больше 20%, на кривых, подходах к пересечениям дорог и во всех других местах, где по условиям движения часто возникает необходимость экстренного торможения, норму рос- сыпи увеличивают до 0,3-0,4 м3 на 1000 м2.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

На основании предварительно разработанного комплекса мер по сведению к ми- нимуму воздействия на окружающую среду, Подрядчик по строительству в течение всего периода производства работ реализует программу мониторинга, и принимает меры по обеспечению минимального воздействия на окружающую среду.

До начала работ Подрядная организация должна получить следующие разрешаю- щие документы (в соответствии со ст. 70, ст. 72 Экологического Кодекса РК):

- разрешение на эмиссии в окружающую среду;

-согласованный с уполномоченным органом в области природопользования «План природоохранных мероприятий»;

- программа производственного экологического контроля.

Ответственность за нарушение природоохранных мероприятий при выполнении строительно-монтажных работ несет Подрядчик по строительству

Подрядчик по строительству должен осуществлять свою деятельность на основе соблюдения технических условий проекта, программы охраны окружающей среды, всех действующих законодательных и нормативных актов, условий разрешений и согласова- ний, выданных природоохранными ведомствами Республики Казахстан, а также соб- ственных принципов (Подрядчика по строительству) в области охраны окружающей сре- ды.

Перед началом работ, плодородный слой почвы должен быть снят и складирован, по окончании строительных работ он используется при проведении рекультивации зе- мель.

При оборудовании строительно-монтажной площадки необходимо предусматри- вать специальные зоны для технического обслуживания, заправки машин и механизмов топливом.

Должен быть исключен проезд транспорта вне существующих и построенных до- рог, несоблюдение границ территорий, отводимых под строительство.

Для сбора бытового мусора с площадки строительства следует предусматривать использование контейнеров для сбора и транспортировки отходов к местам их размеще- ния, согласованным с контролирующими и надзорными органами. Ответственность за ор- ганизацию временного размещения, вывоз и сдачу на утилизацию отходов, образующих- ся в процессе производства работ, несет подрядная организация, осуществляющая стро-

ительство.

До начала строительства рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполне- нии строительно-монтажных работ, изложенных в проекте и соответствующих норматив- ных документах.

В соответствии с письмом Заказчика № 184 от 18.04.2019г «касается дополнитель-

ных

на

затрат на строительство», ( приложение 5):

- утилизация отходов зеленого уровня опасности предусматривается путем вывоза

полигоны ТБО;

- отходы янтарного уровня опасности передаются на переработку специализиро-

ванным

предприятиям, занимающимся переработкой данного вида отходов;

  - утилизация жидких бытовых отходов производится путем вывоза на очистные сооружения.

Подрядная организация до начала производства работ должна заключить соответ- ствующие договора со специализированными организациями, занимающимися транспор- тировкой, утилизацией и переработкой, возникающих в процессе строительства, отходов.

Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу для объектов производственного назначения, информация о наличии и способах утилизации отходов, образующихся в период выполнения работ по строительству и эксплуатации нефтепродуктопровода, представлены в томе 5 «Охрана окружающей среды».

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ

С целью обеспечения безопасности, порядка и учета лиц, а также материальных ценностей, находящихся на территории месторождении, разрабатывается комплекс мер по осуществлению охраны.

В период строительства и эксплуатации территория охраняется силами привлека- емой специализированной организации, которая имеет лицензию на осуществление охранной деятельности и располагает необходимыми для этого силами и средствами, по договору с Заказчиком.

Охрана осуществляется путем круглосуточного дежурства и патрулирования тер- ритории..

Практическое решение вопросов, связанных с организацией пропускного режима, оформляется в виде «Инструкции о пропускном режиме». Указанная инструкция должна определять систему организационно-правовых охранных мер, устанавливающих разре- шительный порядок (режим) прохода (проезда) на объект (с объекта).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с посторонним вмеша- тельством в деятельность объекта предусмотрены специальные мероприятия.

Охрана территории предусматривается с целью выявления факторов, которые мо- гут создавать угрозу безопасности и надежности рабочего процесса, жизни и здоровью людей, охраны зданий и сооружений от противоправных действий.

Работники, привлекаемые для выполнения работ по отработки опытных участков на месторождении и временно проживающие на территории вахтового городка, должны строго соблюдать требования Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте, разработанной и утвержденной эксплуатирующей организацией В соответствии с законом РК от 13 июля 1999 г №416-I «О противодействии терро- ризму» одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет-

ность мер по предупреждению терроризма.

Основываясь на требованиях нормативных документов, для противодействия тер- рористической деятельности, принимаются следующие профилактические меры:

- назначены ответственные лица за обеспечение защищенности объекта;

- приняты меры по исключению утечек конфиденциальной информации (правила работы с

проектной и рабочей документацией и условия ее хранения) – для предотвраще- ния возможностей заблаговременного изучения потенциальными нарушителями техниче- ских особенностей объекта строительства, произведения долговременных закладок за- прещенных веществ и предметов в ходе строительства;

- для качественного и своевременного информирования должностных лиц и пер- сонала разрабатываются памятки, информационные плакаты, стенды, речевые видео об- ращения и т.п.

- разработать памятку «Порядок действий при угрозе совершения террористиче- ского акта» и ознакомить с ней под роспись весь строительный персонал до начала про- изводства работ на объекте;

- разработать порядок действий по ликвидации угроз техногенного характера, воз- никших в результате совершенного акта терроризма;

- проведение тщательного подбора сотрудников, особенно в подразделения охра- ны и безопасности, обслуживающего персонала. Регулярный инструктаж личного состава охраны о необходимости поддержания бдительности (обращать внимание на подозри- тельных лиц, бесхозные предметы в неустановленных местах), запретить принимать на хранение от посторонних людей какие-либо предметы и вещи;

- при разработке мероприятий по организации связи на период строительства необходимо предусмотреть оборудование объекта средствами экстренной связи – для своевременной передачи информации в службу безопасности объекта и вышестоящую

службу безопасности;

- принять меры для исключения возможности использования нарушителями чрез- вычайных ситуаций для проникновения на объект;

- разработать мероприятия для своевременного оповещения работающих в целях их безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации;

- организовать круглосуточную охрану объекта – для предотвращения проникнове- ния на охраняемую территорию посторонних лиц, а также для исключения случайного прохода людей и животных в зону производства работ. Территория объекта должна быть оборудована ограждением, исключающим случайный проход людей, въезд транспорта или затрудняющим проникновение нарушителей на охраняемую территорию;

- должно быть организовано освещение объекта в ночное время;

- проведены внеплановые проверки средств индивидуальной защиты и коллектив-

ной

защиты, систем и средств пожаротушения;

- организован досмотр и санкционированный допуск прибывающих на строитель-

ную площадку людей, транспортных средств и грузов на предмет наличия у них средств совершения террористических актов;

  - при проведении осмотра объекта строительства также следует обращать внима- ние на посторонние и подозрительные предметы, а также проводить тщательный осмотр пожароопасных участков и мест, наиболее вероятных для проведения террористических актов;

  - довести до всего персонала номера телефонов, по которым необходимо поста- вить в известность соответствующие органы при обнаружении подозрительных предме- тов или других признаков угрозы проведения террористической акции, а также служб спа- сения при его совершении;

  - материалы, оборудование и конструкции, поставляемые на строительные пло- щадки, необходимо подвергать контролю в целях обеспечения их соответствия требова- ниям радиационной, химической и биологической безопасности, взрывобезопасности и антитеррористической безопасности;

  - проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной без- опасности.

Таким образом, при угрозе или совершении террористического акта рекомендуется следующий алгоритм действий работников:

  - оповещение персонала и должностных лиц об опасности, информирование о правилах поведения, одновременно с этим информирование подразделений КНБ РК, МЧС, полиции – в соответствии со схемой оповещения;

- эвакуация персонала из зоны террористического акта;

  - выдача средств индивидуальной защиты и медицинской профилактики (исходя из обстановки);

  - оказание пострадавшим первой медицинской и других видов помощи на месте поражения, обеспечение первичного жизнеобеспечения. Передача пострадавших при- бывшим на место подразделениям МЧС, представителям других ответственных органи- заций, с целью дальнейшей транспортировки их в лечебные учреждения в соответствии с профилем поражения;

  - осуществление работ по восстановлению энергетических и коммунальных сетей, линии связи в интересах спасательных работ и первоочередного жизнеобеспечения

  - Мероприятия по охране труда и технике безопасности

На основании перечисленного и норм технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений ВНТП3-85, на проектируемом складе не предусматривается наружное пожаротушение от гидранта и внутреннее от пожарных кранов. Пожаротушение осуществляется за счет первичных и мобильных средств.

В качестве первичных средств предусматриваются: огнетушители.

В проекте нет отступлений от действующих норм и правил по безопасности труда МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ

Проект разработан на основе и с учѐтом требований ГОСТ 9.602-89 «Единая си- стема защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие технические тре- бования».

Проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- бетонные и железобетонные поверхности, подземные сооружения изолируются обмазкой битумом за два раза и битумно-латексной мастикой в 4 слоя.

- в основании площадок и фундаментов устраивается гравийная подготовка с про- питкой битумом;

Все мероприятия по технике безопасности и противопожарной безопасности, осу- ществляемые Компанией, должны соответствовать требованиям «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газо- вой отраслей промышленности» №355.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ УСЛОВИЙ ТРУДА

В проекте произведена классификация вредности производства в соответствии с Руководством Р 2.2.755-99 в зависимости от нижеследующих факторов.

Класс условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вред- ных веществ химической природы.

Фактические значения концентраций загрязняющих веществ в воздухе рабочей зо-

ны рассматриваемых площадок не превышают ПДК.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА И КОМФОРТНОСТИ

Для обеспечения максимальных условий безопасности обслуживающего персона- ла проектные решения по технологическим процессам, вспомогательным объектам, си- стемам обеспечения производства приняты с учетом санитарно-гигиенических и противо- пожарных требований.

Технологическое оборудование размещено в соответствии с действующими нор- мами, с обеспечением нормативных проходов.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА

Основой безопасного ведения технологического процесса является соблюдение норм технологического режима, обусловленных технологическими инструкциями и техно- логическим регламентом.

К самостоятельной работе допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и годные по состоянию здоровья к работе. Персонал должен быть обучен и ат- тестован на знание технологического процесса, правил техники безопасности.

На предприятии обязательно должны быть должностные инструкции в соответ- ствии со штатным расписанием, инструкции по охране труда по профессиям, инструкции по общим видам работ.

Основными мероприятиями, обеспечивающими защиту персонала при возможных аварийных ситуациях, являются:

- Предварительное планирование мероприятий, направленных на защиту персо- нала при возможных аварийных ситуациях;

- Подготовка работающих по вопросам возможной опасности, включая отработку практических навыков действий в аварийных ситуациях и пользования средствами инди- видуальной защиты органов дыхания.

На объектах заблаговременно должен быть разработан «План ликвидации ава- рий», который должен содержать порядок и средства аварийного оповещения и связи, схемы с указанием расположения возможных источников опасной загазованности, пункты сбора обслуживающего персонала и действия всех служб.

Защита тела человека осуществляется спецодеждой, специальной обувью, рука- вицами, касками, подшлемниками, перчатками. В качестве спецодежды используется ле- том костюм хлопчатобумажный, зимой - теплые брюки и куртка, в качестве специальной обуви используется специальные ботинки, резиновые сапоги, в зимнее время - валенки.

Защита органов зрения осуществляется при помощи предохранительных очков. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ

Работа на объектах нефтегазодобычи (объекты подготовки нефти, газа и др.) свя- зана с особыми условиями труда, характеризующимися взрывопожароопасными и агрес-

сивными средами (нефть, углеводородный газ и др.), высокой сложностью и большой но- менклатурой различных видов оборудования и аппаратуры, работающих при различных давлениях и температуре. Технологические решения, предусмотренные проектом, направлены на

Работы, подлежащие выполнению, проводятся на основании плана мероприятий по безопасному проведению работ.

Лица, ответственные за подготовку и проведение работы, назначаются из числа

ИТР.

Перед началом работы все работающие должны быть проинструктированы по ме-

тодам безопасной работы.

Производство работ, связанных с повышенной опасностью, должно осуществлять- ся по наряду-допуску.

При проведении ремонтных работ рабочие должны быть соответственно экипиро- ваны, а рабочие места подготовлены в соответствии с требованиями техники безопасно- сти. При возникновении отклонений в ходе работ с угрозой для жизни работающих или грозящих целостности оборудования все работы немедленно прекращаются, а люди уда- ляются из опасной зоны.

Ремонтные работы в ночное время проводятся с письменного разрешения главно- го инженера или руководителя производства при наличии достаточного освещения рабо- чего места.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

  - Современное состояние окружающей среды в районе проведения работ

    - Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Согласно СП РК 2.04-01-2017 место строительства относится к IV-Г климатиче- скому району.

Климат района резко континентальный, сухой с высокой активностью ветрового режима. По условиям выпадения осадков рассматриваемая территория относится к су- хим и в целом безводным районам.

Годовое количество осадков составляет около 156 мм. Средняя месячная относи- тельная влажность воздуха в 13 часов наиболее холодного месяца 75%, наиболее жар- кого 56%. Наименьшее количество осадков приходится на летние месяцы, когда в сред- нем выпадает около 21 мм, что в два раза меньше суммы осадков в зимний и переход- ный периоды.

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - +29,4 ºС, сред- няя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца - минус 2,7ºС.

Максимальная температура воздуха достигает значений до 44-46ºС. Продолжи- тельность периода с температурой воздуха выше 10 ºС - 170 до 180 дней.Максимальная температура зимой достигает минус 30 ºС.

Средние месячные значения скорости ветра для района расположения предприя- тия превышают показатель, характеризующий среднюю скорость на территории Казах- стана (3,7 м/с), и колеблются в пределах от 4,4 до 6,3 м/с.Скорость ветра, повторяе- мость превышения которой составляет 5%, равна 13 м/с.

Годовая повторяемость слабых ветров (0-1 м/с) составляет всего 10,2%.

В ветровом режиме у земли прослеживается сезонная изменчивость: в зимний период господствуют юго-восточные, летом северные ветры.

Климат

Климат является одним из основных природных факторов, формирующих усло- вия жизни человека. Он определяет: конструктивные особенности жилища; возможности осуществления трудовой деятельности на открытом воздухе или в помещениях, необо- рудованных инженерными коммуникациями; режим отдыха, необходимый для восста- новления жизненных сил. С особенностями климата связана способность атмосферы к самоочищению от вредных промышленных выбросов.

Климатические условия, как правило, формируются под влиянием четырех ос- новных факторов: удаленность от Атлантического океана, приток прямой солнечной ра- диации, особенности атмосферной циркуляции, свойства подстилающей поверхности.

В последние годы повсеместно отмечается заметное изменение климатических параметров под влиянием антропогенной деятельности. Промышленные выбросы не только снижают количество приходящей к земле благотворной ультрафиолетовой ради- ации, но и создают явление, так называемого, «парникового эффекта», снижают количе- ство озона в атмосфере и др. Это ухудшает качество жизни, качество биосферы, увели- чивает количество случаев заболеваний, как человека, так и животных.

Общие черты климата

Климат Мангистауской области резко-континентальный, определяется в первую очередь географическим положением – расположением территории области в значи- тельной удаленности от океана, внутри континента.

Климат области формируется под влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствуют массы воздуха, поступа- ющие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период года они сменяют- ся континентальными туранскими и иранскими воздушными массами. Под влиянием этих масс формируется резко континентальный, засушливый пустынно-степной и пу- стынный тип климата. Теплые атлантические воздушные массы на увлажнение террито- рии почти не оказывают влияния, поскольку они поступают сюда сильно трансформиро- ванными, а общая равнинность поверхности не способствует их задержанию.

Основными характерными чертами этого климата являются преобладание анти- циклональных условий в течение года, значительные амплитуды температуры воздуха, как в годовом цикле, так и суточном, жесткий ветровой режим и дефицит осадков. Кон- тинентальность климата несколько смягчается на побережной полосе под влиянием Каспийского моря.

Температурные инверсии возникают преимущественно при смене барических условий при штилевых ситуациях в весенне-осенние периоды.

В теплое время года происходит резкая смена режима ветра. В этот период здесь располагается северо-западная периферия Иранской термической депрессии, поэтому преобладающими становятся ветры северо-западных и западных направлений. Часты сильные ветры, с которыми связаны мощные и продолжительные пыльные бури.

Основной особенностью подстилающей поверхности рассматриваемой террито- рии является то, что это восточное побережье Каспийского моря, которое лежит ниже нулевой отметки. На территориях, примыкающих к морю, часты такие явления как: за- топление, приливно-отливная волна, нагоны и подтопления. Рельеф территории практи- чески ровный с едва заметным повышением на восток. Почвы бурые солончаковые, встречаются мелкобугристые пески. Древесная растительность отсутствует.

Такие ландшафтные особенности создают дополнительные условия для увели- чения температурного фона территории.

Температурный режим

В целом климат характеризуется холодной зимой и продолжительным, сухим, жарким летом. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца – (+29,5 ºС), средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца – (- 2,7 ºС). Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха выше

+10ºС составляет от 170 до 180 дней в году.

Температура воздуха в зимнее время очень неустойчива. Средняя температура воздуха в январе уменьшается в направлении с юго -юго-запада (-3 ºС) на северо - се- веро-восток (-10 ºС). Абсолютный минимум температуры воздуха составляет (-19 ºС). В целом, зима умеренно холодная и довольно теплая, не продолжительная. На террито- рии района довольно часто наблюдаются оттепели, продолжающиеся в среднем до 4-5 дней.

Лето на большей части полуострова жаркое и продолжительное. Таких больших различий в температурах, как в зимний период, не наблюдается. Повсеместно средняя температура воздуха в июле повышается по мере удаления от Каспийского моря, в за- падной части территории области температура воздуха в июле составляет (+25ºС), в во- сточной части – (+28 ºС). Абсолютный максимум температуры составляет (+43 ºС).

Весна с переходом средней суточной температуры воздуха через (+5°С) начина- ется на юге области с 10 - 15 марта, на севере – с 20 - 31 марта. Осень, соответственно, на юге и юго-западе области наступает позднее 10 ноября, на севере области – с 20 по 31 октября.

Характеристика природно-климатических условий приведена на основе данных метеорологической станции Форт-Шевченко, Кызан, Кулалы.

Участок расположения относится к IV-Г климатическому району, который характе- ризуется большой продолжительностью теплого периода, обилием солнечных дней и малым количеством осадков

Согласно районированию территории Республики Казахстан по потенциалу за- грязнения атмосферы (ПЗА), проведенному Казахским научно-исследовательским гид- рометеорологическим институтом, анализируемый район относится к 4 зоне относитель- но невысокого потенциала загрязнения воздуха.

Ветровой режим. Режим ветра подчиняется сезонным изменениям в структуре поля атмосферного давления, которые в свою очередь, испытывают зависимость от условий притока солнечной радиации и теплофизических особенностей подстилающей поверхности. В целом район характеризуется значительной ветровой деятельностью. Ветры в течение года преимущественно восточных и юго-восточных направлений. Наиболее значительные скорости ветра наблюдаются на побережье Каспийского моря. Средние годовые скорости ветра здесь составляют 6 - 7 м/с, а число дней в году с силь-

ным ветром (более 15 м/с) составляет в среднем 45 дней. Годовое распределение сред- немесячных скоростей ветра представлено в таблице.

Таблица 4.1 - Средние месячные скорости ветра

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ско- рость | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.7 | 7.1 | 6.0 |

Зимой воды Каспия охлаждаются меньше, чем прилегающие степи и полупусты- ни, в связи с чем, увеличивается перенос более холодных воздушных масс в сторону моря. В это время преобладают восточные и юго-восточные ветры. По этой же причине высокая повторяемость восточных румбов сохраняется в весенний и осенний периоды. И только в теплое время года вследствие частого выноса воздушных масс из крайних северных широт континента в центральные районы, над территорией преобладают вет- ры северного, северо-западного направлений. Среднегодовая повторяемость направле- ний ветра представлена в таблице.

Таблица 4.2 - Среднегодовая повторяемость направлений ветра

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В январе | 12 | 9 | 33 | 31 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| В июле | 13 | 10 | 9 | 7 | 9 | 17 | 10 | 25 | 15 |
| Годовая | 11 | 9 | 23 | 20 | 7 | 9 | 6 | 15 | 10 |

Снежный покров. В Мангистауской области образование устойчивого снежного покрова наблюдается только в северной части. На остальной же территории устойчивый снежный покров очень редок. Характер залегания снежного покрова в большей степени зависит от скорости ветра и условий защищенности места. Сильные ветры сдувают снег с возвышенных открытых мест в пониженные участки рельефа. Они не только перерас- пределяют снег, но и уплотняют его, меняя его структуру.

Осадки. В районе относительное количество осадков невелико, несколько увели- чиваясь в зимнее время. Наименьшее количество осадков наблюдаются в летние меся- ца. Осадки в этот период непродолжительны и носят преимущественно ливневый харак- тер. В отдельные годы на протяжении всего лета дождей не бывает вообще. Число дней с атмосферной засухой составляет от 40 до 50 дней на всей территории области.

Зимой выпадает более 35% годового количества осадков, в виде дождей и снега. Среднемесячные и годовые суммы осадков приведены в таблице.

Таблица 4.3 -Среднемесячные и годовые суммы осадков

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячные суммы осадков | 20 | 24 | 20 | 16 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 18 | 21 | 20 | 176 |

Влажность воздуха. Относительная влажность воздуха, характеризующая сте- пень насыщения воздуха водяным паром, меняется в течение года в широких пределах.

Относительная влажность менее 30% и более 80% считается дискомфортной. Так, в изучаемом регионе среднегодовая относительная влажность воздуха достигает 52 - 58%. Наиболее высокие значения она достигает в зимне-весеннее время 78 - 85%, а наиболее низкие – летом 25-30%. Дефицит влажности в летний период достигает мак- симальных величин до 73 мб. При его среднемесячных значениях в это же время 21,73 - 27,95 мб.

Испарение. Наличие большого дефицита влажности (до 73 мб.) при высоких температурах воздуха создает условия для значительного испарения. Засушливый пе- риод начинается с июня месяца до октября. Средняя величина испарения с открытой поверхности составляет 1478 мм, что почти в 8 раз превышает сумму годовых атмо- сферных осадков. Этим объясняется значительная засоленность грунтов описываемой территории.

Метеорологическая характеристика представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяю- щие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| № п/п | Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| 2. | Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| 3. | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого меся- ца года, С | 29.4 |
| 4. | Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, С | -2.7 |
| 5. | Среднегодовая роза ветров, % |  |
|  | С | 17.0 |
|  | СВ | 12.0 |
|  | В | 15.0 |
|  | ЮВ | 19.0 |
|  | Ю | 7.0 |
|  | ЮЗ | 6.0 |
|  | З | 10.0 |
|  | СЗ | 14.0 |
| 6. | Среднегодовая скорость ветра, м/с | 3.7 |
| 7. | Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет 5 м/с | 13.0 |

С

СЗ

СВ

З

В

ЮЗ

ЮВ

Ю

Роза ветров района представлена на рисунке ниже.

Опасные гидрометеорологические характеристики. Экстремальные темпера- турные явления. Понятие экстремальной температуры может иметь различные количе- ственные оценки в зависимости от объекта ее воздействия.

Самые низкие температуры на побережье Каспийского моря отмечаются в конце января – начале февраля. Положительные температуры воздуха, превышающие 30 0С, также оказывают отрицательные влияния на условия хозяйственной деятельности.

Установление высоких температур воздуха связано с антициклоническим режимом погоды, обуславливающим интенсивный вынос сухого и сильного прогретого воздуха из среднеазиатских пустынь. Поэтому восточное побережье Каспия в летнее время является зоной повышенного температурного фона. При этом температуры выше 30 0С отмечают- ся с апреля по сентябрь, а непрерывная продолжительность их сохранения составляет 10-13 дней.

К опасным явлением погоды относятся не только предельные значения темпера- тур, но и их резкие изменения более чем на 10 0С за сутки.

Резкие похолодания на побережье Каспия обусловлены мощными вторжениями холодного воздуха и интенсивным излучением при ясной антициклонической погоде. Рез- кие потепления происходят при выходе южных циклонов.

Пыльные бури и метели. Пыльные бури – явление, вызываемое переносом сильным ветром большого количества пыли или песка и сопровождающееся ухудшением видимости. Возникновение пыльных бурь связано с действием ветра. Кроме скорости ветра, большое значение для начала ветровой эрозии имеют характеристики почвы. Лег- кие пески и почвы начинают выдуваться при скорости ветра у поверхности земли 3 - 4 м/с, тяжелые глинистые почвы – при скоростях 7 - 9 м/с.

Среднегодовое количество дней с пыльной бурей равняется 10. В годовом ходе повторяемости пыльных бурь отмечаются весенний и осенний максимумы, связанные с увеличением повторяемости сильных ветров со стороны пустыни. В таблице 5 приведено количество дней с пыльной бурей.

Таблица 4.5 - Количество дней с пыльной бурей

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество дней | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 10,0 |

В среднем число дней с метелью в области составляет в южной части – до 5 дней в году, а в северной части – до 10 дней.

Туманы. Туманы, которые при больших концентрациях загрязнения могут вызвать

«смоговые» явления, в районе отмечаются нечасто. Максимальная повторяемость тума- нов наблюдается в зимне-весенний период, что связано с переносами более теплого воз- духа с материка на охлажденную водную поверхность. Средняя продолжительность тако- го рода адвентивных туманов составляет 7 - 8 часов, и они могут наблюдаться в различ-

ное время суток. Наибольшее и среднее число дней с туманами представлено в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Наибольшее и среднее число дней с туманами

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее число дней с туманами | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| Наибольшее число дней с туманами | 5 | 9 | 4 | 13 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 33 |

Инверсии. На процесс рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном возду- хе влияет количество инверсий. Повторяемость приземных инверсий в январе составляет 40% в среднем за год. Повторяемость приземных инверсий в январе составляет 30-40%. Повторяемость приземных инверсий в июле составляет 40%. Повторяемость приподня- тых инверсий (с нижней границей в слое 0,01 - 0,5 км.) составляет в январе 30 - 40%, в июле - 10%.

Состояние воздушного бассейна

Фоновые природно-климатические условия района, как показано выше, характери- зуются активным ветровым режимом, малой повторяемостью и короткой продолжитель- ностью штилей и приземных инверсий температур.

Такие метеорологические условия Прикаспийского региона оказывают существен- ное влияние на активизацию процессов переноса и рассеивания загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от антропогенных источников. На основании совокупности климатических показателей природный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) района оценивается как низкий.

По заключению Казахского агентства по гидрометеорологии для этого района ис- ходное качество воздушного бассейна может быть оценено как глобальный природный фон с содержанием окислов азота, серы и оксида углерода на уровне сотых долей от установленных в Республике Казахстан санитарных нормативов.

Общая характеристика гидрологических условий

На территории постоянные водотоки и водоемы также отсутствуют. Поверхност- ные воды суши присутствуют в небольшом количестве, зависящие в первую очередь от времени года. Гидрографическая сеть развита очень слабо и отличается большой нерав- номерностью. Здесь широко распространены бессточные впадины. Эти понижения окру- жены сухими руслами, скорее ложбинами стока, в которых поверхностный сток может осуществляться лишь весной и осенью.

На территории полуострова распространены пологие понижения, склоны которых представляют собой такыры, а наиболее пониженные части - хаки (соленые грязи).

Часто такие ложбины не имеют общего направления стока и нередко уклоны их направлены в противоположные стороны. Последнее связано с тем, что в этой одним из основных рельефообразующим фактором, здесь, являются дефляционные процессы, в

результате которых на различных отметках возникают впадины выдувания, являющиеся местными базисами эрозии. Отчасти, сеть ложбин стока имеет унаследованный характер, и образовалась в момент, когда территория была покрыта морем или в момент его от- ступления.

Таким образом, совокупность климатических условий определяет способность ат- мосферы рассеивать продукты выбросов и формировать некоторый уровень ее загрязне- ния.

    - Радиационный баланс

Континентальность климата, вызывающая, как правило, незначительное покры- тие неба облачностью, обуславливает большой приток солнечной радиации.

Приток солнечной радиации на горизонтальную поверхность для данных широт (45-470с.ш.) чрезвычайно высок и составляет 6789 МДж/м2 за год. Он создает высокий фон температур воздуха и почвы. Приток солнечной радиации по месяцам приводится в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Приток солнечной радиации (прямой + рассеянной) по месяцам для различных широт (МДж/м2)

| Широта | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 44 | 261 | 365 | 603 | 724 | 872 | 889 | 886 | 768 | 619 | 465 | 308 | 234 |
| 48 | 207 | 324 | 565 | 702 | 862 | 881 | 877 | 736 | 589 | 406 | 254 | 184 |

Максимум воздействия солнечной радиации на температурный фон отмечается в теплый период в дневные часы суток. Ночью же, когда солнечные лучи не прогревают земную поверхность, происходит ее сильное радиационное выхолаживание и резкое уменьшение температур воздуха.

    - Сейсмичность района проведения работ

Согласно СП РК 2.03-30-2017 г. район не относится к сейсмическим районам. Од- нако, в связи с существующей гипотезой, что причиной возникновения землетрясений в Газли (Республика Узбекистан) и Нефтегорске (О.Сахалин) является интенсивное извле- чение из недр запасов газа и нефти в этих районах, Государственный Комитет по чрезвы- чайным ситуациям РК в ноябре 1995 г. принял решение о присвоении территориям нефтяных и газовых месторождений статуса сейсмической зоны с силой землетрясе- ния в 8 баллов по шкале Рихтера. В августе 1996 г. опубликовано письмо правительства Республики Казахстан № И-460 за подписью заместителя премьер-министра Республики Казахстан - председателя Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям г - Н. Макиевского. В соответствии с п.1 вышеназванного письма, до получения итоговых ре- зультатов проводимых работ по сейсмическому районированию территорий в районах нефте- и газодобычи, отнести их к территориям, подверженным землетрясениям с интен- сивностью сотрясений до 8 баллов.

Правительством Республики Казахстан были намечены работы по проведению ис- следований в 1996 г., на основе которых предполагалось внести соответствующие изме- нения в нормы проектирования. Однако по причине отсутствия финансирования, эти ра- боты до настоящего времени не выполнены.

В соответствии с вышеизложенным его можно отнести к району полосы 6- балльных землетрясений.

  - Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

    - Источники выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве

Строительство будет проводиться поэтапно. Выбросы от строительных машин и автотранспорта на строительной площадке несут кратковременный характер.

При строительстве проектируемых объектов загрязнение атмосферного воздуха предполагается в результате выделения:

      - пыли неорганической при перемещении грунта и планировочных работах;

      - токсичных газов при работе задействованного автотранспорта, строитель- ных машин, механизмов.

Строительная техника и транспорт, которые будут использованы при строитель- стве, а также покрасочные, являются источниками неорганизованных выбросов ВЗВ.

Источники выбросов:

      - источник 0001 – сварочный агрегат двупостовой;

      - источник 0002 – компрессор;

      - источник 0003 – битумный котел;

      - источник 6001 – трактор;

      - источник 6002 – разгрузка песка, грунта;

      - источник 6003 – разгрузка гравия, щебня;

      - источник 6004 – установка для ручной дуговой сварки;

      - источник 6005 – покрасочные работы;

      - источник 6006 – асфальтрование;

      - источник 6007 – строительная техника и транспорт, работающие на дизтоп- ливе (не нормируется).

Всего выявлено 10 источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе организованного типа 3 ед., неорганизованного типа 7 ед.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строитель- стве, составит 1,71734 г/с или 0,03352 т/за период строительных работ.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строи- тельных работ, представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строи- тельства от стационарных источников (нормируются)

| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2909 | пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,1160278 | 0,0022048 |
| 0301 | диоксид азота | 0,2530181 | 0,0025401 |
| 0304 | азота оксид | 0,0409139 | 0,0003801 |
| 0328 | Сажа (углерод) | 0,0215432 | 0,0002290 |
| 0330 | диоксид серы | 0,0372407 | 0,0008940 |
| 0337 | оксид углерода | 0,2285764 | 0,0034294 |
| 2704 | бенз(а)пирен | 0,00000040 | 0,000000004 |
| 1325 | формальдегид | 0,0045833 | 0,0000408 |
| 2754 | алканы С12-19 | 0,1362963 | 0,0030400 |
| 0123 | оксид железа | 0,0035965 | 0,0011945 |
| 0143 | марганец и его соединения | 0,0004762 | 0,0001809 |
| 0342 | Фтористые газообр.соединения | 0,0000628 | 0,0000328 |
| 2752 | уайт-спирит | 0,3125000 | 0,0092250 |
| 0616 | ксилол | 0,5625000 | 0,0101250 |
| Всего по предприятию: |  | 1,71734 | 0,03352 |

Выбросы от передвижных источников – 0,4096г/с, 0,1003т/период

  - Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха

Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих ве- ществ определены расчетным методом, на основании действующих нормативных мате- риалов.

Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу производились на основании:

- «Сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных ма- шин», Астана, 2003 г.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

- Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных дизельных установок РНД 211.2.02.04-2005 Астана.

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружа- ющей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сва- рочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нане- сении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05- 2004. Астана, 2005г.

- Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 196-п. Методические указания расчета выбросов от

предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий от 18.04.2008 года №100-п.

Исходные данные источников выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе приведены в таблицах.

Таблица 4.11 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период строительно-монтажных работ

| Производство | Цех | Источники выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в год | Наименование источника выброса вредных веществ | № ист-ка выброса на карте схеме | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Кол-во, шт |  |  |  |  |  | скорость, м/сек | объем, м3/c | тем-ра, t 0С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Строительство | строительно-монтажные | сварочный агрегат | 1 | 2,0 | выхлопная труба | 0001 | 2,5 | 0,1 | 9,67 | 0,0759181 | 427 |
|  | работы | двупостовой дизельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные | компрессор | 1 | 15,0 | выхлопная труба | 0002 | 2,5 | 0,1 | 15,94 | 0,1252298 | 427 |
|  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные | Битумная утановка | 1 | 45,0 | выхлопная труба | 0003 | 2,5 | 0,1 | 15,94 | 0,1252298 | 427 |
|  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные | трактор | 1 | 13,0 | неорганиз.выбросы | 6001 | 2 | площ. | - | - | 30 |
|  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разгрузочные | Разгрузка песка, грунта | 1 | 6,4 | неорганиз.выбросы | 6002 | 2 | площ. | - | - | 30 |
|  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разгрузочные | Разгрузка щебня, гравия | 1 | 0,81 | неорганиз.выбросы | 6003 | 2 | площ. | - | - | 30 |
|  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сварочные | установка | 1 | 298 | неорганиз.выбросы | 6004 | 2 | площ. | - | - | 30 |
|  | работы | для ручной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дуговой сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покрасочные | покрасочные | 1 | 550 | неорганиз.выбросы | 6005 | 2 | площ. | - | - | 30 |
|  | работы | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Асфальтирование | 1 | 10 | неорганиз.выбросы | 6006 | 2 | площ. | - | - | 30 |
|  | строительно-монтажные | строительная техника | 10 | 68 | неорганиз.выбросы | 6007 | 2 | площ. | - | - | 30 |
|  | и | и транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | погрузочно-разгрузочные | на дизтопливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 4.3.3

| Координаты на карте-схеме, м |  |  |  | Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество по которому производится очистка | Коэф фициент обеспече нности газоо чисткой | Средняя эксплу-ат. степень очист-ки/ макс.степ. очи-стки% | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ |  |  | Год дости- жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| точечного источника / 1-го линейного источника/ центра пло-щадного ис-точника |  | 2-го конца линейного / длина, шири-на площадно-го источника |  |  |  |  |  |  |  | г/сек | мг/нм3 | т/год |  |
| Х1 | У1 | Х2 | У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0301 | диоксид азота | 0,1602222 | 1205.510 | 0,0004816 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | азота оксид | 0,0260361 | 196.001 | 0,0000783 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | сажа | 0,0136111 | 102.215 | 0,0000420 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | диоксид серы | 0,0213889 | 161.226 | 0,0000630 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | оксид углерода | 0,1400000 | 1053.767 | 0,0004200 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | бенз(а)пирен | 0,000000253 | 0.002 | 0,000000001 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | формальдегид | 0,0029167 | 22.129 | 0,0000084 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | алканы С12-19 | 0,0700000 | 526.884 | 0,0002100 | 2025 |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0301 | диоксид азота | 0,0915556 | 1205.510 | 0,0018576 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | азота оксид | 0,0148778 | 196.001 | 0,0003019 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | сажа | 0,0077778 | 102.215 | 0,0001620 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | диоксид серы | 0,0122222 | 161.226 | 0,0002430 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | оксид углерода | 0,0800000 | 1053.767 | 0,0016200 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | бенз(а)пирен | 0,000000144 | 0.002 | 0,000000003 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | формальдегид | 0,0016667 | 22.129 | 0,0000324 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | алканы С12-19 | 0,0400000 | 526.884 | 0,0008100 | 2025 |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 301 | диоксид азота | 0,0012403 | 1205.510 | 0,0002009 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | диоксид серы | 0,0036296 | 196.001 | 0,0005880 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | оксид углерода | 0,0085764 | 102.215 | 0,0013894 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | сажа | 0,0001543 | 161.226 | 0,0000250 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | алканы С12-19 | 0,0085185 | 1053.767 | 0,0013800 | 2025 |
|  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2909 | пыль неорганическая: ниже | 0,0040278 |  | 0,0001885 | 2025 |
|  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2909 | пыль неорганическая: ниже | 0,0840000 |  | 0,0019351 | 2025 |

|  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2909 | пыль неорганическая: ниже | 0,0280000 |  | 0,0000811 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | оксид железа | 0,0035965 |  | 0,0011945 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | марганец и его соединения | 0,0004762 |  | 0,0001809 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | фтористый водород (фт.газообр.соед) | 0,0000628 |  | 0,0000328 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | уайт-спирит | 0,3125000 |  | 0,0092250 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 616 | ксилол | 0,5625000 |  | 0,0101250 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | алканы С12-19 | 0,0177778 |  | 0,0006400 | 2025 |
| Передвижные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | оксид углерода | 0,1993301 |  | 0,0487960 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | диоксид азота | 0,0797320 |  | 0,0195184 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | керосин | 0,0597990 |  | 0,0146388 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | сажа | 0,0308962 |  | 0,0075634 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 703 | бенз(а)пирен | 0,000000638 |  | 0,00000016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | диоксид серы | 0,0398660 |  | 0,0097592 |  |

  - Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

По результатам проведенного расчетного химического загрязнения выбросов за- грязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства выявлено, что нагрузка несущественна, процесс является малоотходным, в связи с чем, внедрение до- полнительных малоотходных и безотходных технологий в рамках данного проекта не предусматривается. План мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, с целью достижения нормативов НДВ, не разрабатывается, т.к. сверхнорма- тивные выбросы отсутствуют. Специальные мероприятия по предотвращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации также не разрабатыва- лись. Специальные мероприятия по предотвращению выбросов вредных веществ в атмо- сферный воздух на период проведения строительно-монтажных работ (СМР), не разра- батывались, ввиду временного характера воздействия на окружающую среду. В связи с этим, план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, не разрабатывается.

  - Анализ результатов расчетов выбросов

При строительстве выявлено 10 источников выбросов вредных веществ в атмо- сферу, в том числе организованного типа 3 ед., неорганизованного типа 7 ед.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строитель- стве, составит 1,71734 г/с или 0,03352 т/за период строительных работ.

Строительство будет иметь кратковременный характер, что окажет незначитель- ное воздействие на состояние атмосферного воздуха.

После окончания строительных работ воздействие прекратится, а показатель ка- чества атмосферного воздуха не претерпит никаких изменений.

  - Расчет ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого источниками выбросов

В связи с тем, что выбросы в процессе строительства проектируемого объекта, но- сит залповый и кратковременный характер и весь объем выбросов в процессе строитель- ства разделяется на несколько временных отрезков – поочередную, в которых основными источниками выбросов в атмосферу является разравнивание, выкапывание, погрузка, пе- ревозка, а также в связи с тем, что остальные выбросы от автотранспорта представляют из себя «передвижные» источники, поэтому расчет рассеивания ВХВ на период строи- тельно-монтажных работ проводить нецелесообразно.

  - Определение категории объекта, обоснование санитарно–защитной зоны

Согласно Экологического кодекса республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осу- ществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, согласно Приложение 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 ян- варя 2021 года № 400-VI ЗРК к объектам I категории пункт 1.3. разведка и добыча углево- дородов, переработка углеводородов. Для месторождения Арыстановское относится к объекту I категории.

Санитарно-защитная зона создается на участке между границей запроектирован- ных объектов и источниками выбросов в соответствии с Санитарными правилами «Сани- тарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье че- ловека», утвержденными Приказом министра здравоохранения РК от 11 января 2022 г. № КР ДСМ-2. и уточняется по расчету рассеивания. Для Контрактной территории месторож- дения Арыстановское установлена санитарно-защитная зона размером 1000 метров.

Согласно Экологического кодекса республики Казахстан Кодекс Республики Казах- стан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. Данное предприятие относится к I категории.

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальная концентра- ция вредных выбросов в атмосфере с учетом фона на границе СЗЗ не превышает ПДК, следовательно, принятый размер санитарно-защитной зоны не требует уточнения.

  - Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I категории

Расчет НДВ производился по программе «ЭРА» версия 1.7.

Результаты расчѐтов приземных концентраций, создаваемых всеми источниками по всем ингредиентам показывают, что максимальная концентрация в приземном слое на границе СЗЗ не превышает ПДК, следовательно, расчѐтные значения выбросов загряз- няющих веществ можно признать допустимыми выбросами.

Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от от 10 марта 2021 года № 63, валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

Лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту при строитель- стве и эксплуатации представлены в таблицах ниже.

Таблица 4.3.4. Нормативы выбросов при строительстве

| Производство цех, участок | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие положение |  | На 2025 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего веще- ства |  | г/c | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат | 0001 |  |  |  |  |  |  |  |

| 0301 | Азота диоксид |  | - | - | 0,1602222 | 0,0004816 | 0,1602222 | 0,0004816 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0304 | Азота оксид |  | - | - | 0,0260361 | 0,0000783 | 0,0260361 | 0,0000783 | 2025 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | - | - | 0,0136111 | 0,0000420 | 0,0136111 | 0,0000420 | 2025 |
| 0330 | Диоксид серы |  | - | - | 0,0213889 | 0,0000630 | 0,0213889 | 0,0000630 | 2025 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 0,1400000 | 0,0004200 | 0,1400000 | 0,0004200 | 2025 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  | - | - | 0,000000253 | 0,000000001 | 0,000000253 | 0,000000001 | 2025 |
| 1325 | Формальдегид |  | - | - | 0,0029167 | 0,0000084 | 0,0029167 | 0,0000084 | 2025 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | - | - | 0,0700000 | 0,0002100 | 0,0700000 | 0,0002100 | 2025 |
| Компрессор |  | 0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид |  | - | - | 0,0915556 | 0,0018576 | 0,0915556 | 0,0018576 | 2025 |
| 0304 | Азота оксид |  | - | - | 0,0148778 | 0,0003019 | 0,0148778 | 0,0003019 | 2025 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | - | - | 0,0077778 | 0,0001620 | 0,0077778 | 0,0001620 | 2025 |
| 0330 | Диоксид серы |  | - | - | 0,0122222 | 0,0002430 | 0,0122222 | 0,0002430 | 2025 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 0,0800000 | 0,0016200 | 0,0800000 | 0,0016200 | 2025 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  | - | - | 0,000000144 | 0,000000003 | 0,000000144 | 0,000000003 | 2025 |
| 1325 | Формальдегид |  | - | - | 0,0016667 | 0,0000324 | 0,0016667 | 0,0000324 | 2025 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | - | - | 0,0400000 | 0,0008100 | 0,0400000 | 0,0008100 | 2025 |
| Котел битумный |  | 0003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид |  | - | - | 0,0012403 | 0,0002009 | 0,0012403 | 0,0002009 | 2025 |
| 0330 | Диоксид серы |  | - | - | 0,0036296 | 0,0005880 | 0,0036296 | 0,0005880 | 2025 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 0,0085764 | 0,0013894 | 0,0085764 | 0,0013894 | 2025 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | - | - | 0,0001543 | 0,0000250 | 0,0001543 | 0,0000250 | 2025 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | - | - | 0,0085185 | 0,0013800 | 0,0085185 | 0,0013800 | 2025 |
| Итого по организованным источни- кам: |  |  |  |  | 0,704395 | 0,009914 | 0,704395 | 0,009914 |  |
| Неорганизованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трактор |  | 6001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорга- ническая: ниже 20% двуокиси кремния |  | - | - | 0,0040278 | 0,0001885 | 0,0040278 | 0,0001885 | 2025 |
| Автосамосвал (раз- грузка песка,грунта) |  | 6002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорга- ническая: ниже 20% двуокиси кремния |  | - | - | 0,08400000 | 0,0019351 | 0,08400000 | 0,0019351 | 2025 |
| Автосамосвал (раз- грузка щебня,гравия) |  | 6003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорга- ническая: ниже 20% двуокиси кремния |  | - | - | 0,0280000 | 0,0000811 | 0,0280000 | 0,0000811 | 2025 |
| Сварочные работы |  | 6004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Оксид железа |  | - | - | 0,0035965 | 0,0011945 | 0,0035965 | 0,0011945 | 2025 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | - | - | 0,0004762 | 0,0001809 | 0,0004762 | 0,0001809 | 2025 |
| 0342 | Фтористые газообр.соед. (фт.водород) |  |  |  | 0,0000628 | 0,0000328 | 0,0000628 | 0,0000328 | 2025 |
| Покрасочные работы |  | 6005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит |  | - | - | 0,3125000 | 0,0092250 | 0,3125000 | 0,0092250 | 2025 |
| 0616 | Ксилол |  | - | - | 0,5625000 | 0,0101250 | 0,5625000 | 0,0101250 | 2025 |
| Асфальтирование |  | 6006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | - | - | 0,0177778 | 0,0006400 | 0,0177778 | 0,0006400 | 2025 |
| Итого по неорганизованным источ- никам: |  |  | - | - | 1,012941 | 0,023603 | 1,768941 | 0,023603 |  |
| Всего по предприятию: |  |  | - | - | 1,717336 | 0,033516 | 1,717336 | 0,033516 |  |

  - Оценка	последствий	загрязнения	и	мероприятия	по	снижению отрицательного воздействия

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Охрана атмосферного воздуха

Работы по строительству предусмотреть с учетом требований по охране атмо- сферного воздуха.

При организации работ предусмотреть:

- выполнение земляных работ, по возможности, с организацией пылеподав- ления (увлажнение поверхностей) с доставкой воды поливомоечными машинами;

- при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузо- вов автомобилей тентом;

- осуществить регулярный контроль и восстановление средств и оборудова- ния по снижению выбросов в атмосферу;

- предусмотреть регулярный контроль за соблюдением природоохранных ме- роприятий.

Охрана водных ресурсов

Для общего снижения воздействия на поверхностные и подземные воды при про- ведении работ предусмотрен ряд мероприятий:

Доставка материалов и их хранение осуществлять с организацией укрытия на площадках строительства и в приспособленных автосамосвалах с плотно закрывающи- мися бортами.

При устройстве оснований и покрытий из материалов, укрепленных органическими вяжущими веществами, предусмотреть использование вязкого битума, вызывающего наименьшее загрязнение природной среды.

Конструкции, подверженные коррозии (стальные трубы) обмазываются битумом.

Охрана земельных ресурсов

Для проведения работ по строительству осуществлены работы по рациональной привязке зданий и сооружений объектов строительства и временных сооружений с уче- том требований рационального использования земельных ресурсов с получением ТУ к подключению и прокладки сетей и разрешений заинтересованных источников.

Работы по строительству объекта предусмотрены с учетом требований по охране земельных ресурсов.

Проектом строительства предусматривается частичная обратная засыпка с ис- пользованием вынутых грунтов.

Отходы очистки территории и избыточные грунты подлежат вывозу с территории. При организации строительных работ предусматривается значительное использо-

вание готовых к использованию материалов без подготовки на месте.

Доставка и вывоз грунтов, укрепленных смесей и материалов на место производ- ства работ осуществляется в приспособленных автосамосвалах с плотно закрывающими- ся бортами с укрытием.

На площадках строительства для сбора отходов предусмотреть сборники. Сбор, хранение и утилизация производственных отходов раздельные по видам.

Для утилизации отходов заключить договора на их утилизацию.

Охрана растительного и животного мира

В соответствии с характером прогнозируемого воздействия на растительный по- кров и животный мир при строительстве объектов предусматриваются специальные орга- низационно-профилактические мероприятия:

- уменьшение или предотвращение механического нарушения почвенно- рас- тительного покрова, путем обязательного соблюдения границ при проведении строитель- но-монтажных работ и организацией контроля за использованием земельных ресурсов;

- исключение проливов ГСМ, своевременная их ликвидация; санитарная очистка территорий строительства.

Физические воздействия.

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное прове- дение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращаю- щихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

- строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструк-

ции.

	обязательное соблюдение правил техники безопасности.

Организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха не

требуется.

  - Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Согласно Экологического кодекса республики Казахстан Кодекс Республики Казах- стан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, говорится о том, что природопользователи в соответствии с требованиями согласно статье 182 Экологического кодекса Республики Казахстан объекты I и II категории обязаны проводить производственный экологический контроль.

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допу- стимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», предприятия, для которых установлены нормативы эмиссий, должны организовать систему контроля за их соблюдением по графику, утвержденному контролирующими органами.

Контроль за соблюдением нормативов эмиссий возлагается на лицо, ответствен- ное за охрану окружающей среды на предприятии. В соответствии ГОСТ 17.2.3.02-2014 контроль должен осуществляться прямыми инструментальными замерами и расчетным методом.

В соответствии с п. 1 ст. 184 Экологического кодекса РК: «Операторы объектов І и II категорий имеют право самостоятельно определять организационную структуру службы

производственного экологического контроля и ответственность персонала за его прове- дение».

Ввиду этого, проектом предусматривается следующие объемы производственного экологического контроля.

Для данного предприятия рекомендуется ведение производственного контроля за источниками загрязнения атмосферы, в состав которого должны входить:

- соблюдать программу производственного экологического контроля;

- реализовывать условия программы производственного экологического кон- троля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологи- ческого контроля;

- создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологиче- ского контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;

- систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;

- представлять в установленном порядке отчеты по результатам производ- ственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружаю- щей среды;

- в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законода- тельства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;

- обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому кон- тролю.

Мониторинг воздействия в районе проведения намечаемых работ будет прово- диться Инструментальный метод и Расчетно-аналитический метод. В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 расчетный метод заключается в расчѐте объѐмов выбросов загряз- няющих веществ по фактическим данным: количества сжигаемого топлива, расхода сы- рья.

Контроль за соблюдением нормативов НДВ на предприятии возлагается, согласно приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды.

Контроль выбросов будет осуществляться лабораторией предприятия, либо орга- низацией, привлекаемой предприятием на договорных началах.

Ввиду кратковременности периода работ при строительстве контроль за соблюде- нием нормативов НДВ необходимо проводить один раз в квартал, при строительстве

имеются неорганизованные и организованные источники выбросов, действующие перио- дически (спецтехника), контроль за выбросами сводится к контролю технического состоя- ния данного автотранспорта.

Организация контроля выбросов вредных веществ позволит оценить экологиче- скую обстановку, принять адекватные решения, соответствующие состоянию возможного загрязнения атмосферы выбросами загрязняющих веществ, выделяемых при эксплуата- ции запроектированных сооружений и оборудования.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источ- никах выбросов будет уточняться при эксплуатации в рамках проведения программы про- изводственного мониторинга.

  - Мероприятия	по	предотвращению	(сокращению)	выбросов	в атмосферный воздух. Внедрение малоотходных и безотходных технологий

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных усло- вий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению вы- бросов загрязняющих веществ.

В период строительных работ, учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы являются строительная техника и автотранспорт, большинство мер по сни- жению загрязнения атмосферного воздуха будут связаны с их эксплуатацией.

Основными мерами по снижению выбросов ЗВ будут следующие:

- своевременное и качественное обслуживание техники;

- использование техники и автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствую- щие стандартам;

- организация движения транспорта;

- сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на хо- лостом ходу;

- для снижения пыления ограничение по скорости движения транспорта;

- использование качественного дизельного топлива для заправки техники и автотранспорта.

В период эксплуатации проектируемого объекта основными мероприятиями, направленными на снижение ВЗВ, а также на предупреждение и обеспечение безопасных условий труда являются:

- обеспечение полной герметизации технологического оборудования и трубо- проводов путем качественной сборки соединений и проведение гидравлических испыта- ний;

- контроль сварных стыков физическим методом -100, в том числе радио- графическим не менее 25 ;

- выбор оборудования с учетом его надежности и экономичности;

- выбор материалов и типоразмеров трубопроводов в соответствии с пара- метрами транспортируемых сред; трубопроводы рассчитываются на прочность и само- компенсацию;

- строгое соблюдение всех технологических параметров;

- осуществление постоянного контроля за ходом технологического процесса, измерение расходов, давления, температуры;

- своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и про- филактики технологического оборудования;

- проведение практических занятий, учебных тревог и других мероприятий с целью обучения персонала методам реагирования на аварийную ситуацию и борьбе с последствиями этих аварий.

  - Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами строительной тех- ники и транспорта, в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдель- ные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных ве- ществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко воз- растать. Задача в том, чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения.

К неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относят: пыльную бурю, гололед, штормовой ветер, туман, штиль. Неблагоприятные метеорологические условия могут помешать нормальному режиму строительства.

Любой из этих неблагоприятных факторов может привести к внештатной ситуации, связанной с риском для жизни обслуживающего персонала и нанесением вреда окружа- ющей природной среде. Поэтому необходимо в период НМУ (в зависимости от тяжести неблагоприятных метеорологических условий) предусмотреть мероприятия, которые должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. При разработке этих мероприятий целесообразно учитывать следующие ре- комендации:

- ограничить движение и использование строительной техники на территории строительства;

- ограничение или запрещение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными неорганизованными выбросами пыли в атмосферу;

- при установлении сухой безветренной погоды осуществлять орошение участков строительства.

Эти мероприятия носят организационно-технический характер, они не требуют су- щественных затрат и не приводят к снижению производительности строительных работ.

Согласно данным, приведенным на сайте РГП «Казгидромет» (https://www.kazhydromet.kz/ru/ecology/prognoz-nmu-neblagopriyatnye-meteousloviya) про- гноз НМУ проводится на территории городов Нур-Султан, Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропав- ловск, Риддер, Семей, Талдыкорган, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шым- кент.

На территории лицензионной площади отсутствуют стационарные посты наблюде- ния НМУ.

Ввиду того что, гидрометеослужбой Республики Казахстан не проводится прогно- зирование неблагоприятных метеорологических условий и, соответственно, отсутствует система оповещения об их наступлении, а также учитывая, что намечаемые работы име- ют незначительный валовый выброс вредных веществ в атмосферу, настоящим проектом не разрабатываются специальные мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу в период НМУ.

  - Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха на период строительства и эксплуатации проектируемого объекта

При проведении работ возникновение внештатных ситуаций не ожидается.

Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделения загряз- няющих веществ в атмосферу.

Проектом предусматривается проведение мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу.

Соблюдение технологических процессов при строительстве, безаварийность про- цессов позволит минимизировать выбросы в атмосферный воздух, а после строительства всякие выбросы в атмосферу вообще прекратятся.

Для оценки экологических последствий проектируемых работ на месторождении был использован матричный анализ – широко распространенный в мировой практике ме- тод ООС. На основе рекомендаций зарубежных и отечественных методологических раз- работок предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности).

Проанализировав полученные результаты моделирования рассеивания вредных веществ в атмосферу, и используя вышеприведенную шкалу масштабов воздействия, можно сделать вывод, что воздействие проектируемых работ на атмосферный воздух на месторождении при строительстве и эксплуатации проектированного объекта будет сле- дующим:

При строительно-монтажных работах:

- пространственный масштаб воздействия - локальный (1) – площадь воздей- ствия до 1км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта.

- временной масштаб воздействия –временное (2) продолжительность воз- действия до года.

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительное (1) – изменения в природной среде не превышает существующие пределы природной из- менчивости.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

  - Гидрогеологическая характеристика района

Естественные поверхностные водные объекты на территории расположения участка работ отсутствуют. Из них временные возникают, главным образом, в короткие весенние периоды, образуя промоины. В период снеготаяния и обильных дождей соро- вые понижения заполняются водой. При высыхании соров поверхность покрывается бе- лой солью.

Проектируемый объект на территории месторождения не входит в водоохранную зону Каспийского моря, определенную в размере 2 км. Ширина водоохранной зоны по бе- регу Каспийского моря принимается равной 2000 метров.

Расстояние до ближайшего водоема (Каспийское море) – более 10 км.

Естественные поверхностные водные объекты на территории отсутствуют. Из них временные возникают, главным образом, в короткие весенние периоды, образуя промои- ны. В период снеготаяния и обильных дождей соровые понижения заполняются водой. При высыхании соров поверхность покрывается белой солью.

Грунтовые воды до глубине 3 м не вскрыты.

Проектируемый объект не входит в водоохранную зону.

Подземные воды описываемой территории являются некондиционными и непри- годными для хозяйственного использования из-за высокой минерализации. Пресные под- земные воды на данной территории отсутствуют.

Водовмещающими породами четвертичного водоносного комплекса являются су- песи, пески и частично суглинки. Питание подземных вод верхнего гидрогеологического этажа происходит главным образом за счет инфильтрации атмосферных осадков и реги- онального стока

  - Потребность	в	водных	ресурсах	для	намечаемой	деятельности. Требования к качеству используемой воды

В процессе строительства для питьевых целей при необходимости будет исполь- зоваться привозная бутылированная вода, соответствующая ГОСТ 2874-82 «Вода питье- вая». Вода будет доставляться по мере необходимости.

Расчет потребления воды производится, исходя из расхода 0,025 м3/сутки на 1-го человека.

Согласно данным предприятия, продолжительность работ составляет 11 месяцев.

Количество работников – 20 человек.

Общий расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд персонала со- ставит – 20 х 0,025 х 30 х 11 = 165м3.

Проживание и питание работников осуществляется в ближайших населенных пунктах.

Техническая вода при строительстве используется для нужд:

- строительной техники;

- увлажнение грунтов.

В период строительства проектируемого объекта вода используется для увлажне- ния грунтов и материалов, согласно технологии строительства запроектированных со- оружений.

Вода привозная, доставляется на площадку строительства автотранспортом. Расчет на орошение площади

Исходные данные:

Площадь орошения – 2000 м2; Удельный расход воды на 1/м3 – 0,003; Периодичность орошения – 4.

W1 = 2000 * 0,003 * 4 = 24 м3.

Расход воды для увлажнения грунтов и материалов – 24 м3/ за весь период работ. На период строительства снабжение технической водой планируется путем приво-

за воды из ближайших источников.

Хоз-бытовые стоки на период строительства собираются в биотуалет с дальней- шим вывозом на очистные сооружения.

  - Характеристика	объекта	как	источника	загрязнения	подземных	и поверхностных вод

Район характеризуется отсутствием постоянно действующих поверхностных водо- токов. Грунтовые воды обладают высокой коррозийной активностью по отношению к ме- таллу и бетону.

Источниками потенциального воздействия на подземные воды при строительстве являются участки загрязненных почвогрунтов, поэтому наибольшую опасность при за- грязнении источников поверхностных и подземных вод представляют аварийные выбро- сы при разливе ГСМ. Также в результате разливов и утечек горюче-смазочных материа- лов и отработанных масел образуются загрязненные грунты, который является потенци- альным источником отрицательного воздействия на подземные воды.

Для предотвращения загрязнения подземных вод в процессе строительства пред- принят ряд проектных решений, обеспечивающий их безопасность.

Объект СМР расположена на значительном удалении от Каспийского моря и не входит в водоохранную зону Каспийского моря, определенную в размере 2 км.

  - Факторы воздействия на недра и подземные воды Строительство

Потенциальными источниками воздействия на геологическую среду и подземные воды при строительстве проектируемых объектов будут являться:

- механические нарушения поверхностного слоя транспортом и спецтехникой;

- возможные утечки топлива и масел от техники в местах скопления и заправ- ки автотранспорта.

Воздействия на недра и связанные со строительством развития экзогенных геоло- гических процессов не ожидается. Работы по подготовке и обустройству площадки будут связаны с воздействием, главным образом, на поверхностный слой земли, и будут рас- пространяться по глубине: движение техники (проминание до 0.15 м).

Воздействие на геологическую среду и подземные воды будет незначительным по интенсивности, так как не вызовет изменения в структуре недр, непродолжительным по времени и локальным по масштабу.

При проведении строительных работ потенциальными факторами воздействия на подземные воды будет являться возможные утечки ГСМ при работе и заправке техники. Проектными решениями предусмотрено проведение заправки и обслуживания спецтехни- ки на специальных площадках, со сбором пролитых ГСМ в специальные контейнеры, что предотвращает их воздействие на подстилающую поверхность и подземные воды.

Согласно принятым проектным решениям, в период проведения строительных ра- бот проводится сбор и утилизация всех видов сточных вод и отходов, согласно требова- ниям РК и в области ОЗТОС, что минимизирует их возможное воздействие на дневную поверхность и проникновение в подземные воды.

Этап эксплуатации

Потенциальное загрязнение подземных вод при эксплуатации на рассматривае- мой территории может быть обусловлено в результате утечек из коммуникаций, с осад- ками из атмосферы, при смыве загрязняющих веществ с территории площадок, склади- рованием твердых и жидких промышленных отходов и возможными аварийными ситуаци- ями при транспортировке.

Проектными решениями по эксплуатации предусмотрен ряд мер, уменьшающих возможное негативное воздействие на подземные воды.

  - Обоснование мероприятий по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

Мероприятия по снижению воздействия на подземные воды: общие меры и меро- приятия по защите непосредственно грунтовых вод.

К профилактическим мероприятиям относятся:

- выбор такого объекта, при котором его отрицательное воздействие на окру- жающую среду и грунтовые воды, в частности, будет минимальным;

- оценка воздействия объекта на грунтовые воды и окружающую среду;

- изучение защищенности грунтовых вод;

- систематический контроль за уровнем загрязнения подземных вод и прогноз его изменения;

- выявление и учет фактических и потенциальных источников загрязнения грунтовых вод.

- сбор поверхностно-ливневых сточных вод обеспечивается со всей площади путем создания соответствующих уклонов территории для направления стока в специ- ально организованные приямки;

- отвод хозяйственно-бытовых сточных вод в биотуалет, с последующим вы- возом на очистные сооружения по договору.

Осуществление специальных защитных мероприятий требует больших матери- альных затрат и зачастую сопряжено со значительными техническими трудностями. По- этому в охране подземных вод важное значение имеют профилактические мероприятия.

Также строительство не нанесет вреда поверхностным и подземным водам, так как сброс сточных вод отсутствует.

  - Оценка влияния намечаемой деятельности на водные объекты, анализ вероятности их загрязнения и последствий возможного истощения вод

Качество подземных вод изменяется под воздействием природных и техногенных факторов.

К природным факторам относятся:

- геолого-гидрологические факторы естественной защищенности;

- климатические факторы питания грунтовых вод;

- геолого-гидрологические факторы миграции ингредиентов (химический со- став и физико-химические свойства природных подземных вод, наличие в воде микробов и ее состав и др.).

К техногенным факторам относятся:

- факторы поступления загрязняющих веществ из атмосферы (выбросы от источников).

Во время строительства и эксплуатации проектируемого объекта при условии соблюдения природоохранных мероприятий и технологии строительства загрязнение подземных вод исключается. Сброс сточных вод на рельеф местности не производится.

В целом, воздействие на подземных (грунтовых) вод от намечаемой хозяйственной деятельности при строительстве оценивается следующим образом: пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл): временной масштаб –временное (2); ин- тенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительное (1 балл).

Интегральная оценка выражается 2 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Изменения в природной среде не превышает существу- ющие пределы природной изменчивости.

Воздействие на подземные (грунтовые) воды от намечаемой хозяйственной дея- тельности при эксплуатации отсутствует, сброс сточных вод на рельеф местности не производится.

Территория проектируемого объекта не имеет постоянных естественных водных объектов, поэтому воздействие на поверхностные воды при строительстве и эксплуата- ции проектируемого объекта не рассматривается.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

Геологическая среда - сложная многокомпонентная система, находящаяся в дина- мическом равновесии. Естественное или антропогенное изменение одного из компонен- тов может вызвать перестройку всей системы. Это перестройка фактически выражается в развитии геологических, физико-химических и биохимических процессов.

При производстве планируемых работ основное воздействие с поверхности земли будет происходить в результате земляных работ.

Устойчивость участка определена комплексом инженерно-геологических, гидро- геологических и технологических факторов, из которых наибольшее влияние на устойчи- вость бортов оказывает физико-механические свойства грунтов: прочность, слоистость и трещиноватость.

Виды воздействия на окружающую среду:

- Нарушение существующего природного ландшафта;

- Нарушение почвенного и растительного покрова;

- Вытеснение животных за пределы площади участка;

- Загрязнение всех сфер окружающей среды: атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод.

Уровень воздействия строительных работ оценивается как незначительный.

Для предотвращения негативного воздействия проводимых работ по подведению необходимой инфраструктуры предусмотрены следующие природоохранные мероприя- тия.

Мероприятия по охране недр, в процессе строительных работ на участке преду- сматривают обеспечение полноты геологического изучения для достоверной оценки, предоставленного в недропользование;

- сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр на уровне, предотвращающем появление техногенных процессов;

- предотвращение загрязнения подземных водных источников вследствие воздействия отходов производства и сточных вод.

Строительно-монтажные работы должны проводиться на высоком технико- экономическом уровне, с использованием всех достижений науки и техники, при доста- точно высоком уровне экологических знаний работающего персонала.

При проведении работ на участке повышенное внимание руководства должно быть обращено не только на технологию ведения строительно-монтажных работ, но и на организацию работ и технологическую дисциплину исполнителей с целью предотвраще- нии загрязнения недр.

Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия планируемого объекта (запасы и качество); потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах отсутствует.

- ОЦЕНКА	ВОЗДЕЙСТВИЯ	НА	ОКРУЖАЮЩУЮ	СРЕДУ	ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  - Виды и объемы образования отходов

При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов образуются отходы производства и потребления, которые при неправильном обращении и хранении могут оказать негативное воздействие на природную среду.

В соответствии с пунктом 1 статьи 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года, под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов ("зеркальные" виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов производится владельцем отходов самостоятельно.

По источникам образования отходы относятся к промышленным и бытовым.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

Отходы делятся по классам опасности 1, 2, 3, 4 классы опасности:

- первый класс - вещества (отходы) - чрезвычайно опасные;

- второй класс - вещества (отходы) – высоко опасные;

- третий класс - вещества (отходы) - умеренно опасные;

- четвертый класс - вещества (отходы) – мало опасные.

  - Расчеты	и	обоснование	объемов	образования	отходов	при строительстве

При строительстве возможно образование следующих видов отходов:

Строительные отходы (отходы, образующиеся при проведении строительных работ – строительный мусор, обломки железобетонных изделий, остатки кабельной про- дукции и проводов, изоляторы и др.) – твердые, не пожароопасные. Ориентировочно об- разование 1 т строительного мусора (количество строительных отходов принимается по факту образования).

Отход не подлежат дальнейшему использованию. Отход временно размещают в специальном контейнере в соответствии с санитарно-противоэпидимическими требова- ниями с маркировкой пром.отходы и по мере накопления централизованно вывозятся для утилизации согласно заключенному договору.

Металлолом (инертные отходы, остающиеся при строительстве – куски металла, бракованные детали, обрезки труб, арматура и т.д.) – твердые, не пожароопасные, в ко- личестве – 0,1 т.

Отход не подлежат дальнейшему использованию. Отход временно размещают в специальном контейнере в соответствии с санитарно-противоэпидимическими требова- ниями с маркировкой пром.отходы и по мере накопления централизованно вывозятся для утилизации согласно заключенному договору.

Огарки сварочных электродов – отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе строительства объекта.

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления.

Норма образования отхода определяется по формуле: N = Mост*a

Mост - проектный расход электродов, составляет 0,129 т;

a - остаток электрода 0.015. N = 0,129*0.015 = 0.0019 т.

Отход не подлежат дальнейшему использованию. Отход временно размещают в специальном контейнере в соответствии с санитарно-противоэпидимическими требованиями с маркировкой пром.отходы и по мере накопления централизованно вывозятся для утилизации согласно заключенному договору.

Жестяные банки из под краски - III класс опасности.

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления.

Объем образования отходов ЛКМ рассчитывается по формуле:

N=∑ Mi * n+∑Mki * αi,

где: Mi – масса i-го вида тары; n – число видов тары;

Mki – масса краски в i-й таре;

αi – содержание остатков краски в таре в долях от MkI (0,01-0,05).

Общее количество банок 43/5=8,6 шт.

N= 0,0005 * 8,6 + 0,043*0,05=0,0065 т.

Отход не подлежат дальнейшему использованию. Отход временно размещают в специальном контейнере в соответствии с санитарно-противоэпидимическими требова- ниями с маркировкой пром.отходы и по мере накопления централизованно вывозятся для утилизации согласно заключенному договору.

Обтирочный материал, в том числе промасленная ветошь образуются в случае мелкого ремонта спецтехники и оборудования, ликвидации проливов – пожаро- опасные.

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Ка- захстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. Методика разработки проектов нормативов предель- ного размещения отходов производства и потребления.

Норма образования отхода определяется по формуле:

N = Mo + M + W, т/год, где:

где Мо – поступающее количество ветоши, 0.02 т;

М – норматив содержания в ветоши масел, М=0.12*Мо;

W – нормативное содержание в ветоши влаги, W=0.15*Мо. М = 0.12*0.02 = 0.0024 т.

W = 0.15*0.02 = 0.003 т.

N= 0.02+0.0024 +0.003 = 0.0254 т.

Отход не подлежат дальнейшему использованию. Отход временно размещают в специальном контейнере в соответствии с санитарно-противоэпидимическими требова- ниями с маркировкой пром.отходы и по мере накопления централизованно вывозятся для утилизации согласно заключенному договору.

Твердо-бытовые отходы (бытовой мусор, упаковочные материалы и др.) – твердые, не токсичные, не растворимы в воде; собираются в металлические контейнеры и вывозятся на полигон по договору.

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Ка- захстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. Методика разработки проектов нормативов предель- ного размещения отходов производства и потребления, объем образования твердо- бытовых отходов определяется по следующей формуле:

Q3 = P * M * pтбо, где:

Р – норма накопления отходов на одного человека в год, м3/год*чел. – 0.3; М – численность строительных бригады – 20 человек;

pтбо – удельный вес твердо-бытовых отходов, т/м3 – 0.25. Сроки строительства – 11 месяцев.

Q3 = 20*0,3*0,25/12*11 = 1,375 т.

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накоп- ления вывозится на полигон твердо-бытовых отходов. Отход размещают в стандартных контейнерах в соответствии с санитарно-противоэпидимическими требованиями с марки- ровкой ТБО и по мере накопления централизованно вывозятся для утилизации согласно заключенным договорам.

Таблица 7.1 Декларируемое количество опасных отходов (т/год) при строительстве

| Декларируемый год – 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование отхода | количество образования, т/год | количество накопления, т/год |
| Промасленная ветошь | 0,0254 | 0,0254 |
| Тара из-под краски | 0,0065 | 0,0065 |

Таблица 7.2 Декларируемое количество неопасных отходов при строительстве

| Декларируемый год – 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование отхода | количество образования, т/год | количество накопления, т/год |
| Строительные отходы | 1 | 1 |
| Металлолом | 0,1 | 0,1 |
| Огарки сварочных элек- тродов | 0,0019 | 0,0019 |
| Коммунальные отходы** | 1,375 | 1,375 |

Таблица 7.3 – Вид и классификация отходов при строительстве

| Наименование отхода | Количество, т | Код отхода | Класс опас- ности* | Метод утилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промасленная ветошь | 0,0254 | 15 02 02 (ткани для выти- рания, загрязнен- ные опасными материалами) | 3 | Сбор и вывоз специализированной организацией по договору. |
| Тара из-под ЛКМ | 0, 0065 | 08 01 11 (отходы от красок и лаков, содер- жащие органиче- ские растворите- ли или другие опасные веще- ства) | 3 | Сбор и вывоз специализированной организацией по договору. |
| Металлолом | 0,1 | 17 04 07 (смешанные металлы) | 4 | Сбор и вывоз специализированной организацией по договору. |
| Огарки элек- тродов | 0, 0019 | 120113 (отходы сварки) | 4 | Сбор и вывоз специализированной организацией по договору. |
| Строительные отходы | 1 | 17 09 04 (сме- шанные отходы строительства и сноса) | 4 | Сбор и вывоз специализированной организацией по договору. |
| Коммунальные отходы (ТБО) | 1,375 | 20 03 99 (коммунальные | 5 | Сбор и вывоз специализированной организацией по договору. |

|  |  | отходы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 7.4 – Лимиты образования отходов при строительстве

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего | - | 2,5088 |
| в т.ч. отходов производства | - | 1,1338 |
| отходов потребления | - | 1,375 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь | - | 0,0254 |
| Тара из-под краски | - | 0, 0065 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Строительные отходы | - | 1 |
| Металлолом | - | 0,1 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0019 |
| Коммунальные (твердо- бытовые) отходы | - | 1,375 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - | - | - |

В целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению от- ходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и ути- лизации устанавливаются лимиты накопления и лимиты захоронения отходов для объек- тов I и II категорий (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республи- ки Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»).

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответ- ствующем месте накопления.

Места накопления отходов предназначены для:

- временного складирования отходов на месте образования на срок не более ше- сти месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или само- стоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по вос- становлению или удалению;

- временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контей- нерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из экс- плуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут под- вергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут под- вергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются опе- раторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении эко- логического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разреше- нии. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудо- ванных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Сбор и передача образовавшихся отходов в период строительно-монтажных работ будет выполнять строительная подрядная компания согласно заключенным договорам.

На площадке строительства объекта должно быть временное хранение отходов производства и потребления, ТБО не более трех дней вывоз на договорной основе со специализированной организацией. Пункт 2 статьи 209 Экологический кодекс РК и со- гласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, исполь- зованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению от- ходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Срок хранения отходов ТБО в контейнерах при температуре 0 оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

На площадке объекта должно быть временное хранение отходов производства и потребления (но не более шести месяцев), ТБО не более трех дней вывоз на договорной основе со специализированной организацией. Пункт 2 статьи 209 Экологический кодекс РК и согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захороне- нию отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Рес- публики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Срок хранения отходов ТБО в контейнерах при температуре 0 оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

Предназначенные для удаления отходы должны храниться с учетом мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды в специально отведенном месте, в контейнерах и емкостях.

Влияние отходов производства и потребления на природную среду будет мини- мальным при условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм, направленных на минимизацию негативных последствий антропо- генного вмешательства в окружающую среду.

Потенциальная направленность негативного воздействия отходов может прояв- ляться при несоблюдении надлежащих требований, а также в результате непредвиден-

ных ситуаций на отдельных стадиях сбора, хранения либо утилизации отходов производ- ства и потребления.

Основными моментами экологической безопасности, соблюдения которых следует придерживаться при любом производстве, являются:

- предупреждение образования отдельных видов отходов и уменьшение образова- ния объемов образования других;

- исключение образования экологически опасных видов отходов путем перехода на использование других веществ, материалов, технологий;

- предотвращения смешивания различных видов отходов;

- организация максимально возможного вторичного использования отходов по прямому назначению и других целей;

- снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды при хранении, транспортировке и захоронении отходов.

Кроме этого, необходимо принять во внимание тот момент, что даже стопроцент- ное соблюдение требований организации сбора, хранения и утилизации отходов не мо- жет полностью исключить проявление локального воздействия продуктов отхода произ- водства и потребления на природную среду.

Для минимизации воздействия влияния отходов на процесс жизнедеятельности окружающей среды необходима четко работающая схема сбора, хранения и утилизации отходов производства и потребления с учетом всех современных средств и технологий в этой области.

В настоящие время все отходы производства и потребления передаются по дого- вору в специализированные организации. Образованные отходы будущего периода будут передаваться в специализированные предприятия, определенные по итогам закупа услуг.

Текущий статус передачи отходов на утилизацию следующий:

- Промасленная ветошь – передают по договору со специализированной органи- зации. Метод утилизации – временное размещение на полигоне с последующей ликвида- цией термометодами.

- Тара из-под краски – передают по договору со специализированной организа- ции. Метод утилизации – временное размещение на полигоне;

- Строительный мусор – передают по договору со специализированной организа- ции. Метод утилизации – временное размещение на полигоне и использование в качестве уплотняющего слоя;

- Металлолом – забирают компании, определенные по итогам аукциона. Метод утилизации – переплавка и использование в качестве вторсырья.

- Огарки сварочных электродов – передают по договору со специализированной организации. Метод утилизации – временное размещение на полигоне;

- Коммунальные (твердо-бытовые) отходы ТБО – по договору со специализиро- ванной организации. Метод утилизации – временное размещение на полигоне с после- дующим разделением на фракции и использование в качестве вторсырья отдельно по виду фракции.

Предназначенные для удаления отходы должны храниться с учетом предотвра- щения загрязнения окружающей среды.

Согласно утвержденного Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, Экологического кодекса (ЭК) Республики Казахстан, отходы производ- ства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортировать- ся в места утилизации или захоронения.

На площадке строительства и эксплуатации организованы места временного хра- нения (накопления) отходов, откуда они по мере накопления вывозятся по договору на предприятия, осуществляющие переработку, использование, обезвреживание или захо- ронение отходов. При организации мест временного хранения (накопления) отходов при- няты меры по обеспечению экологической безопасности. Обеспечение мест временного хранения (накопления) проведено с учетом класса опасности (маркировано по типу отхо- да), физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а так- же с учетом требований соответствующих ГОСТов и СНИП.

Влияние отходов производства и потребления на природную среду будет мини- мальным при условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм, направленных на минимизацию негативных последствий антропо- генного вмешательства в окружающую среду. Потенциальная направленность негативно- го воздействия отходов может проявляться при несоблюдении надлежащих требований, а также в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях сбора, хранении, либо утилизации отходов производства и потребления.

  - Мероприятия по предотвращению негативного воздействия отходов производства на почву

В период проведения строительно-монтажных работ, должен быть предусмотрен ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и предотвращение негативных последствий строительства.

В период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- отходы будут храниться с учетом существующих требований для предот- вращения загрязнения окружающей среды;

- с целью оптимизации организации обработки и удаления отходов и облег- чения утилизации различных типов отходов, предусмотрен раздельный сбор;

- на этапе технической рекультивации нарушенных земель – уборка строи- тельного мусора;

- сбор и вывоз всех видов отходов в отведенные места.

  - Оценка воздействия на образование и накопление различного вида отходов

В данном разделе приводятся данные о видах и объемах образуемых отходов. Кроме того, необходимо принять во внимание, что даже стопроцентное соблюдение требований организации сбора, хранения и утилизации отходов не может полностью исключить негативного воздействия отходов на окружающую среду. Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут образовываться на территории планируемого объекта, будет сведено к минимуму при условии соблюдения правил сбора, складирования, вывоза и захоронения всех видов отходов.

В целом, воздействие отходов от намечаемой хозяйственной деятельности при строительстве оценивается следующим образом: пространственный масштаб воздей- ствия – локальный (1 балл): временной масштаб –временное (2 балла); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительный (1 балл).

Интегральная оценка выражается 2 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Изменения в природной среде не превышает существующие пределы природной изменчивости.

  - Рекомендации по управлению отходами

В соответствии с Экологическим Кодексом РК, физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмот- реть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно- эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезврежи- ванию и безопасному удалению.

Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направ- ленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения.

Задачи Программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижи- мых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на сниже- ние объемов образуемых и накопленных отходов

Программа по управлению отходами предусматривает меры с указанием объемов и сроков их выполнения по обеспечению постепенного сокращения объемов отходов, ком- плекс технических решений по рациональному использованию природных ресурсов и ме- роприятий по предотвращению отрицательного воздействия отходов на окружающую сре- ду. Программа подлежит корректировке по мере необходимости в осуществлении реали- зации. Программа выполнена на основе расчетов образования отходов от основного и

вспомогательного оборудований, жизнедеятельности персонала и производственных про- цессов.

    - Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии

Предприятие не имеет накопителей и полигонов для захоронения или постоянного размещения отходов производства и потребления.

На территории предприятия, во всех его подразделениях, отходы складируют в контейнеры, временное хранение (не более шести месяцев) которых осуществляется на специально оборудованных площадках.

Все отходы, образующиеся на предприятии, по мере их накопления будут вывозит- ся и сдаваться в соответствии с договорами на полигоны или на переработку, согласно заключенным договорам. Специализированная компания при обращении с отходами про- изводства и потребления обязана соблюдать требования экологического законодатель- ства РК.

С целью оптимизации организации обработки и удаления отходов, а также облег- чения их утилизации предусмотрен раздельный сбор различных видов производственных отходов. Отходы собираются в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого вида отходов. Перевозка всех отходов производится под строгим контролем, и движение всех отходов регистрируется (т.е. вид, количество, характеристика, маршрут, маркировка, категория, отправная точка, место назначения).

При определении физических и юридических лиц, осуществляющих переработку, удаление или размещение отходов, собственники отходов должны обеспечить мини- мальное перемещение отходов от источника их образования.

Таким образом, действующая система управления отходами минимизирует воз- можное воздействие на окружающую среду, как при хранении, так и перевозке отходов к месту размещения.

    - Система управления отходами на предприятии

Для функционирования системы управления отходами на предприятии необходимы анализ и оценка экологических решений по обращению с отходами на всех стадиях «жиз- ненного цикла», которые могут быть идентифицированы и структурированы по видам тех- ногенного воздействия на окружающую среду. В данном разделе приведены этапы техно- логического цикла отходов – от их образования до удаления или захоронения.

Образование

      - Строительные отходы – образуются при проведении строительных работ.

      - Металлолом, огарки сварочных электродов образуются в процессе монтажа трубопроводов и металлоконструкций, сварочных работах.

      - Использованная тара образуется в процессе покрасочных работ.

      - Промасленная ветошь – образуется при использовании тряпья для протир- ки спецтехники и оборудования.

ла.

	ТБО – образуются в результате жизнедеятельности работающего персона-

Сбор или накопление

Образующиеся отходы до вывоза по договорам временно накапливаются и хра-

нятся в специально отведенных местах:

- Строительные отходы - накапливаются на специальной площадке.

- Металлолом - на специальной площадке временного хранения.

- Промасленная ветошь – накапливается в закрытых металлических контей- нерах на участках образования.

- Огарки сварочных электродов - собираются в металлические контейнера.

- Использованная тара ЛКМ - собирается в металлические контейнера.

- ТБО - собираются в закрытых металлических контейнерах для ТБО.

Идентификация

Составы всех образующихся отходов на предприятии приняты по классификатору отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Ка- захстан от 6 августа 2021 года № 314).

Сортировка (с обезвреживанием)

- Строительные отходы – разделения или смешивания не производится.

- Промасленная ветошь– разделения или смешивания не производится.

- Огарки сварочных электродов – разделения или смешивания не произ-

водится.

- Тара (мешки синтетические и бумажные, пластиковые бочки) - производится

сортировка с целью повторного использования.

- Металлолом - разделения или смешивания не производится.

- ТБО – при образовании бумажные отходы (макулатура) по мере возможно- сти отделяются от общих ТБО и составляют 30%; пищевые отходы также по мере воз- можности отделяются от общего объѐма ТБО при образовании.

Паспортизация

Паспортизация отходов проводится согласно нормативным документам, действу- ющим на территории Республики Казахстан. На каждый вид образующихся отходов со- ставляются паспорта. В паспорте отражена основная информация об отходе: наименова- ние, перечень опасных свойств, состав, токсичность и меры предосторожности при обра- щении с отходом. Паспорт опасного отхода, утверждается и регистрируется в уполномо- ченном органе в области ООС (статья 343 ЭК РК).

Упаковка (и маркировка)

- Огарки сварочных электродов, промасленная ветошь, использованная тара – контейнеры для сбора маркируются.

- Строительные отходы - не упаковываются.

- Металлолом – не упаковывается.

- ТБО – не упаковываются, контейнеры маркируются.

Транспортирование

Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окру- жающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке.

- Строительные отходы - накопление (не более 6 мес.) на площадке хранения строительных отходов с последующей передачей подрядной специализированной орга- низации. Метод утилизации – временное размещение на полигоне и использование в ка- честве уплотняющего слоя.

- Металлолом – для складирования металлолома отведена площадка для временного хранения. Временное накопление на площадке хранения металлолома (не более 6 мес.) с дальнейшей передачей подрядной специализированной организации, определенной по итогам аукциона. Метод утилизации – переплавка и использование в качестве вторсырья.

- Ветошь промасленная - временное накопление в контейнерах (не более 6- ти месяцев) с дальнейшей передачей подрядной специализированной организации. Ме- тод утилизации – временное размещение на полигоне с последующей ликвидацией тер- мометодами.

- Тара из-под лакокрасочных материалов - временное накопление в контей- нерах (не более 6-ти месяцев) на площадке хранения строительных отходов с дальней- шей передачей подрядной специализированной организации. Метод утилизации – вре- менное размещение на полигоне.

- Огарки сварочных электродов- временное накопление в контейнере на площадке хранения металлолома (не более 6 мес.) с дальнейшей передачей подрядной специализированной организации. Метод утилизации – временное размещение на поли- гоне.

- ТБО – вывоз по мере заполнения контейнеров подрядной специализиро- ванной организацией. Метод утилизации – временное размещение на полигоне с после- дующим разделением на фракции и использование в качестве вторсырья отдельно по виду фракции.

Складирование

- Строительные отходы временно складируются на специальной площадке.

- Промасленная ветошь, использованная тара временно размещаются в кон- тейнерах на территории объекта.

екта.

- Металлолом и огарки сварочных электродов – собирают на площадке объ-

- ТБО – из бачков пересыпается в контейнеры временного складирования,

размещаемые на территориях в специально отведенных местах.

Хранение

  - Строительные отходы временно хранятся на площадках.

  - Огарки сварочных электродов, промасленная ветошь, использованная тара временно хранятся в контейнерах на специальной площадке.

  - Металлолом временно хранится в специально предназначенных для него

местах.

  - ТБО – временное хранение в контейнерах на специальных бетонированных

площадках предприятия.

Удаление (утилизация или захоронение)

  - Строительные отходы временно (не более шести месяцев) складируются на специальных отведенных площадках и по мере накопления (не более шести месяцев) вывозятся по договору в специализированную компанию. Метод утилизации – временное размещение на полигоне и использование в качестве уплотняющего слоя.

  - Промасленная ветошь временно (не более шести месяцев) складируются в специальных отведенных местах, с последующим вывозом в специализированную ком- панию. Метод утилизации – временное размещение на полигоне. Отходы подлежат тер- мическому уничтожению на специализированной установке по переработке низкокало- рийных и высококалорийных жидких и твердых отходов производства и потребления.

  - Использованная тара ЛКМ временно (не более шести месяцев) складиру- ются в специальных отведенных местах, с последующим вывозом в специализированную компанию. Метод утилизации – временное размещение на полигоне.

  - Металлолом по мере образования и накопления (не более шести месяцев) вывозится по договору в специализированную компанию, которая определяется по ито- гам тендера. Отходы могут быть использованы повторно для собственных нужд предпри- ятия, реализованы на сторону (с оформлением необходимых документов) и переданы на переработку/утилизацию в специализированные компании, которые занимаются утилиза- цией подобного рода отходов и имеющих разрешительные документы на занятие подоб- ным видом деятельности. Метод утилизации – переплавка и использование в качестве вторсырья.

  - Твердо-бытовые отходы ТБО, собираются в специальные контейнеры для ТБО и в установленные сроки вывозятся автотранспортом специализированной органи- зации на полигон для их захоронения, с предварительной сортировкой.

Подрядчик по вывозу отходов производства и потребления определяется по итогам тендера, проводимого ежегодно.

Транспортировка и удаление отходов должны производиться с выполнением по- ложений Базельской Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отхо- дов и их удалением (Базель, 22 марта 1989 г.), к которой Республика Казахстан присо- единилась Решением от 24.09.1997 г. Трансграничных перевозок опасных и других отхо- дов предприятие не осуществляет.

    - Проблемы и результаты в сфере управления отходами на предприятии Все промышленные отходы и твердо-бытовые отходы размещают в стандартных контейнерах или на специальных площадках и по мере образования и накопления (не бо- лее шести месяцев) централизованно вывозятся для утилизации согласно заключенным

договорам на каждый вид отхода.

В целом на предприятии действует хорошо отлаженная система по организации сбора и удаления всех видов отходов. Эта система предусматривает планы сбора, хра- нения, транспортировки для утилизации отходов, согласно которым проводится регуляр- ная инвентаризация, учет и контроль за хранением, состоянием и транспортировкой всех отходов производства и потребления.

    - Цели и задачи Программы

Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направ- ленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения.

Задачи Программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижи- мых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на сниже- ние объемов образуемых и накопленных отходов.

Способы применения данных мероприятий для достижения поставленных целей:

- Обустройство мест временного хранения образующихся отходов;

- Внедрение системы раздельного сбора отходов;

- Заключение договоров со специализированными организациями для вывоза и утилизации отходов производства и потребления;

- Инструктаж персонала, назначение ответственных по операциям обраще- ния с отходами;

- Не допущение проливов ГСМ, тем самым исключение образования зама- зученного грунта;

- Уборка территории.

    - Показатели программы

Показатели Программы - количественные и качественные значения, определяю- щие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер,

направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребле- ния на окружающую среду.

Показатели устанавливаются с учетом всех производственных факторов, экологи- ческой эффективности и экономической целесообразности. Показатели являются контро- лируемыми и проверяемыми, определяются по этапам реализации Программы.

    - Необходимые ресурсы и источники их финансирования

Для реализации Программы управления отходами предприятие использует свои собственные средства, без привлечения иностранных инвестиций.

    - План мероприятий по реализации программы

План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресур- сов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

- ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

  - Оценка	возможного	теплового,	электромагнитного,	шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Проектируемые работы создадут определенное беспокойство живым организмам, вследствие повышения уровня шума, вибрации, искусственного освещения, движения ав- тотранспорта и физической активности персонала.

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в период осуществления проектных работ, можно выделить следующие типы воздействий:

- шумовое;

- вибрационное;

- электромагнитное.

Шумовое воздействие

Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду в процессе выполнение проектируемых работ.

Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее вре- мя, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5т создают уровень звука – 89 дБ(А); грузовая – дизельная техника с двигателем мощностью 162 кВт и выше – 91 дБ(А).

В настоящее время средний допустимый уровень звука составляет:

С 07.00 до 23.00 ч. - Уровень звука LA, (эквивалентный уровень звука Aэкв) - 55, дБА; Максимальный уровень звука, LAмакс, - 70 дБА.

С 23.00 до 07.00 ч. Уровень звука LA, (эквивалентный уровень звука Aэкв) - 45, дБА; Максимальный уровень звука, LAмакс, - 60 дБА.

ПДУ для промплощадки предприятий составляют (табл.2 Прил. 2 к ПМНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 169): уровень звука LA (эквивалентный уровень звука Aэкв) - 80, дБА, а максимальный уровень звука LAмакс - 95 дБА.

Величина шума зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток, конструк- тивных особенностей дорог и др.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука – примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происхо- дит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении от источника шума на расстояние до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня зву- ка происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния при-

легающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объек- тов, рельеф территории.

Вибрационное воздействие

По своей физической природе вибрации тесно связаны с шумом. Вибрации пред- ставляют собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука, воспринимаемого только ушами, вибрация воспринимается различными органами и ча- стями тела.

Вибрация приводит к снижению производительности труда, нарушает деятель- ность центральной нервной системы, способствует заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

В высокопористых водонасыщенных грунтах интенсивность и дальность распро- странения вибрации в 2-4 раза выше, чем в песчаных или плотных скальных (обломоч- ных) грунтах. При наличии в дорожной одежде слоев из зернистых несвязных материалов ускорение вибрации снижается в 1,5-2 раза.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний и соблюдении технологических пара- метров работы оборудования.

Для снижения вибрации и уменьшения влияния ее последствий, как на человека, так и на окружающий животный мир необходимо выполнение следующих мероприятий:

- установление на работающем оборудовании гибких связей, упругих прокла- док и пружин;

- установление вибрирующего оборудования на самостоятельный фунда-

мент;

- сокращение (для обслуживающего персонала) времени пребывания в усло-

виях вибрации;

- применение (для обслуживающего персонала) средств индивидуальной за-

щиты.

Электромагнитное воздействие

Неконтролируемый	постоянный	рост	числа	источников электромагнитных

излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромаг- нитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередач, транс- форматорные станции, электрические двигатели, персональные компьютеры (ПК), широ- ко используемые в производстве – все это источники электромагнитных излучений. Бес- покойство за здоровье, предупреждение жалоб должно стимулировать проведение ме- роприятий по электромагнитной безопасности. В этой связи определяются наиболее важ- ные задачи по профилактике:

- заболеваний глаз, в том числе хронических;

- зрительного дискомфорта;

- изменения в опорно-двигательном аппарате;

- кожно-резорбтивных проявлений;

- стрессовых состояний;

- изменений мотивации поведения;

- неблагополучных исходов беременности;

- эндокринных нарушений и т.д.

Мероприятия по снижению физического воздействия

Мероприятия по снижению уровня шума сводятся к снижению шума в его источни- ке, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

Все технологическое оборудование выбирается таким образом, чтобы обеспечить бесшумную и эффективную работу.

Установки монтируются на виброизолирующих основаниях, уменьшающих звуко- вые вибрации строительных конструкций.

Для установок, имеющих подвижные части, предусмотрены соответствующие за- зоры для изоляции установок от конструкций зданий с помощью противовибрационных опор, обеспечивающих снижение до минимума передачу шума и вибрации.

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим или гормональным статусом все мероприятия должны проводиться комплексно, в том числе:

- возможные системы защиты, в т.ч. временем и расстоянием;

- противопоказания для работы у конкретных лиц;

- соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.

  - Оценка физического воздействия на окружающую среду

В целом физическое воздействие в процессе проведения проектируемых работ, при соблюдении проектных природоохранных требований, может быть оценено:

при строительстве:

- пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

- временный масштаб – кратковременное (1 балл);

- интенсивность воздействия - незначительное (1 балл).

Интегральная оценка воздействия составит 1 балл – воздействие низкой значи- мости.

Физическое воздействие в процессе эксплуатации проектируемых площадках и оборудования отсутствует.

  - Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Первоочередной задачей всяких радиоэкологических исследований является улучшение радиационной обстановки в Республике Казахстан путем обнаружения радио- активного загрязнения прошлых лет и взятия под контроль деятельности, могущей приве- сти к радиоактивному загрязнению.

Практически на всех нефтяных месторождениях, где проводились детальные ра- диоэкологические исследования, зафиксированы аномальные концентрации природных радионуклидов, так или иначе связанных с попутными пластовыми водами.

Изменения радиационной обстановки под воздействием природных факторов но- сят крайне медленный характер и сопоставимы со скоростью геологического развития района. Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вы- звать очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежелательных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать как совре- менное состояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормати- вов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воз- духе) или предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности тех- нологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источ- ников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (милизиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобаль- ные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/Час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих гигиени- ческих нормативов «Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требова- ния к обеспечению радиационной безопасности», утв.приказом Министра здравоохране-

ния РК от 26.06.2019 г. № ҚР ДСМ-97 и других республиканских и отраслевых норматив- ных документов

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производ- ственного персонала предприятий;

- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных радионуклидов, необходимо также учитывать возможность использования их как местные строительные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соот- ветствующими санитарно-гигиеническими нормативами.

Почти на всех месторождениях углеводородного сырья исследованиями установ- лены аномальные содержания природных радионуклидов радия и тория в пластовых во- дах, извлекаемых вместе с нефтью. В результате осаждение солей радия на поверхности бурового оборудования и полях испарения могут возникать аномалии с гамма- радиоактивностью от 100 до 1000 и более мкР/Час при среднем природном радиацион- ном фоне изученных районов по гамма-излучению 8-12 мкР/Час.

Современная радиационная ситуация

Для выполнения основных требований радиационной безопасности на территории месторождения рассматриваемого предприятия проводится радиационно- дозиметрическое обследование в районе проектируемого объекта. Все инструменталь- ные измерения будут проводиться специалистами специализированной организации на договорной основе.

- ОЦЕНКА	ВОЗДЕЙСТВИЯ	НА	ЗЕМЕЛЬНЫЕ	РЕСУРСЫ	И	ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

  - Общая характеристика почвенного покрова

Нарушения, связанные с селитебными комплексами. Сюда относятся территории, испытывающие прямое воздействие от населенных пунктов. Характеризуется локальным нарушением почвенно-растительного покрова (перевыпас и хозяйственная деятель- ность). В непосредственной близости от населенных пунктов, вахтовых поселков, зимовок и железнодорожных разъездов растительность отсутствует или заменяется группировка- ми сорно-рудеральных видов. В радиусе 50-300 м фиксируется различная степень нару- шения растительности и различные стадии восстановления естественных фитоценозов.

Нарушения, вызванные эксплуатацией дорожной сети. Сооружение дорог постоян- ного использования (с твердым покрытием), сюда же относятся железные дороги и неф- те-газопроводы, приводит к полному разрушению почвенно-растительного покрова на ме- сте дороги и вдоль полотна (0,1-0,2 км) вследствие ремонтно-строительных работ. В зоне 0,2-0,3 км фоновая растительность заменяется группировками сорно-рудеральных видов. Дороги сезонного, местного использования (не имеющие покрытия) приводят к следующим видам нарушений. На месте колеи растительный покров уничтожен, между колеями и вдоль дорог наблюдаются группировки сорно-рудеральных видов с примесью фоновых. Площадь нарушений увеличивается за счет деформации колеи и прокладки новых дорог. В данное время наблюдается тенденция увеличения беспорядочно разбро- санных по территории редко используемых дорог, движение по которым необходимо пре- кратить, а также запретить движение автотранспорта по территории вне дорог. Имеется огромная сеть грунтовых и проселочных дорог, которые негативно сказываются на расти- тельном покрове и экосистеме в целом. Дороги не просто выбивают растительность, но и вносят с собой в аборигенную растительность сорные элементы, которые быстро посе- ляются на местах с деградированной растительностью. Они легко реагируют на измене- ния эдафических (хорошо переносят сильное засоление почвы) и экологических факторов (менее требовательны к осадкам благодаря суккулентности своих надземных органов), приспособляясь к ним, и могут легко вытеснить коренную растительность в случае ее де- градации. Это пагубно отразится на состоянии окружающей среды в целом, нарушатся

хрупкие взаимосвязи между компонентами экосистемы данного региона.

  - Современное состояние растительного покрова

Растительность произрастает в других физико-географических условиях и отлича- ется от вышеописанной по видовому, типологическому составу и составу доминантов. Среди почв преобладают солончаки соровые, типичные и приморские с небольшими

участками зональных и лугово-бурых почв легкого механического состава по повышенным элементам рельефа в западной части.

На территории растительности практически нет.

На основе анализа пространственной структуры растительного покрова террито- рию можно разделить на две части: соровую, занимающую большую часть площади и слабоповышенную приморскую равнину. Практически повсеместно преобладает сарсаза- новая растительность, за исключением сора, поверхность которого оголена и наблюдают- ся только редкие поселения сарсазана и поташника.

Сарсазан шишковатый - длительно вегетирующий суккулентный полукустарничек, гипергалофит, выдерживающий очень сильное, токсичное для других растений засоление натриево-хлоридного химизма, поэтому зачастую образует чистые, одновидовые (моно- доминантные) сообщества. Ему свойственно вегетативное разрастание укоренением стеблей с помощью развивающихся многочисленных придаточных корней, а также массо- вое семенное возобновление. Взрослые особи образуют крупные (более 1 м в диаметре) круговины, а на почвах легкого механического состава - фитогенные бугры. Обладает ши- рокой экологической амплитудой по засолению и механическому составу почвогрунтов, узкой по увлажнению при семенном возобновлении и более широкой по увлажнению при вегетативном размножении.

Сарсазан - единственный вид, способный произрастать в условиях соровых со- лончаков, он не имеет альтернативы в природе и при уничтожении или деградации сарса- занников на сорах их местообитания остаются лишенными растительности. На солончаках типичных сарсазан образует как монодоминантные сообщества, так и с участием в каче- стве субдоминантов кермека полукустарникового и однолетних солянок, премущественно солянок натронной и Паульсена. На исследованной территории это сарсазановое, сарса- заново-солянковое, сарсазаново-кермековое сообщества, распространенные повсемест- но. Эти сообщества обычно разреженные, проективное покрытие почвы растениями от 20 до 50%, средняя высота растительности 10-30 см.

Урожайность сообществ сарсазана колеблется в пределах 0,5-4,0 ц/га сухой мас- сы на осень. Флористический состав сарсазанников насчитывает в среднем 8-15 видов. Кроме сарсазана шишковатого (Halocnemum strobilaceum) встречаются солянки - натронная, Паульсена, олиственная (Salsola nitraria, S.Paulseni, S.foiiosa), климакоптеры - мясистая, шерстистая, аральская (Climacoptera crassa, C.lanata, C.aralensis), сведы заост- ренная, высокая (Suaeda acuminata, S.altissima), поташник каспийский (Kalidium caspicum), кохия иранская (Kochia iranica), галимокнемисы -твердоплодный, Карелина (Halimocnemis sclerosperma, H. Karelini), петросимонии трехтычинковая, супротивнолистая (Petrosimonia triandra, P.oppositifolia), лебеда татарская (Atriplex tatarica), полынь однопестичная (Artemisia monogyna), кермек полукустарниковый (Limonium suffruticosum), франкения жестковолосая (Frankenia hirsuta), в весенне - раннелетний период характерно участие

эфемеров и эфемероидов: клоповника пронзеннолистого (Lepidium perfoliatum), крестовни- ка Ноевского (Senecio Noeanus), мортука восточного (Eremopyrum orientate), малькольмии африканской (Malcolmia Africana) и др.

Массивы сарсазанников разнообразятся пятнами однопетнесолянковой расти- тельности, в которой преобладают солянки Паульсена и натронная. В меньшем обилии распространены сведы заостренная и высокая, климакоптеры, галимокнемисы. Для весны характерна синузия эфемеров, к моменту обследования сохранившихся в виде сухостоя - клоповника пронзеннолистого, мортука восточного, крестовника Ноевского, малькольмии африканской. Средняя высота солянок 10-25 см, проективное покрытие от 30 до 70%. Урожайность однолетнесолянковых сообществ очень неустойчива, зависит от метеоусло- вий конкретного года и колеблется в широких пределах - от 0,5 до 7 ц/га сухой массы. Год обследования был благоприятным для развития однолетней растительности. Однолетние солянки хорошо реагируют на разрыхление почв, поэтому первыми поселяются на нару- шенных территориях, выбросах из нор грызунов.

В западной части среди сарсазанников распространены сообщества полыни од- нопестичной и белоземельной – полынно - солянковое, полынно-эфемеровое, полынно- еркеково-эфемеровое, приуроченные к повышенным элементам рельефа с почвами лег- кого механического состава. Местами (выдел 1) в травостое отмечается полынь песчаная (Artemisia arenaria), а на разбитых участках полынь метельчатая или бургун (Artemisia scoparia). В полынных сообществах насчитывается 15-20 видов растений, средняя высота которых 15-40 см. Проективное покрытие составляет 40-50%, урожайность не превышает 4 ц/га. Из солянок в этих сообществах преобладают в основном сорные - солянка Паульсена или канбак, солянка натронная, лебеда татарская, солянка олиственная, рогач сумчатый или эбелек (Ceratocarpus utriculosus), реже встречаются сведа заостренная, климакоптеры. Эфемеры	представлены	мортуком	восточным,	костром	безостым	(Bromus tectorum), бурачком пустынным (Alyssum desertorum). Часть растений-эфемеров не сохра- нилась на момент обследования, их наличие можно только предполагать. По микрозапа- динам с небольшим дополнительным увлажнением и полугидроморфными почвами по- лынь однопестичная образует полынно-злаковое сообщество с прибрежницей солончако- вой или ажреком (Aeluropus litoralis). Здесь же единично встречается верблюжья колючка

или жантак (Alhagi pseudoalhagi).

Современный растительный покров территории отражает все сложные процессы взаимосвязи растительности с другими компонентами ландшафтов (рельефом, почвами, грунтовыми водами).

Механическое уничтожение происходит при снятии грунта и трансформации пло- дородного слоя почвы вследствие строительных работ (прокладки трубопроводов, строи- тельных площадок ГУ, и т.п.). Это один из самых мощных факторов полного уничтожения растительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал. При

строительных работах почва полностью утратила свои физико-химические свойства, не- обходимые для обеспечения жизнедеятельности растений. Вследствие легкого механиче- ского состава нижних горизонтов, а также природно-климатических особенностей региона (недостаток влаги, активная ветровая деятельность) почвенный покров повсеместно под- вержен дефляции, препятствующих укоренению растений. Поэтому такие участки практи- чески не зарастают. Мощным лимитирующим фактором поселения растений также явля- ется сильное засоление на всех элементах рельефа. Единичные группировки растений формируются лишь в отрицательных позициях рельефа, где задерживается влага.

Растительность скудная, полупустынная и пустынная. Травяной покров разряжен- ный, находится в зеленом состоянии в период март-апрель, к концу мая выгорает. Распро- странены полукустарники (полынь и биюргун) высотой до 0,6 м.

Растительность является основным блоком экосистемы. Она участвует в форми- ровании почв, влияет на круговорот вещества и энергии, служит биоклиматическим и экологическим индикатором. Такие еѐ функции, как аккумуляция солнечной энергии, синтез органических веществ, регуляция газового баланса биосферы обеспечивают существование всех живых организмов. Благодаря физиономическим и индикационным свойствам, растительность является самым информативным компонентом экосистем. По еѐ состоянию, флористическому и ценотическому разнообразию можно судить о ско- рости и направленности антропогенных и атропогенностимулированных процессов, о динамике других компонентов экосистем (почв, грунтовых и поверхностных вод и т.д.).

Основными функциями естественного растительного покрова являются две: ландшафтостабилизирующая и ресурсная, которые могут рассматриваться как опреде- ляющие при выборе путей использования и охраны растительности. Нарушение ланд- шафтостабилизирующей функции всегда проявляется в усилении негативных явлений, например, активизации процессов денудации и дефляции.

Одной из главных ресурсных функций является пастбищная. Обследованная тер- ритория не имеет богарных пахотноприготных земель и обладает крайне ограниченны- ми возможностями для поливного земледелия, то есть является исключительно паст- бищной. Возможности выпаса ограничены следующими факторами:

- отсутствием водопоев и пунктов размещения скота;

- отсутствием стабильности в развитии растительности, среди которой много однолетников, по урожайности зависящих от метеоусловий конкретного года (в иные годы однолетняя растительность может вовсе не развиваться, то есть существует тен- денция к образованию пустошей, особенно на обсыхающих солончаках при падении уровня грунтовых вод ниже 70-100 см);

- ограничением сезонов выпаса осенне-зимним периодом, так как практиче- ски все солянки не поедаются скотом весной и летом из-за высокого содержания в них солей;

- ограничением видов выпасаемого скота верблюдами, овцами, лошадьми из- за отсутствия кормов для крупного рогатого скота, не поедающего солянки и отсутствием сенокосных угодий. На сено можно выкашивать лишь полупогруженные тростниковые за- росли на мелководье и только зимой, когда установится лед. Кормовые качества траво- стоя в это время уже утрачены.

В настоящее время, вследствие перевыпаса и других видов хозяйственной дея- тельности, пастбища по всей территории в той или иной степени деградированы.

В целом растительность обследованной территории имеет хорошее жизненное со- стояние без признаков антропогенной нарушенности, проходит все стадии фенологиче- ского развития.

Адаптационные свойства водной растительности, выработанные в процессе эво- люции по отношению к природным факторам, вызывающим еѐ локальное физическое уничтожение, позволяют ей быстро восстанавливаться после прекращения негативных воздействий.

  - Современное состояние животного мира

Животный мир по видовому составу сравнительно беден, что объясняется суровы- ми условиями местообитания и представлен, в основном, специфичными видами, приспо- собившимися в процессе эволюции к жизни в экстремальных условиях. Фауна млекопита- ющих рассматриваемого участка принадлежит к зоогеографическому участку Арало- Каспийской пустыни северного типа.

Структура животного населения на этих территориях преобразована и отличается повышенной плотностью синантропных и норных видов. В настоящее время интенсивно проявляется фактор беспокойства, поэтому встречи редких видов фауны, кроме хищных птиц, насекомых и рептилий, на данном участке маловероятен.

В этих техногенных местообитаниях формируются подходящие условия для норных животных. Норные животные (грызуны) играют важную роль в пустынных экосистемах и, вместе с тем, служат переносчиками опасных для человека природно-очаговых заболева- ний. На территории обитает около 27 видов млекопитающих из 14 семейств. Наиболее распространены грызуны и мелкие хищники: тушканчики, суслики, заяц – толай (рисунок ниже) и др. Основной фоновый вид составляет большая песчанка до 2-3 особей на 1 га.

Фауна пресмыкающихся представлена 12 видами из 6 семейств. Земноводные представлены 1 видом – среднеазиатская черепаха и степная агама.

Современное состояние фауны региона

Визуальное наблюдение животного мира, согласно Отчета по мониторингу показало, что численность животных мала, частота встречаемости животных низкая. Наиболее часто встречаются грызуны и мелкие хищники. Птицы представлены преимущественно  мигрирующими  видами  и  представителями  водно-болотного

комплекса.

На участке работ видовое разнообразие и численность представителей фауны млекопитающих находится на невысоком уровне, согласно проведенному визуальному наблюдению. Фауна млекопитающих рассматриваемой территории относится к зоогеографическому участку Арало-Каспийских пустынь северного типа. Фоновыми видами млекопитающих являются грызуны, зайцеобразные, мелкие хищники – волк, лисица, корсак. Большинство видов млекопитающих, обитающих на обследуемой территории, относятся к грызунам и мелким хищникам. По литературным сведениям, основной фоновый вид – большая песчанка (Rhombomysoimus).Встречаются единичные особи малый суслик (Spermophilus pygmaeus), малый тушканчик (Allactaga elater). Средняя численность большой песчанки (Rhombomysoimus) до 2-3 особей на гектар. Длина тела 150-200 мм, хвост несколько короче тела. Окраска верха желто-песочная, брюхо белесое, хвост рыжевато-желтый.

Песчанки активны днем, основу питания составляют малоценные в кормовом отношении зеленые части трав, веточки пустынных кустарников и деревьев.

Численность вида заяц-толай или песчаник (Lepus tolai) также на низком уровне.Отряд зайцеобразные, семейство зайцы представлено видом заяц-толай (Lepus- tolai). Встречается на южной стороне территории. Голова тѐмная, горло и живот белые; хвост сверху тѐмный, с кистью жѐстких белых волос на конце. У ушей тѐмные кончики, по внешнему виду несколько похоже на мелкого русака. Длина тела у него 39— 55 см, масса 1,5-2,5 кг. Уши длинные и отогнутые вперед, они далеко заходят за конец носа, реже только доходят до его конца. Хвост, как и у русака, клиновидной формы, длиной 75—115 мм, сверху черный. Ступни задних лап сравнительно узкие и к передвижению по глубоко- му снегу этот заяц не приспособлен. Толай ведѐт оседлый образ жизни, совершая лишь короткие кочѐвки, связанные с поиском корма, размножением, прессом хищников или не- благоприятными погодными условиями.

Разнообразие орнитофауны территории обусловлено обилием пролетных пернатых, мигрирующих вдоль побережья Каспийского моря весной и осенью. Преобладают птицы водно-болотного комплекса (утки, поганки, голенастые, чайки, крачки и др.). Наиболее многочисленными являются некоторые виды жаворонков и каменок.

Кулик-сорока (Haematopus оstralegus) – окраска контрастная; верх тела и грудь черные, низ белый. Длинный прямой клюв и небольшие ноги красные. Перелетная птица. Иногда гнездится небольшими колониями. Гнездо в виде ямки с выстилкой из ракушек и камешков.Кулик-сорока мигрирует в весенне-осенний период.

В значительном числе встречаются степной орел (Aguila rapax), довольно крупная хищная птица. Окраска взрослых степных орлов тѐмно-бурая, часто с рыжеватым пятном на затылке, с чѐрно-бурыми первостепенными маховыми, где на основании внутренних опахал  имеются  серо-бурые  пестрины,  рулевые  перья  тѐмно-бурые  с  серыми

поперечными полосами. Радужина светло-жѐлтая, клюв у основания серый, а его кончик чѐрный, когти также чѐрные, восковица и ноги желтые. Перелетная птица. Внесен в Красную Книгу Казахстана со статусом 5 категории

Из пресмыкающихся на пустынных участках обитают ящерицы, черепахи, змеи. Фоновыми являются два вида: разноцветная (Eremiasarguta) и быстрая (Eremiasvelox) ящерицы. Редко встречается среднеазиатская черепаха (Agrionemyshorsfield). Вид населяет территорию песчаных и глинистых пустынь от Прикаспия до Алаколя, может встречаться и в населенной зоне. Активен с мая по август. Остальное время года проводит, как правило, в спячке, приспособившись таким образом к неблагоприятным условиям среды.

Антропогенному воздействию подвержена небольшая часть территории и промыш- ленных площадок и в местах прокладки дорог. На большей части воздействие на фауну незначительно или отсутствует.

На территории проектируемого объекта отсутствуют краснокнижные животные, со- гласно исследованиям территории в процессе инженерных изысканий.

Заповедники на территории также отсутствуют

  - Физико-геологические процессы

Современные инженерно-геологические условия региона в значительной степени обусловлены развитием экзогенных процессов.

В условиях аридного климата наиболее существенными являются процессы вто- ричного засоления грунтов, элементы линейной эрозии,

Элементы линейной эрозии, в основном, выражены слабо и проявляются в виде неглубоких промоин и рытвин, особенно на склонах возвышенных участков.

Вторичное засоление грунтов особенно активно протекает в пониженных участках с близким залеганием к поверхности грунтовых вод.

В пределах участков, интенсивно осваиваемых в промышленно-хозяйственном от- ношении, в значительной степени отмечается искусственное подтопление территории, главными причинами которого, являются следующие:

- повсеместное нарушение естественного стока поверхностных вод;

- неурегулированный сброс больших объемов промышленных, хозяйствен- ных и бытовых стоков;

- утечки воды из неисправных инженерных сетей различного назначения.

  - Организация рельефа

Проектом организации рельефа предусматривается высотная увязка проектируе- мых зданий и сооружений с дорогами и с существующей прилегающей территорией рель- ефа.

Система вертикальной планировки принята сплошная, выполненная с минималь- ными объемами земляных масс и соблюдением нормативных уклонов для отвода дожде- вых и талых вод.

Сбор и отвод воды, стекающей во время дождя, таяния снега отводится по спла- нированной поверхности в пониженные места рельефа.

Выполнение проектных решений с соблюдением норм и правил строительства объекта, а также мероприятий по охране окружающей среды, не приведет к значительно- му воздействию на окружающую природную среду.

  - Рекультивация нарушенных земель, использование плодородного слоя

почвы

В соответствии с экологическим кодексом РК рекультивация земель, восстановление плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ – является одним из наиболее важных природоохранных мероприятий.

Рекультивация земель одновременно с восстановлением почвенно-растительного покрова, обеспечивает снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Строительно-монтажные работы вызовет значительные нарушения почв на не больших площадях. Естественное восстановление почв происходит медленно. Для ускорения этого процесса потребуется проведение комплекса рекультивационных мероприятий.

Очередность проведения работ по восстановлению естественного плодородия почв должна определяться их природной способностью к самовосстановлению и хозяйственной значимостью. Скорость восстановления почв, особенно автоморфных, замедленная в значительной степени ограничивается дефицитом почвенной влаги.

Рекультивация нарушенных земель должна проводиться в один этап: – техническая рекультивация.

Технический этап рекультивации предусматривает:

- уборку строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств;

- засыпку траншей трубопровода грунтом с отсыпкой валика, обеспечиваю- щего создание ровной поверхности после уплотнения грунта;

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равно- мерным слоем;

- оформление откосов, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин

и ям;

- мероприятия по предотвращению эрозионных процессов.

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, флоры и фауны, складываются из организационно-технологических; проектно-конструкторских; санитарно- противоэпидемических.

Организационно- технологические:

- организация упорядоченного движения автотранспорта и техники по терри- тории работ, согласно разработанной и утвержденной оптимальной схеме движения;

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа при производстве земляных работ; технической рекультивации.

Проектно-конструкторские:

- согласование и экспертиза проектных разработок в контролирующих приро- доохранных органах и СЭС;

- проектно-конструкторские решения, направленные на снижение загрязнения

почв.

Санитарно-противоэпидемические - обеспечение противоэпидемической защиты

персонала от особо опасных инфекций.

Проектируемые работы исключают возможность развития почвенной и водной эрозии. Основными природоохранными мероприятиями по предупреждению загрязнения подстилающей поверхности являются: контроль за исправным состоянием применяемой техники, исключение разливов ГСМ.

Проектом предполагается технический этап рекультивации, который включает уборку территории от мусора после проведения строительно-монтажных работ.

  - Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова и животного

мира

В целях предотвращения воздействия строительно-монтажных работ на почвенно- растительный покров площадки строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- движение задействованного транспорта осуществляется только по имею- щимся и отведенным дорогам;

- сохранение растительности в местах, не занятых производственным обору-

дованием;

ма;

- четкое соблюдение границ рабочих участков;

- применение производственного оборудования с нормативным уровнем шу-

- регулярное техническое обслуживание транспорта, строительной техники и

производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами из- готовителей;

  - движение транспорта при строительных работах будет организовано по ав- тодорогам и отведенным маршрутам;

  - оптимизация продолжительности работы транспорта;

  - введение ограничений по скорости движения транспорта;

  - проведение рекультивации согласно существующим требованиям;

  - включение вопросов охраны окружающей среды в занятия по тренингу сре- ди рабочих и руководящего звена.

  - Оценка воздействия на геоморфологические условия и рельеф

Существенную роль эрозионные процессы могут сыграть при использовании стро- ительной и иной техники вне постоянных и временных дорог. На участках с малыми укло- нами необходимо при засыпке и рекультивации траншеи проводить укатку и уплотнение грунта во избежание образования просадки и формирования ложбины стока, которая мо- жет послужить причиной формирования эрозионного вреза.

При выполнении проектных мероприятий по планировке и последующей рекульти- вации какого-либо существенного воздействия на геолого-геоморфологические условия не ожидается. После строительства будет проведена необходимая рекультивация зе- мель. Разработка проектов строительства отдельных зданий и производственных объек- тов будет проводиться с соблюдением строительных норм, с учетом свойств грунтов и соблюдении технологии эксплуатации.

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что механические нарушения бу- дут носить временный характер. Таким образом, проводимые работы на рассмотренных участках не приведут к масштабной интенсификации экзогенных процессов и необрати- мым нарушениям рельефа.

  - Оценка воздействия на ландшафтные комплексы

Ландшафтные комплексы достаточно устойчивы к проектируемым видам работ. Техногенные вещества, поступающие на поверхность почвы и проникающие вглубь ее, дифференцируются в пределах генетического профиля почвы, в котором различные ге- нетические горизонты выступают в роли тех или иных геохимических барьеров, задержи- вающих часть техногенного потока. Миграция загрязнений в почвах возможна только при наличии капельно-жидкой среды. Загрязненные воды, проходя сквозь почву, частично или полностью очищаются от техногенных продуктов, но сама почва, представляющая систе- му геохимических барьеров, загрязняется. При поступлении загрязняющих веществ из атмосферы в виде газов или с осадками, в качестве площадного барьера, выступает рас- тительный покров, механически задерживающий, а затем и ассимилирующий часть из них.

Буфферность почв по отношению к воздействию техногенных потоков веществ за- висит от совокупности процессов, выводящих избыточные деструкционно-активные про- дукты техногенеза из биологического круговорота:

- вымывания токсичных веществ за пределы почвенного профиля;

- консервации токсичных веществ на геохимических барьерах в недоступных для живых организмов формах;

- разложения токсичных химических соединений до форм, не опасных для живых организмов.

В зависимости от почвенно-геохимических условий, часть удерживаемых в почвах элементов, в том числе и высокотоксичных, переходит в труднорастворимые, не доступ- ные для растений формы. Поэтому, несмотря на относительное накопление, они не включаются в биологический круговорот. Другие элементы в этих же почвах образуют от- носительно мобильные, но все же накапливающиеся формы, и поэтому особенно опасны для биоты. Ряд элементов образуют в этих же условиях легкорастворимые формы, и в почвах с промывным режимом выносятся за пределы профиля, поэтому представляют меньшую опасность. В почвах с водозастойным режимом, биохимически-активные веще- ства насыщают водоносные горизонты почв и при слабом оттоке вод наиболее опасны.

Следует учесть, что аварийные разливы ГСМ, а также механическое снятие дер- ново-почвенного покрова, могут вызывать определенные изменения в структуре биогео- ценозов:

видов;

тов;

- изменение состава биоценозов, исчезновение коренных и появление новых

- изменение структуры и продуктивности сообществ;

- механическое нарушение растительных сообществ и органогенных горизон-

- изменение структуры почвенного покрова;

- загрязнение почв. Изменение геохимических параметров почв и смещение

ионного равновесия почвенных растворов, изменение миграционной способности хими- ческих элементов;

  - ускорение или замедление геохимического потока элементов в ландшаф- тах, образование антропогенных геохимических аномалий;

  - уничтожение биологически активных горизонтов и перемешивание их с ни- жележащими засоленными горизонтами;

  - изменение гидротермического баланса почв;

  - активизация сопутствующих экзогенных процессов.

Из приведенной выше оценки особенностей миграции загрязняющих веществ и устойчивости природно-территориальных комплексов к нарушениям, очевидно, что при соблюдении предусмотренных рекультивационных и восстановительных мероприятий, мер по защите почвенно-растительного покрова, воздействие на ландшафтные комплек- сы будет незначительным.

  - Оценка воздействия на растительный покров

В процессе строительства неблагоприятные изменения в почвенно-растительном покрове могут быть обусловлены:

- механическим воздействием;

- техногенным загрязнением.

Механическое воздействие связаны с отсыпкой и перепрофилированием слоя поч- вы для выравнивания поверхностей и прокладки дорог. В дорожных колеях почва уплот- няется (процессы стилизации) или «разбивается» (на песчаных отложениях), деформи- руются почвенные горизонты. Характерна интенсивная дефляция почв с образованием на песчаных массивах техногенных эоловых форм рельефа. Такие участки длительное время могут не зарастать и являться очагами линейной эрозии и дефляции. Относитель- но этого фактора воздействия, уязвимыми являются все растительные сообщества. При планировочных работах, кроме того, может нарушаться морфологический профиль почв. Наиболее опасно перемешивание верхних гумусированных и нижележащих, зачастую за- соленных, горизонтов.

По отношению к воздействию механических нарушений, устойчивость почвенно- растительного покрова дифференциальна. Компенсационные механизмы восстановления растительности отличаются в разных типах сообществ, что обуславливается как биотиче- скими факторами, так и неравноценностью местообитаний.

В процессе строительства и эксплуатации объекта основным видом воздействия на растительный мир является антропогенный фактор.

Основными видами антропогенного воздействия являются:

- нарушение растительного покрова на участках рекреационного значения;

- воздействие загрязняющих веществ через атмосферу;

- воздействие загрязняющих веществ через почву.

Пелитофитные сообщества, формирующиеся на почвах, достаточно устойчивы к механическим повреждениям. Экологические условия этих мест обитания стабильны.

Сообщества отличаются также многоярусной структурой (полидоминантны) и ха- рактеризуются совместным наличием эфемеров и эфемероидов, которые являются по- тенциальными пионерами зарастания.

Почвы имеют легкий мехсостав и очень подвержены процессам ветровой эрозии (особенно в результате техногенных воздействий), которые в итоге приводят к ухудшению состояния растительности.

Эфемерные сообщества имеют высокую чувствительность к механическому воз- действию в период активной вегетации, так как они имеют слабую, легко выдергивающу- юся корневую систему, нежные наземные органы и не образуют плотных дернин на поч- ве. По окончании короткого периода вегетации механическое воздействие имеет для

эфемеров минимальное значение, так как эти однолетки отмирают, оставляя в почве зна- чительный запас семян.

При застройке территории растительности будет нанесен определенный урон – будет уничтожено или засыпано некоторое количество растений. Однако при эксплуата- ции дороги механическое воздействие на растительность практически отсутствует.

Таким образом, механическое воздействие будет незначительным при эксплуата- ции проектируемых объектов.

Во время строительства растительность прилегающих участков будет испытывать воздействие загрязнителей атмосферного воздуха, т.е. на растительность окажут влия- ние выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Воздействие вредных выбросов на растительность происходит как путем прямого их воздействия на растительность, так и путем косвенного воздействия через почву.

Влияние выбросов проявляется на биохимическом и физиологическом уровнях. Нарушения на биохимическом уровне происходят в тех случаях, когда концентрация за- грязняющего вещества превышает способность тканей растений к детоксикации ЗВ по- средством нормальных, естественных реакций живых клеточных организмов. Вредное влияние токсичных газов приводит к отмиранию отдельных частей растений, ухудшению роста и урожайности. Накопление вредных веществ в почве способствует уменьшению почвенного плодородия, нарушению роста, отравлению корневых систем и нарушению минерального питания.

Основные виды, слагающие растительность наземных экосистем территории, представлены пелитофитными сообществами, эфемероидами и эфемерами различных семейств.

Научные исследования и многолетняя практика наблюдений показали, что боль- шая часть представителей исследуемой территории имеет умеренную чувствительность к химическому загрязнению. К таким устойчивым видам относятся все доминирующие представители пустынных ландшафтов: сарсазаны, поташники, гребенщики, полыни, од- нолетние солянки. Эфемеры устойчивы к химическому воздействию за счет так называе- мого «барьерного эффекта», то есть растения создают барьер невосприимчивости вред- ного воздействия в периоды отрастания и отмирания и только в период вегетации могут угнетаться загрязняющими веществами. Эфемеры - это однолетки с очень коротким и ак- тивным периодом вегетации, настолько коротким, что практическое воздействие ЗВ на них не успевает проявиться, а в течение стадий отрастания и отмирания данные расте- ния уже практически не восприимчивы к действию определенных концентраций химиче- ских реагентов.

Учитывая незначительные по величине концентрации загрязняющих веществ в пе- риод строительства, можно сделать вывод, что выбросы загрязняющих веществ не окажут значительного химического влияния на состояние растительности.

В целом, воздействие на состояние почвенного покрова, при соблюдении приро- доохранных требований, с учетом уже антропогенно-трансформированной предыдущей деятельности при строительстве оценивается следующим образом: пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл): временной масштаб – кратковременное (1 балл); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительный (1 балл).

Интегральная оценка выражается 1 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Изменения в природной среде не превышает существу- ющие пределы природной изменчивости.

  - Оценка воздействия на животный мир

Характеристика животных составлена на основе обработки и анализа имеющихся фондовых материалов, литературных источников и отчетов ВНИИ охраны природы.

Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видо- вым составом и сравнительно низкой численностью.

Воздействия на животный и растительный мир, на эти компоненты природ- ной среды воздействия не будет от проектируемого объекта.

  - Оценка воздействия на почвенный покров

Снятия ПРС на территории объекта не предусматривается его в виду отсутствия.

С соблюдением всех технологических решений при строительстве проектируемого объекта можно обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды. Экологические проблемы при работе оборудования могут возникнуть при разливе ГСМ на грунт; нарушении порядка сбора, хранения и утилизации отходов. Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий СВЕДУТ К МИНИМУМУ воздействие на почвенный покров.

В целом, воздействие на состояние почвенного покрова, при соблюдении приро- доохранных требований, с учетом уже антропогенно-трансформированной предыдущей деятельности при строительстве оценивается следующим образом: пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл): временной масштаб –временное (2 балла); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительное (1).

Интегральная оценка выражается 2 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Изменения в природной среде не превышает существующие пределы природной изменчивости.

При эксплуатации проектируемого объекта значимость воздействия оценивается как низкая возможно незначительное воздействие на почвенно–растительный покров.

- ОЦЕНКА	ВОЗДЕЙСТВИЯ	НА	ЛАНДШАФТЫ	И	МЕРЫ	ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Постоянно действующая гидрографическая сеть отсутствует, встречаются редко колодцы с горько соленой водой, непригодной для питья.

Растительный и животный мир крайне беден, характерен для зон полупустынь. Из растительности развиты полынь, солянка. Из животного мира характерны млекопитаю- щие, как сайгаки, зайцы, грызуны. Пресмыкающиеся представлены ящерицами, черепа- хами.

Климат района месторождения полупустынный, резко континентальный, характе- ризуется значительным колебанием температуры. Лето сухое, жаркое, сопровождающее- ся сильными ветрами юго-восточного и северо-восточного направлений, температура воздуха достигает плюс 450С, зима холодная, малоснежная, с незначительным снежным покровом, с температурой воздуха до минус 300С. Годовое количество осадков составля- ет 150-180 мм в год.

Почва типична для полупустынь. Животный и растительность мир на месторожде- нии отсутствуют. Пресмыкающиеся представлены ящерицами, черепахами. Из пернатых встречаются куропатки, орлы, ястребы.

В городе Актау, в областном центре Мангистауской области, находится морской порт с нефтеналивным причалом. Сообщение месторождения и населенными пунктами осуществляется морскими судами, а по суше - автотранспортом. Сеть грунтовых дорог в районе месторождения развита слабо. Город Актау и промысел связывает автомобиль- ная дорога с твердым покрытием.

Местность района расположения объектов малонаселенная, рекреационные зоны отсутствуют. В орографическом отношении район представляет собой степь с многочис- ленными сорами, непроходимыми для автотранспорта. Северная часть месторождения под воздействием нагонных ветров затопляется Каспийским морем, что осложняет разбу- ривание и эксплуатацию месторождения.

Естественный рельеф местности на месторождении нарушен в результате интен- сивной инженерной деятельности человека. По характеру почвенно-растительного покро- ва территория месторождения относится к пустынной зоне.

Сложившийся природно-антропогенный ландшафт рассматриваемой территории не претерпит существенных трансформаций. Кардинальное изменение рельефа проек- том не предусмотрено, общий вид местности значительно не изменится.

По окончании строительства будет проведена техническая рекультивация участка.

Воздействие на ландшафты оценивается:

при строительстве:

	пространственный масштаб воздействия - локальный (1 балл);

мости

- временный масштаб –временное (2 балла);

- интенсивность воздействия - незначительное (1 балл).

Интегральная оценка воздействия составит 2 балла – воздействие низкой значи-

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

Проведение работ на проектируемом объекте практически не окажет влияния на экологические условия прилегающих районов и условия жизни населения. Выбросы от строительных работ относятся к локальным, характеризующиеся повышенным содержанием загрязняющих веществ лишь в производственной зоне проводимых работ. Продолжительность воздействия выбросов - непостоянная. Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости, следовательно, следовательно, влияние объекта оценивается как незначительное. Оценка уровня воздействия на компоненты окружающей среды осуществлялась на основе сопоставления фактического уровня загрязнения экосистемы вредными веществами с существующими санитарно- гигиеническими нормами ПДК.

Проведенный анализ позволяет сделать заключение, что загрязнение атмосферы и почвенного слоя происходит в весьма незначительной степени в результате выбросов загрязняющих веществ лишь в период строительных работ.

Проанализировав и оценив особенности намечаемой деятельности, небольшой объем выбросов, можно заключить, что проведение работ при строгом соблюдении правил эксплуатации и реализации намеченных проектных решений не будет оказывать существенного негативного влияния на здоровье человека, на животный и растительный мир, на почвы и грунты, на поверхностные и подземные воды, на прилегающую территорию и ее ландшафт.

Влияние реализации проекта на социально-экономические аспекты оценено как позитивно-значительное.

На период эксплуатации.

Реализация данного проекта создаст новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления в местный бюджет, позволит решить проблему обеспечения хороших условий для работы на месторождения.

В период строительных работ также будут созданы новые рабочие места, что принесѐт дополнительные налоговые поступления в местный бюджет.

Воздействие проектируемого объекта на здоровье населения

Работы по внедрению проекта предполагается вести с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, что обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной на грузки на социально – бытовую инфраструктуру.

При проведении работ на предприятии необходимо руководствоваться:

Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (Приказ Министра здравоохранения №841 от 03.12.2004);

Гигиенические нормативы «Гигиенические нормативы уровней шума и инфразвука в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой за- стройки» (Приказ Министра здравоохранения №841 от 03.12.2004);

«Гигиенические нормативы уровней шума на рабочих местах» (Приказ Министра здравоохранения №139 от 24.03.2005).

При поступлении на работу, работники проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем – периодические медосмотры. Все работники проходят необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом местных региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологической ситуации в районе работ маловероятно.

Охрана здоровья работников – один из важнейших вопросов, который будет постоянно контролироваться руководством.

Оценка риска здоровья населения

Оценка риска для здоровья населения от воздействия загрязняющих веществ на период реализации проектируемого объекта.

Учитывая, что предприятия продуцируют целый комплекс разнородных факторов, стоит проблема выбора адекватного критерия, позволяющего проводить сопоставительный анализ. В роли такого критерия может быть использован риск. Риск для здоровья – это вероятность развития неблагоприятных последствий для здоровья у отдельных индивидуумов или группы лиц, подвергшихся определенному воздействию вредного фактора.

В соответствии с методикой нами выполнены следующие этапы оценки риска идентификация опасности оценка зависимости «доза-ответ» оценка экспозиции характеристика риска.

Идентификация опасности — это первый этап оценки риска здоровью населения. Основной задачей данного этапа исследования является выбор приоритетных,

индикаторных химических веществ, наличие которых в атмосферном воздухе может создать риск для здоровья населения.

Этап идентификации опасности имеет скрининговый характер и предусматривает выявление всех источников загрязнения окружающей среды и возможного их воздействия на человека; идентификацию всех загрязняющих веществ; характеристику потенциальных вредных эффектов химических веществ и оценку научной доказанности возможности развития этих эффектов у человека; выявление приоритетных для последующего изучения химических соединений; установление вредных эффектов, вызванных приоритетными веществами при оцениваемых маршрутах воздействия (включая приоритетные загрязненные среды и пути поступления химических веществ в организм человека), продолжительности экспозиции (острые, хронические).

Составление перечня приоритетных (наиболее опасных) факторов. Проведено в соответствии с принятыми критериями, среди которых:

	распространенность в окружающей среде и вероятность их воздействия на

человека;

- количество вещества, поступающее в окружающую среду;

- высокая стойкость;

- способность аккумулироваться в биосредах;

- способность вещества к межсредовому распределению, миграции из одной

- среды в другие среды, что проявляется в одновременном загрязнении не-

скольких сред и пространственном распространении загрязнения;

  - опасность для здоровья человека, т.е. способность вызывать вредные эф- фекты (необратимые, отдаленные, обладающие высокой медико-социальной значимо- стью).

Исключение химических соединений из первоначального перечня анализируемых веществ осуществляется с использованием следующих критериев:

  - отсутствие результатов измерений концентраций вещества или ненадеж- ность имеющихся данных для оценки уровня экспозиции;

  - концентрация неорганического соединения (железа, кальция и др.) ниже естественных фоновых уровней;

  - вещество обнаружено только в одной или двух средах, в небольшом числе проб (менее 5%);

  - концентрация вещества существенно ниже безопасных уровней воздей-

ствия.

На данном этапе использованы следующие источники информации о токсичности

веществ:

- Национальные гигиенические нормативы.

- Методические рекомендации Минздрава Республики Казахстан.

- Справочное издание "Вредные вещества" под редакцией В.А. Филова.

- Справочные пособия о токсических свойствах химических веществ.

- Рекомендации ВОЗ по гигиеническому нормированию химических ве-

ществ в атмосферном воздухе, питьевой воде.

  - IRIS (U.S. ЕРА) - интегрированная система. Содержит RfD и RfC.

Оценка уровни рисков здоровью населения при воздействии химических веществ, загрязняющих веществ.

Оценка риска проводился по результатам расчетов рассеивания проведенных в ПК ЭРА в соответствии с п. 75 Методики расчета концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, Приложение №12 к приказу МОС и ВР РК от 12.06.2014г.

ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ

Канцеоргенных эффектов не предвидится

Сведения о показателях опасности развития неканцерогенных эффектов при остром воздействии химических веществ

| Вещество | CAS | ARFC, мг/м3 | Критические органы воз- действия | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. [0123] Железо (II, III) оксиды (диЖеле- зо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | - | - | - | Оценка риска воздей- ствия на здоровье населения хи- миче- ских факторов окру- жающей среды. - Ал- |
| 2. [0143] Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) ок- сид/(327) | - | - | - | Тот же |
| 3. [0301] Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 10102-44-0 | 0,47 | органы дыхания | Тот же |
| 4. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 10102-43-9 | 0,72 | органы дыхания | Тот же |
| 5. [0328] Углерод (Сажа, Углерод чер- ный) (583) | - | - | - | Тот же |
| 6. [0330] Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый, Сернистый газ, Сера (IV) ок- сид) (516) | 2025884 | 0,66 | органы дыхания | Тот же |
| 7. [0337] Углерод оксид (Окись угле- рода, Угарный газ) (584) | 630-08-0 | 23 | серд.-сос. сист., развитие | Тот же |
| 8. [0342] Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кремний тетрафторид) | 7782-41-4, 7664-39-3 | 3 – 0,25 | органы дыхания | Тот же |
| 9. [0703] Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | - | - | - | Тот же |
| 10. [1325] Формальдегид (Метаналь) (609) | 50-00-0 | 0,048 | органы дыха - ния, глаза | Тот же |
| 11. [2732] Керосин) (716*) | - | - | - | Тот же |
| 12. [2754] Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С) | - | - | - | Тот же |
| 13. [2909] Пыль неорганическая | - | - | - | Тот же |
| Примечание: АRFC - референтная концентрация при остром воздействии химических веществ. |  |  |  |  |

Сведения о показателях опасности развития не канцерогенных эффектов при хроническом воздействии химических веществ

| Вещество | CAS | RFC, мг/м3 | Критические органы воз- действия | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. [0123] Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 1309-37-1 | 0,04 | органы дыхания | Оценка риска воздействия на здоровье насе- ления химиче- ских факторов окружающей среды. - Алма- ты,2004. |
| 2. [0143] Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) ок- сид/(327) | 1313-13-9 | 5,00Е-05 | ЦНС, нервная си- стема, органы дыха- ния | Тот же |
| 3. [0301] Азота (IV) диоксид (Азота ди- оксид) (4) | 10102-44-0 | 0,04 | органы дыхания, кровь (об- разова- ние MetHb) | Тот же |
| 4. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 10102-43-9 | 0,06 | органы дыхания, кровь (об- разова- ние MetHb) | Тот же |
| 5. [0328] Углерод (Сажа, Углерод чер- ный) (583) |  | 0,05 | органы дыхания; системн., зубы | Тот же |
| 6. [0330] Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 7446-09-5 | 0,05 | органы дыха- ния, смертность | Тот же |
| 7. [0337] Углерод оксид (Окись угле- ро- да, Угарный газ) (584) | 630-08-0 | 3 | кровь, серд.- сос.сист., разви- тие, ЦНС | Тот же |
| 8. [0342] Фтористые газообразные со- единения (гидрофторид, кремний тет- рафторид) | 7782-41-4, 7664-39-3 | 0,034 - 0,03 | костная систе- ма; органы ды- хания | Тот же |
| 9. [0703] Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 50-32-8 | 1,00Е-06 | рак, риск 1Е-5, 1 нг/м3 иммун., разви- тие | Тот же |
| 10. [1325] Формальдегид (Метаналь) (609) | 50-00-0 | 0,003 | органы дыхания, глаза, иммун. (сен- сиб.) | Тот же |
| 11. [2732] Керосин (716*) | 8012-95-1 | 0,05 | органы дыхания | Тот же |
| 12. [2754] Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С) | - | - | - | Тот же |
| 13. [2909] Пыль неорганическая |  | 0,1 | органы дыха- ния, иммун. си- стема (сен- сиб.) | Тот же |

Примечание:  RFC - референтная

По завершению работы было установлено, что вероятность развития у человека вредных эффектов при строительных работах и ежедневном поступлении веществ в течение жизни несущественна, и такое воздействие характеризуется как допустимое.

При условии соблюдения «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49, изменение санитарно-эпидемиологического состояния территории в результате намечаемой деятельности не ожидается.

Строительство объекта будет осуществляться подрядной организацией, с привлечением трудовых ресурсов из числа местного населения близлежащих населенных пунктов. Реализация данного проекта не окажет ощутимое воздействие на социально-экономическую среду района.

Следует отметить, что опасные воздействия для социально-экономической сферы могут возникнуть в результате аварийных ситуаций. Однако, принятые проектом технические решения по обеспечению безопасности, которые учитывают все возможные чрезвычайные ситуации при строительстве.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что риск возникновения аварии маловероятен и может вызывать малозаметные изменения в социально-экономической среде.

Любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение соци- альных условий региона как в сторону увеличения благ и выгод местного населения в сфере экономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных последствий.

- ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении опе- рации таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для опре- деления или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварий- ной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую сре- ду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

При строительстве могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними требует больших затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере време- ни, что снижает производительность, повышает затраты на строительство, вызывает уве- личение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому знание причин ава- рий, своевременная разработка мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвида- ция возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения оценочных работ, мо- гут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность са- моразрушения окружающей среды. К ним относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория планируемых работ входит в сейсмически малоактивную зону.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясе- ния с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, крайне низкая.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, та- ких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти

частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов и дизельных генераторов на территории промплощадки.

Анализ природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым климатом.

Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров яв- ляется не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им техниче- ских устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудо- вого процесса.

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на сле- дующие категории:

- аварийные ситуации с автотранспортной техникой;

- аварии и пожары на хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Аварийные ситуации с автотранспортной техникой

Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке топлива. Утечка топлива мо- жет привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подзем- ных вод горюче смазочными материалами. Площадь такого загрязнения небольшая.

Расчет ареола возможного загрязнения почвенно-растительного покрова. Рас- смотрим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла утечка топлива из бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составля- ет 50 литров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4 м2. В этом случае ори- ентировочная концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,04 т на 4 м2или 0,01т/м2.

Анализ данной ситуации показывает, что при небольших разливах ГСМ произой- дет только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого про- цесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях - утечке топлива - возможно попадание горюче-смазочных материалов через почвогрунты в под- земные воды. Охрана подземных вод - важное звено в комплексе мероприятий, имеющих целью предотвращение загрязнений, ликвидацию последствий. Нефтепродукты в водо- носном горизонте обладают значительной подвижностью, в связи с этим площадь загряз- нения водоносного горизонта больше, чем площадь почвенного загрязнения. Ориентиро- вочные расчеты просачивания нефтепродуктов показали, что загрязнения с поверхности попадут в водоносный горизонт, расчетная глубина просачивания ГСМ период реализа- ции проекта составит около 0,68м.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение пожара. Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала в силу принятых проектных решений по организации производства и технике безопасности.

Мероприятия по снижению экологического риска

Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение техно- логической и производственной дисциплины, выполнение технических решений и опера- тивный контроль. Разработан и утвержден общий план по предупреждению и ликвидаций аварий.

В случае аварийной ситуаций, рекомендуется начать мониторинговые исследова- ния с момента начала аварии идо ликвидации источника загрязнения и выполнения работ по реабилитации пострадавших компонентов окружающей среды.

План проведения работ по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций должен содержать следующие необходимые сведения:

Карту размещения населенных пунктов и производственных объектов; Методы реагирования на аварийные ситуации;

Создание аварийной бригады (численность, состав, методы оповещения и т.д.) Необходимо провести обучение производственного персонала посредством про-

ведения теоретических и практических занятий. Для оперативного противостояния пожа- рам необходимо иметь детально разработанные противопожарных мероприятий, иметь необходимое количество потребного сооружения и технических средств, обученный пер- сонал. Кроме того, рекомендуется разработать план взаимодействия с противопожарны- ми подразделениями других организаций, расположенных в непосредственной близо- сти от предприятия. Необходимо периодически проводить обучение производственного персонала посредством проведения теоретических и практических занятий, с разработ- кой различных сценариев возникновения пожарной опасности.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций

С целью снижения риска аварийных ситуаций в период строительных работ, на основании действующего в РК законодательства руководство предприятия должно:

- разработать план действий при возникновении аварийных ситуаций;

- осуществлять обучение персонала действиям при возникновении аварий- ных ситуаций, обеспечить пострадавших экстренной медицинской помощью;

- разрабатывать рекомендации по комплексу мероприятий, направленных на предупреждение возникновения аварийных ситуаций адекватно изменениям, происходя- щим во времени, и внедрять рекомендуемый комплекс мероприятий;

- проводить после ликвидации аварийных ситуаций мероприятия по восста- новлению окружающей среды.

Персонал, обслуживающий объект, должен:

- соблюдать меры безопасности в повседневной трудовой деятельности;

- не допускать нарушений трудовой и технологической дисциплины;

- знать сигналы оповещения; знать установленные правила поведения и по- рядок действий при угрозе возникновения аварийных ситуаций.

- КОМПЛЕКСНАЯ	ОЦЕНКА	ПОСЛЕДСТВИЙ	ВОЗДЕЙСТВИЯ	НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ НОРМАЛЬНОМ (БЕЗ АВАРИЙ) РЕЖИМЕ

Современный общественный менталитет сформировал представления о том, что одним из важнейших моментов воздействия на окружающую среду является его мини- мальность, не ведущая к значимому ухудшению существующего положения ни для одно- го элемента экосистемы и сохранение существующего биоразнообразия.

В связи с этим, при характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд ко- личественных характеристик, отражающих эти изменения.

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения задач оценки воз- действия на природную среду представляется использование трех основных показате- лей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсив- ности).

Таблица 13.1 – Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздей-

ствия

| Градация | Пространственные границы воздействия* (км2 или км) |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальное воздействие | площадь воздействия до 1 км2 | воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта | 1 |
| Ограниченное воздействие | площадь воздействия до 10 км2 | воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта | 2 |
| Местное воздействие | площадь воздействия от 10 до 100 км2 | воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта | 3 |
| Региональное воздействие | площадь воздействия более 100 км2 | воздействие на удалении более 10 км от линейного объекта | 4 |

*Примечание: Для линейных объектов преимущественно используются площадные границы, при невозможности оценить площадь воздействия используются линейная удаленность

Таблица 13.2 – Шкала оценки временного масштаба (продолжительности) воздей-

ствия

| Градация | Временной масштаб воздействия* | Балл |
| --- | --- | --- |
| Кратковременное воздействие | Воздействие наблюдается до 6 месяцев | 1 |
| Воздействие средней продолжительно- сти | Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное воздействие | Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное) воздействие | Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более | 4 |

Таблица 13.3 – Шкала величины интенсивности воздействия

| Градация | Описание интенсивности воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое воздействие | Изменения в природной среде превышают пределы природной измен- чивости, Природная среда полностью самовосстанавливается. | 2 |

| Умеренное воздействие | Изменения в природной среде, превышающие пределы природной из- менчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановле- нию | 3 |
| --- | --- | --- |
| Сильное воздействие | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компо- ненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху) | 4 |

Таблица 13.4 Категории значимости воздействий

| Категории воздействия, балл |  |  | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | баллы | Значимость |
| Локальное 1 | Кратковременное 1 | Незначитель- ное |  |  |
|  |  |  | 1-8 | Воздействие низкой зна- чимости |
| Ограниченное 2 | Средней продолжительности 2 | Слабое 2 |  |  |
|  |  |  | 9-27 | Воздействие средней значимости |
| Местное 3 | Продолжительное 3 | Умеренное 3 |  |  |
|  |  |  | 28-64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональное 4 | Многолетнее 4 | Сильное 4 |  |  |

Эти критерии используются для оценки воздействия проектируемых работ по каж- дому природному ресурсу.

В предыдущих разделах дана характеристика природных сред территории строи- тельства и описаны все возможные потенциальные воздействия при строительстве и экс- плуатации проектируемого объекта.

В данном разделе дается комплексная экологическая оценка воздействия работ. Комплексная оценка воздействия на природные среды осуществляется по следу-

ющим критериям: величина воздействия, зона влияния и продолжительность воздей- ствия.

Проведенные исследования и наблюдения, проведенные в процессе реализации данного отчета, позволили сделать выводы по поводу воздействия проводимой деятель- ности на основные компоненты окружающей среды.

Атмосферный воздух.

В целом, воздействие на атмосферный воздух от намечаемой хозяйственной дея- тельности при строительстве оценивается следующим образом: пространственный мас- штаб воздействия – локальный (1 балл): временной масштаб –временное (2 балла); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительная (1).

Интегральная оценка выражается 1 баллами – воздействие низкое.

В целом, воздействие на атмосферный воздух намечаемой хозяйственной дея- тельности при эксплуатации оценивается следующим образом: пространственный мас- штаб воздействия – локальное (1 балл): временной масштаб – постоянный (4 балла); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительная (1).

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое.

Грунтовые воды. В целом, воздействие на подземных (грунтовых) вод от наме- чаемой хозяйственной деятельности при строительстве оценивается следующим обра- зом: пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл): временной масштаб –временное (2 балл); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незна- чительная (1).

Интегральная оценка выражается 1 баллами – воздействие низкое.

Воздействие на подземных (грунтовых) вод от намечаемой хозяйственной дея- тельности при эксплуатации отсутствует, сброс сточных вод на рельеф местности не производится.

Территория проектируемого объекта не имеет постоянных естественных водных объектов, поэтому воздействие на поверхностные воды при строительстве и эксплуата- ции проектируемого объекта не рассматривается.

Почва. Основное нарушение и разрушение почвогрунтов будет происходить при строительстве. После окончания строительства техногенное воздействие на почвы будет минимальным.

При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие эксплуа- тации проектируемого объекта.

В целом, воздействие на состояние почвенного покрова, при соблюдении приро- доохранных требований, с учетом уже антропогенно-трансформированной предыдущей деятельности при строительстве оценивается следующим образом: пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл): временной масштаб –временное (2 балла); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительная (1).

Интегральная оценка выражается 2 баллами – воздействие низкое.

В целом, воздействие на состояние почвенного покрова, при соблюдении приро- доохранных требований, с учетом уже антропогенно-трансформированной предыдущей деятельности при при эксплуатации оценивается следующим образом: пространствен- ный масштаб воздействия – локальный (1 балл): временной масштаб – постоянный (4 балл); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительная (1).

Интегральная оценка выражается 4 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Изменения в природной среде не превышает существу- ющие пределы природной изменчивости.

Воздействия на животный и растительный мир, недра на эти компоненты природ- ной среды воздействия не будет от проектируемого объекта.

Отходы. Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут образовы- ваться в процессе строительства объекта, будет сведено к минимуму, при условии со- блюдения правил сбора, складирования, вывоза, всех видов отходов по договору.

В целом, воздействие отходов от намечаемой хозяйственной деятельности при строительстве и эксплуатации оценивается следующим образом: пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл): временной масштаб –временное (2 балл); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительная (1).

Интегральная оценка выражается 1 баллами – воздействие низкое.

Растительность. Механическое воздействие на растительный покров будет значительным в периоды строительства. При эксплуатации объекта воздействия на рас- тительность не оказывает.

В целом же воздействие на состояние почвенно-растительного покрова может быть оценено как воздействие низкое.

Животный мир. В период проведения проектируемых работ часть территории будет изъята из площади возможного обитания животных. Однако, вследствие неболь- ших размеров изымаемых и нарушаемых земель, с одной стороны и, крайней малой плотности заселения территории месторождения представителями животного мира, с другой, изъятие земель не может существенно повлиять на численность видов, качество их среды обитания.

Постоянное присутствие людей, работающая техника и передвижение автотранс- порта окажет несколько более серьезное воздействие, чем вышерассмотренное. Некото- рые виды, вследствие фактора беспокойства, уже были вытеснены с территории место- рождения и района работ. При реализации проекта (активизации присутствия человека), может возрасти численность вытесненных особей с площади работ, у других, возможно некоторое сокращение численности (ландшафтные виды птиц, степной хорь, хищные).

На участках с нарушенным почвенно-растительным покровом произойдет резкое сокращение численности пресмыкающихся (ящерицы, змеи) и некоторых надземно гнез- дящихся птиц.

Вместе с тем хозяйственная деятельность не внесет существенных изменений в жизнедеятельность большинства видов животных, представленных в районе месторож- дения, так как в природно-ландшафтном отношении он аналогичен прилегающим терри- ториям, и вытеснение их с ограниченного участка может быть легко компенсировано на другом.

Исследования показывают, что многочисленные грунтовые дороги, которые обра- зуются при проведении работ, нередко являются основными вторичными местообитани- ями, которые в очень большой степени облегчают возможность более быстрой концен- трации поселений грызунов и расселения песчанок на окружающей территории.

Необходима своевременная рекультивация земли на участках, где поверхностный слой грунта был разрушен или есть проливы углеводородов.

На основной части территории месторождения воздействие на фауну незначи- тельно или отсутствует.

Что же касается воздействия на животный мир планируемого проекта, то ввиду не- значительной площади территории нефтепромысла (эллипсоид 4 * 4,5 км), некоторое негативное воздействие будет отмечаться лишь на ограниченных участках, где непосред- ственно будут проводиться работы. На прилежащих участках, в силу существования у животных индивидуальных и популяционных механизмов адаптации, имеющиеся здесь фаунистические комплексы животных не претерпят заметных изменений.

В целом же воздействие на состояние животного мира может быть оценено как

воздействие низкое.

Недра. Отсутствует.

Оценка возможного физического воздействия на окружающую среду. Про- изводственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому за- грязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропоген- ных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклоне- нием от параметров естественного фона. В настоящее время наибольшее внимание при- влекают изменения электромагнитных и вибро-акустических условий в зоне работ.

Производственный шум

Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам из- мерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую ин- тенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест, в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80дБ. Поэтому при разработке проекта на строи- тельство объекта эти требования учтены.

Уровни шума должны быть рассмотрены исходя из следующих критериев:

- Защита слуха.

- Помехи для речевого общения и для работы. Нормы, правила и стандарты.

ГОСТ 12.1.003-2014 + Дополнение №1 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности". Гигиенические нормативы к физическим факто- рам, оказывающим воздействие на человека, Утвержденные Приказом Министра нацио- нальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169.

Звуковое давление	20 log (p/p0) в дБ, где:

p – измеренное звуковое давление в паскалях

Уровень	звуковой мощности

p0 – стандартное звуковое давление, равное 2*10- 5 паскалей.

10 log (W/W0) в дБ, где:

W – звуковая мощность в ваттах

W0 – стандартная звуковая мощность, равная 10- 12 ватт.

Допустимые уровни шума на рабочих местах.

Предельно допустимые уровни звукового давления на рабочих местах и эквива- лентные уровни звукового давления на объектах приведены в таблице.

Таблица 13.5 - Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах

| Рабочее место | Уровни звукового давления в дБ с частотой октавного диапазона в центре (Гц) |  |  |  |  |  |  |  | Эквивал. уровни звук. давл. (дБ(A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Творческая деятельность; ру- ководящая работа; проектиро- вание и пункт оказания первой помощи. | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| Высококвалифицированная работа, требующая концентра- ции; административная работа. | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| Рабочие места в операторных, из которых осуществляется визуальный контроль и теле- фонная связь; кабинет руково- дителя работ. | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| Работа, требующая концентра- ции; работа с повышенными требованиями к визуальному контролю производственного процесса. | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| Все виды работ (кроме пере- численных выше и аналогич- ных) на постоянных рабочих местах внутри и снаружи по- мещений. | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Допустимо для объектов и оборудования со значитель- ным уровнем шума. Требуется снижение уровня шума. | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 | 85 |
| Выпускные отверстия аварий- ной вентиляции. |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |

Примечание:	требуется снижение шума для объектов и оборудования со значительным уровнем шума.

Для источников периодического шума на протяжении 8 часов используются следу- ющие значения, эквивалентные 85 дБА представленные в таблице.

Таблица 13.6 - Максимальный уровень звукового давления при работе оборудова-

ния

| Время работы оборудования | Максимальный уровень звукового давления при работе оборудования |
| --- | --- |
| 8 часов | 85 дБ(A) |
| 4 часа | 88 дБ(A) |
| 2 часа | 91 дБ(A) |
| 1 час | 94 дБ(A) |

Шум от автотранспорта

Внешний шум автомобилей принято измерять в соответствии с ГОСТ 19358-85. Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, при- менительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полез- ной массой свыше 3,5т создают уровень звука – 89 дБ(А); грузовые –дизельные автомо- били с двигателем мощностью 162 кВт и выше – 91 дБ(А).

В настоящее время средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ(А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, ин- тенсивности движения, времени суток, конструктивных особенностей дорог и др.

В условиях транспортных потоков планируемых при проведении строительных ра- бот, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранс- порта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80 дБ(А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах на месторож- дении, даст возможность значительно снизить последние.

Снижение звукового давления на производственном участке может быть достигну- то при разработке специальных мероприятий по снижению звуковых нагрузок. К меропри- ятиям такого характера относятся: оптимизация и регулирование транспортных потоков; уменьшение, по мере возможности, движения грузовых автомобилей большой грузоподъ- емности; создание дорожных обходов; снижение звуковой нагрузки в вахтовом поселке; возведение звукоизолирующего ограждения вокруг дизель электростанции в вахтовом поселке; оптимизация работы технологического оборудования, буровых установок, ис- пользование звукопоглощающих материалов и индивидуальных средств защиты от шума.

Однако уже на расстоянии нескольких сотен метров источники шума не оказывают негативного воздействия на население и обслуживающий персонал.

Электромагнитные излучения

Источниками электромагнитных полей являются атмосферное электричество, кос- мические лучи, излучение солнца, а также искусственные источники: различные генера- торы, трансформаторы, антенны, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы компьютеров и т.д. На предприятиях источниками электромагнитных полей промышлен- ной частоты являются высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), измерительные приборы, устройства защиты и автоматики, соединительные шины и др.

На территории располагаются установки, агрегаты, которые являются источниками электромагнитных излучений промышленной частоты. К ним относятся электродвигатели, линии электрокоммуникаций, электрооборудование строительных механизмов и авто- транспортных средств. Требования к условиям труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействиям непрерывных магнитных полей (МП) ча-

стотой 50 Гц устанавливаются нормативным документом Санитарные правила «Санитар- но-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам», Утверждены прика- зом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 188.

Оценка воздействия МП на человека производится на основании двух параметров

- интенсивности и времени (продолжительности) воздействия.

Интенсивность воздействия МП определяется напряженностью (Н) или магнитной индукцией (В) (их эффективными значениями). Напряженность МП выражается в А/м (кратная величина кА/м); магнитная индукция в Тл (дольные величины мТл, мкТл, нТл). Индукция и напряженность МП связаны следующим соотношением:

В = μ0. Н, где

μ0 = 4π. 10-7 Гн/м – магнитная постоянная. Если В измеряется в мкТл, то 1 (А/м)

≈ 1,25 (мкТл).

Продолжительность воздействия (Т) измеряется в часах (ч).

Предельно допустимые уровни (ПДУ) МП устанавливаются в зависимости от вре- мени пребывания персонала для условий общего (на все тело) и локального (на конечно- сти) воздействия.

Таблица 13.7 - Допустимые уровни МП в зависимости от времени пребывания пер- сонала

| Время пребывания (ч) | Допустимые уровни МП, Н(А/м)/В(мкТл) |  |
| --- | --- | --- |
|  | общем | локальном |
| ≤ 1 | 1600/2000 | 6400/8000 |
| 2 | 800/1000 | 3200/4000 |
| 4 | 400/500 | 1600/2000 |
| 8 | 80/100 | 800/1000 |

Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния МП осуществля- ется путем проведения организационных и технических мероприятий.

Для воздушных линий электропередачи (ЛЭП) устанавливаются защитные зоны, размеры которых в зависимости от напряжения ЛЭП составляют:

| Напряжение, кВ | <20 | 35 | 110 | 150-220 | 330-500 | 750 | 1150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер охранной зоны, м | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 |

дов.

Указанные расстояния считаются в обе стороны ЛЭП от проекции крайних прово-

В пределах защитных зон от электромагнитного загрязнения запрещается:

- размещать жилые и общественные здания, площадки для стоянки и оста-

новки всех видов транспорта, машин и механизмов;

  - устраивать всякого рода свалки;

  - устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, про- водить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых вы- полнением разрешенных в установленном порядке работ.

Используемые проектом электрические установки, устройства и электрические коммуникации, а также предусмотренные организационно-технические мероприятия обеспечивают необходимые допустимые уровни воздействия электромагнитных излуче- ний на работающих.

Вибрации

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.

В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

  - транспортная;

  - транспортно – технологическая;

  - технологическая.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые ис- ключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

В целом возможного физического воздействия на окружающую среду в процессе строительства, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оце- нить: пространственный масштаб воздействия – локальный (1 балл): временной мас- штаб –временное (2 балла); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительная (1).

Интегральная оценка выражается 1 баллами – воздействие низкое.

Для комплексной оценки воздействия на окружающую среду был выявлен ряд воз- можных источников воздействия. Произведена оценка с точки зрения экологического воз- действия и значимости этого экологического воздействия. Дана характеристика источни- ков потенциального воздействия на окружающую среду. Учтена чувствительность компо- нентов окружающей среды. Произведен прогноз дальнейшего воздействия.

Установленные критерии воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду позволили классифицировать величину воздействия на компоненты окружающей среды как незначительную.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что общий уровень ожидаемого экологического воздействия допустимо принять как: «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений

(кратковременные и обратимые). Изменения в природной среде не превышает существу- ющие пределы природной изменчивости.

Оценка воздействия на культурно-бытовые, социально-экономические условия и здоровье населения

С точки зрения воздействия на социально-экономические условия района можно констатировать, что возможность нежелательной дополнительной нагрузки на социально- бытовую инфраструктуру населенных пунктов района будет отсутствовать.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе будут предусмотрены необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий ра- боты и проживания населения.

Вопросы оказания неотложной медицинской помощи предполагается решать на базе проектируемых местных медицинских учреждений. Обязательным, так же, является организация связи и транспорта для оказания неотложной медицинской помощи. Созда- ние дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест увеличит поступления в мест- ные бюджеты за счет отчисления налогов. Кроме того, можно ожидать определенного оживления местного товарооборота в местах проживания привлекаемого производствен- ного персонала.

С точки зрения воздействия на экономическую ситуацию в области в целом, основ- ной экономический эффект будет связан с дальнейшим экономическим развитием райо- на.

Дополнительная антропогенная нагрузка не приведет к существенному ухудшению существующего состояния природной среды, при условии соблюде- ния технологических дисциплин и соблюдения природоохранного законодатель- ства Республики Казахстан.

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Проектом предусмотрены мероприятия, исключающие возникновение аварийных ситуаций, как во время строительно-монтажных работ, так и при эксплуатации оборудо- вания.

Основными принятыми в проекте мероприятиями, направленными на защиту окружающей среды и обеспечения безопасных условий труда являются:

- Движение задействованного транспорта осуществляется только по имею- щимся и отведенным дорогам;

- Сохранение растительности в местах, не занятых производственным обо- рудованием;

- Четкое соблюдение границ рабочих участков;

- При строительстве во время производства земляных работ использовать орошение уплотняемых грунтов;

- Содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;

- Постоянный контроль за технологическим оборудованием, наличие исправ- ных приборов;

- Постоянная профилактика исправности и ремонт оборудования.

- Тщательное выполнение работ по строительству с соблюдением правил техники безопасности;

- Надлежащая организация складирования отходов в специально отведенных для этого местах, в отдельных контейнерах, своевременный вывоз по договору;

- Контроль за техническим состоянием автотранспорта и строительной тех- ники, исключающий утечки горюче-смазочных материалов;

- Соблюдение графика строительных работ и транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации и последующее загрязнение (возможный разлив топли- ва).

- Исключается сброс всех видов сточных вод, а также исключение аварийного сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности.

После окончания строительства на техническом этапе рекультивации земель в со- ответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли. Общие требования к рекультивации земель» должны проводиться следующие работы:

- вывоз строительного и производственного мусора, неиспользованных мате- риалов и других отходов с последующим их захоронением или организованным склади- рованием;

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равно- мерным слоем;

и ям;

- оформление откосов, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин

- планировка и укатка катком поверхности рекультивируемой площади;

- проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов. Проектируемые работы исключают возможность развития почвенной и водной

эрозии. Основными природоохранными мероприятиями по предупреждению загрязнения подстилающей поверхности являются: контроль за исправным состоянием применяемой техники, исключение разливов ГСМ. Выполнение проектных решений с соблюдением норм и правил строительства, а также мероприятий по охране окружающей среды, не приведет к значительному воздействию на окружающую природную среду.

- РЕКОМЕНДАЦИИ	ПО	ОРГАНИЗАЦИИ	ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В соответствии с требованиями раздела 4 «Экологический контроль» Экологиче- ского кодекса Республики Казахстан, различают 2 вида экологического контроля:

- Государственный контроль, который проводится уполномоченными госу- дарственными органами на территории Республики Казахстан.

- Производственный экологический контроль, осуществляющийся как приро- допользователем, так и специализированной организацией, имеющей лицензию на право проведения таких работ.

В соответствии со статьей 128 Экологического кодекса РК, «Физические и юриди- ческие лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

В этой же статье определены следующие цели производственного экологического контроля:

- Получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, количественных и качественных показателей состояния окружающей среды, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- Обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

- Сведение к минимуму воздействия производственных процессов природо- пользователя на окружающую среду и здоровье человека;

- Оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации и т.д. Согласно требованиям статей 128 и 131 Экологического кодекса РК, природополь-

зователем должна быть разработана Программа производственного экологического кон- троля. В программе производственного экологического контроля устанавливаются обяза- тельный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологиче- ского контроля, критерии определения его периодичности, продолжительность и частота измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.

Согласно требованиям статьи 132 Экологического кодекса РК «В рамках осу- ществления производственного экологического контроля выполняются операционный мо- ниторинг (мониторинг производственного процесса), мониторинг эмиссий (количества и качества эмиссий) в окружающую среду и мониторинг воздействия». Операционный мо- ниторинг включает в себя наблюдение за параметрами производственного процесса с целью надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического ре- гламента производства.

Мониторинг эмиссий в окружающую среду включает в себя наблюдение за эмис- сиями у источника для слежения за производственными потерями, количеством и каче-

ством эмиссий и их изменением. Выбор точек измерений обуславливается расположени- ем конкретных источников загрязнения ОС.

Мониторинг воздействия предусматривает наблюдения за состоянием компонен- тов окружающей среды для выявления изменений, связанных с проведением работ, сбросами и выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду.

Производственный экологический контроль (мониторинг) включает в себя три ос- новных направления деятельности:

- наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды;

- оценку фактического состояния среды;

- прогноз состояния окружающей природной среды и оценку прогнозируемого состояния. Приводимые ниже рекомендации направлены на определенные виды воздей- ствий, которые ожидаются или могут возникнуть при строительстве рассматриваемого объекта.

  - Мониторинг при проведении строительных работ

На этапе строительства целью экологического мониторинга является осуществле- ние контроля за источниками загрязнения окружающей природной среды для обеспече- ния экологически безопасного функционирования объектов строительства.

Экологический мониторинг должен осуществляться силами специализированных лабораторий в тесном взаимодействии со службами технического обслуживания объек- тов строительства.

Структура мониторинговых наблюдений будет оптимизироваться по мере накопле- ния соответствующей информации. Все программы мониторинга будут предварительно согласованы с природоохранными органами. Наблюдения должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями нормативно-методических документов, действую- щих на территории Республики Казахстан.

Данные экологического мониторинга должны отражаться в ежемесячных (ежеквар- тальных) информационных отчетах и представляться руководству Подрядчика. На этапе строительства объектами экологического мониторинга будут являться источники техно- генного воздействия на окружающую природную среду, такие, как: объекты строитель- ства, а также природные комплексы и их компоненты.

Мониторинг в период проведения строительных работ включает в себя следующие виды работ:

- операционный мониторинг;

- мониторинг эмиссий;

- мониторинг воздействия на границе СЗЗ: − контроль состояния атмосфер- ного воздуха; − контроль состояния почв и растительности; − контроль состояния поверх- ностных вод;

- контроль соблюдения правил обращения с отходами.

Производственный экологический контроль (ПЭК) рекомендуется проводить в пе- риод строительства и после окончания строительства – пост строительный мониторинг. Операционный мониторинг и мониторинг эмиссий.

Объектами мониторинга загрязнения атмосферы в период строительства будут являться: − автотранспорт, строительные машины и спецтехника при производстве стро- ительных и сварных и покрасочных работ; − выбросы объектов от стационарных источни- ков.

В процессе проведения строительных работ будет осуществляться наблюдение за состоянием строительной техники и оборудования, которые будут использоваться в пе- риод проведения строительства, а также за параметрами строительного процесса.

Строительные работы будут проводиться в полном соответствии с основными требованиями законодательства Республики Казахстан и строительными нормами, дей- ствующими в области строительства.

Проведение строительных работ должно проводиться в строгом соответствии с ППР. При организации мониторинга выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, расположенных непосредственно на производственных площадках, рекомен- дуется использовать расчетные методы контроля.

  - Мониторинг при эксплуатации

Согласно Главе 13 Экологического Кодекса Республики Казахстан ст. 182 п.1

«Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологи- ческий контроль».

Целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия оператором объекта решений в отноше- нии внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Респуб- лики Казахстан;

- сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресур-

сов;

- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и от-

ветственности руководителей и работников оператора объекта;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

- повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющей- ся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.

Производственный мониторинг является элементом производственного экологиче- ского контроля, а также программы повышения экологической эффективности.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операци- онный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Предприятие функционирует уже много лет и имеет утвержденную программу эко- логического контроля, согласно которой на предприятии проводится производственный мониторинг.

В рамках данной программы осуществляется:

- мониторинг эмиссий - наблюдение на источниках выбросов с целью соблю- дения нормативов НДВ;

- мониторинг воздействия - наблюдение за состоянием атмосферного возду- ха, сточных вод и подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта, почв, растительности и животного мира на постоянных мониторинговых постах (точках) наблю- дения, определенных с учетом пространственной инфраструктуры объектов предприятия.

Данным проектом предусматривается:

- Мониторинг атмосферного воздуха- контроль соблюдения нормативов НДВ на источниках выброса ЗВ расчетным методом.

- Мониторинг состояния почв на проектируемых площадках - визуально.

- Мониторинг системы управления отходами производства и потребления – кон- троль раздельного сбора отходов в контейнеры и своевременный вывоз с территории специализированной организацией, с занесением в журналы учета.

- Радиологический мониторинг - период строительства заключается в проверке наличия сертификатов радиационной безопасности на стройматериалы, завозимые на предприятие.

Производственный контроль, предусмотренный данным проектом будет включен в программу экологического контроля предприятия после ввода проектируемых объектов в эксплуатацию.

- ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

При проведении работ предусмотрен ряд мероприятий, снижающих или предот- вращающих загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, флоры и фауны. Эти мероприятия состоят из организационных, технологических, проект- но-конструкторских, санитарно-противоэпидемических и сводятся к следующему

Организационные:

- разработка оптимальных схем движения автотранспорта;

- контроль своевременного прохождения ТО задействованного автотранспор- та и спецтехники;

- исключение несанкционированного проведения работ.

Проектно-конструкторские:

- все оборудование устанавливается на бетонные фундаменты;

- бетон для бетонных и железобетонных конструкций принят на сульфато- стойком портландцементе;

- марка бетона по водонепроницаемости принята не ниже W6;

- толщина защитного слоя бетона наружных элементов-50мм., подземных-

70мм;

- боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазы-

ваются горячим битумом БН-70/30 за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керо- сине;

- гидроиспытания трубопроводов перед пуском в эксплуатацию;

- установка приборов контроля.

Технологические:

- гидроиспытания трубопроводов перед пуском в эксплуатацию;

- установка приборов контроля.

Санитарно-эпидемические:

- выбор согласованных участков складирования отходов;

- раздельный сбор и вывоз отходов.

При проведении работ предусмотрен ряд мер, выполняемых подрядчиком и касающихся экологических аспектов строительства:

- Поддерживание постоянной связи с Заказчиком, со специально уполномо- ченными органами в области охраны окружающей среды;

- Принятие мер по предотвращению случайных проливов нефтепродуктов при работе стройтехники и автотранспорта и эксплуатации технологического оборудова- ния.

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЭМИССИИ

Ставки платежей за эмиссии в окружающую среду на 2025 год по Мангистауской области.

Савки платы определяется исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюдже- те (далее МРП – 3450 тенге).

Таблица 17.1 – Расчѐт платежей за выбросы загрязняющих веществ при строи- тельстве

| Код загр. веще- ства | Наименование загрязняющего вещества | Количество выбросов ВВ т/год | Ставки платы за 1 тонну | МРП | Плата тенге/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0123 | оксид железа | 0,0011945 | 30 | 3450 | 123,6308 |
| 0301 | диоксид азота | 0,0025401 | 20 | 3450 | 175,2669 |
| 0304 | азота оксид | 0,0003801 | 20 | 3450 | 26,2269 |
| 0328 | сажа | 0,0002290 | 24 | 3450 | 18,9612 |
| 0330 | диоксид серы | 0,0008940 | 20 | 3450 | 61,686 |
| 0337 | оксид углерода | 0,0034294 | 0,32 | 3450 | 3,786058 |
| 0703 | бенз(а)пирен | 0,000000004 | 996600 | 3450 | 13,75308 |
| 1325 | формальдегид | 0,0000408 | 332 | 3450 | 46,73232 |
| 2754 | алканы С12-19 | 0,0030400 | 0,32 | 3450 | 3,35616 |
| 2908 | пыль неорганическая(ниже-20%) | 0,0022048 | 10 | 3450 | 76,0656 |
|  | ВСЕГО: | 0,03352 |  |  | 549,465 |

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от автотранспортных средств

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от пере- движных источников составляют:

| №п/п | Виды топлива | Ставка за 1 тонну использованного топлива |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для неэтилированного бензина | 0,66 |
| 2. | Для дизельного топлива | 0,9 |
| 3. | Для сжиженного, сжатого газа | 0,48 |

| Наименование топлива | Ожидаемый расход топлива, тонн | Ставки пла- ты за 1 тон- ну, МРП | МРП | Плата тенге/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дизельное топливо | 0,488 | 0,9 | 3450 | 1515 |
| Итого: |  |  |  | 1515 |

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При разработке ООС использованы государственные и ведомственные норматив- ные требования РК, положения, публикации, фондовые и литературные источники раз- личных организаций.

Проект Оценки воздействия на окружающую среду выполнен в соответствии с тре- бованиями нормативов Республики Казахстан и включает:

- Оценку современного состояния окружающей среды;

- Описание рабочего процесса;

- Расчеты выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу от источ- ников выбросов;

- Анализ изменения природных ресурсов на рассматриваемой территории при эксплуатации оборудования;

- Определение и разработку комплексов мер по предотвращению и снижению

ущерба;

- Разработку предложений по организации и проведению локального эколо-

гического мониторинга (ведомственного контроля).

Анализ деятельности предприятия и результаты экологических исследований поз- воляют сделать следующие выводы:

- Эксплуатация техники и оборудования при реализации природоохранных мероприятий оказывает незначительное воздействие на окружающую среду района работ и прилежащих к нему территорий. При этом техногенные воздействия ограничены участ- ком строительства.

- Наиболее опасными для природной среды осваиваемого района могут быть аварийные ситуации, связанные с разливом ГСМ. Однако эти потенциально возможные аварии маловероятны, а предупредительные и противоаварийные мероприятия позволя- ют ликвидировать их на начальной стадии и минимизировать ущерб окружающей среде.

- На предприятии предусмотрены природоохранные мероприятия и проведе- ние экологического мониторинга окружающей среды.

- Деятельность предприятия учитывает хозяйственное и социально- экономическое состояние региона, создает условия увеличения рабочих мест, увеличе- ния доходов, как для населения, так и для региона в целом.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия работ на окружающую среду, можно сделать вывод, что общий уровень экологического воздействия при строи- тельстве допустимо принять как ЛОКАЛЬНОГО МАСШТАБА, ВРЕМЕННОЕ, НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ, при эксплуатации ЛОКАЛЬНОГО МАСШТАБА, ПОСТОЯННОЕ, НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Экологический кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

- СН РК 8.02-03-2002 «Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строи- тельных машин».

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Прило- жение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05- 2004. Астана, 2005.

- Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Ка- захстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения», утвержденные приказом Министра национальной экономики РК №183 от 03.03.2015 года;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточни- кам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно- питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и без- опасности водных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, ис- пользованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захо- ронению отходов производства и потребления» от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу при строительстве

Источник загрязнения № 0003 Дымовая труба Источник выделения. Битумный котел

| Список литературы: Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка топлива: Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы оборудования, ч/год, |  |  |  |  |  | T | 45 |
| Зольность топлива, %, |  |  |  |  |  | AR | 0,1 |
| Сернистость топлива, %, |  |  |  |  |  | SR | 0,3 |
| Содержание сероводорода в топливе, %, |  |  |  |  |  | H2S | 0 |
| Низшая теплота сгорания, МДж/кг, |  |  |  |  |  | QR | 42,75 |
| Расход топлива, т/год, BT = 0.1 |  |  |  |  |  | ВТ | 0,1 |
| Расход топлива (ВG), л/с |  |  |  |  |  | ВG | 0,62 |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива, |  |  |  |  |  | N1SO2 | 0,02 |
| Валовый выброс, т/год: |  |  |  |  |  |  |  |
| M = 0.02 * BT * SR * (1-N1SO2) * (1-N2SO2) + 0.0188 * H2S * BT |  |  |  |  |  | 0,000588 | т/год |
| М= 0,02 * 0,1 * 0,3 | * (1-0.02) * (1-0) +0,0188 | * | 0 | * | 0,1 |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/c: |  |  |  |  |  |  |  |
| G = M * 106 / (3600 * T) |  |  |  |  |  | 0,003630 | г/с |
| G = 0,0006 * 106/(3600* 45 | ) |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, % , |  |  |  |  |  | Q3 | 0,5 |
| Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, % , |  |  |  |  |  | Q4 | 0 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, |  |  |  |  |  | R | 0,65 |
| Выход оксида углерода, к CCO = Q3 * R * QR | 0,5 * | 0,65 | * | 42,75 |  | 13,9 | кг/т |
| Валовый выброс, т/год: |  |  |  |  |  |  |  |
| M = 0.001 * CCO * BT * (1-Q4 / 100) |  |  |  |  |  | 0,001389 | т/год |
| М= 0,001 * 13,9 * 0,1 | * (1* | 0 | /100) |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с: |  |  |  |  |  |  |  |
| G = M * 106 / (3600 * T) |  |  |  |  |  | 0,008576 | г/с |
| G = 0,0014 *106/(3600* 45 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность установки, т/час, |  |  |  |  |  | PUST | 0,5 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла, |  |  |  |  |  | KNO2 | 0,047 |
| Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений, B = 0 |  |  |  |  |  | В | 0 |
| Валовый выброс, т/год: |  |  |  |  |  |  |  |
| M = 0.001 * BT * QR * KNO2 * (1-B) |  |  |  |  |  | 0,000201 | т/год |
| М= 0,001 * 0,1 * 42,8 | * 0,047 | *(1-0) |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с: |  |  |  |  |  |  |  |
| G = M * 106 / (3600 * T) |  |  |  |  |  | 0,001240 | г/с |
| G = 0,0002 *106/(3600* 45 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Сажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год: |  |  |  |  |  |  |  |
| M = BT * 0,025 * 0,01 |  |  |  |  |  | 0,000025 | т/год |
| M = 0,10 * 0,025 * 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с: |  |  |  |  |  |  |  |
| M = BG * 0,025 * 0,01 |  |  |  |  |  | 0,000154 | г/с |
| M = 0,62 * 0,025 * 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2754 Алканы С12-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства битума, т/год, |  |  |  |  |  | MY | 1,38 |
| Валовый выброс, т/год: |  |  |  |  |  |  |  |
| M = (1 * MY) / 1000 |  |  |  |  |  | 0,001380 | т/год |
| М= (1* 1,38 )/1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с: |  |  |  |  |  |  |  |
| G = M * 106 / (T * 3600) |  |  |  |  |  | 0,008519 | г/с |
| G = 0,0014 *106/( 45 *3600) |  |  |  |  |  |  |  |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид | 0,001240 | 0,000201 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,003630 | 0,000588 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,008576 | 0,001389 |
| 0328 | Сажа | 0,000154 | 0,000025 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0,008519 | 0,001380 |

Источник 6001. Расчет выбросов пыли от работы трактора

| № п.п. | Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 1.1 1.2 1.3 | Исходные данные: Средняя скорость передвижения Число ходок транспорта в час Средняя протяженность 1 ходки на участке строительства Число работающих машин на строительном участке Время работы всех машин | V N L n t | км/час ед/час | 10 20 |  |  |
|  |  |  | км | 0,5 |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | ед. час/год | 1 13,0 |  |  |
| 2 | Расчет: Объем пылевыделения, где: Коэф.зависящ ий от грузоподъемности Коэф.учит.ср.скорость передвижения Коэф.учит.состояние дорог Коэф.учит.влажность материала Коэф.учит.долю пыли, унос. в атмосф. Пылевыделение на 1км пробега Общее пылевыделение |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Mпыльсек | г/с |  | Mсек =(С1*C2*C3*С6*N*L*С7*g1)/3600 | 0,0040278 |
|  |  | С1 |  | 1,0 |  |  |
|  |  | С2 |  | 1,0 |  |  |
|  |  | С3 |  | 1,0 |  |  |
|  |  | С6 |  | 0,1 |  |  |
|  |  | С7 |  | 0,01 |  |  |
|  |  | g1 |  | 1450 |  |  |
| 2.2 |  | Mпыль год | т/год |  | 0,0040 * 13,0 *3600/106 | 0,0001885 |

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8

к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө

Источник 6002. Расчет выбросов пыли при разгрузке песка и грунта

| № п.п. | Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Исходные данные: Производительность разгрузки Высота пересыпки Время разгрузки 1 машины Грузоподъемность Время разгрузки всех машин Объем работ | G Н Т t V |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | т/час | 30 |  |  |
| 1.2 |  |  | м | 2 |  |  |
| 1.3 |  |  | мин | 2 |  |  |
| 1.4 |  |  | т | 10 |  |  |
| 1.5 |  |  | час/год | 6,40 |  |  |
| 1.6 |  |  | т | 1919,8 |  |  |
|  | Расчет: Объем пылевыделения, где: Вес. доля пыл. фракции в материале Доля пыли, переходящая в аэрозоль Коэф.учитывающ ий метеоусловия Коэф.учитывающ ий местные условия Коэф.учит.влажность материала Коэф.учит. крупность материала Коэф. учит. высоту пересыпки Общее пылевыделение |  | м3 | 1097,0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | g | г/с |  | g = К1*К2*К3*К4*К5*К7*В*G*106 / 3600 | 0,0840000 |
|  |  | К1 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | К2 |  | 0,03 |  |  |
|  |  | К3 |  | 1,2 |  |  |
|  |  | К4 |  | 1,0 |  |  |
|  |  | К5 |  | 0,01 |  |  |
|  |  | К7 |  | 0,8 |  |  |
|  |  | В |  | 0,7 |  |  |
| 2.2 |  | М | т/год |  | 0,0840 * 6 *3600/106 | 0,0019351 |

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8

к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө

Источник 6003. Расчет выбросов пыли при разгрузке щебня и гравия

| № п.п. | Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Исходные данные: Производительность разгрузки Высота пересыпки Время разгрузки 1 машины Грузоподъемность Время разгрузки всех машин Объем работ | G Н Т t V |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | т/час | 30 |  |  |
| 1.2 |  |  | м | 2 |  |  |
| 1.3 |  |  | мин | 2 |  |  |
| 1.4 |  |  | т | 10 |  |  |
| 1.5 |  |  | час/год | 0,8 |  |  |
| 1.6 |  |  | т | 242 |  |  |
|  | Расчет: Объем пылевыделения, где: Вес. доля пыл. фракции в материале Доля пыли, переходящая в аэрозоль Коэф.учитывающ ий метеоусловия Коэф.учитывающ ий местные условия Коэф.учит.влажность материала Коэф.учит. крупность материала Коэф. учит. высоту пересыпки Общее пылевыделение |  | м3 | 161 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | g | г/с |  | g = К1*К2*К3*К4*К5*К7*В*G*106 / 3600 | 0,028000 |
|  |  | К1 |  | 0,04 |  |  |
|  |  | К2 |  | 0,02 |  |  |
|  |  | К3 |  | 1,2 |  |  |
|  |  | К4 |  | 1,0 |  |  |
|  |  | К5 |  | 0,01 |  |  |
|  |  | К7 |  | 0,5 |  |  |
|  |  | В |  | 0,7 |  |  |
| 2.2 |  | М | т/год |  | 0,0280 * 0,8 *3600/106 | 0,000081 |

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8

к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө

Источник 6004. Расчет выбросов при ручной дуговой сварке штучными электродами

Расчет выбросов ЗВ проведен по "Методике определения эмиссий вредных веществ основным технологическим оборудованием предприятий машиностроения", Приказ МООС №221, 2014 год

Исходные данные:

| В | = | 47,0 | кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Вчас | = | 0,89 | кг/час |

Расход электродов Э-42

| = | 9,2 | г/кг |
| --- | --- | --- |
| = | 8,37 | г/кг |
| = | 0,83 | г/кг |

Удельный показатель свар.аэрозоля:	Ккм в т.ч. показатель оксид железа	Ккм

показатель соед.марганца	Ккм

| Степень очистки воздуха в аппарате | η | = | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время сварочных работ | t | = | 53 | маш-час |

Теория расчета выброса:

Максимальные разовый выброс ЗВ от свар. агрегата рассчитывается согласно таблице 4.1 Приложения 1:

В	* К х

 

час	м  * 1

3600

где

Bчас - расход применяемого сырья и материалов, кг/час;

К к м - удельный показатель выброса ЗВ "х" на единицу массы расходуемых сырья и материалов, г/кг

η	степень очистки воздуха в соответствующем аппарате

Валовое кол-во ЗВ,выбрасываемое от свар. агрегата, рассчитывается по следующей формуле:

В * К х

   

где

м  * 1

10 6

B -	расход применяемого сырья и материалов, кг/пер.стр.

Расчет выброса:

| Выбрасываемое вещество | Код вещества | Расчет | г/сек | Расчет | т/пер.стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe2O3 | 0123 | 0,89 * 8,37 * (1-0) / 3600 = | 0,00206 | 47,0 * 8,37 * (1-0) / 106 = | 0,00039 |
| Mn | 0143 | 0,89 * 0,83 * (1-0) / 3600 = | 0,00020 | 47,0 * 0,83 * (1-0) / 106 = | 0,00004 |

Источник № 6005. Покрасочные работы.

Расчет пров еден по "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004

- Определение выбросов нелетучей части аэрозоля ЛКМ при нанесении

а	mм

а  (100 f р )

г/сек

М а	

mф а

 (100 f р )

 (1),

т/год

Мн.окр 

104  3.6

 (1),

н.окр

104

- Определение выбросов летучих компонентов ЛКМ

Мобщ=Мокр+Мсуш, т/год

М х	

mм  f р  	 

' '

р

х  (1 ),

г/сек

М х	

mф  f р     

' '

р

х  (1 ),

т/год

суш

106  3.6

суш

106

М х	

mм  f р  

р

'

  х  (1 ),

М х 

mф  f р  

'

р

х  (1),

окр

106  3.6

окр

106

г/сек	т/год

Исходные данные

| наименование | расход |  | fp | способ нанесен ия | da | d/р | d//р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т/год | кг/час | % |  | % | % | % |
| ГФ-021 | 0,002 | 2,0 | 45 | кистью |  | 28 | 72 |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |
| состав летучей части | dх | время, час |  | наименование вещества |  | Результат |  |
|  | % | окраски | сушки |  |  | г/сек | т/год |
| ксилол | 100 | 1,00 | 3 | ксилол |  | 0,2500 | 0,0009 |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование | расход |  | fp | способ нанесен ия | da | d/р | d//р |
|  | т/год | кг/час | % |  | % | % | % |
| ПФ-115 | 0,041 | 5,0 | 45 | кистью |  | 28 | 72 |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |
| состав летучей части | dх | время, час |  | наименование вещества |  | Результат |  |
|  | % | окраски | сушки |  |  | г/сек | т/год |
| уайт-спирит | 50 | 8,20 | 24,6 | уайт-спирит |  | 0,3125 | 0,0092 |
| ксилол | 50 |  |  | ксилол |  | 0,3125 | 0,0092 |

Источник загрязнения № 6006 Неорганизованный выброс Источник выделения Асфальтирование территории

| Список литературы: Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 196-п. Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Южная зона, области РК: Мангистауская. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь испарения поверхности, м2, |  |  |  |  | F | 200 |
| Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц, |  |  |  |  | N1OZ | 2,16 |
| Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц, |  |  |  |  | N2VL | 2,88 |
| Примесь: 2754 Алканы С12-19 |  |  |  |  |  |  |
| При расчете максимального выброса учитывается, что в составе асфальта присутствует не более 8 % битума. (Приложение 1 к Методике расчета выбросов загрязняющ их веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе АБЗ). Максимальный разовый выброс, г/с: |  |  |  |  |  |  |
| G = N2VL * F *0,08/ 2592 | G = | 2,88 * 200 * | 0,08 | /2592 | 0,01778 | г/с |
| При расчете валового выброса принимается, что асфальт застывает в течение 10 часов или 10 / (24 * 30) |  |  |  |  | 10 | часов |
|  |  |  |  |  | 0,0139 | месяц |
| Валовый выброс, т/год: |  | G = N2VL * 0,0139 * 0,08 * F * 0.001 |  |  | 0,00064 | т/год |
| G = 2,88 | * | 0,0139 * 0,08 * | 200 | *0,001 |  |  |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0,01778 | 0,00064 |

Источник 6007. Расчет выбросов ВЗВ от дорожно-строительной техники, работающей на дизельном топливе

| № п.п. | Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Исходные данные: Расход дизтоплива Время работы Удельный вес дизтоплива |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | кг/час | 7,2 |  |  |
| 1.2 |  |  | час/год | 68 |  |  |
| 1.3 |  |  | кг/м3 | 840 |  |  |
| 2 | Расчет: Согласно справочным данным, количество токсических веществ при сгорании 1 кг дизтоплива в двигателях внутреннего сгорания составляет: Количество сжигаемого топлива на территории Количество выбросов: |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | gco | г/кг | 100 |  |  |
|  |  | gNO2 | г/кг | 40 |  |  |
|  |  | gCH | г/кг | 30 |  |  |
|  |  | gсаж. | г/кг | 15,5 |  |  |
|  |  | gбенз(а)пирен | г/кг | 0,00032 |  |  |
|  |  | gso2 | г/кг | 20 |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B | кг/год | 488 |  |  |
| 2.3. |  | QCO | т/год |  | 488 * 100 / 1000000 | 0,0487960 |
|  |  |  | г/с |  | 0,0488 / 68 /3600* 1000000 | 0,1993301 |
|  |  | QNO2 | т/год |  | 488 * 40 / 1000000 | 0,0195184 |
|  |  |  | г/с |  | 0,0195 / 68 /3600* 1000000 | 0,0797320 |
|  |  | QCH | т/год |  | 488 * 30 / 1000000 | 0,0146388 |
|  |  |  | г/с |  | 0,0146 / 68 /3600* 1000000 | 0,0597990 |
|  |  | Qсаж. | т/год |  | 488 * 15,5 / 1000000 | 0,0075634 |
|  |  |  | г/с |  | 0,0076 / 68 /3600* 1000000 | 0,0308962 |
|  |  | Qбенз(а)пир | т/год |  | 488 * 0,00032 / 1000000 | 0,00000016 |
|  |  |  | г/с |  | 0,0000002 / 68 /3600* 1000000 | 0,000000638 |
|  |  | Qso2 | т/год |  | 488 * 20 / 1000000 | 0,0097592 |
|  |  |  | г/с |  | 0,0098 / 68 /3600* 1000000 | 0,0398660 |

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8

к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө