ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» РК, Актюбинская область, г. Актобе, жилой массив «Келешек», 4, кв 3, БИН 040840005363, Тел: 8 (7132) 24-20-53, электронный адрес: A.Shakirzhanova@apcapital.kz

Недропользователем Контрактной территории лицензионного участка «Северный» является ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» согласно Контракту на разведку углеводородного сырья №1081 от 29.12.2002г. В 2013г. Недропользователь получил Контракт на добычу нефти по месторождению Жагабулак Восточный, в связи с чем, горный отвод месторождения был исключен из геологического отвода. Площадь геологического отвода по Контракту на разведку составляет 1466,41 кв. км, глубина отвода – по всему осадочному разрезу. В административном плане участок проведения изоляционно-ликвидационных работ участка «Северный» расположена в Темирском и Мугалжарском районах Актюбинской области. Местность ровная полупустынная, с резко континентальным климатом. Координаты угловых точек в Приложении №1. Координаты ликвидируемых скважин. Площадь Итасай: Скв. №И-26-И – c.ш. = 48° 31ʹ 34,77ʺ в.д. = 56° 37ʹ 51,82ʺ. Площадь Жагабулак Скв. №302 – с.ш. = 48°29ʹ55,12462ʺ	в.д. = 57°33ʹ38,36239ʺ; Скв. №303 – с.ш.  = 48°27ʹ48,15867ʺ	в.д.= 57°30ʹ15,06922ʺ.

Предусматривается физическая ликвидация скважин №№302, 303 на площади Жагабулак, а также №№И-26-И на площади «Исатай» на участке «Северный». Основным решением по ликвидации скважины является установка цементных мостов с учетом горно-геологических особенностей разреза. Высота цементных мостов и места их установки в скважине определены в соответствии с требованиями «Правил консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана» Министра энергетики Республики Казахстан» №200 от 22.05.18г.

Конечной целью при проведении изоляционно-ликвидационных (ликвидация скважин) работ является установление порядка и технических требований по переводу ликвидируемой скважины в состояние, обеспечивающее сохранность Контрактной территории, безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений в зоне влияния ликвидируемого объекта.

Физическая ликвидация скважины будет производиться по следующим направлениям:

    - Промывка скважины глинистым раствором до глубины, определенной ПЛАНОМ изоляционно-ликвидационных работ по каждой скважине.

    - Установка цементных мостов согласно ПЛАНА изоляционно-ликвидационных работ.

    - Демонтаж оборудования с вывозом за пределы участка ликвидационных работ

с последующей технической рекультивацией нарушенных земель.

Работы по ликвидации скважины, с учетом её технического состояния, проводятся по настоящему проекту, обеспечивающим выполнение проектных решений по промышленной безопасности, охране недр и окружающей среды. Ликвидация скважины считается завершенной после подписания Акта о ликвидации «Заказчиком» работ и «Компанией-Подрядчиком», выполнившим работы по физической ликвидации скважины.

Проведение изоляционно-ликвидационных работ в скважине должно исключить возможность выхода токсичных и агрессивных газов на устье скважины после физической ликвидации скважины.

Общая задача изоляционно-ликвидационных работ при физической ликвидации скважины – установка цементных мостов тампонирующей смесью, затвердевающей в прочный малопроницаемый камень, находящийся в состоянии надежного контакта или сцепления с ограничивающими его связями.

Работы планируются провести в 2025-2026 гг.

За период реализации проекта ориентировочно будет выброшено – 22,4159702 тонн.

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ произведен на программе «ЭРА» фирмы «Логос-Плюс» г. Новосибирск.

Отходы:

Отработанный буровой раствор (отходы разбурки ЦМ) (опасный уровень) - 0,441 тонн, Отработанные масла (опасный уровень) – 2,068 тонн ,Промасленная ветошь и рукавицы (опасный уровень) - 0,028 тонн, Строительный мусор (не опасный уровень) - 2,25 тонн, Металлолом (не опасный уровень) - 1,5 тонн; Отходы использованной тары (неопасный уровень) – 3,0 тонн, ТБО (не опасный уровень) - 1,282 тонн.

Возможность превышения пороговых значений отсутствует.

Отходы производства и потребления будут вывозится компаниями по договорам на специализированные полигоны.

Водоснабжение:

Расход воды составят: хоз-питьевой 136 м3 /год, технической – 400 м3 /год. Сточная вода и фекалии туалета, по мере их накопления, ассенизационной машиной вывозятся на очистные сооружения согласно договору. Доставка питьевой воды будет доставляться специализированной компанией по договору.

Хранение хоз-питьевой воды осуществляется в емкостях, выполненных из нержавеющего материала.

Источники шумового воздействия

Потенциальными источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование.

С целью снижения отрицательного шумового воздействия настоящим проектом предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию и снижения уровня шума, основными из которых являются:

− проверка установленных оборудований на соответствие с паспортными данными;

− проведение постоянного контроля за уровнем звукового давления на рабочих местах.

Почвы

Потенциальными источниками нарушения и загрязнения почв и растительности является различное оборудование и установки, которые в ходе проведения работ при производственной деятельности предприятия воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на почвенно-растительный покров. Объемно-пространственное решение и планировка территории приняты с учетом функциональных требований санитарных норм, пожарной безопасности. До начала строительства необходимо выполнить все работы подготовительного периода. Плодородный слой почвы снимается на глубину 0,2м и складируется на период строительства, а затем используется при благоустройстве.

Общая равнинность территории и незначительное количество атмосферных осадков препятствуют развитию процессов водной эрозии.

При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный и животный мир не ожидается.

При реализации проектных решений объекта будут созданы условия для изменения социально-экономических условий жизни местного населения и отразится в решении задач улучшения благосостояния жителей района и области в целом.

В соответствии с Инструкцией по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 – отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III или IV категорий по видам деятельности и иных критериев, осуществляется при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду, скрининга воздействий намечаемой деятельности, а также без учета вышеперечисленных двух процедур самостоятельно оператором.

Отнесение объекта ко I категории согласно п.10 пп.1 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду – соответствие виду деятельности с учетом порогового значения относящиеся к производственной мощности согласно Приложению 2 Кодекса.