ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» РК, Актюбинская область, г. Актобе, жилой массив «Келешек», 4, кв 3, БИН 040840005363, Тел: 8 (7132) 24-20-53, электронный адрес: A.Shakirzhanova@apcapital.kz

Недропользователем Контрактной территории лицензионного участка «Жагабулак» является ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» согласно Контракту на разведку углеводородного сырья №1081 от 29.12.2002г. В 2013г. Недропользователь получил Контракт на добычу нефти по месторождению Жагабулак Восточный, в связи с чем, горный отвод месторождения был исключен из геологического отвода. Площадь геологического отвода по Контракту на разведку составляет 1466,41 кв. км, глубина отвода – по всему осадочному разрезу. В административном плане участок проведения работ участка «Жагабулак» расположена в Темирском и Мугалжарском районах Актюбинской области. Местность ровная полупустынная, с резко континентальным климатом.

Координаты консервируемой скважины: Скв. №316 – с.ш. = 48°31ʹ19ʺ в.д. = 57°29ʹ57ʺ.

Ближайшим населенным пунктом к месту работ является поселок Жагабулак, находящийся на расстоянии более 5 км от места скважины № 316.

Предусматривается Консервация скважины №№316 на площади Жагабулак. Основным решением по консервации скважины является установка цементных мостов с учетом горно-геологических особенностей разреза. Высота цементных мостов и места их установки в скважине определены в соответствии с требованиями «Правил консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана» Министра энергетики Республики Казахстан» №200 от 22.05.18г.

Конечной целью при проведении работ является установление порядка и технических требований по переводу скважины в состояние, обеспечивающее сохранность Контрактной территории, безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений в зоне влияния объекта.

Консервация скважины будет производиться по следующим направлениям:

    - Промывка скважины глинистым раствором до глубины, определенной ПЛАНОМ работ.

    - Установка цементных мостов согласно ПЛАНА работ.

    - Демонтаж оборудования с вывозом за пределы участка работ с последующей технической рекультивацией нарушенных земель.

Работы по консервации скважины, с учетом её технического состояния, проводятся по настоящему проекту, обеспечивающим выполнение проектных решений по промышленной безопасности, охране недр и окружающей среды. Консервация скважины считается завершенной после подписания Акта о консервации «Заказчиком» работ и «Компанией-Подрядчиком», выполнившим работы по консервации скважины.

Проведение работ в скважине должно исключить возможность выхода токсичных и агрессивных газов на устье скважины после консервации скважины.

Общая задача работ при консервации скважины – установка цементных мостов тампонирующей смесью, затвердевающей в прочный малопроницаемый камень, находящийся в состоянии надежного контакта или сцепления с ограничивающими его связями.

Работы по консервации в скважине на участке «Жагабулак» будут проводиться согласно приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 355 от 30 декабря 2014 года «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности»

Проведение работ в скважине должно исключить возможность выхода токсичных и агрессивных газов на устье скважины после консервации скважины.

При проведении работ по консервации в скважине рекомендуется буровая установка ZJ-15 или аналог, технические характеристики которого должны обеспечить в полной мере качественную консервацию скважины, с соблюдением требований промышленной безопасности, охраны недр, земельных ресурсов, окружающей среды и промышленной санитарии.

Работы планируются провести в 2025-2026 гг.

За период реализации проекта ориентировочно будет выброшено – 6,81046273 тонн.

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ произведен на программе «ЭРА» фирмы «Логос-Плюс» г. Новосибирск.

Отходы:

Отработанный буровой раствор (опасный уровень) - 0,320 тонн, Отработанные масла (опасный уровень) – 1,52 тонн; Промасленная ветошь и рукавицы (опасный уровень) - 0,01 тонн, Строительный мусор (не опасный уровень) - 1,5 тонн, Металлолом (не опасный уровень) - 0,5 тонн, Отходы использованной тары (неопасный уровень) – 1,0 тонн; ТБО (не опасный уровень) - 0,51 тонн.

Возможность превышения пороговых значений отсутствует.

Отходы производства и потребления будут вывозится компаниями по договорам на специализированные полигоны.

Водоснабжение:

Расход воды составят: хоз-питьевой 39 м3 /год, технической – 150 м3 /год

Сточная вода и фекалии туалета, по мере их накопления, ассенизационной машиной вывозятся на очистные сооружения согласно договору. Доставка питьевой воды будет доставляться специализированной компанией по договору.

Хранение хоз-питьевой воды осуществляется в емкостях, выполненных из нержавеющего материала.

Источники шумового воздействия

Потенциальными источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование.

С целью снижения отрицательного шумового воздействия настоящим проектом предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию и снижения уровня шума, основными из которых являются:

− проверка установленных оборудований на соответствие с паспортными данными;

− проведение постоянного контроля за уровнем звукового давления на рабочих местах.

Почвы

Потенциальными источниками нарушения и загрязнения почв и растительности является различное оборудование и установки, которые в ходе проведения работ при производственной деятельности предприятия воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на почвенно-растительный покров. Объемно-пространственное решение и планировка территории приняты с учетом функциональных требований санитарных норм, пожарной безопасности. До начала строительства необходимо выполнить все работы подготовительного периода. Плодородный слой почвы снимается на глубину 0,2м и складируется на период строительства, а затем используется при благоустройстве.

Общая равнинность территории и незначительное количество атмосферных осадков препятствуют развитию процессов водной эрозии.

При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный и животный мир не ожидается.

При реализации проектных решений объекта будут созданы условия для изменения социально-экономических условий жизни местного населения и отразится в решении задач улучшения благосостояния жителей района и области в целом.

В соответствии с Инструкцией по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 – отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III или IV категорий по видам деятельности и иных критериев, осуществляется при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду, скрининга воздействий намечаемой деятельности, а также без учета вышеперечисленных двух процедур самостоятельно оператором.

Отнесение объекта ко I категории согласно п.10 пп.1 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду – соответствие виду деятельности с учетом порогового значения относящиеся к производственной мощности согласно Приложению 2 Кодекса.