Краткое нетехническое резюме

Участок ГРПШ расположен в населенном пункте Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области. Отведенные участки имеют четырехугольную форму, площадью 0,0024га. На отведенном участке не имеются строения и зеленые насаждения, подлежащие сносу. Трасса газоснабжения проходит по улицам ПК Нурлы.

Проектом предусматривается газификация ПК «Нурлы» Кызылсуатского сельского округа, Целиноградского района, Акмолинской области. Для газификации ПК «Нурлы» запроектирована трех ступенчатой системой газификации, газопровод высокого давления от существующего газопровода ∅325 после отключающего устройства до ГРПШ-15-2ВУ1, газопровод среднего давления от ГРПШ-15-2ВУ1 до ГРПШ-13-2НУ1 в количестве 6-шт, газопровод низкого давления от ГРПШ-13-2НУ1 до абонентов.

Газораспределительные сети расположены в ПК Нурлы южнее города Астана. Проектируемая трасса газоснабжения проходит по улицам ПК Нурлы.

Общая протяженность газопровода высокого давления 0,3-0,6 МПа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 – 0,019 км.

Общая протяженность газопровода высокого давления 0,3-0,6 МПа из стальных труб ГОСТ 10704-91– 0,003 км.

Общая протяженность газопровода среднего давления 0,005-0,3 МПа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 – 7,295 км.

Общая протяженность газопровода среднего давления 0,005-0,3 МПа из стальных труб ГОСТ 10704-91 – 0,021 км.

Общая протяженность газопровода низкого давления до 0,005 МПа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 – 60,569 км.

Общая протяженность газопровода низкого давления до 0,005МПа из стальных труб ГОСТ 10704-91 – 0,030 км.

Для понижения давления газа с высокого 0,6 МПа на среднее 0,3 МПа предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа – ГРПШ-15-2В-У1– 1шт.

Для понижения давления газа со среднего 0,3 МПа на низкое 0,005 МПа предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа – ГРПШ-13-2Н-У1 - 6шт.

Направление использования газа:

- населению для приготовлении пищи, горячей воды,

- на отопление жилых домов.

Режим работы объекта круглосуточный и круглогодичный.

Строительство газораспределительных сетей в ПК «Нурлы» осуществлялось с 2023 по 2024 гг. (продолжительность 9 месяцев). Ранее было получено заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности на период строительства объекта №KZ29VWF00092077 от 17.03.2023 г., выданной ГУ «Отделу строительства Целиноградского района».

Согласно Акта приемки объекта в эксплуатации от 17.01.2025 г. ПК «Нурлы» был передан АО «QAZAQGAZ AIMAQ» (приложение 5).

На период эксплуатации на основании п.12 п.п 5 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, данный объект относится к 3 категории «наличие выбросов загрязняющих веществ от 10 до 500 тонн в год при эксплуатации объекта».

Для подземных и наземных газопроводов внутри поселка, согласно КР ДСМ-2, СЗЗ не устанавливается, так как это объект коммунальной инфраструктуры, относится к внутренним коммунальным инженерным сетям.

На период эксплуатации выявлено 48 источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, из них:

- 37 организованных источников (из них 30 залповых).

- 11 неорганизованных источника

В выбросах от источников объекта содержится: 23 загрязняющих веществ и 4 групп веществ, обладающих эффектом вредного суммарного воздействия при совестном присутствии в атмосферном воздухе.

Год достижения нормативов допустимых выбросов – 2026 год.

На период эксплуатации объекта, объем выбросов вредных веществ, отходящих от источников загрязнения атмосферы, составит:

- максимально-разовый – 3.1593967859 г/сек (без учета залповых выбросов);

- валовый выброс – 276.082358755 т/год.

Распределение источников выбросов по АстПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» представлено в таблице 1.

Таблица 1

|  | № в ПДВ | Наименование | Координаты | Котел, марка мо щность, количество | ЗРА | Предохра-нительные клапаны | Фланцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.о. Кызылсуат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0001; 0008-0009; 0022; 0030-0031; 6001-6002 | Обогреватель, ШГРП, Сбросные свечи, Предохранительно-сбросные клапаны | 51.114452, 71.684381 | ШРП 1; ШГРП 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 0002; 0010-0011; 0023; 0029; 0032; 6003; 6011 | Обогреватель, ШГРП, Сбросные свечи, Предохранительно-сбросные клапаны; Автостоянка | 51.115950, 71.712256 | ШГРП 2 | 138 | 1 | 1 |
| 3 | 0003; 0012-0013; 0024; 0033; 6004 | Обогреватель, ШГРП, Сбросные свечи, Предохранительно-сбросные клапаны | 51.123028, 71.716138 | ШГРП 3 | 222 | 1 | 2 |
| 4 | 0004; 0014-0015; 0025; 0034; 6005 | Обогреватель, ШГРП, Сбросные свечи, Предохранительно-сбросные клапаны | 51.128245, 71.718627 | ШГРП 4 | 219 | 1 | 2 |
| 5 | 0005; 0016-0017; 0026; 0035; 6006 | Обогреватель, ШГРП, Сбросные свечи, Предохранительно-сбросные клапаны | 51.125259, 71.723734 | ШГРП 5 | 174 | 1 | 36 |
| 6 | 0006; 0018-0019; 0027; 0036; 6007 | Обогреватель, ШГРП, Сбросные свечи, Предохранительно-сбросные клапаны | 51.121077, 71.725206 | ШГРП 6 | 144 | 1 | 31 |
| 7 | 0007; 0020-0021; 0028; 0037; 6008; 6009; 6010 | Обогреватель, ШГРП, Сбросные свечи, Предохранительно-сбросные клапаны | 51.114750, 71.718621 | ШГРП 7 | 104 | 1 | 27 |

Источник №6002. Передвижной сварочный пост. Расход сварочных материалов:

| Марка электрода | Время работы, ч | Расход электродов, т/год |
| --- | --- | --- |
| Электрод сварочный, металлический, плавящийся, с покрытием - 3 мм | 200 | 0,08 |
| МР-3 | 1250 | 0,5025 |
| УОНИ-13/55 | 40 | 0,1 |

От источника №6002 выделяются следующие загрязняющие вещества: железа оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические, пыль неорганическая 70-20% диоксида кремния, азота диоксид, углерода оксид.

Источник №6003. Покрасочные работы. Расход ЛКМ составляет: Уайт-спирит – 0,088 т; Растворитель – 0,11745 т; ПФ-115 – 0,87 т; НЦ-132 – 0,455 т; БТ-577 – 0,05 т; Битум БН 90/10, Мастика битумная – 0,36 т. От источника выделяются уайт-спирит, ацетон, бутилацетат, толуоло, спирт этиловый, этилцеллозольв и ксилол.

Объемы образования отходов производства и потребления

| Наименование отходов | Нормативное количество образования отходов, т/год |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| опасные отходы |  |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (Промасленная Ветошь) (код 15 02 02*) | 0,2314 |
| Изоляционные материалы, содержащие асбест (использованный паронит - прокладки) (17 06 01*) | 0,18 |
| Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10*) | 1,9526 |
| Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (код 08 01 11*) | 0,0727 |
| Свинцовые аккумуляторы (16 06 01*) | 0,0971 |
| неопасные отходы |  |
| Смешанные коммунальные отходы (ТБО) (код 20 03 01) | 0,375 |
| Пластмассы (20 01 39) | 2,322 |
| Отходы сварки (код 12 01 13) | 0,01024 |
| Отработанные шины (16 01 03) | 0,624 |

Газопровод и газораспределительные сети располагаются на уже освоенной территории ПК «Нурлы» вне особо охраняемых природных территорий, заповедников и заказников соответственно не служит экологической нишей для эндемичных, исчезающих и «краснокнижных» видов животных и растений, вытеснения и нарушения мест обитания животных и растений не произойдет.

Угроза потери биоразнообразия на территории работ отсутствует, и соответственно компенсация по их потере не требуется.

Эксплуатация газопровода и газораспределительных сетей предполагает ряд необратимых воздействий на окружающую среду локального характера (трансформация природных экосистем, локальное изменение микроклиматических условий в зоне влияния объекта). Однако комплексный анализ экологических, культурных, экономических и социальных аспектов позволяет сделать вывод о допустимости данных воздействий при условии строгого соблюдения природоохранных требований и реализации компенсационных мероприятий.