| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комитета экологического регулирования и контроля Директор ДБ и ОТ,ООС Министерства экологии, геологии и природных ресурсов _____________ И Лун ресурсов Республики Казахстан Заместитель директора ДБ и ОТ,ООС _______________ Кожиков Е.С ____________________ Ләтіп Б.Б. «_____» ______________ 2025 г "_____" __________________ 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

План мероприятий по охране окружающей среды на период   2026 год

Наименование предприятия:          АО «Мангистаумунайгаз»

Наименование объекта:                  ПУ «Каламкасмунайгаз»

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов  и сбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект / источник загрязнения | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей на 2026 год | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Установка микрофакельной инжекционной газовой горелки (МИГГ) на печи подогрева нефти(г/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | оксид углерода (II) | ЦДНГ-4 ГУ-38 ПП-0,63 №1 ист №0385 | 0,0102 | Проект нормативов эмиссий на 2026 год для ПУ «Каламкасмунайгаз» | 0,0203 | 0,0101 | 2026 | 930 | 0,0101/0,3185136 |
| 1.2 | оксид углерода (II) | ЦДНГ-4 ГУ-34 ПП-0,63 №1 ист №0362 | 0,0102 |  | 0,0354 | 0,0252 | 2026 | 930 | 0,0252/0,7947072 |
| 1.3 | оксид углерода (II) | ЦДНГ-4 ГУ-33 ПП-0,63 №1 ист №0357 | 0,0102 |  | 0,0564 | 0,0462 | 2026 | 930 | 0,0462/1,4569632 |
| 1.4 | оксид углерода (II) | ЦДНГ-4 ГУ-31 ПП-0,63 №1 ист №0347 | 0,0119 |  | 0,0354 | 0,0235 | 2026 | 930 | 0,0235/0,741096 |
| 1.5 | метан | ЦДНГ-4 ГУ-30 ПП-0,63 №1 ист №0342 | 0,0095 |  | 0,0457 | 0,0362 | 2026 | 930 | 0,0362/1,1416032 |
| 1.6 | метан | ЦДНГ-2 ГУ-1 ПП-0,63 №1 ист №0112 | 0,0105 |  | 0,0265 | 0,016 | 2026 | 930 | 0,016/0,504576 |
| 1.7 | метан | ЦДНГ-2 ГУ-2 ПП-0,63 №1 ист №0117 | 0,0105 |  | 0,0654 | 0,0549 | 2026 | 930 | 0,0549/1,7313264 |
| 1.8 | метан | ЦДНГ-2 ГУ-11 ПП-0,63 №1 ист №0141 | 0,0088 |  | 0,0125 | 0,0037 | 2026 | 930 | 0,0037/0,1166832 |
| 1.9 | метан | ЦДНГ-2 ГУ-43 ПП-0,63 №1 ист №0150 | 0,011 |  | 0,0235 | 0,0125 | 2026 | 930 | 0,0125/0,3942 |
| 1.10 | оксид углерода (II) | ЦДНГ-2 ГУ-44 ПП-0,63 №1 ист №0155 | 0,0105 |  | 0,0354 | 0,0249 | 2026 | 930 | 0,0249/0,7852464 |
| 1.11 | оксид углерода (II) | ЦДНГ-1 ГУ-39 ПП-0,63 №1 ист №0004 | 0,0109 |  | 0,0254 | 0,0145 | 2026 | 930 | 0,0145/0,457272 |
| 1.12 | оксид углерода (II) | ЦДНГ-1 ГУ-48 ПП-0,63 №1 ист №0027 | 0,0102 |  | 0,0236 | 0,0134 | 2026 | 930 | 0,0134/0,4225824 |
| 1.13 | метан | ЦДНГ-1 ГУ-54 ПП-0,63 №1 ист №0038 | 0,0102 |  | 0,0354 | 0,0252 | 2026 | 930 | 0,0252/0,7947072 |
| 1.14 | метан | ЦДНГ-1 ГУ-55 ПП-0,63 №1 ист №0043 | 0,0095 |  | 0,0154 | 0,0059 | 2026 | 930 | 0,0059/0,1860624 |
| 2 | Технологическое оборудование при КРС, ПРС, ФЛС, ГРП (тонна/год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Азота диоксид | Подъемный агрегат ФЛС (резерв электрический) | 2,8723 | ПНЭ (ПДВ) ПУ КМГ на -2026 год | 5,7446 |  | 2026 |  | 2,8723 |
|  | Азота оксид |  | 0,4668 |  | 0,9335 |  | 2026 |  | 0,4667 |
|  | Сажа |  | 0,1279 |  | 0,2558 |  | 2026 |  | 0,1279 |
|  | Серы диоксид |  | 1,122 |  | 2,244 |  | 2026 |  | 1,122 |
|  | Углерода оксид |  | 2,1879 |  | 5,8344 |  | 2026 |  | 3,6465 |
|  | Бенз(а)пирен |  | 0,000004 |  | 0,000007 |  | 2026 |  | 0,000003 |
|  | Формальдегид |  | 0,0314 |  | 0,0628 |  | 2026 |  | 0,0314 |
|  | Углеводороды С12- С19 |  | 7,1112 |  | 15,6811 |  | 2026 |  | 8,5699 |
| 2.2 | Азота диоксид | Подъемный агрегат ГРП (резерв электрический) | 2,6112 | ПНЭ (ПДВ)ПУ КМГ на 2026 год | 5,2224 |  | 2026 |  | 2,6112 |
|  | Азота оксид |  | 0,4243 |  | 0,8486 |  | 2026 |  | 0,4243 |
|  | Сажа |  | 0,1163 |  | 0,2326 |  | 2026 |  | 0,1163 |
|  | Серы диоксид |  | 1,02 |  | 2,04 |  | 2026 |  | 1,02 |
|  | Углерода оксид |  | 2,652 |  | 5,304 |  | 2026 |  | 2,652 |
|  | Бенз(а)пирен |  | 0,000003 |  | 0,000006 |  | 2026 |  | 0,000003 |
|  | Формальдегид |  | 0,0286 |  | 0,0571 |  | 2026 |  | 0,0285 |
|  | Углеводороды С12- С19 |  | 7,5521 |  | 15,1042 |  | 2026 |  | 7,5521 |
| 3 | Соблюдение степени эффективности работы очистных сооружений на уровне проектных путем своевременного и качественного ремонта, соблюдение условий для оптимальной жизнедеятельности микроорганизмов (тонн/год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества | выпуск №1 на поля испарения | 0,081 |  | 0,415 |  | 2026 |  | 0,334 |
|  | Сухой остаток(общая минерализация) |  | 9,22 | ПНЭ (ПДС) ПУ КМГ на 2026 год | 23,756 |  | 2026 |  | 14,536 |
|  | Азот аммонийный |  | 0,049 |  | 0,624 |  | 2026 |  | 0,575 |
|  | Нитраты |  | 0,311 |  | 0,34 |  | 2026 |  | 0,029 |
|  | Нитриты |  | 0,02 |  | 0,055 |  | 2026 |  | 0,035 |
|  | Нефтепродукты |  | 0,002 |  | 0,018 |  | 2026 |  | 0,016 |
|  | СПАВ |  | 0,004 |  | 0,023 |  | 2026 |  | 0,019 |
|  | Железо общее |  | 3,6 |  | 14,008 |  | 2026 |  | 10,408 |
|  | Хлориды |  | 5,143 |  | 6,125 |  | 2026 |  | 0,982 |
|  | Сульфаты |  | 0,045 |  | 0,111 |  | 2026 |  | 0,066 |
|  | Фосфаты |  | 0,082 |  | 1,078 |  | 2026 |  | 0,996 |
|  | БПК полн |  | 0,304 |  | 9,615 |  | 2026 |  | 9,311 |
|  | Фенолы |  | 0,013 |  | 0,026 |  | 2026 |  | 0,013 |
| 4 | Сокращение потребления свежей воды питьевого качества (м3/год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повторное использование очищенных сточных вод |  | 306 905 |  | 324 373 |  | 2026 |  | 17468 м3 |
| 5 | Озеленение территории (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка зеленых насаждений |  |  | приказ МЗ РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 |  |  |  | 2 468 | 2000 шт |

Руководитель СООС и ПГ ДБиОТ,ООС                                                  Бекмагамбетов А.З.

Инженер 1 категории СООС и ПГ                                                             Карабатырова Г.М.

Пояснительная записка

1.Установка микрофакельной инжекционной    газовой горелки (МИГГ).

Общая характеристика  с указанием основных технических параметров газовой горелки МИГГ:

1) Микрофакельная инжекционная газовая горелка  (МИГГ)  среднего давления предназначена для сжигания нефтяного  и попутного газов в топках котлов и печей подогрева нефти и воды, где нецелесообразна принудительная подача воздуха.

Конструкция МИГГ позволяет обеспечить теплотехнические и экологические параметры топливосжигающей установки:

-качественное сжигание топлива, исключающие образование вредных продуктов неполного горения;

-сокращение времени пребывания продуктов сгорания в зоне высоких температур, приводящее к уменьшению образования «термических» оксидов азота.

-увеличение и равномерное тепловыделение в топочном пространстве;

-устойчивое и стабильное горение пламени;

-уменьшение шума при широких режимах горелки.

2) МИГГ  устанавливается на источниках, которые показывали превышения выбросов загрязняющих веществ.

3) Мероприятия разработаны для снижения выбросов метана, оксида углерода (II).

4) Мероприятия направлены на достижение нормативов согласно Разрешения на эмиссий в окружающую среду.

5)  Побочное негативное воздействие на окружающую среду.

-Конечным продуктом горения метана (CH4) и оксида углерода (II) является оксид углерода (IV), то есть углекислый газ, который содержится в составе воздуха.

6)  В бюджете на  2025 год  предусмотрены затраты для приобретения  МИГГ на общую сумму – 33 491 тыс.тенге, будет производиться закуп оборудования в 2025 году.

7) Достижение нормативов согласно календарному графику.

2. Технологическое оборудование при работах (капитальный и подземный ремонт скважин, Подземный ремонт скважин, Гидроразрыв пласта)

По источникам КРС, ПРС, ФЛС, ГРП – уменьшение объемов ЗВ с  2023  г, сокращение выбросов ЗВ предусмотрено за счет изменения мощности агрегатов, в 2022 и 2023 гг расчет загрязняющих веществ произведен на подъемный агрегат максимальной мощности (XJ – 450), за основу разработки были приняты для расчета выбросов загрязняющих веществ – УПА 60-80, тем самым выбросы в атмосферу загрязняющих веществ уменьшились на  40%;

3. Снижение объемов сбросов загрязняющих веществ со сточными водами

- Мероприятие направлено на поддержание уровня эффективности работы очистных сооружений на уровне проектных. Для достижения данной цели планируется оперативное выявление и своевременное качественное устранение неполадок в системе очистных сооружений.

- Источником сброса является выпуск №1 в поля испарения.

- Мероприятие разработаны для снижения сброса следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества, сухой остаток (общая минерализация), азот аммонийный, нитраты, нитриты, нефтепродукты, СПАВ, железо общее, хлориды, сульфаты, фосфаты, БПК полн, ХПК, фенолы.

- Мероприятие направлено на достижение нормативов согласно Разрешения на воздействие в окружающую среду

- Достижение нормативов согласно календарному плану.

4. Повторное использование на полив зеленых насаждений и пылеподавление

После очистки сточная вода используется  в объеме   17 468 м3/год на  2025 год  на пылеподавление и полив зеленых насаждений на территории ПУ «КМГ».

5.Озеленение территории

Вблизи  ПУ «Каламкасмунайгаз» отсутствует   населенный пункт. На 2025 год предусмотрены затраты по посадке деревьев в количестве 2000 штук.

- Замена нефтепроводов

Для предотвращения разливов нефти предусмотрена замена нефтепроводов протяженностью 5 км.