ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«GREEN PRODUCTION»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ» («КазНИГРИ»)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ТОО «GREEN PRODUCTION»

________________ Курманов Н.

«_______» _________________2025 г.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОЖА ЮЖНЫЙ

ТОО «GREEN PRODUCTION» НА 2026-2028ГГ.

г.Атырау, 2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	4

2.	АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ	5

2.1.   Оценка текущего состояния управления отходами	5

2.1.1. Накопление отходов на месте их образования	5

2.2.	Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года	8

2.3.  Анализ управления отходами в динамике за последние три года	9

3.	ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	11

4.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТУЮЩИЕ МЕРЫ	13

4.1. Обоснование объемов образования и накопления отходов производства и потребления	14

5.	НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	26

5.1.	Механизм осуществления программы	26

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	28

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	31

# ВВЕДЕНИЕ

Программа управления отходами (далее - ПУО) разработана для месторождения Кожа Южный ТОО «Green Production» в соответствии с требованиями статьи 335 Экологического Кодекса Республики Казахстан №400-VI от 02.01.2021 г.:

«Операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами, которая является неотъемлемой частью экологического разрешения».

Программа применяется и необходима:

- как руководство в управлении отходами с описанием фактических/планируемых способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также как план предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации;

- для организации, совершенствования, улучшения системы управления и обращения с отходами;

- для контроля, мониторинга, аудита, анализа и применения корректирующих действий по обеспечению соответствия Программы управления отходами требованиям экологической политики Компании, обозначенным в ней задачам, целям и целевым показателям;

- для определения путей достижения поставленных целей Программы наиболее эффективными и экономически обоснованными методами;

- для получения экологического разрешения.

Настоящая Программа управления отходами разработана для производственных объектов месторождения Кожа Южный.

Сбор отходов, образующихся от деятельности цехов производственного управления, расположенных на территории месторождении Кожа Южный, осуществляется на площадке временного накопления (размещения и хранения) отходов, с последующей их передачей специализированным организациям по договорам.

Отходы, образующиеся от деятельности подрядных компаний, удаляются с месторождения ТОО «Green Production», силами самих подрядных компаний, и далее передаются специализированным организациям для последующей их утилизации или переработки, в соответствии с заключенными Договорами.

Оператор объекта осуществляет контроль над исполнением производственным управлением, структурными подразделениями и подрядными компаниями процедур своевременного вывоза и дальнейшей передачи на переработку, обезвреживание, восстановление и/или утилизацию всех видов опасных и неопасных отходов.

Обоснование срока действия Программы

Данная программа разрабатывается для месторождения Кожа Южный ТОО «Green Production» сроком на 2026-2028гг.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Контрактная территория ТОО «Green Production» расположена в Кызылкогинском районе Атырауской области Республики Казахстан.

Географически месторождение расположено в юго-восточной части Прикаспийской впадины.

По административному делению месторождение Кожа Южный относится к Кызылкогинскому району Атырауской области Республики Казахстан.

Ближайшими населенными пунктами являются железнодорожные станции Мукур и Жантерек, расположенные соответственно в 30 и 15 км. Районный центр село Миялы находится в 120 км от месторождения.

В непосредственной близости открыты и разрабатываются нефтяные месторождения Уаз, Кемерколь, Молдабек Восточный, Жантерек, С. Балгимбаев и другие.

К югу на расстоянии 6 км проходят железнодорожная и автомобильная трассы республиканского значения Атырау-Актобе. Ближайшей железнодорожной станцией является разъезд №33, расположенный в 6 км от площади месторождения.

Гидрографическая сеть в районе месторождения не развита. Постоянных источников воды нет. Отдельно изолированные солончаки покрыты слоем воды на 0,5 м лишь в весенне-осеннее время, т.е. в период выпадения атмосферных осадков. Река Сагиз расположена в 10 км северо-западнее исследуемой территории. Река в верховьях и низовьях летом пересыхает и разбивается на отдельные плёсы с солоноватой водой.

Растительный мир на площади беден, в основном, представлен полупустынными видами кустарников типа полыни и солянками. Сухой климат препятствует произрастанию растительности.

Климат района, ярко выраженный континентальный. Зима суровая, с буранами, с быстрым переходом от зимы к лету и коротким весенним периодом. Зимы, в основном, снежные, глубина промерзания почвы 180 см.

Лето жаркое с интенсивным испарением, обилием солнечной радиации, постоянно дующими ветрами, иногда переходящими в песчаные бури.

Температура воздуха достигает летом до плюс 30-40оС; зимой – минус 25-38оС. Осадки выпадают редко. Среднегодовое количество их колеблется от 150 до 200 мм.

Животный мир представлен общераспространенными грызунами: суслики, тушканчики, зайцы, хищниками - волк, корсак, лисица, а также копытными - сайгак, кабан, джейран, пресмыкающимися - гадюки, полоз, уж. Из птиц преобладают орлы, голуби и дикие утки.

Связь с месторождением и офисом осуществляется спутниковой системой «Астел» и мобильными телефонами.

Базы материально-технического обслуживания расположены в окрестностях г. Атырау.

Район богат в отношении полезных ископаемых, значительное количество которых составляет нефть.

В экономическом отношении район является сельскохозяйственным. Местное население занимается в основном скотоводством.

Научно-исследовательские центры, лабораторные, промыслово-геофизические предприятия расположены в областном центре г. Атырау и его окрестностях.

- АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Отходы в соответствии с приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 год №314 «Классификатор отходов» подразделяются на уровне опасности отходов: опасным или неопасным.

## 2.1.   Оценка текущего состояния управления отходами

Система управления отходами на объектах ТОО «Green Production» включает в себя работы по обращению с отходами согласно нормативным документам, действующих на территории Республики Казахстан. Система управления отходами включает в себя восемь этапов технологического цикла:

1)	накопление отходов на месте их образования;

2)	сбор отходов;

3)	транспортировка отходов;

4)	восстановление отходов;

5)	удаление отходов;

6)	вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

7)	проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8)	деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Ниже более подробно рассмотрены основные этапы технологического цикла отходов, образующихся на объектах ТОО «Green Production».

## 2.1.1. Накопление отходов на месте их образования

Первым этапом технологического цикла отходов является образование отходов. Образование отходов имеет место в технологических процессах, а также от объектов инфраструктуры в период эксплуатации (вахтовые поселки), в период строительства новых или ликвидации старых объектов.

Согласно пункту 2 статьи 320 ЭК РК   разрешатся временное складирование отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до  даты  их сбора  (передачи  специализированным  организациям)  или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

При эксплуатации месторождения Кожа Южный на 2026-2028 годы образуется следующие виды отходов:

- Нефтешлам

- Отработанные масла

- Отработанные масляные фильтры

- Промасленные фильтры

- Отработанные свинцовые аккумуляторы

- Отработанные люминесцентные лампы

- Промасленная ветошь

- Использованная тара химических реагентов

- Тара из-под ЛКМ

- Огарки сварочных электродов

- Отработанные шины

- Медицинские отходы

- Бумага и картон (макулатура)

- Пластиковые отходы

- Коммунальные отходы

Нефтешлам - Нефтешлам представляет собой устойчивую трёхкомпонентную систему, состоящую из твёрдой фазы, в виде песка и механических включений, жидкой фазы в виде масла и воды, а также присутствием газообразной фазы – продуктом биологического разрушения органических веществ. Образуется при очистке различных емкостей с нефтепродуктами, при мойке бурового оборудования. Собирается в специально отведенном месте в специальные закрытые контейнеры, емкости. По мере накопления вывозятся на технологический комплекс переработки и утилизации отходов производства.

Отработанные масла - образуются после истечения срока годности и в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятий автотранспорта, а также в процессе замены индустриальных масел в металлообрабатывающем оборудовании. По мере образования отработанные масла накапливаются в герметичных емкостях. В дальнейшем отработанные масла передаются по договору в специализированное предприятие.

Отработанные масляные фильтры - Промасленные фильтры образуются при эксплуатации различного вида спецтехники и оборудования, а также при проведении различного вида производственных операций. Собираются и накапливаются в специальные закрытые контейнеры (пластиковые, промаркированные), установленные на площадке временного хранения отходов. По мере накопления передаются сторонним организациям на договорной основе.

Отработанные свинцовые аккумуляторы - отход образуется в процессе эксплуатации оборудования, автотранспортных средств, использующих свинцово-кислотные аккумуляторные батареи.

Отработанные люминесцентные лампы - образуется после выхода из строя ламп, они хранятся в специально оборудованных емкостях (металлические ящики с крышкой), в специальном помещении с естественной вентиляцией и бетонным полом, в местах с ограниченной доступностью. Целые новые и целые отработанные лампы и термометры хранятся в заводской упаковке (в картонных коробках в перфорированной специальной упаковке). Собираются в закрытую (под замком) емкость, установленную в малодоступном месте, в целях безопасности.

Промасленная ветошь - образуется на предприятии в процессе использования текстиля при техническом обслуживании транспорта, а также при работе на металлообрабатывающих станках. По мере образования промасленная ветошь хранится в контейнере, в дальнейшем промасленная ветошь отправляется сторонним организациям по договорной основе.

Использованная тара химических реагентов - лакокрасочные материалы (ЛКМ) используются в процессе проведения покрасочных работ. Тара из-под ЛКМ остается в виде отходов. Образуются при строительных работах, покраске различных поверхностей и мелких деталей оборудования. Остатки тары ЛКМ, включая различную тару и упаковку из-под них, собираются в специальных емкостях, размещаются на площадке, в отведенном месте, затем передаются сторонним организациям по договорной основе.

Огарки электродов - отходы собираются в специализированные, промаркированные контейнеры и размещаются на временное хранение до момента транспортирования на технологический комплекс, осуществляющий переработку и утилизацию отходов производства.

Отработанные шины - образуются после истечения срока годности или повреждений в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятия автотранспорта. По мере образования отработанные шины накапливаются на отведенных площадках, на территории предприятия и по мере накопления передаются в специализированное предприятие по договору.

Медицинские отходы - образуются при функционировании медпункта. При использовании инструментов и лекарственных препаратов при проведении профилактических и лечебных процедур. Сбор и накопление медицинских отходов может осуществлять только врач медпункта. Сбор производится в медпункте в специальные герметичные контейнеры. При этом разделяются по разным контейнерам «острые» отходы (шприцы от инъекций, вакцин и т.д.) и отходы, образованные при перевязке, обработке ран. Собранные медицинские отходы передаются на утилизацию отходов производства.

Отходы картона бумага - Образуются при проведениивсех запланированных работ, работа с бумагойв офисе и т.д.

Твёрдо-бытовые отходы (ТБО) образуются в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений и территорий.

ТБО накапливаются в контейнере на площадке предприятия. По мере накопления ТБО вывозятся на полигон ТБО по договору.

Сбор пищевых и твердо-бытовых отходов предусмотрено производить раздельно в соответственно маркированные металлические контейнеры с указанием «Пищевые отходы» или «Бытовые отходы» на специально отведённой площадке.

Политика компании в области в области управления отходами, в настоящее время, ориентирована на незамедлительную передачу отходов с целью их переработки, реализации, утилизации и/или дальнейшего обезвреживания, посредством проведения открытых тендеров среди специализированных сторонних организаций и заключения с победителями тендеров договоров подряда.

Складирование и временное накопление отходов производства и потребления производится по месту их образования на специально отведенных и оборудованных площадках – в герметичных ёмкостях и контейнерах, что снижает или полностью исключает загрязнение компонентов окружающей среды. Площадки, на которых установлены сборные емкости и контейнеры отделены от открытого грунта бетонными перекрытиями с бордюрными ограждениями.

Транспортировка отходов от мест временного накопления к единому месту сбора отходов на месторождении Кожа Южный осуществляется специализированным грузовым автотранспортом, исключающим утрату отходов по пути следования, а также обеспечивающим удобство и безопасность при перегрузке.

В ТОО «Green Production» разработаны и действуют Правила ведения документации в области охраны окружающей среды структурными подразделениями/производственными структурными подразделениями.

В правилах изложены основные требования к единому подходу при учете и ведении всей документации в области ООС, также приняты формы учета и ведения отчетности за эмиссиями в ОС.

Правилами предусмотрено заполнение разработанных форм учета образования и размещения отходов производства и потребления. Отчет по фактическим объемам отходов предоставляется за отчетный месяц в срок до 5 числа за отчетным месяцем, с пояснительной запиской и подтверждающими документами (справки, контрольные талоны по сдаче отходов на временную площадку, материально сырьевой отчет за фактический отчетный месяц, акты списания оборудования, установок, замены и т.д.).

Учет отходов ведется только весовым методом, расчетный метод не допускается.

В соответствии с действующим законодательством, предприятие ежегодно проводит инвентаризацию отходов, составляет паспорта отходов, в установленные сроки предоставляет отчеты по опасным отходам в уполномоченные органы по охране окружающей среды.

В производственных управлениях ТОО «Green Production» на каждом участке ведется первичная отчетность по отходам – «Журналы учета отходов производства и потребления». При этом, в случае вывоза отходов, прилагаются подтверждающие документы (договор со специализированной организацией, контрольные талоны, товарно-транспортные накладные). Правильность заполнения журналов, ведения документации, проверка подтверждающих документов контролируется службой охраны окружающей среды.

Служба охраны окружающей среды проводит инструктажи и обучение по обращению с отходами для всех сотрудников, подрядчиков и субподрядчиков, работающих на объектах участка.

На месторождении Кожа Южный полигоны для захоронения опасных отходов отсутствуют.

На территории имеется обустроенная временная площадка для раздельного сбора всех видов отходов, которые образуются на производственных объектах управления и в других подразделениях. На данной площадке реализован принцип раздельного временного накопления отходов по видам. Отходы, по мере накопления, вывозятся несколькими специализированными подрядными организациями, на основании заключенных договоров.

Подрядные организации, привлекаемые для выполнения работ и оказания услуг на месторождении, Кемерколь ТОО «Green Production» технологически связанные с деятельностью компании, не имеют на своем балансе полигонов для захоронения отходов.

Все образующиеся от деятельности подрядных организаций отходы, подрядные организации вывозят с территории месторождений самостоятельно и передают их специализированным организациям, согласно заключенным Договорам.

  - Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года

За период 2023-2025года, ТОО «Green Production» были реализованы следующие мероприятия:

- заключены договора, на сдачу всех формирующихся отходов со специализированными предприятиями, для последующей их утилизации, переработки или захоронения;

- выполнены накопления отходов в специально-отведенных местах, контейнерах, с последующей их передачей специализированным организациям.

Анализируя акты передачи отходов, за период 2023 –2025гг, с месторождения Кожа Южный были вывезены специализированными организациями на переработку, утилизацию и захоронение следующие виды отходов:

В таблице 2.1 представлена Динамика образования отходов за три года (2023-2025гг.).

Таблица 2.1 – Динамика образования отходов за последние три года

| № п/п | Наименование отхода | Код | Степень опасности в соответствии с Экологическим Кодекс | Объём образования, т/год |  |  | Наименование организации, дата, номер и срок действия договора по передаче отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | Нефтяной шлам | 05 01 03 | опасные | 8,66 | - | - | WEST DALA |
| 2 | ТБО бурения | 20 03 01* | опасные | 2,25 | - | 0,75 | ТОО «ZapKazService» |

## 2.3.  Анализ управления отходами в динамике за последние три года

За последние 3 года не было выявлено проблем существующей системы обращения с отходами ТОО «Green Production». Существующая система отвечает всем требованиям нормативных документов, действующих в Республике Казахстан.

Положительные аспекты существующей системы управления отходами ТОО «Green Production»:

- На всех производственных объектах ведется учет образующихся отходов.

- Сбор и размещение отходов на производственных объектах осуществляется согласно нормативным документам Республики Казахстан. Для сбора отходов имеются специально оборудованные площадки, и имеется необходимое количество контейнеров.

- Осуществляются работы по паспортизации отходов с привлечением специализированных организаций.

- Частично осуществляется упаковка и маркировка отходов.

- Транспортирование отходов и удаление отходов (утилизация и захоронение) осуществляют специализированные организации, которые имеют все необходимые разрешительные документы на утилизацию, переработку или захоронение отходов, а также автотранспорт и персонал.

- Складирование и временное хранение, образующихся отходов осуществляется в специальные контейнеры и на специально оборудованных площадках.

- Удаление отходов осуществляется на специально оборудованные полигоны сторонних организаций. Утилизация отходов осуществляется также на специализированных предприятиях.

- Для обезвреживания отработанные люминесцентные лампы передаются специализированной организации.

В целом, следует отметить, что система обращения с отходами ТОО «Green Production» отвечает действующим требованиям нормативных документов Республики Казахстан. Для систематизации и усовершенствования существующей системы обращения с отходами на предприятии требуется введение ряда дополнительных мер, которые позволят технологически улучшить и сделать более безопасным для окружающей среды каждый технологический этап обращения с отходами. Ужесточить контроль за действием техперсонала при сборе и временном размещении отходов. Необходимо наличие информационных баннеров по размещению мест временного хранения отходов, проведение работы с техперсоналом по разъяснению правил и требований по раздельному сбору отходов, их временному хранению, а также своевременному учету отходов.

Анализ данных свидетельствует о том, что принятая практика управления отходами по временному складированию в Компании соответствует требованиям ЭК РК и срок накопления отходов составляет не более 6 месяцев.

Утилизирует (вторичное использование путем переработки на резиновые тротуарные плитки) отходы отработанных шин, остальные виды отходов передаются в специализированные организации для дальнейшего восстановления или удаления.

Также, в соответствии с требованиями ЭК РК субъекты предпринимательства, планирующие или осуществляющие предпринимательскую деятельность по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов, обязаны подать уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Таким образом, Компания при выборе специализированных предприятий по сбору, транспортировке, восстановлению и удалению отходов производства и потребления на 2026-2028 годы, будет принимать во внимание требования статей 336 и 337 ЭК РК.

- ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цель программы заключается в постепенном уменьшении (сокращении) объемов образуемых и накопленных отходов, временно хранящихся на территории объектов предприятия.

Для достижения вышеуказанной цели поставлены следующие задачи:

- внедрение наилучших доступных технологий по утилизации, обезвреживанию и переработке отходов;

- вторичное использование отходов;

- использование услуг по обращению с отходами физических и юридических лиц, заинтересованных в использовании отходов.

Возможности сокращения объемов отходов ограничены, так как они в основном зависят от производственной деятельности.

Для уменьшения объемов отходов в ТОО «Green Production» используются следующие возможности:

- более эффективное использование механического оборудования, например, применение более стойких долот вместо химических присадок, улучшает ситуацию с объёмами отходов;

- применение гравия и фильтров значительно сокращает вынос на поверхность твердых и полужидких пластовых пород.

Образование отходов производства таких как: ртутные лампы, моторное масло, определяется их сроком службы и уменьшение количества этих отходов возможно при правильной эксплуатации перечисленного оборудования.

Снижение токсичности отходов достигается заменой токсичных реагентов и материалов, используемых в производственном процессе, на менее токсичные. Например, выбор тех или иных ингибиторов коррозии, коагулянтов, детергентов, растворителей, диспергаторов, деэмульгаторов, катализаторов, ингибиторов образования накипи, загустителей и утяжелителей бурового раствора осуществляется с учетом их возможного воздействия на окружающую среду и методов их удаления. В качестве примера можно привести выбор типа бурового раствора и присадок, содержащих незначительное количество биологически доступных тяжелых металлов или токсичных соединений. Кроме того, проводятся такие мероприятия как планирование необходимого количества химреагентов на конкретный объем работ, закупка реагентов с длительным сроком годности и полное использование всех хранящихся химреагентов с целью исключения образования неиспользуемых остатков и реагентов с истекшим сроком годности.

Мероприятие по регенерации и утилизации отходов - регенерация отработанного бурового раствора на нефтяной и водяной основе для повторного использования, использование на собственные нужды отработанных масел, переработка металлолома, передача для утилизации специализированным предприятиям отработанных люминесцентных ламп.

ТОО «Green Production» в 2026-2028 г.г. – на период разработки данной Программы управления отходами - не предусматривает внедрение технологии и установок обезвреживания, переработки и утилизации отходов.

Поставленные цели в Программе управления отходами направлены на достижение:

- Совершенствование системы управления отходами в ТОО «Green Production»;

- Разработку экологической политики компании на долговременный период;

- Идентификацию экологических аспектов управления отходами, вытекающих из прошлых, настоящих и планируемых видов и объемов деятельности компании;

- Идентификацию приоритетов Программы управления отходами и определение целевых экологических показателей компании, для определения и оценки воздействий на окружающую среду;

- Разработку организационных схем и процедур реализации экологической политики компании в целях достижения целевых показателей Программы управления отходами к обозначенным срокам;

- Контроль, мониторинг, аудит, анализ и корректирующие действия для обеспечения соответствия Программы управления отходами требованиям экологической политике компании, обозначенным в ней задачам и целям.

Программа управления отходами призвана уменьшить ущерб, наносимый опасными отходами окружающей среде, улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на самом предприятии, и на этой основе повысить показатели здоровья местного населения, обеспечить достижение качественной динамики роста показателей качества окружающей среды области.

В ходе реализации Программы управления отходами для объектов месторождении Кожа Южный ТОО «Green Production» должны быть обеспечены учёт и соблюдение следующих принципов:

- Связь технологических, организационных и экономических условий.

- Все аспекты Программы - экономические, социальные и организационные, должны обеспечить комплексный подход, взаимно дополнять и усиливать друг друга.

Показатели Программы – это количественные и (или) качественные значения, определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

К показателям Программы для месторождения Кожа Южный ТОО «Green Production» относятся материальные и организационные ресурсы, направленные на недопущение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

Оптимизация системы учета и контроля на всех этапах технологического цикла отходов:

- соблюдение требований действующего Экологического законодательства, направленных на организационно-технические и технологические меры по удалению образующихся отходов;

- наличие паспортов опасных отходов, зарегистрированных уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

- регулярный учет всех образующихся отходов;

- периодическая инвентаризация образующихся отходов;

- предоставление отчетности по объемам образующихся отходов в Государственные органы Республики Казахстан;

- соблюдение требований по предупреждению аварийных ситуаций, связанных с обращением образующихся отходов, в случаи их возникновения – немедленное информирование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;

- периодический осмотр мест и тары временного хранения отходов.

- При возможности, повторное использование образуемых отходов для уменьшения объемов их образования.

- Своевременный	вывоз	на	утилизацию/обезвреживание/переработку или захоронение отходов производства и потребления.

- Своевременное заключение договоров со специализированными организациями на вывоз отходов производства и потребления.

- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТУЮЩИЕ МЕРЫ

Экономические, социальные и организационные аспекты Программы обеспечивают комплексный подход, взаимно дополняют и усиливают друг друга.

Основными направлениями и путями в реализации целей настоящей Программы являются:

- осуществление деятельности Компании в строгом соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов РК;

- соблюдение политики Компании с области охраны окружающей среды;

- проведение анализа существующей системы управления отходами;

- изучение международного опыта в области управления отходами;

- разработка проектной и нормативной документации в области экологии на предприятии, инструкций по обращению с отходами;

- организация технологического процесса в соответствии с нормами технологического проектирования, технологическими инструкциями, утвержденными в установленном порядке;

- повышение уровня экологической безопасности производства, обеспечение надежной и безаварийной работы технологического оборудования, транспорта и спецтехники;

- наличие специально обустроенной площадки для накопления отходов, необходимого количества маркированных контейнеров для раздельного сбора отходов;

- проведение поиска, выбора, своевременного заключения договоров со специализированными компаниями для передачи отходов с учетом принципов иерархии и близости к источнику, если это обосновано с технической, экономической и экологической точки зрения;

- обучение персонала компании на курсах, семинарах по обращению с отходами.

Представленные в Программе меры основываются на принципе иерархии мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан, который включает в себя:

- предотвращение образования отходов посредством:

- выбора оптимальных вариантов материально-технического снабжения, рациональная закупка материалов (покупка только того, что действительно необходимо);

- рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве (использование материла до конца (краска, растворители, хим. реагенты и т.д.);

- рационального закупа материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов (использование правила «первым пришло-первым уйдет» для сведения к минимуму порчи материальных запасов);

- закупа материалов, используемых в производстве, в бестарном виде или в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

- совершенствования производственных процессов;

- повторного использования материалов или изделий, которые являются продуктами многократного использования в их первоначальной форме либо их передачи физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их использовании;

- применения мер предосторожности и проведение ежедневных профилактических работ для исключения утечек и проливов, жидкого сырья и топлива;

- постоянного повышение профессионального уровня персонала;

- подготовка отходов к повторному использованию посредством;

- сортировки отходов с учётом его происхождения и пригодности к переработке или вторичному использованию;

- раздельного сбора и предотвращения смешивания различных видов отходов;

- уменьшения содержания вредных веществ в материалах или продукции;

- выбора оптимального подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 339 ЭК РК;

- переработка отходов;

- раздельный сбор и предотвращения смешивания различных видов отходов;

- выбор оптимального подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 339 ЭК РК;

- утилизация отходов;

- выбор оптимального подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 339 ЭК РК;

- удаление отходов.

- выбор оптимального подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 339 ЭК РК.

## 4.1. Обоснование объемов образования и накопления отходов производства и потребления

В качестве исходных данных для определения объема образования и временного обращения с отходами приняты: утвержденные нормы расхода сырья и материалов на предприятии, методические документы по нормированию отходов, планы по расширению компании.

- нефтешламы,

- люминесцентные лампы

- отработанные масла,

- отработанные маслянные фильтры,

- отработанные свинцовые аккумуляторы,

- промасленная ветошь,

- использованная тара, тара из-под ЛКМ

- металлолом,

- огарки сварочных электродов,

- отработанные шины,

- медицинские отходы,

- бумага и картон (макулатура),

- пластиковые отходы,

- коммунальные (ТБО) отходы.

Расчет объемов образования отходов производства и потребления при эксплуатации месторождения Кожа Южный на 2026-2028 гг.

Нефтешлам

Нефтешлам образуется при зачистке резервуаров для хранения нефти.

Ориентировочно в год будет зачищено 3 резервуара на месторождении Кожа Южный.

Расчет произведен согласно НД: Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100-п

Технологические потери при зачистке резервуаров состоят из массы нефтепродукта в донном осадке резервуара, при выполнении первого этапа зачистки. На следующих этапах зачистки из резервуара удаляется масса нефтепродукта, налипшего на внутренние стенки конструкции резервуара с применением разогрева, дегазации и промывки, а также удаляются оставшиеся на дне механические примеси (ржавчина, песок и др.).

Масса нефтешлама определяется по формуле:

М=М1+М2

где:

М1 – масса нефтепродукта, налипшего на внутренние стенки и конструкции резервуара, кг;

М2 – масса нефтепродукта в донных отложениях, кг;

Масса нефтепродукта, налипшего на стенках резервуара определяется по формуле:

М1 = K*S

где:

S - площадь поверхности налипания, м2;

К - коэффициент налипания нефтепродукта на металлическую поверхность, кг/м2 (К= 0,0608 кг/м2);

Площадь поверхности налипания нефтепродуктов в вертикальных резервуарах определяется по

формуле:

S = 2*π*R*H

где:

R – радиус резервуара, м;

Н – высота смоченной поверхности стенки резервуара, м.

Масса нефтепродукта в донных отложениях резервуара определяется по формуле:

М2 = π*R2*H*ρ*0,68

где:

Н - средняя высота слоя донных отложений, м (принята по технологическим данным);

р - плотность нефтепродукта в донных отложениях, кг/м3, принимается для расчетов р= 1000 кг/м3.

0,68 - концентрация нефтепродуктов в слое шлама в долях.

Расчет массы образования нефтешлама в резервуарах

| Объект | Количество емкостей, шт | Объем емкости, м3 | Радиус емкости,R, м | Высота стенки, Н,м | Средняя высота Донных отложений, Н, м | Плотность н/п в Донных отложениях, (р), кг/м3 | Доля содержания н/п в слое шлама | Коэффициент налипания, К, кг/м2 | М2 – масса н/п на днище 1-го резервуара, т | М1 – масса н/п налипших на стенки 1-го резервуара, т | Масса образования нефтешлама, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М/р Кожа Южный | 3 | 60 | 1,5 | 4,485 | 0,1 | 1000,0 | 0,68 | 0,0608 | 0,4804 | 0,0026 | 1,449 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,449 |

Отработанные масла

В работе двигателей дизельных установок и генераторов, применяется циркуляционная принудительная система маслоснабжения, которая обеспечивает смазку подшипников оборудования, уплотнение нагнетателя и работу системы регулирования. Для работы оборудования используется моторное масло. Частота замены масла по паспортным данным составляет каждые 500 мото/часов.

Расчет количества отработанного моторного и трансмиссионного масла выполнен по «Методике разработки проектов нормативов предельно размещения отходов производства и потребления» Приложение 16 к Приказу МООС РК №100-п от 18.04.08 г. по формуле:

Nм.м = Nd * 0,25, т,

Nт.м = Nd * 0,3, т,

где	Nd – количество израсходованного моторного масла при работе установок, работающих  на  дизельном топливе, т;

0,25 – доля потерь мотрного масла от общего его количества.

0,3 – доля потерь трансмиссионного масла от общего его количества.

Nd = Yd * Hd * ρ, т,

где	Yd – расход дизельного топлива за год, м3;

Hd – норма расхода мотоного масла, при использовании дизтоплива – 0,032 л/л топлива;

Hd – норма расхода трансмиссионного масла, при использовании дизтоплива – 0,004 л/л топлива;

ρ –  плотность моторного масла - 0,93 т/м3

плотность трансмиссионного масла - 0,885 т/м3

Расчет объемов отработанного моторного масла

| Наименование топлива | Количество топлива Yd м3/период | Норма расхода моторного масла,л/л топлива Hd | Плотность масла, т/м3 | Расход моторного масла Nd т/период | Отработанное масло N т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо | 1000 | 0,032 | 0,93 | 29,76 | 7,44 |

Отработанные масляные фильтры

Расчёт образования отработанных масляных фильтров напрямую зависит от количества отработанного масла. При замене масла на дизельных установках производится замена масляных фильтров. Периодичность замены фильтров и масла в соответствии с технологическими нормами осуществляется через каждые 400 мото-часов.

Расчет массы отработанных масляных фильтров от дизельных установок

| Наименование объекта | Фонд времени, час/год | Нормативное время замены масла, мото- час | Кол-во замены масла в год | Средний вес одного фильтра, кг | Масса отра- ботанных масляных фильтров на 2023 год, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кожа Южный | 8760,0 | 400,0 | 22 | 1,5 | 0,033 |
| Кожа Южный | 4380,0 | 400,0 | 11 | 1,5 | 0,017 |
| Кожа Южный | 8760,0 | 400,0 | 22 | 1,5 | 0,033 |
| Кожа Южный | 8760,0 | 400,0 | 22 | 1,5 | 0,033 |
| Кожа Южный | 4380,0 | 400,0 | 11 | 1,5 | 0,017 |
| Кожа Южный | 8760,0 | 400,0 | 22 | 1,5 | 0,033 |
| Кожа Южный | 4380,0 | 400,0 | 11 | 1,5 | 0,017 |
| Итого |  |  |  |  | 0,183 |

Отработанные свинцовые аккумуляторы

В процессе эксплуатации дизельгенераторов аккумуляторные батареи выходят из строя и подлежат списанию и сдаче по договору в специализированную организацию на переработку.

Расчёт образования отработанных аккумуляторных батарей выполнен по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к Приказу МООС РК№100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования отхода рассчитывается исходя из числа аккумуляторов (n) для группы (i) автотранспорта, срока () фактической эксплуатации (2 года для автотранспорта, 15 лет для аккумуляторов подстанций), средней массы (mi) аккумулятора и норматива зачета (a) при сдаче (80-100 %).

Масса отработанных аккумуляторов рассчитывается по формуле:

N=∑ni*mi*a*10-3, т/год.

где:

N – масса отработанных аккумуляторов;

n – количество используемых аккумуляторных батарей на предприятии;

mi – средний вес 1 аккумуляторной батареи i-той марки на предприятии, кг;

p– срок службы 1 аккумуляторной батареи, 3 года;

a- норматив зачета при сдаче (80-100%), 0,8.

Расчётная масса отработанных аккумуляторных батарей

| Место нахождение | Вид | Количе- ство акку- мулято- ров (n) | Средний вес 1 аккумулятора с электроли- том (mi), кг | Норматив зачета при сдаче, (α) | Срок службы одной аккуму- ляторной ба- тареи (Ƭ), год | Масса отрабо- танных аккуму- ляторов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Месторождение Кожа Южный | Диз. генератоы на скважинах | 8 | 25,6 | 0,8 | 2 | 0,08192 |
| Вахтовый поселок | Дизель генераторы вахтового поселка | 2 | 25,6 | 0,8 | 2 | 0,02048 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,1024 |

Отработанные люминесцентные лампы

Количество образующихся отработанных ламп определяется по формуле:

Qр.л = Кр.л*Чр.л*С

Нр.л

где: Qр.л. – количество ламп, подлежащих утилизации, (шт);

Кр.л. – количество установленных ламп на предприятии;

Чр.л. – среднее время работы одной лампы одной смены (12 час.);

С – число рабочих суток в году;

Нр.л. – нормативный срок службы одной лампы;

Масса отработанных ламп определяется по формуле:

Мр.л. = Qр.л.· p,

где:

Qр.л. – количество ламп, подлежащих утилизации, (шт);

Мр.л – масса отработанных ламп, т;

P – масса одной лампы, кг.

Расчетное количество образования отработанных ламп, содержащих ртуть

| Название объекта | Количество ламп (шт.) | Время работы лампы (час/сут) | Эксплуата- ционный срок службы ламп (час) | Масса одной лампы (кг) | Количество отработанных ламп за год | Масса отра- ботанных ламп (т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ni | ti | ki | mi | N | M |
| Месторождение Кожа Южный | 711 | 12 | 6000 | 0,2 | 519 | 0,104 |

Промасленная ветошь

Промасленная (обтирочная) ветошь образуется при эксплуатации спецтехники и автотранспортных средств и других работах. Данный вид отхода пожароопасный, твердый, не растворим в воде.

Расчет образования промасленной ветоши произведен по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования промасленной ветоши:

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N= Mo + M + W т/год,

где: Mo - количество поступающей ветоши, т/год;

М – норматив содержания в ветоши масла (М= Mo*0,12);

W - норматив содержания в ветоши влаги (W = Mo*0,15);

Расчётная масса образования промасленной ветоши

| Место нахождение | Количество посту- пающей ветоши (Мо), т/год | Содержание в ветоши масла (М= Mo*0,12) | Содержание в ветоши влаги (W = Mo*0,15) | Масса промаслен- ной ветоши (N), т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Месторождние Кожа Южный | 0,4 | 0,048 | 0,0600 | 0,508 |

Использованная тара химических реагентов

Металлические емкости (бочки) объемом 200,0 л используются для доставки масла и химреагентов на месторождения. Количество бочек из-под масла ориентировочно составит 180 штук/год. Количество бочек из-под химреагентов ориентировочно составит 63 штук/год. Вес одной пустой бочки 25,0кг.

Расчет произведен согласно НД: Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100-п.

Масса отработанных бочек определяется по формуле:

N=m*n,

где:

m – вес одной пустой бочки, т.

n – количество пустых бочек, шт.

Расчет использованной тары из-под химреагентов (металлические бочки)

| Наименование сырья | Материал емкостей | Количество, штук | Средний вес одной бочки, кг | Масса, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бочки металлические из- под химреагентов (200 л.) | металл | 47 | 250, | 1,17 |
| Бочки металлические из-под масла (200 л.) | металл | 135 | 25,0 | 3,37 |
| Всего: |  |  |  | 4,54 |

Тара из под ЛКМ

При проведении покрасочных работ образуется тара из-под ЛКМ (остатки лакокрасоч- ных материалов).

Норма образования отхода определяется по формуле:

N=∑Mi x n +∑ Mkixai, т/г

Где:

Мi- масса i-ого вида тары;

n- число видов тары;

Mki -масса краски в i-ой таре;

ai – содержание остатков краски в i-ой таре в долях от Мki.

Расчетное количество образования тары из под ЛКМ

| Наименование продукта ЛКМ | Масса ЛКМ, кг. | Масса тары Мi, кг | Кол-во тары, n | Масса крас- ки в таре Mki | Содержание остатков краски аI | Масса же- стяной тары, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка | 500,0 | 0,3 | 167 | 0,005 | 0,05 | 0,0501 |
| Эмаль | 1200,0 | 0,3 | 400 | 0,005 | 0,05 | 0,12 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,1701 |

Металлолом.

Количество металлолома, образующегося в процессе производственных работ на месторождении, ориентировочно составит – 0,8 тонны. (Количество металлолома принято ориентировочно и будет корректироваться предприятием по фактическому образованию). Норма образования лома от ремонта основного и вспомогательного оборудования принимается по факту сдачи.

Огарки сварочных электродов

Представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Вывозится согласно договору со специализированной организацией.

Расчет образования огарков сварочных электродов производится по формуле «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Количество огарков электродов определяется по формуле:

N = Мост *Q,

где:

N – количество огарков электродов, т/год;

Мост – расход электродов, 0,1 т/год;

Q - остаток электрода, 0,015 от массы электрода.

N= 0,1 * 0,015 = 0,0015 тонн/период.

Отработанные шины

Количество изношенных шин автомобилей определяется по удельным показателям в зависимости от пробега автомобилей. Удельные показатели приняты для разных ви- дов транспортных средств из «Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления» и составляют на 10 тыс.км пробега следующие величи- ны:

Легковые- 3,7 кг;

Грузовые и спецтехника- 19,1 кг.

| Тип транспортного средства | Количество, ед. | Норма пробега, км | Удельный вес на 10 тыс.км пробега | Объем образования изношенных шин, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Легковые | 29 | 60000 | 3,7 | 0,6438 |
| Грузовые | 15 | 15000 | 19,1 | 0,4298 |
| Итого: |  |  |  | 1,0736 |

Медицинские отходы

Расчёт образования отходов медпункта производится по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования отходов определяется из расчета 0,0001 т на человека.

В вахтовом поселке на месторождении Кожа Южный расположен медицинский пункт для оказания, при необходимости, первой медицинской помощи и для проведения профилактических мероприятий работающего персонала.

Количество работающего персонала – 25 человека.

Расчет массы образования медицинских отходов

| Объекты | Количество человек, посещающих медпункт | Норма образования отхода, т/чел. | Количество образующихся отходов медпункта, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Медицинский пункт в Вахтовом поселке на месторождении Кожа Южный | 25 | 0,0001 | 0,0025 |

Бумага и картон (макулатура)

Отходы представляют собой картонные и бумажки упаковки (транспортировочные) от различных материалов, оборудования, продуктов.

Всего масса образования пластиковых отходов в год составит ориентировочно 1,0 тонн.

Пластиковые отходы

Масса образования различного вида пластика и полиэтилена принимается по факту образования. Процесс, при котором происходит образование отхода: использование различных бытовых химикатов, моющих средств, одноразовой посуды, пластиковые офисные отходы и т.д.

Всего масса образования пластиковых отходов в год составит ориентировочно 1,0 тонн.

Коммунальные отходы

Сбор, хранение и удаление образующихся на вахтовом поселке твердых бытовых отходов (ТБО) в период строительства разведочных скважин предусматривается в соответствии с  Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 176).

Твердые бытовые отходы подразделяются в зависимости от их физических и химических свойств, возможности их последующего обезвреживания и утилизации, на следующие категории:

- пищевые отходы;

- вторичное сырьё (бумага, тряпьё, кости, стекло и другие вещества);

- горючие неутильные вещества (неутильная бумага, полиэтиленовые упаковочные материалы и другие вещества).

Определение массы и объема образования твердых бытовых отходов произведено аналитическим путем – с помощью норм накопления бытовых отходов на расчетную единицу. Нормой накопления бытовых отходов называется их среднее количество, образующееся на установленную расчетную единицу (1 человек) за определенный период времени (сутки).

Норма образования бытовых отходов (, т/год) принимается с учетом средних норм накопления образования отходов в благоустроенном секторе – 1,06 м3/год на 1 человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3  (РНД 03.1.0.3.01-96. Алматы – 1996 год. «Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства»).

Количество образования коммунальных отходов определяется по формуле:

QКом = (Р*М*N*ρ)/365,

где:Р – норма накопления отходов на 1 чел в год, 1,06 м3/чел;

М – численность работающего персонала, чел;

N – время работы, сут;

ρ – плотность отходов, 0,25 т/м3.

QКом = 1,06 * 25 * 365 * 0,25 / 365 = 6,625 т (2026-2027гг)

QКом = 1,06 * 25 * 366 * 0,25 / 365 = 6,643 т (2028 г)

Таблица 4.1 - Лимиты на размещение отходов производства потребления на 2026 год

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 24,9991 |  |
| в т.ч. отходов производства | - | 16,3741 |  |
| отходов потребления | - | 8,625 |  |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Нефтешлам | - | 1,449 |  |
| Люминесцентные лампы | - | 0,104 |  |
| Отработанные масла |  | 7,44 |  |
| Отработанные маслянные фильтры | - | 0,183 |  |  |
| Отработанные свинцовые аккумуляторы |  | 0,1024 |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,508 |  |  |
| Использованная тара |  | 4,54 |  |  |
| Тара из под ЛКМ |  | 0,1701 |  |  |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Металлолом | - | 0,8 |  |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0015 |  |
| Отработанные шины |  | 1,0736 |  |
| Медицинские отходы |  | 0,0025 |  |
| Бумага и картон (макулатура) |  | 1 |  |
| Пластиковые отходы |  | 1 |  |
| Коммунальные отходы | - | 6,625 |  |
| Зеркальные |  |  |  |
| - | - | - |  |

Таблица 4.2 - Лимиты на размещение отходов производства потребления на 2027 год

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 24,9991 |  |
| в т.ч. отходов производства | - | 16,3741 |  |
| отходов потребления | - | 8,625 |  |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Нефтешлам | - | 1,449 |  |
| Люминесцентные лампы | - | 0,104 |  |
| Отработанные масла |  | 7,44 |  |
| Отработанные маслянные фильтры | - | 0,183 |  |  |
| Отработанные свинцовые аккумуляторы |  | 0,1024 |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,508 |  |  |
| Использованная тара |  | 4,54 |  |  |
| Тара из под ЛКМ |  | 0,1701 |  |  |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Металлолом | - | 0,8 |  |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0015 |  |
| Отработанные шины |  | 1,0736 |  |
| Медицинские отходы |  | 0,0025 |  |
| Бумага и картон (макулатура) |  | 1 |  |
| Пластиковые отходы |  | 1 |  |
| Коммунальные отходы | - | 6,625 |  |
| Зеркальные |  |  |  |
| - | - | - |  |

Таблица 4.2 - Лимиты на размещение отходов производства потребления на 2028 год

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 25,0171 |  |
| в т.ч. отходов производства | - | 16,3741 |  |
| отходов потребления | - | 8,643 |  |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Нефтешлам | - | 1,449 |  |
| Люминесцентные лампы | - | 0,104 |  |
| Отработанные масла |  | 7,44 |  |
| Отработанные маслянные фильтры | - | 0,183 |  |  |
| Отработанные свинцовые аккумуляторы |  | 0,1024 |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,508 |  |  |
| Использованная тара |  | 4,54 |  |  |
| Тара из под ЛКМ |  | 0,1701 |  |  |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Металлолом | - | 0,8 |  |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0015 |  |
| Отработанные шины |  | 1,0736 |  |
| Медицинские отходы |  | 0,0025 |  |
| Бумага и картон (макулатура) |  | 1 |  |
| Пластиковые отходы |  | 1 |  |
| Коммунальные отходы | - | 6,643 |  |
| Зеркальные |  |  |  |
| - | - | - |  |

Таблица 4.3 - Характеристика отходов, образующихся при строительстве скважин

| № п.п. | Наименование отходов | Код по новому Классификатору | Расшифровка кода | Характеристика отходов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Агрегатное состояние | Опасные свойства согласно ст. 342 ЭК РК и Классификатору отходов | Процесс образования отходов | Морфологический (химический) состав отхода | Период накопления отхода | Способ накопления | Удаление (утилизация, обезвреживание или захоронение) |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нефтешлам | 05 01 03* | Буровой раствор и прочие буровые отходы (шлам), содержащие опасные вещества | Шлам | НР14 экотоксичность | Образуется при зачистке емкостей для хранения нефти . | Представляет собой тяжелые фракции нефти в смеси с водой | Временное складирование отходов не более 6 месяцев с учетом того, что количество отходов не будет превышать объемы емкостей накопления | В металлических герметичных емкостях объемом 3,6 м³ (на буровых площадках) | По мере накопления вывозятся специализированным предприятием согласно договору |
| 2 | Люминесцентные лампы | 20 01 21* | Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы | твердое | НР16 экотоксичность | Замена вышедших из строя ламп. | Алюминий – 1,62%, Медь – 0,139, ртуть – 0,025%, | По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям имеющая лицензию (согласно п.1 ст.336) для дальнейших операций с ними. | Отработанные люминесцентные лампы собираются в заводской упаковке, в неповрежденной картонной коробке или в металлических контейнерах, специальном месте в складском помещении | Отработанные люминесцентные лампы вывоз по договору на демеркуризацию |
| 3 | Отработанные масла | 13 02 08* | Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла | Жидкое | HP3 огнеопасность | Замена масла при работе спецтехники | Масло - 78%, продукты разложения - 8%, вода - 4%, механические примеси - 3%, присадки - 1%, горючее – до 6% | По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям имеющая лицензию (согласно п.1 ст.336) для дальнейших операций с ними. | Временно накапливаются в герметичных бочках с плотно Закрывающимися крышками, объемом 200 литров, которые установлены на площадках из монолитного бетонного основания. | По договору сдается в специализированную организацию для дальнейшего обезвреживания вторично используется для редукторов СК, насосов, либо при повторной подготовке нефти |
| 4 | Отработанные масляные фильтры | 16 01 07* | масляные фильтры | Жидкое | HP3 огнеопасность | В результате эксплуатации транспортного средства | Железо — 25 %; целлюлоза — 38,7 %; алюминий — 17,3 %; резина — 9 %; масло минеральное — 10 %. | По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям имеющая лицензию (согласно п.1 ст.336) для дальнейших операций с ними. | Накапливается в металлических ёмкостях для промасленной ветоши | По мере накопления вывозятся специализированным предприятием согласно договору |
| 5 | Отработанные свинцовые аккумуляторы | 20 01 33* | свинцовые аккумуляторы | Твердое | HP3 огнеопасность | Образуются после истечения срока годности. Замена отработанных неповрежденных аккумуляторных свинцовых батарей с электролитом, замена аккумуляторов свинцовых отработанных в сборе, без электролита | Типичный состав (%): свинец - 90-98; пластмассы - 2-10. | По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям имеющая лицензию (согласно п.1 ст.336) для дальнейших операций с ними. | Временно размещаются в изолированных боксах, помещение | По мере накопления вывозятся специализированным предприятием согласно договору |
| 6 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | Ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами | Твердое | HP3 огнеопасность | Обслуживание/ обтирка производственного оборудования | Ткань (ткань -73%, масло 12%, влага - 15%) | По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям имеющая лицензию (согласно п.1 ст.336) для дальнейших операций с ними. | Накапливается в металлических контейнерах для промасленной ветоши | По мере накопления сдаются по договору |
| 7 | Использованная тара | 15 01 10 * | Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами | Твердое | HP3 огнеопасность | Использованные загрязненные тары и пустые бочки (канистры, банки) из-под масла, хим.реагентов и воды и т.д. (Тара загрязненная (кроме ядохимикатов и пестицидов) | Железо, Пластик, полимер, Сплав (примеси) Al2O3+Fe2O3(2.26%), B2O3 (3,127%), As2O3 (0.013%), CaO (5.48%), MgO (0.31%), BaO (0.26%), PbO(5.46%), Na2O(0.18%),K2O(0.62%) Масло минеральное нефтяное (2%). | По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям имеющая лицензию (согласно п.1 ст.336) для дальнейших операций с ними | Собирается в специально отведенном месте | По мере накопления вывозятся специализированным предприятием согласно договору |
| 8 | Тара из под ЛКМ | 08 01 11* | Остатки лакокрасочных материалов | Твердое | HP3 огнеопасность | образуется в процессе выполнения малярных работ | Лакокрасочные материалы, уайт спирит, железо металлическое | Временное складирование отходов не более 6 месяцев с учетом того, что количество отходов не будет превышать объемы емкостей накопления | Складируется на площадке временного хранения отходов | По мере накопления вывозятся специализированным предприятием согласно договору |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Металлолом | 16 01 17 | Смешанные металлы | Твердое | не обладает опасными свойства | Обработка металлических деталей | металлические куски, детали (Fe2O3 – 88,43 %, Al2O3 – 4,29 %) Железа оксид, железо (III) оксид, сажа (углерод; углерод черный) | Временное складирование отходов не более 6 месяцев с учетом того, что количество отходов не будет превышать объемы емкостей накоплени | Металлический контейнер 3,5 м³ на складе временного хранения буровых площадок | По мере накопления вывозятся специализированным предприятием согласно договору |
| 10 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | Отходы сварки | Твердое | не обладает опасными свойства | Проведение сварочных работ | металлические куски, детали (Fe2O3 – 88,43 %, Al2O3 – 4,29 %) | По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям имеющая лицензию (согласно п.1 ст.336) для дальнейших операций с ними. | Металлический контейнер 0,1 м³ на складе временного хранения на бетонированной площадке. | По мере накопления вывозятся специализированным предприятием согласно договору |
| 11 | Отработанные шины | 16 01 03 | отработанные шины | твердое | не обладает опасными свойства | Образуются в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники, в транспортных цехах, на участках вулканизации и ремонта шин | резина – 83,67 %, текстильный корд – 3,67 %, металлокорд – 8,28 %, бортовая проволока – 4,38 %. | По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям имеющая лицензию (согласно п.1 ст.336) для дальнейших операций с ними. | На специальной площадке с твердым покрытием | По мере накопления вывозятся специализированным предприятием согласно договору |
| 12 | Медицинские отходы | 180104 | медицинские перчатки, перевязочные материалы | Твердое | не обладает опасными свойства | инструменты и материалы, загрязненные биологическими жидкостями | Свинец, Никель, Железо, Медь | Собираются в специально отведенном месте временного | Специальный контейнер для сбора медицинских отходов, установленный в медпункт в вахтовом поселке | Вывозятся специализированным предприятием согласно договору |
| 13 | Бумага и картон (макулатура) | 19 12 01 | Бумага и картон | твердое | не обладает опасными свойства | использования/образования офисной/архивной бумаги, картона различных типов, бумажной/картонной упаковки | Целлюлоза (в том числе отбеленная) — 80–90% Влага — 5–8% Печатные краски и тонер — 1–3% Крахмал и клеящие вещества — до 1% | По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям имеющая лицензию (согласно п.1 ст.336) для дальнейших операций с ними | Из бачков пересыпается в контейнеры временного складирования, которые размещены на территории в специально отведенном месте | Вывозятся специализированным предприятием согласно договору |
| 14 | Пластиковые отходы | 15 01 02 | Пластиковые отходы | твердое | не обладает опасными свойства | Остатки продуктов или химикатов, которыми была заполнена упаковка | Полиэтилен (PE) | По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям имеющая лицензию (согласно п.1 ст.336) для дальнейших операций с ними | Используются специальные контейнеры или емкости, маркированные для пластиковых отходов. | Вывозятся специализированным предприятием согласно договору |
| 15 | Коммунальные отходы (ТБО) | 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы | Твердое | не обладает опасными свойства | Жизнедеятельность персонала, | бумага и картон — 37%, пластмассы — 11%, стекло — 5%, текстиль и другое — 47%. | 1 раз/день в летние время, раз в 3 дня зимнее время. | Металлический контейнер 0,8м3, на бетонированной площадке. Предусмотрена отдельная сортировка отходов ТБО: макулатура (бумага), пластиковые бутылки и тара, стекло и др. | По мере накопления вывозятся специализированным предприятием согласно договору |

- НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

На реализацию Программы управления отходами будут использованы собственные средства из утвержденного бюджета ТОО «Green Production».

Расчетная потребность в средствах из собственного бюджета на реализуемые мероприятия в рамках Программы, представлена в Плане мероприятий по реализации Программы управления отходами на 2026-2028 г.

Уточненные объемы финансирования для реализации Программы будут определены при подготовке и формировании бюджета на соответствующий год.

| Год | Объем финансирования, тыс. тенге |
| --- | --- |
| 2026-2028 | Согласно бюджету * |

Источником финансирования реализации всех пунктов программы управления отходами является ТОО «Green Production». Руководством предприятия определяется количество финансовых средств, сроки финансирования, очередность проведения мер, предусмотренных в программе.

  - Механизм осуществления программы

Механизм осуществления Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.

Для контроля реализации Плана мероприятий в рамках Программы управления отходами целесообразно назначение на предприятии координатора программы, ответственного за осуществление контроля образования отходов, их сбора и хранения, в соответствии с нормативными документами РК.

Основные функции координатора Программы управления отходами:

- осуществление координации деятельности исполнителей Программы;

- ответственность за эффективное использование выделяемых на реализацию Программы средств;

- организация сбора и систематизации информации о реализации программных мероприятий;

- осуществление мониторинга результатов реализации программных мероприятий и ведения отчетности по реализации Программы;

- организация внедрения информационных технологий в целях управления Программой и контроля за ходом ее выполнения.

По результатам реализации «Программы управления отходами» составляется отчет, в котором приводится описание реализованных мероприятий, достигнутые результаты, фактические объемы финансовых средств, направленных на их реализацию, а также причины невыполнения мероприятий и (или) недостижения результатов, запланированных на отчетный период.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы, планируется создать организационную, экономическую, техническую базу для дальнейшего развития сферы обращения с отходами на предприятии.

Реализация Программы позволит:

- улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку путем снижения риска загрязнения окружающей среды отходами и содержащимися в них вредными веществами;

- создать и отработать эффективные технологии, направленные на предотвращение или минимизацию образования отходов;

- повысить уровень экологического сознания среди сотрудников предприятия.

# 6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

План мероприятий включает организационные, экономические, научно- технические и другие мероприятия, результат реализации которых приведет к сокращению роста объемов образуемых отходов, постепенному сокращению накопленных отходов и уменьшению негативного влияния отходов на окружающую среду и здоровье людей.

План мероприятий по реализации программы управления отходами месторождении Кожа Южный ТОО «Green Production» на 2026-2028 годы, как комплекс мероприятий, направленных на максимальное использование всех возможностей для предотвращения и минимизации образования отходов, представлена в таблице 6.1.

Реализация запланированных мероприятий на 2026 – 2028 гг. позволит:

- снизить уровень вредного воздействия отходов на окружающую среду;

- улучшить существующую систему управления отходами на предприятии;

- обеспечить экологически безопасное временное хранение отходов, ожидающих передачу специализированным организациям.

При обращении с отходами производства и потребления образователи и владельцы отходов должны руководствоваться принципом иерархии согласно ст. 329 кодекса.

Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

1) предотвращение образования отходов;

2) подготовка отходов к повторному использованию;

3) переработка отходов;

4) утилизация отходов;

5) удаление отходов.

Оператор объекта должен заключать договора, согласно пункта 1 статьи 336 Экологического кодекса с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

| № п/п | Наименование отхода | Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов | Срок выполнения | Ожидаемая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По организации и оборудованию мест временного хранения отходов, отвечающих предъявленным требованиям |  |  |  |  |
| 1 | Все виды отходов | Использование достаточного количества специализированной тары для отходов | Постоянно | Уменьшение воздействия на окружающую среду. |
| 2 | Все виды отходов | Осуществлять раздельный сбор отходов с последующей передачей на утилизацию или повторное использование. | Постоянно | Уменьшение объема образующихся отходов тары и упаковки |
| 3 | Все виды отходов | Осуществление маркировки тары для временного накопления отходов. | Постоянно | Исключение смешивание отходов различного уровня опасности. |
| 4 | Все виды отходов | Проведение регулярной уборки на территории предприятия | Постоянно | Снижение потенциальной возможности загрязнения окружающей среды |
| По вывозу |  |  |  |  |
| 1 | Все виды отходов | Своевременно вывозить образующиеся отходы на оборудованные полигоны. | Постоянно | Снижение объемов накопления отходов на территории предприятия |
| 2 | отработанные масла | Образование отходов производства при эксплуатации автотранспорта определяется их сроком службы и уменьшение количества этих отходов возможно при правильной эксплуатации перечисленного оборудования. | Постоянно | Снижение объемов накопления отходов на территории предприятия |
| По проведению исследованию |  |  |  |  |
| 1 | Все виды отходов | Ведение производственного экологического контроля, уточнение состава уровня опасности образующихся отходов. | Постоянно | Выбор оптимального способа обработки, переработки, утилизации. |
| Организационные |  |  |  |  |
| 1 | Все виды отходов | Назначение ответственных по обращению с отходами | Ежегодно | Контроль за движением отходов. |
| 2 | Все виды отходов | Учет образования и движения отходов | Постоянно | Контроль за движением отходов. |
| 3 | Все виды отходов | Своевременное заключение договоров со специализированными предприятиями по вывозу, обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов. | Ежегодно | Уменьшение воздействия на окружающую среду. |
| Ведение отчетной документации |  |  |  |  |
| 1 | Все виды отходов | Своевременная разработка нормативных документов | Постоянно | Своевременный контроль и принятие мер по уменьшению объемов образования отходов |

Таблица 6.1 - Рекомендуемые мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды.

Таблица 6.2 – План мероприятий по реализации Программы управления отходами дляместорождении Кожа Южный ТОО

«Green Production» на 2026-2028гг.

| № п/п | Мероприятия | Показатель (каче- ственный / количе- ственный) | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы, тенге в год |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1. Организационные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация площадок на объектах для временного хранения отходов. | Площадки для всех видов отходов | Наличие оборудован- ных площадок | Инженер-эколог | 2026-2028 гг. | 50 000 |  |  | Собственные Средства ТОО «Green Production» |
| 1.3 | Осуществление маркировки тары для временного накопления отходов. | Все контейнеры | Наличие на каждой площадке | Инженер-эколог | 2026-2028 гг. | Не требуется |  |  | Собственные средства |
| 2. По вывозу (с целью утилизации, удаления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Своевременное заключение договоров со специализированной организацией на вывоз и передачу отходов для утилизации или удаления. | Ориентировочно -3 компаний, которые имеют необходимые разрешительные документы | Наличие подписанных договоров со специа- лизированными орга- низациями. | Инженер-эколог | 2026-2028 гг. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | Собственные средства ТОО «Green Production» |
| 2.2 | Своевременно вывозить все виды об- разующихся отходов для обезвреживания, утилизации или захоронения. | Все виды отходов. Не реже 1 раза в 6 месяцев | Акт передачи отходов | Инженер-эколог | 2026-2028 гг. | Не требуется |  |  | Собственные средства |
| 3. Научно-технические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение классификации отходов. Составление паспортов опасных отходов. | - | Разработанные паспорта | Инженер-эколог | 2026-2028 гг. | 150 000 |  |  | Собственные Средства ТОО «Green Production» |
| 3.2 | Ведение мониторинга образования и временного хранения отходов производства и потребления. | Ежеквартально. Все площадки временного хранения отходов | Ежеквартальный отчёт | Инженер-эколог | 2026-2028 гг. | Не требуется |  |  | Собственные средства |
| 4. Экономические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Повторное использование тары из-под масел (бочки) для сбора, хранения, транспортировки отходов | Вся поступающая металлическая тара | Наличие ёмкостей на предприятии | Инженер-эколог | 2026-2028 гг. | Не требуется |  |  | Собственные средства |
| 4.2 | Реализация металлолома, не пригодного для использования на объектах заинтересованным лицам. | Весь образующийся металлолом | Акт приёма-передачи | Инженер-эколог | 2026-2028 гг. | Не требуется |  |  | Собственные средства |

# ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI;

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами»;

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов»;

- Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 261 «Об утверждении Правил разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами».