ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«GREEN PRODUCTION»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ» (КазНИГРИ)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ТОО «GREEN PRODUCTION»

________________ Курманов Н.

«_______» _________________2025 г.

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ПЭК)

ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОЖА ЮЖНЫЙ

ТОО «GREEN PRODUCTION»

НА 2026-2026 Г.Г.

г.Атырау, 2025г

# Таблица 1 - Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Месторождение Кожа Южный | 231010000 | Месторождение Кожа Южный, расположено в Кызылкогинском районе, Атырауской области, Республики Казахстан. 47°55'00"с.ш. 53°57'00"в.д. | 190440012094 | 06100 | Добыча углеводородного сырья на месторождения «Кожа Южный» | ТОО «Green Production» 050051, РК, г.Алматы, пр.Достык,105, офис 500/1 тел.: 8 (727)3391091 Ф.И.О. руководителя: Курманов Н | 1 категория |

# Таблица 2 - Информация по отходам производства и потребления

| № п/п | Вид отхода | Код согласно классификатору (приказ №314 от 06.08.2021 г.) | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нефтешлам | 05 01 03* | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 1 | Отработанные люминесцентные лампы | 20 01 21* | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 2 | Отработанные масляные фильтры | 16 01 07* | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 3 | Отработанные свинцовые аккумуляторы | 16 06 05* | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 4 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 5 | Тара из под ЛКМ | 08 01 11* | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 6 | Металлолом | 02 01 10 | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 8 | Отработанные шины | 16 01 03 | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 9 | Медицинские отходы | 18 01 04 | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 10 | Бумага и картон (макулатура) | 19 12 01 | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 11 | Твёрдо-бытовые отходы (ТБО) | 20 03 01 | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |

# Таблица 3 - Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 71 |
| 2 | Организованных, из них: | 13 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | 0 |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 0 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 0 |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 13 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 13 |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 19 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 58 |

# Таблица 4 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными методами на месторождении Кожа Южный на 2026 год

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вахтовый поселок | 104кВт | ДЭС «Deutz» | 0001 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв. |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
|  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |
| Промплощадка | 135кВт | Дизель-генератор «Вилсон» | 0002 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв. |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка | 100кВт | Установка ЦА-320 | 0003 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв. |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка | 243 кВт | Установка УПА-60А | 0004 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок | 160кВт | Дизель-генератор «Doosan» ДГУ АД-160-Т-400 | 0005 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 65кВт | ДЭС «Deutz» 65 кВт | 0006 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 100кВт | ППУ | 0007 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 200кВт | АДПМ (Агрегат для подогрева нефти) | 0008 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 60кВт | Cummins (CorlacPCOB32-900) | 0009 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 60кВт | Cummins (CorlacPCOB32-900) | 0010 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | - | Газопоршневая генераторная установка 200кВт | 0011 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 0,73МВт | Печь подогрева нефти ПП-0.63А | 0018 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17"" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 264кВт | ДЭС, 264кВт. (Baudouin Moteurs) | 0020 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок |  | Емкость под дизтопливо V=25м3 | 6003 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок |  | Емкость под бензин V=25м3 | 6004 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок |  | Сварочные работы | 6005 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6006 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6007 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6008 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6009 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6010 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6011 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6012 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6013 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6014 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6015 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость под нефть V=50м3 | 6016 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость под нефть V=50м3 | 6017 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость под нефть V=50м3 | 6018 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость под нефть V=50м3 | 6019 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость V = 35м3 (пластовая вода) | 6020 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Дренажная емкость | 6021 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Дренажная емкость | 6022 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Дренажная емкость | 6023 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Нефтеналивной стояк (нефть, вода) | 6024 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Нефтеналивной стояк (нефть, вода) | 6025 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Насос откачки нефти/воды НБ | 6028 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Насос откачки нефти/воды НБ | 6029 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №3 | 6030 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №6 | 6031 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №102 | 6032 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №103 | 6033 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №104 | 6034 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №105 | 6035 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №108 | 6036 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №109 | 6037 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №G-2 | 6038 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок |  | Шлифовальная машинка BOSCH | 6040 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №G-8 | 6043 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №46 | 6045 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №16 | 6046 | 447ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МК1 | 6049 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МК2 | 6050 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК1 | 6056 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК2 | 6057 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК3 | 6058 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК4 | 6059 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК9 | 6060 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК6 | 6061 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Газосепаратор сетчатый ГС1-2.5-600-1-И | 6064 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Горизонтальный трехфазный сепаратор НГСВ 1-1,6-2000 (С-1) | 6065 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Фильтр-сепаратор ТУ 3615-001-93812854-2006 | 6067 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МК-3 (новая с 2026г.) | 6068 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МЗ-5 (новая с 2026г.) | 6069 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Выкидные линии | 6071 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |

# Таблица 4 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными методами на месторождении Кожа Южный на 2027 год

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вахтовый поселок | 104кВт | ДЭС «Deutz» | 0001 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв. |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
|  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |
| Промплощадка | 135кВт | Дизель-генератор «Вилсон» | 0002 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв. |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка | 100кВт | Установка ЦА-320 | 0003 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв. |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка | 243 кВт | Установка УПА-60А | 0004 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок | 160кВт | Дизель-генератор «Doosan» ДГУ АД-160-Т-400 | 0005 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 65кВт | ДЭС «Deutz» 65 кВт | 0006 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 100кВт | ППУ | 0007 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 200кВт | АДПМ (Агрегат для подогрева нефти) | 0008 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 60кВт | Cummins (CorlacPCOB32-900) | 0009 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 60кВт | Cummins (CorlacPCOB32-900) | 0010 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | - | Газопоршневая генераторная установка 200кВт | 0011 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 0,73МВт | Печь подогрева нефти ПП-0.63А | 0018 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 264кВт | ДЭС, 264кВт. (Baudouin Moteurs) | 0020 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок |  | Емкость под дизтопливо V=25м3 | 6003 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок |  | Емкость под бензин V=25м3 | 6004 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок |  | Сварочные работы | 6005 |  | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6006 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6007 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6008 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6009 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6010 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6011 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6012 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6013 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6014 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6015 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость под нефть V=50м3 | 6016 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость под нефть V=50м3 | 6017 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость под нефть V=50м3 | 6018 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость под нефть V=50м3 | 6019 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость V = 35м3 (пластовая вода) | 6020 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Дренажная емкость | 6021 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Дренажная емкость | 6022 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Дренажная емкость | 6023 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Нефтеналивной стояк (нефть, вода) | 6024 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Нефтеналивной стояк (нефть, вода) | 6025 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Насос откачки нефти/воды НБ | 6028 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Насос откачки нефти/воды НБ | 6029 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №3 | 6030 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №6 | 6031 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №102 | 6032 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №103 | 6033 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №104 | 6034 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №105 | 6035 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №108 | 6036 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №109 | 6037 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №G-2 | 6038 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок |  | Шлифовальная машинка BOSCH | 6040 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №G-8 | 6043 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №46 | 6045 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №16 | 6046 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МК1 | 6049 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МК2 | 6050 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК1 | 6056 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК2 | 6057 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК3 | 6058 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК4 | 6059 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК9 | 6060 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК6 | 6061 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Газосепаратор сетчатый ГС1-2.5-600-1-И | 6064 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Горизонтальный трехфазный сепаратор НГСВ 1-1,6-2000 (С-1) | 6065 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Фильтр-сепаратор ТУ 3615-001-93812854-2006 | 6067 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МК-3 (новая с 2026г.) | 6068 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МЗ-5 (новая с 2026г.) | 6069 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Выкидные линии | 6071 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МК-7 (новая с 2027г.) | 6072 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МЗ-10 (новая с 2027г.) | 6073 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |

# Таблица 4 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными методами на месторождении Кожа Южный на 2028 год

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вахтовый поселок | 104кВт | ДЭС «Deutz» | 0001 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв. |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
|  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |
| Промплощадка | 135кВт | Дизель-генератор «Вилсон» | 0002 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв. |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка | 100кВт | Установка ЦА-320 | 0003 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв. |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка | 243 кВт | Установка УПА-60А | 0004 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок | 160кВт | Дизель-генератор «Doosan» ДГУ АД-160-Т-400 | 0005 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 65кВт | ДЭС «Deutz» 65 кВт | 0006 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 100кВт | ППУ | 0007 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 200кВт | АДПМ (Агрегат для подогрева нефти) | 0008 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 60кВт | Cummins (CorlacPCOB32-900) | 0009 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 60кВт | Cummins (CorlacPCOB32-900) | 0010 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | - | Газопоршневая генераторная установка 200кВт | 0011 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 0,73МВт | Печь подогрева нефти ПП-0.63А | 0018 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка | 264кВт | ДЭС, 264кВт. (Baudouin Moteurs) | 0020 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок |  | Емкость под дизтопливо V=25м3 | 6003 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок |  | Емкость под бензин V=25м3 | 6004 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок |  | Сварочные работы | 6005 |  | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6006 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6007 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6008 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6009 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6010 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6011 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6012 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6013 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6014 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкости под нефть V=60м3 | 6015 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость под нефть V=50м3 | 6016 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость под нефть V=50м3 | 6017 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость под нефть V=50м3 | 6018 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость под нефть V=50м3 | 6019 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Емкость V = 35м3 (пластовая вода) | 6020 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Дренажная емкость | 6021 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Дренажная емкость | 6022 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Дренажная емкость | 6023 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Нефтеналивной стояк (нефть, вода) | 6024 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Нефтеналивной стояк (нефть, вода) | 6025 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Насос откачки нефти/воды НБ | 6028 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Насос откачки нефти/воды НБ | 6029 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №3 | 6030 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №6 | 6031 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №102 | 6032 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №103 | 6033 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №104 | 6034 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №105 | 6035 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №108 | 6036 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №109 | 6037 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №G-2 | 6038 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Вахтовый поселок |  | Шлифовальная машинка BOSCH | 6040 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №G-8 | 6043 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №46 | 6045 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №16 | 6046 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МК1 | 6049 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МК2 | 6050 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК1 | 6056 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК2 | 6057 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК3 | 6058 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК4 | 6059 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК9 | 6060 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №ТК6 | 6061 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Газосепаратор сетчатый ГС1-2.5-600-1-И | 6064 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Горизонтальный трехфазный сепаратор НГСВ 1-1,6-2000 (С-1) | 6065 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Фильтр-сепаратор ТУ 3615-001-93812854-2006 | 6067 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МК-3 (новая с 2026г.) | 6068 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МЗ-5 (новая с 2026г.) | 6069 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Выкидные линии | 6071 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МК-7 (новая с 2027г.) | 6072 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МЗ-10 (новая с 2027г.) | 6073 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МК-12 (новая с 2028г.) | 6074 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |
| Промплощадка |  | Скважина №МЗ-13 (новая с 2028г.) | 6075 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | 1 раз/кв. |

# Таблица 5 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом на месторождении Кожа Южный на 2026 год

| Наименование площадки | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вахтовый поселок | ДЭС «Deutz» | 0001 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Дизтопливо |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
|  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |
| Промплощадка | Дизель-генератор «Вилсон» | 0002 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Дизтопливо - |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка | Установка ЦА-320 | 0003 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Дизтопливо |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка | Установка УПА-60А | 0004 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Вахтовый поселок | Дизель-генератор «Doosan» ДГУ АД-160-Т-400 | 0005 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | ДЭС «Deutz» 65 кВт | 0006 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | ППУ | 0007 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | АДПМ (Агрегат для подогрева нефти) | 0008 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | Cummins (CorlacPCOB32-900) | 0009 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | Cummins (CorlacPCOB32-900) | 0010 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Попутный газ |
| Промплощадка | Газопоршневая генераторная установка 200кВт | 0011 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) | Попутный газ |
| Промплощадка | Печь подогрева нефти ПП-0.63А | 0018 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17"" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) | Попутный газ |
| Промплощадка | ДЭС, 264кВт. (Baudouin Moteurs) | 0020 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Попутный газ |
| Вахтовый поселок | Емкость под дизтопливо V=25м3 | 6003 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Вахтовый поселок | Емкость под бензин V=25м3 | 6004 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) | Бензин |
| Вахтовый поселок | Сварочные работы | 6005 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | Электроды |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6006 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | - |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6007 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6008 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6009 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6010 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6011 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6012 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6013 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6014 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6015 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость под нефть V=50м3 | 6016 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость под нефть V=50м3 | 6017 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость под нефть V=50м3 | 6018 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость под нефть V=50м3 | 6019 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость V = 35м3 (пластовая вода) | 6020 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Дренажная емкость | 6021 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Дренажная емкость | 6022 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Дренажная емкость | 6023 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Нефтеналивной стояк (нефть, вода) | 6024 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Нефтеналивной стояк (нефть, вода) | 6025 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Насос откачки нефти/воды НБ | 6028 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Насос откачки нефти/воды НБ | 6029 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №3 | 6030 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №6 | 6031 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №102 | 6032 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №103 | 6033 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №104 | 6034 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №105 | 6035 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №108 | 6036 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №109 | 6037 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №G-2 | 6038 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Вахтовый поселок | Шлифовальная машинка BOSCH | 6040 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №G-8 | 6043 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №46 | 6045 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №16 | 6046 | 447ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №МК1 | 6049 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №МК2 | 6050 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК1 | 6056 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК2 | 6057 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК3 | 6058 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК4 | 6059 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК9 | 6060 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК6 | 6061 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Газосепаратор сетчатый ГС1-2.5-600-1-И | 6064 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Горизонтальный трехфазный сепаратор НГСВ 1-1,6-2000 (С-1) | 6065 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Фильтр-сепаратор ТУ 3615-001-93812854-2006 | 6067 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Скважина №МК-3 (новая с 2026г.) | 6068 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Скважина №МЗ-5 (новая с 2026г.) | 6069 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Выкидные линии | 6071 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |

# Таблица 5 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом на месторождении Кожа Южный на 2027 год

| Наименование площадки | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вахтовый поселок | ДЭС «Deutz» | 0001 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Дизтопливо |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
|  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |
| Промплощадка | Дизель-генератор «Вилсон» | 0002 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Дизтопливо - |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка | Установка ЦА-320 | 0003 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Дизтопливо |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка | Установка УПА-60А | 0004 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Вахтовый поселок | Дизель-генератор «Doosan» ДГУ АД-160-Т-400 | 0005 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | ДЭС «Deutz» 65 кВт | 0006 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | ППУ | 0007 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | АДПМ (Агрегат для подогрева нефти) | 0008 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | Cummins (CorlacPCOB32-900) | 0009 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | Cummins (CorlacPCOB32-900) | 0010 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Попутный газ |
| Промплощадка | Газопоршневая генераторная установка 200кВт | 0011 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) | Попутный газ |
| Промплощадка | Печь подогрева нефти ПП-0.63А | 0018 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17"" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) | Попутный газ |
| Промплощадка | ДЭС, 264кВт. (Baudouin Moteurs) | 0020 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Попутный газ |
| Вахтовый поселок | Емкость под дизтопливо V=25м3 | 6003 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Вахтовый поселок | Емкость под бензин V=25м3 | 6004 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) | Бензин |
| Вахтовый поселок | Сварочные работы | 6005 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | Электроды |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6006 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | - |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6007 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6008 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6009 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6010 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6011 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6012 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6013 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6014 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6015 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость под нефть V=50м3 | 6016 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость под нефть V=50м3 | 6017 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость под нефть V=50м3 | 6018 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость под нефть V=50м3 | 6019 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость V = 35м3 (пластовая вода) | 6020 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Дренажная емкость | 6021 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Дренажная емкость | 6022 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Дренажная емкость | 6023 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Нефтеналивной стояк (нефть, вода) | 6024 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Нефтеналивной стояк (нефть, вода) | 6025 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Насос откачки нефти/воды НБ | 6028 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Насос откачки нефти/воды НБ | 6029 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №3 | 6030 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №6 | 6031 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №102 | 6032 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №103 | 6033 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №104 | 6034 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №105 | 6035 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №108 | 6036 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №109 | 6037 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №G-2 | 6038 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Вахтовый поселок | Шлифовальная машинка BOSCH | 6040 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №G-8 | 6043 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №46 | 6045 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №16 | 6046 | 447ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №МК1 | 6049 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №МК2 | 6050 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК1 | 6056 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК2 | 6057 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК3 | 6058 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК4 | 6059 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК9 | 6060 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК6 | 6061 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Газосепаратор сетчатый ГС1-2.5-600-1-И | 6064 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Горизонтальный трехфазный сепаратор НГСВ 1-1,6-2000 (С-1) | 6065 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Фильтр-сепаратор ТУ 3615-001-93812854-2006 | 6067 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Скважина №МК-3 (новая с 2026г.) | 6068 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Скважина №МЗ-5 (новая с 2026г.) | 6069 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Выкидные линии | 6071 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Выкидные линии | 6072 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Выкидные линии | 6073 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |

# Таблица 5 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом на месторождении Кожа Южный на 2028 год

| Наименование площадки | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вахтовый поселок | ДЭС «Deutz» | 0001 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Дизтопливо |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
|  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |
| Промплощадка | Дизель-генератор «Вилсон» | 0002 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Дизтопливо - |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка | Установка ЦА-320 | 0003 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Дизтопливо |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка | Установка УПА-60А | 0004 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Вахтовый поселок | Дизель-генератор «Doosan» ДГУ АД-160-Т-400 | 0005 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | ДЭС «Deutz» 65 кВт | 0006 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | ППУ | 0007 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | АДПМ (Агрегат для подогрева нефти) | 0008 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | Cummins (CorlacPCOB32-900) | 0009 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Промплощадка | Cummins (CorlacPCOB32-900) | 0010 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Попутный газ |
| Промплощадка | Газопоршневая генераторная установка 200кВт | 0011 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) | Попутный газ |
| Промплощадка | Печь подогрева нефти ПП-0.63А | 0018 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17"" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) | Попутный газ |
| Промплощадка | ДЭС, 264кВт. (Baudouin Moteurs) | 0020 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Попутный газ |
| Вахтовый поселок | Емкость под дизтопливо V=25м3 | 6003 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Дизтопливо |
| Вахтовый поселок | Емкость под бензин V=25м3 | 6004 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) | Бензин |
| Вахтовый поселок | Сварочные работы | 6005 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | Электроды |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6006 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | - |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6007 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6008 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6009 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6010 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6011 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6012 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6013 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6014 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкости под нефть V=60м3 | 6015 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость под нефть V=50м3 | 6016 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость под нефть V=50м3 | 6017 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость под нефть V=50м3 | 6018 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость под нефть V=50м3 | 6019 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Емкость V = 35м3 (пластовая вода) | 6020 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Дренажная емкость | 6021 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Дренажная емкость | 6022 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Дренажная емкость | 6023 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Нефтеналивной стояк (нефть, вода) | 6024 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Нефтеналивной стояк (нефть, вода) | 6025 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Насос откачки нефти/воды НБ | 6028 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Насос откачки нефти/воды НБ | 6029 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №3 | 6030 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №6 | 6031 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №102 | 6032 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №103 | 6033 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №104 | 6034 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №105 | 6035 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №108 | 6036 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №109 | 6037 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Промплощадка | Скважина №G-2 | 6038 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть |
| Вахтовый поселок | Шлифовальная машинка BOSCH | 6040 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №G-8 | 6043 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №46 | 6045 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №16 | 6046 | 447ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №МК1 | 6049 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №МК2 | 6050 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК1 | 6056 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК2 | 6057 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК3 | 6058 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК4 | 6059 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК9 | 6060 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Скважина №ТК6 | 6061 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, |
| Промплощадка | Газосепаратор сетчатый ГС1-2.5-600-1-И | 6064 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Горизонтальный трехфазный сепаратор НГСВ 1-1,6-2000 (С-1) | 6065 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Фильтр-сепаратор ТУ 3615-001-93812854-2006 | 6067 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Скважина №МК-3 (новая с 2026г.) | 6068 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Скважина №МЗ-5 (новая с 2026г.) | 6069 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Выкидные линии | 6071 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Выкидные линии | 6072 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Выкидные линии | 6073 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Выкидные линии | 6074 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |
| Промплощадка | Выкидные линии | 6075 | 47ᵒ55'30" 53ᵒ57'17" | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503* | Нефть, промысловый газ |

# Таблица 8 - Сведения о газовом мониторинге

| Полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *- ТОО "Green Production " не имеет в собственности полигона твердых бытовых отходов, образованные отходы передаются специализированным предприятиям согласно заключенных договоров. Газовый мониторинг не проводится. |  |  |  |  |  |

# Таблица 9 - Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Не предусмотрен ППЭК |  |  |  |  |

# Таблица 10 - План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды НМУ, раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Граница СЗЗ Фон | Диоксид азота | 1 раз / квартал | 2 раза/сутки | Аккредитованная лаборатория РК | Инструментальный |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Азота оксид |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |
| Граница СЗЗ Подветренная | Диоксид азота | 1 раз/ квартал | 2 раза/сутки | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Азота оксид |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |

# Таблица 11 - График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наблюдательные скважины – 2 ед. | pH, сухой остаток, азот аммонийный, нитраты, нитриты, нефтепродукты, фенолы, железо общее, ХПК сероводород, медь, свинец, цинк, никель | - | 1 раз/квартал | Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан |

# Таблица 12 - Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Граница СЗЗ на м-е Кожа Южный (Вахтовый Промышленная площадка) | Нефтепродукты | - |  |  |
|  | Медь (Cu) | 3,0 | 1 раз/квартал | Хим. анализ |
|  | Цинк (Zn) | 23,0 |  |  |
|  | Свинец (Pb) | 32,0 |  |  |
|  | Кадмий | 1500 |  |  |

Таблица 13 – Радиационный контроль

| № | Точки контроля | Контролируемые параметры | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Граница СЗЗ, вахтовый поселок, промышленная площадка/рабочая зона, площадка хранения металлолома | Мощность эффективной дозы гамма-излучения | 1 раз/квартал |

# Таблица 14 - План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | По охране атмосферного воздуха: |  |
| 1 | Соблюдение экологических требований в области охраны атмосферного воздуха | Постоянно |
| 2 | Наличие графиков расчетного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов ЗВ | 1 раз/квартал |
| 3 | Соответствие результатов по фактическим выбросам ЗВ в атмосферу установленным нормативам | 1 раз/квартал |
| 4 | Выполнение мероприятий по снижению выбросов в атмосферу и достижению нормативов ПДВ | Постоянно |
| 5 | Выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля | По мере необходимости |
| 6 | Контроль за соблюдение условий, установленных в разрешении на воздействие в окружающую среду | Постоянно согласно выданного разрешения |
| 7 | Правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета выбросов в ходе производственных работ | 1 раз/квартал |