## Расчет выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов загрязняющих веществ месторождения «Кожа Южный» на 2026г.

Вахтовый поселок

Источник №0001. ДЭС «Deutz»;

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 92.9

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 104

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 102

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 102 * 104 = 0.09250176    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.09250176 / 0.531396731 = 0.174072881    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.221866667 | 2.9728 | 0 | 0.221866667 | 2.9728 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.036053333 | 0.48308 | 0 | 0.036053333 | 0.48308 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.014444444 | 0.1858 | 0 | 0.014444444 | 0.1858 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.034666667 | 0.4645 | 0 | 0.034666667 | 0.4645 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.179111111 | 2.4154 | 0 | 0.179111111 | 2.4154 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000347 | 0.00000511 | 0 | 0.000000347 | 0.00000511 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003466667 | 0.04645 | 0 | 0.003466667 | 0.04645 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.083777778 | 1.1148 | 0 | 0.083777778 | 1.1148 |

Источник №0005. Дизель-генератор «Doosan» ДГУ АД-160-Т-400

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 162

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 160

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 115.6

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 115.6 * 160 = 0.16128512    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.16128512 / 0.531396731 = 0.30351169    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.341333333 | 5.184 | 0 | 0.341333333 | 5.184 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.055466667 | 0.8424 | 0 | 0.055466667 | 0.8424 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.022222222 | 0.324 | 0 | 0.022222222 | 0.324 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.053333333 | 0.81 | 0 | 0.053333333 | 0.81 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.275555556 | 4.212 | 0 | 0.275555556 | 4.212 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000533 | 0.00000891 | 0 | 0.000000533 | 0.00000891 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005333333 | 0.081 | 0 | 0.005333333 | 0.081 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.128888889 | 1.944 | 0 | 0.128888889 | 1.944 |

Источник №6003. Емкость под дизтопливо V=25м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 350

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 350

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 7

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 25

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 7 / 3600 = 0.000762

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 350 + 3.15 · 350) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000976

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000976 / 100 = 0.000973

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.000762 / 100 = 0.00076

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000976 / 100 = 0.000002733

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.000762 / 100 = 0.000002134

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000002134 | 0.000002733 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00076 | 0.000973 |

Источник №6004. Емкость под бензин V=25м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 1176.12

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 967.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 76.5

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 1331

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 76.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 7

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 1

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 1 · 1 = 0.27

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 25

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.27

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 1176.12 · 0.1 · 7 / 3600 = 0.2287

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (967.2 · 76.5 + 1331 · 76.5) · 0.1 · 10-6 + 0.27 = 0.2876

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 0.2876 / 100 = 0.217

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 0.2287 / 100 = 0.1726

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 0.2876 / 100 = 0.0529

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 0.2287 / 100 = 0.042

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 0.2876 / 100 = 0.00719

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 0.2287 / 100 = 0.00572

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 0.2876 / 100 = 0.00575

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 0.2287 / 100 = 0.00457

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 0.2876 / 100 = 0.00417

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 0.2287 / 100 = 0.003316

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 0.2876 / 100 = 0.000431

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 0.2287 / 100 = 0.000343

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 0.2876 / 100 = 0.0001438

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 0.2287 / 100 = 0.0001144

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1726 | 0.217 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.042 | 0.0529 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.00572 | 0.00719 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00457 | 0.00575 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000343 | 0.000431 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.003316 | 0.00417 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.0001144 | 0.0001438 |

Источник №6005. Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 200

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 14.97

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 14.97 · 200 / 106 = 0.002994

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 14.97 · 0.1 / 3600 = 0.000416

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 200 / 106 = 0.000346

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 0.1 / 3600 = 0.0000481

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 200

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.77 · 200 / 106 = 0.001954

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 · 0.1 / 3600 = 0.0002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 200 / 106 = 0.000346

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 0.1 / 3600 = 0.0000481

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.4 · 200 / 106 = 0.00008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 0.1 / 3600 = 0.0000111

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 200

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.9 · 200 / 106 = 0.00198

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.9 · 0.1 / 3600 = 0.000275

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.1 · 200 / 106 = 0.00022

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.1 · 0.1 / 3600 = 0.00003056

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.4 · 200 / 106 = 0.00008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 0.1 / 3600 = 0.0000111

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 10

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 200

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 131

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 1.9 · 200 / 106 = 0.00038

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 1.9 / 3600 = 0.000528

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 129.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 129.1 · 200 / 106 = 0.0258

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 129.1 / 3600 = 0.03586

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 63.4

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 63.4 · 200 / 106 = 0.01268

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 63.4 / 3600 = 0.0176

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 64.1

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 64.1 · 200 / 106 = 0.01026

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 64.1 / 3600 = 0.01424

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 64.1 · 200 / 106 = 0.001667

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 64.1 / 3600 = 0.002315

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.03586 | 0.032728 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000528 | 0.001292 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01424 | 0.01026 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.002315 | 0.001667 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0176 | 0.01268 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0000111 | 0.00016 |

Источник №6040. Шлифовальная машинка BOSCH

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 960

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.017

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.017 · 960 · 1 / 106 = 0.0588

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.017 · 1 = 0.0034

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.026

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.026 · 960 · 1 / 106 = 0.0899

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.026 · 1 = 0.0052

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0052 | 0.0899 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0034 | 0.0588 |

Промышленная площадка

Источник №0002. Дизельгенератор «Вилсон».

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 80

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 135

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 273.3

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 273.3 * 135 = 0.32172876    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.32172876 / 0.531396731 = 0.605439855    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.288 | 2.56 | 0 | 0.288 | 2.56 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0468 | 0.416 | 0 | 0.0468 | 0.416 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.01875 | 0.16 | 0 | 0.01875 | 0.16 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.045 | 0.4 | 0 | 0.045 | 0.4 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.2325 | 2.08 | 0 | 0.2325 | 2.08 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000045 | 0.0000044 | 0 | 0.00000045 | 0.0000044 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0045 | 0.04 | 0 | 0.0045 | 0.04 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.10875 | 0.96 | 0 | 0.10875 | 0.96 |

Источник №0003. Установка ЦА-320

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 65.7

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 150

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 150 * 100 = 0.1308    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.1308 / 0.531396731 = 0.24614378    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 2.1024 | 0 | 0.213333333 | 2.1024 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.34164 | 0 | 0.034666667 | 0.34164 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.1314 | 0 | 0.013888889 | 0.1314 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.3285 | 0 | 0.033333333 | 0.3285 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 1.7082 | 0 | 0.172222222 | 1.7082 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.000003614 | 0 | 0.000000333 | 0.000003614 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.03285 | 0 | 0.003333333 | 0.03285 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 0.7884 | 0 | 0.080555556 | 0.7884 |

Источник №0004. Установка УПА-60А

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 65.7

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 243

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 123.5

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 123.5 * 243 = 0.26169156    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.26169156 / 0.531396731 = 0.49245986    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.5184 | 2.1024 | 0 | 0.5184 | 2.1024 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.08424 | 0.34164 | 0 | 0.08424 | 0.34164 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.03375 | 0.1314 | 0 | 0.03375 | 0.1314 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.081 | 0.3285 | 0 | 0.081 | 0.3285 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4185 | 1.7082 | 0 | 0.4185 | 1.7082 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000081 | 0.000003614 | 0 | 0.00000081 | 0.000003614 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0081 | 0.03285 | 0 | 0.0081 | 0.03285 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.19575 | 0.7884 | 0 | 0.19575 | 0.7884 |

Источник №0006. ДЭС «Deutz» 65 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 40

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 65

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 70.25

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 70.25 * 65 = 0.0398177    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0398177 / 0.531396731 = 0.074930269    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.148777778 | 1.376 | 0 | 0.148777778 | 1.376 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.024176389 | 0.2236 | 0 | 0.024176389 | 0.2236 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.012638889 | 0.12 | 0 | 0.012638889 | 0.12 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.019861111 | 0.18 | 0 | 0.019861111 | 0.18 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.13 | 1.2 | 0 | 0.13 | 1.2 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000235 | 0.0000022 | 0 | 0.000000235 | 0.0000022 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002708333 | 0.024 | 0 | 0.002708333 | 0.024 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.065 | 0.6 | 0 | 0.065 | 0.6 |

Источник №0007. ППУ

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 38

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 214

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 214 * 100 = 0.186608    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.186608 / 0.531396731 = 0.351165126    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 1.216 | 0 | 0.213333333 | 1.216 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.1976 | 0 | 0.034666667 | 0.1976 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.076 | 0 | 0.013888889 | 0.076 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.19 | 0 | 0.033333333 | 0.19 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 0.988 | 0 | 0.172222222 | 0.988 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.00000209 | 0 | 0.000000333 | 0.00000209 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.019 | 0 | 0.003333333 | 0.019 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 0.456 | 0 | 0.080555556 | 0.456 |

Источник №0008-001. АДПМ (Агрегат для подогрева нефти)

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 57.5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 200

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 575

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 575 * 200 = 1.0028    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 1.0028 / 0.531396731 = 1.887102312    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 1.84 | 0 | 0.426666667 | 1.84 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 0.299 | 0 | 0.069333333 | 0.299 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.027777778 | 0.115 | 0 | 0.027777778 | 0.115 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.066666667 | 0.2875 | 0 | 0.066666667 | 0.2875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 1.495 | 0 | 0.344444444 | 1.495 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000667 | 0.000003163 | 0 | 0.000000667 | 0.000003163 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.006666667 | 0.02875 | 0 | 0.006666667 | 0.02875 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.161111111 | 0.69 | 0 | 0.161111111 | 0.69 |

Источник №0008-002. АДПМ (Агрегат для подогрева нефти, привод для насоса)

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 6.25

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 91

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 137.4

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 137.4 * 91 = 0.109029648    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.109029648 / 0.531396731 = 0.205175609    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.194133333 | 0.2 | 0 | 0.194133333 | 0.2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.031546667 | 0.0325 | 0 | 0.031546667 | 0.0325 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.012638889 | 0.0125 | 0 | 0.012638889 | 0.0125 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.030333333 | 0.03125 | 0 | 0.030333333 | 0.03125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.156722222 | 0.1625 | 0 | 0.156722222 | 0.1625 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000303 | 0.000000344 | 0 | 0.000000303 | 0.000000344 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003033333 | 0.003125 | 0 | 0.003033333 | 0.003125 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.073305556 | 0.075 | 0 | 0.073305556 | 0.075 |

Источник №0009-0010. Cummins (CorlacPCOB32-900) (расчет произведен от 1-го источника)

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 31.01

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 60

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 59

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 59 * 60 = 0.0308688    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0308688 / 0.531396731 = 0.058089932    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.137333333 | 1.066744 | 0 | 0.137333333 | 1.066744 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.022316667 | 0.1733459 | 0 | 0.022316667 | 0.1733459 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.011666667 | 0.09303 | 0 | 0.011666667 | 0.09303 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.018333333 | 0.139545 | 0 | 0.018333333 | 0.139545 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.12 | 0.9303 | 0 | 0.12 | 0.9303 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000217 | 0.000001706 | 0 | 0.000000217 | 0.000001706 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0025 | 0.018606 | 0 | 0.0025 | 0.018606 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.06 | 0.46515 | 0 | 0.06 | 0.46515 |

Источник №0011. Газопоршневая генераторная установка 200кВт. (Расчет произведен от 1-го источника)

Источник №0012-0016. Газопоршневая генераторная установка 200кВт. – не функционирует

Источник №0017. Факел сжигания газа УФМС-100. (не функционирует)

Источник №0018. Печь подогрева нефти ПП-0.63А.

Источник №0019. Печь подогрева нефти ПП-0.63А. резервный – (не функционирует)

Источник №0020. Дизельгенератор, 264кВт. (Baudouin Moteurs)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 69

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 264

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 29.8

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 29.8 * 264 = 0.068601984    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.068601984 / 0.494647303 = 0.138688685    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.5632 | 2.208 | 0 | 0.5632 | 2.208 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.09152 | 0.3588 | 0 | 0.09152 | 0.3588 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.036666667 | 0.138 | 0 | 0.036666667 | 0.138 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.088 | 0.345 | 0 | 0.088 | 0.345 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.454666667 | 1.794 | 0 | 0.454666667 | 1.794 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000088 | 0.000003795 | 0 | 0.00000088 | 0.000003795 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0088 | 0.0345 | 0 | 0.0088 | 0.0345 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.212666667 | 0.828 | 0 | 0.212666667 | 0.828 |

Источник №6006-6015. Емкости под нефть V=60м3. (Расчет произведен от 1-го источника)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.13

KTMIN = 0.13

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 60

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 1400

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.821

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 1400 / (0.821 · 60) = 28.4

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 16

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 74

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 74 + 45 = 89.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 89.4 · (0.74 · 1 + 0.13) · 0.1 · 2.5 · 1400 / (107 · 0.821) = 0.0439

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 89.4 · 0.74 · 0.1 · 1 · 16) / 104 = 0.0776

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0439 / 100 = 0.03180994

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0776 / 100 = 0.05622896

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0439 / 100 = 0.0117652

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0776 / 100 = 0.0207968

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0439 / 100 = 0.00015365

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0776 / 100 = 0.0002716

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0439 / 100 = 0.00009658

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0776 / 100 = 0.00017072

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0439 / 100 = 0.00004829

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0776 / 100 = 0.00008536

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0439 / 100 = 0.00002634

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0776 / 100 = 0.00004656

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00004656 | 0.00002634 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.05622896 | 0.03180994 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0207968 | 0.0117652 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0002716 | 0.00015365 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00008536 | 0.00004829 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00017072 | 0.00009658 |

Источник №6016-6019. Емкость под нефть V=50м3. (Расчет произведен от 1-го источника)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.13

KTMIN = 0.13

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 3500

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.821

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 3500 / (0.821 · 50) = 85.3

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.46

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 16

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 74

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 74 + 45 = 89.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 89.4 · (0.74 · 1 + 0.13) · 0.1 · 1.46 · 3500 / (107 · 0.821) = 0.064

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 89.4 · 0.74 · 0.1 · 1 · 16) / 104 = 0.0776

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.064 / 100 = 0.0463744

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0776 / 100 = 0.05622896

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.064 / 100 = 0.017152

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0776 / 100 = 0.0207968

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.064 / 100 = 0.000224

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0776 / 100 = 0.0002716

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.064 / 100 = 0.0001408

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0776 / 100 = 0.00017072

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.064 / 100 = 0.0000704

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0776 / 100 = 0.00008536

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.064 / 100 = 0.0000384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0776 / 100 = 0.00004656

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00004656 | 0.0000384 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.05622896 | 0.0463744 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0207968 | 0.017152 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0002716 | 0.000224 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00008536 | 0.0000704 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00017072 | 0.0001408 |

Источник №6020. Емкость V = 35м3 (пластовая вода)

| Вредные вещества выбрасывается через неплотности уплотнении, фланцевых соединении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |
| Местонахождение оборудования |  |  |  |  |
| Количество | 1 |  |  | шт. |
| Время работы | 8760 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. | 0,03170979198376 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji | 0,6000 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji | 0,4000 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj | 10 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj | 5 |  |  | шт. |
| Расчеты: |  |  |  |  |
| 1 1 m |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji, где |  |  |  |  |
| J=1 J=1J=1 |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. |  |  |  |  |
| приложение 1); |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев); |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj | 0,08 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj | 1,83 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj | 0,02 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj | 0,07 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 | 0,39390000 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 | 0,26260000 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 | 0,000394 | г/с | 0,01242 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 | 0,000263 | г/с | 0,00828 | т/г |

Источник №6021-6023. Дренажная емкость. (Расчет произведен от 1-го источника)

| Вредные вещества выбрасывается через неплотности уплотнении, фланцевых соединении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |
| Местонахождение оборудования |  |  |  |  |
| Количество | 1 |  |  | шт. |
| Время работы | 8760 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. | 0,03170979198376 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji | 0,6000 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji | 0,4000 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj | 10 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj | 5 |  |  | шт. |
| Расчеты: |  |  |  |  |
| 1 1 m |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji, где |  |  |  |  |
| J=1 J=1J=1 |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. |  |  |  |  |
| приложение 1); |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев); |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj | 0,08 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj | 1,83 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj | 0,02 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj | 0,07 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 | 0,39390000 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 | 0,26260000 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 | 0,000394 | г/с | 0,01242 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 | 0,000263 | г/с | 0,00828 | т/г |

Источник №6024-6025. Нефтеналивной стояк (нефть, вода). (Расчет произведен от 1-го источника)

Источник №6028-6029. Насос откачки нефти/воды НБ. (Расчет произведен от 1-го источника)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.02

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.02 · 1 / 3.6 = 0.00556

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.02 · 1 · 8760) / 1000 = 0.1752

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.1752 / 100 = 0.127

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00556 / 100 = 0.00403

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.1752 / 100 = 0.047

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00556 / 100 = 0.00149

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.1752 / 100 = 0.000613

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00556 / 100 = 0.00001946

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.1752 / 100 = 0.0003854

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00556 / 100 = 0.00001223

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.1752 / 100 = 0.0001927

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00556 / 100 = 0.00000612

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.1752 / 100 = 0.0001051

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00556 / 100 = 0.000003336

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000003336 | 0.0001051 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00403 | 0.127 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00149 | 0.047 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 | 0.000613 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000612 | 0.0001927 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001223 | 0.0003854 |

Источник №6030-6038. Скважина №3, 6, 102, 103, 104, 105, 108, 109, G-2. (Расчет произведен от 1-го источника)

Источник №6041-6046. Скважина № G-8, 46, 16. (Расчет произведен от 1-го источника)

Источник №6041-6042,6044. Скважина №G-6, G-7, G-10 (скважины в консервации)

Источник №6049-6050. Скважина №МК1, МК2. (Расчет произведен от 1-го источника)

Источник №6056-6061. Скважина №ТК1, ТК2, ТК3, ТК4, ТК9, ТК6. (Расчет произведен от 1-го источника)

Источник 6064. Газосепаратор сетчатый ГС1-2.5-600-1-И

Источник 6065. Горизонтальный трехфазный сепаратор НГСВ 1-1,6-2000 (С-1)

Источник 6066. Сепаратор факельный ФС-1000-1-И (С-3) резервный

Источник 6067. Фильтр-сепаратор ТУ 3615-001-93812854-2006

Источник №6068-6069. Скважина №МК-3, МК-5. (Расчет произведен от 1-го источника)

Источник №6071. Выкидные линии.

| Вредные вещества выбрасывается через неплотности уплотнении, фланцевых соединении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |
| Местонахождение оборудования |  |  |  |  |
| Количество | 1 |  |  | шт. |
| Время работы | 8760 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. | 0,03170979198376 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji | 0,7246 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji | 0,2680 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj | 128 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj | 64 |  |  | шт. |
| Расчеты: |  |  |  |  |
| 1 1 m |  |  |  |  |
| Yну = å Yнуj = å å gнуj* nj * xнуj* cji, где |  |  |  |  |
| J=1 J=1J=1 |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. |  |  |  |  |
| приложение 1); |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев); |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj | 0,08 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj | 1,83 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj | 0,02 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj | 0,07 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 | 6,08895872 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 | 2,25205760 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 | 0,006089 | г/с | 0,19202 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 | 0,002252 | г/с | 0,07102 | т/г |