КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности,

план с изображением его границ

Наименование предприятия: АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз».

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13.

Наименование объекта: месторождение Карабулак

Вид деятельности: промышленная разработка месторождений.

В административном отношении месторождение Карабулак расположено на территории Улытауской области.

Ближайшими населенными пунктами и железнодорожными станциями являются г. Кызылорда (к югу 190 км), г. Жезказган (к северо-востоку 200 км), ж-д. станция Жосалы (к юго- западу 160 км). К югу (~40 км) от месторождения Карабулак находится месторождение Арыскум, куда через систему межпромысловых трубопроводов жидкость транспортируется в Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН), где производится ее подготовка до товарного качества и сдача потребителю.

К юго-востоку (55 км) от месторождения Карабулак находится нефтепромысел Кумколь, нефть которого транспортируется по нефтепроводу Кумколь-Каракоин до магистрального нефтепровода Павлодар-Атасу-Шымкент.

Выход на экспортный маршрут (в Китай) возможен по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь- Атасу-Алашанькоу.

Дорожная сеть представлена межпромысловыми песчано-гравийными и грунтовыми дорогами. Грунтовые дороги труднопроходимы в зимний период из-за снежных заносов и непроходимы в период весенней распутицы.

Гидросеть и поверхностные источники водоснабжения отсутствуют. Источниками водоснабжения являются артезианские скважины, имеющие дебит от 5 до 15 л/сек, с минерализацией до 4 г/л.

Согласно Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, выданного 24.08.2021 г. РГУ «Департамент экологии по Кызылординской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК месторождение Карабулак АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» относится к I категории опасности.

Рисунок 2 Ситуационная схема расположения

- Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее

населения

Численность населения области на 1 января 2025г. составила 221,3 тыс. человек, в том числе 175,7 тыс. человек (79,4%) – городских, 45,6 тыс. человек (20,6%) – сельских жителей.

Естественней прирост населения в январе-декабре 2024г. составил 2265 человек (в соответствующем периоде предыдущего года – 2544 человек).

За январь-декабрь 2024г. число родившихся составило 4143 человек (на 6,3 % меньше чем в январе-декабре 2023г.), число умерших составило 1878 человек (на 0,1 % больше чем в январе-декабре 2023г.).

Сальдо миграции отрицательное и составило -2532 человек (в январе-декабре 2023г. – -2373 человек), в том числе во внешней миграции – -16 человек (-146), во внутренней – - 2516 человек (-2227).

- Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные

данные

Наименование предприятия: АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз».

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13.

- Краткое описание намечаемой деятельности

Недропользователем месторождения Карабулак является АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз», имеющее Контракт на добычу углеводородного сырья № 4539-УВС-МЭ от 13.11.2017 г. с Министерством энергетики Республики Казахстан. Срок действия Контракта на недропользоание до 2042 г.

- Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:

Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности:

Исходными данными для разработки проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) на 2025 годы для месторождения Карабулак являются сведения, отраженные «Программа развития   переработки   сырого   газа   по   месторождению   Карабулак   АО

«ПетроКазахстанКумкольРесорсиз» и исходные данные месторождения Карабулак, представленные заказчиком.

Проект НДВ включает в себя общие сведения о предприятии и характеристику применяемого оборудования, расчет количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ, обоснование санитарно-защитной зоны, а также нормативы выбросов загрязняющих веществ.

В 2025 году согласно исходных данных заказчика предусмотрено капитальный ремонт скважин (КРС) всего 13 скважин.

в 2026 году источниками предприятия от эксплуатации с включением КРС, СМР будет выброшено ~ 23,577 т/год. Из них:

| № п/п | Наименование проекта | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м/р Карабулак эксплуатация | 8,232268772 | 12,802 |
|  | Капитальный ремонт скважин | 7,319 | 10,087 |
|  | РООС к РП «Строительство выкидных линий от скважин №61, 74, 2, 14 на месторождении Карабулак. Улытауского района области Улытау» KB24-02-01 | 0,1588098 | 0,2404525 |
|  | РООС к РП «Подъездные дороги к скважинам №61, 74 на месторождений Карабулак. Улытауского района, области Улытау» КВ24-02-03; | 0,217 | 0,094 |
|  | РООС к РП «Система сбора нефти на месторождении Карабулак. выкидные линии от скважин 18, 19, 94, манифольд М-3, коллектор до М-3, коллектор от БКНС до М-1. Улытауский район область Улытау» ; | 0,63758 | 0,35337 |
| Всего |  | 16,564658572 | 23,5768225 |

Отходы производства и потребления:

Лимиты накопления отходов на 2026 год (365 дней) для АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» на месторождении Карабулак

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 774,6823 |
| в том числе отходов производства | - | 709,0923 |
| отходов потребления | - | 65,59 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Бочки металлические из-под хим. реактивов (металлическая упаковка, содержащая опасные твердые пористые матрицы) | - | 6 |
| Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы | - | 0,007 |
| Замазученный грунт (нефть пролитая) | - | 488,75 |
| Нефтешлам (донные шламы) | - | 213,576 |
| Промасленная ветошь (абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами)** | - | 0,127 |
| Отработанные масла (синтетические изоляционные или трансформаторные масла) | - | 0,0233 |
| Масляные фильтры | - | 0,2 |
| Отработанные аккумуляторы (свинцовые аккумуляторы) | - | 0,008 |
| Отходы ЛКМ (упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами) | - | 0,072 |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| Медицинские отходы (отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники))** | - | 0,0034 |
| Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы)** | - | 65,59 |
| Отходы полимеров этилена, пластика (пластмассы) | - | 0,0276 |
| Строительные отходы (смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03) |  | 0,296 |
| Огарки электродов (отходы сварки) |  | 0,002 |
| Зеркальные |  |  |  |
| - | - | - |

Краткое описание:

мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не ожидается.

мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям

Потери биоразнообразия от намечаемой деятельности на окружающую среду не ожидается.

возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия

Возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не ожидается.

способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности

Необратимого техногенного изменения окружающей среды не ожидается.

Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

Законодательные рамки экологической оценки.

Намечаемая деятельность осуществляется на территории Республики Казахстан, поэтому его экологическая оценка выполнена в соответствии с требованиями Экологического законодательства Республики Казахстан и других законов, имеющих отношение к проекту.

Экологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Экологического Кодекса, 2021г. (далее ЭК РК) и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Проект нормативов допустимых выбросов обязательная процедура для деятельности, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий, оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан.