АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ» создано в целях эксплуатации месторождений урана, расположенных на территории Отрарского района Туркестанской области. Ведет освоение месторождения «Заречное».

Добыча урана производится способом подземного скважинного выщелачивания.  Год ввода в эксплуатацию 2007 год. Производительность предприятия 1000 тонн природного урана в год.

Объекты АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ» расположены на трех площадках:

▪ промплощадка рудника ПСВ на месторождении «Заречное»;

▪ вахтовый поселок;

▪ Перевалочная база (ст. Тимур).

Участок подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) на базе месторождения «Заречное» находится в западной части Отрарского района Туркестанской области Республики Казахстан, в 100 км к западу от районного центра села Шаульдер и в 105 км от железнодорожной станции Тимур. Участок подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) месторождения «Заречное» расположен в южной части Сырдарьинской ураново-рудной провинции.

В административном отношении месторождение «Заречное» входит в Туркестанскую область Отрарского района с базовым жильем в вахтовом поселке, расположенном на расстоянии 13 км от поселка Табакбулак.

Поселок Табакбулак связан с районным центром, селом Шаульдер, асфальтированной дорогой. Ближайшее село Коксарай находится в 60 км к востоку от месторождения.

Ближайшее действующее добывающее предприятие АО «НАК «Казатомпром» - Рудоуправление № 6 находится в 250 км к северу от месторождения.

В районе села Шаульдер через реку Сырдарья имеется стационарный автомобильный железобетонный мост, такой же мост расположен южнее, в районе п. Байркум, в 55 км от железнодорожной станции Арысь.

Производство на руднике предназначено для добычи ураносодержащих руд методом скважного подземного выщелачивания (ПВ). Переработка полученных продуктивных растворов ПВ производится методом сорбционного концентрирования. Технология ПВ урана из недр связана с извлечением на поверхность минимального количества горнорудной массы при подготовке эксплуатационных блоков и является практически безотходным производством.

Проект нормативов ПДС загрязняющих веществ, сбрасываемых АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ» разработан в связи с истечением срока действия ранее выданного проекта ПДС на который было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы от 01.06.2018 года  за № KZ68VCY00113029.

Проект ПДС разработан в соответствии с подпунктом 1) пункта 28 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утверждённой приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 декабря 2013 года № 379-Ө.

Разработка проекта обусловлена необходимостью учёта новых, а также изменения параметров существующих источников сброса загрязняющих веществ. В ранее разработанном проекте ПДС был некорректно рассчитан объём сбрасываемых сточных вод, что требует актуализации данных и перерасчёта нормативов в соответствии с фактическими условиями.

Данный проект ПДС разрабатывается в связи с получением заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду Отчета о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство модульного типа очистных сооружений и пруда-испарителя рудника ПСВ АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ» за № KZ85VVX00274154 от 04.12.2023 г., в котором намеревается Блочно - модульная станция биологической очистки хозяйственно - бытовых сточных вод серии «БК-150/МБР» производительностью 150 м3 /сутки на основе мембранных блоков (две линии по 75 м3 /сутки).  Намечаемой деятельностью предусматривается строительство пруда - накопителя общей емкостью 2000 м3.

Пруды накопители представляют собой комплекс из 3-х заглубленных сооружений. Объем каждой карты составляет 18 375 м3. Общая площадь зеркала воды при максимальном заполнении составляет 21 528 м2. Поступающая вода будет разбираться на технологические нужды предприятия, плавучей насосной станцией.

До настоящего времени на предприятии действует проект допустимых сбросов (ПДС) согласованный в РГУ «Департамент экологии по Туркестанской области», а также разрешение на эмиссии в окружающую среду №KZ02VCZ01275905 от 12.08.2021 г.

В настоящем проекте установление нормативов допустимых сбросов базировалось для рудника, вахтового лагеря, по паспортам установок станций биологической очистки (далее – СБО), так как данные станции вводятся в действие в 2025 году.

Целью настоящей работы является оценка воздействия предприятия в аспекте

«водопотребление - водоотведение», установление нормативов допустимых сбросов и воздействие объекта на окружающую среду.

Расчеты выполнены с целью оценки существующего экологического состояния полей фильтрации и установления величины предельно-допустимой антропогенной нагрузки и нормального функционирования экосистемы, исключающего нанесение вреда здоровью населения.

Основным условием почвенного фильтрования воды является постоянство обеспечения нормативных требований к качеству воды на границе раздела слоя грунта и подземных вод, принимающих фильтрующийся поток. Качество граничного фильтрующегося потока при этом должно соответствовать требованиям ПДК для водоемов воды культурно-бытового вида использования.

Режим работы – круглогодичный.

«Блочно-модульная станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод серии «БК-150/МБР» производительностью 150 м3/сутки на основе мембранных блоков (две линии по 75 м3/сутки). Объем каждой карты составляет 18 375 м3. Общая площадь зеркала воды при максимальном заполнении составляет 21 528 м2.

Технические параметры очистного сооружения: Производительность – 150 м3/час, Минимальная загружаемость очистного сооружения – 50 м3/сут, максимальный коэффициент часовой неравномерности – 3, Напор на выходе из установки – 5 м. вод. Ст., Количество блоков – 6 шт., Масса блока емкостей без сточной воды, не более – 60 тонн, масса блока емкостей, заполненного сточной водой, не более – 240 тонн, Минимальная температура сточных вод - +15 0С, максимальная температура сточных вод - + 30 0С, напряжение питающей сети – 380/220 В.

Географические координаты (приняты по центру намечаемого участка): широта 42°52'89.1"С; долгота 67°58'12.5"В.

Проект ПДС загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами для АО "СП "ЗАРЕЧНОЕ" на 2025-2034 гг., включает в себя общие сведения о предприятии, исходные данные по количественному и качественному составу сточных вод, сведения об очистных сооружениях и полях фильтрации, схемы их канализирования и очистки.

Качественное состояние сточных вод для полей фильтрации принято по данным Испытательной лаборатории ТОО «Реактивснаб».

Водовыпуск – смесь очищенных хозяйственно бытовых сточных вод, прошедших на очистных сооружениях механическую и биологическую очистку, далее сбрасываются на пруд-накопитель.

Количество выпусков сточных вод по предприятию – 2.

Нормируемые показатели загрязняющих веществ всего 12: взвешенные вещества, сухой остаток, хлориды, сульфаты, фосфаты, азот аммонийный, нитраты, нитриты, БПКП, СПАВ, ХПК, нефтепродукты.