Товарищество с ограниченной ответственностью

«Центр проектирования и экспертизы»

ГЛ №02420Р от 18.02.2022 г.

|  | Утверждаю: Директор ТОО «ИРТЫШ-ТЗ» (ИУ) ______________________ Оқап А. «____» _________________2025 год |
| --- | --- |

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)»

Раздел   «Охрана окружающей среды» (РООС)

Директор

ТОО «Центр проектирования 		     		           Каденов Н.Б.

г. Усть-Каменогорск, 2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………………………….. |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ …………………………………………........................... |  | 6 |
| 2. | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ......................................... |  | 9 |
|  | 2.1 | Технология проведения горных работ ……………………………............................................. | 9 |
|  | 2.2 | Организация рабочих условий …………………………………………………………….....… | 13 |
| 3. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА........................... |  | 14 |
|  | 3.1 | Характеристика климатических условий ……………………………………………………... | 14 |
|  | 3.2 | Характеристика современного состояния воздушной среды…………………………………. | 15 |
|  | 3.3 | Источники и масштабы расчетного химического загрязнения ………………………………. | 15 |
|  | 3.4 | Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух……… | 37 |
|  | 3.5 | Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ)………………… | 37 |
|  | 3.6 | Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия……………………………………………………………………………………….. | 43 |
|  | 3.7 | Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха…………………………………………………………………………………………... | 43 |
|  | 3.8 | Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ……………………… | 43 |
| 4. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД ……………………………………………….. |  | 44 |
|  | 4.1 | Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности …………………………… | 44 |
|  | 4.2 | Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика …………………………………………… | 45 |
|  | 4.3 | Водный баланс объекта…………………………………………………...................................... | 45 |
|  | 4.4 | Поверхностные и подземные воды…………………………………………………….............. | 47 |
|  | 4.5 | Мероприятия по снижению отрицательного воздействия……………………………………. | 51 |
|  | 4.6 | Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ…….......................... | 52 |
| 5. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА ……………………………………........................................ |  | 53 |
| 6. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ………………………………………………................................................................ |  | 56 |
|  | 6.1 | Виды и объемы образования отходов …………………………………………………………. | 56 |
| 7. | ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ………………………………………………………… |  | 59 |
|  | 7.1 | Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий………………………………………………….. | 59 |
|  | 7.2 | Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения........................................................... | 61 |
|  | 7.3 | Мероприятия по защите от физических воздействий ........................................................... | 61 |
| 8. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ………………………….. |  | 63 |
|  | 8.1 | Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории ………………….. | 63 |
|  | 8.2 | Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород…………… | 64 |
|  | 8.3 | Организация экологического мониторинга почв…………………………………………….. | 66 |
| 9. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР……………………... |  | 77 |
|  | 9.1 | Оценка воздействий на растительность………………………………………………………. | 78 |
|  | 9.2 | Оценка воздействий на животный мир……………………………………………………….. | 78 |
| 10. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ…………………………………………………….. |  | 79 |
| 11. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ........................... |  | 80 |
|  | 11.1 | Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения………………………………………… | 80 |
|  | 12.2 | Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование………………………………………………………………….............. | 80 |
|  | 12.3 | Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта……………………………………………………... | 80 |
| 12. | ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ………………………………………………………….. |  | 82 |
| ВЫВОДЫ ………………………………………………………………………………………………………… |  |  | 87 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………………………………………………... |  |  | 88 |

Приложения

Приложение 1. Заключение об определении сферы охвата Приложение 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ Приложение 3. Карты рассеивания Приложение 4. Государственная лицензия

ВВЕДЕНИЕ

Под экологической оценкой понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду.

Целью экологической оценки является подготовка материалов, необходимых для принятия отвечающих цели и задачам экологического законодательства Республики Казахстан решений о реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа.

Экологическая оценка по ее видам организуется и проводится в соответствии с Экологическим кодексом РК и инструкцией, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - инструкция по организации и проведению экологической оценки).

Экологическая оценка в зависимости от предмета оценки проводится в виде:

1) стратегической экологической оценки;

2) оценки воздействия на окружающую среду;

3) оценки трансграничных воздействий;

4) экологической оценки по упрощенному порядку.

Стратегическая экологическая оценка и (или) оценка воздействия на окружающую среду включают в себя проведение оценки трансграничных воздействий на окружающую среду в случаях, предусмотренных Экологическим Кодексом РК.

Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Экологическим кодексом РК, в том числе при разработке раздела «Охрана окружающей среды» (далее – РООС) в составе проектной документации по намечаемой деятельности.

Настоящий раздел «Охраны окружающей среды» (РООС) выполнен для рабочего проекта «Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)».

Согласно статье 12 Экологического кодекса РК, отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам І, II или III категорий осуществляется на основании приложения 2 к ЭК РК.

Согласно «Заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности» № KZ2057VWF00289440 от 31.01.2025 г. намечаемая деятельность, относится ко II категории.

Раздел разработан в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду, действующими на территории Республики Казахстан. Базовыми из них являются следующие:

- Экологический Кодекс РК от 02 января 2021 года №400-VI ЗРК[1];

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки, приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280 [2].;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на окружающую среду обитания и здоровье человека» №ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года [3].

Предприятием разработчиком раздела «Охрана окружающей среды» (РООС) является ТОО «Центр проектирования и экспертизы» (государственная лицензия на природоохранное проектирование ГЛ №02420Р от 18.02.2022 г.).

| Заказчик | ТОО «ИРТЫШ-ТЗ»(ИУ) Юридический адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, Касым Кайсенова с.о., пос. Касыма Кайсенова, учетный квартал 009-330. БИН: 150840000553 |
| --- | --- |
| Проектная организация | ТОО «Центр проектирования и экспертизы» Юридический адрес: 070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Протозанова, дом № 83, БИН: 160140018493. |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Участок проектируемого цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции, расположен в Уланском районе, ВКО, в 3,8 км северо-восточнее  от п. Касыма Кайсенова.

Для размещения цеха имеется земельных участок с кадастровым номером №05-079-009-330 площадью – 1,0 га. Целевое назначение участка – для размещения административно-бытового здания, цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции.

Ближайшая жилая застройка (садоводческое товарищество) от здания проектируемого цеха расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 240 м.

Координаты участка работ представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| № | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 49° 53' 57" | 82° 31' 52" |
| 2 | 49° 53' 56" | 82° 31' 53" |
| 3 | 49° 53' 55" | 82° 31' 50" |
| 4 | 49° 53' 56" | 82° 31' 50" |

Ситуационная карта-схема участка работ представлена на рисунке 1.1

Рисунок 1.2 – Ситуационная карта-схема участка работ

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочим проектом предусматривается проведение переоборудования с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции).

2.1 Технология производства

Цех по переработке семян подсолнечника предназначен для производства подсолнечного масла первого отжима.

Начало эксплуатации – сентябрь 2025 г.

Режим работы цеха – 365 дней в году (7 дней в неделю), 2 смены в сутки. Продолжительность смены – 8 часов.

Количество рабочего персонала – 10 человек.

Производственная мощность цеха (с учетом проектной мощности оборудования):

- семена подсолнечника - 40 т/сутки (14 600 т/год);

- подсолнечное масло I отжима – 18,0 т/сутки (6 570 т/год);

- жмых – 22 т/сутки (8 030 т/год).

Для производства подсолнечного масла ежедневно на территорию цеха будут подвозиться семена подсолнечника в объеме 40 т. Хранение и очистка подсолнечника от примесей в данном цехе не предусматривается, подсолнечник будет доставлен в Биг Багах уже в готовом для отжима состоянии (очищенный, высушенный).

Семена подсолнечника пересыпаются погрузчиком в накопительный бункер объем (3 т), из которого транспортером подаются приёмный бункер объем 3 тонны.

Из приёмного бункера, подсолнечник по транспортеру подается в приемные бункеры шнековых маслопрессов марки YZYX95 (3 шт.), YZYX120 (3 шт.). Технология прессования масла следующая: из приемного бункера маслопресса семена подсолнечника самотеком поступают в зеерную камеру имеющую шнековый вал. Подсолнечник захватывается первыми витками шнекового вала и передвигается по камере. При этом происходит его непрерывное уплотнение и прессование, отжимаемое масло стекает из камеры в резервуар, расположенный под ней, через специальные отверстия.

Из накопительного резервуара, масло насосом подается на горизонтальный маслофильтр. Маслофильтр предназначен для отбора примесей механического происхождения в прессовом масле.

Очищенное масло после фильтра подается на хранение на склад. Для хранения масла проектом предусматривается устройство склада из четырех резервуаров по 50 м3 каждый, с возможностью отгрузки накопленного масла в автоцистерны. Хранение масла в резервуарах не будет превышать 30 дней, после чего масло будет вывезено потребителям.

Отжатый материал в виде жмыха выходит через кольцевую щель маслопресса и транспортером подается накопительный оперативный бункер, благодаря которому линия может работать непрерывно и независимо от регулярности поступления материала. Далее сырье поступает в гранулятор, где оно сжимается в 3-4 раза (размер гранул регулируется за счет диаметра отверстий матрицы и с помощью ножей). Готовые гранулы из гранулятора охлаждаются и упаковываются в Биг Баги.

Полученное масло и гранулированный жмых будут реализованы по договорам с потенциальными покупателями, как внутри Республики Казахстан, так и на экспорт на международный рынок.

Все оборудование цеха работает от электричества.

Проектными решениями система аспирационной очистки воздуха от устанавливаемого оборудования не предусматривается, так как в комплектации данного оборудования ее нет.

В процессе получения масла I отжима, образование лузги не происходит, так как очистка и обжарка семян подсолнечника в цехе не предусмотрена.

Инженерное обеспечение

Электроснабжение – осуществляется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая запитана от ВЛ-10 кВ.

Отопление помещений в зимний период предусмотрено от тепловых пушек, работающих от электричества.

Водоснабжение рабочего персонала питьевой водой предусматривается от артезианской скважины на территории предприятия.

Для нужд производственного персонала предусмотрена установка автономного модульного туалета с санитарно-гигиеническим узлом (АМТ с СГУ). Для сбора сточных вод предусмотрено устройство септика.

По мере накопления сточные воды из септика вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору по договору с коммунальной организацией.

2.2 Строительные решения

2.2.1 Существующее положение

Здание ангара одноэтажное без подвала. Здание прямоугольное в плане, с размерами 52,8х14,6х8,42 (h) м.

Год постройки - 2023 г.

Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Пространственная жесткость здания обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей каркаса.

• Фундаменты – монолитная железобетонная плита;

• Цоколь – монолитный железобетонный;

• Колонны – металлические решетчатые сварные;

• Колонны фахверка – стальные трубчатые профили;

• Фермы покрытия – металлические трапецеидальные;

• Стены (ограждающие конструкции) – ненесущие профили стальные листовые гнутые гофрированные (профилированный стальной лист) по металлическим ригелям;

• Крыша – двускатная, с неорганизованным водостоком;

• Кровля – профилированный стальной лист по металлическим прогонам;

• Окна – металлопластиковые;

• Ворота – металлические распашные;

• Полы – монолитные железобетонные;

• Наружная и внутренняя отделка – профилированный лист с полимерным покрытием в заводских условиях;

• Антикоррозионная защита металлических конструкций – огнезащитное покрытие по грунтовке по металлу.

Согласно выводам экспертного заключения по обследованию конструкций здания, переоборудование с реконструкцией ангара (путём строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)» возможна.

2.2.2 Генеральный план

Компоновочное решение генерального плана выполнено согласно действующим нормативным документам.

На участке размещены:

• ангар (существующий);

• пристрой (для установки резервуаров);

• автономный модульный туалет с санитарно-гигиеническим узлом;

• хозяйственная площадка для ТБО;

• стоянка для автотранспорта.

Взаимосвязь планировочных элементов осуществляется по автомобильным дорогам проездам асфальтобетонным покрытием.

Вертикальная планировка участка выполнена сплошной. Минимальный уклон принят 0,004, максимальный – 0,021. Вертикальная планировка территории выполнена в максимальной увязке с отметками прилегающего существующего рельефа.

Горизонтальная поверхность участка решена без уступов.

Предусмотрены разворотные площадки для грузового автотранспорта, с местом разгрузки–погрузки.

Проектом предусмотрен проезд для пожарных машин с разворотными и парковочными площадками.

Проектом предусмотрено автостоянка на 10 парковочных мест.

Территория предприятия ограждена. Въезд на территорию предусмотрен через распашные ворота.

2.2.3 Архитектурно-строительные решения

Склад (пристрой)

Объемно-планировочные и конструктивные решения проектируемого здания приняты с учетом функционально-технологических, санитарно-гигиенических, технико-экономических условий, согласованных с заказчиком конструкций и конструктивных решений, учитывающих местные условия строительства.

Основанием фундамента являются глинистые грунты

Модуль деформации Енорм. = 13,0 МПа.

Расчетное сопротивление R0=500 кПа.

Нормативная глубина промерзания 1,83 м

Сейсмичность района строительства 7 баллов

Сейсмичность площадки строительства 7 баллов

Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Пространственная жесткость здания обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей каркаса.

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола ангара, которой соответствует абсолютная отметка на местности 365.40 м.

Фундамент - сплошная плита из монолитного железобетона толщиной 400 мм.

Бетон класса С20/25, W4, F150. Рабочая арматура ∅12 S400 и ∅10 S400 СТ РК ЕN 10080

Стены технического подполья - монолитные железобетонные толщиной 250 мм.

Рабочая арматура ∅12 S400 и ∅8 S240 СТ РК ЕN 10080.

Стены (ограждающие конструкции) – ненесущие профили стальные листовые гнутые гофрированные (профилированный стальной лист) по металлическим ригелям.

Крыша – двускатная, с неорганизованным водостоком.

Кровля – профилированный стальной лист по металлическим прогонам.

Дверь – металлическая.

Полы – монолитные железобетонные.

Наружная и внутренняя отделка – профилированный лист с полимерным покрытием в заводских условиях.

Колонны и балки – стандартные стальные профильные трубы ГОСТ 30245-2003.

Фермы покрытия – металлические трапецеидальные.

Площадка и лестница – стандартные стальные профильные трубы ГОСТ 30245-2003.

Для всех надземных монолитных железобетонных конструкций принят бетон класса С 20/25 F150 W6 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*. Для всех подземных монолитных железобетонных конструкций сульфатостойкий на портландцементе по ГОСТ 22266-2013.

Указания по производству работ

1. Под фундаментную плиту предусмотреть устройство подушки из песчано-гравийной смеси 500 мм с тщательным уплотнением до Ксом=0,94.

2. Под всеми фундаментами принята бетонная подготовка из бетона класса С8/10 толщиной 100 мм, превышающая грани фундаментов на 100мм.

3. Грунты основания должны быть защищены от увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания в зимний период строительства.

4. При вскрытии котлована грунты на отм. -3,300 м должны быть освидетельствованы с составлением соответствующих актов. В случае обнаружения под подошвой фундаментов грунтов, отличных от принятых в проекте, необходимо сообщить об этом проектной организации.

5. Для всех фундаментов принят бетон класса С20/25, F150, W4 сульфатостойкий.

6. Обратную засыпку производить непросадочным, непучинистым грунтом, без строительного мусора, слоями толщиной по 200 мм, с тщательным уплотнением до Ксом=0,94.

7. Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом на два раза.

Антисейсмические мероприятия.

Приняты в соответствии с требованиями и рекомендациями СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических районах». Здание простое в плане, объемно-планировочное и конструктивное решение обеспечивают регулярность и симметричность расположения жесткостей и масс в плане.

Антикоррозийная защита

Антикоррозийная защита конструкций принята в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». Все стальные элементы должны быть защищены от коррозии окраской пентафталевой эмалью ПФ 115 за два раза. Качество лакокрасочного покрытиядолжно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032. Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов – 3, согласно по ГОСТ 9.402-80.

Основные показатели здания (склада пристроя) представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность | этаж | 1 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 117,8 |
| 3 | Общая площадь | м2 | 116,1 |
| 4 | Строительный объем | м3 | 825,0 |

Резервуар на 50 м3

В складе (пристрой) предусмотрена установка 4-х резервуаров ёмкостью по 50 м3 каждый.

Резервуары выполнены из стальных листов толщиной 6 мм, соединенных между собой с помощью электродуговой сварки. Для эксплуатации и технического обслуживания резервуаров предусмотрено устройство площадки из стандартных стальных профилей. Для подъема на площадку предусмотрена лестница из стандартных стальных профилей. С целью безопасности площадка и лестница имеют ограждения высотой 1000 мм.

Антикоррозийную защиту конструкций выполнять в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». Защита предусмотрена путем нанесения двух слоев антикоррозионной краски с последующим покрытием серебряной краской.

Все стальные элементы должны быть защищены от коррозии окраской пентафталевой эмалью ПФ 1189 за два раза.

Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032.

Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов - 3 по ГОСТ 9.402-80.

Для всех надземных монолитных железобетонных конструкций принят бетон класса С 20/25 F150 W6 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*. Для всех подземных монолитных железобетонных конструкций сульфатостойкий на портландцементе по ГОСТ 22266-2013.

Армирование железобетонных конструкций выполнено стержнями из ненапрягаемой стержневой горячекатаной арматуры класса S400 и S240 по СТ РК EN 10080.

2.2 Организация рабочих условий

Срок проведения СМР

Общий срок строительных работ – 2 месяца (2025 год).

Режим работы односменный, по 8 ч.

Количество рабочего персонала 10 человек.

Рабочие условия для работников при проведении строительных работ

Доставка персонала будет проводиться из города Усть-Каменогорск. Для кратковременного отдыха, укрытия от непогоды и приема пищи на территории работ будет установлен бытовой вагончик.

# 1) Водоснабжение

Водоснабжение для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется привозной бутилированной водой из ближайшего населенного пункта.

# 2) Канализация

Для сбора хозфекальных стоков в предусмотрен биотуалет. Накопленные хозяйственно-бытовые стоки и фекальные отходы будут периодически вывозиться ассенизационной машиной по договору со спецорганизацией.

3) Отопление

Отопление не предусматривается.

4) Электроснабжение

Электроснабжение предусмотрено от существующих ЛЭП.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

3.1 Характеристика климатических условий

По климатическому районированию для строительства согласно СНиП РК 2.04.01-2001 «Строительная климатология» рассматриваемый район относится к зоне 1В.

Объект расположен в южной половине умеренного климатического пояса, для которого характерен западно-восточный перенос воздушных масс. Территория относится к зоне умеренного и слабого увлажнения. Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом, с большими суточными колебаниями температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха равна +3°С. Минимальные температуры воздуха, приходятся на январь месяц со среднемесячным значением -16,2°С. Абсолютный минимум -49°С.

Максимальные температуры наблюдаются в июле со среднемесячным значением + 21,2°С.

Абсолютный максимум температуры +41°С. Безморозный период в среднем продолжается 132 дня.

Расчётные температуры наружного воздуха составляют: зимняя – 39,1°С; летняя + 26,4°С, средняя наиболее холодного периода –18,0°С.

Характерны большие суточные и сезонные колебания температур воздуха. Наиболее холодными месяцами являются январь-февраль (до минус 40°С), теплыми – июнь - июль (до плюс 32-35°С).

Из-за наличия сложного рельефа климатические условия территориальных комплексов подчиняются закону вертикальной поясности.

Норма осадков для района - 536 мм. Средняя высота снежного покрова за зиму составляет 48 см. Вес снегового покрова - 150 кг/м2. Преобладающие направления ветра: - юго-восточное - 34 %; - северо-западное - 24 %. Средняя скорость ветра преобладающих направлений: - зимой - 5,7 м/с; - летом - 3,5 м/с.

Относительная влажность воздуха колеблется в течение года от 85-95 % в зимний период до 60-80 % - в летний.

Район города Усть-Каменогорска относится к числу недостаточно обеспеченных осадками.

Объясняется это тем, что он расположен в центре континента и мало доступен воздействию влажных атлантических и арктических воздушных масс, являющихся для западных районов основным источником увлажнения. По мере прохождения над континентом воздушные массы теряют влагу.

Кроме того, циркуляционные особенности Евразии обуславливают поступление в рассматриваемый район преимущественно арктического воздуха континентального происхождения, бедного влагой.

Метеорологическая характеристика приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 28.2 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -15.6 |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 8.0 |
| СВ | 5.0 |
| В | 17.0 |
| ЮВ | 21.0 |
| Ю | 9.0 |
| ЮЗ | 10.0 |
| З | 14.0 |
| СЗ | 16.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 2.2 |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 7.0 |
| данным), повторяемость превышения которой |  |
| составляет 5 %, м/с |  |

3.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

3.1.1 На период эксплуатации

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации цеха по переработке семян подсолнечника и производстве масло-жировой продукции будут: накопительный и приемный бункеры, нория, транспортеры, шнековые маслопрессы,  гранулятор, автотранспорт.

По данным рабочего проекта при эксплуатации цеха по переработке семян подсолнечника и производстве масло-жировой продукции рассматриваются 8 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Количество выбрасываемых веществ – 8. В целом суммарные выбросы загрязняющих веществ составляют – 91.285751 т/год. Из них: твердые - 89.644811 т/год, газообразные и жидкие – 1.64094 т/год.

Из них нормированию подлежат 7 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Количество выбрасываемых веществ – 2. Выброс загрязняющих веществ от источников подлежащих нормированию составляет – 90.90271 т/год. Из них: твердые - 89.64127 т/год, газообразные и жидкие – 1.26144 т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорт) не нормируются (Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года №63). Суммарные выбросы загрязняющих веществ от  автотранспорта составили – 0.383041 т/год. Из них: твердые - 0.003541 т/год, газообразные и жидкие – 0.3795 т/год.

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен на основании проектной мощности оборудования цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 3.1.

Параметры источников выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлены в таблице 3.2.

Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое.

Цех по переработке семян подсолнечника и производстве масло-жировой продукции

1) Прием подсолнечника

Для производства подсолнечного масла ежедневно на территорию цеха подвозятся семена подсолнечника в Биг Багах, из которых они сначала пересыпаются погрузчиком в накопительный бункер объемом 3 тонны, а затем норией подаются в приёмный бункер объем 3 тонны.

Объем поступающего подсолнечника - 40 т/сутки (14 600 т/год). Время проведения работ – 3650 ч/год.

Выброс взвешенных частиц осуществляется при пересыпке подсолнечника. Выброс загрязняющего вещества в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6001, 6002, 6003).

2) Отжим масла

Из приёмного бункера, подсолнечник по транспортеру подается в приемные бункеры шнековых маслопрессов марки YZYX95 (3 шт.), YZYX120 (3 шт.).

Объем поступающего подсолнечника - 40 т/сутки (14 600 т/год).

Объем полученного масла I отжима – 18,0 т/сутки (6 570 т/год).

Время работы оборудования  – 5840 ч/год.

Технология прессования масла следующая: из приемного бункера маслопресса семена подсолнечника самотеком поступают в зеерную камеру имеющую шнековый вал. Подсолнечник захватывается первыми витками шнекового вала и передвигается по камере. При этом происходит его непрерывное уплотнение и прессование. Отжимаемое масло стекает из камеры в накопительный резервуар, расположенный под ней, через специальные отверстия.

Из накопительного резервуара, масло насосом подается на горизонтальный маслофильтр. Маслофильтр предназначен для отбора примесей механического происхождения в прессовом масле.

Выброс загрязняющих веществ осуществляется при пересыпке подсолнечника и отжиме масла. При проведении работ в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: взвешенные частицы, акролеин. Выброс загрязняющего вещества в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6004, 6005, 6006).

3) Склад масла

Очищенное масло после фильтра подается на хранение на склад. Для хранения масла проектом предусматривается устройство склада из четырех закрытых резервуаров по 50 м3 каждый, с возможностью отгрузки накопленного масла в автоцистерны. Хранение масла в резервуарах не будет превышать 30 дней, после чего масло будет вывезено потребителям.

Подача масла в резервуары осуществляется по трубам, таким образом выброс загрязняющих веществ при хранении масла осуществляться не будет.

4) Гранулирование жмыха

Отжатый материал в виде жмыха выходит через кольцевую щель маслопресса и транспортером подается накопительный оперативный бункер, благодаря которому линия может работать непрерывно и независимо от регулярности поступления материала. Далее сырье поступает в гранулятор, где оно сжимается в 3-4 раза (размер гранул регулируется за счет диаметра отверстий матрицы и с помощью ножей). Готовые гранулы из гранулятора охлаждаются и по транспортерупаковываются в Биг Баги.

Объем жмыха - 22 т/сутки (8030 т/год).

Время работы оборудования  – 5840 ч/год.

Выброс взвешенных частиц осуществляется при работе гранулятора. Выброс загрязняющего вещества в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6007).

Открытая стоянка автотранспорта

На открытой стоянке осуществляют стоянку следующий автотранспорт: погрузчик (2 ед.), бортовой грузовик (2 ед.).

Источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели внутреннего сгорания автомобилей при въезде-выезде автотранспорта с площадки. В атмосферный воздух выбрасываются оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, сера диоксид, бензин нефтяной малосернистый. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6008).

3.1.2 На период СМР

При проведении строительных работ выбросы в атмосферный воздух будут краткосрочными. Воздействие на атмосферный воздух будет оказываться вследствие проведения земляных работ, сварочных работ, покрасочных работ, работы компрессора, автотранспорта. Количество загрязняющих веществ будет зависеть от количества и времени работы техники, что будет определяться подрядчиком.

На период проведения СМР будет образовано 5 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Количество выбрасываемых вредных веществ – 12. Суммарные выбросы загрязняющих веществ при проведении СМР составляют – 0.279517 т/период. Из них: твердые – 0.128848 т/период, газообразные и жидкие – 0.150669 т/период.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ при проведении работ без учета автотранспортной техники составили 0.163423 т/период.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 3.1.1.

Параметры источников выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлены в таблице 3.2.1.

Земляные  работы

При проведении строительства проектом предусматривается проведение земляных работ. Общий объем вынутого грунта на площадке строительства (неплодородный грунт) – 516,15 м3.

Плотность грунта – 1,66 г/см3.

Выемочно-погрузочные работы будут осуществляться при помощи экскаватора. Время выемки грунта составит – 1440 ч/период.

Хранение грунта будет осуществляться на площадке строительства в отвале. Время хранения грунта составит – 4320 часов.

По окончанию проведения строительных работ проектом предусмотрена рекультивация разработанной территории путем обратной засыпки вынутого грунта для планировки территории. Для рекультивации будет использован бульдозер – 1 ед. Объем рекультивированного грунта – 516,15 м3. Время проведения работ – 480 часов.

При проведении выемочно-погрузочных, рекультивационных работ и при хранении грунта в атмосферу выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния. Выброс вредных веществ, происходит неорганизованно (источник №6009).

Сварочные работы

При проведении строительно-монтажных работ проектом предусматривается проведение электросварочных работ.

Для проведения электросварочных работ будет использоваться аппарат электросварки (1 ед.). Сварочные работы будут осуществляться с применением электродов следующих марок: АНО-4 – 261 кг/период. Время работы аппарата - 8 ч/день (1440 ч/период).

При проведении сварочных работ в атмосферный воздух выбрасываются оксиды железа, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, хром (IV) оксид, фториды неорганические плохо растворимые, диоксид азота. Выброс загрязняющих веществ будет происходить неорганизованно (источник №6010).

Покрасочные работы

При проведении строительства используются следующие лакокрасочные материалы: грунтовка ХС-04 – 0,054 тн. Время проведения работ – 540 ч/период.

При проведении покрасочных работ в атмосферный воздух будут выделяться: метилбензол, пропан-2-он, бутилацетат. Выброс загрязняющих веществ будет происходить неорганизованно (источник №6011).

Компрессор

Для обеспечения работы оборудования используется компрессорная установка с двигателем внутреннего сгорания (1 ед.). Время работы компрессора – 1440 ч/период. Компрессор работает на дизельном топливе.

При работе компрессора в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, углерод черный, диоксид серы, оксид углерода, керосин. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6012).

Автотранспорт

При проведении работ будут использованы следующие виды транспорта: автомобили бортовые – 2 ед., кран на автомобильном ходу – 1 ед., экскаватор – 1 ед., бульдозер – 1 ед. При движении автотранспорта будут выделяться следующие вредные вещества: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, керосин, углерод черный. Выброс вредных веществ, происходит неорганизованно (источник №6013).

Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны

Период СМР

Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест ПДК и/или ПДУ физического воздействия на атмосферный воздух.

Период строительства носит кратковременный характер (6 месяцев), источники выбросов временные, эпизодические. В связи с этим, на период строительных работ, согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на окружающую среду обитания и здоровье человека» №ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года, класс объектов по санитарной классификации - не классифицируются, размеры санитарно-защитной зоны - не устанавливаются.

Период эксплуатации

В период эксплуатации для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человек, устанавливаются следующие размеры СЗЗ в зависимости от классов опасности предприятия:

1) объекты I класса опасности с СЗЗ 1000 м и более;

2) объекты II класса опасности с СЗЗ от 500 м до 999 м;

3) объекты III класса опасности с СЗЗ от 300 м до 499 м;

4) объекты IV класса опасности с СЗЗ от 100 м до 299 м;

5) объекты V класса опасности с СЗЗ от 50 м до 99 м.

На основании Приложение 2 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на окружающую среду обитания и здоровье человека» №ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года, размер санитарно-защитной зоны для цеха по переработке семян подсолнечника составляет – 100 м (раздел 8, п.35, п.п. 5). Объект относится к IV классу опасности.

В границах санитарно-защитной зоны предприятия не размещены:

1) вновь строящиеся жилые застройки, включая отдельные жилые дома;

2) ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

3) вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садовоогородных участков;

4) спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования.

При реализации намечаемой деятельность во время строительства и эксплуатации будут соблюдаться требования действующих НПА в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Перед началом эксплуатации объекта, предприятием будет направлено письмо о начале осуществления деятельности в РГУ «Уланское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля».

Определение категории предприятия по значимости и полноте оценки хозяйственной деятельности

Согласно статьи 12 Экологического Кодекса РК - объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня и риска такого воздействия подразделяются на четыре категории:

1) объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты I категории);

2) объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду (объекты II категории);

3) объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты III категории);

4) объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду (объекты IV категории).

Отнесение объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду к объектам I, II или III категорий устанавливается на основании Приложения 2 ЭК РК.

Согласно «Заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности» № KZ2057VWF00289440 от 31.01.2025 г. намечаемая деятельность, относится ко II категории.

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025-2033 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.014651 | 0.094144 |  | 2.3536 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.010492 | 0.100605 |  | 1.67675 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.002373 | 0.01488 |  | 0.2976 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.003123 | 0.027014 |  | 0.54028 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.0000009 | 0.0000007 |  | 0.0000875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.040525 | 0.140972 |  | 0.04699067 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.000285 | 0.003 |  | 0.3 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.000285 | 0.003 |  | 0.3 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1.2 |  | 0.004962 | 0.011301 |  | 0.0094175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.003198 | 0.030261 |  | 0.030261 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 1.754535 | 17.000187 |  | 170.00187 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 1.8344299 | 17.4253647 |  | 175.556857 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025-2033 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.00713 | 0.075 |  | 1.875 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.00927 | 0.0975 |  | 1.625 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.00119 | 0.0125 |  | 0.25 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.00238 | 0.025 |  | 0.5 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.0000009 | 0.0000007 |  | 0.0000875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.00594 | 0.0625 |  | 0.02083333 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.000285 | 0.003 |  | 0.3 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.000285 | 0.003 |  | 0.3 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.003198 | 0.030261 |  | 0.030261 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 1.754535 | 17.000187 |  | 170.00187 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 1.7842139 | 17.3089487 |  | 174.903052 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2034 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.014651 | 0.094144 |  | 2.3536 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.010492 | 0.100605 |  | 1.67675 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.002373 | 0.01488 |  | 0.2976 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.003123 | 0.027014 |  | 0.54028 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.0000009 | 0.0000007 |  | 0.0000875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.040525 | 0.140972 |  | 0.04699067 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.000285 | 0.003 |  | 0.3 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.000285 | 0.003 |  | 0.3 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1.2 |  | 0.004962 | 0.011301 |  | 0.0094175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.003198 | 0.030261 |  | 0.030261 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 1.938235 | 18.175906 |  | 181.75906 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 2.0181299 | 18.6010837 |  | 187.314047 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Вскрышные | 1 | 2920 | Неорг. источник | 6001 | 2 |  |  |  | 20 | 293 | -18 | 1 |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Транспортировк | 1 | 2920 | Неорг. источник | 6002 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | а вскрышной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | породы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.044165 |  | 0.464262 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.021229 |  | 0.223159 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 003 |  | Временный | 1 | 8760 | Неорг. источник | 6003 | 2 |  |  |  | 20 | 113 | 62 | 151 |
|  |  | отвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вскрышной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | породы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  | Добычные | 1 | 2920 | Неорг. источник | 6004 | 2 |  |  |  | 20 | 316 | 6 | 1 |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Транспортировк | 1 | 2920 | Неорг. источник | 6005 | 2 |  |  |  | 20 | 370 | 45 | 1 |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.220827 |  | 5.325967 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.808827 |  | 8.502 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.198487 |  | 2.086495 | 2025 |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | а ПГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 |  | Рекультивация | 1 | 2920 | Неорг. источник | 6006 | 2 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | карьера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Заправка | 1 | 365 | Неорг. источник | 6007 | 2 |  |  |  | 20 | 378 | -46 | 1 |
|  |  | карьерной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.461 |  | 0.398304 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.0000009 |  | 0.0000007 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 008 |  | Передвижная | 1 | 2920 | Неорг. источник | 6008 | 2 |  |  |  | 20 | 407 | -46 | 1 |
|  |  | дизельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.000348 |  | 0.000261 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00713 |  | 0.075 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00927 |  | 0.0975 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00119 |  | 0.0125 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.00238 |  | 0.025 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.00594 |  | 0.0625 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль ( | 0.000285 |  | 0.003 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Акролеин, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.000285 |  | 0.003 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 009 |  | Автотранспорт | 1 | 365 | Неорг. источник | 6009 | 2 |  |  |  | 20 | 273 | 41 | 1 |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00285 |  | 0.03 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.007521 |  | 0.019144 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.001222 |  | 0.003105 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.001183 |  | 0.00238 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.000743 |  | 0.002014 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.034585 |  | 0.078472 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.004962 |  | 0.011301 | 2025 |

Анализ результатов расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводился для источников образованных на период эксплуатации цеха, в приземном слое атмосферы, проводился по программе расчета загрязнения атмосферы «ЭРА» верс.3.0.

При расчете принята программа, работающая в режиме, когда суммарные приземные концентрации рассчитываются в узлах прямоугольной сетки выбранной области обсчета с перебором всех направлений ветра.

Размер расчетного прямоугольника определен с учетом зоны влияния загрязнения для участка работ со сторонами 2000×2000  м, шаг расчетной сетки по осям Х и У равен 200м.

За исходные данные для расчета максимальных приземных концентраций вредных веществ, взяты параметры выбросов вредных веществ и их характеристики, приведенные в приложении.

При проведении расчетов были заложены следующие исходные данные:

-	коэффициент оседания примеси для газообразных веществ = 1,0;

-	коэффициент стратификации атмосферы = 200;

-	коэффициент рельефа местности = 1,0 (перепад высот местности в радиусе 1 км не превышает 50 м).

Вычислением на ЭВМ определены приземные концентрации вредных веществ в расчетных точках на местности и вклады отдельных  источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Согласно справки РГП «Казгидромет» фоновые концентрации для участка работ отсутствуют (Приложение 3).

Ближайшая жилая застройка (садоводческое товарищество) от проектируемого цеха расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 240 м.

Таким образом, расчет рассеивания на период эксплуатации цеха по переработке семян подсолнечника проводился без учета фона на границе СЗЗ и жилой зоны.

Согласно таблице 3.3 «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам», расчет рассеивания необходимо проводить по 2-м загрязняющим веществам: взвешенные частицы, проп-2-ен-1-аль (акролеин).

Анализ результатов расчетов приземных концентраций без учета фона показал, что превышение ПДК на границе СЗЗ и жилой зоны не зафиксировано.

Определение необходимости расчетов предельных концентраций по веществам представлено в таблице 3.3.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы представлен в таблице 3.4.

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  | Необхо- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 |  | димость |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК |  | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.010492 | 2 | 0.0262 |  | Нет |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.002373 | 2 | 0.0158 |  | Нет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 0.040525 | 2 | 0.0081 |  | Нет |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0.03 | 0.01 |  | 0.000285 | 2 | 0.0095 |  | Нет |
|  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 | 0.004962 | 2 | 0.0041 |  | Нет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 |  |  | 0.003198 | 2 | 0.0032 |  | Нет |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 1.754535 | 2 | 5.8485 |  | Да |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.014651 | 2 | 0.0733 |  | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.003123 | 2 | 0.0062 |  | Нет |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 0.0000009 | 2 | 0.0001 |  | Нет |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.000285 | 2 | 0.0057 |  | Нет |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества.

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу ежегодно на предприятии разрабатывается комплекс планировочных и технологических мероприятий.

Технологические мероприятия включают:

- тщательную технологическую регламентацию проведения работ;

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;

- регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования;

- техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками оборудования.

Учитывая то, что проведение работ по добыче ПГС, сопровождается значительными выбросами пыли в атмосферный воздух, предусмотрены мероприятия по снижению пыления в районе расположения предприятия. На неорганизованных источниках загрязнения атмосферы предусмотрены следующие мероприятия по снижению количества поступающей в атмосферу пыли:

- применение технически исправных машин и механизмов;

- укрывание грунта и сыпучих материалов при перевозке их автотранспортом;

- пылеподавление при проведении горных работ (вскрышных работ, выемки ПГС), также орошение водой отвала поливомоечной машиной;

- орошение дорог для предотвращения пыления от колес автотранспорта.

Реализация этих мероприятий в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при проведении работ.

3.5 Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ)

Под нормативами эмиссий понимается совокупность предельных количественных и качественных показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении.

К нормативам эмиссий относятся нормативы допустимых выбросов. Нормативы эмиссий устанавливаются по видам загрязняющих веществ, включенным в перечень загрязняющих веществ.

Нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – соответствующих предельных значений по результатам оценки воздействия на окружающую среду.

Определение нормативов эмиссий осуществляется расчетным путем в соответствии с требованиями Экологического Кодекса по методике, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

В составе проекта выполнен расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по утвержденным на территории РК методикам (Приложение 2). Определенные расчетным путем величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предлагается принять в качестве нормативов НДВ.

Нормативы эмиссий на период проведения добычи ПГС представлены в таблице 3.6.

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2025 год |  | на 2025-2033 год |  | на 2034 год |  | Н Д В |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная дизельная | 6008 |  |  | 0.00713 | 0.075 | 0.00713 | 0.075 | 0.00713 | 0.075 | 2025 |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.00713 | 0.075 | 0.00713 | 0.075 | 0.00713 | 0.075 |  |
| Всего по |  |  |  | 0.00713 | 0.075 | 0.00713 | 0.075 | 0.00713 | 0.075 | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная дизельная | 6008 |  |  | 0.00927 | 0.0975 | 0.00927 | 0.0975 | 0.00927 | 0.0975 | 2025 |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.00927 | 0.0975 | 0.00927 | 0.0975 | 0.00927 | 0.0975 |  |
| Всего по |  |  |  | 0.00927 | 0.0975 | 0.00927 | 0.0975 | 0.00927 | 0.0975 | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная дизельная | 6008 |  |  | 0.00119 | 0.0125 | 0.00119 | 0.0125 | 0.00119 | 0.0125 | 2025 |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.00119 | 0.0125 | 0.00119 | 0.0125 | 0.00119 | 0.0125 |  |
| Всего по |  |  |  | 0.00119 | 0.0125 | 0.00119 | 0.0125 | 0.00119 | 0.0125 | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2025 год |  | на 2025-2033 год |  | на 2034 год |  | Н Д В |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная дизельная | 6008 |  |  | 0.00238 | 0.025 | 0.00238 | 0.025 | 0.00238 | 0.025 | 2025 |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.00238 | 0.025 | 0.00238 | 0.025 | 0.00238 | 0.025 |  |
| Всего по |  |  |  | 0.00238 | 0.025 | 0.00238 | 0.025 | 0.00238 | 0.025 | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заправка карьерной | 6007 |  |  | 0.0000009 | 0.0000007 | 0.0000009 | 0.0000007 | 0.0000009 | 0.0000007 | 2025 |
| техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.0000009 | 0.0000007 | 0.0000009 | 0.0000007 | 0.0000009 | 0.0000007 |  |
| Всего по |  |  |  | 0.0000009 | 0.0000007 | 0.0000009 | 0.0000007 | 0.0000009 | 0.0000007 | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная дизельная | 6008 |  |  | 0.00594 | 0.0625 | 0.00594 | 0.0625 | 0.00594 | 0.0625 | 2025 |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.00594 | 0.0625 | 0.00594 | 0.0625 | 0.00594 | 0.0625 |  |
| Всего по |  |  |  | 0.00594 | 0.0625 | 0.00594 | 0.0625 | 0.00594 | 0.0625 | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2025 год |  | на 2025-2033 год |  | на 2034 год |  | Н Д В |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1301, Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная дизельная | 6008 |  |  | 0.000285 | 0.003 | 0.000285 | 0.003 | 0.000285 | 0.003 | 2025 |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.000285 | 0.003 | 0.000285 | 0.003 | 0.000285 | 0.003 |  |
| Всего по |  |  |  | 0.000285 | 0.003 | 0.000285 | 0.003 | 0.000285 | 0.003 | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная дизельная | 6008 |  |  | 0.000285 | 0.003 | 0.000285 | 0.003 | 0.000285 | 0.003 | 2025 |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.000285 | 0.003 | 0.000285 | 0.003 | 0.000285 | 0.003 |  |
| Всего по |  |  |  | 0.000285 | 0.003 | 0.000285 | 0.003 | 0.000285 | 0.003 | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заправка карьерной | 6007 |  |  | 0.000348 | 0.000261 | 0.000348 | 0.000261 | 0.000348 | 0.000261 | 2025 |
| техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная дизельная | 6008 |  |  | 0.00285 | 0.03 | 0.00285 | 0.03 | 0.00285 | 0.03 | 2025 |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.003198 | 0.030261 | 0.003198 | 0.030261 | 0.003198 | 0.030261 |  |
| Всего по |  |  |  | 0.003198 | 0.030261 | 0.003198 | 0.030261 | 0.003198 | 0.030261 | 2025 |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2025 год |  | на 2025 год |  | на 2026 год |  | Н Д В |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вскрышные работы | 6001 |  |  | 0.044165 | 0.464262 | 0.051182 | 0.538025 | 0.051182 | 0.538025 | 2025 |
| Транспортировка | 6002 |  |  | 0.021229 | 0.223159 | 0.021229 | 0.223159 | 0.021229 | 0.223159 | 2025 |
| вскрышной породы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временный отвал | 6003 |  |  | 0.220827 | 5.325967 | 0.25591 | 5.642084 | 0.25591 | 5.642084 | 2025 |
| вскрышной породы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добычные работы | 6004 |  |  | 0.808827 | 8.502 | 0.877557 | 9.224879 | 0.877557 | 9.224879 | 2025 |
| Транспортировка ПГС | 6005 |  |  | 0.198487 | 2.086495 | 0.198487 | 2.086495 | 0.198487 | 2.086495 | 2025 |
| Рекультивация карьера | 6006 |  |  | 0.461 | 0.398304 | 0.53387 | 0.461264 | 0.53387 | 0.461264 | 2025 |
| Итого: |  |  |  | 1.754535 | 17.000187 | 1.938235 | 18.175906 | 1.938235 | 18.175906 | 2025 |
| Всего по |  |  |  | 1.754535 | 17.000187 | 1.938235 | 18.175906 | 1.938235 | 18.175906 | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  |  |  | 1.7842139 | 17.3089487 | 1.9679139 | 18.4846677 | 1.9679139 | 18.4846677 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным |  |  |  | 1.7842139 | 17.3089487 | 1.9679139 | 18.4846677 | 1.9679139 | 18.4846677 |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Общая концентрация загрязняющих веществ в период проведения добычных работ, на границе санитарно-защитной зоны (100 метров), а также на ближайшей жилой зоне, не превысит допустимых норм.

В качестве специальных мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов планом горных работ предусмотрено пылеподавление орошением при движении техники и при проведении добычных работ.

3.7 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

В качестве контроля за состоянием атмосферного воздуха, будет проводиться производственный экологический контроль расчётным методом, согласно существующим методикам при осуществлении ежеквартальных отчетов по ПЭК. Также будет проводиться мониторинг эмиссий инструментальными измерениями один раз в год для отслеживания загрязнения атмосферно воздуха. Метод проведения – инструментальные замеры на границе санитарно-защитной зоны в четырех точках. Положения точек – на границе санитарно-защитной зоны (север, юг, запад, восток).

Более подробная информация по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха представлена в Программе производственного экологического контроля.

Программа производственного экологического контроля будет разработана и согласована отдельным документом в рамках получения услуги по выдаче экологического разрешения на воздействие для объектов II категории.

3.8 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ

При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), то есть в периоды сильной инверсии температуры, штиля, тумана, необходимо осуществлять временные мероприятия по снижению выбросов в атмосферу. Мероприятия выполняются после получения предупреждения от подразделений Казгидромета, в которых указываются: ожидаемая продолжительность НМУ, кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактическим значениям. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. Исходя из специфики работы основным мероприятием является соблюдение технологического регламента работ.

В периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) предприятие обязано принимать временные меры по дополнительному снижению выбросов в атмосферу. Настоящие мероприятия разработаны для предприятия при трех режимах работы.

При первом режиме работы мероприятия должны обеспечить уменьшение концентрации веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20 %. Эти мероприятия носят организационный характер и включают в себя:

- усиление контроля за технологическим регламентом производственного процесса;

- ограничение работ, связанных со значительными выделениями загрязняющих веществ.

Мероприятия по второму режиму уменьшают приземные концентрации загрязняющих веществ  приземном слое атмосферы на 20 - 40% и включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. Мероприятия общего характера:

- ограничить движение транспорта по территории;

- снизить производительность отдельных агрегатов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;

- в случае, если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту оборудования и наступления НМУ достаточно близки, следует произвести остановку оборудования.

При третьем режиме работы мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60 % и в некоторых особо опасных условиях. Мероприятия полностью включают в себя все условия, разработанные для первого и второго режимов, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия Мероприятия общего характера:

- снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительным выделением загрязняющих веществ.

Главное условие: выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации.

Эффективность разработанных мероприятий для каждого источника соответственно для 3-х режимов НМУ представлена в таблице 3.6.

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2025-2034 годы представлена в таблице 3.7.

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

4.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период разведки

На период эксплуатации

Питьевые нужды

Водоснабжение питьевой водой рабочего персонала цеха по переработке семян подсолнечника будет осуществляться из собственной скважины, пробуренной на территории предприятия. (Протокола качества питьевой воды представлены в Приложении 5).

В связи с отдаленностью расположения предприятия от централизованного водозабора поселка Касыма Кайсенова (более 3-х км), подключение к централизованным сетям водоснабжения проектируемого цеха невозможно.

При численности рабочего персонала 10 человек и 365 рабочих дней в год потребление воды составит:

Псут = 25л/сут х 10 х 10-3 = 0,25 м3/сутки

Пгод = 25 л/сут х 10 х 365 х 10-3 = 91,25 м3/год

Объем водопотребления будет составлять: 91,25 м3/год, 0,25 м3/сутки.

В связи с тем, что объем добываемой воды из скважины менее 50 м3/сутки, разрешения на специальное водопользование оформлять не требуется (ст. 45 п.5 Водного кодекса РК).

Технические нужды

Согласно проектным решениям в технологическом процессе при производстве подсолнечного масла I отжима использование воды как питьевого так и технического качества не предусматривается, так как подсолнечник поступает в цех в уже очищенном состоянии.

Таким образом, использование воды на технологические нужды не производится.

Водоотведение

Для нужд производственного персонала предусмотрена установка автономного модульного туалета с санитарно-гигиеническим узлом (АМТ с СГУ). Для сбора сточных вод предусмотрено устройство септика.

По мере накопления, сточные воды из септика вывозятся по договору со специализированной организаций ТОО «Vostok-SK-Trade» (Приложение 6).

Объем водоотведения будет составлять – 91,25 м3/год, 0,25 м3/сутки.

При эксплуатации цеха сброс сточных вод в поверхностные водные объекты или пониженные места рельефа местности осуществляться не будет.

Образование производственных сточных вод осуществиться не будет.

Ливневая канализация

Настоящим проектом устройство ливневой канализации на участке работ не предусматривается. Строительство ливневой канализации будет решено отдельным проектом. Данное мероприятие будет включено в План природоохранных мероприятий при получении экологического разрешения.

На период СМР

Обеспечение питьевой водой, рабочих задействованных при строительных работах будет осуществляться привозной бутилированной водой. Объем питьевого водоснабжения на период проведения строительных работ составляет:

- при численности рабочего персонала 10 человек и 180 рабочих дней в год потребление воды составит:

Псут = 25л/сут х 10 х 10-3 = 0,25 м3/сутки

Пгод = 25 л/сут х 10 х 180 х 10-3 = 45,0 м3/период

Объем водопотребления будет составлять: 0,25 м3/сутки, 45,0 м3/период.

Водоотведение хоз.фекальных стоков будет осуществляться в биотуалет. По мере накопления сточные воды будут откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на ближайшие очистные сооружения.

Объем водоотведения будет составлять – 45,0 м3/год, 0,25 м3/сутки.

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблицах 5.1 и 5.2.

4.2 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Источник водоснабжения на период работ для питьевых нужд – привозная вода (бутилированная) из ближайшего населенного пункта, для технических нужд – привозная вода по договору.

Хозяйственное использование водоснабжения: питьевая вода используется для хоз-питьевых нужд персонала, техническая вода используется для пылеподавления.

Забор воды из водных источников не осуществляется.

4.3. Водный баланс объекта

Водный баланс представлен в таблице 4.1

Баланс водопотребления и водоотведения на период проведения работ

Таблица 4.1

| Производство | Всего | Водопотребление, м3/сут. /м3/год |  |  |  |  |  | Водоотведение, м3/сут. /м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно –бытовые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно –бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно-используемая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Хозяйственно-питьевое водоснабжение | 0,25 91,25 | 0,25 91,25 | 0,25 91,25 | - | - | - | - | 0,25 91,25 | - | - | 0,25 91,25 |  |

4.4 Поверхностные и подземные воды

Территория предприятия ТОО «ИРТЫШ-ТЗ» (ИУ) не попадает в водоохранную зону и полосу какого-либо водного объекта. Ближайший водный объект (р. Караозек) протекает в 3,2 км от участка работ (рисунок 5.1).

Во избежание загрязнения подземных и поверхностных вод при проведении работ предусматриваются следующие водоохранные мероприятия:

- заправка машин, топливом будет осуществляться на АЗС;

- ремонтные работы и мойка техники и транспорта будет осуществляться на СТО;

- недопущение сброса сточных вод в грунт;

- сбор хоз-бытовых стоков в биотуалет с последующим вывозом хоз-бытовых стоков на очистные сооружения специализированной организации, согласно заключаемому договору;

- предотвращение сброса бытового мусора, образующегося при проведении работ;

- применение на всех видах работ технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ и попадание горюче-смазочных материалов в грунт.

Все выше перечисленные факторы свидетельствуют, что загрязнение подземных и поверхностных вод при производстве работ отсутствует.

4.5 Мероприятия по снижению отрицательного воздействия

4.7 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается.

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ  ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Согласно статье 41 ЭК РК в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются:

1) лимиты накопления отходов;

2) лимиты захоронения отходов.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с настоящим Кодексом.

Лимиты захоронения отходов устанавливаются для каждого конкретного полигона отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для захоронения на соответствующем полигоне.

В соответствии с требованиями классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 «Об утверждении Классификатора отходов») каждый вид отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

6.1. Виды и объемы образования отходов

Период эксплуатации

При эксплуатации цеха по переработке семян подсолнечника будут образованы 2 вида отходов производства и потребления, а именно:

- Смешанные коммунальные отходы (ТБО);

- Гранулированный жмых.

Расчет объёмов образования отходов, произведён в соответствии с действующими нормативными документами РК.

При осуществлении производственной и хозяйственной деятельности предприятия принят принцип иерархии по предотвращению образования и управлению отходами: снижение объемов образования отходов, повторное использование (регенерация, восстановление), обезвреживание, размещение. Система управления отходами на предприятии включает в себя: инвентаризацию, учет, сбор, сортировку и транспортировку отходов, реализацию и обезвреживанию отходов.  Хранение отходов предусматривается в отдельных контейнерах и емкостях, расположенных в специально оборудованных местах (площадках), что предотвращает из смешивание.

Все виды отходов, образующиеся при эксплуатации, с места временного накопления вывозятся согласно договору с подрядной организацией для дальнейшей утилизации.

Смешанные коммунальные отходы (ТБО)

Согласно «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. №100-п» (далее Методика) норма образования ТБО на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека, плотность отходов составляет 0,25 т/м3.

Q =10 чел. х 0,3 м3/год х 0,25 т/м3= 0,75 т/год

Код отходов – 20 03 01. Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории предприятия. По мере накопления отходы будут вывозиться по договору со специализированной организацией. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев.

Гранулированный жмых – образуется при проведении переработки подсолнечника путем отжима. Код отхода – 02 03 99.

Общий объем образуемого жмыха в процессе переработки семян подсолнечника – 8030 т/год. Образуемый гранулированный жмых упаковывается в Биг Баги и храниться не более 30 дней на территории цеха. По мере накопления отходы будут реализованы по договорам с потенциальными покупателями, как внутри Республики Казахстан, так и на экспорт на международный рынок.

Лимиты накопления отходов производства и потребления на период работ (2025-2034 г.г.) представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Опасные отходы |  |  |
| - | - | - |
| Неопасные отходы |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (ТБО) | - | 0,75 |
| Гранулированный жмых | - | 8030,0 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - | - | - |

С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду необходимо вести чёткую организацию сбора, хранения и отправку отходов в места утилизации.

Воздействие отходов производства оценивается как допустимое.

7. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

7.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Тепловое воздействие

Тепловое загрязнение - тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня.

Тепловое воздействие при реализации намечаемой деятельности оценивается незначительными величинами, и обуславливается работой двигателей карьерной техники. Объемы выхлопных газов при работе техники (с учетом значительности площади, на которой проводятся работы) крайне незначительны и не могут повлиять на природный температурный уровень района.

Учитывая отсутствие объектов с высокотемпературными выбросами, теплового воздействия на окружающую среду оказано не будет.

Электромагнитное воздействие

Согласно технологии оказываемых работ, источники электромагнитного воздействия отсутствуют.

Шумовое воздействие

Непосредственно на прилегающей территории отсутствуют какие-либо здания и сооружения.

Источнками загрязнения (технические средства) атмосферного воздуха шумовым воздействием при проведении работ на месторождении Мичуринское, являются:

- Работа карьерной техники (экскаватор, бульдозер, самосвал).

Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы.

Уровень шума используемого оборудования представлен в таблице 7.1.

| № п/п | Вид оборудования | Уровень шума (Дб) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа карьерной техники (экскаватор, бульдозер, самосвал) | 70 |

1) Расчет шумового воздействия от работы техники

Расчетная точка – ближайшая жилая застройка с. Кенсай в 1000 м к юго-западу от участка работ.

Допустимый уровень звукового давления (эквивалентный уровень звука LАэкв) на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, равен 45 дБА в ночное время и 55 дБА в дневное время (с 9 до 22 часов).

Уровень звука Lа, дБА в расчетной точке (на границе жилой зоны), определен по формуле:

LA = LA,экв - ∆LA,рас - ∆LA,экр - ∆LA,зел , где

LA,экв – шумовая характеристика источника шума в дБА. LA,экв = 70 дБА;

∆LA, рас – снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой (r), r=1000 м, ∆LA, рас =25;

∆LA,экр – снижение уровня звука экранами на пути распространения звука в дБА, ∆LA,экр = 0.

∆LA,зел – снижение уровня звука полосами зеленых насаждений в дБА . ∆LA,зел =15.

Следовательно, уровень звукового давления в расчетной точке (на границе жилой зоны), расположенной в 1000 м от границы участка равен:

70 – 25 - 0 - 15= 30 дБА <45дБА

Следовательно, уровень звукового давления от работы вспомогательной техники в расчетной точке на границе жилой зоны не превышает допустимого значения.

Вибрация

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебание твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука, вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушая деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижение уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. В плотных грунтах вибрационные колебания затухают медленнее и передаются на большие расстояния, чем в дискретных, например, в гравелистых.

7.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Суммарная солнечная радиация является важнейшим элементом приходной части радиационного баланса земной поверхности, а одним из наиболее существенных ее показателей является значение месячных сумм. Годовая суммарная радиация над районом работ колеблется в пределах 100-120 ккал/см2 и зависит, главным образом, от условий облачности. Для годового хода величины суммарной радиации характерен июльский максимум, минимум приходится на декабрь. Максимальные месячные значения рассеянной радиации в годовом ходе выпадают на весенне-летний период – чаще всего на май.

Часть солнечной радиации, достигающая земной поверхности и идущая на нагревание этой поверхности и прилегающих к ней слоев атмосферного воздуха, носит название поглощенной радиации. Другая же часть поступающей радиации отражается от облучаемой поверхности. Соотношение между величинами поглощенной и отражаемой радиации оценивается величиной альбедо. Зимой значения альбедо самые высокие и достигают величин 70-80 % (декабрь-первая декада марта) в связи с формированием здесь устойчивого снежного покрова. Летом значение альбедо снижается до 16-18 %.

Направление и интенсивность термических процессов в атмосфере, ход процессов формирования погоды и климата, в основном, определяется радиационным балансом. В декабре и январе он принимает отрицательные значения. В июне-июле величина радиационного баланса равна 8-9 ккал/см2. В годовом ходе месячных значений его минимум отмечается, как правило, в декабре, реже – в январе. Годовая амплитуда колебаний месячных величин радиационного баланса в среднем близка к 9-10 ккал/см2.

Природных и техногенных источников радиационного загрязнения в пределах участка работ не выявлено.

7.3 Мероприятия по защите от физических воздействий

Для осуществления защиты от физических воздействий необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

- обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты от вредного воздействия шума и вибрации: противошумовые наушники, антифоны, специальные кожаные ботинки с 4-х, 5-слойной резиновой подошвой.

- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год;

- проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации, выполняемого по договору со специализированной организацией.

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

И ПОЧВЫ

Участок проектируемого цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции, расположен в Уланском районе, ВКО, в 3,8 км северо-восточнее п. Касыма Кайсенова.

Для размещения цеха имеются два земельных участка с кадастровым номером №05-079-009-330 площадью – 1,0 га, №05-079-009-429, площадью – 0,5369 га.

Ближайшая жилая застройка (садоводческое товарищество) от проектируемого цеха расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 240 м.

Координаты участка работ представлены в таблице 7.1

Таблица 7.1

| № | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 49° 53' 57" | 82° 31' 52" |
| 2 | 49° 53' 56" | 82° 31' 53" |
| 3 | 49° 53' 55" | 82° 31' 50" |
| 4 | 49° 53' 56" | 82° 31' 50" |

Все работы по проекту проводятся в границах выделенной площади. Дополнительного изъятия земель проектом не предусмотрено. Проведение работ за пределами выделенной территории запрещено.

При проведении строительных работ предусматривается выемка грунта. Согласно данных рабочего проекта общий объем вынутого грунта (неплодородный грунт) на площадке строительства – 516,15 м3.

Разрабатываемый грунт предусматривается складировать на площадке строительства. По окончанию строительства разработанный грунт в полном объеме будет использован для рекультивации участка строительства.

Проектом предусматриваются мероприятия по охране почв от загрязнения горюче-смазочными материалами. Заправка автотранспорта будет производиться – на ближайшей АЗС.

С целью предотвращения загрязнения земель нефтепродуктами все механизмы обеспечиваются маслоулавливающими поддонами.

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Территория проведения работ имеет спланированный рельеф.

Растительные ресурсы, расположенные в зоне влияния рассматриваемого объекта, для хозяйственных и бытовых целей не используются.

Изменения видового состава растительности, ее состояния, продуктивности сообществ, пораженность вредителями в районе рассматриваемого объекта не отмечаются.

Крупных лесных массивов в районе размещения нет.

Участок работ расположен за границами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий ВКО. Также данная территория не является местом обитания и путями миграции редких исчезающих животных занесенных в Красную книгу РК.

9.1 Оценка воздействия намечаемой деятельности на растительный мир

Основными видами антропогенного воздействия на растительность являются:

- физическое уничтожение растительного покрова в результате проведения земляных работ;

- воздействие загрязняющих веществ через атмосферу;

- воздействие загрязняющих веществ через почву.

Воздействие на растительность будет выражаться посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, превышений ПДК по всем ингредиентам на границе жилой зоны согласно расчету рассеивания отсутствует.

9.2 Оценка воздействия намечаемой деятельности на животный мир

При проведении работ животный мир окрестностей сохранится в существующем виде, характерном для данного района.

Существенным фактором воздействия на животный мир является загрязнение воздушного бассейна выбросами вредных веществ в атмосферу. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир, так как они не постоянны по времени, месту (рассредоточены на площади участка работ).

Следовательно, при соблюдении всех правил производства работ, мероприятий по сохранению животного мира существенного негативного влияния на животный мир и изменения генофонда не произойдет.

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ

11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

11.1 Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

На период проведения работ, будут созданы рабочие места и привлечены рабочие в количестве 10 человек. Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

11.2 Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Негативное влияние планируемого объекта на регионально территориальное природопользование в период проведения работ на объекте будет находиться в пределах допустимых норм.

На период работ будут созданы дополнительные рабочие места, что положительно отразиться на экономическом положении местного населения.

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия - благоприятен. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу.

Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности не разрабатываются, в связи с отсутствием неблагоприятных социальных прогнозов.

Таким образом, осуществление проектного замысла, отрицательных социально-экономических последствий не спровоцирует.

11.3 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

В социально-экономической сфере реализация проекта должна сыграть существенную положительную роль в развитии территорий. Ожидается положительное воздействие проектируемых работ на социальную среду, поскольку повысится уверенность в надежности и экологической безопасности применяемых технологий.

Предприятие высокой степенью ответственности относится к воздействию на социально-экономические условия жизни населения.

Реализация проекта может потенциально оказать положительное, воздействие на социально-экономические условия жизни местного населения.

Создание новых рабочих мест и увеличение личных доходов граждан будут сопровождаться мерами по повышению благосостояния и улучшению условий проживания населения, что следует отнести к прямому положительному воздействию.

Кроме того, как показывает опыт реализации подобных проектов, создание одного рабочего места на основном производстве обычно сопровождается созданием нескольких рабочих мест в сфере недропользования.

Создание рабочих мест позволит привлекать на работу местное население, что повлияет на благосостояние ближайших населенных пунктов. Рост доходов позволит повысить возможности персонала и местного населения, занятого в проектируемых работах, по самостоятельному улучшению условий жизни, поднять инициативу и творческий потенциал. За счет роста доходов повысится их покупательская способность, соответственно улучшится состояние здоровья людей.

Таким образом, воздействие на социально-экономические условия территории имеет положительные последствия.

12 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

В районе проведения работ нет особо охраняемых объектов и исторических памятников.

Потенциально опасные для окружающей среды технологические операции и объекты отсутствуют. Вероятность возникновения аварийной ситуации минимальная.

Конструкция и нормативные параметры проведения промышленной разработки, при нормальном (заданном) режиме эксплуатации, гарантируют их безаварийную работу.

Выполнение мероприятий по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций сводит к минимуму вероятность неблагоприятных воздействий на состояние окружающей среды и здоровье населения.

3.10.1 Вероятность аварийных ситуаций

Авария, согласно ГОСТ РК 22.0.05-94 – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей природной среде.

Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на две взаимосвязанные группы:

- отказы оборудования;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены аварии, связанные с подвижками, вызываемыми разрядкой напряженного состояния литосферы и ее верхней оболочки (осадочной толщи), региональными неотектоническими движениями, в том числе по активным разломам, техногенными процессами, приводящими к наведенной сейсмичности. Также к природным факторам, способных инициировать аварии можно отнести экстремальные погодные условия – сильные морозы (приводящие к замерзанию и разрушению трубопроводов, отказу оборудования), ураганные ветры, степные пожары от молний и др.

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, коррозийности металла, ошибочными действиями обслуживающего персонала, терактами.

Однако работа аналогичных участков показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников крайне мала.

Проявление аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямые воздействия более опасны, поскольку идет непосредственное негативное влияние на компоненты окружающей среды - загрязнение атмосферного воздуха, подземных вод, почвенно-растительного покрова.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним: разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Возможными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть при эксплуатации объекта и существенным образом повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, являются:

- пожары;

- сейсмопроявления.

Мероприятия по снижению экологического риска

Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности персонала, внешних условий. Предупреждение аварии возможно при постоянном контроле за процессом и прогнозировании риска.

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств.

Значительно легче предупредить аварию, чем ее ликвидировать. Поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий, а именно проводить:

- систематический контроль за состоянием оборудования;

- планово-предупредительные ремонты оборудования;

- соблюдение правил техники безопасности;

- предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной, промышленной, санитарно-гигиенической и экологической безопасности;

- обеспечение движения транспортных средств в соответствии с разработанной транспортной схемой.

Существует три основных направления мер по обеспечению экологической безопасности проведения работ:

- первое – принятие технически грамотных и экономически целесообразных проектных решений;

- второе – качественное проведение технологических работ при эксплуатации объекта;

- третье – проведение природоохранных и противоаварийных мероприятий

Мероприятия по уменьшению последствий возможных чрезвычайных ситуаций

Предотвращение чрезвычайных ситуаций и их последствий обеспечивается за счет реализации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации и его локализацию.

Мероприятия по снижению последствий ЧС проводятся по следующим направлениям:

- рациональное расположение оборудования на технологических площадках;

- обеспечение безопасности производства;

- обеспечение надежного электроснабжения;

- обеспечение защиты от пожаров;

- обеспечение защиты обслуживающего персонала;

- поддержание в исправном состоянии электрооборудования, средств молниезащиты, защиты от статистического электричества;

- обеспечение охраны объектов от несанкционированного доступа и террористических актов.

Так же предприятие обязано перед началом работы разработать  «План ликвидации аварийных ситуаций» на каждый год эксплуатации карьера.

3.10.2. План действий при аварийных ситуациях

При наступлении аварийной ситуации или экологического происшествия оператор объекта в соответствии с пунктом 4 статьи 362 Кодекса обязан незамедлительно уведомить любым доступным способом уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предоставить всю информацию, оказать содействие в целях минимизации последствий такого происшествия для жизни и здоровья людей и оценки степени фактического и потенциального экологического ущерба.

План мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

1. Обеспечение соблюдение технологический процессов и правил эксплуатации оборудования, предусмотренных нормативно-технической документацией.

2. Обеспечение соблюдения правил технической эксплуатации оборудования, техники безопасности, правил пожарной безопасности.

3. Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки последствий ЧС, привлекаются сторонние лаборатории, в область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений.

4. В случае обнаружения аварийной ситуации:

- передать информацию мастеру смены, диспетчеру рудника любыми доступными средствами связи;

- прекратить производственную деятельность на участке аварии;

- вывести персонал из опасной зоны.

План мероприятий по предупреждению и устранению аварийного загрязнения водных ресурсов

1. Обеспечение соблюдение технологический процессов и правил эксплуатации оборудования, предусмотренных нормативно-технической документацией.

2. Обеспечение соблюдения правил технической эксплуатации оборудования, техники безопасности, правил пожарной безопасности.

3. Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки последствий ЧС, привлекаются сторонние лаборатории, в область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений.

4. В случае обнаружения аварийной ситуации:

- передать информацию мастеру смены, диспетчеру рудника любыми доступными средствами связи;

- прекратить производственную деятельность на участке аварии;

- вывести персонал из опасной зоны.

План мероприятий по предупреждению по предупреждению и устранению аварийного загрязнения почв

1. Чрезвычайной (аварийной) ситуацией на предприятии является: возгорание отходов, разлив нефтесодержащих отходов, антисанитарная обстановка в местах хранения отходов.

2. При возгорании отходов работник предприятия, обнаруживший возгорание, руководители и другие должностные лица действуют в соответствии с инструкцией о порядке действий при возникновении пожара на предприятии. Для предупреждения возгорания отходов ответственные за их накопление руководствуются инструкциями по обращению с отходами производства и потребления.

3. При разливе нефтесодержащих отходов для исключения дальнейшего попадания их в почву место разлива посыпают древесными опилками (песком). Далее впитавшие масло опилки (песок) и грунт собирают в герметичную емкость для последующей передачи на утилизацию.

4. Для предотвращения возникновения антисанитарного состояния в местах накопления отходов, необходимо обеспечить своевременный вывоз отходов с территории предприятия; контролировать санитарное состояние контейнеров, не допускать их переполнения.

5. Первоочередной мерой по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций является незамедлительное оповещение соответствующих служб.

6. Перечень мероприятий по контролю при ликвидации ЧС, определяется в оперативном порядке непосредственно после получения уведомления об аварийной ситуации и зависит от тяжести ситуации.

7. Оценка последствий ЧС, возникающих при обращении с отходами (фактическое загрязнение компонентов природной среды на производственной площадке и в пределах зоны влияния производственного объекта) осуществляется в соответствии с нормативными документами с применением МВИ содержания загрязняющих веществ в объектах окружающей среды, допущенных к применению в установленном порядке.

8. Для оперативной оценки последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, допускается применение методов индикаторного анализа.

9. Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки последствий ЧС, привлекаются сторонние лаборатории, в область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений.

ВЫВОДЫ

Анализируя рассмотренные факторы воздействия на окружающую среду при проведении работ, можно сделать вывод, что негативного воздействия на компоненты окружающей среды происходить не будет.

- Воздействия на атмосферный воздух оценивается как допустимое.

- Воздействие на водный бассейн оценивается как допустимое. Водоснабжение работников предусматривается привозной водой. Для сбора хозфекальных стоков предусмотрен биотуалет.

- Теплоснабжение не предусматривается.

- Воздействие отходов производства оценивается как допустимое, при условии правильного хранения отходов производства и своевременной утилизации.

- Проведение работ не приведет к изменению существующего видового состава растительного и животного мира.

Таким образом, «Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)» не нарушит существующего экологического равновесия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический Кодекс РК от 02 января 2021 года №400-VI ЗРК;

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки, приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на окружающую среду обитания и здоровье человека» №ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года

- «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» утв. Приказом Министра здравоохранения РК от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70

- Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. №100-п»

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение 8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 1

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

(НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Накопительный бункер – источник №6001

Подсолнечник пересыпается погрузчиком в накопительный бункер

Количество подсолнечника подаваемого в накопительный бункер в течении года составляет – 14600 т/год.

Время пересыпки – 3650 ч/год.

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Источник выделения N 001,Накопительный бункер

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Подсолнечник

Примесь: 2902 Взвешенные частицы

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 2.2

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2) , K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3) , K4 = 0.005

Размер куска материала, мм , G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5) , K7 = 0.6

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1) , K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1) , K2 = 0.03

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6) , К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала, К9 = 0.1

Высота падения материала, м , GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7) , B = 0.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 4.0

Эффективность средств пылеподавления (табл. 3.1.8) , N = 0

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * К8 * К9 * B * G * 10 ^ 6 *(1 - N) / 3600 = 0.01 * 0.03 * 1.7 * 0.005 * 0.6 * 0.1 * 1 * 0.1 * 0.6 * 4.0 * 10 ^ 6 * (1 - 0)/ 3600 = 0.000102

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , _G_ = 14600

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * К8 * К9 * B* _G_ * (1 - N)= 0.01 * 0.03 * 1.2 * 0.005  * 0.6 * 0.1 * 1 * 0.1* 0.6 * 14600 * (1 - 0) = 0.000095

Итого выбросы от источника №6001

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0.000102 | 0.000095 |

Приемный бункер – источник №6003

Подсолнечник пересыпается погрузчиком в накопительный бункер

Количество подсолнечника подаваемого в накопительный бункер в течении года составляет – 14600 т/год.

Время пересыпки – 3650 ч/год.

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Источник выделения N 001,Накопительный бункер

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Подсолнечник

Примесь: 2902 Взвешенные частицы

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 2.2

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2) , K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3) , K4 = 0.005

Размер куска материала, мм , G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5) , K7 = 0.6

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1) , K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1) , K2 = 0.03

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6) , К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала, К9 = 0.1

Высота падения материала, м , GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7) , B = 0.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 4.0

Эффективность средств пылеподавления (табл. 3.1.8) , N = 0

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * К8 * К9 * B * G * 10 ^ 6 *(1 - N) / 3600 = 0.01 * 0.03 * 1.7 * 0.005 * 0.6 * 0.1 * 1 * 0.1 * 0.6 * 4.0 * 10 ^ 6 * (1 - 0)/ 3600 = 0.0000102

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , _G_ = 14600

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * К8 * К9 * B* _G_ * (1 - N)= 0.01 * 0.03 * 1.2 * 0.005  * 0.6 * 0.1 * 1 * 0.1* 0.6 * 14600 * (1 - 0) = 0.000095

Итого выбросы от источника №6003

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0.0000102 | 0.000095 |

Цех по переработке семян подсолнечника и производстве масло-жировой продукции – источники №№6002, 6004, 6005, 6006, 6007

Расчет выбросов загрязняющих веществ представлен от нории (ист. 6002), транспортера (ист. 6004), приемных бункеров шнековых маслопрессов (ист. 6005/001-006), маслопрессов (ист. 6006/001-006), гранулятора (ист. 6007).

Список литературы:

1. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 204-п от  05.08.2011 года «Об утверждении методических указаний расчета выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями пищевой промышленности».

Максимально-разовые и валовые выбросы от оборудования рассчитываются по  формулам [1]:

МС = С × (1-η), г/с

МГ = С × T × 3600 × (1-η) × 10-6, т/год

где С – удельное количество выбросов загрязняющего вещества, отходящего от стационарного  источника, г/с;

Т – фактическое время работы оборудования, ч/год;

η - степень очистки.

Приводим пример расчета выбросов взвешенных частиц от нории (ист. 6002)

МС = 0,15× (1-0) = 0,15 г/с

МГ = 0,15 × 3650 × 3600 × (1-0) ×10-6= 1,971 т/год

Результаты расчетов выбросов вредных веществ представлены в таблице:

| Источник | Наимнование источника | С (удельные показатели) | Т (время работы) | Очистка | Код ЗВ | Наименование ЗВ | г/с | т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6002 | нория | 0,15 | 3650 | 0 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,15 | 1,971 |
| 6004 | Транспортер | 0,19 | 5840 | 0 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,19 | 3,99456 |
| 6005/01 | Приемный бункер маслопресса | 0,625 | 5840 | 0 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,625 | 13,14 |
| 6005/02 | Приемный бункер маслопресса | 0,625 | 5840 | 0 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,625 | 13,14 |
| 6005/03 | Приемный бункер маслопресса | 0,625 | 5840 | 0 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,625 | 13,14 |
| 6005/04 | Приемный бункер маслопресса | 0,625 | 5840 | 0 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,625 | 13,14 |
| 6005/05 | Приемный бункер маслопресса | 0,625 | 5840 | 0 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,625 | 13,14 |
| 6005/06 | Приемный бункер маслопресса | 0,625 | 5840 | 0 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,625 | 13,14 |
| 6006/01 | Маслопресс | 0,01 | 5840 | 0 | 1301 | Акролеин | 0,01 | 0,21024 |
| 6006/02 | Маслопресс | 0,01 | 5840 | 0 | 1301 | Акролеин | 0,01 | 0,21024 |
| 6006/03 | Маслопресс | 0,01 | 5840 | 0 | 1301 | Акролеин | 0,01 | 0,21024 |
| 6006/04 | Маслопресс | 0,01 | 5840 | 0 | 1301 | Акролеин | 0,01 | 0,21024 |
| 6006/05 | Маслопресс | 0,01 | 5840 | 0 | 1301 | Акролеин | 0,01 | 0,21024 |
| 60065/06 | Маслопресс | 0,01 | 5840 | 0 | 1301 | Акролеин | 0,01 | 0,21024 |
| 6007 | Гранулятор | 0,23 | 5840 | 0 | 2902 | Взвешенные частицы | 0,23 | 4,83552 |

Открытая стоянка автотранспорта  – источник №6008

На открытой стоянке осуществляют стоянку следующий автотранспорт:

- погрузчик - 2 ед.,

- грузовой автомобиль - 2 ед.

Список литературы:

1.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Источник выделения N 001, грузовые дизельные автомашины

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 2. Обособленная, не имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 180

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение часа , NK1 = 2

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 12

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 6

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.01

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0.01

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.01

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.01

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.01 + 0.01) / 2 = 0.01

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.01 + 0.01) / 2 = 0.01

Длина внутреннего проезда, км, LP = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 7.38

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.66

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 6.66

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 2.9

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 7.38 * 6 + 6.66 * 0.01 + 2.9 * 1 + 6.66 * 0 = 47.2466

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 6.66 * 0.01 + 2.9 * 1 + 6.66 * 0 = 2.9666

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (47.2466+ 2.9666) * 12 * 180 * 10 ^ (-6) = 0.108461

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 47.2466 * 2 / 3600 = 0.026248

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.99

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.08

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 1.08

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , MXX = 0.45

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.99 * 6 + 1.08 * 0.01 + 0.45 * 1 + 1.08 * 0 = 6.4008

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 1.08 * 0.01 + 0.45 * 1 + 1.08 * 0 = 0.4608

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (6.4008 + 0.4608) * 12 * 180 * 10 ^ (-6) = 0.014821

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 6.4008 * 2 / 3600 = 0.003556

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 2

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 2 * 6 + 4 * 0.01 + 1 * 1 + 4 * 0 = 13.04

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 4 * 0.01 + 1 * 1 + 4 * 0 = 1.04

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (13.04 + 1.04) * 12 * 180 * 10 ^ (-6) = 0.030413

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 13.04 * 2 / 3600 = 0.007244

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.030413 = 0.024330

Максимальный разовый выброс, г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.007244 = 0.005795

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.030413 = 0.003953

Максимальный разовый выброс, г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.007244 = 0.000942

Примесь: 0328 Углерод черный

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.144

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.36

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.36

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , MXX = 0.04

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.144 * 6 + 0.36 * 0.01 + 0.04 * 1 + 0.36 * 0 = 0.9076

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.36 * 0.01 + 0.04 * 1 + 0.36 * 0 = 0.0436

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.9076 + 0.0436) * 12 * 180 * 10 ^ (-6) = 0.002055

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.9076 * 2 / 3600 = 0.000504

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.1224

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.603

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.603

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , MXX = 0.1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.1224 * 6 + 0.603 * 0.01 + 0.1 * 1 + 0.603 * 0 = 0.84043

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.603 * 0.01 + 0.1 * 1 + 0.603 * 0 = 0.10603

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.84043 + 0.10603) * 12 * 180* 10 ^ (-6) = 0.002044

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.84043 * 2 / 3600 = 0.000467

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  | Lp, км |  |  |  |  |
| 180 | 12 |  | 1.00 |  | 2 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | Mlp, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 6 |  | 7.38 |  | 1 |  | 2.9 |  | 6.66 |  | 6.66 |  | 0.026248 | 0.108461 |
| 2732 |  | 6 |  | 0.99 |  | 1 |  | 0.45 |  | 1.08 |  | 1.08 |  | 0.003556 | 0.014821 |
| 0301 |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 0.005795 | 0.024330 |
| 0304 |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 0.000942 | 0.003953 |
| 0328 |  | 6 |  | 0.144 |  | 1 |  | 0.04 |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 0.000504 | 0.002055 |
| 0330 |  | 6 |  | 0.122 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.603 |  | 0.000467 | 0.002044 |

Период хранения: Теплый период хранения (t>5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 20

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 90

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 2

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 12

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 4

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.01

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0.01

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.01

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.01

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.01 + 0.01) / 2 = 0.01

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.01 + 0.01) / 2 = 0.01

Длина внутреннего проезда, км , LP = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 3

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.1

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 6.1

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 2.9

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 3 * 4 + 6.1 * 0.01 + 2.9 * 1 + 6.1 * 0 = 14.961

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 6.1 * 0.01 + 2.9 * 1 + 6.1 * 0 = 2.961

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (14.961+ 2.961) * 12 * 90 * 10 ^ (-6) = 0.019355

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 14.961 * 2 / 3600 = 0.008312

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.4

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 1

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.45

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.4 * 4 + 1 * 0.01 + 0.45 * 1 + 1 * 0 = 2.06

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 1 * 0.01 + 0.45 * 1 + 1 * 0 = 0.46

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (2.06 + 0.46) * 12 * 90 * 10 ^ (-6) = 0.002722

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 2.06* 2/ 3600 = 0.001144

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 1

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 1 * 4 + 4 * 0.01 + 1 * 1 + 4 * 0 = 5.04

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 4 * 0.01 + 1 * 1 + 4 * 0 = 1.04

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (5.04 + 1.04) * 12 * 90 * 10 ^ (-6) = 0.006566

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 5.04 * 2 / 3600 = 0.0028

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.006566 = 0.005253

Максимальный разовый выброс, г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0028 = 0.00224

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.006566 = 0.000853

Максимальный разовый выброс, г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0028 = 0.000364

Примесь: 0328 Углерод черный

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.04

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.3

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.3

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.04

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.04 * 4 + 0.3 * 0.01 + 0.04 * 1 + 0.3 * 0 = 0.203

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.3 * 0.01 + 0.04 * 1 + 0.3 * 0 = 0.043

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.203 + 0.043) * 12 * 90 * 10 ^ (-6) = 0.000266

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.203 *2 / 3600 = 0.000113

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.113

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.54

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.54

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.113 * 4 + 0.54 * 0.01 + 0.1 * 1 + 0.54 * 0 = 0.5574

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.54 * 0.01 + 0.1 * 1 + 0.54 * 0 = 0.1054

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.5574+ 0.1054) * 12 * 90 * 10 ^ (-6) = 0.000716

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.5574 * 2 / 3600 = 0.000309

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период хранения (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  | Lp, км |  |  |  |  |
| 90 | 12 |  | 1.00 |  | 2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | Mlp, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 2.9 |  | 6.1 |  | 6.1 |  | 0.008312 | 0.019355 |
| 2732 |  | 4 |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.45 |  | 1 |  | 1 |  | 0.001144 | 0.002722 |
| 0301 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 0.00224 | 0.005253 |
| 0304 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 0.000364 | 0.000853 |
| 0328 |  | 4 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.04 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.000113 | 0.000266 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.113 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.54 |  | 0.54 |  | 0.000309 | 0.000716 |

Итого от источника выделения N001

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

| Код | Примесь | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.005795 | 0.029583 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.000942 | 0.004806 |
| 0328 | Углерод черный | 0.000504 | 0.002321 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.000467 | 0.00276 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.026248 | 0.302011 |
| 2732 | Керосин | 0.003556 | 0.017543 |

Источник выделения N 002, автотракторная техника

Стоянка: Расчетная схема 2. Обособленная, не имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС  =  61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Количество рабочих дней в периоде , DN = 180

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 2

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа, шт , NK1 = 1

Время прогрева машин, мин , TPR = 6

Время работы машин на хол. ходу, мин , TX = 1

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.1

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.1

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.1

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5) , L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6) , L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Длина внутреннего проезда, км , LP = 0

Cкорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]) , SK = 5

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин , TV1 = L1 / SK * 60 = 0.1 / 5 * 60 = 1.2

Время движения машин по территории стоянки  при возврате, мин , TV2 = L2 / SK * 60 = 0.1 / 5 * 60 = 1.2

Время движения машин по внутреннему проезду, мин , TVP = LP / SK * 60 = 0 / 5 * 60 = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 4.8

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 2.4

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.57

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 4.8 = 4.32

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 1.57 = 1.413

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 1.413

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 4.32 * 6 + 1.413 * 1.2 + 2.4 * 1 + 1.413 * 0 = 30.0156

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 1.413 * 1.2 + 2.4 * 1 + 1.413 * 0 = 4.0956

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (30.0156 + 4.0956) *2 * 180 / 10 ^ 6 = 0.01228

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 30.0156 * 1 / 3600 = 0.008337

Примесь: 2732 Керосин

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.78

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.3

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.51

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 0.78 = 0.702

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.51 = 0.459

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.459

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.702 * 6 + 0.459 * 1.2 + 0.3 * 1 + 0.459 * 0 = 5.0628

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.459 * 1.2 + 0.3 * 1 + 0.459 * 0 = 0.8508

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (5.0628 + 0.8508) * 2 * 180/ 10 ^ 6 = 0.002129

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 5.0628 * 1 / 3600 = 0.001406

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.72

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.48

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 2.47

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 2.47

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.72 * 6 + 2.47 * 1.2 + 0.48 * 1 + 2.47 * 0 = 7.764

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 2.47 * 1.2 + 0.48 * 1 + 2.47 * 0 = 3.444

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (7.764 + 3.444) * 2 * 180 / 10 ^ 6 = 0.004035

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 7.764 * 1 / 3600 = 0.002157

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.004035 = 0.003228

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.002157 = 0.001726

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.004035 = 0.000525

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.002157 = 0.000280

Примесь: 0328 Углерод черный

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.36

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.06

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.41

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 0.36 = 0.324

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.41 = 0.369

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.369

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.324 * 6 + 0.369 * 1.2 + 0.06 * 1 + 0.369 * 0 = 2.4468

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.369 * 1.2 + 0.06 * 1 + 0.369 * 0 = 0.5028

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (2.4468 + 0.5028) * 2 * 180 / 10 ^ 6 = 0.001061

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 2.4468 * 1 / 3600 = 0.000679

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.12

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.097

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.23

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 0.12 = 0.108

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.23 = 0.207

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.207

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.108 * 6 + 0.207 * 1.2 + 0.097 * 1 + 0.207 * 0 = 0.9934

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.207 * 1.2 + 0.097 * 1 + 0.207 * 0 = 0.3454

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.9934 + 0.3454) * 2 * 180 / 10 ^ 6 = 0.000482

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.9934 * 1 / 3600 = 0.000276

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | Tv1, мин |  | Tv2, мин |  | Tvp, мин |  |  |  |  |
| 180 | 2 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | Mlp, г/мин |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 6 |  | 4.32 |  | 1 |  | 2.4 |  | 1.413 |  | 1.413 |  | 0.008337 | 0.012280 |
| 2732 |  | 6 |  | 0.702 |  | 1 |  | 0.3 |  | 0.459 |  | 0.459 |  | 0.001406 | 0.002129 |
| 0301 |  | 6 |  | 0.72 |  | 1 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 2.47 |  | 0.001726 | 0.003228 |
| 0304 |  | 6 |  | 0.72 |  | 1 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 2.47 |  | 0.000280 | 0.000525 |
| 0328 |  | 6 |  | 0.324 |  | 1 |  | 0.06 |  | 0.369 |  | 0.369 |  | 0.000679 | 0.001061 |
| 0330 |  | 6 |  | 0.108 |  | 1 |  | 0.097 |  | 0.207 |  | 0.207 |  | 0.000276 | 0.000482 |

Период хранения: Теплый период хранения (t>5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 20

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС  =  61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 20

Количество рабочих дней в периоде , DN = 90

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 2

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа, шт , NK1 = 1

Время прогрева машин, мин , TPR = 2

Время работы машин на хол. ходу, мин , TX = 1

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.1

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.1

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.1

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5) , L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6) , L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Длина внутреннего проезда, км , LP = 0

Cкорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]) , SK = 5

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин , TV1 = L1 / SK * 60 = 0.1 / 5 * 60 = 1.2

Время движения машин по территории стоянки  при возврате, мин , TV2 = L2 / SK * 60 = 0.1 / 5 * 60 = 1.2

Время движения машин по внутреннему проезду, мин , TVP = LP / SK * 60 = 0 / 5 * 60 = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 2.4

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 2.4

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.29

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин , MLP = ML = 1.29

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 2.4 * 2 + 1.29 * 1.2 + 2.4 * 1 + 1.29 * 0 = 8.748

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 1.29 * 1.2 + 2.4 * 1 + 1.29 * 0 = 3.948

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (8.748 + 3.948) * 2 * 90 / 10 ^ 6 = 0.002285

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/сG = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 8.748 * 1 / 3600 = 0.00243

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.3

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.3

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.43

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин , MLP = ML = 0.43

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.3 * 2 + 0.43 * 1.2 + 0.3 * 1 + 0.43 * 0 = 1.416

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.43 * 1.2 + 0.3 * 1 + 0.43 * 0 = 0.816

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (1.416 + 0.816) * 2 * 90/ 10 ^ 6 = 0.000402

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 1.416 * 1 / 3600 = 0.000393

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.48

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.48

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 2.47

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин , MLP = ML = 2.47

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.48 * 2 + 2.47 * 1.2 + 0.48 * 1 + 2.47 * 0 = 4.404

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 2.47 * 1.2 + 0.48 * 1 + 2.47 * 0 = 3.444

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (4.404 + 3.444) * 2 * 90 / 10 ^ 6 = 0.001413

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 4.404 *1  / 3600 = 0.001223

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.001413 = 0.001130

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.001223 = 0.000978

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.001413 = 0.000184

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.001223 = 0.000159

Примесь: 0328 Углерод черный

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.06

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.06

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.27

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин , MLP = ML = 0.27

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.06 * 2 + 0.27 * 1.2 + 0.06 * 1 + 0.27 * 0 = 0.504

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.27 * 1.2 + 0.06 * 1 + 0.27 * 0 = 0.384

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.504 + 0.384) * 2 * 90 / 10 ^ 6 = 0.000159

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.504 * 1 / 3600 = 0.00014

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.097

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.097

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.19

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин , MLP = ML = 0.19

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.097 * 2 + 0.19 * 1.2 + 0.097 * 1 + 0.19 * 0 = 0.519

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.19 * 1.2 + 0.097 * 1 + 0.19 * 0 = 0.325

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.519 + 0.325) * 2 * 90 / 10 ^ 6 = 0.000152

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.519 * 1 / 3600 = 0.000144

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период хранения (t>5)

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | Tv1, мин |  | Tv2, мин |  | Tvp, мин |  |  |  |  |
| 90 | 2 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | Mlp, г/мин |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 2.4 |  | 1.29 |  | 1.29 |  | 0.00243 | 0.002285 |
| 2732 |  | 2 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3 |  | 0.43 |  | 0.43 |  | 0.000393 | 0.000402 |
| 0301 |  | 2 |  | 0.48 |  | 1 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 2.47 |  | 0.000978 | 0.001130 |
| 0304 |  | 2 |  | 0.48 |  | 1 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 2.47 |  | 0.000159 | 0.000184 |
| 0328 |  | 2 |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.00014 | 0.000159 |
| 0330 |  | 2 |  | 0.097 |  | 1 |  | 0.097 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.000144 | 0.000152 |

Итого от источника выделения N002

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре 0 ° C.

| Код | Примесь | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.001726 | 0.004358 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.000280 | 0.000709 |
| 0328 | Углерод черный | 0.000679 | 0.00122 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.000276 | 0.000634 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.008337 | 0.014565 |
| 2732 | Керосин | 0.001406 | 0.002531 |

Итого от источника №6008

| Код | Примесь | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.007521 | 0.033941 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.001222 | 0.005515 |
| 0328 | Углерод черный | 0.001183 | 0.003541 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.000743 | 0.003394 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.034585 | 0.316576 |
| 2732 | Керосин | 0.004962 | 0.020074 |

(ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ)

Земляные  работы – источник №6009

1) Проведение выемочно-погрузочных работ будет осуществляться при помощи следующей техники:

- экскаватор – 1 ед.

Общее количество вынутого грунта – 516,15 м3 (856,809 тон)

Время проведения работ – 1440 ч/период

2) Хранение вынутого грунта будет осуществляться на территории строительства

Время хранения грунта – 4320 часов

3) Проведение рекультивации нарушенных участков будет осуществляться бульдозером – 1 ед.

Объем рекультивированного грунта – 516,15 м3 (856,809 тон)

Время проведения работ – 480 часов.

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Источник выделения N001, Выемочно-погрузочные работы

Экскаватор

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Материал: Неплодородный грунт

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, % , VL = 10

Число автомашин, работающих в карьере , N = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.1

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , P1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1) , P2 = 0.04

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с , G3SR = 2.2

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2) , P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с , G3 = 7.0

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , P3 = 1.4

Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3) , P6 = 1

Размер куска материала, мм , G7 = 15

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , P5 = 0.5

Высота падения материала, м , GB = 3.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , B = 0.7

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час , G = 0.595

Максимальный разовый выброс, г/с (8) , _G_ = P1 * P2 * P3 * K5 * P5 * P6 * B * G * 10 ^ 6 / 3600 * N  = 0.03 * 0.04 * 1.4 * 0.1 * 0.5 * 1 * 0.7 * 0.595 * 10 ^ 6 / 3600 * 1= 0.009718

Время работы экскаватора в год, часов , RT = 1440

Валовый выброс пыли, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * RT = 0.0036 *  0.009718 * 1440 = 0.050378

Итого выбросы от источника выделения N001

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0.009718 | 0.050378 |

Источник выделения N 002,хранение грунта

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Материал: Неплодородный грунт

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4) , K5 = 0.1

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 2.2

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 7.0

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2) , K3 = 1.4

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , K4 = 1

Размер куска материала, мм , G7 = 15

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5) , K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2 , F = 50

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек , Q = 0.002

Применяемое средство пылеподавления: поливомоечная машина

Эффективность средств пылеподавления, доли единицы , N = 0.8

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F = 1.4 * 1 * 0.1 * 1.45 * 0.5 * 0.002 * 50 * (1 – 0.8) = 0.00203

Время работы склада в году, часов , RT = 4320

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1) , MC = K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F  * RT * 0.0036 = 1.2 * 1 * 0.1 * 1.45 * 0.5 * 0.002 * 50 * 4320 * 0.0036 * (1 – 0.8) = 0.02706

Итого выбросы от источника выделения N002

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0.00203 | 0.02706 |

Источник выделения N 003, рекультивация

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Материал: Неплодородный грунт

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, % , VL = 10

Число автомашин, работающих в карьере , N = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.1

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , P1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1) , P2 = 0.04

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с , G3SR = 2.2

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2) , P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с , G3 = 7.0

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , P3 = 1.4

Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3) , P6 = 1

Размер куска материала, мм , G7 = 15

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , P5 = 0.5

Высота падения материала, м , GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , B = 0.6

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час , G = 1.785

Максимальный разовый выброс, г/с (8) , _G_ = P1 * P2 * P3 * K5 * P5 * P6 * B * G * 10 ^ 6 / 3600 * N  = 0.03 * 0.04 * 1.4 * 0.1 * 0.5 * 1 * 0.6 * 1.785 * 10 ^ 6 / 3600 * 1 = 0.02499

Время работы экскаватора в год, часов , RT = 480

Валовый выброс пыли, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * RT = 0.0036 * 0.02499 * 480 = 0.043182

Итого выбросы от источника выделения N003

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0.02499 | 0.043182 |

Итого выбросы от источника №6009

Максимально-разовый выброс (г/с) осуществляется при рекультивации участка работ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0.02499 | 0.12062 |

Сварочные работы – источник №6010

# 1) Электросварочный аппарат – 1 ед.

# Количество электродов АНО-4 – 261 кг/период

# Время проведения работ – 1440 ч/период

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Источник выделения N001 электросварочный аппарат

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 261

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.181

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) ,

GIS = 17.8 в том числе:

Примесь: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 15.73

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 15.73 * 261 / 10 ^ 6 = 0.004106

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 15.73 * 0.181/ 3600 = 0.000791

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.66

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.66 * 261 / 10 ^ 6 = 0.000433

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.66 * 0.181/ 3600 = 0.000083

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.41

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.41 * 261/ 10 ^ 6 = 0.000107

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.41 * 0.181 / 3600 = 0.000021

Итого выбросы от источника №6010

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0.000791 | 0.004106 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.000083 | 0.000433 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0.000021 | 0.000107 |

Покрасочные работы - источник загрязнения №6011

Для производства покрасочных работ используются следующие лакокрасочные материалы:

- грунтовка ХС-04 – 0,054 тн,

Время проведения работ – 540 ч/период

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005 год.

Источник выделения N 001, Грунтовка ХС-04

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.054

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Грунт ХС-04

Способ окраски: кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 67

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.054  * 67 * 26 * 100 * 10 ^ -6 = 0.00941

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.1 * 67* 26 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00484

Примесь: 1210 Бутилацетат

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.054 * 67 * 12 * 100 * 10 ^ -6 = 0.00434

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.1 * 67 * 12 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00223

Примесь: 0621 Метилбензол

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.054 * 67 * 62 * 100 * 10 ^ -6 = 0.02243

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.1 * 67 * 62 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.01154

Итого выбросы от источника №6011

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол | 0.01154 | 0.02243 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.00223 | 0.00434 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.00484 | 0.00941 |

Компрессор – источник №6012

Обеспечение оборудования осуществляется от компрессорной установки – 1 ед.

Время работы – 1440 ч/период.

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Источник выделения N 001, Компрессор

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 2. Обособленная, не имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Теплый период хранения (t>5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 20

Тип машины: грузовые автомобили грузоподъемностью свыше до 2 тонн

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 180

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 4

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 =0

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0 + 0) / 2 = 0

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0 + 0) / 2 = 0

Длина внутреннего проезда, км , LP = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 1.5

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 2.3

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 2.3

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.8

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 1.5 * 4 + 2.3 * 0 + 0.8 * 1 + 2.3* 0 = 6.8

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 2.3 * 0 + 0.8 * 1 + 2.3 * 0 = 0.8

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (6.8 + 0.8) * 1 * 180 * 10 ^ (-6) = 0.001368

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 6.8 * 1 / 3600 = 0.001889

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.2

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.6

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.6

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.2

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.2 *4 + 0.6 * 0 + 0.2 * 1 + 0.6 * 0 = 1.0

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.6 * 0 + 0.2 * 1 + 0.6 * 0 = 0.2

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (1.0 + 0.2) * 1 * 180 * 10 ^ (-6) = 0.000216

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 1 * 1 / 3600 = 0.000278

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.4

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 2.2

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 2.2

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.16

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.4 * 4 + 2.2 * 0 + 0.16 * 1 + 2.2 * 0 = 1.76

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 2.2* 0 + 0.16 * 1 + 2.2 * 0 = 0.16

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (1.76 + 0.16) * 1 * 180 * 10 ^ (-6) = 0.000346

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 1.76* 1 / 3600 = 0.000489

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000346 = 0.000277

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000489 = 0.000391

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.000346 = 0.000045

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000489 = 0.000064

Примесь: 0328 Углерод

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.01

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.15

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.15

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.015

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.01* 4 + 0.15 * 0 + 0.015 * 1 + 0.15 * 0 = 0.055

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.15 * 0 + 0.015 * 1 + 0.15 * 0 = 0.015

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.055 + 0.015) * 1 *  180 * 10 ^ (-6) = 0.000013

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.055 * 1 / 3600 = 0.000015

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.054

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.33

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.33

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.3) , MXX = 0.054

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.054 * 4 + 0.33 * 0 + 0.054 * 1 + 0.33 * 0 = 0.27

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.33 * 0 + 0.054 * 1 + 0.33 * 0 = 0.054

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.27 + 0.054) * 1 * 180 * 10 ^ (-6) = 0.000058

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.27 * 1 / 3600 = 0.000011

Итого выбросы от источника №6013

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.000391 | 0.000277 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0.000064 | 0.000045 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.001889 | 0.001368 |
| 0328 | Углерод | 0.000015 | 0.000013 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.000075 | 0.000058 |
| 2732 | Керосин | 0.000278 | 0.000216 |

Автотранспорт – источник №6014

При проведении строительных работ будет использована следующая техника:

- автомобиль бортовой (2 ед.),

- кран на автомобильном ходу (3 ед.);

- кран на гусеничном ходу (1 ед.);

- экскаватор (1 ед.);

- бульдозер (1 ед.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Источник выделения N 001, грузовые дизельные автомашины

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 2. Обособленная, не имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 180

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение часа , NK1 = 2

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 5

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 6

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0.1

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Длина внутреннего проезда, км, LP = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 7.38

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.66

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 6.66

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 2.9

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 7.38 * 6 + 6.66 * 0.1 + 2.9 * 1 + 6.66 * 0 = 47.8

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 6.66 * 0.1 + 2.9 * 1 + 6.66 * 0 = 3.566

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (47.8 + 3.566) * 5 * 180 * 10 ^ (-6) = 0.046229

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 47.8 * 2 / 3600 = 0.026556

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.99

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.08

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 1.08

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.45

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.99 * 6 + 1.08 * 0.1 + 0.45 * 1 + 1.08 * 0 = 6.5

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 1.08 * 0.1 + 0.45 * 1 + 1.08 * 0 = 0.558

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (6.5 + 0.558) * 5 * 180 * 10 ^ (-6) = 0.006352

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 6.5 * 2 / 3600 = 0.003611

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 2

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 2 * 6 + 4 * 0.1 + 1 * 1 + 4 * 0 = 13.4

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 4 * 0.1 + 1 * 1 + 4 * 0 = 1.4

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (13.4 + 1.4) * 5 * 180 * 10 ^ (-6) = 0.01332

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 13.4 * 2 / 3600 = 0.007444

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.01332 = 0.010656

Максимальный разовый выброс, г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.007444 = 0.005955

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 *  0.01332 = 0.001732

Максимальный разовый выброс, г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.007444 = 0.000968

Примесь: 0328 Углерод черный

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.144

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.36

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.36

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.04

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.144 * 6 + 0.36 * 0.1 + 0.04 * 1 + 0.36 * 0 = 0.94

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.36 * 0.1 + 0.04 * 1 + 0.36 * 0 = 0.076

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.94 + 0.076) * 5 * 180 * 10 ^ (-6) = 0.000914

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.94 * 2 / 3600 = 0.000522

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.1224

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.603

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.603

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.1224 * 6 + 0.603 * 0.1 + 0.1 * 1 + 0.603 * 0 = 0.895

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.603 * 0.1 + 0.1 * 1 + 0.603 * 0 = 0.1603

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.895 + 0.1603) * 5 * 180 * 10 ^ (-6) = 0.000949

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.895 * 2 / 3600 = 0.000497

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  | Lp, км |  |  |  |  |
| 180 | 5 |  | 1.00 |  | 2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | Mlp, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 6 |  | 7.38 |  | 1 |  | 2.9 |  | 6.66 |  | 6.66 |  | 0.026556 | 0.046229 |
| 2732 |  | 6 |  | 0.99 |  | 1 |  | 0.45 |  | 1.08 |  | 1.08 |  | 0.003611 | 0.006352 |
| 0301 |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 0.005955 | 0.010656 |
| 0304 |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 0.000968 | 0.001732 |
| 0328 |  | 6 |  | 0.144 |  | 1 |  | 0.04 |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 0.000522 | 0.000914 |
| 0330 |  | 6 |  | 0.122 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.603 |  | 0.000497 | 0.000949 |

Источник выделения N 002, автотракторная техника

Стоянка: Расчетная схема 2. Обособленная, не имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС  =  61 - 100 кВт

Вид топлива: Дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Количество рабочих дней в периоде , DN = 180

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 5

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 = 2

Время прогрева машин, мин , TPR = 6

Время работы машин на хол. ходу, мин , TX = 1

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.1

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.1

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.1

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5) , L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6) , L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Длина внутреннего проезда, км , LP = 0

Cкорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]) , SK = 5

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин , TV1 = L1 / SK * 60 = 0.1 / 5 * 60 = 1.2

Время движения машин по территории стоянки  при возврате, мин , TV2 = L2 / SK * 60 = 0.1 / 5 * 60 = 1.2

Время движения машин по внутреннему проезду, мин , TVP = LP / SK * 60 = 0 / 5 * 60 = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 4.8

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 2.4

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.57

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 4.8 = 4.32

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 1.57 = 1.413

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 1.413

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 4.32 * 6 + 1.413 * 1.2 + 2.4 * 1 + 1.413 * 0 = 30.0156

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 1.413 * 1.2 + 2.4 * 1 + 1.413 * 0 = 4.0956

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (30.0156 + 4.0956) * 5 * 180 / 10 ^ 6 = 0.0307

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 30.0156 * 2/ 3600 = 0.016675

Примесь: 2732 Керосин

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.78

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.3

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.51

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 0.78 = 0.702

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.51 = 0.459

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.459

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.702 * 6 + 0.459 * 1.2 + 0.3 * 1 + 0.459 * 0 = 5.0628

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.459 * 1.2 + 0.3 * 1 + 0.459 * 0 = 0.8508

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (5.0628 + 0.8508) *5 * 180/ 10 ^ 6 = 0.005322

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 5.0628 * 2 / 3600 = 0.002813

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.72

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.48

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 2.47

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 2.47

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.72 * 6 + 2.47 * 1.2 + 0.48 * 1 + 2.47 * 0 = 7.764

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 2.47 * 1.2 + 0.48 * 1 + 2.47 * 0 = 3.444

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (7.764 + 3.444) * 5 * 180/ 10 ^ 6 = 0.010087

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 7.764 * 2 / 3600 = 0.004313

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.010087 = 0.008069

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.004313 = 0.003450

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.010087 = 0.001311

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.004313 = 0.000561

Примесь: 0328 Углерод черный

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.36

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.06

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.41

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 0.36 = 0.324

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.41 = 0.369

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.369

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.324 * 6 + 0.369 * 1.2 + 0.06 * 1 + 0.369 * 0 = 2.4468

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.369 * 1.2 + 0.06 * 1 + 0.369 * 0 = 0.5028

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (2.4468 + 0.5028) * 5 * 180/ 10 ^ 6 = 0.002655

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 2.4468 * 2 / 3600 = 0.001359

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.12

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.097

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.23

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , MPR = 0.9 * MPR = 0.9 * 0.12 = 0.108

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.23 = 0.207

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.207

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.108 * 6 + 0.207 * 1.2 + 0.097 * 1 + 0.207 * 0 = 0.9934

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.207 * 1.2 + 0.097 * 1 + 0.207 * 0 = 0.3454

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.9934 + 0.3454) * 5 * 180/ 10 ^ 6 = 0.001205

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.9934 * 2 / 3600 = 0.000552

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | Tv1, мин |  | Tv2, мин |  | Tvp, мин |  |  |  |  |
| 180 | 5 |  | 1.00 |  | 2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | Mlp, г/мин |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 6 |  | 4.32 |  | 1 |  | 2.4 |  | 1.413 |  | 1.413 |  | 0.016675 | 0.0307 |
| 2732 |  | 6 |  | 0.702 |  | 1 |  | 0.3 |  | 0.459 |  | 0.459 |  | 0.002813 | 0.005322 |
| 0301 |  | 6 |  | 0.72 |  | 1 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 2.47 |  | 0.003450 | 0.008069 |
| 0304 |  | 6 |  | 0.72 |  | 1 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 2.47 |  | 0.000561 | 0.001311 |
| 0328 |  | 6 |  | 0.324 |  | 1 |  | 0.06 |  | 0.369 |  | 0.369 |  | 0.001359 | 0.002655 |
| 0330 |  | 6 |  | 0.108 |  | 1 |  | 0.097 |  | 0.207 |  | 0.207 |  | 0.000552 | 0.001205 |

Итого от источника №6014

| Код | Примесь | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.009405 | 0.018725 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.001529 | 0.003043 |
| 0328 | Углерод черный | 0.001881 | 0.003569 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.001049 | 0.002154 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.043231 | 0.076929 |
| 2732 | Керосин | 0.006424 | 0.011674 |