|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ТОО «ИРТЫШ-ТЗ» (ИУ) _______________ Оқап А М.П. «03» октября 2025 года |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

для

ТОО ИРТЫШ-ТЗ (ИУ)

на 2025-2034 год

(«Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции»)

г. Усть-Каменогорск,

2025 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды разработана к рабочему проекту «Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)»  сроком на 2025-2034 год.

Намечаемая деятельность относится ко II категории согласно Приложения 2 ЭК РК, раздел 2, п.7, п.п 7.11.

Выполнение производственного экологического контроля окружающей среды является обязательным для объектов I и II категорий в соответствии с Экологическим Кодексом РК.

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Программа экологического производственного контроля составлена на основании организационно-распорядительных, нормативных документов с учетом технических и финансовых возможностей организации.

Программа производственного экологического контроля выполнена в соответствии со следующими документами:

- Экологическим кодексом Республики Казахстан №400-VI от 02.01.2021 г.

- Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденными Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

- Общие сведения о предприятии

  - Реквизиты предприятия

| Наименование предприятия: | ТОО «ИРТЫШ-ТЗ»(ИУ) |
| --- | --- |
| Юридический адрес предприятия: | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, Касым Кайсенова с.о., пос. Касыма Кайсенова, учетный квартал 009-330. |
| Финансовые реквизиты: | БИН 150840000553 |

1.2 Сведения о расположении площадок предприятия

Участок проектируемого цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции, расположен в Уланском районе, ВКО, в 3,8 км северо-восточнее  от п. Касыма Кайсенова.

Для размещения цеха имеется земельных участок с кадастровым номером №05-079-009-330 площадью – 1,0 га. Целевое назначение участка – для размещения административно-бытового здания, цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции.

Ближайшая жилая застройка (садоводческое товарищество) от здания проектируемого цеха расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 240 м.

Координаты угловых точек представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| № | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 49° 53' 57" | 82° 31' 52" |
| 2 | 49° 53' 56" | 82° 31' 53" |
| 3 | 49° 53' 55" | 82° 31' 50" |
| 4 | 49° 53' 56" | 82° 31' 50" |

Общие сведения о предприятии представлены в таблице 3.

1.3 Краткое описание технологии работ

Рабочим проектом предусматривается проведение переоборудования с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции).

Цех по переработке семян подсолнечника предназначен для производства подсолнечного масла первого отжима.

Начало эксплуатации – сентябрь 2025 г.

Режим работы цеха – 365 дней в году (7 дней в неделю), 2 смены в сутки. Продолжительность смены – 8 часов.

Количество рабочего персонала – 10 человек.

Производственная мощность цеха (с учетом проектной мощности оборудования):

- семена подсолнечника - 40 т/сутки (14 600 т/год);

- подсолнечное масло I отжима – 18,0 т/сутки (6 570 т/год);

- жмых – 22 т/сутки (8 030 т/год).

Для производства подсолнечного масла ежедневно на территорию цеха будут подвозиться семена подсолнечника в объеме 40 т. Хранение и очистка подсолнечника от примесей в данном цехе не предусматривается, подсолнечник будет доставлен в Биг Багах уже в готовом для отжима состоянии (очищенный, высушенный).

Семена подсолнечника пересыпаются погрузчиком в накопительный бункер объем (3 т), из которого транспортером подаются приёмный бункер объем 3 тонны.

Из приёмного бункера, подсолнечник по транспортеру подается в приемные бункеры шнековых маслопрессов марки YZYX95 (3 шт.), YZYX120 (3 шт.). Технология прессования масла следующая: из приемного бункера маслопресса семена подсолнечника самотеком поступают в зеерную камеру имеющую шнековый вал. Подсолнечник захватывается первыми витками шнекового вала и передвигается по камере. При этом происходит его непрерывное уплотнение и прессование, отжимаемое масло стекает из камеры в резервуар, расположенный под ней, через специальные отверстия.

Из накопительного резервуара, масло насосом подается на горизонтальный маслофильтр. Маслофильтр предназначен для отбора примесей механического происхождения в прессовом масле.

Очищенное масло после фильтра подается на хранение на склад. Для хранения масла проектом предусматривается устройство склада из четырех резервуаров по 50 м3 каждый, с возможностью отгрузки накопленного масла в автоцистерны. Хранение масла в резервуарах не будет превышать 30 дней, после чего масло будет вывезено потребителям.

Отжатый материал в виде жмыха выходит через кольцевую щель маслопресса и транспортером подается накопительный оперативный бункер, благодаря которому линия может работать непрерывно и независимо от регулярности поступления материала. Далее сырье поступает в гранулятор, где оно сжимается в 3-4 раза (размер гранул регулируется за счет диаметра отверстий матрицы и с помощью ножей). Готовые гранулы из гранулятора охлаждаются и упаковываются в Биг Баги.

Полученное масло и гранулированный жмых будут реализованы по договорам с потенциальными покупателями, как внутри Республики Казахстан, так и на экспорт на международный рынок.

Все оборудование цеха работает от электричества.

Проектными решениями система аспирационной очистки воздуха от устанавливаемого оборудования не предусматривается, так как в комплектации данного оборудования ее нет.

В процессе получения масла I отжима, образование лузги не происходит, так как очистка и обжарка семян подсолнечника в цехе не предусмотрена.

1.4 Источники выбросов загрязняющих веществ от участка добычи

Цех по переработке семян подсолнечника и производстве масло-жировой продукции

1) Прием подсолнечника

Для производства подсолнечного масла ежедневно на территорию цеха подвозятся семена подсолнечника в Биг Багах, из которых они сначала пересыпаются погрузчиком в накопительный бункер объемом 3 тонны, а затем норией подаются в приёмный бункер объем 3 тонны.

Объем поступающего подсолнечника - 40 т/сутки (14 600 т/год). Время проведения работ – 3650 ч/год.

Выброс взвешенных частиц осуществляется при пересыпке подсолнечника. Выброс загрязняющего вещества в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6001, 6002, 6003).

2) Отжим масла

Из приёмного бункера, подсолнечник по транспортеру подается в приемные бункеры шнековых маслопрессов марки YZYX95 (3 шт.), YZYX120 (3 шт.).

Объем поступающего подсолнечника - 40 т/сутки (14 600 т/год).

Объем полученного масла I отжима – 18,0 т/сутки (6 570 т/год).

Время работы оборудования  – 5840 ч/год.

Технология прессования масла следующая: из приемного бункера маслопресса семена подсолнечника самотеком поступают в зеерную камеру имеющую шнековый вал. Подсолнечник захватывается первыми витками шнекового вала и передвигается по камере. При этом происходит его непрерывное уплотнение и прессование. Отжимаемое масло стекает из камеры в накопительный резервуар, расположенный под ней, через специальные отверстия.

Из накопительного резервуара, масло насосом подается на горизонтальный маслофильтр. Маслофильтр предназначен для отбора примесей механического происхождения в прессовом масле.

Выброс загрязняющих веществ осуществляется при пересыпке подсолнечника и отжиме масла. При проведении работ в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: взвешенные частицы, акролеин. Выброс загрязняющего вещества в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6004, 6005, 6006).

3) Склад масла

Очищенное масло после фильтра подается на хранение на склад. Для хранения масла проектом предусматривается устройство склада из четырех закрытых резервуаров по 50 м3 каждый, с возможностью отгрузки накопленного масла в автоцистерны. Хранение масла в резервуарах не будет превышать 30 дней, после чего масло будет вывезено потребителям.

Подача масла в резервуары осуществляется по трубам, таким образом выброс загрязняющих веществ при хранении масла осуществляться не будет.

4) Гранулирование жмыха

Отжатый материал в виде жмыха выходит через кольцевую щель маслопресса и транспортером подается накопительный оперативный бункер, благодаря которому линия может работать непрерывно и независимо от регулярности поступления материала. Далее сырье поступает в гранулятор, где оно сжимается в 3-4 раза (размер гранул регулируется за счет диаметра отверстий матрицы и с помощью ножей). Готовые гранулы из гранулятора охлаждаются и по транспортерупаковываются в Биг Баги.

Объем жмыха - 22 т/сутки (8030 т/год).

Время работы оборудования  – 5840 ч/год.

Выброс взвешенных частиц осуществляется при работе гранулятора. Выброс загрязняющего вещества в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6007).

Открытая стоянка автотранспорта

На открытой стоянке осуществляют стоянку следующий автотранспорт: погрузчик (2 ед.), бортовой грузовик (2 ед.).

Источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели внутреннего сгорания автомобилей при въезде-выезде автотранспорта с площадки. В атмосферный воздух выбрасываются оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, сера диоксид, бензин нефтяной малосернистый. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6008).

Таблица 3

Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТОО «ИРТЫШ-ТЗ» | КАТО – 635830100 | РК, ВКО, Уланский район Координаты угловых точек: 1. С.Ш - 47°40'5,3"; В.Д - 83°59' 41,6" 2. С.Ш - 47°40'8,3"; В.Д - 83°59' 47,7" 3. С.Ш - 47°40'3,4"; В.Д - 83°59' 57,6" 4. С.Ш - 47°40'0,2"; В.Д - 83°59' 53,0" 5. С.Ш - 47°40'1,7"; В.Д - 83°59' 42,4" | 160640001704 | 42212 |  |  | II категория ; |

2. Производственный экологический контроль

При проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:

1) соблюдать программу производственного экологического контроля;

2) реализовывать условия программы производственного экологического контроля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля;

4) создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;

5) следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;

6) систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;

7) представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

8) в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;

9) обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;

10) по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

2.1 Требования к содержанию программы производственного экологического контроля

Программа производственного экологического контроля должна содержать следующую информацию:

1) обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;

2) периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;

3) сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;

4) необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам: атмосферный воздух, воды, почвы), и указание мест проведения измерений;

5) методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;

6) план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;

7) механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;

8) протокол действий в нештатных ситуациях;

9) организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;

10) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Согласно Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов, данная программа содержит следующие данные:

- информация по отходам производства и потребления (таблица 4);

- общие сведения об источниках выбросов (таблица 5);

- сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями (таблица 6);

- сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом (таблица 7);

-  сведения о газовом мониторинге (таблица 8);

- сведения по сбросу сточных вод (таблица 9);

- план-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха (таблица 10);

- график мониторинга воздействия на водные объекты (таблица 11);

- мониторинг уровня загрязнения почв (таблица 12);

- план-график внутренних проверок (таблица 13).

Таблица 3

Информация по отходам производства и потребления

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Смешанные коммунальные отходы (ТБО) | 20 03 01 | Временное хранение на территории площадки работ, с последующей передачей по договору со специализированной организацией. Хранение будет осуществляться не более 6 месяцев. |

Таблица 4

Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 8 |
| 2 | Организованных, из них: | 0 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | - |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | - |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | - |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | - |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 0 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | - |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | - |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | - |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 8 |

Таблица 5.

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источники выброса |  | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекта | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| На площадке предприятия источники, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями, отсутствуют |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Наименование площадки | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Вскрышные работы | 6001 | С.Ш - 47°29'52"; В.Д - 84°47'26,39" | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | Горная масса (вскрышная порода) |
|  | Транспортировка вскрышной породы | 6002 | С.Ш - 47°29'52"; В.Д - 84°47'26,39" | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | Дизельное топливо |
|  | Временный отвал вскрышной породы | 6003 | С.Ш - 47°29'52"; В.Д - 84°47'26,39" | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | Вскрышная порода |
|  | Добычные работы | 6004 | С.Ш - 47°29'52"; В.Д - 84°47'26,39" | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | Горная масса (ПГС) |
|  | Транспортировка ПГС | 6005 | С.Ш - 47°29'52"; В.Д - 84°47'26,39" | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | Дизельное топливо |
|  | Рекультивация карьера | 6006 | С.Ш - 47°29'52"; В.Д - 84°47'26,39" | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | Горная масса (вскрышная порода) |
|  | Заправка карьерной техники | 6007 | С.Ш - 47°29'52"; В.Д - 84°47'26,39" | Сероводород; Алканы С12-19. | Дизельное топливо |
|  | Передвижная дизельная электростанция | 6008 | С.Ш - 47°29'52"; В.Д - 84°47'26,39" | Азота (IV) диоксид; Азот (II) оксид; Углерод (Сажа); Сера диоксид; Углерод оксид; Проп-2-ен-1-аль; Формальдегид; Алканы С12-19. | Дизельное топливо |

Таблица 7.

Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На площадках предприятия, полигоны твердых бытовых отсутствуют, в связи с чем газовый мониторинг не проводится |  |  |  |  |  |

Таблица 8.

Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| На площадках предприятия сброс сточных вод отсутствует |  |  |  |  |

Таблица 9.

План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Точка отбора проб №1 на границе СЗЗ (север) | Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния | 1 раз в год | Не предусматривается | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| Точка отбора проб №2 на границе СЗЗ (восток) | Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния | 1 раз в год | Не предусматривается | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| Точка отбора проб №3 на границе СЗЗ (юг) | Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния | 1 раз в год | Не предусматривается | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| Точка отбора проб №4 на границе СЗЗ (запад) | Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния | 1 раз в год | Не предусматривается | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |

Таблица 11.

Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Точка отбора проб №1 на границе СЗЗ (север) | Нефтепродукты | - | 1 раз в год | Инструментальный метод |
| Точка отбора проб №2 на границе СЗЗ (восток) | Нефтепродукты | - | 1 раз в год | Инструментальный метод |
| Точка отбора проб №3 на границе СЗЗ (юг) | Нефтепродукты | - | 1 раз в год | Инструментальный метод |
| Точка отбора проб №4 на границе СЗЗ (запад) | Нефтепродукты | - | 1 раз в год | Инструментальный метод |

Таблица 12.

План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ТОО «ИРТЫШ-ТЗ» (ИУ) | 1 раз в квартал |