|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ТОО «ИРТЫШ-ТЗ» (ИУ) _______________ Оқап А М.П. «03» октября 2025 года |
| --- | --- |

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

для

ТОО ИРТЫШ-ТЗ (ИУ)

(«Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции»)

г. Усть-Каменогорск,

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	4

1.1 Реквизиты предприятия	4

1.2 Местоположение объекта	4

2.	АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 	5

2.1 Описание всех видов отходов, образующихся на объекте и (или) получаемых от третьих лиц	5

2.2 Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года 	7

3.    ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ	8

3.1 Базовые показатели Программы	8

4.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕСТВУЮЩИЕ МЕРЫ	10

4.1 Расчет лимитов накопления и захоронения отходов	10

5.	НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	13

6.	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	13

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа управления отходами разработана к рабочему проекту «Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)».

Срок реализации программы – 2025-2034 год.

Настоящая программа управления отходами разработана во исполнение ст. 335 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года (далее – Кодекс), в котором установлен порядок разработки программы управления отходами (далее – Программа) операторами объектов I и II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов.

Намечаемая деятельность относится ко II категории.

Программа управления отходами является неотъемлемой частью экологического разрешения и разрабатывается в соответствии с принципом иерархии, должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

В соответствии с п. 5 ст. 41 ЭК РК в программе управления отходами операторами объектов I и II категорий обосновываются лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов.

Основными нормативными документами при разработке Программы являются:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 г. №400-VI ЗРК;

- - Правила разработки программы управления отходами, утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года №318;

- Классификатор отходов, утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

  - Реквизиты предприятия

| Наименование предприятия: | ТОО «ИРТЫШ-ТЗ»(ИУ) |
| --- | --- |
| Юридический адрес предприятия: | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, Касым Кайсенова с.о., пос. Касыма Кайсенова, учетный квартал 009-330. |
| Финансовые реквизиты: | БИН 150840000553 |

1.2 Местоположение объекта

Участок проектируемого цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции, расположен в Уланском районе, ВКО, в 3,8 км северо-восточнее  от п. Касыма Кайсенова.

Для размещения цеха имеется земельных участок с кадастровым номером №05-079-009-330 площадью – 1,0 га. Целевое назначение участка – для размещения административно-бытового здания, цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции.

Ближайшая жилая застройка (садоводческое товарищество) от здания проектируемого цеха расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 240 м.

Координаты угловых точек представлены в таблице 1

Таблица 1

| № | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 49° 53' 57" | 82° 31' 52" |
| 2 | 49° 53' 56" | 82° 31' 53" |
| 3 | 49° 53' 55" | 82° 31' 50" |
| 4 | 49° 53' 56" | 82° 31' 50" |

- АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

Согласно ст. 319 ЭК РК под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций по накоплению, сбору, восстановлению и удалению отходов;

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Классификация отходов в соответствии с требованиями статьи 338 ЭК РК осуществляется на основании Классификатора отходов, утвержденного приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

С соответствии с Классификатором отходы относятся к опасным или неопасным.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов ("зеркальные" виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии с настоящей статьей производится владельцем отходов самостоятельно.

2.1 Описание всех видов отходов, образующихся на объекте и (или) проступающих от третьих лиц

При проведении будет образовано 2 вида отходов:

- Смешанные коммунальные отходы (ТБО);

- Гранулированный жмых.

Прием отходов от третьих лиц предприятием не осуществляется.

Смешанные коммунальные отходы (ТБО) – образуются в процессе жизнедеятельности рабочих при проведении работ.

Гранулированный жмых – образуется при проведении переработки подсолнечника путем отжима.

Данные по объему, составу, классификации, способу накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания и удаления отходов, образованных на период эксплуатации месторождения представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| № п/п п/п | Наименование отходов | Классификация |  | Агрегатное состояние | Состав | Объем образования (т/год) | Управление отходами |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код отходов | Наименование по классификатору |  |  |  | Способ накопления | Место хранения | Срок хранения | Транспортировка | Способ обезвреживания, восстановления или удаления отходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Смешанные коммунальные отходы (ТБО) | 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы | Твердые | Бумага, древесина, тряпье, пищевые отходы, стеклобой, металлы, пластик | 0,75 | Временное хранение | Временное хранение в закрытом металлическом контейнере | Не более 6-ти месяцев | Спец. автотранспортом в укрытом состоянии | По мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией |
| 2 | Гранулированный жмых | 02 03 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года

Проведение работ начнется с 2025 года, в связи с чем, ранее накопленных и захороненных отходах на площадке работ не имеется.

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Цель программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, увеличение доли восстановления отходов.

Задачи программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с учѐтом:

- внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных технологий по обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов;

- привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов;

- минимизации объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения;

- рекультивации мест захоронения отходов, минимизация отрицательного воздействия полигонов на окружающую среду.

Показатели программы – количественные и (или) качественные значения, определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. Показатели устанавливаются физическими и юридическими лицами самостоятельно с учетом всех производственных факторов, экологической эффективности и экономической целесообразности. Показатели являются контролируемыми и проверяемыми, определяются по этапам реализации программы.

Основными экологическими мероприятиями по снижению вредного воздействия отходов производства, образующихся в период проведения работ на объектах предприятия, на окружающую среду являются:

1. Временное размещение отходов только на специально оборудованных площадках или контейнерах (емкостях).

2. Недопущение в процессе эксплуатации проливов, россыпи технологических материалов и немедленное их устранение в случае обнаружения.

3. Недопущение разгерметизации оборудования.

4. Обращение с отходами в соответствии с рабочими инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.

5. Постоянный визуальный контроль, за исправным состоянием накопителей отходов и площадок временного размещения отходов.

6. Текущий учет объемов образования отходов.

7. Мониторинг состояния окружающей среды в соответствии с ПЭК.

8. Выполнение всех мероприятий, предусмотренных программой экологического контроля и разрешением на эмиссии в окружающую среду.

Составную часть Программы управления отходами является комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

Основные показатели, установленные настоящей программой:

- объем накопленных отходов;

- объем передаваемых на утилизацию отходов.

3.1 Базовые показатели Программы

Базовые показатели Программы представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование показателей | Базовые показатели (т/год) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025-2033 год |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Твердо-бытовые отходы | 0,75 |
| 2 | Гранулированый жмых | 8030 |
|  | Всего | 8030,75 |

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕНЫХ ЦЕЛЕЙ

Обращение с отходами на участке проведения работ осуществляется в соответствии с имеющейся на предприятии проектной и нормативно-законодательной документацией.

Сбор отходов производится непосредственно у мест их образования. Хранение отходов в контейнерах позволяет предотвратить утечки и пыление, уменьшить уровень их воздействия на окружающую среду, а также воздействие погодных условий на состояние отходов.

Вывоз отходов осуществляется автотранспортом предприятия или организации, принимающей отходы.

Не допускать хранение отходов  в сроки, превышающие нормативные.

4.1  Расчет лимитов накопления и захоронения отходов

Согласно статье 41 ЭК РК в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются:

1) лимиты накопления отходов;

2) лимиты захоронения отходов.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с настоящим Кодексом.

Лимиты захоронения отходов устанавливаются для каждого конкретного полигона отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для захоронения на соответствующем полигоне.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов устанавливаются в экологическом разрешении. Лимит захоронения отходов устанавливается на каждый календарный год в соответствии с производственной мощностью соответствующего полигона.

Расчет объёмов образования отходов, произведён в соответствии с действующими нормативными документами РК.

Смешанные коммунальные отходы (ТБО)

Согласно «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. №100-п» (далее Методика) норма образования ТБО на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека, плотность отходов составляет 0,25 т/м3.

Q =10 чел. х 0,3 м3/год х 0,25 т/м3= 0,75 т/год

Код отходов – 20 03 01. Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории предприятия. По мере накопления отходы будут вывозиться по договору со специализированной организацией. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев.

Гранулированный жмых – образуется при проведении переработки подсолнечника путем отжима. Код отхода – 02 03 99.

Общий объем образуемого жмыха в процессе переработки семян подсолнечника – 8030 т/год. Образуемый гранулированный жмых упаковывается в Биг Баги и храниться не более 30 дней на территории цеха. По мере накопления отходы будут реализованы по договорам с потенциальными покупателями, как внутри Республики Казахстан, так и на экспорт на международный рынок.

Лимиты накопления отходов производства и потребления на период работ (2025-2034 г.) представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Опасные отходы |  |  |
| - | - | - |
| Неопасные отходы |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (ТБО) | - | 0,75 |
| Гранулированный жмых | - | 8030,0 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - | - | - |

5. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

Для реализации Программы будут задействованы собственные финансово- экономические, материально-технические, трудовые ресурсы предприятия ТОО «ИРТЫШ-ТЗ» (ИУ).

Источником финансирования мероприятий по реализации Программы управления отходами являются собственные средства предприятия.

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

При составлении Плана мероприятий использованы следующие основные понятия и методы:

- сбор отходов (под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление);

- накопление отходов (под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства РК местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению);

- транспортировка отходов (под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления);

- восстановление отходов (восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объѐмов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики);

- переработка отходов (под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением утилизации);

- утилизация отходов (под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов);

- энергетическая утилизация (под энергетической утилизацией отходов понимается процесс термической обработки отходов с целью уменьшения их объѐма и получения энергии, в том числе использования их в качестве вторичных и (или) энергетических ресурсов, за исключением получения биогаза и иного топлива из органических отходов);

- удаление отходов (удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию);

- захоронение отходов (складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия);

- уничтожение отходов (способ удаления отходов путѐм термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем, и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии);

- обработка отходов (под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению);

- обезвреживание отходов (под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств).

План мероприятий по реализации программы управления отходами производства и потребления для плана горных работ на период добычи ПГС на 2025-2034 год приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

План мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Мероприятия | Показатель (качественный/ количественный | Форма завершения | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы тыс. тенге/год | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2025-2033 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по предприятию | 9880,75 т/год |  |  |  |  |  |
| 1 | Передача отходов на переработку/утилизацию | 0,75 т/год |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Твердо-бытовые отходы | 0,75 т/год | Передача отходов на утилизацию/переработку | Инженер-технолог предприятия | 2025-2033 год | 50,0 | Собственные средства |
| 1.2 | Гранулированый жмых порода | 8030,0 т/год | - | Инженер-технолог предприятия | 2025-2033 год | - | - |