КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

  - Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Участок проектируемого цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции, расположен в Уланском районе, ВКО, в 3,8 км северо-восточнее  от п. Касыма Кайсенова.

Для размещения цеха имеется земельных участок с кадастровым номером №05-079-009-330 площадью – 1,0 га. Целевое назначение участка – для размещения административно-бытового здания, цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции.

Ближайшая жилая застройка (садоводческое товарищество) от здания проектируемого цеха расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 240 м.

Координаты угловых точек участка работ представлены в таблице 1

Таблица 1

| № | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 49° 53' 57" | 82° 31' 52" |
| 2 | 49° 53' 56" | 82° 31' 53" |
| 3 | 49° 53' 55" | 82° 31' 50" |
| 4 | 49° 53' 56" | 82° 31' 50" |

Ситуационная карта-схема

  - Характеристика намечаемой деятельности

Рабочим проектом предусматривается проведение переоборудования с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции).

Цех по переработке семян подсолнечника предназначен для производства подсолнечного масла первого отжима.

Начало эксплуатации – сентябрь 2025 г.

Режим работы цеха – 365 дней в году (7 дней в неделю), 2 смены в сутки. Продолжительность смены – 8 часов.

Количество рабочего персонала – 10 человек.

Производственная мощность цеха:

- семена подсолнечника - 40 т/сутки (14 600 т/год);

- подсолнечное мало I отжима – 18,0 т/сутки (6 570 т/год);

- жмых – 22 т/сутки (8 030 т/год).

Для производства подсолнечного масла ежедневно на территорию цеха будут подвозиться семена подсолнечника в объеме 40 т. Хранение и очистка подсолнечника от примесей в данном цехе не предусматривается, подсолнечник будет доставлен в Биг Багах уже в готовом для отжима состоянии (очищенный, высушенный).

Семена подсолнечника пересыпаются погрузчиком в накопительный бункер объем (3 т), из которого транспортером подаются приёмный бункер объем 3 тонны.

Из приёмного бункера, подсолнечник по транспортеру подается в приемные бункеры шнековых маслопрессов марки YZYX95 (3 шт.), YZYX120 (3 шт.). Технология прессования масла следующая: из приемного бункера маслопресса семена подсолнечника самотеком поступают в зеерную камеру имеющую шнековый вал. Подсолнечник захватывается первыми витками шнекового вала и передвигается по камере. При этом происходит его непрерывное уплотнение и прессование, отжимаемое масло стекает из камеры в резервуар, расположенный под ней, через специальные отверстия.

Из накопительного резервуара, масло насосом подается на горизонтальный маслофильтр. Маслофильтр предназначен для отбора примесей механического происхождения в прессовом масле.

Очищенное масло после фильтра подается на хранение на склад. Для хранения масла проектом предусматривается устройство склада из четырех резервуаров по 50 м3 каждый, с возможностью отгрузки накопленного масла в автоцистерны. Хранение масла в резервуарах не будет превышать 30 дней, после чего масло будет вывезено потребителям.

Отжатый материал в виде жмыха выходит через кольцевую щель маслопресса и транспортером подается накопительный оперативный бункер, благодаря которому линия может работать непрерывно и независимо от регулярности поступления материала. Далее сырье поступает в гранулятор, где оно сжимается в 3- 4 раза (размер гранул регулируется за счет диаметра отверстий матрицы и с помощью ножей). Готовые гранулы из гранулятора охлаждаются и упаковываются в Биг Баги.

Полученное масло и гранулированный жмых будут реализованы по договорам с потенциальными покупателями, как внутри Республики Казахстан, так и на экспорт на международный рынок.

Все оборудование цеха работает от электричества.

Инженерное обеспечение

Электроснабжение – осуществляется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая запитана от ВЛ-10 кВ.

Отопление помещений в зимний период предусмотрено от тепловых пушек, работающих от электричества.

Водоснабжение рабочего персонала питьевой водой предусматривается от артезианской скважины на территории предприятия.

Для нужд производственного персонала предусмотрена установка автономного модульного туалета с санитарно-гигиеническим узлом (АМТ с СГУ). Для сбора сточных вод предусмотрено устройство септика.

По мере накопления сточные воды из септика вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору по договору с коммунальной организацией.

2.1 Строительные решения

Существующее положение

Здание ангара одноэтажное без подвала. Здание прямоугольное в плане, с размерами 52,8х14,6х8,42 (h) м.

Год постройки - 2023 г.

Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Пространственная жесткость здания обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей каркаса.

• Фундаменты – монолитная железобетонная плита;

• Цоколь – монолитный железобетонный;

• Колонны – металлические решетчатые сварные;

• Колонны фахверка – стальные трубчатые профили;

• Фермы покрытия – металлические трапецеидальные;

• Стены (ограждающие конструкции) – ненесущие профили стальные листовые гнутые гофрированные (профилированный стальной лист) по металлическим ригелям;

• Крыша – двускатная, с неорганизованным водостоком;

• Кровля – профилированный стальной лист по металлическим прогонам;

• Окна – металлопластиковые;

• Ворота – металлические распашные;

• Полы – монолитные железобетонные;

• Наружная и внутренняя отделка – профилированный лист с полимерным покрытием в заводских условиях;

• Антикоррозионная защита металлических конструкций – огнезащитное покрытие по грунтовке по металлу.

Согласно выводам экспертного заключения по обследованию конструкций здания, переоборудование с реконструкцией ангара (путём строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)» возможна.

Генеральный план

Компоновочное решение генерального плана выполнено согласно действующим нормативным документам.

На участке размещены:

• ангар (существующий);

• пристрой (для установки резервуаров);

• автономный модульный туалет с санитарно-гигиеническим узлом;

• хозяйственная площадка для ТБО;

• стоянка для автотранспорта.

Взаимосвязь планировочных элементов осуществляется по автомобильным дорогам проездам асфальтобетонным покрытием.

Вертикальная планировка участка выполнена сплошной. Минимальный уклон принят 0,004, максимальный – 0,021. Вертикальная планировка территории выполнена в максимальной увязке с отметками прилегающего существующего рельефа.

Горизонтальная поверхность участка решена без уступов.

Предусмотрены разворотные площадки для грузового автотранспорта, с местом разгрузки–погрузки.

Проектом предусмотрен проезд для пожарных машин с разворотными и парковочными площадками.

Проектом предусмотрено автостоянка на 10 парковочных мест.

Территория предприятия ограждена. Въезд на территорию предусмотрен через распашные ворота.

Архитектурно-строительные решения

Склад (пристрой)

Объемно-планировочные и конструктивные решения проектируемого здания приняты с учетом функционально-технологических, санитарно-гигиенических, технико-экономических условий, согласованных с заказчиком конструкций и конструктивных решений, учитывающих местные условия строительства.

Основанием фундамента являются глинистые грунты

Модуль деформации Енорм. = 13,0 МПа.

Расчетное сопротивление R0=500 кПа.

Нормативная глубина промерзания 1,83 м

Сейсмичность района строительства 7 баллов

Сейсмичность площадки строительства 7 баллов

Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Пространственная жесткость здания обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей каркаса.

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола ангара, которой соответствует абсолютная отметка на местности 365.40 м.

Фундамент - сплошная плита из монолитного железобетона толщиной 400 мм.

Бетон класса С20/25, W4, F150. Рабочая арматура ∅12 S400 и ∅10 S400 СТ РК ЕN 10080

Стены технического подполья - монолитные железобетонные толщиной 250 мм.

Рабочая арматура ∅12 S400 и ∅8 S240 СТ РК ЕN 10080.

Стены (ограждающие конструкции) – ненесущие профили стальные листовые гнутые гофрированные (профилированный стальной лист) по металлическим ригелям.

Крыша – двускатная, с неорганизованным водостоком.

Кровля – профилированный стальной лист по металлическим прогонам.

Дверь – металлическая.

Полы – монолитные железобетонные.

Наружная и внутренняя отделка – профилированный лист с полимерным покрытием в заводских условиях.

Колонны и балки – стандартные стальные профильные трубы ГОСТ 30245-2003.

Фермы покрытия – металлические трапецеидальные.

Площадка и лестница – стандартные стальные профильные трубы ГОСТ 30245-2003.

Для всех надземных монолитных железобетонных конструкций принят бетон класса С 20/25 F150 W6 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*. Для всех подземных монолитных железобетонных конструкций сульфатостойкий на портландцементе по ГОСТ 22266-2013.

Указания по производству работ

1. Под фундаментную плиту предусмотреть устройство подушки из песчано-гравийной смеси 500 мм с тщательным уплотнением до Ксом=0,94.

2. Под всеми фундаментами принята бетонная подготовка из бетона класса С8/10 толщиной 100 мм, превышающая грани фундаментов на 100мм.

3. Грунты основания должны быть защищены от увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания в зимний период строительства.

4. При вскрытии котлована грунты на отм. -3,300 м должны быть освидетельствованы с составлением соответствующих актов. В случае обнаружения под подошвой фундаментов грунтов, отличных от принятых в проекте, необходимо сообщить об этом проектной организации.

5. Для всех фундаментов принят бетон класса С20/25, F150, W4 сульфатостойкий.

6. Обратную засыпку производить непросадочным, непучинистым грунтом, без строительного мусора, слоями толщиной по 200 мм, с тщательным уплотнением до Ксом=0,94.

7. Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом на два раза.

Антисейсмические мероприятия.

Приняты в соответствии с требованиями и рекомендациями СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических районах». Здание простое в плане, объемно-планировочное и конструктивное решение обеспечивают регулярность и симметричность расположения жесткостей и масс в плане.

Антикоррозийная защита

Антикоррозийная защита конструкций принята в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». Все стальные элементы должны быть защищены от коррозии окраской пентафталевой эмалью ПФ 115 за два раза. Качество лакокрасочного покрытиядолжно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032. Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов – 3, согласно по ГОСТ 9.402-80.

Основные показатели здания (склада пристроя) представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность | этаж | 1 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 117,8 |
| 3 | Общая площадь | м2 | 116,1 |
| 4 | Строительный объем | м3 | 825,0 |

Резервуар на 50 м3

В складе (пристрой) предусмотрена установка 4-х резервуаров ёмкостью по 50 м3 каждый.

Резервуары выполнены из стальных листов толщиной 6 мм, соединенных между собой с помощью электродуговой сварки. Для эксплуатации и технического обслуживания резервуаров предусмотрено устройство площадки из стандартных стальных профилей. Для подъема на площадку предусмотрена лестница из стандартных стальных профилей. С целью безопасности площадка и лестница имеют ограждения высотой 1000 мм.

Антикоррозийную защиту конструкций выполнять в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». Защита предусмотрена путем нанесения двух слоев антикоррозионной краски с последующим покрытием серебряной краской.

Все стальные элементы должны быть защищены от коррозии окраской пентафталевой эмалью ПФ 1189 за два раза.

Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032.

Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов - 3 по ГОСТ 9.402-80.

Для всех надземных монолитных железобетонных конструкций принят бетон класса С 20/25 F150 W6 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*. Для всех подземных монолитных железобетонных конструкций сульфатостойкий на портландцементе по ГОСТ 22266-2013.

Армирование железобетонных конструкций выполнено стержнями из ненапрягаемой стержневой горячекатаной арматуры класса S400 и S240 по СТ РК EN 10080.

  - Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации цеха по переработке семян подсолнечника и производстве масло-жировой продукции будут: накопительный и приемный бункеры, нория, транспортеры, шнековые маслопрессы,  гранулятор, автотранспорт.

По данным рабочего проекта при эксплуатации цеха по переработке семян подсолнечника и производстве масло-жировой продукции рассматриваются 8 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Количество выбрасываемых веществ – 8. В целом суммарные выбросы загрязняющих веществ составляют – 91.285751 т/год. Из них: твердые - 89.644811 т/год, газообразные и жидкие – 1.64094 т/год.

Из них нормированию подлежат 7 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Количество выбрасываемых веществ – 2. Выброс загрязняющих веществ от источников подлежащих нормированию составляет – 90.90271 т/год. Из них: твердые - 89.64127 т/год, газообразные и жидкие – 1.26144 т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорт) не нормируются (Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года №63). Суммарные выбросы загрязняющих веществ от  автотранспорта составили – 0.383041 т/год. Из них: твердые - 0.003541 т/год, газообразные и жидкие – 0.3795 т/год.

  - Оценка воздействия на водные ресурсы

Территория предприятия ТОО «ИРТЫШ-ТЗ» не попадает в водоохранную зону и полосу какого-либо водного объекта. Ближайший водный объект (р. Караозек) протекает в 3,2 км от участка работ.

Водопотребление

Согласно проектным решениям при эксплуатации цеха по переработке семян подсолнечника будет использоваться водоснабжение только для питьевых нужд.

В технологическом процессе при переработке семян подсолнечника использование воды не предусматривается.

Водоснабжение питьевой будет осуществляться из собственной скважины, пробуренной на территории предприятия.

Объем водопотребления будет составлять: 91,25 м3/год, 0,25 м3/сутки.

Водоотведение

Для нужд производственного персонала предусмотрена установка автономного модульного туалета с санитарно-гигиеническим узлом (АМТ с СГУ). Для сбора сточных вод предусмотрено устройство септика.

По мере накопления сточные воды из септика вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору по договору с коммунальной организацией.

Объем водоотведения будет составлять – 91,25 м3/год, 0,25 м3/сутки.

  - Отходы производства и потребления

При эксплуатации цеха по переработке семян подсолнечника будут образованы 2 вида отходов производства и потребления, а именно:

- Смешанные коммунальные отходы (ТБО);

- Гранулированный жмых.

Расчет объёмов образования отходов, произведён в соответствии с действующими нормативными документами РК.

При осуществлении производственной и хозяйственной деятельности предприятия принята следующий порядок работы с отходами: снижение объемов образования отходов, повторное использование (регенерация, восстановление), обезвреживание, размещение. Система управления отходами на предприятии включает в себя: инвентаризацию, учет, сбор, сортировку и транспортировку отходов, реализацию и обезвреживанию отходов.  Хранение отходов предусматривается в отдельных контейнерах и емкостях, расположенных в специально оборудованных местах (площадках), что предотвращает из смешивание.

Все виды отходов, образующиеся при эксплуатации, с места временного накопления вывозятся согласно договору с подрядной организацией для дальнейшей утилизации.

Смешанные коммунальные отходы (ТБО)

Код отходов – 20 03 01. Количество отходов – 0,75 т/год. Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории промышленной площадки. По мере накопления отходы будут вывозиться на полигон ТБО. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев.

Гранулированный жмых – образуется при проведении переработки подсолнечника путем отжима. Код отхода – 02 03 99.

Общий объем образуемого жмыха в процессе переработки семян подсолнечника – 8030 т/год. Образуемый гранулированный жмых упаковывается в Биг Баги и храниться не более 30 дней на территории цеха. По мере накопления отходы будут  реализованы по договорам с потенциальными покупателями, как внутри Республики Казахстан, так и на экспорт на международный рынок.

  - Описание предусматриваемых для периодов строительства  и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на ОС в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий, предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий после реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией  приведенной в отчете)

Участок проектируемого цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции, расположен в Уланском районе, ВКО, в 3,8 км северо-восточнее  от п. Касыма Кайсенова. Ближайшая жилая застройка (садоводческое товарищество) от здания проектируемого цеха расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 240 м. Превышения нормативов ПДКм.р селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не наблюдается.

Отходы, образованные в ходе проведения работ (смешанные коммунальные отходы) будут складироваться в металлические контейнеры и по мере накопления вывозиться по договору со специализированными организациями. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев.  Образуемый гранулированный жмых упаковывается в Биг Баги и храниться не более 30 дней на территории цеха. По мере накопления отходы будут  реализованы по договорам с потенциальными покупателями, как внутри Республики Казахстан, так и на экспорт на международный рынок.

Таким образом, эксплуатация цеха по переработке семян подсолнечника не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как умеренный.

При соблюдении требований Водного и Экологического кодексов Республики Казахстан эксплуатация цеха не окажет существенного негативного воздействия на окружающую среду.

После реализации проекта, предприятию необходимо провести послепроектный анализ фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности.

  - Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах

При соблюдении требований при эксплуатации  цеха  по переработке семян подсолнечника необратимых воздействий на окружающую среду не прогнозируется.

  - Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности определенные на начальной стадии ее осуществления

При эксплуатации цеха по переработке семян подсолнечника предусматривается проведение следующих мероприятий:

- озеленение территории предприятия;

- заправка техники в специально отведенных местах оборудованных поддонами;

- своевременный вывоз отходов;

-  применение технически исправных машин и механизмов.

  - Описание мер, направленных на обеспечение соблюдение иных требований указанных в заключении об определении в сферы охвата

При разработке Отчета о возможных воздействиях были приняты во внимание замечания представленные Заключении об определении сферы охвата, а именно:

| № | Замечание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат акима Уланского района |  |
|  | На момент составления протокола не поступили |  |
| 2. | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области |  |
|  | На момент составления протокола не поступили |  |
| 3. | ГУ «Отдел земельных отношений архитектуры и градостроительства Уланского района |  |
|  | На момент составления протокола не поступили |  |
| 4. | Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира |  |
|  | РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» рассмотрев заявление о намечаемой деятельности ТОО «ИРТЫШ-ТЗ» «Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя, с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)» №KZ60RYS00944750 от 29 декабря 2024 года сообщает следующее. Так как намечаемая деятельность расположена на территории населенного пункта, замечаний и предложений нет |  |
| 5. | Уланское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области |  |
| 6. | Управление сельского хозяйства ВКО |  |
|  | В пределах санитарно-защитной зоны (100м) объектов ветеринарно-санитарного контроля, скотомогильники, сибиреязвенные захоронения нет. |  |
| 7. | Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов |  |
|  | Согласно предоставленных географических координат участок расположен за пределами установленной водоохранной зоны р.Караозек (до р.Караозек около 3000м) (Основание: Постановлении ВКО акимата №205 от 29.06.2018г.). Замечания и предложения: - в случае намерений использования воды на технические нужды из природных поверхностных и подземных источников необходимо получить Разрешение на специальное водопользование до начала работ (ст.66 Водный кодекс РК). В ст. 271 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» регламентированы и установлены порядки для недропользователей которые обязаны выполнять водоохранные мероприятия, а также соблюдать иные требования по охране водных объектов, установленные водным и экологическим законодательством Республики Казахстан. | Использование воды для технических нужд на предприятии не планируется. |
| 8. | Департамент Комитета промышленной безопасности по Восточно-Казахстанской области |  |
|  | В соответствии с Положением Департамента (приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № 16), Департамент не наделен функциями и полномочиями по регулированию деятельности в сфере «Недропользование». Более того, Департамент не является лицензиаром, осуществляющим выдачу разрешительных документов на виды деятельности в вышеназванной сфере. Вместе с тем намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная со строительством, расширением, реконструкцией, модернизацией, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов должна проводиться в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности. | При согласовании проектной документации, проект также будет направлен в Департамент Комитета промышленной безопасности ВКО |
| 9. | ВК МДГ МГПР РК «Востказнедра» |  |
|  | РГУ МД «Востказнедра», согласно заявления № KZ60RYS00944750 от 29.12.2024г. ТОО «ИРТЫШ-ТЗ» сообщает, что по имеющимся в территориальных геологических фондах материалам, в пределах намечаемой деятельности отсутствуют скважины с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод. Дополнительно сообщаем, что согласно пункта 3 Правил выдачи разрешения на застройку территорий залегания полезных ископаемых от 23.05.2018 № 367 проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов после получения положительного заключения услугодателя по согласованию с территориальным подразделением об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. | На территории работ полезные ископаемые отсутствуют. |
| 10. | РГУ «Инспекция транспортного контроля по ВКО» |  |
|  | В случае осуществления инспекцией автомобильных перевозок инертных грузов по автомобильным дорогам общего пользования в целях не превышения весовых габаритных параметров, обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасного проезда по ним, рассмотрев заявление о предполагаемой деятельности, в рамках своей компетенции представляет: -Пользоваться автотранспортными средствами, обеспечивающими сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан, запрещать передвижение карьерных горных транспортных средств по автомобильным дорогам, превышающим весовые и размерные параметры; - неукоснительное соблюдение законных прав и обязанностей участников перевозочного процесса, в том числе допустимых весовых и габаритных параметров в процессе погрузки и последующей перевозки автотранспортных средств; -обеспечение наличия в пунктах погрузки: контрольно-пропускных пунктов, Весов и другого оборудования, позволяющего определять массу отправляемого груза. | Использование карьерных и горных транспортных средств не предусматривается. |
| 11. | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Уланского района ВКО |  |
|  | Замечаний и предложений нет. |  |
| 12. | Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области |  |
| 1 | В ОВОС необходимо указать общий объем выбросов в период строительства с учетом и без учета автотранспорта. | Исправлено |
| 2 | Провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления при осуществлении деятельности. 2.1. Определить классификацию и методы переработки, утилизации всех образуемых отходов. 2.2. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов. 2.3. Предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов образования. 2.4 Необходимо включить полный анализ по образованию отходов их утилизация в том числе. Указать классификацию жмыха, указать срок хранения, описать обустроенное место хранения. | Исправлено |
| 3 | В соответствии с п. 23 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержд. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 при перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Необходимо соблюдения данных Правил. | Исправлено Гранулированный жмых будет упаковываться в Биг Баги, таким образом пыление при перевозке и хранении осуществляться не будет. |
| 4 | Включить подробную характеристику мероприятий в период НМУ (неблагоприятных метереологических условий), конкретизировать мероприятия по снижению эмиссий в периоды НМУ анализ эффективности, каждого мероприятия (с подтверждением расчетов). | Исправлено |
| 5 | Включить в ОВОС информацию о заключении договора направления стоков на соответствующие специализированные очистные сооружения. |  |
| 6 | Необходимо соблюдать мероприятия по охране водных объектов, предусмотреть оборотное водоснабжение. | При эксплуатации цеха по переработке семян подсолнечника, использование технической воды в технологическом процессе не предусматривается, таким образом использование оборотного водоснабжения проектом не предусмотрено. |
| 7 | Включить мероприятия по рациональному использованию ресурсов и уменьшения забора воды с подземных и поверхностных источников для технических нужд. | Использование технической воды не предусматривается |
| 8 | В рамках требований статьи 222 ЭК РК ЭК РК операторы в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению. | Использование технической воды не предусматривается |
| 9 | В заявлении о намечаемой деятельности отсутствует степень очистки сточных вод, не определены объемы образуемых отходов, а также не описаны последовательные мероприятия по их безопасному удалению согласно требованиям ЭК РК. | При эксплуатации цеха по переработке подсолнечника сброс сточных вод не предусматривается |
| 10 | Включить информацию об наличии либо отсутствии ливневой канализации на площадке оператора. В случае отсутствия ливневой канализации предусмотреть мероприятия по ее устройству, сбору и очистке ливневых, дождевых и талых вод. | Система ливневой канализации будет решена отдельным проектом |
| 11 | Не допускать затор коллекторов и колодцев масленной пленкой. | При эксплуатации цеха по переработке подсолнечника сброс сточных вод не предусматривается |
| 12 | Соблюдать требования Правил приема сточных вод, утвержденных Приказом №546 МНЭ РК от 20 июля 2015 года в котором говорится о запрете сброса в канализационную систему вод содержащих ряд загрязняющих веществ в том числе, жиры. | При эксплуатации цеха по переработке подсолнечника сброс сточных вод не предусматривается |
| 13 | Включить информацию в ОВОС об оформлении договора о заборе воды и получение разрешения. Необходимо указать источник воды на питьевые и хоз-бытовые нужды. В случае водопользование из водных объектов необходимо получение разрешение на специальное водопользование. Должны быть выполнены все водоохранные мероприятия. | Водоснабжение питьевой будет осуществляться из собственной скважины, пробуренной на территории предприятия. Забор воды из скважины не будет превышать 50 м3/сут, в связи с чем получение разрешения на специальное водопользование не предусматривается. Протокола качества питьевой воды представлены в Приложении 5 |
| 14 | Необходимо приложить карта схему относительно расположения проектируемого объекта до водных объектов, до жилых комплексов, рекреационных и охранных зон, объектов, представляющих особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность. Включить информацию в ОВОС. | Ситуационная карта схема представлена на рисунке 1.1. и 5.1 |
| 15 | Предусмотреть выполнение экологических требований кодекса, далее - ЭК РК): - физические и юридические лица, деятельность которых вызывает или может вызвать загрязнение, засорение и истощение водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению таких последствий. - требования по установлению водоохранных зон и полос водных объектов, зон санитарной охраны вод и источников питьевого водоснабжения устанавливаются водным законодательством РК. Включить информацию о недопущении расширения и увеличения участка работ за пределы лицензионной территории. Предусмотреть контроль за соблюдением мероприятия по охране ближайших водных объектов. Исключить проведение работ на землях водного фонда в т.ч. в пределах водоохранной полосы водных объектов. | Территория предприятия ТОО «ИРТЫШ-ТЗ» не попадает в водоохранную зону и полосу какого-либо водного объекта. Ближайший водный объект (р. Караозек) протекает в 3,2 км от участка работ. |
| 16 | Предусмотреть меры по исключению сброса. Предусмотреть обустройство для сбора и отчистки всех стоков предприятия. | При эксплуатации цеха по переработке подсолнечника сброс сточных вод не предусматривается. |
| 17 | Необходимо учесть для площадок сбора отходов и сооружении сбора стоков гидроизоляционная покрытие. | Контейнеры для хранения ТБО будут установлены на бетонированной площадке. |
| 18 | При использовании автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст.208 Экологического Кодекса РК). Включить информацию в ОВОС. | При эксплуатации цеха будут выполняться следующие мероприятия: - применение технически исправных машин и механизмов; - техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками оборудования. |
| 19 | В ОВОС конкретизировать информацию о планируемом использовании дороги общего пользования и общедоступных для населения. Не допускать разрушения дороги общего пользования, в случае разрушения необходимо предусмотреть восстановительные работы по эксплуатационной исправности дорожных покрытий для обеспечения их соответствия установленным нормам | Не предусматривается |
| 20 | Предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при проведении работ а так же при движении автотранспорта. | Перевозка подсолнечника предусматривается в биг багах что предотвращает пыление воздуха |

Вывод

Экологическое состояние окружающей среды при эксплуатации цеха по переработке семян подсолнечника по расчетам допустимое (относительно удовлетворительное), в системе экспертных оценок низкого уровня, когда негативные изменения не превышают предела природной изменчивости.

Регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, обеспечение безаварийной работы и выполнение всех предусмотренных проектом мероприятий, позволят осуществить реализацию намечаемой деятельности без значимого влияния на окружающую среду и здоровье населения.