Краткое нетехническое резюме

Разработка проекта «Нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ГКП на ПХВ «Көксу жылу-су сервис» при аппарате Акима Коксуского района», проведена с целью определения нормативов предельно-допустимых выбросов и установления условий и нормативов природопользования в соответствии с Экологическим Кодексом и с применением нормативно-методических документов, а также исходных данных, выданных Заказчиком проекта.

Проект «Нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами в дренажный канал», разработан для ГКП на ПХВ «Көксу жылу-су сервис», расположенный по адресу: Область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би, ул. Мырзабекова, 38

Целью разработки проектов НДВ и НДС является реорганизация ГКП на ПХВ «Көксу таза су» путем присоединения к ГКП на ПХВ «Көксужылу» с последующим переименованием в ГКП на ПХВ «Көксу жылу-су сервис» при аппарате акима Коксуского района.

Общие сведения о предприятии

Полное и сокращенное наименование физических и юридических лиц:

- Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Көксу жылу-су сервис» при аппарате Акима Коксуского района;

- ГКП на ПХВ «Көксу жылу-су сервис» при аппарате Акима Коксуского района.

Юридический адрес оператора: 041200, область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би, Койлык, 1.

Фактический адрес расположения объекта: область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би, ул. Мырзабекова, 38

Email: koksu_su@mail.ru

Телефон/факс: 8(728 38) 2 02 59

БИН: 101 240 001 751.

Вид основной деятельности:

- Передача и распределение тепловой энергии;

- Забор, обработка и распределение воды;

- Эксплуатация сетей и сооружений систем водоотведения (канализации).

Форма собственности: государственная.

В состав ГКП на ПХВ «Көксу жылу-су сервис» входят 2 производственные площадки:

1) Площадка № 1 (Көксужылу). Это котельная, предназначенная для отопления многоквартирных жилых домов, административных зданий и коммунально-бытовых объектов с. Балпык би.

2) Площадка № 2 (Көксу таза су) - осуществляет забор, обработку и распределение питьевой воды для населения Балпыкского сельского округа, а также обеспечивает эксплуатацию канализационных сетей и сооружений с.Балпык би.

Площадка № 1 (Көксужылу).

Согласно Акту на право постоянного землепользования на земельный участок №1100215, с кадастровым номером: 03-261-005-826, площадь участка составляет 0,8230 га.

Целевое назначение – для обслуживания центральной котельной.

Координаты: 1 – 44°54'03.94"С северной широты и 78°13'27.10"В восточной долготы; 2 – 44°53'59.53"С северной широты и 78°13'33.32"В восточной долготы; 3 – 44°53'59.29"С северной широты и 78°13'30.54"В восточной долготы; 4 – 44°54'03.14"С северной широты и 78°13'25.92"В восточной долготы.

Производственный объект расположен по адресу: область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би, Койлык, 1 и граничит:

-	с северной стороны – расположена территория АО «Коксу Шекер», далее на расстоянии более 180,0 м от крайнего источника выбросов №0004 (дыхательный клапан) расположены жилые дома;

- с восточной стороны – расположена территория АО «Коксу Шекер», далее трасса Алматы-Оскемен, затем на расстоянии более 350,0 м от крайнего источника выбросов №0001 (дымовая труба) расположены жилые дома;

-	с южной стороны – железная дорога, далее на расстоянии более 100,0 м от крайнего источника выбросов №0006 (дымовая труба) расположены жилые дома;

-	с западной стороны – железная дорога, далее на расстоянии более 120,0 м от крайнего источника выбросов №0006 (дымовая труба) расположен детский сад, далее на расстоянии более 150,0 м расположены жилые дома.

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии более 100,0 м от крайнего источника выбросов №0006 (дымовая труба) расположены жилые дома в южном направлении.

Данный объект расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. В радиусе более 1000 м поверхностные водоемы отсутствуют.

Производственных сточных вод на площадке № 1 (Көксужылу) не образуется, так как технологический процесс котельной не предусматривает использование воды в качестве сырья либо образования сточных вод.

Инженерное обеспечение:

Водоснабжение – предусмотрено от существующих сетей. Вода используется для хозяйственно-питьевых нужд, полива твердых покрытий и зеленых насаждений. В результате деятельности образуются хозбытовые стоки. Канализационные стоки по качеству соответствуют бытовым и сбрасываются в существующие сети канализации.

Водоотведение – предусмотрено от существующих сетей.

Производственных сточных вод на площадке № 1 (Көксужылу) не образуется, так как технологический процесс котельной не предусматривает использование воды в качестве сырья либо образования сточных вод.

Теплоснабжение – от собственной котельной на природном газе.

Электроснабжение – предусмотрено от существующих сетей.

Площадка № 2 (Көксу таза су)

Согласно Акту на право постоянного землепользования на земельный участок №1115688, с кадастровым номером: 03-261-015-503, площадь участка составляет 0,7 га.

Целевое назначение – для обслуживания очистного сооружения.

Координаты: 1 – 44°21'21.24"С северной широты и  78°11'25.10"В восточной долготы; 2 – 44°54'21.68"С северной широты и  78°11'29.12"В восточной долготы; 3 – 44°54'19.33"С северной широты и 78°11'29.50"В восточной долготы; 4 – 44°54'18.92"С северной широты и 78°11'25.63"В восточной долготы.

Производственный объект расположен по адресу: область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би, уч.кв 015, сооруж. 532 Балпыкский и граничит:

-	с северной стороны – земли сельскохозяйственного назначения;

- с восточной стороны – промышленные участки, далее на расстоянии более 1000 м жилые дома с. Балпык би;

-	с южной стороны – автомобильная дорога, далее земли сельскохозяйственного назначения;

-	с западной стороны – земли сельскохозяйственного назначения;

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии более 1000 м от рассматриваемого объекта в восточном направлении.

Данный объект расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. В радиусе 1000 м поверхностные водоемы отсутствуют.

Технологический процесс, реализуемый на данной площадке, не предусматривает использование оборудования и производственных операций, связанных с образованием загрязняющих веществ, подлежащих выбросу в атмосферный воздух. В связи с этим стационарные источники выбросов на площадке № 2 (Көксу таза су) отсутствуют.

Инженерное обеспечение:

Водоснабжение – предусмотрено от существующих сетей. Вода используется для хозяйственно-питьевых нужд, полива твердых покрытий и зеленых насаждений.

Водоотведение – предусмотрено от существующих сетей.

Теплоснабжение – электрическое.

Электроснабжение – предусмотрено от существующих сетей.

Режим работы предприятия - непрерывный по 24 часа в сутки. Для работников офиса – 246 рабочих дней в году (по производственному календарю). Для производственного персонала – 365 дней в году, посменно.

Данный объект расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. В радиусе более 1000 м поверхностные водоемы отсутствуют.

Численность работников составляет 52 человека, из них 9 – ИТР, 43 – производственный персонал (площадка №1 – 23 чел., из них 4 ИТР, площадка №2 – 29 чел., из них 5 ИТР).

Категория опасности предприятия

Согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, приложение 2, р. 2, п. 7, п.п 18.: - любые виды деятельности с осуществлением сброса загрязняющих веществ в окружающую среду относятся к объектам II категории опасности.

Краткая характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав сточных вод

Площадка № 1 (Көксужылу).

На рассматриваемом участке предусмотрены следующие хозяйственные здания и сооружения:

- основная котельная – 5 котлов;

- вспомогательная котельная – 4 котла;

- резервуар 400 м3 – 2ед;

- резервуар 100 м3 – 2ед;

- резервуар 100 м3 – 2ед;

- административное здание;

- трансформаторная подстанция – 1 ед.;

- КПП – 1ед.

Котельная ГКП на ПХВ «Коксу жылу-су» предназначена для производства тепловой энергией на нужды отопления жилых домов с.Балпык би. Основным топливом является природный газ. В случае отключение основного топлива используется резервное топливо (мазут).

Для выработки тепла на нужды отопления в котельной установлены водогрейные котлы. Основная котельная оснащена 5 водогрейными котлами. Однотипные котлы №1, №2, №3, №4, №5 водогрейного типа марки «КВ-ГМ-23,26-150» с КПД-90%, мощностью каждого 3,65 МВт (3650 кВт) для отопления. Котел работает на природном газе и на резервном топливе мазут. Время работы для резервного топлива принимаем 10 дней.

Выброс вредных веществ осуществляется через единую дымовую трубу.

Котельная работает только в холодный период года на отопление. Общая тепловая мощность котлов составляет 15,695 Гкал/час.

Общий годовой расход газа – 4,74748 млн.м3/год., мазута-0,0468 тыс.т/год.

Котельная работает в автономном режиме. Режим работы – круглосуточно в отопительный период. Отвод дымовых газов котлов котельной осуществляется через одну единую дымовую трубу высотой 25,0 м, диаметром 1,1 м.

На подающем газопроводе к каждому котлу установлена система автоматического регулирования подачи газа, которая автоматически прекращает подачу топлива к котлам при:

- повышении или понижении давления газообразного топлива;

- уменьшении разряжения в топке;

- погасания факела горелок;

- повышения температуры и давления воды на выходе из котла;

- неисправности цепей защиты, включая исчезновения напряжения.

Мазутоснабжение. Подача мазута на площадку котельной осуществляется автомобильным транспортом. Комплекс мазутоснабжения состоит из следующих сооружений: мазутонасосной, склад мазута, состоящего из двух вертикальных стальных резервуаров объемом по 700 м3 с камерами управления арматурой. Емкость мазутохранилища рассчитывается на 5-суточный запас.

Автоцистерны с прибывшим мазутом подаются на эстакаду автомобильного сливного устройства. Мазут из автоцистерн через два фильтра сливается в приемный трубопровод и самотеком поступает в приемную емкость. Далее мазут направляется самотеком на перекачивающие насосы.

На балансе ГКП на ПХВ «Коксу жылу-су сервис» имеется автотранспорт. На территории предприятия организована парковочная площадка на 10 машиномест для личного транспорта работников.

Площадка № 2 (Көксу таза су)

На рассматриваемом участке предусмотрены следующие хозяйственные здания и сооружения:

- резервуар-регулятор стоков – 1 ед.;

- канализационная насосная станция – 2 ед.;

- корпус механической очистки сточных вод и обработки осадка – 1ед.;

- биореактор – 2ед.;

- мембранная установка ультрафильтрации – 1ед.;

- аварийный резервуар – 1ед.;

- административное здание;

- трансформаторная подстанция – 1 ед.;

- КПП – 1ед.

На данной площадке осуществляется забор, обработка и распределение питьевой воды для населения Балпыкского сельского округа, а также, обеспечивает эксплуатацию канализационных сетей и сооружений с.Балпык би с одним водовыпуском.

В результате жизнедеятельности населения с. Балпык би образуются хозяйственно-бытовые сточные воды, отведение которых осуществляется по трубопроводу на канализационно-очистные сооружения (КОС) с технологией мембранного биоректора (МБР), обеспечивающий биологическую очистку с нитрификацией, денитрификацией и реагентным удалением фосфоатов, а затем после очистки  сбрасывается в дренажный канал.

Категория отводимых сточных вод - «механически и биологически очищенные бытовые стоки».

Температура сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, не превышает 30 градусов по Цельсию.

Ежегодный объем планируемого отведения сточных вод в дренажный канал составляет 350 м3/сут, 127 750 м3/год.

Приемником сточных вод является дренажный канал, протекающий в пределах, села Балпық би Коксуского района области Жетісу и выполняет функцию водоотвода поверхностных и дренажных вод.

Дренажный канал относится к категории технических водных объектов, предназначенных для приема поверхностного стока, хозяйственно-бытовых и дренажных вод. Использование канала для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреации и рыборазведения не предусмотрено.

В пределах участка канала отсутствуют организованные водозаборы для хозяйственно-питьевых или производственных нужд. Зоны отдыха населения, пляжи и места купания не оборудованы.

Так как станция очистки канализационных стоков на основе мембранного биореактора работает в равномерном режиме в течение суток, на площадке имеется резервуар-регулятор стока для усреднения расхода сточных вод. Полезная емкость резервуара составляет 350 м3.

Резервуар представляет собой заглубленную железобетонную емкость с размерами в плане 12,0х12,0 м, с уклоном днища в сторону приямка.

Чтобы не допустить осаждения взвешенных веществ, стоки в резервуаре перемешиваются путем рециркуляции части перекачиваемой жидкости через систему дырчатых труб.

При достижении аварийного уровня воды в резервуаре-регуляторе, стоки направляются в авариный резервуар.

Далее стоки из резервуара-регулятор насосной станции подаются сначала в корпус механической очистки сточных вод, затем в биореактор на биологическую очистку, доочистку на мембранных фильтрах.

Очищенная вода подается на сброс через переливное устройство емкости, на котором установлена емкость очищенной воды. Такой принцип сброса очищенной воды гарантирует запас воды необходимый для технологических нужд. Очищенная вода отводится в рядом проходящий дренажный коллектор в земляном русле, проходящий севернее объекта.

Технологическое оборудование станции очистки канализационных стоков (СОКС) по технологии мембранного биореактора (МБР) состоит из двух технологических линий.

Суммарная производительность двух технологических линий МБР соответствует требуемой производительности проекта. При проведении профилактических или аварийных ремонтных работах одна из двух технологических линий в пиковом режиме обеспечивает до 75-100% от требуемой среднесуточной производительности СОКС. Применение двух идентичных технологических линий МБР имеет следующие преимущества:

- аварийное дублирование технологического оборудования;

- возможность поэтапного введения в эксплуатацию по мере ввода в эксплуатацию канализационных сетей.

Все технологические оборудования (установки предварительной очистки, насосы, мембранная установка, воздуходувки и т.д.) размещены в отапливаемом технологическом помещении, что позволяет избежать проблем с обслуживанием технологического оборудования в зимнее время.

Каждая из технологических линий МБР включает следующие технологические этапы:

- предварительные очистка канализационных стоков от механических примесей;

- биологическое разложение органических веществ в биореакторе;

- очистка воды в мембранной установке ультрафильтрации;

- очистка воды в мембранной установке ультрафильтрации;

- удаление и дегидратация излишков активного ила.

Предварительная очистка

Канализационные стоки на станцию очистки канализационных стоков (СОКС) подаются через напорный трубопровод канализационной насосной станции. Стоки поступают на автоматическую установку «Tamiflot» для очистки сточной воды от механических примесей, песка, плавающих жиров и неэмульгированных масел. Удаление грубодисперсных включений происходит на решетке со шнековым уплотнителем осадка.

Шнековая решетка с прозором 3 мм автоматически удаляет, уплотняет и выгружает грубодисперсные включения, которые через лоток попадают в контейнер для мусора.

После грубой очистки на установке «Tamiflot», вода самотеком поступает на барабанное сито «TARO-300», которая позволяет фильтровать входящую воду от твердых загрязнений размером более 1 мм. Механические примеси, отфильтрованные на сите, через лоток поступают в контейнер для мусора. Периодически сито промывается с обратной стороны очищенной водой под напором в зависимости от степени его загрязнения. Установка «TARO-300» снабжена датчиками рабочего и аварийного уровней жидкости, что позволяет проводить промывку сита в автоматическом режиме при превышении рабочего уровня и автоматически прекратить подачу стоков с КНС при аварийном уровне жидкости. После предварительной очистки вода поступает на этап биологической очистки.

Биологическое разложение органических веществ в биореакторе

Сточные воды после предварительной очистки самотеком поступают в первую анаэробную зону биореактора, где происходит ферментация и взаимопревращение органической и неорганической форм фосфора и анаэробное сложных высокомолекулярных органических веществ. Из анаэробной зоны сырая сточная вода через отверстие, расположенное на нижней части анаэробного бассейна, перетекает бескислородную зону. Для обеспечения анаэробной зоны активным илом из бескислородной зоны установлен насос рециркуляции ила Н-1. Для тщательного перемещения и гомогенизации сточной воды, поступающей с предварительной очистки и активным илом, используется погружная мешалка. Применение погружных мешалок препятствует осаждению ила, образованию застойных зон и образованию льда в зимнее время. Погружные мешалки являются единственным видом технологического оборудования, которое размещены вне технологического здания. Тем не менее, наличие специального подъемного механизма позволяет проводить обслуживание мешалок даже в зимнее время.

В бескслородной (аноксидной) зоне происходят биологические процессы денитрификации (восстановление нитратной формы азота до газообразного азота) и анаэробное разложение высоко- и низкомолекулярных органических веществ (снижение БПК и ХПК).

Из бескислородной зоны вода поступает через переливное отверстие в анаэробную зону. Для обеспечения аноксидной зоны активным илом из аэробной зоны биореактора установлен насос рециркуляции ила Н-2. В аэробной зоне происходит интенсивное биологическое окисление всех типов органических веществ и процесс нитрификации аммонийной дои нитратной формы азота.

Аэрацию биореактора проводят с использованием сжатого воздуха, генерируемого роторной воздуходувкой. Сжатый воздух в биореактор подается через мелкопузырчатые дисковые аэратора-диффузоры, закрепленные на дне бассейна. При подаче воздуха на аэратор происходит раскрытие микропузырей и поступление воздуха в толщу воды, при прекращении подачи воздухопрорези закрываются, что предотвращает проникновение воды внутрь аэрационного элемента. Эффективность биологического разложения органических веществ зависит от концентрации кислорода в биореакторе. Концентрация растворенного кислорода измеряется в двух точках аэробной зоны биореактора при помощи специальных оптических датчиков растворенного кислорода, который установлен на напорной стороне трубопровода насоса рециркуляции ила Н-1. Заданная концентрация растворенного кислорода в аэробной зоне биореактора поддерживается регулированием производительности воздуходувки в автоматическом режиме.

Очистка воды на мембранной установке

Ил из аэробной зоны биореактора с содержанием ила от 8 до 12 г/л подается при помощи насоса Н-1 на рециркуляцию через мембранную установку AQUAPORE UF-MBR и равномерно распределяется по всем мембранным модулям установки. В основание каждого модуля через специальных диффузор подается под давлением от 400 до 700 мБар.

Проходя через полые ультрафильтрационной мембраны, чистая вода из водного раствора ила под действием давления (диффренциальное давление с разных сторон мембраны), создаваемого эрлифтом, проходит через поры мембраны размером около 40 микрон.

Размер пор мембран является эффективным физическим барьером против бактерий и вирусов, поэтому пермиат (фильтрат) свободен от всех форм микробиологической флоры. По мере прохождения ила по полому волокну мембраны происходит его концентрирование в результате фильтрации чистой воды через мембрану. После прохождения через мембранные модули поток ила объединяется в коллекторном трубопроводе и возвращается в аэробную зону биореактора.

Для регенерации мембран используется обратная промывка очищенной водой. Промывная вода направляется в коллекторный трубопровод и поступает в аэробную зоны биореактора.

Для того чтобы очистить мембранную систему от крупных механических примесей, которые могут накапливаться на нижней торцевой части мембран, проводится дренаж установки.

Дренаж мембранной установки AQUAPORE UF-MBR инициируется по времени или по достижению порогового значения давления на входе, которое является следствием забивания мембран с торцовой стороны механическими примесями размером более 3 мм.

Очищенная вода накапливается в емкости и используется для обратной и усиленной промывки мембранной установки, промывки технологического оборудования, предварительной очистки (установка предварительной очистки, барабанное сито) и шнекового обезвоживателя ила.

Очищенная вода подается на сброс через переливное устройство емкости, на котором установлена емкость очищенной воды. Такой принцип сброса очищенной воды гарантирует запас воды необходимый для технологических нужд. Очищенная вода отводится в рядом проходящий дренажный коллектор в земляном русле.

Работа мембранной установки полностью автоматизирована и контролируется через программируемый микропроцессорный котроллер Siemens Simatic S300, который располагается в шкафу управления (ШУ КИПиА).

Удаление и дегидратация излишков активного ила

В процессе биологической очистки концентрация активного ила возрастает, излишки которого необходимо удалять. Для фильтрации и обезвоживания ила используется автоматизированная установка-шнековый обезвоживатель «Volute». Для двух технологических линий используется одна установка «Volute-131». Активный ил на установку обезвоживания поступает с коллекторной трубы мембранной установки, в которой концентрация ила после прохождения через мембраны максимальна. Шнековый дегидратор состоит из камеры флокуляции и шнекового фильтра-дегидратора. Ил поступает в камеру флокуляции, куда дозируется полимерный коагулянт (полиакиламид 5,0-10,0 мг/л), содержание камеры интенсивно перемешивается при помощи установленной в ней мешалки. Ил в форме крупных хлопьев-флокул поступает на шнековый фильтр-уплотнитель. Отжатый, обезвоженный ил собирается в контейнере для мусора, а фильтрат направляется в анаэробную зону биореактора. Весь процесс автоматизирован. Обезвоженный передается сторонним организациям.

Характеристика образуемых отходов

В результате деятельности ГКП на ПХВ «Көксу жылу-су сервис» будут образовываться следующие отходы производства и потребления:

- твердо-бытовые отходы ТБО;

- смет с территории;

- огарки сварочных электродов;

- промасленная ветошь;

- нефтешлам

- отходы очистки сточных вод (иловые отходы).

Состояние природно-техногенного комплекса

Территорий площадок ГКП на ПХВ «Көксу таза су» расположены в Области Жетісу, Коксуском районе, с.Балпык би.

Село Балпық би расположено в Области Жетісу, является административным центром Коксуского района. Населённый пункт находится в долине реки Коксу, у подножия северных отрогов Джунгарского Алатау, примерно в 230 км северо-восточнее города Алматы. Район характеризуется предгорно-равнинным рельефом с переходом к горным массивам.

Рельеф участка спокойный с незначительным уклоном на север. Грунты - галечники с песчано-гравийным заполнителем с включением валунов. Грунтовые воды залегают на глубине более 20 м.

Климат резко континентальный с жарким летом и холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха колеблется в пределах +6,7  ̶ -7,3°С. Среднемесячная температура самого жаркого месяца июля составляет 29,7°С, самого холодного месяца января -6,8°С.

Имеет место резкое нарастание температур в апреле и резкое падение в ноябре. Общая продолжительность периода с температурой выше +10°С - 175 дней. Глубина промерзания 1,3 м. Сейсмичность района - 9 баллов.

Максимальное количество осадков выпадает весной (40-43 %), летом их вдвое меньше до 20 %, осень-зима - 15-20 %. Летние дожди носят преимущественно ливневой характер.

Высота снежного покрова достигает 80 мм. Снежный покров с декабря ложится в зиму и сохраняется ~ 100 дней. В экстремальные годы продолжительность периода со снежным покровом может увеличивается до 150 дней или сокращается до 30 дней. Наибольшая декадная высота снежного покрова составляет 58 см.

Грозовой период наблюдается в среднем 20-45 дней, но может увеличиваться до 70 дней. Основной период грозовой деятельности – с апреля по сентябрь месяц. Средняя продолжительность грозы 0,7-0,8 часа.

Почвенно-климатические условия района способствуют слабому проявлению пыльных бурь. Небольшие скорости ветра, значительное количество выпадающих жидких осадков, защищенность почвы растительным покровом - способствует тому, что в районе возникает не более 7-10 пыльных бурь в год.

Одной из важных характеристик климата являются туманы, которые наблюдаются в основном в холодное время года.

Число дней с туманами составляет от 45 до 70 в год.

Наиболее часто повторяются туманы продолжительностью 6 часов и менее. Средняя продолжительность тумана составляет 4-5 часов в зимнее время, в теплое время 2-3 суток.

По климатическому районированию, принятому согласно СНиП -1.01-82, район относится к III В климатическому подрайону, характеризующемуся отрицательными температурами воздуха в зимний период и жарким летом.

Климатические характеристики района расположения промплощадки:

•	 зона влажности (СНиП 2-3-79) - сухая;

•	 средняя расчетная температура наружного воздуха (СНиП 2.01.01-82) наиболее холодной пятидневки - 25.5° С; наиболее холодных суток - 28.5 °С;

•	 масса снегового покрова (СНиП 1.01.07-85) - 70 кг/м2;

•	 нормативный скоростной напор ветра (СНиП 2.01.07-85) -38кгс/м

•	 сейсмичность площадки - 9 баллов.

Комплекс мероприятий по охране окружающей природной среды

Для достижения нормативов ДС рекомендуется выполнить организационно-технические мероприятия:

- Недопущение сброса в водный объект сточных вод с характеристиками. несоответствующими указанным в данном проекте нормативов ДС.

- Организация ведомственного контроля за соблюдением допустимых сбросов и выбросов.

- Соблюдение технологического регламента производства предприятия.

- Своевременный уход за водными объектами.

- Полив твердого покрытия и зеленых насаждений осуществлять водой технического качества.

- Раздельный сбор и утилизацию производственных и бытовых отходов.

- Содержание территории участка очистных сооружений в санитарно-чистом состоянии.

Вывод

Представленные проекты выполнены согласно Техническому заданию на проектирование. При разработке были учтены государственные и ведомственные нормативные требования и положения, использованы фондовые и литературные данные, включая собственные материалы. Инициатор намечаемой хозяйственной деятельности – ГКП на ПХВ «Көксу жылу-су сервис» при аппарате Акима Коксуского района». На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что деятельность предприятия не будет оказывать существенного влияния на экологическую обстановку района.