КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ:

Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, промышленная зона № 9, здание № 70, аэропорт.

Фактическое местонахождение объекта: Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, промышленная зона № 9, здание № 70, аэропорт.

Объект существующий. Нового строительства не предполагается.

Акционерное общество «Международный аэропорт Актау» - это организация основной деятельностью, которой является наземное обслуживание воздушных судов авиакомпаний.

Используемые материалы - Природный газ, дизельное топливо, авиационный керосин, бензин.

АО «Международный аэропорт Актау» расположено на двух площадках:

Площадка № 1 «Аэропорт», расположена на расстоянии 23 км. К северо-востоку от г.Актау.

Площадка № 2 «Прирельсовый склад» расположена в п.Баскудык, Мангистауской области, № 3 производственная площадка, № 35 участок.

Данный проект разрабатывается для промплощадки № 1 «Аэропорт».

В состав площадки входит аэродром со взлетно-посадочной полосой с искусственным покрытием размером (3048*45) метра, полосы безопасности для движения самолетов, перрон для стоянки самолетов. Аэродром оборудован современными средствами аэронавигации, обеспечивающими безопасный взлет и посадку воздушных лайнеров.

Ближайший населенный пункт с. Сайына Шапагатова, расположено на расстоянии 1380 м. от аэропорта в северо-западном направлении.

Обзорная карта расположения г. Актау представлена на рисунке 1. Ситуационные карты-схемы расположения АО «Международный аэропорт Актау» и объектов на площадке представлены рисунками 2-4.

Обзорная карта расположения г. Актау представлена на рисунке 1.

- Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:

В состав АО «Международный аэропорт Актау» входят следующие производственные площадки, предназначенные для наземного обслуживания воздушных судов, пассажиров и инфраструктуры аэропорта:

- Аэродромная служба (АС);

- Производственно-диспетчерская служба (ПДСП);

- Служба перронного обеспечения (СПО);

- Медицинский пункт (МП);

- Служба электро-свето-технического обеспечения полетов (ЭСТОП);

- Служба авиационной безопасности (САБ);

- Ремонтная мастерская (РМ);

- Грузовой терминал (ГТ);

- Служба по исковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов (СПАСОП);

- Служба теплотехнического и санитарно-технического обеспечения аэропорта (ТиСТО);

- Авиационный учебный центр (АУЦ).

- Расходный склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).

АО «Международный аэропорт Актау» расположено на двух площадках:

Площадка № 1 «Аэропорт», расположена на расстоянии 23 км. К северо-востоку от г.Актау.

Площадка № 2 «Прирельсовый склад» расположена в п.Баскудык, Мангистауской области, № 3 производственная площадка, № 35 участок.

Данный проект разрабатывается для промплощадки № 1 «Аэропорт».

В состав площадки входит аэродром со взлетно-посадочной полосой с искусственным покрытием размером (3048*45) метра, полосы безопасности для движения самолетов, перрон для стоянки самолетов. Аэродром оборудован современными средствами аэронавигации, обеспечивающими безопасный взлет и посадку воздушных лайнеров.

Ближайший населенный пункт с. Сайына Шапагатова, расположено на расстоянии 1380 м. от аэропорта в северо-западном направлении.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

Заказчик Проекта отчета о возможных воздействиях: АО «Международный аэропорт Актау» БИН: 471010000. Юр.адрес: Мангистауская область, г.Актау, промышленная зона № 9, здание № 70, аэропорт.

Составитель Проекта отчета о возможных воздействиях: ТОО «Тандем - Эко». БИН: 030940003061. Юр.адрес: Мангистауская область, г. Актау, 5 мкрн, дом 7, квартира 81. Тел.: 8 (7292) 52-52-01.

Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды и природоохранное проектирование, нормирование для I категории хозяйственной и иной деятельности № 01040Р от 14.07.2007 г.

- Краткое описание намечаемой деятельности:

- вид деятельности.

Предметом деятельности  АО «Международный аэропорт Актау»  является:

•	наземное обслуживание воздушных судов авиакомпаний.

Согласно приложению 2 ЭК РК проектируемый объект относится к I категории.

объект, необходимый для ее осуществления.

В состав АО «Международный аэропорт Актау»  входят:

- Аэродромная служба (АС);

- Производственно-диспетчерская служба (ПДСП);

- Служба перронного обеспечения (СПО);

- Медицинский пункт (МП);

- Служба электро-свето-технического обеспечения полетов (ЭСТОП);

- Служба авиационной безопасности (САБ);

- Ремонтная мастерская (РМ);

- Грузовой терминал (ГТ);

- Служба по исковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов (СПАСОП);

- Служба теплотехнического и санитарно-технического обеспечения аэропорта (ТиСТО);

- Авиационный учебный центр (АУЦ).

- Расходный склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).площадь земельного участка.

Общая площадь геологического отвода составляет 13 000 м2.

- сведения о производственном процессе.

- Ремонтная мастерская (РМ);

- Автогараж находится в одном здании, в котором размещается автотранспортный парк, состоящий из 93 единиц автотранспорта и специализированной техники. В здании так же размещены участки и отделения по ремонту и обслуживанию передвижных средств. В токарном цехе используется следующее оборудование:

- токарный станок - 2 единицы. Режим работы станка составляет 400 ч/год, 1 ч/сут.

- сверлильный станок -1 единица. Режим работы станка составляет 50 ч/год, 20 минут/сут.

- заточной станок 1 единица. Режим работы станка составляет 80 ч/год, 30 минут/сут. Диаметр абразивного круга – 300 мм.

- В процессе работы оборудования в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: взвешенные вещества, пыль абразивная (корунд белый, монокорунд). Выброс загрязняющих веществ производится через вентиляционную систему высотой 7 м., диаметром 0,5м. (ист. № 0001).

- Для обеспечения работы передвижных источников, работающих на аккумуляторах, на территории предприятия имеется аккумуляторный цех.

- В аккумуляторном цехе производится зарядка аккумуляторных батарей 6СТ-60, 6СТ-75, 6СТ90, 6СТ-190- 60. Время зарядки каждого вида аккумуляторов 2020 часов год.

- При зарядке аккумуляторов происходит выделение вредных веществ в атмосферу – паров серной кислоты, через систему принудительной вентиляции мощностью 100кВт., высотой 7м и диаметром 0,35м. (Источник № 0038).

- В сварочном цехе имеется стационарный сварочный аппарат. Время работы сварочного аппарата составляет 150 ч/год. Расход сварочного материала составляет УОНИ 13/55-40 кг/год, В процессе сварочных работ в атмосферу выделяются: железо оксид, марганец и его соединения, азот диоксид, углерод оксид, фтористые и газообразные соединения /в пересчете на фтор/, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния. Выброс осуществляется через вентиляционную установку высотой 7 м. и диаметром 0,35 м. (Источник № 0039).

- Газовая сварка (Источник № 6001). Время работы газовой сварки составляет 10 ч/год, Время работы газовой сварки на ацетилене 10 часов в год, расход ацетилена составляет - 150 кг/год. В процессе работы в атмосферу выделяются: азот диоксид. Выброс осуществляется неорганизованным путем.

- Выброс осуществляется неорганизованным путем.

- Автотранспорт (Источник № 6003). На балансе предприятия состоит автотранспорт в количестве 93 единиц, которые паркуются в автогараже. В данном проекте при расчете загрязнения вредных веществ в атмосферу от автотранспорта не рассчитаны годовые выбросы от автотранспорта, так как оплата должна производится по фактически из расходованному топливу за отчетный период. В процессе прогрева двигателей в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, сера диоксид, углерод оксид, углерод черный, (сажа), углеводороды предельные С12-19, бензин нефтяной, малосернистый.

- Котельная размещается в отдельно стоящем здании. Котельная предназначена для работы в зимний период для обогрева и снабжения горячей водой производственных участков, залов ожидания и служебных помещений. В котельной установлено 3 водогрейных котла марки Erensan, euromax 2910, 1 из которых является резервным. Режим работы котельной в отопительный период 24 ч/сут, 4368 ч/год, продолжительность отопительного периода 182 дня. Выброс отработанного топочного газа отводится через дымовую трубу высотой 38 м, диаметром 1,45 м. (Источник № 0002). В качестве топлива используется природный газ. Расход топлива 800 000 м3/год. В процессе работы котельной в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: азот диоксид, азот оксид, углерод оксид.

- Для текущего ремонта котельного оборудования предназначены:

- - Газовая сварка. Время работы газовой сварки составляет 10 ч/год. Время работы газовой сварки на ацетилене 10 часов в год, расход ацетилена составляет - 10 кг/год. В процессе работы в атмосферу выделяются: азот диоксид. Выброс осуществляется неорганизованным путем. (Источник № 6003).

- - Сварочный аппарат. Время работы сварочного аппарата 150 ч/год, расход сварочного материала составляет УОНИ 13/55-40 кг/год. В процессе сварочных работ в атмосферу выделяются: сварочный аэрозоль, в том числе железо оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния, а также фтористые и газообразные соединения /в пересчете на фтор/, азот диоксид, углерод оксид.

- Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит через дверной проем котельной (Источник № 6004).

- Газораспределительная установка. В здании котельной для распределения газа и понижения давления газа до уровня, необходимого по условиям его безопасного потребления имеется ГРУ. Количество ЗРА 9 ед., ФС - 20ед., предохранительный клапанов 2 ед. Выброс производится через вентиляционный проем котельной высотой 9м., диаметром 0,7м. (ист.         № 0040)

- В здании котельной так же имеется вертикально сверлильный станок. Время работы составляет 6 часов в сутки 1090 часов в год. Выброс производится через вентиляционный проем котельной высотой 9м, диаметром 0,7м. (ист. № 0040)

- Для продувки системы предусмотрен продувочный газопровод с выводом сбросных свечей в количестве 2 ед. (2ед. Ду40) на 1,0 м выше карниза крыши (на высоте 10,0 м). (ист.         № 0041-0042).

- Газораспределительная станция. Рядом со зданием котельной для распределения газа и понижения давления газа до уровня, необходимого по условиям его безопасного потребления имеется ГРП размещенная в отдельном здании с вентиляционной системой высотой 5м, диаметром 0,3м. (ист. № 0043). Количество ЗРА 23 ед., ФС -50ед. предохранительный клапанов 2 ед.

- Для продувки системы предусмотрен продувочный газопровод с выводом сбросных свечей в количестве 4 ед. (2ед. Ду50, 2ед.) на 1,0 м выше карниза крыши (на высоте 6,0 м). (ист. № 0044-0047).

- Автозаправочная станция (АЗС) расположена рядом с площадкой склада ГСМ. На автозаправочной станции заправляются все передвижные источники автобазы. Бензин и дизельное топливо хранятся в 4 подземных резервуарах РГС-25.

- Годовой объем бензина составляет - 100 т/год.

- Годовой объем дизельного топлива составляет - 100 т/год.

- Основные сооружения автозаправочной станции (АЗС) приведены в таблице.

| № п/п | Наименование сооружения | Мощность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | Резервуары подземные для бензина | м3/шт | 25/2 |
| 2 | Резервуары подземные для дизельного топлива | м3/шт | 25/2 |
| 3 | Колонка заправочная НАРА для дизельного топлива | шт | 1 |
| 4 | Колонки заправочные ТОПАЗ-111-51-1000/00 (В)М - бензина | шт | 1 |
| 5 | Колонки заправочные ТОПАЗ-111-54-1000/00 (В)М - дизельного топлива | шт | 1 |

- Резервуар емкостью 25 м3 для бензина подземный РГС-25 (Источник № 0003-0004).

- Выброс загрязняющих веществ будет происходить через дыхательный клапан диаметром 50 мм, высотой 1,5 м. Веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются: смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6- С12, пентилены, бензол, ксилол, толуол, этилбензол.

- Резервуар емкостью 25 м3 для дизельного топлива подземный РГС-25 (Источник         № 0005,0048). Выброс загрязняющих веществ будет происходить через дыхательный клапан диаметром 50 мм, высотой 1,5 м. Веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются: сероводород, углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод.

- Заправка автотранспорта производится через топливо-раздаточные колонки (ТРК) марки НАРА 1 ед. и ТОПАЗ-111-51-1000/00 (В)М 1ед., ТОПАЗ-111-51-1000/00 (В)М 1 ед.:

- Топливораздаточные колонка однорукавная (бензин) (ТРК) марки ТОПАЗ-111-51-1000/00 (В)М (Источник № 6012). При заправке топливных баков автомашин в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: смесь углеводородов предельных С1 - С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, пентилены, бензол, ксилол, толуол, этилбензол.

- Топливораздаточные колонка однорукавная (дизельное топливо) (ТРК) марки ТОПАЗ-111-54-1000/00 (В)М (Источник № 6013). При заправке топливных баков автомашин в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: сероводород, углеводороды предельные С12-С19 /в пересчете на суммарный органический углерод.

- Топливораздаточная колонка (дизельное топливо) НАРА, однорукавная (Источник № 6014). При заправке топливных баков автомашин в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: сероводород, углеводороды предельные С12-С19 /в пересчете на суммарный органический углерод.

- Заправка воздушных судов производится топливозаправщиком ТЗ-22- 5 единицы. Высота дыхательных клапанов 3,5м, диаметр 0,5м. Одновременно могут заправляются все 5 топливозаправщиков. В процессе перекачки топлива в баки самолетов в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: сероводород, смесь углеводородов предельных С12-С19 (Источник № 6015-6018, 6034).

- Расходный склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) - предназначен для приема, хранения и отпуска авиационного топлива марки «ТС-1» (керосин). Годовой расход топлива 28000 тонн. Топливо доставляется автотопливоперевозчиками АТЦ-20 в количестве 1 ед. с прирельсового склада ГСМ. На площадке расходного склада находится четыре наземных способа хранения для приема керосина:

- -РВС-600-2 ед.,

- -РВС-400-1 ед.,

- -РГС-60-4 ед.,

- -РГСП-60- 1 ед.

- Наземные вертикальные резервуары для хранения керосина на РВС-600 предназначены для хранения керосина. Количество резервуаров объемом 600 м3 2 единиц. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дыхательные клапаны СДНДК диаметром 0,1м. высотой от земли 7,95м (Источник № 0049-0050). При эксплуатации резервуара в атмосферу при испарении выбрасываются: сероводород, смесь углеводородов предельных С12-С19.

- Наземный вертикальный резервуар для хранения керосина на РВС-400 предназначен для хранения керосина. Количество резервуаров объемом 400 м3 -1 единица. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дыхательный клапан (Источник № 0011), высотой 8,38 м, диаметром 0,585м. При эксплуатации резервуара в атмосферу при испарении выбрасываются: сероводород, смесь углеводородов предельных С12-С19.

- Наземные горизонтальные резервуары для хранения керосина на РГС-60 предназначены для хранения керосина. Количество резервуаров объемом 60 м3 составляет 4 единицы. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дыхательные клапана СМДК высотой 3,59 м, диаметром 0,05м. (Источник № 0012,0051-0053). При эксплуатации резервуара в атмосферу при испарении выбрасываются: сероводород, смесь углеводородов предельных С12-С19.

- Для предупреждения образования в авиационном топливе механической примеси при хранении, резервуары подвергаются очистке два раза в год. Образующиеся при очистке стенок и днища резервуаров со светлыми нефтепродуктами жидкие стоки, а также продукты фильтрации топлива отводятся в подземную дренажную емкость РГПС-60, дыхательный клапан, который является источником выброса в атмосферу паров углеводородов (Источник № 0014). Высота дыхательного клапана - 1 м., диаметр - 0,05 м. При эксплуатации резервуара в атмосферу при испарении выбрасываются: сероводород, смесь углеводородов предельных С12-С19.

- Насосная. Перекачка топлива в резервуарный парк производится на пункте слива с помощью насосов ЦСП-57 в количестве 2ед. и КМЕ-100 в количестве 1 ед. производительностью 130 м3/час и 100м3/час соответственно. Пункт слива оснащен тремя рукавами для слива и закачки горюче-смазочных материалов. Насосы расположены под навесом (Источник № 6019). В процессе перекачки топлива в резервуары в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: сероводород, смесь углеводородов предельных С12-С19.

- На территории склада ГСМ так же имеется передвижной электрический насос для выкачивания дренажной емкости производительностью 75 м3/час. (Источник № 6020). В процессе выкачивания в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: сероводород, смесь углеводородов предельных С12-С19.

- Неплотности соединений на складе ГСМ (ЗРА, ФС). ЗРА 39шт., ФС-81шт, 7 предохранительных клапанов. (Источник № 6021).

- Пункт слива. В АО «Международный Аэропорт Актау» в качестве противокристаллообразующих (далее ПВК) присадок используются жидкости И:М, которые представляют собой жидкости И (этилцеллозольв) и М (метанол), смешанные в пропорции 1 : 1 (по массе). Использование этих жидкостей обусловливается их лучшей растворимостью в топливе.

- ПВК «И:М» хранится на площадке расходного склада в наземной емкости на 200л. Всего за год расходуется 1 тонн жидкости ПВК «И:М». Для дозирования ПВК И:М в керосин жидкость вливается в специальную емкость ПВК «И:М» встроенную в линию приема керосина на пункте слива. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит при закачке жидкости в емкость через горловину емкости высотой 1,8м., диаметром 0,5м. (Источник № 6022). При эксплуатации резервуара в атмосферу при испарении выбрасываются: этилцеллозольв и метанол.

- На складе ГСМ для ремонтных работ имеется слесарная мастерская, где расположены вертикально сверлильный станок, точильный станок диаметром 120мм., отрезной станок диаметром 185мм. Время работы мастерской 7 часов в сутки 1500 часов в год. Выброс загрязняющих веществ производится через дверной поем высотой 4м., шириной 3 м. (ист.         № 6023).

- Дополнительно вводится следующее оборудование:

- 1. Аппарат автоматический для определения кристаллизации (электричество).

- 2. Охладитель циркуляционный А300 (электричество).

- 3. Авиатопливозаправщик (объем цистерны 20,340 литров) добавился 1. Дизельное топливо.

- Служба ЭСТОП. На предприятии в службе ЭСТОП имеется дизельный генератор марки Teksan Generator, 2 ед. номинальной мощностью 360кВт., расходом топлива при нагрузке 100% 99 л/час. Расход топлива за год составляет 250л., время работы в год 20 часов. Дизельный генератор является аварийным, и используется на полную мощность в случае отключения электроэнергии. Периодически для проверки работоспособности ДЭС включается на мощности 60%. В процессе работы установки в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, сажа, сера диоксид, углерода оксид, бензапирен, формальдегид, углеводороды предельные С12-С19. Выброс производится через дымовую трубу высотой 2,6м., диаметром 0,16м. (ист. № 0054, 0071). Топливо хранится в встроенной емкости. Выброс загрязняющих вещество происходит при наливе топлива через горловину емкости (ист. № 6024).

- В аэродромной службе (АС) аэропорта для проведения работ по ремонту взлетнопосадочной полосы имеются битумоварка, резчик швов.

- Для разогрева и подачи горячих герметизирующих материалов в швы дорожных покрытий и плит взлетно-посадочных полос, рулежек и перронов аэродромов на предприятии имеется заливщик швов CRAFCO. Заливщик швов полностью автономный, так как оборудован дизельгенератором с дифференциальным прибором, позволяющим работать без заземления или автономной гидростанцией с приводом от дизельного двигателя. Заливщик швов имеет систему подачи разогретой мастики на базе битумной колонны с погружным высокопроизводительным насосом, позволяющим перекачивать материал (мастика, герметик) для дальнейшей подачи в шов.

- Годовой расход дизельного топлива на разогрев мастики составляет 1,0 тонна. Объем бака для дизельного топлива 0,5м3. Машина состоит из бака, двигателя, гидросистемы, компрессора. Жидкотопливной горелкой разогревается теплоноситель, уровень рабочей температуры которого поддерживается автоматически. Теплота, набранная теплоносителем, передается нагреваемому материалу. В качестве силовой установки используется дизельный двигатель «3C B1», мощностью 27,5 л.с или 20,23 кВт. Расход дизельного топлива составляет 0,8 т/год.

- Мощность двигателя компрессора марки 3CD1 35,5 л.с или 26,11 кВт. Расход дизельного топлива составляет 0,7 т/год.

- Ремонтные работы проводятся битумно-полимерной и битумно-резиновой мастикой, являющейся герметизирующим материалом горячего применения, состоящее из нефтяных битумов, пластикатора, модифицирующих полимеров наполнителя, взятых в определенном соотношении. Мастика поставляется в твердом виде, упакованными в полиэтиленовую пленку и картонные барабаны. Размер загрузочного люка (355х455) мм. Заполнение швов осуществляется мастикой разогретой до рабочей температуры с использованием специализированных заливщиков. Выбросы в окружающую среду при выполнении ремонтных работ взлетно-посадочной полосы будут формироваться только в процессе нанесения готовой мастичной композиции на поверхность. Расход битума и битумной мастики 2000кг/год. Время нанесения мастики 1200ч/год. Выброс загрязняющих веществ при работе заливщика швов осуществляется неорганизованным путем (ист. № 6025).

- Резчик швов работает на Бензине. Расход бензина составляет 0,5т/год. Мощность двигателя согласно паспортным данным 9,56 кВт. Выброс загрязняющих веществ осуществляется организованным путем (ист. № 0059).

- Покрасочные работы используются для маркировки взлетно-посадочной полосы - расход нитрокраски «AeroLine» - 1700 кг/год, время работы 880 ч/год; покраски автомобилей расход ALON 1015 - 50 кг/год, время работы 30ч/год и для ремонта помещений и внешних поверхностей - расход краски «ПФ-115» -200кг. Расход битумного праймера - 800кг/год, время работы - 120ч/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованным путем (ист. № 6028).

- Дополнительно вводится следующее оборудование:

- 1. Аэродромная подметально-уборочная машина со снегоочистительным оборудованием (дизельное топливо).

- 2. Машина компактная  подметальная (дизельное топливо).

- 3. Генератор бензиновый 220 вольт 8/10 кВт.

- УМП-350 (Источник № 0058) УМП-350 предназначен для подогрева двигателя ВС перед запуском, а также воздуха в кабине экипажа и в салоне при температуре окружающей среды от +10 до -55°C. Подогреватель может одновременно подавать воздух с температурой 80-115°C со скоростью 25 м/с к 4 двигателям или кабинам. В летнее время вентилятор (без запуска подогревателя) можно использовать для вентиляции кабин и других объектов.

- Работа УМП-350 основана на передаче тепла от калорифера воздуху, поступающему из атмосферы. Тепло для подогрева воздуха выделяется при сжигании топлива (бензин, керосин Т-1 или ТС-1) в камере сгорания калорифера. Воздух из передней части подаётся вентилятором по раструбу. После нагрева от стенок калорифера воздух по коллектору идёт к гильзам на задней стенке кузова, к которым присоединяются рукава. Для обогрева двух мест через одну рукавную линию используется разветвитель. Перед началом работы автомобиль заземляется. Вид топлива бензин, керосин или ТС-1. Объем двух баков 320 л. Баки расположены внутри короба транспорта, выброс при наливе топлива неорганизованный. Теплопроизводительность форсунок 407кВт. Максимальный расход топлива 50 кг/час, годовой расход топлива 3 тонны.

- Выброс загрязняющих веществ от источников электропитания происходит через дымовую трубу высотой от земли 2м. и диаметром 10см.

- Противообледенительная машина (деайсер) TIMSAN MDI 12000.

- За время стоянки самолета в аэропорту на фюзеляже, стабилизаторе, левой и правой плоскости крыла может скопиться выпавший снег, замерзнуть вода или образоваться иней. Все это может негативно повлиять на летные качества самолета. Для обеспечения защиты поверхностей воздушного судна как раз и используются подобные спецмашины. Автомобиль, построенный на базе грузовика, представляет собой выдвижную телескопическую платформу с кабиной, поворотными форсунками для распыления жидкости, подсветкой и датчиками касания самолета. Расход топлива составляет 2 тонны в год.

- Выброс загрязняющих веществ от источников электропитания происходит через дымовую трубу высотой от земли 2,5м. и диаметром 10 см.

- Для обработки воздушных суден (ВС), устранения обледенения в осеннее-зимний период применяется ПОЖ Тип 1 Kilfrost DF PLUS основным опасным компонентом которого является моноэтиленгликоль и Тип 4 Kilfrost ABC-S-PLUS основным опасным компонентом которого является пропиленгликоль.

- ПОЖ выпускается в концентрированном виде и поступает на предприятие в герметичных контейнерах. Выброс загрязняющих веществ происходит во время слива жидкости на основе пропиленгликоля и этиленгликоля в спец. автотранспорт для обработки самолетов и при обработке самолетов. Время слива в год – 2000 ч/год. Время обработки самолетов 2000 часов /год. Расход ПОЖ Тип 1 Kilfrost DF PLUS составляет 20 тонн, Kilfrost ABC-S-PLUS составляет 10 тонн. Объем емкости противообледенительной машины 4000 л. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованным путем (ист. № 0057).

- На предприятии имеются 3 (добавился 1) аэродромных источника электропитания источник электропитания на GPU – 4000/4140 - 2 ед., мощностью 140 кВт, c расходом топлива 10,5 л/час. Расход топлива составляет 15 т/год. Выброс загрязняющих веществ от источников электропитания происходит через дымовую трубу высотой от земли 20см. и диаметром 10см (ист. №№ 0055-0056).

- Дополнительно вводится следующее оборудование:

- 1. Автотрап TLD ABS 580 rap №323

- Самоходный трап ABS-580 предназначен для комфортной и безопасной посадки (высадки) пассажиров на борт самолета. Трап разработан для использования в аэропортах. Любое другое использование трапа запрещается (например, его использование во взрывоопасной атмосфере или вне бетонного или асфальтового покрытия).

- За соблюдение правил эксплуатации отвечает оператор трапа. При несоблюдении оператором правил эксплуатации на компанию "TLD" не может быть возложена ответственность за любой ущерб оборудованию или людям в этой ситуации.

- Подниматься на трап разрешается только в специально предназначенных для этого местах. Запрещается перевозить на нем людей и грузы.

- Трап не предназначен для преодоления препятствий.

- Трап не должен находиться в периметре пожарной безопасности самолета во время заправки топливом.

- Перечень запретов не является исчерпывающим. Запрещается любое использование трапа, кроме предусмотренного.

- 2. Амбулифт Isuzu NPR10 LONG

- Машина для обслуживания пассажиров самолета с ограниченными возможностями (амбулифт). Система для обслуживания пассажиров самолета с ограниченными возможностями Miles установлена на стандартный коммерческий автомобиль. Она предназначена для перевозки раненых, больных и людей с ограниченными физическими возможностями, которым трудно передвигаться, между зданием терминала и пассажирским самолетом.

- Гидравлический насос, приводимый в действие от вала отбора мощности (PTO) на редукторе силовой передачи машины, обеспечивает подачу масла к цилиндрам и последующую работу цилиндров.

-  Балансировочные опорные гидроцилиндры машины (4 шт.) обеспечивают  устойчивость кабины на любой высоте и при ветре до 75 км/ч.

-  Двойная ножничная система и 2 гидравлических цилиндра одностороннего действия, соединенных с ножничными рычагами, поднимают кабину на необходимую рабочую высоту.

-  Гидроцилиндр телескопической передней платформы используется для окончательной стыковки у двери самолета.

-  2 цилиндра для подъема борта и закрытия платформы используются для обеспечения работы задней платформы.

-  Индуктивные переключатели, кнопки и механические концевые выключатели используются в системе для управления работой машины.

-  Кабина оборудована обогревателем и устройствами охлаждения (кондиционерами). Кабина оборудована обогревателем Webasto Airtop Evo 40 и кондиционером SAFKAR ES-204.

- 3. Погрузчик вилочный дизельный Doosan D505C-5

- 4. Машина водоснабжения воздушных судов Isuzu NPR10 LONG

- Водозаправочная машина для самолетов

- Данное транспортное средство предназначено для подвоза и заправки самолета питьевой водой. Машина оборудована специальным резервуаром для воды и системой распределения воды из данного резервуара.

- Машина оснащена гидравлической системой, разработанной Miles Makine. Эта система обеспечивает выработку энергии для подачи воды из машины в самолет. Гидравлический насос соединен с валом отбора мощности (PTO) машины. Этот насос приводит в действие гидравлический двигатель, расположенный за водяным насосом. Таким образом, вода подается в самолет. Гидравлический насос также подает мощность на подъемный цилиндр в задней части машины для подъема подъемника. Этот подъемник обеспечивает более удобное обслуживание самолета оператором машины. Поскольку гидравлический насос приводится в действие через шестерни машины, то для выполнения вышеупомянутых операций машина должна работать.

- 5.Автомобиль для обслуживания туалетов ВС Isuzu NPR10 LONG

- Ассенизационная машина для самолетов.

- Функция этой машины состоит в том, чтобы забирать отходы туалетных отсеков самолетов и очищать туалетные отсеки промывочной водой. Машина установлена на шасси грузовика и имеет специальные баки для промывочной воды и отходов, а также системы распределения / удаления воды.

- Машина оснащена гидравлической системой, разработанной Miles Makine. Эта система вырабатывает энергию, которая используется для подачи воды из машины в самолет и приводит в действие вакуумный насос для удаления отходов и очистки бака в самолете. Гидравлический насос соединен с коробкой передач машины с помощью вала отбора мощности (PTO). Этот насос обеспечивает вращение гидромотора, расположенного за водяным насосом, и гидромотора, расположенного в вакуумном насосе. Таким образом, вода подается в самолет. Гидравлический насос также подает мощность на подъемный цилиндр в задней части машины для подъема подъемника.

- Этот подъемник обеспечивает более удобное обслуживание самолета оператором машины. Поскольку гидравлический насос приводится в действие через шестерни машины, то для выполнения вышеупомянутых операций машина должна работать.

- 6. Аэродромный источник питания для ВС

- 7. Пассажирский трап на смаоходном шасси — Дизельное топливо

- 8. Пассажирский трап на смаоходном шасси

- 9. Ленточный перегружатель багажа

- Ленточный погрузчик NBL предназначен для использования на территории аэродрома. Он служит для транспортировки ручной клади, вес которой не превышает 250 кг. Допускается также использовать его для доступа в грузовой отсек при соблюдении определенных условий, указанных в разделе 1.

- Погрузчик разработан для использования в аэропортах.

- Погрузчик допускается использовать для перемещения только тех грузов, для которых он спроектирован.

- Любое другое использование погрузчика запрещается (например, его использование во взрывоопасной атмосфере или вне бетонного или асфальтового покрытия).

- 10. Автобус перронный YOTONG ZK 6140 BD – 2 ед.

- 11. Установка воздушного запуска 2024

- 12. Тягач аэродромный для ВС TLD TMX-350-28

- В АО МАА имеется бомбоубежище. Внутри него есть Дизель-генераторный с установкой, мощность 44KW.50HZ/380/220V PRD-5.  (установили в феврале 2025 года)

- обоснование выбранного варианта намечаемой деятельности.

Размещение предприятия: Намечаемая деятельность будет осуществляться на существующей промплощадке.

Сроки осуществления деятельности: В период 2026-2035 гг. не предусматривается дальнейших изменений в технологии производства, увеличения мощности и/или реконструкции оборудования не планируется.

- Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие

природные компоненты и иные объекты:

- жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и жизнедеятельности

Ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния территории, связанное с осуществлением намечаемой деятельности, не прогнозируется, так как эти работы не связаны с использованием отравляющих, радиоактивных и других веществ, влияющих на санитарно-эпидемиологическое состояние.

Эксплуатация объекта не будет оказывать отрицательного влияния на регионально – территориальное природопользование и санитарно- эпидемиологическое состояние территории. Реализуемый объект не представляет угрозы для жизни и здоровья людей, так как он располагается на допустимом в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами расстоянии от населенных пунктов.

Выполненные расчеты оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ от источников, загрязняющих атмосферный воздух, позволяют сделать вывод о том, что воздействие для рассматриваемого объекта в пределах расчетных прямоугольников для каждой из рассматриваемых промплощадок характеризуется как допустимое.

Рассчитанные коэффициенты опасности (HQ) в каждом расчетном прямоугольнике, а значит, на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшей селитебной зоне не превышают единицу, вероятность развития у человека вредных эффектов, при ежедневном поступлении вещества в течение жизни, несущественна и такое воздействие характеризуется как допустимое.

- биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Указанный участок не относится к землям особо охраняемых территорий (памятникам природы, природным гос. заказникам и т.д.) и землям государственного лесного фонда.

На исследуемой территории лекарственных растений и растений, занесенных в «Красную книгу Казахстана» не зарегистрировано.

Сноса зеленых насаждений проектом не предусматривается. Непосредственно на площадке предприятия животные отсутствуют.

Участок намечаемой деятельности не располагается на землях особо охраняемых территорий, и не на территории государственного лесного фонда. Редких, эндемичных видов животных на участке нет. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемого участка не отмечено.

Географические координаты участка осуществляемой и намечаемой деятельности не расположены на территории охотничьих хозяйств, в связи с этим учёт диких видов животных, занесенных в Красную книгу РК, не проводится.

- земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Территория размещения объектов намечаемой деятельности свободна от застройки и зеленых насаждений. Дополнительные площади для размещения объектов не требуются, все площадки предприятия находятся в границах оформленного земельного участка.

- воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

В летнее сухое время для пылеподавления на технологической автодороге применяется полив проезжей части. На внутриплощадочных автомобильных дорогах полив производится 1 раз в смену. На питьевые нужды персонала вода привозная, бутилированная.

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается.

- материальные активы, объекты историко-культурного наследия, ландшафты.

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, культурных ландшафтов, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес.

  - информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

При эксплуатации предприятия будет функционировать 62 источник выбросов вредных веществ в атмосферу, из них:

- организованных источников выброса – 42 ед.;

- неорганизованных источников выброса – 20 ед.

Перечень источников выбросов представлен в нижеследующей таблице:

| Номер источника | Наименование источника выделения загрязняющих веществ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 0001 | Токарный цех |
| 0002 | Котельная со станком |
| 0003 | Резервуар для бензина |
| 0004 | Резервуар для бензина |
| 0005 | Резервуар для дизтоплива |
| 0011 | Резервуар РВС-400 |
| 0012 | Резервуар РГС-60 |
| 0014 | Резервуар РГПС-60 |
| 0038 | Аккумуляторная |
| 0039 | Сварочный цех |
| 0040 | Газораспределительная установка |
| 0041 | Сбросная свеча |
| 0042 | Сбросная свеча |
| 0043 | Газораспределительная станция |
| 0044 | Сбросная свеча |
| 0045 | Сбросная свеча |
| 0046 | Сбросная свеча |
| 0047 | Сбросная свеча |
| 0048 | Резервуар для топлива |
| 0049 | Резервуар РВС-600 |
| 0050 | Резервуар РВС-600 |
| 0051 | Резервуар РГС-60 |
| 0052 | Резервуар РГС-60 |
| 0053 | Резервуар РГС-60 |
| 0054 | ДЭС Teksan Generator |
| 0055 | Источник электропитания GPU - 4000/4140 |
| 0056 | Источник электропитания GPU - 4000/4140 |
| 0057 | Противообледенительная установка |
| 0058 | УМП-350 |
| 0059 | Резчик швов |
| 0060 | Генератор бензиновый |
| 0061 | Автотрап TLD ABS-580 |
| 0062 | Амбулифт ISUZU NPR 10 Long 504 |
| 0063 | Обслуживания туалетов ISUZU NPR 10 Long 6022 |
| 0064 | Аэродромный источний питания ВС TLD GPU-414 |
| 0065 | Автотрап TLD ABS-580 |
| 0066 | Трап TLD ABS-580 |
| 0067 | Ленточный перегружатель TLD NBL |
| 0068 | Установка воздушного запуска УВЗ TLD ASU - 600-300 DUP |
| 0069 | Дизель-генератор бомбоубежища |
| 0070 | Источник электропитания GPU - 4000/4140 |
| 0071 | ДЭС Teksan Generator |
| 6001 | Газовая сварка |
| 6003 | Газовая сварка |
| 6004 | Сварочный аппарат |
| 6012 | ТРК для бензина |
| 6013 | ТРК для бензина |
| 6014 | ТРК для диз.топлива |
| 6015 | Запрвка воздушных судов |
| 6016 | Запрвка воздушных судов |
| 6017 | Запрвка воздушных судов |
| 6018 | Запрвка воздушных судов |
| 6019 | Насосная |
| 6020 | Электрический насос |
| 6021 | Неплотности соединений |
| 6022 | Емкость ПВК "И:М |
| 6023 | Слесарная мастерская |
| 6024 | Емкость ДЭС |
| 6025 | Ремонтные работы (битумоварка) |
| 6027 | Компрессор |
| 6028 | Покрасочные работы |
| 6034 | Авиатопливозаправщик |

Общее количество выбросов от стационарных источников объектов предприятия на 2026 – 2035 года составляет 35,27396 т/год загрязняющих веществ, в том числе:

твердых – 1,23863 тонн;

газообразных веществ – 34,03533 тонн.

В атмосферу выделяются загрязняющие вещества 41 наименований 1-4 класса опасности.

Величина КОП (категория опасности предприятия) составляет 770,5 единиц. То есть, категория опасности предприятия - 4.

Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными Приказом Исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2  и составляет – 500 м.

Согласно Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденой Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, данный проект относится ко 2-ой категории.

Учитывая отсутствие многоэтажных зданий, искусственных твердых покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, теплового воздействия на окружающую среду оказано не будет.

Рассматриваемый объект не относится к категории крупных промышленных предприятий и превышение теплового загрязнения на его территории наблюдаться не будет.

Технологическими решениями АО «Международный аэропорт Актау» предусмотрено использование оборудования, обеспечивающего уровень электромагнитного излучения в пределах, установленных СТ РК 1150-2002, что не окажет негативного влияния на работающий персонал, и, соответственно, уровень электромагнитных излучений на территории ближайшей жилой застройки не будет превышать допустимых значений, установленных санитарными правилами и нормами.

В процессе осуществления деятельности промплощадки АО «Международный аэропорт Актау»  отсутствуют технологические процессы с использованием материалов, имеющих повышенный радиационный фон, источников радиации на территории объекта нет.

К потенциальным источникам шумового воздействия на территории проектируемого объекта строительства будет относиться применяемое технологическое оборудование - автотранспорт. Эксплуатация всего оборудования, эксплуатируемое на территории предприятия будет проведена в соответствии с техническими требованиями.

Технологическими решениями предусмотрено использование оборудования и техники, максимальные уровни вибрации от которого на территории ближайшей жилой застройки не будут превышать установленных предельно-допустимых уровней.

  - информация о вероятности возникновения аварий, о мерах по предотвращению аварий и ликвидации их последствий

Под аварийными выбросами понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действием человека или технических средств. Рекомендации по безаварийному проведению разработки месторождения изложены в «Единых правилах разработки нефтяных и газовых месторождений РК».

Ликвидация аварий осуществляется цехами обслуживания и ремонта, оснащенные техническими средствами согласно РД-0447-103-376-86. Проведенная своевременно ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую среду.

Все остальные причины маловероятны из-за высокой степени прочности и надежности применяемого оборудования и трубопроводов, и высокой степени автоматического контроля за технологическим режимом.

Для предотвращения аварийных ситуаций разработаны правила эксплуатации и контроля и правила техники безопасности на предприятии.

За предыдущие годы на производственных объектах предприятия не были отмечены внештатные ситуации, оказавшие заметное влияние на загрязнение атмосферного воздуха. В связи с вышеизложенным таблица 3.2 не заполняется.

Согласно Экологическому Кодексу РК при возникновении аварийной ситуации предприятие обязано известить контролирующие органы в области охраны окружающей среды и возместить нанесенный ущерб. Для аварийных выбросов нормативы НДВ не устанавливаются.

  - Краткое описание:

- мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Сокращение объемов выбросов и, вследствие этого, снижение приземных концентраций, обеспечивается комплексом технологических, специальных и планировочных мероприятий.

Анализ расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере показал, что по всем ингредиентам на границе нормативной СЗЗ приземные концентрации не превышают критериев качества атмосферного воздуха для населенных мест.

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования проектируемого объекта на состояние атмосферного воздуха, сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятии реализуется комплекс планировочных и технологических мероприятий.

Предприятием проводятся следующие мероприятия по снижению выбросов:

Герметичный слив и налив топлива обеспечивает минимизацию загрязнения окружающей среды и соблюдение санитарно-гигиенических требований для работающих в зоне влияния.

Надежность оборудования, арматуры и трубопроводов обеспечивается подбором необходимых марок сталей с соответствующим химическим составом и чистотой по содержанию серы, фосфора, микро- и макроструктуры металла, специальными требованиями к сварке, варке штуцеров, термообработке сварных соединений и 100% контролю их радиографическим методами.

Предусмотрена антикоррозийная защита оборудования и трубопроводов с использованием специальных покрытий.

Для соблюдения установленных нормативов ПДВ предполагается следующий комплекс организационно-технических воздуха - охранных мероприятий:

Обеспечение нормального режима работы предприятия, исключающего аварийные ситуации, приводящие к выбросу загрязняющих веществ;

Своевременность проведения планового профилактического осмотра и ремонта оборудования;

Мониторинг концентраций основных загрязняющих веществ, представляющих опасность превышения ПДК на границе СЗЗ.

Предприятие в рамках природоохранных мероприятий, направленных на организацию и благоустройство санитарно-защитной зоны, осуществило посадку зеленых насаждении на своей территории. Ежегодно предприятие добросовестно занимается благоустройством объектов зоны производственного объекта. Предприятием предусмотрено мероприятие по благоустройству территории, санитарно-защитной зоны, в рамках которого будут проведены работы по дополнительному озеленению, опашке, так же уходу за зелеными насаждениями территории и СЗЗ.

Запрещается размещение жилых домов, зон отдыха, детских площадок, лечебно-оздоровительных организаций в санитарно-защитной зоне АО «Международный аэропорт Актау».

Для соблюдения установленных нормативов допустимых выбросов предприятием предусмотрен план технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с целью достижения нормативов.

План мероприятий, предусматривающий обращение с отходами производства и потребления, будет включен в условия природопользования при получении экологического разрешения на воздействие.

Регулярно на предприятии реализуются мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды и предусматривающие:

  - проведение производственного экологического контроля окружающей среды, включая контроль атмосферного воздуха на объекте;

  - ведение учета образования, временного хранения и вывоза отходов;

  - временное складирование отходов только на специально предназначенных для этого местах и в специальных емкостях и контейнерах;

  - ведение учета расхода материалов (СИЗ и др.);

  - закупку материалов, используемых в производстве, в контейнерах, канистрах многоразового использования для снижения объемов отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

  - заключение договоров со специализированными организациями на вывоз отходов.

Основные требования по сохранению объектов флоры и фауны:

      - сохранение фрагментов естественных экосистем,

      - предотвращение случайной гибели животных и растений,

      - создание условий производственной дисциплины, исключающих нарушения законодательства по охране животного и растительного мира со стороны производственного персонала.

  - Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду

Экологический Кодекс Республики Казахстан от 02 января 2021 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на дату выполнения проекта).

Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах».

Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

Правила осуществления инвентаризации стационарных источников выбросов, корректировки данных, документирования и хранения данных, полученных в результате инвентаризации и корректировки (для местных исполнительных органов) Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 262.

Классификатор отходов Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду" Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 октября 2021 года № 408.

Правила проведения общественных слушаний" Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 425.

Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" утверждены приказом Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2

«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». РНД 211.2.02.09-2004, Астана, 2005 г.

РМ 62-91-90. Методика расчёта вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования.

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов (Приложение к приказу МООС РК от 29 июля 2011 года № 196-п.

«Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами», Алматы, 1996 г.

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100 –п).

«Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2004г.

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выделений). РНД 211.2.02.06-2004, Астана, 2004г.

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004, Астана, 2005г.

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2005г.

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников (Приложение №13 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100 –п).

Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования. РД 39.142-00, 2001г.

РД 34.02.305-90. Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котлов тепловых электростанций.

Методика расчета выбросов от автотранспортных предприятий (Приложение №3 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100 –п).

Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных (Приложение №4 к приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года № 100-п).

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов (Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 –п).

«Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от объектов 4 категории». Приложение № 9 к приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года № 100-п.

Методика расчёта выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов. Самара, 1996.

Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии (Приложение №2 к приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года № 100-п).

РД 153-39.0-111-2001. Методика определения нормативной потребности и норм расхода природного газа на собственные технологические нужды газодобывающих предприятий

Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей (утв. приказом МООС РК от 30 января 2007 года № 23-п)

Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов. (Приложение №17 к приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года № 100-п).

РД 39-1-1213-84. Методические указания по определению технологических потерь нефтяного газа при сборе, подготовке и внутрипромысловом транспортировании.

Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (Приложение № 12 к приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года № 100-п).

«Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий», Приложение № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100–п (ОНД-86).

Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан. РНД 211.2.02.02-97. Алматы. 1997 г.

Методические указания «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04.52-85.

РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90 ч.1,2). Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы.

«Руководство по контролю загрязнения атмосферы». РД 52.04.186-89.

СТ РК 1517-2006 «Охрана природы. Атмосфера. Метод определения и расчета количества выброса загрязняющих веществ».

ГОСТ 17.2.3.01 - 86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

CТ РК 2036-2010 «Охрана природы. Выбросы. Руководство по контролю загрязнения атмосферы».