Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области на 2026 год

Данная работа выполнено в соответствие договору на оказание услуг. Разработчик проекта Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг».

Основным видом деятельности предприятий ТОО «Казахтуркмунай» является разведка, добыча, разработка, переработка, транспортировка и реализация углеводородного сырья (нефть).

Деятельность ТОО «Казахтуркмунай» направлена на добычу и подготовку углеводородного сырья.

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области на 2026 г включает в себя общие сведения о месторождениях, расположенных в Мангистауской области.

Целью проекта нормативов допустимых выбросов на 2026 г является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу источниками предприятия, разработка нормативов допустимых выбросов и мероприятий по контролю экологической ситуации в зоне влияния, а также охраны поверхностного слоя земли, поверхностных и подземных вод от загрязнения.

Административный корпус ТОО «Казахтуркмунай» расположен в г.Актобе по проспект Санкибай батыра, 173/1. Проект составлен для установления лимитов загрязняющих веществ.

Проект нормативов допустимых выбросов включает в себя общие сведения о промышленной площадке, характеристики источников загрязнения атмосферы, определение категорийности предприятия.

Основными источниками выбросов вредных веществ на месторождениях являются:

- неорганизованные источники: эксплуатационные скважины, групповая замерная установка, нефте- и газосепараторы, концевая сепарационные установки, дренажи, блок «БР-2.5», насосные установки, отстойники - утечка вредных веществ в атмосферу через неплотности сальниковых уплотнений, предохранительных клапанов, фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры;

- организованные источники: котельная, печи подогрева нефти, дизельные двигатели для генераторов, сварочный передвижной агрегат, факелы - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производятся от дымовых и выхлопных труб; станки по обработке металлических деталей и химическая лаборатория – выброс осуществляется через вентиляционную систему;

- резервуары для нефти, нефтеналивной стояк, емкости для топлива - вредные вещества выделяются в атмосферу через дыхательные клапана;

- неорганизованный площадной источник: склад инертных материалов, электрогазосварочные посты – выбросы происходят при работе аппаратов;

- передвижные источники выбросов – спецтехника и автотранспорт.

Согласно инвентаризации, от объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области в атмосферный воздух от стационарных источников выбрасываются загрязняющие вещества 40 наименований I-IV класса опасности. Общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 2026 год составит 555,0075т/год.

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 3.0, НПО «Логос-Плюс», г. Новосибирск. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождений ТОО «Казахтуркмунай».

Предлагается установить следующие нормативы ПДВ в атмосферу для источников выбросов на промышленных площадках месторождений ТОО «Казахтуркмунай»:

Таблица 1.1- Перечень загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу на 2026г

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Месторождение Елемес Западный |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0,002933 | 0,006308 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,000242 | 0,000511 |
| 0150 | Натрий гидроксид | 0,0000131 | 0,0002547 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,40161245555 | 18,8477441 |
| 0302 | Азотная кислота | 0,0005 | 0,00972 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 5,35918732225 | 73,1379422 |
| 0316 | Гидрохлорид | 0,000132 | 0,0025661 |
| 0322 | Серная кислота | 0,0000267 | 0,000519 |
| 0328 | Углерод | 0,3512385 | 4,493561 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,54870277777 | 1,6362754 |
| 0333 | Сероводород | 0,00014301462 | 0,00027366624 |
| 0337 | Углерод оксид | 5,04006683334 | 66,9461275 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,000201 | 0,000429 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0,000562 | 0,00096 |
| 0410 | Метан | 0,1165036 | 1,8966697 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,4185831 | 16,7324792 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,2089222 | 15,9393127 |
| 0501 | Пентилены | 0,0975122 | 0,0014429 |
| 0602 | Бензол | 0,0782558 | 0,0059371 |
| 0616 | Диметилбензол | 0,03085072 | 0,2700866 |
| 0621 | Метилбензол | 0,056638 | 0,0024135 |
| 0627 | Этилбензол | 0,00195021 | 0,00002887 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000852066 | 0,00011645161 |
| 0906 | Тетрахлорметан | 0,000493 | 0,0095839 |
| 1061 | Этанол | 0,00167 | 0,0324648 |
| 1325 | Формальдегид | 0,08348743333 | 1,0498755 |
| 1401 | Пропан-2-он | 0,000637 | 0,0123833 |
| 2704 | Бензин | 0,0086664 | 0,0227293 |
| 2732 | Керосин | 0,0222736 | 0,0288149 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0006 | 0,0000448 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,025 | 0,27 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 2,59836548538 | 47,5640450338 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,05787 | 0,1520824 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003951 | 0,0007285 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,00324 | 0,0085147 |
|  | В С Е Г О : | 20,51748307 | 249,0829458 |
| УСН Сазтобе (месторождения СВ, ЮВ Сазтобе) |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,8188234444 | 22,922923237 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 6,98075833333 | 80,57157787 |
| 0328 | Углерод | 0,46010495553 | 6,3002842 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,43933333333 | 1,8561082 |
| 0333 | Сероводород | 0,0000366 | 0,000005 |
| 0337 | Углерод оксид | 6,38516798886 | 89,2397339 |
| 0410 | Метан | 0,07126468 | 1,66069379 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4915322 | 9,1514944 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 2,3683768 | 11,3250471 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,00001067666 | 0,00011469823 |
| 1052 | Метанол | 0,0292239 | 0,9216062 |
| 1325 | Формальдегид | 0,10115553333 | 1,02375825 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 3,37372982218 | 29,6526913 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) | 0,0273 | 0,0000983 |
|  | В С Е Г О : | 22,54681827 | 254,6261364 |
| Месторождение Сазтобе Восточное |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,463299967 | 1,569862 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,829866633 | 2,246704 |
| 0328 | Углерод | 0,07027777767 | 0,197125 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,097246667 | 0,411034 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,85494444467 | 2,544631 |
| 0410 | Метан | 0,085982 | 2,7110987 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4370613 | 11,3065257 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,1631983 | 3,7639285 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000001615 | 0,00000533957 |
| 1325 | Формальдегид | 0,016626667 | 0,0489815 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0,56735781067 | 4,3139355 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0000607 | 0,0000546 |
|  | В С Е Г О : | 3,585923882 | 29,11388584 |
| ПСН Опорный |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид | 0,0000131 | 0,0004131 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0675607 | 0,5135991 |
| 0302 | Азотная кислота | 0,0005 | 0,015768 |
| 0303 | Аммиак | 0,0000492 | 0,0015516 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,2702429 | 2,0543963 |
| 0316 | Гидрохлорид | 0,000132 | 0,0041628 |
| 0322 | Серная кислота | 0,0000267 | 0,000842 |
| 0328 | Углерод | 0,00138875 | 0,00018666 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,0075077 | 0,132953 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,30216046667 | 1,7892608 |
| 0410 | Метан | 0,0954938 | 1,7601408 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0842975 | 2,5654723 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,448947 | 6,5518012 |
| 0602 | Бензол | 0,000246 | 0,0077579 |
| 0621 | Метилбензол | 0,0000811 | 0,0025576 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000000025 | 3,85E-09 |
| 0906 | Тетрахлорметан | 0,000493 | 0,0155472 |
| 1061 | Этанол | 0,00167 | 0,0526651 |
| 1325 | Формальдегид | 0,00033333333 | 4,6662E-05 |
| 1401 | Пропан-2-он | 0,000637 | 0,0200884 |
| 1555 | Уксусная кислота | 0,000192 | 0,0060549 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,57811273333 | 6,6892701 |
|  | В С Е Г О : | 1,860085008 | 22,184536 |

Транспортный участок объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области имеет на балансе 9 передвижных транспортных средств суммарные выбросы вредных загрязняющих веществ, от которых составляет 1,673393 т/год.

| Вещества IV класс опасности | оксиды углерода | 0,841804 | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Вещества II класс опасности | диоксиды азота | 0,401503 | т/год |
| Вещества IV класс опасности | углеводороды С12-С19 | 0,343478 | т/год |
| Вещества III класс опасности | сажа | 0,014445 | т/год |
| Вещества III класс опасности | сернистый ангидрид | 0,061631 | т/год |
| Вещества II класс опасности | формальдегиды | 0,010246 | т/год |
| Вещества I класс опасности | соединения свинца | 0,00286 | т/год |
| Вещества I класс опасности | бенз/а/пирены | 0,00000036 | т/год |