ТОО «Кобланды» РК, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Аль-Фараби 7

БИН 060540007302

Тел: 8-(775)-535-53-69, эл. адрес: dastankz@gmail.com

Компания ТОО «Кобланды» проводит работы на контрактной территории ограниченной границами Геологического отвода, расположенного в пределах блоков XIX-15-В (частично), С (частично), F (частично), 16-А (частично), D (частично), согласно Контракту № 1528 от 15 октября 2004г.

До 2008 года на площади Кубасай правом недропользования на разведку углеводородного сырья обладало ТОО «Кен-Ай-Ойл-Кызылорда» (Контракт №1528 от 15 октября 2004г.).

В 2008 году «Дополнением № 1 к Контракту №1528 от 15 октября 2004г.» право недропользования передано ТОО «Кобланды» (рег.№2671 от 4 июня 2008 года).

В 2010 году между ТОО «Кобланды» и Компетентным органом заключено «Дополнение №2… от 03.03.2010г.» с продлением периода разведки на 2 года до 15.10.2011г.

В 2010 году составлено «Дополнение №3… от 15.10.2010г.» в связи с принятием нового Закона РК «О недрах и недропользования» от 24.06.2010г. и согласованием Рабочей программы на период 2010 года с учетом невыполненных контрактных условий в период разведки контракта.

В административном плане участок проведения изоляционно-ликвидационных работ месторождение «Кубасай» расположена в Уилском районе Актюбинской области. Местность ровная полупустынная, с резко континентальным климатом. Координаты угловых точек в Приложении №1. Скв. № Г-25к – c.ш. = 49° 30' 56,50" с.ш. 54° 03' 36,99".

Ближайшим населенным пунктом к месту работ является поселок Караой, находящийся на расстоянии более 5 км от места скважины № Г-25к

Цель работы – промывка, чистка скважин до подошвы, проведение ГИС и других исследований, охрана недр и окружающей среды, рациональное и комплексное использование недр при расконсервации скважины Г-25к. Данный проект определяет установление порядка и технических требований по проведению восстановительных работ с обеспечением выполнения условий охраны недр и окружающей среды с переводом скважины в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды, а также сохранность недр.

При производстве работ на рассматриваемой территории основное воздействие на атмосферу будет происходить в процессе работы дизель-генераторных установок. Расконсервация планируется провести с буровой установки ZJ-30 или аналог. Размеры буровой площадки составят 1,7 га.

Расконсервация скважины № Г-25к на месторождении «Кубасай» будут проводиться согласно приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 355 от 30 декабря 2014 года «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности»

При проведении изоляционно-ликвидационных работ в скважинах рекомендуется буровая установка ZJ-30 или аналог, технические характеристики которого должны обеспечить в полной мере качественную ликвидацию скважины, с соблюдением требований промышленной безопасности, охраны недр, земельных ресурсов, окружающей среды и промышленной санитарии.

В административном отношении контрактная территория ТОО «Кобланды» находится на территории Уилского района, на юго-западе Актюбинской области, в 7 км к востоку от административной границы с Западно-Казахстанской областью. Областной центр, г. Актобе, расположен в 234,10 км северо-восточнее изучаемой площади.

На территории геологического отвода расположены два села Караой и Кубасай. Ближайшим населённым пунктом за границей лицензионной территории является с.Караколь, расположенное в 6 км на юго-западе, с.Актксай, расположенное в 9,4 км на севере и с.Алаколь, расположенное на северо-западе.

Железнодорожная станция Чингирлау находится в 167 км к северу от площади работ, крупный населённый пункт Караой.

Участок работ, населенные пункты и районный центр связаны между собой грунтовыми дорогами без покрытия. Связи между райцентрами и областным центром г. Актобе осуществляются по автодорогам с усовершенствованным покрытием. Автодорога Актобе-Атырау удалена от района работ на юг на расстояние 240 км.

Изучаемая территория относится к зоне пустынных степей юго-восточной части Прикаспийской низменности. Поверхность представляет собой аккумулятивную полого-холмистую равнину с общим уклоном к Каспийскому морю, осложненную сетью ручьев, балок и оврагов. Наивысшие абсолютные отметки находятся в северо-восточной части района работ и постепенно снижаются в юго-западном и южном направлениях от 245 до 65 м.

Район характеризуется резко континентальным климатом с жарким и сухим летом, и холодной зимой. Колебания температур очень значительны: от +38оС до -37оС. Среднегодовое количество осадков около 220 мм.

Атмосферные осадки выпадают неравномерно и количество их снижается по мере продвижения с севера на юг. На севере они достигают 180 мм, а на юге количество их снижается до 130 мм. Максимум атмосферных осадков приходится на осенний и минимум – на зимние периоды.

Гидрографическая сеть представлена реками Жаксыбай и Караой, которые имеют постоянный водоток только весной. Летом вода сохраняется только в отдельных пластах, глубина которых достигает 0,8-1,5 м. Таким образом, водные ресурсы реки могут быть использованы для нужд населения весной и частично осенью. Минерализация вод изменяется от 0,5 г/л до 7-10 г/л в период летней межени. Техническая вода привозная, питьевая вода привозная бутилированная. Водоохраннная зона отсутствует. Ближайший водный источник (река Жаксыбай) находится на расстоянии более 5 км от скважины Г-25к.

Растительность и животный мир района работ характерны для зон полупустынь

Работы планируются провести в 2025-2026 гг.

Расчет максимальных загрязняющих веществ произведен на программе «ЭРА» фирмы «Логос-Плюс» г. Новосибирск.

Предварительный объем образуемых выбросов - 16,6661929 тонн.

Отходы:

Отработанный буровой раствор (отходы разбурки ЦМ) (опасный уровень) - 0,15 тонн, Отработанные масла (опасный уровень) – 1,52 тонн; Промасленная ветошь и рукавицы (опасный уровень) - 0,001 тонн, Строительный мусор (не опасный уровень) – 1,5 тонн, Металлолом (не опасный уровень) – 0,5 тонн, ТБО (не опасный уровень) - 1 тонн; Отходы использованной тары (неопасный уровень) – 0,31 тонн,

Возможность превышения пороговых значений отсутствует.

Отходы производства и потребления будут вывозится компаниями по договорам на специализированные полигоны.

Водоснабжение:

Расход воды составят: хоз-питьевой 23,4 м3 /год, технической – 110 м3 /год

Сточная вода и фекалии туалета, по мере их накопления, ассенизационной машиной вывозятся на очистные сооружения согласно договору. Доставка питьевой воды будет доставляться специализированной компанией по договору.

Хранение хоз-питьевой воды осуществляется в емкостях, выполненных из нержавеющего материала.

Источники шумового воздействия

Потенциальными источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование.

С целью снижения отрицательного шумового воздействия настоящим проектом предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию и снижения уровня шума, основными из которых являются:

− проверка установленных оборудований на соответствие с паспортными данными;

− проведение постоянного контроля за уровнем звукового давления на рабочих местах.

Почвы

Потенциальными источниками нарушения и загрязнения почв и растительности является различное оборудование и установки, которые в ходе проведения работ при производственной деятельности предприятия воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на почвенно-растительный покров. Объемно-пространственное решение и планировка территории приняты с учетом функциональных требований санитарных норм, пожарной безопасности. До начала строительства необходимо выполнить все работы подготовительного периода. Плодородный слой почвы снимается на глубину 0,2м и складируется на период строительства, а затем используется при благоустройстве.

Общая равнинность территории и незначительное количество атмосферных осадков препятствуют развитию процессов водной эрозии.

При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный и животный мир не ожидается.

При реализации проектных решений объекта будут созданы условия для изменения социально-экономических условий жизни местного населения и отразится в решении задач улучшения благосостояния жителей района и области в целом.

В соответствии с Инструкцией по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 – отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III или IV категорий по видам деятельности и иных критериев, осуществляется при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду, скрининга воздействий намечаемой деятельности, а также без учета вышеперечисленных двух процедур самостоятельно оператором.

Отнесение объекта ко I категории согласно п.10 пп.1 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду – соответствие виду деятельности с учетом порогового значения относящиеся к производственной мощности согласно Приложению 2 Кодекса.