НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

К ПРОЕКТУ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО КОНТРАКТУ НА ДОБЫЧУ УГЛЕВОДОРОДОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОРАНКОЛЬ №5112-УВС МЭ от 06.10.2022г.

Раздел охраны окружающей среды выполнен к «Проекту ликвидации последствий деятельности недропользования по контракту на добычу углводородов на месторождений Боранколь №5112-УВС МЭ от 06.10.2022г»

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности

ТОО «Nobilis Corp» (далее «Недропользователь») осуществляет свою деятельность на основании Контракта №5112-УВС-МЭ от 06.10.2022г. на добычу углеводородного сырья на месторождении Боранколь (далее «Контракт»), расположенном на территории Бейнеуского района Мангистауской области Республики Казахстан.

Общие сведения о месторождении. В административном отношении месторождение Боранколь расположено на территории Бейнеуского района Мангистауской области Республики Казахстан (Рис. 1.1). Ближайшие населенные пункты: железнодорожная станция и поселок Опорный расположены от месторождения Боранколь – в 15 км; районный центр Бейнеу – в 120 км. Областной центр – город Актау находится на расстоянии более 500 км к юго-западу от месторождения.

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности, его контактные данные

ТОО «Nobilis Corp», РК, г. Актау, 17 Микрорайон, д. 39, БЦ «Зодиак», 3 этаж; БИН 220540006616; эл. почта: nobilis@btmg.kz   Исполнительный Директор – Асылханов Ж.Б.

Краткое описание намечаемой деятельности

В настоящем Проекте рассмотрены мероприятия по ликвидации последствий, связанные с проведением операций по недропользованию на месторождении Боранколь ТОО «Nobilis Corp» по завершении периода рентабельной эксплуатации.

Ликвидации последствий недропользования на месторождении Боранколь будут производиться по следующим направлениям:

- физическая ликвидация скважин с установкой цементных мостов;

- демонтаж наземного и подземного оборудования скважин и коммуникаций с вывозом за пределы месторождения;

- демонтаж нефтесборных и других сооружений, расположенных на территории месторождения;

- рекультивацию техническую и биологическую.

На конец рентабельного периода ликвидации подлежат 45 скважин, из них:

- 18 добывающих нефтяных;

- 5 нагнетательных,

- 13 газодобывающих;

- 5 специальных поглощающих;

- 3 водозаборных;

- 1 в консервации.

В работе проведена ориентировочная оценка необходимых материально-технических, трудовых затрат на ликвидацию скважин и других производственно-хозяйственных объектов и сооружений, а также на рекультивацию промышленно использованных земель.

Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

Источниками выделения загрязняющих веществ при проведении работ по ликвидации последствий недропользования будут являться: планировочные работы, ДЭС, буровой агрегат, сварочные работы, автотранспортная техника.

Количество источников выбросов вредных веществ при ликвидации последствий недропользования, составит всего 12 ед., организованных – 4 ед., неорганизованных – 8 ед.

Суммарные выбросы от стационарных источников при строительстве скважин от 1 скважины составляет – 33,846877 г/с, 77,958609 т/г.

Суммарные выбросы от стационарных источников при ликвидации одной скважины месторождения Боранколь составляют – 4,566494 г/с, 1,631193605 т/г; соответственно при ликвидации 45 скважин – 205,49223 г/с, 73,4037122 тонн/год.

Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности.

Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов.

Объем образования отходов на период ликвидации от 45 скважин составляют: 1441,3185 т/г.

Опасные отходы – промасленная ветошь – 1,143 т/г, использованная тара – 40,5 т/г, грунт и камни, содержащие опасные вещества – 1350 т/г.

Не опасные отходы – металлолом – 45 т/г, огарки сварочных электродов – 0,0405 т/г, коммунальные отходы – (200301) – 4,635 т/г.

Объем образования отходов при ликвидации наземных сооружений составляют: 30669,952 т/г.

Опасные отходы – отработанная масла – 7,44 т/г, промасленная ветошь – 0,635 т/г, использованная тара – 1,875 т/г, грунт и камни, содержащие опасные вещества – 10000 т/г.

Не опасные отходы – металлолом – (17 04 07) – 3005 т/г, огарки сварочных электродов – (120113) –0,012 т/г, строительные отходы – 17639 т/г, пищевые отходы – 2,74 т/г, коммунальные отходы  – 13,25т/г.

Водопотребление и водоотведение

Для объектов ТОО «Nobilis Corp» на месторождении Боранколь источниками водоснабжения являются:

- Волжская вода, поступающая по магистральному трубопроводу «Астрахань- Мангышлак» по договору с АО «КазТрансОйл». Для обеспечения части хозяйственно-бытовых и питьевых нужд на предприятии используется привозная вода.

Поставка питьевой бутилированной воды на месторождение осуществляется на договорной основе.

На этапе проектируемых работ должны быть заключены договора с соответствующими организациями на доставку технической и питьевой воды.

Вода будет использоваться на хозяйственно–бытовые, питьевые и производственно-технологические нужды. На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды работающего персонала при проведении работ будет использоваться вода питьевого качества.

На технологические нужды будет использоваться техническая вода. Вода питьевого качества будет использоваться на питье, приготовление пищи, прачечных, душевых, туалетах. Для производственной и хозяйственно-бытовой деятельности предприятия используется питьевая и техническая вода.

Поверхностного и подземного водозабора нет. Специальное водопользование не планируется.

Объем водоотведение и водопотребление потребления воды

Баланс водоотведения и водопотребления при ликвидации скважин составляет:

Водопотребление от 1 скв. – 736,47 м3/цикл, от 45 скв. – 33141,15 м3/цикл;

Водоотведение от 1 скв. – 589,176 м3/цикл, от 45 скв. – 26512,92 м3/цикл.

Баланс водоотведения и водопотребления при ликвидации наземных сооружений и рекультивации земель составляет:

Водопотребление – 3175,2 м3/цикл, Водоотведение – 2540,16 м3/цикл.

Информации о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.

Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, оперативный контроль, а также:

- строгое выполнение проектных решений при проведении строительных работ;

- обязательное соблюдение всех правил эксплуатации технологического

- оборудования при строительстве и эксплуатации объектов;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;

- регулярное проведение учений по тревоге;

- контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;

- своевременное устранение утечки во время работы механизмов;

- использование контейнеров для сбора отходов производства и потребления.

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах областной Департамент экологии, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. Своевременная ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую природную среду.

После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

План детализации мониторинга должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации.

После ликвидации аварийной ситуации вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории, в том числе в течение двух лет после её завершения.

Разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях по индивидуальному предупреждению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнения земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).

Согласно ст. 211 ЭК РК при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

При обнаружении аварийных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, т.е при угрозе возникновения чрезвычайной экологической ситуации техногенного характера диспетчер объекта обязан немедленно об этом информировать соответствующие технические службы, а также руководство службы ОТ, ТБ и ООС для приятия мер по нормализации обстановки, а оно, в свою очередь, должно информировать государственные органы охраны окружающей среды и другие ведомства в установленном законодательством порядке.