Настоящий отчет о возможных воздействиях выполнен для ТОО «АКЛЕР ГРУПП».

Основной деятельностью предприятия является управление отходами производства и потребления.

Настоящий проект подготовлен по результатам проведённой оценки воздействия на окружающую среду для планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Установка стерилизатора парового для обеззараживания медицинских отходов ANTONIO MATACHANA S1010 ER-2». Данное оборудование предназначено для термического обеззараживания медицинских отходов классов А, Б и В методом насыщенного парового воздействия под высоким давлением, что обеспечивает полное уничтожение патогенных микроорганизмов и снижение эпидемиологических рисков.

Участок для размещения проектируемой установки стерилизатора парового «ANTONIO MATACHANA S1010 ER-2» расположен по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Кайнарский сельский округ, учетный квартал №225, участок №227. Кадастровый номер участка – 03-051-225-796.

Географические координаты участка  43°34'42.69"С, 77° 8'06.03"В.

Площадь участка составляет 1 га.

Ближайшая жилая зона с.Еламан расположено на расстоянии 2010 м в восточном направлении.

Согласно Приложения 2, раздел 2 пункта 6.4.( объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов) Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК объект относится ко II категории.

Размер санитарно-защитной зоны проектируемого объекта определяется в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждёнными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Для данного объекта санитарно-защитная зона составляет 300 м в соответствии с пунктом 42 указанных Правил.

На сегодняшний день место установки стерилизатора является оптимальным, так как объект расположен на удалённом расстоянии от жилой зоны, не попадает в водоохранные зоны и полосы, а также не находится на территории особо охраняемых природных территорий. Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления намечаемой деятельности является наиболее рациональным.

Извлечение природных ресурсов на площадке не осуществляется. Захоронение отходов не предусматривается. Все виды отходов, образующиеся на объекте в период строительства и эксплуатации, после проведения процедур стерилизации будут передаваться специализированным организациям по договорам: пластик - для дальнейшей переработки, остальные отходы - на полигон ТБО.

| Инициатор намечаемой деятельности | ТОО «АКЛЕР ГРУПП» |
| --- | --- |

| Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резиденство | ТОО «АКЛЕР ГРУПП» |  |
| БИН | 160540010630 |  |
| Категория |  |  |
| Основной вид деятельности | Обработка и удаление опасных отходов |  |
| Форма собственности | частная |  |
| Контактная информация |  |  |
| Индекс | 050000 |  |
| Регион | Казахстан, город Алматы |  |
| Адрес | Алмалинский район, улица Шевченко, дом 118, 210 |  |
| Телефон | +7 747 790 9360 |  |
| Факс |  |  |
| E-mail | aklergrouptaraz@mail.ru |  |
| Директор |  |  |
| Фамилия | Муканова |  |
| Имя | Малика |  |
| Отечество | Амангелдиевна |  |

Паровой стерилизатор «ANTONIO MATACHANA S1010 ER-2» предназначен для термического обеззараживания медицинских отходов перед их дальнейшей утилизацией как отходов, приравненных к твёрдым бытовым. Обработка осуществляется насыщенным водяным паром под высоким давлением и температурой в условиях контролируемого времени и цикла. После завершения процедуры стерилизации отходы утрачивают эпидемиологическую опасность и могут быть переданы на утилизацию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Стерилизатор допускает загрузку с содержанием жидких отходов до 10% от общего веса. Для обработки больших объёмов жидких отходов может быть установлена специализированная программа - опция обработки открытых жидкостей (по заказу производителя).

В соответствии с технической документацией и рекомендациями производителя, в стерилизаторе запрещается обрабатывать:

- отходы, содержащие ртуть;

- радиоактивные материалы;

- цитотоксические и цитостатические препараты;

- соли серебра и иные рентгенологические химикаты;

- взрывоопасные и окислительные вещества;

- части тела и ткани, туши животных;

- имплантируемые активные медицинские изделия;

- отходы, способные повредить оборудование (металлические импланты, крупные предметы и др.).

Особое обращение требуется для отходов, содержащих нетипичные инфекционные агенты (например, прионные инфекции). В соответствии с рекомендациями ВОЗ, такие отходы подлежат предварительной обработке специальными химическими средствами перед помещением в стерилизатор. Технические параметры парового стерилизатора «ANTONIO MATACHANA S1010 ER-2» приведены в таблице 3.

### Таблица 3 - Основные технические характеристики

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Производитель | Antonio Matachana S.A., Барселона, Испания |
| Модель | S1010 ER-2 |
| Год выпуска | 2016 |
| Вместимость камеры | 10 стерилизационных модулей |
| Размеры камеры (мм) | 670 × 670 × 1733 |
| Полезный объём камеры | 774 л |
| Рабочее давление | 0,1–0,3 МПа |
| Рабочая температура | до 150 °С |
| Производительность парогенератора | 82 кг/ч |
| Объём парогенератора | 75 л |
| Потребляемая мощность | 60–64 кВт |
| Напряжение питания | 400 В / 50 Гц |
| Вес оборудования | 1450 кг |
| Условия эксплуатации | Температура 15–35 °С, влажность 5–85% |
| Условия хранения | Температура 5–55 °С, влажность до 65% |
| Глубина камеры | 1735 мм |
| Длина | 2.40 м |
| Ширина | 1 м |
| Высота | 2.20 м |

Отвод хозяйственно-бытовых стоков при строительстве эксплуатации объекта будет осуществляться в биотуалет с последующим вывозом.

В связи с этим отрицательное влияние на поверхностные и подземные воды проектируемые работы оказывать не будут, и попадание ГСМ, нечистот в них исключено. Воздействие на поверхностные воды  - отсутствует.

На сегодняшний день место установки стерилизатора является оптимальным, так как находится в промышленной зоне, на удаленном расстоянии от жилой зоны. На землях, прилегающих к проектируемому объекту, отсутствуют ценные виды дикорастущих ягод, лекарственных растений, места обитания и кормовые угодья ценных видов зверей и птиц, а также древесная растительность.

Поскольку площадка не граничит с жилыми массивами и находится на значительном расстоянии от жилой зоны, а анализ уровня воздействия объекта на границе СЗЗ показал отсутствие превышений нормативных показателей, рекомендуется регулярно производить мониторинг технологических процессов с целью недопущения отклонений от регламента производства, своевременно осуществлять плановый ремонт существующих механизмов.

Соблюдение технологии производства и техники безопасности позволит избежать нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и превышения показателей гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны.

Планируемые работы, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Будут предусмотрены все необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ маловероятно.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск при внесения инфекционных заболеваний из других регионов.

На данной местности отсутствуют деревья, кустарники и другие зеленые насаждения.

На территории намечаемых работ особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда не имеется, места произростания редких видов  растений места обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу РК отсутствуют. Пути  миграции диких животных не имеются.

Влияние на животный мир так же, как и на человека, может осуществляться через две среды: гидросферу и биосферу. В результате загрязнения грунтовых вод, воздушной среды и почв у животных нарушается минеральный обмен, вследствие которого возможны изменения в костях, задержка роста и другие нарушения. Загрязнение поверхностных и грунтовых вод отсутствует.

Изъятие земель не осуществляется.

Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.

Целевое назначение земельного участка: под строительство производственной базы.

Прилегающая территория района, в геоморфологическом плане, является участком предгорной слабонаклонной равнины с уклоном на север в 3-5 градуса, пересекаемой в северном направлении долинами рек и логами с различной глуби-ной эрозионного вреза (3 - 5м., преимущественно).

Положительные формы рельефа представлены плоскими, вытянутыми в се-верном направлении грядами и увалами. Имеющиеся замкнутые понижения в рельефе глубиной до 5м., (образование которых связано с эрозионной деятельно-стью древней гидрографической сети), зачастую используются под искусственные водоемы, вокруг которых отмечаются участки с избыточным увлажнением поверх-ности и появлением болотной растительности. Поверхность рельефа исследуемой площадки имеет слабый уклон в северо-западном направлений с колебанием от-меток 716,89÷708,89м. в Условной системе высот.

Выбор участков проведения работ производится за пределами водоохранных зон и полос водных объектов. Расстояние от границ площадки до водных объектов должно быть не менее 500 метров. Непосредственно на участках работ открытых водоисточников (рек, ручьев и ключей) нет.

Мойка машин и механизмов на территории участка не допускается. На проектируемой территории сточные воды будут сбрасываться в биотуалет с последующим вывозом.

С целью исключения засорения и загрязнения поверхностных вод, предусматривается мероприятия по предотвращению воздействия образующихся отходов производства и потребления.

Медицинские отходы будут подвергаться стерилизации в установке типа стерилизатор. После завершения процесса стерилизации отходы классифицируются согласно статье 74 Приказа МЗРК №331: пластиковые отходы измельчаются и передаются на переработку, остальные виды отходов (неперерабатываемые материалы) аккумулируются в контейнерах и передаются на полигон ТБО по договору с лицензированными специализированными организациями.

В рамках предотвращения засорения водных объектов и почвы предусмотрена регулярная плановая уборка территории. Открытое размещение отходов на площадке строго исключается.

Таким образом, засорение и загрязнения водных объектов района исключено.

Общее воздействие намечаемой деятельности на поверхностную водную среду оценивается низкой значимостью воздействия (допустимое).

Намечаемая деятельность не окажет дополнительного воздействия на поверхностные воды района расположения объекта. Непосредственное воздействие на водный бассейн при реализации проектных решений исключается.

Проведение дополнительного экологического мониторинга поверхностных вод при реализации проектных решений не предусматривается.

Таким образом, намечаемая деятельность вредного воздействия на качество подземных вод и вероятность их загрязнения не окажет.

Таким образом, засорение и загрязнения водных объектов района исключено.

Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии - ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)

Риски нарушения экологических нормативов минимальны. Аварийных ситуаций и залповых выбросов которые могли бы существенно повлиять на окружающую среду на проектируемом предприятии нет.

Безопасные уровни воздействия на окружающую среду представлены в таблице 1.

| Талгарский район, Стерилизатор ТОО "Аклер Групп" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс |  |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- |  |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2921 | Пыль поливинилхлорида (1066*) |  |  |  | 0.1 |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |

Негативное воздействие на атмосферный воздух в процессе эксплуатации объекта отсутствует, так как при работе стерилизатора не происходит процессов сжигания и, соответственно, не образуются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Установка стерилизации обеспечивает обеззараживание отходов физическим методом без выделения вредных газов и примесей, что исключает необходимость применения газоочистных систем.

В непосредственной близости от района расположения объекта историко-архитектурные памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

При проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при строительстве на площадке было установлено:

- 4 неорганизованных источника загрязнения атмосферного воздуха,  в том числе 1- ненормируемый). Выбросы в атмосферный воздух по 13 наименованиям загрязняющих веществ в объёме 0,8050532 г/сек или 0,6938380 т/год.

Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства:

-Источник №6001-001 ˗ Электросварка МР-4. Время работы - 240 ч. расход применяемого материала, кг/год – 25 кг/год.  Выбрасывает в атмосферу: Диоксид железа, Оксиды марганца, Фтористый водород.

-Источник №6002-001 Болгарка d=100 мм. Время работы – 240 час/год. Выбрасывает в атмосферу: Пыль абразивная, взвешенные вещества.

-Источник №6003-001 - Бетоносмеситель. Время работы - 240 час/год. Выбрасывает в атмосферу: Пыль неорганическая: 70–20% двуокиси кремния.

-Источник №6004-001 ˗ Техника на дизельном топливе. Время работы - 240 час/год. Выбрасывает в атмосферу: Сажа, Диоксид серы, Диоксид азота, Оксид азота, Оксид углерода, Бенз(а)пирен, Углеводороды предельные С12-С19. Выбросы от автотранспорта учитываются в расчете рассеивания, но не нормируются, так как автотранспорт является передвижным источником.

При проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при эксплуатации  было установлено:

- 1 источник загрязнения атмосферного воздуха (1-неорганизованный). Выбросы в атмосферный воздух составят 0,013318113 г/с или 0,14 т/год 1 наименования.

Источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации:

-Источник №6001-001 ˗ Дробилка для измельчения пластиковых отходов. Время работы – 2920 ч/год. Выбрасывает в атмосферу: Пыль поливинилхлорида (1086*).

Вода на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды должны соответствовать санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 16.03.2015 г. №209.

Водоснабжение на период строительства и эксплуатации будет осуществляться привозной бутилированной водой.

Водоснабжение на период строительства и эксплуатации будет осуществляться привозной бутилированной водой.

Расход воды на площадке при строительстве: составит – 0.01235 тыс. м³/ год

- хозяйственно-питьевые нужды – 0.00195 тыс.м³/год;

- полив и орошение – 0.0104 тыс.м³/год

Расход воды на площадке при эксплуатации составит 0.1429  тыс. м³/ год, в том числе:

- хозяйственно-питьевые нужды – 0,016896 тыс м³/год;

- полив и орошение – 0,126  тыс. м³/год

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод в период установки и эксплуатации стерилизатора будет осуществляться в переносное санитарное устройство с последующим вывозом ассенизаторской машиной по договору со специализированной организацией.

В связи с этим негативного воздействия на поверхностные и подземные воды проектируемые работы оказывать не будут, а попадание ГСМ или нечистот в них исключено. Воздействие на поверхностные воды – отсутствует.

При проведении строительных работ и эксплуатации объекта неизбежно будут образовываться отходы потребления и производства.

При строительстве на территории стройплощадки будут образовываться нижеприведенные отходы: огарки сварочных электродов, промасленная ветошь, металлолом, металлическая стружка, строительный мусор. Отходы образуются при производстве ведении строительных работ.

Отходы при проведении строительных работ накапливаются в металлических контейнерах и в специально отведенных местах с водонепроницаемой поверхностью по мере накопления и передаются сторонней организации имеющей уведомление о начале деятельности либо при наличии лицензии на обращение с опасными отходами.

В результате жизнедеятельности работников, занятых на площадке будут образовываться твердые бытовые и пищевые отходы. При накоплении отходы ТБО и пищевые отходы будут собираться в специально отведенном месте на водонепроницаемой поверхности в специальных контейнерах объемом 0,75м3 с крышкой и по мере накопления передается сторонней организации имеющей уведомление о начале деятельности либо самовывозом на утилизацию в городской полигон ТБО.

Промасленная ветошь (15 02 02) – 0,0127

Твердые бытовые отходы ( 20 03 01) – 0,185 т/год

Огарки сварочных электродов (12 01 13) 0,0004 т/год

Металлолом (02 01 10) – 0,5  т/год

Металлическая стружка (12 01 01) – 0,008 т/год

Строительный мусор (17 09 04) – 1,00  т/год

Пищевые отходы ( 20 01 08)  –  0,005 т/год

В процессе эксплуатации объекта предполагается образование отходов потребления, таких как твердые бытовые и пищевые отходы, возникающие в результате жизнедеятельности персонала, работающего на площадке.

Суммарный объем образования отходов составит:

Твердые бытовые отходы (код 20 03 01) – 0,225 т/год;

Смет с территории (20 20 03 20 03 03) – 1,401 т/год;

Пищевые отходы (код 20 01 08) – 0,005 т/год.

Медицинские отходы класса А (после обеззараживания) не представляющие эпидемиологической опасности – 200 т/год.

Строительство

Все отходы, образующиеся во время проведения строительных работ и эксплуатации объекта, будут собираются раздельно по видам. Смешивание отходов разных видов на весь период работ исключается.

Сбор и временное хранение данных отходов должен осуществляться на специально отведенной, оборудованной твердым основанием площадке в специальных контейнерах с крышкой.

В дальнейшем отходы должны удаляться с площадок на объекты по использованию или на объекты по захоронению отходов (при невозможности использования).

В случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов производства и потребления, установленных проектной документацией, такие отходы признаются размещенными с момента их образования.

Все образованные отходы производства и потребления на объекте строительства размещаются на площадке не более недели и вывозятся сторонними организациями по договору, поэтому размещение отходов на объекте строительства не лимитируется.

Бытовые отходы образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала, а также при уборке помещений и территории. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. Вывозятся на поселковую мусоросвалку по договору.

ТБО временно хранятся в металлических контейнерах объемом 0,5м3, еженедельно вывозятся по договору со специализированной организацией которая осуществляет сортировку отходов с дальнейшей их утилизацией или после сортировки передает специализированным организациям.

Срок временного хранения ТБО составляет 1 месяц.

Эксплуатация

Медицинские отходы – отходы, образующиеся в процессе оказания медицинских услуг и проведения медицинских манипуляций. Медицинские отходы, возникающие в процессе деятельности медицинских организаций и других предприятий, подлежат обеззараживанию на паровом стерилизаторе «ANTONIO MATACHANA S1010 ER-2». После стерилизации отходы теряют эпидемиологическую опасность и подвергаются дальнейшей сортировке.

Медицинские отходы, в соответствии с установленным порядком, на объектах здравоохранения собираются и хранятся согласно классу опасности: в помещения для сортировки и временного хранения медицинских отходов и в холодильниках. Отходы сортируются согласно классификации по морфологическому составу в специально предназначенную для данного вида отходов тару. Тара имеет определенный цвет и материал согласно классам медицинских отходов. Сбор, прием и транспортировка медицинских отходов осуществляются в одноразовых пакетах, емкостях, коробках безопасной утилизации, контейнерах. Контейнеры для каждого класса медицинских отходов, емкости и пакеты для сбора отходов маркируются различной окраской. Конструкция контейнеров влагонепроницаемая, не допускающая возможности контакта посторонних лиц с содержимым. На проектируемое предприятие осуществляют доставку только сортированных отходов.

Медицинские отходы обеззараживаются на установке парового стерилизатора «ANTONIO MATACHANA S1010 ER-2» с использованием насыщенного водяного пара под высоким давлением. После прохождения полной процедуры стерилизации отходы теряют эпидемиологическую опасность и классифицируются в соответствии со статьёй 74 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан № 331/2020. В соответствии с этим приказом, после обеззараживания продукты медицинских отходов становятся отходами класса А и подлежат безопасной дальнейшей обработке или захоронению в качестве твердых бытовых отходов (ТБО), либо могут быть использованы как вторичное сырье.

На объекте после стерилизации отходы сортируются по типу материала. Пластиковые отходы подвергаются измельчению с помощью дробилки и передаются на переработку, обеспечивая вторичное использование ресурсов. Остальные виды отходов прессуются в специализированные контейнеры и вывозятся на лицензированный полигон ТБО по договору с внешней организацией. Такой порядок обращения обеспечивает безопасное хранение и транспортировку обработанных отходов, минимизирует экологическую и эпидемиологическую нагрузку на окружающую среду и соответствует требованиям действующего законодательства Республики Казахстан по обращению с медицинскими отходами.

Автомобильный транспорт будет обслуживаться в специализированных организациях, поэтому образование отходов при обслуживании автотранспорта проектом не рассматривается.

ТБО. Образуются в помещениях предприятия в результате непроизводственной деятельности персонала. По мере образования, отходы ТБО накапливаются в контейнере, емкостью 0,5 м3. Срок хранения отходов в контейнерах при температуре 0°С и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток. Отходы вывозятся на лицензированный полигон твердых бытовых отходов по договору с соответствующей организацией.

При условии соблюдения правил экологической безопасности при сборе, временном хранении, сортировке и передаче сторонним организациям для дальнейшей утилизации отходов, воздействие отходов в местах временного хранения на окружающую среду незначительно. Выполнение соответствующих санитарно-гигиенических и экологических норм при сборе, временном хранении, сортировке отходов на территории строительства и эксплуатации площадки полностью исключает их негативное влияние на окружающую среду.

Применение любых технических средств защиты на производстве не исключает возможности аварий. Возникновение осложнений и аварийных ситуаций может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на человека и окружающую природную среду.

Наиболее вероятными авариями на рассматриваемом объекте могут быть пожары.

В определенных местах будут установлены пенные огнетушители и емкости с песком. Планируется проводить систематическое обучение и тренировку работников в том, чтобы га-рантировать их компетентность в пожаротушении и соблюдении мер пожарной безопасности. Местоположение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря должно быть согласовано с органами пожарного надзора.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на пра-вильном представлении риска, связанном с природными факторами.

Площадка строительства проектируемого объекта характеризуется:

- отсутствием риска опасных гидрологических явлений (наводнения, половодья, паводка, затора, зажора, ветрового нагона, прорыва плотин, перемерзаний/пересыханий рек);

- отсутствием риска опасных геологических и склоновых явлений (селей, обвалов, оползней, снежных лавин);

- средним риском сильных дождей;

- средним риском сильных ветров;

- низким риском экстремально высоких температур;

- средним риском экстремально низких температур;

- климатическим экстремумом «среднее многолетнее число дней в году с максимальной температурой выше 30-400С  и более»;

- сильной степенью опустынивания;

- отсутствием риска лесных и степных пожаров.

Стихийные явления экзогенного характера типа селей, наводнений, оползней и др исключены, т.к. участок находится в сейсмобезопасном районе. Рельеф местности и планировка исключает также чрезвычайные ситуации от ливневых стоков.

Таким образом степень интенсивности опасных явлений невысока.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении риска, связанном с природными факторами.

Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него – низкая.

Предусматриваемые меры направлены на предупреждение и минимизацию отрицательных воздействий на окружающую среду в строительный период за счет рациональной схемы организации работ.

Четкое выполнение проектных и технологических решений в период строительства будет гарантировать максимальное сохранение окружающей среды не только в период строительства, но и в период эксплуатации объекта.

Основные мероприятия, обеспечивающие соблюдение природоохранных требований при строительстве и эксплуатации проектируемой установки могут быть отнесены к организационным, планировочным и техническим (специальным). Организационные и планировочные мероприятия обеспечивают безопасное для персонала выполнение работ и минимизацию воздействия на окружающую среду. Технические или специальные мероприятия предусматривают выполнение специальных мероприятий, предусматриваемых непосредственное снижение уровня воздействия объектов на окружающую среду.

С целью охраны окружающей среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала приняты меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

В период строительных работ, учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы являются строительная техника и автотранспорт.

Основными мерами по снижению выбросов загрязняющих веществ будут следующие:

-строгое соблюдение технологического регламента работы техники;

-своевременное и качественное ремонтно-техническое обслуживание автотранспорта и спецтехники;

-организация движения транспорта;

-сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу;

-для снижения пыления ограничение по скорости движения транспорта;

-увлажнение пылящих материалов перед транспортировкой;

-использование качественного дизельного топлива для заправки техники и автотранспорта.

После окончания строительных работ на свободной от асфальта и покрытий территории предусмотрена посадка зеленых насаждений.

Для снижения запыленности воздуха при проведении строительных предусматривается гидрообеспыливание площадки строительства.

Увеличение площадей зеленых насаждений на территории предприятия и границе СЗЗ, уход и содержание древесно-кустарниковых насаждений.

ТБО сортировка согласно морфологического состава (48%) от общей массы, заключение договоров для дальнейшей передачи сторонним организациям на утилизацию или переработку вторичного сырья.

Проведение производственного экологического контроля путем мониторингового исследования за состоянием атмосферного воздуха на организованных источниках и границе СЗЗ.

Воздействие эксплуатации объекта на биоразнообразие окажет минимальное воздействие при выполнении следующих мероприятий:

- упорядочить дорожную сеть, обустроить подъездные пути к площадке работ;

- недопустимо движение автотранспорта и выполнение работ, за пределами отведенных площадок и обустроенных дорог;

- повсеместно на рабочих местах необходимо соблюдать технику безопасности.

На территории предприятия представители животного мира отсутствуют. Снос деревьев не предусмотрен.

В связи с этим, угроза потери биоразнообразия на территории проектируемого объекта отсутствует, и соответственно компенсация по их потере не требуется.

Рекомендуется провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью.

Необратимых воздействий на окружающую среду при осуществлении производственной деятельности происходить не будет. Производственная деятельность осуществляется в границах территории площадки. Деятельность не требует дальнейшего нарушения целостности почв, использования животного и растительного мира, выбросы будут осуществляться в пределах нормирования с ежеквартальным мониторингом, сброс сточных вод запроектирован в центральную канализационную сеть.

В случае принятия решения о прекращении намечаемой деятельности на начальной стадии ее осуществления, оператором будет разработан план ликвидации последствий производственной деятельности на основании «Инструкции по составлению плана ликвидации», утвержденной приказом №386 от 24.05.2018 г.

При планировании ликвидационных мероприятий выделены следующие критерии:

- приведение нарушенного участка в состояние, безопасное для населения и животного мира;

- приведение земель в состояние, пригодное для восстановления почвенно-растительного покрова;

- улучшение микроклимата на восстановленной территории;

- нейтрализация отрицательного воздействия нарушенной территории на окружающую среду и здоровье человека.