Здравствуйте. Сегодня на общественное слушания предоставлен проект проекту оценка воздействия на окружающую среду к плану горных работ: месторождения осадочных пород (строительный песок) Карабуркит в Целиноградском районе, Акмолинской области.

Вид намечаемой деятельности - месторождение осадочных пород (строительный песок) Карабуркит в Целиноградском районе Акмолинской области.

Площадь карьера – 31,5 га.

Месторождение Карабуркит, расположено в Целиноградском районе Акмолинской области в 17 км на запад от г. Астаны, в 3,5 км на северо-востоку от с. Раздольное. Промплощадка карьера будет расположена на свободной от застройки территории и находится на расстоянии 50 м от месторождения. На промплощадке карьеров будут размещены следующие объекты: бытовой вагончик; стоянка; уборная на 1 очко.

В географическом плане месторождение расположено в долине реки Ишим на правом берегу, протекающая в 100 м к югу от участка разведки. Начало добычных работ с апреля 2025 года. Завершение ноябрь 2034 года.

Режим работы карьера принят 7 месяцев (с апреля по ноябрь) при 6- дневной рабочей неделе и составляет: количество рабочих дней в году – 180; количество рабочих дней в году по добыче – 140; количество рабочих дней в году по вскрыше – 40; количество рабочих смен в сутки – 1; продолжительность смены – 8 часов.

Согласно заданию на проектирование, годовая производительность карьера по полезному ископаемому в плотном теле составляет: 2025-2033 год – 150 тыс.м3; 2034 год – 129,748 тыс.м3. Разработка вскрышных пород и полезной толщи на месторождении может производиться бульдозерами и экскаваторами.

Условия залегания толщи полезного ископаемого месторождения Карабуркит предопределяют целесообразность отработки его открытым способом, автотранспортной системой. Отработка будет проводиться одним уступом, высотой до 6,0 метров. При разработке подобных месторождений углы откосов рабочих уступов обычно принимается равным 300. Коэффициент вскрыши 0,2. Отвалы вскрышных пород (ПРС) будут складироваться раздельно и, в дальнейшем, после отработки всех запасов будут использоваться для рекультивации карьера.

Отвалы (бурты) будут располагаться в 50 м по периметру от участка работ.

Физико-механические свойства песка: объемная масса 1,48 т/м3, насыпная плотность 1,3 т/м3, коэффициент разрыхления 1,14. Вскрышные породы представлены суглинком средней мощностью 1,72 м. Вскрышные породы – 585,6 тыс.м3 в том числе ПРС 44,8 тыс.м3. Коэффициент вскрыши - 0,2. Мощность вскрышных пород до 2,0 м в том числе ПРС от 0,1 м до 0,2 м в среднем 0,14 м, полезной толщи от 4,3 м до 5,0 м в среднем 4,7 м. Объем вскрышных пород на карьере составит 585,6 тыс.м3, в т.ч. ПРС 44,8 тыс.м3.

Снятие ПРС будет происходить по следующей схеме: 1)Бульдозер Т-170 будет перемещать ПРС в гурты; 2)Экскаватором с вместимостью ковша 3 м3 будет грузить ПРС в автосамосвалы HOWO, грузоподъемностью 15т; 3) Автосамосвалы HOWO будут транспортировать ПРС на склад, который будет располагаться на расстояние 10 м от карьера вдоль всех его бортов.

Отработку пород вскрыши предполагается осуществлять одним уступом. Погрузочно-выемочные работы по отработке пород внешней вскрыши будет выполняться экскаватором с вместимостью ковша 3 м3, транспортирование будет осуществляться автосамосвалами HOWO, грузоподъемностью 15 т. Зачистка кровли полезного ископаемого будет производиться бульдозером Т-170. При проведении вскрышных работ принимается следующая схема – экскаватор-автосамосвал-отвал. Горнотехнические условия разработки месторождения предопределили последовательное ведение вскрышных и добычных работ. Покрывающие породы на месторождении представлена почвенно-растительным слоем средней мощностью 0,22 м. Вскрыша представлена суглинками и мелкозернистыми песками, средней мощностью 2,58 м. Почвенно-растительный слой (ПРС) срезается бульдозером SHANTUI 39 и перемещается в бурты на расстояние 15 м. Суглинки и мелкозернистый песок погрузчиком грузится в автосамосвал и вывозится на вскрышной отвал. Объем вскрышных пород, представленных суглинками и подлежащих снятию, составляет 163,9 тыс.м3.

Почвенно-растительный слой снимается в период положительных температур. Размещение отвалов пород вскрыши и песка на постоянной основе на участке работ не предусматривается. После отработки объема добычи, отвалы пород вскрыши будут перемещаться в выработанное пространство. Отработка полезной толщи будет осуществляться одним уступом высотой до 6 м с рабочими углами откосов.

Валовый выброс на 2025-2033 года составляет 10,04528 т/год

Валовый выброс на 2034 год составляет 9,31328 т/год

Техника будет обслуживаться в специализированных пунктах технического обслуживания в п. Карабуркит.

В процессе производственной деятельности рассматриваемого объекта образуются: твердо-бытовые отходы – 0,675 т/год, ветошь промасленная-0,127 т/год..

По плану-графику предусмотрено инструментальные замеры на границе СЗЗ  один раз в год в 3 квартале. Контролируемое вещество пыль неорганическая.

Предусматривается проведение производственного экологического контроля за состоянием почвенного покрова на границе СЗЗ.

Периодичность наблюдений: за показателями загрязнения почв - один раз в год (3 квартал).

Согласно раздела 4 п. 17 пп.5 «Карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины», ТОО «Қара бүркіт» относится к объектам IV класса опасности – 100 м.