КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

1.Сведение о предприятии

ГКП "Курчатовское многоотраслевое эксплуатационное предприятие" акимата города Курчатова на праве хозяйственного ведения зарегистрированное в Республике Казахстан с 04.05.2004, ведет работы по производству тепловой энергии самостоятельными котельными.

Основной вид деятельности предприятия – Производство тепловой энергии самостоятельными котельными относится к I категории В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Экологического кодекса РК (далее – Кодекс) определение сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности обязательно для видов намечаемой деятельности и объектов, перечисленных в разделе 1 приложения 1 к Кодексу.

Виды намечаемой деятельности и объекты, перечисленные в разделе 2 приложения 1 к Кодексу, подлежат процедуре скрининга.

В представленном Вами «Заявлении о намечаемой деятельности» (далее – Заявление) вид деятельности «Производство, передача и распределение тепловой энергии для населения менее 50Мватт (47Мватт)» не входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.)».

1.2. Краткая характеристика месторасположения объекта

ГКП «Курчатовское многоотраслевое эксплуатационное предприятие» расположено по адресу: Область Абай, г. Курчатов.

Предприятие имеет в своем составе две промышленных площадки:

Промплощадка № 1 - котельные, а так же производственные цеха и участки, расположенные в городской черте г. Курчатова.

Котельные города Курчатова расположены в пределах городской черты в непосредственной близости от жилых районов, которые они обслуживают.

Ближайшая жилая застройка от котельной № 1 расположена северо-восточном направление, на расстоянии 576 м, в южном направлении - на расстоянии 760 м, в юго-восточном - 600 м.

Ближайшая жилая застройка от котельной № 3 расположена в северо-восточном направлении, на расстоянии 360 м, в юго-восточном - 480 м.

Ближайшая жилая застройка от котельной № 4 расположена в северном направлении, на расстоянии 320 м.

Ближайшая жилая застройка от котельной № 5 расположена в южном направлении, на расстоянии 344 м, западном направлении - на расстоянии 584 м.

Промплощадка № 3 – площадка захоронения золошлаковых отходов котельных города Курчатова. Золоотвал ГКП «КМЭП» размещен на расстоянии 2,5 км юго-западнее г. Курчатова.

Площадь золоотвала – 3,3765 га.

Объект представлен следующими промышленными площадками

Площадка №1− котельные, а также производственные участки, расположенные в городской черте г. Курчатова,

Площадка №3− Золоотвал.

В районе расположения предприятия отсутствуют: особо охраняемые природные территории, музеи, памятники истории и архитектуры.

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы.

Вид деятельности: производство и транспортирование тепловой энергии потребителям.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются котельные, а также производственные цеха и участки: гараж, сварочный пост и золоотвал.

Промплошадка №1

Котельная № 1

Котельная №1 предназначена для отапливания 30 жилых домов, школа №1. В котельной установлены 8 водогрейных котлоагрегатов марки «КСТ»-1,5 Гкал/час (6 шт.), «КВР»-1,5 Гкал/час (2 шт.). Работа производится круглосуточно, в отопительный период, в одновременной работе могут находиться 6 котлоагрегатов. Время работы котельной - 4872 ч/год. В качестве топлива в котельной используется уголь Семипалатинского бассейна, годовой расход которого составляет 4568,4 тонн. Заброс топлива - ручной. При сжигании угля в атмосферу выделяются Азота (IV) диоксид (4), Азот (II) оксид (6), Сера диоксид (526), Углерод оксид (594), Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Для очистки дымовых газов от твердых частиц, котлы оборудованы четырьмя групповыми циклонами ЦН-15 из четырех элементов, диаметром 400 мм. КПД очистки составляет 77,2%. После очистки дымовые газы выбрасываются в атмосферу через трубу диаметром 1 м, высотой 44 м (источник №0001).

Склад угля. Для хранения угля предусмотрен закрытый склад угля, площадью 30 м2 (расположен в здании котельной, уголь завозится в объеме необходимый покрыть недельную норму). Количество угля поступающего на склад в течение года – 4568,4 тонн. В процессе формирования и хранения штабеля в атмосферу выделяется Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6001).

Площадка для хранения золы. Для временного складирования золы имеется специально оборудованная площадка для хранения золы площадью 30 м2. Количество поступающей золы — 1474 т/год. В процессе формирования и хранения штабеля в атмосферу выделяется Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6002).

Котельная № 3

Котельная №3 предназначена для отапливания 21 жилого дома, школы № 3, детского сада «Журавушка» и детского сада «Куншуак», СОВ (фильтровальная). В котельной установлено 8 водогрейных котлоагрегатов марки «КСТ»-1,5 Гкал/час (6 шт.), «КВР»-1,5 Гкал/час (2 шт.) Работа производится круглосуточно, в отопительный период, в одновременной работе могут находиться 6 котлоагрегатов. Время работы котельной - 4872 ч/год. В качестве топлива в котельной используются уголь Семипалатинского бассейна, годовой расход которого составляет 5022 тонн. Заброс топлива - ручной. При сжигании угля в атмосферу выделяются Азота (IV) диоксид (4), Азот (II) оксид (6), Сера диоксид (526), Углерод оксид (594), Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Для очистки дымовых газов от твердых частиц, котлы оборудованы тремя групповыми циклонами ЦН-15 из четырех элементов, диаметром 400 мм. КПД очистки составляет 76%.После очистки дымовые газы выбрасываются в атмосферу через трубу диаметром 0,8 м, высотой 44м (источник №0003).

Склад угля. Для хранения угля предусмотрен закрытый склад угля, площадью 30м2 (расположен в здании котельной, уголь завозится в объеме необходимый покрыть недельную норму). Количество угля, поступающего на склад в течение года – 5004,673 тонн. В процессе формирования и хранения угля в атмосферу выделяется Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6005).

Площадка для хранения золы. Для временного складирования золы имеется специально оборудованная площадка площадью 30м2. Количество поступающей золы - 1344 т/год. В процессе формирования и хранения золы в атмосферу выделяется Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6006).

Гараж

В гараже осуществляют стоянку 3 грузовых автомобиля и 1 легковой автомобиль с карбюраторными двигателями, 2 автомобиля с инжекторным двигателем, 1 единица автотракторной техники с дизельными двигателями. Выбросы от автотранспорта происходят при его въезде-выезде из гаража. Во время въезда-выезда автотранспорта из стояночного бокса и движение по территории предприятия в атмосферу происходит выброс Азота (IV) диоксид (4), Азот (II) оксид (6), Углерод (593), Сера диоксид (526), Углерод оксид (594), Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60), Керосин (660*). Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно при въезде- выезде автотранспорта из гаража (источник №6014).

Передвижной сварочный аппарат

Используются сварочные электроды марки МР-4, годовой расход электродов составляет 1534 кг. Во время сварочный работ в атмосферу происходит выброс Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Фтористые газообразные соединения (источник 6007).

Котельная №4

Котельная №4 предназначена для отапливания 25 жилых домов, школы №2, школы №4, ДЮСШ и бассейна. В котельной установлены 4 водогрейных котлоагрегата марки «КВТС»-2,6 Гкал/час. Работа производится круглосуточно, в отопительный период, в одновременной работе могут находиться 3 котлоагрегата. Время работы котельной - 4872 ч/год. В качестве топлива в котельной используется уголь Семипалатинского бассейна, годовой расход которого составляет 5131,6 тонн. Заброс топлива - механический. При сжигании угля в атмосферу выделяются Азота (IV) диоксид (4), Азот (II) оксид (6), Сера диоксид (526), Углерод оксид (594), Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Для очистки дымовых газов от твердых частиц, котлы оборудованы тремя групповыми циклонами ЦБ-16 из четырех элементов, диаметром 400мм. КПД очистки составляет 76,6%. После очистки дымовые газы выбрасываются в атмосферу через трубу диаметром 1 м, высотой 44 м (источник №0004).

Склад угля. Для хранения угля предусмотрен закрытый склад угля, площадью 30м2 (расположен в здании котельной, уголь завозится в объеме необходимый покрыть недельную норму). Количество угля, поступающего на склад в течение года – 5131,6 тонн. В процессе формирования и хранения штабеля в атмосферу выделяется Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6024).

Площадка для хранения золы. Для временного складирования золы имеется специально оборудованная площадка площадью 30м2. Количество поступающей золы – 1176 т/год. В процессе формирования и хранения штабеля в атмосферу выделяется Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6025).

Котельная №5

Котельная №5 предназначена для отапливания 3 жилых домов, Акимат, Новый гараж акимата, пристройка к акимату (ЦОН), гараж акимата, музыкальная школа, ГАИ, КНБ, ГДК, налоговое управление, городская больница.

В котельной установлены 4 водогрейных котлоагрегата марки «КСТ»-1,5 Гкал/час. Работа производится круглосуточно, в отопительный период, в одновременной работе могут находиться 2 котлоагрегата, 2 котлоагрегата - в резерве. Время работы котельной – 4872 ч/год. В качестве топлива в котельной используется уголь Семипалатинского бассейна, годовой расход которого составляет 1084,6 тонн. Заброс топлива - ручной. При сжигании угля в атмосферу выделяются Азота (IV) диоксид (4), Азот (II) оксид (6), Сера диоксид (526), Углерод оксид (594), Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Для очистки дымовых газов от твердых частиц, котлы оборудованы тремя групповыми циклонами ЦН-15 из четырех элементов, диаметром 400мм. КПД очистки составляет 73,6. Выброс дымовых газов в атмосферу осуществляется через трубу диаметром 1 м, высотой 32м (источник №0015).

Склад угля. Для хранения угля предусмотрен закрытый склад угля, площадью 25м2 (расположен в здании котельной, уголь завозится в объеме необходимый покрыть недельную норму). Количество угля поступающего на склад в течение года – 1084,6 тонны. В процессе формирования и хранения штабеля в атмосферу выделяются Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6026).

Площадка для хранения золы. Для временного складирования золы имеется специально оборудованная площадка площадью 25м2. Количество поступающей золы - 414 т/год. В процессе формирования и хранения штабеля в атмосферу выделяется Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6027).

Промплощадка №3

Золоотвал

При всех котельных г. Курчатова для временного складирования золошлаковых отходов имеются специально оборудованные площадки. По мере накопления зола вывозится на золошлакоотвал, служащий для размещения золошлаковых отходов котельных города Курчатова.

Площадь золоотвала равна 3,3765 га. Рельеф рассматриваемой площади ровный. В геоморфологическом отношении участок расположен во второй надпойменной террасе левого берега р.Иртыш. в геолого-литологическом строении участок сложен суглинками, гравийным грунтом, неогеновыми глинами. Грунтовые воды залегают на глубине 3-3,5м. с возможным поднятием уровня на 0,5 м. В связи с этим на днище и откосах котлована по мере его заполнения будет устанавливаться глиняный замок. В основании полигона устроен защитный грунтобитумный экран толщиной 0,6 м. Котлован имеет размеры 245*102 м и условно разбита на пять очередей, каждая очередь заполняется в течение 5 лет. Засыпанный до проектной отметки участок сразу покрывается защитным слоем грунта и почвенно-растительным слоем с последующим озеленением. По периметру полигона устроена отсыпка откосов. Предусмотрена защита глиняным замком при планировке верхнего изолирующего слоя.

Золошлакоотвал введен в эксплуатацию в 2002 году. Проектная мощность 100000 тонн. Срок заполнения – 25 лет.

По данным предприятия на настоящий момент на золоотвале размещено 80317,7 тонн золошлаковых отходов. На настоящий момент полностью заполнена 2 очередь, проведены соответствующие работы по рекультивации.

За 3 (три) года на золошлакоотвал вывезено: 2022 г. – 3498 тонн/год; 2023 г. –1798 тонн/год; 2024 г. – 4408  тонн/год.

По количеству сожженного угля: 2022 г. – 16 102,8 тонн/год; 2023 г. – 16 517,3 тонн/год; 2024 г. – 12 591 тонн/год.

При всех котельных г. Курчатова для временного складирования золошлаковых отходов имеются специально оборудованные площадки. По мере накопления зола вывозится на золоотвал, служащий для размещения золошлаковых отходов котельных города Курчатова.

Золошлаковые отходы от котлоагрегатов доставляются на золоотвал автотранспортом предприятия.

Эксплуатация отвала шлака характеризуется неблагоприятным воздействием на атмосферный воздух. Основным источником выброса вредных веществ в атмосферу является поверхность склада. Топливом на котельных являются угли семипалатинского разреза. Выход золошлакового материала составляет 4408 т/год.

В процессе формирования отвала и сдувании пыли с пылящей поверхности в атмосферу выделяется Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно (источник №6022).

Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы

Для очистки дымовых газов от твердых частиц, котлы котельной №1 (источник №0001) оборудованы тремя групповыми циклонами ЦН-15 из четырех элементов. КПД очистки составляет 77,2%.

Для очистки дымовых газов от твердых частиц, котлы котельной №3 (источник №0003) оборудованы тремя групповыми циклонами ЦН-15 из четырех элементов. КПД очистки составляет 76 %.

Для очистки дымовых газов от твердых частиц, котлы котельной №4 (источник №0004) оборудованы тремя групповыми циклонами ЦН-15 из четырех элементов. КПД очистки составляет 76,6 %.

Для очистки дымовых газов от твердых частиц, котлы котельной №5 (источник №0015) оборудованы групповыми циклонами ЦН-15 из четырех элементов. КПД очистки составляет 73,6 %.

Циклон ЦН-15 предназначен для улавливания из газов взвешенных частиц и представляет собой полный стальной цилиндр, переходящий в нижней части в конус. Внутри цилиндрической части циклона концентрично установлена круглая труба. Пыльный воздух, нагнетаясь в верхнюю часть цилиндра движется внутри по винтовой линии вниз до дна конической части под действием центробежной силы. Частицы пыли отбрасываются к стенкам цилиндра, опускаются вниз и удаляются в бункер. Очищенный воздух по внутренней трубе отводится из циклона. Очистка воздуха в циклоне улучшается с увеличением входной скорости воздушного потока, однако с увеличением скорости свыше 25 м/с степень очистки повышается незначительно, а сопротивление циклона увеличивается пропорционально квадрату скорости. Предельная входная скорость воздуха в циклоне равна 25 м/с.

2. Программа управления отходами

В данной программе определены показатели, с учетом всех производственных факторов экологической эффективности и экономической целесообразности, для включения в План мероприятий по реализации Программы управления отходами для ГКП «Курчатовское многоотраслевое эксплуатационное предприятие» Акимата г. Курчатов на праве хозяйственного ведения.

Отходы, образующиеся на предприятии, временно складируются в специально установленных местах в течение сроков, указанных согласно ст. 320, п.2ЭК РК, с последующим их направлением на восстановление или удаление по Договору со специализированной организацией.

Разработан План мероприятий по реализации Программы управления отходами. План мероприятий представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

Согласно Статьи 338 п.4 Экологического кодекса РК виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов № 314 от 6 августа 2021 года [3] с учетом требований настоящего Кодекса.

ОБЩИЙ РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ для ГКП «Курчатовское многоотраслевое эксплуатационное предприятие» Акимата г. Курчатов на праве хозяйственного ведения

на 2026-2035 годы

- Ткани для вытирания (промасленная ветошь)

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Состав (%): тряпье - 73; масло - 12; влага - 15. Пожароопасна, нерастворима в воде, химически неактивна.

Собираются в промаркированные контейнеры и вывозятся на полигон промышленных отходов согласно договору.

Расход ветоши по данным заказчика составляет: 2 кг или 0,02 т/год

Образуется в процессе использования ветоши для протирки механизмов, деталей машин при ремонте и обслуживании. Нормативное количество отхода определяется исходя из   поступающего количества ветоши (М0, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W):

N= M0 + M+W, т/год,

где М = 0.12 * M0,

W= 0.15* M0

где: N – количество промасленной ветоши, т;

Mо – поступающее количество ветоши в цеха, тонн.

M – содержание в ветоши масел, т;

N = 0,02 + 0,0024 + 0,003 = 0,0254 тонн

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, пожароопасные, некоррозионноопасные.

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 15 02 02* | Промасленная ветошь | 0.0254 |
| Итого: |  | 0,0254 |

- Огарки сварочных электродов.

Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе строительных работ. (Приложение №16 к приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008г.  «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления»)

Расход электродов по данным заказчика составляет: 1534 кг/год или 1,534 т/год

Норма образования отходов в виде огарков электродов рассчитывается по формуле:  N = Mocт * α

где :    Мост – фактический расход электродов т/период;

α – остаток электродов (α = 0,015) от массы электрода*.

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – нерастворимые в воде, не пожароопасные, не способны взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом и другими веществами, коррозионноопасные. По химическим свойствам отходы не обладают реакционной способностью, токсичных веществ не содержат, загрязняющие вещества могут появиться при длительном хранении на открытой площадке (продукты коррозии).

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 12 01 13 | Огарки сварочных электродов | 0.02301 |
| Итого: |  | 0,02301 |

- Коммунальные отходы (ТБО)

ТБО подразделяются в зависимости от их физических и химических свойств, возможности их последующего обезвреживания и утилизации на следующие категории:

- Пищевые отходы;

- Вторичное сырьё (бумага, тряпьё, кости, стекло и другие вещества);

- Горючие не утильные вещества (не утильная бумага, полиэтиленовые упаковочные материалы и другие вещества);

Отходы собираются в металлические контейнеры и затем вывозятся по договорам на полигон ТБО.

Расчет объемов ТБО приведен в таблице.

Кол-во образующихся отходов будет составлять:  М = 100 * 0,3 * 0,25 =2,55 т/год

Таблица.  Расчет объемов коммунальных отходов (ТБО)

| Код | Наименование | Кол-во, чел | Норма накопления ТБО, м3/год | Плотность ТБО, тонн/м3 | Объем накопления ТБО, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Административное здание | 100 | 0,3 | 0,25 | 7,5 |
|  | Всего: |  |  |  | 7,5 |

- Отработанные пневматические шины

Список используемой литературы: Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Прwюжение № 16 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 18.04.2008г 100-п)

0,001 *Пср *К*к*М/Н, т/год

где к - количество шин;

М - масса шин (принимается в зависимости от марки шин),

К - количество машин,

Пср- среднегодовой пробег машин (тыс.км),

Н- нормативный пробег шины (тыс.км)

(для легкового 12000, для грузового 15000)

| №№ | Наименование автотранспорта | Кол-во автомобилей данной марки, шт | Среднегодовой пробег 1 автомобиля данной марки, Пср, (км) | Количество автопокрышек установленных на данной марке, шт, (к) | Масса одной автопокрышки, т | Нормативный пробег данной модели автопокрышки, км (Н) | Расчет ный объем изношен- ных шин, шт/год | Расчет ный объем изношенных шин, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГАЗ-3110 | 2 | 12000 | 4 | 0,02 | 60000 | 5 | 0,032 |
|  | ИТОГО: | 2 |  |  |  |  |  | 0,032 |
| Грузовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МАЗ 555102-223 | 1 | 15000 | 4 | 0,015 | 50000 | 4 | 0,018 |
|  | ИТОГО: | 1 |  |  |  |  |  | 0,018 |
| Специальные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Спецтехника (Трактор К-701) | 1 | 15000 | 4 | 0,6 | 50000 | 4 | 0,72 |
|  | ИТОГО: | 1 |  |  |  |  |  | 0,72 |
|  | ВСЕГО: | 4 |  |  |  |  |  | 0,77 |

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 16 01 03 | Отработанные шины. | 0.77 |
| Итого: |  | 0,77 |

- Золошлаковые отходы

Список используемой литературы:

Методика расчета нормативов размещения золошлаковых отходов для котельных различной мощности, работающих на твердом топливе. Приложение N 10 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года№ 221-е

Количество золошлакового материала, подлежащего удалению из котельного помещения, складывается из массы шлака, образующегося от сжигания твердого топлива и летучей золы, уловленной из отходящих газов:

Для котлов до 30 т пара/час при отсутствии данных о Гшл, Ашл, Гзл, Азл расчет объема образования шлака рассчитывается по формуле:

(4.5)

(4.6)

где В - годовой расход угля, т/год;

АY - зольность топлива на рабочую массу (таблица 3 согласно приложению 1 к настоящей Методике), %;

Nзл - количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу, т

- доля уноса золы из топки, при отсутствии данных принимается = 0,25 (10);

q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %. При отсутствии данных можно использовать ориентировочные значения, приведенные в таблице 4 согласно приложению 1 к настоящей Методике;

Qri - теплота сгорания топлива (таблица 3, согласно приложению 1 к настоящей Методике) в кДж/кг;

35680 кДж/кг - теплота сгорания условного топлива.

| Наименование источника | В, годовой расход угля, т/год | АY - зольность топлива на рабочую массу, % | - доля уноса золы из топки, % | Nзл - количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу, т | q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %. | Qri - теплота сгорания топлива, кДж/кг | 35680 кДж/кг - теплота сгорания условного топлива | КПД очистного оборудования, % | Количество золы от сжигания угля, тн | Количество золы от очистного оборудования, тн | Итого, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная № 1 | 4568,4 | 25 | 0.25 | 6.25 | 7 | 17.67 | 35680 | 77,2 | 856.4 | 661.141 | 1517.541 |
| Котельная № 3 | 5022,0 | 25 | 0.25 | 6.25 | 7 | 17.67 | 35680 | 76 | 969.8 | 737.05 | 1706.85 |
| Котельная № 4 | 5131,6 | 25 | 0.25 | 6.25 | 7 | 17.67 | 35680 | 76.6 | 961.9 | 737.0 | 1698.9 |
| Котельная № 5 | 1084,6 | 25 | 0.25 | 6.25 | 7 | 17.67 | 35680 | 73.6 | 203.32 | 149.6 | 352.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 2991.42 | 2284.791 | 5276.211 |

Итого будет образовано 5276.211 тонн золошлаковых отходов.

Данным проектом установлены понижающие коэффициенты приняты согласно таблицы 4.1 РНД 03.1.0.3.01-96

УС учетом понижающих коэффициентов на золоотвал будет вывозится объем золы= 4186.15

тонн, 1090,061 тонн будет передаваться сторонней организации на использование в качестве вторичного

сырья (изготовление шлакоблочных изделий). Установлены следующие коэффициенты для золошлакоотвала: Ка= 0,74; Кп = 1; Кв=   0,64

6. Отработанные масла. Список используемой литературы:

Методика  разработки  проектов  1-нормативов  предельного  размещения  отходов производства и потребления (Приложение № 16 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 18.04.2008г 100-п)

Количество отработанного масла определяется по формуле: N = (NЬ+Nd)*0,25

где: 0,25 - доля потерь масла от общего его количества

Таблица 8

| Наименование | NЬ | Nd | Суммарная масса в год |
| --- | --- | --- | --- |
| машинное масло | 0,28 | 0,314 | 0,1485 |

Nd -нормативное  количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе определяется по формуле: Nd=Yd*Hd*p

где:

Уd- расход дизельного топлива за год, м3 Hd=0,032 л/л - норма расхода масла

р =0,93 т/м3 - плотность моторного масла

Таблица 9

| Наименование | Yd | Hd | р | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nd | 10,54 | 0,032 | 0,93 | 0,314 |

NЬ- нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине опред-ся по формуле: NЬ=УЬ*НЬ*р

где: Уd- расход бензина за год, м3 НЬ=0,024 л/л - норма расхода масла

р =0,93 т/м3 - плотность моторного масла

Таблица 10

| Наименование | Yd | нь | р | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NЬ | 12,546 | 0,024 | 0,93 | 0,28 |

7.Отработанные аккумуляторы

| №. | Наименование установки или оборудования | Количество автомобилей данной марки, шт. | Марка аккумулято- ра | Количество аккумулято ров, шт. | Срок службы аккумулято-ров, год | Кол-во отраб. аккумулято ров | Вес одного аккумулято ра, кг | Количество отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковые | 2 | 6 СТ-190 | 2 | 2,0 | 2 | 43,0 | 0,172 |
| 2 | Грузовые | 1 | 6 СТ-190 | 1 | 2,0 | 1 | 43,0 | 0,043 |
| 3 | Спецтехника | 1 | 6 СТ-190 | 1 | 2,0 | 1 | 43,0 | 0,043 |
|  | Итого | 4 |  |  |  | 4 |  | 0,258 |
|  | Общая | 4 |  |  |  | 4 |  | 0,258 |

8.Отработанные масляные фильтры

Список используемой литературы:

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов  производства и потребления (Приложение № 16 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 18.04.2008г 100-п)

Количество единиц оборудования, шт., N

Норма пробега автомобиля до замены фильтра, тыс.км/год Pi

Средний годовой пробег автомобиля, тыс.км/год Phi

Объем образующегося отхода, тонн, G = N*m*Phi/P/0,001

| № | Наименование автотранспорта | Кол-во автомобилей данной марки, шт | Среднегодовой пробег 1 автомобиля (транспорта) данной марки, км | Масса масляного фильтра, кг (m) | Нормативный пробег для замены топливного фильтра, км/год (Pi) | Расчетный объем отраб. фильтров, шт\год | Расчетный объем отраб. фильтров, т\год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (N) | (Ph;) |  |  |  |  |
| 1 | Легковые | 2 | 150000 | 0,8 | 10000 | 120 | 0,024 |
| 2 | Грузовые | 1 | 150000 | 0,8 | 10000 | 120 | 0,012 |
| 3 | Спец.техника | 1 | 150000 | 0,8 | 10000 | 120 . ' | 0,012 |
|  | Всего | 4 |  |  |  |  | 0,048 |

Временное хранение всех образующихся видов отходов на участке проведения работ предусматривается не более 6 месяцев. В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями.