КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Основной вид деятельности КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Шуского района» - прием и захоронение твердо-бытовых отходов.

Полигон ТБО села Жанажол Жанажолского сельского округа Шуского района КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Шуского района» расположено по адресу: Жамбылская область, Шуский район, Жанажолский сельский округ, на расстоянии в 1608 метров к востоку от с. Жанажол.

Территория воздействия – Жамбылская область, Шуский район, Жанажолский с.о. Географические координаты воздействия: 43°30'12"СШ, 73°50'4"ВД.

В соответствии с пп. 6.5) пункта 6 Приложения 2 Раздела 2 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) от 2 января 2024 года № 400-VI ЗРК Раздел 2. «Полигоны, на которые поступают более 10 тонн отходов в сутки, или с общей мощностью, превышающей 25 тыс. тонн, исключая полигоны инертных отходов», объект относится ко II категории.

Основными производственными участками для площадки, в том числе являющимися источниками воздействия на атмосферный воздух являются: полигон ТБО, планирование и уплотнение твердо-бытовых отходов и изолирующего слоя, печь отопления, склады хранения угля и золы.

Краткое описание деятельности существующего объекта.

На организованной свалке твердо-бытовых отходов будут выполняться следующие виды работ: прием, складирование и дальнейшая изоляция при выполнении работ по захоронению твердых бытовых отходов.

Прием твердо-бытовых отходов на организованной свалке производится в неуплотненном состоянии. Прибывающий на организованную свалку твердо-бытовых отходов автотранспорт разгружается у края площадки отвала. Выгруженные из машин отходы складируются на всей площади отсыпаемого отвала. Бульдозер сдвигает послойно твердые бытовые отходы, создавая слои высотой до 0,5 м. За счет 12-20 уплотненных слоев создается отвал с пологим откосом высотой 14 м над уровнем площадки разгрузки твердых бытовых отходов.

Вал следующей рабочей площадки «надвигают» к предыдущему. При этом методе отходы укладывают снизу вверх. Уплотненный послойно отвал строительных твердых отходов после завершения процесса отсыпки на проектную высоту изолирует при рекультивации слоем грунта 0,2 м.

Разгрузка транспорта перед рабочей картой осуществляться на слое твердых отходов, со времени укладки и изоляции которого прошло более трех месяцев. Уплотнение уложенных на рабочей поверхности отвала слоев твердых бытовых отходов до 0,5 м осуществляется тяжелыми бульдозерами массой 14 тонн. Уплотнение осуществляется 2-4 проходами бульдозера по одному следу. Бульдозеры, уплотняющие отходы, двигаются от центра к краю отвала.

Для обеспечения равно мерной просадки полигона необходимо два раза в год производить контрольное определение степени уплотнения твердых бытовых отходов.

Для отопления Предприятия предусмотрена бытовая печь. Время работы печи: 24 часа в сутки, 164 дня в году. В качестве топлива используется уголь Карагандинского бассейна, с зольностью 37,5 %. Годовой расход угля составляет 5 тонн в год. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходят через дымовые трубы диаметром 0,2 метра, высотой 5 метров (источники загрязнения №0001). В выбросах содержатся пять загрязняющих веществ: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота.

Уголь на площадке хранятся открытым штабелем (источники загрязнения №6007).	Уголь доставляется автотранспортом по мере необходимости.	Загрязняющее вещество, выделяемое при погрузочно-разгрузочных работах: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%.

Зола на площадке хранятся открытым штабелем (источники загрязнения №6008). Выброс в атмосферу пыли неорганической 70-20 % происходит при формировании складов и сдувании с поверхности.

По результатам проведенной инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в целом на полигоне ТБО расположены 9 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 1 организованный и 8 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ от которых выделяются загрязняющие вещества 13 наименований, из них 11 газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота, оксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, оксид углерода, метан, ксилол, толуол, этилбензол, формальдегид) в объеме 10,2671 тонн/год (0,3902 г/с), 2 твердых загрязняющих веществ (пыль неорганическая (SiO2 20-70%), пыль неорганическая) в объеме 2,3328 тонн/год (0,7422 г/с).

Организованный источник:

Ист.0001. Труба бытовой печи.

Неорганизованные источники:

Ист.6001. Разгрузка твердо-бытовых отходов из автотранспорта

Ист.6002. Планирование и уплотнение твердо-бытовых отходов бульдозером

Ист.6003. Пересыпка изолирующего слоя погрузчиком

Ист.6004. Планирование и уплотнение изолирующего слоя бульдозером

Ист.6005. Планирование противопожарной полосы бульдозером.

Ист.6006. Организованная свалка твердо-бытовых отходов.

Ист.6007. Склад угля.

Ист.6008. Склад золы.

При определении необходимости расчетов приземных концентраций по веществам (см. раздел «Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ») установлено, что требуется выполнение расчета приземных концентраций для аммиака, сероводорода, ксилола, этилбензола, формальдегида, пыли неорганической. Но для определения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха расчет выполнен для всех загрязняющих веществ по программе УПРЗА «Эра» в.3.0, в результате проведенного расчета превышение гигиенических нормативов (ПДК) не наблюдается.

В ходе деятельности Полигона ТБО образуются отходы ТБО и золошлака.

Лимиты захоронения отходов на 2026–2035 годы.

2026 год - 1363,424 т/год.

2027 год - 1404,3047 т/год.

2028 год - 1446,4118 т/год.

2029 год - 1489,7822 т/год.

2030 год - 1534,4536 т/год.

2031 год - 1580,4652 т/год.

2032 год - 1627,8571 т/год.

2033 год - 1676,6708 т/год.

2034 год - 1726,9489 т/год.

2035 год - 1778,7354 т/год.