«Монтаж системы антитеррористической защиты Газораспределительной станции «Шымкент-4»»

Раздел «Охрана окружающей среды»

860834-2023-4-РООС

Директор

ТОО «Элкон»	Куценко В.Н.

Главный инженер проекта	Иксанов К.С.

2024г

2

«Монтаж системы антитеррористической защиты Газораспределительной станции «Шымкент-4»»

Раздел «Охрана окружающей среды»

860834-2023-4-РООС

Директор

ТОО «Элкон»	Куценко В.Н.

Главный инженер проекта	Иксанов К.С.

2024г

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Индивидуальный предприниматель	Е.А. Сидякин

СОДЕРЖАНИЕ	стр.

| ВВЕДЕНИЕ | 8 |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ | 10 |
| 1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА | 14 |
| 1.1 Характеристика климатических условий | 14 |
| 1.1.1 Метеорологические условия | 14 |
| 1.2 Характеристика современного состояния воздушной среды | 16 |
| 1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения | 16 |
| 1.3.1 Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации | 39 |
| 1.3.2 Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства | 39 |
| 1.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух | 41 |
| 1.5 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий | 42 |
| 1.6 Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории | 46 |
| 1.7 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия | 46 |
| 1.8 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха | 47 |
| 1.9 Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий | 47 |
| 2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД | 49 |
| 2.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности | 49 |
| 2.1.1 Водопотребление и водоотведение на период эксплуатации | 49 |
| 2.1.2 Водопотребление и водоотведение на период строительства | 49 |
| 2.2 Характеристика источника водоснабжения | 49 |
| 2.3 Водный баланс объекта | 50 |
| 2.4 Поверхностные воды | 52 |
| 2.5 Подземные воды | 52 |
| 2.6 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий | 53 |
| 2.7 Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, произведенные в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории | 53 |
| 3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА | 55 |
| 3.1 Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта | 55 |
| 3.2 Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах | 55 |

| 3.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы | 55 |
| --- | --- |
| 3.4 Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий | 55 |
| 3.5 Материалы, предоставляемые при проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых | 56 |
| 4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ | 57 |
| 4.1 Виды и объемы образования отходов | 57 |
| 4.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления | 60 |
| 4.3 Рекомендации по управлению отходами | 60 |
| 4.4 Виды и количество отходов производства и потребления, подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду | 60 |
| 5 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 62 |
| 5.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового воздействия и последствий этого воздействия | 62 |
| 5.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения | 62 |
| 6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ | 64 |
| 6.1 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории | 64 |
| 6.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта | 64 |
| 6.3 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров | 64 |
| 6.4 Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород | 65 |
| 6.5 Организация экологического мониторинга почв | 65 |
| 7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ | 66 |
| 7.1 Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта | 66 |
| 7.2 Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние | 66 |
| 7.3 Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории | 66 |
| 7.4 Обоснование объемов использования растительных ресурсов | 67 |
| 7.5 Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность | 67 |

| 7.6 Ожидаемые изменения в растительном покрове | 67 |
| --- | --- |
| 7.7 Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания | 67 |
| 7.8 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие | 68 |
| 8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР | 70 |
| 8.1 Исходное состояние водной и наземной фауны | 70 |
| 8.2 Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных | 70 |
| 8.3 Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных | 70 |
| 8.4 Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта | 70 |
| 8.5 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности | 71 |
| 9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ | 72 |
| 10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ | 73 |
| 10.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности | 73 |
| 10.2 Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения | 73 |
| 10.3 Влияние планируемого объекта на регионально-территориальное природопользование | 73 |
| 10.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта | 73 |
| 10.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности | 73 |
| 10.6 Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности | 74 |
| 11 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ | 76 |
| 11.1 Ценность природных комплексов | 76 |
| 11.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта | 76 |

| 11.3 Вероятность аварийных ситуаций | 76 |
| --- | --- |
| 11.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды | 76 |
| 11.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий | 77 |
| 12 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 78 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 79 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А | 82 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б | 85 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В | 86 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г | 88 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д | 136 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е | 139 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж | 141 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ З | 143 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И | 145 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К | 146 |

ВВЕДЕНИЕ

Под экологической оценкой согласно статье 48 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02 января 2021 года №400-VI понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду.

Целью экологической оценки является подготовка материалов, необходимых для принятия отвечающих цели и задачам экологического законодательства Республики Казахстан решений о реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа.

Экологическая оценка по ее видам организуется и проводится в соответствии с Экологическим кодексом РК и инструкцией, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Согласно статье 49 Экологического кодекса Республики Казахстан экологическая оценка в зависимости от предмета оценки проводится в виде:

- стратегической экологической оценки;

- оценки воздействия на окружающую среду;

- оценки трансграничных воздействий;

- экологической оценки по упрощенному порядку.

Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Экологическим кодексом, при разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

АО   «Интергаз   Центральная   Азия»   был   получен   отказ

№KZ36VWF00148114 от 26.03.2024 (представлен в приложении З), согласно которому намечаемая деятельность не входит в Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным (Раздел 1 Приложения 1 к Экологическому кодексу РК) и также не входит в Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным (Раздел 2 Приложения 1 Кодекса).

В	связи		с		вышесказанным,		согласно	п.	3	ст.	49	ЭК	РК	для намечаемой	деятельности,	не	подлежащей		обязательной		оценке воздействия на окружающую среду, в соответствии с Экологическим кодексом, проводится экологическая оценка по упрощенному порядку. Реализация намечаемой деятельности запланирована на территории действующего			объекта		Литейно-производственное		управление

«Акбулакское»	Филиал	«Управления	магистральными	газопроводами

«Шымкент» Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия» (далее -

ЛПУ «Акбулакское» филиал «УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия») промышленная площадка ГРС «Шымкент - 4», для которого была определена категория, согласно ранее выданному экологическому разрешению KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 года (предоставлено в приложении Е), объект классифицируется как объект II категории.

Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» (далее – РООС) выполнен в составе рабочего проекта «Монтаж системы антитеррористической   защиты   газораспределительной   станции

«Шымкент-4»».

Представленный материал разработан на основе действующих на территории Республики Казахстан нормативно-правовых и инструктивно- методических документов, регламентирующих выполнение работ по оценке воздействия предприятий на окружающую среду, базовыми из которых являются следующие:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02 января 2021 года №400-VI/1/.

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2021 года № 23809 /2/.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утверждённые приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2./3/.

Настоящий Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен ТОО

«Элкон», Республика Казахстан, город Шымкент, ул. Моминова 8б. E-mail: elcon@elcon.kz, info@elcon.kz. Тел.: +7(7252)-48-33-91.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» (далее – РООС) выполнен в составе рабочего проекта, в связи с намерением филиала АО

«Интергаз Центральная Азия» разработать проектную документацию на монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительной станции «Шымкент-4».

Филиал УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральна Азия» осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание газотранспортной системы Республики Казахстан.

Настоящим	проектом	предусматривается	установка противотаранного устройства для предотвращения несанкционированного проезда на территорию транспортных средств (ТС) посредством их принудительной остановки за счет столкновения и последующего разрушения переднего моста ТС при таране.

Проектируемые объекты расположены в городе Шымкент, Енбекшинский район. Кадастровый номер земельного участка – 19-309- 260-316. Площадь 3234 м2.

Таблица 1.1 Основные технико-экономические показатели:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Площадь | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь отведенного участка (госакт) | га/м3 | 0,401/4005,12 | 100 |
| 2 | Площадь застройки под здания и сооружения | га/м3 | 0,002/18,36 | 0,46 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия проездов для транспорта | га/м3 | 0,011/106,82 | 2,67 |
| 4 | Площадь существующей застройки | га/м3 | 0,388/3879,95 | 96,87 |

Проектируемые объекты:

- противотарный шлагбаум;

- контрольно-пропускной пункт;

- ограждение территории;

- бензиновая электростанция 20 кВт;

Проектом предусматривается: установка блокиратора проезда противотаранного и контрольно-пропускного пункта, установка системы периметральной охраны, установка системы видеонаблюдения, подключение проектируемого ШС по двум вводам - от ВРУ и ДЭС.

Система охранной сигнализации предназначена для подачи извещений в пункт централизованного наблюдения (операторная ГРС) сигналов тревоги при обнаружении признаков нарушителя на охраняемых объектах.

На территории ГРС устанавливаются уличные цилиндрические IP видеокамеры. Камеры видеонаблюдения по территории устанавливаются на собственные опоры на высоте 4,9 м, а также на наружной стене блок- бокса операторной и подключаются к сетевому видеорегистратору.

Так же, проектом предусматривается: демонтаж сетчатого ограждения (241 м), демонтаж калитки (1 шт.), демонтаж ворот (1 шт), демонтаж столбчатого ж/б фундамента.

Водоснабжение, водоотведение для объектов проектирования не требуются.

Теплоснабжение здания КПП предусматривается от электрокалориферов. Источником электроснабжения являются существующие сети действующего предприятия. В качестве аварийного источника электроснабжения предусматривается устройство аварийного дизельного генератора.

Начало монтажных работ намечено на 2 квартал 2024 года. Период монтажных работ составит 2,5 месяца. Общее количество рабочих, задействованных в процессе монтажных работ, составит 10 человек.

Для бытового обслуживания рабочих на площадке монтажных работ предусматривается установка передвижного бытового вагончика с электрическим отоплением на случай необходимости, оборудованного всем необходимым, в том числе, медицинскими аптечками.

Электроснабжение площадки монтажных работ предусматривается от существующих сетей по договору с эксплуатирующей организацией.

Водоснабжение на период монтажных работ предусматривается привозное. Питьевая вода - бутилированная из торговой сети. На стройплощадке предусматривается устройство мобильных туалетных кабин "Биотуалет", стоки из которых, по мере необходимости, будут вывозиться на договорной основе со специализированной организацией на очистные сооружения.

На местах производства работ оборудуются площадки и устанавливаются контейнеры для сбора отходов. Вывоз отходов будет осуществляться по мере необходимости на договорной основе со специализированными организациями.

Согласно санитарным правилам /3/, установка антитеррористической защиты не классифицируются, установление СЗЗ для них не требуется. Размеры и границы СЗЗ действующего предприятия, по результатам реализации проектного замысла, сохранятся и изменению не подлежат.

Строительная площадка (период СМР), согласно санитарным правилам /3/, не имеет класса опасности, СЗЗ для нее не устанавливается.

Отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий по видам деятельности и иных критериям, осуществляется в соответствии с Приложением 2 к Экологическому Кодексу, а также в соответствии с инструкцией по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду /11/.

Намечаемая деятельность отсутствует в разделах 1, 2 и 3 приложения 2 к ЭК РК.

Объект классифицируется как объект II категории, согласно раннее выданному экологическому разрешению KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 года (предоставлено в приложении Е),

Согласно пп.2 п.11 раздела 2 к приложению 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №246, рассматриваемый объект относится к объектам II категории, а именно, строительно-монтажные работы на объекте II категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации /1/.

Ближайший водный объект р. Бадам, участок проведения монтажных работ ГРС Шымкент-4 находится на расстоянии 2020 м в южном направлении от водного объекта.

Согласно постановлению акимата Южно-Казахстанской области от 24 июля 2017 года № 200 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов, режима и особых условий их хозяйственного использования»/21/, размер водоохранной зоны для р. Бадам составляет – 500 м, водоохранной полосы – 35 м.

Таким образом, проектируемый объект находится вне водоохранной зоны, вне водоохранной полосы водного объекта р. Бадам.

Ситуационная карта-схема района расположения участков проектирования представлена на рисунке 1.1.

Карта-схема участка проектирования с нанесенными источниками выбросов в атмосферу на период эксплуатации, представлена в приложении И.

Карта-схема участка проектирования с нанесенными источниками выбросов в атмосферу на период монтажных работ, представлена в приложении К.

Рисунок 1.1 – Ситуационная карта-схема районов расположения участков проектирования

- ОЦЕНКА	ВОЗДЕЙСТВИЙ	НА	СОСТОЯНИЕ	АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

  - Характеристика климатических условий

Участок проектирования расположен в IV климатическом районе, подрайон Г.

Температура наружного воздуха:

- Абсолютная максимальная +44,2оС;

- Абсолютная минимальная -30,3оС.

Среднее количество осадков за холодный (с ноября по март) период –

224 мм. Среднее количество осадков за теплый (с апреля по октябрь) период – 210 мм. Суточный максимум осадков за год – 69 мм.

Максимальная скорость ветра – 28 м/сек. Нормативное значение ветрового давления – 0,77 кПа. Преобладающее направление ветра по румбам в зимние и летние месяцы – В.

Относительная влажность воздуха для самого холодного месяца (января) – 73%. Относительная влажность воздуха для самого теплого месяца (июля) – 38%. Средняя относительная влажность за год – 57%.

Среднее число дней с атмосферными явлениями за год:

- пыльная буря – 3,9 дней;

- туман – 29 дней;

- метель – 3 дня;

- гроза – 19 дней.

    - Метеорологические условия

Природные метеорологические факторы – метеорологические элементы, явления и процессы, влияющие на загрязнение атмосферы, очень тесно связаны с распределением загрязняющих веществ в атмосфере. Зависимость концентрации примеси в приземном слое от одного отдельно взятого метеорологического параметра выделить довольно трудно, поскольку влияние оказывает весь комплекс условий погоды, сопутствующий рассматриваемому параметру. Повышение концентраций примесей в конкретном районе зависит от определенных сочетаний метеорологических параметров.

Наиболее существенными метеорологическими факторами, влияющими на распределение примесей, являются: температурный режим (особенно перепады температур), ветровой режим, показатели влажности, солнечная радиация, количество и характер атмосферных осадков.

Даже при постоянных объемах и составах промышленных и транспортных выбросов в результате влияния метеорологических условий уровни загрязнения воздуха в городах с приблизительно равной численностью населения могут различаться в несколько раз.

Сочетание метеорологических факторов, определяющих возможный при заданных выбросах уровень загрязнения атмосферы, называют потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Эта характеристика противоположна рассеивающей способности атмосферы (РСА). РСА зависит от вертикального распределения температуры и скорости ветра. Чем выше РСА, тем ниже ПЗА.

Основные метеорологические характеристики района и сведения на повторяемость направлений ветра, по данным многолетних наблюдений, согласно данным письма РГП «Казгидромет» №31-02-2-16/192 от 20.03.2024 г. (представлено в приложении Ж) и отражены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Метеорологические коэффициенты и характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование характеристики | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | cм град | 200 |
| Коэффициент рельефа местности |  | 1.0 |
| Коэффициент скорости оседания вредных веществ в атмосфере: - для газообразных веществ - для взвешенных веществ при эффективности улавливания 90 % 75-90 % при отсутствии газоочистки |  | 1.0 |
|  |  | 2.0 |
|  |  | 2.5 |
|  |  | 3.0 |
| Средняя роза ветров: |  |  |
| С |  | 5,8 |
| СВ |  | 7,9 |
| В |  | 26,4 |
| ЮВ Ю | % | 17,0 11,7 |
| ЮЗ |  | 10,2 |
| З |  | 13,8 |
| СЗ |  | 7,4 |
| штиль |  | 5,9 |
| Средняя скорость ветра | м/с | 1,8 |
| Скорость ветра, превышаемость которой составляет 5 % | м/с | 5 |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца | ºС | +37,3 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца | ºС | -10,5 |

  - Характеристика современного состояния воздушной среды

Согласно сведениям РГП «Казгидромет» (Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды по г. Шымкент и Туркестанской области за 2023 год). Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха г. Шымкент проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 4 постах ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях.

По данным сети наблюдений г. Шымкент, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, он определялся значением СИ=4,9 (повышенный уровень) и НП=19% (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №6(мкр. Нурсат), ИЗА=4 (низкий уровень.

Средние концентрации формальдегида – 1,90 ПДКс.с., диоксида азота – 1,36 ПДКс.с., взвешенных веществ – 1,41 ПДКс.с, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации составили: сероводород – 4,94 ПДКм.р., диоксид серы – 3,23 ПДКм.р., диоксид азота – 1,84 ПДКм.р., оксид азота – 2,02 ПДКм.р., оксид углерода-2,80 ПДКм.р., содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) отмечены не были.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в месте проведения работ, согласно сведениям РГП «Казгидромет», составляют: взвешенные вещества – 0,612 мг/м3, азота диоксид – 0,3073 мг/м3, диоксид серы – 0,026 мг/м3, углерод оксид – 6,3165 мг/м3, азота оксид – 0,011 мг/м3, сероводород – 0,008 мг/м3.

Справка РГП «Казгидромет» от 20.03.2024 года касательно уровня фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Шымкент представлена в приложении Б.

  - Источники и масштабы расчетного химического загрязнения Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы

проводился с использованием программного комплекса «Эра» на ПЭВМ. В

программном комплексе «Эра», для расчёта приземных концентраций используется расчётный блок ЛБЭД-РК, согласованный с Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова и рекомендованный к применению в Республике Казахстан. Программный комплекс реализует методику расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий /6/.

Размер расчётного прямоугольника выбран 400 х 250 м из условия включения полной картины влияния рассматриваемого объекта. Для анализа рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы зоны влияния предприятия шаг расчётных точек по осям координат Х и Y

выбран 25 м. За центр расчётного прямоугольника принята точка на карте- схеме с координатами Х = 160, Y = 30 (местная система координат).

Расчёт приземных концентраций проводился для максимально- возможного числа одновременно работающих источников загрязнения атмосферы при их максимальной нагрузке.

В расчётах рассеивания критериями качества атмосферного воздуха являются максимально-разовые предельно допустимые концентрации (ПДКм.р.).

Климатические данные учтены в соответствии с данными Казгидромета. Метеорологические коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в разделе 1.1.1 данной работы.

Расчет рассеивания проведен с учетом фоновых концентраций. Справка РГП «Казгидромет» от 20.03.2024 года о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в г. Шымкент представлена в приложении Б.

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере заключается в определении приземных концентраций и основных вкладчиков в узлах расчётного прямоугольника 1 при направлении ветра с перебором через 10 градусов и скорости ветра перебором 05; 1; 1,5 м/с.

Неблагоприятные направления ветра (град.) и скорости (м/с) определены в каждом узле поиска.

Каждому источнику, в зависимости от объёма газов, температуры и высоты трубы, соответствует своя так называемая опасная скорость ветра, при которой дымовой факел на определённом расстоянии прижимается к земле, создавая наибольшую величину приземной концентрации. Группе источников соответствует опасная средневзвешенная скорость ветра.

Период эксплуатации

В период эксплуатации источникам выделения загрязняющих веществ будет являться дизельная электростанция.

На рассматриваемом объекте на период эксплуатации предусматривается один организованный источник выбросов, выбрасывающий в общей сложности 8 наименований загрязняющих веществ.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемого объекта на период эксплуатации ожидаются 0.045318 т, в том числе твердые – 0.001836 т, жидкие и газообразные 0.043482 т. Выбросы от стационарных источников составят: 0.045318 т, в том числе твердые – 0.001836 т, жидкие и газообразные – 0.043482 т. Выбросы от передвижных источников нет. Согласно п.6 Методики определения нормативов, выбросы от передвижных источников не подлежат нормированию.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации работ представлены в таблице 1.3.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на

период эксплуатации, представлен в таблице 1.4.

Необходимость расчёта приземных концентраций загрязняющих веществ определена согласно методике расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий /6/. Результаты определения необходимости расчета приземных концентраций по веществам на период эксплуатации представлены в таблице 1.5

На период эксплуатации расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере не проводился, в связи с отсутствием необходимости проведения расчета, согласно данным таблицы 1.5 (п. 58 приложения № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө /4/).

Период проведения монтажных работ

В период монтажных работ источниками выделения загрязняющих веществ будут являться компрессор, земляные работы, механическая обработка материалов, склады инертных материалов, сухие строительные смеси, малярные работы, электросварочные работы, битумные работы, газорезательные работы, паяльные работы, автотранспортная техника.

На рассматриваемом объекте на период монтажных работ предусматривается 11 источников выбросов, один организованный и 10 неорганизованных источников выбросов, выбрасывающих в общей сложности 24 наименований загрязняющих веществ.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемого объекта на период монтажных работ ожидаются 3.9332232853 т, в том числе твердые – 0.2983520153 т, жидкие и газообразные 3.63487127 т. Выбросы от стационарных источников составят: 0.2820172853 т, в том числе твердые – 0.2695060153 т, жидкие и газообразные – 0.01251127 т. Выбросы от передвижных источников составят: 3,651206 т, в том числе твердые – 0,028846 т, жидкие и газообразные – 3.62236. Согласно п.6 Методики определения нормативов, выбросы от передвижных источников не подлежат нормированию.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период монтажных работ представлены в таблице 1.3.1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период монтажных работ, представлен в таблице 1.4.1

Необходимость расчёта приземных концентраций загрязняющих веществ определена согласно методике расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий /6/. Результаты определения необходимости расчета приземных концентраций по веществам на период монтажных работ представлены в таблице 1.5.1

На период монтажных работ расчет проведен по тем веществам, по которым имеется необходимость расчета, согласно данным таблицы 1.5.1 (п. 58 приложения № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө /6/).

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой зоны, по результатам расчета рассеивания выбросов, составили:

- 0.659031 ПДК (0301 Азота (IV) диоксид, вклад предприятия 0.131806 ПДК (18.6%));

- 0.4681419 ПДК (2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния);

- 0.3985253 ПДК (2930 Пыль абразивная).

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период монтажных работ, представлен в таблице 1.6.

Результаты расчёта приземных концентраций в графическом виде на период монтажных работ приведены в приложении Д.

Анализируя результаты расчета рассеивания, можно сделать вывод, что превышений ПДК загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой зоны в период монтажных работ не будет.

|  | Цех | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв |  |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы |  | нагрузке |  | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Аварийная ДЭС | 1 | 1960 | Организованный | 0001 | 3 | 0.065 | 2.5 | 0.0082958 | 20 | 145.43 | -18.45 |  |
|  |  |  |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

|  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| ца лин. | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  |  |  |  | Год |
| ирина | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.01 | 1293.739 | 0.01102 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.013 | 1681.861 | 0.01432 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.001667 | 215.666 | 0.001836 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.00333 | 430.815 | 0.00367 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.00833 | 1077.685 | 0.00918 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль ( | 0.0004 | 51.750 | 0.000441 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Акролеин, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.0004 | 51.750 | 0.000441 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.004 | 517.496 | 0.00441 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |

Окончание таблицы 1.3 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на периодэксплуатации г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

|  | Цех | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв |  |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы |  | нагрузке |  | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Площадка СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Компрессор | 1 | 440 | Организованный | 0001 | 3 | 0.1 | 1.14 | 0.0089536 | 20 | 144.43 | -18.31 | 5 |
|  |  |  |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Земляные | 1 | 440 | Неорганизованный | 6001 | 2 |  |  |  | 20 | 65.64 | -5.11 |  |

Таблица 1.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период монтажных работ г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

Продолжение таблицы 1.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период монтажных работ

г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

|  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| ца лин. | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  |  |  |  | Год |
| ирина | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00833 | 998.510 | 0.000276 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.01083 | 1298.182 | 0.0003586 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00139 | 166.618 | 0.000046 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.00278 | 333.236 | 0.000092 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.00694 | 831.892 | 0.00023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | углерода,Угарныйгаз |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль ( | 0.000333 | 39.916 | 0.00001103 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Акролеин, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.000333 | 39.916 | 0.00001103 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00333 | 399.164 | 0.0001103 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 1.728 |  | 0.0223 | 2024 |

Продолжение таблицы 1.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период монтажных работ

г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | работы |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Механическая | 1 | 16 | Неорганизованный | 6002 | 2 |  |  |  | 20 | 67.76 | -14.2 | 5 |
|  |  | обработка |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлифовальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | машинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механическая | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дрель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механическая | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перфоратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Склады | 1 | 440 | Неорганизованный | 6003 | 2 |  |  |  | 20 | 70.87 | -26.4 | 5 |
|  |  | инертных |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Сухие | 1 | 440 | Неорганизованный | 6004 | 2 |  |  |  | 20 | 79.95 | -35.48 | 5 |

Продолжение таблицы 1.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период монтажных работ

г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.028 |  | 0.0081172 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.011 |  | 0.00317 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.02496 |  | 0.2284 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 0214 | Кальций дигидроксид ( | 0.001992 |  | 0.0000043 | 2024 |

Продолжение таблицы 1.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период монтажных работ

г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительные |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сухие | 1 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смеси известь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | негашеная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Малярные | 1 | 440 | Неорганизованный | 6005 | 2 |  |  |  | 20 | 87.3 | 1.11 | 5 |
|  |  | работы |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Малярные | 1 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Малярные | 1 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Малярные | 1 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Малярные | 1 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Малярные | 1 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Электросварочн | 1 | 440 | Неорганизованный | 6006 | 2 |  |  |  | 20 | 105.85 | 8.33 | 5 |
|  |  | ые работы |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период монтажных работ

г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Гашеная известь, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пушонка) (304) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0048 |  | 0.00001036 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 0616 | Ксилол (смесь | 0.0054552 |  | 0.00775968 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | изомеров о-, м-, п-) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Диметилбензол (смесь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п-изомеров)322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.000085 |  | 0.00001346 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | спирт) (102) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной | 0.0000304 |  | 0.000001094 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | кислоты бутиловый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эфир) (110) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он Ацетон 470 | 0.0000507 |  | 0.000001826 | 2024 |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0021132 |  | 0.0035297 | 2024 |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы 116 | 0.00192963 |  | 0.00267028 | 2024 |
| 5 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.000972 |  | 0.0043271 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.0000461 |  | 0.00036546 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | соединения (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период монтажных работ

г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  | Битумные | 1 | 12 | Неорганизованный | 6007 | 2 |  |  |  | 20 | 109.7 | -13.7 | 5 |
|  |  | работы |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период монтажных работ

г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  | (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0000417 |  | 0.0000045 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0003694 |  | 0.0000399 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.00002083 |  | 0.00000225 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ 617 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0344 | Фториды | 0.0000917 |  | 0.0000099 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальция фторид,натрия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ 615 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0000389 |  | 0.00008536 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.001157 |  | 0.00005 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период монтажных работ

г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  | Газорезательны | 1 | 440 | Неорганизованный | 6008 | 2 |  |  |  | 20 | 101.87 | -27.16 | 5 |
|  |  | е работы |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Паяльные | 1 | 10 | Неорганизованный | 6009 | 2 |  |  |  | 20 | 128.13 | 9.83 | 5 |
|  |  | работы |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Автотранспортн | 1 | 440 | Неорганизованный | 6010 | 2 |  |  |  | 20 | 136.34 | -3 | 5 |
|  |  | ая техника |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 1.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период монтажных работ

г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000417 |  | 0.0000199 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 0168 | Олово оксид (в | 0.000000544 |  | 1.96e-8 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на олово) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Олово (II) оксид) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 446) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0184 | Свинец и его | 0.000000992 |  | 3.57e-8 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | неорганические |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на свинец/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (513) |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.02993 |  | 0.26384 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.004865 |  | 0.042876 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.004803 |  | 0.028846 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.004798 |  | 0.043194 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.33272 |  | 2.8596 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.04954 |  | 0.41285 | 2024 |

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.01 | 0.01102 | 0.2755 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.013 | 0.01432 | 0.23866667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.001667 | 0.001836 | 0.03672 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.00333 | 0.00367 | 0.0734 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.00833 | 0.00918 | 0.00306 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.0004 | 0.000441 | 0.0441 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0004 | 0.000441 | 0.0441 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.004 | 0.00441 | 0.00441 |
|  | (Углеводороды предельные С12- С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0.041127 | 0.045318 | 0.71995667 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.000972 | 0.0043271 | 0.1081775 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0000461 | 0.00036546 | 0.36546 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на |  |  | 0.02 |  | 3 | 0.000000544 | 0.0000000196 | 0.00000098 |
|  | олово) (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические |  | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.000000992 | 0.0000000357 | 0.000119 |
|  | соединения /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свинец/ (513) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная |  | 0.03 | 0.01 |  | 3 | 0.001992 | 0.0000043 | 0.00043 |
|  | известь, Пушонка) (304) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.0387187 | 0.2641404 | 6.60351 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.015695 | 0.0432346 | 0.72057667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный(583) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.006193 | 0.028892 | 0.57784 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.007578 | 0.043286 | 0.86572 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.3400294 | 2.8598699 | 0.95328997 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00002083 | 0.00000225 | 0.00045 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.0000917 | 0.0000099 | 0.00033 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период монтажных работ г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.0054552 | 0.00775968 | 0.0387984 |
|  | ) (Диметилбензол (смесь о-, м-, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п-изомеров)) (322) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.000085 | 0.00001346 | 0.0001346 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.0000304 | 0.000001094 | 0.00001094 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.000333 | 0.00001103 | 0.001103 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.000333 | 0.00001103 | 0.001103 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.0000507 | 0.000001826 | 0.00000522 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1.2 |  | 0.04954 | 0.41285 | 0.34404167 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.0021132 | 0.0035297 | 0.0035297 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.004487 | 0.0001603 | 0.0001603 |
|  | (Углеводороды предельные С12- С19(в пересчете на С); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.02992963 | 0.01078748 | 0.07191653 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 1.7577989 | 0.25079572 | 2.5079572 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  |  | 0.04 |  | 0.011 | 0.00317 | 0.07925 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 2.272494296 | 3.9332232853 | 13.2439147 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 1.4.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период монтажных работ г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) | Необхо- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | димость |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.013 | 3 | 0.0325 | Нет |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.001667 | 3 | 0.0111 | Нет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 0.00833 | 3 | 0.0017 | Нет |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0.03 | 0.01 |  | 0.0004 | 3 | 0.0133 | Нет |
|  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.0004 | 3 | 0.008 | Нет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 |  |  | 0.004 | 3 | 0.004 | Нет |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.01 | 3 | 0.050 | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.00333 | 3 | 0.0067 | Нет |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период эксплуатации г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) | Необхо- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | димость |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на |  | 0.04 |  | 0.000972 | 2 | 0.0024 | Нет |
|  | железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.0000461 | 2 | 0.0046 | Нет |
|  | марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово |  | 0.02 |  | 0.000000544 | 2 | 0.00000272 | Нет |
|  | (II) оксид) (446) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная известь, | 0.03 | 0.01 |  | 0.001992 | 2 | 0.0664 | Нет |
|  | Пушонка) (304) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.015695 | 2.69 | 0.0392 | Нет |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.006193 | 2.22 | 0.0413 | Нет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 0.3400294 | 2.02 | 0.068 | Нет |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) ( | 0.2 |  |  | 0.0054552 | 2 | 0.0273 | Нет |
|  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (322) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.1 |  |  | 0.000085 | 2 | 0.0009 | Нет |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый | 0.1 |  |  | 0.0000304 | 2 | 0.0003 | Нет |
|  | эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0.03 | 0.01 |  | 0.000333 | 3 | 0.0111 | Нет |
|  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.000333 | 3 | 0.0067 | Нет |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 0.0000507 | 2 | 0.0001 | Нет |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 | 0.04954 | 2 | 0.0413 | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0.0021132 | 2 | 0.0021 | Нет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 |  |  | 0.004487 | 2.74 | 0.0045 | Нет |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5.1 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период монтажных работ г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

Окончание таблицы 1.5.1 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период монтажных работ

г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 | 0.04 | 0.02992963 | 2 | 0.0599 | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 1.7577989 | 2 | 5.8593 | Да |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  |  | 0.011 | 2 | 0.275 | Да |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в | 0.001 | 0.0003 |  | 0.000000992 | 2 | 0.001 | Нет |
|  | пересчете на свинец/ (513) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.0387187 | 2.22 | 0.1936 | Да |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.007578 | 2.37 | 0.0152 | Нет |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.00002083 | 2 | 0.001 | Нет |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0.2 | 0.03 |  | 0.0000917 | 2 | 0.0005 | Нет |
|  | - (алюминия фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | натрия гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.659031(0.122531)/ |  | 314/106 |  | 6010 | 86.8 |  | Площадка СМР |
|  | Азота диоксид) (4) | 0.131806(0.024506) |  |  |  | 0001 | 10.8 |  | Площадка СМР |
|  |  | вклад п/п=18.6% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, | 0.4681419/0.1404426 |  | 314/106 |  | 6001 | 89 |  | Площадка СМР |
|  | содержащая двуокись |  |  |  |  | 6003 | 10.8 |  | Площадка СМР |
|  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд | 0.3985253/0.015941 |  | 314/106 |  | 6002 | 100 |  | Площадка СМР |
|  | белый, Монокорунд) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Примечание: 1. Расчет максимальной приземной концентрации на границе санитарно-защитной зоны не проводился, непосредственно строительные работы не классифицируются, санитарно-защитная зона и санитарные разрывы для них не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.6 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период монтажных работ г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

    - Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации работ представлены в приложении В

Аварийная БЭС

В период эксплуатации в качестве аварийного источника предусмотрена бензиновая электростанция, будет подключаться в случае перебоев в стационарном электроснабжении. (мощностью до 4кВт) на дизельном топливе. Расход топлива БЭС составит 1,2 кг/час. Время работы в аварийной ситуации – 306 ч. При работе БЭС в атмосферу будут выделяться оксид углерода, диоксид серы, сажа, диоксид азота, оксид азота, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, алканы. Выброс загрязняющих веществ будет осуществляться организованно, через трубу диаметром 65 мм на высоте 2,5 м. Источник выбросов организованный (ист. 0001).

    - Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на период монтажных работ представлены в приложении Г.

Сведения о типах и количестве используемых материалов в период СМР приняты на основании данных проекта (сметная документация).

Компрессор

При производстве СМР будет задействован компрессор на дизельном топливе. Расход топлива составит 1 кг/час. Время работы – 9,195 ч. При работе компрессора в атмосферу будут выделяться оксид углерода, диоксид серы, сажа, диоксид азота, оксид азота, углерод, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, углеводороды С12-С19. Источник выбросов организованный (ист. 0001).

Земляные работы

Проведение земляных работ будет производиться с помощью бульдозера (3 ч/год), экскаватора (30 ч/год) и вручную (24 ч/год). Объем земельных масс, перерабатываемых бульдозерами, равен 256,87 м3 (385,31 т), экскаваторами – 528,02м3 (792,03 т), вручную – 10,68 м3 (16,02 т). При проведении земляных работ в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20 %. Источник выброса неорганизованный (ист. 6001).

Механическая обработка материалов

При	производстве	СМР	будет	задействованы:	шлифовальная машинка (16 ч), дрель (1 ч), перфоратор (33 ч). В процессе работы данного

оборудования в атмосферу будут выделяться взвешенные частицы, пыль абразивная. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6002).

Склады инертных материалов

При строительстве будут использоваться песок в количестве 0,19 м3 (0,49 т), щебень – 14,6 м3 (39,42 т). Материалы будут храниться на закрытых с четырех сторон площадках. Площадь хранения песка – 20 м2, щебня – 50 м2. Период хранения инертных материалов – 60 суток. Процесс формирования и хранения складов инертных материалов обуславливает выделение в атмосферный воздух пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния. Источник выброса неорганизованный (ист. 6003).

Сухие строительные смеси

В период монтажных работ будут использованы: известь негашеная комовая – 0,1 т, сухие смеси на основе гипса – 0,1 т. Все вышеперечисленные материалы будут доставляться на площадку строительства и храниться в герметичной таре, исключающей пыление. Выделение пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния, кальций дигидроксид будет происходить только в процессе их пересыпки. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6004).

Малярные работы

В период монтажных работ будут использоваться следующее ЛКМ: краска водоэмульсионная – 0,00006 т/г, лак АС-9115 - 0,00001 т/г, лак БТ- 577 – 0,008 т/г, лак БТ-123 – 0,0067 т/г, лак электроизоляционный 318 – 0,00044 т/г, эмаль ПФ-115 – 0,005 т/г. Способ окраски – пневматический. В процессе нанесения и сушки покрытия в атмосферу будут выделяться: ксилол, взвешенные частицы, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит, бутиловый спирт. Источник выброса неорганизованный (ист. 6005).

Электросварочные работы

Расход электродов типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 – 182 кг, Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 – 3

кг, сварочной проволоки – 41 кг. В процессе проведения сварочных работ в атмосферу выделяются следующие вещества: железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, углерод оксид, фториды, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6006).

Битумные работы

При производстве СМР будут задействованы электрические битумные котлы. Расход битума – 0,05 т. Время работы – 12 часов. В процессе разогрева битума в электрических котлах происходит выделение углеводородов предельных С12-С19. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6007).

Газорезательные работы

На газовую резку будет израсходовано 1,326 кг пропана. При газовой резке в атмосферу будут выделяться диоксид азота. Источник выброса неорганизованный (ист. 6008).

Паяльные работы

В период СМР будет задействован паяльник с косвенным нагревом. Общий расход припоя марки ПОС-61 – 0,07 кг. Время «чистой» пайки – 10 ч/год. В процессе пайки в атмосферу выделяются свинец и оксид олова. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6009).

Автотранспортная техника

В период монтажных работ будут задействованы источники загрязнения со стационарным расположением, во время работы которых, будут выделяться следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, сажа, диоксид серы и керосин. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6010)

Заправка автотранспортной техники будет осуществляться на ближайших АЗС.

Изготовление бетона и раствора производится на производственной базе строительной организации или предприятиях стройиндустрии с последующей доставкой на площадку строительства спец. автотранспортом в готовом виде. В связи с этим, выделений загрязняющих веществ в процессе использования готового раствора происходить не будет.

Работа остального оборудования, задействованного в период СМР, и использование остальных материалов, согласно проектным данным, не связаны с выделением загрязняющих веществ в атмосферу.

  - Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

С точки зрения выбросов в атмосферный воздух, предлагаемый производственный процесс является малоотходным, в связи с чем, внедрение дополнительных малоотходных и безотходных технологий в рамках данного проекта не предусматривается.

Специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации не разрабатывались, общая концентрация загрязняющих веществ в период эксплуатации проектируемого объекта, на границе ближайшей жилой зоны, не превысит допустимых норм.

Общая концентрация загрязняющих веществ в период монтажных работ, низкая (максимальная концентрация - 0.659031 ПДК (0301 Азота

(IV) диоксид, вклад предприятия 0.131806 ПДК (18.6%)). В связи с этим, мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период монтажных работ не разрабатываются.

  - Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий

Согласно п. 4, ст. 39 ЭК РК /1/, нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам І и II категорий.

Отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий по видам деятельности и иных критерий, осуществляется в соответствии с Приложением 2 к Экологическому Кодексу, а также в соответствии с инструкцией по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду /11/.

Намечаемая деятельность отсутствует в разделах 1, 2 и 3 приложения 2 к ЭК РК /1/.

Реализация намечаемой деятельности запланирована на территории действующего   объекта	Литейно-производственное   управление

«Акбулакское»  Филиал  «Управления  магистральными  газопроводами

«Шымкент» Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия» (далее - ЛПУ «Акбулакское» филиал «УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия») промышленная площадка ГРС «Шымкент - 4», для которого была определена категория, согласно ранее выданному экологическому разрешению KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 года (предоставлено в приложении Е), объект классифицируется как объект II категории.

Согласно пп.2 п.11 раздела 2 к приложению 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №246, рассматриваемый объект относится к объектам II категории, а именно, строительно-монтажные работы на объекте II категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации /1/.

Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации представлены в таблице 1.7.

Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ на период монтажных работ представлены в таблице 1.7.1.

Проект нормативов эмиссий будет разработан и согласован отдельным документом в рамках получения услуги по выдаче экологического разрешения на воздействие для объектов II категории АО

«Интергаз Центральная Азия».

Таблица 1.7 – Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации

г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

|  |  | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД | Наименование загрязняющего | существующее положение |  | на 2024 – 2033 гг. |  | Н Д В |  | год |
| ЗВ | вещества | на 2024 год |  |  |  |  |  | дос- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - | - | 0.01 | 0.01102 | 0.01 | 0.01102 | 2024 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - | - | 0.013 | 0.01432 | 0.013 | 0.01432 | 2024 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - | - | 0.001667 | 0.001836 | 0.001667 | 0.001836 | 2024 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | - | - | 0.00333 | 0.00367 | 0.00333 | 0.00367 | 2024 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | - | - | 0.00833 | 0.00918 | 0.00833 | 0.00918 | 2024 |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | - | - | 0.0004 | 0.000441 | 0.0004 | 0.000441 | 2024 |
|  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - | - | 0.0004 | 0.000441 | 0.0004 | 0.000441 | 2024 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | - | - | 0.004 | 0.00441 | 0.004 | 0.00441 | 2024 |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  | - | - | 0.041127 | 0.045318 | 0.041127 | 0.045318 |  |

Таблица 1.7.1 – Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период монтажных работ

г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

|  |  | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД | Наименование загрязняющего | существующее положение |  | на 2024 – 2033 гг. |  | Н Д В |  | год |
| ЗВ | вещества | на 2024 год |  |  |  |  |  | дос- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на | - | - | 0.000972 | 0.0043271 | 0.000972 | 0.0043271 | 2024 |
|  | железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на | - | - | 0.0000461 | 0.00036546 | 0.0000461 | 0.00036546 | 2024 |
|  | марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово | - | - | 0.000000544 | 1.96e-8 | 0.000000544 | 1.96e-8 | 2024 |
|  | (II) оксид) (446) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в | - | - | 0.000000992 | 3.57e-8 | 0.000000992 | 3.57e-8 | 2024 |
|  | пересчете на свинец/ (513) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304) | - | - | 0.001992 | 0.0000043 | 0.001992 | 0.0000043 | 2024 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | - | - | 0.0087887 | 0.0003004 | 0.0087887 | 0.0003004 | 2024 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | - | - | 0.01083 | 0.0003586 | 0.01083 | 0.0003586 | 2024 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | - | - | 0.00139 | 0.000046 | 0.00139 | 0.000046 | 2024 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | - | - | 0.00278 | 0.000092 | 0.00278 | 0.000092 | 2024 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | - | - | 0.0073094 | 0.0002699 | 0.0073094 | 0.0002699 | 2024 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | - | - | 0.00002083 | 0.00000225 | 0.00002083 | 0.00000225 | 2024 |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | - | - | 0.0000917 | 0.0000099 | 0.0000917 | 0.0000099 | 2024 |
|  | - (алюминия фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | натрия гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) ( | - | - | 0.0054552 | 0.00775968 | 0.0054552 | 0.00775968 | 2024 |
|  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | - | - | 0.000085 | 0.00001346 | 0.000085 | 0.00001346 | 2024 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловыйэфир)110 | - | - | 0.0000304 | 0.000001094 | 0.0000304 | 0.000001094 | 2024 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | - | - | 0.000333 | 0.00001103 | 0.000333 | 0.00001103 | 2024 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | - | - | 0.000333 | 0.00001103 | 0.000333 | 0.00001103 | 2024 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | - | - | 0.0000507 | 0.000001826 | 0.0000507 | 0.000001826 | 2024 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | - | - | 0.0021132 | 0.0035297 | 0.0021132 | 0.0035297 | 2024 |

Окончание таблицы 1.8 – Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период монтажных работ

г.Шымкент, Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительная станция «Шымкент-4»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | - | - | 0.004487 | 0.0001603 | 0.004487 | 0.0001603 | 2024 |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | - | - | 0.02992963 | 0.01078748 | 0.02992963 | 0.01078748 | 2024 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | - | - | 1.7577989 | 0.25079572 | 1.7577989 | 0.25079572 | 2024 |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, | - | - | 0.011 | 0.00317 | 0.011 | 0.00317 | 2024 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  | - | - | 1.845838296 | 0.2820172853 | 1.845838296 | 0.2820172853 |  |

  - Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории

Согласно п.1, ст.110 ЭК РК /1/, декларация предоставляется лицами, осуществляющими деятельность на объектах III категории.

Реализация намечаемой деятельности запланирована на территории действующего   объекта	Литейно-производственное   управление

«Акбулакское»  Филиал  «Управления  магистральными  газопроводами

«Шымкент» Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия» (далее - ЛПУ «Акбулакское» филиал «УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия») промышленная площадка ГРС «Шымкент - 4», для которого была определена категория, согласно ранее выданному экологическому разрешению KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 года (предоставлено в приложении Е), объект классифицируется как объект II категории.

Согласно пп.2 п.11 раздела 2 к приложению 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №246, рассматриваемый объект относится к объектам II категории, а именно, строительно-монтажные работы на объекте II категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации /1/.

Исходя из вышесказанного, расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведенные в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории не приводятся.

  - Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Реализация проектного замысла не затронет технологический процесс, осуществляемый на предприятии. На период эксплуатации изменений в существующих источниках выделения загрязняющих веществ не произойдет, образование новых источников выбросов загрязняющих веществ не предусматривается.

Общая концентрация загрязняющих веществ в период монтажных работ, низкая (максимальная концентрация - 0.659031 ПДК (0301 Азота

(IV) диоксид, вклад предприятия 0.131806 ПДК (18.6%)). В связи с этим, мероприятия по снижению отрицательного воздействия на период монтажных работ не разрабатываются.

Также, специальные мероприятия по снижению отрицательного воздействия на период проведения строительства не разрабатывались ввиду временного характера воздействия на окружающую среду.

  - Предложения	по	организации	мониторинга	и	контроля	за состоянием атмосферного воздуха

Реализация проектного замысла не затронет технологический процесс, осуществляемый на предприятии. На период эксплуатации общая концентрация загрязняющих веществ проектируемого объекта, на границе ближайшей жилой зоны, не превысит допустимых норм.

На период монтажных работ общая концентрация загрязняющих веществ – низкая (максимальная концентрация - 0.659031 ПДК (0301 Азота

(IV) диоксид, вклад предприятия 0.131806 ПДК (18.6%)) следовательно, негативное влияние на здоровье человека будет отсутствовать.

Организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха в периоды эксплуатации и модернизации не требуется.

  - Мероприятия	по	регулированию	выбросов	в	период	особо неблагоприятных метеорологических условий

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, предотвращающее высокий уровень загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее:

    - мероприятия	должны	быть	достаточно	эффективными	и практически выполнимыми;

    - мероприятия	должны	учитывать	специфику	конкретных производств;

    - осуществление	разработанных	мероприятий,	как	правило,	не должно сопровождаться сокращением производства.

Сокращение в связи с выполнением дополнительных мероприятий допускается в редких случаях, когда угроза интенсивного скопления примесей в приземном слое атмосферы особенно велика. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемым НМУ составляют в прогностических подразделениях КАЗГИДРОМЕТА. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятий в периоды НМУ.

При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20 %. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не приводят к снижению производительности предприятия.

При втором режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40 %, они включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

При третьем режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое на 40-60 %.

Мероприятия третьего режима включают в себя мероприятия для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятий.

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ в рамках рассматриваемого проекта не разрабатывались, так как в период эксплуатации проектируемая дизельная электростанция будет использоваться в качестве аварийного источника электроснабжения, не предусматриваются сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Так как работы по монтажу системы антитеррористической защиты носят кратковременный характер, мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при неблагоприятных метеорологических условиях не разрабатывались.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

  - Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности

    - Водопотребление и водоотведение на период эксплуатации Водопотребление	и	водоотведение	на	период	эксплуатации	не

предусматривается в связи с отсутствием такой необходимости.

    - Водопотребление и водоотведение на период строительства Водоснабжение	питьевой	водой	на	период	монтажных	работ

предусматривается  привозное.  Питьевая  вода   -  бутилированная  из

торговой сети. На стройплощадке предусматривается устройство мобильных туалетных кабин "Биотуалет", стоки из которых, по мере необходимости, будут вывозиться на договорной основе со специализированной организацией на очистные сооружения.

Количество рабочих при монтаже: 10 человек.

Период монтажных работ – 2,5 месяца (55 рабочих дней)

На основании данных СП РК 4.01-101-2012 /4/ сделаны расчеты основных показателей водопотребления и водоотведения на хозяйственно бытовые нужды рабочих, которые составляют:

Q = N х n /1000

где

N – количество работающих;

n – норма расхода воды, (л/сут)/чел, (n=25– для цехов, из них 11 - горячей).

Qгор = 10 х 11/1000 = 0,11 м3/сут; Qхол = 10 х 14/1000 = 0,14 м3/сут.

Водопотребление горячее – 0,11 м3/сут, 6,05 м3/период строит. Водопотребление холодное – 0,14 м3/сут, 7,7 м3/период строит. Водоотведение: 0,25 м3/сут, 13,75 м3/период строит.

Помимо хозяйственно-бытовых нужд, вода, в период монтажных работ, будет использоваться на строительные работы в объеме 45,68 м3 (техническая вода). Водопотребление техническое - безвозвратное.

  - Характеристика источника водоснабжения

На период эксплуатации водопотребление и водоотведение не предусматривается.

На период монтажных работ питьевая вода предусматривается привозная бутилированная из ближайшей торговой сети.

Техническое водоснабжение предусматривается привозной водой от ближайших сетей по договору с эксплуатирующей организацией. Водопотребление безвозвратное.

В качестве бытовой канализации во время монтажных работа будет использоваться биотуалет, стоки из которого, по мере необходимости, будут вывозиться специализированными организациями на очистные сооружения на договорной основе.

Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1116- 02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». Качество технической воды должно соответствовать СТ РК 2506-2014 «Вода техническая. Технические условия».

  - Водный баланс объекта

Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения на период монтажных работ представлен в таблице 2.1.

51

Таблица 2.1 - Баланс водопотребления и водоотведения на период монтажных работ

| Потребители |  | Водопотребление, м3/сут / м3/пер. монтажных раб. |  |  |  |  |  | Водоотведение, м3/сут / м3/пер. монтажных раб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйствен но- бытовые нужды | Безвозвр атное потребле ние | Всего | Объем сточной воды повторн о использ уемой | Производстве нные сточные воды | Хозяйстве нно- бытовые сточные воды | Примеч ание |
|  |  | Свежая вода |  | Обор отна я вода | Повторно - использу емая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе питьево го качеств а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Хоз.- бытовые нужды | 0,25/ 13,75 | - | - | - | - | 0,25/ 13,75 | - | 0,25/ 13,75 | - | - | 0,25/ 13,75 | - |
| Строительные работы | 0,831/ 45,68 | 0,831/ 45,68 | - | - | - | - | 0,831/ 45,68 | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 1,081/ 59,43 | 0,831/ 45,68 | - | - | - | 0,25/ 13,75 | 0,831/ 45,68 | 0,25/ 13,75 | - | - | 0,25/ 13,75 | - |

  - Поверхностные воды

Ближайший водный объект р. Бадам, объект проектирования Шымкент-4 находится на расстоянии 2020 м в южном направлении от водного объекта.

Согласно постановлению акимата Южно-Казахстанской области от 24 июля 2017 года № 200 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов, режима и особых условий их хозяйственного использования»/21/, размер водоохранной зоны для р. Бадам составляет – 500 м, водоохранной полосы – 35 м.

Таким образом, проектируемый объект находится вне водоохранной зоны, вне водоохранной полосы водного объекта р. Бадам.

Воздействие на поверхностные воды, включая возможное тепловое загрязнение водоема, объектом строительства в период СМР исключено, стоки будут отводиться в биотуалет с последующим вывозом специализированной организацией на очистные сооружения по договору.

Последствия воздействия отбора воды на водную среду исключены, т.к. отбор воды осуществляться не будет.

Организация экологического мониторинга поверхностных вод не требуется.

  - Подземные воды

Проектируемые работы планируется выполнять на территории существующего предприятия, расположенного в городе Шымкент.

Потребление подземных вод потребителями, рассматриваемыми в рамках настоящего проекта, осуществляться не будет. В связи с чем, истощения подземных вод не произойдет.

На период СМР предусмотрены следующие водоохранные мероприятия:

- В целях исключения возможного попадания вредных веществ в подземные воды в период монтажных работ, заправка, техническое обслуживание строительной техники должны производиться на организованных АЗС и станциях ТО за пределами рассматриваемого участка.

- Хранение строительных материалов будет осуществляться в крытых металлических контейнерах, либо материалы будут сразу направляться в работу.

- Будут использованы маслоулавливающие поддоны и другие приспособления, недопускающие потерь горюче-смазочных материалов из агрегатов строительных механизмов в процессе монтажа.

- Будет осуществлен своевременный сбор строительных и бытовых отходов, по мере накопления отходов они подлежат вывозу на переработку и утилизацию.

- Будут предусмотрены мероприятия по укреплению береговой линии, направленных на защиту от размыва под действием течения, волн, эрозии почвы, ливневых потоков.

  - Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий

Согласно п. 4, ст. 39 ЭК РК /1/, нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам І и II категорий.

Реализация намечаемой деятельности запланирована на территории действующего   объекта	Литейно-производственное   управление

«Акбулакское»  Филиал  «Управления  магистральными  газопроводами

«Шымкент» Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия» (далее - ЛПУ «Акбулакское» филиал «УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия») промышленная площадка ГРС «Шымкент - 4», для которого была определена категория, согласно ранее выданному экологическому разрешению KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 года (предоставлено в приложении Е), объект классифицируется как объект II категории.

Согласно пп.2 п.11 раздела 2 к приложению 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №246, рассматриваемый объект относится к объектам II категории, а именно, строительно-монтажные работы на объекте II категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации /1/.

Намечаемая деятельность не предусматривает осуществление сбросов сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность.

Учитывая вышесказанное, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не производится.

  - Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, произведенные в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории

Согласно п.1, ст.110 ЭК РК /1/, декларация предоставляется лицами, осуществляющими деятельность на объектах III категории.

Реализация намечаемой деятельности запланирована на территории действующего   объекта	Литейно-производственное   управление

«Акбулакское»  Филиал  «Управления  магистральными  газопроводами

«Шымкент» Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия» (далее - ЛПУ «Акбулакское» филиал «УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия») промышленная площадка ГРС «Шымкент - 4», для

которого была определена категория, согласно ранее выданному экологическому разрешению KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 года (предоставлено в приложении Е), объект классифицируется как объект II категории.

Согласно пп.2 п.11 раздела 2 к приложению 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №246, рассматриваемый объект относится к объектам II категории, а именно, строительно-монтажные работы на объекте II категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации /1/.

Также, намечаемая деятельность не предусматривает осуществление сбросов сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность.

Учитывая вышесказанное, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в атмосферу, произведенные в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории не производятся.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА

  - Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта

Туркестанская область богата месторождениями полезных ископаемых, таких как барит, уголь, железные и полиметаллические руды, бентонитовые глины, вермикулит, тальк, известняк, гранит, мрамор, гипс, кварцевые пески. По запасам урана область занимает первое место, фосфоритов и железных руд – третье место в Казахстане.

Особое внимание в области уделяется сельскому хозяйству. Здесь выращивается хлопок, кукуруза, табак, подсолнечник, фрукты и овощи, производится кожевенное сырье и каракуль.

В зоне воздействия намечаемого объекта месторождения минеральных и сырьевых ресурсов отсутствуют, проектом предусматривается установка антитеррористической защиты объектов.

  - Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах Потребность объекта проектирования в минеральных и сырьевых

ресурсах в период эксплуатации отсутствует.

В период строительства потребуются песок в количестве 0,19 м3 (0,49 т), щебень – 14,6 м3 (39,42 т) которые будут приобретены у сторонних организаций.

В период проведения монтажных работ, для обеспечения работы строительной техники, потребуется дизельное топливо. Заправка топливом будет осуществляться на ближайших организованных автозаправочных станциях (АЗС), расположенных за пределами рассматриваемого участка. Что, в свою очередь, исключит образование дополнительных источников загрязнения и возникновение проблем, связанных с использованием минеральных и сырьевых ресурсов на месте проведения работ.

  - Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Настоящим проектом добыча минеральных и сырьевых ресурсов не предусматривается, в связи с чем, прогнозирование воздействия добычи на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы не приводится.

  - Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Разработка природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий не требуется,

т.к. монтажные работы проектируемого объекта не приведут к нарушениям водного режима и нарушениям территорий.

  - Материалы,	предоставляемые	при	проведении	операций	по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых

Настоящим проектом не предусматривается недропользование, добыча и переработка полезных ископаемых, в связи с чем, материалы не предоставляются.

В целом оценка воздействия объекта строительства на недра характеризуется как допустимая. Осуществление проектного замысла, при соблюдении всех правил ведения монтажных работ, при соблюдении правил эксплуатации, отрицательного влияния на недра не окажет

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  - Виды и объемы образования отходов

    - Период эксплуатации:

На рассматриваемом объекте на период эксплуатации не предусматривается изменение количественных и качественных показателей образования отходов производства и потребления.

    - Период строительства

На рассматриваемом объекте на период монтажных работ предусматривается образование шести видов отходов, в том числе пяти неопасных и одного опасного.

Общий объем отходов производства и потребления на период монтажных работ составит: 43,4085 т, в том числе опасных – 0,0035 т., неопасных – 43,405 т.

Смешанные коммунальные отходы

Смешанные коммунальные отходы образуются в процессе жизнедеятельности рабочих. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /13/ отходы имеют следующий код: 20 03 01 (неопасные).

Для временного складирования отходов на месте образования отходов предусмотрены металлические контейнеры. Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденным приказом Министра Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 п.58 сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0°С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре – не более суток.

Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.

Согласно приложения 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» /8/, количество бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека, при плотности 0,25 т/м3. Следовательно, в месяц на одного человека образуется 0,00625 т отходов.

Период монтажных работ составит 2,5 месяца. Количество рабочих 10 человек.

Объем ТБО согласно удельным нормам на период монтажных работ составит:

G = N х g х n, т/год

где	N – количество сотрудников, N = 10 чел.;

g – коэффициент выделения твердых бытовых отходов на одного человека, g = 0,00625 т/мес /8/;

n – количество месяцев.

G = 10 х 0,00625 х 2,5 = 0,156 т/период монтажных работ.

Отходы сварки

Отходы сварки (остатки и огарки сварочных электродов) образуются при проведении сварочных работ в процессе осуществления проектного замысла. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /13/ отходы имеют следующий код: 12 01 13 (неопасные).

Для временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов (строительной площадке) предусматривается размещение контейнеров (пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК /1/). Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе (пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК /1/).

Норма образования отхода определяется по формуле /8/:  , т/год,

где		- фактический расход электродов, т/год;		- остаток

электрода,  =0.015 от массы электрода.

N = 0,226 х 0,015 = 0,003 т/период монтажных работ.

Железо и сталь будут образовываться в процессе демонтажа сетчатого ограждения. Согласно Классификатору отходов /13/, данные отходы имеют следующий код: № 17 04 05 (неопасные).

Сбор и временное хранение отходов будет осуществляться в контейнерах. Временное хранение отходов будет осуществляться сроком не более шести месяцев (ст. 320 Экологического кодекса /1/). По мере накопления отходов они будут вывозиться на договорной основе со специализированной организацией.

Количество образования отходов принято согласно данным рабочего проекта и составит – 7,703 тонн/период монтажных работ.

Бетон будет образовываться в процессе демонтажа железобетонных фундаментов. Согласно Классификатору отходов /13/, данные отходы имеют следующий код: № 17 01 01 (неопасные).

Сбор и временное хранение отходов будет осуществляться в контейнерах. Временное хранение отходов будет осуществляться сроком не более шести месяцев (ст. 320 Экологического кодекса /1/). По мере

накопления отходов они будут вывозиться на договорной основе со специализированной организацией.

Количество образования отходов принято согласно данным рабочего проекта и составит – 35,478 тонн/период монтажных работ.

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами образуется в процессе проведения покрасочных работ. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /13/ отходы имеют следующий код: № 15 01 10* (опасные).

Для временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов предусматривается размещение контейнеров (пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК /1/). Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе (пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК /1/).

Норма образования отхода определяется по формуле /8/:

, т/год,

где  - масса  -го вида тары, т/год;  - число видов тары;  - масса краски в  -ой таре, т/год;  - содержание остатков краски в  -той таре в долях от  (0.01-0.05).

Лакокрасочные материалы, используемые в период покрасочных работ (общей массой 0,02021 т), будут расфасованы в 5 банок по 5 кг. Вес тары составит 0,5 кг.

N = (0,0005 х 5 + 0,02021 х 0,05) = 0,0035 т/период монтажных работ.

Тканевая упаковка (ткань мешочная) образуются в период реализации проекта. Согласно Классификатору отходов /13/, данные отходы имеют следующий код: № 15 01 99 (не опасные).

Сбор и временное хранение отходов будет осуществляться в контейнерах. Временное хранение отходов будет осуществляться сроком не более шести месяцев (ст. 320 Экологического кодекса /1/). По мере накопления отходов они будут вывозиться на договорной основе со специализированной организацией.

Количество образования отходы принято согласно расчету образования отходов при проведении монтажных работ (таблица 4.1) – 0,065 т/период монтажных работ.

Временное хранение отходов (сроком не более шести месяцев) будет осуществляться в контейнерах, или на специально отведенных площадках на территории площадки. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям.

  - Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления

Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления не приводятся, так как все виды образуемых отходов будут должным образом храниться (в закрытых контейнерах и на организованных площадках) и своевременно передаваться специализированным организациям.

  - Рекомендации по управлению отходами

Для хранения образуемых в период монтажных работ смешанных коммунальных отходов предусматриваются металлические контейнеры, установленные на специально отведенной площадке. Срок хранения отходов в контейнерах при температуре 0°С и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток (СП «Санитарно- эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020). Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.

Отходы сварки, бетона, железа и стали, упаковки содержащие остатки или загрязненные опасными веществами, тканевая упаковка (ткань мешочная) будут временно храниться (сроком не более шести месяцев, согласно ст. 320 Экологического кодекса /1/) в контейнерах, на специально организованных площадках. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям.

  - Виды и количество отходов производства и потребления, подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду

Согласно п.1, ст.110 ЭК РК /1/, декларация предоставляется лицами, осуществляющими деятельность на объектах III категории.

Реализация намечаемой деятельности запланирована на территории действующего   объекта	Литейно-производственное   управление

«Акбулакское»  Филиал  «Управления  магистральными  газопроводами

«Шымкент» Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия» (далее - ЛПУ «Акбулакское» филиал «УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия») промышленная площадка ГРС «Шымкент - 4», для которого была определена категория, согласно ранее выданному экологическому разрешению KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 года (предоставлено в приложении Е), объект классифицируется как объект II категории.

В связи с вышесказанным, виды и количество отходов производства и потребления, подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду на периоды эксплуатации и монтажных работ не приводятся.

Лимиты накопления отходов в период монтажных работ представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Лимиты накопления отходов в период монтажных

работ

| Наименование отхода | Код | Количество образования, т/год |  | Количество накопления, т/год |  | Передача спец. организациям на договорной основе, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 2024 г. (период монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы | 20 03 01 | 0,156 | 0,156 |  | 0,156 |  |
| Отходы сварки | 12 01 13 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 |  |
| Железо и сталь | 17 04 05 | 7,703 | 7,703 |  | 7,703 |  |
| Бетон | 17 01 01 | 35,478 | 35,478 |  | 35,478 |  |
| Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами | 15 01 10* | 0,0035 | 0,0035 |  | 0,0035 |  |
| Тканевая упаковка (ткань мешочная) | 15 01 99 | 0,065 | 0,065 |  | 0,065 |  |

- ОЦЕНКА	ФИЗИЧЕСКИХ	ВОЗДЕЙСТВИЙ	НА	ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

При реализации проекта, и по его окончанию, дополнительных физических воздействий происходить не будет. При монтажных работах на объекте будут приняты все необходимые меры по снижению шума и вибрации, воздействующих на человека на рабочих местах, до значений, не превышающих допустимые.

Использование радиоактивных источников не предусматривается. Электромагнитное воздействие будет находиться в пределах допустимых норм.

  - Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового воздействия и последствий этого воздействия

Тепловое воздействие на окружающую среду будет находиться в пределах допустимых норм. Дополнительного теплового влияния после реализации проекта на окружающую среду оказываться не будет.

Электромагнитное воздействие на окружающую природную среду не будет превышать допустимые нормы, а, следовательно, и значительное электромагнитное влияние оказываться не будет.

Промышленное оборудование и автотранспортные средства, привлекаемые для производства работ и перевозки грузов, изготовляются серийно, а уровень шума и вибрации при их работе соответствует допустимым уровням. В процессе эксплуатации оборудование своевременно будет проходить технический осмотр, и ремонтироваться, периодически контролироваться уровень шума и вибрации, не допуская их увеличения выше нормы.

Уровень звукового давления от технологического оборудования на период СМР, не превысит допустимые санитарными нормами уровни звука, следовательно, значительное шумовое воздействие оказываться не будет.

  - Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Информация приводится по данным РГП «Казгидромет» («Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды г. Шымкент и Туркестанской области за 2023 года» /10/).

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) и на 1-ом автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Туркестан ( ПНЗ №1).

Значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по

населенным пунктам области находились в пределах 0,00-0,29 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч находится в допустимых пределах.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Туркестанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,3-1,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

В целом, оценка физических воздействий, оказывающих влияние на окружающую среду, характеризуется как допустимая.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

  - Состояние	и	условия	землепользования,	земельный	баланс территории

Проектируемые объекты расположены в г. Шымкент, Енбекшинском районе.

Целевое назначение – установка блокиратора проезда противотаранного и контрольно-пропускного пункта, установка системы периметральной охраны, установка системы видеонаблюдения, подключение проектируемого ШС по двум вводам - от ВРУ и БЭС.

Таблица 6.1 Основные технико-экономические показатели:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Площадь | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь отведенного участка (госакт) | га/м3 | 0,401/4005,12 | 100 |
| 2 | Площадь застройки под здания и сооружения | га/м3 | 0,002/18,36 | 0,46 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия проездов для транспорта | га/м3 | 0,011/106,82 | 2,67 |
| 4 | Площадь существующей застройки | га/м3 | 0,388/3879,95 | 96,87 |

  - Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Почвы Туркестанской области – на равнинной части преобладают сероземные и серо-бурые почвы с полынно-злаковой растительностью. В песках – заросли саксаула, в долинах рек Сырдарии и Шу – тростниковые болота с тугайными зарослями. В предгорных районах – горнокаштановые почвы со степной растительностью.

Согласно сведениям РГП «Казгидромет» /10/ за 2023 год в пробах почвы, отобранных в различных районах города Шымкент, концентрации свинца находились в пределах 14,9 –88,3 мг/кг, меди 0,12 – 20,7 мг/кг,

цинка 1,16 – 83,7 мг/кг, хрома 0,27 – 3,14мг/кг, кадмия 0,18 –19,8 мг/кг.

По содержанию тяжелых металлов район ЗАО «Южполиметалл» (расстояние от источника загрязнения 0,5 и 0,9 км) наиболее загрязненный, 16 где концентрация свинца – 2,73 – 2,76 ПДК, меди – 6,20 – 6,90 ПДК, цинка – 2,85-3,64 ПДК.

В районе центрального парка, школы № 9 и площади Ордабасы концентрации тяжелых металлов находились в пределах нормы.

Согласно сведениям РГП «Казгидромет» /10/, наблюдения за почвенным покровом в районе участка проектирования не ведутся.

  - Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров Проектом не предусматривается снятие плодородного грунта, в связи

с его отсутствием на участке размещения объекта намечаемой деятельности.

Временное складирование отходов на период монтажных работ предусматривается в специально отведенных местах и контейнерах. Данные решения исключат образование неорганизованных свалок. Влияние отходов производства и потребления будет минимальным при строгом выполнении проектных решений и соблюдении всех санитарно- эпидемиологических и экологических норм.

  - Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород

Проектом не предусматривается снятие плодородного грунта, в связи с его отсутствием на участке размещения объекта намечаемой деятельности.

Работы, обуславливающие образование вскрышных пород, в процессе монтажных работ, не ведутся.

В связи с чем, планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород не приводятся.

  - Организация экологического мониторинга почв

Экологический мониторинг представляет собой обеспечиваемую государством комплексную систему наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении качества окружающей среды, а также производства на их основе экологической информации.

Согласно ст. 159 ЭК РК, для объекта намечаемой деятельности, проведение экологического мониторинга не требуется.

В целом, оценка воздействия намечаемой деятельности в период эксплуатации и монтажных работ на почвы характеризуется как допустимая. Намечаемая деятельность значительного влияния на почвы посредством отходов производства и потребления оказывать не будет.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

  - Современное	состояние	растительного	покрова	в	зоне воздействия объекта

Растительность г. Шымкент характеризуется чрезвычайным разнообразием. Здесь произрастают дуб, карагач, тополь, канадский клён, ива, каштан, акация, айлант, туя, сосна, ель и многие другие.

Среди садовых культур распространены вишня, черешня, абрикос, урюк, слива, алыча, гранат, грецкий орех, айва, различные сорта винограда. Кустарники представлены главным образом лигустрой (бирючиной) и в некоторых районах — ежевикой. Среди дикорастущих трав выделяются одуванчики, васильки, клевер, виды растений семейства осоковых и злаковых.

В северной окраине города в 1980 году на месте бывшей свалки был разбит Дендропарк. На территории парка в 150 гектар произрастает около полумиллиона деревьев и кустарников, 1360 различных видов.

Редких, лекарственных, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов растений, на территории и в непосредственной близости к территории проектируемого объекта нет. Проектом предусмотрено монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительной станции

«Шымкент-4».

  - Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

К факторам среды обитания растений, влияющим на их состояние относятся: солнечный свет, температура, влажность, химический состав почвы, воды и воздуха.

Эксплуатация объекта намечаемой деятельности и монтажные работы не приведут к изменениям текущего состояния факторов среды обитания растений.

  - Характеристика	воздействия	объекта	и	сопутствующих производств на растительные сообщества территории

При осуществлении намечаемой деятельности такие виды воздействия, как лесопользование, использование нелесной растительности не предполагаются. Снос зеленых насаждений на участках проведения работ не предусматривается. Необходимости в растительности на период монтажных работ и эксплуатации объекта нет.

В период реализации проекта и по его окончанию, изменения в растительном покрове не ожидаются.

  - Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов не приводится, так как данным проектом не предусматривается использование растительных ресурсов.

  - Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

При осуществлении намечаемой деятельности такие виды воздействия, как лесопользование, использование нелесной растительности не предполагаются. Снос зеленых насаждений на участках проведения работ не предусматривается. Необходимости в растительности на период монтажных работ и эксплуатации объекта нет.

Зона воздействия намечаемой деятельности на растительность будет ограничена участком проектирования.

При этом негативное воздействие на растительный мир в период эксплуатации проектируемого объекта, а также в период проведения монтажных работ, оказываться не будет.

  - Ожидаемые изменения в растительном покрове

При осуществлении намечаемой деятельности такие виды воздействия, как лесопользование, использование нелесной растительности не предполагаются. Снос зеленых насаждений на участках проведения работ не предусматривается. Необходимости в растительности на период монтажных работ и эксплуатации объекта нет.

Особых изменений в растительном покрове, возникших вследствие проведения СМР и последующей эксплуатации не ожидается.

  - Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Рекомендации по сохранению растительных сообществ на периоды эксплуатации и СМР включают:

- обеспечение сохранности зеленых насаждений;

- недопущение	незаконных	деяний,	способных	привести	к повреждению или уничтожению зеленых насаждений;

- недопущение загрязнения зеленых насаждений производственными отходами, строительными отходами, сточными водами;

- исключение движения, остановки и стоянка автомобилей и иных транспортных средств на участках, занятых зелеными насаждениями;

- использование масло улавливающих поддонов и других приспособлений, не допускающих потерь горюче-смазочных материалов из агрегатов строительных механизмов;

- снятие плодородного слоя почвы перед проведением работ, в целях его сохранения и возврата в места снятия, по завершению монтажных работ;

- соблюдать все установленные законодательством РК требования в области охраны окружающей среды, в частности, зеленых насаждений.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

В целом оценка влияния проектируемого объекта на растительный покров характеризуется как допустимая. Осуществление проектного замысла, при соблюдении всех правил ведения монтажных работ, при соблюдении правил эксплуатации, сверхнормативного влияния на растительную среду не окажет.

На периоды эксплуатации и монтажных работ предусматриваются следующие мероприятия по уменьшению воздействия на растительный покров:

-установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;

-регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

-ведение работ на строго ограниченной территории, предоставляемой под размещение производственных и хозяйственных объектов предприятия, а также максимально возможное сокращение площадей механических нарушений земель в пределах отвода;

-рациональное использование территории, предусматривающее минимальное уничтожение и нарушение растительного покрова, исключение вырубок древесной и кустарниковой растительности;

-перемещение техники только в пределах специально обустроенных внутриплощадочных и межплощадочных дорог, что предотвратит возможность нарушения почвенно-растительного покрова территории;

-складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с принятыми в проекте решениями, что позволит избежать образования неорганизованных свалок, которые могут стать причинами возникновения пожаров;

-исключение загрязнения почвенного покрова и водных объектов нефтепродуктами и другими загрязнителями (сбор и очистка всех образующихся сточных вод, обустройство непроницаемым покрытием всех объектов, где возможны проливы и утечки нефтепродуктов и других химических веществ, тщательная герметизация всего производственного оборудования и трубопроводов и т.д.);

-исключение вероятности возгорания участков на территории, прилегающей к объектам намечаемой деятельности, строго соблюдая правила противопожарной безопасности;

-своевременная рекультивация нарушенных земель;

-хранение отходов производства и потребления должным образом, в специально оборудованных местах, своевременный вывоз отходов.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

  - Исходное состояние водной и наземной фауны

Животный мир г. Шымкент представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися и пернатыми. К классу пресмыкающихся относится прыткая ящерица. Класс млекопитающих представлен мелкими млекопитающими из отряда грызунов: полевая мышь, полевка-экономка. Из птиц обычный домовой воробей, сорока, ворон, скворец.

  - Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

Редкие, исчезающие и занесенные в Красную книгу виды животных, на участке проектирования отсутствуют. Участок проектирования расположен в населенном пункте, подвергавшийся длительному антопогенному воздействию.

Территория  проекта   находится  в  Енбекшинском  районе,  в  г.

Шымкент.

  - Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных

Воздействие на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, места концентрации животных, в процессе монтажных работ и эксплуатации будет незначительным и слабым.

Миграционные пути животных, в ходе реализации настоящего проекта, нарушены не будут, так как объект, рассматриваемый в рамках настоящего проекта, расположен в черте города Шымкент.

В целом, оценка воздействия рассматриваемого объекта в периоды эксплуатации и монтажных работ на животный мир характеризуется как допустимая.

  - Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта

Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта исключены, так как проектом не предусматривается строительство сооружений, оказывающих воздействие на животный мир, а

также, ограничивающих пути миграции диких животных. К тому же, реализация проектного замысла будет осуществляться на территории, ранее подвергшейся антропогенной нагрузке, так как рассматриваемый работы запланированы на территории действующего объекта, в черте города.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности

Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ:

- перемещение оборудования только по доступным существующим дорогам;

- размещение оборудования строго в пределах рассматриваемого участка;

- осуществление своевременного сбора строительных и бытовых отходов. По мере накопления отходов будут осуществлен вывоз на переработку и утилизацию;

- воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;

- пропаганда задач и путей охраны животных;

- установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;

- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

- сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира.

В целом оценка влияния рассматриваемого объекта в период его эксплуатации и монтажных работ на животный мир характеризуется как допустимая.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ,		МИНИМИЗАЦИИ,		СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ	ВОЗДЕЙСТВИЙ,	ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Объект проектирования расположен в городе Шымкент, район Енбекшинский.

Город Шымкент – город на юге Казахстана, один из трех городов страны, имеющий статус республиканского значения.

Шымкент расположен в своеобразной природной ландшафтной зоне. Основной массив городской территории лежит в долине маловодного Сайрама, который тянется в пределах Шымкента с востока на запад параллельно р. Бадам. В восточной части горизонта обзору открывается довольно протяжённый горный ландшафт, входящий в горную систему Западного Тянь-Шаня. В южной части горной цепи находится гора Казыгурт , находящаяся в 40 км к юго-востоку от Шымкента.

В период реализации проекта и по его окончанию, изменения в ландшафтах в г. Шымкент не ожидаются. В связи с чем, мероприятия по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий и восстановлению ландшафтов в рамках настоящего проекта не разрабатываются.

В целом, оценка воздействия проектируемых работ на ландшафты характеризуется как допустимая. Осуществление проектного замысла, при соблюдении всех правил ведения работ, отрицательного влияния на ландшафты не окажет.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

  - Современные	социально-экономические	условия	жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Итоги социально-экономического развития г. Шымкент на 1 февраля 2024 года /20/.

Численность населения г. Шымкент на 1 февраля 2024г. составила 1226,4 тыс. человек.

Объем промышленного производства в январе-феврале 2024г. составил 162871,4 млн. тенге в действующих ценах, что на 2,2% меньше, чем в январе-феврале 2023г.

В горнодобывающей промышленности объемы производства возросли на 30,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом отмечен рост на 1,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 36,1%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-феврале 2024 года составил 5957,5 млн. тенге или 100,8% к январю- февралю 2023г.

Объем грузооборота в январе-феврале 2024г. составил 1909,9 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) или 101% к январю-февралю 2023г.

Объем пассажирооборота – 811,4 млн. пкм или 108,8% к январю- февралю 2023г.

Объем строительных работ (услуг) составил 5872,9 млн. тенге или 102,3% к январю-февралю 2023г.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-феврале 2024г. составил 58770,7 млн. тенге или 108,3% к январю-февралю 2023г.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 марта 2024г. составило 28436 единицу и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 4,3%, в том числе 27993 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 22910 единицы, среди которых 22474 единиц – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 26133 единицу и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 5%.

Численность безработных в IV квартале 2023г. составила 22 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 4,9% к численности рабочей силы.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 марта 2024г. составила 14455 человек или 3,2% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам	(без	малых	предприятий,	занимающихся предпринимательской деятельностью), в IV квартале 2023г. составила 290658 тенге, прирост к ІV кварталу 2022г. составил 16,1%.

Индекс реальной заработной платы в IV квартале 2023г. составил 106%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в III квартале 2023г. составили 107998 тенге, что на 18,2% выше, чем в III квартале 2022г., темп роста реальных денежных доходов за указанный период – 5,3% /20/.

  - Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

На период монтажных работ будут созданы дополнительные рабочие места (10 человек на период СМР) с возможным привлечением местного населения, что положительно повлияет на социальную сферу.

  - Влияние	планируемого	объекта	на	регионально- территориальное природопользование

Негативное влияние рассматриваемого объекта на регионально- территориальное природопользование в периоды эксплуатации и монтажных работ будет находиться в пределах допустимых норм.

  - Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности объекта СМР – благоприятен. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу.

  - Санитарно-эпидемиологическое	состояние	территории	и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Осуществление проектного замысла, отрицательных социально- экономических последствий не спровоцирует.

  - Предложения  по  регулированию  социальных  отношений  в

процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности не разрабатываются в связи с отсутствием неблагоприятных социальных прогнозов.

- ОЦЕНКА	ЭКОЛОГИЧЕСКОГО	РИСКА	РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

  - Ценность природных комплексов

В непосредственной близости к территории размещения проектируемого объекта исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют, так как участок проектирования находится на территории населенного пункта (г. Шымкент).

В случае обнаружения остатков древних сооружений, артефактов, костей и иных признаков материальной культуры, необходимо остановить все работы и сообщить о данном факте в соответствующий местный исполнительный орган.

  - Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

При нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта негативные последствия воздействия на окружающую среду исключены.

Технология проведения работ по установке антитеррористической защиты объектов исключает возможность негативных для окружающей среды последствий.

  - Вероятность аварийных ситуаций

Проведение работ по установке антитеррористической защиты объектов в соответствии с технологическими инструкциями, полностью исключает возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в гидросферу. Аварийная ситуация на объекте может возникнуть только в результате неблагоприятных природных воздействий (землетрясение, ураган и т.п.).

  - Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды

С учетом минимальной вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Ввиду минимальной вероятности возникновения аварий, отсутствия воздействия на атмосферу, отсутствия воздействия на гидросферу, прогноз последствий аварийных ситуаций на окружающую среду и население в рамках данного проекта не разрабатывается.

  - Рекомендации	по	предупреждению	аварийных	ситуаций	и ликвидации их последствий

Для повышения надежности работы и предотвращения аварийных ситуаций проведение монтажных работ будет выполнено в строгом соответствии с действующими нормами.

Мероприятия по предупреждению производственных аварий и пожаров:

-Наличие согласованных с пожарными частями района оперативных планов пожаротушения.

-Обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности.

-Исправность оборудования и средств пожаротушения.

-Соответствие объектов требованиям правил технической эксплуатации.

-Организация учёбы обслуживающего персонала и периодичность сдачи ими зачётов соответствующим комиссиям с выдачей им удостоверений.

-Прохождение работниками всех видов инструктажей по безопасности и охране труда.

-Организация проведения инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение потерь людских и материальных ценностей.

-Наличие «узких мест» и принимаемые меры по их устранению, включение мероприятий по устранению «узких мест» в годовые планы социального и экономического развития.

-Наличие планов ликвидации аварий, согласованных с аварийно- спасательными формированиями.

- ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Результатом данной работы является оценка воздействия на окружающую среду принятых проектных решений по объекту «Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительной станции

«Шымкент-4»».

При разработке данного раздела ООС были соблюдены основные принципы проведения, а именно:

- интеграции (комплексности) - рассмотрение вопросов воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, местное население, сельское хозяйство и промышленность осуществляется в их взаимосвязи с технологическими, техническими, социальными, экономическими планировочными и другими решениями;

- учет экологической ситуации на территории, оказывающейся в зоне влияния деятельности;

- понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом взаимосвязи возникающих экологических последствий с социальными, экологическими и экономическими факторами.

На основании приведенных в данной работе материалов можно сделать следующие выводы:

- воздействие на атмосферный воздух не приведет к изменению качества атмосферного воздуха;

- влияния на подземные и поверхностные воды не произойдет;

- воздействие на почвы и грунты не приведёт к ощутимому загрязнению и изменению их свойств;

- существенного негативного влияния на биологическую систему (растительный и животный мир, население) объект не окажет. Деятельность рассматриваемого объекта не приведет к изменению существующего видового состава растительного и животного мира.

Таким образом, при соблюдении соответствующих норм и правил во время проведения работ по СМР и эксплуатации объекта проектирования, выполнении предусматриваемых технологических решений и рационального использования природных ресурсов, осуществление рабочего проекта «Монтаж системы антитеррористической защиты газораспределительной станции «Шымкент-4»», не нарушит существующего экологического состояния, не даст материальных изменений в окружающей среде, отрицательного воздействия на здоровье населения не окажет. Существенный и необратимый вред окружающей среде нанесен не будет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс Республики Казахстан, от 02 января 2021 года

№400-VI.

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2021 года № 23809.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утверждённые приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

- СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

- Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий». Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317.

- Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №8 к приказу Министра окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө .

- Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды г. Шымкент за 2023 год. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК. РГП «Казгидромет». Департамент экологического мониторинга.

- Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.

- Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004.

- Классификатор отходов, утвержденных приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

- Правила установления водоохранных зон и полос. Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 мая 2015 года № 19- 1/446.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов. Приложение №12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п.

- Методика расчета нормативов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №9 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 года « 221- ϴ.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение

№11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- РНД 211.2.02.03-2004 Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов), Астана,2004.

- Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами. Приложение № 5 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

- https://stat.gov.kz/ru/region/shymkent/

- Постановлению акимата Южно-Казахстанской области от 24 июля 2017 года № 200 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов, режима и особых условий их хозяйственного использования».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

(в период эксплуатации)

Город: 021, Шымкент

Объект: 0001, Газораспределительная станция «Шымкент-4»

Источник загрязнения: 0001, Организованный источник Источник выделения: 0001 01, Аварийная ДЭС

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221- Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 1.2

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.3672

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 30 / 3600 =

0.0100000

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.3672 · 30 / 103 = 0.0110200

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 1.2 / 3600 =

0.0004000

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.3672 · 1.2 / 103 = 0.0004410

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 39 / 3600 =

0.0130000

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.3672 · 39 / 103 = 0.0143200

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 10 / 3600 =

0.0033300

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.3672 · 10 / 103 = 0.0036700

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 25 / 3600 =

0.0083300

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.3672 · 25 / 103 = 0.0091800

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 12 / 3600 =

0.0040000

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.3672 · 12 / 103 = 0.0044100

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 1.2 / 3600 =

0.0004000

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.3672 · 1.2 / 103 = 0.0004410

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 5 / 3600 =

0.0016670

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.3672 · 5 / 103 = 0.0018360

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01 | 0.01102 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.013 | 0.01432 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.001667 | 0.001836 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00333 | 0.00367 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00833 | 0.00918 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0004 | 0.000441 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0004 | 0.000441 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.004 | 0.00441 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

(в период монтажных работ)

Город: 021, Шымкент

Объект: 0001, Газораспределительная станция «Шымкент-4»

Источник загрязнения: 0001, Организованный источник Источник выделения: 0001 01, Компрессор

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221- Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 1

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.009195

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 30 / 3600 = 0.00833

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.009195 · 30 / 103 = 0.000276

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 1.2 / 3600 = 0.000333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.009195 · 1.2 / 103 = 0.00001103

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 39 / 3600 = 0.01083

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.009195 · 39 / 103 = 0.0003586

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 10 / 3600 = 0.00278

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.009195 · 10 / 103 = 0.000092

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 25 / 3600 = 0.00694

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.009195 · 25 / 103 = 0.00023

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 12 / 3600 = 0.00333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.009195 · 12 / 103 = 0.0001103

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 1.2 / 3600 = 0.000333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.009195 · 1.2 / 103 = 0.00001103

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),

EЭ = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 5 / 3600 = 0.00139

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.009195 · 5 / 103 = 0.000046

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00833 | 0.000276 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01083 | 0.0003586 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00139 | 0.000046 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00278 | 0.000092 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00694 | 0.00023 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.000333 | 0.00001103 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000333 | 0.00001103 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00333 | 0.0001103 |

Источник загрязнения: 6001, Неорганизованный источник Источник выделения: 6001 01, Земляные работы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3,

KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Плодородно-растительный слой (ПРС)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR =

1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6

Размер куска материала, мм, G7 = 60

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 26.4 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 792.03 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9

· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2 · 1 · 0.6 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 26.4 · 106 / 3600 · (1-0.8)

= 0.422

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 792.03 · (1-0.8) = 0.02737

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.422

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.02737 = 0.02737

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR =

1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 6

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6

Размер куска материала, мм, G7 = 4

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.7

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 128.44 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 385.31 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9

· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 2 · 1 · 0.6 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 128.44 · 106 / 3600 · (1-

0.8) = 4.316

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 385.31 · (1-0.8) = 0.02796

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 4.32

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.02737 + 0.02796 = 0.0553

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Плодородно-растительный слой (ПРС)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR =

1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6

Размер куска материала, мм, G7 = 60

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4

Высота падения материала, м, GB = 0.8

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.67 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 16.02 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9

· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2 · 1 · 0.6 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 0.67 · 106 / 3600 · (1-0.8)

= 0.00893

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 16.02 · (1-0.8) = 0.000461

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 4.32

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0553 + 0.000461 = 0.0558

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.0558 = 0.0223 Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 4.32 = 1.728

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.728 | 0.0223 |

Источник загрязнения: 6002, Неорганизованный источник Источник выделения: 6002 01, Механическая обработка материалов (шлифовальная машинка)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов в гальваническом производстве

Оборудование работает на открытом воздухе Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Грубое шлифование перед нанесением покрытия

Вид оборудования: Станки шлифовальные

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 16

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 2), GV = 0.126

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.126 · 16 · 1 / 106 = 0.00726

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.126 · 1 =

0.0252

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/c (табл. 2), GV = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.055 · 16 · 1 / 106 = 0.00317

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.055 · 1 =

0.011

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0252 | 0.00726 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.011 | 0.00317 |

Источник загрязнения: 6002, Неорганизованный источник Источник выделения: 6002 02, Механическая обработка материалов (дрель)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Дрель

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.007 · 1 · 1 / 106 = 0.0000252

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 =

0.0014

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0014 | 0.0000252 |

Источник загрязнения: 6002, Неорганизованный источник Источник выделения: 6002 03, Механическая обработка материалов (перфоратор)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения Вид оборудования: Перфоратор

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 33

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.007 · 33 · 1 / 106 = 0.000832

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 =

0.0014

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0014 | 0.000832 |

Источник загрязнения: 6003, Неорганизованный источник Источник выделения: 6003 01, Склады инертных материалов

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3,

KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Песок

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR =

1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 2.5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 3

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.7

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.1 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 0.49 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9

· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 2 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 0.1 · 106 / 3600 · (1-0.8) =

0.0056

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 0.49 · (1-0.8) = 0.0000593

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0056

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0000593 = 0.0000593

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR =

1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 6

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6

Размер куска материала, мм, G7 = 30

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 39.42 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9

· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 2 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 2 · 106 / 3600 · (1-0.8) =

0.032

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 39.42 · (1-0.8) = 0.001362

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.032

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0000593 + 0.001362 = 0.00142

п.3.2.Статическое хранение материала Материал: Песок

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR =

1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 3

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.7

Поверхность пыления в плане, м2, S = 20

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 =

1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q

= 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 0

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 40

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 40 / 24 =

3.333

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8 Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1- NJ) = 2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.7 · 0.002 · 20 · (1-0.8) = 0.013

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP

+ TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.7 · 0.002 · 20 · (365-(0 + 3.333)) · (1-0.8) = 0.2436

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.032 + 0.013 = 0.045

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.00142 + 0.2436 = 0.245

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR =

1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 6

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6

Размер куска материала, мм, G7 = 30

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, S = 50

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 =

1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q

= 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 0

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 40

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 40 / 24 =

3.333

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8 Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1- NJ) = 2 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 50 · (1-0.8) = 0.0174

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP

+ TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 50 · (365-(0 + 3.333)) · (1-0.8) = 0.326

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.045 + 0.0174 = 0.0624

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.245 + 0.326 = 0.571

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.571 = 0.2284 Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0624 = 0.02496

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.02496 | 0.2284 |

Источник загрязнения: 6004, Неорганизованный источник Источник выделения: 6004 01, Сухие строительные смеси

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3,

KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Гипс комовый

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR =

1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 0.8

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Размер куска материала, мм, G7 = 0.8

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 1

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.4 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.1 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 0.1 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9

· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 2 · 1 · 0.9 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.1 · 106 / 3600 · (1-0) =

0.012

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.9 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.1 · (1-0) = 0.0000259

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.012

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0000259 = 0.0000259

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.0000259 = 0.00001036 Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.012 = 0.0048

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0048 | 0.00001036 |

Источник загрязнения: 6004, Неорганизованный источник Источник выделения: 6004 02, Сухие строительные смеси известь негашеная

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3,

KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Известь комовая

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 0214 Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR =

1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 4.5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 55

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.4 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.1 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 0.1 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9

· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 2 · 1 · 0.7 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.1 · 106 / 3600 · (1-0) =

0.00498

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.1 · (1-0) = 0.00001075

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00498

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.00001075 = 0.00001075

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.00001075 = 0.0000043 Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.00498 = 0.001992

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0214 | Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304) | 0.001992 | 0.0000043 |

Источник загрязнения: 6005, Неорганизованный источник Источник выделения: 6005 01, Малярные работы (Краска водомульсионная)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00006

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.01

Марка ЛКМ: Эмаль МЧ-123 Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 55

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00006 · 55 · 100 · 100

· 10-6 = 0.000033

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 55 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.001528

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %,

DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.00006 · (100- 55) · 30 · 10-4 = 0.0000081

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.01 · (100-55) · 30 / (3.6 · 104) = 0.000375

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322) | 0.001528 | 0.000033 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.000375 | 0.0000081 |

Источник загрязнения: 6005, Неорганизованный источник Источник выделения: 6005 02, Малярные работы (лак АС-9115)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00001

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.001

Марка ЛКМ: Лак ХВ-784

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 84

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 21.74

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00001 · 84 · 21.74 · 100 · 10-6 = 0.000001826

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.001 · 84 · 21.74 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0000507

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 13.02

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00001 · 84 · 13.02 · 100 · 10-6 = 0.000001094

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.001 · 84 · 13.02 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0000304

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 65.24

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00001 · 84 · 65.24 · 100 · 10-6 = 0.00000548

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.001 · 84 · 65.24 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0001522

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %,

DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.00001 · (100- 84) · 30 · 10-4 = 0.00000048

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.001 · (100-84) · 30 / (3.6 · 104) = 0.00001333

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322) | 0.0001522 | 0.00000548 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.0000304 | 0.000001094 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.0000507 | 0.000001826 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00001333 | 0.00000048 |

Источник загрязнения: 6005, Неорганизованный источник Источник выделения: 6005 03, Малярные работы (лак БТ-577)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.008

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.01

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.008 · 63 · 57.4 · 100 · 10-6 = 0.002893

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.001005

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.008 · 63 · 42.6 · 100 · 10-6 = 0.002147

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000746

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %,

DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.008 · (100-63)

· 30 · 10-4 = 0.000888

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.01 · (100-63) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0003083

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322) | 0.001005 | 0.002893 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.000746 | 0.002147 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0003083 | 0.000888 |

Источник загрязнения: 6005, Неорганизованный источник Источник выделения: 6005 04, Малярные работы (лак БТ-123)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0067

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.01

Марка ЛКМ: Лак БТ-99

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 56

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 96

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0067 · 56 · 96 · 100 · 10-6 = 0.0036

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 56 · 96 · 100 / (3.6 · 106) = 0.001493

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0067 · 56 · 4 · 100 · 10-6 = 0.00015

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 56 · 4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0000622

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %,

DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0067 · (100- 56) · 30 · 10-4 = 0.000884

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.01 · (100-56) · 30 / (3.6 · 104) = 0.000367

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322) | 0.001493 | 0.0036 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0000622 | 0.00015 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.000367 | 0.000884 |

Источник загрязнения: 6005, Неорганизованный источник Источник выделения: 6005 06, Малярные работы (лак электроизоляционный)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00044

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.01

Марка ЛКМ: Лак ГФ-95

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 51

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00044 · 51 · 6 · 100 · 10-6 = 0.00001346

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 51 · 6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000085

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 46

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00044 · 51 · 46 · 100

· 10-6 = 0.0001032

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 51 · 46 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000652

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 48

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00044 · 51 · 48 · 100

· 10-6 = 0.0001077

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 51 · 48 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00068

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %,

DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.00044 · (100- 51) · 30 · 10-4 = 0.0000647

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.01 · (100-51) · 30 / (3.6 · 104) = 0.000408

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322) | 0.000652 | 0.0001032 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.000085 | 0.00001346 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00068 | 0.0001077 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.000408 | 0.0000647 |

Источник загрязнения: 6005, Неорганизованный источник Источник выделения: 6005 07, Малярные работы (эмаль ПФ-115)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.01

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115 Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.005 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.001125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.005 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.001125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.01 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %,

DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.005 · (100-45)

· 30 · 10-4 = 0.000825

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.01 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.000458

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322) | 0.000625 | 0.001125 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.000625 | 0.001125 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.000458 | 0.000825 |

Источник загрязнения: 6006, Неорганизованный источник Источник выделения: 6006 01, Электросварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 182

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 17.8

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 15.73 · 182 / 106 = 0.00286

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 15.73 · 0.1

/ 3600 = 0.000437

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.66

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.66 · 182 / 106 = 0.000302 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.66 · 0.1 / 3600 = 0.0000461

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.41

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.41 · 182 / 106 = 0.0000746 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.41 · 0.1 / 3600 = 0.0000114

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 3

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 3 / 106 = 0.0000321

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.1

/ 3600 = 0.000297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 3 / 106 = 0.00000276 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.1 / 3600 = 0.00002556

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 3 / 106 = 0.0000042 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.1 / 3600 = 0.0000389

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 3 / 106 = 0.0000099 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.1 / 3600 = 0.0000917

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 3 / 106 = 0.00000225 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.1 / 3600 = 0.00002083

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.5 · 3 / 106 = 0.0000045 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.5 · 0.1 / 3600 = 0.0000417

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 3 / 106 = 0.0000399 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.1 / 3600 = 0.0003694

Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 41

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 38

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 35

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 35 · 41 / 106 = 0.001435 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 35 · 0.1 / 3600 = 0.000972

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.48

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.48 · 41 / 106 = 0.0000607 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.48 · 0.1 / 3600 = 0.0000411

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.16

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.16 · 41 / 106 = 0.00000656 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.16 · 0.1 / 3600 = 0.00000444

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.000972 | 0.0043271 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0000461 | 0.00036546 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0000417 | 0.0000045 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0003694 | 0.0000399 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00002083 | 0.00000225 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0000917 | 0.0000099 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0000389 | 0.00008536 |

Источник загрязнения: 6007, Неорганизованный источник Источник выделения: 6007 01, Битумные работы

Список литературы:

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Реакторная установка по приготовлению битума из гудрона

Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 12

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 0.05

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 0.05) / 1000 =

0.00005

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.00005 · 106 / (12 · 3600) = 0.001157

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001157 | 0.00005 |

Источник загрязнения: 6008, Неорганизованный источник Источник выделения: 6008 01, Газорезательные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 1.326

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.1

Газы:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 15 · 1.326 / 106 = 0.0000199 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 15 · 0.1 / 3600 = 0.000417

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000417 | 0.0000199 |

Источник загрязнения: 6009, Неорганизованный источник Источник выделения: 6009 01, Паяльные работы

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ

Вид выполняемых работ: Пайка паяльниками с косвенным нагревом Марка применяемого материала: Оловянно-свинцовые припои (безсурьмянистые) ПОС-30, 40, 60, 70

"Чистое" время работы оборудования, час/год, T = 10

Количество израсходованного припоя за год, кг, M = 0.07

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ, г/кг(табл.4.8), Q = 0.51

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q · M · 10-6 = 0.51 · 0.07 · 10-6 = 0.0000000357 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 106) / (T · 3600) = (0.0000000357 · 106) / (10 · 3600) = 0.000000992

Примесь: 0168 Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ, г/кг(табл.4.8), Q = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q · M · 10-6 = 0.28 · 0.07 · 10-6 = 0.0000000196 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 106) / (T · 3600) = (0.0000000196 · 106) / (10 · 3600) = 0.000000544

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) | 0.000000544 | 1.96e-8 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0.000000992 | 3.57e-8 |

Источник загрязнения: 6010, Неорганизованный источник Источник выделения: 6010 01, Автотранспортная техника

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008

№100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |
| КамАЗ-5410 (одиночный тягач) | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |
| ЭО-5111Б | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |
| ДЗ-126В-2 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |
| МТЗ-82 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 4 |  |  |  |

Расчетный период: Теплый период (t>5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 15

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 15

Количество рабочих дней в периоде, DN = 110

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 192 Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 192 Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 96

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 12 Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 12 Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 6

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 1.4 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.44 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.77

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.77 · 192 + 1.3 · 0.77 · 192 + 1.44 · 96 = 478.3

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.77 · 12 + 1.3 · 0.77 · 12 + 1.44 · 6 = 29.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 478.3 · 1 · 110 / 106 =

0.0526

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 29.9 · 1 / 30 / 60 = 0.0166

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.18 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.18 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.26

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.26 · 192 + 1.3 · 0.26 · 192 + 0.18 · 96 = 132.1

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.26 · 12 + 1.3 · 0.26 · 12 + 0.18 · 6 = 8.26

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 132.1 · 1 · 110 / 106 =

0.01453

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 8.26 · 1 / 30 / 60 = 0.00459

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.29 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.29 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.49

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 1.49 · 192 + 1.3 · 1.49 · 192 + 0.29 · 96 = 685.8

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.49 · 12 + 1.3 · 1.49 · 12 + 0.29 · 6 = 42.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 685.8 · 1 · 110 / 106 =

0.0754

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 42.9 · 1 / 30 / 60 = 0.02383

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0754 = 0.0603

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.02383 = 0.01906

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0754 = 0.0098

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.02383 = 0.0031

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.04 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.04 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.17

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.17 · 192 + 1.3 · 0.17 · 192 + 0.04 · 96 = 78.9

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.17 · 12 + 1.3 · 0.17 · 12 + 0.04 · 6 = 4.93

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 78.9 · 1 · 110 / 106 =

0.00868

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.93 · 1 / 30 / 60 = 0.00274

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR =

0.058

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX =

0.058

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML =

0.12

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.12 · 192 + 1.3 · 0.12 · 192 + 0.058 · 96 = 58.6

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.12 · 12 + 1.3 · 0.12 · 12 + 0.058 · 6 = 3.66

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 58.6 · 1 · 110 / 106 =

0.00645

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 3.66 · 1 / 30 / 60 = 0.002033

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 8 т до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 110

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,

NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 Экологический контроль не проводится Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 68

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 96

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 2

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин,

TXM = 6

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1

= 68

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 79 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 13.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 79 · 68 + 1.3 · 79 · 68 + 13.5 · 96 = 13651.6

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 13651.6 · 1 · 110 · 10-6 = 1.502 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 79 · 2 + 1.3 · 79 · 2 + 13.5 · 6 = 444.4

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 444.4 · 1 / 30 / 60 =

0.247

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 10.2 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 10.2 · 68 + 1.3 · 10.2 · 68 + 2.9 · 96 = 1873.7

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 1873.7 · 1 · 110 · 10-6 = 0.206 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 10.2 · 2 + 1.3 · 10.2 · 2 + 2.9 · 6 = 64.3

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 64.3 · 1 / 30 / 60 =

0.0357

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1.8 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.2

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 1.8 · 68 + 1.3 · 1.8 · 68 + 0.2 · 96 = 300.7

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 300.7 · 1 · 110 · 10-6 = 0.0331 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 1.8 · 2 + 1.3 · 1.8 · 2 + 0.2 · 6 = 9.48

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 9.48 · 1 / 30 / 60 =

0.00527

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0331 = 0.0265

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00527 = 0.00422

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0331 = 0.0043

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00527 = 0.000685

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.24 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.029

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 0.24 · 68 + 1.3 · 0.24 · 68 + 0.029 · 96 = 40.3

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 40.3 · 1 · 110 · 10-6 = 0.00443 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.24 · 2 + 1.3 · 0.24 · 2 + 0.029 · 6 = 1.278

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.278 · 1 / 30 / 60 =

0.00071

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 110

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,

NK = 2

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 Экологический контроль не проводится Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 68

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 96

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 2

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин,

TXM = 6

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1

= 68

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 3.5 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 1.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 3.5 · 68 + 1.3 · 3.5 · 68 + 1.5 · 96 = 691.4

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 691.4 · 2 · 110 · 10-6 = 0.152 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 3.5 · 2 + 1.3 · 3.5 · 2 + 1.5 · 6 = 25.1

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 25.1 · 1 / 30 / 60 =

0.01394

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.7 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.25

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 0.7 · 68 + 1.3 · 0.7 · 68 + 0.25 · 96 = 133.5

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 133.5 · 2 · 110 · 10-6 = 0.02937 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.7 · 2 + 1.3 · 0.7 · 2 + 0.25 · 6 = 4.72

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.72 · 1 / 30 / 60 =

0.00262

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 2.6 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 2.6 · 68 + 1.3 · 2.6 · 68 + 0.5 · 96 = 454.6

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 454.6 · 2 · 110 · 10-6 = 0.1 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.6 · 2 + 1.3 · 2.6 · 2 + 0.5 · 6 = 14.96

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 14.96 · 1 / 30 / 60 =

0.00831

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.1 = 0.08

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00831 = 0.00665

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.1 = 0.013

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00831 = 0.00108

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.2 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.02

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 0.2 · 68 + 1.3 · 0.2 · 68 + 0.02 · 96 = 33.2

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 33.2 · 2 · 110 · 10-6 = 0.0073 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.2 · 2 + 1.3 · 0.2 · 2 + 0.02 · 6 = 1.04

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.04 · 1 / 30 / 60 =

0.000578

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.39 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.072

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 0.39 · 68 + 1.3 · 0.39 · 68 + 0.072 · 96 = 67.9

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 67.9 · 2 · 110 · 10-6 = 0.01494 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.39 · 2 + 1.3 · 0.39 · 2 + 0.072 · 6 = 2.226

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 2.226 · 1 / 30 / 60 =

0.001237

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт

| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 192 | 192 | 96 | 12 | 12 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.44 |  | 0.77 |  | 0.0166 |  |  | 0.0526 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.18 |  | 0.26 |  | 0.00459 |  |  | 0.01453 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.01906 |  |  | 0.0603 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.0031 |  |  | 0.0098 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.17 |  | 0.00274 |  |  | 0.00868 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.058 |  | 0.12 |  | 0.002033 |  |  | 0.00645 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 8 т до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 110 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 68 | 68 | 96 | 2 | 2 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 13.5 |  | 79 |  | 0.247 |  |  | 1.502 |  |  |  |
| 2732 |  | 2.9 |  | 10.2 |  | 0.0357 |  |  | 0.206 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.2 |  | 1.8 |  | 0.00422 |  |  | 0.0265 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.2 |  | 1.8 |  | 0.000685 |  |  | 0.0043 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.029 |  | 0.24 |  | 0.00071 |  |  | 0.00443 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 110 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 68 | 68 | 96 | 2 | 2 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.5 |  | 3.5 |  | 0.01394 |  |  | 0.152 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.25 |  | 0.7 |  | 0.00262 |  |  | 0.02937 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.00665 |  |  | 0.08 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.00108 |  |  | 0.013 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.02 |  | 0.2 |  | 0.000578 |  |  | 0.0073 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.072 |  | 0.39 |  | 0.001237 |  |  | 0.01494 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.27754 | 1.7066 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.04291 | 0.2499 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02993 | 0.1668 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003318 | 0.01598 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00398 | 0.02582 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004865 | 0.0271 |

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0

Количество рабочих дней в периоде, DN = 34

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 192 Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 192 Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 96

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 12 Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 12 Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 6

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.44 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.94

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.94 = 0.846 Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.846 · 192 + 1.3 · 0.846 · 192 + 1.44 · 96 = 511.8

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.846 · 12 + 1.3 · 0.846 · 12 + 1.44 · 6 = 32

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 511.8 · 1 · 34 / 106 =

0.0174

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 32 · 1 / 30 / 60 = 0.01778

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.18 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.31

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.31 = 0.279 Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.279 · 192 + 1.3 · 0.279 · 192 + 0.18 · 96 = 140.5

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.279 · 12 + 1.3 · 0.279 · 12 + 0.18 · 6 = 8.78

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 140.5 · 1 · 34 / 106 =

0.00478

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 8.78 · 1 / 30 / 60 = 0.00488

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.29 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.49

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 1.49 · 192 + 1.3 · 1.49 · 192 + 0.29 · 96 = 685.8

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.49 · 12 + 1.3 · 1.49 · 12 + 0.29 · 6 = 42.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 685.8 · 1 · 34 / 106 =

0.0233

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 42.9 · 1 / 30 / 60 = 0.02383

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0233 = 0.01864

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.02383 = 0.01906

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0233 = 0.00303

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.02383 = 0.0031

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.04 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.25

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.25 = 0.225 Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.225 · 192 + 1.3 · 0.225 · 192 + 0.04 · 96 = 103.2

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.225 · 12 + 1.3 · 0.225 · 12 + 0.04 · 6 = 6.45

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 103.2 · 1 · 34 / 106 =

0.00351

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 6.45 · 1 / 30 / 60 = 0.00358

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX =

0.058

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML =

0.15

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.15 = 0.135 Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.135 · 192 + 1.3 · 0.135 · 192 + 0.058 · 96 = 65.2

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.135 · 12 + 1.3 · 0.135 · 12 + 0.058 · 6 = 4.07

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 65.2 · 1 · 34 / 106 =

0.002217

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.07 · 1 / 30 / 60 = 0.00226

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 8 т до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 34

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,

NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 Экологический контроль не проводится Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 68

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 96

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 2

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин,

TXM = 6

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1

= 68

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 88.9 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 13.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 88.9 · 68 + 1.3 · 88.9 · 68 + 13.5 · 96 = 15200

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 15200 · 1 · 34 · 10-6 = 0.517 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 88.9 · 2 + 1.3 · 88.9 · 2 + 13.5 · 6 = 489.9

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 489.9 · 1 / 30 / 60 =

0.272

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 11.16 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 11.16 · 68 + 1.3 · 11.16 · 68 + 2.9 · 96 = 2023.8

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 2023.8 · 1 · 34 · 10-6 = 0.0688 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 11.16 · 2 + 1.3 · 11.16 · 2 + 2.9 · 6 = 68.7

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 68.7 · 1 / 30 / 60 =

0.0382

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1.8 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.2

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 1.8 · 68 + 1.3 · 1.8 · 68 + 0.2 · 96 = 300.7

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 300.7 · 1 · 34 · 10-6 = 0.01022 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 1.8 · 2 + 1.3 · 1.8 · 2 + 0.2 · 6 = 9.48

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 9.48 · 1 / 30 / 60 =

0.00527

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.01022 = 0.00818

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00527 = 0.00422

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.01022 = 0.001329

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00527 = 0.000685

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.252 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.029

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 0.252 · 68 + 1.3 · 0.252 · 68 + 0.029 · 96 = 42.2

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 42.2 · 1 · 34 · 10-6 = 0.001435 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.252 · 2 + 1.3 · 0.252 · 2 + 0.029 · 6 = 1.333

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.333 · 1 / 30 / 60 =

0.00074

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 34

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,

NK = 2

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 Экологический контроль не проводится Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 68

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 96

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 2

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин,

TXM = 6

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1

= 68

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 3.87 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 1.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 3.87 · 68 + 1.3 · 3.87 · 68 + 1.5 · 96 = 749.3

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 749.3 · 2 · 34 · 10-6 = 0.051 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 3.87 · 2 + 1.3 · 3.87 · 2 + 1.5 · 6 = 26.8

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 26.8 · 1 / 30 / 60 =

0.0149

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.72 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.25

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 0.72 · 68 + 1.3 · 0.72 · 68 + 0.25 · 96 = 136.6

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 136.6 · 2 · 34 · 10-6 = 0.00929 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.72 · 2 + 1.3 · 0.72 · 2 + 0.25 · 6 = 4.81

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.81 · 1 / 30 / 60 =

0.00267

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 2.6 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 2.6 · 68 + 1.3 · 2.6 · 68 + 0.5 · 96 = 454.6

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 454.6 · 2 · 34 · 10-6 = 0.0309 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.6 · 2 + 1.3 · 2.6 · 2 + 0.5 · 6 = 14.96

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 14.96 · 1 / 30 / 60 =

0.00831

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0309 = 0.0247

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00831 = 0.00665

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0309 = 0.00402

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00831 = 0.00108

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.27 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.02

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 0.27 · 68 + 1.3 · 0.27 · 68 + 0.02 · 96 = 44.15

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 44.15 · 2 · 34 · 10-6 = 0.003 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.27 · 2 + 1.3 · 0.27 · 2 + 0.02 · 6 = 1.362

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.362 · 1 / 30 / 60 =

0.000757

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.441 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.072

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 0.441 · 68 + 1.3 · 0.441 · 68 + 0.072 · 96 = 75.9

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 75.9 · 2 · 34 · 10-6 = 0.00516 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.441 · 2 + 1.3 · 0.441 · 2 + 0.072 · 6 = 2.46

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 2.46 · 1 / 30 / 60 =

0.001367

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 34 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 192 | 192 | 96 | 12 | 12 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.44 |  | 0.846 |  | 0.01778 |  |  | 0.0174 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.18 |  | 0.279 |  | 0.00488 |  |  | 0.00478 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.01906 |  |  | 0.01864 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.0031 |  |  | 0.00303 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.225 |  | 0.00358 |  |  | 0.00351 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.058 |  | 0.135 |  | 0.00226 |  |  | 0.002217 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 8 т до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 34 | 1 | 1.00 | 1 | 68 | 68 | 96 | 2 | 2 | 6 |  |

| ЗВ | Mxx, г/мин | Ml, г/км | г/с | т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0337 | 13.5 | 88.9 | 0.272 | 0.517 |  |
| 2732 | 2.9 | 11.16 | 0.0382 | 0.0688 |  |
| 0301 | 0.2 | 1.8 | 0.00422 | 0.00818 |  |
| 0304 | 0.2 | 1.8 | 0.000685 | 0.001329 |  |
| 0330 | 0.029 | 0.252 | 0.00074 | 0.001435 |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 34 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 68 | 68 | 96 | 2 | 2 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.5 |  | 3.87 |  | 0.0149 |  |  | 0.051 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.25 |  | 0.72 |  | 0.00267 |  |  | 0.00929 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.00665 |  |  | 0.0247 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.00108 |  |  | 0.00402 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.02 |  | 0.27 |  | 0.000757 |  |  | 0.003 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.072 |  | 0.441 |  | 0.001367 |  |  | 0.00516 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.30468 | 0.5854 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.04575 | 0.08287 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02993 | 0.05152 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004337 | 0.00651 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004367 | 0.008812 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004865 | 0.008379 |

Расчетный период: Холодный период (t<-5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -10

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -10

Количество рабочих дней в периоде, DN = 30

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 192

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 192

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 96

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 12 Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 12 Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 6

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.44 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.94

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.94 · 192 + 1.3 · 0.94 · 192 + 1.44 · 96 = 553.3

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.94 · 12 + 1.3 · 0.94 · 12 + 1.44 · 6 = 34.6

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 553.3 · 1 · 30 / 106 =

0.0166

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 34.6 · 1 / 30 / 60 = 0.01922

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.18 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.31

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.31 · 192 + 1.3 · 0.31 · 192 + 0.18 · 96 = 154.2

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.31 · 12 + 1.3 · 0.31 · 12 + 0.18 · 6 = 9.64

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 154.2 · 1 · 30 / 106 =

0.00463

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 9.64 · 1 / 30 / 60 = 0.00536

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.29 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.49

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 1.49 · 192 + 1.3 · 1.49 · 192 + 0.29 · 96 = 685.8

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.49 · 12 + 1.3 · 1.49 · 12 + 0.29 · 6 = 42.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 685.8 · 1 · 30 / 106 =

0.02057

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 42.9 · 1 / 30 / 60 = 0.02383

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.02057 = 0.01646

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.02383 = 0.01906

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.02057 = 0.002674

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.02383 = 0.0031

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.04 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.25

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.25 · 192 + 1.3 · 0.25 · 192 + 0.04 · 96 = 114.2

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.25 · 12 + 1.3 · 0.25 · 12 + 0.04 · 6 = 7.14

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 114.2 · 1 · 30 / 106 =

0.003426

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 7.14 · 1 / 30 / 60 = 0.00397

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX =

0.058

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML =

0.15

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.15 · 192 + 1.3 · 0.15 · 192 + 0.058 · 96 = 71.8

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,

M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.15 · 12 + 1.3 · 0.15 · 12 + 0.058 · 6 = 4.49

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 71.8 · 1 · 30 / 106 =

0.002154

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.49 · 1 / 30 / 60 = 0.002494

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 8 т до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 30

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,

NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 Экологический контроль не проводится Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 68

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 96

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 2

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин,

TXM = 6

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1

= 68

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 98.8 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 13.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 98.8 · 68 + 1.3 · 98.8 · 68 + 13.5 · 96 = 16748.3

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 16748.3 · 1 · 30 · 10-6 = 0.502 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 98.8 · 2 + 1.3 · 98.8 · 2 + 13.5 · 6 = 535.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 535.5 · 1 / 30 / 60 =

0.2975

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 12.4 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 12.4 · 68 + 1.3 · 12.4 · 68 + 2.9 · 96 = 2217.8

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 2217.8 · 1 · 30 · 10-6 = 0.0665 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 12.4 · 2 + 1.3 · 12.4 · 2 + 2.9 · 6 = 74.4

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 74.4 · 1 / 30 / 60 =

0.0413

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1.8 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.2

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 1.8 · 68 + 1.3 · 1.8 · 68 + 0.2 · 96 = 300.7

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 300.7 · 1 · 30 · 10-6 = 0.00902 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 1.8 · 2 + 1.3 · 1.8 · 2 + 0.2 · 6 = 9.48

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 9.48 · 1 / 30 / 60 =

0.00527

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00902 = 0.00722

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00527 = 0.00422

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00902 = 0.001173

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00527 = 0.000685

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.28 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.029

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 0.28 · 68 + 1.3 · 0.28 · 68 + 0.029 · 96 = 46.6

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 46.6 · 1 · 30 · 10-6 = 0.001398 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.28 · 2 + 1.3 · 0.28 · 2 + 0.029 · 6 = 1.462

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.462 · 1 / 30 / 60 =

0.000812

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 30

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,

NK = 2

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1 Экологический контроль не проводится Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 68

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 96

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 2

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин,

TXM = 6

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1

= 68

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 4.3 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 1.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 4.3 · 68 + 1.3 · 4.3 · 68 + 1.5 · 96 = 816.5

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 816.5 · 2 · 30 · 10-6 = 0.049 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 4.3 · 2 + 1.3 · 4.3 · 2 + 1.5 · 6 = 28.8

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 28.8 · 1 / 30 / 60 = 0.016

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.8 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.25

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 0.8 · 68 + 1.3 · 0.8 · 68 + 0.25 · 96 = 149.1

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 149.1 · 2 · 30 · 10-6 = 0.00895

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 =

ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.8 · 2 + 1.3 · 0.8 · 2 + 0.25 · 6 = 5.18

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 5.18 · 1 / 30 / 60 =

0.00288

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 2.6 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 2.6 · 68 + 1.3 · 2.6 · 68 + 0.5 · 96 = 454.6

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 454.6 · 2 · 30 · 10-6 = 0.0273 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.6 · 2 + 1.3 · 2.6 · 2 + 0.5 · 6 = 14.96

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 14.96 · 1 / 30 / 60 =

0.00831

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0273 = 0.02184

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00831 = 0.00665

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0273 = 0.00355

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00831 = 0.00108

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.3 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.02

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 0.3 · 68 + 1.3 · 0.3 · 68 + 0.02 · 96 = 48.8

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 48.8 · 2 · 30 · 10-6 = 0.00293 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.3 · 2 + 1.3 · 0.3 · 2 + 0.02 · 6 = 1.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.5 · 1 / 30 / 60 =

0.000833

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.49 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.072

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3

· ML · L1N + MXX · TXS = 0.49 · 68 + 1.3 · 0.49 · 68 + 0.072 · 96 = 83.5

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 83.5 · 2 · 30 · 10-6 = 0.00501 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.49 · 2 + 1.3 · 0.49 · 2 + 0.072 · 6 = 2.686

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 2.686 · 1 / 30 / 60 =

0.001492

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период (t<-5) Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -10

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 30 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 192 | 192 | 96 | 12 | 12 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.44 |  | 0.94 |  | 0.01922 |  |  | 0.0166 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.18 |  | 0.31 |  | 0.00536 |  |  | 0.00463 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.01906 |  |  | 0.01646 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.0031 |  |  | 0.002674 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.25 |  | 0.00397 |  |  | 0.003426 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.058 |  | 0.15 |  | 0.002494 |  |  | 0.002154 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 8 т до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 30 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 68 | 68 | 96 | 2 | 2 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 13.5 |  | 98.8 |  | 0.2975 |  |  | 0.502 |  |  |  |
| 2732 |  | 2.9 |  | 12.4 |  | 0.0413 |  |  | 0.0665 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.2 |  | 1.8 |  | 0.00422 |  |  | 0.00722 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.2 |  | 1.8 |  | 0.000685 |  |  | 0.001173 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.029 |  | 0.28 |  | 0.000812 |  |  | 0.001398 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 30 | 2 |  | 1.00 |  | 1 | 68 | 68 | 96 | 2 | 2 | 6 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 0.016 |  |  | 0.049 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.25 |  | 0.8 |  | 0.00288 |  |  | 0.00895 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.00665 |  |  | 0.02184 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.00108 |  |  | 0.00355 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.02 |  | 0.3 |  | 0.000833 |  |  | 0.00293 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.072 |  | 0.49 |  | 0.001492 |  |  | 0.00501 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Холодный (t=-10,град.С) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.33272 | 0.5676 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.04954 | 0.08008 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02993 | 0.04552 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004803 | 0.006356 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера | 0.004798 | 0.008562 |

|  | (IV) оксид) (516) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004865 | 0.007397 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02993 | 0.26384 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004865 | 0.042876 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004803 | 0.028846 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004798 | 0.043194 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.33272 | 2.8596 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.04954 | 0.41285 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -10 градусов C

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

с

7l79

Город : 021 Шымкент

Объект : ООО1 Источники Шымкент-4 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

13- 4

1 7

10.2	17.

ю

Условные обозначения: Жилые зоны, группа N О1 с=]Территория предприятия

--Расч. прямоугольник N 01

О	22	ббм.

1

6МаJсштаб 1:22'00

Макс концентрация 2.6435332 ПДК достигается в точке х= 135 у= 5 При опасном направлении 169° и опасной скорости ветра 0.5 м/с Расчетный прямоугольник № 1, ширина 400 м, высота 250 м,

шаг расчетной сетки 25 м, количество расчетных точек 17*11 Расчёт на существующее положение.

с

:*:

Город : 021 Шымкент

Объект: 0001 Источники Шымкент-4	10.2	1 7	17

ПК ЭРА vЗ.О, Модель: МРК-2014	ю

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

v

....

7

v-

...,

'	-

'<	'

"х

-"'--

-.......

r....

\

-

'

'

·

" "	\ \	\	'

'

/ /  /	---..-.-.._,_

.,	\	'	\

/

.

,,	'(	(Ь

'"\'	1\	\

=:

\

1;.

-	.,	,

'

P"t

J!!о

\'	"

1

'	г '

'

'\	\

· ,'

,.;; '· --!О!!

\ ,_;...)	17!

..,.

"-

"''--""-"

---,

1

1/,/ ,	V	/	/	j

/	/	j	/

Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 01 0Территория предприятия

--Расч. прямоугольник N 01

О	22	ббм.

М-асsшJтаб 1:2200'	1

Макс концентрация 22.213047 ПДК достигается в точке х= 60 у= 5 При опасном направлении 151° и опасной скорости ветра 0.56 м/с Расчетный прямоугольник № 1, ширина 400 м, высота 250 м,

шаг расчетной сетки 25 м, количество расчетных точек 17*11 Расчёт на существующее положение.

с

7	9

Город : 021 Шымкент

Объект : ООО1 Источники Шымкент-4 ПК ЭРА vЗ.О, Модель: МРК-2014

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

13- 4

1 7

10.2	17

ю

Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 01 0Территория предприятия

--Расч. прямоугольник N 01

О	22	ббм.

М-асsшJтаб 1:2200'	1

Макс концентрация 21.881588 ПДК достигается в точке х= 60 у= -20 При опасном направлении 53° и опасной скорости ветра 0.52 м/с Расчетный прямоугольник № 1, ширина 400 м, высота 250 м,

шаг расчетной сетки 25 м, количество расчетных точек 17*11 Расчёт на существующее положение.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ПРИЛОЖЕНИЕ З

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Карта-схема участка проектирования с нанесенными источниками выбросов в атмосферу на период эксплуатации

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Карта-схема участка проектирования с нанесенными источниками выбросов в атмосферу на период монтажных работ